宣环审〔2025〕18号

达州市宣汉生态环境局

关于后河宣汉县明月大桥下游至明月坝末端段防洪堤工程环境影响报告表的批复

宣汉县乡村水务有限公司：

你公司报送的《后河宣汉县明月大桥下游至明月坝末端段防洪堤工程环境影响报告表》（下称“报告表”）及《后河宣汉县明月大桥下游至明月坝末端段防洪堤工程环境影响报告表技术审查会专家组评审意见》（下称“评审意见”）收悉。经审查，现批复如下：

- 一、项目位于达州市宣汉县明月新区，综合治理河道长1.478km，其中，新建堤防1.317km，新建排涝涵管3处，新建穿堤箱涵3处，新建下河梯步4处。新建堤防位于后河左岸，其中左岸上段上起明月大桥下游(桩号左一0+000.00)，止于冲沟明月寺沟桥涵(桩号左一0+366.07)，堤线长0.366km；左岸下段上起冲沟明月寺沟桥涵(桩号左二0+000.00)，止于大田沟外露基岩(桩号左二0+951.33)，堤线长0.951km。项目总投资3090万元，其中环保投资为20.6万元。项目符合国家产业政策，在落实报告表中提出的各项环境保护措施后，环境不良影响较小。从环境保护角度而言，同意该项目建设。你公司应严格落实报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

- 二、项目建设应重点做好以下工作

（一）加强施工期环境管理，全面、及时落实施工期间各项环境保护措施。施工时段避开鱼类产卵期及汛期，选择合适的施工方案，结合工程沿线敏感点优化施工场地布设，控制施工活动范围，最大程度减少对水生生物的影响。

（二）落实大气污染防治措施。施工期间，施工场地边界设置2.5m以上的围挡；围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙;土方工程遇到干燥、易起尘的工程作业时，应辅以洒水压尘；建筑材料采取密闭存储或设置围挡、堆砌围墙、采用防尘布苫盖等措施，施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运，堆存的需覆盖防尘布、防尘网，定期喷洒抑尘剂或喷水压尘；设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带；施工工地内及工地出口至铺装道路间的车行道路保持路面清洁，铺设钢板或水泥混凝土等，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等措施;工地内部裸地覆盖防尘布或防尘网，定期洒水；施工期使用混凝土时应使用商品混凝土或者进行密闭搅拌并配备防尘除尘装置，采取湿法作业，不得现场露天搅拌混凝土等，并采取喷淋洒水降尘措施；柴油发电机产生的烟气经自带的烟气净化系统处理后达标排放。

（三）落实噪声污染控制措施。合理制定施工计划，加快施工进度，合理安排施工时间，尽可能采用先进、低噪声设备和施工机械，固定设备应尽量设置在施工工棚内、固定设备安装减震垫；合理布置高噪声机械位置，高噪声施工机械尽量布置在远离环境敏感点的一方，对于附近居民、学校等敏感地点附近的作业场地，采取围挡或修建临时隔声屏障等措施，确保噪声达标排放。

（四）落实污水处理措施。施工期防洪堤基坑采用混凝土管配潜水泵抽排水，排水管端部设置沉淀池，基坑废水及地面径流水经沉淀池处理后部分用于洒水降尘，剩余部分外排；混凝土拌和及砼浇筑废水通过四周布置的集水沟汇集后导入预沉池，加絮凝剂并调节pH，经处理后回用于施工或洒水降尘，不外排；车辆机械冲洗废水通过集水沟收集后进入沉淀池处理后回用于施工或洒水降尘，不外排；临时堆料场废水通过临时排水沟收集，经沉淀后用于洒水降尘，不外排；施工人员生活污水利用沿线修建临时化粪池收集，定期就近拉运至宣汉县城市生活污水处理厂处理。

（五）落实固废处置措施。工程土方开挖料均为可利用料，全部用于堤身填筑、基槽回填和围堰填筑以及生态护坡覆土等，不产生废弃土石方；建筑垃圾中钢筋、钢板、木材等可回收利用的交废物收购站处理，不可回收的建筑垃圾等及时清运到政府部门指定的建筑垃圾堆放场；生活垃圾经袋装收集后由环卫部门统一运送到垃圾处理场集中处理；沉淀池污泥干化后用于回填；施工结束后，应立即拆除围堰，土石围堰拆除后用于堤后回填，钢板桩围堰作为建筑垃圾处置，不得丢弃于河道内。

（六）落实施工期水土保持措施。合理安排施工时序，围堰施工应避开雨季。剥离表土用于后期施工生产区、临时堆料场的绿化覆土及迹地恢复，边坡耕植土回填，剥离表土的堆放采用草袋装土拦挡、彩条布遮盖；施工便道两侧修建临时排水沟以及边坡进行土工布遮盖防护，将路面雨水导入排水沟，在排水沟出口处选择地势平缓的区域设置小型沉沙池；施工结束后，立即进行绿化恢复。

（七）建设单位在施工过程中随时接受环保部门监督检查，确保各项污染防治措施到位。

三、项目开工前，必须依法取得其他有关部门项目建设行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，建设单位必须按规定进行建设项目环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投入使用。

五、建设项目性质、规模、地点、采用生产工艺或防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化，需重新报批项目的环境影响评价文件；该环境影响评价文件在批准之日起超过5年，方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、由达州市宣汉生态环境保护综合行政执法大队负责项目的日常监管工作。

达州市宣汉生态环境局

2025年3月19日