宣环审〔2024〕21号

达州市宣汉生态环境局

关于达州市宣汉县堰沟水库工程环境影响报告表的批复

宣汉县小型水库服务中心：

你单位报送的《达州市宣汉县堰沟水库工程环境影响报告表》（下称“报告表”）及《达州市宣汉县堰沟水库工程环境影响报告表技术审查会专家组评审意见》（下称“评审意见”）收悉。经审查，现批复如下：

一、堰沟水库位于渠江流域长滩河支流堰沟上，坝址地处宣汉县胡家镇花池社区（原花池乡）境内，采取支沟建库、主沟补水的方案。水库坝址位于堰沟右支沟下游峡口段、汇口上游0.34km处，坝址以上集水面积1.57km2。堰沟主沟对堰沟水库进行补水，补水坝址位于原花池水厂石河堰上游0.4km处，补水坝址以上控制集水面积5.78km2。堰沟水库正常蓄水位609.00m，相应库容193.74万m3；校核洪水位610.09m，总库容216.82万m3、死库容5.44万m3；兴利库容188.30万m3。堰沟主沟补水河床高程628m左右，堰沟主沟水经1.435km补水渠（DN1400）有压补水于堰沟水库库尾。堰沟水库是一座乡村供水、农业灌溉等综合利用的小（1）型水利工程。水库为胡家场镇、花池社区及沿线村组共5.2万人口供水，并灌溉胡家镇5600亩耕园地。其中枢纽工程包括拦河大坝（坝顶轴线长150m、高程611.50m，最大坝高33m，分为非溢流坝段和溢流坝段）、补水拦河堰（坝顶高程629.00m，坝轴线长22.4m，坝高7.5m，从右岸至左岸依次布置溢流坝、冲沙闸、取水闸）、补水渠（沿河道左岸转右岸，傍山脚、农田布置，跨冲沟入水库库尾）；灌区工程包括输水管道（供水干管、花池供水支管、灌溉干管）、瑶子石隧洞（隧洞孔口尺寸宽1.5m，直墙高1.05m，顶拱半径0.75m，全长1440m）。项目总投资15848.54万元，其中环保投资655.01万元，占总投资额的4.13%。项目符合国家产业政策，在落实报告表中提出的各项环境保护措施后，环境不良影响较小。从环境保护角度而言，同意该项目建设。你单位应严格落实报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

二、项目建设应重点做好以下工作

（一）落实大气污染防治措施。工程土石方开挖爆破采取湿法作业以减少粉尘产生量；禁止带泥车辆行驶，在施工场地出入口设置车辆清洗设施及配套的沉砂池，车辆冲洗干净后方可驶出工地；严禁所有运输车辆冒装和沿路撒漏，密闭运输；项目砂石骨料外购，加强洒水降尘措施，合理布置炮雾机等降尘设备；施工营地修建围墙，对使用柴油的运输车辆，需安装尾气净化器，以保证尾气达标排放；确保施工期废气满足《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）中排放限值候达标排放。运营期食堂油烟经油烟净化器处理后达标排放。

（二）落实噪声污染控制措施。施工期尽量选用低噪声的施工机械或工艺；合理布置施工机具位置，加强设备的维护和保养，保持机械润滑，降低运行噪声；振动较大的机械设备使用减振机座；拌和机、空压机等车间根据实际情况使用多孔性吸声材料建立隔声屏障、隔声罩和隔声间；在施工场界外围栽种树木、场内公路两侧在施工使用期间栽种行道树减少噪声影响；保证施工期噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）后达标排放。

（三）落实污水处理措施。施工过程中机械设备的冲洗维护时产生的含油废水经隔油沉沙池处理后用作洒水降尘，不外排；土石方开挖前先沿基地修建截流沟，截流沟每隔20m设置一个沉淀池收集土石方开挖产生的悬浮物废水和混凝土养护废水，沉淀后的施工废水用于扬尘洒水、道路冲洗、出入工区的车辆轮胎冲洗等；混凝土拌和系统废水经“调节中和+沉淀”处理后全部回用于混凝土拌和系统，不外排；基坑经常性排水经集水坑收集沉淀后回用，不外排；在蓄水前三个月完成库底清理工作，控制面源污染、防治水库富营养化。施工期及运营期生活污水经一体化生活污水处理设备收集处理后用于农田或林地施肥。

（四）落实固废处置措施。施工期工程开挖产生的弃渣集中堆放于弃渣场，施工结束后弃渣用于对弃渣场进行覆土；库区拆迁建筑物石质或土质建筑垃圾采用推土机就地碾压平场。施工弃渣不得倒入河流，施工结束后对临时堆料场、渣场采取复垦或绿化措施；建筑垃圾能回收利用的外售物资公司回收，不能回收的运往建筑垃圾处置场处理；施工期及运营期生活垃圾收集后交环卫部门处理。

（五）落实生态环境保护措施。优化工程设计，枢纽工程区尽量集中布置，减少施工活动范围，优化施工时序，尽量避开雨季，优化工程布置，尽量选择荒地、裸地等未利用地；项目施工前对工程占用区域可利用的表土进行剥离，单独堆存，加强表土堆存防护及管理，确保有效回用。

三、项目开工前，必须依法取得其他有关部门项目建设行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，建设单位必须按规定进行建设项目环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投入使用。

五、建设项目性质、规模、地点、采用生产工艺或防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化，需重新报批项目的环境影响评价文件；该环境影响评价文件在批准之日起超过5年，方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、由达州市宣汉生态环境保护综合行政执法大队负责项目的日常监管工作。

达州市宣汉生态环境局

2024年5月17日