宣环审〔2025〕14号

达州市宣汉生态环境局

关于四川省宣汉县毛坝-黄金钾盐矿资源勘查开发项目（川宣2-1井）环境影响报告表的

批复

四川巴人新能源有限公司：

你公司报送的《四川省宣汉县毛坝-黄金钾盐矿资源勘查开发项目（川宣2-1井）环境影响报告表》（下称“报告表”）及《四川省宣汉县毛坝-黄金钾盐矿资源勘查开发项目（川宣2-1井）环境影响报告表技术审查会专家组评审意见》（下称“评审意见”）收悉。经审查，现批复如下：

一、项目（川宣2-1井）位于宣汉县毛坝镇炉旺村5组，新建井场面积为9980m2，川宣2-1井井别为勘探井，井型为直导眼+水平井，直导眼井深为3790m，水平井深为3702.5m（垂深）/4180.44m（斜深），侧钻（造斜）点3260m，“导管+四开”井身结构。其中，导管段0～50m采用清水钻，套管尺寸508mm、套管下深50m；50～701m井段（一开）采用聚合物钻井液，井眼尺寸Φ406.4mm，套管直径Φ346.1mm；701～2899m井段（二开）采用聚合物防塌钻井液，井眼尺寸Φ320mm，套管直径Φ273.1mm；2899～3790m井段（导眼井三开）采用欠饱和盐水钻井液，三开海相地层导眼段取心、斜井段造斜，井眼尺寸Φ241.3mm，尾管直径Φ193.7mm，注水泥塞回填3210-3790m；3260～3829m井段（水平井三开）采用欠饱和盐水钻井液，侧钻点3260m，井眼尺寸Φ241.3mm，套管直径Φ193.7mm；3829～4180.44m井段（水平井四开）采用欠饱和盐水钻井液，井眼尺寸Φ165.1mm，裸眼完钻，连通川宣2井。完钻目的层直导眼为嘉陵江组四段、水平井为嘉五段储层、钾盐层，完钻层位三叠统嘉陵江组四段。钻井过程同步进行样品采集，其中，采集一般岩矿化学基本分析样40件，卤水分析样90件，岩矿鉴定样20件、光谱半定量分析样10件，矿石水溶性能实验样20件，测试工作委托四川省地矿局化探队负责测试，对1个钻孔进行三次水位下降抽（卤）水试验，外委分析。井场中部设置829m2清洁化操作平台，其中废水处理区589m2，包括沉淀罐、回用罐等设备，单个容积为40m3，固废暂存区240m2；配套振动筛、除气器、除砂器、除泥器、离心机等泥浆循环利用设施，井场东南侧设置容积100m3放喷池。总投资4000万元，其中环保投资306万元，占总投资额的7.65%。项目符合国家产业政策，在落实报告表中提出的各项环境保护措施后，环境不良影响较小。从环境保护角度而言，同意该项目建设。你公司应严格落实报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

二、项目建设应重点做好以下工作

（一）落实大气污染防治措施。钻前工程严格落实“六必须”“六不准”规定，现场定期洒水，运输建筑材料等车辆，车厢遮盖严密后方可运出场外；在施工场地出口放置防尘垫，对运输车辆现场设置车辆冲洗平台，用水清洗车体和轮胎，未清洗的带泥车辆不得出场；对土石方临时堆场及建筑材料修建围护设施，并合理堆放物料，减少迎风面积并定时洒水降尘。钻井工程优先采用当地网电供电，停电情况下采用柴油发电机组进行供电时产生的柴油燃烧烟尘和NOx经柴油发电机自带有尾气处理系统处理后由自带排气筒排放；放喷天然气经专用放喷管线引至放喷池后点火燃烧。

（二）落实噪声污染控制措施。钻前工程建设时合理安排施工时间，加强施工设备的维护，合理布局施工设备的摆放位置，高噪声设备远离敏感点布设。钻井工程合理布置主要噪声源，远离敏感点；柴油发电机设置在房间内，安装消声装置，充分消减机组的排气噪声，机组设置减震基础；尽量使用噪声较低的设备，钻井泵、加重泵和振动筛等设备底部加衬弹性垫料减震，确保噪声达标排放。

（三）落实污水处理措施。钻前工程施工废水经沉淀处理后循环使用，不外排；生活污水依托农户已有的旱厕进行收集处置。钻井工程期间在井场四周设排水边沟，井场初期雨水（含方井雨水）随四周排水边沟进入环境监测池，油水分离后进入集水坑，泵入清洁化操作平台用于配制钻井液；钻井泥浆经处理后通过螺旋传输器进入清洁化操作平台，液相（钻井废水）用于配制钻井液等，剩余废水委托外运至四川鑫泓钻井废水处理有限公司处理；洗井废水大部分从井口返排后泵入废水罐中，少部分洗井废水从放喷口返排，经放喷池侧面的排水沟进入废液池，再泵入废水罐中，上清液部分定期采用密闭罐车运至四川鑫泓钻井废水处理厂进行处理；生活污水经生态一体化厕所收集后由吸污车运至周边城镇生活污水处理站处理。

（四）落实固废处置措施。钻前工程开挖产生的表土堆存于井场东侧表土临时堆场内，夯实并采用遮盖措施，用于完井后的场地恢复和土地复垦；建筑垃圾中能回收利用的废料通过分类收集后交废物收购站处理，不能回收的建筑废物清运到建筑垃圾处置场；生活垃圾经过袋装收集后，定期清运至当地场镇生活垃圾收集点。钻井工程钻井废泥浆及水基岩屑由专用收集罐收集后暂存于清洁化操作平台，按照《达州市生态环境局办公室关于进一步加强固体废物污染防治工作的通知》（达市环办发〔2021〕24号）要求，就近交给依法取得生态环境部门相关手续、具有处理处置相应固体废物能力并配套建设有废气、废水、固废等污染物治理设施的单位进行处置；生活垃圾经袋装收集后，运至村上垃圾收集点统一处理；一般废包装材料集中收集后定期运至就近的废品回收站进行处理；废油、废油桶、含废油的废棉纱及手套暂存于危废暂存设施，定期交由有危废处置资质的单位进行处理。

（五）落实生态防治措施。施工占地合理规划，尽量控制工程施工活动范围，减少对周边占地的影响；项目施工前对临时占地范围内的耕植土剥离，单独存放于表土临时堆场，填方由挖出的土方进行回填，待钻井项目完成后回填于清水池、应急池等池体，表层土用于土地复垦用土，最终得到合理利用；施工中要采取保护土壤措施，对农业熟化土壤要分层开挖，分别堆放，分层复原，并采取工程措施、植物措施、临时措施防止水土流失；各类施工材料应备有防雨遮雨设施；在施工过程中禁止将污水、垃圾和其它施工机械的废油等污染物抛入水体；对施工期临时占用的耕地，应严格按照占多少还多少的原则，予以全部还耕；场地内建筑物垃圾、生活垃圾清扫干净后，施工单位方可退场。

（六）加强地下水和土壤污染防治措施。按地下水、土壤污染防治原则采取分区分级防渗措施，严格按照地下水防渗措施落实各个单元的防腐、防渗处置，防止污染物“跑、冒、滴、漏”。

（七）施工期应加强对钻井液、加重剂、固井水泥、柴油等环境风险物质的暂存管控，严格落实事故风险防范措施和应急预案，避免井漏、气侵、井涌、井喷等风险事故发生导致的事故性排放，确保环境安全。对相关罐体采取严格的防渗、防溢流、防泄漏、防腐蚀等措施。按重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区分别采取不同等级的防渗措施，防止各种有毒有害原辅材料、中间材料、污染物泄漏。

三、项目开工前，必须依法取得其他有关部门项目建设行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，建设单位必须按规定进行建设项目环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投入使用。

五、建设项目性质、规模、地点、采用生产工艺或防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化，需重新报批项目的环境影响评价文件；该环境影响评价文件在批准之日起超过5年，方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、由达州市宣汉生态环境保护综合行政执法大队负责项目的日常监管工作。

达州市宣汉生态环境局

2025年2月28日