宣环审〔2024〕27号

达州市宣汉生态环境局

关于宣汉县漆树土家族乡乘龙村鲁家洞建筑石料用灰岩开发项目环境影响报告表的批复

宣汉发展投资集团有限公司：

你公司报送的《宣汉县漆树土家族乡乘龙村鲁家洞建筑石料用灰岩开发项目环境影响报告表》（下称“报告表”）及《宣汉县漆树土家族乡乘龙村鲁家洞建筑石料用灰岩开发项目环境影响报告表技术审查会专家组评审意见》（下称“评审意见”）收悉。经审查，现批复如下：

一、项目位于宣汉县漆树土家族乡乘龙村，矿区范围由8个拐点圈闭，矿区面积为0.3756km2，开采矿种为建筑石料用灰岩、建筑用白云岩，开采标高为1369m~1170m，开采方式为露天开采，开拓方案为公路运输开拓，采取从上至下的开采顺序，台阶式开采的采矿方法，台阶高度15m，最大台阶数级为15级，安全平台宽度5 m，清扫平台宽度12 m，生产规模250万吨/年，服务年限为25年。开采的矿石经鄂破、反击破、以及振动筛分、整形（制砂）、二级振动筛分及喷淋洗石、螺旋洗砂、尾砂回收及脱水的“破碎+筛分+洗选”工艺生产砂石产品，其中年产20-31.5mm碎石75万吨、10~20mm碎石50万吨、5~10mm米石50万吨、0~5mm机制砂75万吨，配套建设洗（石）砂废水收集池、废水处理罐、板框压滤机。配套建设配套矿区道路、排土场、水池等设施及矿区开采设备。投资56318.89万元，其中环保投资1509万元，占总投资额的2.68%。项目符合国家产业政策，在落实报告表中提出的各项环境保护措施后，环境不良影响较小。从环境保护角度而言，同意该项目建设。你公司应严格落实报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

二、项目建设应重点做好以下工作

（一）落实大气污染防治措施。施工期表土开挖、转运、装卸等极易产生扬尘的施工环节尽量避免在大风干燥季节实施；加工区建筑材料运输车辆采取覆盖密闭运输，矿山开挖的土石方运输车辆禁止冒顶装载、场内限速行驶；施工现场配备雾炮机，采取喷雾降尘措施，进出口设置车辆冲洗台及沉淀池；施工机械设备采用先进环保型设备和轻质燃油，加强对机械、车辆的维修保养；尽快完成矿区内运输道路的硬化与绿化工程。运营期矿山选用自带收尘装置的环保型钻机设备，配合湿式凿岩钻孔、洒水保湿等措施；合理安排爆破时间，尽量避免在大风天气安排爆破作业，降低风力扬尘；在爆破作业结束后，采用喷雾洒水装置对爆破作业面洒水抑尘等降尘措施；在采场内配置雾炮机，在铲装作业前对矿石表面进行喷雾洒水，预先湿润矿石；对进出场道路及矿区内道路采取地面硬化处理，并适时对道路进行清扫、洒水防尘；矿区进出口设置车辆冲洗平台，加工区内道路采取硬化措施，场地出入口建设车辆冲洗设施，运输车辆采取篷布遮盖措施、密闭运输，并配备雾炮机、安装喷雾洒水装置等防尘设施；厂区内主要运输道路两侧、表土堆场表面、加工区原矿堆场顶部、加工区产品堆场周围、生产加工厂房给料、破碎、整形环节及车间内、加工区在进料口上方、筛分机及整形机进出口上方、破碎机设备进出料口设置喷雾洒水装置，抑制扬尘；表土堆场利用防尘网进行遮盖，矿山开采实行“边采边填”，尽量降低堆场堆存量，在废料弃土场地实行临时绿化防护；加工区原矿堆场采取封闭措施，仅留进出大门，在运输时短暂开启；加工区产品堆场周围设置1.5m高围挡，产品堆放期间采用防尘网覆盖，各产品堆存区之间设置分隔围挡；生产加工厂房筛分环节采取喷淋洗石湿法作业控制粉尘；各设备之间的输送皮带进行全封闭，进出料口在各封闭的车间内；落料口与皮带接口处安装柔性装置，抑制粉尘产生；皮带机采用平稳输送，减少输送粉尘产生；车间内沉降至地面的粉尘，保持车间卫生；加工场对一级、二级筛分机设置冲水设施；产品铲装在封闭的产品堆场内进行，堆场顶部安装喷雾装置，铲装作业前对石料表面进行喷雾洒水，预先湿润；食堂厨房设置一套油烟净化装置，油烟净化处理后引至屋顶达标排放。

（二）落实噪声污染控制措施。施工期在满足工艺要求的前提下，选用先进、噪声较低的环保型施工机械和设备，并及时维修保养，严格按操作规程使用各类机械；加强施工组织和施工管理，合理安排工期，尽量缩短施工期；应尽可能避免大量高噪声设备同时施工；运输车辆进入施工现场应减速行驶、并禁止鸣笛。合理安排运输路线，物料运输通道尽量避开居民区和环境噪声敏感区，保证施工期噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）后达标排放。运营期尽量选择低噪声且符合国家噪声标准的设备；机械设备加强维护保养，定期检查、维修，使其保持最低声级水平运行，及时更换老化和性能降低的旧设备，生产区各设备均安装减振垫，破碎机、筛分机、整形机等振动较大的设备采用单独基础；生产区生产线设备全部安装在封闭车间内，并采取基础减振措施，空压机设置在专用的房间内；矿区开采时噪声设备分散在矿山不同的位置，尽量利用周围山体阻挡噪声。生产区各生产单元分别采用轻钢结构板封闭，设备尽量远离厂界且布置在封闭的车间内，利用建筑隔声，空压机等设备设置单独的房间；合理安排生产时间，矿石运输安排在白天进行，尽量将爆破作业安排在下午4:00~6:00进行，保证运营期噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值后达标排放。

（三）落实污水处理措施。施工期在施工场地设排水沟及沉淀池，施工废水收集处理后全部回用，不外排；建材远离水体堆放，并设雨棚遮挡，必要时设防护围栏，完工后尽快进行绿化或硬化地面；施工人员产生的少量生活污水经租用周边民房设置的化粪池收集，定期清掏作农肥使用。运营期在矿区东北面地势低洼处修建初期雨水沉淀池1个（628㎡）；在开采区内设置截水沟，将采场内的废水、初期雨水收集至废水处理设施；在开采区外围建设截排水沟，将采场外的雨水导排至石溪河，避免对采场内进行冲刷；生产废水通过废水处理系统处理后回用，不外排；加工区建设车辆冲洗设施，并配套建设冲洗废水收集池，冲洗废水直接收集沉淀后回用于车辆冲洗，不外排；矿区运输道路进出口建设车辆冲洗设施，并配套建设废水沉淀处理设施，在冲洗台旁设置沉淀池1个，冲洗废水收集沉淀后循环使用，不外排；生活污水建设一体化污水处理设施（处理量10m³/d，处理工艺为初沉+接触氧化+二沉）收集处理后用作农地灌溉。

（四）落实固废处置措施。施工期矿山基建产生的表土设置规范的临时堆场堆存，实行单采、单运、单独堆放，表层土用作迹地恢复的覆土；堆场底部设防洪和排水设施，坡脚采取挡墙或堡坎等防护措施；废料弃土场地的临空面应修筑挡渣墙（坝）；植被枝丫、废石及少量建筑垃圾，直接用于道路铺设或在矿区低洼处回填；废弃建材和包装材料收集后运至附近废品站外售。运营期矿山表土地表植被清理产生的植被、枝桠等堆放在表土临时堆场，后期运至采空区回填；在采场西北侧设置表土临时堆场1个，用于矿山剥离的表层土临时堆放，并作为后期生态恢复覆土；矿山初期雨水沉淀池泥沙定期清理干化后、矿区车辆冲洗池的泥沙经泥沙干化池干化后、废水沉淀罐的底泥通过配套设置底泥压滤机干化后的泥饼及加工区车辆冲洗池的自然风干泥沙每天由运矿车辆及时运回矿区，均暂存于表土临时堆场，后期用于采空区的生态恢复；加工区破碎机除尘灰收集后直接储存在储存器下方的粉料仓内，交由相关资质单位回收利用；生活垃圾分别采用袋装收集后，运送至当地场镇垃圾收集点由当地环卫部门定期清理至填埋场处置；废矿物油、废油桶暂存于危废暂存间，收集后交由有危废处理资质单位处理。

（五）落实生态环境保护措施。合理安排开采计划和作业时间，尽量避免在雨季进行开采作业，及时转运矿石，减少堆放时间；在施工场地建排水沟和临时沉沙池，防止雨水冲刷场地；实行局部施工，采取修建挡土墙等措施对边坡、斜坡等进行防护；严格控制工程开挖范围，禁止工程扩张至矿区范围外；临时堆场采取设排水沟、边坡防护等措施，防止水土流失；施工完成后及时拆除临时设施并进行临时施工占地的植被恢复。运营期合理进行矿区平面布置，矿山基建、开采和其他活动必须在规定的范围内进行，矿山开采遵循“边开采边绿化”原则，项目完工一台阶，矿区复垦绿化一台阶，及时对形成的最终边坡进行复绿工作；采取放炮落矿、分台阶开采，自上而下开采，采区边界设计修建截排水沟保持排水通畅；在矿区西面地势高处及南北两侧山脊处设置截水沟，并在矿区北侧坡脚设置废水处理设施，各开采台阶采场边缘设置截水沟；矿山服务期满后，除部分永久占地外对其余不可再利用的设施进行拆除，将产生的建筑垃圾、生产过程中的原料等全部清理外运，对土地进行复垦和植被恢复。

（六）落实地下水、土壤污染防治措施。采取分区防渗，避免生产过程中有毒有害物料的跑冒滴漏；危废暂存间、柴油储罐区采取重点防渗，废水处理沉淀池、一体化污水处理设施采取一般防渗，其它进行简单防渗。

三、项目开工前，必须依法取得其他有关部门项目建设行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，建设单位必须按规定进行建设项目环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投入使用。

五、建设项目性质、规模、地点、采用生产工艺或防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化，需重新报批项目的环境影响评价文件；该环境影响评价文件在批准之日起超过5年，方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、由达州市宣汉生态环境保护综合行政执法大队负责项目的日常监管工作。

达州市宣汉生态环境局

2024年6月4日