宣环审〔2024〕26号

达州市宣汉生态环境局

关于普光气田普陆4-1H井产能建设项目环境影响报告书的批复

中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司：

你公司《普光气田普陆4-1H井产能建设项目环境影响报告书》（下称“报告书”）及《普光气田普陆4-1H井产能建设项目环境影响报告书技术审查会专家组评审意见》（下称“评审意见”）收悉。经审查，现批复如下：

一、原则同意技术评审会专家意见。项目位于达州市宣汉县黄金镇沙场村，主要建设内容包括钻前工程利旧井场1座，新建方井1座、加长井架基础1座、利旧放喷池1座、清水池1座、循环罐、储备罐等设备基础，新建井场配套设施、进场道路100m等。钻井工程设计井深5552米，井型为水平井，水平段长1851米，造斜点2730米。采用三开井身结构，一开选用φ406.4毫米钻头钻至井深351米，下φ339.7毫米套管；二开选用φ311.2毫米钻头钻至井深3088米，下入φ244.5毫米套管；三开采用旋转导向，φ215.9毫米钻头钻至完钻井深，下入φ139.7毫米套管。均采用水基钻井液体系，若遇特殊地层情况，三开段可能会转为油基钻井。采气工程采用桥塞分段、套管注入体积压裂工艺，开展二氧化碳前置压裂先导试验，二氧化碳注入排量2-4立方米/分钟，总量2100立方米。设计分14段压裂改造,施工压力89.6兆帕，施工排量18立方米/分钟，总液量23060立方米，总砂量1832立方米。首段采用连续油管射孔，后续采用泵送桥塞+电缆射孔联作工艺。完井采用φ60.3×4.83毫米N80EU扣油管，DD级70兆帕采气井口，配套70兆帕地面控制系统。设计开展地面微地震人工裂缝监测，各压裂段开展分段改造产能评价。地面集输工程新建普陆4-1H井地面集输装置1套，采用湿气外输工艺，井口来气经除砂、加热节流、气液分离、闪蒸分离后气、水分输进P107集气站，凝析油在站内拉运；配套地面流程及自控、电力、通讯等设施。普陆4-1H井因采用注二氧化碳采气工艺，地面采用加注缓蚀剂、站内设备采用内涂层等抗腐蚀工艺。拆除并恢复站内普陆4井已建的井口流程、水套加热炉、乙二醇加注撬、管网等设施。预计永久性征地13.08亩。普陆4-1H井设计试采产能5.27万方/天，日产油4吨/天，试采期为2年。本项目总投资为7765万元，其中环保投资450万元，占项目总投资的5.8%。

根据《产业结构调整指导目录(2024年本)》，本项目属于第一类“鼓励类”中第七条“石油、天然气”中的第一款:“常规石油、天然气勘探与开采，页岩气、页岩油、致密油(气)、油砂、天然气水合物等非常规资源勘探开”，符合国家产业政策。项目建设符合《石油天然气开采业污染防治技术政策》《四川省页岩气开采业污染防治技术政策》《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》(环办环评函〔2019〕910号)、《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》(自然资规〔2021〕2号)、《国家级公益林管理办法》(国家林业局财政部林资发〔2017〕34号印发)等相关要求。项目实施经中国石油化工股份有限公司中原油田分公司以“中原油分投资〔2023〕165号”文出具了可研批复，因此，本项目建设符合石油天然气开发规划，不在城镇规划区域内，不属于城镇用地，项目所在地为农村地区，主要发展农业。本项目所在区域涉及宣汉县一般管控单元，不在达州市生态红线保护范围内，不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等需要特殊保护的环境敏感区,符合“三线一单”管控要求，符合《四川省主体功能区规划》《长江经济带生态环境保护规划》等相关要求。

项目在严格按照报告书中所列建设项目的地点、性质、规模、工艺和拟采取的生态环境保护对策措施建设和运行的情况下，对环境的不利影响能够得到减缓和控制。你公司应全面落实报告书提出的各项生态环境保护对策措施和本批复要求。

二、项目建设和运营期应重点做好以下工作

（一）严格按照中华人民共和国石油天然气行业相关标准、规范要求进行工程建设，避免次生环境安全隐患。

（二）加强废气处理措施。施工期钻井过程中气体钻会产生少量粉尘，通过采取喷淋系统减少粉尘排放；施工过程中采取覆盖防尘布、洒水降尘、道路洒水等措施，大风天气停止土方开挖作业，使用尾气达标机械车辆等措施有效抑制粉尘，焊接烟尘的排放量小，且分散和间断，对大气环境影响较小；测试放喷时，依托现有的放喷池，对距离井口500m范围内的居民临时撤离，严禁居民靠近，以减轻放喷废气对居民的影响。运营期项目正常生产时，天然气处于完全密闭系统内，输气管道在正常生产时无废气产生和排放；主要废气为水套炉天然气燃烧产生的氮氧化物和凝析油储罐产生的少量VOCs，水套炉燃烧废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建锅炉大气污染物排放限值燃气锅炉排放标准要求后通过水套炉自带的8m高排气筒达标排放；加强凝析油储罐的密闭性能和检修维护，凝析油采用密闭容器或罐车输送；非正常工况下，在事故或检修放空期间会产生放空废气，发生的频率约为1次/年，每次持续时间约1h，排放的废气经新建放空火炬燃烧后排放。

（三）加强废水处理措施。清管试压废水经废水池收集后，装车拉运至大湾403污水站处理达标后管输至毛开1井回注站回注。初期雨水经清洁化操作平台预处理达到毛开1井回注标准后回注。钻井废水经清洁化操作平台预处理后达到毛开1井回注标准后，拉运至毛开1井回注。压裂废水和洗井废水暂存于现有污水池，并及时装车拉运至大湾403污水站处理达标后管输至毛开1井回注站回注。井场施工废水经沉淀处理后循环使用，不外排。运营期产生的气田水暂存于污水缓冲罐，然后通过密闭罐车拉运至大湾403污水站处理达到《气田水回注方法》(SY/T 6596-2016)中注入水基本要求后管输至毛开1井回注站回注处理，不外排。生活污水经生态环保厕所收集后，经罐车拉运至黄金镇场镇污水处理厂处理。

（四）加强噪声控制措施。施工期合理安排作业时间，合理布置施工机械，尤其是高噪设备布置远离住户，钻井施工尽量采用网电，降低发电机噪声对居民的影响，保证施工期噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准后达标排放。运营期选用低噪声设备，管线地埋敷设，噪声源经基础减振和距离衰减后，各场界噪声均满足噪声《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值要求后达标排放。

（五）加强固体废物处置。管道沿线开挖土石方经回填后，少量土方管道沿线平整消耗，基本实现挖填平衡，管道沿线无弃方产生；施工人员生活垃圾交环卫处置。施工废料部分回收利用，剩余废料交由当地环卫部门处置；废弃防腐材料及少量废油漆桶暂存于危废暂存间，交有资质单位处置；钻井采用清洁化操作平台，并采取泥浆不落地措施，水基废弃泥浆和岩屑由废渣收集罐收集后临时暂存，经泥浆不落地处理后按照《达州市生态环境局办公室关于进一步加强固体废物污染防治工作的通知》（达市环办发〔2021〕24号）要求，定期用密闭罐车就近交给依法取得生态环境部门关于利用和处置相关工业固体废物项目环评批复、具有处理处置相应固体废物能力并配套建设有废气、废水、固废等污染物治理设施的单位进行资源化利用；废油基泥浆、油基岩屑、废油委托具有危险废物处理资质的单位进行处理。运营期产生的清管废渣、检修废渣主要为机械杂质等，其主要成分为氧化铁粉末(含凝析油)，属危险废物，集中收集后交有资质单位集中处置;凝析油作为副产品外售；工作人员生活垃圾用垃圾桶收集，委托当地环卫部门清运处置。

（六）加强生态环境保护。施工期井场、进场道路及临时堆土区分区采取相应的表土剥离、截排水沟、排污沟、井场边沟、植草等措施，覆土、土地整治及临时措施。管线施工划定施工作业带范围和路线，不随意扩大。尽量避开雨季施工，分段施工，做到随挖、随运、随铺、随压，避免留下疏松地面，减少风蚀导致的水土流失。施工破坏的植被地带，施工结束后，及时恢复植被，减少水土流失。回填后管线两侧5m范围内栽种根系不发达、生长性强的植被。施工结束后及时对耕地进行复耕。运营期项目管沟及其施工作业带全线采取水土保持措施，包括工程措施、植物措施、管理措施，做好护坡、堡坎和排水设施;站场周边修建排水沟，进行绿化建设;管线通过陡坡地段，设置护坡、堡坎等;做好施工迹地恢复。

（七）加强地下水污染防治。施工期井站建设时设置雨污分流系统，实现污水和雨水的分流；项目实施过程中定期检查防渗基础，对破损部位进行修复。场地内方井、泥浆循环系统区域、泥浆不落地系统区域(含油桶堆放区)、泥浆储备罐区、循环罐区、柴油罐区、放喷池、埋地管道等区域划为重点防渗区，并采取相应防渗措施，防止污染地下水。运营期按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则，将井口区域、泥浆循环系统区域、泥浆储备罐区、柴油储罐、凝析油储罐、危废暂存间、污水缓冲罐、污水池、放喷池区域列为重点防渗，确保不对周边地下水造成污染。集输过程中，加强各项措施落实情况的监督和管理，防止造成地下水水质污染。

（八）加强环境风险防范措施。管线两端的站场均设置安全截断装置，一旦发生事故立即采取措施。新建放空火炬，处理检修和非正常工况下的废气。柴油储罐、凝析油储罐和污水缓冲罐四周设置围堰，并进行防渗处理，加强管道、储罐的巡检，通过与管道沿线的居民和当地村委会建立联络沟通机制，完善应急监控能力。编制环境风险应急预案，并报生态环境部门备案。

三、项目开工前，必须依法取得其他相关部门的行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，建设单位必须按规定进行建设项目环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投入使用。

五、建设项目性质、规模、地点、采用生产工艺或防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化，需重新报批项目的环境影响评价文件；该环境影响评价文件在批准之日起超过5年，方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、由达州市宣汉生态环境保护综合行政执法大队负责项目的日常监管工作。

达州市宣汉生态环境局

2024年5月28日