宣环审〔2024〕22号

达州市宣汉生态环境局

关于宣汉县生活垃圾焚烧发电项目（重新报批）环境影响报告书的批复

宣汉海诺尔环保发电有限公司：

你公司《宣汉县生活垃圾焚烧发电项目（重新报批）环境影响报告书》（下称“报告书”）及《宣汉县生活垃圾焚烧发电项目（重新报批）环境影响报告书技术审查会专家组评审意见》（下称“评审意见”）收悉。经审查，现批复如下：

一、原则同意技术评审会专家意见。项目位于宣汉县黄石乡百花村。原项目于2018年9月达州市生态环境局出具《关于宣汉县生活垃圾焚烧发电环境影响报告书的批复》（达市环审〔2018〕14号）予以批复，原项目总用地面积85亩，设计日处理生活垃圾700t，年处理量23.3万吨，采用焚烧处理工艺，配置2台350t/d焚烧炉，1台15MW汽轮发电机组，计划服务年限30年；由于发电机组能力增加66.7%，以及原料结构的变化、飞灰去向的调整发生重大变动，根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函〔2020〕688号）进行重新报批。本项目服务范围为宣汉县及开江县行政区域全域产生的生活垃圾，在生活垃圾有富余处理能力时掺烧生活垃圾性质相似、热值较高的一般工业固体废物及生活污水处理厂产生的污泥。项目总用地面积85亩，设计日处理生活垃圾700t，年处理量23.3万吨，采用焚烧处理工艺配置2台350t/d焚烧炉，1台25MW汽轮发电机组，计划服务年限30年。拟在本项目用地范围内北侧原预留用地处新建1座填埋场填埋项目经固化后的飞灰，占地面积20033.8m²，设计总库容约10万m3，服务年限为15.4年。项目建设内容包括垃圾接收及储存系统、垃圾焚烧系统、热力系统、烟气净化系统、飞灰及炉渣处理系统等主体工程；除臭系统、渗滤液处理站等辅助工程，柴油储罐、石灰储仓、活性炭料仓、飞灰贮仓、螯合剂罐、填埋场等储运工程：其他河水净化系统、化水制备系统、压缩空气系统、循环冷却水系统、供水工程、供电工程、食堂、倒班宿舍楼等。输变电工程、取水工程已另行开展环评。项目总投资4.5亿元，本次新增环保投资505万元。

项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类“四十二、环境保护与资源节约综合利用”中的“3、城镇污水垃圾处理”。项目已由达州市发展和改革委员会核准（达市发改审〔2018〕34号、达市发改函〔2019〕225号），同意本项目的实施。项目符合《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》《生活垃圾焚烧发电建设项目环境准入条件（试行）》《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》《关于进一步加强重金属污染防控的意见》《四川省生活垃圾焚烧发电中长期专项规划》《四川省“十四五”环境保护规划》《四川省“十四五”固体废物分类处置及资源化利用规划》《四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》《四川省重点行业重金属污染物排放指标管理办法（试行）》《四川省“十四五”重金属污染防治实施方案》《四川省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》《达州市“十四五”固体废物污染防治规划》《达州市“十四五”生态环境保护规划》《宣汉县国土空间总体规划》等规范性文件的要求。项目在已有用地范围内建设，不新增占地，不占用生态保护红线，废气经治理后能够实现达标排放，废水不外排，满足涉及的宣汉县一般管控单元、宣汉县大气环境布局敏感重点管控区、州河-宣汉县-张鼓坪-控制单元要求。符合《达州市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（达市府发〔2021〕17号）要求。根据宣汉县自然资源局颁发的《不动产权证书》（川（2020）宣汉县不动产权第0008266号），土地用途为“公共设施用地”。项目已于2020年取得宣汉县自然资源和规划局颁发的《建设工程规划许可证》（建字第511722202000043号）和《建设用地规划许可证》（地字第511722202000031号），项目符合国土空间规划和用途管制要求。

项目在严格按照报告书中所列建设项目的地点、性质、规模、工艺和拟采取的生态环境保护对策措施建设和运行的情况下，对环境的不利影响能够得到减缓和控制。你公司应全面落实报告书提出的各项生态环境保护对策措施和本批复要求。

二、项目建设和运营期应重点做好以下工作

（一）项目运行中优先处置生活垃圾，根据剩余处理能力掺烧一般工业固体废物和污泥。因现阶段服务范围（开江县和宣汉县）内的生活垃圾量不足，项目拟掺烧一般工业固废（≤150t/d，包括废皮革制品900-099-S14、废橡胶制品900-006-S17、废塑料制品900-003-S17、废旧纺织品900-007-S17、糖渣/药渣900-099-S59、废弃卷烟纸162-001-S13、纸浆制造相关固体废物221-003-S15、废纸/废复合包装900-005-S17、废酵母151-001-S13、酒糟151-002-S13、废旧木制品900-009-S17、秸秆010-002-S80、食品及饮料行业产生的一般工业固废152-001-S13、900-099-S13）和接收服务范围内生活污水处理厂产生的污泥（≤50t/d，含水率<60%），不接收工业污水处理厂（站）污泥、不接收鉴定为危险废物的污泥。项目应优先处置生活垃圾，根据焚烧情况做好一般固废处理计划，防止一般固废和污泥的大量堆存。在一般固废在运输过程中必须严格实行密闭运输，杜绝撒漏造成二次污染。加强一般固废管理台账和转移联单管理，严控入厂、入炉要求。禁止处理危险废物。加强运营期大气污染物实时排放浓度的监管，在项目非正常工况下，严禁添加一般工业固体废物，防止废气超标排放。

（二）加强废气处理措施。施工期施工过程中降低卸料落差，定期洒水降尘，主要产尘作业点设置防尘网；及时清除路面渣土;硬化道路运输道路路面，设置运输车辆冲洗设施。运输及施工车辆均采用合格的油品，确保尾气达标排放。运营期焚烧炉焚烧烟气采用“炉内SNCR脱硝+干法/半干法脱酸+干法喷射+活性炭吸附+袋式除尘”处理达到《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）标准要求后经一根80m高的两管集束排气筒排放。卸料平台、垃圾坑、储渣池和渗滤液处理站的恶臭采取密闭、负压、抽气等措施，引入垃圾焚烧炉焚烧处置。UASB厌氧反应产生的沼气经收集后输送入垃圾坑，经负压抽吸回焚烧炉进行助燃。焚烧炉停炉检修期间垃圾坑和渗滤液处理站等恶臭经活性炭除臭装置吸附过滤后排放，UASB厌氧反应产生的沼气经管道输送至厂区的火炬燃烧装置进行燃烧处置。石灰储仓装料粉尘、飞灰储仓逸散粉尘经库顶布袋除尘器处理后达标排放，食堂油烟经油烟净化器处理后，经排气筒引至屋顶达标排放。

（三）加强废水处理措施。施工期在施工废水经沉淀、隔油、除渣后回用，不外排；施工期产生的生活污水依托现有项目已有废水处理系统处理后回用，不外排。项目实行雨污分流制，运营期初期雨水、生活污水、垃圾坑和填埋场渗滤液、垃圾卸料区和主厂房地面冲洗水及车辆冲洗水等经收集后，排入渗滤液处理系统一并处理；处理工艺为“预处理+UASB厌氧反应器+MBR生化处理系统+NF纳滤膜系统+RO反渗透系统”，废水经处理后出水符合《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）中敞开式循环冷却水系统补充水标准后，全部回用于出渣机、飞灰固化、垃圾卸料区、车辆冲洗用水和冷却补充用水，反渗透膜系统产生的浓缩液回喷焚烧炉焚烧处理，均不外排。净化系统废水、循环冷却废水、锅炉废水以及除盐制备废水，污染物浓度低，经收集后全部泵入循环水池重复利用，不外排。

（四）加强噪声控制措施。施工期噪声通过合理布局，使用低噪声机械设备等措施进行控制，确保施工期噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）后达标排放。运营期选用低噪声设备，降低噪声的产生，通过建筑隔声、距离衰减等措施，降低噪声排放，保障厂界噪声预测值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求。

（五）加强固体废物处置。施工期施工过程的土石方全部回填，建筑垃圾、渣土按当地环卫部门要求及时清运至指定的建渣堆放场地；临时堆方应避开沟渠，遮盖堆置。运营期炉渣外售综合利用。飞类经固化后，其浸出液危害成分的浓度能达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）控制要求后，采用吨袋密封、转运至填埋场进行填埋处置。检修含油废棉纱、手套，污水处理站污泥、栅渣、生活垃圾送至焚烧炉焚烧。定期更换的纳滤膜、反渗透膜、废机油、实验废液、在线监测废液、废布袋、废活性炭经危废暂存间收集暂存后，定期送有资质的单位处置。净水工程产生的泥沙外运综合利用。

（六）本项目固化飞灰填埋场按照《危险废物填埋场污染控制标准》（GB18598-2019）柔性填埋要求，设置双层人工合成防渗衬层。设置渗滤液收集导排系统、防渗层（含防渗材料及保护材料）、地下水收集导排系统、基础层。填埋场库底防渗层（自下而上）为密实土基（压实度大于95%）+土工滤网（200g/m2）+粘土回填层50cm（渗透系数不小于1x10-7cm/s）+2.0mm厚HDPE次防渗土工膜（光面）+6.3mm土工复合排水网（双面长丝针刺无纺土工布400g/m2）+600g/m2聚酯无纺土工布+粘土回填层30cm（渗透系数不小于1x10-7cm/s）+2.0mm厚HDPE主防渗土工膜+600g/m2聚酯无纺土工布+卵石粒径30-50mm厚30cm渗滤液导流层+土工滤网（200g/m2）。库边从下到上结构为:边坡基础层（压实度≥95%）+6.3mm土工复合排水网（双面长丝针剌无纺土工布400g/m2）+2.0mm厚HDPE主防渗土工膜（双糙面）+6.3mm土工复合排水网（双面长丝针剌无纺土工布400g/m2）。

（七）加强地下水污染防治。坚持“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则，对填埋场、卸料大厅、汽车引桥、垃圾仓（含渗滤液收集池）、焚烧车间（含炉渣坑）、烟气净化车间（含压缩空气系统、熟石灰储仓、活性炭储仓、飞灰储仓、螯合剂罐、飞灰固化等）、柴油储罐区、渗滤液处理系统、事故应急池及废水收集、输送、处理、排放系统等进行重点防渗处理。新建的填埋场按照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）柔性填埋场标准要求进行重点防渗，同时设置地下水跟踪监测井，定期监测地下水水质和水量的变化，防止污染地下水。

（八）加强环境风险防范措施。项目危险物质主要为垃圾渗滤液、柴油罐、甲烷等，主要环境风险设施为渗滤液处理区、填埋场等，主要环境风险事件为泄漏、溃坝、火灾、爆炸事故。渗滤液处理站设置渗滤液调节池1座（3000m3）；填埋场设置渗滤液调节池1座（1000m3）；设置事故池1座（1000m3）、初期雨水收集池1座（150m3）。严格落实报告书提出的各项事故防范和应急措施，加强管理，最大限度地减少可能发生的环境风险。待本项目重新报批后，应重新编制突发环境事件应急预案，并报达州市宣汉生态环境局备案。

三、项目开工前，必须依法取得其他相关部门的行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，建设单位必须按规定进行建设项目环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投入使用。

五、建设项目性质、规模、地点、采用生产工艺或防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化，需重新报批项目的环境影响评价文件；该环境影响评价文件在批准之日起超过5年，方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、由达州市宣汉生态环境保护综合行政执法大队负责项目的日常监管工作。

达州市宣汉生态环境局

2024年5月22日