宣环审〔2025〕13号

达州市宣汉生态环境局

关于大湾408-3井钻井及试采工程环境影响

报告书的批复

中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司：

你公司《大湾408-3井钻井及试采工程环境影响报告书》（下称“报告书”）及《大湾408-3井钻井及试采工程环境影响报告书技术审查会专家组评审意见》（下称“评审意见”）收悉。经审查，现批复如下：

一、原则同意技术评审会专家意见。项目位于宣汉县毛坝镇炉旺村，钻前工程新建井场1座，配套建设方井、放喷池各1座，利旧清水池、放喷池各1座，并新建井架、泥浆泵、发电机房、循环罐、储备罐等设备基础各1套，同时建设井场配套设施、边坡支护工程等；钻井工程设计井深6654.6米，设计井型为定向井，水平位移2343.8米，造斜点3800米，进尺6654.6米。采用导管+三开井身结构，导管Φ508毫米下深50米；一开钻至井深871米，下Φ346.1毫米套管；二开钻至井深3267米，下入Φ273.1毫米套管至嘉四五段以下50米中完，嘉四五段盐膏层及其上下50米采用Φ282.6毫米外加厚套管；三开采用Φ241.3毫米钻头钻至4953米，换Φ212毫米钻头钻至设计完钻井深，下入Φ177.8毫米套管至4953米。导管采用膨润土浆或清水，一开采用氯化钾-聚合物钻井液体系，二开采用氯化钾聚合物润滑封堵防塌钻井液/欠饱和盐水，三开采用氯化钾聚合物润滑封堵防塌钻井液，若遇特殊地层情况，三开段可能会转为油基钻井；储层改造工程采用“钻采一体化”投产模式，分级酸化-生产一体化完井管柱两趟下入。施工排量为7-8.5方1分钟，预测井口最高压力为92.5兆帕，分5级改造，总液量为1250方。全井采用Φ88.9×6.45毫米油管，悬挂封隔器以上采用镍基合金油管，718材质完井工具；悬挂封隔器及以下采用110SS材质油管和完井工具。采用HH级105兆帕采气井口，配套70兆帕地面控制系统；钻井完毕后，通过测试并获得天然气产量后，进行油气集输工程建设，新建大湾408-3采气井场，采用湿气混输工艺，井口来气经采气树一级节流后就近接入大湾408试采站，依托大湾408试采站内加热节流、计量分离后，依托其建设的酸气管道实现外输，最终通过4#线输至净化厂处理。分离器产出的气田水依托大湾408试采站内已建的火炬分液罐暂存，定期由密闭罐车统一拉运至赵家坝污水处理站。本次新建采气管道200米，并配套电力、通信、自控等设施。大湾408-3井设计产能15万立方米/天，试采期为2年。本项目总投资11201万元，其中环保投资645万元，占总投资的5.76%。

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于第一类“鼓励类”第七条“石油类、天然气”第一款“石油天然气开采”，符合国家产业政策。项目建设符合《石油天然气开采业污染防治技术政策》（〔2012〕18号）、《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）、《基本农田保护条例》（2011.1.8修订）、《四川省矿产资源总体规划（2021-2025年）》《四川省矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》《宣汉县矿产资源总体规划（2021-2025年）》等相关要求。项目实施经中国石油化工股份有限公司中原油田分公司以“中原油分投资〔2024〕176号”文出具了可研批复，因此，本项目建设符合石油天然气开发规划，不在城镇规划区域内，不属于城镇用地，项目所在地为农村地区，主要发展农业。本项目建设满足毛坝镇规划要求。本项目所在区城涉及宣汉县一般管控单元，不在达州市生态红线保护范围内，不涉及自然保护区、风景名胜区、湿地公园、集中式饮用水源保护区等需要特殊保护的环境敏感区，符合生态环境分区管控要求，符合《四川省主体功能区规划》《长江经济带生态环境保护规划》等相关要求。

项目在严格按照报告书中所列建设项目的地点、性质、规模、工艺和拟采取的生态环境保护对策措施建设和运行的情况下，对环境的不利影响能够得到减缓和控制。你公司应全面落实报告书提出的各项生态环境保护对策措施和本批复要求。

二、项目建设和运营期应重点做好以下工作

（一）严格按照中华人民共和国石油天然气行业相关标准、规范要求进行工程建设，避免次生环境安全隐患。

（二）加强废气处理措施。施工过程定期洒水降尘，易扬撒的物料予以覆盖，采取密闭运输措施；钻井过程中备用柴油机燃油废气采用节能环保型柴油动力系统设备自带的消烟除尘装置处理，并适当提高排气筒高度（6m以上）；定期对运输车辆进行维护和保养，减少尾气中污染物的排放；测试和事故放喷废气经专用放喷管线引至放喷池后点火燃烧，同时放喷时应对周边居民进行临时疏散。试采期水套炉燃烧后产生的废气通过8m高排气筒排放，火炬及放空系统长明灯燃烧废气通过55m高的放空火炬排放；非正常工况下，站场检修排放的天然气经55m高的放空火炬点火燃烧。

（三）加强废水处理措施。施工废水经隔油沉淀处理后循环使用，不外排；钻前工程生活污水依托周边农户已建设施处理；钻井工程生活污水经生态厕所收集后定期由密闭罐车拉运至周边生活污水处理厂处理；钻井废水、洗井废水经泥浆不落地处理后大部分回用于钻井过程，剩余部分暂存于泥浆不落地装置内，定期用密闭罐车拉运至赵家坝污水处理站达标后（达《采出水回注方法》（SY/T6596-2016）中注入水基本要求）管输至普光3井回注站回注，不外排；完井阶段产生的洗井废水与压裂返排液（放喷时）由放喷管排入放喷池，然后全部通过泵抽入压裂液储罐，大部分回用于区块内压裂液配置，多余废水用密闭罐车拉运至赵家坝污水处理站达标后管输至普光3井回注站回注，不外排；初期雨水同钻井废水处理达标后回注，不外排。试采期分离器产出的气田水由火炬分液罐进行收集，定期由密闭罐车统一拉运至赵家坝污水处理站达《气田水回注方法》（SY/T6596-2016）中注入水基本要求后管输至普光3井回注站回注处理，不外排。

（四）加强噪声控制措施。合理布局噪声设备，合理安排施工时间，发电机设置于发电机房内，采用减震措施，安装吸声材料；为钻机提供动力的柴油机安装消声装置，设置减震基础；钻井设备、泥浆泵基础设置减震垫；泥浆泵设置于泵房内，空压机和增压机安装在房间内，通过建筑隔声并安装减震垫层。试采期合理布置平面布局，控制气流速度，减少站场工艺管线的弯头、三通等管件的使用，降低试采站内噪声，采取种植绿化带的方式进行隔声。

（五）加强固体废物处置。水基废弃泥浆和岩屑、清水岩屑由设置在钻井固废暂存区的废渣收集罐收集后临时暂存，按照《达州市生态环境局办公室关于进一步加强固体废物污染防治工作的通知》（达市环办发〔2021〕24号）要求，就近交给依法取得生态环境部门相关手续、具有处理处置相应固体废物能力并配套建设有废气、废水、固废等污染物治理设施的单位进行处置；如遇特殊地层产生的油基泥浆及岩屑暂存于新建的60m²危险废物暂存场所后，及时交由有危废处理资质的单位处置；废油由施工单位统一收集并综合利用，不能回用的废油、不能继续使用的废油桶以及擦拭站场设备产生的其他含油固废交由有危废处理资质的单位处理；建筑垃圾优先回收利用，剩余部分及时清运到当地政府指定的建筑垃圾场处理；生活垃圾收集后定期清运交由当地环卫部门统一处理；废包装材料部分回收利用，不可回收利用部分经收集后暂处于井场内，定期送当地废品回收站处理。试采期除砂器撬产生的砂土杂质定期就近交给依法取得生态环境部门关于利用和处置相关工业固体废物项目环评批复、具有处理处置相应固体废物能力并配套建设有废气、废水、固废等污染物治理设施的单位进行资源化利用；三甘醇脱水单元产生的废活性炭暂存于危险废物暂存间，定期交由有危废处理资质单位处置。

（六）加强生态环境保护。强化临时占地的及时复耕复垦，对可以恢复的临时占地及时进行植被恢复，优先使用有生态价值或经济价值的当地特有的原生植物；设置表土堆场用于堆存表土，及时将土石方回填、夯实，避免长时间堆放；表土堆场采用编织袋装土压边作为临时拦挡；在表土堆场底端截排水沟交汇处设置临时沉沙池，道路工程用条石护基，并修建排水沟，路面采用碎石铺垫，防止雨水冲刷；对施工弃土进行严格管理，做到随挖随填；废弃物应合理堆放，及时处置，禁止乱丢垃圾和废弃物；施工尽量避开雨天和大风天；井场内外设置排水、截水沟，减少雨水对施工场地冲刷。

（七）加强地下水污染防治。钻井选用全井段套管保护+水泥固井工艺，导管段选用膨润土浆或清水钻进，同时采用套管和水泥固井防止地下水污染，并在设计中做好及时堵漏准备，防止泥浆流失进入地下水；每开钻井结束后进行固井作业，提高固井质量，防止井漏事故污染地下水；钻井过程一旦发现钻井液漏失，立即采取堵漏措施；井场建设时设置雨污分流系统，做好钻井废水和雨水的分流；项目实施过程中定期检查防渗基础，对破损部位进行修复；泥浆循环系统、固控系统、放喷池等均设置临时雨棚；场地内方井、泥浆循环系统区域、泥浆不落地系统区域（含油桶堆放区）、危险废物暂存场所、泥浆储备罐区、循环罐区、柴油罐区、放喷池等区域划为重点防渗区，并采取相应防渗措施，防止污染地下水。试采期酸液缓冲罐区采取防渗并设置围堰，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则，对试采期方井、火炬分液罐区和流程区采取分区分级防渗清污分流等措施。

（八）加强环境风险防范措施。项目主要环境风险为钻井过程井喷，废水、油类外溢或泄露。强化风险防范措施，选择合理的压井液及完井方式，规定上提钻具速度，严禁高速起钻；发生井喷时，立即对井口周边0~500m范围内居民和企业员工进行撤离，其他敏感目标也应有序进行撤离；废水收集罐、酸液缓冲罐设置围堰和防渗，放喷池通过加固池壁和防渗，降低垮塌风险；及时清扫井场排污沟，保证排污沟畅通；加强集污坑和泥浆不落地装置的保护管理；及时清掏集污坑和泥浆不落地装置内集水；正常雨水进行隔油沉淀处理后外排；加强监管，保证放喷池、泥浆不落地装置的储罐内有足够空余容积，水位达到池体80%时应外运处理；制定应急救援预案并定期演练。

三、项目开工前，必须依法取得其他相关部门的行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，建设单位必须按规定进行建设项目环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投入使用。

五、建设项目性质、规模、地点、采用生产工艺或防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化，需重新报批项目的环境影响评价文件；该环境影响评价文件在批准之日起超过5年，方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、由达州市宣汉生态环境保护综合行政执法大队负责项目的日常监管工作。

达州市宣汉生态环境局

2025年2月27日