宣环审〔2024〕23号

达州市宣汉生态环境局

关于宣汉县三墩土家族乡龙洞村向家坡建筑石料用灰岩矿开发项目环境影响报告表的批复

达州五马林业开发有限公司：

你公司报送的《宣汉县三墩土家族乡龙洞村向家坡建筑石料用灰岩矿开发项目环境影响报告表》（下称“报告表”）及《宣汉县三墩土家族乡龙洞村向家坡建筑石料用灰岩矿开发项目环境影响报告表技术审查会专家组评审意见》（下称“评审意见”）收悉。经审查，现批复如下：

一、项目位于宣汉县三墩土家族乡龙洞村碗厂沟村，矿区范围由10个拐点圈闭，矿区面积为0.2388km2，开采矿种为建筑石料用灰岩，开采标高为+935m～+770m，开采方式为露天开采，开拓方案为公路运输开拓，采取从上至下的开采顺序，台阶式开采的采矿方法，生产台阶高度7.5m，终了台阶高度15m，安全平台宽度5m，清扫平台宽度8m，每隔2个安全平台设置1个清扫平台，生产规模200万吨/年，服务年限为15.7年。开采的矿石经初破、一级破碎、一级筛分、二级冲击破碎、二级筛分喷淋洗石、三级冲击破、三级筛分喷淋洗石、螺旋洗砂、尾砂回收及脱水的“破碎+筛分+洗选”工艺生产砂石产品，其中年产20-31.5mm碎石40万吨、10~20mm碎石60万吨、5~10mm米石40万吨、0~5mm机制砂60万吨，配套建设洗（石）砂废水收集池、废水处理罐、板框压滤机。配套建设矿区道路、排土场、水池等设施及矿山开采设备。项目总投资9684.53万元，其中环保投资676万元，占总投资额的6.98%。项目符合国家产业政策，在落实报告表中提出的各项环境保护措施后，环境不良影响较小。从环境保护角度而言，同意该项目建设。你公司应严格落实报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

- 二、项目建设应重点做好以下工作

（一）落实大气污染防治措施。施工期开挖的土石方运输车辆禁止冒顶装载、场内限速行驶，建筑材料运输车辆采取覆盖密闭运输；施工期护坡、地面硬化等现场使用商混，不在现场设搅拌站；施工现场配备雾炮机，采取喷雾降尘措施，进出口设置车辆冲洗台及沉淀池。运营期矿山选用自带收尘装置的环保型钻机设备，配合湿式凿岩钻孔、洒水保湿等措施以减少粉尘；爆破作业避免在大风天气进行，采用喷雾洒水等降尘措施；矿石采选（铲装）作业通过在采场内配置雾炮机，对矿石表面进行喷雾洒水；对进出场道路及矿区主要运输道路采取地面硬化处理，场内配备洒水车或雾炮机，并适时对道路进行清扫、洒水防尘，加工区出口设置车辆冲洗台；运输车辆应采取遮盖措施、密闭运输；临时排土场对堆场表面进行喷雾洒水，采用防尘网进行遮盖，矿山开采实行“边采边填”；原矿堆场、产品堆场采取全封闭措施，原矿、各产品堆存区之间设置分隔围挡，堆场周围安装喷雾洒水装置，抑制堆场扬尘；所有生产设备全部安装在封闭的生产车间内，车间内安装喷雾降尘装置，车间大门进出口配套安装喷雾门帘；破碎机等选用密闭型的破碎设备，对进料口上方三面及顶部封闭，并在上方安装喷雾抑尘装置，对卸料、破碎机进出料口安装喷雾洒水装置；筛分机进料口处安装加水设施，筛分时不断对砂石料冲水；产品铲装在产品堆场内进行，堆场顶部安装喷雾装置，在铲装作业前对石料表面进行喷雾洒水；食堂设置油烟净化装置，油烟净化处理后引至屋顶达标排放。

（二）落实噪声污染控制措施。施工期选用先进、噪声较低的环保型施工机械和设备，保证施工期噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）后达标排放。运营期所有生产设备全部安装在封闭车间内，并采取基础减振措施，空压机设置在专用的房间内，尤其是破碎机、筛分机等振动较大的设备采用单独基础；优化布局，矿区开采时噪声设备分散在矿山不同的位置，尽量利用周围山体阻挡噪声。加工区生产车间采用轻钢结构板封闭，设备尽量远离厂界且布置在封闭的车间内，利用建筑隔声，保证运营期噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值后达标排放。

（三）落实污水处理措施。施工期在施工场地设排水沟及沉淀池，将废水收集处理后全部回用。运营期采场内的废水、初期雨水通过开采区内设置的截水沟收集至废水处理设施，处理后的清水储存在清水池，及时抽回至生产工序循环使用；在开采区外围建设截排水沟，将采场外的雨水导排至碗厂沟；车辆冲洗废水收集沉淀后循环使用，不外排。生活污水依托住户已建的化粪池收集，由附近农户清掏做农肥使用或委托三墩土家族乡环卫定期采用吸粪车运至三墩土家族乡污水处理厂处理。

（四）落实固废处置措施。施工期矿山基建产生的表土，设置规范的临时排土场堆存，采取相应的保护性措施，实行单采、单运、单独堆放，后期用作迹地恢复的覆土；临时排土场迎坡面建设挡墙，周围建设截排水沟，防止滑坡；同时需采取洒水或临时绿化措施。堆场底部应设防洪和排水设施，坡脚采取挡墙或堡坎等防护措施，排土场的临空面应修筑挡渣墙（坝）；废石及少量建筑垃圾直接用于道路铺设或在矿区低洼处回填；废弃建材和包装材料，收集后综合利用或外运至附近废品站外售。运营期剥离表土、沉淀泥沙、泥饼暂存于临时排土场，后期用作采空区生态恢复的覆土；砍伐的树木作为木材原料外卖，其它枝丫、灌木等外卖至生物质颗粒生产企业；生活垃圾集中收集，及时外运至附近场镇垃圾收集点处理；废矿物油、废油桶暂存于危废暂存间，定期交由有危废处理资质的单位处理。

（五）生态环境保护措施。在施工场地建排水沟和临时沉沙池，防止雨水冲刷场地；上山道路施工时，对道路临山一侧修建排水沟和沉砂池；对山上道路临坡一侧形成的边坡、斜坡等修建护坡，防止垮塌；对道路、首采区施工剥离的表土设置临时排土场，将剥离的表土和弃石分离开堆放；临时排土场建挡土墙、周围建设排水沟，末端建设沉砂池，临时排土场表面采用防尘网覆盖或播撒植被绿化防护等，预防水土流失；施工完成后及时拆除临时设施，并立即进行临时施工占地的植被恢复；矿山运输道路完工后及时硬化、两侧绿化种植。运营期对开采台阶及平台、台阶边坡、采空区及时回填并进行生态恢复，合理安排开采计划和作业时间，尽量避免在雨季进行开采作业，及时转运矿石；剥离的表土设置专门的临时排土场堆放，堆放区边界采用拦挡、覆盖等临时防护措施；项目采取分台阶开采，平面上由上而下开采，沿运矿道路临山一侧设置截水沟，并在末端修筑沉砂池，道路临坡一侧修建护坡；矿山关闭后，完成矿山环境恢复治理工作；矿山服务期满后，除部分永久占地外，需对其余不可再利用的设施进行拆除，将产生的建筑垃圾等全部清理外运，对土地进行复垦和植被恢复。

三、项目开工前，必须依法取得其他有关部门项目建设行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，建设单位必须按规定进行建设项目环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投入使用。

五、建设项目性质、规模、地点、采用生产工艺或防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化，需重新报批项目的环境影响评价文件；该环境影响评价文件在批准之日起超过5年，方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、由达州市宣汉生态环境保护综合行政执法大队负责项目的日常监管工作。

达州市宣汉生态环境局

2024年5月27日