宣环审〔2024〕25号

达州市宣汉生态环境局

关于普光气田P106-2H侧井钻井及试采工程环境影响报告书的批复

中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司：

你公司《普光气田P106-2H侧井钻井及试采工程环境影响报告书》（下称“报告书”）及《普光气田P106-2H侧井钻井及试采工程环境影响报告书技术审查会专家组评审意见》（下称“评审意见”）收悉。经审查，现批复如下：

一、原则同意技术评审会专家意见。项目位于宣汉县普光镇北斗村，主要建设内容包括施工期钻前工程、钻井工程、储层改造工程及试采期油气集输工程。钻前工程依托P106-2井已建井场进行建设，利旧方井1口、井架基础1座，修复利旧原井场放喷池2座、清水池1座，新建泥浆罐、泥浆不落地系统、循环罐、储备罐、油罐、发电机房等设备基础1套。进场道路依托井场现有进场道路。钻井工程利用老井P106-2井开窗侧钻，在P106-2井老井井深4887m处开窗侧钻，采用ZJ70型钻机。普光106-2H侧钻井建成投产后配产15×104m3/d，设计井深5485m(垂深)/6643.58m(斜深)，侧钻井眼长1756.58m，侧钻水平段长度781m，目的层下三叠统飞仙关组，试采期为2年。储层改造工程采用“钻采一体化”投产模式，采用尾管完井方式，采用分段改造技术模式，对I、Ⅱ类层采用清洁酸笼统酸化改造，Ⅲ类层采用多级注入酸压改造。本工程需利用老井普光106-2井进行侧钻，因钻井设备占地需要，钻井期间需对P106站内已建部分装置区管线、设备等设施进行拆除，待侧钻完成通过测试并获得天然气产量后，再对P106集气站实施恢复建设。油气集输工程主要为拆除井口BDV流程，其他拆除流程均原位置复建，同时新建临时分酸分离器、移动式乙二醇加注撬车1套，配套站控室、围墙、大门等设施均依托原P106集气站站内已建设施，不改变原P106集气站性质。复建后流程与拆除前基本一致，工艺流程仍然为自普光106-2H侧井口采出的含硫天然气经井口临时分酸分离器后进入水套炉进行一级加热(加热至50℃)、一级节流(节流至8.5MPa，温度为41.86℃)后进入计量分离器计量后外输至天然气净化厂。本项目为保护气层，优先采用含封堵性聚合物的水基钻井液体系(若遇特殊地层情况，将采用较环保的白油为基础油基钻井液)。项目总投资6416万元，其中环保投资480万元，占总投资的7.48%。

根据《产业结构调整指导目录(2024年本)》，本项目属于第一类“鼓励类”第七条“石油类、天然气”第一款“常规石油、天然气勘探及开采”，符合国家产业政策。项目建设符合《石油天然气开采业污染防治技术政策》(〔2012〕18号)、《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》(环办环评函〔2019〕910号)、自然资源部关于规范临时用地管理的通知》(自然资规〔2021〕2号)、《四川省矿产资源总体规划(2021-2025年)》《四川省矿产资源总体规划(2021-2025年)环境影响报告书》及审查意见、《宣汉县矿产资源总体规划(2021-2025年)》等相关要求。项目实施经中国石油化工股份有限公司中原油田分公司以“中原油分投资〔2023〕126号”文出具了可研批复，因此，本项目建设符合石油天然气开发规划，不在城镇规划区域内，不属于城镇用地，项目所在地为农村地区，主要发展农业，项目建设满足普光镇规划要求。本项目所在区域涉及宣汉县一般管控单元，不在达州市生态红线保护范围内，不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等需要特殊保护的环境敏感区，符合“三线一单”管控要求，符合《四川省主体功能区规划》《长江经济带生态环境保护规划》等相关要求。

项目在严格按照报告书中所列建设项目的地点、性质、规模、工艺和拟采取的生态环境保护对策措施建设和运行的情况下，对环境的不利影响能够得到减缓和控制。你公司应全面落实报告书提出的各项生态环境保护对策措施和本批复要求。

二、项目建设和运营期应重点做好以下工作

（一）严格按照中华人民共和国石油天然气行业相关标准、规范要求进行工程建设，避免次生环境安全隐患。

（二）加强废气处理措施。施工期进行洒水降尘，采取密闭运输措施。钻井过程中备用柴油机燃油废气通过采用节能环保型柴油动力系统设备(自带消烟除尘装置)处理后达标排放，并适当提高排气筒高度(6m以上)。定期对运输车辆进行维护和保养，尽量使用清洁燃料，减少尾气中污染物的排放，从而减轻对大气环境的影响；测试放喷废气采用地面燃烧处理，同时应对测试放喷时周边居民进行临时疏散。试采期正常工况为水套炉天然气燃烧废气排放，水套炉所使用的天然气来源于净化厂净化后天然气，燃烧后产生的废气通过8m高排气筒排放；非正常工况下，站场检修或事故放空排放的天然气经P106集气站已建放空系统点火放空。

（三）加强废水处理措施。钻井废水经清洁化操作平台，并采取泥浆不落地措施后约90%回用于钻井，剩余部分暂存于泥浆不落地装置内，定期用密闭罐车拉运至大湾403污水处理站处理达到《气田水回注方法》(SY/T6596-2016)中注入水要求后管输至毛开1井回注站回注，不外排；洗井废水及压裂返排液暂存于压裂液储罐或放喷池，优先回用于周边其他井场压裂液配置，不能回用的用罐车拉运至大湾403污水处理站处理达标后管输至毛开1井回注站回注，不外排；初期雨水同钻井废水处理达标后回注，不外排；施工期生活污水经生态厕所收集后定期由密闭罐车拉运至周边生活污水处理厂处理。试采期依托P106集气站进行气液分离，产生的气田水依托P106集气站已建火炬分液罐收集暂存，然后由密闭罐车拉运至大湾403污水处理站达到《气田水回注方法》(SY/T6596-2016)中注入水基本要求后管输至毛开1井回注站回注处理，不外排。

（四）加强噪声控制措施。施工期合理布局噪声设备，合理安排施工时间，避免在午休时间及夜间施工；发电机设置发电机房，采用特殊减震，安装吸声材料；为钻机提供动力的柴油机安装消声装置和设置减震基础；钻井设备、泥浆泵基础设置减震垫；空压机和增压机安装在房间内，隔声并安装减震垫层；加强设备的维修养护，车辆按规定路线行驶，尽量减少鸣笛，保证施工期噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）后达标排放。放喷测试前，一定范围内的居民进行临时撤离，并建立警戒点进行24h警戒。试采期合理布置平面布局，选用先进设备，控制气流速度，减少站场工艺管线的弯头、三通等管件，降低集气站内噪声；采取种植绿化带的方式进行隔声。

（五）加强固体废物处置。水基废弃泥浆和岩屑经泥浆不落地处理后由废渣收集罐收集后临时暂存，按照《达州市生态环境局办公室关于进一步加强固体废物污染防治工作的通知》（达市环办发〔2021〕24号）要求，定期用密闭罐车就近交给依法取得生态环境部门关于利用和处置相关工业固体废物项目环评批复、具有处理处置相应固体废物能力并配套建设有废气、废水、固废等污染物治理设施的单位进行资源化利用；如遇特殊地层产生的油基泥浆及岩屑暂存于新建的危险废物暂存场所后，及时交由有资质的单位处置；废油由施工单位统一收集并综合利用，不能回用的废油、不能继续使用的废油桶以及擦拭站场设备产生的其他含油固废交由有资质的单位处理；空气钻岩屑用于井场低洼区域回填；建筑垃圾优先回收利用，剩余部分及时清运到当地政府指定的建筑垃圾场处理；生活垃圾收集后定期清运交由当地环卫部门统一处理；废包装材料部分回收利用，不可回收利用部分经收集后暂处于井场内，定期送当地废品回收站处理。

（六）加强生态环境保护。施工过程中，尽量减少土石方工程量并缩小生态影响范围，减少对周边土壤和植被的破坏，严禁砍伐野外植被。严格规定施工作业范围，严格限制施工活动范围，剥离表土集中堆放，用于项目后期的生态修复。强化临时占地的及时复耕复垦，及时进行植被恢复。加强对施工人员的管理和宣传教育，严令禁止偷猎和捕杀野生动物，发现野生保护动、植物及时报告，按规定采取必要措施予以保护。场地剥离表土集中堆放，并用防雨布遮盖，用于后期全部用于施工开挖剥离面绿化耕植。土石方采取堆放覆盖材料、洒水抑尘等防护措施。施工期结束后及时恢复临时占地植被，并加强生态恢复过程中的管理和维护。

（七）加强地下水污染防治。施工期结合侧钻井特点，老井P106-2井固井质量评价为优，且老井有套管保护，并在设计中做好及时堵漏准备，有效防止泥浆流失进入地下水。井场建设时设置雨污分流系统，实现钻井废水和雨水的分流；项目实施过程中定期检查防渗基础，对破损部位进行修复；泥浆循环系统、固控系统、放喷池等均设置临时雨棚；场地内方井、泥浆循环系统区域、泥浆不落地系统区域(含油桶堆放区)、泥浆储备罐区、循环罐区、柴油罐区、放喷池、埋地管道等区域划为重点防渗区，并采取相应防渗措施，防止污染地下水。试采期按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则，将场地内方井、泥浆循环系统区域、泥浆不落地系统区域(含油桶堆放区)、泥浆储备罐区、循环罐区、柴油罐区、放喷池、污水罐、埋地管道等采取重点防渗；加强各项措施落实情况的监督和管理，防止造成地下水水质污染。

（八）加强环境风险防范措施。本项目主要环境风险为钻井过程井喷，废水、油类外溢或泄露，以及侧钻前(封井、开窗)过程的环境风险。应选择合理的压井液及完井方式，规定上提钻具速度，严禁高速起钻;严格执行井控工作九项管理制度;严格执行各项操作规程。发生井喷时，立即对位于下风口且距井口较近的北斗村居民点进行撤离，其他敏感目标也应有序进行撤离。施工期废水收集罐、火炬分液罐设置围堰和防渗，放喷池通过加固池壁和防渗，降低垮塌风险。及时清扫井场排污沟，保证排污沟畅通。加强监管，保证放喷池、泥浆不落地装置的储罐内有足够空余容积，水位达到池体80%时应外运处理。配备完善的放空系统、安全截断系统、可燃气体报警系统。定期对站场设备及管线进行巡检，检查设备及管线有无漏点，确保其设备完好，无泄露发生。制定应急救援预案并定期演练。侧钻前加强预防硫化氢泄漏措施，防范硫化氢逸漏；动管柱作业前油套环空放压;发生意外情况时，立即采取相关措施并上报。

（九）项目完工及试采期结束后，对拆除地面设施过程中产生的垃圾及时外运，送至指定的垃圾填埋场处理。保留各类绿化、生态保护设施，以保持评价区生态环境功能不变。根据《普光气田P106-2H侧井钻井及试采工程项目临时用地土地复垦项目方案报告书》进行复垦。严格落实各项污染防治措施，防止造成环境污染事故。

三、项目开工前，必须依法取得其他相关部门的行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，建设单位必须按规定进行建设项目环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投入使用。

五、建设项目性质、规模、地点、采用生产工艺或防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化，需重新报批项目的环境影响评价文件；该环境影响评价文件在批准之日起超过5年，方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、由达州市宣汉生态环境保护综合行政执法大队负责项目的日常监管工作。

达州市宣汉生态环境局

2024年5月28日