雷页1井试采地面工程

环境影响报告书

（公示本）

建设单位：中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司

环评单位：成都维清环保科技有限公司

二〇二四年五月

目录

1、 概述	1

1.1 项目背景	1

1.2 建设项目特点	5

1.3 环境影响评价的工作过程	6

1.4 分析判定相关情况	7

1.5 关注的主要环境问题	7

1.6 环境影响评价的主要结论	8

2、 总则	9

2.1 评价目的	9

2.2 评价原则	9

2.3 编制依据	9

2.4 环境影响识别与评价因子筛选	16

2.5 环境功能区划与评价标准	20

2.6 评价工作等级和评价范围	24

2.7 相关政策、规范符合性分析	36

2.8 评价内容及时段	86

2.9 环境保护目标	88

2.10 工程方案的合理性分析	101

3、 工程分析	108

3.1 已建工程和相关工程建设情况	108

3.2 项目概况	114

3.3 建设项目工程分析	130

3.4 污染源源强核算	146

4、 环境现状调查与评价	164

4.1 自然环境现状	164

4.2 环境质量现状评价	168

4.3 生态环境调查与评价	183

5、 环境影响预测与评价	230

5.1 施工期环境影响分析	230

5.2 试采期环境影响分析	249

6、 环境风险分析	273

6.1 评价依据	273

6.2 风险调查	273

6.3 评价等级	276

6.4 环境风险识别	278

6.5 环境风险分析	279

6.6 环境风险防范措施	282

6.7 应急措施	287

6.8 分析结论	294

7、 环境保护措施及其可行性论证	296

7.1 施工期环境保护措施及可行性分析	296

7.2 试采期环境保护措施及可行性分析	313

7.3 项目完工及试采结束后环境保护措施及可行性分析	316

8、 环境影响经济损益分析	317

8.1 环保投资估算	317

8.2 “三效益”分析	318

8.3 环境经济损益分析结论	319

9、 清洁生产与总量控制	320

9.1 清洁生产分析	320

9.2 总量控制	321

10、 环境管理与环境监测	322

10.1 环境管理	322

10.2 污染物排放清单	323

10.3 环境监测	327

10.4 排污许可申请	331

10.5 竣工环境保护验收	331

11、 结论与建议	333

11.1 项目概况	333

11.2 环境质量现状	333

11.3 项目产业政策符合性分析与选址合理性分析	335

11.4 环境影响评价结论	335

11.5 环境风险分析	336

11.6 清洁生产和总量控制	337

11.7 环境经济损益分析	337

11.8 公众参与调查结论	337

11.9 评价总结论	337

11.10 建议	338

附表

附表1 大气环境影响评价自查表

附表2 地表水环境影响评价自查表

附表3 土壤环境影响评价自查表

附表4 环境风险评价自查表

附表5声环境影响评价自查表

附表6 生态影响评价自查表

附表7 项目评价范围植物名

附表8 项目评价范围陆生野生动物名录

附表9 审批基础信息表

附图

附图1 项目地理位置图；

附图2-1 项目试采站外500m范围内敏感点分布图；

附图2-2 项目试采站大气评价范围及保护目标分布图（5km×5km范围）；

附图3 项目外输管线周边200m范围内敏感点分布图；

附图4-1~4-3 项目监测布点图；

附图5 雷页1井试采站平面布置及分区防渗图；

附图6 项目区水文地质图；

附图7 项目与城镇开发边界位置关系图；

附图8 项目与生态保护红线位置关系图；

附图9 项目与基本农田位置关系图；

附图10 -1~10-8 项目生态图件；

附图11-1 项目与宣汉县水土保持重点防治区位置关系图；

附图11-2 项目与通川区水土保持重点防治区位置关系图；

附图12 项目区域水系图。

附件

附件1 项目委托书；

附件2 项目可研批复；

附件3-1 雷页1井钻探工程环评批复；

附件3-2雷页1井钻探工程验收意见；

附件3-3 雷页1井天然气回收工程环评批复；

附件4 天然气气质组分报告；

附件5-1 雷页1井试采地面工程环境影响评价监测报告；

附件5-2 引用雷页1井天然气回收工程环境影响评价监测报告；

附件6 水土流失区划文件；

附件7-1 1号气田水处理站（赵家坝污水处理站）改造工程环评批复；

附件7-2 1号气田水处理站（赵家坝污水处理站）改造工程验收意见；

附件8-1 普光3井回注工程环评批复；

附件8-2 普光3井回注工程环保验收批复。

概述

项目背景

普光气田区域上位于四川盆地川**带东北段，介于**推覆带前缘褶断带与川中平**带之间。构造上总体呈“隆洼相间”格局，划分为NE向**、**、铁山坡及NW向**、**、**、**等七个正向构造单元和**、**、**三个负向构造单元。

**图1.1-1 普光气田地理位置图

其中**构造是位于东北向构造带上南部的一个背斜构造，**背斜构造东西二侧分别受**东、**西断裂控制，构造走向呈北东向，构造高点在工区最南端。

普光**构造******页岩气所在气田区域位于勘查登记名称为大隆组。

为加快普光气田内**构造北段的页岩气勘探开发进程，中国石油化工股份有限公司普光分公司在四川省达州市宣汉县**部署了雷页1井钻探工程（2021年已取得环评批复，并于2023年完成竣工环保验收），该井在**构造部署的雷页1井取得良好的钻探效果，证实了**构造页岩气勘探潜力。为了增加生产效益，2023年11月，中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司委托新星恒业清洁能源有限公司开展雷页1井的天然气开采回收工程，该工程将对雷页1井所产天然气进行回收生产，雷页1井所产天然气通过节流、净化分离后，采用充装设备进行充装，最后由CNG槽车井场灌装拉运模式运输，目前该项目已建成投产。

根据雷页1井CNG拉运生产期间的运行数据，该井在CNG拉运生产期间产量在2-5万方/天，产量达不到临界携液流量。试采未能实现连续生产，对比试气阶段动态上表现生产状况变差。生产时压力波动大，油压降速相差较大，表现为段塞流特征，分析井筒存在积液（图1-2、图1-3）。

**

图1-2    雷页1井压力与产量关系曲线

**

图1-3   雷页1井不同井口压力下临界携液流量图版

**。

为此，中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司拟定于2024 年加大**产能的开发建设，为后续普光气田产能接替起支撑作用。

由于 CNG 试采方式受用户用气量限制，很难做到连续生产，造成气井时开时停，使取得的气井生产数据不连续、不准确。同时该井位于普光主体、大 湾区块已建管网的南侧，附近无可依托的集输管网。为此，亟需建设一套地面试采系统，保证试采资料准确录取，为下一 步整体开发、效益建产奠定基础。

因此，中国石油化工股份有限公司普光分公司拟在达州市宣汉县**石虎村8组原雷页1井井场西侧部署了雷页1井试采地面工程（以下简称本项目），并通过《中原油田分公司关于普光分公司雷页1井试采地面工程项目可行性研究报告的批复》（中原油分投资〔2024〕10号）进行了立项。

本项目建成后原雷页1井的天然气开采回收工程将停产。由于该层位还处于勘探阶段，其气质层位的产能储量仍未探明，暂不具备区块开发条件，因此本项目试采期为2年，试采期结束后，若现有试采站和外输管线能够满足后期区块开发需要，则现有设施设备继续服务于后期普光主体区块开发，并按照区块开发相关要求另行办理区块环评手续。

本项目雷页1井试采地面工程项目为新建，具体建设内容为：

（1）试采工程

新建雷页1井试采站1座，处理规模20万方/天，设置工艺装置区、污水罐区、辅助生产区和放空区。工艺装置区布置水套加热炉1座，分离器1座，分子筛脱水装置2座等；辅助生产区设置值班室、卫生间、配电间等辅助生产设施；放空区设置1座放空立管；站场及放空区围墙均采用2.5m高铁丝网围墙。主入口位于站场西侧，设置1樘4m宽钢制大门，连接大门处设置4m宽道路。

（2）集输管线工程

新建雷页1井至毛达线魏兴站外输管线11.8公里，采用L245N无缝钢管（DN200），设计压力6.3兆帕，管输能力60万方/天。

项目投产后，试采处理规模为20万方/天，试采期为2年。

本项目总投资**万元，其中：工程费**万元、其他费**万元、预备费77万元。

本项目试采站位于达州市宣汉县**，外输管线涉及达州市宣汉县**、红岭镇（原红岭乡）和达州市通川区魏兴镇，根据水利部办公厅关于印发《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（办水保〔2013〕188号）的通知，本项目属于四川省国家级水土流失重点治理区名单中所列区县，详见下表。

表1.1-1四川省国家级水土流失重点治理区名单

| 重点治理区 |  |
| --- | --- |
| 嘉陵江及沱江中下游国家级水土流失重点治理区 GII2 | 巴中市：巴州区、恩阳区、平昌县；成都市：金堂县、简阳市；达州市：达川区、大竹县、开江县、渠县、通川区、宣汉县；德阳市：中江县；广元市：苍溪县、剑阁县；乐山市：犍为县、井研县；眉山市：仁寿县；绵阳市：三台县、盐亭县、梓潼县；内江市：威远县、资中县；南充市：阆中市、仪陇县、营山县；遂宁市：大英县；宜宾市：宜宾县；资阳市：安岳县、乐至县、雁江区；自贡市；柴县（31） |

同时，根据达州市水利局《关于水土保持“两区”划分的公告》“以下称《公告》”，本项目涉及《公告》中“附件1达州市水土流失重点防治区划分表”中所列生态分区中“Ⅱ区-重点治理区”，具体详见下表。

表1.1-2达州市水土流失重点防治区划分表

| 生态分区 | 治理分区 | 乡镇 |
| --- | --- | --- |
| II区 | 重点预防区 | 宣汉县：龙泉乡、渡口乡、三墩乡、白马乡、大成镇、东乡镇、柳池乡、清溪镇、普光镇、桃花乡、双河镇、七里乡、柏树镇、天生镇、石铁乡、新华镇、厂溪乡、风鸣乡、红峰乡（19） |
|  | 重点治理区 | 宣汉县：三墩乡、土黄镇、樊哙镇、漆碑乡、华景镇、白马乡、庆云乡、马渡乡、隘口乡、清溪镇、老君乡、普光镇、峰城镇、凤林乡、五宝镇、天台乡、三河乡、**、明月乡、东乡镇、红岭乡、大成镇、柳池乡、东林乡、庙安乡、天宝乡、柏树镇、黄金镇、**镇、胡家镇、花池乡、土主乡、南坪乡、观山乡（34） |

由上表可知，本项目涉及水土流失重点治理区。

根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日实施）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）等的有关规定，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建项目及区域开发建设项目，必须执行环境影响评价制度。根据生态环境部制定的《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中的相关要求，本项目属于“五、石油和天然气开采业07-8、陆地天然气开采0721-新区块开发；年生产能力1亿立方米及以上的煤层气开采；涉及环境敏感区的（含内部集输管线建设）（本项目涉及水土流失重点治理区及基本农田）”的建设项目，环评类别为编制环境影响报告书。

中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司委托成都维清环保科技有限公司承担本项目环境影响评价工作（见附件）。成都维清环保科技有限公司接受委托后，成立项目组，并随即对该项目建设沿线及其周边的自然环境进行踏勘调查，收集了与项目有关的建设及技术资料，根据建设项目环境影响评价导则、规范及要求，编制《雷页1井试采地面工程环境影响报告书》。

建设项目特点

本项目为天然气试采地面工程，具有如下特点：

（1）施工期主要为施工扬尘、施工噪声、建筑垃圾、施工废水等的环境影响。

（2）天然气试采工程主要为试采站占地生态影响。

（3）集输管线工程主要影响为施工期临时占地和管道穿越对生态的影响。

（4）本项目试采原料及输送介质为天然气，需考虑环境风险影响。

环境影响评价的工作过程

主要评价工作过程如下：

（1）研究国家和地方有关环境保护的法律法规、政策、标准及相关规划等，依据相关规定确定本项目环境影响评价文件类型；

（2）收集和研究项目相关技术文件和其他相关文件，进行初步工程分析，明确本项目的工程组成，根据工程特点确定产排污环节和主要污染物；

（3）结合初步工程分析结果和环境现状资料，识别建设项目的环境影响因素，筛选主要的环境影响评价因子，明确评价重点，确定评价工作等级、评价范围及评价标准；

（4）制定工作方案，在进行充分的环境现状调查、监测的基础上开展环境质量现状评价，并进行进一步的工程分析，根据工程分析确定的污染源强以及结合项目区环境特征，采用模型计算和类比调查的方式预测、分析或评价项目建设对环境的影响范围以及引起的环境质量变化情况，从环境保护角度分析论证建设工程的可行性；

（5）在对建设项目实施后可能造成的环境影响进行分析、预测的基础上，提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施，从环境保护的角度提出项目建设的可行性结论，完成环境影响报告书编制。

本项目环境影响评价过程见下图：

图1.3-1环境影响评价程序

分析判定相关情况

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于B0721陆地天然气开采，符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》及相关环保政策要求。

本项目不位于四川省达州市划定的生态保护红线区域内，与达州市“三线一单”不冲突；本项目未位于自然保护区、森林公园、风景名胜区等生态敏感区范围内，拟建试采站和集输管线不涉及集中式饮用水源保护区。

关注的主要环境问题

（1）废气：施工期主要是开挖扬尘、部分机械设备运行产生的废气（主要污染物NOx、CO）等；试采期主要为水套加热炉废气、非正常工况下的检修废气和事故放空废气。环评中注重施工期废气的环境影响分析和试采期废气的达标排放及影响分析。

（2）废水：施工期主要是施工人员生活污水；试采期主要为分离器产生的气田水与场站值班人员生活污水。环评中注重施工期废水处理的可行性和可靠性论证，试采期气田水依托处置可行性分析。

（3）噪声：施工期为各类机械设备产生的噪声；试采期主要为试采站节流阀等因节流或流速改变造成部件的机械振动而产生的一定噪声。环评中注重施工期和试采期噪声控制措施的可行性论证。

（4）固体废物：施工期主要是废弃土石方、生活垃圾等；试采期主要是场站值班人员生活垃圾、分离器废渣、废分子筛。环评中注重施工期固体废物处置的可行性进行论证。

（5）生态环境：施工期生态环境影响主要来自集输管线施工过程中开挖管沟、施工机械和人员的践踏等活动，以及工程临时占地、施工产生的固体废物等对土壤、生态环境的影响；试采期主要为生态恢复。环评中注意对生态环境保护措施的可行性进行论证。

（6）环境风险：主要为输气管道、污水罐等受影响而产生泄漏风险。

环境影响评价的主要结论

本项目符合国家产业政策，与当地规划相容，符合石油天然气发展规划；所在区域环境空气质量现状较好；建设期间对生态环境、地表水、地下水、大气、土壤、声环境影响小，不改变区域的环境功能；该项目达到清洁生产国内先进水平，采用的环保措施可行，社会、经济效益十分显著；建设项目环境可行，选址、选线合理；该工程采取的环境风险措施可靠，在落实风险防范措施后，环境风险达到可接受水平；所采取的废水、废气、固体废物和噪声防治措施以及水土保持措施可行有效，在建设过程中认真落实报告提出的各项污染防治措施后，对周围环境不会造成污染影响。从环境角度而言，无明显制约项目建设的环境因素，本项目选址、选线是可行的。

综上，项目建设无明显制约的环境因素，建设过程中认真落实报告提出的各项污染防治、生态保护措施和应急预案后，从环境保护角度而言，本项目建设是可行的。

总则

评价目的

通过对区域现状环境质量、自然生态等的调查，在现状调查和工程分析的基础上，对项目及区域的主要环境影响因子进行分析、预测、评价，确定项目对区域生态、水、声等环境影响的程度及范围，分析可能存在的环境风险。同时，从环保角度提出工程拟采取的污染治理措施并论证环保措施的可行性；分析污染物总量控制要求；并就项目建设环境可行性和选址、选线的合理性做出结论，为生态环境主管部门提供可靠的决策依据，为项目顺利建设和运行提供有效的污染防治措施，为建设单位环境管理提供科学依据，达到保护好区域环境的目的。

评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

编制依据

法律、法规

（1）《〈中华人民共和国环境保护法〉（2014修订）》，2015年1月1日起施行；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法（2018修订）》，2018年12月29日施行；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日起施行；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日起施行；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法（2021修订）》，2022年6月5日施行；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年修订；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日起实施）；

（8）《中华人民共和国土地管理法》，2020年1月1日实施；

（9）《中华人民共和国城乡规划法》，2019年修订；

（10）《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日起施行；

（11）《中华人民共和国水法》，2016年7月2日修订；

（12）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月1日起实施）

（13）《中华人民共和国节约能源法》（2018年12月修订）；

（14）《中华人民共和国清洁生产促进法》，（2012年2月29日）；

（15）《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年10月26日修订）；

（16）《中华人民共和国石油天然气管道保护法》（2010.10.1实施）。

行政法规

（1）《国务院关于环境保护若干问题的决定》（国发〔1996〕31号，1996.83）；

（2）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令682号，2017.7）；

（3）《全国生态环境保护纲要》（国发〔2000〕38号，2000.12.6）；

（4）《国务院办公厅转发发展改革委等部门关于加快推进清洁生产意见的通知》（国发〔2003〕100号，2003.12.17）；

（5）《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国发〔2007〕15号，2007.5.23）；

（6）《基本农田保护条例》（2011.1.8修订）；

（7）《土地复垦条例》（国务院令592号，2011.2.22）；

（8）《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号），2013.9.10；

（9）《全国生态保护与建设规划》（2013～2020年），2013.10；

（10）《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号），2015.4.2；

（11）《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号），2016.5.28；

（12）关于印发《“十四五”噪声污染防治行动计划》的通知（环大气2023）1号）；

（13）《中华人民共和国野生植物保护条例》（2017.10.7修订）。

部门规章

- 《自然资源部关于进一步做好用地用海要素保障的通知》（自然资发〔2023〕89号）

- 《自然资源部农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（自然资规〔2019〕1号）；

- 《自然资源部关于做好占用永久基本农田重大建设项目用地预审的通知》（自然资规〔2018〕3号）；

- 《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》（自然资规〔2021〕2号）；

- 《自然资源部农业农村部国家林业和草原局关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然资发〔2021〕166号）；

- 自然资源部生态环境部国家林业和草原局《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》自然资发〔2022〕142号；

- 《关于进一步加强建设项目环境保护管理工作的通知》（环发〔2001〕19号，2001.2.21）；

- 《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）；

- 《环境影响评价公众参与办法》（2018年7月16日）；

- 《突发环境事件应急管理办法》（部令第34号，2015.6.5）；

- 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号，2012.7.3）；

- 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号，2012.8.8）；

- 《石油天然气开采业污染防治技术政策》环保部公告2012年第18号，2012.03.07实施；

- 《产业结构调整指导目录》（2024年本）；

- 《关于推进环境保护公众参与的指导意见》（环办〔2014〕48号）；

- 《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办〔2014〕30号）；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录》，生态环境部令第16号，2021.1.1起施行；

- 《国家危险废物名录》生态环境部令第15号，2021.1.1起施行；

- 《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》（中共中央办公厅、国务院办公厅，2017.2.7）；

- 《全国生态环境保护纲要》（国发〔2000〕38号）；

- 《国家重点生态功能保护区规划纲要》（环发〔2007〕165号）；

- 《全国生态功能区划（修编版）》（环境保护部、中国科学院公告2015年第61号）；

- 《关于加强国家重点生态功能区环境保护和管理的意见》（环发〔2013〕16号）；

- 《关于推进污水资源化利用的指导意见》（发改环资〔2021〕13号）；

- 《危险废物环境管理指南陆上石油天然气开采》（生态环境部公告2021年第74号）；

- 《四川省自然资源厅关于进一步明确临时用地管理有关事项的通知》（川自然资规〔2022〕3号）。

地方性法规及规范性文件

（1）《四川省重点保护野生动物名录》（1990.3.12）；

（2）《四川省新增重点保护野生动物名录》（2000.9.13）；

（3）《四川省永久基本农田保护实施细则》（1996.2.29）；

（4）《四川省环境保护条例》（2017年9月22日修订）；

（5）《四川省生态功能区划》（2010年）；

（6）《四川省主体功能区规划》（川府发〔2013〕16号文）；

（7）《关于进一步加强我省农村饮用水水源保护区环境保护工作的通知》（川环办发〔2011〕98号）；

（8）《四川省〈中华人民共和国野生动物保护法〉实施办法》（2012.7.27）；

（9）《四川省〈中华人民共和国水土保持法〉实施办法》（2012.12.1）；

（10）《四川省固体废物污染环境防治条例》（2022.6.9修订）；

（11）《四川省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（2021.2.2）；

（12）《四川省自然保护区管理条例》（2018.9.30修订）；

（13）《四川省生态保护红线实施意见》（2016.9.30）；

（14）《关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发〔2018〕24号）；

（15）《四川省人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（川府发〔2020〕9号）；

（16）《四川省饮用水水源保护管理条例》（2019年修正）；

（17）《四川省矿产资源总体规划（2021-2025年）》；

（18）四川省推动长江经济带发展领导小组办公室重庆市推动长江发展领导小组办公室关于印发《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022版）的通知》；

（19）《四川省自然资源厅关于进一步明确临时用地管理有关事项的通知》（川自然资规〔2022〕3号）；

（20）《关于同意调整达州市、德阳市饮用水水源保护区的批复》（川府函〔2012〕73号）；

（21）《关于进一步加强固体废物污染防治工作的通知》（达市环办发〔2021〕24号）；

（22）达州市人民政府《关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》达市府发〔2021〕17号；

（23）《达州市集中式饮用水水源保护管理条例》（2020年修正）；

（24）《宣汉县人民政府办公室关于印发宣汉县声环境功能区划分及适用标准规定的通知》（宣府办〔2022〕106号）；

（25）《达州市生态环境局办公室关于加强固体废物污染防治工作的通知》（达市环办发〔2019〕49号）文件要求；

（26）《宣汉县矿产资源总体规划（2021-2025年）》。

评价技术导则及规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）；

（4）《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）；

（6）《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）；

（7）《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（9）《环境影响评价技术导则陆地石油天然气开发建设项目》（HJ349-2023）；

（10）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告〔2017〕年第43号）；

（11）《危险废物转移管理办法》（2021年11月30日生态环境部、公安部、交通运输部令第23号公布 自2022年1月1日起施行）；

（12）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；

（13）《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）；

（14）《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）；

（15）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

石油天然气行业技术规范

（1）《石油天然气钻井健康、安全与环境管理体系指南》（SY/T6283－1997）；

（2）《石油天然气设计防火规范》（GB50183-2004）；

（3）《石油天然气安全规程》（AQ2012-2007）；

（4）《石油天然气井控技术规范》（GB/T31033-2014）；

（5）《气井试气、采气及动态监测工艺规程》（SYT6125-2013）；

（6）《油气井井喷着火抢险作法》（SYT6203-2014）；

（7）《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》（SY/T5329）；

（8）《输气管道工程设计规范》（GB50251-2015）；

（9）《气田集输设计规范》（GB50349-2015）；

（10）《气田水注入技术要求》（SY/T6596-2016）；

（11）《油气输送管道穿越工程设计规范》（GB50423-2015）；

（12）《原油和天然气输送管道穿跨越工程设计规范穿越工程》（SY/T0015.1-98）；

（13）《埋地钢质管道阴极保护技术规范》（GB/T21448-2017）；

（14）《天然气管道运行规范》（SY/T5922-2003）；

（15）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；

（16）《陆上石油天然气集输环境保护推荐作法》（SY/T7294-2016）。

相关标准

- 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

- 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

- 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）；

- 《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

- 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）；

- 《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）；

- 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

- 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）；

- 《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）；

- 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

- 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

- 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；

- 《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）；

- 《生产建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2018）；

- 《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）；

- 《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB512682-2020）。

相关技术及工作文件

（1）环境影响评价委托书；

（2）《雷页1井试采地面工程可行性研究报告》；

（3）《环境质量监测报告》；

（4）项目直接影响区、县及相关乡镇规划、土地利用规划、植被分布现状、水系分布情况、旅游区发展规划等相关文件、资料；

（5）建设单位提供的项目其他有关资料。

环境影响识别与评价因子筛选

环境影响识别

本项目为生态影响型建设工程，主要就工程建设及运行对区域生态环境及其他环境要素所造成的影响进行识别。

1、生态环境影响

本项目生态环境影响主要体现在施工期。工程施工期间对生态环境的影响主要是试采站场和管线施工期间土石方的开挖引起自然地貌的改变和地表植被的破坏，引起土地利用性质的改变，导致生物量和生产力的变化，由此引发的区域生态环境的破坏；临时道路、临时堆管场等可能导致农业、林业生态系统发生变化；管线开挖土石方的临时堆放增加了区域内的水土流失量；线路工程施工（含管道穿越工程等）对沿线生态环境目标的干扰等。

试采期不会带来新的生态环境影响，受施工期影响的生态环境在采取相应的环境保护措施后逐步恢复。

2、地表水环境影响

（1）施工废水和施工人员产生的生活污水对地表水环境的影响；

（2）管线穿越河流对当地地表水环境质量的影响；

（3）试采期气田水、生活污水对地表水环境的影响。

3、地下水环境影响

（1）本项目施工期对地下水的影响是施工期施工废水及施工生活污水若处理不当外排，外排废水下渗对局部区域地下水水质造成影响；

（2）本项目试采期试采站内污水罐泄漏时，气田水会通过包气带渗入地下，对土壤和地下水造成污染，本项目污水罐置于地面上，可以及时发现污水泄漏，同时污水罐区重点防渗，并设置有围堰，可以进一步避免污染土壤和地下水。此外内外集输管线破裂出现泄漏时，天然气将通过包气带土壤孔隙溢出进入大气，不会对地下水产生影响，天然气中所含少量的气田水为液态，如果发生上述泄漏，管道监测系统会立即切断并停止输气，所泄露的气田水很少，且管线埋深（泄漏点）较浅，位于包气带内，发生泄漏事故后建设单位会立即对泄漏点进行检修，若发现泄漏点有少量气田水泄漏会立即对泄漏点的土壤进行更换处理，不会进入地下水含水层对地下水环境产生影响很小。

4、大气环境影响

（1）施工机械排放的废气；

（2）施工产生的扬尘；

（3）试采期水套加热炉废气、异常工况下站场检修排放的少量天然气以及超压放空排放废气（通过管线引至放空立管处点火燃烧）。

5、声环境影响

（1）施工期施工机械产生的机械噪声；

（2）试采期场站设备产生的机械噪声及场站输气产生的气流噪声。

6、固体废物环境影响

施工期产生的固体废物主要为生活垃圾、土石方、施工废料，试采期主要是分离器废渣、废分子筛和生活垃圾等；

7、土壤环境影响

（1）施工期施工机械废机油渗漏对土壤的影响；

（2）试采期污水罐区可能存在地面漫流及垂直入渗污染土壤环境。

根据环境影响矩阵表，分析环境影响因子的影响类型和影响程度，其结果见表2.4-1。

表2.4-1 环境影响要素矩阵

| 类别 | 环境因子 | 工程施工 |  |  |  | 正常运行 |  |  |  | 非正常工况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 有利 影响 | 不利 影响 | 影响 较大 | 影响 较轻 | 有利 影响 | 不利 影响 | 影响 较大 | 影响 较轻 | 有利 影响 | 不利 影响 | 影响 较大 | 影响 较轻 |
| 环境质量 | 地表水 |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |
|  | 环境空气 |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ | √ |  |
|  | 声环境 |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |
| 自然生态环境 | 地形地貌 |  | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生态环境 |  | √ |  | √ |  |  |  | √ |  | √ |  | √ |
|  | 土壤 |  | √ |  | √ |  |  |  |  |  | √ |  | √ |
|  | 植被 |  | √ |  | √ |  |  |  |  |  | √ |  | √ |
|  | 水土流失 |  | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用 |  | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 减少温室效应 |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |

根据上表的分析结果可知，就环境影响因子影响而言，拟建工程主要影响生态环境。

评价因子筛选

1、地表水环境

现状评价因子：pH、水温、悬浮物、化学需氧量（CODCr）、五日生化需氧量（BOD5）、氨氮（NH3-N）、硫化物、挥发酚、石油类、氯化物、硫化物。

2、地下水环境

现状评价因子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、石油类；

影响预测因子：CODMn、氯离子、石油类。

- 环境空气

现状评价因子：二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、PM10、PM2.5、臭氧（O3）、一氧化碳（CO）、非甲烷总烃、TSP；

预测评价因子：氮氧化物、颗粒物。

- 声环境

现状评价因子：环境背景噪声LAeq；

预测因子：厂界和敏感点噪声LAeq。

- 土壤环境

现状评价因子：《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB36600—2018）》中表1基本项目，共45个；《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1全部8项；石油烃、全盐量、氯离子、硫酸根、钡、pH；

- 固体废物

预测因子：一般废物、危险废物。

- 生态环境

项目主要建设内容为新建雷页1井试采站1座、新建雷页1井试采站至魏兴交接计量站集输管线11.8km，项目产生的生态环境影响主要表现在施工运营活动对物种、生境、生物群落、自然景观、生态系统、生物多样性等方面的影响。

在工程分析和现场调查的基础上，结合本项目的特点，进行项目环境影响识别与评价因子筛选，确定本次评价的重点，生态环境影响因素如下表所示。

表2.4-2施工期生态影响评价因子筛选表

| 受影响对象 | 评价因子 | 工程内容及影响方式 | 影响性质 | 影响程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物种 | 分布范围、种群数量、种群结构、行为等 | 试采站及边坡、施工便道、集输管线、表土堆场、生活营地，直接影响。 输气管线穿越州河支流及小型沟渠，直接影响 | 短期、可逆 | 弱 |
| 生境 | 生境面积、质量、连通性等 |  |  |  |
| 生物群落 | 物种组成、群落结构等 |  |  |  |
| 生态系统 | 植被覆盖度、生产力、生物量、生态系统功能等 |  |  |  |
| 生物多样性 | 物种丰富度、均匀度、优势度等 |  |  |  |
| 生态敏感区 | 主要保护对象、生态功能等 |  |  |  |
| 自然景观 | 景观多样性、完整性等 |  |  |  |

表2.4-3运营期生态影响评价因子筛选表

| 受影响对象 | 评价因子 | 工程内容及影响方式 | 影响性质 | 影响程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物种 | 分布范围、种群数量、种群结构、行为等 | 运营期不新增占地，间接影响。 | 短期、可逆 | 弱 |
| 生境 | 生境面积、质量、连通性等 |  |  |  |
| 生物群落 | 物种组成、群落结构等 |  |  |  |
| 生态系统 | 植被覆盖度、生产力、生物量、生态系统功能等 |  |  |  |
| 生态敏感区 | 主要保护对象、生态功能等 |  |  |  |
| 生物多样性 | 物种丰富度、均匀度、优势度等 |  |  |  |
| 自然景观 | 景观多样性、完整性等 |  |  |  |

- 风险评价

天然气、气田水泄漏，以及火灾或爆炸事故次生污染物排放。

环境功能区划与评价标准

环境功能区划

（1）大气环境功能区划

工程建设区域内主要为农业耕作区，散居农户较少，属乡村区域环境，根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）划分，工程建设区属2类地区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

（2）地表水环境功能区划

根据宣汉县地表水功能区划，本项目周边地表水州河及其支流为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域。

（3）地下水环境功能区划

工程场站地下水环境质量均执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，项目所在区域地下水均属于III类地下水功能区。

（4）声环境功能区划

项目试采站位于宣汉县**，外输管线涉及达州市宣汉县**、红岭镇（原红岭乡）和达州市通川区魏兴镇，参照《达州市中心城区声环境功能区划分方案》（达市府办规〔2023〕4号）和《宣汉县人民政府办公室关于印发宣汉县声环境功能区划分及适用标准规定的通知》（宣府办〔2022〕106号），根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），项目所在地功能区划属2类区域。

（5）生态功能区划

根据《四川省生态功能区划》，本项目位于四川盆地亚热带湿润气候生态区，属于**水源涵养与土壤保持生态功能区（I-3-2），该生态功能区的主导功能是水源涵养功能，土壤保持功能。面临的主要环境问题是多洪灾，滑坡崩塌强烈发育，水土流失严重。

（6）水土流失防治区划分

根据达州市水利局《关于水土保持“两区”划分的公告》，本项目涉及水土流失重点治理区。

环境质量标准

（1）地表水

本项目地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准，氯化物执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中表2标准限值。

表2.5-1地表水环境质量标准（Ⅲ类）单位：mg/L

| 污染物 | pH | CODCr | 石油类 | BOD5 | 六价铬 | 挥发酚 | NH3-N | 硫化物 | 氯化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类标准 | 6～9 | ≤20 | ≤0.05 | ≤4 | ≤0.05 | ≤0.005 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤250 |

（2）地下水

地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准，石油类参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中III类标准，标准值见表2.5-2。

表2.5-2地下水质量标准限值单位：mg/L

| 序号 | 指标 | 标准值 | 序号 | 污染物 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5-8.5 | 13 | 溶解性总固体 | ≤1000 |
| 2 | 氨氮 | ≤0.5 | 14 | 耗氧量 | ≤3.0 |
| 3 | 硝酸盐 | ≤20 | 15 | 氯化物 | ≤250 |
| 4 | 亚硝酸盐 | ≤1.0 | 16 | 总大肠杆菌 | ≤3 |
| 5 | 挥发性酚 | ≤0.002 | 17 | 细菌总数 | ≤100 |
| 6 | 氰化物 | ≤0.05 | 18 | 石油类* | ≤0.05 |
| 7 | 砷 | ≤0.01 | 19 | 铬（六价） | ≤0.05 |
| 8 | 汞 | ≤0.001 | 20 | 硫酸盐 | ≤250 |
| 9 | 总硬度 | ≤450 | 21 | 钠 | ≤200 |
| 10 | 铅 | ≤0.01 | 22 | 硫化物 | ≤0.02 |
| 11 | 氟化物 | ≤1.0 | 23 | 铁 | ≤0.3 |
| 12 | 镉 | ≤0.005 | 24 | 锰 | ≤0.1 |

注：*为参考地表水标准。

（3）环境空气

评价区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中标准限值。具体标准限值见表2.5-3。

表2.5-3环境空气质量标准单位：mg/m3

| 污染物 | 浓度限值 |  | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 取值时间 | 标准限值 |  |
| PM10 | 年平均 | 70μg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | 24小时平均 | 150μg/m3 |  |
| PM2.5 | 年平均 | 35μg/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 75μg/m3 |  |
| SO2 | 年平均 | 60μg/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 150μg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 500μg/m3 |  |
| NO2 | 年平均 | 40μg/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 80μg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 200μg/m3 |  |
| NOX | 1小时平均 | 250μg/m3 |  |
| TSP | 年平均 | 200μg/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 300μg/m3 |  |
| CO | 24小时平均 | 4mg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 10mg/m3 |  |
| O3 | 8小时平均 | 160μg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 200μg/m3 |  |
| 非甲烷总烃 | 1小时平均 | 2mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准详解》 |

（4）声环境

项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区标准，标准限值见表2.5-4。

表2.5-4声环境质量标准单位：dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类功能区 | ≤60 | ≤50 |

（5）土壤环境

本项目所在区域用地范围内土壤环境质量标准执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB36600—2018）》第二类用地筛选值与《四川省建设用地土壤污染风险管控标准（DB51/2978-2023）》中相关标准限值，项目周边耕地执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB15618—2018）》风险筛选值，具体筛选值见表2.5-5和表2.5-6。

表2.5-5建设用地（第二类用地）土壤环境质量筛选值单位：mg/kg

| 污染物 | 砷 | 镉 | 铬（6价） | 铜 | 铅 | 汞 | 镍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 筛选值 | 60 | 65 | 5.7 | 18000 | 800 | 38 | 900 |
| 污染物 | 四氯化碳 | 氯仿 | 氯甲烷 | 1,1-二氯乙烷 | 1,2-二氯乙烷 | 1,1-二氯乙烯 | 顺-1,1-二氯乙烯 |
| 筛选值 | 2.8 | 0.9 | 37 | 9 | 5 | 66 | 596 |
| 污染物 | 反-1,1-二氯乙烯 | 二氯甲烷 | 1,2-二氯丙烷 | 1,1，1,2-四氯乙烷 | 1,1，2,2-四氯乙烷 | 四氯乙烯 | 1,1,1-三氯乙烷 |
| 筛选值 | 54 | 616 | 5 | 10 | 6.8 | 53 | 840 |
| 污染物 | 1,1,2-三氯乙烷 | 三氯乙烯 | 1,2,3-三氯乙丙烷 | 氯乙烯 | 苯 | 氯苯 | 1,2-二氯苯 |
| 筛选值 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 0.43 | 4 | 270 | 560 |
| 污染物 | 1,4-二氯苯 | 乙苯 | 苯乙烯 | 甲苯 | 间二甲苯+对二甲苯 |  | 邻二甲苯 |
| 筛选值 | 20 | 28 | 1290 | 1200 | 570 |  | 640 |
| 污染物 | 硝基苯 | 苯胺 | 2-氯酚 | 苯并〔a〕蒽 | 苯并〔a〕芘 | 苯并〔b〕荧蒽 | 苯并〔k〕荧蒽 |
| 筛选值 | 76 | 260 | 2256 | 15 | 1.5 | 15 | 151 |
| 污染物 | 䓛 | 二苯并〔a,h〕蒽 | 茆并〔1,2,3-cd〕芘 |  | 萘 | 石油烃（C10~C40） |  |
| 筛选值 | 1293 | 1.5 | 15 |  | 70 | 4500 |  |

表2.5-6农用地（其他）土壤环境质量筛选值单位：mg/kg

| 污染物 | 风险筛选值 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH≤5.5 |  | 5.5＜pH≤6.5 |  | 6.5＜pH≤7.5 |  | pH＞7.5 |  |
|  | 水田 | 其他 | 水田 | 其他 | 水田 | 其他 | 水田 | 其他 |
| 镉 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.6 |
| 汞 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 1.8 | 0.6 | 2.4 | 1.0 | 3.4 |
| 砷 | 30 | 40 | 30 | 40 | 25 | 30 | 20 | 25 |
| 铅 | 80 | 70 | 100 | 90 | 140 | 120 | 240 | 170 |
| 铬 | 250 | 150 | 250 | 150 | 300 | 200 | 350 | 250 |
| 铜 | 150 | 50 | 150 | 50 | 200 | 100 | 200 | 100 |
| 镍 | 60 |  | 70 |  | 100 |  | 190 |  |
| 锌 | 200 |  | 200 |  | 250 |  | 300 |  |

土壤环境监测指标中工业用地钡参考《四川省建设用地土壤污染风险管控标准》（DB51/2978—2023）第二类用地筛选值为8660mg/kg，农用地石油烃参考第一类建设用地筛选值为826mg/kg。

污染物排放标准

（1）废水

本项目采用已完钻的雷页1井进行天然气试采，不涉及钻井施工。站场试采期间产生的气田水进入污水罐，然后通过密闭罐车拉运至赵家坝污水处理站处理达到《气田水回注方法》（SY/T 6596-2016）中注入水基本要求后管输至普光3井回注站回注处理，不外排；站场设置10人值守，开采期产生的生活污水经生态厕所收集后定期由密闭罐车拉运至周边生活污水处理厂处理。

（2）废气

项目施工期间扬尘执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）（2020年9月1日起）；试采期间水套加热炉燃烧废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），试采期挥发性有机物无组织排放与试采期间放空废气有组织排放执行《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）。

表2.5-7四川省施工场地扬尘排放标准

| 监测项目 | 区域 | 施工阶段 | 监测点排放限值（μg/m3） | 监测时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总悬浮颗粒物（TSP） | 成都市、自贡市、泸州市、德阳市、绵阳市、广元市、遂宁市、内江市、乐山市、南充市、宜宾市、广安市、达州市、巴中市、雅安市、眉山市、资阳市 | 拆除工程/土方开挖/土方回填阶段 | 600 | 自监测起持续15分钟 |
|  |  | 其他工程阶段 | 250 |  |

表2.5-8锅炉大气污染物排放标准单位：mg/m3

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 监控位置 |
| --- | --- | --- |
| NOx | 200 | 烟囱或烟道 |
| 颗粒物 | 20 |  |
| 烟气黑度（林格曼黑度，级） | ≤1 | 烟囱排放口 |

表2.5-9陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准

| 污染物 | 无组织排放（周界外浓度最高点）/（mg/m3） | 有组织排放标准要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | a）非甲烷总烃排放浓度不超过120mg/m3； b）生产装置和设施排气中非甲烷总烃初始排放速率≥3kg/h的，废气处理设施非甲烷总烃去除效率不低于80%。重点地区生产装置和设施排气中非甲烷总烃初始排放速率≥2kg/h的，废气处理设施非甲烷总烃去除效率不低于80% |
| NMHC | 4.0 |  |

（3）噪声

项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），试采期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区标准，见表2.5-10。

表2.5-10噪声污染物排放标准单位：dB（A）

| 时段 | 标准名称及级（类）别 | 标准值（单位：dB（A）） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 场界 | 昼间 | 70 |
|  |  |  | 夜间 | 55 |
| 试采期 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 | 场界 | 昼间 | 60 |
|  |  |  | 夜间 | 50 |

（4）固废

本项目产生的一般固体废物暂存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）进行控制；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物环境管理指南陆上石油天然气开采》。

评价工作等级和评价范围

地表水环境

（1）评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）中关于项目评价等级与评价范围的规定及工程分析。本项目施工期施工队伍就近租住居民房屋，现场不单独设置施工营地。施工人员生活污水依托当地现有的生活污水处理系统。试采站试采期间气田水进入污水罐，然后通过密闭罐车拉运至赵家坝污水处理站处理达到《气田水回注方法》（SY/T 6596-2016）中注入水基本要求后管输至普光3井回注站回注处理，不外排；试采期工作人员生活污水经生态厕所处理后定期由密闭罐车拉运至周边生活污水处理厂处理。

因此，本项目废水均不直接外排，根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）判定地表水评价等级为三级B。

表2.6-1地表水水污染型建设项目评价工作等级分级

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200或W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | —— |

此外，本项目输气管道施工期穿越三溪河时采用定向钻穿越，不涉及地表水体水文情势改变；其他小型沟渠（主要为农村小沟渠）穿越在穿越施工时虽开挖埋管施工会对沟渠造成一定扰动，但施工量小，短期即可恢复，因此不会改变其水文情势。运营期管道正常输气均在河流、沟渠河床下，不会对水体水文情势造成影响。综上所述，本项目不属于水文要素影响型项目。

（2）评价范围

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）中第5.3.2.2条规定，并结合项目实际情况，本次环评地表水环境影响评价不作预测评价，仅对污水、废水的产生情况和气田水依托可行性等进行说明，并进行简单的环境影响分析。

因此，本项目不设地表水评价范围。

地下水环境

（1）评价工作等级

根据《环境影响评价导则-地下水环境》（HJ610-2016），评价工作等级的划分应依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定，具体如下：

1）建设项目行业分类

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中附录A“地下水环境影响评价行业分类表”，本项目雷页1井试采地面工程属于“天然气、页岩气开采（含净化）”编制报告书的项目。

根据《环境影响评价技术导则陆地石油天然气开发建设项目》（HJ349-2023），常规天然气和页岩气、致密气等非常规天然气开采井场、站场（含净化厂）等工程，油类和废水等输送管道，按照Ⅱ类建设项目开展地下水环境影响评价。本项目为常规天然气试采工程，试采站场地下水环境影响评价项目类别为II类。

本项目管线属于天然气集输管线，天然气管道按照Ⅲ类建设项目开展地下水环境影响评价，项目管线地下水环境影响评价项目类别为“Ⅲ类”。

表2.6-2地下水环境影响评价行业分类表

| 行业类别 环评类别 | 报告书 | 报告表 | 地下水环境影响评价项目类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 报告书 | 报告表 |
| 天然气、页岩气开采（含净化） | 全部 | — | II类（试采站√） | — |
| 石油、天然气、成品油管线（不含城市天然气管线） | 油II类，气III类 | 油II类，气Ⅳ类 | III类（管线√） | — |

2）建设项目地下水环境敏感程度

建设项目地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表2.6-3。

表2.6-3地下水环境敏感程度分级

| 分级 | 项目场地的地下水环境敏感特征 | 本工程 |
| --- | --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区；除集中式饮用水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 | 根据调查，本项目未位于集中式饮用水源保护区和补给径流区内，也不涉及地下水环境相关的其它保护区和分布区；根据现场调查，评价范围内有分散式泉点和水井，作为周边农户的饮水源。因此，评价区地下水环境敏感程度可定为“较敏感” |
| 较敏感（√） | 集中式饮用水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水源地，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区以及分散居民饮用水源等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区 |  |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区 |  |

3）地下水评价等级确定

表2.6-4地下水评价工作等级分级

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二（试采站） | 三（外输管线） |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

综上所述，根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）规定，本项目试采站地下水环境影响评价等级为二级，外输管线地下水评价等级为三级。

（2）评价范围

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）规定，地下水环境现状调查与评价的范围应包括相关的地下水环境保护目标，以能说明地下水环境的现状，反映调查评价区地下水基本流场特征，满足地下水环境影响预测和评价为基本原则。评价范围确定方法可采用公式法、查表法和自定义法确定，当计算或查表范围超出水文地质单元边界时，应以水文地质单元边界为宜。

①试采站

结合本项目周边的区域地质条件、地下水补给径流排泄条件、地形地貌特征、地下水开发利用情况和环境保护目标分布，本次评价采用自定义法。通过区域水文地质资料分析，结合项目所处地地形地貌、地层岩性、构造、地表水文及水文地质条件，本项目场井附近水文地质边界明显，故使用自定义法确定评价范围边界。项目区地下水从北西往南东流，最终汇入州河。项目北西侧、北侧、南侧均以山脊**为边界，东侧及南东侧以州河支流及州河为排泄边界，构成一个相对独立的水文地质单元。本项目地下水环境影响评价范围共计1.35km2。

州河

地下水评价范围

项目所在地

山脊线

山脊线

州河支流

山脊线

图2.6-1项目所在区地下水环境评价范围图

②管线

根据《环境影响评价技术导则陆地石油天然气开发建设项目》（HJ349-2023）和《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）8.2.2.2，线性工程应以工程边界两侧分别向外延伸200m作为调查评价范围，本项目管线不穿越饮用水源保护区。根据前述原则确定本项目管线地下水评价范围为集输管线两侧分别外扩200m。

大气环境

（1）评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3.1的规定：“择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级”。

根据天然气开发项目环境影响特点，大气环境影响为施工期间的施工机械、施工车辆产生的尾气、柴油发电机废气，试采期间正常工况下将产生水套加热炉燃烧废气和采气、集输设备检修或事故状态下时产生少量的放空燃烧废气。本次评价以试采期使用的水套炉排放废气作为评价依据。

评价工作等级按《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）规定的分级判据进行划分（见表2.6-4），如污染物数i大于1，取P中最大值（Pmax）。

表2.6-4大气评价工作等级

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

表2.6-5主要大气污染物估算模型计算结果表

| 污染源 | 污染物 | 最大落地浓度 Ci（μg/m3） | 环境标准C0i（μg/m3） | Pmax（%） | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水套炉燃烧废气 | 颗粒物 | 2.88 | 900 | 0.32 | 三级 |
|  | NOX | 18.6 | 250 | 7.44 | 二级 |

根据表2.6-5判定结果，本项目各污染源废气最大地面环境空气质量浓度占标率大于1%且小于10%，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目整体环境空气评价等级为二级。

（2）评价范围

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），集输管道正常工况下无废气产生，本次大气环境评价范围为以雷页1井试采站所在地为中心点，边长为5.0km的矩形区域，总评价范围约25km2。管线运营期无废气产生，管线评价范围为沿线200m的范围。

图2.6-2项目大气环境影响评价范围

声环境

（1）评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）规定，声环境评价等级的划分依据建设项目所在区域的声环境功能区类别，建设项目建设前后所在区域的声环境质量变化程度，受建设项目影响人口的数量。本项目位于《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区域，试采站内设备噪声小，项目建设前后噪声级增加较小，且受影响人口变化不大。

因此，参照《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）第5条的规定，本工程的声环境影响评价工作等级定为二级。

表2.6-5声环境评价等级判别表

| 划分依据 | 项目情况 | 影响识别 | 评级等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 区域声环境功能区类别 | 农村地区 | 2类地区 | 二级 |
| 本项目建设前后所在区域的声环境质量变化程度 | 试采期厂界噪声达标，区域声环境质量变化程度小 | 变化幅度约小于3dB（A） |  |
| 受影响人口的数量 | 试采期集气站内设备噪声小，项目建设前后噪声级增加较小 | 受噪声影响人口数量较少 |  |

（2）评价范围

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中第6.1.2节的规定，确定为本项目施工期声环境评价范围为占地范围（含拟建外输管线）周边200m范围；运营期声环境评价范围为雷页1井试采站和放空区周边200m范围。

图2.6-3施工期声环境评价范围图

8

图2.6-4试采期声环境评价范围图

土壤环境

（1）评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）4.2.3土壤环境影响评价应按本标准划分的评价工作等级开展工作，识别建设项目土壤环境影响类型、影响途径、影响源及影响因子，确定土壤环境影响评价工作等级；6.2.5线性工程重点针对主要站场位置（如输油站、泵站、阀室、加油站、维修场所等）参照6.2.2分段判定评价等级，并按相应等级分别开展评价工作，周边环境敏感程度判别依据见表2.6-6，土壤环境影响评价工作等级划分见表2.6-7。

表2.6-6污染影响型项目敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 | 本项目情况 |
| --- | --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 | 站场周边存在耕地，土壤环境敏感程度为敏感 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |  |
| 不敏感 | 其他情况 |  |

表2.6-7污染影响型项目评价工作等级划分表

| 占地规模 敏感程度 | I类 |  |  | II类 |  |  | III类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级（√） | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据《环境影响评价技术导则陆地石油天然气开发建设项目》（HJ349-2023）中7.4要求：常规天然气和页岩气、致密气等非常规天然气开采（含天然气净化厂）站场等工程，油类和废水等输送管道，按照Ⅱ类建设项目开展土壤环境影响评价。本项目为常规天然气开采，站场土壤环境影响评价项目类别为II类。

综上，本项目站场土壤环境影响评价项目类别为II类，评价等级为二级。

根据《环境影响评价技术导则陆地石油天然气开发建设项目》（HJ349-2023）中7.4要求：天然气管道按照Ⅳ类建设项目开展土壤环境影响评价。本项目天然气管道为Ⅳ类建设项目，可不开展土壤环境影响评价。

（2）评价范围

本项目为土壤环境污染影响型项目，评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则陆地石油天然气开发建设项目》（HJ349-2023）和《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），土壤环境影响评价范围为站场占地范围内及占地范围外周边200m范围内的区域。管线不设置土壤环境评价范围。

图2.6-5土壤环境评价范围图

生态环境

（1）评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022），判断本项目是否涉及下文a~f，以此来确定本项目生态环境评价工作等级：

表2.6-8生态影响评价工作等级判定表

| 序号 | 导则规定 | 本项目情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | a）涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级 | 不涉及 |
| 2 | b）涉及自然公园时，评价等级为二级 | 不涉及 |
| 3 | c）涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级 | 不涉及 |
| 4 | d）根据HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级 | 本项目不属于水文要素影响型，低于二级（为三级） |
| 5 | e）根据HJ610、HJ964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级 | 土壤评价范围内有天然林、公益林分布，穿越天然林180m、穿越公益林均350m，评价等级判定为二级。 |
| 6 | f）当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定 | 本项目临时占地小于20km2 |
| 7 | 建设项目涉及经论证对保护生物多样性具有重要意义的区域时，可适当上调评价等级 | 不涉及 |
| 8 | 在矿山开采可能导致矿区土地利用类型明显改变，或拦河闸坝建设可能明显改变水文情势等情况下，评价等级应上调一级 | 不涉及 |

本项目占地12.1005hm2，占地范围不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境、湿地、饮用水源保护区、基本草原、重点生态功能保护区、沙化土地封禁保护区等敏感目标，但项目土壤评价范围内有天然林、公益林分布，外输管线穿越天然林180m、穿越公益林均350m，故陆生生态环境影响评价工作等级定为二级。

本项目集输管道不涉及州河，穿越小型沟渠13次，穿越沟渠宽度在2m～10m不等，穿越长度共计约200m，不涉及重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，即不涉及水生生物重要生境；项目属于水文要素影响型，地表水评价等级为三级；本项目水域占地面积小于20km2；项目不涉及保护生物多样性具有重要意义的区域（水生）；项目不涉及拦河闸坝建设；项目不涉及水生生态敏感区。综上所述，本项目水生生态评价等级为三级评价。

（2）评价范围

根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）、《环境影响评价技术导则陆地石油天然气开发建设项目》（HJ349-2023）。本次生态评价范围确定原则如下：

a）生态影响评价应能够充分体现生态完整性和生物多样性保护要求，涵盖评价项目全部活动的直接影响区域和间接影响区域。评价范围应依据评价项目对生态因子的影响方式、影响程度和生态因子之间的相互影响和相互依存关系确定。可综合考虑评价项目与项目区的气候过程、水文过程、生物过程等生物地球化学循环过程的相互作用关系，以评价项目影响区域所涉及的完整气候单元、水文单元、生态单元、地理单元界限为参照边界。

b）试采站以场界周围50米为评价范围、集输管道等线性工程两侧外延300米为评价范围。通过大气、地表水、噪声等环境要素间接影响生态保护目标的项目，其评价范围应涵盖污染物排放产生的间接生态影响区域。

c）占用生态敏感区的工程，应根据生态敏感区的主要生态功能、保护对象等合理确定评价范围。线性工程穿越生态敏感区时，以线路穿越段向两端外延1千米、线路中心线向两侧外延1千米为评价范围，并结合生态敏感区主要保护对象的分布、生态学特征、项目的穿越方式、周边地形地貌等适当调整。

本项目不涉及直接占用生态敏感区。因此，本次评价根据上述评价范围的划分原则和本项目现场踏勘调查实际情况，依据项目建设对生态因子的影响方式、影响程度和生态因子之间的相互影响和相互依存关系，确定陆生生态评价范围如下：

站场工程：主要包含试采站及边坡、表土堆场、生活营地等，考虑到土壤影响评价范围为200m，本次站场工程陆生生态评价范围由50m扩展至200m。

线性工程：主要包括施工便道、集输管线等。以施工便道、集输管线两侧300m的范围内的区域。

此外，本次评价还同时考虑与项目区的气候过程、水文过程、生物过程等生物地球化学循环过程的相互作用关系，以项目影响区域所涉及的完整气候单元、水文单元、生态单元、地理单元界限为参照边界进行修正和完善，最终确定陆生生态评价范围，面积为633.06hm2。

水生生态可能受影响的范围主要为涉水河段上游100m至下游500m。

环境风险

（1）评价工作等级

项目站场内工艺设备管道和输送天然气的成分以甲烷等烃类物质为主，不含硫化氢。根据导则要求，项目涉及独立的站场和管线，相当于多个厂区，应按照站场、管线分段进行评价。本项目站内危险物质数量主要考虑（1）站内设备、管线的最大存在量，（2）集输管线危险物质数量考虑雷页1井至魏兴计量站管段最大存在量。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价等级判据见表2.6-9。

表2.6-9 环境风险评价等级判据

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

本项目雷页1井试采站Q值为0.026，集输管线Q值为0.89，均小于1，本项目环境风险潜势为I，进行简单分析。

（2）评价范围

本项目环境风险评价等级为简单分析，无需设置环境风险评价范围。

相关政策、规范符合性分析

产业政策及相关文件符合性分析

与《产业结构调整指导目录》的符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于其中第一类“鼓励类”第七条“石油天然气”第一款“石油天然气开采”，因此本项目符合国家产业政策。

用地及空间符合性分析

本项目与周边基本农田位置关系

本项目为新建，通过与宣汉县自然资源局和通川区自然资源局基本农田分布图叠图分析本项目临时占用基本农田16920m2，其与周边基本农田位置关系见附图9。

与基本农田相关法律法规及规范标准的符合性分析

本项目与基本农田相关法律法规符合性分析见下表：

表2.7-1 本项目与基本农田相关法律法规符合性分析表

| 法律法规、规范要求 | 本项目情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- |
| 《中华人民共和国土地管理法》 |  |  |
| 第五十七条 建设项目施工和地质勘查需要临时使用国有土地或者农民集体所有的土地的，由县级以上人民政府自然资源主管部门批准……土地使用者应当根据土地权属，与有关自然资源主管部门或者农村集体经济组织、村民委员会签订临时使用土地合同，并按照合同的约定支付临时使用土地补偿费。临时使用土地的使用者应当按照临时使用土地合同约定的用途使用土地，并不得修建永久性建筑物。临时使用土地期限一般不超过二年。 | 本项目属于天然气试采项目，均为临时占地。试采站和集输管线临时用地部分应编制土地复垦方案，本报告要求建设单位在取得临时用地批复后方可开工建设。建设单位应当与村委/村民签订临时土地使用合同并支付土地补偿费。本项目试采期为两年。 | 符合 |
| 《自然资源部农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（自然资规〔2019〕1号） |  |  |
| 第七条 临时用地一般不得占用永久基本农田，建设项目施工和地质勘查需要临时用地、选址确实难以避让永久基本农田的，在不修建永久性建（构）筑物、经复垦能恢复原种植条件的前提下，土地使用者按法定程序申请临时用地并编制土地复垦方案，经县级自然资源主管部门批准可临时占用，并在市级自然资源主管部门备案，一般不超过两年。 | 本项目属于天然气试采项目（页岩气），均为临时占地。试采站和集输管线临时用地部分应编制土地复垦方案，本报告要求建设单位在取得临时用地批复后方可开工建设。 | 符合 |
| 《土地复垦条例》 |  |  |
| 第十条 下列损毁土地由土地复垦义务人负责复垦：……（四）能源、交通、水利等基础设施建设和其他生产建设活动临时占用所损毁的土地 | 本项目属于能源建设活动，集输管线施工完成后及时进行复垦，试采期结束后若进行闭井，则由建设单位负责及时进行试采站的土地复垦工作。 | 符合 |
| 《关于全面实行永久基本农田特殊保护的通知》（国土资规〔2018〕1号） |  |  |
| 重大建设项目施工和地质勘查临时用地选址确实难以避让永久基本农田的……在不破坏永久基本农田耕作层、不修建永久性建（构）筑物的前提下，经省级国土资源主管部门组织论证确需占用且土地复垦方案符合有关规定后，可在规定时间内临时占用永久基本农田，原则上不超过两年，到期后必须及时复垦并恢复原状……重点项目占用永久基本农田的，按照‘数量不减、质量不降、布局稳定’的要求开展补划 | 本项目属于天然气试采项目（页岩气），均为临时占地。试采站和集输管线临时用地部分应编制土地复垦方案，本报告要求建设单位在取得临时用地批复后方可开工建设。集输管线施工完成后及时进行复垦，试采期结束后若进行闭井，则由建设单位负责及时进行站场的土地复垦工作。 | 符合 |
| 《关于规范临时用地管理的通知》（自然资规〔2021〕2号） |  |  |
| 临时用地的范围包括：……油气资源勘查中站场、配套管线、电力设施、进场道路等钻井及配套设施使用的土地。……建设项目施工、地质勘查使用临时用地时应坚持‘用多少、批多少、占多少、恢复多少’，尽量不占或者少占耕地。……临时用地确需占用永久基本农田的，必须能够恢复原种植条件，并符合《自然资源部 农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（自然资规〔2019〕1号）中申请条件、土壤剥离、复垦验收等有关规定。临时用地使用期限一般不超过两年。……县（市）自然资源主管部门负责临时用地审批，其中涉及占用耕地和永久基本农田的，由市级或者市级以上自然资源主管部门负责审批。……严格落实临时用地恢复责任，临时用地期满后应当拆除临时建（构）筑物，使用耕地的应当复垦为耕地，确保耕地面积不减少、质量不降低；使用耕地以外的其他农用地的应当恢复为农用地；使用未利用地的，对于符合条件的鼓励复垦为耕地。 | 本项目属于天然气试采项目（页岩气），均为临时占地。试采站和集输管线临时用地部分应编制土地复垦方案，本报告要求建设单位在取得临时用地批复后方可开工建设。集输管线施工完成后及时进行复垦，试采期结束后若进行闭井，则由建设单位负责及时进行站场的土地复垦工作。 | 符合 |
| 《关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然资发〔2021〕166号） |  |  |
| 已划定的永久基本农田，任何单位和个人不得擅自占用或者改变用途。非农业建设不得“未批先建”。能源、交通、水利、军事设施等重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，经依法批准，应在落实耕地占补平衡基础上，按照数量不减、质量不降原则，在可以长期稳定利用的耕地上落实永久基本农田补划任务。 | 本项目为天然气试采项目，属规定的能源重大建设项目，项目选址、选线难以避让永久基本农田。评价要求建设单位需在取得相关部分审批手续后，方可开工建设。同时评价要求建设单位应编制临时用地土地复垦方案，并取得自然资源主管部门的批复，在施工结束后按照土地复垦方案及批复的要求进行复垦，按照数量不减、质量不降原则落实永久基本农田补划任务。 | 符合 |
| 《四川省自然资源厅关于进一步明确临时用地管理有关事项的通知》（川自然资规〔2022〕3号） |  |  |
| 进一步强化永久基本农田特殊保护。市、县级自然资源主管部门要严格耕地用途管制，临时用地应尽量不占或少占耕地，原则上不占用永久基本农田。确需占用永久基本农田的，县级自然资源主管部门应在前期选址阶段，实地核实永久基本农田地块的空间位置、地类、面积、质量状况、利用现状等，组织编制临时用地踏勘报告，并对占用永久基本农田的必要性和合理性进行严格论证，报市级自然资源主管部门审查。 | 本项目属于天然气试采项目（页岩气），均为临时占地。试采站和集输管线临时用地部分应编制土地复垦方案，本报告要求建设单位在取得临时用地批复后方可开工建设。集输管线施工完成后及时进行复垦，试采期结束后若进行闭井，则由建设单位负责及时进行站场的土地复垦工作。 | 符合 |
| 进一步严格临时用地监管。市、县级自然资源主管部门应按照相关规定对临时用地选址、审批、备案、使用、复垦进行严格审核把关、依法监督检查，严禁违规认定临时用地，严禁在法律法规规定的禁止区域审批临时用地，严禁擅自扩大临时用地审批范围和延长使用期限，严禁以临时用地名义规避建设用地审批手续特别是建设占用耕地和永久基本农田，要坚持节约集约用地，切实保障临时用地依法管理、有序使用、及时恢复。 |  | 符合 |

综上，本项目符合基本农田相关法律法规及规范标准等相关文件。

与城乡规划符合性分析

根据现场调查，项目试采站位于宣汉县**，外输管线涉及达州市宣汉县**、红岭镇（原红岭乡）和达州市通川区魏兴镇，距离最近的乡镇**距离约1.6km，远离乡镇，不涉及乡镇规划建城范围；同时对照项目与区域城镇开发边界套合图（附图7），项目未处于城镇开发边界范围内。

综上所述，项目本项目选址、选线与当地城乡规划不冲突。项目建设前，建设单位应向宣汉县自然资源和规划局提出工程用地申请，得到批复后方可动工。

与达州市“三区三线”的符合性分析

（1）与达州市《达州市国土空间总体规划（2021-2035）》的符合性分析

根据《达州市国土空间总体规划（2021-2035）》中的要求：“强化底线约束，严格管控“三线”。优化市域空间总体格局，形成“北特中都南粮，一屏两廊三带、一核两翼六轴”的市域总体格局”。本项目位于达州市中部区域的宣汉县，属于《达州市国土空间总体规划（2021-2035）》中的北部生态农业产业区内，本项目为天然气试验性试采项目，工程建设将会涉及一部分基本农田，总体上项目占地面积较小，建设单位将按相关要求办理用地手续并采取基本农田占用补偿措施，并且施工结束后将对临时占地区域进行复垦。从总体而言，项目的建设不会对达州市国土空间总体规划造成较大影响。因此，项目的建设符合《达州市国土空间总体规划（2021-2035）》。

（2）与达州市“三区三线”的符合性分析

根据达州市“三区三线”的管控要求，项目与达州市“三区三线”的符合性分析如下：

表2.7-2  与达州市“三区三线”符合性分析

| 序号 | 相关要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城镇空间：以城镇居民生产、生活为主体功能的国土空间，包括城镇建设空间、工矿建设空间以及部分乡级政府驻地的开发建设空间。 | 本项目为新增占地建设，占地范围为农田和耕地等，不涉及城镇建设用地 | 符合 |
| 2 | 农业空间：以农业生产和农村居民生活为主体功能，承担农产品生产和农村生活功能的国土空间，主要包括永久基本农田、一般农田等农业生产用地以及村庄等农村生活用地。 | 本项目为新增占地建设，工程建设将会涉及一部分基本农田，建设单位将按相关要求办理用地手续并采取基本农田占用补偿措施，并且施工结束后将对临时占地区域进行复垦。 | 符合 |
| 3 | 生态空间：具有自然属性的，以提供生态服务或生态产品为主体功能的国土空间，包括森林、草原、湿地、河流、湖泊、滩涂、荒地、荒漠等。 |  | 符合 |
| 4 | 生态保护红线：是在生态空间范围内具有特殊重要的生态功能、必须强制性严格保护的区域，是保障和维护国家生态安全的底线和生命线。 | 本项目不涉及生态保护红线。 | 符合 |
| 5 | 永久基本农田保护红线：是按照一定时期人口和社会经济发展对农产品的需求，依法确定的不得占用、不得开发、需要永久性保护的耕地空间边界。 | 本项目为新增占地建设，工程建设将会涉及一部分基本农田，建设单位将按相关要求办理用地手续并采取基本农田占用补偿措施，并且施工结束后将对临时占地区域进行复垦。 | 符合 |
| 6 | 城镇开发边界：在一定时期内，可以进行城镇开发和集中建设的地域空间边界，包括城镇现状建成区、优化发展区，以及因城镇建设发展需要必须实行规划控制的区域。 | 本项目不涉及城镇开发区。 | 符合 |

综上所述，本项目与区域“三区三线”相符。

与石油天然气开采行业相关技术规范符合性分析

与《石油天然气开采业污染防治技术政策》的符合性分析

根据《石油天然气开采业污染防治技术政策》（〔2012〕18号），本项目与《石油天然气开采业污染防治技术政策》符合性分析见下表。

表2.7-3  与《石油天然气开采业污染防治技术政策》符合性分析表

| 序号 | 技术政策要求 | 本工程内容 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 清洁生产 |  |  |
| 1 | 油气田建设应总体规划，优化布局，整体开发，减少占地和油气损失，实现油气和废物的集中收集、处理处置。 | 本项目属于天然气试采工程，占地较少，废水、固废收集后集中交由相应具有处置能力的单位处理处置。 | 符合 |
| 2 | 油气田开发不得使用含有国际公约禁用化学物质的油气田化学剂，逐步淘汰微毒及以上油气田化学剂，鼓励使用无毒油气田化学剂。 | 本项目无国际公约禁用化学物质，符合要求。 | 符合 |
| 3 | 在油气勘探过程中，宜使用环保型炸药和可控震源，应采取防渗等措施预防燃料泄漏对环境的污染。 | 本项目无需炸药，符合要求。 | 符合 |
| 4 | 在钻井过程中，鼓励采用环境友好的钻井液体系；配备完善的固控设备，钻井液循环率达到95%以上；钻井过程产生的废水应回用。 | 本项目仅为天然气试采工程，不涉及钻井施工。 | 符合 |
| 5 | 在井下作业过程中，酸化液和压裂液宜集中配制，酸化残液、压裂残液和返排液应回收利用或进行无害化处置，压裂放喷返排入罐率应达到100%。酸化、压裂作业和试油（气）过程应采取防喷、地面管线防刺、防漏、防溢等措施。 | 本项目仅为天然气试采工程，不涉及钻井施工。 | 符合 |
| 二 | 生态保护 |  |  |
| 1 | 在开发过程中，伴生气应回收利用，减少温室气体排放，不具备回收利用条件的，应充分燃烧，伴生气回收利用率应达到80%以上；站场放空天然气应充分燃烧。燃烧放空设施应避开鸟类迁徙通道。 | 本项目试采工程中将对异常超压和检修时不具备利用条件的天然气，通过放空立管进行充分燃烧。放空管未位于鸟类迁徙通道上。 | 符合 |
| 三 | 污染治理 |  |  |
| 1 | 在钻井和井下作业过程中，鼓励污油、污水进入生产流程循环利用，未进入生产流程的污油、污水应采用固液分离、废水处理一体化装置等处理后达标外排。在油气开发过程中，未回注的油气田采出水宜采用混凝气浮和生化处理相结合的方式。 | 本项目仅为天然气试采工程，不涉及钻井施工。 | 符合 |
| 2 | 固体废物收集、贮存、处理处置设施应按照标准要求采取防渗措施。试油（气）后应立即封闭废弃钻井液贮池。 | 本项目仅为天然气试采工程，不涉及钻井施工。 | 符合 |
| 3 | 应回收落地原油，以及原油处理、废水处理产生的油泥（砂）等中的油类物质，含油污泥资源化利用率应达到90%以上，残余固体废物应按照《国家危险废物名录》和危险废物鉴别标准识别，根据识别结果资源化利用或无害化处置。 | 本项目仅为天然气试采工程，不涉及钻井施工。 | 符合 |
| 4 | 对受到油污染的土壤宜采取生物或物化方法进行修复。 | 本项目仅为天然气试采工程，不涉及原油，通过采取防渗措施，总体不会造成土壤的油污染。 | 符合 |
| 四 | 运行风险和环境管理 |  |  |
| 1 | 油气田企业应制定环境保护管理规定，建立并运行健康、安全与环境管理体系。 | 本项目业主制定有完善的环境保护管理规定，并建立运行健康、安全与环境管理体系。 | 符合 |
| 2 | 加强油气田建设、开发过程的环境监督管理。油气田建设过程应开展工程环境监理。 | 本项目制定有环境监理计划。 | 符合 |
| 3 | 在开发过程中，企业应加强油气井套管的检测和维护，防止油气泄漏污染地下水。 | 本项目制定了套管检测和维护计划和制度，防止天然气泄漏污染地下水。 | 符合 |
| 4 | 油气田企业应建立环境保护人员培训制度，环境监测人员、统计人员、污染治理设施操作人员应经培训合格后上岗。 | 本项目业主单位设置有专门的环境管理部门，并制定有完善的环境管理制度和培训制度。 | 符合 |
| 5 | 油气田企业应对开发过程进行环境风险因素识别，制定突发环境事件应急预案并定期进行演练。应开展特征污染物监测工作，采取环境风险防范和应急措施，防止发生由突发性油气泄漏产生的环境事故。 | 建设单位严格按照要求设置突发环境事件应急预案，并定期举行演练。在站场周边设置有事故监测点，实时监测危险因子。 | 符合 |

由上表可见，本项目与《石油天然气开采业污染防治技术政策》符合。

与《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》符合性分析

根据《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号），本项目符合性分析如下。

表2.7-4  与《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》符合性分析表

| 序号 | 技术政策要求 | 项目内容 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 推进规划环境影响评价 |  |  |
| （1） | 油气企业在编制内部相关油气开发专项规划时，鼓励同步编制规划环境影响报告书。 | 未编制相关油气开发专项规划环境影响报告书。 | 非强制性要求，不违背。 |
| 二 | 深化项目环评“放管服”改革 |  |  |
| （1） | 油气开采项目（含新开发和滚动开发项目）原则上应当以区块为单位开展环评（以下简称区块环评），一般包括区块内拟建的新井、加密井、调整井、站场、设备、管道和电缆及其更换工程、弃置工程及配套工程等。项目环评应当深入评价项目建设、运营带来的环境影响和环境风险，提出有效的生态环境保护和环境风险防范措施。滚动开发区块产能建设项目环评文件中还应对现有工程环境影响进行回顾性评价，对存在的生态环境问题和环境风险隐患提出有效防治措施。依托其他防治设施的或者委托第三方处置的，应当论证其可行性和有效性。 | 本项目为气藏勘探井试采，为了进一步研究普光**构造页岩气勘探潜力，重点明确**页岩气产能。中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司拟实施建设雷页1井试采地面工程项目。拟通过该口井的连续试采生产，进一步明确**构造页岩气**页岩气产能，为下一 步整体开发、效益建产奠定基础。由于该层位还处于勘探阶段，其气质层位的产能储量仍未探明，暂不具备区块开发条件，因此，本项目按单井试采进行评价。并且本次评价提出了有效的生态环境保护和环境风险防范措施。充分论证了施工期和试采期各污染物处置的可行性。 | 符合 |
| 三 | 强化生态环境保护措施 |  |  |
| （1） | 涉及向地表水体排放污染物的陆地油气开采项目，应当符合国家和地方污染物排放标准，满足重点污染物排放总量控制要求。 | 本项目涉及试采期废水均回注处理，无废水外排。 | 符合 |
| （2） | 涉及废水回注的，应当论证回注的环境可行性，采取切实可行的地下水污染防治和监控措施，不得回注与油气开采无关的废水，严禁造成地下水污染。在相关行业污染控制标准发布前，回注的开采废水应当经处理并符合《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》（SY/T5329）等相关标准要求后回注，同步采取切实可行措施防治污染。回注目的层应当为地质构造封闭地层，一般应当回注到现役油气藏或枯竭废弃油气藏。 | 本项目属于天然气试采工程。站场试采期间采气废水进入污水罐，然后通过密闭罐车拉运至赵家坝污水处理站处理达到《气田水回注方法》（SY/T 6596-2016）中注入水基本要求后管输至普光3井回注站回注处理，不外排。赵家坝污水处理站和普光3井回注站已取得环评批复，并已开展竣工环保验收，并在其环境影响评价报告中充分论述了回注的环境可行性、污染防治措施、全过程生态环境保护及风险防控措施、监控要求等内容，满足要求。 | 符合 |
| （3） | 油气开采产生的废弃油基泥浆、含油钻屑及其他固体废物，应当遵循减量化、资源化、无害化原则，按照国家和地方有关固体废物的管理规定进行处置。鼓励企业自建含油污泥集中式处理和综合利用设施，提高废弃油基泥浆和含油钻屑及其处理产物的综合利用率。油气开采项目产生的危险废物，应当按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求评价。 | 本项目仅为天然气试采工程，不涉及钻井施工。不涉及油基钻井工艺，无废弃油基泥浆、含油钻屑产生。 | 符合 |
| （4） | 陆地油气开采项目的建设单位应当对挥发性有机物液体储存和装载损失、废水液面逸散、设备与管线组件泄漏、非正常工况等挥发性有机物无组织排放源进行有效管控，通过采取设备密闭、废气有效收集及配套高效末端处理设施等措施，有效控制挥发性有机物和恶臭气体无组织排放。涉及高含硫天然气开采的，应当强化钻井、输送、净化等环节环境风险防范措施。含硫气田回注采出水，应当采取有效措施减少废水处理站和回注井场硫化氢的无组织排放。高含硫天然气净化厂应当采用先进高效硫磺回收工艺，减少二氧化硫排放。井场加热炉、锅炉、压缩机等排放大气污染物的设备，应当优先使用清洁燃料，废气排放应当满足国家和地方大气污染物排放标准要求。 | 本项目废水等污染物均为罐装，天然气均密闭输送。根据雷页1井气质组分报告，该井为不含硫气井，不涉及天然气净化，也无含硫废水产生。 | 符合 |
| （5） | 施工期应当尽量减少施工占地、缩短施工时间、选择合理施工方式、落实环境敏感区管控要求以及其他生态环境保护措施，降低生态环境影响。钻井和压裂设备应当优先使用网电、高标准清洁燃油，减少废气排放。选用低噪声设备，避免噪声扰民。施工结束后，应当及时落实环评提出的生态保护措施。 | 项目试采站场在原钻井平台西侧实施。本次评价已提出施工结束后，应当及时落实生态保护措施。 |  |
| （6） | 陆地油气长输管道项目，原则上应当单独编制环评文件。 | 本项目不涉及油气长输管道。 | 符合 |
| （7） | 油气储存项目，选址尽量远离环境敏感区。加强甲烷及挥发性有机物的泄漏检测，落实地下水污染防治和跟踪监测要求，采取有效措施做好环境风险防范与环境应急管理；盐穴储气库项目还应当严格落实采卤造腔期和管道施工期的生态环境保护措施，妥善处理采出水。 | 本项目不涉及油气储存。本项目进行了非甲烷总烃监测，同时站场内设置了可燃气体报警仪。本次评价落实了地下水污染防治和跟踪监测要求。 | 符合 |
| （8） | 油气企业应当加强风险防控，按规定编制突发环境事件应急预案，报所在地生态环境主管部门备案。海洋油气勘探开发溢油应急计划报相关海域生态环境监督管理局备案。 | 建设单位将严格按照相关要求编制突发环境事件应急预案，并报所在地生态环境主管部门备案。 | 符合 |

综上所述，本项目符合《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）的相关要求。

与《页岩气产业政策》符合性分析

本项目与《页岩气产业政策》符合性分析见下表：

表2.7-5  与《页岩气产业政策》符合性分析

| 序号 | 页岩气产业政策要求 | 本项目 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第七条 从事页岩气勘探开发的企业应具备与项目勘探开发相适应的投资能力，具有良好的财务状况和健全的财务会计制度，能够独立承担民事责任。页岩气勘探开发企业应配齐地质勘查、钻探开采等专业技术人员。从事页岩气建设项目勘查、设计、施工、监理、安全评价等业务，应具备相应资质。 | 中原油田普光分公司具备与项目勘探开发相适应的投资能力，具有良好的财务状况和健全的财务会计制度，能够独立承担民事责任。企业配齐了地质勘查、钻探开采等专业技术人员。项目勘查、设计、施工、监理、安全评价等业务单位均具备相应资质。 | 符合 |
| 2 | 第八条 建立健全监管机制，加强页岩气开发生产过程监管。页岩气勘探开发生产活动必须符合现行页岩气相关技术标准和规范；如无专门针对页岩气的相关管理标准和规范，参照石油天然气行业管理规范执行。 | 中原油田普光分公司建立了健全监管机制，加强了页岩气开发生产过程监管。页岩气勘探开发生产活动符合现行页岩气相关技术标准和规范和石油天然气行业管理规范。 | 符合 |
| 3 | 第二十三条 加强节能和能效管理。页岩气勘探开发利用项目必须按照节能设计规范和标准建设，推广使用符合国家能效标准、经过认证的节能产品。引进技术、设备等应达到国际先进水平。 | 本项目严格按照节能设计规范和标准建设，使用符合国家能效标准、经过认证的节能产品。技术、设备等均达到国际先进水平。 | 符合 |
| 4 | 第二十四条 坚持页岩气勘探开发与生态保护并重的原则。钻井、压裂等作业过程和地面工程建设要减少占地面积、及时恢复植被、节约利用水资源，落实各类废弃物处置措施，保护生态环境。 | 本项目在仅为试采工程，在地面工程建拟设通过优化平面布置减少占地面积、并及时恢复植被、节约利用水资源，并拟落实各类废弃物处置措施，保护生态环境。 | 符合 |
| 5 | 第二十五条 钻井液、压裂液等应做到循环利用。采取节水措施，减少耗水量。鼓励采用先进的工艺、设备，开采过程逸散气体禁止直接排放。 | 本项目在仅为试采工程，在试采期间采用先进生产设备进行密闭输气，无逸散气体排放。 | 符合 |
| 6 | 第二十六条 加强对地下水和土壤的保护。钻井、压裂、气体集输处理等作业过程必须采取各项对地下水和土壤的保护措施，防止页岩气开发对地下水和土壤的污染。 | 本项目在仅为试采工程，不涉及钻井、压裂施工。 | 符合 |
| 7 | 第二十七条 页岩气勘探开发利用必须依法开展环境影响评价，环保设施与主体工程要严格实行项目建设 “三同时”制度。 | 本项目正在开展环境影响评价，环保设施与主体工程要严格实行项目建设 “三同时”制度。 | 符合 |
| 8 | 第二十八条 加强页岩气勘探开发环境监管。页岩气开发过程排放的污染物必须符合相关排放标准，钻井、井下作业产生的各类固体废物必须得到有效处置，防止二次污染。 | 本项目在仅为试采工程，不涉及钻井、压裂施工。在试采过程排放的污染物均符合相关排放标准。 | 符合 |
| 9 | 第二十九条 国家对页岩气勘探开发利用开展战略环境影响评价或规划影响评价，从资源环境效率、生态环境承载力及环境风险水平等多方面，优化页岩气勘探开发的时空布局。禁止在自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区和地质灾害危险区等禁采区内开采页岩气。 | 项目不位于自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区和地质灾害危险区等。 | 符合 |

综上所述，本项目的建设与《页岩气产业政策》（2013年第5号）相符。

与《四川省页岩气开采业污染防治技术政策》符合性分析

本项目与《四川省页岩气开采业污染防治技术政策》符合性分析见下表：

表2.7-6  与《四川省页岩气开采业污染防治技术政策》符合性分析

| 序号 | 页岩气产业政策要求 | 本项目 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、选址要求 |  |  |  |
| 1 | （一）页岩气开采区域和单体建设项目选址布局应避开人群聚集区；选址应符合城乡规划、土地利用规划、页岩气产业发展规划和生态环境功能区划 | 项目选址属于农村地区；井场选址已避开人群聚集区，项目所在地不涉及乡镇、场镇规划区范围内，符合土地利用规划、页岩气产业发展规划和生态环境功能区划 | 符合 |
| 2 | （二）页岩气开发作业不得进入四川省生态红线规定的禁止开发区域、自然保护区的核心区及缓冲区、风景名胜区核心景区、饮用水水源保护区的一级及二级保护区以及文物保护单位等依法划定的需要特殊保护的环境敏感区。因工程条件和自然因素限制，确需在自然保护区实验区、风景名胜区核心景区以外范围、饮用水水源准保护区开发建设的，在环境影响评价文件中应对其选址、建设方案、污染防治措施、生态保护措施及风险防范措施等做充分论证。 | 经核实，项目所在区域不属于四川省生态红线规定的禁止开发区域、自然保护区的核心区及缓冲区、风景名胜区核心景区、饮用水水源保护区的一级及二级保护区以及文物保护单位等依法划定的需要特殊保护的环境敏感区 | 符合 |
| 二、水污染防治 |  |  |  |
| 3 | （一）页岩气开采项目应开展水资源环境论证，取用地表水应优先保证生态用水、生活用水和农业用水 | 本项目在仅为试采工程，不涉及钻井、压裂施工等需水量较大的施工阶段。试采期试采生产无需生产用水 | 符合 |
| 4 | （二）页岩气钻井应使用先进钻井技术，减少单井用水量；因地制宜，实施废水重复利用，提高水资源的重复利用率。 | 本项目在仅为试采工程，不涉及钻井施工等 | 符合 |
| 5 | （三）钻井废水和压裂返排液应优先进行回用，平台钻井废水回用率、平台或区域压裂返排液回用率均应达到85%以上。无法回用的，应采取就近处理原则，减缓废水转输过程中的环境风险 | 本项目在仅为试采工程，不涉及钻井、压裂施工等 | 符合 |
| 6 | （四）钻井废水、废弃钻井液、压裂返排液等废水或废液的收集、贮存、处理处置设施和场所应按照相关标准规范和环境影响评价文件的要求采取防渗措施，并定期开展跟踪监测 | 本项目在仅为试采工程，不涉及钻井、压裂施工 | 符合 |
| 三、固体废物处置及综合利用 |  |  |  |
| 7 | （一）页岩气开采产生的固体废物应实行全过程管理，并按照“减量化、资源化、无害化”的原则，减少固体废物的产生量，并对其进行资源化利用和无害化处理处置 | 本项目在仅为试采工程，不涉及钻井、压裂施工等，试采生产期间，按照“减量化、资源化、无害化”的原则进行生产，减少固体废物的产生量，产生的固废均分类处置，不会形成二次污染 | 符合 |
| 8 | （二）气体钻井、水基钻井液钻井、油基钻井液钻井等钻井作业应全程采用岩屑不落地工艺对钻井岩屑进行分类收集、储存和转运 | 钻井作业应全程拟采用岩屑不落地工艺对钻井岩屑进行分类收集、储存和转运 | 符合 |
| 9 | （三）水基岩屑应首先进行固液分离，降低含水率，回收其中的液相并重复利用，剩余固相优先考虑资源化综合利用，同时加强其暂存、预处理、转运等过程的环境管理，避免二次污染 | 本项目在仅为试采工程，不涉及钻井、压裂施工等，不会产生钻井固废 | 符合 |
| 10 | （四）油基岩屑应首先进行再生利用，回收其中的基础油和油基钻井液并重复使用 | 本项目在仅为试采工程，不涉及钻井、压裂施工等，不会产生钻井固废 | 符合 |
| 11 | （五）固体废物处理处置过程应符合国家和地方污染控制标准及相关技术规范要求，避免和减少二次污染。对产生的二次污染，应按照国家和地方环境保护法规和标准的规定进行治理 | 项目固体废物分类收集、分类处理。符合相应危废处置要求和相关环保法律法规 | 符合 |
| 12 | （六）固体废物收集、贮存、处理处置设施和场所应按照相关标准规范和环境影响评价文件的要求采取防渗措施，并定期开展跟踪监测 | 本项目在仅为试采工程，不涉及钻井、压裂施工等。项目固体废物收集、贮存、处理处置设施和场所均按照相关标准规范和环境影响评价文件的要求采取防渗措施，并设置了跟踪监测点，定期开展跟踪监测 | 符合 |
| 四、大气污染防治 |  |  |  |
| 13 | （一）重视并做好油基岩屑暂存、转运和处理处置过程中异味的控制 | 本项目在仅为试采工程，不涉及钻井、压裂施工等，无岩屑产生 | 符合 |
| 14 | （二）压裂柴油动力机组燃油废气排放应满足国家相关标准要求 | 本项目在仅为试采工程，不涉及钻井、压裂施工等，无柴油动力机组 | 符合 |
| 五、噪声污染防治 |  |  |  |
| 15 | （一）优先使用网电，采用低噪声设备，宜在柴油发电机组上安装高效消声设备，从源头上降低噪声 | 本项目在仅为试采工程，不涉及钻井、压裂施工等，不涉及钻井高噪声设备 | 符合 |
| 16 | （二）合理安排压裂作业时间，压裂作业施工宜在昼间进行。在压裂及测试放喷阶段，针对噪声超标的居民点，应采取功能置换、设置隔声屏障、安装通风式隔声窗或临时撤离等措施，减轻和控制噪声对其的不利影响 | 本项目在仅为试采工程，不涉及压裂施工等 | 符合 |
| 六、环境管理与环境风险防范 |  |  |  |
| 17 | （一）制定环境保护管理规章制度，建立并运行健康、安全与环境管理体系 | 建设单位建立有完善的环境保护管理规章制度，建立并运行健康、安全与环境管理体系 |  |
| 18 | （二）委托有资质的环境监测机构跟踪监测页岩气开采区域地下水、地表水及土壤环境质量，密切监控地下水、地表水及土壤环境质量变化，确保监测数据的真实有效，并将监测结果定期上报所在地环保部门 | 项目设置了监测计划，后期将委托有资质的环境监测机构跟踪监测页岩气开采区域地下水、地表水及土壤环境质量，密切监控地下水、地表水及土壤环境质量变化，确保监测数据的真实有效，并将监测结果定期上报所在地环保部门 | 符合 |
| 19 | （三）建立环境风险应急管理机制，编制环境应急预案，对可能产生的突发环境事件做到反应迅速、措施有效、应对及时，避免重大环境损害事件的发生 | 建设单位建立了完善的环境风险应急管理机制 | 符合 |
| 20 | （四）加大环境信息公开力度，按照环境信息公开相关管理办法要求，向公众宣传、解释页岩气开采可能产生的环境风险及应对措施，并依法公开环境信息；充分发挥第三方监督职能与作用，建立良好的信息沟通机制 | 建设单位建立有专门的对外信息网，后续建设单位将加大环境信息公开力度，按照环境信息 公开相关管理办法要求，向公众宣传、解释页 岩气开采可能产生的环境风险及应对措施，并 依法公开环境信息；充分发挥第三方监督职能 与作用，建立良好的信息沟通机制 | 符合 |
| 21 | 建立环境保护人员培训制度，环境监测人员、环境统计人员、污染治理设施操作人员应经培训合格后上岗 | 建设单位建立有环境保护人员培训制度，环境监测人员、环境统计人员、污染治理设施操作人员 应经培训合格后上岗 | 符合 |

综上所述，本项目的建设与《四川省页岩气开采业污染防治技术政策》相符。

与主体功能区及生态功能区符合性分析

1、生态功能区划符合性分析

评价区域为主要为森林生态系统（包括针叶林生态系统、阔叶林生态系统、阔叶灌草丛生态系统等），其次为耕地生态系统，生态系统较为单一，结构简单，环境异质性差。区域以自然生境为主，易于恢复。

根据《四川省生态功能区划》，本项目位于四川盆地亚热带湿润气候生态区，属于**水源涵养与土壤保持生态功能区（I-3-2），该生态功能区的主导功能是水源涵养功能，土壤保持功能，其生态建设与发展方向为：保护森林植被和生物多样性，巩固长江上游防护林建设、天然林保护和退耕还林成果。合理开发和利用自然资源，发展特色农业，绿色和有机农产品。拓展生态农业产业链，培育新的经济增长点。规范和严格管理矿产、水电、生物资源的开发，防止对生态环境和生态系统的不利影响。拟建项目区不占用自然保护区、森林公园、地质公园和风景名胜区等环境敏感区，占地面积占区域土地面积的比例很小，严格按照水保要求采取水土流失防治措施，项目建设不会明显破坏森林植被和生物多样性，对天然林资源、动植物资源影响小，因此，项目建设对该生态功能区的生态功能影响很小，符合《四川省生态功能区划》要求。

2、与四川省主体功能区规划的符合性分析

（1）四川省主体功能区规划概述

根据《四川省主体功能区规划》（川府发〔2013〕16号文）（以下简称《规划》），全省主体功能区分为以下四个大类：

1）重点开发区域

主要包括成都平原、川南、川东北和攀西地区19市（州）中的89个县（市、区），以及与之相连的50个点状开发城镇，该区域面积10.3万平方公里，占全省辖区面积21.2%；分为国家层面重点开发区域和省级层面重点开发区域。

该功能区是全省经济增长的重要支撑区，实施加快推进新型工业化新型城镇化的主要承载区，是全省经济和人口密集区。

2）限制开发区域（农产品主产区）

限制开发的农产品主产区是指具备较好的农业生产条件，以提供农产品为主体功能，以提供生态产品、服务产品和工业品为其他功能，需要在国土空间开发中限制进行大规模高强度工业化城镇化开发，以保持并提高农产品生产能力的区域。

全省农产品主产区包括盆地中部平原浅丘区、川南低中山区和盆地东部丘陵低山区、盆地西缘山区和安宁河流域5大农产品主产区，共35个县（市），面积6.7万平方公里，扣除其中重点开发的县城镇及重点镇规划面积1750平方公里，占全省辖区面积13.4%。

该功能区是国家优质商品猪战略保障基地，现代农业示范区，现代林业产业基地，优势特色农产品加工业发展的重点区域，农民安居乐业的美好家园。区域应着力保护耕地，加强农业基础设施建设，稳定粮食生产，发展现代农业，增强农业综合生产能力，保障全省主要农产品有效供给，增加农民收入，加快社会主义新农村建设。

3）限制开发区域（重点生态功能区）

限制开发的重点生态功能区是指生态系统十分重要，关系较大范围区域的生态安全，目前生态系统有所退化，需要在国土空间开发中限制进行大规模高强度工业化城镇化开发，以保持并提高生态产品供给能力的区域。

重点生态功能区共57个县（市），总面积31.8万平方公里，扣除其中省级重点生态功能区中重点开发的县城镇及重点镇规划面积，占全省辖区面积65.4%；分为国家层面的重点生态功能区和省级层面的重点生态功能区。

国家青藏高原生态屏障和长江上游生态屏障的重要组成部分，国家重要的水源涵养、水土保持与生物多样性保护区域，全省提供生态产品的主体区域与生态财富富集区，保障国家生态安全的重要区域，生态文明建设、人与自然和谐相处的示范区。

4）禁止开发区域

禁止开发区域是指依法设立的各级各类自然文化资源保护区域，以及其他禁止进行工业化城镇化开发、需要特殊保护的重点生态功能区。主要包括国家级自然保护区、世界文化自然遗产、国家级风景名胜区、国家森林公园、国家重要湿地、国家湿地公园和国家地质公园；省级及以下各级各类自然文化资源保护区域、重要饮用水水源地以及其他省级人民政府根据需要确定的禁止开发区域。

该区域是四川省自然文化资源的重要区域，森林、湿地生态、生物多样性和珍稀动植物基因资源保护地，重要水土保持区域与重要饮用水水源保护地。

禁止开发区域要严格控制人为因素对自然生态的干扰，严禁不符合主体功能区定位的开发活动，引导人口逐步有序转移，实现污染物“零排放”，提高环境质量，提高可持续发展能力。自然保护区、文化自然遗产、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质公园，要逐步达到各类区域规定执行标准。

（2）与四川省主体功能区规划的符合性分析

根据《四川省人民政府关于印发四川省主体功能区规划的通知》（川府发〔2013〕16号），本项目所在地属限制开发区域（农产品主产区），不属于重点生态功能区，该地区无国家级自然保护区、世界文化遗产、国家风景名胜区、国家森林公园和国家地质公园。项目不在禁止开发区，不在重点保护区内，符合《四川省主体功能区规划》要求。

本项目

图2.7-1本项目与四川省主体功能区划位置关系图

与社会经济及能源规划符合性分析

与《达州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》的符合性分析

《达州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中，强调要打造中国“气大庆”，实施中国“气大庆”建设行动，加强天然气产供储销体系建设，建成全国最大天然气（页岩气）生产基地，天然气年产量力争达到630亿推进中国“气大庆”建设。对接国有油气企业混合所有制改革，探索央（企）地资源开发利益共享共赢发展模式。加大勘探开发力度，重点实施中石油川东北高含硫天然气开发项目（二期）、达州致密气勘探开发项目等天然气开发项目，统筹加强中石化普光气田新井和中石油其他区块产能建设，服务国家能源战略、保障天然气供应安全。全面规范提升天然气供应水平，完善天然气管网公平接入机制，推进市域输气管网与国家干网的互联互通，不断扩大天然气“直供”范围。努力提升天然气综合利用水平，因地制宜发展天然气分布式能源，支持建设四川省天然气调峰发电基地，建设川投气电清洁能源发电项目。有序发展天然气（LNG）车船，加快清洁汽车、船舶推广及加气（注）站建设步伐，提高LNG在长途公共交通、货运物流、内河船舶燃料中的比重，大力提升城市公共交通清洁能源（含新能源）使用率。

本项目属于中石化普光气田新井钻井与试采发项目，因此本项目符合达州市国民经济和社会发展规划纲要。

与能源发展规划符合性分析

（1）与《“十四五”现代能源体系规划》符合性分析

根据国家发展改革委 国家能源局于2022年印发的《“十四五”现代能源体系规划》（发改能源〔2022〕210号）：油气勘探开发。立足四川盆地、塔里木盆地、鄂尔多斯盆地、准噶尔盆地、松辽盆地、渤海湾盆地、柴达木盆地等重点盆地，加强中西部地区和海域风险勘探，强化东部老区精细勘探。推动准噶尔盆地玛湖、吉木萨尔页岩油，鄂尔多斯盆地页岩油、致密气，松辽盆地大庆古龙页岩油，四川盆地川中古隆起、川南页岩气，塔里木盆地顺北、富满、博孜—大北，鄂西、陕南、滇黔北页岩气，海域渤中、垦利、恩平等油气上产工程。加快推进四川盆地“气大庆”、塔里木盆地“深层油气大庆”、鄂尔多斯亿吨级“油气超级盆地”等标志性工程。加强沁水盆地、鄂尔多斯盆地东缘煤层气勘探开发。开展南海等地区天然气水合物试采。

本工程位于四川盆地，属于页岩气开采项目。因此，本工程的建设符合《“十四五”现代能源体系规划》（发改能源〔2022〕210号）要求。

（2）与《四川省矿产资源总体规划（2021-2025年）》的符合性分析

《四川省矿产资源总体规划（2021-2025年）》是在自然资源部工作要求和省委、省政府工作部署下，依据《矿产资源规划编制实施办法》《全国矿产资源规划（2021—2025年）》《四川省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》等，结合四川省实际，由省厅会同省发展改革委、经济和信息化厅、财政厅、生态环境厅、商务厅制定，本项目与之符合性分析见下表。

表2.7-7  与《四川省矿产资源总体规划（2021-2025年）》符合性分析表

| 文件内容 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 第二章、第三节：一、2025年目标： ···重要矿产实现找矿新突破。加大财政投资矿产勘查力度，提高重要矿产资源综合勘查水平和保障程度，新发现战略性矿产资源大中型矿产地10至15处。国家天然气（页岩气）千亿立方米级产能基地、攀西战略资源创新开发试验区建设得到有力支撑 | 本项目属于天然气（页岩气）试采项目 | 符合 |
| 第三章、第一节：···川东北能源建材勘查开发区。包括南充、达州、广安、巴中、广元5市，大力发展清洁能源化工、特色矿产品精深加工，推动川东北经济区振兴发展。重点加强达州、广元、广安、巴中地区天然气、页岩油、致密气勘探开发 | 本项目位于达州，属于天然气（页岩气）试采项目 | 符合 |
| 第五章、第一节：···大力支持天然气、页岩气开采，2025年底全省天然气（页岩气）产量达到630亿立方米/年，2035年建成国家天然气（页岩气）千亿立方米级产能基地 | 本项目属于天然气试采项目（页岩气），试采期将对天然气进行试采，有利于提高全省天然气产量 | 符合 |

本项目为天然气试采项目，不属于限制开采的矿产资源，本项目试采站位于达州市宣汉县**，外输管线涉及达州市宣汉县**、红岭镇（原红岭乡）和达州市通川区魏兴镇，所在区域属于川东北能源建材勘查开发区，不属于国家和省的规划矿区、储备和保护矿区、限制开采区和禁止开采区，同时也不涉及自然保护区、饮用水水源保护区、风景名胜区等环境敏感区及四川省生态保护红线。拟建项目属于天然气钻采项目，符合《四川省矿产资源总体规划（2021-2025年）》要求。

（3）与《四川省矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》符合性分析

生态环境部出具了《关于〈四川省矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书〉的审查意见》（环审〔2022〕105号），该规划提出规划目标：到2025年，主要矿产资源量稳步增长，战略性矿产资源安全保障能力明显提高，勘查开发利用与保护空间布局进一步优化，资源节约集约和高效利用水平进一步提升，绿色矿业发展取得积极成效，全面落实构筑长江黄河上游生态安全屏障要求，基本形成矿产资源勘查开发与生态环境保护协调发展新格局。新增天然气资源量≥10000亿立方米。

到2035年，建设完成国家天然气（页岩气）千亿立方米级产能基地，形成攀西钒钛磁铁矿、川南煤炭煤层气和川西锂矿资源产业集群。全省重要矿产资源量明显增加，矿业空间布局更加科学，矿山规模结构更趋合理，基本实现重要矿产资源稳定供应。矿产资源利用技术实现新突破，资源利用效率显著提升。矿政管理机制更加完善，基本实现矿产资源领域治理体系和治理能力现代化。生态保护、资源开发与民生改善协调发展，矿业走上内涵式、集约型、绿色化的高质量发展新路子，有力支撑“碳达峰、碳中和”战略目标的实施。

本项目属于石油天然气行业的试采项目，本项目的建设有利于评价下一步天然气清洁能源的开采供应，保障资源储量的稳定增长。因此，本项目建设符合《四川省矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》的相关要求。

（4）与《达州市矿产资源总体规划（2021-2025年）》的符合性分析

本项目与《达州市矿产资源总体规划（2021-2025年）》符合性分析见下表。

表2.7-8  与《达州市矿产资源总体规划（2021-2025年）》符合性分析表

| 文件内容 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| ···到2025年，实现天然气、煤、石灰岩、地热等矿产资源储量稳步增长··· | 本项目属于天然气试采项目（页岩气），试采站位于达州市宣汉县**，外输管线涉及达州市宣汉县**、红岭镇（原红岭乡）和达州市通川区魏兴镇 | 符合 |
| 到2035年，实现天然气（页岩气）找矿取得重大突破，加快建设万达开天然气锂钾综合利用集聚区，打造天然气、锂钾等千亿级特色产业集群，推进砂石资源基地建设 |  | 符合 |
| 重点开采矿种：天然气、炼焦用煤、地热、石灰岩、砂岩及钾盐。在符合准入条件的前提下，优先出让采矿权，适度扩大开发规模，提高资源供应能力 |  | 符合 |
| 中部能源化工勘查开发区。包括宣汉县、开江县。加强天然气、页岩气勘探开发，提升天然气资源综合利用水平 |  | 符合 |

综上所述，本项目符合《达州市矿产资源总体规划（2021-2025年）》要求。

（5）与《宣汉县矿产资源总体规划（2021-2025年）》的符合性分析

本项目与《宣汉县矿产资源总体规划（2021-2025年）》符合性分析见下表。

表2.7-9  与《宣汉县矿产资源总体规划（2021-2025年）》符合性分析表

| 文件内容 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 2035年，实现页岩气找矿重大突破，建成全国首个深部卤水锂钾综合开发示范产业园，打造天然气、锂钾等千亿级特色产业集群。 | 本项目属于天然气试采项目（页岩气），试采站位于宣汉县，属于有助于宣汉县境内提升天然气资源综合利用水平的项目 | 符合 |
| 重点勘查矿种：天然气、钾盐和地热。争取财政投资勘查的同时，引导社会资金投入，争取实现找矿突破。 |  | 符合 |
| 充分发挥服务和监督管理职能，积极落实省、市安排宣汉县的矿产地质调查和资源潜力评价工作，主攻矿种为天然气、杂卤石型钾盐和地热，圈定找矿靶区和新发现矿产地。 |  | 符合 |
| 重点开采矿种：天然气、地热及钾盐。在符合准入条件下，优先出让采矿权，适度扩大开发规模，提高资源供应能力。天然气采矿权出让及开采应符合国家相关管控要求。 |  | 符合 |
| 规划期内，落实四川省安排宣汉县的重点矿种矿产资源调查工程：川南、川东北煤层气调查评价 |  | 符合 |
| 稳定推进天然气、钾盐矿产资源勘查，加强矿区外围及深部找矿工作，加强富锂卤水综合利用攻关，提升共伴生矿产综合利用水平。 |  | 符合 |
| 实施上级落实宣汉县油气资源调查评价，对区域内天然气成因、物性、分布、规模、质量、演化规律、开发利用条件、经济价值及其在国民经济、社会公益事业中的地位和作用等方面进行的全方位分析、评估和预测。 |  | 符合 |
| 中部能源化工勘查开发区。包括宣汉县、开江县。加强天然气、页岩气勘探开发，提升天然气资源综合利用水平 |  | 符合 |

综上所述，本项目符合《宣汉县矿产资源总体规划（2021-2025年）》要求。

与环保政策及规定的符合性分析

1、项目与相关大气污染防治规范符合性分析

本项目与相关大气污染防治相关法规、规范符合性分析见下表。

表2.7-10 本项目与相关大气污染物防治规范符合性分析表

| 法规、规范 | 相关要求 | 对照分析 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《中华人民共和国大气污染防治法》 | 施工单位应当在施工工地设置硬质围挡，并采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施。建筑土方、工程渣土、建筑垃圾应当及时清运；在场地内堆存的，应当采用密闭式防尘网遮盖。工程渣土、建筑垃圾应当进行资源化处理。 钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等企业，应当加强精细化管理，采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放 | 本项目施工期作业采取洒水降尘等措施，加强施工扬尘监管，试采期废气能达标排放 | 符合 |
| 大气污染防治行动计划 | 加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。渣土运输车辆应采取密闭措施，并逐步安装卫星定位系统。推行道路机械化清扫等低尘作业方式。 开展餐饮油烟污染治理。城区餐饮服务经营场所应安装高效油烟净化设施，推广使用高效净化型家用吸油烟机 |  | 符合 |

从以上分析可以看出，本项目的建设符合大气污染防治相关法规、规范相关要求。

2、与相关土壤污染防治行动计划符合性

项目与土壤污染防治行动计划“国发〔2016〕31号”及《土壤污染防治行动计划四川省工作方案》符合性如下表：

表2.7-11 与土壤污染防治行动计划符合性

| 土壤污染防治行动计划 | 相关要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号） | 自2017年起，对拟收回土地使用权的有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，由土地使用权人负责开展土壤环境状况调查评估 | 不属于回收土地使用权的项目 | 符合 |
|  | 排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用 | 不涉及重点污染物的排放 | 符合 |
|  | 严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业 | 不涉及 | 符合 |
|  | 加强电器电子、汽车等工业产品中有害物质控制。有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，并报所在地县级环境保护、工业和信息化部门备案；要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。 | 不属于电器电子、汽车等行业 | 符合 |
|  | 继续淘汰涉重金属重点行业落后产能，完善重金属相关行业准入条件，禁止新建落后产能或产能严重过剩行业的建设项目 | 不属于涉重企业 | 符合 |
| 土壤污染防治行动计划四川省工作方案 | 严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解、涉重等行业企业。 | 不涉及 | 符合 |

经上表分析，项目建设与《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）相符。

3、项目与相关水污染防治行动计划符合性分析

本项目与水污染防治行动计划符合性分析见下表。

表2.7-12 本项目与相关水污染物防治规范符合性分析表

| 法规、规范 | 相关要求 | 对照分析 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水污染防治行动计划 | 全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。2016年底前，按照水污染防治法律法规要求，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。 制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业专项治理方案，实施清洁化改造。新建、改建、扩建上述行业建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换。 | 本项目为天然气试采项目，不属于上述严重污染水环境的生产项目，本项目采气废水回注处理，不外排。 | 符合 |
| 水污染防治行动计划四川省工作方案 | 环境保护、经济和信息化部门联合制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀和磷化工等行业专项治理方案并组织实施；新建、改建、扩建上述行业的建设项目执行氨氮、化学需氧量等量或减量置换。 从严控制新建、改建、扩建涉磷行业的项目建设，总磷超标地方执行总磷排放减量置换，2017年底前，所有涉磷重点工业企业应完善厂区冲洗水和初期雨水收集系统，落实涉磷矿山渣场和尾矿库的防渗、防风、防洪措施，建设规范的雨水收集池、回水池、渗滤液收集池和应急污水处理系统，并推进安装总磷在线监控装置。 |  | 符合 |
| 关于加强长江黄金水道环境污染防控治理的指导意见 | 落实主体功能区战略，实施差别化的区域产业政策。科学划定岸线功能分区边界，严格分区管理和用途管制。坚持“以水定发展”，统筹规划沿江岸线资源，严控下游高污染、高排放企业向上游转移。除在建项目外，严禁在干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局重化工园区，严控在中上游沿岸地区新建石油化工和煤化工项目。 |  | 符合 |

综上，项目建设符合《水污染防治行动计划》《〈水污染防治行动计划〉四川省工作方案》《关于加强长江黄金水道环境污染防控治理的指导意见》的要求。

4、与《“十四五”噪声污染防治行动计划》的符合性分析

本项目与噪声污染防治行动计划符合性分析见下表。

表2.7-13 与《“十四五”噪声污染防治行动计划》符合性分析表

| 法规、规范 | 相关要求 | 对照分析 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声污染防治行动计划 | 优化噪声敏感建筑物建设布局。在交通干线两侧、工业企业周边等地方建设噪声敏感建筑物，应间隔一定距离，提出相应规划设计要求。科学规划住宅、学校等噪声敏感建筑物位置，避免受到周边噪声的影响；中小学校合理布置操场等课外活动场地，加强校内广播管理，降低对周边环境的影响。噪声敏感建筑物隔声设计、检测、验收等应符合建筑环境通用规范、民用建筑隔声设计规范等相关标准要求。 树立工业噪声污染治理标杆。排放噪声的工业企业应切实采取减振降噪措施，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸等噪声源管理，同时避免突发噪声扰民。鼓励企业采用先进治理技术，打造行业噪声污染治理示范典型。中央企业要主动承担社会责任，切实发挥模范带头和引领示范作用，创建一批行业标杆 推广低噪声施工设备。制定房屋建筑和市政基础设施工程禁止和限制使用技术目录，限制或禁用易产生噪声污染的落后施工工艺和设备。2023年5月底前，发布低噪声施工设备指导目录。 | 本项目依法开展环评，优化噪声敏感建筑物的平面布局，对可能产生的噪声进行了影响预测与评估，并提出了相应的防治措施。建设单位在建设时将落实噪声污染防治设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的要求，同时在施工期与运营期将开展定期监测，确保措施落地见效。 | 符合 |
| 四川省噪声污染防治行动计划实施方案 | 优化噪声敏感建筑物建设布局。优化社区周边配套设施建设布局，防止、减轻噪声污染对周边敏感建筑物的影响。新建噪声敏感建筑物时，建设单位应全面执行绿色建筑标准，合理确定建筑物与交通干线等的防噪声距离，落实隔声减噪措施。中小学合理布置操场等课外活动场地，加强校内广播管理，降低对周边环境的影响。噪声敏感建筑物室内噪声和隔声设计、检测、验收等应符合建筑环境通用规范、民用建筑隔声设计规范等相关标准要求。 加强重点企业噪声监管。严格落实国家关于工业噪声排污许可管理要求，依法核发排污许可证或进行排污登记，并加强监管。市（州）生态环境主管部门编制本行政区域噪声重点排污单位名录，并按要求发布和更新。噪声重点排污单位应制定噪声削减计划，减少对周边噪声敏感建筑物集中区域的影响；依法开展噪声自动监测，及时与生态环境主管部门的监控设备联网。 打造工业企业噪声污染治理标杆。鼓励工业企业采用先进治理技术，打造行业噪声污染治理典型示范。中央企业、国有企业、行业龙头企业要主动承担社会责任，切实发挥模范带头和引领示范作用，创建一批行业标杆。 |  | 符合 |
| 《“十四五”噪声污染防治行动计划》 | 严格落实噪声污染防治要求。制定修改相关规划、建设对环境有影响的项目时，应依法开展环评，对可能产生噪声与振动的影响进行分析、预测和评估，积极采取噪声污染防治对策措施。建设项目的噪声污染防治设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。督促建设单位依法开展竣工环境保护验收，加大事中事后监管力度，确保各项措施落地见效。 | 本项目依法开展环评，对可能产生的噪声进行了影响预测与评估，并提出了相应的防治措施。建设单位在建设时将落实噪声污染防治设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的要求，同时在施工期与运营期将开展定期监测，确保措施落地见效 | 符合 |
|  | 推广低噪声施工设备。制定房屋建筑和市政基础设施工程禁止和限制使用技术目录，限制或禁用易产生噪声污染的落后施工工艺和设备。 | 本项目所使用的设备及施工工艺均不属于限制或禁用易产生噪声污染的落后施工工艺和设备 | 符合 |
|  | 落实管控责任。修订建设工程施工合同示范文本，明确建设单位、施工单位噪声污染防治责任和任务措施等要求。施工单位编制并落实噪声污染防治工作方案，采取有效隔声降噪设备、设施或施工工艺。鼓励噪声污染防治示范工地分类分级管理，探索从评优评先、资金补贴等方面，推动建筑施工企业加强噪声污染防治。 | 评价要求施工单位编制并落实噪声污染防治工作方案，采取有效隔声降噪设备、设施或施工工艺，确保项目施工不扰民 | 符合 |

综上所述，本项目的建设与《“十四五”噪声污染防治行动计划》相符。

5、与《长江经济带生态环境保护规划》的符合性分析

根据《长江经济带生态环境保护规划》专栏11城乡环境综合整治-大气污染治理：开展燃煤电厂超低排放和节能改造。……建设完善天然气输送管道、城市燃气管网、天然气储气库、城市调峰站储气罐等基础设施，实施民用部门“煤改电”“煤改气”工程。本工程属于天然气试采建设项目，试采天然气通过管道输送，符合建设完善天然气输送管道的要求。

因此，本工程的建设符合《长江经济带生态环境保护规划》要求。

6、与《中华人民共和国长江保护法》（中华人民共和国主席令第六十五号）的符合性分析

根据《中华人民共和国长江保护法》，“禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。”本项目位于宣汉县，项目为天然气试采项目，不设置尾矿库，不属于化工项目、尾矿库项目，故项目建设不违背《中华人民共和国长江保护法》的要求。

7、与《长江经济带生态环境保护规划》（环规财〔2017〕88号）符合性分析

根据《长江经济带生态环境保护规划》中第六条指出：“全面推进环境污染治理，建设宜居城乡环境专栏”，该条要求中提出改善城市环境质量，推进成渝城市大气污染防治。增加天然气的开发程度，提供天然气供应量，有利于加速产业升级和能源结构的调整，本项目属于天然气试采项目，项目的建设能够改善川渝地区区域大气环境质量，符合《长江经济带生态环境保护规划》要求。

8、项目与《达州市“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析

本项目与《地下水管理条例》（2021年12月1日实施）的符合性分析见表2.7-14。

表2.7-14  与《地下水管理条例》符合性分析

| 序号 | 相关要求（摘录） | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设单位和个人应当采取措施防止地下工程建设对地下水补给、径流、排泄等造成重大不利影响。对开挖达到一定深度或者达到一定排水规模的地下工程，建设单位和个人应当于工程开工前，将工程建设方案和防止对地下水产生不利影响的措施方案报有管理权限的水行政主管部门备案。开挖深度和排水规模由省、自治区、直辖市人民政府制定、公布。 | 本项目仅为天然气试采工程，不涉及钻井施工；本项目还采取了严格措施（设置了分区防渗等）防止工程建设对地下水补给、径流、排泄等造成重大不利影响。 | 符合 |
| 2 | 禁止下列污染或者可能污染地下水的行为： （一）利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞以及私设暗管等逃避监管的方式排放水污染物； （二）利用岩层孔隙、裂隙、溶洞、废弃矿坑等贮存石化原料及产品、农药、危险废物、城镇污水处理设施产生的污泥和处理后的污泥或者其他有毒有害物质； （三）利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者贮存含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物； （四）法律、法规禁止的其他污染或者可能污染地下水的行为 | 本项目制定了严格措施防止项目建设运营对地下水造成污染 | 符合 |
| 3 | 企业事业单位和其他生产经营者应当采取下列措施，防止地下水污染： （一）兴建地下工程设施或者进行地下勘探、采矿等活动，依法编制的环境影响评价文件中，应当包括地下水污染防治的内容，并采取防护性措施； （二）化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，并建设地下水水质监测井进行监测； （三）加油站等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测； （四）存放可溶性剧毒废渣的场所，应当采取防水、防渗漏、防流失的措施； （五）法律、法规规定应当采取的其他防止地下水污染的措施 | （一）本项目依法编制的环境影响评价文件中，包括了地下水污染防治的内容，并采取了防护性措施； （二）本项目不属于化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位； （三）本项目没有地下油罐，同时项目采取了分区防渗措施； （四）本项目不涉及存放可溶性剧毒废渣的场所； （五）本项目落实了法律、法规规定的应当采取的其他防止地下水污染的措施。 | 符合 |
| 4 | 在泉域保护范围以及岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域内，不得新建、改建、扩建可能造成地下水污染的建设项目 | 本项目不涉及泉域保护范围、不涉及岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域 | 符合 |

综上所述，本项目的建设与《地下水管理条例》（2021年12月1日实施）相符。

9、项目与《甲烷排放控制行动方案》符合性分析

- 根据生态环境部、外交部、国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、 财政部、自然资源部、住房和城乡建设、农业农村部、应急管理部、国家能源局于2023年11月7日印发实施的《甲烷排放控制行动方案》，本项目与其符合性分析如下：

表2.7-15  与《甲烷排放控制行动方案》符合性分析

| 方案中与本项目有关的具体要求 | 项目内容 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 4.强化甲烷综合利用。促进油气田放空甲烷排放管控，鼓励企业因地制宜开展伴生气与放空气回收利用，不能回收或难以回收的，应经燃烧后放空。鼓励引导煤炭企业加大煤矿瓦斯抽采利用。到2025 年，煤矿瓦斯年利用量达到 60 亿立方米；到 2030 年，油田伴生气集气率达到国际先进水平。 | 本项目为天然气钻井及试采工程项目，且为页岩气开采项目的地面工程，开采过程中全密闭输气，本项目试采工程中将对异常超压和检修时不具备利用条件的天然气，通过放空立管进行充分燃烧。 | 符合 |
| 6.推动逐步减少油气系统常规火炬。优化油气田地面工程建设与管理，减少火炬系统天然气燃烧量。科学规划设计新建油气作业项目，在确保生产安全的基础上，努力逐步减少常规火炬燃放。 | 本项目将根据环境、气象及生产负荷波动情况建立火炬系统燃烧管控方案，合理控制燃气量。同时在试采期还将加强井口装置的定期维护保养，有效减少 CH4的逸散。 | 符合 |

综上所述，本项目与《甲烷排放控制行动方案》相符合。

10、项目与《四川省土壤污染防治条例》符合性分析

- 根据四川省第十四届人民代表大会常务委员会第二次会议于2023年3月30日通过，自2023年7月1日起施行的《四川省土壤污染防治条例》，本项目与其符合性分析如下：

表2.7-16  与《四川省土壤污染防治条例》符合性分析

| 条例中与本项目有关的具体要求 | 项目内容 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 第二十三条 输油管、加油站、排污管、地下储罐、填埋场和存放或者处理有毒有害物质的地下水池、半地下水池等设施设备的设计、建设、使用应当符合防腐蚀、防渗漏、防挥发等要求，设施设备的所有者和运营者应当对设施设备定期开展腐蚀、泄漏检测，防止污染土壤和地下水 | 本项目为天然气钻井及试采工程项目，本项目对设置的危险废物暂存区、废水储存设施邓均采取了重点防渗措施，满足防腐蚀、防渗漏、防挥发等要求。 | 符合 |
| 第二十八条 页岩气勘探开发单位应当采用先进清洁生产技术，减少勘探、开采、封井、回注等环节中污染物的产生和排放；开展页岩气开发区域土壤及地表水、地下水污染状况监测，对产生的废弃钻井液、废水、岩屑、污油等污染物进行无害化处置和资源化利用，防止有毒有害物质污染土壤及地表水、地下水。 | 本项目为页岩气井的试采工程项目，仅涉及开采阶段。在试采生产过程中，采取了较为先进的清洁生产技术，试采过程中产生的气田水等均外运处理，试采过程水套加热炉使用的燃气为清洁燃气，废气污染物产生较小，符合清洁生产相关要求。本项目设置了3个地下水跟踪监测点，设置了1个土壤跟踪监测点，满足项目土壤、地下水监测要求。 | 符合 |
| 第四十七条 建设用地有下列情形之一的，土地使用权人应当按照国家、省有关规定开展土壤污染状况调查： （一）有色和黑色金属矿采选、有色和黑色金属冶炼、石油和天然气开采、石油加工、化学原料和化学制品制造、汽车制造以及铅蓄电池、焦化、电镀、制革、电子废弃物拆解、垃圾焚烧等行业企业关停、搬迁的； | 本项目天然气侧钻井及试采工程项目，在后期天然气井停产时的闭井期，将进行封井和土地复垦作业，同时还将按要求对项目所在地开展土壤污染状况调查。 | 符合 |

- 综上所述，本项目与《四川省土壤污染防治条例》相符合。

“三线一单”符合性分析

2021年12月27日，四川省生态环境厅办公室发布了“关于印发《产业园区规划环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》《项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》的通知”（川环办函〔2021〕469号），根据该文件，若生态影响类项目的上位规划环评中未论述规划与“三线一单”的协调性分析，则项目环评需从空间符合性分析以及管控要求方面分析与“三线一单”的符合性。本项目涉及的上位规划环评中未详细论述本项目与“三线一单”的协调性，本项目从空间符合性分析以及管控要求两个方面分析其与“三线一单”的协调性。

（一）空间符合性分析

1、项目所属环境管控单元情况

项目位于达州市宣汉县镇境内，外输管线涉及宣汉县**、红岭镇、通川区魏兴镇，通过查询四川省“三线一单”符合性分析平台（三线一单冲突分析sczwfw.gov.cn），项目主要涉及的环境综合管控单元共2个，即宣汉县一般管控单元（管控类别为一般管控单元，管控单元编号ZH51172230001）和达州市农产品加工集中区（管控类别为工业重点管控单元，管控单元编码ZH51170220002）。项目所在区域涉及的分区管控单元情况见图2.7-1，查询过程见图2.7-2、2.7-3，项目涉及的管控单元基本情况见表1-2。

雷页1井试采站

外输管线

图2.7-1 项目所在区域涉及的分区管控单元情况示意图

（雷页1井试采站场）

图2.7-2 本项目在四川省“三线一单”查询系统的查询结果1

（雷页1井试采地面工程〈外输管线终点〉）

图2.7-3 本项目在四川省“三线一单”查询系统的查询结果2

表2.7-17 本项目涉及的环境管控单元一览表

| 环境综合管控编码 | 环境管控单元名称 | 涉及的环境要素管控区情况 | 位于管控单元的区域 |
| --- | --- | --- | --- |
| ZH51172230001 | 宣汉县一般管控单元 | - 大气环境布局敏感重点管控区； - 水环境一般管控区 | 本项目位于罗江库区饮用水源保护区准保护区陆域东侧630m |
| ZH51170220002 | 达州市农产品加工集中区 | 1、水环境工业污染重点管控区； 2、大气环境高排放重点管控区。 | 本项目位于罗江库区饮用水源保护区准保护区陆域东侧630m |

项目与达州市综合管控单元的位置关系见下图：

本项目

图2.7-4 本项目与达州市综合管控单元的位置关系图

2、与生态保护红线、生态空间的位置关系

（1）与生态保护红线位置关系

本项目位于四川省达州市宣汉县**境内，外输管线涉及宣汉县**、红岭镇、通川区魏兴镇，根据四川省生态环境厅三线一单系统查询结果可知，项目不涉及四川省生态保护红线区域范围。

本项目所在位置

图2.7-5 本项目与四川省生态保护红线位置关系图

本项目所在位置

图2.7-6 本项目与达州市生态保护红线的相对位置关系示意图

（2）与生态空间位置关系

本项目位于罗江库区饮用水源保护区准保护区陆域东侧630m，根据查询，罗江库区饮用水源保护区准保护区及以上区域属于一般生态空间；本项目位于罗江库区饮用水源保护区准保护区以外，不涉及一般生态空间。

本项目所在位置

图2.7-7 本项目与达州市生态空间的相对位置关系示意图

（二）管控要求符合性分析

1、与“三线一单”相关要求符合性分析

结合《项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》（川环办函〔2021〕469号）表1，本项目与“三线一单”相关要求的符合性分析如下：

表2.7-18 本项目与“三线一单”相关要求的符合性分析

| “三线一单”的具体要求 |  |  |  | 项目对应情况介绍 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 |  |  | 对应管控要求 |  |  |
| 宣汉县一般管控单元ZH51172230001 | 普适性清单管控要求 | 空间布局约束 | 一、空间布局约束 1.禁止开发建设活动的要求 -禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 -禁止在法律法规规定的禁采区内新建矿山；禁止土法采、选、冶严重污染环境的矿产资源。 -涉及永久基本农田的区域，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。 -禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 -禁止在永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。 -禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 2.限制开发建设活动的要求 -按照相关要求严控水泥新增产能。 -涉及法定保护地，严格按照国家及地方法律法规、管理办法等相关要求进行控制。配套旅游、基础设施等建设项目，在符合规划和相关保护要求的前提下，应实施生态避让、减缓影响及生态恢复措施。 按照相关要求严控水泥新增产能。 -大气环境布局敏感重点管控区：（1）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，严格落实国家和四川省产业规划、产业政策、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，坚决叫停不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。（2）提升高耗能项目能耗准入标准，能耗、物耗要达到清洁生产先进水平。严禁新增钢铁、焦化、炼油、电解铝、水泥、平板玻璃（不含光伏玻璃）等产能。 -大气弱扩散重点管控区：强化落后产能退出机制，对能耗、环保、安全、技术达不到标准，生产不合格或淘汰类产品的企业和产能，依法予以关闭淘汰，推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。对长江及重要支流沿线存在重大环境安全隐患的生产企业，加快推进就地改造异地迁建、关闭退出。开展差别化环境管理，对能耗、物耗、污染物排放等指标提出最严格管控要求，倒逼竞争乏力的产能退出。支持现有钢铁、水泥、焦化等废气排放量大的产业向有刚性需求、具有资源优势、环境容量允许的地区转移布局。 一水环境农业污染重点管控区：（1）稳步推进建制镇污水处理设施建设，适当预留发展空间，宜集中则集中，宜分散则分散。农村生活污水处理设施排水执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB 51 2626-2019）要求。（2）深入推进化肥减量增效。鼓励以循环利用与生态净化相结合的方式控制种植业污染，农企合作推进测土配方施肥。 3.不符合空间布局要求活动的退出要求： 针对现有水泥企业，强化污染治理和污染物减排，依法依规整治或搬迁。 全面取缔禁养区内规模化畜禽养殖场。 2025年基本完成全域内“散乱污”企业整治工作。 在全市范围深入开展集中整治“散乱污”工业企业，对不符合产业政策和规划布局的，一律责令停产、限期搬迁或关停； 4.其他空间布局约束要求 新建矿山全部达到绿色矿山建设要求，生产矿山加快改造升级，逐步达到要求。 | 本项目为天然气试采工程，项目不属于宣汉县一般管控单元中禁止、限制建设活动。本项目属于重点建设项目，选址、选线无法避让基本农田。 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | 1.允许排放量要求：/ 2.现有资源提标升级改造 加快现有乡镇污水处理设施升级改造，按要求达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标后排放。 在矿产资源开发活动集中区域，废水执行重金属污染物排放特别限值。 火电、水泥等行业按相关要求推进大气污染物超低排放和深度治理。 砖瓦行业实施脱硫、除尘升级改造，污染物排放达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》相关要求。 3.其他污染物排放管控要求 新增源等量或倍量替代：上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。大气环境重点管控区内，新增大气污染物排放的建设项目实施总量削减替代。 污染物排放绩效水平准入要求：屠宰项目必须配套污水处理设施或进入城市污水管网。 大气环境重点管控区内加强“高架源”污染治理，深化施工扬尘监管，严格落实“六必须、六不准”管控要求，强化道路施工管控，提高道路清扫机械化和精细化作业水平。 -至2022年底，基本实现乡镇污水处理设施全覆盖，配套建设污水收集管网，乡镇污水处理率达到65%。 -到2023年底，力争全市生活垃圾焚烧处理能力占比达60%以上，各县（市）生活垃圾无害化处理率保持95%以上，乡镇及行政村生活垃圾收转运处置体系基本实现全覆盖。 -到2025年，农药包装废弃物回收率达80%；粮油绿色高质高效示范区、茶叶主产区和现代农业园区农药包装废弃物回收率100%。 -到2025年，全国主要农作物化肥、农药利用率达43%，测土配方施肥技术推广覆盖率保持在90%以上，控制农村面源污染，采取灌排分离等措施控制农田氮磷流失。 -到2025年，新、改扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用；规模化畜禽养殖场（小区）粪污处理设施装备配套率达到95%以上，粪污综合利用率达到80%以上，大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，畜禽粪污基本实现资源化利用；散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 -到2025年，废旧农膜回收利用率达到85%以上。 -非金属矿行业绿色矿山建设要求：固体废物妥善处置率应达到100%；选矿废水重复利用率一般达到85%以上。 | 项目施工期扬尘通过设置围挡、洒水降尘、文明施工等措施，对环境影响轻微，不会导致超标。 | 符合 |
|  |  | 环境风险管控 | 1.联防联控要求 强化区域联防联控，严格落实《关于建立跨省流域上下游突发水污染事件联防联控机制的指导意见》；定期召开区域大气环境形势分析会，强化信息共享和联动合作，实行环境规划，标准，环评，执法，信息公开“六统一”，协力推进大气污染源头防控，加强川东北区域大气污染防治合作。 2.其他环境风险防控要求 企业环境风险防控要求：工业企业退出用地，须经评估、修复满足相应用地功能后，方可改变用途。 加强“散乱污”企业环境风险防控。对拟收回土地使用权的有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，以及由重度污染农用地转为的城镇建设用地，开展土壤环境状况调查评估。用地环境风险防控要求：严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料，禁止处理不达标的污泥进入耕地；禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物。 定期对单元内尾矿库进行风险巡查，建立监测系统和环境风险应急预案；完善各尾矿库渗滤液收集、处理、回用系统，杜绝事故排放；尾矿库闭矿后因地制宜进行植被恢复和综合利用。 规范排土场、渣场等整治。禁止处理不达标的污泥进入耕地。 严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。 到2030年，全市受污染耕地安全利用率达到95%以上，污染地块安全利用率达到95%以上。 | 本项目严格落实风险防控措施，普光分公司建立了环境突发事故应急预案体系。不涉及环境风险防控要求。 | 符合 |
|  |  | 资源开发利用效率 | 1.水资源利用总量要求 -到2025年，农田灌溉水有效利用系数达到0.57以上。 2.地下水开采要求 以省市下发指标为准 3.能源利用总量及效率要求 推进清洁能源的推广使用，全面推进散煤清洁化整治；禁止新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉及其他燃煤设施。 禁止焚烧秸秆和垃圾，到2025年底，秸秆综合利用率达到86%以上。 4.禁燃区要求 -高污染燃料禁燃区内禁止燃用的燃料为《高污染燃料目录》（2017）中III类（严格）燃料组合，包括：（一）煤炭及其制品；（二）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；（三）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。 -禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、改建、扩建燃用高污染燃料的设施和设备。 -禁燃区内已建成的高污染燃料燃用设施由辖区人民政府制定限期改造计划，改用天然气、页岩气、液化石油气、电或其他清洁能源。 5.其他资源利用效率要求：无 | 本项目为天然气试采工程，不涉及资源开发利用效率要求。 | 符合 |
| YS5117222320001宣汉县大气环境布局敏感重点管控区 | 单元级清单管控要求 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求：1、坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，严格落实国家和四川省产业规划、产业政策、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，坚决叫停不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目2、严禁新增钢铁、焦化、炼油、电解铝、水泥、平板玻璃（不含光伏玻璃）等产能 限制开发建设活动的要求：/ 允许开发建设活动的要求：/ 不符合空间布局要求活动的退出要求：/ 其他空间布局约束要求：/ | 本项目为天然气试采工程，不涉及磷矿建设。 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | 大气环境质量执行标准：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 区域大气污染物削减/替代要求：/ 燃煤和其他能源大气污染控制要求：/ 工业废气污染控制要求：/ 机动车船大气污染控制要求：/ 扬尘污染控制要求：/ 农业生产经营活动大气污染控制要求：/ 重点行业企业专项治理要求：/ 其他大气污染物排放管控要求：/ | / | 符合 |
|  |  | 环境风险防控 | / | / | 符合 |
|  |  | 资源开发效率要求 | / | / | 符合 |
| YS5117223210002州河-宣汉县-张鼓坪-控制单元 | 单元级清单管控要求 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求： 不再新建、改扩建开采规模在50万吨/年以下的磷矿，不再新建露天磷矿； 限制开发建设活动的要求：/ 允许开发建设活动的要求：/ 不符合空间布局要求活动的退出要求:/ 其他空间布局约束要求：/ | 本项目为天然气试采工程，不属于禁止、限制建设活动。 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | 城镇污水污染控制措施要求 1、持续推进环保基础设施补短板，完善污水收集处理系统。2、保障乡镇污水收集处理设施顺畅运行。3、推进污水直排口排查与整治，落实“一口一策”整改措施。 工业废水污染控制措施要求 1、落实主要污染物排放总量指标控制要求，加强入河排污口登记、审批和监督管理。2、强化流域内工业点源、规模化畜禽养殖场运行监管，避免偷排、漏排。 农业面源水污染控制措施要求 1、推进农村污染治理，稳步农村污水处理设施建设，适当预留发展空间，宜集中则集中，宜分散则分散。大力推进农村生活垃圾就地分类减量 和资源化利用，因地制宜选择农村生活垃圾治理模式。严格做好“农家乐”、种植采摘园等范围内的生活及农产品产生污水及垃圾治理。2、以环境承载能力为约束，合理规划水产养殖空间及规模；推进水产生态健康养殖，加强渔业生产过程中抗菌药物使用管控。推进水产养殖治理，水产养殖废水应处理达到《四川省水产养殖业水污染物排放标准》后排放；实施池塘标准化改造，完善循环水和进排水处理设施；推进养殖尾水节水减排。3、以环境承载能力为约束，合理规划畜禽养殖空间及规模；推进畜禽粪污分类处置，根据排放去向或利用方式的不同执行相应的标准规范。不断提高畜禽养殖粪污资源化利用率及利用水平；设有污水排放口的规模化畜禽养殖场应当依法申领排污许可证。4、推进化肥、农药使用量“零增长”，逐步推进农田径流拦截及治理。 船舶港口水污染控制措施要求：/ 饮用水水源和其它特殊水体保护要求：/ | 本项目为天然气试采工程，施工废水不外排，生活污水全部拉运处理，试采期间气田水进入污水罐，然后通过密闭罐车拉运至赵家坝污水处理站处理达到《气田水回注方法》（SY/T 6596-2016）中注入水基本要求后管输至普光3井回注站回注处理，不外排，不涉及入河排污口，符合污染物排放管控要求。 | 符合 |
|  |  | 环境风险防控 | 进一步完善工业企业和矿山环境风险防范和管理体系建设，开展企业风险隐患排查与风险评估，增强企业的环境风险意识，守住环境安全底线。落实“一河一策一图”风险管理和应急响应方案，提升风险应急管理水平 | 本项目严格落实风险防控措施，普光分公司建立了环境突发事故应急预案体系。不涉及环境风险防控要求。 | 符合 |
|  |  | 资源开发效率要求 | 强化种植业节水；推进农村污水分质资源化利用。 | / | 符合 |
| ZH51170220002达州市农产品加工集中区 | 普适性清单管控要求 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求： -禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，严控新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。 -禁止从事《长江经济带发展负面清单指南（试行）》禁止准入类事项。 -引进项目应符合园区规划环评和区域产业准入及负面清单要求。 -禁止新建不符合国家产业政策和行业准入条件的高污染项目。 -工业园区禁止新建高污染燃料锅炉。 -禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 -未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外），按属地原则依法依规妥善做好未通过认定的化工园区及园内企业的转型、关闭、处置及监管工作。 限制开发建设活动的要求： -严格控制污染物新增排放量，对新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘和 VOCS 的项目实施现役源2倍削减量替代。 -严格实施环评制度，将细颗粒物达标情况纳入规划环评和相关项目环评内容，加快制定颗粒物、VOCS排放总量管理配套政策。 -严格控制新建、扩建燃煤发电项目。 -严控达州市主城区上游沿岸地区新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。 不符合空间布局要求活动的退出要求： -现有属于禁止引入产业门类的企业，应按相关规定限期整治或退出。 -重点区域城市钢铁企业要切实采取彻底关停、转型发展、就地改造、域外搬迁等方式。四川省达州钢铁集团有限责任公司处于四川省大气污染防治重点区域，属于“彻底关停、转型发展、就地改造、域外搬迁”企业； -引导重污染产业退出或搬迁、企业分类退城入园，逐步打破近水靠城的历史工业布局。加大城市区域现有装备水平低、环保设施差的小微企业“关、停、并、转”实施力度，清理建成区上风向重点涉气项目。 -石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。 其他空间布局约束要求 / | 本项目为天然气试采工程，项目不属于达州市农产品加工集中区中禁止、限制建设活动，也不属于退出类项目。 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | 允许排放量要求：达州市2025年水污染物允许排放量COD4396.41t，氨氮418.7t，TP45.36t；达州市2025年大气污染物一次PM2.5 5805t、SO2 12773t、NOx11892t、VOCs 13969t 现有源提标升级改造：-污水收集处理率达100%； -到2025年底前，现有钢铁行业80%以上产能完成超低排放改造，烧结机机头、球团焙烧烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值分别不高于10、35、50毫克/立方米；其他主要污染源颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值原则上分别不高于10、50、200毫克/立方米。 -有行业标准的工业炉窑，要求严格执行已有的行业排放标准，配套建设高效除尘脱硫脱硝设施，确保稳定达标排放。有排污许可证的，应严格执行许可要求。暂没有行业标准的，要求参照有关行业标准执行，其中，铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行；颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米。 -完善园区及企业雨污分流系统，全面推进医药、化工等行业初期雨水收集处理，推动有条件的园区实施入园企业“一企一管、明管输送、实时监测”。加强企业废水预处理和排水管理，鼓励纳管企业与园区污水处理厂运营单位通过签订委托处理合同等方式协同处理废水 其他污染物排放管控要求： 新增源等量或倍量替代：上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。 上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。 对新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘和VOCs的项目实施现役源倍量削减量替代。严禁钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业新增产能，对确有必要新建的必须实施等量或减量置换，防范过剩和落后产能跨地区转移. 污染物排放绩效水平准入要求：新、改扩建项目污染排放指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。工业固体废弃物利用处置率达100%，危险废物处置率达100%。 国家大气污染防治重点区域（以下称重点区域）内新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施；重点区域执行大气污染物特别排放限值，严禁新增钢铁、电力、水泥、玻璃、砖瓦、陶瓷、焦化、电解铝、有色等重点行业大气污染物排放。 钢铁行业新建应参考达州市“三线一单”生态环境分区管控中钢铁行业资源环境绩效准入门槛。 2030年，渠江流域用水总量控制在31.61亿立方米以内，渠江干流COD排放总量限制在4.89万t/a内、氨氮排放总量限制在0.54万t/a内。全面推进节水型社会建设，加强河湖（库）水域岸线保护及管理，加强入河排污口规范化建设，加强工业污染、农业农村污染、船舶港口污染防治。对流域内饮用水源地进行有效保护及规范化建设。 化工园区应按照分类收集，分质处理的要求，配备专业化工生产废水集中处理设施（独立建设或依托骨干企业）及专管或明管输送的配套管网，化工生产废水纳管率达到100%。入河排污口设置应符合相关规定。 重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则。按国家规定，建设单位在提交环境影响评价文件时应明确重点重金属污染物排放总量及来源，无明确具体总量来源的，各级生态环境部门不得批准相关环境影响评价文件。重金属污染物排放总量替代管理豁免的情形参见《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》；重点行业、重点重金属的界定参见《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》。 落实《四川省深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战实施方案》要求，推进重点行业超低排放改造和深度治理，加快实施低VOCs含量原辅材料替代，持续开展VOCs治理设施提级增效，强化VOCs无组织排放整治，加强非正常工况废气排放管控，推进涉VOCs产业集群治理提升，推进油品VOCs综合管控。 环境风险防控： 联防联控要求 强化区域联防联控，严格落实《关于建立跨省流域上下游突发水污染事件联防联控机制的指导意见》；定期召开区域大气环境形式分析会，强化信息共享和联动合作，实行环境规划，标准，环评，执法，信息公开“六统一”，协力推进大气污染源头防控，加强川东北区域大气污染防治合作。 其他环境风险防控要求 企业环境风险防控要求：涉及有毒有害、易燃易爆物质新建、改扩建项目，严控准入要求。（根据《GB 8978-2002》中第一类污染物以及《优先控制化学品名录》《有毒有害大气污染物名录》《有毒有害水污染物名录》确定）。对钢铁、焦化平板玻璃、铜铅锌硅冶炼等环境影响大或环境风险高的项目类别，不得以改革试点名义随意下放环评审批权限或降低审批要求。 园区环境风险防控要求：园区风险防控体系要求：构建三级环境风险防控体系，强化危化品泄漏应急处置措施，确保风险可控。针对化工园区进一步强化风险防控。化工园区应具有安全风险监控体系、建立生态环境监测监控体系、建立必要的突发环境事件应急体系。杜绝危化品泄漏、事故排放等，确保环境安全。 用地环境风险防控要求：化工、电镀等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解等行业企业及其他可能影响土壤环境质量的生产设施设备、构筑物和污染治理设施的拆除，按照有关规定制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。 | / | 符合 |
|  |  | 资源开发利用效率要求 | 水资源利用总量要求： 新、改扩建项目污染水耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求；到2022年，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量较2015年分别下降30%和28%。 地下水开采要求：以省市下发指标为准。 能源利用总量及效率要求： 川东北区域实施新建项目与煤炭消费总量控制挂钩机制，耗煤建设项目实行煤炭消耗等量减量替代。提高煤炭利用效率和天然气利用占比，工业领域有序推进“煤改电”和有序推进“煤改气”。 -大力实施和推广以电代煤、以电代油工程，重点在城市交通、工商业等领域实施以电代油、以电代煤。 -增加天然气对煤炭和石油的替代，提高天然气民用、交通、发电、工业领域天然气消费比重。 -实施煤炭消费总量控制：严格控制煤炭消费总量；严格控制新建、改建、扩建耗煤项目，新增耗煤项目实行煤炭消耗减量倍量替代。 -鼓励使用清洁燃料，重点区域建设项目原则上不新建燃煤自备锅炉。鼓励重点区域高炉-转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程企业。大宗物料优先采用铁路、管道或水路运输，短途接驳优先使用新能源车辆运输。 -推进清洁能源的推广使用，全面推进散煤清洁化整治； -全面淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，原则上不再新建35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，推进县级及以上城市建成区淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，以工业余热、电厂热力、清洁能源等替代煤炭。加快推进火电、钢铁、铸造（含烧结、球团、高炉工序）水泥、焦化行业燃煤锅炉和工业炉窑超低排放改造及深度治理。稳步实施陶瓷、玻璃、铁合金、有色、砖瓦等行业企业深度治理，推进工业炉窑煤改电（气）和低氮燃烧改造。全面加强钢铁、建材、有色、焦化、铸造重点行业无组织排放治理。生物质锅炉采用专用锅炉，配套布袋等高效除尘设施，禁止掺烧煤炭、垃圾等其他物料。 -对20蒸吨及以上燃煤锅炉实施脱硫改造，建设高效脱硫设施；对循环流化床锅炉以外的燃煤发电机组一律安装脱硫设施，对燃煤锅炉和工业锅炉现有除尘设施实施升级改造，确保达到新的排放标准和特别排放限值。 禁燃区要求： -高污染燃料禁燃区内禁止燃用的燃料为《高污染燃料目录》（2017）中III类（严格）燃料组合，包括：（一）煤炭及其制品；（二）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；（三）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。 -禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、改建、扩建燃用高污染燃料的设施和设备。 -禁燃区内已建成的高污染燃料燃用设施由辖区人民政府制定限期改造计划，改用天然气、页岩气、液化石油气、电或其他清洁能源。 其他资源利用效率要求：/ | / | 符合 |
| 州河-通川区一车家河-控制单元YS5117022210001 | 单元级清单管控要求 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求：/ 限制开发建设活动的要求：严控磷铵、黄磷等产业违规新增产能加快退出不符合产业政策和环保要求、不满足安全生产条件的涉磷企业 允许开发建设活动的要求：/ 不符合空间布局要求活动的退出要求：/ 其他空间布局约束要求：/ | 本项目为天然气试采工程，不属于涉磷企业。 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | 城镇污水污染控制措施要求：/ 工业废水污染控制措施要求 1、深入实施工业企业污水处理设施升级改造，全面实现工业废水达标排放。2、强化工业集聚区污水治理，推进工业污水集中处理设施及配套收集系统建设与提标升级改造，大力推进现有污水收集、处理设施问题排查及整治；完善园区及企业雨污分流系统，全面推进医药、化工等行业初期雨水收集处理，推动有条件的园区实施入园企业“一企一管、明管输送、实时监测”。3、加强工业园区集中污水处理设施运行监管，加强企业废水预处理和排水管理，鼓励纳管企业与园区污水处理厂运营单位通过签订委托处理合同等方式协同处理废水。4、加强新化学物质环境管理，严格执行《新化学物质环境管理登记办法》，落实企业新化学物质环境风险防控主体责任。落实国家《优先控制化学品名录（第一批）》《优先控制化学品名录（第二批）》《重点管控新污染物清单（2023年版）》环境风险管控措施。 农业面源水污染控制措施要求：/ 船舶港口水污染控制措施要求：/ | 项目试采期间气田水进入污水罐，然后通过密闭罐车拉运至赵家坝污水处理站处理达到《气田水回注方法》（SY/T 6596-2016）中注入水基本要求后管输至普光3井回注站回注处理，不外排。 | 符合 |
|  |  | 环境风险防控 | 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。按要求设置生态隔离带，建设相应的防护工程。合理设置与抗风险能力相匹配的事故调蓄设施和环境应急措施。强化工业园区环境风险防控工作，突出全防全控，完善各项环境风险防范制度，确保将风险防范纳入日常环境管理制度体系。加强执法监督，实现对工业园区、重点工矿企业和主要环境风险类型的动态监控。 | / | 符合 |
|  |  | 资源开发效率要求 | 加强高耗水行业用水定额管理，以水定产，严格控制高耗水新建、改建、扩建项目。 | 本项目不属于高耗水行业 | 符合 |
| 达州市农产品加工集中区YS5117022310001 | 单元级清单管控要求 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求：/ 限制开发建设活动的要求：/ 允许开发建设活动的要求：/ 不符合空间布局要求活动的退出要求：/ 其他空间布局约束要求：/ | / | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | 大气环境质量执行标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级 区域大气污染物削减/替代要求：/ 燃煤和其他能源大气污染控制要求：/ 工业废气污染控制要求 1、全面淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，原则上不再新建35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，推进县级及以上城市建成区淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，以工业余热、电厂热力、清洁能源等替代煤炭。 2、加快推进火电、钢铁、铸造（含烧结、球团、高炉工序）水泥、焦化行业燃煤锅炉和工业炉窑超低排放改造及深度治理。稳步实施陶瓷、玻璃、铁合金、有色、砖瓦等行业企业深度治理，推进工业炉窑煤改电（气）和低氮燃烧改造。全面加强钢铁、建材、有色、焦化、铸造重点行业无组织排放治理。生物质锅炉采用专用锅炉，配套布袋等高效除尘设施，禁止掺烧煤炭、垃圾等其他物料。 机动车船大气污染控制要求：/ 扬尘污染控制要求：/ 农业生产经营活动大气污染控制要求：/ 重点行业企业专项治理要求 加快实施低VOCs含量原辅材料替代。持续开展VOCs治理设施提级增效，对采用单一低温等离子、光氧化、光催化以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等治理技术且无法稳定达标的，加快推进升级改造。强化VOCs无组织排放整治。石化、化工等行业加强非正常工况废气排放管控。推进涉VOCs产业集群治理提升 其他大气污染物排放管控要求：/ | / | 符合 |
|  |  | 环境风险防控 | / | / | 符合 |
|  |  | 资源开发要求 |  | / | 符合 |

根据以上分析，项目的建设符合区域“三线一单”的管控要求。

2、与《关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（川府发〔2020〕9号）符合性分析

表2.7-19  与（川府发〔2020〕9号）符合性分析

| 分区 | 通知要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 川东北经济区 | 控制农村面源污染，提高污水收集处理率，加快乡镇污水处理基础设施建设。 | 本项目为天然气试采工程，施工期产生的生活污水依托当地现有的生活污水处理系统，不外排；施工生产废水经过沉淀池处理后用于场地洒水降尘等，不外排；运营期生态厕所收集后定期由密闭罐车拉运至周边生活污水处理厂处理，不外排，试采期分离气田水进入试采站建设的污水罐暂存，然后通过密闭罐车拉运至赵家坝污水处理站处理达到《气田水回注方法》（SY/T 6596-2016）中注入水基本要求后管输至普光3井回注站回注处理，不外排。 | 符合 |
|  | 建设流域水环境风险联防联控体系。 | 本项目已落实水环境风险保护措施。 | 符合 |
|  | 提高大气污染治理水平。 | 本项目为天然气试采工程，施工期扬尘等通过设置围挡、洒水降尘、文明施工等措施后，对环境影响轻微，不会导致超标，且随着施工期的结束而结束；水套炉燃烧废气通过水套炉自带8m高排气筒排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中大气污染物的排放浓度限值要求。通过环境质量公报及现场监测数据表明区域环境质量状况较好。 | 符合 |

由上表可知，本项目符合（川府发〔2020〕9号）针对川东北经济区的相关管控要求。

3、与《达州市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（达市府发〔2021〕17号）符合性分析

根据该通知要求，从生态环境保护角度，将全市行政区域划分为优先保护、重点管控和一般管控三类，共46个环境管控单元，其中，优先保护单元17个，重点管控单元22个，一般管控单元7个。达州市环境管控单元的总体生态环境管控要求见表2.7-17。本项目位于四川省达州市宣汉县**境内，外输管线涉及宣汉县**、红岭镇、通川区魏兴镇，涉及宣汉县一般管控单元以及通川区工业重点管控单元。本项目与达州市生态环境准入总体要求以及宣汉县生态环境准入总体要求符合性见下表。

表2.7-20  全市环境管控单元生态环境管控要求

| 环境管控单元类型 | 生态环境管控要求 |
| --- | --- |
| 优先保护单元 | 优先保护单元中，应以生态环境保护优先为原则，严格执行相关法律法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态环境功能不降低。 |
| 重点管控单元 | 重点管控单元中，应针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险突出等问题，制定差别化的生态环境准入要求；对环境质量不达标区域，提出污染物削减比例要求；对环境质量达标区域，提出允许排放量建议指标。 |
| 一般管控单元 | 一般管控单元中，执行区域生态环境保护的基本要求，重点加强农业、生活等领域污染治理。 |

表2.7-21与达州市生态环境准入总体要求符合性分析

| 分区 | 通知要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 达州市 | 1、对钢铁行业提出严格资源环境绩效水平要求。 2、高污染企业限期退城入园。 3、普光气田开发污染防治和环境管理等方面要达到国内先进水平。 4、引进项目应符合园区规划环评和区域产业准入清单要求。 5、长江干支流岸线1km范围内，不得新建、扩建化工园区和化工项目。 6、严控产业转移环境准入。 7、造纸等产业污染治理和环境管理应达到国内先进水平。优化制浆造纸产业布局，提升行业清洁生产水平，推动制浆造纸工业向节能、环保、绿色方向发展。 | 本项目为天然气试采工程，污染防治和环境管理严格按照本环评报告书提出要求进行落实，同时落实中原油田普光分公司要求日常管理要求，确保本项目各种污染物得到妥善处置，不对项目所在地环境造成影响。 | 符合 |

表2.7-22 与宣汉县和通川区生态环境准入总体要求符合性分析

| 分区 | 通知要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宣汉县 | 1．加强小流域水环境保护，推动农村环保基础设施建设，全面推进农村环境综合整治、生活污水处理项目。大力开展沿河畜禽养殖污染整治，大力推广生态种植，减少农药化肥使用量。 | 本项目为天然气试采工程，不涉及以上总体生态环境管控要求。 | 符合 |
|  | 2．打好升级版污染防治攻坚战。持续优化调整产业布局，以PM2.5和臭氧污染协同控制为重点，全面开展VOCs治理，实施移动源整治，持续推进空气质量精细化管理。 |  |  |
|  | 3．优化天然气化工、硫化工、锂钾综合开发、冶金建材、新材料等产业布局，切实做好危险化学品生产、使用、贮运、废弃全过程的安全防范措施，妥善处理好锂钾综合开发产业副产物及“三废”的综合利用途径或处置去向。 |  |  |
| 通川区 | 1．调整农作物种植结构，加强农业氨污染控制，大力发展节水农业。 | 本项目为天然气试采工程，仅外输管线涉及通川区，不涉及以上总体生态环境管控要求。 | 符合 |
|  | 2．加强建筑工程日常监管，对重点环节采取遮盖、洒水、封闭等措施控制扬尘排放。提高道路硬化率，减少道路起尘源。推动非道路移动机械达标排放示范企业建设。 |  |  |
|  | 3．优化调整产业布局，以PM2.5和臭氧污染协同控制为重点，全面开展VOCs治理，实施移动源整治，持续推进空气质量精细化管理。 |  |  |
|  | 4．建立健全农业节水体系，推广使用节水灌溉技术，探索乡镇、农村生活污染水资源化还田利用。大力整治沿河畜禽养殖污染整治，实现畜禽粪污减量化排放、无害化处理和资源化利用。 |  |  |

由上表可知，本项目位于达州市宣汉县**境内，外输管线涉及宣汉县**、红岭镇、通川区魏兴镇，涉及宣汉县一般管控单元以及通川区工业重点管控单元，项目为天然气试采工程，符合达州市生态环境准入总体要求以及宣汉县和通川区生态环境准入总体要求。

4、与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》（试行、2022年版）（川长江办发〔2022〕17号）符合性分析

表2.7-23  与川长江办发〔2022〕17号符合性分析表

| 序号 | 相关要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禁止新建、改建和扩建不符合全国港口布局规划，以及《四川省内河水运发展规划》《泸州一宜宾一乐山港口群布局以及《重庆港总体规划（2035年）》等省级港口布局规划及市级规划港口总体规划的码头项目。 | 本项目为天然气试采工程，不属于码头项目。 | 符合 |
| 2 | 禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划（2020-2035）》的过长江通道项目（含桥梁、隧道），布局规划（2020—2035）》的过长江通道项目（含桥梁、隧道），国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除外。禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照核心区和缓冲区的规定管控。 | 本项目不属于过长江通道项目。 | 符合 |
| 3 | 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照核心区和缓冲区的规定管控。 | 本项目不涉及自然保护区。 | 符合 |
| 4 | 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜区资源保护无关的项目。 | 本项目不涉及风景名胜区。 | 符合 |
| 5 | 禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。 | 本项目不涉及饮用水水源准保护区。 | 符合 |
| 6 | 饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。 | 本项目不涉及饮用水水源二级保护区。 | 符合 |
| 7 | 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。 | 本项目不涉及饮用水水源一级保护区。 | 符合 |
| 8 | 禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。 | 本项目不涉及水产种质资源保护区，且本项目为天然气试采工程，不涉及围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。 | 符合 |
| 9 | 禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道。 | 本项目不涉及国家湿地公园。 | 符合 |
| 10 | 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。 | 本项目不涉及长江流域河湖岸线。 | 符合 |
| 11 | 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 | 本项目不涉及《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区。 | 符合 |
| 12 | 禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。 | 本项目不设排污口。 | 符合 |
| 13 | 禁止在长江干流、大渡河、岷江、赤水河、沱江、嘉陵江、乌江、汉江和51个（四川省45个、重庆市6个）水生生物保护区开展生产性捕捞。 | 本项目不涉及生产性捕捞。 | 符合 |
| 14 | 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 | 本项目为天然气试采工程，不属于化工项目。 | 符合 |
| 15 | 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 | 本项目为天然气试采工程，不涉及尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库等的建设。 | 符合 |
| 16 | 禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。 | 本项目为天然气试采工程，不涉及尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库等的建设。 | 符合 |
| 17 | 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 | 本项目为天然气试采工程，不涉及上述项目。 | 符合 |
| 18 | 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。（一）严格控制新增炼油产能，未列入《石化产业规划布局方案（修订版）》的新增炼油产能一律不得建设。（二）新建煤制烯烃、煤制芳烃项目必须列入《现代煤化工产业创新发展布局方案》，必须符合现代煤化工建设项目环境标准。 | 本项目为天然气试采工程，不涉及上述项目。 | 符合 |
| 19 | 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。 | 本项目为天然气试采工程，属于《产业结构调整指导目录（2024年）》中鼓励类项目。 | 符合 |
| 20 | 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。 | 本项目不属于严重过剩产能行业。 | 符合 |
| 21 | 禁止建设以下燃油汽车投资项目（不在中国境内销售产品的投资项目除外）：（一）新建独立燃油汽车企业；（二）现有汽车企业跨乘用车、商用车类别建设燃油汽车生产能力；（三）外省现有燃油汽车企业整体搬迁至本省（列入国家级区域发展规划或不改变企业股权结构的项目除外）；（四）对行业管理部门特别公示的燃油汽车企业进行投资（企业原有股东投资或将该企业转为非独立法人的投资项目除外）。 | 本项目为天然气试采工程，不涉及上述所列行业。 | 符合 |
| 22 | 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。 | 本项目为天然气试采工程，不属于高耗能、高排放、低水平项目。 | 符合 |

由上表可知，本项目符合《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则》（试行、2022年版）（川长江办发〔2022〕17号）的相关要求。

综上，本项目试采站四川省达州市宣汉县**境内，外输管线涉及宣汉县**、红岭镇、通川区魏兴镇，查阅相关资料，项目建设区域不属于自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区以及生态保护红线范围等。项目为天然气试采项目，属于鼓励类项目，项目的建设满足区域“三线一单”的环境管理要求。

- 2.7.8项目周边饮用水水源地保护区符合性分析

（1）项目与周边饮用水水源地保护区位置关系

根据调查，本项目井场和管线地表水评价范围内无集中式饮用水水源保护区、饮用水取水口涉水的自然保护区、风景名胜区、重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道天然渔场等渔业水体以及水产种质资源保护区等。

通过与宣汉县饮用水源地保护区叠图，本项目距宣汉县最近的饮用水水源保护区为明月羊儿沟饮用水水源保护区，项目距明月羊儿沟饮用水水源保护区二级陆域最近距离约为8975m，距明月羊儿沟饮用水水源保护区二级陆域最近距离约为8690m。

图2.7-8 项目与宣汉县饮用水水源地保护区位置关系图

通过与通川区饮用水源地保护区叠图，本项目距通川区最近的饮用水水源保护区为罗江库区水源地保护区，根据四川省人民政府下发了《关于同意调整达州市、德阳市饮用水水源保护区的批复》（川府函〔2012〕73号），结合现场调查，罗江库区取水口位于通川区罗江镇红梁村3组州河盐点河段（罗江口水库大坝上游400m附近），一级保护区水域范围为取水点上游1000m，下游至罗江电站大坝内的水库区域，以及水库正常水位线淹没的区域。二级保护区为一级保护区上游边界向上游延伸2500米的水库正常水位线内的水域，以及沿二级保护区水域正常水位线纵深水平距离1000米的陆域（不超过二级水域保护区所在河段的流域分水线）和沿陆域一级保护区边界纵深1000米的陆域（不超过一级水域保护区所在河段的流域分水线）。准保护区为二级保护区上游边界向上游延伸5000米的水库正常水位线内的水域，以及沿水库准保护区水域正常水位线纵深水平距离1000米的陆域（不超过准保护区所在河段的流域分水线）。

本项目距离罗江库区饮用水源保护区准保护区陆域最近距离630m，距离取水口4.3km，本项目位于保护区取水口上游，但施工废水不外排，生活污水全部拉运处理；试采期间气田水进入污水罐，然后通过密闭罐车拉运至赵家坝污水处理站处理达到《气田水回注方法》（SY/T 6596-2016）中注入水基本要求后管输至普光3井回注站回注处理，不外排。试采期雷页1井试采站设置10人值守，生活污水经生态厕所收集后定期由密闭罐车拉运至周边生活污水处理厂处理。项目施工期及运营期所产废水均不会影响该保护区水质。

图2.7-9 项目与周边饮用水源地保护区位置关系示意图

（2）项目与《达州市饮用水水源地保护区管理条例》符合性分析

根据2020年3月31日四川省第十三届人民代表大会常务委员会第十七次会议批准的《关于修改〈达州市集中式饮用水水源保护管理条例〉的决定》修正）（2020年4月2日施行），本项目与其符合性分析如下：

表2.7-24 与《达州市饮用水水源地保护区管理条例》符合性分析

| 序号 | 条例管理要求 | 项目内容 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第十八条 | 集中式饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。 | 本项目各类废水均依托处置，不设置排污口 | 符合 |
| 第十九条 | 集中式地表水饮用水水源准保护区内，应当遵守下列规定 |  |  |
|  | （一）禁止新建、扩建造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼砷、炼油、电镀、农药、化工、冶炼等对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量； | 本项目选址、选线位于地表水饮用水水源准保护区外，不涉及违反上述规定 | 符合 |
|  | （二）禁止设置易溶性、有毒有害废弃物和危险废物的暂存和转运场所；禁止设置生活垃圾和工业固体废物的处置场所，生活垃圾转运站和工业固体废物暂存场所应当设置防护设施； |  | 符合 |
|  | （三）禁止进行可能影响饮用水水源水质的天然气、石灰石、盐卤等矿产勘查、开采等活动； |  | 符合 |
|  | （四）法律、法规禁止的其他行为。 |  | 符合 |
| 第二十条 | 集中式地表水饮用水水源二级保护区内，应当遵守下列规定： |  |  |
|  | （一）禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目（含排污口不在保护区的建设项目）；已建成的排放污染物的建设项目，由市、县级人民政府责令限期拆除或者关闭；饮用水水源二级保护区内已存在的乡镇（居民聚居点）可以建设生活污水集中处理设施，生活污水经集中处理后排到水源保护区外； | 本项目选址、选线位于地表水饮用水水源二级保护区外，不涉及违反上述规定 | 符合 |
|  | （二）禁止从事经营性取土和采石（砂）等活动； |  | 符合 |
|  | （三）禁止设置畜禽养殖场、养殖小区； |  | 符合 |
|  | （四）禁止从事网箱养殖、施肥养鱼、超标准养殖、投放暂存鱼、电鱼、炸鱼、毒鱼等污染饮用水水体的活动； |  | 符合 |
|  | （五）禁止使用农药；禁止丢弃农药、农药包装物或者清洗施药器械；限制使用化肥； |  | 符合 |
|  | （六）法律、法规和本条例第十九条禁止的其他行为。 |  | 符合 |
| 第二十一条 | 中式地表水饮用水水源一级保护区内，应当遵守下列规定： |  |  |
|  | （一）禁止从事餐饮、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染水体的活动； | 本项目选址、选线位于地表水饮用水水源一级保护区外，不涉及违反上述规定 | 符合 |
|  | （二）法律、法规和本条例第十九条、第二十条禁止的行为。 |  | 符合 |

综上所述，本项目选址、选线均不涉及达州市集中式饮用水水源各级保护区，本项目的建设与《达州市饮用水水源地保护区管理条例》相符合。

评价内容及时段

1、评价内容

（1）分析本项目建设方案与相关法律法规、环境经济技术政策、产业政策以及相关规划的协调性；

（2）调查项目建设现状，对污染源污染治理设施、污染物排放方式和去向进行回顾性调查，对存在的环境问题提出整改措施建议；

（3）运用现状监测与资料收集等手段，对项目所在区域进行环境质量回顾性评价，分析环境空气、地表水、地下水、土壤、声环境等环境质量变化趋势；

（4）对可能会对区域内的环境空气、地表水环境、地下水环境、声环境、土壤环境、生态环境等带来的环境污染影响和环境风险影响进行全面深入的分析、预测和评价，同时结合项目选址、选线的合理性，论证产能建设项目的环境可行性；

（5）分析管线穿越河流和沟渠的方式，对地表水及水生生态的影响；

（6）调查项目依托环保基础设施现状，说明污水处理设施、回注井等设施的建设地点、规模、服务范围以及运行现状，分析评价依托处置规模合理性，工艺可行性，环保设施可依托性等，论证项目的可依托性；

（7）从天然气开发活动是否突破当地生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单，从环境保护角度分析建设项目区域环境的可承载性。

2、评价重点

（1）分析本项目建设方案与相关政策、法规、规划在资源利用、环境保护要求等方面的符合性。

（2）调查识别区域环境敏感区和重点生态功能区等环境保护目标的分布情况及保护要求，分析资源利用和保护中存在的问题，评价区域环境质量状况，评价生态系统的组成、结构与功能状况、变化趋势和存在的主要环境问题，提出本项目建设的资源与环境制约因素。

（3）本项目天然气试采对区域环境质量的影响，对区域生态系统完整性所造成的影响，对主要环境敏感区和重点生态功能区等环境保护目标的影响性质与程度。

（4）分析评价区域资源与环境承载能力对本项目天然气开发的支撑状况，综合论证建设方案的环境合理性，提出项目建设方案优化调整建议。

（5）以“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单）为手段，强化空间、准入环境管理和总量控制。

（6）提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施。

3、评价时段

根据《环境影响评价技术导则陆地石油天然气开发建设项目》（HJ 349-2023）中的有关规定，本次评价时段分施工期、运行期（试采期）来开展环境影响评价。

环境保护目标

外环境关系

1、拟建试采站外环境简况

本项目试采站位于四川省宣汉县**石虎村8组，项目所在地属于农村环境，外环境关系简单，雷页1井试采站四周500m范围内不同距离处主要零散分布有农村居民等环境敏感目标，集输管线两侧200m范围内分布有散居居民；项目周围主要为耕地、林地，林地类型主要为乔木林地。

试采站500m范围内及线路两侧200m范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、集中式饮用水水源保护区等特殊和重要的敏感区。

项目所在地道路较发达，大多为水泥路，周边铺设了电网。项目位于**西南侧，距离**场镇约1.6km。该项目外环境关系情况见附图2。

| 本项目井场拟建地 |  |
| --- | --- |
| 本项目拟建地（位于雷页1井场西侧） |  |
| 魏兴交接计量站 雷页1井试采站 本项目输气管线 |  |
| 新建雷页1井试采站～魏兴交界计量站管线沿线 |  |
| 管线穿越州河支流处 | 外输管线沿线典型沟渠 |
| 管线穿越G65高速处 | 管线穿越G210国道处 |
| 外输管线沿线穿越乡村公路 |  |

图2.9-1项目及周边照片

2、拟建项目周边地下水现状

根据现场调查，本项目试采站位于宣汉县**石虎村8组，试采站周边区域属中低山斜坡地形，周边生态环境属农村环境，项目周边农户以井水作为饮用水源。地下水评价范围内具备饮用功能的井泉约10处，井深约3～12m，水位埋深一般为0.2-8m以内，最近一处水井位于污水罐西侧55m处。这些水井均为各农户自家使用的分散式水井，不涉及集中式饮用水取水口。

项目区地下水取水层位为侏罗系中统上沙溪 庙组（J2s2 ）含水层，地下水类型为浅层风化带裂隙潜水。根据外环境调查，井场附近居民家中均使用山泉水或地下水作为饮用水源，基本为3~15户1泉井。

3、拟建试采站周边植被及地表水现状

本项目井场所在地及周边地貌主要为林地、耕地，中低山等较陡地段地表一般为植被覆盖，包括乔木、灌木，主要有麻栎、青冈、栓皮栎、枫香、响叶杨、马尾松、杉木、柏木为主的针叶林植被等林地等，耕地主要种植玉米、红苕、棉花、花生、小麦、马铃薯、豌豆等。项目周边外环境无珍稀动植物。

根据现场勘查，本项目最近的河流为场区东南侧680m处州河，州河的主要水体功能为灌溉、行洪及饮用水功能。

4、依托井场道路周边外环境简况

本项目依托进场道路100m，位于试采站西侧，道路东侧分布有林地。周边均无珍稀动植物和保护区分布。

5、管线沿线周边外环境简况

本项目雷页1井试采站～魏兴交接计量站管线长度约11.8km，管线沿线均无珍稀动植物和保护区分布，200m范围内主要为零散居民点分布。

项目现场情况见下图。

本项目试采站 雷页1井场

试采站拟建地

试采站拟建地西侧

试采站拟建地南侧

试采站拟建地东侧

试采站拟建地北侧

图2.9-1拟建试采站外环境及四周照片

主要环境保护目标

本项目位于四川省达州市宣汉县**（原雷页1井场西侧）。项目拟建地不涉及自然保护区等环境敏感区域，根据前文介绍的外环境关系，本项目外环境关系简单，无环境制约因素，项目与外环境相容。

- 2.9.2.1生态环境保护目标

本项目试采站所在地以耕地、林地为主（本项目周边有天然林分布，但主要分布于场地东侧，南侧），外输管线沿线分布有林地、耕地，并涉及穿越部分天然林和公益林。评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、湿地公园、集中式饮用水源保护区、生态保护红线等特殊或重要生态敏感区。

故本次评价的生态环境保护目标主要为管道沿线临时占用的天然林、公益林和永久基本农田，以及站场周围的天然林和永久基本农田。

- 2.9.2.2地表水环境保护目标

本项目以定向钻穿越州河支流三溪河，其主要功能为行洪、灌溉。以大开挖穿越沟渠13次，穿越长度90m，主要功能为农灌、泄洪。项目周边地表水体分布及敏感性见表2.9-1。

表2.9-1本项目地表水环境保护目标及环境敏感特性一览表

| 名称 | 位置（m） | 环境敏感特性 |
| --- | --- | --- |
| 州河 | 位于场区东南侧680m处 | 项目所在河段为Ⅲ类水域，主要功能为灌溉、行洪和饮用水 |
| 州河支流三溪河 | 位于场区西侧1770m处，管线定向钻穿越 | 项目所在河段为Ⅲ类水域，主要功能为行洪、灌溉 |
| 一般沟渠 | 外输管线大开挖穿越 | 项目所在河段为Ⅲ类水域，主要功能为行洪、灌溉 |

- 2.9.2.3地下水环境保护目标

经调查，本项目地下水评价范围内无乡镇地下水集中式饮用水源分布，项目周围居民主要以山泉水或分散式井水为生活饮用水。

表2.9-2试采站地下水评价范围内地下水环境保护目标

| 名称 | 位置（m） | 坐标 | 环境敏感特性 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1 | 1#雷页1井井口西南侧距项目地约800m处 | 东经107.606503， 北纬31.325909 | 泉水，以大气降雨补给为主，约4户居民使用 |
| Q2 | 2#雷页1井井口西侧距项目地约50m处 | 东经107.607740，北纬31.329294 | 泉水，以大气降雨补给为主，约5户居民使用 |
| Q3 | 3#雷页1井井口东北侧距项目地约100m处 | 东经107.604594，北纬31.302145 | 泉水，以大气降雨补给为主，约5户居民使用 |
| Q4 | 4#雷页1井井口东北侧距项目地约160m处 | 东经107.608375，北纬31.334384 | 泉水，以大气降雨补给为主，约7户居民使用 |
| Q5 | 5#雷页1井井口东侧距项目地约360m处 | 东经107.611668，北纬31.328721 | 泉水，以大气降雨补给为主，约3户居民使用 |
| Q6 | 6#雷页1井井口西侧距项目地约586m处 | 东经107.601373，北纬31.328809 | 泉水，以大气降雨补给为主，约6户居民使用 |
| Q7 | 7#雷页1井井口西侧距项目地约406m处 | 东经107.602373，北纬31.327019 | 泉水，以大气降雨补给为主，约12户居民使用 |
| Q8 | 8#雷页1井井口东南侧距项目地约433m处 | 东经107.611895，北纬31.326692 | 泉水，以大气降雨补给为主，约7户居民使用 |
| Q9 | 9#雷页1井井口东北侧距项目地约137m处 | 东经107.609480，北纬31.331528 | 泉水，以大气降雨补给为主，约8户居民使用 |
| Q10 | 10#雷页1井井口西北侧距项目地约582m处 | 东经107.604985，北纬31.334161 | 泉水，以大气降雨补给为主，约15户居民使用 |
| 地下水评价范围内具备饮用功能的浅层含水层 |  |  |  |

表2.9-3外输管线地下水评价范围内地下水环境保护目标

| 编号 | 方位 | 与管线距离（m） | 山泉或水井数量（口） | 供水规模（户） | 环境敏感特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 南侧 | 83~110 | 2 | 5户 | 泉水或基岩孔隙裂隙水 |
| 2# | 南侧 | 10~78 | 6 | 15户 | 泉水或基岩孔隙裂隙水 |
| 3# | 北侧 | 9~30 | 1 | 2户 | 泉水或基岩孔隙裂隙水 |
| 4# | 北侧 | 136~200 | 3 | 6户 | 泉水或基岩孔隙裂隙水 |
| 5# | 北侧 | 28~88 | 2 | 6户 | 泉水或基岩孔隙裂隙水 |
| 6# | 南侧 | 12~198 | 11 | 27户 | 泉水或基岩孔隙裂隙水 |
| 7# | 北侧 | 16~45 | 3 | 8户 | 泉水或基岩孔隙裂隙水 |
| 8# | 北侧 | 21~180 | 5 | 12户 | 泉水或基岩孔隙裂隙水 |
| 9# | 左侧 | 40~182 | 1 | 2户 | 泉水或基岩孔隙裂隙水 |
| 10# | 南侧 | 25~108 | 3 | 11户 | 泉水或基岩孔隙裂隙水 |
| 11# | 北侧 | 116~155 | 2 | 6户 | 泉水或基岩孔隙裂隙水 |
| 12# | 北侧 | 50~196 | 2 | 5户 | 泉水或基岩孔隙裂隙水 |
| 13# | 北侧 | 25~185 | 3 | 8户 | 泉水或基岩孔隙裂隙水 |
| 14# | 南侧 | 24~200 | 6 | 10户 | 泉水或基岩孔隙裂隙水 |
| 15# | 南侧 | 10~140 | 6 | 15户 | 泉水或基岩孔隙裂隙水 |
| 16# | 北侧 | 62~143 | 2 | 8户 | 泉水或基岩孔隙裂隙水 |
| 17# | 北侧 | 113~182 | 2 | 6户 | 泉水或基岩孔隙裂隙水 |
| 18# | 西侧 | 106~188 | 1 | 4户 | 泉水或基岩孔隙裂隙水 |
| 19# | 西侧 | 117~200 | 1 | 3户 | 泉水或基岩孔隙裂隙水 |
| 20# | 西侧 | 19~130 | 3 | 12户 | 泉水或基岩孔隙裂隙水 |
| 21# | 北侧 | 12~112 | 2 | 6户 | 泉水或基岩孔隙裂隙水 |
| 22# | 北侧 | 20~200 | 11 | 35户 | 泉水或基岩孔隙裂隙水 |
| 23# | 东侧 | 65~200 | 3 | 9户 | 泉水或基岩孔隙裂隙水 |
| 24# | 西侧 | 86~198 | 4 | 12户 | 泉水或基岩孔隙裂隙水 |
| 25# | 东侧 | 130~200 | 6 | 13户 | 泉水或基岩孔隙裂隙水 |
| 26# | 东侧 | 35~190 | 2 | 5户 | 泉水或基岩孔隙裂隙水 |
| 27# | 南侧 | 116~180 | 1 | 5户 | 泉水或基岩孔隙裂隙水 |
| 28# | 南侧 | 117~194 | 3 | 9户 | 泉水或基岩孔隙裂隙水 |
| 29# | 北侧 | 9~200 | 13 | 25户 | 泉水或基岩孔隙裂隙水 |
| 30# | 南侧 | 20~190 | 14 | 26户 | 泉水或基岩孔隙裂隙水 |
| 31# | 北侧 | 13~170 | 6 | 16户 | 泉水或基岩孔隙裂隙水 |
| 32# | 北侧 | 23~75 | 2 | 5户 | 泉水或基岩孔隙裂隙水 |
| 33# | 北侧 | 27~176 | 4 | 12户 | 泉水或基岩孔隙裂隙水 |
| 34# | 南侧 | 124~192 | 2 | 5户 | 泉水或基岩孔隙裂隙水 |

- 2.9.2.4环境空气保护目标

项目试采站位于达州市宣汉县**石虎村8组（原雷页1井场西侧），外输管线涉及宣汉县**、红岭镇、通川区魏兴镇。环境空气保护目标见表2.9-4和表2.9-5。

表2.9-4试采站周边环境空气保护目标一览表

| 名称 | 经纬度 |  | 保护 对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 方位 | 相对试采站场界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |
| 0~500m范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1#居民点 | 107.603168 | 31.331534 | 农村居民 | 5户，20人 | 二类 | 西南 | 33~65 |
| 2#居民点 | 107.602896 | 31.332** | 农村居民 | 15户，60人 | 二类 | 西 | 24~98 |
| 3#居民点 | 107.603561 | 31.332600 | 农村居民 | 2户，8人 | 二类 | 北 | 31~45 |
| 4#居民点 | 107.605281 | 31.333946 | 农村居民 | 6户，24人 | 二类 | 东北 | 200~273 |
| 5#居民点 | 107.606793 | 31.334383 | 农村居民 | 6户，约24人 | 二类 | 东北 | 293~407 |
| 6#居民点 | 107.608102 | 31.330892 | 农村居民 | 27户，约108人 | 二类 | 东 | 319~477 |
| 7#居民点 | 107.606389 | 31.328229 | 农村居民 | 8户，约32人 | 二类 | 东南 | 425~490 |
| 8#居民点 | 107.604358 | 31.328511 | 农村居民 | 12户，48人 | 二类 | 南 | 309~389 |
| 9#居民点 | 107.603000 | 31.329167 | 农村居民 | 2户，约8人 | 二类 | 南 | 263~310 |
| 10#居民点 | 107.603807 | 31.327311 | 农村居民 | 11户，约44人 | 二类 | 南 | 429~500 |
| 11#居民点 | 107.601878 | 31.327866 | 农村居民 | 6户，约24人 | 二类 | 西南 | 398~500 |
| 12#居民点 | 107.603945 | 31.335549 | 农村居民 | 5户，约20人 | 二类 | 北 | 305~408 |
| 大于500m范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 石虎村 | 107.621466 | 31.341762 | 农村居民 | 200人 | 二类 | / | 本项目位于石虎村 |
| 大垭村 | 107.612410 | 31.326105 | 农村居民 | 395人 | 二类 | 东南 | 1038 |
| ** | 107.625098 | 31.342132 | 场镇居民 | 5000人 | 二类 | 东北 | 2327 |
| **中心学校 | 107.621028 | 31.341145 | 在校师生 | 在校师生约620人 | 二类 | 东北 | 1939 |
| 君坝村 | 107.627575 | 31.348950 | 农村居民 | 390人 | 二类 | 东北 | 2954 |
| 团山村 | 107.570308 | 31.348690 | 农村居民 | 400人 | 二类 | 东 | 2318 |
| 滴水村 | 107.562270 | 31.357784 | 农村居民 | 420人 | 二类 | 西南 | 1245 |
| 柏林湾 | 107.591936 | 31.370033 | 农村居民 | 85人 | 二类 | 西 | 1237 |
| 廖家院子 | 107.586909 | 31.298152 | 农村居民 | 80人 | 二类 | 北 | 697 |
| 孙家塝 | 107.568661 | 31.292009 | 农村居民 | 60人 | 二类 | 东南 | 2006 |
| 梁那边 | 107.634398 | 31.303111 | 农村居民 | 105人 | 二类 | 东南 | 1866 |
| 赵家湾 | 107.568766 | 31.292253 | 农村居民 | 86人 | 二类 | 东南 | 2778 |
| 点拨湾 | 107.634114 | 31.302881 | 农村居民 | 70人 | 二类 | 南 | 2153 |
| 赵王坝 | 107.564409 | 31.359056 | 农村居民 | 90人 | 二类 | 西南 | 1804 |
| 新生窝 | 107.559810 | 31.369009 | 农村居民 | 110人 | 二类 | 西南 | 2113 |
| 老房子 | 107.632720 | 31.376363 | 农村居民 | 80人 | 二类 | 西南 | 2643 |
| 南紫村 | 107.655335 | 31.337251 | 农村居民 | 360人 | 二类 | 北 | 2000 |
| 下坝 | 107.6310686 | 31.33439906 | 农村居民 | 80人 | 二类 | 东北 | 2360 |
| 白果树坝 | 107.6535772 | 31.30625454 | 农村居民 | 70人 | 二类 | 西北 | 1918 |
| 龙洞河 | 107.5678402 | 31.31606317 | 农村居民 | 96人 | 二类 | 西南 | 2103 |

表2.9-5外输管线周边环境空气保护目标一览表

| 名称 | 经纬度 |  | 保护 对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 方位 | 相对管线中心线距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |
| 1#居民点 | 107.603168 | 31.331534 | 农村居民 | 5户，20人 | 二类 | 南侧 | 83~110 |
| 2#居民点 | 107.602891 | 31.332151 | 农村居民 | 15户，60人 | 二类 | 南侧 | 10~78 |
| 3#居民点 | 107.603561 | 31.332600 | 农村居民 | 2户，8人 | 二类 | 北侧 | 9~30 |
| 4#居民点 | 107.600380 | 31.336355 | 农村居民 | 6户，24人 | 二类 | 北侧 | 136~200 |
| 5#居民点 | 107.594703 | 31.336236 | 农村居民 | 6户，约24人 | 二类 | 北侧 | 28~88 |
| 6#居民点 | 107.587873 | 31.335694 | 农村居民 | 27户，约108人 | 二类 | 南侧 | 12~198 |
| 7#居民点 | 107.586404 | 31.336905 | 农村居民 | 8户，约32人 | 二类 | 北侧 | 16~45 |
| 8#居民点 | 107.583943 | 31.339453 | 农村居民 | 12户，48人 | 二类 | 北侧 | 21~180 |
| 9#居民点 | 107.568868 | 31.344195 | 农村居民 | 2户，约8人 | 二类 | 左侧 | 40~182 |
| 10#居民点 | 107.568003 | 31.342449 | 农村居民 | 11户，约44人 | 二类 | 南侧 | 25~108 |
| 11#居民点 | 107.565430 | 31.343950 | 农村居民 | 6户，约24人 | 二类 | 北侧 | 116~155 |
| 12#居民点 | 107.563539 | 31.344328 | 农村居民 | 5户，约20人 | 二类 | 北侧 | 50~196 |
| 13#居民点 | 107.559574 | 31.345587 | 农村居民 | 8户，约24人 | 二类 | 北侧 | 25~185 |
| 14#居民点 | 107.553686 | 31.342286 | 农村居民 | 10户，约40人 | 二类 | 南侧 | 24~200 |
| 15#居民点 | 107.546962 | 31.343555 | 农村居民 | 15户，约60人 | 二类 | 南侧 | 10~140 |
| 16#居民点 | 107.544923 | 31.345204 | 农村居民 | 8户，约32人 | 二类 | 北侧 | 62~143 |
| 17#居民点 | 107.542835 | 31.347860 | 农村居民 | 6户，约24人 | 二类 | 北侧 | 113~182 |
| 18#居民点 | 107.539866 | 31.346798 | 农村居民 | 4户，约16人 | 二类 | 西侧 | 106~188 |
| 19#居民点 | 107.535588 | 31.350553 | 农村居民 | 3户，约12人 | 二类 | 西侧 | 117~200 |
| 20#居民点 | 107.534246 | 31.352485 | 农村居民 | 12户，约48人 | 二类 | 西侧 | 19~130 |
| 21#居民点 | 107.534908 | 31.353899 | 农村居民 | 6户，约24人 | 二类 | 北侧 | 12~112 |
| 22#居民点 | 107.534210 | 31.354565 | 农村居民 | 35户，约120人 | 二类 | 北侧 | 20~200 |
| 23#居民点 | 107.533247 | 31.358267 | 农村居民 | 9户，约32人 | 二类 | 东侧 | 65~200 |
| 24#居民点 | 107.530438 | 31.357510 | 农村居民 | 12户，约48人 | 二类 | 西侧 | 86~198 |
| 25#居民点 | 107.531364 | 31.359926 | 农村居民 | 13户，约52人 | 二类 | 东侧 | 130~200 |
| 26#居民点 | 107.529596 | 31.360554 | 农村居民 | 5户，约20人 | 二类 | 东侧 | 35~190 |
| 27#居民点 | 107.526704 | 31.359056 | 农村居民 | 5户，约20人 | 二类 | 南侧 | 116~180 |
| 28#居民点 | 107.524630 | 31.358877 | 农村居民 | 9户，约36人 | 二类 | 南侧 | 117~194 |
| 29#居民点 | 107.526445 | 31.361389 | 农村居民 | 25户，约100人 | 二类 | 北侧 | 9~200 |
| 30#居民点 | 107.521943 | 31.359785 | 农村居民 | 26户，约104人 | 二类 | 南侧 | 20~190 |
| 31#居民点 | 107.522664 | 31.361704 | 农村居民 | 16户，约84人 | 二类 | 北侧 | 13~170 |
| 32#居民点 | 107.520896 | 31.361060 | 农村居民 | 5户，约20人 | 二类 | 北侧 | 23~75 |
| 33#居民点 | 107.518508 | 31.360776 | 农村居民 | 12户，约48人 | 二类 | 北侧 | 27~176 |
| 34#居民点 | 107.518068 | 31.358351 | 农村居民 | 5户，约20人 | 二类 | 南侧 | 124~192 |

- 2.9.2.5声环境保护目标

根据现场调查，本项目试采站和外输管线周边200m范围主要声环境保护目标见下表所示。

表2.9-6 试采站声环境保护目标一览表

| 序号 | 名称 | 空间相对位置/m |  |  | 相对试采站场界距离/m | 方位 | 执行标准/环境功能区类别 | 声环境保护目标情况说明 | 影响时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | Z |  |  |  |  |  |
| 1 | 1#居民点 | -90~-31 | -68~-10 | +1~+8 | 33~65 | 西南 | 二类 | 农村环境，5户，20人，1～3F层，砖混结构 | 施工期、运营期 |
| 2 | 2#居民点 | -128~-57 | -14~+80 | +2~+12 | 24~98 | 西 | 二类 | 农村环境，15户，60人，1～3F层，砖混结构 |  |
| 3 | 3#居民点 | -32~-8 | +65~+88 | 0~+1 | 31~45 | 北 | 二类 | 农村环境，2户，8人，1～3F层，砖混结构 |  |

表2.9-7 外输管线声环境保护目标一览表

| 声环境保护目标编号 | 与管线关系 | 距最近管线中心线距离/m | 声环境保护目标情况说明 | 不同功能区户数 |  | 影响时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2 | 4a |  |
| 1#居民点 | 南侧 | 83~110 | 农村环境，5户，20人，1～3F层，砖混结构 | 5 | / | 施工期 |
| 2#居民点 | 南侧 | 10~78 | 农村环境，15户，60人，1～3F层，砖混结构 | 15 | / |  |
| 3#居民点 | 北侧 | 9~30 | 农村环境，2户，8人，1～3F层，砖混结构 | 2 | / |  |
| 4#居民点 | 北侧 | 136~200 | 农村环境，2户8人，1～2F砖瓦房 | 2 | / |  |
| 5#居民点 | 北侧 | 28~88 | 农村环境，3户12人，1～2F砖瓦房 | 3 | 5 |  |
| 6#居民点 | 南侧 | 12~198 | 农村环境，21户84人，1～2F砖瓦房 | 21 | / |  |
| 7#居民点 | 北侧 | 16~45 | 农村环境，2户8人，1～2F砖瓦房 | 2 | / |  |
| 8#居民点 | 北侧 | 21~180 | 农村环境，14户56人，1～2F砖瓦房 | 14 | / |  |
| 9#居民点 | 左侧 | 40~182 | 农村环境，6户24人，1～2F砖瓦房 | 6 | / |  |
| 10#居民点 | 南侧 | 25~108 | 农村环境，5户20人，1～2F砖瓦房 | 5 | / |  |
| 11#居民点 | 北侧 | 116~155 | 农村环境，3户12人，1～2F砖瓦房 | 3 | / |  |
| 12#居民点 | 北侧 | 50~196 | 农村环境，11户44人，1～2F砖瓦房 | 11 | / |  |
| 13#居民点 | 北侧 | 25~185 | 农村环境，8户24人，1～2F砖瓦房 | 8 | / |  |
| 14#居民点 | 南侧 | 24~200 | 农村环境，10户，40人，1～3F层，砖混结构 | 10 | / |  |
| 15#居民点 | 南侧 | 10~140 | 农村环境，15户，60人，1～3F层，砖混结构 | 12 | / |  |
| 16#居民点 | 北侧 | 62~143 | 农村环境，8户，32人，1～3F层，砖混结构 | 8 | / |  |
| 17#居民点 | 北侧 | 113~182 | 农村环境，6户24人，1～2F砖瓦房 | 6 | / |  |
| 18#居民点 | 西侧 | 106~188 | 农村环境，4户16人，1～2F砖瓦房 | 4 | / |  |
| 19#居民点 | 西侧 | 117~200 | 农村环境，3户12人，1～2F砖瓦房 | 3 | / |  |
| 20#居民点 | 西侧 | 19~130 | 农村环境，12户48人，1～3F砖瓦房 | 12 | / |  |
| 21#居民点 | 北侧 | 12~112 | 农村环境，6户24人，1～2F砖瓦房 | 6 | / |  |
| 22#居民点 | 北侧 | 20~200 | 农村环境，35户140人，1～3F砖瓦房 | 35 | / |  |
| 23#居民点 | 东侧 | 65~200 | 农村环境，8户32人，1～3F砖瓦房 | 8 | / |  |
| 24#居民点 | 西侧 | 86~198 | 农村环境，12户48人，1～3F砖瓦房 | 12 | / |  |
| 25#居民点 | 东侧 | 130~200 | 农村环境，13户52人，1～3F砖瓦房 | 13 | / |  |
| 26#居民点 | 东侧 | 35~190 | 农村环境，5户20人，1～2F砖瓦房 | 5 | / |  |
| 27#居民点 | 南侧 | 116~180 | 农村环境，5户，20人，1～3F层，砖混结构 | 5 | / |  |
| 28#居民点 | 南侧 | 117~194 | 农村环境，9户，36人，1～3F层，砖混结构 | 9 | / |  |
| 29#居民点 | 北侧 | 9~200 | 农村环境，25户，100人，1～3F层，砖混结构 | 25 | / |  |
| 30#居民点 | 南侧 | 20~190 | 农村环境，26户104人，1～3F砖瓦房 | 26 | / |  |
| 31#居民点 | 北侧 | 13~170 | 农村环境，16户84人，1～3F砖瓦房 | 16 | / |  |
| 32#居民点 | 北侧 | 23~75 | 农村环境，5户，20人，1～3F层，砖混结构 | 5 | / |  |
| 33#居民点 | 北侧 | 27~176 | 农村环境，12户，48人，1～3F层，砖混结构 | 4 | 8 |  |
| 34#居民点 | 南侧 | 124~192 | 农村环境，5户20人，1～3F砖瓦房 | 2 | 3 |  |

- 2.9.2.6土壤保护目标

根据本次现状监测结果，本项目所在地周边土壤以棕色土壤为主。本项目土壤环境保护目标主要为项目占地范围以及占地范围外0.2km内的耕地（含基本农田）、林地等。

- 2.9.2.7环境风险保护目标

大气环境风险保护目标与大气环境保护目标一致，为以试采站为中心边长5km的矩形范围内及集输管线两侧200m范围内的居民，保护居民生产生活不受到本项目影响，具体见表2.9-4～表2.9-5；地表水环境风险保护目标与地表水环境保护目标一致，为管线穿越的州河支流和一般沟渠，保护地表水质不因本项目受到影响，具体见表2.9-1；地下水环境风险保护目标与地下水环境保护目标一致，为评价范围内的泉水和居民饮用水井，保护地下水水质不因本项目受到影响，具体见表2.9-2～表2.9-3。

自然保护区、风景名胜区、文物古迹

本项目不涉及自然保护区、风景名胜区和文物古迹。

工程方案的合理性分析

项目选址合理性分析

根据现场调查，本项目处于农村环境，本项目试采期站场为五级站场，周围零散分布有部分居民，无厂矿企业、35kV及以上独立变电所、无林地、无高速公路和铁路、无架空电力线路，300m范围内无爆炸作业场地，满足《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）等要求。

拟建项目选址内无泉眼、地下暗河等控制性水点分布，不涉及各类保护区及环境敏感区，符合规划和国土管理方面的规定，其选址比较理想。本项目为在原雷页1井场西侧进行建设，新增占地较小，能够有效地降低项目建设和运营对区域生态环境的影响。选址位于当地城镇规划区外，不涉及环境敏感区，符合“三线一单”管控要求。因此项目选址合理。

集输管线路由方案比选

（1）外输流向方案比选

1）雷页1井试采站周边管网简介：

雷页1井试采站位于四川省达州市宣汉县**石虎村8组，试采站在普光主体、大湾区块已建管网的南侧，离已建天然气管网距离较远。雷页1井距普光主体酸气集输管网直线距离约25km；在其西侧有毛达线，雷页1井试采站距毛达线的魏兴站直线距离约9.1km；在其东侧有川气东送管道及达化专线，雷页1井试采站距川气东送管道、达化专线的燕子窝阀室直线距离约21km。

图2.10-1 雷页1井试采站周边管网

2）外输流向方案比选

根据雷页1井周边管线和阀室等分布情况，本项目气体外输可有四个流向：

方案一：将气体输送至毛达线的魏兴站，部分进入毛达线（在保证普光配气站压力3.5MPa情况下，毛达线可接收20×104m3/d），在后期雷页1、明1井组开始试采后，对毛达线进行升压改造，改造后除个别年份外，毛达线可接收雷页1、明1全部气量。

方案二：新建管线将气体输送至普光配气站，通过配气站外销。

方案三：新建管线将气体输送至中石油杨柳垭配气站外销。

方案四：新建管线将气体输送至达化专线燕子窝阀室进入达化专线。四个方案线路走向见下图。

图2.10-2 项目外输流向线路走向图

各方案优缺点比选见下表：

表2.10-1 外输流向方案比选表

| 序号 | 项目 | 方案一 | 方案二 | 方案三 | 方案四 | 比选结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管线设计压力 | 6.3MPa | 6.3MPa | 6.3MPa | 8.0MPa | 方案一、二、三占优 |
| 2 | 新建管线长度 | 11.8km | 34.7km | 30.1km | 29.5km | 方案一占优 |
| 3 | 穿跨越 | 高速和国道穿越各1次，不穿越大型河流 | 高速和国道穿越各2次，不穿越大型河流 | 国道以上公路3次，河流大型穿越1次 | 河流大型穿越1次 | 方案一占优 |
| 4 | 终端是否需要新建站 | 否 | 否 | 否 | 需要 | 方案一、二、三占优 |
| 5 | 是否需要带压开口 | 否 | 否 | 否 | 需要 | 方案一、二、三占优 |
| 6 | 投资（万元） | 2645 | 7944 | 7396 | 7177 | 方案一占优 |

从线路长度、穿（跨）越工程量、投资等方面看，方案一占优，因而雷页1井试采外输流向推荐方案一。

（2）雷页1井试采站～毛达线魏兴站的输气管道方案比选

根据前文外输流向方案比选结果，本工程需新建一条雷页1井试采站～毛达线魏兴站的输气管道，本工程管道选线根据当地地质条件、地质灾害等要求，中原油田普光分公司经过反复论证，最终仅有两条可供选择的线路。由于线路周边分布有较多的天然林、公益林、基本农田，可供选择的线路无法避让，经过比选，项目两条线路均需穿越部分公益林、天然林和基本农田。

本项目两条可供选择的线路的具体情况如下：

方案一：本方案管线长度约11.8km，线路从雷页1井试采站后向西翻过小山，顺乡村公路向西北方向敷设约400m后，向西偏北方向敷设，经过石虎村到达州河支流，穿过州河支流后向西敷设，到达北斗村，管线在该处穿越G65高速，再向西北方向，经过冉家沟、杨家湾，穿过G210国道，到达魏兴镇的魏兴交接计量站。

方案二：本方案管线长度约12.0km，线路从雷页1井试采站出站后向西翻过小山，向西偏北方向敷设，经过廖家院子、郭家沟后到达州河支流，穿过州河支流后沿魏王路向西敷设，到达豆城村，管线在该处穿越G65高速，再向西方向，经过郑家岩，穿过G210国道，到达魏兴镇的魏兴交接计量站。

线路方案比选示意图详见图2.10-3。

项目起点

项目终点

方案一

方案二

基本农田

图2.10-3 线路方案比选示意图

线路比选方案见表2.10-2。

表2.10-2 线路比选方案优缺点比较一览表

| 项目 |  | 方案一 | 方案二 | 比选结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度 |  | 11.8km | 12.0km | 方案一优 |
| 环境保护方面 | 基本农田 | 穿越基本农田约2.12m | 穿越基本农田约2.23km | 方案一较方案二穿越耕地农田区域范围小，施工期对耕地农田的破坏程度相对较小。方案一优 |
|  | 大气环境和声环境影响方面 | 沿线居民点相对较少 | 沿线居民点相对较多 | 方案一沿线居民点相对较少，管线施工期和营运期所涉及的大气环境和声环境对居民影响相对较小。方案一优 |
|  | 水环境影响方面 | 穿越州河支流1次，小型河流13次 | 穿越州河支流1次，小型河流14次 | 基本一致 |
|  | 环境风险影响方面 | 沿线居民点相对较少 | 沿线居民点相对较多 | 事故状态下，方案二沿线居民点较多，环境风险相对较大。方案一优 |
|  | 生态环境影响方面 | 全线属于生态一般区域 | 全线属于生态一般区域 | 基本一致 |
|  | 是否涉及生态敏感区 | 穿越二级公益林350m，穿越天然林180m | 穿越二级公益林480m，穿越天然林260m | 方案一优 |
|  | 水土保持影响 | 主要经过林地，穿越林地较方案二短，对水土保持影响较方案二小 | 主要经过林地，穿越林地较方案一长，对水土保持影响较方案一大 | 方案一优 |
| 人文与社会比选 | 穿越军事、文物保护区 | 无 | 无 | 无 |
|  | 与城镇总体规划协调方面 | 不涉及城镇规划区，项目建设符合城镇发展规划 | 不涉及城镇规划区，项目建设符合城镇发展规划 | 一致 |
|  | 施工对沿线社会影响方面 | 均不涉及密集民房和局部拆迁，对于周边的社会影响均不严重 | 均不涉及密集民房和局部拆迁，对于周边的社会影响均不严重 | 基本一致 |
|  | 道路穿越 | 穿越G65高速1次、G210国道1次，乡村道路23次 | 穿越G65高速1次、G210国道1次，乡村道路25次 | 基本一致 |
| 工程投资比选 |  | 约**万元 | 约5610万元 | 方案一优 |
| 方案比较结果 |  | 推荐 | 不推荐 | 方案一优 |

综上，从环境保护及工程经济的角度综合考虑分析，均推荐采用方案一线路走向。由于本项目管线涉及穿越部分公益林和天然林，建设单位应当在开工前取得林地审批手续，林地审批手续取得前本项目管线涉及公益林和天然林段不得开工建设。

平面布置合理性分析

站场平面布置根据功能需要，设置工艺装置区、污水罐区、辅助生产区和放空区；根据雷页1平台新井位布局，为满足边钻井边生产的要求，将站址布置于新井台的西侧现状鱼塘处。

工艺装置区布置水套加热炉1座，分离器1座，分子筛脱水装置2座等；辅助生产区设置值班室、卫生间、配电间等辅助生产设施；放空区设置1座放空立管。站场及放空区围墙均采用2.5m高丝网围墙。主入口位于站场西侧，设置14m宽钢制大门，连接大门处设置4m宽道路。道路转弯半径为9m。

本项目试采期平面布置按照《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）等石油和天然气行业标准的要求进行，站场内工艺设施及放空立管与周边设施的防火间距情况及站内各设施间距见表2.10-3及表2.10-4。

表2.10-3 站内工艺设施与周边设施距离一览表（单位：m）

| 站场名称 | 类型 | 100人以上居住区、村镇、公共福利设施 | 100人以下散居房 | 相邻厂矿企业 | 高速公路 | 其他公路 | 35KV及以上架空电力线路 | 35KV及以下架空电力线路 | 爆炸作业场地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雷页1井装置区 | 规范要求 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 15 | 7.5 | 5倍杆高且不小于30 | 1.5倍杆高（18） | 300 |
|  | 现状距离 | 28.7 | 28.7 | - | - | - | 140.9 | 57 | - |
|  | 设计距离 | 28.7 | 28.7 | - | - | - | 140.9 | 57 | - |
|  | 是否满足 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 注：1.标准距离依据《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004表4.0.4。 2.“-”表示远大于标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2.10-4 放空区与周边设施距离一览表（单位： m）

| 站场名称 | 类型 | 100人以上居住区、村镇、公共福利设施 | 100人以下散居房 | 相邻厂矿企业 | 高速公路 | 其他公路 | 架空电炉线路 | 爆炸作业场地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雷页1井装置区 | 规范要求 | 60 | 60 | 60 | 40 | 30 | 40 | 150 |
|  | 现状距离 | 62 | 62 | - | - | 102 | 197 | - |
|  | 设计距离 | - | 162.3 | - | - | 102 | 197 | - |
|  | 是否满足 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 注：1.标准距离依据《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004表4.0.4。 2.“-”表示远大于标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

站场平面布置执行《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004中五级站场的防火安全距离。

根据地形等因素，将辅助生产区置于站场北侧，靠近站区的主入口处，综合值班室前设置了混凝土场地；工艺装置区设置在站场南侧，放空区独立设置在站场南侧。安全距离均符合石油天然气工程设计防火规范GB 50183-2004的要求，平面布置合理。

工程分析

已建工程和相关工程建设情况

本项目与已建工程和相关工程位置关系如下图所示。

**

图3.1-1  本项目与已建和相关工程位置关系图

已建雷页1井和雷页1天然气回收工程情况

环保手续履行情况

本项目在原雷页1井井场西侧建设，建成后将对雷页1井进行试采，在本项目建成前由于雷页1井井场周边未配套油气集输设施和管道，中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司委托新星恒业清洁能源有限公司对雷页1井的天然气采用CNG槽车罐装拉运模式进行试采回收，该工程在雷页1井井场内建设一套天然气回收装置，对雷页1井进行采气生产，所产天然气采用CNG槽车井场灌装拉运模式运输。本项目建成后，雷页1天然气回收工程将终止，由本项目继续完成试采任务。雷页1井钻探工程的环评、竣工环境保护验收以及雷页1天然气回收工程环保手续履行情况见表3.1-1。

表3.1-1  已建工程环境保护手续履行情况一览表

| 已建工程 | 类别 | 环评及验收批复 | 批复及时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 雷页1井钻探工程 | 环境影响评价 | 宣环函〔2021〕15号 | 2021年4月16日 |
|  | 竣工环保验收 | 勘探元坝〔2023〕28号 | 2023年8月7日 |
| 雷页1天然气回收工程 | 环境影响评价 | 宣环审〔2024〕7号 | 2024年1月29日 |

项目现状

雷页1井井场内现有雷页1井，已经完钻试气并于2023年8月通过自主验收。雷页1天然气回收工程于2024年1月取得环评批复，目前雷页1井天然气试采回收工程处于试运营期，暂未完成验收。

现有工程污染防治措施及排放情况

（1）雷页1井钻探工程：

通过调查可知，雷页1井钻井工程实施过程中，其主要污染物防治情况如下：

废水处置措施：剩余的钻井废水、作业废水暂存于雷页1井污水池，用罐车拉运至普光3井回注站回注；生活污水收集后用于农肥。

废气处理措施：针对钻井过程中使用气体钻时产生的粉尘，在气体钻的排屑管上安装了湿式除尘装置。

固废处置措施：生活垃圾按环评要求进行了处理，空气钻岩屑用作井场填筑，水基钻井岩屑和钻井泥浆固化后运至宣汉县水泥厂烧结制水泥辅料，油基钻井废泥浆及岩屑由危废暂存间暂存，定期交由资质单位处置。

噪声治理措施：采取选用低噪设备和消声、减振等降噪措施。

生态保护措施：基本落实了井场的生态恢复、水土保持措施。

地下水保护措施：项目污水池、岩屑池设置有防雨棚，污水池采取了防渗措施，防渗工程通过了工程质量验收。

（2）雷页1天然气回收工程：

通过调查可知，雷页1井天然气回收工程实施过程中，其主要污染物防治情况如下：

废水处置措施：施工期施工废水经隔油沉淀处理后回用于洒水降尘，不外排；施工人员的生活污水经生态厕所（原井场已建设）收集后定期由密闭罐车拉运至周边生活污水处理厂处理。开采期气田水进入雷页1井场的污水池暂存，暂存一定量后用密闭罐车拉运至赵家坝污水处理站处理达到《气田水回注方法》（SY/T6596-2016）中注入水基本要求后管输至普光3井回注站回注处理，不外排；值守人员生活污水经生态厕所（原井场已建设）收集后定期由密闭罐车拉运至周边生活污水处理厂处理。

废气处理措施：施工期通过洒水抑尘、施工现场设置围栏或部分围栏等措施对扬尘进行控制；混凝土搅拌设施必须采取防尘措施，严格按照“六必须、六不准”要求进行施工。开采期燃气发电机组废气燃烧后产生的废气通过8m高排气筒排放；非正常工况放空废气通过管线引至放喷池处点火燃烧。

固废处置措施：施工期建筑垃圾由施工队伍统一收集清运至政府指定地方；废包装材料集中收集后定期运至就近的废品回收站进行处理；施工人员生活垃圾利用附近农户现有的设施进行收集处置。开采期分离器除砂分离过程产生的废渣、废分子筛收集后定期交由当地具备处理工业废物能力的单位处置，废分子筛若厂家可回收则交由厂家回收；废油及其他含油固废、含油抹布、手套由废油桶收集，暂存于站区设置的危废暂存间，定期交由有危废处理资质单位处置；生活垃圾集中收集后交由市政环卫统一清运。

噪声治理措施：采取选用低噪设备和消声、减振等降噪措施。

生态保护措施：基本落实了施工迹地的生态恢复、水土保持措施。

地下水保护措施：项目依托原雷页1井污水池，污水池采取了防渗措施，防渗工程通过了工程质量验收，废水定期转运，未发生污染情况。

项目存在的主要环境问题及整改措施

根据现场调查，原有雷页1井钻井施工期产生的各类污染物均已得到妥善的处置，现场无遗留，目前雷页1井的天然气采用CNG方式进行试采回收，原有井场、进场道路、放喷池、污水池、放空区、岩屑池、清水池等设施均保留，以待下一步开发利用。根据本次在污水池、放喷池、平台地下水流向下游设置的土壤柱状样监测点可知项目建设至今未对区域土壤造成污染影响，根据本次在污水池地下水流向上下游设置的2个包气带现状监测可知区域包气带未受到污染影响。厂界噪声满足相关标准要求。厂界内的非甲烷总烃均满足相关环境质量标准。

经走访调查及咨询，原有雷页1井钻井和回收工程未发生污染事故及投诉事件。建设单位应进一步核实后续开发计划，若无后续开发计划或井场东南侧放喷池等其他建构筑物后期确定不使用，则应及时对无使用价值的其他建构筑物进行拆除并复垦。

设施依托可行性

（1）进场道路

本项目将依托的原雷页1井井场进场道路长约100m，路基宽度约4.5m，为水泥混凝土结构，其道路条件能够满足本项目的接入需求，依托可行。

（2）魏兴交接计量站

**。

**

图3.1-1 魏兴交接计量站现状

（3）外输管线

本项目试采天然气通过外输管线输送至毛达线魏兴交接计量站后，将依托毛达线外输。毛达线起点为**1井，终点为位于达州南侧的杨柳垭配气站（中石油管辖）。该管线设计压力8MPa，长度约69km，采用D219×8L360QB无缝钢管，约在2006年左右建成。目前毛达线主要为沿线乡镇供气，因向地方供气新建的阀室及管线设计压力4MPa，**。

**。

现有环保工程依托可行性

（1）依托工程简介

本项目试采期在试采站经分离器产生的气田水由密闭罐车拉运至赵家坝污水处理站处理达到《气田水回注方法》（SY/T 6596-2016）中注入水基本要求后管输至普光3井回注站回注处理，不外排。

（2）依托工程“三同时”情况

依托工程“三同时”情况详见表。

表3.1-4依托工程“三同时”情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 工程内容 | 环评批复时间、文号及批复部门 | 竣工环保验收时间、文号及验收部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 赵家坝污水处理站 | 赵家坝污水处理站（1号气田水处理站） | 2015年4月20日，宣汉县环境保护局，宣环审〔2015〕33号； | 2016年3月4日，宣汉县环境保护局，宣环验〔2016〕1号 |
| 2 | 普光3井回注站 | 普光3井回注站及管线 | 2013年10月24日，四川省环境保护厅，川环审批〔2013〕634号 | 2015年9月15日，四川省环境保护厅，川环验〔2015〕195号 |

（3）赵家坝污水处理站

赵家坝污水处理站位于天然气净化厂内，属于普光主体工程，赵家坝污水处理站设计处理能力800m3/d，目前实际处理污水量为350m3/d，处理后的污水进入普光3井回注，污水处理系统采用“氧化除硫+混凝沉降+过滤”工艺，出水水质能够满足《气田水回注方法》（SY/T6596-2004）表1中标准。

赵家坝污水处理站目前剩余处理能力为450m3/d，根据周边站场采气期气田水产生情况，本项目试采期日产水量约为20m3/d（最大量，将随着开采逐渐减少），故赵家坝污水处理站也完全有能力处理本项目试采期产生的气田水。

（4）普光3井回注站

本项目经赵家坝污水处理站处理后的作业废水经处理达标后均通过普光3井回注地层。普光3井回注站位于达州市宣汉县黄金镇斑竹村3组，该站场回注层位为****段～**段、**段～**段，注水深度为**m，回注储集空间**，本项目试采期间普光3井有足够的回注能力及空间接纳本项目废水。因此，本项目未能回用完的作业废水可由赵家坝污水处理站通过氧化除硫+混凝沉降+过滤工艺处理本项目废水，处理后能够满足《气田水回注方法》（SY/T6596-2004）表1中标准，并通过普光3井回注地层。同时普光3井已稳定运行多年，地下空间结构稳定，运行期间未检测到地下空间发生结构变化，剩余总回注量远大于本项目试采废水产生量，剩余储集空间较大，满足回注要求。

本项目污水处理站及回注站依托工程可行性见表3.1-3。

表3.1-3本项目污水处理站及回注站依托可行性

| 依托工程名称 | 设计规模（m3/d） | 现处理规模 （m3/d） | 富余能力 （m3/d） | 本项目产生量（m3/d） | 是否可行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 赵家坝污水处理站 | ** | ** | ** | ** | 可行 |
| 普光3井污水回注站 | ** | ** | ** | ** | 可行 |

    - 3.1.4相关工程情况介绍（雷茅页1HF井和雷页1-1HF井钻探工程）

本项目东侧雷页1井井场还将实施2口探井工程（即雷茅页1HF井和雷页1-1HF井钻探工程），目前该工程已取得环评批复。根据建设单位提供的《雷茅页1HF井和雷页1-1HF井钻探工程环境影响报告表》（四川中环立新环保工程咨询有限公司，2023年12月），该项目与雷页1井处于同一井场，该项目为双井口，利用雷页1井原有部分井场修建雷茅页1HF、雷页1-1HF井井组，沿原雷页1井长轴向前场方向移动5m、往右场方向移15m（井场左、右方向的描述，依据人站在前场外侧、面向井架确定），井场有效尺寸为长135m（以雷页1-1HF井为中心，井口前55m，井口后80m），前场宽60m，后场宽75m，距离雷页1井井口15.81m设置雷页1-1HF井井口，沿雷页1-1HF井场主轴方向再向前场方向10m设置雷茅页1井井口。利用原污水池（与应急池合建）容积为2709m3，新建清水池容积2500m3，利用原井场南侧主放喷池，容积300m3，在井场东北侧的新建副放喷池，容积300m3。拟建工程基本情况下表。

表3.1-1 相关工程基本情况一览表

| 井号 | 地理位置 | 构造位置 | 目的层 | 设计井深 | 井别 | 井型 | 完井方式 | 完钻层位及原则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雷页1-1HF井 | 达州市宣汉县**石虎村8组 | ** ** | ** | ** | ** ** | ** ** | ** ** | ** |
| 雷茅页1HF井 |  |  | ** | ** |  |  |  | ** |

项目概况

建设项目基本情况

项目名称：雷页1井试采地面工程；

建设单位：中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司；

建设性质：新建；

建设地点：宣汉县**，外输管线涉及宣汉县**、红岭镇、通川区魏兴镇；

试采规模：20×104m3/d；

试采周期：2年；

试采对象：雷页1井；

集输管道设计参数：11.8km，设计压力6.3PMa，设计输气规模60×104m3/d，L245N无缝钢管（D200）；

项目投资：**万元；

占地面积：试采站占地2805m2，集输管线临时占地面积为118200m2；

劳动定员：试采期站场定员10人，每班2人，采用五班四倒。

项目组成及建设内容

本项目建设内容：（1）新建雷页1井试采站1座，位于原钻井工程井场西侧，设计试采规模为20×104m3/d（雷页1井试采规模10×104m3/d，同时预留一口井10×104m3/d的试采能力），试采站内包括设置工艺装置区、污水罐区、辅助生产区和放空区。（2）新建雷页1井试采站～魏兴站集输管线一条，采用L245N无缝钢管（DN200），长度为11.8km，设计集输规模为60×104m3/d，设计压力为6.3MPa。

本项目组成见下表。

表3.2-1本项目组成及主要环境影响一览表

| 类别 | 工程名称 | 主要建设内容及规模 | 可能产生的环境问题 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 施工期 | 运营期 |  |
| 主体工程 | 雷页1井试采站 | 新建试采站1座，占地面积约2805m2，站内设置工艺装置区、污水罐区、辅助生产区和放空区。原料气经节流、加热后，天然气外输，气田水由站内污水罐收集后外运处置。设计试采规模为20×104m3/d。 | 扬尘、尾气、废水、噪声、生态、固废 | 风险、废水、废气、噪声、固废 | 新建 |
|  | 雷页1井试采站～魏兴站集气管线 | 新建雷页1井试采站～魏兴站集气管线1条，长度11.8km，管径为D200，设计压力为6.3MPa，管线采用L245N无缝钢管，管道设计输气规模为60×104m3/d。穿越高速公路1次、穿越国道1次，穿越乡村道路23次、穿越州河支河1次、穿越小型沟渠13次、穿越已有管道6次、穿越已有通信光缆4次。 |  | 固废、环境风险 | 新建 |
| 公用工程 | 供配电系统 | 站内设置1座撬装配电间1座。 | / | / | 新建 |
|  | 供水 | 本项目试采期用水主要为值守人员生活用水，通过车辆拉运桶装水至场地。 | / | / | 新建 |
|  | 排水 | 分离气田水：原料气通过新建分离器进行气液分离，分离气田水暂存污水罐，定期由密闭罐车拉运至赵家坝污水处理站达标后管输至普光3井回注站回注，不外排。 生活污水经生态厕所收集后定期拉运至周边生活污水处理厂处理。 | / | 废水 | 新建 |
|  |  | 雨水：初期雨水收集后泵入污水罐与气田水一并拉运处理，后期雨水根据场地自然坡度，就地散排出站外。 | / |  | 新建 |
| 辅助工程 | 通信工程 | 试采站内设置视频监控系统，对站场进行二十四小时不间断监控。系统采用数字化网络系统结构，系统由监控前端、信号传输、显示/存储部分组成。 |  | / | 新建 |
|  | 防腐工程 | 场站：站内地面管道和设备外防腐用环氧底漆+氟碳面漆防腐。站内公称直径DN≥50的埋地管道采用三层PE加强级防腐，其余管道采用无溶剂液体环氧+聚乙烯胶粘带特加强级防腐层，防腐层总厚度≥2.7mm |  | / | 新建 |
|  |  | 管线：地上新建不绝热管道、设备、容器外防腐采用氟碳耐候涂层：埋地不绝热管道外防腐采用无溶剂液体环氧涂料，干膜厚度≥600μm。雷页1至毛达线魏兴站管线采用加强级三PE外防腐，同时辅以强制电流阴极保护的方式。本工程热煨弯管防腐层推荐采用“无溶剂液体环氧涂料+聚乙烯热收缩缠绕带”的涂层结构；三层PE防腐层补伤根据 部位尺寸的大小，分别选用热熔修补棒、辐射交联聚乙烯补伤片、热收缩带及相结合的方式进行补伤。 |  | / | 新建 |
|  | 消防设施 | 雷页1试采站内设置4具MF/ABC8手提式干粉灭火器，设置1具MFT/ABC20手推式干粉灭火器，设置1具MTZ/7手提式二氧化碳灭火器。 |  | / | 新建 |
|  | 自控系统 | 在工艺装置区及井口可能引起天然气泄漏处分别设置固定式可燃气体探测 器进行可燃气体检测，检测气体泄漏情况并报警，信号传至橇装值班房内可燃气体报警控制器显示及报警。 在站场内配置便携式气体检测仪，操作人员巡检时应随身佩戴，用于人工巡查 检井场时检测气体的浓度。 |  | / | 新建 |
|  | 线路附属设施 | 集输管道拟每公里设置1个标志里程桩，一定数量转角桩、穿跨越桩、交叉桩、结构桩、警示牌等。 |  | / | 新建 |
| 临时工程 | 施工作业带 | 管线施工作业带宽度：水田10m、旱地8m、林地6m、果园6m。 | 扬尘、尾气、废水、噪声、固废、植被破坏 | / | 新建 |
|  | 施工便道 | 本项目拟新建施工便道2km，改建施工便道2km，按普通砂石路等级设计，砂石路面硬化，宽度为4m。 |  | / | 新建 |
|  | 穿越点施工场地 | 穿越G65高速公路：定向钻穿越，定向钻穿越临时施工场地包含钻机场地和回拖场地，入土点操作场地1600m2；出土点操作包含操作场地和回拖管道场地2100m2，加上一般线路施工的临时占地，总计约5400m2； 穿越G210国道：顶管穿越，穿越点两端分别设置1处施工场地，施工场地尺寸为30m×30m。 |  | / | 新建 |
|  |  | 穿越州河支流：定向钻穿越，定向钻穿越临时施工场地包含钻机场地和回拖场地，入土点操作场地1600m2；出土点操作包含操作场地和回拖管道场地2100m2，加上一般线路施工的临时占地，总计约5400m2 |  |  |  |
|  | 堆管场 | 沿线每2km设置一处堆管场，共设置5个堆管场，每个堆管场占地约400m2（20m×20m） |  | / | 新建 |
| 环保工程 | 废水处理 | 分离气田水：原料气通过新建分离器进行气液分离，分离气田水暂存于污水罐，定期由密闭罐车拉运至赵家坝污水处理站达标后管输至普光3井回注站回注，不外排。生活污水经生态厕所收集后定期由密闭罐车拉运至周边生活污水处理厂处理。 | / | 废水 | 新建 |
|  | 废气治理 | 检修或事故时，站内天然气通过新建放空立管高空燃烧排放。 |  | 废气 | 新建 |
|  | 噪声治理 | 采用先进设备，隔声减噪，撬装结构固定，基座减震等措施，定期维修检修设备。 |  | 噪声 | 新建 |
|  | 固废治理 | 本项目装置分离器除砂分离过程产生的废渣，主要为固态杂质，约0.5t/a；脱水分离撬内分子筛使用时产生的废分子筛，废分子筛每3年更换1次，每次约5.5t，管线清管/检修废渣，主要为固态杂质，约1t/a等。废渣及废分子筛均为一般工业废物，收集后定期交由当地具备处理工业废物能力的单位处置（其中废分子筛若厂家可回收则交由厂家回收）。 |  | 固废 | 新建 |
|  | 地下水及土壤 | 试采站按《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）等相关技术规范要求进行分区防渗，集输管线采取加强级三层PE防腐；根据本次评价制定的地下水跟踪监测计划实施地下水监测，划定应急范围，采取应急处置措施；根据本次评价制定的土壤跟踪监测计划实施土壤监测。 | / | 环境风险 | 新建 |
|  | 环境风险 | 将本项目风险纳入区域应急预案中，并按行业要求统一配备应急物资，按照相关规范要求制定环境风险防范措施、编制应急预案、应急演练、加强巡检等；站场配备消防器材、风向标；集气管线沿线设置标志桩和警示牌；主动联系当地政府，主要对站场周边500m范围和管线200m范围内的居民通过普及安全知识，内容应有危害程度、防范应急救护措施。 | / |  | 新建 |

- 2.2.2.气质成分、地层水

由于雷页1井远离普光气田已建管网，前期采用CNG方式进行试采，即将井口压力降至20MPa，经脱水后采用CNG槽车外运销售。

根据前期雷页1井以CNG方式试气情况，雷页1井试采气量按10×104m3/d考虑，同时预留10×104m3/d的处理能力，试采阶段气田水产生量最大约为10~20m3/d，其产生量特点为前期产生量较大，随着试采工程的进行，气田水逐渐减少，待后期产气量稳定后，气田水平均产生量约5m3/d·井。本项目试采期气田水产量取最大为20m3/d，年产生量约为7300m3/a，直至试采完成。

根据前期雷页1井以CNG方式试气情况（见附件4），雷页1井气体组分以甲烷为主，占比在96.5%-96.8%，低含CO2，不含H2S，具体见表。

表3.2-2 雷页1井气质组分

| 组分 | 摩尔含量% | 组分 | 摩尔含量% |
| --- | --- | --- | --- |
| H2 | ** | ** | ** |
| He | ** | ** | ** |
| N2 | ** | ** | ** |
| CO2 | ** | ** | ** |
| H2S | ** | ** | ** |
| CH4 | ** | ** | ** |
| C2H6 | ** | ** | ** |
| C3H8 | ** | ** | ** |
| 相对密度 | ** | ** | ** |
| 高位发热量（MJ/m3） | ** | ** | ** |

场站工程

- 设计参数及规模

井口一级节流阀前设计压力为45.0MPa；

一级～二级节流阀前设计压力为15MPa；

二级节流阀后设计压力为5.7MPa；

二级节流后原料气温度为：36.5℃；

天然气试采规模：20×104m3/d；

2、主要设备

雷页1井试采站主要工艺设备情况见下表：

表3.2-3 雷页1井试采站主要工艺设备

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | ** |  |  |
| 1 | ** | 座 | 1 |
| 2 | ** | 座 | 1 |
| 3 | ** | 座 | 1 |
|  | ** | 座 | 1 |
| 4 | ** | 座 | 1 |
| 5 | ** | 套 | 1 |
| 6 | ** | 套 | 1 |
| 7 | ** | 套 | 1 |
| 二 | ** |  |  |
| 1 | ** | 套 | 1 |

集输管线工程

- 设计参数

集输管线长度：11.8km；

设计输气规模：60×104m3/d；

设计压力：6.3MPa；

设计温度：常温；

管线起点：雷页1井试采站；

管线终点：魏兴交接计量站；

输送物料：天然气。

本项目集输管线设计输气规模为60×104m3/d，井口采气规模为20×104m3/d，管道输气能力富余40×104m3/d，若建设单位后期有新建站场，可依托本项目管线进行天然气集输。

- 管道路由走向

本项目集输管线从雷页1井试采站西侧出线，雷页1平台处理完后的天然气采用管线输送至毛达线魏兴站，线路从雷页1平台出站后向西翻过小山，顺乡村公路向西北方向敷设约400m后，向西偏北方向敷设，经过石虎村到达州河支流，穿过州河支流后向西敷设，到达北斗村，管线在该处穿越G65高速，再向西北方向，经过冉家沟、杨家湾，穿过G210国道，到达魏兴镇的魏兴交接计量站。管线路由涉及宣汉县**、红岭镇、通川区魏兴镇。

- 集输管线用管及防腐

（1）集输管线用管

由于本项目输送介质为天然气且为中压、可燃介质，为提高采气管线的安全性和可靠性，本项目采气管道采用价格经济、壁厚均匀、应用广泛的无缝钢管的L245N，制管标准执行《石油天然气工业 管线输送系统用钢管》（GB/T9711-2017）。集输管道外径219.1mm，设计压力6.3MPa，弯管强度按按《输气管道工程设计规范》（GB50251-2015）进行计算，计算出直管壁厚为6.4mm，热煨管壁厚为7.1mm。

（2）集输管线外防腐

本项目集输管线输送介质为常温天然气，站外埋地集输管线采用常温型加强级三层 PE 防腐层，其中底层为熔结环氧粉末，中间层为胶粘剂层。

（3）弯管防腐

本项目站外埋地集输管线冷弯弯管防腐层同直管段外防腐层采用常温型加强级三层PE防腐层；热煨弯管防腐层推荐采用“无溶剂液体环氧涂料+聚乙烯热收缩缠绕带”的涂层结构。

（4）管道补口、补伤

三层PE防腐层补口推荐采用“无溶剂双组分液体环氧涂料+辐射交联聚乙炔收缩补口带”进行外防腐补口。普通线路段三层PE补口选用无溶剂液体环氧涂料（干膜厚度≥400um）+辐射交联聚乙烯热收缩补口带。三层PE防腐层补伤根据部位尺寸的大小，分别选用热熔修补棒、辐射交联聚乙烯补伤片、热收缩带及相结合的方式进行补伤。

3、管道敷设

本项目管道采用沟下组焊、埋地敷设，以弹性敷设和工厂预制热煨弯管来适应不同地形变化的要求，弯管曲率半径为6D。制管标准为《油气输送用钢制感应加热弯管》（SY/T5257-2012）。

线路在一般地段敷设时，水田段管顶埋深≥0.8m，旱地段管顶埋深≥0.8m，荒坡及石方区管顶埋深≥0.5m。

管道穿越小型河渠时，在有冲刷河流，管顶埋深应在设计洪水冲刷线以下大于1m；无冲刷水域应在水床底大于1m；河床为基岩时，嵌入基岩深度大于0.5m。穿越小型河流时，在有冲刷河流，管顶埋深应在设计洪水冲刷线以下大于1.2m；河床为基岩时，嵌入基岩深度大于0.6m。管道施工完毕应采取相应的护坡、护岸措施，两岸岸坡恢复时下部采用浆砌条石挡土墙，其上采用浆砌块石护岸（块石护坡）。施工完毕应取得相关管理部门验收合格。

管道穿越公路、机耕道时采用钢筋混凝土套管进行保护，套管顶距路面埋深不小于1.2m。

4、穿越

河流穿越：

（1）州河支流穿越

集输管线在穿越州河支流1次，采用定向钻方式穿越，定向钻穿越长度为270m，穿越州河支流三溪河处河面宽度约为35m。

州河支流穿越点在雷页1平台的西侧约2.2km处的大湾村，位于全线的最低点。穿越处河流水面宽度约35m，西侧紧靠河边是一宽约4m道路，再向西有一长约150m、向西北方向的沟谷，州河东侧沿河岸边有一长约80m，宽约26m的缓坡；穿越处南侧约220m是一长度约50m的可过车的中型桥梁，该河流下游设有水电站。以州河支流的西侧谷地作为定向钻入土点， 东侧缓坡作为回拖场地。 为便于回拖管线布置， 定向钻轨迹为斜穿河流， 交叉角度约 45° 。

**

图3.2-1 州河支流穿越

（2）其它沟渠穿越

集输管线穿越一般沟渠13次，穿越长度共90m，管沟施工方法视各条河详勘时的实际水文、地质和地形情况决定，一般采用围堰导流或直接大开挖的方式。

**

图3.2-2 典型沟渠情况

道路穿越：

（1）G65高速公路穿越

集输管线穿越G65高速1次，穿越长度共240m，采用定向钻方式穿越。G65穿越点东侧为北斗村，西侧为冉家沟村；由于东侧地势整体比西侧高，为缩小G65高速穿越点两侧地势的高差，便于穿越施工的顺利进行，将穿越轴线选择在乡村公路南侧约165m处，该处东侧地势低洼，可缩小与西侧地形的高差。

**

图3.2-3 G65高速公路定向钻穿越

（2）G210国道穿越

集输管线穿越G210国道1次，穿越长度共35m，采用机械（泥水平衡）顶管方式穿越。管线穿越G210国道时加套管，套管选用DRCPⅢ1200×2000GB/T11836钢，执行标准《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB/T11836，顶进用钢筋混凝土套管材料采用C50钢筋混凝土制作，套管内环形空间采用C1泡沫混凝土填满。套管长度超过G210国道路边不小于2m。

**

图3.2-4  G210国道顶管穿越

（3）乡村公路穿越

集输管线穿越乡村公路23次，穿越长度共234m，采用开挖方式穿越。开挖穿越公路需加套管，选用DRCPⅢ1000×2000GB/T11836钢筋混凝土套管，执行标准《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB/T11836，套管材料采用C50钢筋混凝土制作，套管内环形空间采用C1泡沫混凝土填满。

其他穿越：

集输管线穿越已建管线6次，通信光缆4次。

管道与原有埋地输气管、电缆、水管等交叉时，应从原有管道下方通过。对于与埋地管道交叉穿越， 垂直净距不小于0.3m；对于埋地光（电）缆穿越，垂直净距不小于0.5m。施工时还需对穿越的电（光）缆和管道采取妥善的保护措施。

5、集输管道主要工程量

本项目集输管道主要工程量见下表。

表3.2-4 集输管道主要工程量

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ** | km | 11.8 |  |
| 1.1 | ** | km | 6.04 |  |
| 1.2 | ** | km | 1.117 |  |
| 2 | ** | km | 0.7 |  |
| 2.1 | ** | km | 9.8 | / |
| 2.2 | ** | 个 | 2.0 | / |
| 3 | ** | km |  | GB/T9711-2017 |
|  | ** | km | 7.157 | / |
| 4 | ** |  |  | SY/T5257-2012 |
|  | ** | m/个 | 960/160 |  |
| 5 | ** |  |  | SY/T 4127-2018 |
|  | ** | m/个 | 3564/297 |  |
| 6 | ** |  |  |  |
| 6.1 | ** | m/处 | 240/1 |  |
| 6.2 | ** | m/处 | 35/1 |  |
| 6.3 | ** | m/处 | 234/23 |  |
| 6.4 | ** |  |  |  |
| 6.5 | ** | 处 | 6 |  |
| 6.6 | ** | 处 | 4 |  |
| 6.7 | ** | m/处 | 200/13 |  |
| 7 | ** |  |  |  |
| 7.1 | ** |  |  |  |
| 1） | ** | 104m3 | 1.0633 |  |
| 2） | ** | m3 | 480 |  |
| 3） | ** | m3 | 470 |  |
| 7.2 | ** | km | 12 |  |
| 7.3 | ** | 个 | 253 |  |
| 7.4 | ** | km | 11.8 |  |
| 8 | ** |  |  |  |
| 8.1 | ** | 104m3 | 1.1385 |  |
| 1） | ** | 104m3 | 0.4554 |  |
| 2） | ** | 104m3 | 0.6831 |  |
| 8.2 | ** | 104m3 | 7.5963 |  |
| 1） | ** | 104m3 | 4.8512 |  |
| 2） | ** | 104m3 | 2.745 |  |
| 8.3 | ** | 104m3 | 0.828 | / |
| 9 | ** |  |  |  |
| 9.1 | ** | 亩 | 226.92 |  |
| 9.2 | ** | 亩 | 0.41 |  |
| 10 | ** |  |  |  |
| 10.1 | ** | km | 2 |  |
| 10.2 | ** | km | 2 |  |
| 11 | ** | km | 11.8 |  |

- 临时工程

本项目周围生活条件较好，项目现场不设置施工营地，现场施工人员食宿租用施工场地周围民房。

（1）施工作业带

本项目管道施工作业带宽度水田为10m、旱地为8m、林地为6m、果园为6m。在满足现场机械化施工需要的前提下，应尽量减小施工作业带宽度，同时施工作业带只进行临时性占用土地，施工完毕后应立即恢复原地貌。

（2）施工便道

本项目管线施工可依靠已有道路达到施工场地，部分地段作业带作为施工便道使用条件差，需考虑新建临时施工便道，新建施工便道长度约2.0km按照普通砂石路等级设计，砂石路面，坡度能适应运送管道，宽度约4m。

（3）堆管场

本项目管线长度较长，考虑每2km设置1处堆管场，全线共设置临时堆管场5处，每处临时堆管场面积为400m2（20×20m），堆管场位置根据现场施工情况确定。管道通过机械吊管的方式转运到敷设地点。

（4）穿越点施工场地

本项目管线拟在穿越G65高速公路和州河支流定向钻穿越设置临时施工场地，在顶管穿越G210国道穿越点两端分别设置1处施工场地。

- 施工场地平面布置

本项目施工平面布置简单，开挖土方及剥离表土堆放在管沟两侧；每2km设置1处堆管场，位置根据现场施工情况确定，全线共设置临时堆管场5处，每处临时堆管场面积为400m2（20×20m）；在定向钻穿越G65高速和州河支流三溪河时分别设置临时施工场地，包含入土点操作场地1600m2、出土点操作包含操作场地和回拖管道场地2100m2，加上一般线路施工的临时占地，总计约5400m2，顶管穿越G210国道时，在穿越点两端分别设置1处施工场地，施工场地尺寸为30m×30m。同时，在施工便道使用条件差的地段临时设置砂石路面的施工便道，新建施工便道2km，改建施工便道2km。

施工组织方案及施工时序

施工营地

施工过程中，建设单位安排少量的技术人员进行指导，施工人员主要雇佣当地居民施工，站场施工及管道敷设均不设置施工营地，技术人员主要回城镇解决吃住，当地居民、施工人员主要回家或租用当地民房解决吃住，站场施工及管道敷设均不设置施工营地、生活区。

施工时序

本项目场站建设工期预计1个月，管线施工工期预计4个月，管道施工采用“开挖一段、敷设一段”的方式分段施工。场站、管线施工可同步进行。

公辅工程及配套设施

自动控制

在工艺装置区及井口可能引起天然气泄漏处分别设置固定式可燃气体探测器进行可燃气体检测，检测气体泄漏情况并报警，信号传至橇装值班房内可燃气体报警控制器显示及报警。在站场内配置便携式气体检测仪，操作人员巡检时应随身佩戴，用于人工巡检井场时检测气体的浓度。

通信工程

井场内设置视频监控系统，对井场进行二十四小时不间断监控。系统采用数字化网络系统结构，系统由监控前端、信号传输、显示/存储部分组成。

监控前端：前端选用1080P高清摄像机，H.265视频编码标准，非防爆区采用1080P高清红外摄像机，防爆区采用防爆型1080P高清红外摄像机；前端主要设置在出入口处、工艺装置区等重要区域，采用立杆安装方式。

信号传输：监控信号采用双绞线传输。室外光缆随仪表桥架敷设至摄像机附近后穿保护钢管DN25引上。室内网线穿在金属线槽内敷设。

显示及存储：采用NVR硬盘录像机储存，H.265压缩格式，图像存储时间30天。在值班室设置监控工作站，对站场的视频监控数据进行显示和管理，同时接收明1井台传送的视频监控数据。

供配电

站外设一台油浸式变压器S20-M-315/10/0.4，站内设一座橇装低压配电室，装置区设1台防爆配电箱，为装置区用电负荷供电，橇装房均自带配电箱，为用电负荷供电。

给排水

（1）给水

运营期站内生活用水考虑采用高架水箱供水，车拉水补水的方式供给。

（2）排水

地表雨水：根据场地自然坡度，就地散排出站外。

分离气田水：原料气通过新建分离器进行气液分离，分离气田水暂存污水罐，定期由密闭罐车拉运至赵家坝污水处理站达标后管输至普光3井回注站回注，不外排。

生活污水：经生态厕所收集后定期由密闭罐车拉运至周边生活污水处理厂处理。

消防工程

1、周围消防力量

本项目试采站位于四川省达州市宣汉县**，试采站距离宣汉县消防大队约16km，驾车30min可到达，可依托宣汉县消防大队的消防力量。

目前宣汉县消防大队配置有完善的消防设施，人员配备充足。井场应与消防队紧密联系，并设置消防报警电话，最大限度地利用当地的消防力量。

2、消防设施

雷页1井试采站为五级天然气站场。根据GB50183-2004第8.1.2条：五级油、气井场站可不设消防给水设施。根据GB50140-2005第3.1.2条对火灾种类的划分，本站火灾种类主要为B、C类。根据GB50140-2005第7章要求，雷页1试采站内设置4具MF/ABC8手提式干粉灭火器、1具MFT/ABC20手推式干粉灭火器、1具MTZ/7手提式二氧化碳灭火器，用于扑灭初期火灾。

工程占地及土石方工程

占地面积及类型

本项目占地均为临时占地，占地面积共12.1005hm2，不涉及拆迁安置。试采站位于雷页1井场西侧，紧邻雷页1井场，临时占地面积为0.2805hm2；管线敷设临时占地为11.82hm2。具体占地情况见下表：

表3.2-5 工程占地类型一览表单位：hm2

| 名称 | 耕地 |  | 乔木林地 | 灌木林地 | 草地 | 水面 | 其他 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水田 | 旱地 |  |  |  |  |  |  |
| 试采站 | 0.0762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2043 | 0 | 0.2805 |
| 施工作业带 | 5.3136 | 0.8424 | 2.5008 | 0.2893 | 0.2259 | 0.0347 | 0.2335 | 9.44 |
| 施工便道 | 0.4304 | 0.3696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
| 堆管场 | 0.0765 | 0.1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| 穿越点施工场地 | 0.5488 | 0.8312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 |
| 合计 | 6.4455 | 2.1667 | 2.5008 | 0.2893 | 0.2259 | 0.239 | 0.2335 | 12.1005 |

土石方平衡

（1）表土剥离

本项目建设内容包括试采站场和管线工程两部分，试采站场利用现有站场西侧鱼塘填平后作为装置区。

管道敷设过程中，主要采用“开挖一段、敷设一段”的方式分段施工，以减少水土流失，根据项目设计资料可知，本项目施工期剥离表土总计约8280m3，回填表土8280m3。管道施工剥离的表土就近堆放于管沟两侧，采用密目网对其进行遮盖，定期洒水保持土壤的含水量，管道敷设后及时回填。

（2）土石方

根据设计资料可知，项目试采站设备基础等土石方总开挖方量300m3，总填方量2500m3，借方约2200m3，借方主要来自管线施工时的余方。剥离表土集中堆放至表土堆场，表土用于后期生态恢复，综合利用；管道工程挖方87347m3后在管沟两侧堆放，用于管沟和鱼塘回填。

项目土石方平衡见下表。

表3.2-6本项目土石方平衡一览表

| 项目 | 挖方 | 填方 | 借方（调方） | 余方 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试采站工程 | 300 | 2500 | 2200 | 0 | 挖填方平衡 |
| 小计 | 300 | 2500 | 2200 | 0 |  |
| 管道工程 | 87347 | 85147 | 0 | 2200 |  |
| 小计 | 87347 | 85147 | 0 | 2200 |  |
| 合计 | 87647 | 87647 | 0 | 0 |  |

从上表可以看出，本项目挖填方平衡，无弃方产生。

原辅材料消耗

项目试采期为天然气的试采，控制系统消耗一定的电能，水套加热炉加热系统消耗一定的天然气，试采工程主要原辅材料消耗情况见下表。

表3.2-7试采工程材料消耗一览表

| 类别 | 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 能源 | 1 | 天然气 | 万m3/a | 25 | 水套加热炉消耗燃气 |
|  | 2 | 电 | 万kW·h/a | 10 | 当地电网 |
| 耗材 | 3 | 管材 | km | 11.8 | 本项目至魏兴计量站集输管道11.8km |

劳动定员及工作制度

施工期总工期120天，其中试采站建设工程30天，管道施工工程120天。场站、管线施工可同步进行。

1、试采站建设工程

为土建施工，由专业施工单位组织当地民工施工作业为主，高峰时每天施工人员约20人，施工工期约30天，白天施工，夜间不作业。

2、管道施工工程

地面工程高峰施工期约20人，施工工期约120天，仅白天施工，夜间不作业。

3、试采工程

雷页1井试采站按有人值守，试采期定员10人，每班2人，采用五班四倒，年运行365天。

建设项目工程分析

根据项目的工程特点，本项目的环境影响因素可分为施工期和营运期两个阶段。施工期的主要工程活动是站场和集输管线的建设。营运期主要工程活动为天然气的试采和输送。

试采站工程施工期工艺流程及产污环节

图3.3-1项目工艺概况图

本项目试采站在对雷页1井站场西侧鱼塘填平后进行建设，新建试采站南北长55.5m，东西宽40m，放空区南北、东西长10m，拟在试采站内建设地面采气设施及站内管线。施工过程主要包括场站回填、设备基础开挖、集输工艺装置区设备安装及站内管道安装、设备及管道防腐、试压、验收等，站场建设临时改变了土地使用功能，主要对占地农业生产造成一定影响。

站内管道安装工艺与集输管道施工工艺类似，本章节不做详细描述，具体见3.3.2章节。站内设备、管道安装完毕、焊缝无损检验合格后，对系统进行吹扫，站内管道吹扫介质为氮气，当吹出气体无铁锈、尘土、石块、水等脏物时为吹扫合格。无损检验和吹扫合格后，分压力系统进行试压。强度试压介质为中性洁净水。试压完成后，站内工艺管道、工艺设备干燥采用氮气进行吹扫。

本项目在已建魏兴计量站站内仅增加一套截断放空及调压阀组，不涉及其余施工活动，该施工活动施工期短（小于等于1天）、工程量小，施工结束后施工影响随之消失，本报告不对该施工活动进行分析。

管线工程施工期工艺流程及产污环节

管道敷设施工一般顺序为：测量定线、清理和平整施工场地、开挖管沟、管道组装焊接、管道补伤防腐、管道无损检验、下沟、清管试压测径、扫水置换、施工区生态恢复。

管道施工的一般流程见图3.3-2。

图3.3-2 本项目管道施工期工艺流程及产污环节示意图

（1）施工作业带清理平整、新建及整修施工便道

首先要对施工作业带进行清理和平整，以便施工人员、车辆和机械设备通行。本项目施工作业带宽度水田为10m、旱地为8m、林地为6m、果园为6m，一般采用机械施工方式，作业带内表土剥离，开挖土石方采用分层开挖、分层堆放的原则，将施工作业带内表土、开挖土石方临时堆放在作业带两侧，靠近作业带边界，并在其表面覆盖篷布遮挡，防止水土流失。表土在作业带内靠管沟侧堆存，开挖土石方在作业带内靠作业带边界侧堆存。本项目需新建总长为2000m施工便道，整修施工便道2000m，用挖掘机平整新建施工便道区域，表层铺设厚度200mm的块石，面层铺厚度200mm的砂夹石，并碾压密实。

（2）开挖管沟、穿越点施工场地

在地势平坦、交通便利等可利用机械作业的地段，管沟开挖采用挖掘机完成，在地势陡峭、施工机械难以进场区域以及穿越已有线路区域，由人工开挖，挖出来的土石方暂时堆放到管沟两侧供后续回填，临时堆放土石方与管沟距离不应小于0.5m，土石方表面覆盖篷布遮挡，防止水土流失。管沟根据管道埋深决定，线路在一般地段敷设时，水田段管顶埋深≥0.8m，旱地段管顶埋深≥0.8m，荒坡及石方区管顶埋深≥0.5m。穿越小型沟渠时，埋深由洪水冲刷线、河床类型决定；穿越水泥公路时，钢筋混凝土套管顶距路面埋深不小于1.2m。施工场地产生的剥离表土堆放在场地内表土堆放区，表面覆盖篷布遮挡，周围设置挡水围堰，防止水土流失。

一般地段管道施工方式断面见图3.3-3。

图3.3-3 一般地段管道施工方式断面示意图

（3）管道组装焊接

管材运输到场地后可暂时堆放在堆管场内，采用运输车辆和起重设备进行管材的卸车、搬运和布管，按照管沟方向对管材进行布管，采用弹性敷设和热煨弯管两种形式来满足管道平面转向及纵向变坡安装要求。

管材在管沟上方组装好后，进行管材检查、刷管、对口、焊接、焊口检查作业。

管材在进行对口焊接组装前，应进行焊接工艺评定试验（参照《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》(GB50236-2011)、《钢质管道焊接及验收》（GB/T31032-2014）等现行的相关标准执行），在其评定合格后，才能进行现场组焊。本工程推荐采用氩弧焊焊接方式，手工电弧焊填充盖面。

（4）管道补口、补伤、防腐

站外埋地集输管线采用常温型加强级三层PE防腐层，其中底层为熔结环氧粉末，中间层为胶粘剂层；热煨弯管防腐层推荐采用“无溶剂液体环氧涂料+聚乙烯热收缩缠绕带”的涂层结构。

（5）无损检验

管材焊接完成后，进行管道检验工作。应先根据相关规范要求进行外观检查，符合要求后才能进行焊缝内部的无损探伤。

本工程焊口在外观检验合格后，应对所有的管道环焊缝进行100%的超声波探伤，和100%X射线照相复验。检测应符合《石油天然气钢质管道无损检测》（SY/T 4109-2020）的相关规定，达到Ⅱ级及以上为合格。焊缝在同一部位的返修，不得超过1次，否则应将该焊缝切除。不允许有根部未熔合、未焊透缺陷，根部缺陷不合格不允许返修，应割开重焊。返修时应严格按照《焊接工艺规程》中有关要求进行。从事无损探伤人员必须持有国家有关部门颁发的并与其工作相适应的资格证书。无损探伤人员亦必须具有劳动部门颁发的Ⅰ级及其以上资格证，射线探伤人员应具有Ⅱ级及其以上资格证。管线试压装置及连接管线焊口均应进行射线检测，检测方法及质量要求应与主管线相同。其中采用的X射线探伤不属于本次评价内容，按照相关要求另行完善环保手续。

（6）管道下沟、清管、试压及测径

下沟：在管道下沟之前，首先进行管沟的清理工作，去除石块，在石方段还要铺垫细砂土，沟壁应考虑草袋等填垫物，平缓下沟，避免损伤绝缘层和使管道受力不均，然后用机械设备将管道下至管沟内中心位置。如出现管底局部悬空应用细土填塞，不得出现浅埋。

清管：管道试压前，应采用清管球进行临时清管，清管次数不得小于2次，以开口端不再排除杂物为合格。因本项目管道长度较长，采用分段清管方式，管道清管采用氮气，新建管道管段两端为封堵状态，清管扫线设临时清管器收发装置，在分段管道起点设置进气（水）口，分段管道终点设置出气（水）口，施工场地周围开阔，该装置周围50m内没有居民和建筑物，四周临时设置安全警示标志，清管所用氮气直接通过出气口排放至大气环境。

试压：本项目管道线路应进行强度试压及严密性试压，试压均采用清水，分段进行试压。

管线强度试验压力应大于设计内压力的1.5倍，即9.45MPa，升压应缓慢，当压力升至0.3倍和0.6倍强度试验压力时，应分别停止升压，稳压30min，并检查有无异常情况，若无异常情况继续升压；达到强度试验压力后，稳压4h，以无泄漏、目测无变形为合格。进行严密性试压时将压力缓慢降至管道设计压力，稳压24h，无泄漏、目测无变形、压降不大于1%的严密性试验压力且不大于0.1MPa为合格。当因温度变化或其他因素影响试压的准确性时，应延长稳压时间。

试压废水主要污染物为SS，污染因子单一，试压废水从管道终点设置的出水口排出，经沉淀池收集处理后，后回用于设备、车辆冲洗和场地洒水降尘。

测径：氮气清管合格后，应在试压前后分别进行测径。测径宜采用铝制测径板，直径为试压段中最大壁厚钢管或者弯管内径的92.5%，当测径板通过管段后，无变形、褶皱可判为合格。

（7）扫水

试压合格后，再用氮气推动清管器进行排水吹扫，以不再排出游离水为合格。在环境温度低于5℃时，水压试验应采取防冻措施，试压完成后应立即对被试管段进行扫水清管，并将试压设备及阀门内的水排尽，余水经出水口排入沉淀池，收集处理后回用于设备、车辆冲洗和场地洒水降尘。

（8）氮气置换

管道正式投入运行前，须用干燥氮气进行置换空气工作，以保证安全。氮气注入被置换管道的温度不应低于5℃，置换过程中，管道内的气体流速不应大于5m/s，置换管道末端应配备气体含量检测设备。进行氮气置换时当置换管道末端放空管口气体含氧量不大于2%时即可认为置换合格。

（9）生态恢复

全部工程完工后，设备撤离现场，清除隔油沉砂池底和沉淀池底的水泥块，运输到当地建筑弃渣堆场。管道管沟及施工场地采用机械设备+人工回填（穿越已有管道部分必须采用人工回填），回填均使用开挖土石方，管沟区域回填后需超过自然地面至少0.3m，在管沟的回填过程中，严格按照回填操作规范进行，以避免在回填操作过程中破坏管道的绝缘防腐层，留下事故隐患。作业带两侧堆放的表土全部分层回填，对临时施工便道、堆管场、施工作业带等施工迹地及时进行生态恢复措施，严格按照本项目《土地复垦方案》进行土地复垦，占用耕地部分恢复为耕地，占用林地的按照林地复垦方向，撒播种草、恢复植被，严禁在管道两侧5m范围内种植深根植物。

（10）特殊施工工艺介绍

①G65高速穿越工程

集输管线穿越G65高速1次，穿越位置见下图。

**

图3.3-4 本项目外输管线与G65高速交叉点位置图

A.穿越方式比选

根据《四川省交通厅关于印发〈穿（跨）越高速公路建设工程技术要求〉的通知》川交函〔2014〕572号第四条第1款、第2款“1.禁止利用公路桥梁（含桥下空间）、公路隧道、涵洞铺设原油管道、天然气管道等输送易燃、易爆或其他有毒有害气体、液体的管道。2.原油管道、天然气输送管道穿（跨）越高速公路时，应新建下穿专用通道穿越”规定，结合穿越处地形，因而本项目不考虑管道跨越G65高速公路，也不考虑利用涵洞穿越G65高速，提出2个穿越方案进行比选。

方案一，采用定向钻方式通过高速公路；方案二，采用顶管方式通过高速公路，方案一、二位置见下图。

**

图3.3-5 G65高速穿越方案一、二示意图

方案一、二优缺点比选见下表。

表3.3-1 G65高速穿越施工方案比选表

| 比选项目 | 方案一：定向钻穿越 | 方案二：顶管穿越 |
| --- | --- | --- |
| 施工临时占地 | 5400m2 | 7180m2 |
| 施工难度 | 定向钻是成熟的施工技术，在场地平整、钻机就位后即可开始施工，难度小 | 泥水平衡顶管是成熟的施工技术，施工难度小；但在顶进施工前需先完成顶进坑、接收坑的施工，由于施工地形的原因，顶进坑较深（约8m），因而相对方案一难度较大 |
| 对高速公路影响 | 在路面以下约25m深处施工，对高速公路基本无影响 | 在路面以下约11m深处施工，对高速公路基本无影响 |
| 施工周期 | 包括场地平整、钻机就位、调试等，施工周期约30天 | 操作坑施工完后养护周期为28天，在操作坑养护完成后开始顶管，总周期约60天 |
| 工程费 | 146.2万元 | 154.5万元 |

从上表可以看出，从施工临时占地、施工难度、施工周期等方面看，方案一占优，因而G65高速穿越推荐方案一。

B.穿越位置及外环境关系：

G65穿越点东侧为北斗村，西侧为冉家沟村；由于东侧地势整体比西侧高，为缩小G65高速穿越点两侧地势的高差，便于穿越施工的顺利进行，将穿越轴线选择在乡村公路南侧约165m处，该处东侧地势低洼，可缩小与西侧地形的高差。根据现场地形，将东侧作为定向钻入土点，西侧坡脚作为定向钻出土点，在出土点侧顺定向钻轴线方向为回拖场地。入土点距G65高速公路路边约65m，出土点距G65高速公路路边约185m，与高速公路成64°夹角。穿越位置见下图。

**

图3.3-6  G65高速穿越位置示意图

G65高速定向钻长度为240m，穿越轴线两侧高差约19m，东侧高程为387m，西侧高程为368m。定向钻穿越入土端、出土端、回拖场地周边外环境及地形见下图。

**

图3.3-7 G65高速定向钻处地形和外环境

C.定向钻工艺描述：

本次对穿越G65高速采取定向钻穿越，穿越1次，定向钻穿越段长度为240m，定向钻作为非开挖的一种施工工法，已在天然气管道穿越中得到了广泛应用。具体定向钻施工过程为：首先用泥浆通过钻杆推动钻头旋转破土前进，按照设计的管道穿越曲线钻导向孔。当钻杆进尺达十余根时，开始下冲洗管，并使钻杆与冲洗管交替钻进。在钻进过程中，随时通过控向装置掌握钻头所处位置，通过调整弯管壳的方向。使导向孔符合设计曲线。导向孔完成和冲洗管出土后，钻杆全部抽回，在冲洗管出土端，连接上切削刀、扩孔器、旋转接头和已预制好的管道，然后开始连接回拖，即在扩孔器扩孔的同时，将钻台上的卡盘向上移动，拉动扩孔器和管道前进，管道就逐渐地被敷设在扩大的孔中，直到管端在入土点露出，完成管道的穿越。钻孔和扩孔的泥屑均随泥浆返回地面。

施工中泥浆起护壁、润滑、冷却和冲洗钻头、清扫土屑、传递动力等作用，成分一般主要为膨润土和清水、少量（一般为5%左右）的添加剂（碳酸钠等），泥浆在施工期间设置泥浆坑，重复利用，工程完成后剩余泥浆作为废物处置。定向钻穿越不开挖扰动高速公路，对高速公路影响很小，扰动地表面积小，土石方开挖量小，施工周期短。

图 3.3-8 定向钻施工方式穿越示意图

②G210国道穿越工程

本项目管道穿越G210国道1次，穿越长度35m，鉴于穿越长度较短，管道采用机械（泥水平衡）顶管方式通过国道。

将G210国道东侧作为顶进坑，西侧作为接收坑，管道从东侧顶管穿越G210国道后，顺国道西侧向北敷设一段（远离高架桥），然后向西穿越宽约12m的河沟，至魏兴站。管线穿越G210国道时加套管，套管选用DRCPⅢ1200×2000GB/T11836钢筋混凝土套管，执行标准《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB/T11836，顶进用钢筋混凝土套管材料采用C50钢筋混凝土制作，套管内环形空间采用C1泡沫混凝土填满。套管长度超过G210国道路边不小于2m。

施工单位拟采用大推力的千斤顶直接将预制套管压入土层中，再在管内采用人工或机械掏挖土石、清除余土而成管的施工方法。主要分为测量放线、开挖工作坑、铺设导向轨道、安装液压千斤顶、吊放混凝土预制管、挖土、顶管、再挖土、再顶管、竣工验收等工序。顶管过程中需使用泥浆进行润滑等作用。

图3.3-9 顶管施工工艺穿越水泥公路剖面示意图

③其他乡村道路穿越工程

本工程穿越乡村公路23次，穿越长度共234m，采用开挖加套管保护的穿越方式施工。开挖穿越套管规格为DRCPⅢ1000×2000GB/T11836钢筋混凝土套管，套管顶距路面埋深不小于1.2m，接口采用钢承口管接口，满足《混凝土和钢筋混凝土排水管》（GB/T118536-2009）要求。

图3.3-10 大开挖+套管施工工艺穿越机耕道剖面示意图

④州河支流穿越

集输管线穿越州河支流1次，穿越处河流水面宽度约35m，穿越位置见下图。

**

图3.3-11 本项目外输管线与州河支流交叉点位置图

A.穿越方式比选

根据穿越点地形，按三个方案（定向钻、桁架、大开挖）进行比选。

方案一，采用定向钻方式穿越；方案二，采用桁架方式穿越；方案三，采用大开挖方式穿越。3个方案优缺点比选见下表。

表3.3-2 施工方案比选表

| 比选项目 | 方案一：定向钻穿越 | 方案二：桁架穿越 | 大开挖方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 穿（跨）越长度 | 穿越长度270m | 跨越长度55m | 穿越长度60m |
| 对环境的影响 | 泥浆循环使用并进行回收，对环境基本无影响 | 桁架基础施工，对环境有一定影响 | 大开挖对河床及河岸破坏较大，对环境影响较大 |
| 施工难度 | 入土端场地较小，钻机等摆放有一定难度，需要经验丰富的施工队伍 | 桁架跨越东侧施工作业面较小 | 河水较深，约2m左右，围堰及管沟开挖难度较大 |
| 施工时间 | 不受季节影响，一年四季均可施工 | 不受季节影响，一年四季均可施工 | 需在枯水期施工 |
| 对下游电站的影响 | 对河水无扰动，对下游水电站无影响 | 对河水无扰动，对下游水电站无影响 | 将河水局部隔断进行穿越施工，对下游水电站有一定影响 |
| 管道检维修 | 管道深埋地下，不方便检修，但出现问题的概率也较小 | 管道在地面敷设，方便检修；但同时遭破坏的概率也较大，存在一定的安全隐患 | 管道埋地，不方便检修；同时，如果稳管措施不当或施工质量有问题，则管道有可能漂浮 |
| 施工周期 | 场地平整、钻机就位等，30天左右即可完成 | 桁架可预制完成后在现场安装，施工周期约45天 | 2～3个月 |
| 工程费 | 123万元 | 165万元 | 60万 |

从上表可以看出，从施工难度、施工时间、对环境的影响几方面看，方案一占优，因而州河支流穿越推荐方案一（定向钻穿越方案）。

B.穿越位置及外环境：

州河支流三溪河穿越点在雷页1平台的西侧约2.2km处的大湾村，位于全线的最低点。穿越处河流水面宽度约35m，西侧紧靠河边是一宽约4m道路，再向西有一长约150m、向西北方向的沟谷，州河东侧沿河岸边有一长约80m，宽约26m的缓坡；穿越处南侧约220m是一长度约50m的可过车的中型桥梁，该河流下游设有水电站。根据现场地形和外环境，以州河支流的西侧谷地作为定向钻入土点，东侧缓坡作为回拖场地。为便于回拖管线布置，定向钻轨迹为斜穿河流，交叉角度约45°。定向钻入土端角度20°，出土端角度12°，曲率半径1200D，长度约270m。东侧出土点回拖场地较短，约100m左右。穿越位置见下图。

**

图3.3-12 管线穿越三溪河位置示意图

周边外环境及地形见下图3.3-13。

**

图3.3-13 管线穿越三溪河位置

C.定向钻工艺描述：

本次对穿越州河支流采取定向钻穿越，穿越1次，定向钻穿越段长度为270m，定向钻作为非开挖的一种施工工法，已在天然气管道穿越中得到了广泛应用。具体定向钻施工过程与前文G65高速穿越一致。

⑤穿越沟渠

根据设计资料，本项目集输管道穿越小型沟渠13次，穿越沟渠宽度在2m～10m不等，穿越长度共计约90m。管道穿越沟渠时管道埋深为稳定层下1.0m（管顶距稳定层表面），或基岩下0.5m，管段下沟前应先填200mm厚的砂类土或细土垫层。

管线穿越沟渠一般为大开挖方式，根据河流的地形、水文和地质条件、施工场地和设备，采用大开挖的施工方式，根据施工计划，穿越工程施工时段尽量选择当地沟渠枯水期或者沟渠水量较少时，在做好岸坡护岸稳管措施后，可有效降低施工过程对沟渠地表水的扰动。为防止管道在下沟后上浮，管道在下沟后均应及时进行配重，配重方式根据现场实际情况采用现浇混凝土或装配式加重块方式进行稳管。对基岩河床，采取现浇混凝土方式稳管；对于砂、卵、砾石河床，可采用混凝土压重块稳管；对于土质河床，可采用编织袋稳管。穿越段两岸做好护坡、护岸措施，与自然地貌衔接好，护岸应置于稳定的地基上。

⑥穿越林地施工工艺要求

1）穿越林区施工时，首先应减小施工作业带宽度，减少对林区的破坏；

2）对于穿越林地的管道施工，应预先编制施工安全预案，确保林地内的施工安全。

3）管沟开挖严禁采用爆破方式进行，在靠近特殊林地段施工时，采用人工开挖方式，准确把握施工范围，避免占用特殊林地；管沟成型组焊前，应清除管沟附近的树枝、树叶，组焊采用沟下焊方式；

4）焊接过程中，应对焊接区一定范围设置临时的隔阻材料（如钢板等），防止电弧和火花进入林区；严禁在林边或林内吸烟、引弧；对于材料中的易燃物质，应设置于空旷的场地且远离焊接区；

5）施工中应配备一定数量的移动灭火器

⑦管线交叉段

管道与原有埋地输气管、通信光缆等交叉时，应从原有管道下方通过。对于与埋地管道交叉穿越， 垂直净距不小于0.3m；对于埋地光（电）缆穿越，垂直净距不小于0.5m。施工时还需对穿越的电（光）缆和管道采取妥善的保护措施。

清管、探伤、试压合格及氮气置换完成后进行集输工程，本项目施工期间不设施工营地。其中采用的X射线探伤不属于本次评价内容，按照相关要求另行完善环保手续。

试采期试采站工艺流程及产污环节

本工程新建试采场站一座，站场内包括设置工艺装置区、污水罐区、辅助生产区和放空区及各类阀门，不新增占地。

雷页1井试采原料气经井口针阀一级节流至15.0MPa以下，通过水套炉加热至36.5℃，二级节流至5.7MPa，采用重力式分离器进行分离对气水进行分离。分离出的天然气和明1井台来气再经分子筛脱水装置进一步脱水，脱水后经新建的雷页1井～魏兴计量站集输管线混输至魏兴计量站；分离气田水暂存于污水罐，定期由密闭罐车拉运至赵家坝污水处理站达标后管输至普光3井回注站回注，不外排。

雷页1井试采站内装置及站内管道事故及检修放空废气经本项目新建放空立管高空燃烧后排放。

工艺流程及产污环节见图3.2-1。

**

图3.3-14试采期工艺流程及产污节点图

1、雷页1井试采站

雷页1井试采站位于现有雷页1井井场西侧，不涉及钻井工程。站场内主要设置工艺装置区、污水罐区、辅助生产区和放空区及各类阀门。

（1）水套加热炉

**。

（2）分子筛脱水装置：

分子筛脱水装置利用1套马3块脱水装置，处理气量为10×104m3/d，设计压力6.3MPa；另新购1套同样规模的分子筛脱水装置，总处理气量为20×104m3/d，满足本项目需要。

分子筛脱水装置为闭式循环加热再生吸附式，橇内设置有双塔，一塔工作、一塔再生；橇块设有PLC控制器，能自动控制分子筛再生过程。主要监控内容如下：加热器出口温度与加热器开关联锁，当加热器出口温度低于低温设定值时开启加热器，当温度高于高温设定值时关闭加热器；将风冷器出口温度与风冷器开关联锁，当风冷器出口温度高于高温设定值时开启风冷器，当温度低于低温设定值时关闭风冷器。

产污环节：

废气：①水套加热炉以天然气（雷页1井产气）为燃料，会产生燃烧废气；②运行过程中站场内各设备阀门处会产生少量逸散的非甲烷总烃，以无组织形式进入大气环境。③设备开停机、检修等非正常工况下排放的天然气放空废气。

废水：工艺装置分离器分离出的天然气中的气田水。

噪声：设施设备运行噪声。

固废：①分子筛脱水装置产生的废分子筛；②分离器废渣；③管线清管/检修废渣。

集输管道试采期工艺流程及产污环节

本项目集输管道为埋地输送，工艺流程为将节流加热脱水后的雷页1井原料气输至魏兴计量站。运营期正常工况下无噪声及“三废”产生。清管检修等非正常工况或事故条件下，集输管道中的原料气依托下游魏兴计量站设置的放空立管燃烧后排放。

产污环节：

废气：清管检修等非正常工况下排放的天然气放空燃烧废气，主要污染物为颗粒物、氮氧化物。

固废：清管/检修废渣。

污染源源强核算

施工期污染源强分析

试采站

雷页1井试采站废气污染物主要为运输车辆及基础开挖扬尘、施工机械和运输车辆尾气、站内管道焊接烟尘、站内管道清管氮气。

（1）施工扬尘

施工扬尘主要为设备运输车辆运输过程及设备基础开挖过程产生，本项目依托钻井工程已有进场道路及乡村道路进行运输，车辆运输扬尘量较少；施工过程中产生扬尘，本项目开挖及填方量小，扬尘产生量小，开挖过程采用人工进行洒水抑尘，施工过程每1～2h进行一次洒水，对环境影响较小。

（2）施工机械和车辆尾气

施工期间，来自施工机械排放的废气和各种车辆排放的汽车尾气，主要污染物为NOX、CO及THC等。在施工期间施工单位应定期对施工设备进行维护，保证其在最佳状态下运行，以提高燃料（柴油、汽油等）的利用率，同时应尽量选用清洁燃料。由于施工机械废气属间断性无组织排放，特点是排放量小，加之施工场地开阔，扩散条件良好，因此施工机械废气能达标排放。同时，在施工期内应多加注意施工设备的维护，使其能够正常地运行，提高设备燃料的利用率。

（3）焊接烟尘

雷页1井试采站内设备、管道组装采取人工电弧焊接工艺。焊接过程会产生少量的焊接烟尘，本项目站场设备少、管线段，焊接量小，且焊接过程位于开阔地带，有利于废气扩散，对站场所在地的大气环境影响较小。

（4）站内管道清管氮气

站内设备、管道安装完毕、焊缝无损检验合格后，对系统进行吹扫，站内管道吹扫介质为氮气，使用量约50m3，氮气为空气组分，直接排放进入大气环境。

2、废水

施工期对地表水环境的影响主要是施工人员生活污水及管道试压废水，生活污水污染物以BOD5、COD、氨氮、SS为主，试压用水为清洁水，试压废水污染物以SS为主。

（1）生活污水

本项目站场施工人员按高峰期20人计，按80L/人•d计算，用水量为1.6m3/d，生活污水排放系数按0.9计，则生活污水排放量为1.44m3/d。生活污水中的主要污染物及其浓度一般为COD：400mg/L、NH3-N：30mg/L、SS：250mg/L、BOD5：200mg/L。

本项目站场施工队伍就近租住居民房屋，现场不单独设置施工营地。施工人员生活污水依托当地现有的生活污水处理系统。

建设项目施工阶段的主要水污染物及其产生量见表3.4-1。

表3.4-1 雷页1井试采站施工期生活污水污染物产生量

| 序号 | 废水种类 | 产生量 | 污染物 | 产生浓度（mg/L） | 产生量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活污水 | 1.44m3/d | COD | 400 | 0.576kg/d |
|  |  |  | BOD5 | 200 | 0.288kg/d |
|  |  |  | 氨氮 | 30 | 0.0432kg/d |
|  |  |  | SS | 250 | 0.36kg/d |

（2）试压废水

站内管道试压前，采用氮气将管道内杂质全部清除完毕，管线清管合格标准为：以开口端不再排除杂物为合格。

管道采用洁净无腐蚀性的清洁水进行管道试压，用水量一般为充满整个管道容积的1.2倍，站内管道试压废水产生总量约1.5m3，主要污染物SS浓度按70mg/L计，则SS产生量为1.05kg。试压用水为洁净水，试压废水经管道出水口排入站场内新建沉淀池（2m3），经沉淀后回用于场地洒水降尘，不外排。

3、噪声

施工期噪声主要来源于机械设备和运输车辆噪声，参考《噪声与振动控制工程手册》《环境噪声与振动控制工程设计导则》，施工阶段的主要产噪机械设备、运输车辆及其声功率级见表3.4-2，表3.4-3。

表3.4-2 施工期主要噪声源及其声级值

| 声源 | 距离/m | 声压级/dB(A) | 运行方式 | 运行时间/h | 作业范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 挖掘机 | 5 | 84 | 间歇 | 间断，＜2 | 试采站内 |
| 装载机 | 5 | 86 | 间歇 | 间断，＜2 |  |
| 打桩机 | 2 | 104 | 间歇 | 间断，＜2 |  |
| 切割机 | 1 | 88 | 间歇 | 间断，＜2 |  |
| 起重机 | 15 | 73 | 间歇 | 间断，＜2 |  |

表3.4-3 主要运输车辆的噪声

| 设备名称 | 噪声dB（A） |
| --- | --- |
| 中型载重汽车 | 91+0.3v |
| 轻型载重汽车 | 89+0.3v |

根据《噪声与振动控制工程手册》，施工机械设备在工作中产生的噪声经过一定的距离（5～10m）传播后，其噪声强度会衰减13-26dB（A）。本项目施工机械尽量布置在场地中部，尽可能远离居民点，站场施工仅在昼间进行，载重车辆途经居民点时，降低车速，禁止鸣笛，施工期噪声对居民影响较小。

4、固体废弃物

①生活垃圾

本项目站场施工高峰期施工人员约为20人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，站场计划1个月，施工期生活垃圾产生量约0.3t，依托租用房屋已有生活垃圾收集措施收集后，最终由市政环卫部门统一清运处置。

②鱼塘淤泥

雷页1井试采站利用雷页1井井场西侧鱼塘填平后建设，填方前需对鱼塘清淤，清淤淤泥产生量约为100m3，经晾干处理后用于土壤改良或绿化。

③施工废料

本项目站场工程施工过程施工废料主要包括废包装材料、废焊条、站内管道补口、补伤废料，清管所产生的少量铁屑、粉尘，以及施工过程中产生的废金属等。可以回收利用的部分（废焊条、废包装材料、废金属、补口补伤废料、焊渣等）优先回收利用，不能利用的（清管废渣等）收集后交环卫部门统一处理。项目施工过程中产生的施工废料量约2.5kg。

（5）生态环境影响

拟建项目钻前工程对生态环境的主要影响因素包括场地基础开挖、土石方回填、构筑物建设等活动对土地的扰动作用。通常说来，生态影响效果主要包括改变土地利用性质、造成水土流失等。

1）土地利用性质改变

本项目为新建，试采期涉及工艺装置区、放空区等临时占地。工程项目建设对生态环境的影响主要表现为项目占地使土地功能发生改变，即鱼塘变为工业用地，将导致渔获减产等。本项目新增临时占地用地类型为鱼塘、灌草丛等，短期内改变土地利用性质，工程结束后即对临时占用的土地进行恢复，对当地土地资源的影响较小。对于工程的占地，建设方应按国家相关法律法规办理临时用地手续。

2）土壤侵蚀

在设备基础填方、试采站平整过程，将造成地面裸露，形成水土流失，导致地表原有植被破坏。本项目在设备安装完毕后及时进行场站内道路硬化和绿化，减少场站施工区水土流失。

集输管线工程

（1）生态环境

本项目管道施工的主要环境影响表现为管道施工过程中开挖管沟并回填，造成局部植被破坏、土壤扰动、土壤结构改变、地面裸露，短期内加深水土流失、破坏生境。

（2）废气

1）施工扬尘

本项目管线施工期的大气污染物主要是扬尘，包括施工作业区扬尘和车辆运输扬尘。

①施工作业区扬尘

拟建项目施工期产生扬尘的作业主要为管沟开挖及土方堆放。在干燥的天气下，容易产生扬尘，对周围大气环境产生一定影响。根据管线走向，部分管段施工靠近人口较密集的地区，管道开挖扬尘将对周围敏感点造成一定影响。施工阶段扬尘的一个主要来源是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。

为减少扬尘的产生量及其浓度，在施工过程中，施工单位应采取“分段开挖、分段回填”、定期洒水、设置临时围挡、临时堆放土石方表面覆盖篷布等措施。同时，项目在施工过程中还应严格施工扬尘监管，严格落实“六必须、六不准”管控要求。

②车辆运输扬尘

运输车辆必须严加管理，采取用篷布遮盖或罐装等措施，防止散落和飞扬，同时严格道路扬尘治理，严格查处抛洒滴漏、带泥行驶，穿越点施工场地进出口设置车辆冲洗设施，并在施工场地和施工便道采用人工洒水等措施。

综上，通过采取上述措施后，管线施工过程中产生的扬尘对大气环境影响较小。

2）施工机械、车辆尾气

本项目管线采用柴油车辆运输材料，施工作业带主要采用机械开挖方式进行施工，仅在穿越已有管线或施工机械难以到达的地段使用人工施工，在机械施工过程及车辆运输过程中，将有少量的柴油燃烧废气产生，主要污染物有NOx、CO等。施工单位应加强对机械、车辆的维护，选用优质清洁燃料。由于废气量较小，且施工现场均在野外，有利于废气的扩散。同时废气污染源具有间断和流动性，因此对局部地区周围环境影响较小。由于施工时间短，施工废气产生量很少，加之当地大气扩散条件良好，施工废气不会对周边大气环境造成影响。

3）焊接烟尘

本项目集输管道在组装焊接过程中会产生焊接烟尘，根据《焊接工作的劳动保护》可知，焊接烟尘产生量约为20g/kg焊条，本项目使用焊条约6160kg，则焊接烟尘产生量为123.2kg。由于焊接烟尘的排放具有分散、间断排放和排放量小的特点，故焊接烟尘对周围环境空气质量影响较小。

4）清管、扫水、置换氮气

本项目集输管道下沟后用氮气进行清管，吹扫出管道内多余机械杂质；管道用洁净水试压后，用氮气吹扫出多余水分；管道正式运行前，需用干燥氮气进行置换空气工作，以保证安全。

（3）废水

1）生活污水

本项目集输管线施工人员按高峰期20人计，按80L/人•d计算，用水量为1.6m3/d，生活污水排放系数按0.9计，则生活污水排放量为1.44m3/d。生活污水中的主要污染物及其浓度一般为COD：400mg/L、NH3-N：30mg/L、SS：250mg/L、BOD5：200mg/L。

本项目集输管线施工队伍就近租住居民房屋，现场不单独设置施工营地。施工人员生活污水依托当地现有的生活污水处理系统。

建设项目施工阶段的主要水污染物及其产生量见表3.4-4。

表3.4-4 集输管线施工期生活污水污染物产生量

| 序号 | 废水种类 | 产生量 | 污染物 | 产生浓度（mg/L） | 产生量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活污水 | 1.44m3/d | COD | 400 | 0.576kg/d |
|  |  |  | BOD5 | 200 | 0.288kg/d |
|  |  |  | 氨氮 | 30 | 0.0432kg/d |
|  |  |  | SS | 250 | 0.36kg/d |

2）试压废水

集输管道试压前，采用氮气将管道内杂质全部清除完毕，管线清管合格标准为：以开口端不再排除杂物为合格。

管道采用洁净无腐蚀性的清洁水进行管道试压，用水量一般为充满整个管道容积的1.2倍，集输管道长约11800m，管径为DN200mm，管道试压废水产生总量约445m3，主要污染物SS浓度按70mg/L计，则SS产生量为31.2kg。试压用水为洁净水，试压废水（包含氮气扫水余水）经管道出水口排入沉淀池，沉淀池位置和容积根据施工现场管道分段情况决定，试压废水经沉淀后回用于施工场地洒水降尘及施工机械、车辆冲洗，不外排。

3）施工机械、车辆冲洗废水

集输管线施工作业带、穿越点施工场地、堆管场等区域均为未硬化地面，且地表穿越两侧场地泥土含水量高，如遇下雨等天气，施工机械和运输车辆可能会携带泥浆上路，因此，本报告要求集输管道施工机械、车辆每日施工结束后需进行冲洗（如遇下雨等天气可加大冲洗频次或停止施工）。冲洗废水主要污染物为SS和石油类。

集输管线施工期间平均每天需要冲洗的各种施工运输车辆和流动机械共约5辆（台），每次每辆（台）平均冲洗废水量约为0.25m3，每日集中在施工结束后冲洗1次，冲洗废水量约1.25m3/d。废水中主要污染物SS、石油类浓度按500mg/L、100mg/L，计，则SS产生量为0.625kg/d，石油类产生量为0.125kg/d。施工冲洗废水采用隔油沉砂池收集处理后回用于集输管线施工作业区洒水降尘及车辆设备冲洗，不外排。隔油沉砂池位置和容积根据施工现场实际情况确定。

4）沟渠穿越含泥浆废水

管道在穿越沟渠时涉水围堰施工过程中会产生少量泥浆废水，其主要污染物为SS，由泵抽出，泵入在沟渠穿越点附近设置的简易沉淀池，沉淀处理后回用于施工作业带洒水降尘，及车辆设备冲洗，不外排。

（4）噪声

站场建设的噪声主要是推土机、电焊机、载重汽车等运行中产生的，工程量小、时间短，噪声源强小，夜间不施工，对环境影响小。项目集输管道工程管材的运输、管沟开挖等施工过程中，因使用各种机械工具和车辆而产生噪声污染，其排放强度根据装卸、运输的车辆和工具的型号不同有所不同，具有间断性和暂时性。由于管道工程量小、时间短，噪声源强小，夜间不施工，对环境影响小

（5）固废

1）开挖土石方

本项目集输管线开挖土石方量共87347m3，全部回填，无弃方产生。

2）施工废料

施工废料主要包括焊接作业中产生的废焊条、焊渣，施工过程中产生的废包装材料，管道补口、补伤废料，清管所产生的少量铁屑、粉尘等。本项目管道防腐均在厂家预制完成，管道施工现场无防腐废料产生。施工废料中能回收利用的部分（焊条、焊渣、废包装材料、补口补伤废料等）优先回收利用，不能回收利用部分（清管废渣）交由当地环卫部门处理。施工废料按安装100米管道产生垃圾2.5kg计，施工废料产生量约为295kg。

3）废泥浆

管道穿越国道采用顶管方式穿越，穿越高速公路和州河支流河采用定向钻方式穿越。定向钻、顶管施工过程中所用泥浆主要用来减少顶进过程管壁与土体之间的摩擦力，并填充流失的土体，减少土体变形、沉降和隔水。泥浆产品主要由膨润土加水勾兑而成，为保证泥浆性能，根据不同的地质会加入少量的添加剂（碳酸钠）。项目顶管施工场地及定向钻施工场地内设置泥浆池，施工过程中返回的泥浆在泥浆池内循环使用，最后废弃的少量泥浆在施工作业带内自然晾干后就近用于地方乡村道路建设填料或道路护坡防护。泥浆池容积和位置根据施工现场实际情况确定，需确保泥浆池有足够容积容纳废泥浆，并采取相应防渗措施，严禁废泥浆外排。

4）生活垃圾

本项目集输管线施工高峰期施工人员约为20人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，集输管线计划施工4个月，施工期生活垃圾产生量约1.2t，依托周边农户已有生活垃圾收集措施收集后，最终由市政环卫部门统一清运处置。

5）冲洗废水浮油

本项目施工车辆、设备冲洗废水中含有油类，废水经隔油沉砂池收集处理少量浮油收集后交由危废资质单位处置，不在施工场地内暂存。

施工期“三废”汇总表

综上所述，本项目施工期污染物产生量及排放状况与生态影响见表3.4-5。

表3.4-5本项目施工期正常工况下“三废”及生态影响汇总表

| 施工阶段 | 环境要素 | 污染物产生工序 | 主要污染物 | 产生量 | 污染防治措施 | 处理后排放量 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场站 | 废气 | 施工扬尘 | 颗粒物 | 少量 | 洒水降尘、设置围挡等 | 少量 | 大气 |
|  |  | 施工机械、车辆尾气 | CO、NOx | 少量 | 加强设备车辆维护管理，选用清洁燃料 | 少量 | 大气 |
|  |  | 焊接烟尘 | 颗粒物 | 少量 | / | 少量 | 大气 |
|  |  | 清管氮气 | 氮气 | 50m3 | / | 50m3 | 大气 |
|  | 废水 | 生活污水 | COD、BOD5、氨氮、SS | 1.44m3/d | 依托租住房屋已有生活污水处理系统处置 | 1.44m3/d | 不外排 |
|  |  | 站内管道试压废水 | SS | 1.5m3 | 沉淀池收集沉淀后回用于场站及管线周边洒水降尘 | 1.5m3 | 不外排 |
|  | 噪声 | 施工机械、车辆运行噪声 | 噪声 | 73~104dB(A) | 降低车速、禁止鸣笛、昼间施工、合理布局 | 73~104dB(A) | 声环境 |
|  | 固废 | 鱼塘淤泥 | 淤泥 | 100m3 | 晾干处理后用于土壤改良或绿化 | 0 | / |
|  |  | 施工废料 | 废包装物、废焊条、补口补伤废料、清管废渣等 | 2.5kg | 优先回收利用，不能回收利用的由环卫部门清运 | 0 | / |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0.3t | 环卫部门清运 | 0 | / |
| 集输管线 | 废气 | 施工扬尘 | 颗粒物 | 少量 | 洒水降尘、设置围挡、土石方遮盖、车辆加盖篷布等 | 少量 | 大气 |
|  |  | 施工机械、车辆尾气 | CO、NOx | 少量 | 加强设备车辆维护管理，选用清洁燃料 | 少量 | 大气 |
|  |  | 焊接烟尘 | 颗粒物 | 123.2kg | / | 61.6kg | 大气 |
|  |  | 清管、扫水、置换氮气 | 氮气 | 1350m3 | / | 1350m3 | 大气 |
|  | 废水 | 生活污水 | COD、BOD5、氨氮、SS | 1.44m3/d | 依托租住房屋已有生活污水处理系统处置 | 1.44m3/d | 不外排 |
|  |  | 管线试压废水 | SS | 445m3 | 沉淀池收集沉淀后回用于施工区域洒水降尘、设备车辆冲洗 | 445m3 | 不外排 |
|  |  | 施工机械、车辆冲洗废水 | SS、石油类 | 1.25m3/d | 隔油沉砂池收集处理后，回用于施工区域洒水降尘、设备车辆冲洗 | 1.25m3/d | 不外排 |
|  |  | 沟渠穿越含泥浆废水 | SS | 少量 | 泥浆池收集沉淀后回用于施工区域洒水降尘、设备车辆冲洗 | 少量 | 不外排 |
|  | 噪声 | 施工机械、车辆运行噪声 | 噪声 | 85~106 dB(A) | 降低车速、禁止鸣笛、昼间施工、合理布局 | 85~106 dB(A) | 声环境 |
|  | 固废 | 开挖土石方 | 土方、石方、淤泥 | 87347m3 | 回填 | 0 | / |
|  |  | 施工废料 | 废包装物、废焊条、补口补伤废料、清管废渣等 | 295kg | 优先回收利用，不能回收利用的由环卫部门清运 | 0 | / |
|  |  | 废泥浆 | 膨润土、添加剂（碳酸钠等） | 少量 | 晾干后就近用于地方乡村道路建设填料或道路护坡防护 | 0 | / |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 1.2t | 环卫部门清运 | 0 | / |
|  |  | 冲洗废水浮油 | 石油类 | 少量 | 由危废资质单位处置，不在施工场地内暂存 | 0 | / |

试采期污染源强分析

废气

试采期雷页1井试采站正常生产情况下，流程设备、管线、阀室等工艺设备为高压密闭作业，无天然气泄漏废气产生；本项目试采期用电站外已建的架空线路接入，不单独设置备用燃气发电机，也无备用发电机燃烧废气产生。试采期正常情况下主要废气为水套加热炉废气，本项目拟设置水套加热炉（功率为250kW）1座。

（1）水套炉废气

本项目水套加热炉在运行过程中使用站场自产的天然气作燃料，由于天然气中不含硫，燃烧后产生的废气含颗粒物、NOx，通过8m高排气筒排放，排放方式为连续排放。根据可研报告核算，试采站单个250kW的水套加热炉用气量为25×104m3/a，按年运行360天计算（扣除检修和关井恢复压力期），则水套加热炉燃气量约为28.94m3/h。水套加热炉燃烧后产生的废气通过8m高排气筒排放，排放方式为连续排放。水套加热炉的相关设计参数见表3.4-6。

表3.4-6 单台水套加热炉相关设计参数

| 水套加热炉功率 | 排气筒高度（m） | 排气筒内径（m） | 自耗气量（m3/h） | 排放时间（h/a） | 排放工况 | 烟气出口温度（℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000kW | 8 | 0.2 | 28.94 | 8640 | 连续 | 200 |

本次评价采用水套加热炉废气产排核算均按照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告2021第24号）中“锅炉产排污量核算系数手册”中燃气工业锅炉废气产排污系数计算，热力生产型燃气锅炉的工业废气产生量为10.7753标立10.753方米/立方米-原料，其中水套加热炉采用国内领先低氮燃烧，氮氧化物的产生系数为6.97千克/万立方米-原料，根据《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ 1178-2021），燃气锅炉（不采取除尘措施）颗粒物的排放浓度控制水平为<10mg/m3，本次评价水套炉颗粒物浓度按照10mg/m3评价。本项目水套加热炉燃气使用量为28.94m3/h。水套加热炉的污染物排放情况见表3.4-7。

表3.4-7 水套加热炉污染物排放情况

| 废气 类型 | 排放量 |  |  | 排气筒 |  | 排烟 温度（℃） | 排放 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目 | 排放浓度 | 排放强度 | 高度 | 内径 |  |  |
| 水套炉燃 烧废气 | 烟气流量 | / | 311.19Nm3/h 268.9万m3/a | 8m | 0.2m | 200 | 有组织排放，连续24小时，年360天（扣除检修和关井恢复压力期） |
|  | NOx | 64.68mg/m3 | 0.174t/a；0.02kg/h |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 | 10mg/m3 | 0.027t/a；0.0031kg/h |  |  |  |  |

由上表可见本项目水套炉燃烧废气通过水套炉自带8m高排气筒排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中大气污染物NOx：200mg/m3、颗粒物（烟尘）：20mg/m3的排放浓度限值要求。

（2）非正常工况

①检修废气

本项目水套加热炉或分离器需要检修时，将对装置内残余天然气进行放空，每次排放时间2min～2h（可控），根据普光现有工程类比分析，单次排放天然气约180m3按照每年检修2次，则排放天然气360m3。设备检修排放的废气采用放空管燃烧处理后排入大气环境。

②事故放空燃烧废气

若井场发生事故或站内超压自动放空，井下安全阀将在10s内启动，天然气将排放至放空管燃烧，天然气最大放空量为2.85x104m3/h，放空时间（可控制）一次约为20min～2h。

事故放空频率较低，并且放空废气经点火燃烧后排放，加之当地地势较为开阔，大气扩散条件良好，故放空废气不会对周边环境造成明显不利影响。

废水

本项目建成后，试采期废水主要为采气废水、工作人员生活污水和非正常工况井下作业废水。具体产生情况分析如下：

1）采气废水

根据雷页1井前期通过CNG方式试采情况，试采阶段气田水产生量最大约为10~20m3/d·井，其产生量特点为前期产生量较大，随着试采工程的进行，气田水逐渐减少，待后期产气量稳定后，气田水平均产生量约5m3/d·井。本项目气田水产量取20m3/d，年产生量约为7300m3/a，主要污染物为COD、氯化物、石油类，各污染物浓度分别约为5000mg/L、4000mg/L和200mg/L。分离气田水进入试采站建设的污水罐（50m3）暂存，暂存一定量后通过密闭罐车拉运至赵家坝污水处理站达到《气田水回注方法》（SY/T 6596-2016）中注入水基本要求后管输至普光3井回注站回注处理，不外排。

2）非正常工况井下作业废水

正常试采期，当地层堵塞时，为提高地层渗透率，需进行压裂酸化等作业，属于试采期非正常工况。根据类比调查，作业频次为1次/a，单井排放量为50m3/a，废水通过密闭罐车拉运至赵家坝污水处理站达到《气田水回注方法》（SY/T 6596-2016）中注入水基本要求后管输至普光3井回注站回注处理，不外排。

3）生活污水

本项目运营期有人值守，劳动定员10人，人均用水定额为130L/人·d（来源于四川省人民政府关于印发《四川省用水定额》的通知（川府函〔2021〕8号）），则生活用水量为1.3m3/d，生活污水排放量按用水量的90%计，则开采期生活污水排放量为1.17m3/d。类比调查同类型项目，生活污水主要污染物成分及浓度为：BOD5200~250mg/L，CODCr400~500mg/L，NH3-N40~140mg/L，SS500~600mg/L，石油类2～10mg/L，动植物油15～40mg/L。值守人员生活污水经生态厕所收集后定期由密闭罐车拉运至周边生活污水处理厂处理。

噪声

1、噪声源调查

根据调查，本项目运营期噪声主要来自燃气发电机组、高压旋流分离器、组合式加热分离净化脱水撬等设备，另外，系统超压状况下，通过新建放空管引致放空管处点火燃烧也将产生放空噪声。项目主要的噪声源介绍如下。

（1）水套炉、分子筛脱水装置及重力分离撬

水套炉、分子筛脱水装置、装车泵撬及重力分离撬，其噪声来源于内部的组件，其噪声源强以机械噪声和气流摩擦噪声为主，噪声源强约60~70dB（A）。

（2）放空噪声

放空噪声主要是在试采期事故和检修工况时排放的少量天然气引至放空管点火燃烧，噪声主要来源于气流摩擦噪声，放空噪声可达80dB左右，持续时间在2～5min。

2、噪声控制措施

为减小噪声影响，本项目拟采取以下噪声防治措施：

首先在平面布置时进行合理布局，控制气流速度，减少站场工艺管线的弯头、三通等管件，降低试采站内噪声；

其次，选用高效低噪声的水套炉、分离器、装车泵撬和分子筛脱水装置，对产噪设备安装减振基础、将设备置于具备降噪效果的撬装箱体内等。通过采取这些噪声控制措施后，噪声源的声级值约60dB（A）～75dB（A）之间。

表3.4-8 主要噪声源及处理措施

| 序号 | 噪声设备 | 型号 | 空间相对位置关系（m） |  |  | 声源源强dB（A） | 声源控制措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |
| 1 | 水套加热炉 | 250kw （四盘管） | 7 | -30 | 0 | 65～70 | 减少平台站场工艺管线的弯头、三通等管件；选用高效低噪声的水套炉、装车泵、分离器并安装减震垫层 | 昼夜连续 |
| 2 | 分离器 | PN6.3MPa | 0 | -25 | 0 | 65～70 |  |  |
| 3 | 分子筛脱水装置1 | PN6.3MPa | -11 | -24 | 0 | 65～70 |  |  |
| 4 | 分子筛脱水装置1 | PN6.3MPa | -19 | -18 | 0 | 65～70 |  |  |
| 5 | 装车泵撬 | / | 15 | -2 | 0 | 65～75 |  |  |
| 6 | 节流阀 | / | -24 | -7 | 0 | 65～70 |  |  |

固废

本项目运营期将会涉及一般工业固废、危险废物、生活垃圾，具体产生及治理情况如下。

（1）一般工业固废

根据前文工程分析，本项目装置分离器除砂分离过程产生的废渣，主要为固态杂质，约0.5t/a；脱水分离撬内分子筛使用时产生的废分子筛，废分子筛每3年更换1次，每次约5.5t；管线清管/检修废渣，主要为固态杂质，约1t/a。废渣及废分子筛均为一般工业废物，收集后定期交由当地具备处理工业废物能力的单位处置（其中废分子筛若厂家可回收则交由厂家回收）。

本项目一般工业固体废物产生量见表3.4-7。

表3.4-7   本项目一般工业固体废物汇总表

| 污染源 |  | 主要污染物 | 产生量 | 排放量 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般工业固废 | 废渣（分离器除砂） | 杂质 | 0.5t/a | 0.5t/a | 收集后定期交由当地具备处理工业废物能力的单位处置 |
|  | 废分子筛 | 固体 | 5.5t/3a | 5.5t/3a | 收集后定期交由当地具备处理工业废物能力的单位处置或交由厂家回收 |
|  | 清管/检修废渣 | 固体 | 1t/a | 1t/a | 收集后定期交由当地具备处理工业废物能力的单位处置 |

（2）生活垃圾

本项目试采期有人值守，配置人员10人，每人每天产生的生活垃圾按0.5kg计，产生的生活垃圾为5kg/d，产生的生活垃圾均集中收集后交由市政环卫统一清运。

生态环境

营运期生态环境影响是施工期影响的一种延续，本项目试采期为2年，因此，试采期间雷页1井试采站占地范围内植被暂时无法得到恢复；集输管线施工完成后立即进行复垦、复植，管线施工范围内生态环境将会逐步恢复。试采期内主要于项目站场内开展试采活动，不会新增对占地范围外的影响，生态环境影响也逐步趋于稳定，同时，项目占地范围内进行了硬化处理，基本不会造成水土流失。

土壤及地下水环境

（1）污染途径

污染物进入地下水的途径主要是由于泄漏或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。根据工程所处区域的地质情况，本项目可能对地下水造成污染的途径主要有：污水罐破裂造成污水下渗对地下水、土壤造成的污染。

（2）防治措施

本项目地下水与土壤污染防治措施和对策，应坚持“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则。本项目拟采取的地下水的防治措施如下所述。

①源头控制措施

积极推行实施清洁生产，实现各类废物循环利用，减少污染物的排放量；项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常生产过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换；对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。

1）站场设置清污分流系统。依托清污分流排水系统，可对站场的雨水及生产废水进行有效的分离，可以降低因暴雨等自然灾害而导致废水外溢污染浅层地下水的风险。

2）严格执行废水运输保障的“三联单”制度（即出站单据、进站单据和水量单据），运输车辆安装GPS，防止生活污水随意排放引发环境污染事件，确保回注水运输安全性。

3）用罐车运送污水时，加强对罐车司机的安全教育，定期对罐车进行安全检查，严格遵守交通规则，避免交通事故发生。加强对除驾驶员外的其他拉运工作人员管理，要求运输人员技术过硬、经验丰富、工作认真负责。加强对罐车的管理，防止人为原因造成的污染物泄漏。

②分区防治措施

由于项目所属行业未颁布相关的标准，需根据预测结果和场地包气带特征及其防污性能，提出防渗技术要求。天然包气带防污性能分级，污染控制难易程度划分，地下水污染防渗分区参照下表，同时考虑到项目类别等情况，进行分区防渗工程。

表3.4-9 天然包气带防污性能分级参照表

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| 强 | 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| 中 | 岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb＜1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数1×10-6cm/s＜K≤1×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| 弱 | 岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件 |

表3.4-10 污染控制难易程度分级参照表

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| 难 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理 |
| 易 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理 |

表3.4-11 地下水污染防渗分区参照表

| 防渗分区 | 天然包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 弱 | 易—难 | 重金属、持久性有机物污染物 | 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18698执行 |
|  | 中—强 | 难 |  |  |
| 一般防渗区 | 中—强 | 易 | 重金属、持久性有机物污染物 | 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行 |
|  | 弱 | 易—难 | 其他类型 |  |
|  | 中—强 | 难 |  |  |
| 简单防渗区 | 中—强 | 易 | 其他类型 | 一般地面硬化 |

根据本项目各生产环节及构筑物污染防控难易程度，环评要求项目设置重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。项目分区防渗情况见下表。

表3.4-12 项目分区防渗一览表

| 防渗分区 | 装置、单元 | 防渗区域及部位 | 防渗技术要求 | 防渗措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 污水罐区 | 地面、围堰 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，防渗系数1.0×10-7cm/s，或参照GB18598执行 | 混凝土+2mm厚高密度聚乙烯膜处理或防渗系数达到1.0×10-10cm/s的防渗材料 |
| 一般防渗区 | 工艺区 | 基础、地面 | 等效黏土防渗层Mb≥1m，防渗系数1.0×10-7cm/s，或参照GB16889执行 | 混凝土+防渗系数 达到1.0×10-7cm/s的防渗材料 |
|  | 生态厕所 | 池底及池壁 |  |  |
| 简单防渗区 | 道路及其他区域 | / | 一般地面硬化 | 水泥地面硬化或砂石黏土碾压 |

③建立污染监控体系

为了及时准确的掌握厂区区域地下水环境质量状况和地下水中污染物的动态变化，应根据当地地下水流向、污染源分布情况及污染物在地下水中的扩散形式，依托地下水上游居民水井作为地下水背景值监测点，依托地下水侧流居民水井作为地下水污染扩散监控井，依托地下水下游居民水井作为地下水环境影响跟踪监测点。建立地下水污染监控体系，建立完善的监测制度，配备先进的监测仪器设备，以便及时发现、及时控制。加强对项目区域的日常检查，以便及时发现污染，及时控制。

④应急响应措施

一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

环境风险

本项目试采期环境风险主要表现为站内采气管线或设备发生破裂造成天然气泄漏事故以及泄漏气体遇明火引起火灾或爆炸对附近人群生命财产造成伤害与损失，集气站事故时的天然气放空，对附近人群生命财产造成伤害与损失。火炬分液罐存储的采气废水泄漏环境风险；污染物外运处理中的运输风险等。

试采期“三废”汇总表

综上所述，本项目试采期污染物产生量及排放状况与生态影响见下表。

表3.4-13本项目试采期正常工况下“三废”及生态影响汇总表

| 污染源 |  | 主要污染物 | 产生量 | 排放量 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 加热炉燃烧产生的烟气 | 颗粒物 | 0.027t/a | 0.027t/a | 水套加热炉燃烧废气通过自带8m高排气筒排放； |
|  |  | NOx | 0.174t/a | 0.174t/a |  |
|  | 设备检修或系统超压时排放少量放空燃烧废气 | NOx、颗粒物 | / | / | 放空系统和点火排放，排气筒高度20m |
| 废水 | 采气废水 | 石油类、悬浮物、COD及氯化物等 | 20m3/d | / | 通过密闭罐车拉运至赵家坝污水处理站达到《气田水回注方法》（SY/T 6596-2016）中注入水基本要求后管输至普光3井回注站回注处理，不外排 |
|  | 生活污水 | COD、BOD5等 | 1.17m3/d | 1.17m3/d | 本项目新增值班人员10人，值守人员生活污水经站场化粪池处理后定期由密闭罐车拉运至周边生活污水处理厂处理 |
| 噪声 | 设备噪声 | 设备选型时选择低噪声设备，设置减震基础；工艺管道的设计考虑合理的流速，减少气流噪声；站内设备合理布局。 |  |  |  |
| 固废 | 本项目分离器除砂分离过程产生的废渣，主要为固态杂质，约0.5t/a；脱水分离撬内分子筛使用时产生的废分子筛，废分子筛每3年更换1次，每次约5.5t；管线清管/检修废渣，主要为固态杂质，约1t/a。值守人员生活垃圾交由环卫部门处置 |  |  |  |  |
| 生态 | 试采站、防空区、外输管线、进场道路占地 | 改变土地利用类型 |  |  | 加强站场绿化 |
| 环境风险 | 1、试采期环境风险主要是采气管线发生破裂造成天然气泄漏事故以及泄漏气体遇明火引起火灾或爆炸对附近人群生命财产造成伤害与损失。 2、试采站事故时的天然气放空，对附近人群生命财产造成伤害与损失。 3、污水罐存储的采气废水泄漏环境风险；污染物外运处理中的运输风险等 |  |  |  |  |

环境现状调查与评价

自然环境现状

地理位置

宣汉县介于东经107°22′至108°32′和北纬31°06′～31°49′之间。东北与城口接壤，东与开县相邻，南连开江，西接达川、通川和平昌，北与万源交界，是北通陕西、东达湖北的要口。境内地形地貌复杂、山势逶迤，由东北向西南倾斜绵延，呈“七山一水两分田”总体地貌。县境东西最长110.6km，南北最78.8km，边界线总长590.6km。

本项目位于达州市宣汉县**。项目地理位置见附图1。

地形、地貌

宣汉县按地形、地貌形态可分为3区：一、丘陵河谷区，约占县境内四川地貌区划中属米仓山**中山区和盆北低山区、盆东平行岭谷区的一部分，以低山和低中山为主。低山、中山面积占全县总幅员的90.2%；二、低山区，约占25%；三、低中山区，约占65.2%，可分为平坝、台地或高阶台地、浅丘陵、深丘陵、低山。

本项目位于达州市宣汉县**石虎村8组。项目地理位置见附图1。

水文水系

1、地表水

本工程建设区域属渠江流域。渠江流域位于四川盆地东北部，是四川省五大水系（嘉、涪、渠、岷、乌）之一，是嘉陵江右岸的最大支流。渠江源出流域北、东北部的**南麓，流域面积为39220km2。渠江为多源头河流，其主要支流有前河、中河、后河；南江河、恩阳河、通江河。前三支流在宣汉汇而为州河；正流由南江、巴河、渠江三段自然河段组成。本工程建设区域内主要河流为州河。州河始于宣汉县江口，蜿蜒流向西南，经宣汉城南门、西北、东林、洋烈至千丘旁入达州境。由东北向西南经达州罗江镇红梁村曹家湾入达州境、穿过达州市达川区的罗江、河市、渡市三个区的7个乡，于木头乡的大河咀出境，流入渠县的农乐、汇东、汇南等乡，在三汇镇与巴河相汇，以下始称渠江干流。州河古名通川江。

州河均属山溪性河流，河谷狭窄，河道弯曲，落差大。河道开阔段与峡谷段相间出现，滩沱交错，水量丰富。项目区州河属河道开阔段。

2、地下水

普光气田开发区内地下水类型包括松散堆积层孔隙水、碎屑岩裂隙孔隙水和基岩裂隙水，其中本项目所在区域以基岩裂隙水与碎屑岩类裂隙水为主。沟谷地段为地下水的排泄区。岩性变化地段和结构松散的卸荷岩体具有较强的透水性能，岩体的透水性具有随着深度的增加、卸荷的减弱而递减的一般规律。地层富水性差、水量较小，水位埋深一般小于20m，含水层顶板埋深一般小于50m。

气候气象

境内气候属中亚热带湿润季风气候区，由于地处四川盆地东北缘，北有秦岭、**的天然屏障，因此气候温和，热量丰富，四季分明，雨量充沛，季风气候明显，立体气候突出。冬季属大陆性气候，常受西北冷空气影响，气候干冷；夏季属海洋性季风气候，常受东南及西南暖湿空气影响，湿热多雷雨。受海拔影响区内立体气候明显，海拔500m以下地区春早夏热，雨水集中，旱涝交错，多风雹，秋雨，冬暖霜雪少，属四川盆地亚热带气候；海拔800m以上地区春迟秋早，夏短冬长，具有盆缘同地温带气候特征。低山、高丘云雾较多，日照较浅丘平坝少。

灾害性天气主要有干旱，暴雨山洪，雷电，低温冷害，冰雹及大风等，其中暴雨山洪、大风等对管道及试采站建设构成一定危害。

宣汉县多年平均降水量1132.69mm，多年平均气温16.8℃，相对湿度77%，每年5~10月份为多雨季，降水量占全年总降水量约80%，3月份为旱季，降水量约占全年降水量8%～12%，无霜期长达10个月，冬季多雾，雨季多暴雨，雨后往往形成洪流。

宣汉县主要气象要素见表4.1-1：

表4.1-1宣汉县主要气象资料一览表

| 气象要素 |  | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 气温 | 年平均气温 | ℃ | 16.8 |
|  | 极端最高气温 | ℃ | 41.3 |
|  | 极端最低气温 | ℃ | -5.3 |
| 年降水量 | 平均 | mm | 1132.69 |
|  | 最大 | mm | 1698 |
|  | 最小 | mm | 865.9 |
| 风速 | 平均 | m/s | 1.5 |
|  | 最大 | m/s | 32 |
|  | 主导风向 | m/s | NE |
| 多年平均地温 | 地面 | ℃ | 18.1 |
|  | -0.2m | ℃ | 20.2 |
| 年平均日照时数 |  | h | 1596.3 |
| 年平均蒸发量 |  | mm | 1215.9 |
| 年均无霜期 |  | d | 296 |
| 相对湿度 |  | % | 77 |

地质构造与地震

1、地质构造

本项目区位于宣汉县**石虎村8组，区域构造上位于四川盆地川东北褶皱带的东北段，华蓥山断裂带北端黄金口构造带，因受燕山、喜山运动影响，断裂发育，但构造变形强度较弱，平面上分两组，即：北西向断层和北东向断层。其中，北东向断层数量少，仅在西部高部位有少量发育，北西向断层较为发育但断距通常较小，断距为50～100m，断层一般消失于千佛崖组。千佛崖组顶、自流井组顶、千佛崖组顶和下沙溪庙组顶部构造形态是相似的，地层均呈西高东低、南高北低的大斜坡，沿普光302-1—普光9—普光3井以东一线，构造相对较低。在普光1—普光3—普光7井一线以西，地层很陡，而在普光3井以东构造非常平缓。此外，工区内地面海拔300-1200m，属中－低山区，相对高差20～600m。全区乡村公路纵横交错，交通较为便利。

2、地震

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010），宣汉抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g，属第一组，可不考虑地震液化问题。另查阅县志，整个宣汉县境尚无地震活动的记载。因此总体上区域稳定性良好，适宜工程修建。

土壤

项目所在地面（区域硬化前）以残坡积和崩坡积之砂质粘土夹碎块石为主，局部有小卵石混杂其中。区内土壤多由灰岩和砂页岩发育而成的砾石土、砾质土为主。土壤质地与母岩和地形关系密切，一般由砂岩发育的多为沙质土；由砂页岩互层发育的多为壤质土；泥岩和灰岩发育的多为粘质土，陡坡地和二迭系以前母岩发育的多为砾石土和砾质土。土壤剖面各发生层的质地上下变化较小，仅少数土壤剖面物粘含量有随深度增加而增加的趋势。

土壤以中性和微碱性为主，其次是微酸性，少数酸性。pH值在4.5～5.4之间的占6.4%；5.5～6.4之间的占34%；6.5～7.5之间的占34.2%；7.6～8.5之间的占25.3%。

工程区域地层岩性较为单一，上部主要为第四系松散覆盖层，包括残坡积层、崩坡积层，下伏基岩为侏罗系中统沙溪庙组（J2S）。沿线出露地层由上至下分别为：

1）第四系残坡积层：

主要为砂土、砂质粘土、粘土，干燥，松散，分布很广。坡体及坡体上覆盖层厚度很薄，一般0.2～0.5m。沟谷中为砂质粘土、粘土。厚度较大，一般为1.0～2.5m左右，为可塑状。

2）第四系崩坡积层：

主要分布于陡坡下部，为含碎块石土，厚度一般为1.0～3.0m。碎块石成分主要为砂岩碎块石，另外可见巨大孤石。

3）基岩

侏罗系中统沙溪庙组为含钙质结核的紫红色砂质泥岩、粉砂岩、泥质粉砂岩与黄灰色块状长石岩屑石英砂岩不等厚互层。砂岩坚硬性脆，常形成陡坎陡崖，泥岩易风化剥落，多形成缓坡。

矿产资源

截至2018年，宣汉县共探测到的资源达28种，主要矿产资源概括为：一煤（煤炭），二气（石油、天然气），三土（粘土、高岭土、膨润土），五石（滑石、长石、大理石、石英石、石灰石），八矿（铁、砷、硅、硫磺、石膏、铝、卤钾、岩盐）。天然气预测储量高达1.5万亿立方米，居中国第2位，已探明开发储量达3000亿-6000亿立方米，系西南地区天然气气田中心、国家“西气东输工程”重要基地。原煤储量达1.6亿吨，发热量6000大卡以上。富钾卤水储量达1.3亿立方米，是国家盐化工业基地自贡黑卤的10倍。此外，还有大理石30亿立方米，石灰石30亿立方米，石英石3000万立方米，硫磺矿867万吨，铁矿1800万吨等。

周边自然遗迹、自然保护区的分布情况

评价区域无自然保护区、风景名胜区、自然遗迹、文物古迹等，在项目建设过程中如果发现有保护价值的文物遗迹，建设单位应保护好现场，并报告文物主管部门。

环境质量现状评价

环境空气质量现状

本次评价采用了现场实测和资料复用相结合的方法。

根据项目工程特点和站场、外输管线的具体情况，以项目涉及区域作为本项目大气环境质量现状调查、评价的对象。本次采用达州市生态环境局发布（https://sthjj.dazhou.gov.cn/news-show-18384.html）的《达州市2023年环境空气质量状况》中的数据进行评价。

1、达标区判定

本项目试采站位于达州市宣汉县，外输管线还涉及达州市通川区，项目所在区环境空气功能分区为二类区。根据《环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）与《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，本次评价收集了《达州市2023年环境空气质量状况》。具体见表4.2-1：

表4.2-1  2023年宣汉县和通川区环境空气质量状况统计表

| 污染物 | 评价指标 | 现状浓度（μg/m3） |  | 标准值（μg/m3） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 宣汉县 | 通川区 |  |  |
| SO2 | 年评价质量浓度 | 6 | 9 | 60 | 达标 |
| NO2 |  | 20 | 33 | 40 | 达标 |
| PM10 |  | 55 | 56 | 70 | 达标 |
| PM2.5 |  | 29 | 31 | 35 | 达标 |
| CO | 日均浓度的第95百分位数 | 1200 | 1400 | 4000 | 达标 |
| O3 | 日最大8h平均浓度的第90百分位数 | 90 | 124 | 160 | 达标 |

根据《达州市2023年环境空气质量状况》内容，宣汉县和通川区2023年度主要污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，按《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）区域达标判断标准，宣汉县和通川区2023年度区域环境空气质量为达标区。

2、特征污染物

（1）监测点布设

根据项目工程特点的具体情况，共布设1个大气环境监测点，位于雷页1井试采站工艺装置区下风向居民点处。

（2）监测项目：非甲烷总烃、总悬浮颗粒物。

（3）监测频次：连续采样7天。

（4）采样及分析方法

采样及分析方法按国家有关规定进行。

（5）评价标准

本次非甲烷总烃环境质量现状评价，执行标准采用《大气污染物综合排放标准详解》小时平均浓度限值2.0mg/m3；总悬浮颗粒物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，日平均值为300μg/m3。

（6）评价方法

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），采用最大监测浓度占标率对评价区域大气环境质量现状进行评价，评价模式如下：

Pi=CiCoi×100%

Pi——为第i个污染物的最大监测浓度占标率，%；

Ci——为第i个污染因子的最大实测浓度（mg/m3）；

Coi——为第i个污染物相对应的评价标准（mg/m3）。

根据HJ2.2-2018，现状监测结果以列表的方式给出各监测点大气污染物的不同取值时间的变化范围，并给出各取值时间最大浓度值占相应标准浓度限值的百分比和超标率，并评价达标情况。

（7）监测结果及评价结论见下表。

表4.2-2环境空气质量现状监测结果单位：mg/m3

| 监测点位 | 监测日期 | 项目 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试采站外西侧 | 2024年1月28日 | 非甲烷总烃 | 0.46 | 0.51 | 0.49 | 0.51 |
|  | 2024年1月29日 |  | 0.50 | 0.46 | 0.47 | 0.39 |
|  | 2024年1月30日 |  | 0.39 | 0.36 | 0.38 | 0.36 |
|  | 2024年1月31日 |  | 0.38 | 0.42 | 0.41 | 0.46 |
|  | 2024年2月1日 |  | 0.40 | 0.37 | 0.49 | 0.42 |
|  | 2024年2月2日 |  | 0.60 | 0.40 | 0.33 | 0.35 |
|  | 2024年2月3日 |  | 0.36 | 0.37 | 0.40 | 0.37 |

表4.2-3环境空气质量现状监测结果单位：μg/m3

| 监测点位 | 监测日期 | 项目 | 监测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 试采站外西侧 | 2024年1月28日12:30～2024年1月29日12:30 | 总悬浮颗粒物 | 120 |
|  | 2024年1月29日12:31～2024年1月30日12:31 |  | 162 |
|  | 2024年1月30日12:32～2024年1月31日12:32 |  | 207 |
|  | 2024年1月31日12:33～2024年2月1日12:33 |  | 130 |
|  | 2024年2月1日12:34～2024年2月2日12:34 |  | 44 |
|  | 2024年2月2日12:35～2024年2月3日12:35 |  | 27 |
|  | 2024年2月3日12:36～2024年2月4日12:36 |  | 36 |

表4.2-4环境空气质量现状及评价

| 监测点位 | 采样时间 | 监测项目 | 采样个数 | 浓度范围 mg/m3 | 最大浓度占标率Pi（%） | 超标率 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试采站外西侧 | 2024.1.28~2.4 | 非甲烷总烃 | 28 | 0.33~0.60 | 30% | 0 | 达标 |
|  |  | 总悬浮颗粒物 | 7 | 0.027~0.207 | 69% | 0 | 达标 |

评价结论：本项目所在地环境空气中特征污染物非甲烷总烃现状监测值均低于《大气污染物综合排放标准详解》浓度限值；总悬浮颗粒物现状监测值均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值。

地表水环境质量现状

区域地表水环境现状调查

本项目位于州河流域，州河属于渠江流域，根据《2024年2月达州市地表水水质月报》：2024年2月全市37个河流断面均为优（Ⅰ~Ⅱ类）良（Ⅲ类）水质，占比100%。

达州市生态环境局于2024年3月13日公布了2024年2月达州市地表水水质月报，根据月报可知，2024年2月州河位于张鼓坪（宣汉县→通川区）监测断面的国考断面地表水水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水质标准限值要求；因此区域地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准限值要求。

图4.2-1地表水环境质量现状结果切图

地表水环境质量现状监测

（1）监测断面

为调查各穿越河流水质现状，本次环评共布设2个地表水现状监测断面，断面布设情况见表4.2-5和附图4。

表4.2-5 地表水监测断面布设一览表

| 断面编号 | 河流名称 | 断面坐标 |
| --- | --- | --- |
| SW1 | 州河支流三溪河 | E 103°26′19″ N 30°35′30″ |
| SW2 | 魏家河 | E 103°28′53″ N 30°37′08″ |

（2）监测项目

pH、水温、悬浮物、化学需氧量（CODCr）、五日生化需氧量（BOD5）、氨氮（NH3-N）、硫化物、挥发酚、石油类、氯化物、硫化物。

（3）监测时间及频率

现状监测时间2024年3月3日～5日，各断面连续监测3天，每天各断面采混合样1个。

（4）评价标准

本项目氯化物按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表2的标准限值进行评价，其他指标按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中III类标准限值进行评价。

（5）监测结果

本项目评价范围内地表水的现状监测结果见表4.2-6。

表4.2-6 地表水监测结果表

| 点位编号 检测项目 |  | SW1管线穿越州河支流处 |  |  | SW2管线穿越魏家河处 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024.3.3~2024.3.4 |  |  | 2024.3.3~2024.3.4 |  |  |
| pH | 无量纲 | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 8.0 | 7.8 |
| 化学需氧量 | mg/L | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 |
| 五日生化需氧量 | mg/L | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.9 |
| 氨氮 | mg/L | 0.626 | 0.112 | 0.572 | 0.834 | 0.295 | 0.200 |
| 石油类 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 挥发酚 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 六价铬 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 氯化物 | mg/L | 31.1 | 31.1 | 30.7 | 27.0 | 26.9 | 26.9 |
| 硫化物 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |

（6）评价方法

采用标准指数法。模式如下：

Si，j=ci，j/csi

式中：Si，j——i种污染物的单项指数；

Ci，j——i种污染物实测浓度（mg/l）；

CSi——i种污染物评价标准（mg/l）。

pH的标准指数为：

式中：pHj－pH实测值；

pHsd－pH评价标准的下限值；

pHsu－pH评价标准的上限值。

水质参数的标准指数>1，表明该水质参数超过了规定的水质标准，已经不能满足使用要求；水质参数的标准指数≤1，表明该项水质参数到达或优于规定的水质，完全符合国家标准，可以满足使用要求。

（7）评价结果

地表水环境质量评价结果见下表。

表4.2-7 地表水环境质量评价结果

| 检测项目/（mg/L） | SW1管线穿越州河支流处 |  | SW2管线魏家河处 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测浓度范围 | 最大标准指数 | 监测浓度范围 | 最大标准指数 |
| pH | 7.4~7.8 | 0.4 | 7.6~8.0 | 0.5 |
| 化学需氧量 | 13~14 | 0.7 | 12~13 | 0.65 |
| 五日生化需氧量 | 2.7~2.9 | 0.73 | 2.7~2.9 | 0.73 |
| 氨氮 | 0.112~0.626 | 0.626 | 0.200~0.834 | 0.834 |
| 石油类 | 未检出 | 0 | 未检出 | 0 |
| 挥发酚 | 未检出 | 0 | 未检出 | 0 |
| 六价铬 | <0.004 | 0 | <0.004 | 0 |
| 氯化物 | 30.7~31.3 | 0.13 | 26.9~27.0 | 0.11 |
| 硫化物 | 未检出 | 0 | 未检出 | 0 |

根据以上评价结果，区域地表水取样断面监测因子中，氯化物满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表2的标准限值，其余项目均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准，区域地表水环境现状良好。

声环境质量现状监测与评价

为了了解项目建设对声环境的影响，本次评价对区域声环境质量进行了现状监测。

（1）监测方案

监测布点：根据外环境关系根据项目情况及环境特征，本次环评布设噪声监测点8个。监测点布置具体见附图4，噪声监测布点统计见表4.2-8。

表4.2-8项目噪声监测点位一览表

| 编号 | 方位 | 距离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | 雷页1试采地面工程拟建地 | / | 拟建项目背景值 |
| N2 | 雷页1试采地面工程拟建地东北侧216m处居民 | 216m | 居民点 |
| N3 | 雷页1试采地面工程拟建地东侧320m处居民 | 320m |  |
| N4 | 雷页1试采地面工程拟建地东北侧368m处居民 | 368m |  |
| N5 | 雷页1试采地面工程拟建地西北侧33m处居民 | 33m |  |
| N6 | 雷页1试采地面工程拟建地西南侧13m处居民 | 13m |  |
| N7 | 雷页1井外输管线南侧31m处居民 | 31m |  |
| N8 | 雷页1井外输管线北侧15m处居民 | 15m |  |

监测因子：连续A声级。

监测频率及时间：连续2天（2024年1月28~1月29日）及（2024年3月3~3月4日），每天昼、夜间各一次，监测时集气站正常运行，监测方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定测量方法进行。

（2）监测及评价结果

监测及评价结果见表4.2-9。

表4.2-9环境噪声监测结果（单位：dB（A））

| 编号 | 监测点位 | 1月28日昼间 | 1月28日夜间 | 1月29日昼间 | 1月29日夜间 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 雷页1试采地面工程拟建地 | 53 | 46 | 53 | 45 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类昼间60；夜间50 |
| N2 | 雷页1试采地面工程拟建地 东北侧216m处居民 | 52 | 45 | 51 | 45 |  |
| N3 | 雷页1试采地面工程拟建地 东侧320m处居民 | 50 | 42 | 49 | 44 |  |
| N4 | 雷页1试采地面工程拟建地 东北侧368m处居民 | 51 | 44 | 50 | 45 |  |
| N5 | 雷页1试采地面工程拟建地 西北侧33m处居民 | 57 | 48 | 56 | 48 |  |
| N6 | 雷页1试采地面工程拟建地 西南侧13m处居民 | 55 | 48 | 55 | 47 |  |
| 编号 | 监测点位 | 3月3日昼间 | 3月3日夜间 | 3月4日昼间 | 3月4日夜间 |  |
| N7 | 雷页1井外输管线南侧31m处居民 | 53 | 47 | 55 | 45 |  |
| N8 | 雷页1井外输管线北侧15m处居民 | 53 | 46 | 56 | 45 |  |

由表4.2-6可知，雷页1井试采站拟建地、拟建外输管线及周边居民噪声监测点昼间夜间噪声监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区标准，项目拟建地声环境质量良好。

地下水质量现状

为了了解项目建设对地下水环境的影响，本次评价对区域地下水质量进行了监测。

（1）监测布点

本项目为《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中II类建设项目，根据外环境调查，周边居民主要采用井水或山泉水为饮用水源。根据本项目的所在位置的特点、地下水环评导则要求以及地下水污染扩散特点等，共布设6个地下水水质现状监测点（其中5个点位位于雷页1井试采站四周，均引用雷页1井天然气回收工程地下水监测数据（YNX202308168检01号），地下水监测时期为2023年8月，引用可行）、1个点位位于外输管线附近，具体监测点位分布见附图4和表4.2-10：

表4.2-10项目井场地下水监测点位统计表

| 采样日期 | 监测点位信息 | 坐标 | 水位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023.08.19 | 1#雷页1井井口西南侧距项目地约800m处 | 东经107.606503， 北纬31.325909 | 0.60 |
|  | 2#雷页1井井口西侧距项目地约50m处 | 东经107.607740，北纬31.329294 | 0.40 |
|  | 3#雷页1井井口东北侧距项目地约100m处 | 东经107.604594，北纬31.302145 | 0.34 |
|  | 4#雷页1井井口东北侧距项目地约160m处 | 东经107.608375，北纬31.334384 | 0.56 |
|  | 5#雷页1井井口东侧距项目地约360m处 | 东经107.611668，北纬31.328721 | 0.31 |
| 2024.03.03 | 11#雷页1井外输管线南侧约30m处 | 东经107.521166，北纬31.360347 | 1.5 |

本项目在试采站四周所设置的5个地下水水质监测点中，2个监测点（2#、4#）位于项目所在地地下水流向侧游，1个监测点（3#）位于地下水流向上游，2个监测点（1#、5#）位于地下水流向下游，该布点符合《环境影响评价导则-地下水环境》（HJ610-2016）中相关布点原则要求。

（2）地下水现状监测因子及监测频率

背景离子（K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-）、基本水质因子（pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数），项目特征因子（石油类）。

所有指标监测1天，每天一次。

（3）评价方法

①按照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）评价方法对基本水质因子和特殊水质因子进行评价。

②用舒卡列夫分类法对本项目所在区域地下水化学类型进行分类。

地下水化学类型的舒卡列夫分类是根据地下水中6种主要离子（钠、钙、镁、重碳酸根、硫酸根、氯离子、钾合并于钠）及矿化度划分的，具体步骤如下：

a.根据水质分析结果，将6种主要离子中含量大于25%毫克当量的阴离子和阳离子进行组合；

b.按矿化度（M）的大小分为4组，A组——M≤1.5g/L；B组——1.5＜M≤10g/L；C组——10＜M≤40g/L；D组——M＞40g/L；

c.矿化度为阴阳离子总和减去重碳酸离子含量的二分之一；

d.将地下水化学类型用阿拉伯数字（1-49）与字母（A、B、C、D）组合在一起表达的表达式表示。

（4）评价结果及分析

1）基本水质因子和特殊水质因子进行评价地下水现状评价，评价结果见表4.2-8。

表4.2-11区域地下水质量现状监测结果单位：mg/L

| 监测因子 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 最大值 | 最小值 | 标准值 | 最大标准指数 | 最小标准指数 | 超标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 6.5~8.5 | 0.40 | 0.27 | 0 |
| 总硬度 | 210 | 206 | 195 | 190 | 208 | 227 | 227 | 180 | ≤450 | 0.50 | 0.40 | 0 |
| 溶解性总固体 | 240 | 216 | 220 | 205 | 217 | 251 | 251 | 205 | ≤1000 | 0.25 | 0.21 | 0 |
| 耗氧量 | 2.07 | 1.78 | 2.51 | 2.16 | 2.68 | 1.40 | 2.68 | 1.40 | ≤3.0 | 0.89 | 0.47 | 0 |
| 氨氮 | 0.272 | 0.38 | 0.408 | 0.334 | 0.431 | 0.284 | 0.408 | 0.272 | ≤0.5 | 0.86 | 0.54 | 0 |
| 硝酸盐氮 | 3.48 | 1.3 | 2.48 | 1.25 | 0.237 | 3.65 | 3.64 | 0.237 | ≤20 | 0.18 | 0.01 | 0 |
| 亚硝酸盐氮 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.004 | 0.004 | 0 | ≤1.0 | 0.004 | / | 0 |
| 氟化物 | 0.344 | 0.449 | 0.** | 0.305 | 0.346 | 未检出 | 0.449 | 0.305 | ≤1.0 | 0.45 | 0.31 | 0 |
| 硫酸盐 | 26.2 | 22.7 | 42.1 | 22.9 | 27.5 | 33.0 | 42.1 | 22.7 | ≤250 | 0.17 | 0.09 | 0 |
| 氯化物 | 31.8 | 10.3 | 36.3 | 7.38 | 7.45 | 30.2 | 36.3 | 7.38 | ≤250 | 0.15 | 0.03 | 0 |
| 挥发性酚类 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0003 | 未检出 | 未检出 | 0.0003 | 0 | ≤0.002 | 0.15 | / | 0 |
| 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0 | 0 | ≤0.05 | / | / | 0 |
| 砷（μg/L） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.002 | 0 | 0 | ≤10 | / | / | 0 |
| 汞（μg/L） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.002 | 0 | 0 | ≤1.0 | / | / | 0 |
| 铬（六价） | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0 | 0 | ≤0.05 | / | / | 0 |
| 铁 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0 | 0 | ≤0.3 | / | / | 0 |
| 锰 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0 | 0 | ≤0.1 | / | / | 0 |
| 铅（μg/L） | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 0 | 0 | ≤0.01 | / | / | 0 |
| 镉（μg/L） | 0.4 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | ≤5 | 0.08 | / | 0 |
| 石油类* | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0 | 0 | ≤0.05* | / | / | 0 |
| 总大肠菌群 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | 0 | 0 | <3个/L | / | / | 0 |
| 细菌总数 | 21 | 25 | 19 | 23 | 16 | 9 | 25 | 9 | ≤100个/L | 0.25 | 0.09 | 0 |

注：“*”为参考地表水标准。

由上表可见，项目区域地下水现状监测指标均未超过《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准限值要求，可知项目建设未对区域地下水环境造成不利影响。本项目所在地区地下水质量总体上良好，施工期间应加强项目建设期间的水污染治理工作，杜绝跑冒滴漏和做好防渗，避免对项目周围地下水的污染。

2）地下水化学类型分类

根据评价方法中介绍的使用舒卡列夫法对地下水类型进行分类，需要找到主要离子中含量大于25%毫克当量的阴离子及阳离子进行组合，计算各水样的矿化度，计算结果见表4.2-12。

表4.2-12区域地下水阴阳离子含量比例及各水样矿化度一览表

| 监测因子 | 监测点位及时间、监测结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# |
|  | 2023.8.18 |  |  | 2023.8.19 |  | 2024.03.03 |
| 监测结果（mg/l） |  |  |  |  |  |  |
| 钾 | 1.34 | 2.24 | 1.92 | 1.47 | 1.31 | 1.16 |
| 钠 | 15.8 | 12.6 | 10 | 9.64 | 11.1 | 3.87 |
| 钙 | 25.2 | 25.4 | 25.1 | 24.9 | 24.8 | 58.0 |
| 镁 | 36.4 | 34 | 31.6 | 32 | 35.1 | 19.2 |
| 碳酸根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重碳酸根（mmol/L） | 3.08 | 3.32 | 2.05 | 3.35 | 3.63 | 3.00 |
| 氯化物 | 31.8 | 10.3 | 36.3 | 7.38 | 7.45 | 30.2 |
| 硫酸盐 | 26.2 | 22.7 | 42.1 | 22.9 | 27.5 | 33.0 |
| 矿化度 | 230.68 | 208.50 | 209.55 | 200.47 | 217.98 | 236.93 |
| 当量浓度（meq/L） |  |  |  |  |  |  |
| 钠+钾 | 0.72 | 0.61 | 0.48 | 0.46 | 0.52 | 0.15 |
| 钙 | 1.26 | 1.27 | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 2.90 |
| 镁 | 3.03 | 2.83 | 2.63 | 2.67 | 2.93 | 1.58 |
| 碳酸根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重碳酸根 | 3.08 | 3.32 | 2.05 | 3.35 | 3.63 | 3.00 |
| 氯化物 | 0.90 | 0.29 | 1.02 | 0.21 | 0.21 | 0.69 |
| 硫酸盐 | 0.55 | 0.47 | 0.88 | 0.48 | 0.57 | 0.85 |
| 矿化度mg/L | 138.28 | 108.90 | 148.05 | 99.97 | 109.08 | 4.54 |
| 当量浓度比例（%） |  |  |  |  |  |  |
| 钠+钾 | 14.49 | 12.95 | 11.15 | 10.53 | 11.11 | 4.23 |
| 钙 | 25.32 | 27.17 | 28.92 | 28.72 | 26.70 | 61.99 |
| 镁 | 60.19 | 59.88 | 59.93 | 60.75 | 62.19 | 33.78 |
| 碳酸根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0. | 0 |
| 重碳酸根 | 68.10 | 81.30 | 65.39 | 83.02 | 82.26 | 66.09 |
| 氯化物 | 19.83 | 7.12 | 6.64 | 5.16 | 4.76 | 18.77 |
| 硫酸盐 | 12.07 | 11.58 | 27.97 | 11.82 | 12.98 | 15.15 |

由表4.2-9可以看出，本次评价各水样监测结果各水样的矿化度范围在200.47mg/L-236.93mg/L，小于1500mg/L，主要离子的阴离子及阳离子分别为重碳酸根和镁离子、钙离子，因此，本项目所在区域地下水化学类型为矿化度不大于1.5g/L的HCO4·CaMg型水。

（5）地下水动态变化特征

工程区内地下水主要接受大气降水补给，地下水的动态变化同大气降水密切相关，一般随着降雨量的变化而变化，雨季时地下水水位上升，雨季之后地下水水位逐渐下降。同时受地形地貌和堰塘等蓄水体的蓄水补给影响，靠近丘谷和蓄水体边上水井水位埋深普遍较浅。本项目区域地下水水位统计见表4.2-13，点位分布见图附图4。

表4.2-13本项目区域地下水水位统计一览表

| 采样日期 | 监测点位信息 | 坐标 | 水位（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023.08.18-2023.08.19 | 1#雷页1井井口西南侧距项目地约800m处 | 东经107.606503， 北纬31.325909 | 0.60 |
|  | 2#雷页1井井口西侧距项目地约50m处 | 东经107.607740，北纬31.329294 | 0.40 |
|  | 3#雷页1井井口东北侧距项目地约100m处 | 东经107.604594，北纬31.302145 | 0.34 |
|  | 4#雷页1井井口东北侧距项目地约160m处 | 东经107.608375，北纬31.334384 | 0.56 |
|  | 5#雷页1井井口东侧距项目地约360m处 | 东经107.611668，北纬31.328721 | 0.31 |
|  | 6#雷页1井井口西侧距项目地约586m处 | 东经107.601373，北纬31.328809 | 0.63 |
|  | 7#雷页1井井口西南侧距项目地约406m处 | 东经107.602373，北纬31.327019 | 0.42 |
|  | 8#雷页1井井口东南侧距项目地约433m处 | 东经107.611895，北纬31.326692 | 0.55 |
|  | 9#雷页1井井口东北侧距项目地约137m处 | 东经107.609480，北纬31.331528 | 0.64 |
|  | 10#雷页1井井口北侧距项目地约582m处 | 东经107.604985，北纬31.334161 | 0.45 |
| 2024.03.03 | 11#雷页1井至魏兴站管线南侧处 | 东经107.521166，北纬31.360347 | 0.55 |
|  | 12#雷页1井至魏兴站管线南侧处 | 东经107.522681，北纬31.360657 | 0.75 |

土壤环境质量现状

土壤理化性质调查、利用状况调查

本次评价重点针对平台周边200m范围进行调查，通过调查相关资料，并结合国家土壤信息服务平台（中国1km土壤类型图），本项目周边土壤类型属棕色壤土。为了解项目所在区域的环境质量现状，本次评价委托四川省允诺信检测技术有限公司对项目所在区域进行了土壤环境现状监测与调查。周边土壤理化特性见表4.2-14。

表4.2-14土壤理化特性调查表

| 采样时间 | 检测项目 | 单位 | 检测点位信息及检测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3#新建雷页1试采地面工程装置区内东侧区域处 |
|  |  |  | 0~0.2m |
| 2024.03.04 | 颜色 | / | 棕 |
|  | 结构 | / | 团粒结构 |
|  | 质地 | / | 轻壤土 |
|  | 其他异物 | / | 无异物 |
|  | 砂砾含量 | % | 21 |
|  | pH | 无量纲 | 7.64 |
|  | 阳离子交换量 | cmol+/kg | 19.2 |
|  | 容重 | g/cm3 | 1.42 |

土壤环境质量现状调查

本次评价委托四川省允诺信检测技术有限公司于2023年8月19日对平台厂界内外的6处土壤进行了取样监测，平台占地范围内布置3个柱状样，1个表层样（其中4#点引用雷页1井天然气回收工程监测结果）；场地外布置2个表层样（其中6#引用雷页1试验井组钻井及试采工程监测结果）。（特殊说明：由于本项目为利用雷页1井井场西侧鱼塘填方后建设，因此，占地范围内的土壤监测点位紧邻鱼塘边界处的可采样点位）。因此，本项目监测点位设置符合《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）中的布点原则和现状监测点数量要求，监测布点见附图4。

（1）监测点位及监测因子

本次评价土壤监测布点情况见表4.2-15。

表4.2-15本项目土壤环境监测布点情况

| 编号 | 坐标 | 方位距离 | 监测指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 107.603936°东 31.332168°北 | 新建雷页1试采地面工程装置区内北侧区域处 | 理化性质：pH 特征因子：石油烃、全盐量、氯离子、硫酸根、钡 | 柱状样点 |
| 2# | 107.603682°东 31.332350°北 | 新建雷页1试采地面工程装置区内西南侧区域处 | 理化性质：pH 特征因子：石油烃、全盐量、氯离子、硫酸根、钡 | 柱状样点 |
| 3# | 107.603731°东 31.332313°北 | 新建雷页1试采地面工程装置区内东侧区域处 | 基本因子：《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB36600—2018）》中表1基本项目，共45个 特征因子：石油烃、氯离子、硫酸根、钡、全盐量 | 柱状样点 |
| 4# | 107.608128°东 31.329070°北 | 新建雷页1试采地面工程东南侧区域处 | 理化性质：pH 基本因子：《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB15618—2018）》中表1基本项目，共8个 特征因子：石油烃、氯离子、硫酸根、钡、全盐量 | 表层样点 |
| 5# | 107.603961°东 31.331930°北 | 新建雷页1试采地面工程装置区内西南侧工艺装置外南侧15m处 | 理化性质：pH 基本因子：《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB15618—2018）》中表1基本项目，共8个 特征因子：石油烃、全盐量 | 表层样点 |
| 6# | 107.605824°东 31.333375°北 | 新建雷页1试验井外东北侧240m区域处 | 理化性质：pH 特征因子：石油烃、全盐量 | 表层样点 |

（2）评价标准

占地范围内执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值标准和《四川省建设用地土壤污染风险管控标准》（DB51/2978—2023）中相关标准限值，占地范围外执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中土壤污染风险筛选值标准。

（3）土壤环境现状监测统计

土壤环境现状监测及评价结果见表4.2-16、表4.2-17、表4.2-18。

表4.2-16本项目场外土壤环境现状监测及评价表  单位：mg/kg，pH无量纲

| 监测项目 监测点 |  | pH | 砷 | 镉 | 铜 | 铅 | 汞 | 镍 | 铬 | 锌 | 石油烃 | 全盐量 | 钡 | 水溶性硫酸盐 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测值 | 5# | 7.58 | 6.41 | 0.25 | 72 | 57 | 0.141 | 30 | 193 | 89 | 85 | 0.8 | 643 | 205 |
|  | 6# | 7.14 | / | / | / | / | / | / | / | / | 41 | 0.28 | 325 | 60 |
| 标准值 pH＞7.5（其他） |  | / | 25 | 0.6 | 100 | 170 | 3.4 | 190 | 250 | 300 | / | / | / | / |
| 6.5＜pH≤7.5（其他） |  | / | 30 | 0.3 | 100 | 120 | 2.4 | 100 | 200 | 250 | / | / | / | / |
| 达标情况 |  | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | / | / | / |

表4.2-17本项目场内土壤环境现状监测及评价表  单位：mg/kg，pH无量纲

| 监测因子 监测点 |  | pH | 氯离子（g/kg） | 水溶性硫酸盐（mg/kg） | 石油烃〔C10-C40〕（mg/kg） | 全盐量（g/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 0~0.5m | 7.53 | 0.12 | 190 | 90 | 0.8 |
|  | 0.5～1.5m | / | 0.088 | 189 | 88 | 1.1 |
|  | 1.5～3.0m | / | 0.056 | 197 | 81 | 0.7 |
| 2# | 0~0.5m | 7.63 | 0.091 | 173 | 90 | 1.1 |
|  | 0.5～1.5m | / | 0.046 | 188 | 85 | 0.7 |
|  | 1.5～3.0m | / | 0.036 | 201 | 85 | 0.9 |
| 3# | 0~0.5m | 7.64 | 0.12 | 216 | 160 | 0.7 |
|  | 0.5～1.5m | / | 0.10 | 192 | 151 | 0.6 |
|  | 1.5～3.0m | / | 0.06 | 189 | 145 | 1.1 |
| 4# | 0.3m | 8.04 | / | / | 62 | 1.6 |
| 标准值 |  | / | / | / | 4500（826） | / |

表4.2-18场内土壤环境现状监测结果

| 监测因子 | 单位 | 3#新建雷页1试采地面工程装置区内东侧区域处 |  | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监测值 | 是否达标 | / |  |
| pH | 无量纲 | 7.64 | / | / |  |
| 砷 | mg/kg | 2.89 | 达标 | 60 |  |
| 镉 | mg/kg | 0.24 | 达标 | 65 |  |
| 六价铬 | mg/kg | 0.7 | 达标 | 5.7 |  |
| 铜 | mg/kg | 70 | 达标 | 18000 |  |
| 铅 | mg/kg | 54 | 达标 | 800 |  |
| 汞 | mg/kg | 0.147 | 达标 | 38 |  |
| 镍 | mg/kg | 28 | 达标 | 900 |  |
| 石油烃〔C10-C40〕 | mg/kg | 160 | 达标 | 4500 |  |
| 四氯化碳 | mg/kg | 未检出 | 达标 | 2.8 |  |
| 氯仿 | mg/kg | 未检出 | 达标 | 0.9 |  |
| 氯甲烷 | mg/kg | 未检出 | 达标 | 37 |  |
| 1,1-二氯乙烷 | mg/kg | 未检出 | 达标 | 9 |  |
| 1,2-二氯乙烷 | mg/kg | 未检出 | 达标 | 5 |  |
| 1,1-二氯乙烯 | mg/kg | 未检出 | 达标 | 66 |  |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | 未检出 | 达标 | 596 |  |
| 反-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | 未检出 | 达标 | 54 |  |
| 二氯甲烷 | mg/kg | 未检出 | 达标 | 616 |  |
| 1,2-二氯丙烷 | mg/kg | 未检出 | 达标 | 5 |  |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | mg/kg | 未检出 | 达标 | 10 |  |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | mg/kg | 未检出 | 达标 | 6.8 |  |
| 四氯乙烯 | mg/kg | 未检出 | 达标 | 53 |  |
| 1,1,1-三氯乙烷 | mg/kg | 未检出 | 达标 | 840 |  |
| 1,1,2-三氯乙烷 | mg/kg | 未检出 | 达标 | 2.8 |  |
| 三氯乙烯 | mg/kg | 未检出 | 达标 | 2.8 |  |
| 1,2,3-三氯丙烷 | mg/kg | 未检出 | 达标 | 0.5 |  |
| 氯乙烯 | mg/kg | 未检出 | 达标 | 0.43 |  |
| 苯 | mg/kg | 未检出 | 达标 | 4 |  |
| 氯苯 | mg/kg | 未检出 | 达标 | 270 |  |
| 1,2-二氯苯 | mg/kg | 未检出 | 达标 | 560 |  |
| 1,4-二氯苯 | mg/kg | 未检出 | 达标 | 20 |  |
| 乙苯 | mg/kg | 未检出 | 达标 | 28 |  |
| 苯乙烯 | mg/kg | 未检出 | 达标 | 1290 |  |
| 甲苯 | mg/kg | 未检出 | 达标 | 1200 |  |
| 间，对-二甲苯 | mg/kg | 未检出 | 达标 | 570 |  |
| 邻-二甲苯 | mg/kg | 未检出 | 达标 | 640 |  |
| 硝基苯 | mg/kg | 未检出 | 达标 | 76 |  |
| 苯胺 | mg/kg | 未检出 | 达标 | 260 |  |
| 2-氯酚 | mg/kg | 未检出 | 达标 | 2256 |  |
| 苯并（a）蒽 | mg/kg | 未检出 | 达标 | 15 |  |
| 苯并（a）芘 | mg/kg | 未检出 | 达标 | 1.5 |  |
| 苯并（b）荧蒽 | mg/kg | 未检出 | 达标 | 15 |  |
| 苯并（k）荧蒽 | mg/kg | 未检出 | 达标 | 151 |  |
| 䓛 | mg/kg | 未检出 | 达标 | 1293 |  |
| 二苯并（a,h）蒽 | mg/kg | 未检出 | 达标 | 1.5 |  |
| 茚并（1,2,3-c,d）芘 | mg/kg | 未检出 | 达标 | 15 |  |
| 萘 | mg/kg | 未检出 | 达标 | 70 |  |
| 钡 | mg/kg | 652 | 达标 | 8660 |  |

由表4.2-16、表4.2-17、表4.2-18可知，试采站外土壤监测点监测值均低于《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）风险筛选值；试采站内各土壤监测点监测因子均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值和《四川省建设用地土壤污染风险管控标准》（DB51/2978—2023）标准要求。

生态环境调查与评价

生态功能区划

本项目位于四川盆地亚热带湿润气候生态区，属于**水源涵养与土壤保持生态功能区（I-3-2），该生态功能区的主导功能是水源涵养功能，土壤保持功能。面临的主要环境问题是多洪灾，滑坡崩塌强烈发育，水土流失严重。项目区的生态功能区划见下表4.3-1。

表4.3-1项目区生态功能区划及主要生态环境问题

| 生态区 | 生态亚区 | 生态功能区 | 主要环境问题 | 服务功能 | 保护与发展 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I四川盆地亚热带湿润气候生态区 | I-3盆北秦巴山地常绿阔叶林-针阔混交林生态亚区 | I-3-2**水源涵养与土壤保持生态功能区 | 多洪灾，滑坡崩塌强烈发育，水土流失严重 | 水源涵养功能，土壤保持功能 | 保护森林植被和生物多样性，巩固长江上游防护林建设、天然林保护和退耕还林成果。合理开发和利用自然资源，发展特色农业，绿色和有机农产品。拓展生态农业产业链，培育新的经济增长点。规范和严格管理矿产、水电、生物资源的开发，防止对生态环境和生态系统的不利影响 |

生态环境现状调查方法

1、基础资料收集

收集整理项目涉及区域现有生物资料，包括市志、统计年鉴以及林业、环保、水利、农业、国土资源等部门提供的相关资料，并且参考《中国植物志》《中国高等植物图鉴》《四川植物志》和《四川资源动物志》系列等专著。

2、生物资源调查方法

（1）时间安排

本项目现场调查安排在2024年1月进行，可满足生态二级评价现状调查要求。

（2）野外生态信息数据的采集与处理

野外生态信息数据的采集主要借助HOLUXM-241蓝牙GPS记录器获取及尼康单反数码相机。HOLUXM-241蓝牙GPS记录器可以记录高达13万个位置，每个位置都含有经度、纬度、时间和高度资料；野外生态考察中开机让记录器始终处于运行状态，每5秒自动存储一个GPS点位，以保证野外考察中生态信息采集的完整性，同时于不同生态系统及重要生态考察点上采集照片。

将野外采集的GPS轨迹及照片导入电脑，运用GPicSync软件将航迹文件中各个记录点的时间信息与照片中exif信息中的时间信息进行匹配，当某个记录点的时间与某张照片中的时间匹配时（匹配的精度可以任意设置，软件默认300秒），即认为航迹文件中这个点的坐标即为照片拍摄地点的坐标，并将这个坐标写入照片的exif信息中并形成kml格式文件。最后可在ArcGIS及Googleearth中调取相应生态考察点照片并结合卫片判读考察点生态现状，同时也为土地利用、水土流失、植被类型等生态图件的编绘提供依据并校正相应图件。

（3）GPS地面类型及植被调查取样

GPS样点是卫星遥感影像判读各种景观类型的基础，根据室内判读的植被与土地利用类型图，现场核实判读的正误率，并对每个GPS取样点作如下记录：

1）GPS读出测点的海拔值和经纬度；

2）记录样点植被类型，以群系或群丛为单位，同时记录样点坡向、坡度；

3）记录样点优势植物以及观察动物活动的情况；

4）拍摄典型植被外貌与结构特征。

（4）陆生植被调查

在调查过程中，确定评价范围内的植物种类及资源状况、经济植物种类及资源状况、珍稀濒危植物的种类及生存状况等。实地调查采取路线调查与重点调查相结合的方法，对于没有原生植被的区域采取路线调查，在项目占地范围以及植被状况良好的区域实行重点调查；重点调查采取样方调查方法，记录评价范围内的常见植物种类，同时记录坡向、坡度、土壤、岩石类型等环境特征，拍摄典型植被外貌与结构特征；对保护植物、古树名木调查采取现场调查和民间查访相结合的方法进行；对有疑问的植物和珍稀濒危植物采集凭证标本并拍摄照片。

样方布点原则：

植被调查取样的目的是要通过样地的研究准确地推测评价范围植被的总体情况，所选取的样地要具有代表性，能通过尽可能少的抽样获得较为准确的评价范围内植被总体的特征。按照如下原则：①尽量在对生态影响较大区域内设置样地，并考虑评价范围内布点的均匀性、不同植被类型的全面性等特点；②样方设置避免对同一种植被类型进行重复设点，特别是对植物变化较大的地段进行增加设点。

样方调查方法：

根据评价范围内不同植被类型设置调查样地，并对典型样地进行拍照，对评价范围植被类型、森林生态环境、野生动植物资源进行较为详细的勘察。

乔木林样方面积为20×20m，灌草丛样方为5×5m，草丛样方设置为1×1m，根据实际情况可以略有改变。乔木林对乔木层进行全面调查，再设置小样方调查灌木层和草本层；灌草丛和草丛对样地内植物进行全面调查。本次调查根据群系分布特点共设置植被群落样地5个，每个样地设置样方3个，总共15个样方，涵盖乔灌草多种地类，样地布点情况详见表4.3-2。

表4.3-2项目评价范围内植被群系样方调查点分布情况

| 序号 | 样方面积 | 坐标 | 群系名称 | 关键种、建群种 | 优势种 | 海拔m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样地1 | 20m×20m | 107.6047,31.3330 | 马尾松群系 | 马尾松 | 马尾松 | 450 |
| 样地2 | 20m×20m | 107.6007,31.3337 | 马尾松群系 | 马尾松 | 马尾松 | 520 |
| 样地3 | 20m×20m | 107.5716,31.3412 | 马尾松群系 | 马尾松 | 马尾松 | 612 |
| 样地4 | 20m×20m | 107.5733,31.3414 | 麻栎、青冈群系 | 麻栎 | 麻栎、青冈 | 601 |
| 样地5 | 20m×20m | 107.5860,31.3373 | 麻栎、青冈群系 | 麻栎 | 麻栎、青冈 | 401 |
| 样地6 | 20m×20m | 107.5932,31.3362 | 麻栎、青冈群系 | 麻栎 | 麻栎、青冈 | 449 |
| 样地7 | 5m×5m | 107.5173,31.3600 | 野桐、盐肤木灌丛 | 野桐 | 野桐、盐肤木 | 365 |
| 样地8 | 5m×5m | 107.531331.3582 | 野桐、盐肤木灌丛 | 野桐 | 野桐、盐肤木 | 434 |
| 样地9 | 5m×5m | 107.5731,31.3435 | 野桐、盐肤木灌丛 | 野桐 | 野桐、盐肤木 | 643 |
| 样地10 | 5m×5m | 107.5834,31.3375 | 马桑+黄荆+火棘+荚蒾灌丛群系 | 马桑 | 黄荆、火棘、荚蒾 | 362 |
| 样地11 | 5m×5m | 107.6024,31.3310 | 马桑+黄荆+火棘+荚蒾灌丛群系 | 马桑 | 黄荆、火棘、荚蒾 | 490 |
| 样地12 | 5m×5m | 107.5538,31.3438 | 马桑+黄荆+火棘+荚蒾灌丛群系 | 马桑 | 黄荆、火棘、荚蒾 | 440 |
| 样地13 | 1m×1m | 107.5325,31.3542 | 芒、白茅草丛群系 | 芒 | 芒、白茅、五节芒 | 425 |
| 样地14 | 1m×1m | 107.5415,31.3471 | 芒、白茅草丛群系 | 芒 | 芒、白茅、五节芒 | 364 |
| 样地15 | 1m×1m | 107.6049,31.3319 | 芒、白茅草丛群系 | 芒 | 芒、白茅、五节芒 | 462 |

（5）景观生态和生态系统类型调查

以能够获得的近期卫星影像图为工作用图，采用路线调查法和主要景观地段重点观测相结合，区划记录评价范围不同自然景观类型、范围、特征及生态系统类型，以此分析生态系统服务功能。

（6）陆生野生动物调查

野生动物调查采用野外实地调查、访问、查阅相关文献资料等三种方式进行，记录到种。

资料检索法：主要收集、查阅项目区域相关科学研究和野外调查资料以及其他专家、学者发表的涉及项目区域的学术论文。应用这些文献资料时，尤其是在动物物种多样性方面，属当时调查获得的资料，直接引用或应用；属查阅资料获得的信息，如有其他文献资料佐证的也应用，否则，不应用。

访谈法：通过对当地林业及野生动物保护工作者、有野外经验的农民等进行访问和调查，与当地林业部门和林场的管理人员的有关同志进行交谈，了解当地动物的种类分布、数量情况。访谈时，先让访谈对象列举在当地见过哪些动物，再请其初步描述动物的形态特征和生活习性，最后提供动物图片供其辨认以确定具体种类。访谈时，调查人员避免诱导性提问，尽可能获得客观信息。调查人员对访谈对象提供的信息进行综合分析，确定物种的有无情况。访谈法可以快速了解野生动物在调查范围内的种类、分布情况及大致数量等信息，是对野外调查的重要补充，有利于了解整个评价区的动物资源状况。

野外实地调查方法：主要为样线法，辅以样方法进行，具体如下：

1）兽类

在评价区内采用样线法进行调查，现场记录遇见的动物，并对粪便、毛发、脚印和其他痕迹进行采样及识别。小型兽类调查采用设置样方法，并在样方内用铗日法进行调查；调查主要哺乳动物的种类时，则以现地调查结合座谈访问为主，并参考《四川兽类原色图鉴》进行确认，同时结合文献资料进行整理和分析。

2）鸟类

在评价区内用样线法统计调查鸟类鸣声、羽毛和个体等形迹，同时结合文献资料确定其种类组成及其种群数量。此外对珍稀鸟类或大型鸟类则进行访问调查，并参考《四川鸟类原色图鉴》进行确认，同时结合文献资料进行整理和分析。

3）两栖、爬行类

两栖、爬行动物行动慢，活动范围小，对水环境的依赖性强，采用沿评价区附近溪河布设样线，辅以足够数量的样方于傍晚进行调查，依据看到的动物实体或痕迹并结合访问、文献资料进行分析整理，并参考《四川两栖类原色图鉴》《四川爬行类动物原色图鉴》确定其种类。

综合实地调查、访问调查和资料查阅，通过分析归纳和总结，得出项目区及其周边地区动物物种、种群数量和分布资料，为评价和保护提供科学依据。

3、水生生物资源调查方法

根据生态导则（HJ 19—2022）7.3.6，三级评价现状调查以收集有效资料为主，可开展必要的遥感调查或现场校核。本项目主要参考《G542 改建工程巴河特大桥对巴河、蹬子河大桥对蹬子河流域水生生物多样性影响评价报告》《达州市高家坝大桥建设项目对州河流域水生生物多样性影响专题评价报告》等项目周边相关水生生态论证结果，并结合现场采访当地居民了解鱼类分布种类相关情况。

4、生态制图

在现场调查和群系样地调查的基础上，采用GPS、RS和GIS相结合的空间信息技术，进行地面类型的数字化判读，统计评价范围内各植被类型、面积、土地利用现状类型及数量。完成数字化的植被类型图和土地利用现状图及土壤侵蚀图，进行景观质量和生态环境质量的定性和定量评价。

本次研究选用国产资源卫星zy-3卫片，融合后地面精度为2.1m，采用地表植被特征的“近红外、红外、绿”三个波段，其中植被影响主要反映为红色。植被类型不同，色彩和色调都发生相应变化，因此可区分出植被亚型以上的植被类型以及农田、居民用地等地面类型。同时也参考了美国wordview卫片作为参考，分辨率1.24米能较好地满足调查需求，但是，植被类型的确定需结合不同植被类型分布的生态学特征，不能单纯依靠色彩进行划分，对监督分类产生的植被初图，结合路线调查记录和等高线、坡度、坡向等信息，对植被图进行目视解译校正，得到符合精度的植被图。在植被图的基础上，进一步合并有关地面类型，得到土地利用类型图。

（1）评价范围植被资源现状

评价范围内植被概况见表4.3-3及《附图评价区植被类型图》。

表4.3-3评价范围内主要植被类型面积统计表

| 植被型组 | 植被型 | 植被亚型 | 群系组 | 群系 | 面积（hm²） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 针叶林 | 暖性针叶林 | 暖性常绿针叶林 | 暖性松林 | 马尾松群系 | 195.55 | 30.89 |
| 阔叶林 | 落叶阔叶林 | 典型落叶阔叶林 | 栎林 | 麻栎+青冈群系 | 68.19 | 10.77 |
| 灌丛和灌 草丛 | 落叶阔叶灌丛 | 暖性落叶阔叶灌丛 | 低山丘陵落叶阔叶灌丛 | 野桐+盐肤木灌丛 | 36.49 | 5.76 |
|  |  |  |  | 马桑+黄荆+火棘+荚蒾灌丛群系 |  |  |
|  | 灌草丛 | 暖热性灌草丛 | 禾草灌草丛 | 芒+白茅草丛群系 | 13.72 | 2.17 |
| 水稻为主的水田作物植被 |  |  |  |  | 143.34 | 22.64 |
| 玉米、红苕、棉花、花生、小麦、马铃薯、豌豆为主的旱地作物植被 |  |  |  |  | 115.88 | 18.30 |
| 水域 |  |  |  |  | 10.67 | 1.69 |
| 无植被 |  |  |  |  | 49.22 | 7.78 |
| 合计 |  |  |  |  | 633.06 | 100.00 |

由表4.3-3可看出，本次评价范围内以马尾松群系占比最大，占评价面积的30.89%，其次为水稻为主的水田作物植被，占评价面积的22.64 %，玉米、红苕、棉花、花生、小麦、马铃薯、豌豆为主的旱地作物植被，占评价面积的18.30%，麻栎+青冈群系，占评价面积的10.77%，其他植被类型所占比例均低于10%，综上，本项目评价范围植被类型主要以针叶林、水田、旱地植被占优。

（2）评价范围土地利用现状

评价范围内土地利用概况见表4.3-4及《附图评价区土地利用现状图》。

表4.3-4本次评价范围内土地利用现状情况

| 土地利用类型 | 面积（hm2） | 百分比（%） |
| --- | --- | --- |
| 水田 | 143.34 | 22.64 |
| 旱地 | 115.88 | 18.30 |
| 乔木林地 | 263.73 | 41.66 |
| 灌木林地 | 36.49 | 5.76 |
| 其他草地 | 13.72 | 2.17 |
| 农村宅基地 | 27.01 | 4.27 |
| 公路用地 | 2.65 | 0.42 |
| 农村道路 | 10.80 | 1.71 |
| 工业用地 | 8.77 | 1.38 |
| 河流水面 | 2.43 | 0.38 |
| 坑塘水面 | 8.24 | 1.30 |
| 合计 | 633.06 | 100.00 |

由表4.3-4看出，本次评价范围内乔木林地263.73hm2，占评价范围的41.66%，旱地115.88hm2，占评价范围的18.30%，水田143.34hm2，占评价范围的22.64%，其余地类均低于10%。综上，本次评价范围内土地类型以乔木林地和水田、旱地为主。

（3）植被覆盖度分布特征

植被覆盖度分析采用基于NDVI的像元二分模型法反演植被覆盖度。根据象元二分模型原理，可以将每个象元的NDVI值表示为植被覆盖部分和无植被覆盖部分组成的形式，用公式可表示为：

NDVI=NDVIveg×fc+NDVIsoil×（1-fc）（a）

式中：NDVIveg代表完全由植被覆盖的象元的NDVI值；NDVIsoil代表完全无植被覆盖的象元NDVI值；fc代表植被覆盖度。

公式（a）经变换即可得到植被覆盖度的计算公式：

fc=（NDVI-NDVIsoil）/（NDVIveg-NDVIsoil）（b）

根据公式（b），利用ERDASIMAGINE中的Modeler模块建模编写程序来计算覆盖度，得到了评价区的植被覆盖度图。根据遥感解译结果，参照《生态环境状况评价技术规范》（HJ192-2015，2015-03-13）、《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007，2008-01-04），评价区植被覆盖度划分为高覆盖度（>70%）、中高覆盖度（50%～70%）、中覆盖度（30%～50%）、中低覆盖度（10%-30%）、极低覆盖度（<10%）五个级别，植被覆盖度分布特征及解译结果见下表。

表4.3-5植被覆盖度分布面积统计表

| 植被覆盖度类型 | 评价区范围 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 面积（hm2） | 占比（%） |
| 极低覆盖度<10% | 59.90 | 9.46 |
| 中低覆盖度10%-30% | 13.72 | 2.17 |
| 中覆盖度30%-50% | 259.22 | 40.95 |
| 中高覆盖度50%-70% | 36.49 | 5.76 |
| 高覆盖度>70% | 263.73 | 41.66 |
| 合计 | 633.06 | 100.00 |

项目区属中亚热带湿润季风气候区，植被区划处于亚热带常绿阔叶林区域，水热条件较好，植被总体覆盖度较高。从解译结果看，评价区范围内，高覆盖度植被主要分布在针叶林及阔叶林区，群落多为乔灌草三层，综合覆盖度较高；中高覆盖度植被主要为稀疏乔木林及灌丛植被分布区，群落结构多为灌草两层；中覆盖度多为草丛植被分布区。

项目区域植被概况

（1）区系分布

评价范围位于四川省达州市宣汉县。根据《四川植被》中关于四川省内植被区划的描述，项目所在区域属IA3（6）川北深丘植被小区。

该小区位于盆地中部北侧，是**地区向盆地内部方山丘陵过渡的地带，境内主要属单斜丘陵，海拔一般为800m，相对高度100～200m，地层多属白垩纪紫色砂岩与页岩互层，在此母质上发育的为紫色土，海拔1000m以上地区以黄壤为主。年平均温16~17℃，1月平均温5~6℃，比川中方山丘陵区气温低，而年温差较大。年降水量在1000毫米以上，比川中方山丘陵区多，但季节分配不均匀，雾日较少，无霜期约为290天，有春早秋分、日照时数较多的特点。

自然植被主要为马尾松林、柏木林、栎类灌丛、亚热带草丛及其各种过渡类型。在个别海拔1200m左右的地方有石栎林、刺叶栎林、青㭎林。马尾松林多分布在深丘顶部砂页岩发育的黄壤地段上，灌木有米饭花、映山红、米碎花、铁仔，而在干燥生境下，则以映山红、火棘、栎类为主。柏木林多分布在深丘下部的紫色页岩地段上，形成疏林，混有化香、黄连木、油桐。栎类灌丛多分布在山顶，由麻栎、青冈、栓皮栎、烟管荚蓬、火棘、蔷薇、盐肤木、映山红、铁仔、毛黄栌组成，为马尾松林和落叶栎林砍伐后形成的灌丛类型。柏木林再度砍伐后形成以黄茅、白茅、香茅为主的亚热带草丛，并散生着黄荆、牡荆、马桑、铁仔、短柄枹栎等植物。另外，本小区各地还有黑壳楠、红果钓樟、云南樟、宜昌润楠、山合欢、灯台树等植物。

栽培植被中大春作物本田以中稻为主，早地以玉米、红苕、棉花、花生、小麦、马铃薯、豌豆为主，小春作物以小麦、豌豆为主，深丘上部种有马铃薯，多为一年二熟类型。由于地势较高，雨量分配不均匀，伏旱严重，农业布局必须因地制宜。有水利保证的田应栽水稻，主攻中稻，没有水利保证的田，种植旱粮，实行小麦、玉米、红苕连续套种。这样可以提高复种指数，做到高产稳产。在“以粮为纲，全面发展”方针指导下，要因地制宜地发展棉花、花生等经济作物。经济林水中梨、核桃产量大、质量好、栽培历史长，如苍溪雪梨和薄壳核桃都很著名，宜于大量发展。另外桑、油桐也是本小区重要经济林木，发展潜力很大。丘陵荒山要开展植树造林，种植黄荆、马桑、紫穗槐、马尾松、柏木等，增加植被覆盖率。

（2）维管束植物组成情况

评价区共有维管束植物有39目，82科，184属，244种：其中蕨类植物共有12科14属20种，占总科数的14.63%，总属数的7.61%，总种数的8.20%；裸子植物3科4属4种，占评价区总科数的3.66%，总属数的2.17%，总种数的1.64%；被子植物物种数最多，共有67科166属220种，占评价区总科数的81.71%，总属数的90.22%，总种数的90.98%。项目区域维管植物科属种情况如下表。

表4.3-6 评价范围维管植物科属种统计表

| 门类 |  | 科数 | 所占比例 （%） | 属数 | 所占比例 （%） | 种数 | 所占比例 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蕨类植物 |  | 12 | 14.63 | 14 | 7.61 | 20 | 8.20 |
| 种子 植物 | 裸子植物 | 3 | 3.66 | 4 | 2.17 | 4 | 1.64 |
|  | 被子植物 | 67 | 81.71 | 166 | 90.22 | 222 | 90.98 |
| 合计 |  | 82 | 100.00 | 184 | 100.00 | 244 | 100.00 |

项目区域维管植物组成以被子植物为优势，分别占项目区域维管植物科属种总数的81.71%、90.22%和90.98%。常见的优势物种有马尾松P.massoniana、杉木Cunninghamia lanceolata (Lamb.)Hook.柏木Cupressus funebris Endl.蔷薇Rosa sp.白茅mperata cylindric等。

（3）存在的主要生态问题

项目所在区域现有植被以次生性森林为主。过去由于人们对生态效益认识不足，在经济建设过程中对阔叶林资源进行掠夺式的开发利用，经历上50年代“大跃进”式的毁林开荒，以及80年代初期的“分林到户”而引发的乱砍滥伐，宣汉县境内天然阔叶林资源遭到严重破坏，许多天然阔叶林由于强度砍伐目前只留下灌草丛，有的甚至已退化成坡耕地，虽然目前经过退耕还林封山育林，不少区域已经变为乔木林，但多为次生人工幼林，生态效益不高。项目区域周边人口较多，日益增长的人口压力将对山地森林生态系统及其物种资源构成极大的威胁。一旦遭受破坏，极容易引起水土流失，造成生态环境的恶化。生态系统要想恢复到破坏前的状态，至少也要几十年，乃至上百年的时间。若不采取措施，及时保护，若干年后，将不复存在。由此可见，评价范围的森林生态系统和物种资源是非常脆弱的。

项目区域植被概况

1、评价范围内植被概况

现场调查情况，评价区地带性植物为亚热带常绿阔叶林，植被覆盖度较高，亚热带针叶林、阔叶林植被，亚热带灌丛、热性草丛植被较常见，有明显的热带特征，评价区内天然植被和人工栽植植被均广泛分布。

2、植物群落结构及演替规律

评价区植物群落主要为乔木、灌木、草本为主的结构特征，其中乔木群落结构多为乔灌草三层植被，灌木群落结构多为灌草双层植被，草本群落则多为草丛单层植被。群落自然演替规律总体呈现草本-灌丛-乔木方向演替。同时，随着近年退耕还林等人为活动影响，还存在草本-园地、草本-乔木、灌丛-乔木、旱地-园地、旱地-乔木等结构演替，总之，项目区植物群落总体朝向生物多样性更加复杂、生产力和生物量更加丰富、生态系统结构更加稳定的方向演变。

3、评价范围内维管束植物组成

评价区共有维管束植物有35目，78科，170属，231种：其中蕨类植物共有12科14属20种，占总科数的15.38%，总属数的8.24%，总种数的8.66%；裸子植3科4属4种，占评价区总科数的3.85%，总属数的2.35%，总种数的1.73%；被子植物物种数最多，共有63科152属207种，占评价区总科数的80.77%，总属数的89.41%，总种数的89.61%。具体名录见附表1。

4、项目评价范围内主要植被类型

采用实地踏勘和样方调查相结合的方法对评价范围内植被进行实地调查，结合卫星影像解译成果，参考现有的资料和文献，根据各类群落的特征，按照吴征镒等《中国植物志》《四川植物志》中对四川的自然、人工植被的分类系统，划分出评价范围内不同的植被类型，形成植被分类系统。评价区自然植被涉及3种植被型组，4种植被型和5种群系，自然植被分类见表4.3-7。

表4.3-7 工程评价区自然植被分类系统

| 植被型组 | 植被型 | 植被亚型 | 群系 | 分布区域 | 项目占用情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 面积（hm²） | 比例（%） |
| 针叶林 | 暖性针叶林 | 暖性常绿针叶林 | 马尾松群系 | 此植被类型广泛分布 | 1.7008 | 14.63 |
| 阔叶林 | 落叶阔叶林 | 典型落叶阔叶林 | 麻栎+青冈群系 | 此植被类型广泛分布 | 0.8 | 6.88 |
| 灌丛和灌 草丛 | 落叶阔叶灌丛 | 暖性落叶阔叶灌丛 | 野桐+盐肤木灌丛 | 主要分布在林下、林缘、山脚、路边、农田两旁 | 0.2893 | 2.49 |
|  |  |  | 马桑+黄荆+火棘+荚蒾灌丛群系 |  |  |  |
|  | 灌草丛 | 暖热性灌草丛 | 芒+白茅草丛群系 |  | 0.2259 | 1.94 |

Ⅰ森林植被

①马尾松群系（Form.P.massoniana）

评价区的马尾松林为人工起源，马尾松是向阳、喜温暖的树种。多分布于酸性土上。评价区的马尾松（P.massoniana）林为人工起源，在评价区广泛分布。群落外貌翠绿色，林冠整齐。多为次生林或人工林。除部分幼林外，一般树龄差异大，树龄一般不超过30年。郁闭度0.6~0.8。株高10m～20m，胸径6cm～30cm左右。主要以马尾松纯林和马尾松、杉木混交林为主。乔灌层次分明，乔木层主要有马尾松、杉木、枫香、栓皮栎、麻栎等。灌木层种类较多，常见为多种米饭花、映山红、米碎花、铁仔、柃木、杜鹃、鹅掌柴、山矾（Symplocos spp.）、木莓、川莓、悬钩子（Rubus spp）、火棘、马桑等。草本层主要有芒萁（Dicranopteris dichotoma）、芒、苔草、麦冬（Ophiopogon japonicus）、翠云草（Selaginella uncinata）、蒿等。

②麻栎+青冈群落（Form.Quercus acutissima Carruth.+Quercus variabilis Bl.）

该植被类型在评价区广泛分布，多为天然生成，是一个生态幅度较大的森林类型，在不同气候类型的影响下，该植被类型生长发育都较好，表现出较强的适应性。这种较强的适应性，也表现在对林地的地形、岩石及土壤等环境无严格的选择上，常混生有栓皮栎、枫香、响叶杨等混生，林内平均胸径25厘米，树高介于10-20米。常受到人类活动影响，林下灌木极少。林下灌木主要为烟管荚蓬、火棘、蔷薇、盐肤木、映山红、铁仔、毛黄栌等分布。

草本植物稍多，主要种类有狗牙根（Cynodon dactylon）、马唐（Digitaria sanguinalis）、酢浆草（Oxalis corniculata）、堇菜（Viola spp.）、车前（Plantgo asiatica）、欧夏枯草（Prunella vulgaris）、龙牙草（Agrimonia pilosa）、蕺菜（Houttuynia cordata）、紫花地丁（Viola philippica）、风轮菜（Clinopodium chinensis）、茅叶荩草（Arthraxon lanceoltus）、阿拉伯婆婆纳（Veronica persica）、问荆（Equisetum arvense）、马鞭草（Verbena officinalis）、狗牙根（Cynodondactylon）、稗（Echinochloa crusgalli）、蜈蚣草（Pteris vittata）、三叶鬼针草（Bidens pilosa）、野艾蒿（Artemisia lavandulaefolia）等。

Ⅱ 灌丛植被

①野桐+盐肤木灌丛群系（Form. Mallotus japonicus（Thunb.）Muell.Arg.var.floccosus+Rhus chinensis Mill.）

该群落类型主要分布于矮丘区的中上部，系人为砍伐后发育的次生类型。群落盖度约65%，高度低于5m，主要以野桐Mallotus tenuifolius和盐肤木Rhus chinensis为优势，其他还有构树幼树Broussonetiapapyrifera、皱叶荚蒾Viburnum rhytidophyllum、宜昌悬钩子Rubus ichangensis等。

草本层盖度约30%，高度在0.1～0.5m之间，优势种有淡竹叶Lophatherum gracile、荩草Hedyotis acutangular、乌蕨Odontosoria chinensis，伴生种有葎草Humulus scandens、酸模叶蓼Rumex hastatus、蒲儿根Sinosenecio oldhamianus、透茎冷水花Pileapumila、华南毛蕨 Cyclosorus parasiticus、刺齿凤尾蕨 Pteris dispar、异叶黄鹌菜 Youngia heterophylla、拉拉藤 Galium aparine var. Echinospermum 等。

②马桑+黄荆+火棘+荚蒾灌丛群系（Form.Coriaria nepalensis+Vitex negundo+Pyracantha fortuneana+Viburnum dilatatum）

该群落多在林缘及砍伐迹地上出现，受人类活动干扰影响极大，群落结构不稳定，易向阔叶林演替。马桑、黄荆、火棘、荚蒾灌丛在评价区一些人类活动干扰较大的支沟内及居民点周围较为典型。

群落灌木层组成种类较为庞杂，总盖度达60%以上，以马桑、黄荆、火棘、荚蒾为优势种，平均高度2.5m。其他灌木种类有杜鹃、盐肤木、野桐（Mallotus japonicus var. floccosus）、川莓、山合欢、多种悬钩子、美丽胡枝子（Lespedeza formosa）、山胡椒（Lindera sp.）等多种灌木类型。

草本植物生长茂盛，分层明显。芒居于草本层第Ⅰ亚层植物，高度约1.2m、千里光（Senecio scandens Buch.-Ham. ex D.Don）、糙苏（Phlomis umbrosa）、白茅（Imperata cylindrica （Linn.）Beauv.）等居于第Ⅱ亚层，高度30～60cm，车前（Plantago asiatica L.）、聚花过路黄（Lysimachia congestiflora Hemsl.）、蕺菜（Houttuynia cordata Thunb）、葎草（Humulus scandens）等居于第Ⅲ亚层，高度在20cm以下。另外还有多种蕨类植物如毛蕨（Cyclosorus interruptus （Willd.） H. Ito）、铁角蕨（Asplenium trichomanes）在草本层生长。

Ⅲ草丛植被

①芒+白茅群落（Form. Miscanthus sinensis+Imperata cylindrica）

芒、白茅草丛可出现在河谷、盆地、河漫滩上的阶地、山地、丘陵及海滩地带。在四川各地分布十分广泛。由于芒、白茅的生活力很强，因而可以在不同的生境条件下出现。芒、白茅对土壤的酸碱度要求亦不严格，因此在石灰岩为基岩发育的石灰土或砂页岩等发育的酸性土上都有分布。在撂荒地上，首先遇到的就是芒、白茅草丛，在一些地段上，白茅生长密集，地下茎很发达，相互交织成网，其他植物很难侵入，可以形成几乎是纯白茅的草丛。

评价范围及周边芒、白茅草本层的高度为60—300厘米，层覆盖度在70%—90%之间。其伴生植物有五节芒、野古草、斑茅、婆婆针、飞蓬、蛇莓、夏枯草、黄背草、铁扫帚、歪头菜、贯叶连翘等，在群落中散生有少数灌木，如美丽胡枝子、山豆花及麻栎、白栎幼树等。

Ⅳ栽培植被

栽培植被指人类在自然环境中，根据人类生产、生活的需要，通过人为的经营、管理措施而培育形成的植被类型。在评价范围，栽培植被主要为以农业技术措施为主培育形成的农田植被以及具有一定经济效益的经济林木。现分别就各类栽培植被分析如下：

（1）农田植被

①一年两熟水稻作物

属于草本类型大田农作物型水田作物亚型，此类型对水利灌溉要求较高，主要分布在丘谷、河流两旁等地区。在水利条件好的地区水稻收割后可种植一季油菜、豆类等，而在部分地区，由于灌溉达不到要求只种植一季水稻。

②一年两作为主的蔬菜组合

属于草本类型蔬菜作物型旱地作物亚型，本组合型广泛分布于亚热带范围内，对灌溉要求不是很严格，本地组成蔬菜作物的建群种，有白菜、卷心菜、花椰菜、芥菜等白菜类，大头菜、萝卜、胡萝卜、洋葱、蒜、姜等根茎类、鳞茎类蔬菜，韭菜、葱、蒜、苋菜、芹菜、菠菜、莴笋等绿叶蔬菜，马铃薯、芋头等薯类，茄子、辣椒等茄果类，黄瓜、菜瓜、冬瓜、南瓜、葫芦、苦瓜、丝瓜等瓜类，豇豆、豌豆、蚕豆、大豆、菜豆等豆类，以及花生、油菜等油料作物。

③以玉米、红苕、棉花、花生、小麦、马铃薯、豌豆为主的作物组合

属于草本类型大田农作物型旱地作物亚型，广泛分布于四川盆地边缘的丘陵地区。小春作物以小麦、豌豆为主，深丘上部种有马铃薯，多为一年两熟类型，调查区域内局部灌溉条件较差的地方实行这种作物组合。

（2）经济林木

常见种植的种类有苹果（Malus pumila）、川梨（Pyrus pashia）、枇杷（Eriobotryajaponica）、桃（Amygdalus persica）、木瓜（ChaenomelessinensisKoehne）、樱桃（Cerasus pseudocerasus）、李（Prunus salicina）、核桃（Juglans regia）、柑橘（Citrus reticulata）、柚子（Citrus grandis）等经济果树。

与栽培植被共存的还有各种农田杂草及田间灌草丛，它们在农闲，轮作间歇期，或者农田管理不善时，成为栽培植被的主要替代者，此时即为杂草丛生的农田外貌，杂草以禾本科、菊科、莎草科、豆科、蓼科、唇形科植物为主。常见种类有蜈蚣草、三叶鬼针草、艾蒿、土牛膝、打破碗花花、猪殃殃、反枝苋、问荆、繁缕、蒲公英、土牛膝、毛茛、雀稗、光头稗、狗牙根、牛鞭草、空心莲子草、白花碎米荠、醴肠等。

项目评价范围陆生植被现场照片见图4.3-1。

图4.3-1 陆生植被现场照片

5、样方调查

评价区所在区域属IA3（6）川北深丘植被小区，范围相对较小，水热条件、海拔、土壤理化性质均一致，根据现场调查及遥感卫片纹理特征可知，评价区植被概况与项目区域总体情况基本一致，自然植被主要为马尾松林、柏木林、栎类灌丛、亚热带草丛及其各种过渡类型。每种群落内部种群差异较小。据实际分布情况，以及前文所述样方布点原则，在评价区对每种典型群系选取3个具有代表性的地段设置样方，进行列表明示，具体记录如下。

样方1马尾松群系样方表（1）

| 坐标 | 107.6047,31.3330 | 海拔（m） | 450 | 土壤类型 | 黄壤 | 坡度 | 15 | 坡向 | NW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中文名（拉丁名） | 平均高度m |  |  | 株数/多度 | 平均胸径cm |  | 平均 冠幅 | 茂盛 度 |
| 乔木层 | 马尾松（PinusmassonianaLamb） | 13 |  |  | 29 | 14 |  | 3*3 | 盛 |
|  | 枫香（Liquidambar formosana Hance） | 11 |  |  | 4 | 12 |  | 4*4 | 盛 |
|  | 麻栎（Quercus acutissima Carruth.） | 8 |  |  | 2 | 11 |  | 4*3 | 盛 |
|  | 光皮桦（Betula luminifera） | 9 |  |  | 2 | 14 |  | 3*3 | 盛 |
| 灌木层 | 铁仔（Myrsine africana） | 1.8 |  |  | 7 | 1.8 |  |  | 盛 |
|  | 茅栗（Castanea seguinii Dode.） | 2.3 |  |  | 6 | 2.0 |  |  | 盛 |
|  | 檵木（Loropetalum chinensis (R. Br.) Oliv） | 1.2 |  |  | 3 | 1.5 |  |  | 盛 |
|  | 油茶（Camellia oleifera Abel.） | 1.2 |  |  | 3 | 1.0 |  |  | 盛 |
|  | 小果南烛（Lyonia ovalifolia var. elloptiea (Siebold et Zucc.) Hand.-Mazz.） | 1.4 |  |  | 2 | 1.5 |  |  | 盛 |
|  | 米饭花（Vacciniuim sprengelii） | 1.5 |  |  | 6 | 1.8 |  |  | 盛 |
|  | 山矾（Symplocos spp.） | 1.5 |  |  | 3 | 1.2 |  |  | 中 |
|  | 胡枝子（Lespedeza bicolor Turcz.） | 1.2 |  |  | 1 | 1.5 |  |  | 盛 |
|  | 金山荚蒾（Viburnum chinshanense） | 1.4 |  |  | 1 | 1.2 |  |  | 中 |
| 草本层 | 白茅Imperata cylindrica. | 0.6 |  |  | Soc |  |  |  |  |
|  | 狗脊（Woodwardia japonica (L. F.) Sm.） | 0.95 |  |  | Soc |  |  |  |  |
|  | 芒萁（Dicranopteris dichotoma） | 0.40 |  |  | Cop1 |  |  |  |  |
|  | 芒Miscanthus sinensis | 0.25 |  |  | Sol. |  |  |  |  |
|  | 麦冬（Ophiopogon japonicus） | 0.95 |  |  | Sp. |  |  |  |  |
|  | 白茅（Imperata cylindrica (L.) Beauv.） | 0.5 |  |  | Un. |  |  |  |  |
|  | 野古草（Arundinella anomala Steud.） | 0.6 |  |  | Un. |  |  |  |  |

样方1  马尾松群系样方表（2）

| 坐标 | 107.6007,31.3337 | 海拔（m） | 520 | 土壤类型 | 壤土 | 坡度 | 20 | 坡向 | WE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中文名（拉丁名） | 平均高度m |  |  | 株数/多度 | 平均胸径cm |  | 平均 冠幅 | 茂盛 度 |
| 乔木层 | 马尾松（Pinus massoniana） | 15 |  |  | 33 | 15 |  | 5*4 | 盛 |
| 灌木层 | 化香（Platycarya strobilacea Sieb.et Zucc.） | 4.9 |  |  | 12 | 1.5 |  |  | 盛 |
|  | 黄连木（Pistacia chinensis Bunge） | 1.2 |  |  | 7 | 1.0 |  |  | 盛 |
|  | 黄荆（Vitex negundo L.） | 1.5 |  |  | 7 | 2.0 |  |  | 中 |
|  | 八角金盘（Fatsia japonica (Thunb.)Decne. et Planch） | 1.2 |  |  | 3 | 1.5 |  |  | 盛 |
|  | 胡枝子（Lespedeza bicolor Turcz.） | 1.2 |  |  | 3 | 1.5 |  |  | 盛 |
|  | 悬钩子（Rubus spp） | 1.8 |  |  | 8 | 1.0 |  |  | 盛 |
|  | 金山荚蒾（Viburnum chinshanense） | 1.4 |  |  | 4 | 1.2 |  |  | 中 |
| 草本层 | 芒（Miscanthus sinensis） | 0.95 |  |  | Soc |  |  |  |  |
|  | 苎麻（Boehmeria nivea （L.） Gaudich.） | 0.5 |  |  | Cop2 |  |  |  |  |
|  | 葛（Pueraria lobata） | 0.4 |  |  | Cop1 |  |  |  |  |
|  | 麦冬（Ophiopogon japonicus） | 0.95 |  |  | Soc |  |  |  |  |
|  | 栗褐苔草（Carex brunnea Thunb.） | 1.2 |  |  | Un. |  |  |  |  |
|  | 三叶鬼针草（Bidens pilosa） | 0.5 |  |  | Un. |  |  |  |  |
|  | 野艾蒿（Artemisia lavandulaefolia） | 0.7 |  |  | Un. |  |  |  |  |
|  | 翠云草（Selaginella uncinata） | 0.85 |  |  | Sp |  |  |  |  |

样方1  马尾松群系样方表（3）

| 坐标 | 107.5716,31.3412 | 海拔（m） | 612 | 土壤类型 | 壤土 | 坡度 | 15 | 坡向 | W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中文名（拉丁名） | 平均高度m |  |  | 株数/多度 | 平均胸径cm |  | 平均 冠幅 | 茂盛 度 |
| 乔木层 | 马尾松（Pinus massoniana） | 16 |  |  | 38 | 14 |  | 5*4 | 盛 |
| 灌木层 | 棕榈（Trachycarpus fortunei） | 1.3 |  |  | 10 | 1.0 |  |  | 中 |
|  | 刺红珠（Berberis dictyophylla） | 1.2 |  |  | 5 | 2.0 |  |  | 盛 |
|  | 豪猪刺（Berberis julianae） | 1.2 |  |  | 3 | 1.5 |  |  | 盛 |
|  | 盐肤木（Rhus chinensis） | 1.4 |  |  | 2 | 1.5 |  |  | 中 |
|  | 胡颓子（Elaeagnus pungens Thunb.） | 1.2 |  |  | 3 | 1.5 |  |  | 盛 |
|  | 悬钩子（Rubus spp.） | 1.2 |  |  | 3 | 1.75 |  |  | 盛 |
|  | 金山荚蒾（Viburnum chinshanense） | 1.4 |  |  | 4 | 1.2 |  |  | 中 |
| 草本层 | 白茅Imperata cylindrica. | 0.6 |  |  | Soc |  |  |  |  |
|  | 芒萁（Dicranopteris dichotoma） | 0.4 |  |  | Sol. |  |  |  |  |
|  | 单芽狗脊蕨（Woodwardia unigemmata） | 0.8 |  |  | Sp |  |  |  |  |
|  | 里白（Hicriopteris glauca） | 0.6 |  |  | Un. |  |  |  |  |
|  | 苎麻（Boehmeria nivea （L.） Gaudich.） | 0.5 |  |  | Sol. |  |  |  |  |
|  | 葛（Pueraria lobata） | 0.6 |  |  | Sp |  |  |  |  |
|  | 茅叶荩草（Arthraxon lanceolatus） | 0.45 |  |  | Un |  |  |  |  |

样方2  麻栎、青冈群系样地表（1）

| 坐标 | 107.5733,31.3414 | 海拔（m） | 601 | 土壤类型 | 黄壤 | 坡度 | 20 | 坡向 | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中文名（拉丁名） | 平均高度m |  |  | 株数/多度 | 平均胸径cm |  | 平均 冠幅 | 茂盛 度 |
| 乔木层 | 麻栎（Quercus acutissima） | 11 |  |  | 16 | 15 |  | 4*3 | 盛 |
|  | 青冈（TCyclobalanopsis glauca（Thunb.）Oerst.） | 9 |  |  | 9 | 10 |  | 3*4 | 盛 |
|  | 响叶杨（Populus adenopodaMaxim.） | 13 |  |  | 2 | 15 |  | 5*5 | 盛 |
|  | 栓皮栎（Quercus variabilis Bl.） | 10 |  |  | 5 | 12 |  | 5*4 | 盛 |
| 灌木层 | 马桑（Coriaria nepalensis） | 1.2 |  |  | 6 |  |  |  | 盛 |
|  | 棕榈（Trachycarpus fortunei） | 1.4 |  |  | 9 | 1.5 |  |  | 中 |
|  | 刺红珠（Berberis dictyophylla） | 1.2 |  |  | 3 | 1.5 |  |  | 盛 |
|  | 豪猪刺（Berberis julianae） | 1.4 |  |  | 2 | 1.5 |  |  | 中 |
|  | 盐肤木（Rhus chinensis） | 1.2 |  |  | 3 | 1.5 |  |  | 盛 |
| 草本层 | 狗牙根（Cynodon dactylon） | 0.6 |  |  | Soc |  |  |  |  |
|  | 车前（Plantgo asiatica） | 0.8 |  |  | Cop1 |  |  |  |  |
|  | 芒萁（Dicranopteris dichotoma） | 0.4 |  |  | Cop1 |  |  |  |  |
|  | 苔草（Carex tristachya） | 0.6 |  |  | Sol. |  |  |  |  |
|  | 蒿（Artemisia） | 0.95 |  |  | Sp |  |  |  |  |
|  | 蕺菜（Houttuynia cordata） | 0.65 |  |  | Sp |  |  |  |  |
|  | 紫花地丁（Viola philippica） | 1.2 |  |  | Un. |  |  |  |  |

样方2  麻栎、青冈群系样地表（2）

| 坐标 | 107.5860,31.3373 | 海拔（m） | 401 | 土壤类型 | 壤土 | 坡度 | 10 | 坡向 | SW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中文名（拉丁名） | 平均高度m |  |  | 株数/多度 | 平均胸径cm |  | 平均 冠幅 | 茂盛 度 |
| 乔木层 | 麻栎Quercus acutissima | 12 |  |  | 19 | 14 |  | 4*4 | 盛 |
|  | 青冈TCyclobalanopsis glauca(Thunb.)Oerst. | 11 |  |  | 6 | 14 |  | 4*4 | 盛 |
|  | 灯台树Bothrocaryum controversum | 10 |  |  | 2 | 13 |  | 4*4 | 盛 |
| 灌木层 | 铁仔Myrsine africana Linn. | 1.4 |  |  | 7 | 2.5 |  |  | 中 |
|  | 米饭花Vacciniuim sprengelii | 1.35 |  |  | 11 | 1.8 |  |  | 盛 |
|  | 杭子梢Campylotropis macrocarpa | 2.15 |  |  | 1 | 2.2 |  |  | 盛 |
|  | 川莓Rubus setchuensis | 2.4 |  |  | 3 | 1.5 |  |  | 盛 |
|  | 胡颓子（Elaeagnus pungens Thunb.） | 1.2 |  |  | 3 | 1.5 |  |  | 盛 |
| 草本层 | 白茅Imperata cylindrica (L.) Beauv. | 0.8 |  |  | Soc |  |  |  |  |
|  | 蒿Artemisia | 0.95 |  |  | Soc |  |  |  |  |
|  | 牛膝Achyranthes bidentata Blume | 0.95 |  |  | Soc |  |  |  |  |
|  | 红盖鳞毛蕨Dryopteris erythrosora （Eaton） O. Ktze. | 0.85 |  |  | Cop2 |  |  |  |  |

样方2  麻栎、青冈群系样地表（3）

| 坐标 | 107.8071,31.5126 | 海拔（m） | 449 | 土壤类型 | 壤土 | 坡度 | 5 | 坡向 | SW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 107.5932,31.3362 | 平均高度m |  |  | 株数/多度 | 平均胸径cm |  | 平均 冠幅 | 茂盛 度 |
| 乔木层 | 麻栎Quercus acutissima | 12 |  |  | 21 | 14 |  | 4*4 | 盛 |
|  | 青冈TCyclobalanopsis glauca(Thunb.)Oerst. | 11 |  |  | 8 | 12 |  | 4*3 | 盛 |
|  | 栓皮栎Quercus variabilis Bl. | 11 |  |  | 3 | 10 |  | 4*3 | 盛 |
| 灌木层 | 马桑Coriaria nepalensis | 1.25 |  |  | 6 | 2.0 |  |  | 盛 |
|  | 米饭花Vacciniuim sprengelii | 1.35 |  |  | 11 | 1.5 |  |  | 盛 |
|  | 悬钩子Rubus spp | 1.5 |  |  | 8 | 1.0 |  |  | 盛 |
|  | 细齿叶柃Eurya nitida | 1.55 |  |  | 6 | 1.3 |  |  | 盛 |
|  | 光叶高粱泡Rubus lambertianus var. glaber | 1.15 |  |  | 4 | 2.2 |  |  | 盛 |
|  | 皱叶荚蒾 Viburnum rhytidophyllum | 1.25 |  |  | 2 | 1.0 |  |  | 中 |
| 草本层 | 蒿Artemisia | 0.95 |  |  | Soc |  |  |  |  |
|  | 白茅Imperata cylindrica (L.) Beauv. | 0.85 |  |  | Soc |  |  |  |  |
|  | 芒萁Dicranopteris dichotoma) | 0.4 |  |  | Cop1 |  |  |  |  |
|  | 淡竹叶 Lophatherum gracile | 0.95 |  |  | Soc |  |  |  |  |
|  | 乌蕨 Odontosoria chinensis | 0.45 |  |  | Soc |  |  |  |  |
|  | 尖齿耳蕨 Polystichum longidens | 0.5 |  |  | Sp |  |  |  |  |
|  | 光叶高粱泡Rubus lambertianus var. glaber | 2.15 |  |  | Sp |  |  |  |  |
|  | 打破碗花花Anemone hupehensis | 0.7 |  |  | Sp |  |  |  |  |
| 层外 | 托柄菝葜（Smilax discotis）、三叶木通（Akebia trifoliata）、三裂蛇葡萄（Ampelopsis delavayana） |  |  |  |  |  |  |  |  |

样方3  野桐、盐肤木灌丛群系样方表（1）

| 坐标 | 107.5173,31.3600 | 海拔（m） | 365 | 土壤类型 | 壤土 | 坡度 | 10 | 坡向 | NW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中文名（拉丁名） | 平均高度m |  |  | 株数/多度 | 平均胸径cm |  | 平均 冠幅 | 茂盛 度 |
| 灌木层 | 野桐 Mallotus tenuifolius | 1.8 |  |  | 11 | 1.8 |  |  | 盛 |
|  | 盐肤木 Rhus chinensis | 1.3 |  |  | 10 | 1.8 |  |  | 盛 |
| 草本层 | 千里光（Senecio scandens Buch.-Ham. ex D.Don） | 0.85 |  |  | Cop2 |  |  |  |  |
|  | 糙苏（Phlomis umbrosa） | 0.4 |  |  | Cop2 |  |  |  |  |
|  | 白茅（Imperata cylindrica (Linn.)Beauv.） | 0.25 |  |  | Sol. |  |  |  |  |
|  | 车前（Plantago asiatica L.） | 0.5 |  |  | Sp |  |  |  |  |
|  | 聚花过路黄（Lysimachia congestiflora Hemsl.） | 0.2 |  |  | Sp |  |  |  |  |
|  | 蕺菜（Houttuynia cordata Thunb） | 0.4 |  |  | Un. |  |  |  |  |
|  | 地瓜藤Ficus tikoua | 0.5 |  |  | Sp |  |  |  |  |

样方3  野桐、盐肤木灌丛群系样方表（2）

| 坐标 | 107.531331.3582 | 海拔（m） | 434 | 土壤类型 | 壤土 | 坡度 | 10 | 坡向 | NE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中文名（拉丁名） | 平均高度m |  |  | 株数/多度 | 平均胸径cm |  | 平均 冠幅 | 茂盛 度 |
| 灌木层 | 野桐 Mallotus tenuifolius | 2.4 |  |  | 13 | 2.5 |  |  | 盛 |
|  | 盐肤木 Rhus chinensis | 2.9 |  |  | 8 | 1.5 |  |  | 盛 |
|  | 黄荆Vitex negundo L. | 1.2 |  |  | 7 | 1.0 |  |  | 盛 |
|  | 宜昌悬钩子 Rubus ichangensis | 1.3 |  |  | 4 | 1.0 |  |  | 中 |
| 草本层 | 蒿（Artemisia） | 0.95 |  |  | Cop2 |  |  |  |  |
|  | 白茅（Imperata cylindrica (L.) Beauv.） | 0.85 |  |  | Cop2 |  |  |  |  |
|  | 芒萁（Dicranopteris dichotoma） | 0.4 |  |  | Cop1 |  |  |  |  |
|  | 野青茅（Deyeuxia arundinacea (L.) Beauv.） | 0.8 |  |  | Sol. |  |  |  |  |
|  | 苔草（Carex tristachya） | 0.6 |  |  | Un. |  |  |  |  |
|  | 华南毛蕨 Cyclosorus parasiticus | 0.5 |  |  | Un. |  |  |  |  |
|  | 异叶黄鹌菜 Youngia heterophylla | 0.4 |  |  | Un. |  |  |  |  |

样方3  野桐、盐肤木灌丛群系样方表（3）

| 坐标 | 107.5731,31.3435 | 海拔（m） | 643 | 土壤类型 | 壤土 | 坡度 | 10 | 坡向 | SE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中文名（拉丁名） | 平均高度m |  |  | 株数/多度 | 平均胸径cm |  | 平均 冠幅 | 茂盛 度 |
| 灌木层 | 野桐 Mallotus tenuifolius | 1.3 |  |  | 10 | 1.0 |  |  | 中 |
|  | 盐肤木 Rhus chinensis | 1.2 |  |  | 5 | 2.0 |  |  | 盛 |
|  | 细枝柃 Eurya loquaiana | 1.2 |  |  | 3 | 1.5 |  |  | 盛 |
| 草本层 | 透茎冷水花 Pileapumila | 0.7 |  |  | Sp |  |  |  |  |
|  | 华南毛蕨 Cyclosorus parasiticus | 0.55 |  |  | Un. |  |  |  |  |
|  | 刺齿凤尾蕨 Pteris dispar | 0.45 |  |  | Sp |  |  |  |  |
|  | 黄茅（Heteropogon contortus (L.) P. Beauv. ex Roem. et Schult.） | 0.85 |  |  | Soc |  |  |  |  |
|  | 白茅Imperata cylindrica. | 0.55 |  |  | Soc |  |  |  |  |
|  | 香茅Mosla chinensis Maxim | 0.45 |  |  | Cop1 |  |  |  |  |
|  | 芒Miscanthus sinensis | 0.25 |  |  | Sp. |  |  |  |  |
|  | 三褶脉紫菀（Aster ageratoides） | 0.6 |  |  | Sp |  |  |  |  |

样方4  马桑、黄荆、火棘、荚蒾群系样方表（1）

| 坐标 | 107.5834,31.3375 | 海拔（m） | 362 | 土壤类型 | 壤土 | 坡度 | 15 | 坡向 | NW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中文名（拉丁名） | 平均高度m |  |  | 株数/多度 | 平均胸径cm |  | 平均 冠幅 | 茂盛 度 |
| 灌木层 | 火棘Pyracantha fortuneana | 1.35 |  |  | 8 | 1.2 |  |  | 中 |
|  | 黄荆Vitex negundo | 1.55 |  |  | 8 | 1.8 |  |  | 盛 |
|  | 荚蒾（Viburnum dilatatum） | 2.25 |  |  | 4 | 1.4 |  |  | 盛 |
|  | 马桑Coriaria nepalensis | 1.45 |  |  | 7 | 2.5 |  |  | 盛 |
|  | 米饭花Vacciniuim sprengelii | 1.55 |  |  | 2 | 1.8 |  |  | 盛 |
|  | 豪猪刺Berberis julianae | 2.25 |  |  | 4 | 1.4 |  |  | 盛 |
| 草本层 | 千里光Senecio scandens Buch.-Ham. ex D. Don | 0.6 |  |  | Cop3 |  |  |  |  |
|  | 糙苏Phlomis umbrosa | 0.45 |  |  | Cop1 |  |  |  |  |
|  | 聚花过路黄Lysimachia congestiflora Hemsl. | 0.6 |  |  | Sol. |  |  |  |  |
|  | 蕺菜Houttuynia cordata Thunb | 0.5 |  |  | Un. |  |  |  |  |
|  | 芒萁Dicranopteris dichotoma | 0.45 |  |  | Cop1 |  |  |  |  |
|  | 野青茅Deyeuxia arundinacea (L.) Beauv. | 0.8 |  |  | Sol. |  |  |  |  |
|  | 打破碗花花Anemone hupehensis | 0.7 |  |  | Sol. |  |  |  |  |
|  | 艾纳香Blumea balsamifera | 0.85 |  |  | Sol. |  |  |  |  |
|  | 苔草Carex tristachya | 0.6 |  |  | Un. |  |  |  |  |

样方4  马桑、黄荆、火棘、荚蒾群系样方表（2）

| 坐标 | 107.6024,31.3310 | 海拔（m） | 362 | 土壤类型 | 壤土 | 坡度 | 20 | 坡向 | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中文名（拉丁名） | 平均高度m |  |  | 株数/多度 | 平均胸径cm |  | 平均 冠幅 | 茂盛 度 |
| 灌木层 | 火棘Pyracantha fortuneana | 2.3 |  |  | 11 | 3.4 |  |  | 盛 |
|  | 黄荆Vitex negundo | 2.0 |  |  | 7 | 2.0 |  |  |  |
|  | 荚蒾（Viburnum dilatatum） | 2.1 |  |  | 4 | 2.0 |  |  | 中 |
|  | 马桑Coriaria nepalensis | 1.8 |  |  | 6 | 2.3 |  |  | 中 |
|  | 杜鹃（Rhododendron simsii Planch.） | 0.6 |  |  | 2 | 0.8 |  |  | 盛 |
|  | 山胡椒Lindera sp. | 1.1 |  |  | 1 | 1.0 |  |  | 中 |
| 草本层 | 千里光Senecio scandens Buch.-Ham. ex D. Don | 0.25 |  |  | Cop3 |  |  |  |  |
|  | 糙苏Phlomis umbrosa | 0.6 |  |  | Cop1 |  |  |  |  |
|  | 白茅Imperata cylindrica （Linn.） Beauv. | 0.4 |  |  | Sp |  |  |  |  |
|  | 车前Plantago asiatica L. | 0.4 |  |  | Sp |  |  |  |  |
|  | 聚花过路黄Lysimachia congestiflora Hemsl. | 0.25 |  |  | Sol. |  |  |  |  |
|  | 蕺菜Houttuynia cordata Thunb | 0.6 |  |  | Un. |  |  |  |  |
|  | 草莓Fragaria ananassa Duch. | 0.4 |  |  | Un. |  |  |  |  |
|  | 野青茅（Deyeuxia arundinacea (L.) Beauv.） | 0.8 |  |  | Sol. |  |  |  |  |
|  | 苔草（Carex tristachya） | 0.6 |  |  | Un. |  |  |  |  |
|  | 葎草Humulus scandens | 0.4 |  |  | Un. |  |  |  |  |
|  | 毛蕨Cyclosorus interruptus （Willd.） H. Ito | 0.25 |  |  | Un. |  |  |  |  |

样方4  马桑、黄荆、火棘、荚蒾群系样方表（3）

| 坐标 | 107.5538,31.3438 | 海拔（m） | 440 | 土壤类型 | 壤土 | 坡度 | 20 | 坡向 | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中文名（拉丁名） | 平均高度m |  |  | 株数/多度 | 平均胸径cm |  | 平均 冠幅 | 茂盛 度 |
| 灌木层 | 火棘Pyracantha fortuneana | 1.8 |  |  | 10 | 3.5 |  |  | 盛 |
|  | 黄荆Vitex negundo | 2.0 |  |  | 4 | 2.0 |  |  |  |
|  | 荚蒾（Viburnum dilatatum） | 1.6 |  |  | 4 | 2.0 |  |  | 中 |
|  | 马桑Coriaria nepalensis | 1.8 |  |  | 5 | 2.3 |  |  | 中 |
| 草本层 | 糙苏Phlomis umbrosa | 0.6 |  |  | Cop1 |  |  |  |  |
|  | 白茅Imperata cylindrica （Linn.） Beauv. | 0.4 |  |  | Sp |  |  |  |  |
|  | 车前Plantago asiatica L. | 0.4 |  |  | Sp |  |  |  |  |
|  | 聚花过路黄Lysimachia congestiflora Hemsl. | 0.7 |  |  | Sol. |  |  |  |  |
|  | 蕺菜Houttuynia cordata Thunb | 0.6 |  |  | Un. |  |  |  |  |
|  | 草莓Fragaria ananassa Duch. | 0.4 |  |  | Un. |  |  |  |  |

样方5  芒、白茅群系样方表（1）

| 坐标 | 107.5325,31.3542 | 海拔（m） | 425 | 土壤类型 | 壤土 | 坡度 | 15 | 坡向 | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中文名（拉丁名） | 平均高度m |  |  | 株数/多度 | 平均胸径cm |  | 平均 冠幅 | 茂盛 度 |
| 草本层 | 芒Miscanthus sinensis | 2.20 |  |  | Soc |  |  |  |  |
|  | 白茅（Imperata cylindrica.） | 0.6 |  |  | Soc |  |  |  |  |
|  | 芒萁（Dicranopteris dichotoma） | 0.4 |  |  | Cop1 |  |  |  |  |
|  | 野青茅（Deyeuxia arundinacea (L.) Beauv.） | 0.8 |  |  | Sol. |  |  |  |  |
|  | 苔草（Carex tristachya） | 0.6 |  |  | Un. |  |  |  |  |
|  | 婆婆针Bidens bipinnata Linn. | 0.5 |  |  | Sp |  |  |  |  |
|  | 飞蓬Conyza canadensis (L.) Cronq. | 0.5 |  |  | Sp |  |  |  |  |
|  | 聚花过路黄（Lysimachia congestiflora Hemsl.） | 0.2 |  |  | Un. |  |  |  |  |
|  | 蕺菜（Houttuynia cordata Thunb） | 0.4 |  |  | Un. |  |  |  |  |
|  | 草莓（Fragaria ananassa Duch.） | 0.5 |  |  | Un. |  |  |  |  |

样方5  芒、白茅群系样方表（2）

| 坐标 | 107.5415,31.3471 | 海拔（m） | 364 | 土壤类型 | 壤土 | 坡度 | 5 | 坡向 | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中文名（拉丁名） | 平均高度m |  |  | 株数/多度 | 平均胸径cm |  | 平均 冠幅 | 茂盛 度 |
| 草本层 | 白茅Imperata cylindrica. | 0.5 |  |  | Soc |  |  |  |  |
|  | 五节芒Miscanthus floridulus | 0.4 |  |  | Sol. |  |  |  |  |
|  | 芒Miscanthus sinensis | 2.5 |  |  | Soc |  |  |  |  |
|  | 野古草Arundinella anomala | 0.4 |  |  | Sol. |  |  |  |  |
|  | 斑茅Saccharum arundinaceum Retz. | 0.40 |  |  | Cop1 |  |  |  |  |
|  | 婆婆针Bidens bipinnata Linn. | 0.55 |  |  | Cop1 |  |  |  |  |
|  | 飞蓬Conyza canadensis (L.) Cronq. | 0.65 |  |  | Sol. |  |  |  |  |
|  | 蛇莓Duchesnea indica (Andr.) Focke | 0.40 |  |  | Sol. |  |  |  |  |
|  | 夏枯草Prunella vulgaris L | 0.4 |  |  | Un. |  |  |  |  |
|  | 车前Plantago asiatica L. | 0.4 |  |  | Un. |  |  |  |  |
|  | 聚花过路黄Lysimachia congestiflora Hemsl. | 0.7 |  |  | Un. |  |  |  |  |

样方5  芒、白茅群系样方表（3）

| 坐标 | 107.6049,31.3319 | 海拔（m） | 462 | 土壤类型 | 壤土 | 坡度 | 20 | 坡向 | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中文名（拉丁名） | 平均高度m |  |  | 株数/多度 | 平均胸径cm |  | 平均 冠幅 | 茂盛 度 |
| 草本层 | 芒Miscanthus sinensis | 1.20 |  |  | Soc |  |  |  |  |
|  | 白茅Imperata cylindrica. | 0.8 |  |  | Soc |  |  |  |  |
|  | 蕨P.Aquilinum | 0.50 |  |  | Cop1 |  |  |  |  |
|  | 牛尾蒿Artemisia dubia Wall. ex Bess. | 0.4 |  |  | Sol. |  |  |  |  |
|  | 芒萁Dicranopteris dichotoma(Thunb.)Bernh. | 0.4 |  |  | Sol. |  |  |  |  |
|  | 荩草Arthraxon hispidus (Thunb.) Makino | 0.25 |  |  | Sp |  |  |  |  |
|  | 四脉金茅Eulalia quadrinervis (Hack.) Kuntze. | 0.45 |  |  | Sol. |  |  |  |  |
|  | 野古草Arundinella anomala Steud. | 0.40 |  |  | Sol. |  |  |  |  |
|  | 车前Plantago asiatica L. | 0.4 |  |  | Un. |  |  |  |  |

6、项目评价范围植被的基本特征

根据对评价范围进行的植被考察和若干重点地区代表类型的样方调查，可知区域内植被具有以下特征：

- 植被次生性明显

评价范围在植被带谱上应为常绿阔叶林类型，但现有的常绿阔叶林面积很少，只有在人烟稀少、田头地角有残存的常绿阔叶林。评价区山体中上部经过近年来的人工造林和封山育林等工程，许多地方已经蔚然成林，多为山地针叶林带或者针叶阔叶混交林带，主要是以马尾松为主的针叶林植被，以麻栎、青冈等为主的阔叶林植被带，其群落结构大多具备乔木、灌木、草本、地衣层，覆盖度基本保持在70%左右。次生灌丛则以野桐、盐肤木、马桑、黄荆、火棘、荚蒾为主要的优势群落，草本优势种群主要是芒、白茅、五节芒、斑茅、野古草、夏枯草、蛇含委陵草、鸡眼草、芒萁、车轴草。在评价区海拔400m以下、坡度较缓的地带均已毁林开荒种植粮食作物，导致水土流失，自然条件发生变化，农业植被或者荒芜逐渐代替自然植被。

地带性常绿阔叶林的消失，使蕴藏其中的大部分珍稀动植物失去生存繁衍的环境，同时，植被的明显次生性，大面积人工种植的针叶林、落叶阔叶林以及次生的灌丛及灌草丛在评价范围的广泛分布，致使区内植被的生态效应的有效性、生物物种的多样性及植被生物量的丰富程度都受到一定的影响。

（2）森林植被覆盖率较高，但质量欠佳且分布不均

评价范围的森林植被分布较为广泛，但多为人工培育中幼龄林，因此森林蓄积量较低，森林群落的结构简单，郁闭度相对较低，生物量及生产力亦较低，因此，森林植被的生态效应较差。项目建设过程中，施工方应千方百计注意保护现有森林植被，并在项目开发的同时，采取有效措施促进森林植被的恢复，加强人工封闭或人工促进措施，做好封山育林工作，使灌丛植被尽快地向森林植被演替。

（3）人工植被分布广泛，尤其旱地植被占明显优势

评价范围地处川东北中低山区域，土地负荷极大。目前评价范围内有农田植被259.22hm²，约占评价区内土地总面积的40.95%，即垦殖指数达40.95%。大面积的农田植被对于解决区内人口的粮食、蔬菜等起到了重要作用，但是由于不少旱地是在河谷斜坡和丘陵山地的斜坡面上开垦出来的，这种坡耕旱地在人类长期的翻耕种植下，会加速土壤的侵蚀，使山区生态环境进一步退化。

评价范围植被生产力和生物量分析

（1）土地自然生产力估算

采用H.lieth生物生产力经验公式计算项目区域土地自然生产力：

式中：Y1——根据年均温度（t）估算的热量生产力（g/m2·a）；

Y2——根据年降水量（p，mm）估算的水分生产力（g/m2·a）。

评价范围地貌类型以中低山为主，区内气候在垂直及水平方向的变化都较小，土地自然生产力计算结果如下表所示：

表 4.3-8 评价范围土地自然生产力计算表

| 区域 | 多年平均气温 （℃） | 多年平均降水量 （mm） | 热量生产力 （g/m2·a） | 水分生产力 （g/m2·a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 宣汉县 | 16.8 | 1132.69 | 1994.03 | 1585.88 |

从表4.3-8可以看出，项目区域热量条件充足，水分条件不足，土地自然生产力受水分条件限制，根据项目区域降水量计算得出土地自然生产力为1585.88gc/m2·a。

（2）植被生产力现状评价

植被既是重要的自然资源，又是自然条件（如地质、地貌、气候、土壤等）和人类开发利用资源状况的综合反映，植被作为陆地生物圈的主体，在生态系统中的作用也日益受到重视，尤其是对生态系统变化及稳定起决定性作用。植被净初级生产力（NPP）指绿色植物在单位时间和单位面积上所积累的有机干物质总量，它不仅是表征植物活动的重要变量，而且是判定生态系统碳汇和调节生态过程的主要因子，它直接反映植物群落在自然环境条件下的生产能力，也是生态现状质量评价的重要参数。在对评价区进行自然体系生产力评价中，数据主要来源于卫片解译，实地勘察、收集的现状资料（包括项目所在区域生态环境调查成果，各类环境信息图件及统计资料等），并采用了国内关于自然生态系统生产力和植被生物量的研究成果进行分析。

评价范围植被调查是通过实地勘察、卫片解译、室内分析并结合收集的资料经综合分析而完成。卫片信息的提取过程如下：对选取的卫片数据，利用3S技术进行解译，并经几何精校正、图像增强、进行融合，根据各类环境信息数据及相关图像处理软件进行综合分析，得到评价区内生态环境研究所需的相关数据和生态图件。

根据调查和卫片解译，结合生态评价范围地表植被覆盖现状和植被立地情况，可将评价范围植被类型划分为以下5类：

①针叶林植被：主要是马尾松为主的针叶植被，此植被类型广泛分布，面积为2.37hm2，占评价范围面积的5.44%，平均净初级生产力（常绿针叶林）为367.1gC/（m2.a）。

②阔叶林植被：主要有麻栎、青冈、栓皮栎等阔叶树种，此植被类型广泛分布，面积28.42hm2，占评价范围面积的65.33%，平均净初级生产力（落叶阔叶林）642.9gC/（m2.a）。

③灌丛植被：代表植物有马桑、黄荆、火棘、荚蒾等。主要分布在林下、林缘、山脚、路边、农田两旁，对保护农田和水土保持起到很重要的作用，此植被类型面积为0.63hm2，占评价范围总面积的1.45%，平均净初级生产力为（灌木）367.7gC/（m2.a）。

④草丛植被：代表植物有芒、白茅等。主要分布在分布的林下、林缘、路边、农田两旁，此植被类型面积为0.55hm2，占评价范围总面积的1.25%，平均净初级生产力（平原草地）为226.2gC/(m2.a)。

⑤农作物植被：该地区的农作物主要有水稻、玉米、红苕、棉花、花生、小麦、马铃薯、豌豆等，主要分布在山谷、河谷两侧等低海拔区；农作物植被面积9.42hm2，占评价范围面积的21.65%，平均净初级生产力426.5gC（m2.a）。

评价范围内各植被类型净生产力情况见下表。

表4.3-9 评价范围植被自然生产力情况表

| 植被 类型 | 代表植物 | 面积（hm2） | 占评价范围（%） | 平均净生产力[gC/（m2.a）] | 总生产力[tC/（a）] | 生产力比重 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 针叶林植被 | 马尾松 | 195.55 | 30.89 | 367.1 | 717.86 | 29.58 |
| 阔叶林植被 | 麻栎、青冈 | 68.19 | 10.77 | 642.9 | 438.39 | 18.06 |
| 灌丛植被 | 野桐、盐肤木、马桑、黄荆、火棘、荚蒾 | 36.49 | 5.76 | 367.7 | 134.17 | 5.53 |
| 草丛植被 | 芒、白茅 | 13.72 | 2.17 | 226.2 | 31.03 | 1.28 |
| 农作物植被 | 水稻、玉米、红苕、棉花、花生、小麦、马铃薯、豌豆 | 259.22 | 40.95 | 426.5 | 1105.57 | 45.55 |
| 无植被 | - | 59.9 | 9.46 | - | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | - | 633.06 | 100.00 | - | 2427.04 | 100.00 |
| 平均 | - | - | - | 383.38 |  |  |
| 参考标准 | - | - | - | 684 | - | - |

注：表中平均生产力值来源于《中国陆地植被净初级生产力遥感估算》等文献，参考标准采用全国1989-1993中国陆地生态系统平均NPP值。

从表4.3-9中可以看出，评价范围总生产力2427.04tC/（a），平均净生产383.38gC/（m2.a），比中国陆地生态系统平均值低300.62gC/（m2.a），远不及评价范围土地自然生产力1585.88t/hm2/a，主要是由于评价范围内平均净生产力水平较高的地带性常绿阔叶林植被，因为人为干扰，已经基本不复存在，取而代之的是平均净生产力水平较低的常绿针叶林和落叶阔叶林植被及耕地植被。

（3）评价范围植被生物量现状评价

植被的生物量是指一定地段面积内植物群落在某一时期生存着的活有机物质之重量，以t/hm2表示。群落类型不同，其生物量测定的方法也有所不同。

1、森林群落生物量

森林生物量目前常用材积推算法来估算，用此方法估算出的生物量被称为材积源生物量。由于在作材积分析时需要对森林群落样地的林木进行砍伐取样，在实际操作中要涉及取样木砍伐的审批手续及样木赔偿付费等问题，因此，本次森林生物量的估算采取借用中国科学院生态环境研究中心专家建立的我国森林生物量的基本参数，以79.2t/hm2作为本次森林生物量估算的基础。考虑到上述参数未将森林群落的林下灌木、草本之生物量计入，因此，又借用中山大学学者在我国南方地区（广州林区）所进行的森林生物量测定中增加的灌木草本层生物量之补充，即在材积源生物量中增加10t/hm2，即以（79.2＋10）t/hm2来作为本评价范围森林群落生物量的基数。

2、灌丛和灌草丛生物量

灌丛和灌草丛生物量采用收获法测定。本次野外实地调查中，选择不同灌丛和灌草丛类型，进行了典型样方生物量测定，考虑到不同灌丛类型其生物量有很大的差异，故分别对本区内两种类型的灌丛进行生物量的测定。灌丛共作4个5×5m的生物量样方，在每个样方内均匀取样4m2的生物量（鲜重），并将部分鲜样称重后带回实验室内恒温箱中80℃烘干至恒重，计算含水量及干物质重量，将生物量鲜重换算成干重，得到灌丛地上部分平均生物量为16.28t/hm2；灌草丛取4个1×1m的生物量样方，在每个样方内均匀取样1m2的生物量（鲜重），并将部分鲜样称重后带回实验室内恒温箱中80℃烘干至恒重，计算含水量及干物质重量，将生物量鲜重换算成干重，得到灌草丛地上部分平均生物量为4.52t/hm2。由于现场测定仅做了灌丛和灌草丛的地上部分生物量的测定，地下部分生物量则利用已有的生物量资料中地上部分（T）与地下部分（R）之比例系数（T/R）为1.44的系数来推算出本评价范围内灌丛和灌草丛生物量的地下部分（屠玉麟，贵州中部喀斯特灌丛群落生物量研究，《中国岩溶》．Vol.14.No.3.1995）。因此，灌丛的生物量即为地上部分与地下部分之和：（16.28＋16.28/1.44）=27.58t/hm2，灌草丛的生物量即为地上部分与地下部分之和：（4.52＋4.52/1.44）=7.66t/hm2。

3、农田植被的生物量

农田植被生物量由三部分组成，即作物籽粒、秸秆和根茬。由于目前尚无宣汉县农田的秸秆、根茬单位面积产量数据，农田植被生物量基数参考周边已有案例。

表4.3-10 评价范围内的植被生物量现状值

| 植被类型 | 项目评价范围 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 面积（hm2） | 基数（t/hm²） | 生物量（t） | 百分比（%） |
| 水田植被 | 143.34 | 10.51 | 1506.49 | 5.51 |
| 旱地植被 | 115.88 | 10.31 | 1194.72 | 4.37 |
| 森林植被 | 263.73 | 89.2 | 23524.98 | 86.05 |
| 灌丛植被 | 36.49 | 27.58 | 1006.48 | 3.68 |
| 灌草丛植被 | 13.72 | 7.66 | 105.08 | 0.38 |
| 合计 | 573.16 |  | 27337.75 | 100.00 |

由表4.3-10可知，在评价范围内植物总生物量中，森林植被生物量所占比重最大，达到86.05%，可见森林植被对区域生物量的贡献之大，同时也表明森林植被是本评价范围最重要的生态系统，森林生态效益不可忽视，在维持区域生态平衡方面有绝对的意义。

景观生态体系现状调查

景观（Landscape）的定义有多种表述，但大部分都是反映内陆地形、地貌或景色的，或是反映某一地理区域的综合地形特征。而景观生态学（LandscapeEcology）将景观定义为：“一个空间异质性的区域，由相互作用的拼块（patch）或生态系统组成，以相似的形式重复出现的生态体系”。为了深入认识评价范围内的环境特征，下面用景观生态学的原理和方法来研究生态体系的组成、特征、生产力及其稳定性。

1、景观生态体系组成与特征

按照生态学中景观的概念描述可知，景观生态体系的组成即生态系统或土地利用类型组成，因而可以用评价范围内的主要土地利用类型——森林、灌丛、灌草丛、耕地、河流水面、建设用地等生态系统作为景观体系的基本单元——拼块来进行景观分析。

（1）马尾松、麻栎、青冈及乔木经济树种等为主的森林拼块

属于人工栽培或干预后经过一段时间自然生长发育形成，具有一定人工性，属于环境资源拼块。该拼块广泛分布，连通程度较高。该拼块面积为263.73hm²，约占评价范围总面积的41.66%，是评价区内最重要的景观拼块，对评价区内生态起着绝对作用。

（2）野桐、盐肤木、马桑、黄荆、火棘、荚蒾及灌木经济树种等为主的灌丛拼块属于人类活动影响下形成的干扰拼块，多分布在林地边缘地带或荒坡田坎，由于人类活动频繁，受干扰程度高，水土流失和生物多样性受损较严重。该拼块面积为36.49hm²，占评价范围总面积的5.76%。

（3）芒、白茅等为主的灌草丛拼块

属于人类活动影响下形成的干扰拼块，分布广泛，由于人类活动频繁，受干扰程度高，水土流失和生物多样性受损较严重。该拼块面积为13.72hm²，占评价区总面积的2.17%。

（4）以水稻、玉米、红苕、棉花、花生、小麦、马铃薯、豌豆为主的耕地植被拼块

属于人工引进的种植拼块。水田拼块一般较平坦，生境湿润，旱地拼块的生境、外貌及结构与水田均有明显区别，其生境一般比较干燥，地面具有一定坡度，作物种类比较多样化，并形成多种组合。该拼块面积为259.22hm²，占评价区面积的40.95%。

（5）建设用地为主的人工生态系统拼块

该拼块是人工建造引进的拼块，为人类的聚居地，是拼块中受人类干扰最明显的组分之一，表现在拼块外貌和结构上不再具有自然属性，更具社会性，该拼块在区内分布比较局限，在村寨所在地有成片分布。该拼块面积约为49.22hm²，占评价区总面积的7.78%。

- 水面拼块

主要为评价范围内自然河流、沟渠及人工水塘，该拼块面积约为10.67hm²，占评价区总面积的1.69%。

以上拼块类型构成了本区景观生态体系，它们之间既相互联系又相互制约。

以马尾松、麻栎、青冈及乔木经济树种的森林拼块，以野桐、盐肤木、马桑、黄荆、火棘、荚蒾及灌木经济树种为主的灌丛拼块等陆地生态系统决定了以河流水面为主的水生生态系统状况，同时对以水稻、玉米、红苕、棉花、花生、小麦、马铃薯、豌豆为主的耕地植被的生产力水平有着重要影响。环境资源拼块自然生产能力和稳定性的维护是决定本区生态环境质量的主导性因素，该类型拼块的总面积为324.61hm2，占所有拼块总面积的51.28%；人为活动影响产生的拼块总面积为308.44hm2，占所有拼块总面积的48.73%。

评价范围内以上各景观拼块相应特征见表4.3-11。

表 4.3-11 评价范围拼块类型、数量及面积表

| 拼块类型 | 面积（hm2） | 百分比（%） |
| --- | --- | --- |
| 森林拼块 | 263.73 | 41.66 |
| 灌丛拼块 | 36.49 | 5.76 |
| 灌草丛拼块 | 13.72 | 2.17 |
| 耕地植被拼块 | 259.22 | 40.95 |
| 人工生态系统拼块 | 49.22 | 7.78 |
| 水面拼块 | 10.67 | 1.69 |
| 总计 | 633.06 | 100.00 |

2、景观生态体系现状质量评价

景观稳定性是景观的各种参数的长期变化呈水平状态，或是在水平线上下摆动的幅度和周期性具有统计特征（Format，1990），它的稳定性本质上是景观各组分，即气候、地貌、岩石、土壤、植被、水文等稳定性的综合体现，它们之间既有一定联系，又有一定区别。因此，在评价景观的稳定性时应考虑到景观组分间的相互联系与相互作用，在实际中评价景观的稳定性时，主要考虑的是植被组分的变化。

评价范围环境是一个以自然环境为主、受人类活动干扰强烈的区域环境，其环境质量状况是由区内自然环境各个因子与人类社会之间的相互作用来决定的。根据景观生态学中景观生态结构与功能相匹配的原理，景观结构的合理性将决定区域净功能状况的优劣，即决定景观生态体系的质量状况。因此，采取区内景观生态体系空间结构合理程度的方法，来判断区内景观生态体系的稳定性。具体方法采用《环境影响评价技术导则——生态影响》（HJ19-2011）中推荐的优势度计算法，各参数计算公式如下：

密度Rd=I拼块的数目/拼块的总数×100﹪；

频率Rf=拼块I出现的小样方数/小样方总数×100﹪；

景观比例Lp＝拼块I的面积/样地总面积×100﹪；

景观优势度Do＝12〔（Rd+Rf）/2＋Lp〕×100﹪。

在景观频率的评判中，采取在微机上的土地利用图上取样的方法，共选取200个小样方。统计各类拼块出现的小样方数，得出各个拼块的频度，计算出主要拼块的优势度，结果见表4.3-12。

表4.3-12 评价范围各拼块优势度值

| 拼块类型 | 密度Rd（%） | 频率Rf（%） | 景观比例Lp（%） | 优势度Do（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 森林 | 26.64 | 41.95 | 43.65 | 38.97 |
| 灌丛 | 8.55 | 5.82 | 5.72 | 6.45 |
| 灌草丛 | 3.78 | 2.11 | 2.22 | 2.58 |
| 耕地 | 27.63 | 40.30 | 38.01 | 35.99 |
| 人工生态系统 | 28.23 | 8.03 | 8.48 | 13.31 |
| 水面 | 5.17 | 1.79 | 1.92 | 2.70 |

从4.3-12可以看出，在本次评价范围，各类拼块的优势度值差异较大，具有一定连通度，但它们之间都存在一定差异。其中森林拼块的优势度Do值最高，为38.97 %，景观比例Lp为43.65%，出现的频率为41.95 %；其次是耕地拼块，优势度Do值35.99 %，景观比例Lp为38.01%，出现的频率Rf为40.30%，其他拼块所占比重均低于20%。

生态系统类型调查与评价

根据地形地貌、土地利用类型以及植被类型的不同，将评价范围内生态系统划分为不同的类型。调查显示，评价范围内生态系统类型主要包括针叶林生态系统、阔叶林生态系统、阔叶灌丛生态系统、草丛生态系统、河流生态系统、湖泊生态系统、耕地生态系统、居住地生态系统、工矿交通生态系统。生态系统整体开发强度大，区域内森林多为人工林，少量为次生林。

根据现场调查，评价范围内的森林生态系统占一定优势，面积263.73hm2，占比41.66%。森林生态系统是以乔木为主的生物群落以及其非生物环境综合组成的陆地生态系统，生态系统中的植物以乔木为主，也有少量灌木和草本植物，还有不同种类的动物资源。森林生态系统生态服务功能高，在涵养水源、净化空气、保持水土、吸烟滞尘、改变区域水热状况等方面有着突出的作用。

评价区生态系统类型分布特征及解译结果见下表。

表4.3-13 生态系统类型面积统计表

| 生态系统类型 | 评价区范围 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 面积（hm2） | 占比（%） |
| 针叶林生态系统 | 195.55 | 30.89 |
| 阔叶林生态系统 | 68.19 | 10.77 |
| 阔叶灌丛生态系统 | 36.49 | 5.76 |
| 草丛生态系统 | 13.72 | 2.17 |
| 湖泊生态系统 | 8.24 | 1.30 |
| 河流生态系统 | 2.43 | 0.38 |
| 耕地生态系统 | 259.22 | 40.95 |
| 居住地生态系统 | 27.01 | 4.27 |
| 工矿交通生态系统 | 22.22 | 3.51 |
| 合计 | 633.06 | 100.00 |

生态系统服务功能评价

生态系统服务功能主要有水源涵养、土壤保持、生物多样性保护功能等，项目区处于亚热带季风气候区，水热条件较好，植被总体覆盖度较高，生态系统服务功能主要为土壤保持功能、水源涵养功能、生物多样性保护功能，本次评价基于《生态保护红线划定指南》（环办生态〔2017〕48号）中关于生态系统服务重要性的评估方法，针对土壤保持功能、水源涵养功能、生物多样性保护功能进行分级评价。

1、土壤保持功能分级评价

将反映土壤保持功能各因素的单因子分布数据，用地理信息系统进行乘积运算，公式如下：

式中：为土壤保持服务；NPPmean为评价区多年生态系统净初级生产力平均值；Fslo为根据最大最小值法归一化到0-1之间的评价区坡度栅格数据。

分别计算评价区NPPmean和Fslo等指标后，按照公式，计算求得评价区内值分布情况。

经过计算分析，土壤保持功能重要性等级比例最大的为极重要，面积259.93hm²，比例为41.06%，主要为森林及高覆盖度灌丛植被区且坡度平缓区，生态系统净初级生产力较高；其次为较重要，面积259.22 hm²，比例为40.95%，主要为耕地区；重要性等级比例最小的为中度重要，面积19.03hm²，比例为3.01%，主要为中高覆盖度灌丛植被区且坡度陡峭区、草地分布区且有一定坡度地段，详见表4.3-14。

表4.3-14 土壤保持功能重要性评价分布表

| 分级 | 面积（hm²） | 比例（%） | 分布特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般重要 | 59.9 | 9.46 | 非植被区 |
| 较重要 | 259.22 | 40.95 | 耕地区 |
| 中度重要 | 19.03 | 3.01 | 中高覆盖度灌丛植被区且坡度陡峭区、草地分布区且有一定坡度地段 |
| 高度重要 | 34.98 | 5.53 | 森林及高覆盖度灌丛植被区且坡度陡峭区、中高覆盖度灌丛植被区且坡度较缓地段 |
| 极重要 | 259.93 | 41.06 | 森林及高覆盖度灌丛植被区且坡度平缓区 |
| 总计 | 633.06 | 100.00 |  |

2、水源涵养功能分级评价

水源涵养功能重要性评价采用基于降水和蒸散的水量分解模型法

式中：WY为地表总产水量，作为水源涵养服务能力的代用指标，P为多年平均年降水量，ET为蒸发量，PET为多年平均潜在蒸发量，ω为下垫面（土地覆盖）影响系数，依据土地利用类型取值。

由于项目区面积较小，项目区水源涵养功能重要性分布差异主要受到ω下垫面的影响。其中，极重要的面积最大，达到263.73hm²，占总面积的比例为41.66%，较重要的面积最小，为13.72 hm²，占总面积的比例为2.17%，详见表4.3-15。

表4.3-15 评价区水源涵养功能重要性评价分布表

| 分级 | 面积（hm²） | 比例（%） | 分布特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般重要 | 59.90 | 9.46 | 非植被区 |
| 较重要 | 13.72 | 2.17 | 极低覆盖度<10% |
| 中度重要 | 259.22 | 40.95 | 中低覆盖度10%-30% |
| 高度重要 | 36.49 | 5.76 | 中覆盖度30%-50% |
| 极重要 | 263.73 | 41.66 | 中高覆盖度50%-70% |
| 合计 | 633.06 | 100.00 |  |

3、生物多样性保护功能分级评价

采用基于生境多样性的方法进行评价：

式中：Sbio为生物多样性保护服务，NPPmean参数的计算方法同上，Ftem为气温参数，由多年（10～30年）平均年降水量数据插值获得，得到的结果归一化到0~1之间。Falt为海拔参数，由评价区海拔进行归一化获得。Fpre参数根据降水量分布数据，利用计算机进行归一化处理得到，其分布规律与水源涵养功能重要性评价中平均降水量P值分布规律相同。

经过计算分析，土壤保持功能等级比例最大的极重要，面积268.93hm²，比例为42.48%，重要性等级比例最小的为中度重要，面积20.3hm2，比例为3.21%，详见表4.3-16。

表 4.3-16 评价区生物多样性保护功能评价分布表

| 重要性 | 面积（hm2） | 比例（%） | 分布特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般重要 | 59.9 | 9.46 | 非植被区 |
| 较重要 | 259.22 | 40.95 | 耕地区 |
| 中度重要 | 20.3 | 3.21 | 草地及低覆盖度灌丛植被分布区 |
| 高度重要 | 24.71 | 3.90 | 中高覆盖度灌丛植被区 |
| 极重要 | 268.93 | 42.48 | 森林及高覆盖度灌丛植被区 |
| 合计 | 633.06 | 100.00 |  |

综上可见，评价区自然生态系统在水土保持功能、水源涵养功能、生物多样性保护功能等方面具有重要作用，为周边野生动物提供了一定的生存繁衍空间，在维持区域生态平衡中也具有良好的作用，也是维护评价区生态安全的重要屏障。

物种多样性分析

评价区地处亚热带常绿阔叶林区域，气候温暖湿润，区内丘陵、低山分布其间，植被类型主要有马尾松、麻栎、青冈、栓皮栎等森林植被以及马桑、黄荆、火棘、荚蒾、芒、白茅等为主的灌草丛植被，群落结构和组成相对复杂，但均为当地常见类型，分布较广。

物种多样性是物种丰富度和分布均匀性的综合反映，体现了群落结构类型、组织水平、发展阶段、稳定程度和生境差异。本项目采用“物种丰富度指数”（Margalef）来测量植被群落的物种多样性。

公式：D=(S-1)/lnN

其中：s为群落中物种数目N为观察到的个体总数

评价区各群落优势种物种优势度情况见下表。

表 4.3-17 评价范围各群落物种丰富度指数

| 群落名称 | 优势种 | Margalef指数 |
| --- | --- | --- |
| 马尾松群落 | 马尾松 | 0.732 |
| 麻栎、青冈群落 | 麻栎、青冈 | 0.801 |
| 野桐、盐肤木灌丛 | 野桐、盐肤木 | 0.602 |
| 马桑+黄荆+火棘+荚蒾灌丛 | 马桑、黄荆、火棘、荚蒾 | 0.581 |
| 芒、白茅草丛群系 | 芒、白茅、五节芒 | 0.340 |

由上表可见，项目处于亚热带常绿阔叶林区域，水热条件较好，植被总体覆盖度较高，评价区主要群落物种丰富度指数介于0.340-0.801之间，表明评价区物种多样性水平较高，总体结构较复杂。

陆生野生动物现状调查

1、项目评价范围内陆生野生脊椎动物现状和特点

动物调查采用样线调查法，设置调查样线6条，样线长为1-3km，单侧观察宽度为50m，样线分别设置在林地、耕地居民点等地，涵盖了不同的生境条件，尽量在评价区内均匀分布。由于项目评价范围现有土地开发利用程度较高，人类活动对当地野生动物影响较大，野生动物组成比较简单，种类较少，多为鸟类和小型啮齿类动物，鸟类繁殖期多在食物资源丰富的春夏季，啮齿类动物多无固定繁殖期，蛇类越冬期主要在11-次年4月，本次评价以项目所在区域宣汉县陆生野生动物分布情况为准。

表4.3-18 野生动物野外调查样线分布表

| 样带编号 | 生态环境 | 主要野生动物类型 |
| --- | --- | --- |
| 01-03 | 林地 | 鸟类、爬行类、兽类 |
| 04-06 | 耕地、居民点 | 鸟类、两栖类、爬行类、兽类 |

2、物种组成

根据现场调查、访问，参考保护区科考报告资料，评价区及周边不完全统计有野生脊椎动物17目31科55种，其中两栖类1目3科5种，爬行类1目2科6种，哺乳类6目8科14种，鸟类9目18科30种。

表 4.3-19 评价区野生脊椎动物物种组成

| 类别 | 目数 | 科数 | 物种数 | 国家Ⅰ级 | 国家Ⅱ级 | 省级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 两栖类 | 1 | 3 | 5 | / | / | / |
| 爬行类 | 1 | 2 | 6 | / | / | / |
| 鸟类 | 9 | 18 | 30 | / | / | / |
| 兽类 | 6 | 8 | 14 | / | / | / |
| 合计 | 17 | 31 | 55 | / | / | / |

A.兽类的组成及分布

根据野外调查和文献资料核实，评价区共有兽类6目8科11属14种，即食虫目1科1种、翼手目1科1种、偶蹄目2科2种，食肉目1科1种、啮齿目2科8种、兔形目1科1属1种。从目一级水平看，啮齿目优势明显。由于人类活动影响，评价区的兽类主要以常见的小型兽类为主，基本难以寻觅大、中型兽类的痕迹，本次调查未发现保护兽类动物的踪迹。

（1）区系分析

区内有分布的14种兽类中，东洋界种类有5种，占该区域实际调查到有分布的兽类总种数的35.71%；古北界种类有3种，占21.43%，广布种有6种，占42.86%。

（2）生态分布

根据该区域的环境特征和兽类的生活特性，该区域兽类主要分为如下几种生态类型：

溪流区兽类：指生活在评价区内溪流和沿岸的物种，主要包括：黄鼬、草兔、社鼠等。

林区兽类：主要是指生活在森林环境的物种，森林环境在该区域主要分布于坡地中上部。为该区最广的生境类型，主要分布的兽类有隐纹花松鼠、社鼠等。

灌草丛区兽类：该区域的生境类型主要包括灌丛、草丛和农耕地等，分布海拔相对较低，生活于其中的兽类主要包括：黄鼬、草兔、社鼠等，其中的优势种类为草兔、社鼠等。

（3）保护物种

评价区内未发现国家级和省级重点保护兽类，同时评价区的相关资料也未记载相关国家级和省级重点保护兽类。

B.鸟类的组成及分布

根据文献查阅及现场调研，评价范围内共有鸟类30种，隶10目18科。其中，从类群构成看，雀形目鸟类16种，占评价区鸟类总种数的53.33%。

（1）区系分析

评价区内鸟类中属古北界的有10种，占评价区内鸟类总数的33.33%；属东洋界的有9种，占评价区内鸟类总数的30%；属广布种的有11种，占评价区内鸟类总数的36.67%。调查评价区内鸟类以广布种占优势。

（2）居留类型

评价区内有留鸟17种，占鸟类总数的56.67%；夏候鸟12种，约占40%；冬候鸟1种，各占3.33%。调查评价区内鸟类以留鸟为主。

（3）生态分布

根据评价区植被分布的特点，将评价区鸟类分布的生境划分为以下几种类型：

溪流区鸟类：该区域的生境类型主要包括水域、草丛、灌丛等基本类型，分布海拔相对较低，活动于其中的鸟类主要包括：鹳形目的种类。该区的优势种类是：白鹭、赤麻鸭等。

森林区鸟类：森林环境在该区域较广泛。生活于该区的鸟类较多，主要为雉科、鸦科、雀科等。优势种类有雉鸡、山斑鸠、大杜鹃、树麻雀、噪鹃等。

草灌丛、农区鸟类：该类生境在评价区内分布较狭窄。该区段生活的鸟类主要是鸡形目及雀形目的部分鸟类。其中的优势种类主要有家燕、毛脚燕、普通翠鸟等。

（4）保护物种

据调查和访问，评价区未发现属于国家级保护和四川省级保护的鸟类。

C.爬行动物的组成及分布

根据野外调查和相关资料，确认评价范围内共分布有爬行动物6种，分属1目2科，分别为游蛇科5种，石龙子科1种。评价范围内生境较广泛，主要有翠青蛇、赤链蛇、乌梢蛇、王锦蛇等种类。从物种的目级组成看，评价区的爬行类均为有鳞目蛇亚目的种类。从科级组成看，评价区爬行类以游蛇科种类占优势。

（1）区系分布

评价范围分布的6种爬行动物东洋界物种有3种，古北种1种，广布种2种。

（2）生态分布

评价区的爬行动物大多栖息在灌草丛中。

（3）保护物种

调查中未发现属于国家级保护和四川省级保护的爬行类物种。

D.两栖动物的组成及分布

据不完全统计，评价范围内分布有两栖动物5种，隶属于1目3科，分别为蟾蜍科2种，蛙科2种，叉舌蛙科1种。

（1）区系分析

评价区内的两栖类以东洋界为主，仅有1个古北种和1个广布种。

（2）生态分布

中华蟾蜍、黑眶蟾蜍、黑斑侧褶蛙等生活在河沟两侧或其附近环境植被较为茂密、阴湿的灌草丛区域；花臭蛙主要生活在大小溪两岸潮湿的岩石上；泽陆蛙主要在水域地区。

（3）保护物种

调查中未发现属于国家级保护和省级保护的两栖类物种。

重要物种、迁徙物种、重要生境调查

1、项目评价范围内重点保护野生植物和古树名木

根据现场调查及相关文献资料查阅，本次评价范围内的林地主要为人工林，区域植物种类主要为马尾松、栎雷及其他常见灌草植物和经济林木等。按照现行的《中华人民共和国野生植物保护条例（1999）》《国家重点保护野生植物名录》（国家林业和草原局农业农村部公告2021年第15号）、《四川省重点保护野生植物名录》《全国古树名木普查建档技术规定（2001）》以及相关科考资料，评价区无重点保护野生植物和古树名木等重要物种分布。后续应加强评价范围内保护植物的跟踪调查，对及时发现的重点保护植物采取就地保护措施，对发现的名木古树采取挂牌保护。

2、项目评价范围内重点保护野生动物

根据实际调查及现场复核，参照《国家重点保护野生动物名录2021》《四川省重点保护野生动物名录》《四川省新增重点保护野生动物名录》及相关科考资料，在项目评价范围，未发现属于国家级保护和四川省级保护的野生动物及栖息地，无分布生境，也无重要野生动物的迁徙通道。

3、项目评价范围内重要生境

项目评价范围无重要生境分布。

4、公益林分布情况

根据项目评价范围与宣汉县林地一张图叠加分析，项目试采站占地范围不涉及公益林，项目评价范围内涉及公益林，外输管线穿越公益林约350m。评价范围内公益林面积61.3124公顷，占评价范围面积的9.69%，保护等级全部为国家二级公益林，树种为马尾松及柏木，郁闭度为0.6-0.8，林种全部为水土保持林，其生态系统服务功能主要是水源涵养、土壤保持、生物多样性保护功能等，与周边植被从现状看无明显差异。

保护要求：根据《国家级公益林管理办法》（林资发〔2017〕34号），“第九条  严格控制勘查、开采矿藏和工程建设使用国家级公益林地。确需使用的，严格按照《建设项目使用林地审核审批管理办法》有关规定办理使用林地手续。涉及林木采伐的，按相关规定依法办理林木采伐手续。”因此，本项目在开工之前，应取得林业部门使用林地审核审批同意书方可建设。

详见下图：

图4.3-2 评价范围公益林分布图

- 天然林分布情况

根据项目评价范围与宣汉县林地一张图叠加分析，项目试采站占地范围不涉及天然林，项目评价范围内涉及天然林，外输管线穿越天然林约180m。评价范围内天然林面积72.0837公顷，占评价范围面积的11.39%，与上述国家级公益林有部分重复，其保护等级全部为国家二级公益林，树种为马尾松及柏木，郁闭度为0.6-0.7，龄组约20-30年，平均胸径约15cm，平均树高约13m，林种全部为水土保持林，其生态系统服务功能主要也是水源涵养、土壤保持、生物多样性保护功能等，与周边植被从现状看无明显差异。

保护要求：根据《建设项目使用林地审核审批管理办法》（国家林业局第35号令）“第三条 建设项目应当不占或者少占林地，必须使用林地的，应当符合林地保护利用规划，合理和节约集约利用林地。建设项目限制使用生态区位重要和生态脆弱地区的林地，限制使用天然林和单位面积蓄积量高的林地，限制经营性建设项目使用林地。”

因本项目外输管线穿越天然林约180m，因此，本项目在开工之前，应编制使用林地可行性报告，并对项目穿越天然林进行选线对比分析，论证项目符合林地保护利用规划，符合合理和节约集约利用林地的要求，在取得林业部门使用林地审核审批同意书方可建设。

评价区分布的天然林详见下图：

图4.3-3  评价范围天然林分布图

6、生态红线分布情况

通过项目红线与达州市“三线一单”成果图叠加分析，项目占地不涉及达州市生态保护红线。

水生生物现状调查与评价

本项目集输管道未穿越州河，穿越小型沟渠13次，穿越沟渠宽度在2m～10m不等，穿越长度共计约200m。不涉及重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，项目不涉及保护生物多样性具有重要意义的区域（水生），不涉及水生生态敏感区。参考周边《G542 改建工程巴河特大桥对巴河、蹬子河大桥对蹬子河流域水生生物多样性影响评价报告》《达州市高家坝大桥建设项目对州河流域水生生物多样性影响专题评价报告》等水生生态调查结果，将评价区浮游动植物总体情况介绍如下。

1、浮游植物

评价河段浮游植物4门17科28属92种。其中硅藻门最多，有73种，占种类总数的79.35%；绿藻门有13种，占种类总数的14.13%；蓝藻门5种，占种类总数的5.43%，裸藻门有1种，占总种类数的1.09%。本次调查巴河的3个采样断面浮游植物的平均密度为2.43×104Ind./L，其中，硅藻的密度为1.98×104Ind./L，占81.48%；绿藻为2.32×103Ind./L，占9.55%；蓝藻为2.07×103Ind./L，占 8.52%；裸藻门为0.11×103Ind./L，占0.45%。巴河 3 个采样点的浮游植物平均生物量（湿重）为 0.3022mg/L。其中，硅藻的生物量为 0.2361mg/L，占 78.12%；绿藻为 0.0658mg/L，占 21.77%；蓝藻为 0.0003mg/L，占 0.1%。

2、浮游动物

评价河段浮游动物4大类15种，其中轮虫5种，占总种数的33.33%；原生动物和桡足类各有5种，各占总种数的26.67%；枝角类有2种，占总种数的 13.33%。浮游动物平均密度为 16ind./L、平均生物量为 0.0563mg/L。巴河浮游动物平均生物量相差不大，其中原生动物平均密度为6Ind./L、占 37.50%，轮虫为 4Ind./L、占 25%，枝角类为 3.3Ind./L、占 20.83%，桡足类 2.7Ind./L、占 16.67%；浮游动物平均生物量为 0.0563mg/L，原生动物为0.0103mg/L，占 18.34%，轮虫生物量为 0.0177mg/L，占 31.36%，枝角类生物量为 0.0163mg/L，占 28.99%，桡足类生物量为 0.012mg/L，占 21.30%。

3、底栖动物

评价河段底栖动物3门12科14种，其中环节动物2种，软体动物门3种，节肢动物门9种。蹬子河共观察到底栖动物3门10科12种，其中环节动物 2种，软体动物门2种，节肢动物门8种。各个采样断面的底栖动物种类基本一致，主要包括蛭纲的巴蛭，腹足纲的萝卜螺，甲壳纲的青虾，昆虫纲的扁蜉、小裳蜉、二翼蜉、蜉蝣、纹石蚕和摇蚊等。

4、水生维管束植物

评价河段无大面积水生维管束植物。仅有被子植物中的喜旱莲子草（Alternanthera philoxeroides）、水蓼（Polygonum hydropiper）、小叶狸藻（Utricularia gibba）、水葱（Scirpus prostrata）、牛毛毡（Eleocharis yokoscensis）、眼子菜（Potamogoton distinctus）、蓖齿眼子菜（P.pectinatus）等有零星分布。

5、鱼类

（1）鱼类种类组成

评价河段分布鱼类有 73 种，隶属 5 目 13 科 53 属。鲤形目为主要类群，有 3 科 40 属 55 种，占总种数的 75.34%；鲇形目 4 科 4 属 11 种，占总种数的 15.07%；鲈形目 4 科 4 属 5 种，占总种数的 6.85%；鳉形目和合鳃目均为 1 科 1 属 1 种，占总种数的 1.37%。

（2）鱼类生态类型

按鱼类的生活习性及其主要生活环境，可将评价区分布的 73 种鱼类分为底栖性鱼类，中、下层鱼类和中、上层鱼类 3 种栖息习性，具体可分成下列生态类群：

①流水吸附生态类群

此类群部分种类具特化的吸盘或类似吸盘的附着结构，适于附着在急流河底物体上生活，以附着藻类、有机碎屑或以小型鱼类及软体动物等为食。这一类鱼类多分布于水流较急的支流及干流的激流段，能适应水流较快的流水滩河段，或到该生境摄食或产卵繁殖。通常来讲，这类群鱼类要么个体不大且身体扁平，或身体梭形并且尾鳍深分叉适应高流速环境。本生态类群种类不多，主要包括平鳍鳅科、鮡科和钝头鮠科的部分种类，如中华纹胸鮡、白缘（鱼央）等。

②流水底层乱石、礁底栖性类群

栖息环境为流水深沱，底层多乱石，水流较缓，如南方鲇、鮠科的大部分种类。为肉食性鱼类，生长快。

③流水底层乱石、礁底栖性类群

该类群的鱼类主要或完全生活在流水水体底层的各种岩洞缝隙中，主要以发达的口须觅食底栖穴动物，主要包括大鳍鱯、泥鳅、黄鳝等。

④流水中、下层生态类群

此类群主要或完全生活在江河流水环境中，身体较长、侧扁，适应于流水、急流水中穿梭游泳，活动掠食；头部呈锥形，适应于破水前进，躯干部较长，是产生强大运动的动力源，各鳍发达，尾鳍深叉形，都是适应水体中、下层快速游泳，在急流水体中、下层穿梭翻滚捕食低等动物和流水急流水带来的有机食物。它们或以水底砾石等物体表面附着藻类为食，或以有机碎屑为食，或以底栖无脊椎动物为食，或以软体动物为食，或主要以水草为食，或主要以鱼虾类为食，甚或为杂食性，或以浮游动植物为食。该类群有赤眼鳟、银鲴、黄尾鲴、宜宾鲴、草鱼、蛇鮈等，为较大的江河上游中分布鱼类优势类群。

⑤缓流水和静水生态类群

主要是一些小型种类，如棒花鱼、宽鳍鱲、马口鱼、银飘鱼、麦穗鱼等。此类群是一群生活在侧流、缓流水的鱼类，个体小，或身体极侧扁，游泳能力不强，各鳍均不甚发达。

⑥流水中、上层生态类群

栖息、摄食、繁殖等主要活动在水体的中、上层完成，如鲌、原鲌、近红鲌等种类。体长形，稍侧扁，腹部圆，适应于流水急流水体中、上层穿梭游泳，活动掠食；躯干部长，尾柄粗壮，是产生强大运动的动力源。

（3）繁殖习性

根据鱼类的产卵场环境条件、产卵习性及卵粒特点，可将工程影响河段鱼类的繁殖习性分成以下主要类型：

①产漂流性卵

此繁殖类群对环境要求较高，须满足一定的水温、水位、流速、流态、流程等水文条件才能完成繁殖和孵化。要求在多种急流水中上滩产卵排精，受精卵随水流漂浮发育，如急流水长度不够，受精卵将下沉窒息死亡。产漂流性卵鱼类需要湍急的水流条件，通常在汛期洪峰发生后产卵。这一类鱼卵比重略大于水，但产出后卵膜吸水膨胀，在水流的外力作用下，鱼卵悬浮在水层中顺水漂流。孵化出的早期仔鱼，仍然要顺水漂流，待身体发育到具备较强的溯游能力后、才能游到浅水或缓流处停歇。从卵产出到仔鱼具备溯游能力，一般需要 30h或 40h 以上，有的需要时间更长。

此类群鱼类有赤眼鳟、鳊、寡鳞飘鱼、蛇鮈等。鱼类的产卵期主要集中为 3～8 月，多为 4～6 月。产卵水温在16～32°℃之间。产卵时除要求达到一定水温外，还需要一定的涨水刺激。

②产粘性卵

评价区绝大多数鱼类为产粘沉性卵类群。本类群鱼类多在春夏间季节产卵，也有部分种类晚至秋季，且对产卵水域流态底质有不同的适应性，多数种类都需要一定的流水刺激，少数鱼类可在静缓流水环境下繁殖。产出的卵或粘附于石砾、水草发育，或落于石缝间在激流冲击下发育。根据粘性程度不同又可以分为弱和强粘性卵两类。这一类群包括包括鲤科的宽鳍鱲、马口鱼、红鳍鲌、鲤、鲫、黄尾鲴、花骨、棒花鱼、麦穗鱼等；鳅科的泥鳅等。此外，鲇形目的长吻鮠、粗唇鮠、切尾拟鲿、中华纹胸鮡、鲇、南方鲇等也属于本类群。

③静水产浮性卵

乌鳢常产卵于缓流水体的草间，卵具油球，浮于水面，在水体中漂浮发育，亲鱼有护卵护幼的习性。

④筑巢生殖

主要有鮠类，在有流水的乱石或卵石处，较大的卵石或乱石挡住水流，水流绕石分流成小漩涡，黄颡类和鮠属鱼类常成对以卵石间隙为巢，产卵于小漩涡内，卵粒结成团，附着在石上，随微流水冲动发育。

⑤产卵于软体动物体内

为鳑鲏亚科的种类，通常产卵于蚌、蚬、淡水壳菜等软体动物壳内。

（4）珍稀、重点保护和特有鱼类分布情况

评价河段未分布国家和省级重点保护野生鱼类、未分布珍稀和长江上游特有鱼类。

（5）鱼类“三场”分布情况

结合走访、历史资料，评价河段不涉及鱼类“三场”及洄游通道。

环境影响预测与评价

施工期环境影响分析

施工期生态环境影响分析

对土地利用类型的影响

本项目占地均为临时占地，占地面积共12.1005hm2，不涉及拆迁安置。试采站位于雷页1井场西侧，紧邻雷页1井场，临时占地面积为0.2805hm2；管线敷设临时占地为11.82hm2。具体占地情况见下表：

表5.1-1 工程占地类型一览表单位：hm2

| 名称 | 耕地 |  | 乔木林地 | 灌木林地 | 草地 | 水面 | 其他 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水田 | 旱地 |  |  |  |  |  |  |
| 试采站 | 0.0762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2043 | 0 | 0.2805 |
| 施工作业带 | 5.3136 | 0.8424 | 2.5008 | 0.2893 | 0.2259 | 0.0347 | 0.2335 | 9.44 |
| 施工便道 | 0.4304 | 0.3696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
| 堆管场 | 0.0765 | 0.1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| 穿越点施工场地 | 0.5488 | 0.8312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 |
| 合计 | 6.4455 | 2.1667 | 2.5008 | 0.2893 | 0.2259 | 0.239 | 0.2335 | 12.1005 |

由于施工占地将会改变占地区土地利用方式，减少地表植被。占地植被类型主要为耕地，面积8.6122hm2（全部为临时占地），占用乔木林地2.5008hm2，灌木林地0.2893hm2，草地0.2259hm2，水面0.239hm2，其他用地0.2335hm2。这些新增占地将使占用的地表植被被剥离，在一定时间内改变土地利用的类型，但施工时间较短，施工结束后临时占地区将采取土地平整、植被恢复等措施，不会长期改变土地地类，综合来看，整体上不会改变评价区内现有的土地利用类型的基本格局。

由于本项目在建设期间会剥离表土、产生一定的裸露地面，出现地表植被破坏，施工区较易产生水土流失等特点，在项目建设中应当尽可能减少对土地的占用，严格在征地红线范围内施工，最大限度节约土地资源。

对植被及生物量的影响

（1）项目占地

项目占地主要为试采站及边坡、施工便道、集输管线、表土堆场、生活营地，占地总面积12.1005hm2，占地范围内不涉及国家保护野生植物和四川省重点保护野生植物。

项目占地施工损毁的植被类型属于评价范围内普遍分布的类型，主要有马尾松、青冈、麻栎、野桐、盐肤木灌丛、马桑、黄荆、火棘、荚蒾、芒、白茅、耕地等植被，其物区系组成成分不会发生变化，损失的只是局部群落及部分生产力和生物量，项目占地损失总生产力49.68tc/a，损失总生物量为390.6t，占评价区总生产力和总生物量的比例为2.05%和1.43%，占比极低，主要因为项目占地面积小，且占地主要为生态效能较低的耕地。损失植被类型及生物量见表5.1-2。

表5.1-2 工程占地影响植被类型及生物量统计表

| 序号 | 名称 | 占地面积（hm2） | 损失生产力（tC/（a）） | 损失生物量（t） | 受影响的植被类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 针叶林植被 | 1.7008 | 6.24 | 67.74 | 马尾松 |
| 2 | 阔叶林植被 | 0.8 | 5.14 | 22.34 | 青冈、麻栎 |
| 3 | 灌丛植被 | 0.2893 | 1.06 | 223.07 | 野桐、盐肤木灌丛、马桑、黄荆、火棘、荚蒾 |
| 4 | 灌草丛植被 | 0.2259 | 0.51 | 7.98 | 芒、白茅 |
| 5 | 水田植被 | 6.4455 | 27.49 | 1.73 |  |
| 6 | 旱地植被 | 2.1667 | 9.24 | 67.74 |  |
| 合计 |  | 11.6282 | 49.68 | 390.6 |  |

（2）人员进驻及施工活动

在项目建设期间，大量人员和车辆、机械的进场和建设活动将给施工区的生态环境造成一定的影响。施工人员的活动等都会对生活在本区域内的植被产生影响，主要表现在施工人员活动产生的废水、废渣、废气等废弃物对生态环境的影响等方面。施工区表土剥离、废水处理设施等施工活动对生态环境的影响最大，但是由于施工是临时的，在施工结束后随着临时用地区土地整平、植被更新恢复措施的实施，其影响会得到逐步恢复的。

由上可见，项目施工占地12.1005hm2，使得在栖息在这片土上的生物资源受到影响，部分草地植被因生境发生改变而死亡，以此为栖息地的其他动物、微生物则失去原栖息场所，导致动、植物资源量减少，生物量受到一定影响。但项目占地相对整个宣汉县比例则极小，不会对该地区造成较大影响，同时，退役后，随着设施拆除、封井及植被恢复措施的实施及植被自然演替更新，占地影响也将逐渐消失。

尽管如此，本报告仍然建议，在项目实施过程中通过优化施工布置，最大程度减少项目建设造成的植被资源损失，尽量减少对评价区灌草丛生态系统的影响。

对景观生态的影响分析

（1）对自然生态体系稳定性的影响预测

①恢复稳定性影响分析

对景观生态体系稳定状况的影响可以从恢复稳定性和阻抗稳定性两方面进行分析。恢复稳定性的度量通常采取对植被生物量进行度量的方法进行度量。项目建设会使评价区内自然生态体系的植被生物总量减少，对评价范围内景观生态体系有一定影响，退役后，随着设施拆除、植被恢复措施的实施及植被自然演替更新等，将会使项目地区生态环境质量得到较大改善，植被会朝着正向演替方向发展，逐步恢复景观稳定性。

②阻抗稳定性影响分析

占地损失的自然物种芒、白茅等群系均属广布种，对物种种类没有影响，仅损失部分生物量。在景观异质性影响方面，本评价范围的草地拼块在项目实施后所发生的变化主要是拼块面积的变化，而在拼块数量（密度）、拼块频率等要素特征上发生变化较小，随着设施拆除、植被恢复措施的实施及植被自然演替更新等，评价范围内森林植被还将是当地的模地，模地不会动摇，景观的异质性不会发生质的变化。

（2）景观生态体系质量影响预测

根据前文表4.3-13，森林拼块的景观优势度仍高于其他拼块，属模地。因此在评价范围内占有十分重要的地位。项目实施后，对当地的自然系统造成一定损害，受损后的景观体系情况，如下表。

表5.1-3评价范围自然体系受损前后的各类拼块的优势度值

| 拼块类型 | 密度Rd（%） | 频率Rf（%） | 景观比例Lp（%） | 优势度Do（%） | 原有优势度Do（%） | 变幅Do（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 森林 | 26.39 | 41.55 | 43.24 | 38.61 | 38.97 | -0.36 |
| 灌丛 | 8.48 | 5.77 | 5.67 | 6.4 | 6.45 | -0.05 |
| 灌草丛 | 3.72 | 2.08 | 2.18 | 2.54 | 2.58 | -0.04 |
| 耕地 | 26.71 | 38.96 | 36.74 | 34.79 | 35.99 | -1.2 |
| 人工生态系统 | 29.65 | 9.89 | 10.29 | 15.03 | 13.31 | 1.72 |
| 水面 | 5.05 | 1.75 | 1.88 | 2.64 | 2.7 | -0.06 |

由表5.1-3可以看出各拼块的优势度值变化较小，而人工生态系统拼块变幅是1.72%。

森林拼块的景观优势度仍远高于其他拼块，属模地，生态环境不会发生质的变化。

（3）对自然景观协调性影响预测

项目施工在视觉上会对项目区产生一定的影响，占据一定的数据空间及景观节点，尤其是与周边绿色植被环境形成明显的视觉异质性；施工便道等线性工程会形成景观廊道，将不可避免地改变沿线传统的视觉环境。本项目施工对周边原本连续的自然景观环境形成切割，对其空间连续性造成一定的破坏。切割山坡、植被，使绿色的背景呈现出明显的人工印迹。建议在项目退役后及时拆除临时建筑设施，恢复植被，尽量采用以当地乡土灌草先锋物种种植为首选的临时植被恢复工程，增加与周围自然景观的协调性。

对生态系统类型影响分析

根据项目《附图 生态系统类型图》，利用GIS软件，采用图形叠置分析可知，项目占用的生态系统类型主要为耕地生态系统和森林生态系统，面积分别为8.6122hm2和2.5008hm2。

项目占用的生态系统类型属于评价范围内普遍分布的类型，项目占地损失总生产力49.68tc/a，损失总生物量为390.6t，占评价区总生产力和总生物量的比例为2.05%和1.43%，占比极低。

项目建设不会对该区域植被分布情况造成大的改变，项目对评价区内的自然生态系统的完整性和结构稳定性影响较小，随着退役后占地设施拆除和地形地貌以及植被恢复措施的实施，评价区内自然生态系统面积、结构和功能会得到进一步恢复；生态系统的结构与功能完整性，以及生态服务功能的完整性并不会受到项目建设的直接影响，依然具有维持良性发展的潜力。

对生态系统结构稳定性分析

项目占地主要为试采站及边坡、施工便道、集输管线、表土堆场、生活营地，占地总面积12.1005hm2，占评价范围总面积的1.91%，不会对该区域植被分布情况和植被群落结构造成任何改变，项目对评价区内的草地自然生态系统的类型完整性和结构稳定性影响可忽略不计，随着退役后占地设施拆除和地形地貌以及植被恢复措施的实施，评价区内各生态系统（尤其是灌丛和草地）面积、结构和功能会得到进一步恢复；各类生态系统的结构与功能完整性，以及生态服务功能的完整性并不会受到项目施工运营的直接影响，依然具有维持良性发展的潜力。

对生态系统完整性的影响分析

1、对生态效能的影响

项目施工占用的植被均属于当地常见的物种，项目建设虽然会对该区域的生态环境和生态效能产生一定影响，但是局部植被资源的减少对区域生态效能影响不大。同时，项目在设计与施工各个环节中采取多种水土保持措施，项目退役后通过地形地貌及植被更新恢复，可保持较稳定的生态系统，因此项目建设对生态效能的影响可忽略不计。

2、对景观风貌的影响

项目建设产生的表土剥离、运输等活动，均会影响土体的结构，降低原来地表的固土保水能力，改变其结构特征，自然景观受到一定影响，但在项目退役后，随着占地设施拆除及植被自然恢复，项目区范围内的动、植物的繁衍条件将得以恢复，景观风貌也会逐步恢复。

3、对环境质量的影响

项目建设过程中将造成一定的地表植被破坏，加剧水土流失；占地区表土剥离、运输、堆放等过程产生的扬尘和粉尘，造成小部分空气环境污染；施工中产生的废水、生活污水可能引起周边水质暂时的污染。但其不利影响是短暂的，项目建设过程中采取的技术措施可最大程度减少负面影响，项目建设对环境质量的影响很小。

4、对物种多样性的影响

项目占地范围自然植被类型主要有芒、白茅等灌草丛植被，群落结构和组成相对简单，且均为当地常见类型，分布较广，施工期对生物群落多样性、生态系统多样性及完整性的影响较小，项目占地不会对用地范围物种多样性和生态功能产生较大影响。

综上所述，项目建设对项目区及周边区域生态效能、景观风貌、环境质量、物种多样性等生态因子影响很小，项目建设不会对区域生态完整性产生影响。

对生态系统服务功能的影响分析

（1）水土流失与水源涵养功能的影响

评价区地表植被覆盖度高，但由于地形地貌的特殊性和降水量较大等特点使得水力侵蚀过程明显。项目建设对评价区水土流失的影响主要集中在项目建设期施工占地，如果不能及时采取相应的防护措施处理或治理，会造成新的水土流失。在项目施工过程中要尽量减少对周边区域地表植被的破坏，并对填挖高度进行严格的控制。

森林和灌草丛等在评价区内发挥着较为重要的水源涵养功能，因此在施工结束及运营阶段应特别注重林草种植和植被恢复，通过增加植被覆盖，促进土壤蓄渗降水；而灌木的枯枝落叶层吸收水分等方式对水资源进行充分利用，尽量选择乡土阔叶植物作为恢复树种，注意因地制宜和加强管理。

（2）对其他生态服务功能的影响

评价区内陆生生态资源除具有防止水土流失和水源涵养功能外，还具有保育土壤功能、净化大气环境、固碳释放以及积累营养物质等多种生态服务功能。其中保育土壤主要是指森林中活地被物和凋落物层层截留降水，降低水滴对表土的冲击和地表径流的侵蚀作用；同时林木根系固持土壤，防止土壤崩塌泻溜，减少土壤肥力损失以及改善土壤结构的功能，这就要求施工和试采期间的闲置土地及裸地应及时种植植被，以减少土壤养分的流失。本项目建设尽管占用了部分灌草丛等自然生态系统，部分改变了土地利用类型，但对评价区内自然生态系统肩负的维持生物多样性、净化空气、调节小气候等生态服务功能的影响还是非常间接和有限的。

综上所述，本项目的建设对评价范围生态环境会有一定的影响，但不会显著改变评价范围的植物物种多样性状况、植被组成类型、动物多样性和种群结构组成。项目建设对景观生态系统的影响范围有限，评价范围内各类拼块构成、廊道类型和基质特点、各类环境资源拼块优势度等景观格局和动态不会发生明显变化；森林生态系统、灌丛和草地生态系统和河流生态系统的稳定性和景观完整性没有显著影响。在采取植被恢复、水土流失防治措施、野生动植物保护等措施的情况下，本项目造成的生态影响可得到有效减缓，生态系统的稳定性尚好。

对物种多样性的影响分析

项目占用的生态系统类型主要为耕地生态系统和森林生态系统，面积分别为8.6122hm2和2.5008hm2。

项目建设影响的只是占地范围内的物种多样性，由原来的灌草丛生态系统临时变为工矿用地生态系统，损失的只是占地期限内占地范围的生物量和生产力，不会产生时间或空间的累积作用，不会导致生境丧失、退化及破碎化、生态系 统退化、生物多样性下降等情况发生。

对陆生野生动物的影响分析

①施工占地

项目占地类型主要为灌草丛。生活在这类土地的动物均为常见种，如鸟、兔、鼠类等，施工占地等会改变周边小生境，对其生存环境有短暂影响，对于依赖灌草丛为栖息、活动、隐蔽场所的野生动物来说，其生境在某种程度上会受到一定的影响，但在非施工区也可以找到相同或相似生境，可迁移到合适生境中生活，对其生存不会造成威胁，项目退役后这类动物还可迁回。对于迁移能力弱的动物，因占地面积较少，损失只局限于少数个体，不会对种群数量产生影响。

②施工人员非法捕猎

由于施工人员进入，可能有非法捕猎，直接杀死动物、鸟类。可通过加强教育宣传来杜绝此类行为。

③施工活动

项目施工可直接破坏一些分布在施工区域内动物的生存环境，如一些蛇类、蛙类和鼠类等的栖息洞穴；项目施工还可直接杀死一些生活在施工区域内的动物，这些动物主要是无迁移能力或迁移能力较弱的幼体及在施工时还栖息在洞穴内的部分蛇类、蛙类和鼠类等。由于施工区的范围有限，上述两种情况不会对动物组成和多度产生较大影响。项目施工对其他动物的影响主要还是间接影响，即施工噪声迫使绝大多数动物的成体通过迁移方式远离施工区，但当施工结束后，施工区域内或施工区附近的植被逐渐恢复，这些动物又会逐渐返回。

对重点保护野生动植物的影响分析

根据实地调查，在项目评价区内未发现国家和省级重点保护野生动植物。

对天然林、公益林及生态红线影响分析

项目试采站占地不涉及天然林、公益林，外输管线穿越公益林约350m，穿越天然林约180m，根据《四川省天然林保护条例（2009年修改）》《四川省林地保护管理办法》（川林发〔2010〕33号）、《四川省人民政府办公厅关于进一步加强天然林保护的通知》（川办函〔2016〕91号）的要求，本项目在占用公益林、天然林地前须取得相关林地占用手续后方可开工建设，本项目与公益林、天然林保护相关规定符合性分析如下。

表5.1-3本项目与公益林、天然林保护相关规定符合性分析表

| 序号 | 天然林保护相关规定 | 要求 | 本项目情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《四川省天然林保护条例（2009年修改）》 | 禁止对下列天然林进行采伐和从事可能导致天然林毁坏的活动： （一）面积在100公顷以上集中连片的原始林； （二）天然林保护规划确定禁止采伐的原始林； （三）位于江河两岸及水库库周的天然林； （四）位于山地灾害多发地带的天然林； （五）省人民政府确定的其他禁止采伐的天然林。 | 本项目占用林地为耕地周边零星分布，不涉及左述天然林地 | 符合 |
|  |  | 禁止对天然林进行商品性采伐 | 不涉及 | 符合 |
|  |  | 禁止毁坏天然林开垦、采石、采砂、采土以及其他毁林行为 | 不涉及 | 符合 |
|  |  | 勘查、开采矿藏和从事各项工程建设，确需征用、占用天然林林地的，应经省级以上林业主管部门审核同意，并依照有关法律法规的规定缴纳林地补偿、安置补助等费用，办理用地手续。征用、占用天然林林地勘查、开采矿藏或从事各项工程建设确需采伐林木的，应办理采伐许可证，依法对林木所有者或者经营者的林木损失进行补偿，并在林业主管部门指定的地块植树造林，恢复植被，或者按照国务院规定缴纳森林植被恢复费。 | 本项目为天然气试采，建设单位在占用天然林地前须按照《建设项目使用林地审核审批管理办法》取得相关林地占用手续后、缴纳林地补偿、安置补助等费用后，方可开工建设 | 符合 |
| 2 | 《四川省林地保护管理办法》（川林发〔2010〕33号） | 勘查、开采矿藏和修建道路、水利、电力、通讯等各项建设工程，应当十分珍惜和节约使用林地，不占或者少占林地；必须占用或者征用林地的，经省级以上林业主管部门审核同意后，依照有关土地管理的法律、行政法规办理建设用地审批手续。 | 本项目为天然气试采，选址有极大限制（地下决定地上），建设单位在占用天然林、公益林地前须按照《建设项目使用林地审核审批管理办法》取得相关林地占用手续后方可开工建设 | 符合 |
|  |  | 选址无特殊要求和限制的建设项目，以及一般采矿、采石、采土等占用林地项目，应开展选址、占用林地面积和种类等的必要性及合理性论证。 |  | 符合 |
| 3 | 《四川省人民政府办公厅关于进一步加强天然林保护的通知》（川办函〔2016〕91号） | 严格天然林采伐管理。严格执行凭证采伐、限额采伐制度和全面禁止天然林商业性采伐规定。规范和加强天然林非商业性采伐管理，除占用征收林地和危险性林业有害生物除治采伐外，对天然林只能进行低强度择伐，禁止实施皆伐；按照节约和必要的原则，从严审批农村居民生产生活用材采伐天然林，完善和细化管理措施，严格监督检查。严禁借低产低效林改造、森林抚育、林业有害生物防治、森林防火等名义实施天然林商业性采伐。坚持保护优先、科学利用，完善天然林林地利用政策，积极推进森林可持续经营试点，在保障天然林正常生长的前提下，有序适度发展林下经济和生态旅游业，探索天然林资源保护经营的新路子。 | 本项目为天然气试采，确需占用天然林、公益林，不属于天然林商业性采伐 | 符合 |
|  |  | 严格控制低产低效天然林改造。各地要严格遵循天然林形成规律，坚持“保护优先、自然修复为主”原则，加大封山育林力度，尽量减少人为干扰。对低产低效天然林实施改造要以提升生态功能为目的，严格执行相关技术规程和政策要求，严格确定改造对象，从严控制规模和范围，科学设计改造方式和强度，以封育改造和补植改造为主，严禁实施皆伐改造；改造过程中要保持原有生态系统要素完整性，不得全面伐除灌木和全面整地，严禁任何形式的毁林开垦或毁林造林。禁止将天然林改造为人工林和将国家公益林改造为商品林。严禁对原生型天然低效林进行改造；天然林中的国家一级公益林要严格保护，原则上不可实施任何方式的改造。遭受林业有害生物、森林火灾、风雪、滑坡、泥石流等自然灾害危害的林木清理采伐，应视其受害情况，科学确定需清除林木的方式和强度，有组织、有计划地实施。 | 不涉及 | 符合 |
|  |  | 严格控制天然树木采挖移植。严禁以营利为目的采挖移植天然林树木。严禁移植天然大树进城。依法禁止采挖原生地天然濒危、珍稀树木，国家一级保护野生植物、古树名木以及名胜古迹、革命纪念地、国家公益林、自然保护区、风景名胜区、自然遗产地、省级以上森林公园、省级和国家级林木种质资源库、省级和国家重点林木良种基地等生态脆弱地区和生态区位重要地区的树木。 | 本项目为天然气试采，属于重点项目和重点勘察开采矿种，不属于以盈利为主要目的的砍伐林木（天然林、公益林）的项目，后期将依法办理使用林地审核审批手续后建设 | 符合 |
|  |  | 切实加强天然林林地保护管理。各地要认真执行林地保护利用规划，严格天然林林地用途管制，严格控制占用天然林林地。禁止开垦、挖塘等将天然林林地转化为其他农用地行为；严禁在天然林林地采石、挖沙、取土；在农业综合开发、土地整治过程中，不得挤占天然林林地。各类工程项目应不占或少占天然林林地、不砍或少砍天然林木，因基础设施、公共事业、民生建设项目以及省级及以上重点建设项目等确需占用的，必须依法办理使用林地审核审批手续。城市开发和工业园区建设应尽量避免占用天然林林地。严格控制在天然林林地上建立光伏电站、风电场等项目；除国家规定的重要矿种大中型矿山外，从严控制在天然原始林林地上设置露天采矿权；有关部门批准在天然林区设立矿业权、修建风电场、光伏电站等之前，应征求同级林业主管部门意见。 | 本项目为天然气勘探，属于重点项目和重点勘察开采矿种，依法办理使用林地审核审批手续后建设 | 符合 |
| 4 | 《建设项目使用林地审核审批管理办法（2016年修改）》 | 本办法所称建设项目使用林地，是指在林地上建造永久性、临时性的建筑物、构筑物，以及其他改变林地用途的建设行为。包括： （一）进行勘查、开采矿藏和各项建设工程占用林地。 （二）建设项目临时占用林地。 （三）森林经营单位在所经营的林地范围内修筑直接为林业生产服务的工程设施占用林地。 | 本项目为天然气试采，确需占用林地 | 符合 |
|  |  | 占用和临时占用林地的建设项目应当遵守林地分级管理的 规定： （一）各类建设项目不得使用Ⅰ级保护林地。 （五）战略性新兴产业项目、勘查项目、大中型矿山、符合相关旅游规划的生态旅游开发项目，可以使用Ⅱ级及其以下保护林地。其他工矿、仓储建设项目和符合规划的经营性项目，可以使用Ⅲ级及其以下保护林地。 | 本项目为天然气试采项目，确需占用林地，林地不涉及Ⅰ级保护林地 | 符合 |

项目占用公益林、天然林主要影响因素如下：

（1）试采过程中，如发生地下水漏失情况，可能导致周边分布的公益林、天然林植被吸水量降低，但地下水漏失属于风险影响，一般情况不会发生。

（2）废水排放、放喷废气沉降对土壤、大气的影响，从周边分布的公益林、天然林和项目的高程对比分析，天然林、公益林海拔较高，处于坡上高处，即使发生废水发生溢出漫流或者放喷废气沉降情况，也不会直接影响天然林、公益林。

（3）外输管线穿越公益林约350m，穿越商品林约180m，项目试采站施工不直接占用公益林、天然林，但也可能产生间接影响，如粉尘、光照条件变化对其产生的影响，特别是林缘区域植被光合作用的影响。

但结合现场调查，本项目拟占用的公益林、天然林和周边植被无明显差异，主要植被为常见的马尾松、麻栎、青冈等常见树种，是评价区广泛分布的种类，植物区系组成成分不会发生变化，项目施工占用损失的只是局部群落和部分生产力及生物量，因此对公益林的结构、稳定性无明显影响。因此，项目施工前，需要①优化施工方案，严格控制施工作业面，必须避免超挖破坏周边天然林植被。②严格按照施工方案要求将弃土、弃渣等运往指定场地，禁止在非施工区任何位置随意堆放。③施工过程中，施工单位应加强防火知识宣传教育，增强员工和附近居民的防火意识，杜绝火灾的发生。④应按照相关林地审批手续办理使用林地审批手续并获得相应批文后方可实质性施工，严禁违法使用公益林和天然林地。

项目占地不涉及生态红线，项目施工等对生态红线的面积、功能和性质无直接影响。

项目实施可能导致外来物种造成生态危害的风险分析

工程施工和运行期间，导致外来物种入侵的途径只有在植被恢复阶段，如果盲目引进不经过筛选的物种，可能导致外来物种入侵情况的发生。这就要求我们在项目施工和运行期间，加大宣传力度，对外来物种的危害以及传播途径向施工人员进行宣传；对现有的外来种，利用工程施工的机会，对有种子的植物要现场烧毁，以防种子扩散。在选择绿化树种和水土保持植物中坚决杜绝使用外来植物，尽可能使用乡土树种。

对水生生物的影响分析

项目建设对区域水生生物的影响集中表现在施工期，在运营期基本不对水生生物造成影响，施工期对水生生物的主要影响为集输管线涉水施工影响。本项目集输管道未穿越州河，穿越小型沟渠13次，穿越沟渠宽度在2m～10m不等，穿越长度共计约90m，因此对评价区小型沟渠水生生态影响分析如下。

1、对鱼类的影响

（1）水质

本项目施工时会搅动水体和河床底泥，在局部区域会破坏鱼类的栖息地，对鱼类有驱赶作用，也会使鱼类远离施工现场。具体影响为：

项目区渔业主要产出为鲤、青鱼、草鱼、鲢等有一定经济价值的鱼类。它们产卵一般为每年3～7月的丰水期，其产卵场通常在河道宽窄相间处，本项目可以先施工陆地段，涉水施工安排在施工后期的枯水季节，不在2～7月进行涉水施工，将不对鱼的产卵构成直接影响。

因跨越河流次数较多，但是涉河段鱼类资源较少，无珍稀保护物种，也无鱼类“三场”分布，通过采取围堰施工，并加强施工管理，涉水施工对鱼类的影响是轻微的。通过加强施工管理，杜绝施工生产生活废水排放入河的情况下，项目施工对沿线鱼类资源基本无影响。

随着水质的改变，施工区浮游生物、底栖动物等饵料生物量的减少，改变了原有鱼类的生存、生长和繁衍条件，鱼类将择水而栖迁到其它地方，施工区鱼类密度会明显降低。

施工人员的人为破坏如捕鱼也会对鱼类资源造成不利影响。由于鱼类择水而栖迁到其它地方，而工程对鱼类的影响仅局限于施工区域，故不影响鱼类物种资源的保护。工程完工后，原有的鱼类资源及其生息环境不会发生明显变化，流域内鱼类种类、数量不会发生明显变化。

（2）噪声和振动

施工作业时的施工机械噪音将使原来栖息于施工水域的鱼类逃离。

噪声和振动在水下均以波的形式传播，可引起鱼类侧线及内耳感觉细胞反应，从而使鱼类感知它们。大多类鱼类多能听到的声音范围从50Hz～1000Hz，少数鱼类能听到大于3kHz 的声音，仅有极少数鱼类能够听到大于100kHz 的声音。鱼类长期暴露在低强度噪声或者短期暴露在高强度噪声下都可能引起暂时性听觉阈值位移、听力丧失，甚至导致鱼类的听力组织损伤。噪声对鱼类的可能影响还包括瞬时惊吓反应、趋避反应（逃离噪声源）以及由听力受影响而引起的通讯行为、洄游行为的改变，影响摄食和繁殖。随着距离的增加，影响越来越小，当到达一定距离时（该实验中的距离是 45m），将不再受影响。噪声会导致鱼类应激水平增高，长期的噪声暴露还可能会引起鱼类的抗病能力、繁殖能力降低，最终影响到种群的生存。

据报道。当鱼在水中正常生活时所到外界的声响有向水面联跃的现象。跳跃的程度随声频的变化而增减。当水中放声的频率在200Hz 时，鲇的跳跃反应最为强烈。升到600Hz 时，影响就很小，甚至没有反应。在跳跃反应中，测得声频为200Hz 时声压为最低值72dB。当频率按近200Hz 时，对鱼体的刺激最强烈，促使鱼类呼吸频率剧增，所以鱼惊慌跳跃（洪天来，1983）。鱼类对人工造成水中音频变化的反应也很敏感。日本学者发现，泥沙泵的噪声级为500Hz 左右，最高声压为88dB，沉没的输油管道噪声级为100到10千Hz，最高声压为75dB 时，鲫鳃盖开闭加剧。有研究表明，钻井噪声与振动对鲤生长有显著影响，其临界等效噪声级和振动级分别为83.9dB 和89.7dB，影响域直径为9m；不过，噪声消除后鲤生长率能迅速恢复（孙耀等，2001）。

中国水产科学研究院长江水产研究所研究发现，胭脂鱼的听频范围为100～5000Hz，其中对100～2000Hz 的声音敏感度较高，最敏感的频率为800Hz，听觉阈值约为69.8dB。经过24h 噪声（142dB）暴露后，胭脂鱼的听觉调值大大提高，所有频率相对于对照组均表现出品著性差异，噪声暴露对胭脂鱼的听觉能力造成了损伤。施工地点附近分布的大多为鲤形目和鲇形目鱼类，均具有丰伯氏器，对声音都为敏感，听频范围与听觉阈值跟胭脂鱼有一定的相似。

工程施工期噪声主要来自施工及各种施工机械作业噪声，但施工时工程直接影响水域不涉及鱼类的“三场”。综合分析施工期噪声级，以及可能传入水中的能量，结合鱼类的反应强度，施工期噪声对鱼类的影响较小。

因此，工程施工对鱼类的影响较小，且将随施工的结束迅速消失，工程施工对工程河段鱼类资源影响较小。

2、对浮游生物的影响

施工期生活污水和生活垃圾、施工机械修理及工作时污跑冒滴漏产生的含油污水等的排放必然会对水质产生一定程度的污染，造成浮游生物种类组成和优势度发生变化。

尽管项目实际占用水域面积较少，但部分作业场所邻近水体，施工材料若堆放在这些水体附近，由于保管不善或受暴雨冲刷将会进入水体；裸露的土石，工程的弃土弃渣，在雨水冲刷下形成路面径流也会进入水体，这些施工材料将会导致水体浑浊，改变水的酸碱度，破坏浮游生物的生长环境。

工程不可避免的会对沿线地表植被造成破坏，影响森林生态系统的稳定性和完整性，造成水土流失。遇到暴雨季节或洪水，水土流失物中营养物质氮、磷及有毒有害物质会伴随泥沙进入水体，加剧对河流水质的影响，对浮游生物造成影响。

由于工程区域实际占用的水域面积较少，生活污水排放点少，加之浮游生物具有普生性和水体具有自净能力，因此只要采取必要的环保措施，加强建设点和施工营地的管理，对浮游生物多样性的影响不会很大，施工结束后，随着稀释和水体的自净作用，水质逐渐改良，浮游生物可基本恢复到施工前的水平。

3、对底栖生物的影响

施工期间可能对部分底栖动物造成直接伤亡，并且施工对河流水体的扰动将造成局部水域水质的改变，进而改变水生动物栖息环境，也将造成局部底栖动物物种组成发生较大变化，适应栖息于较洁净水体的物种，污染必然造成此类物种的减少。但沿线水生底栖动物在附近其它地区相似的环境中亦有分布，并非是本地区的特有种，因此从物种保护的角度看，工程的建设不会导致这些物种的消亡。

综上所述，施工期对水生生物的影响是临时的，施工结束后，通过采取有效措施，受影响的水生生物将得到有效恢复，本项目施工对水生生物影响可以接受。

施工期环境影响分析

大气环境影响分析

试采站和管线施工废气污染源主要来自地面开挖、回填、土石堆放和运输车辆行驶产生的扬尘，及施工机械、运输车辆排放的尾气，尾气中的主要污染物为CO和NOx等。这些污染物将对环境空气造成一定程度的污染，但这种污染是短期的，工程结束后，将不复存在。

（1）扬尘

扬尘主要产生于两个部分：管沟的地面开挖、填埋、土石方堆放，以及车辆运输过程产生的扬尘。施工期间产生的扬尘污染主要取决于施工作业方式、材料的堆放以及风力等因素，其中受风力的影响因素最大，随着风速的增大，施工扬尘的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。

管道的地面开挖、填埋、土石方堆放过程为分段进行，施工时间较短，作业带内产生的扬尘为无组织面源排放，根据类似工程的实际现场调查：在大风情况下施工现场下风向1m处扬尘浓度可达3mg/m3以上，25m处为1.53mg/m3，下风向60m范围内TSP浓度超标。管道沿线的较近居住民施工期内会受到施工扬尘的影响，但由于施工过程为分段进行，施工时间较短，且本项目管线周边100m范围内居民都将拆迁，因此总体而言，管线施工作业扬尘污染是短时的，且影响不会很大。因此在采取合理化管理、作业面和土堆适当喷水、土堆和建筑材料遮盖、大风天停止作业等措施后，施工扬尘对周围保护目标的影响会大为降低。

汽车施工阶段运输过程中，也会产生扬尘污染。扬尘量、粒径大小等与多种因素有关，如路面状况、车辆行驶速度、载重量、天气情况等。其中风速、风向等天气状况直接影响扬尘的传输方向和距离。由于汽车运输过程中产生的扬尘时间短、扬尘落地快、影响范围主要集中在运输道路两侧，故汽车运输扬尘对周边的环境空气影响程度和范围较小，影响时间也较短。如果采用道路定时洒水抑尘、车辆不要装载过满并采取密闭或遮盖措施，可大大减少运输扬尘对周围环境空气的影响。

总体而言，施工期扬尘对管道沿经各大气敏感点影响很小，属可接受范围。

（2）施工机具尾气

施工期间，运输汽车、施工机械由于使用汽油或柴油，将产生燃烧尾气，主要污染物为CO、NOx等。但由于废气量较小，且施工现场均在野外，有利于空气的扩散，同时废气污染源具有间歇性和流动性，该类污染源对大气环境的影响较小。

（3）焊接烟尘

焊接烟气主要是在管道敷设焊接时产生的，主要污染物为烟尘，产生量较少。焊接工序随着管道的敷设分段进行，焊接烟尘属于流动源且为间歇式排放。焊接工序为野外露天工作，污染物扩散条件好，且项目管线在布置时已考虑避开居民等环境敏感点。项目焊接烟气经大气扩散后对环境及敏感点的影响较小。

（4）防腐废气

防腐废气主要是在管道补口补伤时产生的，产生量较少，且为间断性分散状排放，由于管线周围地域开阔，经大气扩散后对环境及敏感点的影响不大。

综上所述，由于施工期废气产生量较少、施工期短，对当地环境空气影响较小。

地表水环境影响分析

项目集输管线沟渠穿越采用定向钻方式穿越和围堰开挖沟埋方式进行，施工作业一般选在枯水期、非灌溉用水季节进行。

（1）对水体的影响分析

开挖穿越在施工期若涉水施工，将对沟渠水质产生短期影响，主要是使河水中泥沙含量显著增加。根据刘龙（交通运输部科学研究院）等发表的《桥梁涉水施工对河流的影响及减缓措施探讨》（环境影响评价〔J〕，2021），“开挖施工对地表水造成直接影响主要在围堰建设时，围堰建设时对河床有扰动，造成泥沙上浮，水体悬浮物增加，水质浑浊，水环境质量明显下降，其直接影响程度与施工持续时间和施工强度相关，在没有发生事故的情境下，水平影响范围为20～50m”。可见，涉水施工对下游河段影响范围有限，且这种影响是局部的，在河水流过一段距离后，由于泥沙的重新沉积会使河水的水质恢复到原有状况，施工过后，原有河床形态得到恢复，不会对水体功能和水质产生明显影响。针对涉水施工，主要安排在施工后期的枯水期进行施工作业对河水水质造成影响较短，开挖作业对河床造成暂时性破坏，开挖深度一般在设计冲刷线以下1.5m，待施工完成后，经覆土复原，采用河床稳固措施后，对河床及水体环境影响很小。

（2）对水文特征的影响分析

由于穿越沟渠为人工沟渠或冲沟，项目河流穿越工程不会改变沟渠的水流、水文条件。但在施工中土地开挖、施工场地平整、施工临时占地和永久占地、废弃土方堆放等活动不仅将破坏当地的植被和土壤，也影响了当地的地表径流，造成某些小沟渠流水不畅，甚至堵塞或流向改变，使当地水文条件发生变化，水系的引水、排洪能力下降，但这种影响是暂时的。

（3）废水排放影响

管道施工期废水主要为施工废水、试压废水、生活污水。

1）施工废水

主要为施工机械冲洗废水和河流、道路定向钻、道路顶管施工废水，该类废水中主要污染物为SS，并含少量石油类，可通过沉淀处理后，回用于施工场地洒水降尘，不外排，对周围地表水影响小。

2）试压废水

项目管道采用清水试压，管道较长，试压废水产生量大，但试压废水较清洁，分段产生，通过简易的过滤后回用于站场洒水降尘和绿化用水，对地表水水质影响较小。

3）生活污水

本项目管道施工不设施工营地，施工队伍除施工技术人员外，其余均雇佣当地农民，施工技术人员的吃住可依托当地的旅馆和饭店，农民则在家中吃住。施工期生活污水主要依托农户生活污水处理系统，不集中产生和排放，一般不会造成地表水体污染。

（4）其他影响

管道开挖过程中，挖出的土石如未能及时回填，遇雨水冲刷进入附近水体，影响水域水质。施工物料如堆放管理不严，受雨水冲刷进入附近水体，对水域造成影响。施工弃渣和施工人员的生活垃圾如不妥善处理，随意堆放，受雨水冲刷进入附近水体，将对其水质造成影响。

地下水和土壤环境影响分析

施工期对地下水和土壤环境的影响主要是施工废水及原辅材料泄漏进入地下水和土壤环境，对其造成污染。施工期对沉淀池进行防渗，机具材料堆放于防渗垫上面，因此，采取上述措施后施工期对区域地下水和土壤环境基本无影响。

固废环境影响分析

本项目试采站建设和集输管线开挖土石方全部回填，无弃方产生。施工废料优先回收利用，不能回收利用部分（清管废渣）交由当地环卫部门处理。顶管施工场地及定向钻施工场地内设置泥浆池，施工过程中返回的泥浆在泥浆池内循环使用，最后废弃的少量泥浆在施工作业带内自然晾干后就近用于地方乡村道路建设填料或道路护坡防护。生活垃圾收集后依托当地环卫部门处理，对环境影响小。

声环境影响分析

施工噪声主要来自施工机械和运输车辆产生的噪声，施工噪声影响虽然是暂时的，但施工过程中采用的施工机械一般都具有噪声高、无规则等特点，如不加以控制，将会对施工区域周边环境产生一定的影响。

（1）施工噪声预测模式

施工噪声可近似视为点声源处理，根据点声源噪声衰减模式，估算出离声源不同距离处的噪声值，预测模式如下：

LA（r）=LA（ro）−20Lgrro−ΔL

式中：LA（r）—距声源r处的施工噪声预测值，dB（A）；

LA（r0）—距声源r0处的参考声压级，dB（A）；

r—预测点距声源的距离，m；

r0—参考点距声源的距离，m。

—各种衰减量（除发散衰减外），dB（A）。室外噪声源为零。

根据工程设计，本项目仅白天施工，夜间不施工。根据噪声衰减模式，各施工机具声源在不同距离处的噪声影响值（未考虑吸声、隔声等效果）参见表5.1-2。

表5.1-4主要施工机械在不同距离的噪声值单位：dB（A）

| 序号 | 施工 机具 | 预测距离（m） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 280 |
| 1 | 推土机 | 79 | 69 | 65 | 59 | 55 | 54 | 51 | 50 |
| 2 | 挖掘机 | 78 | 68 | 64 | 58 | 54 | 53 | 50 | 49 |
| 3 | 载重机车 | 76 | 66 | 62 | 56 | 52 | 51 | 48 | 47 |
| 4 | 空压机 | 81 | 71 | 67 | 61 | 57 | 55 | 53 | 52 |

根据预测结果，在距离施工机械约36m处噪声级低于70dB（A），即施工区边界外36m处可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

（2）施工期噪声对敏感点的影响分析

按《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准评价（昼间小于等于60分贝），昼间距离施工区约113m可满足标准要求，夜间不施工。

项目周边的敏感点均为分散的敏感点，噪声对周边环境及居民点的影响较小，在工程施工时，应选择合理的施工时间，白天施工时尽量避开居民午休时间，且优化总平面布置，以此来进一步降低噪声对附近居民的影响，同时应加强与周边居民点的沟通，取得居民谅解。

施工期水土流失影响分析

根据达州市水利局《关于水土保持“两区”划分的公告》，本项目涉及水土流失重点治理区，本项目在建设和试采期间必须加强水土保持工作，最大限度地减少工程建设造成的水土流失危害。

根据区域水土流失资料分析及水土流失现状调查，项目区水土流失类型主要为水力侵蚀，水力侵蚀以轻度和中度为主。本项目对区域水土流失的影响主要是施工期的短暂影响，试采期时各项工程均已建成，对地表的扰动基本不会发生，不会新增水土流失。施工期其引发水土流失的主要因素有：土石方及表土的大量堆放；井场等基建造成的地表裸露；基础施工等对原地形地貌、植被等产生的扰动、破坏或再塑等。

本工程地处土石山区，水土流失形式以水力侵蚀为主，主要表现为面蚀。工程属于建设生产类项目，水土流失主要发生在施工期。根据主体工程提供的设计资料和基建施工工艺，分析本项目施工期可能造成的水土流失危害主要有：

①项目建设损坏了原区域的林地等水土保持设施，使原有区域失去了基本的水土保持功能，使区内水资源失去保护屏障，加大水土流失强度。

②工程在建设期间，有较大面积的土石方开挖，造成地表裸露面积较大。在不能及时实施挡墙、排水等措施情况下，裸露地表造成水土流失，表土、土石方堆体易发生坍塌等灾害。

③较严重的水土流失将直接对项目下游地势较低的耕地、道路等造成直接危害。大量流失的泥沙将会淤积排洪沟，降低其调洪、泄洪能力，对下游植被也会造成一定的影响。

④项目区为西南土石山区的低山丘陵地貌，土层较薄，农作物产量低。工程建设过程中扰动破坏原地貌及植被，使土体松散，抗冲性能和抗蚀性能降低，尤其在雨季，易产生水土流失，严重的水土流失使土层进一步瘠薄，土地生产能力逐渐下降，农作物和植被逐渐失去生存环境，导致区域生态环境逐渐恶化。

因此本项目应严格按照水保方案要求落实水土保持措施。拟建项目开挖面积小，施工期短，土石方就近占地进行临时堆放，无转运丢弃，实际新增水土流失量小。钻前工程剥离表土若随意堆放将引起水土流失，影响植被生长。项目设计将表土堆场，设挡土墙、截水沟、排水沟，可有效减少水土流失，同时利用土工布或塑料膜遮盖或采用水泥砂浆抹面的方法来减少水土流失。完钻后耕植土作为表层的覆土复植用，对表土堆场地进行复垦。通过该措施，拟建项目大大减小了土石方开挖引起的水土流失量。本次建设过程中，拟在征地范围内沿站场和表土堆场四周修建截、排水沟，将场内雨水排出，防止场内充水及水流往下渗透，以保护站场和表土堆场边坡稳定。

本项目在采取水土保持措施后，泥土的拦截率可达80%以上，土壤流失量大大减少，最终的水土流失量控制在较低水平，使本项目的水土保持工作得以有效完成。拟建项目由于占地面积小，土石方量小，且施工时间短，工程实际新增的水土流失量小，在环境可接受范围内。该项目应编制水土保持方案并按照方案落实水土保持措施，水保措施应与本项目提出的生态恢复措施结合。恢复植被选择应考虑水土保持功能和生态修复功能。通过落实相应的水土保持措施，总体水土流失量小，对水土流失重点治理区影响很小。

环评要求：项目在开工前，应根据国家有关要求编制项目水土保持方案或采取有效水保措施，确保本项目的水土保持工作得以有效完成。

综上，本项目实施后，经严格落实水保措施及本环评报告提出的相关水土保持措施及生态恢复措施后，其区域水土流失现象能得到相应的减缓。

试采期环境影响分析

试采期生态环境影响分析

对土地利用类型的影响

本项目试采期不涉及新增占地，不会直接改变土地利用方式，项目运营不会改变评价区内现有的土地利用的基本格局。

对植被及生物量的影响

1、占地对植被及植物的影响

运营期，管道线路中心线两侧各5m范围内的林地将被草本层植被替代。林地损失按照“占一补一”的原则进行经济补偿和生态补偿。对在项目施工临时占用地上无法恢复的森林植被，可以进行异地补偿，如管道中心线两侧5米范围损失的森林植被，补偿标准可以参照国家森林和林地相关法律和规章。森林植被恢复费专款专用，由林业主管部门依照有关规定统一安排植树造林，恢复森林植被，植树造林面积不得少于因占用、征用林地而减少的森林植被面积。因此，施工期其他临时占地在运营期进行植被恢复，损失的森林植被通过补偿措施将不会对区域植被造成较大影响。

2、管道运行影响

管道输送影响范围最小，是一种清洁的运输方式，正常输气过程中，管道对地表植被无不良影响。

对陆生野生动物的影响分析

本项目试采期不涉及新增占地，有人值守，试生产期间的人员活动、噪声、放空、生产废弃物可能间接对陆生野生动物产生一定影响，其生境在某种程度上会受到一定的影响，但在周边也可以找到相同或相似生境，可迁移到合适生境中生活，对其生存不会造成威胁。同时项目区现有土地开发利用程度较高，野生动物组成比较简单，种类较少，多为已经适应人类生产生活等环境的鸟类和小型啮齿类动物，项目试采期间，要加强对巡检人员教育宣传，严禁非法捕杀野生动物，将对其影响降到最低。

对重点保护野生动植物的影响

根据实地调查，在项目评价区内未发现国家和省级重点保护野生动植物。

对天然林、公益林及生态红线影响分析

本项目试采期不涉及新增占地，因此对天然林、公益林、生态红线无直接影响。

对景观生态和生态系统影响分析

项目试采期不新增占地，森林土地根基不会动摇，景观的恢复稳定性和阻抗稳定性不会改变，生态环境不会发生质的变化，项目区及周边区域生态效能、景观风貌、环境质量、物种多样性等生态因子影响很小，不会对区域生态完整性产生影响。

对水生生物的影响分析

项目试采期不新增占地，对水生生物无直接和间接影响。

水土流失影响分析

项目试采期不涉及新增占地，试采站场采取了硬化措施并设置排水沟，管线进行了生态恢复，基本不会产生水土流失，对水土流失重点治理区影响很小。

大气环境影响分析

废气主要来自水套加热炉天然气燃烧所产生的废气、无组织泄漏烃类气体与设备检修或系统超压时排放少量天然气。本项目需要新增1套水套加热炉，因此，试采工程的主要大气影响预测主要为预测新增水套加热炉对周边大气环境质量的影响。

（1）源强参数分析

根据前文工程分析，本项目拟依托的水套加热炉的产排污情况见表5.2-1。

表5.2-1 废气有组织污染源点源清单

| 污染源名称 | 排气筒编号 | 排气筒底部中心坐标（°） |  | 排气筒底部海拔（m） | 排气筒参数 |  |  |  | 污染物排放速率（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  | 高度（m） | 内径（m） | 温度（℃） | 流速（m3/h） | NOx | 颗粒物 |
| 水套加热炉排气筒 | P1 | 107.603974 | 31.331832 | 468 | 8 | 0.2 | 200 | 1247.13 | 0.02 | 0.00031 |

（2）预测估算模式参数

本次评价估算模式所用参数见表5.2-2：

表5.2-2 项目大气影响预测参数情况表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 41.3 |
| 最低环境温度/℃ |  | -5.3 |
| 土地利用类型 |  | 针叶林 |
| 区域湿度条件 |  | 中等潮湿气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

（3）预测结果

结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中的 AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，预测结果见表5.2-3。

表5.2-3 有组织废气排放影响估算结果表

| 距源中心下风向 距离D/m | 水套加热炉排气筒（P1） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NOx |  | 颗粒物 |  |
|  | C/（μg/m³） | P/% | C/（μg/m³） | P/% |
| 下风向最大浓度 | 18.6 | 7.44 | 2.88 | 0.32 |
| 最大浓度出现距离 | 79m |  |  |  |
| 距源最远距离D10% | Pmax＜10% |  |  |  |

注：上表中C表示落地浓度（mg/m3），P表示占标率（%）。

图5.2-1 废气有组织污染源点大气预测结果浓度分布折线图

由表5.2-3预测结果可知，本项目水套加热炉排放的NOX、颗粒物最大落地浓度出现在79m处，最大落地浓度分别为18.6μg/m3、2.88μg/m3，相应占标率分别为7.44%、0.32%。由此可见，在正常排放情况下，本项目水套加热炉有组织排放的污染物对环境影响较小，不会改变周围大气环境功能。

（4）污染物排放量核算

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）要求“二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。污染物排放量核算表包括有组织及无组织排放量、大气污染物年排放量、非正常排放量等。”

1）有组织排放量核算

表5.2-4  项目大气有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度（mg/m3） | 核算排放速率（kg/h） | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水套加热炉排气筒 | 颗粒物 | 10 | 0.0031 | 0.027 |
|  |  | NOX | 64.68 | 0.02 | 0.174 |

2）无组织排放量核算

试采期雷页1井试采站正常生产情况下，流程设备、管线、阀室等工艺设备为高压密闭作业，无天然气泄漏废气产生，因此不核算无组织排放废气。

本项目建成后，水套加热炉或分离器需要检修时，将对装置内残余天然气进行放空，每次排放时间2min～2h（可控），根据普光现有工程类比分析，单次排放天然气约180m3按照每年检修2次，则排放天然气360m3。设备检修排放的废气采用放空管燃烧处理后排入大气环境。

3）大气污染物年排放量核算

表5.2-5  大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 0.027 |
| 2 | NOX | 0.174 |

（5）大气环境影响分析

1）水套加热炉废气环境影响分析

根据上述预测分析可知，试采站拟建水套加热炉污染物排放中NOx最大占标率7.44%，颗粒物最大占标率0.32%，污染物排放量小，不会显著增加环境空气中污染物浓度，污染物排放对环境空气的影响较小。

2）管线放空废气

本项目非正常工况主要废气为站场检修/事故放空废气，本项目非正常工况放空废气量小，放空次数少，项目区扩散条件好，对环境空气质量影响小。

地表水环境影响分析

（1）采气废水影响分析

根据雷页1井前期通过CNG方式试采情况，试采阶段气田水产生量最大约为10~20m3/d·井，其产生量特点为前期产生量较大，随着试采工程的进行，气田水逐渐减少，待后期产气量稳定后，气田水平均产生量约5m3/d·井。本项目气田水产量取20m3/d，年产生量约为7300m3/a，主要污染物为COD、氯化物、石油类，各污染物浓度分别约为5000mg/L、4000mg/L和200mg/L。分离气田水进入试采站建设的污水罐（50m3）暂存，暂存一定量后用密闭罐车拉运至赵家坝污水处理站达到《气田水回注方法》（SY/T 6596-2016）中注入水基本要求后管输至普光3井回注站回注处理，不外排。现场无废水外排，对地表水体影响较小。且随着采气试采，废水产生量将更小，水质简单，去向明确，本项目试采期新建的废水罐和配套环保设施处理能力满足本项目需求，收集处理工艺在川东北气田开发区块已运行多年，效果稳定可靠，未发生过处理不佳导致环境污染的事故发生。因此，本项目试采期采气废水不会对地表水环境造成不良影响。

（2）生活污水影响分析

本项目运营期有人值守，劳动定员10人，人均用水定额为130L/人·d（来源于四川省人民政府关于印发《四川省用水定额》的通知（川府函〔2021〕8号）），则生活用水量为1.3m3/d，生活污水排放量按用水量的90%计，则开采期生活污水排放量为1.17m3/d。类比调查同类型项目，生活污水主要污染物成分及浓度为：BOD5200~250mg/L，CODCr400~500mg/L，NH3-N40~140mg/L，SS500~600mg/L，石油类2～10mg/L，动植物油15～40mg/L。值守人员生活污水经生态厕所收集后定期由密闭罐车拉运至周边生活污水处理厂处理。

综上所述，在严格落实各项污染防治措施的前提下，本项目试采期对周围地表水环境影响较小。

声环境影响分析

（1）采气设备噪声影响分析

根据调查，本项目运营期噪声主要来水套加热炉、重力分离器、分子筛脱水装置、装车泵等设备，另外，系统超压状况下，通过新建放空管引致放空管处点火燃烧也将产生放空噪声。通过选用高效低噪声的水套炉、分离器、装车泵撬和分子筛脱水装置，对产噪设备安装减振基础、将设备置于具备降噪效果的撬装箱体内等。通过采取这些噪声控制措施后，噪声源的声级值约60dB（A）～70dB（A）之间。

试采期主要噪声源源强调查清单见下表：

表5.2-4 试采期主要噪声源源强调查清单

| 序号 | 噪声设备 | 型号 | 空间相对位置关系（m） |  |  | 声源源强dB（A） | 声源控制措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |
| 1 | 水套加热炉 | 250kw（四盘管） | 7 | -30 | 0 | 65～70 | 减少平台站场工艺管线的弯头、三通等管件；选用高效低噪声的水套炉、装车泵、分离器并安装减震垫层 | 昼夜连续 |
| 2 | 重力分离器 | PN6.3MPa | 0 | -25 | 0 | 65～70 |  |  |
| 3 | 分子筛脱水装置1 | PN6.3MPa | -11 | -24 | 0 | 65～70 |  |  |
| 4 | 分子筛脱水装置1 | PN6.3MPa | -19 | -18 | 0 | 65～70 |  |  |
| 5 | 装车泵撬 | / | 15 | -2 | 0 | 65～75 |  |  |
| 6 | 节流阀 | / | -24 | -7 | 0 | 65～70 |  |  |

噪声影响预测结果见下图与表5.2-1。

图5.2-2 试采期噪声等声级线图

表5.2-5 试采期噪声影响预测

| 监测点 | 预测点位置 | 现状值 〔dB（A）〕 |  | 贡献值 〔dB（A）〕 |  | 预测值 〔dB（A）〕 |  | 达标情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1# | 东侧站界 | / | / | 35 | 35 | / | / | 达标 | 达标 |
| 2# | 南侧站界 | / | / | 37 | 37 | / | / | 达标 | 达标 |
| 3# | 西侧站界 | / | / | 35 | 35 | / | / | 达标 | 达标 |
| 4# | 北侧站界 | / | / | 27 | 27 | / | / | 达标 | 达标 |
| 5# | 西南侧居民 | 57 | 48 | 31.5 | 31.5 | 57.01 | 48.10 | 达标 | 达标 |
| 6# | 西侧居民 | 57 | 48 | 33.3 | 33.3 | 57.02 | 48.14 | 达标 | 达标 |
| 7# | 北侧居民 | 57 | 48 | 23.5 | 23.5 | 57.00 | 48.02 | 达标 | 达标 |

由上表可见，项目开采期通过工艺管道的设计考虑合理的流速，减少气流噪声；站内设备合理布局；选用低噪声设备，合理布局，对燃气发电机组安装减振设备等综合防噪措施后，厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。采气回收站周边200m范围内居民点声环境均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。由此可见，项目开采期不会对区域声环境造成噪声污染影响。

（2）与拟建工程（雷茅页1HF井和雷页1-1HF井钻探工程）噪声共同影响分析

根据建设单位提供的《雷茅页1HF井和雷页1-1HF井钻探工程环境影响报告表》（四川中环立新环保工程咨询有限公司，2023年12月），雷茅页1HF井和雷页1-1HF井钻探工程在实施阶段钻井设备噪声源强在85~105dB（A）之间，结合其噪声影响预测结果，钻井阶段各敏感点处噪声贡献值昼间、夜间均在43.5~53.5dB（A）之间，压裂测试阶段其噪声贡献值在51.2~60.8dB（A）之间。本项目工艺流程较简单，采用的噪声设备较少，主要噪声设备为装车泵撬，噪声源强为65~75dB（A）之间，结果本项目噪声预测结果，本项目建成后噪声对周边敏感点的贡献值在13.09~32.54dB（A）之间。叠加拟建工程施工期噪声贡献值，钻井阶段各敏感点处噪声贡献值昼间、夜间均在43.5~53.53dB（A）之间，压裂测试阶段其噪声贡献值在51.2~60.8 1dB（A）之间。由此可见，本项目的建设对周边声敏感目标的噪声影响贡献值较小，其产生的影响较小。本项目与拟建工程共同的噪声影响与单个拟建工程（雷茅页1HF井和雷页1-1HF井钻探工程）噪声影响相当，需按雷茅页1HF井和雷页1-1HF井钻探工程环境影响报告表采取噪声环境影响防治措施即可，本工程无需因两工程噪声影响，增加噪声影响防治措施。

（3）事故和检修放空噪声影响分析

在事故和检修放空时，产生的放空噪声等级约为80dB（A），评价预测放空噪声在距声源不同距离的影响值见表5.2-7。

表5.2-7  放空噪声预测结果  单位：dB（A）

| 与声源距离（m） | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预测值（dB（A）） | 60 | 56.5 | 54 | 50.5 | 48 | 46 |

由表5.2-7可知，在事故和检修放空时，距离放空管10m外的昼间噪声便可达标，约在32m处夜间噪声便可达标。事故和检修放空属偶发工况，对外环境及周边居民影响小。

固废环境影响分析

本项目运营期将会涉及一般工业固废、生活垃圾，具体产生及治理情况如下。

（1）生产固废

根据前文工程分析，本项目装置分离器除砂分离过程产生的废渣，主要为固态杂质，约0.5t/a；脱水分离撬内分子筛使用时产生的废分子筛，废分子筛每3年更换1次，每次约5.5t；管线清管/检修废渣，主要为固态杂质，约1t/a。废渣及废分子筛均为一般工业废物，收集后定期交由当地具备处理工业废物能力的单位处置（其中废分子筛若厂家可回收则交由厂家回收）。

本项目试采期一般工业固体废物产生量见表5.2-7。

表5.2-7   本项目试采期一般工业固体废物汇总表

| 污染源 |  | 主要污染物 | 产生量 | 排放量 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般工业固废 | 废渣（分离器除砂） | 杂质 | 0.5t/a | 0.5t/a | 收集后定期交由当地具备处理工业废物能力的单位处置 |
|  | 废分子筛 | 固体 | 5.5t/3a | 5.5t/3a | 收集后定期交由当地具备处理工业废物能力的单位处置或交由厂家回收 |
|  | 清管/检修废渣 | 固体 | 1t/a | 1t/a | 收集后定期交由当地具备处理工业废物能力的单位处置 |

（2）生活垃圾

本项目采气生产期间每座采气站场值班人员10人，生活垃圾产生量按0.5kg/（d人）计，预计采气生产期间站场生活垃圾产生量约为5.0kg/d，通过在试采站场内设置垃圾收集桶，将垃圾集中收集后送当地城镇垃圾清运系统交由环卫部门处理。

项目运营期所产生的生活垃圾，不得随意堆放和丢弃，以保持站内和站外的环境卫生。项目投入运行时，应及时与当地环卫部门进行衔接，确保生活垃圾能得以有效处置，避免造成环境污染。

土壤环境影响分析

本项目试采期污染物主要通过地面漫流、垂直入渗途径污染土壤。对于污水罐区，在事故情况下会造成污染物的泄漏，通过地面漫流、垂直入渗途径污染土壤。

本项目开采期气田水暂存于污水罐，污水罐设置有围堰，废水通过密闭罐车拉运至赵家坝污水处理站达到《气田水回注方法》（SY/T 6596-2016）中注入水基本要求后管输至普光3井回注站回注处理，不外排；开采期工作人员生活污水经站场已建设的生态厕所收集后定期由密闭罐车拉运至周边生活污水处理厂处理；除此之外，无其他废水产生。

试采站四周设置有排水沟与自然沟渠连接，便于疏导场地雨水。此外，本项目采取了分区防渗设置，对污水罐区周边采取了重点防渗，并设置围堰，本次还将对工艺区进行一般防渗；同时污水罐暂存气田水及时转运。

综上所述，本项目污水发生渗漏、泄漏进入土壤环境可能性较小，在加强土壤环境的跟踪监测后，开采期不会对土壤环境造成不利影响。

类比分析情况：本次土壤环境影响评价采用周边P103集气站、**1试采站平台内监测数据进行分析（P103集气站、**1试采站涉及施工钻井期与运营采气期，因此具有可比性）。

根据上述2个平台的土壤环境现状监测数据，在已钻井施工完成的P103集气站、**1试采站内各布置1个表层样点，3个柱状样点，井场外布置2个表层样点，各监测指标均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB36600—2018）》第二类用地筛选值和《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB15618—2018）》中“其他”用地类型筛选值，特征因子石油烃满足参考的《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB36600—2018）》筛选值。由此可见，P103集气站、**1试采站的建设并未对土壤环境造成污染，因此可类比本项目的建设与运营对土壤环境影响较小。

因此，根据项目对土壤环境影响途径分析、P103集气站、**1试采站的监测结果和类比同类项目同类地区的建设经验，项目建设对土壤环境的影响很小，可接受。

地下水环境影响分析

项目区水文地质条件

1、地下水类型及补给、径流和排泄

大气降雨是红层浅层风化带裂隙水的主要补给来源，其次是地表水体，水库、堰塘、稻田、溪沟等对地下水均有一定的补给。区内降雨充沛，但降水时段分布不均，集中性大，这种补给是周期性补给。宣汉县每年5～10月为雨季，大量的大气降水入渗补给地下水，是地下水的峰值期，12月～翌年4月为地下水的主要消耗期，是水位、流量强烈削减季节。

地下水的径流和排泄条件与地形地貌密切相关。宣汉县红层区主要地貌类型为中低山台地及山前斜坡地貌和中－深丘状宽谷地貌，对于台地及山前斜坡地貌分布区，由于褶皱较平缓，砂泥岩倾角较缓，局部地段岩层倾角较大，可达15～25度，切割强烈，一般是不利于大气降雨渗入补给的，故这些区域有就地补给就近排泄的特点，交替和排泄条件相对较好，泉水多出露在砂泥岩层间裂隙附近；对于中－深丘状地貌的浅层风化带裂隙水的交替和排泄条件相对较差，出露泉水较少，丘间平缓地带为地下水埋藏带，由两侧斜坡接受大气降雨补给汇集于埋藏带的地下水，一部分在斜坡中下部位或坡脚基岩裸露地段以泉或溢水点的形式排泄，一部分顺着沟水的流向更低的侵蚀面潜流排泄。

**整体为低山丘陵坳谷地形地貌，地形条件较为复杂，由于地形坡度不大，大部分风化网状裂隙水直接贮存在基岩裂隙中，故地下水的埋藏条件相对较好。区内地下水以就地补给，就近运移，就近排泄为主。但由于山体连接紧密，较浅部风化网状孔隙含水层中还接受相邻地势较高的含水单元的越流补给。本项目试采站周边地下水从北西侧地表**接受补给，沿南东侧径流，汇入南西侧州河支流，最终汇入州河。

2、地下水开发利用现状及动态特征

项目区地下水主要受大气降水补给，动态特征表现为受降雨和季节控制，变化较大。动态成因属雨水型。区内5～9月为丰水期，11月至次年4月为枯水期，丰水期的地下水位随不同微地貌地段而不同。经调查，评价区内无集中地下水水源地，评价区内分布有多口水井，居民多为3~15户1井。

为查明评价区地下水水位情况，委托检测单位现状监测了雷页1井和管线附近的居民水井水位高程情况，统计结果如下表。

表5.2-8   本项目区地下水水位统计结果

| 采样日期 | 检测点位信息 | 坐标 | 水位（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023.08.18-2023.08.19 | 1#雷页1井井口西南侧距项目地约800m处 | 东经107.606503， 北纬31.325909 | 0.60 |
|  | 2#雷页1井井口西侧距项目地约50m处 | 东经107.607740，北纬31.329294 | 0.40 |
|  | 3#雷页1井井口东北侧距项目地约100m处 | 东经107.604594，北纬31.302145 | 0.34 |
|  | 4#雷页1井井口东北侧距项目地约160m处 | 东经107.608375，北纬31.334384 | 0.56 |
|  | 5#雷页1井井口东侧距项目地约360m处 | 东经107.611668，北纬31.328721 | 0.31 |
|  | 6#雷页1井井口西侧距项目地约586m处 | 东经107.601373，北纬31.328809 | 0.63 |
|  | 7#雷页1井井口西侧距项目地约406m处 | 东经107.602373，北纬31.327019 | 0.42 |
|  | 8#雷页1井井口东南侧距项目地约433.26m处 | 东经107.611895，北纬31.326692 | 0.55 |
|  | 9#雷页1井井口东北侧距项目地约137m处 | 东经107.609480，北纬31.331528 | 0.64 |
|  | 10#雷页1井井口西北侧距项目地约582m处 | 东经107.604985，北纬31.334161 | 0.45 |
| 2024.03.03 | 11#雷页1井至魏兴站管线南侧处 | 东经107.521166，北纬31.360347 | 0.55 |
|  | 12#雷页1井至魏兴站管线南侧处 | 东经107.522681，北纬31.360657 | 0.75 |

3、环境水文地质调查

按照地下水环境影响评价导则，针对本项目特征，本次调查包括：①原生水文地质问题调查；②地下水污染源分布及类型调查。

（1）原生水文地质问题调查

根据评价区下水水质监测结果，本项目区地下水属于低矿化度淡水，水质情况尚可；根据相关资料及调查访问，评价区未出现地方病等与地下水相关的环境问题。

（2）地下水污染源调查

根据现场调查，评价范围内主要地下水污染源为：分散居民农业生产及生活污水对地下水水质的扰动。

地下水环境功能与环境保护目标

1、地下水功能划分

确定评价区地下水环境的主要功能是分析地下水环境影响、布置工作重点的重要工作之一。地下水系统是一个具有综合服务功能的开放系统，是维持社会经济发展的重要供水水源，也是维持生态环境系统稳定的重要因素。本研究确定工程区地下水环境功能从两个方面进行：依据《全国地下水功能区划分技术大纲》的要求和规定、根据实地调查的本项目工程区的地下水环境状况。

（1）地下水功能及其划分

地下水功能是指地下水的水质和水量及其在空间和时间上的变化对人类社会和环境所产生的作用或效应，它由地下水的资源功能、生态环境功能和地质环境功能组成。

1）地下水的资源功能是指具备一定的补给、储存和更新条件的地下水资源供给保障作用或效应。为了保持地下水的资源供给功能，首先在水量上，地下水要得到可持续的稳定补给，这样才能保障可持续开发。

2）地下水的生态功能是指地下水系统对陆表植被或湖泊、湿地或土地质量良性维持的作用或效应，如果地下水系统发生变化，则生态环境出现相应的改变。地表水生态系统（河道基流、湿地、泉水等）和陆地非地带性植被都需要地下水的补给和调节。地下水位下降和水质的恶化对地表生态系统会带来严重影响。

3）地下水的地质环境功能是指地下水的地质安全保障功能，是指地下水系统对其所赋存的地质环境稳定性所具有支撑和保护的作用或效应，如果地下水系统发生变化，则地质环境出现相应的改变。

（2）地下水环境调查

通过对项目区地下水、地表水、居民用水及环境状况调查，本项目位于四川省达州市宣汉县**石虎村8组（原雷页1井场西侧），评价区内有居民分布，均为饮用山泉水，居民3~15户1泉井。

2、地下水环境保护目标

根据外环境调查，结合项目场地所处水文地质条件，区域地下水总体流向为西北至东南，排泄至州河。项目施工可能受影响的含水层为基岩裂隙水与碎屑岩类裂隙水。本项目地下水环境保护目标见前文“2.9.2外环境关系”。

地下水评价因子及识别

1、地下水环境现状评价因子

地下水环境：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、总大肠菌群、细菌总数。

2、地下水环境影响评价因子

鉴于本项目废水具有氯化物、悬浮物含量高，含石油类、有机物，且变化范围大，水质复杂的特点，类比同类项目，本项目产生废水水质主要含有有机物、石油类、氯离子、无机盐等。

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），预测因子识别应对项目污染物进行分类后（重金属、持久性污染物和其他类别进行分类），对每一类中各项因子采用标准指数法进行排序，分别取标准指数最大的因子作为预测因子；如该项目属于改扩建项目，将选择技改后继续产生的特征因子，改扩建后新增加的特征因子作为预测因子；污染场地已经查明的主要污染物作为预测因子。

根据监测资料，雷页1试采站附近潜水含水层地下水水质良好，所有指标均未超过《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准限值要求。基于本项目废水的水质特征，选择无机离子中等标污染负荷最大的氯离子，持久性污染物中等标污染负荷最大的CODCr，特征污染因子石油类作为本次评价的预测因子。

水文地质参数识别

本次评价充分参考《雷页1井钻探工程环境影响评价专题》的地下水环境影响评价成果来选取水文地质参数。项目区域浅层风化带裂隙水储水介质为侏罗系中统上沙溪庙组（J2s2）地层，地层岩性为紫红色泥岩、粉砂质泥岩与灰～绿灰色细砂岩、粉砂岩、泥质粉砂岩呈不等厚互层；砂岩类在上部以薄～中层状为主，中、下部以厚层状为主。与下伏下沙溪庙组整合接触。

地下水污染源源强分析

1、产污环节分析

试采站施工期施工时间短，废水产生量小且为一般施工废水，无特殊污染物，回用于洒水降尘不会对地下水环境造成影响；试采期管线埋设于地下，集气管线输送介质为原料气，主要成分为甲烷（CH4），运营期间无废水产生。管道防腐设计严格按照相关规定，采用外防腐层和阴极保护联合保护的方案对管道进行保护，因此对地下水也不会造成影响；试采期雷页1井试采站内产生的气田水由污水罐收集后外运处理，污水池设置于防渗区并设置了围堰，事故情况下也难以入渗地下水系统，不会对地下水造成污染；开采期工作人员生活污水经生态厕所收集后定期由密闭罐车拉运至周边生活污水处理厂处理。

2、地下水污染源分析

（1）正常状况

本项目的地下水污染源主要为气田水，气田水储存于污水罐中，一般情况下，只要对各种地下水污染源及时采取转运、防渗等方式处理，就不会对地下水水质产生大的影响。与此同时，站场选址于地质稳定地带，也不受当地河水洪灾危险，正常状况下废水外溢及下渗造成地下水污染的可能性极小。

本工程按《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ 610-2016）和《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）设计地下水防渗措施，根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ 610-2016）中9.4.2，本工程不进行正常状况情景下的预测。

（2）非正常状况

1）污染源分析

非正常状况下本项目对地下水可能产生的不利影响途径主要为污水罐发生腐蚀导致气田水渗漏至外环境，入渗地下水，造成地下水污染；

2）源强分析

本项目在试采站内修建有污水罐1座，设计容积50m3。假定污水罐底部发生裂口，同时围堰存在裂缝，气田水通过裂缝逐渐渗漏到地下含水层中，对地下水水质造成污染。发生泄漏后，因储罐区设置有围堰，取其泄漏量的10%通过地表进入地下水。本次源强参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中液体泄漏的伯努利方程方法计算，采气废水泄漏速率按下式计算：

式中：QL—液体的泄漏速度，kg/s；

Cd—液体泄漏系数，取Cd=0.65；

A—裂口面积，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中附录E确定，本次评价按不利取50mm孔径；

ρ—泄漏液体密度；

P.P0—容器内压力、环境压力，Pa；

g—重力加速度，9.81m/s2；

h—裂口之上液位高度。

储液罐发生泄漏能及时发现处置，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），泄漏时间可设定为10min，经计算可知，非正常状况下试采站废水最大泄漏量见表5.2-6，试采期污染物预测指标及浓度见表5.2-7。

表5.2-6 试采期试采站污水罐泄漏采气废水泄漏量计算结果表

| 环境压力P0（Pa） | 容器内介质压力P（Pa） | 液体密度ρ（kg/m3） | 裂口面积A（m2） | 裂口之上液位高度（m） | 液体泄漏系数Cd | 重力加速度m/s2 | 液体泄漏速度QL（kg/s） | 液体泄漏体积（m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101325 | 101325 | 1000 | 0.00196 | 4.5 | 0.65 | 9.81 | 11.98 | 7.2 |

表5.2-7 试采期污水罐泄漏非正常状况下污染物预测源强表

| 预测阶段 | 泄漏位置 | 污染物 | 污染物浓度（mg/L） | 渗漏量（m3） | 污染物渗漏量*（g） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试采期 | 污水罐泄漏 | COD | 5000 | 0.72 | 3600 |
|  |  | 氯化物 | 4000 |  | 2880 |
|  |  | 石油类 | 200 |  | 144 |

*注：废水泄漏后因储罐区设置有围堰，取其泄漏量的10%通过地表进入地下水。

地下水环境影响预测及评价

1、地下水环境影响预测原则

预测遵循保护地下水资源与环境的原则、遵循环境安全性原则，预测范围、时段、内容和方法根据评价工作等级、工程特征与环境特征，结合当地环境功能和环保要求确定，以拟建项目对地下水资源量、水质的影响及由此而产生的主要环境水文地质问题为重点，预测为评价项目的环境安全和环境保护措施的合理性提供依据。

2、模型概化及参数选取

（1）模型概化

含有污染物的废水将以入渗的方式进入含水层，从保守角度，本次计算忽略污染物在包气带的运移过程。建设场地地下水流向呈一维流动，地下水位动态稳定，因此污染物在浅层含水层中的迁移，可概化为瞬时注入示踪剂（平面瞬时点源）的一维稳定流动二维水动力弥散问题。本次评价采用《环境影响评价技术导则—地下水》（HJ610-2016）中的地下水一维稳定流二维水动力弥散瞬时注入模式，采用解析法进行估算。

式中：

x，y—计算点处的位置坐标；

t—时间，d；

C（x，y，t）—t时刻点x，y处的示踪剂浓度，g/L；

M—含水层的厚度，m；

mM—瞬时注入示踪剂的质量，kg；

u—水流速度，m/d；

n—有效孔隙度，无量纲；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

DT—横向y方向的弥散系数，m2/d；

π—圆周率。

将本次预测所用模型转换形式后可得：

(x−ut)24DLt+y24DTt=lnmM4πnMCx，y，tDLDTt

从上式可以看出，当污染物排放量一定，排放时间一定时，同一浓度等值线为一椭圆。同时从该式可知，仅当右式大于0时，该式才有意义。

本次预测所用模型需要的参数有：含水层厚度M；外泄污染物质量mM；岩层的有效孔隙度n；水流速度u；污染物纵向弥散系数DL；污染物横向弥散系数DT。这些参数主要由本次工作的调查资料以及类比区最新的勘察成果资料来确定。

（2）模型参数选取

①含水层厚度M：本区域含水层厚度为8～35m，本次取35m。

②瞬时注入的示踪剂质量mM：项目在污水罐泄漏，最大漏失量进行最不利计算，选取污染物特征因子石油类、CODMn、氯化物。

③含水层的平均有效孔隙度n：地下水含水层岩性以紫红色泥岩、粉砂质泥岩与厚至块状细粒长石石英砂岩互层为主，参考弗里泽孔隙度与岩石粒度近似关系范围并适当修正，有效孔隙度取0.1。

④水流速度u：评价区地下水为浅层风化带裂隙含水层，本评价渗透系数取值0.068m/d，水力坡度约为0.12，因此地下水的渗流速度v=KI=0.0082m/d，水流速度取实际流速u=v/n=0.082m/d。

⑤纵向x方向的弥散系数DL：参考Gelhar等人关于纵向弥散度与观测尺度关系的理论，根据本次污染场地的研究尺度，模型计算中纵向弥散度选用10.0m。由此计算评估区含水层中的纵向弥散系数：DL=αL×u=0.82m2/d。

⑥横向y方向的弥散系数DT：根据经验一般DT:DL=0.1，因此DT取值0.082m2/d。

3、影响预测

（1）预测方法

本项目地下水水文地质条件相对简单，污染物排放对地下水流场无影响，且基本的水位地质参数在项目建设至服务期满的过程中变化不大，同时该项目的地下水环境影响评价较难采用类比和趋势外延等经验方法，因此本次评价采用解析法进行预测。

污染物在地下水系统中的迁移转化过程十分复杂，本次污染物模拟预测过程不考虑污染物在含水层中的吸附、挥发、生物化学反应，模型中各项参数予以保守性考虑。由于污染物预测主要针对非正常状况下污染物运移情况，因此模型预测不考虑包气带对污染物的截留作用，假设污染物可以直接通过包气带进入地下水体，最大限度地考虑污染物对研究区水体的影响。

地下水环境影响预测范围与调查评价范围一致，预测层位以潜水含水层为主。

（2）预测时段

地下水环境影响预测时段应选取可能产生地下水污染的关键时段，至少包括污染发生后100d、1000d，服务年限或能反映特征因子迁移规律的其他重要时间节点。本项目为试采地面工程项目，对地下水的影响主要在项目的试采期，施工期和服务期满后两个阶段对地下水的影响极小。

因此，根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）和项目施工期时长，将地下水环境影响预测时限定为100天、365天、1000天和3650天。

（3）预测因子

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ610-2016)，建设项目预测因子选取重点应包括：

1）改、扩建项目已经排放的及将要产生的主要污染物；

2）难降解、易生物蓄积、长期接触对人体和生物产生危害作用的污染物，应特别关注持久性有机污染物；

3）国家或地方要求控制的污染物；

4）反映地下水循环特征和水质成因类型的常规项目或超标项目。

预测因子识别应对项目污染物进行分类后（重金属、持久性污染物和其他类别进行分类），对每一类中各项因子采用标准指数法进行排序，分别取标准指数最大的因子作为预测因子；如该项目属于改扩建项目，将选择技改后继续产生的特征因子，改扩建后新增加的特征因子作为预测因子；污染场地已经查明的主要污染物作为预测因子。

根据监测资料，本项目附近潜水含水层地下水水质良好，现状监测指标基本能满足《地下水质量标准》（GB14848-2017）中III类水质标准限值要求。基于本项目废水的水质特征，一方面考虑预测的可行性，同时考虑预测因子的代表性，并以各污染物最高浓度为源强进行预测，选择无机离子中等标污染负荷最大的氯离子，持久性污染物中等标污染负荷最大的CODCr，特征污染因子石油类作为本次评价的预测因子。

根据现场勘查本项目区域地下水自北西向东南径流，地下水评价范围内地下水流向下游有居民水井分布，因此评价对地下水流向下游最近的居民水井处预测在事故发生后不同时间段的污染物浓度变化情况。

（4）预测结果

本次预测，各特征因子浓度超过标准限值即为超标，影响浓度定义为各指标的检出下限，当预测结果小于影响浓度（检出限或标准值的十分之一+背景值）时则视同对地下水环境几乎没有影响。背景值根据本次监测结果取最大值，其中CODMn取值为2.68mg/L，石油类未检出取值为0mg/L，氯离子取值31.8mg/L。根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）及项目执行的环保标准，该项目所在区域地下水属Ⅲ类水质，因此，CODMn、Cl-标准限值参照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，CODMn为3mg/L、Cl-为250mg/L；石油类标准限值参照《地表水环境质量标准GB3838-2002》Ⅲ类标准，为0.05mg/L；CODMn影响浓度为2.98mg/L（标准值的十分之一+背景值），石油类影响浓度为0.05mg/L（检出限+背景值），Cl-影响浓度为56.8mg/L（标准值的十分之一+背景值），见表5.2-10。

表5.2-10  预测指标标准限值及影响浓度一览表

| 污染物 | CODMn | 氯化物 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 背景值 | 2.68 | 31.8 | 0 |
| 标准限值（mg/L） | 3 | 250 | 0.05 |
| 影响浓度（mg/L） | 2.98 | 56.8 | 0.05 |

1）污水罐泄漏

①地下水中CODMn的超标及影响距离计算结果见表5.2-11及图5.2-3。

表5.2-11  污水罐泄漏地下水中CODMn超标及影响距离

| 污染时间 | 中心点迁移距离（m） | 中心点处浓度（mg/L） | 叠加后浓度（mg/L） | 最远超标距离（m） | 最远影响距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100d | 8.2 | 3.16 | 5.84 | 36 | 36 |
| 365d | 29.9 | 0.86 | 3.54 | 65 | 65 |
| 1000d | 82 | 0.316 | 2.996 | / | 90 |
| 3650d | 299 | 0.086 | 2.766 | / | / |

100d                                                                      365d

1000d                                                                      3650d

图5.2-3 污水罐泄漏不同预测时间CODMn贡献值与距离浓度关系图

②地下水中石油类的超标及影响距离计算结果见表5.2-12及图5.2-4。

表5.2-12  污水罐泄漏地下水中石油类超标及影响距离

| 污染时间 | 中心点迁移距离（m） | 中心点处浓度（mg/L） | 叠加后浓度（mg/L） | 最远超标距离（m） | 最远影响距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100d | 8.2 | 0.126 | 0.126 | 26 | 26 |
| 365d | 29.9 | 0.035 | 0.035 | / | / |
| 1000d | 82 | 0.013 | 0.013 | / | / |
| 3650d | 299 | 0.004 | 0.004 | / | / |

100d                                                                   365d

1000d                                                               3650d

图5.2-4  污水罐泄漏不同预测时间石油类贡献值与距离浓度关系图

③地下水中氯离子的超标及影响距离计算结果见表5.2-13及图5.2-5。

表5.2-13  污水罐泄漏地下水中氯离子超标及影响距离

| 污染时间 | 中心点迁移距离（m） | 中心点处浓度（mg/L） | 叠加后浓度（mg/L） | 最远超标距离（m） | 最远影响距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100d | 8.2 | 2.53 | 34.3 | / | / |
| 365d | 29.9 | 0.692 | 32.492 | / | / |
| 1000d | 82 | 0.25 | 32.05 | / | / |
| 3650d | 299 | 0.069 | 31.869 | / | / |

100d                                                                 365d

1000d                                                                       3650d

图5.2-5  污水罐泄漏不同预测时间氯离子贡献值与距离浓度关系图

（5）地下水影响评价

本项目污水罐底部发生裂口，气田水通过裂缝逐渐渗漏到地下含水层中，对地下水水质造成污染时：

①CODMn在污水罐破裂365d时最远超标距离为下游65m，最高浓度为2.996mg/L，在1000d时，已无超标范围。

②石油类在污水罐破裂100d时最远超标距离为下游26m，最高浓度为0.126mg/L，在365d时，已无超标范围。

③氯化物在污水罐破裂整个工况下中心点处均未出现超标现象。

本项目发生事故后会对地下水流向下游的居民泉水造成污染影响，根据外环境关系调查，本项目污水罐地下水下游在超标范围内无居民水井分布（下游距离最近的水井为污水罐东侧413m处居民水井）。

由于项目所在区域水文地质条件简单，为潜水含水层，地下水径流速度一般，含水层有效孔隙度小，污染物扩散速度较慢，发生事故时可利用下游民井监控，因此可以有足够的时间来处理，控制污染影响范围。在此需要说明的是，根据中石化川东北地区多年来压裂测试情况，由于池体修建均采用高标准要求，防渗达到设计要求，发生垮塌泄漏的可能性非常小，因此由于池体渗漏造成的地下水不利影响是极难发生的。

根据项目井场布置和周边居民水井分布情况，本项目在污水罐风险泄漏初期除小范围地区地下水水质超标外，超标范围较小，超标范围内无居民饮用泉井分布（分散式水源），超标范围内无集中式饮用水源取水点，其余地区地下水水质均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，随着时间的推移，污染物在整个评价范围内超标现象逐渐消失。

鉴于模拟的种情况的污染物超标范围会随着时间的增加逐渐扩大。本环评建议：严密监控污水罐的运行状况，发现污水罐破裂后应立即停止生产作业并启动应急预案，按要求在下游设置的监控水井（试采站污水罐东侧413m处居民水井及试采站污水罐东南侧约430m处水井）加密监控，采取有效措施控制污染物扩散范围，降低环境影响。

在对下游居民水井加强监控后，项目建设对周围居民水井的影响较小，也不会对地下水环境造成明显不利影响，项目建设对地下水的影响是可接受的。

4、地下水环境影响预测小结

根据项目外环境关系，项目下游超标范围内无居民水井分布（下游距离最近的水井为污水罐东侧413m处居民水井），因此对项目附近地下水水源影响很小。在对下游居民水井加强监控后，项目建设不会对周围居民水井或用水产生不利影响，也不会对地下水环境造成明显不利影响，项目建设对地下水的影响是可接受的。

环境风险分析

评价依据

环境风险评价是环境影响评价领域中的一个重要组成部分，伴随着人们对环境危险及其灾害的认识日益增强和环境影响评价工作的深入开展，人们已经逐渐从正常事件转移到对偶然事件发生可能性的环境影响进行风险评价。环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险，以建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事故（不包括人为破坏及自然灾害引发的事故）导致的风险物质环境损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监测及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据，使项目的风险事故影响达到可接受水平。

环境风险评价应把事故引起厂界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。本项目环境风险评价将以事故对厂界外环境的影响作为评价重点，通过对主要风险进行调查，分析可能造成的影响程度，提出应急与缓解措施，使项目的环境风险可防控。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）风险调查相关要求，需对建设项目风险源及环境敏感目标进行调查，主要调查建设项目风险物质数量和分布情况，并根据风险物质可能的影响途径，明确环境敏感目标。

风险调查

建设项目风险源调查

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的有关规定，本项目试采的天然气不含硫，因此，项目涉及的主要危险物质主要为天然气（以CH4计）和气田水，存在发生火灾、泄露、爆炸等突发性风险事故的可能性。

本项目涉及危险物质数量及分布情况见表6.2-1。

表6.2-1本项目涉及危险物质数量及分布情况表

| 序号 | 时段 | 物质 | 最大存在量 | 分布位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 试采期（站内） | 甲烷 | 0.26t | 井口和站场工艺设备、管线（按500m3计） |
| 2 | 试采期（污水罐） | 气田水 | 45t | 气田水罐容积为50m3，充装系数取0.9 |
| 3 | 试采期（外输管线） | 甲烷 | 8.9t | 外输管线 |

本项目涉及的危险物质物理化学特性及毒理性如下：

（1）甲烷危险性分析

从地层中试采出的天然气属易燃、易爆物质，极易在通常环境中引起燃烧和爆炸，主要烃组分的甲烷属于《化学品分类和危险性公示通则》（GB13690-2009）中的气相爆炸物质，泄漏在环境中与空气混合后易达到爆炸极限，此时若遇火或静电可能引起燃烧和爆炸。其爆炸极限范围为5%～15%（体积比）。当空气中甲烷浓度达到10%时，就使人感到氧气不足；当空气中甲烷浓度达25%～30%时，可引起头痛、头晕、注意力不集中，呼吸和心跳加速、精细动作障碍等；当空气中甲烷浓度达30%以上时可能会因缺氧窒息、昏迷等。《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2015）将使用或产生甲烷（CH4）的生产列为甲类火灾危险性生产。甲烷的危险、有害特性详见表6.2-2。

表6.2-2甲烷危险、有害特性表

| 标识 | 中文名 | 甲烷 | 英文名 | Methane |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 化学式 | CH4 | 分子量 | 16.04 |  |
|  | ICSC编号 | 0291 | IMDG规则页码 | 2156 |  |
|  | CAS号 | 74-82-8 | RTECS号 | PA**0000 |  |
|  | UN编号 | 1971 | 危险货物编号 | 21007 |  |
|  | EC编号 | 601-001-00-4 |  |  |  |
| 理化 性质 | 外观与性状 | 无色无臭气体。 |  |  |  |
|  | 溶解性 | 微溶于水，溶于乙醇、乙醚. |  |  |  |
|  | 主要用途 | 用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造。 |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | -182.5 | 相对密度（水=1） |  | 0.42/-164℃ |
|  | 沸点（℃） | -161.5 | 相对密度（空气=1） |  | 0.55 |
|  | 饱和蒸汽压（kpa） | 53.32（-168.8℃） |  |  |  |
|  | 临界温度（℃） | -82.6 | 临界压力（Mpa） |  | 4.59 |
|  | 燃烧热（KJ/mol） | 889.5 | 最小引燃能量（mJ） |  | 0.28 |
| 毒性 及健 康危 害 | 接触限值 | 中国MAC | 未制定标准 |  |  |
|  |  | 前苏联MAC | 300mg/m3 |  |  |
|  |  | 美国TWA | ACGIH窒息性气体 |  |  |
|  |  | 美国STEL | 未制定标准 |  |  |
|  | 侵入途径 | 吸入 |  |  |  |
|  | 健康危害 | 1、当空气中甲烷浓度达25%—30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、精细动作障碍等； 2、当空气中甲烷浓度更高时，可能使人出现窒息、昏迷等。 |  |  |  |
| 燃烧 爆炸 危险 性 | 燃烧性 | 易燃 | 建筑火险等级 |  | 甲 |
|  | 闪点（℃） | -188 | 爆炸下限（v%） |  | 5 |
|  | 自然温度（℃） | 538 | 爆炸上限（v%） |  | 15 |
|  | 危险特性 | 1、甲烷与空气混合能形成爆炸性混合物，当在爆炸极限范围内遇明火、高热时引起燃烧爆炸。2、甲烷与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。3、甲烷若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |
|  | 稳定性 | 稳定 |  |  |  |
|  | 聚合危害 | 不会出现聚合危害 |  |  |  |
|  | 禁忌物 | 强氧化剂，如氟、氯等 |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 1、立即切断气源。2、若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。3、喷水冷却容器，如果可能应将容器从火场移至空旷处。4、采用雾状水、泡沫灭火器和二氧化碳灭火器等。 |  |  |  |
| 包装 储运 | 危险性类别 | 第2.1类（UN类别）易燃气体 |  |  |  |
|  | 危险货物包装标志 | 4 |  |  |  |
| 包装 储运 | 储运注意事项 | 1、储存于阴凉、通风的储存间内，且储存间内温度不宜超过30℃，储存间内的照明、通风设施应采用防爆型，开关设置于储存间外。2、罐储时，要有防火防爆措施，若为露天储罐夏季应有降温措施。3、储存间和储罐附近应配备相应品种和数量的消防器材。4、远离火种、热源，禁止使用易产生火花的机械设备和工具。5、防止阳光直射。6、与氧气、压缩空气、卤素（氟、氯、溴）等分开存放，切忌混储混运。7、验收时应注意品名，注意验瓶日期，先进储存的先发用。8、搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。 |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触 | 若有冻伤，就医治疗。 |  |  |  |
|  | 吸入 | 1、迅速脱离现场至空气新鲜处。2、注意保暖，呼吸困难时给输氧。3、呼吸及心跳停止者立即进行人工呼吸和心脏按压术，并就医治疗。 |  |  |  |
| 防护 措施 | 工程控制 | 全面通风。 |  |  |  |
|  | 呼吸系统防护 | 一般不需要特殊防护，高浓度环境中，可佩戴供气式呼吸器。 |  |  |  |
|  | 眼睛防护 | 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 |  |  |  |
|  | 手防护 | 一般不需要特殊防护，高浓度接触可戴防护手套。 |  |  |  |
|  | 其它 | 1、工作现场严禁吸烟；2、避免长期反复接触； 3、进入罐区或其他高浓度区作业时须有人监护。 |  |  |  |
| 泄露 处理 | 1、切断气源，喷雾状水稀释、降温，抽排（室内）或强力通风（室外）。2、切断火源，迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽。3、应急处理人员应戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。4、如有可能，应将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉；也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。5、漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。 |  |  |  |  |

（2）气田水

气田水中的主要污染物成分为石油类、COD、Cl-。结合工程项目的实际情况，气田水泄漏后会对地表水、地下水和土壤产生一定危害。

气田水不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B.2危害水环境物质（急性毒性类别1），无临界量规定，不需要计算Q值。

环境风险敏感目标调查

本项目在选址、选线过程中就避开了居民集中区、风景名胜区、文物古迹等风险敏感点，主要风险敏感目标为周围农户，分布情况见“2.9.2主要环境保护目标”章节。

评价等级

危险物质及工艺系统危险性（P）分级确定

（1）危险物质数量与临界量的比值（Q）

分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参见HJ169-2018中附录B确定危险物质的临界量，并参照附录C进行判定。

①当企业只涉及一种风险物质时，该物质的数量与其临界量比值，即为Q。

②当企业存在多种风险物质时，则按下式计算：

Q=q1/Q1+q2/Q2+...+qn/Qn

式中：q1，q2，...，qn——每种风险物质的存在量，t；

Q1，Q2，...，Qn——每种风险物质的临界量，t。

当Q＜1时，本项目环境风险潜势为Ⅰ级。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），本项目天然气所含的甲烷和废油等油类物质属于附录B.1突发环境事件风险物质，甲烷临界量为10t。本项目大气环境危险物质主要为甲烷（CH4）。

风险物质在线量：

根据风险导则附录C，“对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算”。由于站场进出站处均设置切断阀，故本次将站场及集输管线单独划分，共划分为2个危险单元，分别为试采站和外输管线。

试采期站：类比川东北地区类似站场经验数据，试采站场工艺设备及管道内天然气在发生事故后可通过截断阀控制，试采期采气设备、管线内单井天然气量约500m3，其中甲烷在线量为0.26t，小于其临界量10t。

外输管线：本项目管线长度为11.8km。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录C中长输管线项目，按照两个截断室之间管段危险物质最大存在总量计算，因此本评价考虑拟建集输管线长11.8km的管线中危险物质最大在线量来计算Q值，各站场通过阀组实施紧急切断。本项目采用L245N无缝钢管（DN200），设计压力6.3兆帕，经计算甲烷在线量为8.9t，小于其临界量10t。

气田水不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.2危害水环境物质（急性毒性类别1），无临界量规定，不需要计算Q值。本次评价对气田水进行环境风险定性分析，并提出风险管控措施。本项目环境风险物质最大在线量与临界量比值见表6.3-1

表6.3-1本项目环境风险物质数量与临界量的比值Q统计表

| 风险单元 | 序号 | 涉及的风险物质 | qn，储存量，t | Qn，临界量，t | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雷页1井试采站 | 1 | 甲烷 | 0.26 | 10 | 0.026 |
|  | 合计 |  |  |  | 0.026 |
| 外输管线 | 1 | 甲烷 | 8.9 | 10 | 0.89 |
|  | 合计 |  |  |  | 0.89 |

根据6.3-1计算可知，企业的主要危险物质：试采期站内天然气所含的甲烷的Q值计算结果为0.026，Q值＜1；试采期外输管线天然气所含的甲烷的Q值计算结果为0.89，Q＜1。

评价等级及评价范围

1、建设项目环境风险潜势判断

根据上文分析，本项目各风险单元Q值均＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，可直接判定为上述各风险单元环境风险潜势为I，本项目环境风险潜势为I。

2、评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表1，本项目风险评价的工作等级分级见下表。

表 6.3-2 评价工作级别

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a（√） |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

根据表6.3-3可知，本项目风险评价工作等级为“简单分析”。

3、评价范围

本项目环境风险评价等级为简单分析，无需设置环境风险评价范围。

环境风险识别

物质危险性识别

本项目生产过程中涉及的危险物质有天然气、天然气燃烧后的二氧化碳和采气废水等，具体见“6.1评价依据”章节内容。本项目涉及的主要危险物质为CH4（易燃易爆）。

生产系统风险识别

（1）试采站场废水泄漏

项目废水泄漏为试采期站场污水罐泄漏。废水泄漏原因可能为罐体老化、管道破损或人为破坏及洪水、地震等不可抗拒因素。泄漏废水可能污染地表水、地下水及土壤，影响农作物生长发育和产量。

（2）废水转运过程泄漏

本项目气田水通过罐车转运回用或送至有处理能力和处理资质的单位进行处理。废水转运过程中可能存在罐体泄漏、运输车侧翻导致污水外溢的风险。如途经集中式饮用水水源地、水产种质保护区等特别敏感区域时发生泄漏，将产生一定的影响。

（3）试采站场及集输管线天然气泄漏

本项目天然气泄漏情形为试采站场内部的管线或设备泄漏。试采站场内部管线为井口～水套加热炉～外输截止阀，试采站可能存在天然气泄漏的设备为撬装卧式分离器。本项目站内集输管线为天然气管线和设备破裂原因为内、外腐蚀作用，母体材料缺陷或焊口缺陷隐患，意外重大的机械损伤或地震、地陷、洪水等自然灾害破坏作用。管线或设备破裂会造成天然气泄漏，本项目区域大气扩散条件较好，天然气中不含硫化氢，发生泄漏后及时关闭阀门，泄漏的天然气量较少，因此天然气泄漏对空气影响较小。

（4）火灾爆炸引发次生污染

本项目发生火灾爆炸情形为试采过程站场或集输管线发生天然气泄漏后，遇明火燃烧产生污染物CO进入大气。

危险物质可能影响环境的途径

通过以上物质识别、生产系统危险性识别过程可以看出，本项目涉及危险物质的向环境转移的途径主要有：

（1）试采站废水泄漏可能污染地表水、地下水及土壤；

（2）废水转运过程发生泄漏可能污染地表水、地下水及土壤；

（3）试采站场及集输管线发生天然气泄漏对环境空气的影响；

（4）天然气泄漏后，遇明火燃烧次生污染物CO进入大气对环境空气的影响。

环境风险分析

大气环境风险影响分析

（1）试采期天然气泄漏风险分析

由于试采时在测试放喷定产后配产规模下生产，单井最大配产规模10×104m3/d，地面试采阶段环境风险源较钻井和储层改造施工阶段小，其环境风险影响范围较施工期小，且在管道发生断裂泄漏事故后，自控系统控制的截断阀能在2min内截断上游气源，管道两边截断阀（井口截断阀、出站阀组区截断阀）在第一时间响应关闭并启动放空程序，最大泄漏量为管线在线量和2min的天然气流量，天然气泄漏量小。由于天然气主要成分为甲烷，稀释扩散较快，对环境、人和动物的影响是局部影响，发生风险事故后周边居民能及时地进行疏散。因此，对大气环境影响小。

（2）火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放情形影响分析

在事故状态下，若发生火灾或爆炸事故，天然气燃烧生成的主要产物为CO2和H2O，仅在事故刚发生时有少量甲烷、乙烷等释放，且很快就能扩散，不会长期影响空气质量。但本项目四周存在众多林地，若火灾事故扩散至林地范围，最直观的危害是烧死或烧伤林木，一方面使林木蓄积量下降、降低林木密度、破坏森林结构，另一方面也使林木生长受到严重影响，降低林木利用价值，还会影响森林生态系统中火灾影响范围内的物种，使其数量显著减少。同时，林木的减少还有可能引起水土流失。

事故时天然气燃烧主要采用二氧化碳或干粉灭火器等进行灭火，试采期间24小时有人值守，能很快发现火情并迅速采取措施，避免事故扩散至厂外，及时采取相关措施后，对项目拟建地周围环境不会造成较大污染。

地表水环境风险影响分析

（1）废水泄漏或外溢影响分析

气田水的危害主要表现在：pH值过高过低、可溶性盐含量高，含石油类。泄漏和外溢废水对地表水的影响一般有两种途径，一种是泄漏后直接进入水体；另一种是泄漏于地表，由降雨形成的地表径流将泄漏废水或受污染的土壤一起带入水体造成污染。由于本项目位于森林生态环境与农业生态环境中，周边主要为耕地与林地，项目附近有冲沟等，泄漏的废水可能随着降雨进入周边地表水水体，使地表水中的COD、BOD、石油类增高，影响水生生物的生长。

站场内气田水在发生风险事故时（设备故障、管道破损导致气田水泄漏），管道有截断装置和自动控制装置，破裂后会自动通过压力变化自动停止输送，一旦泄漏立即采取围堵措施，气田水均收集在站场内部，几乎不会对站外地表水体产生影响。本项目环境风险后果可以接受。

（2）物质外运过程事故影响分析

本项目液体类物质转运采用罐体装载，罐体为钢板密封罐，发生翻车泄漏的概率很小，且气田水无有毒有害物质，主要是含有机污染物，罐车输送的量约10t/车，一次运输量不大，不会产生严重后果。根据沿海对盐碱地改造的经验，一块盐碱地经2～3次灌淡水浸泡后，便可种植水稻。达州地区自然降雨量大，受污染的植被、土壤、耕地经过几场雨后便可基本得到恢复。物质转运过程中发生事故污染的可能性极小，在环境所能接受的范围内。

经调查，运输路线主要沿现有乡村道路、县道、国道等运输，现有道路路况较好，沿线环境保护目标主要为道路两侧居民及途经的地表水体（本次评价要求废水拉运路线避让达州市罗江库水源地保护区）。

因此，运输单位应当根据物品危险特性采取相应的安全防护措施，并配备必要的防溢、防漏、防晒等防护用品和应急救援器材，转运时应避开大雾、暴雨等恶劣天气，在车辆行驶在跨越州河段旁边时，应减速慢行，观察并安全通过。

本项目废水转运罐体为钢板密封罐，发生翻车泄漏的概率很小，罐车转运过程中发生事故污染的可能性极小，加强转运风险防范措施后，其环境风险在环境可防可控。

地下水及土壤环境风险影响分析

（1）气田水等泄漏影响分析

本项目气田水对站内设备、管道自然腐蚀穿孔的概率非常小，项目每日分离气田水量不大，若气田水罐发生泄漏，气田水罐下方设置有围堰，围堰进行了重点防渗措施，泄漏出的气田水首先进入围堰内收集，同时，气田水罐设置有监控系统，泄漏后会及时报警，工作人员很快便能发现泄漏事故并进行维修处置。因此，气田水罐泄漏导致污染物进入外环境可能性较小。

站场内各区域按照要求均进行了防渗处理，站场内部气田水一旦发生泄漏，立即采取关停、围堵、修复等措施，将收集的气田水交由资质单位处理，气田水进入外环境可能性小，对地下水影响较小。

3、风险事故地下水影响预测分析

根据地下水环境影响识别结果，运营期事故状况下对地下水环境影响较大。本项目事故状况下对地下水可能产生的不利影响途径主要为气田水罐发生破裂且防腐层失效的情况下导致污染物通过下渗的方式进入地下水环境。

根据项目可能泄漏的物料的危害性及拟采取的防渗措施，本次评价选取气田水罐发生破裂，同时泄漏处地面防渗层失效，污染物泄漏进入地下水环境的影响。

根据地下水预测章节，本项目污水罐底部发生裂口，气田水通过裂缝逐渐渗漏到地下含水层中，对地下水水质造成污染；CODMn在污水罐破裂365d时最远超标距离为下游65m，最高浓度为2.996mg/L，在1000d时，已无超标范围；石油类在污水罐破裂100d时最远超标距离为下游26m，最高浓度为0.126mg/L，在365d时，已无超标范围；氯化物在污水罐破裂整个工况下中心点处均未出现超标现象。

施工单位严格按照相关技术规范进行施工，选用质量合格管道，站场内各区域和集输管线应按照要求进行防渗处理，站场内部含水原料气、气田水一旦发生泄漏，立即采取关停、围堵等措施，加强设备设施维护，采取上述措施后，项目建设对地下水环境影响较小。

4、项目对地下水环境保护目标的影响

根据地下水预测章节可知，事故工况下，若气田水罐发生破裂并未及时发现采取应急措施，将对周边地下水环境、土壤环境造成轻微影响。根据外环境关系调查，本项目污水罐地下水下游在超标范围内无居民水井分布（下游距离最近的水井为污水罐东侧430m处居民水井）。

同时，本项目集输管线采用三层PE防腐，特殊地段采用加强级三层PE防腐，试采站内采取分区防渗措施，设备破裂与地坪防渗失效同时发生的概率较低，此外，试采期间作业区内有工作人员定期对各生产设施设备和管线等进行巡视、检查，能够及时发现事故并采取措施。同时，在实际情况中，含水原料气、气田水、放空分离液、油类物质泄漏至周边地下水环境的可能性小。综上，发生泄漏事故后对地下水环境的影响较小。

环境风险防范措施

风险物质泄漏防范措施

- 加强对周围群众宣传工作，发生泄漏情况后及时对周围群众有序疏散（必要情况下）；

- 气田水罐下方均设置10-15cm高围堰，并采取重点防渗措施，泄漏发生后由围堰首先收集泄漏物质；围堰容积可参照GB18597，不应低于对应贮存区域最大液态物料容器容积；

- 站场内采取分区防渗措施，集输管道采用3层PE防腐联合阴极保护；

- 配备充足的应急物资，以应对事故状态下对泄漏的风险物质的堵截围挡、转移、处理；

- 对作业区工作人员，要保证定期对其进行系统的安全教育和培训，确保人员持证上岗。对于已建立的安全管理制度，要严格遵守执行，降低人为失误率；

- 优选施工单位，在管材选用、焊接工艺、焊后质量检验以及安装方面提出严格的技术要求，并实施工程施工监理制度；

- 在管道外壁做防腐绝缘层，防止管道外壁腐蚀穿孔；加强管道防腐管理，采用清洁生产工艺，对管道腐蚀情况实施监测以及沿线泄漏和管道设施的检查；

- 为了防止天然气泄漏爆炸及燃烧而危害员工和附近群众的安全，在站场和线路工程设计中应采取严格的防爆措施；

- 项目评价范围内居民点等易出现事故的区域或有敏感点分布的地区，通过加套管、加设告示牌、标示桩和加强对周边各单位和个人进行宣传的方式进行防护，同时还应保持同沿线各单位的联络畅通，确保发生事故时能第一时间通知沿线敏感点；

- 站场配备完善的放空系统，满足站场检修、超压或事故状态下的安全放空要求。站内不同压力等级系统分别设置安全阀和紧急放空阀，中低压放空分别引管至放空区进行放空；

- 站场设置完善的安全截断系统，以确保站内及试采集气管道事故情况下，均能快速关闭、截断气源，设备安全泄压。站场设置独立的气体探测报警系统，能对全站的可燃气体泄漏进行监视和报警。井口设置安全截断系统，出站管线设有紧急截断阀当检测点压力超高或超低时该系统能自动关闭井口，以确保无论是井口、站内或集气管道事故情况下井口和出站均能快速关闭、截断气源；

- 站场的设备、管道设计压力均应按规范规定确定，严禁超负荷运行；

- 为了防止泄漏引起爆炸、燃烧，设置可燃气体报警系统。项目在工艺装置区等均设置了可燃气体探测器，并与值班室主机相连，出现天然气泄漏时可及时报警。

火灾次生污染风险防范措施

（1）配备移动式灭火设备，按《建筑灭火器配置设计规范》规定，对可能发生火灾的各类场所（工艺装置区、主要建筑物、仪表及电气设备间等），根据其火灾危险性、区域大小等实际情况，分别配置有一定数量不同类型、不同规格的固定式和移动式灭火器材，以及时扑救初期零星火灾。保持与宣汉县消防大队的联系；

（2）加强明火管理，在站场内严禁吸烟，禁止任何进出人员携带火种（打火机、火柴等）。要管理好罐区、配电房内的电器设施，防止产生电器火花。做好防止静电火花产生的措施，操作人员不能穿化纤制作的工作服，应穿棉布或防静电布制作的衣服。

（3）站内的电气设计按防爆范围等级采用防爆电器，以避免可能泄漏的天然气遇电器火花而产生爆炸。

（4）站场设计上采用防雷和防静电火花与天然气接触发生爆炸危害的措施。

物质外运风险防范措施

（1）废水转运单位在开展运输工作前，应对运输人员进行相关安全环保知识培训，运输车辆、装卸工具必须符合安全环保要求，装卸过程中不得溢出和泄漏。严禁随意倾倒、排放或者向第三方转移废水。

（2）运输前规划运输路线，废水转运过程中应严格按照规定的路线运输到相应的目的地；运输过程中应尽量避开环境敏感区，遇环境敏感区需减速慢行，废水转运应建立交接三联单制度，确保废水运至相应的目的地。

（3）废水转运必须使用密闭的车辆运输，并确保运输车辆车况处于良好状态。

（4）尽量避免雨天和大雾天运转废水。

（5）本工程废水运输由专业单位负责实施，不得自行运输，也不得委托公司外其他单位运输。

（6）承包废水转运的承包商实施车辆登记制度，为每台车辆安装GPS系统，并纳入建设方的GPS监控系统平台，以便随时掌握废水运输车辆位置和行驶路线，确保废水转运至相应的目的地。

（7）废水运输车辆严格执行签认制度。签认单保存期不得少于二年，以便备查。

（8）废水运输单位应做好应急管理工作，做好风险防范识别，编制生产废水运输应急预案，每次废水运输任务都应制定运输方案和应急措施，严禁超速超载，路过环境敏感区需减速慢行，安全驶离，强化运输过程的安全管理，防止因安全事故衍生成环保事故。

（9）废水产生单位和废水转运单位应建立健全管理制度和办法，加强与地方相关部门的联系和协调。废水运输过程中，废水产生单位、承运单位应做好相关记录，建立相关台账。在发生事故后应及时通报当地环保部门，并积极配合环保部门抢险。确保安全通过，同时要注意清洁运输，防止废水泄漏。

试采工程风险防范措施

（1）场站应配备足够数量的正压式空气呼吸器及空气呼吸器气瓶压力相应的空气压缩机等。配备相应的安全设施，如井口安全系统、放空系统、灭火器、消防砂池、警示标志、逃生门、防雷和防静电措施、报警系统、风向标、高音喇叭等。

（2）站场周围设置明显的安全警示标志，并告知附近居民可能性危险、危害及安全注意事项。调查附近居民分布情况，掌握有效的联系方式等。

（3）设备和管线焊接和检验，应符合相关标准和规范要求。

（4）场站的建设和布局，应严格按照设计规范要求进行设计，确保站场安全。

（5）结合站场可能发生的事故类型，编制详细的应急救援预案，有针对性地进行宣传，并定期演练。

（6）加强污水运输车辆的管理，防止运输过程发生事故导致废水泄漏，污染环境；定期对污水进行转运，避免由于储存过多导致其外溢污染环境；加强污水池的维护保养工作，避免由于腐蚀等造成其泄露污染环境。

（7）污水罐区设置防渗围堰，防止泄漏废水外溢。

（8）自动控制系统。

1）站场井口装置等相关工艺设施等实现自动控制、定期巡查；

2）对本项目站场生产装置等全部工艺过程进行监视和控制，实现对整个试采区域的生产运行进行监控和调度管理；

3）场站可实现对下列数据的采集和传递：站场/工艺设施的工艺变量、站场/工艺设施的阀门状态、设备状态、井口温度、压力、流量信息/计量参数、管道防腐参数等；

4）可进行安全报警、装置气体泄漏检测；

5）对站场进行远程监视，实现紧急情况下30s内各切断阀自动截断关停。

其他环境风险防范措施

（1）井口装置总成各零部件损坏时，不得采用焊接方式来修补，应更换新的零部件。新购设备或零部件的材料、牌号、机械性能应与原装置或零部件的性能一致，且应有质量保证书。

（2）本工程所属作业区建立健全义务消防组织，熟悉灭火作战方案，定期组织演练。应定期对消防设施、消防器材和灭火剂进行检查。灭火剂应每年全面检查一次，并定期更换。

（3）岗位值班人员和干部对消防器材和消防设备应做到懂原理、懂性能、懂结构、懂用途、会使用、会保养、会检查。

（4）对管道沿线周围的居民做好事故应急宣传，以保证一旦发生天然气泄漏事故时，居民做出正确反应。

（5）管道沿线人类活动频繁，管道沿线应标志清晰，巡线员定期巡线，发现危及管道安全的情况及时处理和汇报。

（6）对管道沿线的居民做好宣传，张贴《中华人民共和国石油天然气管道保护法》加强居民保护管道安全的知识和意识。

（7）根据《石油天然气管道安全规程》的规定，管道使用单位应制定定期检验计划：除日常巡检外，一年至少一次外部检验，由使用单位专职人员进行；全面检验每五年一次，由专业检验单位承担。外部检验包括管道损伤、变形缺陷、管道防腐层、绝热层、管道附件、安全装置电弧保护系统和管道标志桩、测试桩和标志牌等。

（8）管道防腐设备、检测仪器、仪表，应实行专人专责制，必须定期检定和正确使用。

（9）在今后的运营过程中，建设方必须保证站场设备设施运行正常以及各标示装置、标示设施的完整，并对周边群众，可能涉及管线的施工单位、施工人员做好宣传教育工作；加强巡检工作，编制应急预案并按照预案内容进行定期演练，定期采用试压等方式检验管线的封闭性；同时还必须同当地人民政府、规划部门、生态环境局等做好协调工作，避免将来在撤离范围内规划建设有人居住的建构筑物。

（10）建设单位应与当地有关部门做好沟通，并加强对管线沿线居民对管线保护的宣传工作，特别是加强宣传《中华人民共和国石油天然气管道保护法》：在管道5m范围内不得“取土、挖塘、修渠、修建养殖水场，排放腐蚀性物质，堆放大宗物资，采石、盖房、建温室、垒家禽棚圈、修筑其他建筑物、构筑物或者种植深根植物”的宣传。

应急措施

风险物质泄漏应急措施

当天然气试采期间出现失控时，应立即通知并协助当地政府疏散井口500m范围内的散居农户等，周边较近的场镇居民、学校师生、医院医护人员和病人等。根据监测情况，考虑风向、地形、人口密度、受污染程度等情况及时作出风险和危害程度评估，决定是否扩大撤离范围。

为了保障每位员工和井场周围群众的生命安全，应按正确的方法和方向撤离，每位接到撤离通知的员工和群众应按下列程序撤离：

（1）群众由当地政府组织撤离；

（2）逃生时要注意风向，一要沿上风（逆风）方向逃生，二要沿着地面上的高处跑。撤离路线：建议撤离时根据风向，根据所在地道路分布情况转移至高处安全集合点，同时建设单位应引导周边群众撤离。撤离路线应根据实际风险进行调整，原则就是往上风向撤离。项目撤离路线均不受周边地形限制，项目区域主导风为东北风，撤离路线不位于下风向，因此撤离路线是合理的。

（3）时间就是生命，紧急逃生时，不要因收贵重物品等事宜延误时间，并且要轻装撤离逃生。

（4）当所处位置离井场很远时，则只要偏离风向往离井场越来越远的方向逃生即可

火灾次生污染应急措施

如火势较小，现场抢险人员确保安全情况下迅速判断火灾可能蔓延的位置，切断进入火灾事故地点的一切物料，然后立即启用现场各种消防设备、器材扑灭初期火灾和控制火源。

（1）必须对燃烧强度进行控制，先消灭外围火灾，如地面火灾、建（构）筑火灾等。然后集中力量，控制主要火源。使之在一定范围内燃烧。

（2）必要时采取堵漏或隔离措施，预防次生灾害扩大。据现场泄漏情况，研究制定堵漏方案，并严格按照堵漏方案实施，并迅速疏散受火势威胁的物料。

（3）为了避免本项目火灾或爆炸事故对周围人群的影响，在发生火灾爆炸等事故状态下，应迅速撤离事故周边距离较近人群，制定好各类事故状态下的疏散方案和疏散路线。

敏感目标风险事故应急措施

（1）警戒组人员封锁事故现场，建立现场抢险救援工作区域。根据事故的类别、规模和危害程度，天气条件（特别是风向、气温）等因素，设立现场抢险工作区域，设置警戒线和警示标志。一般情况下，警戒区域范围为事故地点上风口距事故地中心40米，下风口距事故中心50米内，并安排人员警戒。工作区域内，严禁一切无关人员、车辆和物品进入，严禁一切明火，关闭手机，禁止一切电器的使用。同时，开辟应急救援人员、车辆及物资进出的安全通道，并安排专人负责引导监护工作。其中：抢险车辆进入抢险工作区域必须安装阻火器，车辆停放必须听引导人员指挥。现场抢险救援工作区域一般设立危险区域、缓冲区域、安全区域。

（2）当发生环境风险物质泄漏、着火、爆炸时，疏散组人员应设立疏散区域，危险区域、缓冲区域、安全区域、疏散区域内严禁明火、必须切断电源，严禁电器使用，关闭区域内所有机动车辆。

（3）非事故现场人员紧急疏散：发生环境风险物质泄漏、着火、爆炸时，应急救援指挥应立即确定事发地周边居民和群众的疏散区域，下达人员疏散指令，疏散组应组织人员疏散和清场检查，疏散过程中，可通过广播、手机、发出紧急公告或派出宣传队等进行疏散工作，并做好疏散过程中的医疗、卫生保障和救助或者告知自我救护方法。在疏散中，应组织群众向上风向，迎风疏散转移。

（4）事故现场人员疏散：当事故发展趋势无法控制时，如压力容器爆炸、油类、天然气大量泄漏着火，火势严重，需请求上级主管部门、119、110、120救助时，应急救援指挥应立即下达疏散指令，现场指挥员马上进行清点现场抢险人员，撤离时，应急人员必须做好个人安全防护，并记好逃生路线，从事故地风向上游逃生，撤离后，所有现场抢险人员就应在指定地点集中清点。

（5）为泄漏影响范围内的居民提供桶装水、罐车拉水等日常生活用水。

废水泄漏应急措施

（1）当气田水外溢时，应及时围堵，并及时进行清理，确保废水不进入河流中。

（2）对受泄露气田水污染的土壤进行清理和置换，确保农业生产不受影响，同时避免雨水冲刷进入河流中。

外运过程应急措施

废水外运均采用密闭罐车运输，罐体为钢板密封罐，发生翻车泄漏的概率很小，且气田水无有毒有害物质，罐车输送的量约10t/车，一次运输量不大，发生事故时对环境也不会造成重大环境影响。一旦发生事故，废水外溢造成环境污染时，现场人员应及时向上级汇报并视情况向当地生态环境局汇报，同时采取有力措施，防止污染扩大。应急抢险应以尽量减少泄漏量、控制废水扩散范围为基本原则。施工单位须制定出应急救援预案和与当地政府和有关部门建立相衔接的应急救援体系，并按规定程序报批后进行宣传和演练，加强信息交流，建立与相关方面的通讯联络系统。

事故发生后外环境污染物的消除方案

当发生天然气扩散时，应及时进行控制，争取最短时间控制泄漏源头，尽可能切断泄漏源。天然气扩散时间短，通过空气流动自然扩散降低空气中可燃气体浓度。泄漏气体点燃后可通过空气流动自然扩散和自然降雨降低空气中污染物浓度。对洒水收集的废水经收集后单独处理达标排放。

宣传、培训和演习

（1）公众信息交流。各级政府、天然气开采企业要按规定向公众和员工说明天然气开采的危险性及发生事故可能造成的危害，广泛宣传应急救援有关法律法规和天然气开采事故预防、避险、避灾、自救、互救的常识。

（2）培训。天然气开采有关应急救援队伍按照有关规定参加业务培训；天然气开发企业按照有关规定对员工进行应急培训；各级安全生产监督管理部门负责对应急救援培训情况进行监督检查。各级应急救援管理机构加强应急管理、救援人员的上岗前培训和常规性培训。

（3）演习。普光分公司及所属单位每年至少组织一次环境事故应急的桌面演练或全面演习，并将演习总结报应急办公室。

风险管理措施

普光分公司成立专门的为应对油气勘探、开发等生产经营过程中可能发生的重大突发事故，最大限度地保障人民群众生命和财产安全，减轻事故灾害。普光分公司建立了详细周密的应急救援体系，设立了三级应急救援网络。

普光分公司应急领导小组负责所属范围内所有重、特大事故的应急管理。定期组织、检查、审核等五个专业事故应急小组职责履行情况。发生重大事故，专业应急小组进行应急指挥、调度、抢险、施救、现场调查、恢复生产等工作，普光分公司应急领导小组协调有关工作。对特大事故，普光分公司应急领导小组直接负责事故现场指挥、调度、抢险、施救、恢复生产，并会同地方政府、股份公司开展事故调查等工作。

应急联动

（1）上层联动：本项目所在的达州市、宣汉县、通川区、**、魏兴镇政府均设置有应急管理办公室，工程的建设和运行得到了当地各级政府的大力支持，因此，在企业自身建立并完善应急响应机制的前提下，与地方进一步强化应急联动，应急联动具有可行性。

（2）下层联动：开展项目周边人居调查工作，结合项目周边人员分布情况，落实紧急情况下的应急联络人，确保有效组织环境风险事故下的应急撤离。

本项目环境风险应急预案

根据前述环境风险事故分析，本次评价将针对本项目试采作业的特点，结合企业制定的应急预案，提出试采期环境风险事故应急预案编制要求，供企业及有关部门参考。见表6.6-1。

表6.6-1  应急预案主要内容一览表

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标：开采生产装置区 环境保护目标：井口周边0～500m为紧急撤离范围。当泄漏事故并且失控时，一般撤离范围可根据监测情况决定。 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 组织机构为中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司及当地政府。 关键依靠当地政府。充分、重点发挥地方镇乡、村级政府的组织能力，纳入应急组织机构中。 |
| 3 | 预案分级 响应条件 | 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序 |
| 4 | 应急救援 保障 | 应急设施，设备与器材等： 井场配备CO测试、防毒、医疗、消防、疏散等应急设施。 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通信方式、通知方式和交通保障、管制： 协调通过广播系统和电话通知。至少在1个小组设2个电话联络点。小组通知人员应指定4人负责通知本小组内的居民。并电话通知当地交警队负责交通保障、管制，不允许非救援车辆进入危险井口周边区域。 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援及控制 措施 | 环境应急监测可组织协调当地环境监测中心站。 抢险、救援组织协调当地消防队、医院和中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司的应急队伍。 系统泄漏并发生火灾失控的关键控制措施：应立即组织撤离井口周边500m的居民。 |
| 7 | 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 应急检测、防护采用中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司配备的设备和消防队伍的设备。清除泄漏必要时可通过消防车喷雾状水溶解将大气污染物转化为地表水污染物。 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 紧急撤离区：井口外500m范围为紧急撤离区。撤离路线应根据站场风向标，沿发生事故时的上风向方向或侧风向远离事故源方向撤离。通过高音喇叭、广播、电话及时通知周边各户居民，保证全部及时通知撤离。 一般撤离区：当发生系统泄漏并发生火灾失控时，一般撤离范围可根据监测情况决定。在发生事故时应自发和在应急组织机构的带领下及时撤离。撤离路线应根据井场风向标，沿发生事故时的上风向或侧风向方向远离事故源方向撤离。由于涉及人员多，应通过应急组织机构负责组织撤离，通过广播系统和电话系统通知。由于远处居民不能看到风向标，在通知撤离时要由专业人员根据风向标说明撤离方向。可通过广播系统和电话系统通知，应通过协调村委会通过电话通知到小组，各组至少设立2个联络点。小组负责人指定4人负责通知小组内的居民。 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 （1）系统泄漏并发生火灾失控得到控制，伤亡人员得到全部救援和安置，危险区域的居民全部撤离。 （2）恢复措施：对事故伤亡情况进行统计，应做好详细的记录并存档。行政领导组应尽快协调各部门做好医疗救护工作，包括医疗经费的提供、受伤人员的住院安排与护理以及善后赔偿等；中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司配合相关部门人员对受损设备尽快安排修复并投入生产使用。中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司、当地政府成立事故调查小组，调查原因并按“四不放过”的原则进行事故处理；做出事故调查报告，同时总结事件教训，实行安全事故的教育培训，杜绝类似事件的再次发生。 |
| 10 | 应急培训 计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练： 把井口周边500m范围内居民纳入培训、演练队伍。加强员工应急救援培训，提高员工的应急救援能力。加强组织人员向站场附近居民宣传CO和井喷的危害及相关知识。企业负责制定应急培训计划，定期对应急组织机构成员和应急保障系统、应急信息的有关人员进行综合性应急培训并做好培训记录。通过演练掌握应急人员在应急抢险中对预案的熟悉程度和能力，二是加强抢险应急设备的维护保养，检查是否备足所需应急材料。 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对井场邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息： 安全距离内居民进行公众教育，发宣传册。钻井工程前，要向可能危及居民安全范围内进行CO安全知识和遇紧急情况时的应急预案教育，提出紧急情况下的安全撤离要求。 施工单位应主动联系当地政府，对紧急撤离区范围内的居民通过发放宣传册普及安全知识，内容应有危害程度、防范应急救护措施。对一般撤离区范围居民发放宣传册普及安全知识，内容应有危害程度、防范应急救护措施。 |
| 12 | 夜间特别管理机制 | 站场配备高音喇叭、防爆灯具，以便夜间事故及时通知周边较近距离的居民，防爆灯具应布置在井场内风向标处，以便井场人员和周边较近居民可判断风向，带领其他人员撤离。 井场实行轮班制度，保证夜间各岗位有相应值班人员。对居民进行公众教育、培训中应强调夜间自救内容，要求居民夜间保持通讯设备的畅通，夜间不关手机等教育。及时保证人员撤离。 |
| 13 | 备案 | 将本项目环境风险应急预案报送地方环保部门备案。 |

1）通讯联络方式

①报告方式

通常方式有：捎口信、固定电话、移动电话、传真和网络。

作业区向分公司报告，除非特别紧急的情况采用电话报告外，其他一律书面报告（电传）。

作业区向当地镇、县、市级政府及其职能部门报告事故时，采用先电话告知，后附书面报告。

作业区向村社报告事故时，采用电话或口头报告形式。

②报警方式，作业区确认事故后，对社会公众报警的方式为：电告当地市、区、镇人民政府和所属村社。

电告110、119。

电告社会团体或企事业单位。

用高音喇叭通知社会居民或采用口信，一传十，十传百的方式。借助天然气救险车的扩音设备，巡回告之。

2）应急响应

①险情发生后，应急指挥启动应急预案；

②应急小组立即形成，由应急指挥组组长统一发布应急指挥命令；

③生产抢修组负责现场流程的切换，协调、配合抢险单位实施应急抢险工作，以及在应急情况下现场人员的疏散（考虑该工程距离居民房屋近的特点，还应组织附近居民的疏散）；

④安全监护组负责现场可燃气体的检测，安全警戒线的设置，并配合相关单位实施应急救援；

⑤通讯联络组负责建立抢险单位、救援单位及地方政府有关部门的联络；

⑥后勤保障组负责抢险物资组织，后勤、车辆的保障；

⑦站场发生异常情况（大面积泄漏、火灾、爆炸）；

⑧集气站值班人员在站控室按下装置ESD按钮，实行全站ESD紧急关断，生产系统闭式放空，同时即向应急指挥汇报起火部位、情况；

⑨应急指挥下令启动事故应急预案，在控制室向现场下达应急指令；

⑩通讯联络组迅速打电话报警，向中原油田普光分公司、中国石油化工股份有限公司汇报现场情况，并联系抢险单位实施紧急抢险工作，同时向有关地方政府机构通报情况，请求救援；

⑪生产抢修组人员立即切断生产现场电源，并对现场流程切断情况进行确认；

⑫如现场存在火情，现场抢修组使用固定式消防系统和移动式灭火器进行灭火；

⑬安全监护组负责在现场进行检测，在影响距离外设置警戒线，进行安全监护；

⑭抢修现场严禁使用非防爆用具，车辆一律熄火站外停放，确因工作需要进入现场的车辆必须佩戴防火帽，经安全监护组确认安全后，按指定路线行进；

⑮后勤保障组负责组织相关的应急抢险物资；

⑯若现场情况无法控制，现场抢修组组织现场人员进行撤离。

3）事故应急处理措施

当项目天然气发生泄漏时，项目总负责人或其指定人员应向当地政府报告，协助当地政府立即疏散管线周围的居民，并立即组织对项目周边社会关注点的撤离。

4）应急监测

按照《中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司环境突发环境事故应急预案》要求开展应急监测。

5）事故后的恢复程序

当恢复生产后，善后工作由现场人员负责具体落实，主要包括以下内容：

①对现场进行清理，撤除所有的机具设备。

②恢复地貌、植被；疏通河道、交通。

③根据事故破坏情况，进行评估，按照相关法律，进行赔偿。

④做好各项记录，进行归档整理。

6）应急培训与演练

应急培训和演练是培养和提高各岗位操作人员以及其他人员的日常应急处理能力的重要手段。按照《中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司环境突发环境事故应急预案》要求执行应急培训与演练。

根据调查了解，本项目所在的雷页气藏及周边大湾区块自勘探开发以来未发生过井喷或废水、固废泄露导致周边河流、地下水与土壤污染的事故发生，因此本项目拟采取的环境风险防范措施有效可行。

分析结论

本项目属于天然气试采项目，运营过程中涉及的甲烷等烃类物质，以及气田水等均属于环境风险物质，可燃气体的扩散遇明火，发生火灾、爆炸事故引发次生环境污染，气田水等泄漏会直接对周边地表水、地下水和土壤环境产生一定的环境风险

本工程废水设置于污水罐内，站场分区分级防渗，发生泄漏可能性低且有完善应急处置措施。项目发生风险事故的概率小，风险事故对人身安全、健康、环境的后果影响小，但是要尽量采取风险防范措施尽量避免事故发生，同时完善环境风险应急措施，组织编制、学习、演练应急预案以便在事故发生后将影响降低到最低程度，在采取以上措施后，可将工程环境风险控制在可接受范围内，本项目环境风险可接受。

表6.8-1建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 雷页1井试采地面工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 本项目试采站位于达州市宣汉县**，外输管线涉及宣汉县**、红岭镇（原红岭乡）和通川区魏兴镇 |  |  |  |  |
| 地理坐标 | 起点 | 经度 | 107.603779°东 | 纬度 | 31.331836°北 |
|  | 终点 | 经度 | 107.517378°东 | 纬度 | 31.359992°北 |
| 主要危险物质及分布 | 主要危险物质为甲烷、气田水，分布在集输管线、场站内设备等 |  |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果 | - 天然气因管道腐蚀或外力作用引起的泄漏，进而进入大气，在泄漏浓度高的地方引起群众缺氧、窒息；泄漏天然气遇火源发生火灾爆炸等引发的次生/伴生CO污染排放。 - 气田水因管道/储罐腐蚀或外力作用引起的泄漏，进而进入外环境，引起土壤、地下水、地表水环境中COD、氯化物等污染物超标。 |  |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | ①制定应急救援预案并定期演练； ②配备完善的放空系统、安全截断系统、可燃气体报警系统； ③按照相关规范进行了防爆、防雷、防静电设计； ④与站场周边的居民和当地村委会建立联络沟通机制，完善应急监控能力； ⑤定期对站场设备及管线进行巡检，检查设备及管线有无漏点，确保其设备完好，无泄漏发生； ⑥试采期做好分区分级防渗，设置围堰，对污水罐等进行地面硬化、防渗，做好防雨、防雷措施；修建围堰，防止气田水泄漏进入周围环境。 |  |  |  |  |

环境保护措施及其可行性论证

施工期环境保护措施及可行性分析

施工期生态环境保护措施及可行性分析

坚持尊重自然、顺应自然、保护自然的理念，采取自然的恢复措施或绿色修复工艺，避免生态保护措施自身的不利影响。

本工程建设过程中，将不可避免地对施工区的植被、动植物、景观和周围环境产生一定影响。这些影响是暂时性的，可通过采取自然或人工辅助措施的方法加以恢复，通过采取人工措施的方法提高地区植被覆盖率，使区域生态系统的结构和功能整体得到逐步改善，完全恢复，乃至更为高效。

生态保护的宣传

建设单位在施工期间需认真做好生态保护的宣传和监督工作，如印发宣传册、制作宣传栏、定期开展宣传活动等。绝不能超计划占用耕地、林地、草地及其他用地；施工过程中，注意加强对施工人员的管理和宣传教育，提高他们保护环境、保护野生动物的意识和觉悟，严令禁止偷猎和捕杀野生动物，禁止乱砍滥伐，做到文明施工。施工期间若遇到野生动物，应注意对其即刻采取适当的保护措施，必要时进行临时人工饲养或上报上级部门处理，不使其受到捕杀和伤害等在内的各种威胁。

避让、减缓措施

（1）土地与植被保护措施

施工期间为充分地保护评价范围现有土地和植被，可采取如下保护措施：

①优先采用生态友好的工程建设技术、工艺及材料。

②根据施工总体平面布置，严格规范施工范围，确定施工用地范围，进行标桩划界，禁止施工人员进入非施工占地区，严禁任意越界破坏周围植被。

③做好环卫工作，废弃物应合理堆放，及时处置，禁止乱丢垃圾和废弃物，严禁场内污水进入外环沟，确保周边环境不被污染。

④在项目建设过程中，强化临时占地的及时复耕复垦，对可以恢复的临时占地及时进行植被恢复。

（2）水土流失的防治对策措施

①场站工程

主体设计对开挖裸露面实施临时苫盖措施，以防止地面雨水对开挖区域造成冲刷。临时苫盖采用密目网。

②集输管线、施工场地

- 表土剥离

对施工作业带占用耕地、草地、林地的区域进行表土剥离，剥离厚度为25～30cm，剥离的表土堆存在管线旁作业带，用于土地整治时进行表土回覆。对施工场地内占用耕地、园地、林地的区域进行表土剥离，剥离厚度为25～30cm，剥离的表土堆存在施工场地内专门设置的表土堆放区，用于土地复垦时进行表土回覆

- 土地复垦

在施工结束后，对占用的区域进行土地复垦，包括平整土地、翻地改善土壤理化性状，给植物及农作物生长尤其是根的发育创造了适宜的土壤条件。其方法和要求：先将表土翻松，再进行细平工作，局部高差较大处，进行回填，做到挖填同时进行。平整时应采取就近原则，开挖及回填时应保证表土回覆前土块有足够的保水层，防止表土层底部漏水，配合平整进行表土回覆。

C.植物恢复

在土地复垦完成后，对原地貌类型为林地的临时占地进行植被恢复。根据《中华人民共和国石油天然气管道保护法》第三十条第一款规定，在管道线路中心线两侧各5米地域范围内，禁止种植乔木、灌木、藤类、芦苇、竹子或者其他深根植物。因此，对管线两侧5m范围内的原有林地部分统一采用撒播草种进行植被恢复，草种采用狗牙根，草种应选择一级种，草籽新鲜饱满，纯度≥95%，发芽率≥90%，撒播密度80kg/hm2。

D.临时措施

对临时堆土（包括表土和一般土石方）和裸露土质边坡进行临时苫盖，减少因降雨而产生的水土流失。临时苫盖采用密目网，可重复使用。

对临时堆土（包括表土和一般土石方）进行临时铺垫。临时铺垫采用防雨布，可重复使用。

在横坡敷设段临时堆土下边坡与顺坡敷设段每隔20m沿等高线设置填土编织袋拦挡，用于拦挡开挖的临时堆土。填土编织袋拦挡采用梯形断面，顶宽0.5m，底宽1m，高0.5m左右，两侧坡比为1：0.5。填土编织袋拦挡采用编织土袋，内装部分表土，可重复使用。在施工结束后，拆除编织土袋，并将表土进行回填。拆除的编织袋可回收利用于其他施工作业现场。

在临时堆土周围布设临时排水沟。临时排水沟采用梯形断面，底宽0.3m，沟深0.3m，坡率1:0.5，土沟开挖完成后，对沟底及沟坡进行素土夯实。临时排水沟接至地方自然排水系统。

③施工便道

A.表土剥离

对施工便道内占用耕地、园地的区域进行表土剥离，剥离厚度为30cm，剥离的表土堆存在施工便道旁，用于表土回覆。

B.土地复垦

在施工结束后，对占用的临时占地进行土地整治，包括平整土地、翻地改善土壤理化性状，给植物及农作物生长尤其是根的发育创造了适宜的土壤条件。其方法和要求：先将表土翻松，再进行细平工作，局部高差较大处，进行回填，做到挖填同时进行。平整时应采取就近原则，开挖及回填时应保证表土回覆前土块有足够的保水层，防止表土层底部漏水，配合平整进行表土回覆。

C.植被恢复

对原地貌类型为林地、园地的临时占地进行植被恢复。主体工程设计对林地统一采用撒播草种进行植被恢复，植被恢复要求与集输管线部分一致。

D.临时措施

对临时堆土（包括表土和一般土石方）和裸露土质边坡进行临时苫盖，减少因降雨而产生的水土流失。临时苫盖采用密目网，可重复使用。

在临时堆土周围设置填土编织袋拦挡，用于拦挡开挖的临时堆土。填土编织袋拦挡采用梯形断面，顶宽0.5m，底宽1m，高0.5m左右，两侧坡比为1：0.5。填土编织袋拦挡采用编织土袋，内装部分表土，可重复使用。在施工结束后，拆除编织土袋，并将表土进行回填。拆除的编织袋可回收利用于其他施工作业现场。

在临时堆土周围布设临时排水沟。临时排水沟采用梯形断面，底宽0.3m，沟深0.3m，坡率1:0.5，土沟开挖完成后，对沟底及沟坡进行素土夯实。临时排水沟接至地方自然排水系统。

（3）对陆生野生动物保护措施

①加强宣传野生动物保护法规，打击捕杀野生动物的行为

增强施工人员的保护意识，施工人员必须遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，严禁捕猎保护动物，特别是重点保护野生动物。

②防止动物生境污染

人类活动的增加，会给环境污染带来新的隐患。从保护生态与环境的角度出发，建议本工程开工之前，尽量做好施工规划前期工作，做好工程完工后生态环境的恢复工作，以尽量减少植被破坏对动物栖息地的不利影响。

③杜绝夜间施工，以保证自然生态系统和野生动物栖息地的稳定。

④对野生动物具体保护方案

鸟类：①尽量减少施工对植被的破坏，保证施工后植被的恢复。②增强人们的环境保护意识，加强对重点保护野生动物的保护，严禁非法猎捕保护鸟类及对人类有益的鸟类。

兽类：保护好现有的植被，使兽类有一个稳定的栖息地。为将项目建设对兽类栖息地的影响减少到最低限度，应在所有可能的地区采用可能的方法恢复植被；对工程废物和施工人员的生活垃圾进行快速处理，尽量避免废物为鼠类等疫源性兽类提供生活环境，同时也可减少工程对动物栖息地的破坏。

（4）对天然林的保护及避让

项目试采站占地不涉及天然林，外输管线穿越公益林约350m，穿越天然林约180m，在项目选址阶段，经过反复比选和论证，在充分考虑避让和优化措施的前提下，外输管线还是将不可避免地穿越公益林和天然林，这部分公益林、天然林生态系统服务功能主要也是水源涵养、土壤保持、生物多样性保护功能等，与周边植被从现状看无明显差异，因此占用这部分公益林不会对其生态系统服务等功能产生明显影响。项目施工期间，需采取如下措施：①优化施工和开采方案，严格控制施工和开采作业面，必须避免超挖破坏周边天然林、公益林植被；②严格按照施工和开采方案要求将弃土、弃渣等运往指定场地，禁止在非占地区任何位置随意堆放；③施工和开采过程中，应加强防火知识宣传教育，增强员工和附近居民的防火意识，杜绝火灾的发生；④应按照相关林地审批手续办理使用林地审批手续并获得相应批文后方可实质性施工，严禁违法使用天然林、公益林地。

（5）外来入侵植物防范措施

目前防止外来物种入侵的方法主要有植物检疫、人工方法防治、化学方法防治、生物防治等。结合工程特点，要求加大宣传力度，对外来物种的危害以及传播途径向施工人员进行宣传；对现有的外来种，利用工程施工的机会，对有种子的植物要现场烧毁，以防种子扩散，在临时占地的地方要及时绿化等。

在施工占地区或裸地绿化应采取相应的防范措施，在选择绿化树种和水土保持植物中不使用外来入侵植物，尽可能使用乡土树种。

（6）水生生物保护措施

1）合理安排涉水施工时间，并采用围堰施工。施工尽量选在枯水期进行，避免对产卵场生境的直接影响。

2）施工场地生活垃圾和生活污水不得随意排入附近水体。生活垃圾集中收集依托沿线乡镇垃圾中转站处置。

3）施工用料的堆放应远离水源和其他水体，选择暴雨径流难以冲刷的地方。部分施工用料若堆放在河道附近，应在材料堆放场四周挖明沟，沉沙井、设挡墙等，防止被暴雨径流进入水体，影响水质，各类材料应备有防雨遮雨设施。工程建设中的弃土弃渣，要按照环保要求，对弃土场进行防护。

4）合理组织施工程序和施工机械，对施工人员做必要的生态保护宣传教育。进行涉水施工时，禁止将污水、垃圾和其他施工机械的废油等污染物抛入水体，应收集后和工地上的污染物一并处理。

5）做好工程完工后生态环境的恢复工作，以尽量减少植被破坏、水土流失对水生生物的影响。

恢复和补偿措施

陆生植物恢复原则是优先使用原生表土和选用乡土物种，防止外来生物入侵，构建与周边生态环境相协调的植物群落，最终形成可自我维持的生态系统。生态修复的目标主要包括：恢复植被和土壤，保证一定的植被覆盖度和土壤肥力；维持物种种类和组成，保护生物多样性；实现生物群落的恢复，提高生态系统的生产力和自我维持力；维持生境的连通性等。

（1）表土剥离及堆存

工程建设过程伴随着土石方开挖、回填活动，不可避免地对林地和草地造成破坏，毁坏地表植被、挖损和埋压土地、破坏地表土壤等，不仅降低了土壤抗蚀能力，加剧了评价区水土流失。根据区域环境的特点，需针对性地开展表土剥离和堆存，尽可能地减少水土流失。

①剥离区域

施工结束后需要复绿的区域都应列为表土剥离区域，但在实际设计中应根据具体情况分析确定，如根据施工区域土层厚度、肥沃程度及后续植物措施搭配等确定。

对于新增占地区，在开工前，应首先剥离表层土，将其暂时堆放在表土堆存场，用塑料薄膜或草席覆盖，以防止雨水冲刷和风扬，作为项目完工后覆土造地或绿化的回填表土之用。

②剥离厚度

根据现场调查，剥离区表层土的厚度平均为20cm，厚的可达30cm，但在具体的设计中应根据剥离区域土壤耕植层厚度及后期复绿所需回填量来确定剥离厚度。由于区域内表土厚度存在差异，对土层深厚、肥沃的地方可适当深剥，对土层较薄、肥力不高的地方可适当浅剥，在总量控制（用多少剥多少）的前提下应尽量将剥离区域内最肥沃的部分土壤剥离出来。

占地区的草地表土厚度一般在30cm以内，表土剥离中应控制剥离厚度，剥离厚度过大，否则给保存带来不便，下部生土如混进表土，致使土地生产力下降。

③保存及保护

a）表土临时堆存应尽量占用场内空闲地，如场内无适合堆处则应另行征地，表土保存过程中应设有临时防护措施。

b）根据剥离量和堆放条件，先用塑料彩条布或薄膜覆盖即可，四周用编织土袋临时挡护，编织袋外0.5m～1.0m处设临时排水沟，堆积形成后可利用铲车或推土机对顶部和边坡稍作压实，顶部应向外侧做成一定坡度，便于排水。

c）如保存期较长，超过1个生长季，可撒播草籽临时绿化，草种应该选择有培肥地力的（豆科）牧草。如堆放在渣场，一般应集中堆放在渣场下游或者两侧地势平缓处，避开低洼及水流汇集处。

④回填利用

a）为提高草皮成活率，植草皮前应先覆土，覆土应控制厚度，一般为3cm～5cm，覆土时应适当压实，增加与边坡粘合力，避免剥落或因含水量增加与草皮一起顺坡向下滑移，如采用框格植草护坡，也应在框格内覆土。

b）表土回填及整地过程中应地面与周边地形相协调，应避免出现中间低四周高，以避免雨天造成洼地积水。

c）临时占地利用完毕后应先铲除地表泥结石层，然后回填表土进行全面整地，全面整地后地面高度应与周边相一致，以利于复绿。

（2）恢复措施与技术

①植被恢复措施与技术

a）对因施工期间破坏的草地植被和生境、临时占用的草地植被及各种施工迹地，工程结束后应该尽量通过实施生态恢复措施使其逐步得到恢复。

b）在植被恢复或其他生态恢复活动中，应该依照适地适树、原生性、特有性、实用性的基本科学原则，种植当地生态系统中原有的重要的各种植物种类，乔、灌、草植物有机搭配，但严禁在管道两侧5m范围内种植深根植物。

c）在采集种子或繁殖体时，要根据不同树种和植物，注意选择具有生长正常、健壮、结实率高等优良性状的种源。

d）不能营造单一树种的单优群落，要营造为混交林，以最大限度保证群落丰富及生物多样性。

e）尽量利用自然更新的方式恢复植被，并且注意恢复过程中的环境保护，同时加强管护，要通过围栏等措施防止人、畜破坏。

②植物资源恢复措施及技术

a）对各施工区发现的重要植物要认真清查登记、备案。以便在今后植物资源的恢复中作为选择植物种类的依据。

b）种植原生种，杜绝外来种。在植被恢复或其他生态恢复活动中，避免外来种可能对当地的生态系统造成无可挽回的破坏。

c）多种植当地的特有植物。

d）注意采种时间、种源选择，以及造林时间。造林时，严格执行苗木检验，做好苗木保护，提高造林质量，保证成活率。加强抚育管理和管护，使植被尽快恢复。

e）植物种类选择

在进行植被恢复时，根据适地适树、原生性、特有性、观赏性等原则，应该采用有生态价值或经济价值的当地特有的原生植物，尤其是那些被项目建设破坏的重要物种。第一，可以恢复和增加当地植物多样性；第二，可以使植被恢复和绿化具有地方特色；第三，就地取材，可以降低绿化成本；第四，选择有一定经济价值的原生种类，可以增加一定的经济收入。

（3）资金保障

设立生态补偿专项经费，将野生动植物的保护和监测费用、工程地形地貌恢复费用纳入生态补偿费，确保生态恢复资金足额到位。

（4）项目占地恢复及复垦要求

施工期占地内容为试采站，外输管线作业带及施工便道，表土堆场，堆管场。穿越点施工场地占地，总面积12.1hm2，占地主要以外输管线施工作业带为主，总面积9.44hm2；占地类型以乔木林地和旱地植被为主。

项目管线施工结束和试采站试采结束后，需在占地区进行植被复绿，复绿采用乔、灌、草植物有机搭配方式，选择具有生长正常、健壮、结实率高等优良性状的种源，树种主要采用本地青冈、麻栎、栓皮栎、马尾松为主的乔木树种，结合马桑、黄荆、火棘、荚蒾、芒、白茅、芒萁等相关灌草丛，但严禁在管道两侧5m范围内种植深根植物，严控外来物种的入侵，对复绿植被做好生态监测，加强管护，保证成效，使植被尽快恢复。

生态景观影响减缓措施

本项目在施工期采取如下生态景观减缓措施。

（1）对施工弃土进行严格管理，做到随挖随填；

（2）进一步做好环卫工作，废弃物应合理堆放，及时处置，禁止乱丢垃圾和废弃物，严禁场内污水进入外环沟，确保周边环境不被污染；

（3）施工人员应严格按照设计路线和场地范围活动，减少对道路和井场周围植被的破坏；

（4）建议合理安排项目施工时间，尽量选择项目所在地处于荒芜期间（冬季）进行施工，大大减少对植被破坏，降低项目对生态景观的影响；

（5）在项目建设过程中，对可以恢复的临时占地及时恢复，项目完成后应及时和规划部门和当地居民或村委会协商临时用地恢复使用恢复要求，及时对项目临时占地进行恢复，力求提高当地生态景观观感。

水土流失预防措施

根据《中华人民共和国长江保护法》（2021年3月1日实施）第六十一条：

①长江流域水土流失重点预防区和重点治理区的县级以上地方人民政府应当采取措施，防治水土流失。生态保护红线范围内的水土流失地块，以自然恢复为主，按照规定有计划地实施退耕还林还草还湿；划入自然保护地核心保护区的永久基本农田，依法有序退出并予以补划。

②禁止在长江流域水土流失严重、生态脆弱的区域开展可能造成水土流失的生产建设活动。确因国家发展战略和国计民生需要建设的，应当经科学论证，并依法办理审批手续。

③长江流域县级以上地方人民政府应当对石漠化的土地因地制宜采取综合治理措施，修复生态系统，防止土地石漠化蔓延。

本项目位于长江流域水土流失重点治理区，本项目未位于生态红线范围内，本项目新增用地面积小，本项目为天然气试采项目，且将依法办理审批手续。本项目所在地植被茂盛，周边树林分布广泛，水土流失现象不明显，不涉及石漠化等。综上所述，本项目与《中华人民共和国长江保护法》相符。

本项目在施工期拟采取如下水保措施：

（1）在施工过程中合理安排施工进度，施工尽量避开雨天和大风天；分段施工，减少风蚀导致的水土流失。

（2）划定施工作业范围和路线，不得扩大施工作业范围，尽可能减少对土壤和农作物的破坏以及由此引发的水土流失。

（3）在施工中破坏植被的地段，施工结束后，必须及时进行植被恢复工作，减轻水土流失。

（4）在站场施工，设置一定围挡，减少施工过程中水土流失量。

（5）加强对水土流失的综合治理，严格按照水土保持方案做好水土保持工作。

（6）在施工过程中及时将土石方回填、夯实，避免长时间堆放，同时尽量减少堆放坡度；

（7）表土堆场采用编织袋装土压边作为临时拦挡。在表土堆场底端截排水沟交汇处设置临时沉沙池，场地内的雨水汇集后经沉沙池沉淀后排放。

（8）挖方在边坡未修整前，如遇中到大雨或暴雨，应立即用花胶布覆盖边坡，以免被雨水浸泡和冲刷。开挖的土方在未进行填实和进行地表恢复前，在遇大风或大雨，应用篷布遮盖，以减少水蚀和风蚀量。

（9）工程场地建设时，严格控制施工区域，严禁超挖。

（10）在施工时应特别注意边坡坡度，边坡坡度应严格符合设计边坡坡度的要求，不得使挖方边坡陡于设计边坡坡度，否则边坡既不稳定，又增加了挖方量，容易造成余土。

（11）道路工程用条石护基，并修建排水沟，路面采用碎石铺垫，防止雨水冲刷。井场周围设置挡土、水墙，站场内设施基础采用水泥砼，其余地面均为碎石铺垫。井场内外设置排水、截水沟，减少雨水对施工场地冲刷，排水沟两侧及沟底均为水泥砂浆抹面。

以上生态保护措施为川东北地区钻采工程常见措施，成熟可靠，能有效降低项目建设对区域生态环境的影响。

本项目严格缴纳复垦保证金，根据《土地复垦条例实施办法》有关规定办理土地复垦费用预存手续。并及时编制土地复垦方案，复垦方案需要求基本农田在用地手续到期后及时开展复垦，并要求恢复至不低于现有土壤环境质量现状。

临时占地复垦措施

项目开工建设前需编制临时用地土地复垦方案报告书，并按照复垦方案报告书要求及时开展复垦，主要复垦流程如下：

（1）表土剥离工程

主体工程开始前一个月，根据项目区各临时用地地块实地勘测和土壤剖面观察，对项目范围内除表土堆放区的区域进行表土剥离，对水田剥离30cm，旱地剥离40cm，林地剥离30cm，其他地类表土达不到复耕表土要求，剥离意义不大，不进行剥离。将剥离的表土有序堆放至表土堆放区，对于放喷池表土层下层进行挖方，将挖方产生的土块、碎石有序堆放至表土堆放区，与剥离的表土进行分层堆放。最后要对表土堆放区撒播草籽和无纺布遮盖，并挖边沟以防止水土和土壤肥力流失。

（2）拆除工程

工程建设完成后拆除无后续开发利用计划的场地内的建筑和构筑物，拆除后对场地废弃物进行清理，清理厚度取10cm。

（3）土壤重构工程

工程建设完成后，先将表土堆放区内由表土层下层挖方而产生的土块、碎石回填，再将表土堆放区的耕作土回填，表土堆放区复垦为旱地，其土壤耕作层厚度达到旱地耕作要求的最小土壤厚度时，项目区未回填的地块不用表土堆放区的表土进行回填，用外买表土回填。回填厚度设计为：复垦永久基本农田区域的水田回填60cm，旱地回填50cm；一般耕地的区域旱地回填40cm，林地回填30cm。

耕作层土壤覆土后采用平地机和人工平地相结合的方式进行土地平整，修建田埂并进行深翻和土壤改良。复垦区由于机械和人工作业的缘故，土壤一般比较紧实，可采用耙、深松翻等措施，提高土壤孔隙度，改良土壤结构。项目区内土地面积比较小，复垦单元之间有一定距离和坡度等差异，所以设计多个地块，分别通过清理、平整、覆土等工程措施，平整翻耕，并填平补齐地面，保证地面复垦为水田的土地坡度小于15°，旱地的土地坡度小于25°，将拟损毁的土地复垦为可供农业利用的土地。

施工期大气污染防治措施及可行性分析

本项目为天然气试采地面工程，因此，除燃油机械使用过程中产生的少量无组织挥发性有机物排放外，还有少量试采站及管线施工过程中无组织排放源。因此，本项目无组织挥发性有机物排放量小，通过自然扩散可有效降低其影响，污染减缓措施可行。

综上所述，本项目施工期各类废气处置措施在川东北地区钻采工程中已实施多年，具有较好的借鉴经验。本项目周边中石化川东北地区试采地面工程采用相同废气处理措施，到目前为止，中原油田普光分公司未收到废气污染的环保投诉。因此，本项目施工期废气治理措施从经济和环保角度分析是合理、可行的。

施工期废水污染防治措施及可行性分析

本项目站场建设工程量小，施工时间短，少量生产废水在施工现场设置沉淀池，施工废水经隔油沉淀处理后回用于洒水降尘，不外排。措施可行。此外，本项目站场施工队伍就近租住居民房屋，本项目施工期现场不单独设置施工营地，施工人员生活污水依托当地现有的生活污水处理系统。

综上所述，本项目施工期各类废水处置措施在川东北地区钻采工程中已实施多年，具有较好的借鉴经验。到目前为止，未收到废水乱排乱放的环保投诉。因此，本项目施工期废水治理措施从经济和环保角度分析是合理、可行的。

地下水防治措施及可行性分析

项目主要通过合理安排施工计划、施工程序，加强施工废水及生活污水的收集与处置，以减小本项目施工期对地下水环境的影响程度和影响范围。

项目施工期通过合理安排施工计划、施工程序，加强施工废水及生活污水的收集与处置，其施工期地下水防治措施可行。

施工噪声防治措施及可行性分析

施工期噪声源主要来自施工作业机械，如柴油机、挖掘机、电焊机等，其强度在85—100dB（A）。施工期拟采取如下噪声防治措施：

1）合理安排施工时间，在制定施工计划时，尽可能避免大量高噪声设备同时施工及夜间施工。

2）合理布局施工现场，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高。

3）施工车辆路过村镇时，减速行驶，禁止鸣笛。

根据工程分析，项目施工期拟采取措施，合理安排作业时间，加强管理，能最大限度地减少对环境的影响，避免施工噪声扰民而影响周围居民休息。因此其措施可行。

施工期土壤环境污染防治措施

1、源头控制措施

在工艺、管道、设备、给排水等方面尽可能地采取泄漏控制措施，从源头最大限度降低污染物质泄漏的可能性和泄漏量，使项目区污染物对土壤的影响降至最低，一旦出现泄漏等即可由区域内的各种配套措施进行收集、处置，同时经过防渗处理的地面有效阻止污染物的下渗。

2、过程控制措施

对站场进行分区防渗，见地下水污染防治措施章节。对站场设备、管道阀门宜采用密封性好、不易腐蚀的设备。

总的来说，地下水和土壤污染防治措施应按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。这些措施在川东北地区钻采工程中已实施多年，具有较好的借鉴经验。根据本井场已经完钻的原雷页1井场和其他中石化川东北地区钻采工程采用相同土壤污染防治措施，在加强管理和监控后，无土壤污染现象和投诉发生。因此，本项目施工期土壤污染防治措施从经济和环保角度分析是合理、可行的。

施工期固体废物污染防治措施

1、生活垃圾处置措施

施工人员产生的生活垃圾储存于生活垃圾桶，交由当地环卫部门处理，措施可行。

2、废包装材料处置措施

施工期产生的废包装材料主要为各原辅材料的包装袋，为一般废物，集中收集后定期运至就近的废品采气回收站进行处理，措施可行。

这些措施在川东北地区钻采工程中已实施多年，具有较好的借鉴经验。根据本井场已经完钻的原雷页1井场和其他中石化川东北地区钻采工程采用相同固废污染防治措施，在加强管理和及时转运后，无固废产生二次污染和投诉发生。

3、建筑垃圾的处置措施

在施工现场设置临时建筑垃圾堆放场，覆盖塑料布并做好地面防渗漏处理。建筑垃圾除部分回收利用以外，剩余部分堆放达一定量时应及时清运到当地政府指定的建筑垃圾场处理。运输应尽量避开交通高峰期，并选择对周围环境影响较小的运输路线，运输车辆出场时必须封闭，避免在运输过程中的抛洒现象。

因此，本项目施工期固废污染防治措施从经济和环保角度分析是合理、可行的。

陆生生物及其生态系统保护措施

坚持尊重自然、顺应自然、保护自然的理念，采取自然的恢复措施或绿色修复工艺，避免生态保护措施自身的不利影响。

本工程建设过程中，将不可避免地对施工区的植被、动植物、景观和周围环境产生一定影响。有些影响是永久性的和不可逆的，如井场的占地；有些影响是暂时性的，如弃土、表土堆放区、清障区。后者可通过采取自然或人工辅助措施的方法加以恢复，前者可通过采取人工措施的方法提高地区植被覆盖率，使区域生态系统的结构和功能整体得到逐步改善，完全恢复，乃至更为高效。

1、生态保护的宣传

建设单位在施工期需认真做好生态保护的宣传和监督工作，如印发宣传册、制作宣传栏、定期开展宣传活动等。绝不能超计划占用耕地、林地、草地及其他用地；施工过程中，注意加强对施工人员的管理和宣传教育，提高他们保护环境、保护野生动物的意识和觉悟，严令禁止偷猎和捕杀野生动物，禁止乱砍滥伐，做到文明施工。施工期间若遇到野生动物，应注意对其即刻采取适当的保护措施，必要时进行临时人工饲养或上报上级部门处理，不使其受到捕杀和伤害等在内的各种威胁。

2、避让、减缓措施

（1）土地与植被保护措施

施工期间为充分地保护评价范围现有土地和植被，可采取如下保护措施：

①优先采用生态友好的工程建设技术、工艺及材料。

②根据施工总体平面布置，严格规范施工范围，确定施工用地范围，进行标桩划界，禁止施工人员进入非施工占地区，严禁任意越界破坏周围植被。

③做好环卫工作，废弃物应合理堆放，及时处置，禁止乱丢垃圾和废弃物，严禁场内污水进入外环沟，确保周边环境不被污染。

④在项目建设过程中，强化临时占地的及时复耕复垦，对可以恢复的临时占地及时进行植被恢复。

（2）土壤侵蚀的防治对策措施

①在施工过程中合理安排施工进度，施工尽量避开雨天和大风天；分段施工，减少风蚀导致的水土流失。

②划定施工作业范围和路线，不得扩大施工作业范围，尽可能减少对土壤和植被的破坏以及由此引发的水土流失。

③在试采站场施工，设置一定围挡，减少施工过程中水土流失量。

④在地面施工过程中，对于施工破坏区，施工完毕要及时平整土地及植被恢复，以防止发生新的土壤侵蚀。

⑤对于施工过程中产生的不能利用的废弃土石不得将任意裸露弃置，做到随挖随填，以免遇强降雨引起严重的水土流失。

（3）对陆生野生动物保护措施

①加强宣传野生动物保护法规，打击捕杀野生动物的行为

增强施工人员的保护意识，施工人员必须遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，严禁捕猎保护动物，特别是重点保护野生动物。

②防止动物生境污染

人类活动的增加，会给环境污染带来新的隐患。从保护生态与环境的角度出发，建议本工程开工之前，尽量做好施工规划前期工作，做好工程完工后生态环境的恢复工作，以尽量减少植被破坏对动物栖息地的不利影响。

③杜绝夜间施工，以保证自然生态系统和野生动物栖息地的稳定。

④对野生动物具体保护方案

鸟类：①尽量减少施工对植被的破坏，保证施工后植被的恢复。②增强人们的环境保护意识，加强对重点保护野生动物的保护，严禁非法猎捕保护鸟类及对人类有益的鸟类。

兽类：保护好现有的植被，使兽类有一个稳定的栖息地。为将项目建设对兽类栖息地的影响减少到最低限度，应在所有可能的地区采用可能的方法恢复植被；对工程废物和施工人员的生活垃圾进行快速处理，尽量避免废物为鼠类等疫源性兽类提供生活环境，同时也可减少工程对动物栖息地的破坏。

（4）对重点保护野生动物保护措施

评价区人类活动较为频繁，未分布适宜的重点保护野生动物雀鹰、画眉栖息地及生境，其主要为过境取食及活动。同时，雀鹰、画眉飞翔能力和自主迁徙能力较强，捕食范围很广，施工活动对其影响很小，在施工期，要加强在施工人员中的宣传教育，如发现上述保护动物过境，要加强保护，严禁捕捉，同时，要文明施工，将人为影响降至最低。

（5）对生态公益林和天然林的避让和优化占用

项目试采站施工占地不涉及公益林和天然林，外输管线通过比选，尽量避开公益林和天然林，减少对公益林和天然林的占用。项目施工期间，需要严格按照施工占地范围界限施工，严禁越界破坏公益林、天然林情况发生。

（6）外来入侵植物防范措施

目前防止外来物种入侵的方法主要有植物检疫、人工方法防治、化学方法防治、生物防治等。结合工程特点，要求加大宣传力度，对外来物种的危害以及传播途径向施工人员进行宣传；对现有的外来种，利用工程施工的机会，对有种子的植物要现场烧毁，以防种子扩散，在临时占地的地方要及时绿化等。

在施工占地区或裸地绿化应采取相应的防范措施，在选择绿化树种和水土保持植物中不使用外来入侵植物，尽可能使用乡土树种。

3、恢复和补偿措施

陆生植物恢复原则是优先使用原生表土和选用乡土物种，防止外来生物入侵，构建与周边生态环境相协调的植物群落，最终形成可自我维持的生态系统。生态修复的目标主要包括：恢复植被和土壤，保证一定的植被覆盖度和土壤肥力；维持物种种类和组成，保护生物多样性；实现生物群落的恢复，提高生态系统的生产力和自我维持力；维持生境的连通性等。

（1）表土剥离及堆存

工程建设过程伴随着土石方开挖、回填活动，不可避免地对林地和草地造成破坏，毁坏地表植被、挖损和埋压土地、破坏地表土壤等，不仅降低了土壤抗蚀能力，加剧了评价区水土流失。根据区域环境的特点，需针对性地开展表土剥离和堆存，尽可能地减少水土流失。

①剥离区域

施工结束后需要复绿的区域都应列为表土剥离区域，但在实际设计中应根据具体情况分析确定，如根据施工区域土层厚度、肥沃程度及后续植物措施搭配等确定。

在开工前，应首先剥离表层土，将其暂时堆放在表土堆存场，用塑料薄膜或草席覆盖，以防止雨水冲刷和风扬，作为项目完工后覆土造地或绿化的回填表土之用。

②剥离厚度

表层土的厚度平均为20cm，厚的可达30cm，但在具体的设计中应根据剥离区域土壤耕植层厚度及后期复绿所需回填量来确定剥离厚度。由于区域内表土厚度存在差异，对土层深厚、肥沃的地方可适当深剥，对土层较薄、肥力不高的地方可适当浅剥，在总量控制（用多少剥多少）的前提下应尽量将剥离区域内最肥沃的部分土壤剥离出来。

林地、草地表土差异较大，厚度一般在30cm以内，表土剥离中应控制剥离厚度，剥离厚度过大，否则给保存带来不便，下部生土如混进表土，致使土地生产力下降。

③保存及保护

a）表土临时堆存应尽量占用场内空闲地和管线两侧施工作业带内，如场内无适合堆处则应另行征地，表土保存过程中应设有临时防护措施。

b）根据剥离量和堆放条件，先用塑料彩条布或薄膜覆盖即可，四周用编织土袋临时挡护，编织袋外0.5m～1.0m处设临时排水沟，堆积形成后可利用铲车或推土机对顶部和边坡稍作压实，顶部应向外侧做成一定坡度，便于排水。

c）如保存期较长，超过1个生长季，可撒播草籽临时绿化，草种应该选择有培肥地力的（豆科）牧草。如堆放在渣场，一般应集中堆放在渣场下游或者两侧地势平缓处，避开低洼及水流汇集处。

④回填利用

a）为提高草皮成活率，植草皮前应先覆土，覆土应控制厚度，一般为3cm～5cm，覆土时应适当压实，增加与边坡粘合力，避免剥落或因含水量增加与草皮一起顺坡向下滑移，如采用框格植草护坡，也应在框格内覆土。

b）表土回填及整地过程中应地面与周边地形相协调，应避免出现中间低四周高，以避免雨天造成洼地积水。

c）临时占地利用完毕后应先铲除地表泥结石层，然后回填表土进行全面整地，全面整地后地面高度应与周边相一致，以利于复绿。

（2）恢复措施与技术

①植被恢复措施与技术

a）对因施工期间破坏的各种植被和生境、临时占用的植被及各种施工迹地，工程结束后应该尽量通过实施生态恢复措施使其逐步得到恢复。

b）在植被恢复或其他生态恢复活动中，应该依照适地适树、原生性、特有性、实用性的基本科学原则，种植当地生态系统中原有的重要的各种植物种类，乔、灌、草植物有机搭配。

c）在采集种子或繁殖体时，要根据不同树种和植物，注意选择具有生长正常、健壮、结实率高等优良性状的种源。

d）不能营造单一树种的单优群落，要营造为混交林，以最大限度保证群落丰富及生物多样性。

e）尽量利用自然更新的方式恢复植被，并且注意恢复过程中的环境保护，同时加强管护，要通过围栏等措施防止人、畜破坏。

②植物资源恢复措施及技术

a）对各施工区发现的重要植物要认真清查登记、备案。以便在今后植物资源的恢复中作为选择植物种类的依据。

b）种植原生种，杜绝外来种。在植被恢复或其他生态恢复活动中，避免外来种可能对当地的生态系统造成无可挽回的破坏。

c）多种植当地的特有植物。

d）注意采种时间、种源选择，以及造林时间。造林时，严格执行苗木检验，做好苗木保护，提高造林质量，保证成活率。加强抚育管理和管护，使植被尽快恢复。

e）植物种类选择

在进行植被恢复时，根据适地适树、原生性、特有性、观赏性等原则，应该采用有生态价值或经济价值的当地特有的原生植物，尤其是那些被项目建设破坏的重要物种。第一，可以恢复和增加当地植物多样性；第二，可以使植被恢复和绿化具有地方特色；第三，就地取材，可以降低绿化成本；第四，选择有一定经济价值的原生种类，可以增加一定的经济收入。

（3）资金保障

设立生态补偿专项经费，将野生动植物的保护和监测费用、工程地形地貌恢复费用纳入生态补偿费，确保生态恢复资金足额到位。

试采期环境保护措施及可行性分析

试采期大气环境污染防治措施可行性分析

1、水套加热炉燃烧废气治理措施

本项目水套加热炉所用的燃料气为不含硫天然气，废气产生量较小，且通过自带的8m高排气筒排放，同时加强水套加热炉的保养维护，在采取上述措施后水套加热炉燃烧废气治理措施有效可行。

2、设备检修或系统超压时排放少量燃烧废气

项目设备检修排放的燃烧废气，属间歇排放，通过放空管点火燃烧，根据同行业经验和《石油天然气开采业污染防治技术政策》要求，本项目检测期间排放的天然气量远远低于油气集输损耗率0.5%。根据《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）相关要求，“对油气田放空天然气应予以回收，不能回收或难以回收的，应经燃烧后放空；不能燃烧直接放空的，应报生态环境主管部门备案”，本项目放空天然气通过放空管点火燃烧，满足要求，因此本项目对检修期间天然气采取放空管点火燃烧是可行的。

本项目试采站场废气采用的处理措施均为天然气开发项目处理过程中常用的处置措施，已在建设单位同类型天然气试采站场工程项目中广泛应用，各节点废气均能做到达标排放，不会改变区域环境功能，废气处理措施合理、可行。

废水污染物防治措施

1、治理措施

（1）生活污水

本项目试采期本项目运营期有人值守，劳动定员10人，值守人员生活污水经生态厕所收集后定期由密闭罐车拉运至周边生活污水处理厂处理，本项目所在地周边有较多的生活污水处理厂，本项目生活污水产生量较小，所产生的少量生活污水用密闭罐车拉运至周边有富余处理能力的生活污水处理厂处理有效可行。

（2）采气废水

本项目试采期地层水产生量预计最大为20m3/d，站内新建1个50m3污水罐进行收集，定期拉运能保证站场污水罐对项目废水的收纳。站场设置污水罐位于防渗区，做好污水罐的保养检查，杜绝污水泄漏；本项目采气废水通过密闭罐车拉运至赵家坝污水处理站达到《气田水回注方法》（SY/T 6596-2016）中注入水基本要求后管输至普光3井回注站回注处理，不外排，应做好采气废水转运计划，及时转运采气废水，确保废水得到有效处置。

2、采气废水依托措施的可行性分析

本项目采气废水通过密闭罐车拉运至赵家坝污水处理站达到《气田水回注方法》（SY/T 6596-2016）中注入水基本要求后管输至普光3井回注站回注处理，不外排，回注量小，根据前文分析，赵家坝污水处理站和普光3井回注站接收处理能力满足试采期采气废水处理要求。

本项目试采站场废水采用的处理措施为中石化在川东北地区常用的处置措施，已在建设单位同类型天然气试采站场工程项目中广泛应用，依托污水处理站专门为中石化钻采项目服务，运行稳定可靠，废水均能做到达标排放或有效回注，因此，废水处理措施合理、可行。

地下水和土壤环境防治措施可行性分析

项目实施对地下水及土壤可能造成的影响主要发生在施工期间。试采期站场暂存废水等污染物较少，污水罐区进行了防渗和设置围堰，废水难以泄露，有完善的防漏洒措施，难以对地下水和土壤环境造成影响。

地下水和土壤污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”的原则，即采取主动控制和被动控制相结合的措施。本项目试采期污水罐区和流程区进行了分区分级防渗清污分流等措施，同时对站场外临时占地进行了生态恢复，进行监测合格后复耕复植，站场内空地采取硬化，站场内清污分流，能有效避免项目对地下水和土壤环境造成影响。在污水罐泄漏，防渗失效等极端情况下，及时将泄漏的污水转移至罐车转运处理，同时对事故进行处理恢复，降低污染范围和影响。

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中分区防控措施和《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934）中的有关要求，本项目污水罐区修建围堰，围堰内容积要足够储存污水罐泄漏的污水。因此污水罐的建设是可行有效的。

本项目试采站场地下水土壤污染防治措施为中石化在川东北地区常用的处置措施，已在建设单位同类型天然气试采站场工程项目中广泛应用，采气试采未发生过地下水和土壤污染事故，因此，地下水和土壤防治处理措施合理、可行。

噪声防治措施

根据泵的噪声频谱特性，采取的噪声控制措施为隔声、减震等，具体措施为：

（1）平面布置时进行合理布局，控制气流速度，减少站场工艺管线的弯头、三通等管件，降低试采站内噪声。

（2）选用高效低噪声的水套加热炉、分离器、卸车泵和调压设备。

（3）种植绿化隔声。

试采期采取以上措施为中石化在川东北地区常用的处置措施，类比已在建设单位同类型天然气试采站场工程，项目试采期不会对声环境和敏感点（农户）造成噪声污染影响，因此，试采期噪声污染防治措施合理、可行。

固体废弃物处置措施

本项目试采期固体废弃物主要为分离器废渣、清管废渣、废分子筛和生活垃圾，分离器废渣和清管废渣统一收集后定期交由当地具备处理工业废物能力的单位处置，废分子筛收集后定期交由当地具备处理工业废物能力的单位处置或交由厂家回收，生活垃圾交由当地环卫部门处置。

陆生生物及其生态系统保护措施

试采期不涉及新增占地，无新增固废和新增生活污水产生，因此试采期需管护好项目区植被恢复成效，防止新的水土流失情况发生。

项目完工及试采结束后环境保护措施及可行性分析

（1）对拆除地面设施过程中产生的垃圾及时外运，送至指定的垃圾填埋场处理。

（2）保留各类绿化、生态保护设施，以保持评价区生态环境功能不变。

评价认为，在采取了上述污染防治措施后，可减缓项目完工及试采结束后对环境的影响，措施可行。

环境影响经济损益分析

环境经济损益分析主要任务是衡量建设项目要投入的环保投资所能收到的环境保护效果，本评价环境经济损益分析主要研究工程环境经济损益情况，除需计算用于控制污染所需投资和费用外，还同时核算可能收到的环境与经济效益。

环保投资估算

本项目总投资**万元，环保投资**万元，占总投 资的3.0%。环保投资主要用于废水治理、固体废物处理、噪声污染防治，以及施工迹地生态恢复等，符合该项目的实际特点。具体情况见表8.1-1。

表8.1-1本项目环保措施及投资估算一览表

| 项目 | 内容 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- |
| 废气治理 | 施工期：施工区围挡封闭；运输车辆密闭；开挖土方进行遮挡；人工洒水降尘；加强设备车辆保养维护；定期冲洗施工机械和车辆 | ** |
|  | 试采期：水套加热炉、放空管保养维护 | ** |
| 废水治理 | 施工期：在施工场地内选择适宜位置修建隔油沉砂池，并采取重点防渗措施；修建沉淀池、泥浆池，进行一般防渗措施。 | ** |
|  | 试采期：新建1个污水罐，并采取相应防渗措施 | ** |
| 噪声治理 | 施工期：合理布局、合理安排作业时间、加强员工培训减少人为噪声、合理安排车辆运输路线，经过敏感区时限速禁鸣笛 | ** |
|  | 试采期：合理布局，基础减振等 | ** |
| 固废治理 | 施工期：土石方回填；生活垃圾交市政环卫部门统一处理；施工废料由施工方回收利用或统一清运 | ** |
|  | 试采期：生活垃圾交当地环卫部门处置，分离器废渣、清管废渣、废分子筛清运集中处置 | ** |
| 地下水及土壤防治措施 | 施工期：依托周围民房已有设施收集处理生活污水，施工废水经废水池收集处理后回用不外排 试采期：采取分区防渗措施。重点防渗区（新建）：污水罐区。一般防渗区：工艺区、生态厕所、集输管线。简单防渗区：道路及其他区域。 | ** |
| 生态恢复 | 青苗（林木）赔偿，临时占地施工迹地地表恢复等 | ** |
| 污染监控 | 施工期环境监测，正常时例行监测，污染发生时加密监测 试采期环境监测，正常时例行监测，污染发生时加密监测 | ** |
| 风险防控措施 | 试采期：灭火器材等应急物资、报警系统、可燃气体检测器等 | ** |
|  | 增设标识标牌，制定应急预案，并定期演练，加强对周围群众的风险宣传 | ** |
| 退役环保措施 | 对设备、建筑进行拆除，清理场地，对试采站进行复垦。 | ** |
| 合计 |  | ** |

“三效益”分析

经济效益

**。

外部效果：根据有关资料，每万立方天然气用于工业，平均可创产值2.650万元；每万立方天然气用于城市民用可节约城市供煤运费补贴640元。因此本项目实施可为社会创造工业产值和节约运煤补贴。

从内部经济效益和外部经济效益来看，该工程的投产将普光气田内天然气资源的优势转化为经济优势，可大大增加地方利税收入，企业也将获得巨大的利润，为该地区带来巨大的天然气化工等方面经济效益。

社会效益

**。

天然气属于清洁能源，对大气中的氮氧化物、二氧化硫、颗粒物影响较小，同时，天然气的利用可以很大程度上降低污染物处理费用，减少相应的环保措施。据统计，处理SO2所需费用为1.0元/kg，工程建设后，可减少SO2排放176.66t/a，每年可节约SO2治理费约为17.667万元。

因此，本项目的建设具有巨大的社会效益。

环境效益

1、改善环境空气质量

天然气利用可以减少环境空气污染物的排放量，改善环境空气质量。本项目在减轻大气环境影响方面效益显著，与燃油和燃煤相比具有更高的环境效益。

我国的能源结构以煤炭为主，以煤为主的能源结构是造成大气污染的主要原因。根据世界各国污染治理的经验，减轻大气污染措施之一就是用无污染或低污染的优质能源替代煤炭。燃烧天然气排放的CO、NO2、SO2、灰分大大低于煤和原油的排放量。天然气燃烧可以节省NO2、SO2、烟尘、固体废物等处理费用，减少燃煤灰渣引起的土地占用。因此本项目的建设将很大程度上减少了燃煤等对环境的污染影响，带来较好的环境效益。

2、降低由环境空气污染引起的疾病

根据国内外统计资料介绍，环境空气污染可导致的疾病主要有慢性气管炎、哮喘、肺癌等。污染区（按二氧化硫超过国家二级标准计）比清洁区慢性气管炎发病率高9.4‰，肺心病发病率高11‰。

环境经济损益分析结论

本项目经济效益显著，项目建设符合社会效益、经济效益和环境效益统一的原则，环保投资小，由此可见，工程可衡量的环境损失远远小于工程带来的经济效益、环境效益和社会效益，工程的建设实现了经济效益、环境效益和社会效益的统一。

本项目的实施，可以改善用气地区能源结构，天然气替代煤炭燃烧，减少因燃煤造成的环境污染，改善大气环境质量，本项目对环境的影响，从长远角度考虑，有利于环境质量改善，正面影响大于负面影响；天然气的应用，对提高人民生活质量、加快国民经济的发展产生积极作用，同时会为社会上缴大量税金，社会效益明显。本项目建设是可行的，符合社会、经济与环境协调发展的原则。

清洁生产与总量控制

清洁生产分析

目前，天然气开采业建设项目未被纳入生态环境部颁布的重点行业清洁生产标准目录中，根据对清洁生产评价评标体系查询，未发现针对天然气开采的清洁生产评价体系，故本评价从天然气开采建设的各个环节出发，对本项目的产品、原材料、工艺技术的清洁性以及三废治理工艺的先进性进行分析比较，并提出清洁生产措施和建议等。

工艺技术选择合理性分析

本项目以雷页1井自产的不含硫天然气作为能源进行试采生产，不设置燃气发电机组，减少了NOx产生，同时所采用的天然气不含硫化氢，无SO2产生。符合清洁生产的要求。

产品的清洁性分析

项目产品为天然气，属清洁、优质、具有竞争力的能源和化工原料。天然气单位热量所产生的温室气体CO2只是煤炭的一半左右，比石油少三分之一，天然气与电力比较，在燃料费用上的节省是显著的，但投资费用较大；与焦炭、原煤比较，虽无价格优势，但环保性和产品质量优势明显；与汽油、液化气相比，其价格和环境性能也有明显优势，天然气替代工业用油和液化石油气，有直接的经济效益，容易被用户接受，同时技改的投资少，属清洁产品。

清洁生产措施

（1）废水处理措施

本项目气田水通过密闭罐车拉运至赵家坝污水处理站达到《气田水回注方法》（SY/T 6596-2016）中注入水基本要求后管输至普光3井回注站回注处理，不外排，对地表水和浅层地下水无影响。

（2）试采期生产生活污水

本项目试采期生活污水经生态厕所收集后定期由密闭罐车拉运至周边生活污水处理厂处理。

（3）废气处置措施

本项目正常工况下均采取带压采输气，无废气外排，紧急情况下的外排废气采用引至20m高的放空罐点火燃烧方式燃烧后排放。

（4）固体废物处理措施

本项目废渣及废分子筛均为一般工业废物，收集后定期交由当地具备处理工业废物能力的单位处置（其中废分子筛若厂家可回收则交由厂家回收）。值守人员生活垃圾交由环卫部门处置。

清洁生产结论

本项目贯彻了清洁生产原则，符合清洁生产的要求及国家目前有关节能减排要求。为保持良好的清洁生产水平，本评价建议主要是加强管理，减少生产中的跑、冒、滴、漏现象，同时做好现场的应急措施。加强人员培训，增强职工清洁生产意识，尽可能地避免环境风险事故的发生，将本项目清洁生产维持在国内先进水平。

总量控制

本项目为天然气试采项目，根据《关于做好固定污染源排污许可清理整顿和2020年排污许可发证登记工作的通知》（环办环评函〔2019〕939号）和《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目实行登记管理。中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司在达州地区各个集气站场均无总量控制指标要求，水套加热炉、放空系统按要求缴纳环保税，因此本评价建议本项目不核定大气总量指标。

项目采气废水通过密闭罐车拉运至赵家坝污水处理站达到《气田水回注方法》（SY/T 6596-2016）中注入水基本要求后管输至普光3井回注站回注处理，不外排。本项目处理后回注的废水不计算总量，处理后外排的废水的总量纳入依托的废水处理设施总量指标。

环境管理与环境监测

环境管理

环境管理的目的和意义

环境管理是协调经济、社会、环境有序发展的重要手段。环境管理就是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段去约束人类的社会经济活动，达到不超出环境容量的极限，又能满足人类日益增长的物质生活需要，并使经济发展与生态环境维持在相互可以接受的水平。实践证明，要解决好建设项目的环境问题，首先必须强化其环境管理。

项目建成后应加强环境管理工作，按照国家的环保政策，建立环境管理制度，治理污染源，减少污染物的排放，最大限度地减少项目施工期和试采期对周围环境的不利影响，实现经济效益、社会效益和环境效益的统一。

施工期环境管理

1、建立有效的环保措施落实监督检查机制

建设单位应设专人负责监督不同施工单位在各自实施阶段过程中的环境保护工作，同时监督施工单位落实环境保护措施。在施工承包合同中，应该包括有关环境保护条款，如生态保护措施，水土保持措施，施工设备排放的废气、噪声控制措施和环境保护目标，环境监控措施，环保专项资金的落实等。

2、建立有效的环境管理机构

建设方应设专人负责各作业单元HSE管理制度的贯彻执行，主要职责在于监督承包商履行承包合同，监督作业进程。制定作业环境保护规定。根据施工作业合同中有关环保要求和各作业特点，分别制定各项环保措施。如在施工过程中，要求在保证安全和顺利施工的情况下，减少对土地的征用及植被、作物的人为破坏，禁止猎杀野生动物；在车辆运输中，要事先确定路线，防止车辆油料及物料装运泄漏等。

3、建立完善的环保工作计划

1）在施工前制定环境保护规划

收集施工地区现有的自然生态环境、社会环境状况以及当地政府有关环境保护的法规等，作为制定规划的依据。重点考虑生态、野生动物、植物等。

2）进行环境保护培训

在施工前需对全体员工进行环境保护知识和环保意识培训，并结合施工计划提出具体的环保措施。

3）紧急情况处理计划

计划中要考虑施工中可能出现的紧急情况，并明确处理紧急情况的协调及提交相关的恢复措施报告。

4）施工结束后的恢复计划

施工前必须制定恢复计划，主要包括：收集所有的施工材料废弃物和生活废弃物、填实污水坑并用土压实，尽量恢复工区内的自然排水通道，营地拆除后不留废弃物品，并对现场作业环境和营地环境恢复情况进行回访等。

试采期环境管理

1、加强环保设备的管理

建立环保设备台账，制定主要环保设备的操作规程及安排专门操作人员，建立重点处理设备的“环保运行记录”等。

2、落实管理制度

除加强环保设备的基础管理外，尚需狠抓制度的落实，制定环保经济责任制考核制度，以提高各部门对环境保护的责任感。

在项目试采期，环境管理除做好监督与检查站场各项环保设施的运行和维护等工作外，工作重点应针对工艺装置或管线破裂后天然气泄漏着火爆炸、着火爆炸等重大事故的预防和处理上。重大环境污染事故不同于一般的环境污染，它没有固定的排放方式和排放途径，具有发生突然、危害严重、污染影响长远且难于完全消除等特点。为此，必须制定相应的事故预防措施、事故应急措施以及恢复补偿措施等。

污染物排放清单

根据《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）相关要求，建设项目应给出污染物排放清单，明确污染物排放的管理要求。包括工程组成及原辅材料组分要求，建设项目拟采取的环境保护措施及主要运行参数，排放的污染物种类、放浓度和总量指标，污染物排放的分时段要求，排污口信息，执行的环境标准，环境风险防范措施以及环境监测等。提出应向社会公开的信息内容。本项目污染物排放具体见表10.2-1。

表10.2-1本项目污染物排放清单一览表

| 污染物 | 污染物种类 |  | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量t/a | 环保措施 | 运行参数 | 处理效果、执行标准或拟达要求 | 总量控制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工扬尘 | TSP | — | — | 少量 | 洒水降尘、设置围挡、土石方遮盖、车辆加盖篷布等 | 施工期，白天 | 对周围环境影响很小 | 无 |
|  | 施工机械、车辆尾气 | CO、NOx等 | — | — | 少量 | 加强设备车辆维护管理，选用清洁燃料 | 施工期，白天 | 对周围环境影响很小 | 无 |
|  | 焊接烟尘 | 无组织挥发性有机物 | — | — | 123.2kg | / | 施工期，白天 | 对周围环境影响很小 | 无 |
|  | 清管、扫水、置换氮气 | NOx | 150 | 1.17 | 1350m3 | / | 偶尔 | 对周围环境影响很小 | 无 |
|  | 水套加热炉等燃烧产生的烟气 | 颗粒物 | — | — | 0.027t/a | 水套加热炉燃烧废气通过自带8m高排气筒排放 | 全年 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）与《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 无 |
|  |  | NOx | — | — | 0.174t/a |  |  |  |  |
|  | 无组织泄漏烃类气体 | 烃类气体 | — | — | — | 无组织排放 | 偶尔 | 对周围环境影响很小 | 无 |
|  | 设备检修或系统超压时排放少量燃烧废气 | NOx、颗粒物 | — | — | — | 经20m高放空管燃烧后排放 | 偶尔 | 对周围环境影响较小 | 无 |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、BOD5、氨氮、SS | — | — | 1.44m3/d | 依托租住房屋已有生活污水处理系统处置 | 施工期 | 有效收集处理，无乱排 | 无 |
|  | 管线试压废水 | SS | — | — | 445m3 | 沉淀池收集沉淀后回用于施工区域洒水降尘、设备车辆冲洗 |  |  | 无 |
|  | 施工机械、车辆冲洗废水 | SS、石油类 | — | — | 1.25m3/d | 隔油沉砂池收集处理后，回用于施工区域洒水降尘、设备车辆冲洗 |  |  | 无 |
|  | 沟渠穿越含泥浆废水 | SS | — | — | 少量 | 泥浆池收集沉淀后回用于施工区域洒水降尘、设备车辆冲洗 |  | 污水全部回注 | 无 |
|  | 采气废水 | 石油类、悬浮物、COD及氯化物等 | — | — | 20m3/d | 通过密闭罐车拉运至赵家坝污水处理站达到《气田水回注方法》（SY/T 6596-2016）中注入水基本要求后管输至普光3井回注站回注处理，不外排 | 试采期 | 达《气田水回注方法》（SY/T6596-2016）中注入水基本要求后）经普光3井回注站回注 | 无 |
|  | 生活污水 | COD、BOD5等 | — | — | 1.17m3/d | 本项目新增值班人员10人，值守人员生活污水经站场化粪池处理后定期由密闭罐车拉运至周边生活污水处理厂处理 |  | 由密闭罐车拉运至周边生活污水处理厂处理，有效收集处理，无乱排 | 无 |
| 噪声污染物 | 施工期设备噪声 | 噪声 | — | 85～106dB（A） |  | 降低车速、禁止鸣笛、昼间施工、合理布局 | 连续/间断 | 不扰民 | 无 |
|  | 试采期噪声 | 噪声 | — | ＜55dB（A） |  | 设备选型时选择低噪声设备，设置减震基础；站内工艺管道的设计考虑合理的流速，减少气流噪声；站内设备合理布局 | 连续 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 | 无 |
| 固体废物 | 施工期固废 | 开挖土石方 | 87347m3 |  |  | 回填 | 施工期 | 妥善处置，不会对环境造成二次污染 |  |
|  |  | 鱼塘淤泥 | 100m3 |  |  | 晾干处理后用于土壤改良或绿化 |  |  |  |
|  |  | 施工废料 | 2.5kg |  |  | 优先回收利用，不能回收利用的由环卫部门清运 |  |  |  |
|  |  | 施工废料 | 295kg |  |  | 优先回收利用，不能回收利用的由环卫部门清运 |  |  |  |
|  |  | 废泥浆 | 少量 |  |  | 晾干后就近用于地方乡村道路建设填料或道路护坡防护 |  |  |  |
|  |  | 生活垃圾 | 1.5t |  |  | 环卫部门清运 |  |  |  |
|  |  | 冲洗废水浮油 | 少量 |  |  | 由危废资质单位处置，不在施工场地内暂存 |  |  |  |
|  | 试采期固废 | 生活垃圾 | 5kg/d |  |  | 集中收集，交由当地环卫部门处置 | 间断/偶尔 |  |  |
|  |  | 分离器除砂分离过程产生的废渣 | 0.5/a |  |  | 收集后定期交由当地具备处理工业废物能力的单位处置（其中废分子筛若厂家可回收则交由厂家回收） |  |  |  |
|  |  | 废分子筛 | 5.5t/3a |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 管线清管/检修废渣 | 1t/a |  |  |  |  |  |  |

环境监测

监测计划

从本评价的预测结论来看，项目单位在建设施工过程及运行过程中的环境影响，除采取必要的工程性措施控制外，更需通过环境管理来解决。而环境监测是环境管理重要的手段之一。今后，通过周围环境质量及企业生产污染排放的实时监控，可正确、迅速、完整地为建设单位日常环境管理及制定环境污染事故应急措施提供必要数据。

根据天然气试采对区域环境可能产生的影响，确定本项目环境监测对象为土壤、水、气、声。监测范围一般根据各种污染因子对环境产生的影响范围而定，具体范围可参见环境影响范围。

本项目正常施工或生产期间开展定期监测，在事故时进行应急监测。参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《工业企业土壤和地下水自行监测 技术指南（试行）》（HJ1209-2021）与《排污单位自行监测技术指南 陆上石油天然气开采工业》（HJ1248—2022）中的有关规定要求，针对本项目产排污特点，制定本项目的监测计划。

根据项目的特点，环境监测重点为井场场界噪声值、最近居民点的噪声值和场界周边无组织NMHC浓度。

噪声监测设在场界处和最近居民点处，施工期间分别监测昼间、夜间各1次，开采期间每年昼间、夜间各监测1次。

地下水监测设置在周边有代表性的水井，按照地下水评价所列计划对环境进行跟踪监测后，建设单位应按相关规定对监测结果及时建立档案。如发现异常或发生事故，加密监测频次，并根据污染物特征增加监测项目，并分析污染原因，及时采取应急措施。监测计划见表10.3-1。

表10.3-1本项目环境监测计划

| 环境要素 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 监测时段 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤 | 本项目试采站周边200m范围内耕地 | GB 36600表1基本项目、石油类、石油烃（C6~C9）、石油烃（C10~C40）、汞、砷、铬（六价）、氯化物 | 1次/5年 | 定期 | HJ1209-2021、HJ964-2018 |
| 大气 | 试采站厂界、最近居民点处 | CH4 | 测试和事故放喷时根据事故控制情况布置监测 | 事故过程 | / |
|  | 试采站厂界、最近居民点处 | TSP | 施工阶段1-2次 | 施工阶段 | / |
| 噪声 | 场界处 | 场界噪声 | 施工期间分别监测昼间、夜间各1次；试采期每季度监测1次，根据监测结果，若场站内声源装置稳定运行且厂界环境噪声远低于标准限值的小型场站可不开展厂界环境噪声监测 | 投诉时对投诉敏感点监测 | HJ1248—2022等 |
| 雨水 | 雨水排放口 | COD、石油类 | 有流动水排放时按季度监测，如监测一年无异常情况，可放宽至每年开展一次监测 |  | HJ1248-2022 |
| 地下水 | 雷页1井井口西侧距项目地约50m处 | pH值、总硬度、六价铬、铁、锰、耗氧量、TDS、COD、石油类、氯化物 | 开采期每年对2#点位例行监测一次，事故时加密监测 | 背景值监测点 | HJ1209-2021 |
|  | 雷页1井井口东侧距项目地约360m处 |  |  | 监控点 |  |
|  | 雷页1井井口东南侧距项目地约433m处 |  |  | 监控点 |  |

图10.3-1  地下水跟踪监测布点图

生态监测计划

生态环境管理和监控是政府环境保护机构依据国家和地方 制定的有关自然资源和生态保护的法律、法规、条例、技术规范、标准等所进行的行政工作。因此，接受环境管理和监管是建设单位日常工作的一个重要组成部分。本评价根据项目建设的性质、规模、生态影响的程度和范围、项目所在地的自然、经济、社会等因素提出如下生态监控目标和要求。

监测目标：

①防止区内自然体系生产能力进一步下降；

②防止区内水土流失日趋严重；

③防止区内人类活动给自然体系增加更大的压力。

监测要求：

（一）监测物种类别

1、陆生植物

监测陆生植被物种主要为评价区的麻栎、青冈、栓皮栎、马尾松为主的乔木林植被，马桑、黄荆、火棘、荚蒾、芒、白茅为主的灌草丛植被。

2、陆生动物

两栖类主要为：常见的蛙类和蟾蜍类。

爬行类主要为：蜥蜴类、蛇类和壁虎类。

鸟类主要为：雉科、鸦科、雀科、鹭科、雉科及燕科的鸟类。

兽类主要为：食肉目鼬科，啮齿目鼠科，兔形目兔科的中小型兽类。

（二）监测范围

包括陆生植被监测、植被恢复效果监测、陆生动物监测。

1、陆生植被监测

监测内容及方法：根据陆生生物组成设置固定样地5个，根据各样线群落面积确定设置的样地数量，着重调查植物的水平分布变化趋势。此外，监测过程中应密切关注外来入侵种的种类、数量、入侵速度。

监测时间及频次：常规监测。

2、植被恢复效果监测

监测内容：项目退役后，植被恢复初期，在各施工迹地设置1-2个20m×20m或5m×5m的小样方，对小样方内植物生长情况进行调查，包括植物成活率、萌发情况、幼树长势、植被覆盖率、植物种类变化等。

监测时间及频次：常规监测。

3、陆生动物监测

监测内容及方法：根据陆生生物组成设置固定样线3-4条，统计兽类、鸟类、两栖类、爬行类的物种出现率。还可进行民间访问和市场调查来了解野生动物的情况。

监测频次：常规监测。

应急监测

本项目主要存在试采站场天然气泄漏（天然气泄漏或火灾、爆炸或重大环境污染）、污水泄漏等事故。因此，在发生事故时应当进行应急监测。

应急监测包括污染纠纷的监测和污染事故的应急监测等。工程施工单位未落实环境保护措施发生污染事故或公众举报与投诉，以及风险事故发生时，环境监测部门应立刻进行现场监测，并通知当地环保部门赴事故现场进行调查，做到及时提供事故监测分析报告，以便及时做出整改并采取补救措施，使事故造成的不良环境影响降至最低。

对事故监测可根据事故性质、事故影响大小等具体情况监测气、土壤、水等，并以监测报告的形式上报上级部门。

排污许可申请

本项目为天然气试采项目，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）可知，本项目为登记管理的行业，因此不需申请排污许可证，只需登记备案。

竣工环境保护验收

为加强建设项目竣工环境保护验收管理，监督落实环境保护设施与建设项目主体工程同时设计、同时投产、同时使用，防治环境污染，根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）等相关文件要求，建设单位应积极自主开展环境保护验收。

表10.5-1施工期竣工环境保护验收措施及要求一览表

| 分项 | 验收项目及位置 |  | 验收指标及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境管理 | 环境管理制度 |  | 具有环保机构，环保资料和档案齐全。建立各类废水等转移联单制度，提供完整的交接清单资料备查 |
|  | 环境风险管理 |  | 具备符合行业规范和环评要求的环境风险应急预案并定期培训、演练，建立与当地村、乡镇、县相关部门联动机制 |
| 污染防治措施 | 废水 | 试压废水经沉淀池收集处理后回用，设备车辆冲洗水经隔油沉淀池收集处理后回用，沟渠穿越含泥浆废水经泥浆池收集处理后回用；生活污水依托租用民房已有设施收集处理。 | 现场无废水外排痕迹，无环境污染或投诉 |
|  | 废气 | 施工扬尘 | 施工场地围挡、洒水，运输车辆覆盖篷布 |
|  | 固废 | 废泥浆用作乡道填料或道路边坡防护，现场无弃方 | 现场无固废遗留痕迹，无环境污染或投诉 |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾设置垃圾桶集中收集，交由当地环卫部门处置。按当地环卫部门要求妥善处理，现场无遗留 |
|  |  | 废包装材料 | 回收利用或送当地废品回收站，现场无遗留 |
|  |  | 建筑垃圾 | 可回收利用部分收集后回用，剩余不可回收部分由施工队伍统一收集清运至政府指定地方 |
|  | 噪声 | / | 无投诉 |
| 生态保护措施 | 表土堆场 |  | 按照要求设置表土堆场，用于结束后的覆土、复耕工作 |
|  | 植被破坏、场地水土流失控制措施 |  | 道路沿线修建可靠的护坡、堡坎、排水沟等水保措施；工程施工迹地进行恢复；管道开挖后的临时占地进行恢复。根据《中华人民共和国土地管理法》规定和相关地方规定对工程占地进行补偿 |
| 环境风险 |  |  | 污水罐区周边设置围堰 |

表10.5-2试采期竣工环保验收措施及要求一览表

| 分项 | 验收项目及位置 |  | 验收指标及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境管理 | 环境管理制度 |  | 具有环保机构，环保资料和档案齐全。 |
|  | 环境风险管理 |  | 具备符合行业规范和环评要求的环境风险应急预案并定期培训、演练，建立与当地村、乡镇、县相关部门联动机制。 |
| 污染防治措施 | 废水 | 气田水 | 暂存于污水罐后及时通过密闭罐车拉运至赵家坝污水处理站达到《气田水回注方法》（SY/T 6596-2016）中注入水基本要求后管输至普光3井回注站回注处理，不外排，不排入附近地表水体 |
|  | 地下水 |  | 按要求分区防渗；按要求进行跟踪监测 |
|  | 废气 | 检修/事故废气 | 经20m高的放空管点火燃烧后外排 |
|  |  | 水套加热炉燃烧废气 | 水套加热炉燃用雷页1井自产不含硫天然气，水套加热炉废气经自带排气筒排放，排气筒高度8m |
|  | 噪声 | 试采期噪声 | 泵机组处设隔声罩，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求 |
| 生态保护措施 | 临时占地恢复 |  | 本项目施工期临时占地将在施工结束后立即对施工期临时占地进行复垦，站场周边修建排水沟，进行绿化建设 |

结论与建议

项目概况

本项目位于达州市宣汉县**，外输管线涉及宣汉县**、红岭镇、通川区魏兴镇，试采规模为20×104m3/d，试采周期为2年，新建雷页1井试采站～魏兴站集输管线一条，长度为11.8km。

本项目总投资**万元，环保投资**万元，环保投资占总投资的3.0%。

环境质量现状

（1）大气环境质量现状

根据《达州市2023年环境空气质量状况》内容，宣汉县和通川区2023年度主要污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，按《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）区域达标判断标准，宣汉县和通川区2023年度区域环境空气质量为达标区；此外，根据本项目环境质量现状监测结果显示，本项目拟建地环境空气中特征污染物非甲烷总烃现状监测值均低于《大气污染物综合排放标准详解》浓度限值；TSP现状监测值均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求限值。表明区域环境空气质量现状良好。

（2）地表水环境质量现状

根据达州市生态环境局于2024年3月13日公布了2024年2月达州市地表水水质月报，根据月报可知，2024年2月州河位于张鼓坪（宣汉县→通川区）监测断面的国考断面地表水水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水质标准限值要求；因此区域地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准限值要求。

（3）声环境质量现状

根据本项目环境质量现状监测结果显示，拟建项目及周边各监测点昼间夜间噪声监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区标准，项目拟建地声环境质量良好。

（4）地下水质量现状

根据本项目环境质量现状监测结果显示，项目区域地下水现状监测指标均未超过《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准限值要求，本项目所在地区地下水质量总体上良好。

（5）土壤环境质量现状

项目试采站外土壤监测点监测值均低于《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）风险筛选值；试采站内各土壤监测点监测因子均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值和《四川省建设用地土壤污染风险管控标准》（DB51/2978—2023）标准要求。区域土壤环境质量现状良好。

（6）生态环境质量现状

项目区属四川盆地亚热带湿润气候生态区，植被区划处于亚热带常绿阔叶林区域，水热条件较好，植被总体覆盖度较高。从解译结果看，评价区范围内，高覆盖度植被主要分布在针叶林及阔叶林区，群落多为乔灌草三层，综合覆盖度较高；中高覆盖度植被主要为稀疏乔木林及灌丛植被分布区，群落结构多为灌草两层；中覆盖度多为草丛植被分布区；本次评价范围内的林地主要为人工林，区域植物种类主要为马尾松、栎雷及其他常见灌草植物和经济林木等。按照现行的《中华人民共和国野生植物保护条例（1999）》《国家重点保护野生植物名录》（国家林业和草原局农业农村部公告2021年第15号）、《四川省重点保护野生植物名录》《全国古树名木普查建档技术规定（2001）》以及相关科考资料，评价区无重点保护野生植物和古树名木等重要物种分布。后续应加强评价范围内保护植物的跟踪调查，对及时发现的重点保护植物采取就地保护措施，对发现的名木古树采取挂牌保护。根据实际调查及现场复核，参照《国家重点保护野生动物名录2021》《四川省重点保护野生动物名录》《四川省新增重点保护野生动物名录》及相关科考资料，在项目评价范围，未发现属于国家级保护和四川省级保护的野生动物及栖息地，无分布生境，也无重要野生动物的迁徙通道。项目评价范围无重要生境分布。

项目集输管道采用定向钻方式穿越三溪河1次，不会对三溪河水生生态产生影响，采用大开挖方式穿越小型沟渠13次，穿越沟渠宽度在2m～10m不等，穿越长度共计约90m。不涉及重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，不涉及保护生物多样性具有重要意义的区域（水生），不涉及水生生态敏感区。评价河段未分布国家和省级重点保护野生鱼类、未分布珍稀和长江上游特有鱼类。结合走访、历史资料，评价河段不涉及鱼类“三场”及洄游通道。

项目产业政策符合性分析与选址合理性分析

（1）项目产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，该项目属于其中第一类“鼓励类”第七条“石油天然气”第一款“石油天然气开采”，满足《石油天然气开采业污染防治技术政策》（〔2012〕18号）要求；项目实施经中国石油化工股份有限公司中原油田分公司以“中原油分投资〔2024〕10号”文出具了可研批复，因此，本项目符合国家产业政策。

（2）项目选址合理性分析

本项目建设符合石油天然气开发规划。不在城镇规划区域内，不属于城镇用地，项目所在地为农村地区，主要发展农业。本项目建设不违背宣汉县**、红岭镇和通川区魏兴镇规划要求。本项目不涉及生态红线，符合“三线一单”管控要求，试采站500m范围内及线路两侧200m范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、集中式饮用水水源保护区等特殊和重要的敏感区，总体选址、选线环境不敏感。本项目的站场平面布置满足《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004中五级站场的防火安全距离，总体上符合环保要求。

环境影响评价结论

（1）大气环境

试采站和外输管线施工涉及少量运输车辆行驶产生的扬尘（粉尘）及施工机械、运输车辆排放的尾气。针对施工扬尘，项目工程施工作业时，设置围栏或部分围栏、洒水抑尘等措施，降低扬尘的产生量，从而从源头上降低施工扬尘对环境空气质量和敏感点的影响。在加强洒水防尘作业后，项目站场和管线施工对环境的影响是局部的，并随着施工的结束而结束。施工机械、运输车辆排放的尾气中污染物主要为NOX、烟尘及少量CO等，施工机械使用合格燃油、加强设备保养、运输车辆控制车速等，最终产生的废气量较小。这些污染物将对环境空气造成一定程度的污染，但这种污染是短期的，工程结束后，将不复存在，对大气环境影响小。

（2）地表水

施工期少量生产废水在施工现场设置沉淀池，施工废水经隔油沉淀处理后回用于洒水降尘，不外排；天然气试采期间，产生的废水通过密闭罐车拉运至赵家坝污水处理站达到《气田水回注方法》（SY/T 6596-2016）中注入水基本要求后管输至普光3井回注站回注处理，不外排，生活污水经生态厕所收集后定期由密闭罐车拉运至周边生活污水处理厂处理。对区域地表水环境影响甚微。

（3）声环境

施工期间噪声对周围环境的影响为短暂影响，采用合理布设施工场地，合理安排作业时间，对钢管、模板等构件装卸、搬运应该轻拿轻放，严禁抛掷等措施减小施工噪声，随着工程的完工，噪声影响消失，对环境影响小。

天然气试采期间，厂界噪声能实现达标排放，周边声环境敏感点噪声能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，不会噪声扰民。

（4）固体废物

项目产生表土用于后期生态恢复，综合利用，管道工程挖方用于管沟和鱼塘回填，做到土石方平衡；生活垃圾交由环卫部门处理。各类固体废物经分类收集，严格做好固体废物的暂存管理，并采取有效的处置措施，使固体废物均得以妥善处置，对环境不会造成污染影响。

（5）土壤及地下水

本项目试采站采取分区防渗和加强污染监控后，试采期间发生污染地下水的可能性较小。若试采过程中出现废水外溢等事件，将造成试采站周围小范围内的地下耗氧量、石油类超标，该范围以外的地区，地下水质量维持现状，对周边散居农户水井的影响较小。

（6）生态环境

本项目临时占地在施工结束后进行恢复种植，后期将进行植被修复，恢复当地生态，有效削弱了对生态环境的影响。

环境风险分析

本工程天然气试采期间存在一定的环境风险，可能对地表水、地下水、生态环境、周围居民人身安全等造成影响。项目通过采取有效的风险防范措施，其发生事故的概率极低；通过建立突发事故应急预案后，事故对环境的影响能降至最低限度。环境风险属可接受水平，项目建设可行。

清洁生产和总量控制

本项目在原辅材料及资源能源的利用、生产工艺和设备、清洁生产措施、清洁生产技术指标、环境管理等方面基本达到清洁生产国内先进水平。

由于本项目实行排污许可登记管理，施工期时间短且采用网电，试采期水套炉燃烧废气能做到达标排放，废水依托污水处理站或回注站回注，试采期间无其他常年稳定连续的污染物排放源，在满足达标排放和环境功能区划达标的前提下，建议不核定总量指标。

环境经济损益分析

本项目的建设具有较好的社会-经济-环境综合效益，只要该项目在各个实施阶段过程中积极做好污染治理、环境保护和安检措施等工作，基本上可以满足当地环境容量要求和环保管理需求，达到可持续发展目标。项目的建成，必将产生显著的经济效益、社会效益和环境效益。

公众参与调查结论

根据建设单位开展的本项目环评公众参与资料，本项目按照《环境影响评价公众参与办法》有关要求开展了3次信息公示，采取了网络、报纸、张贴公告相结合的公开方式，公示期间未收到任何公众提交的公众意见。

评价总结论

该项目的建设符合国家、行业颁布的相关产业政策、法规、规范，项目的建设对增加清洁能源天然气供应量，探明地区天然气储存情况，促进区域社会、经济发展，调整改善区域的环境质量有积极意义，项目建设是必要的。

评价区域环境空气质量、声环境质量、地下水质量现状总体较好；项目建设期间产生的污染物均做到达标排放或妥善处置，对生态环境、地表水、地下水、大气环境影响小，对声环境影响产生短期影响，不改变区域的环境功能；该项目符合清洁生产要求，采用的环保措施可行，社会、经济效益十分显著；建设项目环境可行，选址、选线合理。本项目事故工况下天然气泄漏事故对环境的影响较小，且事故发生概率低，通过严格按行业规范和环评要求完善事故防范措施和制定较详尽有效的事故应急方案，环境风险值会大大地降低，环境风险可接受。

综上所述，在严格落实本评价提出的各项环保措施和环境风险防范以及应急措施后，从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。

建议

（1）建设单位在工程实施期间，应加强对各项环保措施的建设、运行的监理，以确保环保措施的有效性。

（2）妥善解决好占用土地、作物、植被等所造成的恢复赔偿问题。

（3）根据项目试采情况，满足验收条件后对项目进行验收，及时完善环保手续。

（4）项目完成后，对周围环境进行跟踪监测。