宣环审〔2024〕50号

达州市宣汉生态环境局

关于普陆11HF预探井工程环境影响报告表的批复

中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司：

你公司报送的《普陆11HF预探井工程环境影响报告表》（下称“报告表”）及《普陆11HF预探井工程环境影响报告表技术审查会专家组评审意见》（下称“评审意见”）收悉。经审查，现批复如下：

一、项目位于宣汉县普光镇柳池社区石堰村1组，设计导眼井深3172m，于1000m斜钻；侧钻水平井于1335m侧钻，水平井长度1804m，设计水平井深4305m。井别为勘探井，井型为导眼＋水平井，完钻目的层为侏罗系自流井组和三叠系须家河组。新建126×48m井场1座、进场道路180m；井场西南侧新建清水池 1 座，容积为500m3；井场东侧新建放喷池1座，容积为300m3；井场东侧新建弃土场4800m2；井场西南侧新建井队临时板房生活区1400m2。三开段钻井，其中，Ф导管段（0~60m）采用清水钻进，一开段（60m~1312m）采用水基钻井液，二开导眼段（1312~3172m）采用水基钻井液钻进。其中对1285～2973m段进行水泥塞填井，1285~1335m段水泥塞钻塞扩眼采用水基泥浆钻进。二开侧钻段侧钻点1335m，二开侧钻（1335m～2333m）采用水基泥浆钻进，三开侧钻（2333~4305m）采用油基钻井液钻进。完井后进行洗井、射孔、（酸化）压裂、测试放喷，储层改造采用桥塞分段、套管注入体积压裂工艺，对须家河组水平段试气。设计分25段压裂改造，总液量46920m3，总砂量3500 m3。总投资10303万元，其中环保投资595万元，占总投资额的5.77%。项目符合国家产业政策，在落实报告表中提出的各项环境保护措施后，环境不良影响较小。从环境保护角度而言，同意该项目建设。你公司应严格落实报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

二、项目建设应重点做好以下工作

（一）严格按照中华人民共和国石油天然气行业相关标准、规范要求进行工程建设，避免次生环境安全隐患。

（二）落实大气污染防治措施。钻前工程现场定期洒水降尘；临时堆场及建筑材料修建围护设施，定时洒水。钻井工程遇停电采用钻井柴油动力机、柴油发电机组燃烧排放的废气经自带排气筒达标排放；事故放喷废气立即点火燃烧。

（三）落实噪声污染控制措施。钻前工程合理安排施工时间，选用低噪声设备，合理布置施工总平面布置，较强噪声源尽可能远离周边的敏感点。钻井工程优先采取网电钻井作业，遇停电采用柴油动力机及柴油发电机组进行施工时，柴油动力机及柴油发电机组应设置于专用设备用房内、并采取基础减振、安装吸声材料等降噪措施，并对柴油动力机及柴油发电机组的排气筒设消声罩，确保钻井期间噪声达标排放。

（四）落实污水处理措施。钻前施工产生的生活污水利用周边农户已建的设施处理；施工废水循环利用于洒水抑尘。井场采用清污分流制，井场外四周设排水边沟，初期雨水收集后泵入清洁化操作平台处理回用，不外排；钻井过程中产生的废水经清洁化操作平台处理后回用于配制钻井液，剩余不能回用的钻井废水通过密闭罐车定期拉运至赵家坝污水处理站处理达标后管输至普光3井回注站回注；压裂返排液及洗井废水临时暂存于重叠液罐内，洗井废水优先用于配置压裂液，不能回用时通过密闭罐车定期拉运至赵家坝污水处理站处理达标后管输至普光3井回注站回注；压裂返排液临时暂存于重叠液罐内，优先回用于气田周边其他井场配置压裂液使用，若周边井场暂无法使用或压裂返排液水质无法满足回用要求时，则通过密闭罐车定期拉运至赵家坝污水处理站处理达标后管输至普光3井回注站回注。井场及生活区设置生态一体化厕所，钻井工程及试气工程生活污水经生态一体化厕所收集后由吸污车运至周边城镇生活污水处理厂处理后排放。

（五）落实固废处置措施。钻前工程产生的建筑垃圾可回收的进行回收利用，无回收价值的建筑废料由施工队伍统一收集清运至政府指定地点；钻前工程生活垃圾依托周边居民既有设施收集，定期送往城镇垃圾处理系统处理。钻井工程采用泥浆不落地措施，水基岩屑、清水岩屑和废水基泥浆固液分离-脱水处理后按照《达州市生态环境局办公室关于进一步加强固体废物污染防治工作的通知》（达市环办发〔2021〕24号）要求，就近交给依法取得生态环境部门相关手续、具有处理处置相应固体废物能力并配套建设有废气、废水、固废等污染物治理设施的单位进行处置；废油基钻井固废经钢罐盛装收集后暂存于危废贮存点，委托有相应危废处理资质单位处理；废油、废油桶、废棉纱/手套收集后暂存于危险废物贮存点，委托有危废处理资质单位处置；废包装材料集中收集后定期运至就近的废品回收站进行处理。生活垃圾集中收集后，定期交由环卫部门统一清运、处理。

（六）落实生态防治措施。严格落实清洁化生产工艺，及时收集处理钻井过程中的污染物，做到污染物不排放；不再使用的临时占地及时采取生态恢复措施，施工结束后，立即进行迹地恢复、土地复垦。

（七）加强地下水和土壤污染防治措施。按地下水、土壤污染防治原则采取分区分级防渗措施，严格按照地下水防渗措施落实各个单元的防腐、防渗处置，防止污染物“跑、冒、滴、漏”。

（八）施工期应加强对钻井液、加重剂、固井水泥、柴油、盐酸等环境风险物质的暂存管控，严格落实事故风险防范措施和应急预案，避免废水池外溢等风险事故发生导致的事故性排放，确保环境安全。对相关罐体采取严格的防渗、防溢流、防泄漏、防腐蚀等措施。按重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区分别采取不同等级的防渗措施，防止各种有毒有害原辅材料、中间材料、污染物泄漏。

三、项目开工前，必须依法取得其他有关部门项目建设行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，建设单位必须按规定进行建设项目环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投入使用。

五、建设项目性质、规模、地点、采用生产工艺或防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化，需重新报批项目的环境影响评价文件；该环境影响评价文件在批准之日起超过5年，方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、由达州市宣汉生态环境保护综合行政执法大队负责项目的日常监管工作。

达州市宣汉生态环境局

2024年11月26日