宣环审〔2023〕4号

达州市宣汉生态环境局

关于普陆9H预探井工程环境影响报告表的

批复

中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司：

你公司报送的《普陆9H预探井工程环境影响报告表》（下称“报告表”）收悉。经审查，现批复如下：

- 项目位于四川省达州市宣汉县清溪镇白鹤村，依托清溪2平1勘探评价井临时占地进行建设，占地面积约11200m2，井别为预探井，井型为水平井，设计井深为2841.67m（垂深）/4607.49m（斜深）；导管下深300m；一开钻至井深2467m，二开导眼自1900米造斜钻至井深3056.48米（斜深）/2843.67米（垂深）完钻，填井至2630米侧钻至4607.49（斜深）/2814.67米（垂深）完钻，下入Ф139.7毫米套管。依托清溪2平1勘探评价井现有1000m3排污池（其中污水池500m3，清水池500m3）、300m3放喷池、清污分流水沟等辅助设施。总投资7705万元，其中环保投资470万元。项目符合国家产业政策以及行业现行相关规定，选址合理，在落实报告表中提出的各项环境保护措施后，环境不良影响较小，从环境保护角度而言，同意该项目建设。

二、项目建设施工时应重点做好以下工作

（一）严格按照中华人民共和国石油天然气行业相关标准、规范要求进行工程建设，避免次生环境安全隐患。

（二）加强废水处理措施。井场内四周设排水边沟，井场雨水随四周排水边沟汇至排放口，排放口设监控池，污水池收集的初期雨水同钻井废水一同处理达到毛开1井回注标准后回注，不外排。作业废水临时储存于放喷池，完井后拉运至大湾403污水站处理达标后管输至毛开1井回注站回注。钻前施工废水经沉淀处理后循环使用，不外排。生活污水经生态环保厕所收集处理（调节+厌氧+缺氧+MBR+紫外线消毒工艺）达标后前期回用冲厕，后期和经收集池单独收集的员工洗澡、食堂废水均拉运至清溪镇城市污水处理厂处理。

落实废水收集池的雨污分流和防雨、防渗漏等措施，防止废水外溢、渗漏；加强各类废水收集、暂存、处理及运输过程中的环境管理，避免违规排放，并采取有效措施，防止产生二次污染。

（三）加强废气处理措施。采取封闭施工，密闭运输，车辆进出场前需做除尘处理，实时洒水降尘。钻井过程中采取喷淋降尘，抑制粉尘污染。测试放喷废气采用地面燃烧处理，通过放喷池减小辐射影响。

（四）加强噪声控制措施。施工期选用低噪声设备，通过采取基础减震、建筑隔声、消声减振装置等措施减少噪声影响。泥浆泵安装弹性垫料；测试放喷前临时疏散周围500m居民。

（五）加强固废处理措施。井场采用清洁化操作平台，并采取泥浆不落地措施。空气钻岩屑及时拉运填埋处理，项目产生的废水基泥浆与常规钻产生的废岩屑采用清洁化操作平台，并采取泥浆不落地措施，按照《达州市生态环境局办公室关于进一步加强固体废物污染防治工作的通知》（达市环办发〔2021〕24号）要求，就近交给依法取得生态环境部门关于利用和处置相关工业固体废物项目环评批复、具有处理处置相应固体废物能力并配套建设有废气、废水、固废等污染物治理设施的单位进行资源化利用；废油暂存于危废暂存间，暂存间地面采取四防措施（防风、防雨、防晒、防渗漏），并及时经有危废运输资质的单位通过专用车辆密闭清运至企业净化厂危险废物贮存仓库委托有资质单位处理，运输过程避开人口密集区、饮用水源保护区等环境敏感区；若二开采用油基钻井液，则废油基泥浆暂存于泥浆储备罐，油基岩屑暂存于接收罐，定期委托有资质单位进行处理。生活垃圾、建筑垃圾集中收集送地方环卫部门处理。

（六）合理安排施工时间，严禁雨天施工，减少扰动面积，对开挖边坡加强挡护措施，临时堆土采取顶部挡护，施工完成后及时进行植被恢复，减少水土流失。

（七）施工期应加强对缓蚀剂，钻井液、加重剂、固井水泥、柴油、盐酸等环境风险物质的暂存管控，严格落实事故风险防范措施和应急预案，避免废水池外溢和井喷失控等风险事故发生导致的事故性排放，确保环境安全。

三、项目开工前，必须依法完备其他相关行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，建设单位必须按规定进行建设项目环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投入使用。

五、建设项目性质、规模、地点、采用生产工艺或防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化，需重新报批项目的环境影响评价文件；该环境影响评价文件在批准之日起超过5年，方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、由达州市宣汉生态环境保护综合行政执法大队负责项目的日常监管工作。

达州市宣汉生态环境局

2023年2月9日