宣环审〔2023〕5号

达州市宣汉生态环境局

关于渡探1井钻井工程环境影响报告表的

批复

中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司勘探事业部：

你公司报送的《渡探1井钻井工程环境影响报告表》（下称“报告表”）收悉。经审查，现批复如下：

- 项目位于四川省达州市宣汉县桃花镇鼓石梁村3组，新建115m×55m井场，井别为勘探井，井型为直井，设计井深为6735m；一开井段0~500m，下Ф508套管，清水钻；二开井段500~3860m，下Ф365.12mm套管，水基钻井液；三开井段3860~6100m，下Ф282.58mm套管，水基钻井液；四开井段6100~6705m，下Ф196.85mm套管，油基钻井液；五开井段6705~6735m，下Ф127mm套管，油基钻井液。目的层为石炭系（层段约为6690m~6705m），兼探吴家坪组（层段约为6090m~6400m）。于井场外新建清洁化生产操作平台，井场外新建500m3应急池1座、放喷池2座（分为主、副放喷池各1座）以及钻井临时房屋、钻井设备基础、给排水、供配电等辅助工程。总投资8000万元，其中环保投资290万元。项目符合国家产业政策以及行业现行相关规定，选址合理，在落实报告表中提出的各项环境保护措施后，环境不良影响较小，从环境保护角度而言，同意该项目建设。

二、项目建设施工时应重点做好以下工作

（一）严格按照中华人民共和国石油天然气行业相关标准、规范要求进行工程建设，避免次生环境安全隐患。

（二）加强废水处理措施。施工废水通过修建简易沉淀池进行收集，沉淀后循环利用，不外排。施工期间产生的生活污水通过环保厕所进行收集处理，处理后的废水优先回用于冲洗厕具，剩余部分用作农肥，不外排。钻井废水经隔油、沉淀分离处理后的出水上清液回用，其余贮于废水收集罐中，用于配制水基泥浆，最终剩余部分和洗井废水、方井雨水以及酸化压裂废水一起拉运至遂宁市安居区磨溪移动式钻井完井废水处理站作达标处理。落实废水收集池的雨污分流和防雨、防渗漏等措施，防止废水外溢、渗漏；加强各类废水收集、暂存、处理及运输过程中的环境管理，避免违规排放，并采取有效措施，防止产生二次污染。

（三）加强废气处理措施。严格按照“六必须”、“七不准”采取扬尘治理措施，减少土石方开挖、堆放等产生的扬尘对周边环境的影响；采取封闭施工，密闭运输，车辆进出场前需做除尘处理，实时洒水降尘。钻井过程中采取喷淋降尘，抑制粉尘污染。测试放喷废气采用地面燃烧处理，修建放喷池及耐火挡墙减低辐射影响。

（四）加强噪声控制措施。施工期加强施工设备的维护，合理布局施工设备的摆放位置，高噪声设备远离敏感点布设。合理安排施工时间，在靠近民居点避免午休期间施工。通过采取基础减震、建筑隔声、消声减振装置等措施减少噪声影响。泥浆泵加衬弹性垫料和安装消声装置；测试放喷对距放喷池300m范围内的居民进行临时警戒，严禁居民靠近。

（五）加强固废处理措施。井场采用清洁化操作平台，并采取泥浆不落地措施。水基岩屑及废水基泥浆随钻处理，按照《达州市生态环境局办公室关于进一步加强固体废物污染防治工作的通知》（达市环办发〔2021〕24号）要求，及时就近转运至已取得生态环境部门关于利用和处置相关工业固体废物环评批复、具备处置相应固体废物能力并配套建设有废气、废水、固废等污染物治理设施的单位进行综合处置利用。油基岩屑由吨袋收集、含油废棉纱手套集中收集后暂存于清洁化生产操作平台中的危废暂存间内，及时交由具有危险废物处理资质的单位拉运处置。危废暂存间位于清洁化生产操作平台内，危废暂存间应做好“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求，并设置警示标识。生活垃圾集中收集后交环卫部门处理；原辅材料的包装袋集中收集后定期运至就近的废品回收站进行处理。开挖产生的表土堆放在堆放场中，并采取拦挡、排水措施，采取防雨布临时遮挡措施。表土完井后用于临时占地的复耕。

（六）加强生态保护措施。加强施工期间的监督管理，对农业熟化土壤采取分层开挖，分别堆放，分层复原的方法，减少因施工生土上翻耕层养分损失农作物减产的后果，避免间断覆土造成水土流失等问题。在开挖地表土壤时将把表土层单独堆放，回填时，将表土覆盖在最上面的地表。钻井工程完工后必须进行土地复垦，编制土地复垦方案，对临时占用所损坏的土地和可能性闭井时，必须按照土地复垦方案的相关要求进行。

（七）施工期应加强对缓蚀剂，钻井液、加重剂、固井水泥、柴油、盐酸等环境风险物质的暂存管控，严格落实事故风险防范措施和应急预案，避免废水池外溢和井喷失控等风险事故发生导致的事故性排放，确保环境安全。

三、项目开工前，必须依法完备其他相关行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，建设单位必须按规定进行建设项目环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投入使用。

五、建设项目性质、规模、地点、采用生产工艺或防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化，需重新报批项目的环境影响评价文件；该环境影响评价文件在批准之日起超过5年，方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、由达州市宣汉生态环境保护综合行政执法大队负责项目的日常监管工作。

达州市宣汉生态环境局

2023年2月9日