宣环审〔2024〕18号

达州市宣汉生态环境局

关于西南油气田桃花气田宣探1井组飞仙关组气藏试采产能建设项目环境影响报告书的批复

中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川东北气矿：

你公司《西南油气田桃花气田宣探1井组飞仙关组气藏试采产能建设项目环境影响报告书》（下称“报告书”）及《西南油气田桃花气田宣探1井组飞仙关组气藏试采产能建设项目环境影响报告书技术审查会专家组评审意见》（下称“评审意见”）收悉。经审查，现批复如下：

一、原则同意技术评审会专家意见。项目新建井站2座(宣兴1井、宣探1井)，均为原有井，本次新建采、输气设施。宣探1井站试采规模40~60x104m3/d，宣兴1井站试采规模60~100x104m3/d。新建1条DN150宣探集气支线3.5km，1条DN200宣探集气干线14.6km，1条DN200宣探清管站至P304集气站联络线1.2km，DN80燃料气管道2条共6.4km，1条DN50燃料气管道1.2km，线路部分共计26.9km。新建下游阀室、清管站，清管站建设规模200x104m3/d。宣探1井原料气气液分输至宣兴1井站汇集并完成交接计量后，经新建集气干线输至普光P304集气站，进入普光集输净化系统处理后外输。本次新建项目的产生的气田水定期拉运至渡口河净化厂处理，后通过气田水转输和回注系统进入黄龙5井回注，若本项目先于渡口河净化厂投产，则暂将气田水拉运至黄龙004-X4井后输往黄龙2井或拉运至蒲西4井进行回注。本项目建设内容仅为地面建设和采输工程，不含钻井工程、净化工程、气田水回注工程等，均依托现有工程。本项目工程总投资33172.90万元，其中环保投资840万元，占总投资的2.53%。

项目属《产业结构调整指导目录（2024年本）》规定鼓励发展类产业项目第七条“石油天然气”第一款“石油天然气开采”，符合国家产业政策。符合《石油天然气开采业污染防治技术政策》《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》(环办环评函〔2019〕910号)、《基本农田保护条例》(2011.1.8修订)、《四川省基本农田保护实施细则》《四川省矿产资源总体规划(2021-2025年)》《四川省矿产资源总体规划(2021-2025年)环境影响报告书》及审查意见、《宣汉县国土空间总体规划(2021-2035年)》等相关要求。

项目在严格按照报告书中所列建设项目的地点、性质、规模、工艺和拟采取的生态环境保护对策措施建设和运行的情况下，对环境的不利影响能够得到减缓和控制。你公司应全面落实报告书提出的各项生态环境保护对策措施和本批复要求。

二、项目建设和运营期应重点做好以下工作

（一）严格按照中华人民共和国石油天然气行业相关标准、规范要求进行工程建设，避免次生环境安全隐患。

（二）加强废气处理措施。施工期废气污染源主要包括施工扬尘、施工机械尾气、焊接废气等。通过硬化道路，定时洒水抑尘，对露天堆放的施工材料进行覆盖，临时渣土实施洒水和覆盖，控制车辆装载量并采取密闭措施，可大大减少运输扬尘对周围环境空气的影响。管线开挖分段施工，土方集中并靠近管沟堆放并覆盖，及时回填。施工过程中加强对运输及施工车辆的监管，采用合格的油品，确保尾气达标排放。项目焊接烟气经大气扩散后对环境及敏感点的影响较小。运营期集输过程均采用全密闭生产工艺，正常情况下不会泄漏，生产调压及特殊工况放空排放的天然气通过放空火炬燃烧。井站内水套加热炉用气采用净化后的天然气，水套加热炉排气筒高度不低于8m。宣探1井站和宣兴1井站站内分别各设置气田水罐1台，用于气液分输之后的气田水收集，罐内液体达到一定液位后通过装车拉运，闪蒸气密闭输送至放空火炬燃烧。

（三）加强废水处理措施。施工期施工人员生活废水依托周边农户化粪池处理后农灌；施工废水主要为施工机械冲洗废水，通过沉淀处理后回用于施工场地洒水降尘，不外排；管线试压废水经简易的沉淀处理后，就近排入附近沟渠，严禁排入清溪河。运营期气田水，由罐车统一拉运至渡口河净化厂气田水处置系统处理达标后输至黄龙5井回注；若本项目先于渡口河净化厂投产，则暂将气田水拉运至黄龙004-X4井后输往黄龙2井回注,或拉运至蒲西4井进行回注；气田水处置系统、回注井、回注管线均依托现有工程。

（四）加强噪声控制措施。施工期加强施工机械设备的日常维护保养，合理安排施工时间，禁止夜间时间施工；加强施工人员的宣传教育，文明施工；加快施工进度，尽量缩短工期；运输车辆限速行驶，控制汽车鸣笛。运营期选用低噪声设备，采用减震基座，减少振动；合理布局使噪声源尽量远离居民，控制气体流速，并在工艺设计中尽量减少井站工艺管线的弯头、三通等管件，降低井场的噪声；在喷嘴处安装消声装置降噪；加强站场绿化，放空前及时通知站场附近居民。

（五）加强固体废物处置。施工期产生的施工废料由施工单位回收或外售废品回收站处置；建筑垃圾拉运至建渣消纳中心处理；废油漆桶和焊接废物等交由有资质的危废处置单位处置；生活垃圾分类收集后，委托环卫部门处理。运营期生活垃圾通过在井站内设置垃圾收集桶，收集后交环卫部门统一处置；清管残渣收集后委托第三方处置；废药剂空桶不在站内暂存，由厂家回收利用；含油废抹布、废油漆桶等危险废物不在站内储存，产生后由管理单位进行统一收集，交由具有危险废物处理资质的单位拉运处理。

（六）加强生态环境保护。施工过程中加强施工管理，严格控制施工作业带范围，施工活动控制在施工区域内，降低对土壤扰动和地表植被破坏。合理安排施工时间及工序，提高施工效率，缩短施工时间；做好表土剥离集和收集堆放，并用防雨布遮挡，避免施工中雨水冲刷导致的水土流失；管沟开挖实行分层开挖、分层堆放和分层回填;林地区域管道沟槽开挖尽量采用人工开挖，减少破坏林地面积，施工作业期间尽量避免施工机械对林地的破坏；加强施工人员的管理和教育，禁止在占地外进行砍伐森林、毁坏草地、猎捕野生动物，避免人为破坏植被；管线占用公益林的路段，按《国家级公益林管理办法》办理用地审核、林木采伐审批手续，并进行补偿，在未取得相关手续之前不得建设；施工时按照“边施工、边恢复”的要求，严格落实生态恢复措施。按照编制的水土保持方案落实水保措施。运营期需加强管理植被恢复区，减少水土流失；严格限制巡护通道宽度，严禁管道巡护人员对巡护通道以外的植被和树木进行采伐。项目退役期对拆除地面设施过程中产生的垃圾及时收集合理处置；永久停用、拆除或弃置的废弃站场、道路等设施经土壤污染状况调查，确保无土壤环境污染遗留问题后，开展复垦复绿、改良等工作，并依法进行分类管理；对拟退役的废弃站场、道路等提出制定生态修复方案并按照要求落实。

（七）加强地下水污染防治。按照“源头控制、分区防治、污染监控”的原则，对宣兴1井站、宣探1井站气田水罐区、抗硫放空分液罐装置区、柴油发电机装置区和宣探清管站抗硫放空分液罐装置区采取重点防渗，防止污染地下水；布设地下水跟踪监测点，对区内地下水水位与水质进行动态监测，一旦发现水位和水质异常，应立刻采取有效措施，避免对周边居民生产生活用水造成影响。

（八）落实集中式饮用水水源的保护措施。项目穿越清溪河采用半围堰开挖方式穿越，管道埋设在穿越河流河床设计冲刷线以下稳定层内，保证施工过程中不阻断施工上下游的水流，尽量减少对水质和水生生态的影响。在施工阶段加强管理，严禁施工器械清洗废水、管道试压废水等污水排入清溪河;加强对施工器械的维护，避免油品的跑冒滴漏等现象发生，从而尽量降低对清溪镇乱石滩河吴家湾集中式饮用水水源保护区的影响。

（九）加强环境风险防范措施。严格按照相关技术规范进行设计、施工、检验和作业。保证材料、设备质量和施工质量。通过分布式声学感应系统、分布式温度传感系统和增加次声波管道泄漏检测系统，对输气管线进行定期腐蚀检测。在管道上方0.5m处埋设警示带，加大线路标志桩设置密度，不大于50m设置1个加密桩，警示牌设置间距不超过500m。道路穿越均设置套管保护。同时在进出站管线上设紧急截断阀，一旦出现泄露，将截断反应时间和截断时间控制在最小，减小风险事故的天然气泄漏量。配备应急放空火炬系统，及时引入放空火炬点火燃烧放空。管道设施定期巡查，设立管道巡线员定期对管道沿线进行巡查，发现安全隐患及时上报上级主管部门及时排除隐患，同时负责对管道沿线居民进行管道保护法律和安全知识的宣传、教育。及时编制突发环境事件应急预案。

三、项目开工前，必须依法取得其他相关部门的行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，建设单位必须按规定进行建设项目环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投入使用。

五、建设项目性质、规模、地点、采用生产工艺或防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化，需重新报批项目的环境影响评价文件；该环境影响评价文件在批准之日起超过5年，方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、由达州市宣汉生态环境保护综合行政执法大队负责项目的日常监管工作。

达州市宣汉生态环境局

2024年4月24日