宣环审〔2024〕19号

达州市宣汉生态环境局

关于州河宣汉县华景中嘴至李家坝段防洪治理工程环境影响报告表的批复

宣汉县水务局：

你单位报送的《州河宣汉县华景中嘴至李家坝段防洪治理工程环境影响报告表》（下称“报告表”）及《州河宣汉县华景中嘴至李家坝段防洪治理工程环境影响报告表技术审查会专家组评审意见》（下称“评审意见”）收悉。经审查，现批复如下：

一、项目位于华景镇前河，河道综合治理长度约2.129km，新建堤防2731.77m，包括李家坝段、中嘴段共2段，其中，中嘴段新建右岸新建衡重式防洪堤271.51m，上起汇口下游约140m山体，下至原下河公路与省道S201线平交口附近。李家坝段右岸新建砼衡重式挡墙+框格梁空心六棱块斜坡式堤899.97m，上起棚店子、下至华景老桥上游约110m处封闭于右岸陡崖。李家坝段左岸A段新建砼衡重式挡墙+框格梁空心六棱块斜坡式堤895.53m，上起鲢鱼洞处河岸，下至老桥左岸桥台。李家坝段左岸B段新建砼衡重式挡墙+框格梁空心六棱块斜坡式堤664.76m，上起华景老桥左岸桥台，下至华景场镇已建堤防。布设穿堤涵管9处，李家坝段共设置2座下河梯步。项目总投资4217.12万元，其中环保投资18.39万元，占总投资额的0.44%。项目符合国家产业政策，在落实报告表中提出的各项环境保护措施后，环境不良影响较小。从环境保护角度而言，同意该项目建设。你单位应严格落实报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

- 二、项目建设应重点做好以下工作

（一）加强施工期环境管理，全面、及时落实施工期间各项环境保护措施。施工时段避开鱼类产卵期及汛期，选择合适的施工方案，结合工程沿线敏感点及河道鱼类三场分布情况，优化施工场地布设，控制施工活动范围，最大程度减少对水生生物的影响。

（二）落实大气污染防治措施。施工期间，施工场地边界应设置高度2.5m以上的围挡，围挡底端设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙；土方工程遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，建筑材料采取密闭存储或设置围挡、堆砌围墙、采用防尘布苫盖等有效措施，施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运；设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带；施工工地内及工地出口至铺装道路间的车行道路保持路面清洁；工地内部裸地覆盖防尘布或防尘网，定期洒水；施工期使用混凝土时应使用预拌商品混凝土或进行密闭搅拌并配备防尘除尘装置，采取喷淋洒水降尘措施，不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰及拌石灰土等；柴油发电机产生的烟气经自带的烟气净化系统处理后排放。

（三）落实噪声污染控制措施。施工期间应尽量采用低噪声设备，加强对设备的维修保养；采取围挡降噪措施，固定设备应尽量设置在施工工棚内、固定设备安装减震垫，高噪声施工机械尽量布置在远离环境敏感点的一方，严禁夜间进行产生环境噪声污染的施工作业。

（四）落实污水处理措施。堤防工程应在枯水期进行，选择避开雨季，减轻水流对围堰的冲刷影响；采用半幅式围堰施工方式，采用土垒围堰，并覆膜，防止河水浑浊，不得将州河截流；基坑排水采用潜水泵抽排至经沉淀池处理后，外排至州河；施工废水采用预沉与沉淀组合的二级沉淀型式措施，利用砂石料加工系统四周布置的集水沟汇集生产废水，导入预沉池，加絮凝剂，经处理用于项目施工用水及洒水降尘，不外排，工程施工结束后沉淀池应及时进行回填处理；施工机械和车辆在项目施工场地进出口处设置清洗设施及冲洗池，车辆机械冲洗废水经相应隔油沉淀处理后循环使用，用于场地洒水降尘，不外排；生活污水处理依托租住的附近场镇民房的污水处理设施预处理后排入市政污水管网。运营期加强对河段的管理，严禁向河道排放废水，倾倒垃圾，定期对水质进行监视性监测。

（五）落实固废处置措施。堤防工程土石方开挖料回用于堤身填筑、基槽回填和堤后填筑料等；施工产生的钢筋、焊条、钢板、木材等下角料分类回收交废物收购站处理；不能回收的建筑垃圾，及时清运到政府部门指定的建筑垃圾堆放场，严禁随意倾倒、填埋；生活垃圾经袋装收集，由环卫部门统一运送到垃圾处理场集中处理；围堰拆除后用于堤后回填。

（六）落实施工期水土保持措施。合理安排施工时序，围堰施工应避开雨季。堤防工程区进行表土剥离，有计划的逐步开挖，不得随意扩大土石方开挖等施工区，减少开挖面，修建临时排水沟，将雨水导入排水沟对临时边坡进行遮盖防护，在排水沟出口处选择地势平缓的区域设置小型沉砂池，堤防工程亲水平台上采用框格梁草皮护坡；堤后低洼地回填区在工程回填完毕后进行土地复垦并对该回填区域进行绿化植草；导流工程区对边坡进行遮盖防护；施工交通区在临时公路内侧新增临时排水沟并对边坡进行土工布遮盖防护；施工工区在周边新增临时排水沟及沉砂池，并对临时排水沟及沉砂池表面进行临时遮盖；在修建临时表土堆场前，先将表土剥离后，堆放于不影响施工活动的空闲区域，并对剥离表土的堆放采用拦挡、遮盖措施，作为后期迹地恢复的覆土来源；在临时表土堆场设置围挡，周边修建临时排水沟，并采取遮盖措施，排水沟末端设置沉砂池；施工工区和临时表土堆场施工结束后，对占地范围内进行迹地恢复，撒播草籽绿化。

（七）落实陆生、水生生物保护措施。施工期应加强对施工人员陆生、水生资源保护宣传工作，强化环保意识，严格要求施工队伍有组织、有计划地施工，减少对现有陆生、水生生态的破坏。

（八）建设单位在施工过程中随时接受生态环境部门监督检查，确保各项污染防治措施到位。

三、项目开工前，必须依法取得其他有关部门项目建设行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，建设单位必须按规定进行建设项目环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投入使用。

五、建设项目性质、规模、地点、采用生产工艺或防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化，需重新报批项目的环境影响评价文件；该环境影响评价文件在批准之日起超过5年，方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、由达州市宣汉生态环境保护综合行政执法大队负责项目的日常监管工作。

达州市宣汉生态环境局

2024年4月29日