达州市宣汉县七里峡煤业有限公司七里峡煤矿扩建工程项目

环境影响报告书

（送审稿）

建设单位：达州市宣汉县七里峡煤业有限公司

环评单位：四川恒延科技咨询有限公司

二〇二四年五月

目录

概述	1

1 总则	9

1.1 编制依据	9

1.2 评价目的	14

1.3 评价原则	14

1.4 评价时段	15

1.5 环境功能区划及评价标准	15

1.6 评价工作等级及范围	23

1.7 评价工作内容及重点	34

1.8 环境保护目标	35

2 工程概况与工程分析	44

2.1 现有工程概况	44

2.2 拟建工程概况	60

2.3 工程分析	80

2.4 污染源及环境影响因素分析	96

3 建设项目区环境概况	112

3.1 区域自然环境	112

3.2 区域环境质量现状	119

4 地表沉陷预测及生态影响评价	137

4.1 概述	137

4.2 评价区生态环境现状调查与评价	141

4.3 生态环境影响预测与评价	176

4.4 生态环境保护措施和对策建议	202

4.5 地表沉陷预测与评价	212

5 地下水环境影响评价	225

5.1 总论	225

5.2 工程分析	236

5.3地下水环境现状调查与评价	238

5.4地下水环境影响预测与评价	259

5.5地下水环境保护措施及对策	295

5.6地下水环境监控	297

5.7风险事故应急响应措施	300

6 地表水环境影响评价	303

6.1 地表水环境质量现状	303

6.2 建设期地表水环境影响分析与防治措施	307

6.3 运营期地表水环境影响预测与评价	308

6.4 水污染防治措施可行性分析	312

6.5 污染物排放量核算	321

6.6 地表水环境影响评价自查表	321

7 大气环境影响评价	324

7.1 建设期大气环境影响及防治措施	324

7.2 营运期大气环境影响预测与评价	325

7.3大气污染防治措施	331

7.4 大气环境影响评价自查表	332

8 声环境影响评价	334

8.1 建设期声环境影响评价及防治措施	334

8.2 运营期声环境影响预测与评价	335

8.3 声环境污染防治措施	346

9 固体废物环境影响分析	349

9.1 建设期固体废物的处置	349

9.2 运营期固体废物排放情况与处置措施分析	349

9.3 固体废物对环境的影响分析	352

9.4 矸石临时堆场综合利用和无害化处置方案	352

10 土壤环境影响分析	354

10.1 土壤环境影响识别及评价筛选因子	354

10.2 区域土壤环境现状	357

10.3 土壤环境影响分析与评价	359

10.4 土壤环境保护措施与对策	361

10.5 土壤环境影响评价自查表	361

11 矿井闭矿期环境影响分析	363

11.1 矿井闭矿期环境影响分析	363

11.2矿井闭矿期环境保护措施	364

12 清洁生产与循环经济分析	366

12.1 清洁生产分析	366

12.2 循环经济分析	372

13 环境管理与环境监测计划	374

13.1 建设期环境管理和环境监理	374

13.2 环境管理机构及职责	374

13.3环境监测计划	376

13.4排污口规范化管理	376

13.5企业环境保护信息公开管理	378

13.6建设项目竣工环境保护验收	379

14 政策及规划符合性分析	382

14.1 产业政策符合性分析	382

14.2 与环保相关政策、规划符合性分析	385

14.3 与相关规划相容性分析	393

14.4 项目建设与矿区规划环评符合性分析	399

14.5 项目建设与“三线一单”符合性分析	404

14.6 项目与《煤炭采选建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）》的符合性分析	414

14.7 项目选址环境可行性分析和合理性分析	417

15 环境风险影响分析	420

15.1 风险调查	420

15.2 环境风险潜势及评价等级的确定	425

15.3 矿井水和生活污水处理设施风险事故影响分析	426

15.4 地质灾害风险分析及防范措施	427

15.5 爆破器材库及瓦斯爆炸风险防范措施	428

15.6 风险管理	430

15.7 环境风险应急预案	430

15.8 环境风险评价结论	431

15.9 环境风险评价自查表	432

16 污染物总量控制分析	434

16.1 项目区环境功能区划及环境质量	434

16.2 污染物达标排放与总量控制	434

17 环境影响经济损益分析	436

17.1 环境保护工程投资分析	436

17.2 环境经济损益分析及评价	437

17.3 环境损益分析结论	441

18 公众参与	442

19 结论与建议	443

19.1 项目概况及主要建设内容结论	443

19.2 项目环境影响结论	444

19.3 主要建设内容结论	447

19.4 项目环境可行性综合结论	449

19.5 建议	449

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  矿区外环境关系图

附图3  外环境关系及监测布点图

附图4  矿区与宣汉国家森林公园观音山景区位置关系图

附图5  主平硐与森林公园位置关系图

附图6  主井工业场地总平面布置图

附图7  矿井地面总平面布置图

附图8  矿井开拓方式平面图

附图9  矿井开拓方式（开丰井田）剖面图

附图10 矿井开拓方式（长田井田）剖面图

附图11 矿区地质地形及井上下对照图

附图12 矿区地层综合柱状图

附图13 区域地质图

附图14 区域水文地质图

附图15 项目所在地生态红线图

附图16 项目所在地地表水系图

附图17 项目与宣汉县天生镇王一庙水源地位置关系图

附图18 七里峡煤矿首采区沉陷等值线图

附图19 七里峡煤矿全井田沉陷等值线图

附图20 评价区动植物样方样线调查图

附图21 评价区生态系统类型图

附图22 评价区土地利用类型图

附图23 评价区植被类型图

附图24 评价区植被覆盖度空间分布图

附图25 评价范围内公益林分布图

附图26 评价区生态监测点位图

附图27 评价区重要物种适生区预测图

附图28 评价区典型生态保护措施平面图

附件

附件1 环评委托书

附件2 营业执照副本

附件3 采矿许可证副本

附件4 安全生产许可证

附件5 关于达州市宣汉县七里峡煤业有限公司扩建项目安全审核意见的函（矿安川函〔2021〕15号）

附件6 林草局关于七里峡保留森林公园内主平硐巷道的批复

附件7 四川省发改委关于同意项目井田资源开发利用方式的函

附件8 四川省应急局关于核准项目的函

附件9 四川省30万吨年以下煤矿分类处置方案的通知及批复（川应急〔2020〕31号、川府函〔2020〕45号）

附件10 宣汉县七里峡煤矿、大路煤矿（南、北矿联合升级）30万吨每年以下煤矿分类处置方案征求意见的复函（宣环函〔2020〕32号）

附件11 宣汉县水务局关于宣汉县30万吨年以下煤矿分类处置方案征求意见的回函（宣水务函〔2020〕38号）

附件12 宣汉县文化体育和旅游局关于宣汉县30万吨年以下煤矿分类处置方案征求意见的函的复函（宣文体旅函〔2020〕97号 ）

附件13 宣汉县交通运输局关于宣汉县30万吨年以下煤矿分类处置方案征求意见（大路、七里峡煤矿）的回复函（宣交函〔2020〕41号 ）

附件14 宣汉县自然资源局关于宣汉县30万吨年以下煤矿分类处置方案征求意见的函（宣自然资〔2020〕41号 ）

附件15 宣汉县自然资源局关于对七里峡煤矿升级改造拟调整矿区范围是否位于各类保护区审查意见的报告（宣自然资〔2020〕278号）

附件16  达州市达川区自然资源局关于宣汉县七里峡煤业有限公司七里峡煤矿30万吨年处置方案征求意见的函的复函（达川自然资函〔2020〕178号）

附件17 宣汉县人民政府关于达州市宣汉县七里峡煤业有限公司七里峡煤矿调整（缩小）矿区范围避让（保护区）退出方案论证意见的报告（宣县府〔2019〕25号）

附件18  达州市达川区生态环境局关于征求达州市宣汉县七里峡煤业有限公司七里峡煤矿独立升级改造拟设矿区范围是否在各类保护区意见的函的复函（达川环函〔2020〕119号）

附件19  达州市达川区交通运输局关于征求达州市宣汉县七里峡煤业有限公司七里峡煤矿独立升级改造拟设矿区范围是否在各类保护区意见的复函（达川交函〔2020〕31号）

附件20  达州市达川区自然资源局关于征求达州市宣汉县七里峡煤业有限公司七里峡煤矿独立升级改造拟设矿区范围是否在各类保护区意见的函（达川自然资函〔2020〕126号）

附件21  达州市达川区林业开发与保护中心关于征求达州市宣汉县七里峡煤业有限公司七里峡煤矿独立升级改造拟设矿区范围是否在各类保护区意见的函的复函（达川林保函〔2020〕32号）

附件22 七里峡煤矿与太阳山风景区关系函（达川区）

附件23  开江县自然资源局关于宣汉县彭河煤业有限公司彭河煤矿两矿山企业30万吨年处置方案征求意见的函（开自然资函〔2020〕68号）

附件24  开江县自然资源局关于宣汉县彭河煤业有限公司彭河煤矿两矿山企业30万吨年处置方案征求意见的复函（开自然资函〔2020〕89号）

附件25  开江县农业农村局关于宣汉县彭河煤业有限公司彭河煤矿两矿山企业30万吨年处置方案征求意见的函的复函（开江农函〔2020〕48号）

附件26  开江县文物管理所关于开江县自然资源局关于宣汉县彭河煤业有限公司彭河煤矿两矿山企业30万吨年处置方案征求意见的函的复函（开文管所函〔2020〕1号）

附件27  达州市开江生态环境局关于宣汉县彭河煤业有限公司彭河煤矿两矿山企业是否在饮用水源保护区的复函（开江环函〔2020〕16号）

附件28  开江县交通运输局关于宣汉县彭河煤业有限公司彭河煤矿两矿山企业30万吨年处置方案征求意见的复函

附件29  开江县住房和城乡建设局关于宣汉县彭河煤业有限公司彭河煤矿两矿山企业30万吨年处置方案征求意见的复函（开江住建函〔2020〕57号）

附件30  达州市人民政府关于宣汉县七里峡煤矿矿业权不影响永久基本农田认定意见的函（达州市人民政府〔2020〕56号）

附件31 工业广场继续使用证明

附件32 用地预审证明（开江局）

附件33 煤层自燃倾向性与煤尘爆炸性检测报告

附件34 瓦斯等级鉴定报告

附件35 矸石处理协议

附件36 七里峡煤矿储量核实评审意见

附件37 四川省生态环境厅关于印发《四川省达州市宣汉县煤炭矿区总体规划环境影响报告书》审查意见的函（川环建函〔2022〕8号 ）

附件38 宣汉县煤炭矿区总体规划的批复

附件39 宣汉县环境保护局关于达州市宣汉县七里峡煤业有限公司七里峡煤矿150kta改扩建项目环境影响报告书的批复（宣环审[2014]108号）

附件40 宣汉县七里峡煤矿验收监测报告

附件41 七里峡煤矿检测报告

附件42-1 引用宣汉县规划环评监测报告

附件42-2 引用宣汉县煤炭矿区总体规划监测报告（固废）

附件42-3 引用七里峡煤矿排污论证报告监测报告

附件43 项目入河排污口论证批复

附件44 项目对宣汉县天生镇王一庙（村级）集中式饮用水水源地影响论证报告专家评估意见

附表

附表1 评价区动植物名录

附表2 植物样方调查表

附表3 动物样线调查表

附表4 生态影响评价因子筛选表

附表5 生态影响评价自查表

概述

一、项目概况

达州市宣汉县七里峡煤业有限公司七里峡煤矿（以下简称“七里峡煤矿”）位于达州市宣汉县县城177°方向，直线距离约16km，矿区跨达州市宣汉县、开江县和达川区，工业广场位于宣汉县天生镇洞宫社区神龙路1号，行政区划隶属四川省达州市宣汉县天生镇洞宫社区所辖，矿区中心位置地理坐标：东经107°44′17″，北纬31°11′26″。七里峡煤矿矿区不属国家规划大型矿区，属地方开采的小型矿区。

七里峡煤矿前身为四川省监狱管理局下属的四川省大路煤矿七里峡煤井，该矿井为1976年10月四川省劳改局（现四川省监狱管理局）以公劳生1976（573号）文同意新建，于1993年正式投入生产，1999年10月20日四川省地矿厅首次颁发该矿采矿许可证，核定生产能力为90kt/a，经十余年开采，上山资源逐渐枯竭，在2005年矿井采矿许可证延续时，矿井生产能力下调为60kt/a。2008年4月转制为有限责任公司，达州市宣汉县七里峡煤业有限公司接手该矿井；2009年3月，四川省煤炭资源整合办公室以川煤整合函〔2009〕5号文核准为独立扩能矿井，矿井生产能力扩至150kt/a。2014年7月 ，四川省国土资源厅为七里峡煤矿办理了采矿许可证延续（证号：C5100002010111120084196），矿区范围由1～41号拐点坐标圈定，面积为4.9105km2，批准开采煤层为K1、K4、K5、K6、K8、K9、K10煤层，允许开采深度为+670m～+200m标高，生产规模15.0万吨/年。2019年七里峡煤矿主动避让退出与观音山景区重叠面积，缩小矿区范围，积极支持四川宣汉国家森林公园观音山景区生态环境保护工作，2021年1月，四川省自然资源厅为七里峡煤矿换发了采矿许可证，证号：C5100002010111120084196，矿区范围由1～32号拐点坐标圈定，面积为3.4715km2，批准开采煤层为K4、K5、K5-1、K6、K8、K10煤层，允许开采深度为+670m～+200m标高，生产规模15.0万吨/年。

2014年达州市宣汉县七里峡煤业有限公司七里峡煤矿委托中煤科工集团重庆设计研究院编制了《达州市宣汉县七里峡煤业有限公司七里峡煤矿150kt/a改扩建项目环境影响报告书》。2014年11月12日，宣汉县环境保护局以“宣环审[2014]108号”文件批复了该项目环境影响报告书。2019年3月，七里峡煤矿委托四川省华检技术检测服务有限公司编制了《达州市宣汉县七里峡煤业有限公司七里峡煤矿150kt/a改扩建项目竣工环境保护验收调查报告》，同月宣汉县七里峡煤矿组织了竣工环境保护验收，取得验收组专家意见。目前宣汉县七里峡煤矿设计年生产能力达到150kt/a。

2020年2月27日，四川省应急管理厅等部门以《关于印发<四川省30万吨/年以下煤矿分类处置方案的批复〉的通知》（川应急〔2020〕31号）文件，发布了四川省人民政府《关于30万吨/年以下煤矿分类处置方案的批复》（川府函〔2020〕45号）。根据“川应急〔2020〕31号”通知，七里峡煤矿为独立升级改造类矿井，改造后设计规模为300kt/a。

2020年七里峡煤矿委托四川省地质矿产（集团）有限公司对矿区范围内的煤炭资源进行了核实，并提交了《四川省宣汉县七里峡井田七里峡煤矿资源量核实报告》，2021 年1月27日，四川省自然资源厅以“川自然资储备字〔2021〕6号”通过评审备案。

2021年4月，宣汉县煤矿安全生产服务中心委托四川省煤炭设计研究院编制《四川省达州市宣汉县煤炭矿区总体规划》，宣汉县煤炭矿区总体规划面积123.75平方公里，包含峨层山、赫天祠和大巴山三个片区，总规划资源储量1.45亿吨，矿区规划规模465万吨/年，规划总规模中大路煤矿45万吨/年、炉坪煤矿45万吨/年、福利煤矿30万吨/年、七里峡煤矿30万吨/年、上峡煤矿60万吨/年、福禄煤矿45万吨/年、楠木沟煤矿30万吨/年、彭河煤矿30万吨/年、吉祥煤矿30万吨/年、勇平煤矿30万吨/年、漆碑乡煤矿30万吨/年、金花煤矿45万吨/年和富兴煤矿15万吨/年。2021年10月，宣汉县煤矿安全生产服务中心委托成都中环国保科技有限公司编制《四川省达州市宣汉县煤炭矿区总体规划环境影响报告书》，2022年1月24日，四川省生态环境厅在成都市组织召开了《四川省达州市宣汉县煤炭矿区总体规划环境影响报告书》审查会，并取得了四川省生态环境关于印发《四川四川省达州市宣汉县煤炭矿区总体规划环境影响报告书》审查意见的函（川环建函〔2022〕8号）。七里峡煤矿由于现持采矿许可证矿区范围部分未在四川省发展和改革委员会《关于宣汉县煤炭矿区总体规划的批复》（川发改能源〔2022〕253号）范围内，因此本次设计在现持采矿许可证范围内将未在规划范围内的部分矿区范围予以退出，退出后七里峡煤矿设计矿区范围由20个拐点坐标圈定，面积约1.6285km2，开采深度为+670m～+200m，开采煤层为K6、K5-1、K5煤层，设计规模30万吨/年。项目开采范围未超出总规规划的矿区范围，开采规模及开采煤层均与总规相符。因此符合《四川省达州市宣汉县煤炭矿区总体规划》《四川省达州市宣汉县煤炭矿区总体规划环境影响报告书》及其审查意见要求。

2024年1月，七里峡煤矿委托四川蜀能矿山开发技术咨询有限公司编制了《达州市宣汉县七里峡煤业有限公司七里峡煤矿扩建工程项目申请与安全审核报告（代可行性研究）》，该矿扩建工程设计生产能力300kt/a。2024年1月18日四川省应急管理厅出具了《关于核准达州市宣汉县七里峡煤业有限公司七里峡煤矿扩建工程项目的函》（川应急审批〔2024〕12号），同意通过扩建项目核准。

七里峡煤矿改造升级至300kt/a，矿井仍采用平硐+斜井开拓方式，项目改造利用现有工业场地作为扩建后的工业场地。共布置6个通往地面的井筒和2个暗斜井。

利用现有+379m主平硐作为扩建后的主平硐（X=3452926，Y=36474559，Z=+379m），井筒内安设带式输送机和铺设22kg/m的钢轨，担负全矿井煤炭、矸石、材料、设备运输和进风、行人、排水及管线敷设等任务；利用开丰井田东翼边界附近现有的+411m副平硐作为扩建后的进风平硐（X=3452687，Y=36475723，Z=+411m），担负开丰井田一采区的辅助进风及安全出口任务；利用开丰井田东翼现有的+572m回风平硐（X=3453022，Y=36476125，Z=+572m）作为扩建后开丰井田一、二采区的回风井，担负矿井一、二采区的回风及紧急情况下的安全出口任务；利用+548m进风斜井作为长田井田三采区的进风斜井（X=3451947.00，Y=36475613.00，Z=+548m），担负长田井田内三采区的进风兼安全出口等任务；利用长田井田东翼边界附近的+548m回风平硐（X=3451891.67，Y=36475603.96，Z=+548m）作为扩建后长田井田内三采区的回风井，担负矿井三采区的回风及紧急情况下的安全出口任务。利用原开丰井田东翼+645m进风斜井作为扩建后的东进风斜井（X=3454110.00，Y=36478060.00，Z=+645m），倾角25°，斜长1053m，落平于+200m水平，与+200m水平东运输大巷连通，担负开丰井田内二采区的辅助进风及安全出口任务。

改造利用+379m主平硐内约1150m 处沿K5煤层底板布置的副暗斜井，作为矿井扩建后的主暗斜井，在其中安设带式输送机和架空乘人装置，担负全矿井煤炭运输及运送人员上下班和进风、敷设管线等任务；利用现有的主暗斜井作为矿井扩建后的副暗斜井，敷设有22kg/m轨道，担负矿井矸石、材料、设备等辅助提升运输任务；利用现有的+200m水平中央变电所及水泵房、主副水仓、避难硐室、消防材料等主要硐室，能满足矿井扩建后的要求。

矿井扩建投产时（开丰井田一采区生产时），布置3个井筒：+379m主平硐、+411m进风平硐、+572m回风平硐；其余井筒暂不启用，予以封闭。开丰井田二采区生产时，布置3个井筒：+379m主平硐、+645m东进风斜井、+572m回风平硐，封闭报废+411m进风平硐。长田井田内三采区生产时，布置3个井筒：+379m主平硐、+548m进风斜井、+548m回风平硐，封闭报废+645m东进风斜井、+572m回风平硐。

根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的规定，建设单位在工程开工前应当开展环境影响评价工作，委托有资质的环境影响评价机构编制环境影响评价文件。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目为煤炭开采升级改造项目，属于该目录中“四、煤炭开采和洗选业”中“烟煤和无烟煤开采洗选061”的“煤炭开采”，应编制环境影响报告书。

受达州市宣汉县七里峡煤业有限公司委托，四川恒延科技咨询有限公司承担该项目环境影响评价工作。评价单位接受委托后，即派相关技术人员到项目现场进行实地踏勘和资料收集，并编制该项目环境影响报告书，并报达州市生态环境局审批。

二、项目特点

根据建设单位提供的资料和环评单位现场调研，该项目具有以下特点：

①《宣汉县煤炭矿区总体规划》规划的七里峡煤矿矿区范围由24个拐点坐标圈定，面积约3.8145km2，开采深度为+670m～±0m，开采煤层为K6、K5-1、K5煤层，规划规模30万吨/年。根据《达州市宣汉县七里峡煤业有限公司七里峡煤矿扩建工程项目申请与安全审核报告（代可行性研究报告）》，由于七里峡煤矿现持采矿许可证矿区范围部分未在《宣汉县煤炭矿区总体规划》的规划范围内，因此本次设计在现持采矿许可证范围内将未在规划范围内的部分矿区范围予以退出，退出后七里峡煤矿设计矿区范围由20个拐点坐标圈定，面积约1.6285km2，开采深度为+670m～+200m，开采煤层为K6、K5-1、K5煤层。设计规模30万吨/年。矿井采用平硐+斜井综合开拓方式。矿井采用走向长壁采煤法。

②七里峡煤矿未建设选煤厂，煤矿出井原煤委托达州宣汉县大路能源有限公司选煤厂进行原煤洗选加工，洗后精煤主要供达州钢铁厂及其他单位，中煤供电厂或外销，矸石和煤泥用作制矸砖和水泥。七里峡煤矿不设置矸石堆场，出井矸石仅在工业广场暂存，采用汽车转运至宣汉县平桥砖厂制砖使用。

③七里峡煤矿开采方式为地下开采，矿山开发对生态的影响，主要体现在采矿引起的地表塌陷对土地利用的影响，地表沉陷可能诱发地质灾害，从而对评价范围内公路、河流水面、村寨房屋等造成不同程度的影响或破坏，使矿区水土流失加剧；采矿可能会使矿层上覆含水层地下水漏失，使矿区内泉水干涸，对村民生活造成不良影响，因采矿造成的地表塌陷影响及可能诱发的地质灾害，将是生态评价的重点。

④项目属于改扩建项目，本环评根据“以新带老”原则，结合本次工程内容，对原有环保措施提出改进、完善，以满足项目扩建后污染防治和生态保护的管理要求。

⑤该项目位于农村区域，矿区范围内不涉及水源地、自然保护区、风景名胜区、及文物保护单位等敏感目标，区域环境敏感程度一般。

三、环境影响评价过程

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，达州市宣汉县七里峡煤业有限公司七里峡煤矿扩建工程项目需进行环境影响评价。

2021年11月1日，建设单位委托我公司承担达州市宣汉县七里峡煤业有限公司七里峡煤矿扩建工程项目环境影响评价任务。我公司在接受委托后，随即展开了调研工作，收集相关文件，奔赴现场进行实地勘查，通过环境调查和开展专题工作；同时由建设单位组织开展了公众参与调查工作。

环评单位依据环境影响评价技术导则的有关技术要求，在认真分析预测的基础上，编制完成了环境影响评价报告书，现提交上级环境保护主管部门和专家审查。

1、给出建设项目环境可行性的评价结论

2、提出环境保护措施与建议

3、编制环境影响报告书

1、环境影响评价委托文件

2、建设项目依据文件

1、研究国家和地方有关环境保护的法律法规、政策标准及相关规划

2、依据建设项目环境保护分类管理名录确定环境影响评价文件类型

1、研究建设项目的相关技术文件和其他有关文件

2、开展初步的环境状况调查

3、进行初步的工程分析

1、环境影响预测

2、清洁生产分析

3、环境保护措施论证

国家和地方有关 环境保护的法律 法规政策标准及 相关规划

公众参 与调查

1、环境影响因素识别与评价因子筛选

2、确定评价重点和专项评价工作等级

3、明确各专项评价范围和保护目标

环境状况

现状监测

建设项目 工程分析

评价建设项目的环境影响

第

一 阶 段

第二

阶段

第

三

阶

段

图1-1环境影响评价程序方框

四、项目相关判定情况

（1）产业政策符合性分析

本项目为煤矿开采，设计扩建后开采规模为30万吨/年，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类、限制类和淘汰类，根据《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40号），项目属于允许类。项目的建设与《煤炭产业政策》《燃煤二氧化硫排放污染防治技术政策》《国务院关于酸雨控制区和二氧化硫污染控制区有关问题的批复》《商品煤质量管理暂行办法》《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（国环发〔2005〕109号）、《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ 651-2013）等技术政策相关要求指标相符。因此，本项目与国家现行产业政策相符。

（2）规划符合性

七里峡煤矿位于宣汉县天生镇洞宫社区，属于《宣汉县煤炭矿区总体规划》中规划的改扩建矿井。项目矿区开采范围及开采规模均未超出矿区总体规划的规划井田范围，同时，经四川省林业和草原局批复（川林护函〔2023〕187号），明确同意在四川宣汉国家森林公园内保留七里峡煤矿主井+379m地下通风和运输巷道。因此，项目符合《宣汉县煤炭矿区总体规划》及批复的相关要求。

同时，本项目建设符合《四川省主体功能区划》《四川省生态功能区划》《四川省“十四五”生态环境保护规划》《四川省打赢蓝天保卫战实施方案》（川府发〔2019〕4号）等相关环境保护规划；与《煤炭产业政策》《燃煤二氧化硫排放污染防治技术政策》《国务院关于酸雨控制区和二氧化硫污染控制区有关问题的批复》《商品煤质量管理暂行办法》《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（国环发〔2005〕109号）、《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ 651-2013）等技术政策相关要求指标相符。因此，本项目与国家现行相关规划相符。

（3）与“三线一单”符合性分析

①生态保护红线

项目井田范围及周边不涉及自然保护区、饮用水水源保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园。项目不在划定的生态保护红线范围内，满足《四川省生态保护红线方案》相关要求。

②资源利用上线

本项目使用的生产用水主要为处理后的矿坑废水，新鲜水主要为员工生活用水，用量较少。本次扩建利用原有工业场地，不新增加用地。项目对当地土地资源和水资源利用影响小，满足土地资源和水资源利用上线要求。

③环境质量底线

项目所在区域大气环境质量为达标区；本项目地表水、地下水、声环境质量现状达标。项目建设和运行中，采取水源热泵供热、封闭储煤场地。生活污水处理后全部回用，矿井水分质处理分质利用，富余矿井水处理达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质指标限值，且含盐量≤1000mg/L后外排。在采取噪声防治措施后，各厂界噪声达标。经过上述一系列环保措施后，未改变区域环境功能，满足环境质量底线要求。

④生态环境准入负面清单

本项目不属于《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批）（试行）》及《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批）（试行）》中内容。

因此，本项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入负面清单相关要求。

五、主要关注的环境问题

本项目为矿山扩建项目，根据工程内容与规模，结合项目所在地区域环境质量现状及敏感点特点，工程建设对环境的影响主要包括建设施工期和生产营运期对工程周边声环境、水环境、大气环境、土壤环境、生态环境以及地表沉陷、地质灾害影响分析。项目退役期复垦和绿化对生态的环境影响以及现有工程环境遗留问题。对于存在的不利影响，环评报告均提出了针对性地保护措施。

六、报告书主要结论

七里峡煤矿扩建工程项目符合现行产业政策，符合宣汉县煤炭矿区总体规划，符合当地区域发展规划和土地利用总体规划；拟采用的生产工艺成熟、可靠；项目拟采取的污染治理措施技术经济可行，排放污染物能够达到国家和行业规定的标准，对评价区域环境质量的影响不明显。项目对外环境风险影响较小，风险防范措施切实可行。项目公众支持率高，无人反对。只要严格落实环境影响报告书和工程设计提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目产生的污染物达标排放，认真落实环境风险的防范措施及应急预案，则本项目在建设从环保角度是可行的。

1 总则

1.1 编制依据

1.1.1 法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.9.1）；

（6）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022.6.5）；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019.1.1）；

（8）《中华人民共和国土地管理法》（2020.1.1）；

（9）《中华人民共和国水土保持法》（2011.3.1）；

（10）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.7.1）；

（11）《中华人民共和国循环经济促进法》（2018.10.26）；

（12）《中华人民共和国水法》（2016.9.1）；

（13）《中华人民共和国防洪法》（2016.7.2）；

（14）《中华人民共和国森林法》（2020.7.1）；

（15）《中华人民共和国野生动物保护法》（2022.12.30）；

（16）《中华人民共和国长江保护法》（2021.3.1）；

（17）《中华人民共和国煤炭法》（修正）（2016.11.7）；

（18）《中华人民共和国矿产资源法》（2009.8.27）；

（19）《中华人民共和国矿山安全法》（2009.8.27）；

（20）《中华人民共和国环境保护税法》（2018.1.1）。

1.1.2 行政法规与部门

（1）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号，2017年10月1日；

（2）《产业结构调整指导目录（2024年本）》，国家发展和改革委员会令第7号，2024年2月1日实施；

（3）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，生态环境部，部令第16号，2020年11月30日修订，2021年1月1日起施行；

（4）《环境影响评价公众参与办法》，生态环境部，部令第4号，2019年1月1日实施；

（5）《中华人民共和国土地管理法实施条例》，国务院令第256号，1999年1月1日实施，2021年7月2日国务院令第743号第三次修订，自2021年9月1日起施行；

（6）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，国务院，国发〔2015〕17号，2015年4月2日施行；

（8）《国务院关于印发大气污染物防治行动计划的通知》，国务院，国发〔2013〕37号，2013年6月14日；

（9）《矿山地质环境保护规定》，国土资源部令第44号，2009.5.1；

（10）《煤矸石综合利用管理办法》，国家发展和改革委员会、环境保护部等10部委联合令第18号，2015年3月1日；

（11）《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》，国务院，国发〔2016〕7号，2016.2.1；

（12）《全国地下水污染防治规划（2011-2020 年）》，国务院，国函〔2011〕119号，2011.10.10；

（13）《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》，环境保护部，环发[2015]178 号，2015.12.30；

（14）《“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划的通知》，环土壤〔2021〕120号，2021.12.29；

（15）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》，国务院，国发〔2016〕31号，2016.5.28；

（16）《煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见》，中国煤炭工业协会，2021.5.29。

（17）《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》，环发〔2005〕109号，2005.09.07；

（18）《中华人民共和国野生植物保护条例》（国务院令第204号）；

（19）《中华人民共和国水土保持法实施条例》（国务院令第120号发布，国务院令第588号修订）；

（20）《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》（2016.2.6第二次修正）；

（21）《国家重点保护野生动物名录》（国家林业和草原局 农业农村部公告2021年第3号）；

（22）《国家重点保护野生植物名录》（国家林业和草原局 农业农村部公告2021年第15号）；

（23）《关于进一步加强煤炭资源开发环境影响评价管理的通知》（环环评〔2020〕63号）；

（24）《地下水管理条例》（中华人民共和国国务院令第748号），2021年12月1日起施行；

（25）《全国安全生产专项整治三年行动计划（煤矿安全专项整治三年行动实施方案）》（安委〔2020〕3号）。

（26）关于发布《矿产资源开发利用辐射环境监督管理名录》的公告，生态环境部办公厅，2020年第54号。

（27）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77 号，2012.7.3）；

（28）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98 号，2012.8.7）；

（29）《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国发〔2016〕7号）；

（30）《生产煤矿回采率管理暂行规定》，国家发展和改革委员会令第　17　号，2012.12.9；

（31）《甲烷排放控制行动方案》（环气候〔2023〕67号，2023.11.07）；

（32）《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号，2023.11.30）；

（33）《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022版）》（ 长江办〔2022〕7号，2022.1.19）。

1.1.3 地方性法规、政策及规范性文件

（1）《四川省环境保护条例》，2018年1月1日实施；

（2）《四川省环境保护厅〈关于强化水体达标方案编制实施工作的通知〉的通知》（川环环[2016]1049号，2016年7月15日）；

（3）《四川省矿产资源管理条例》（1998年1月1日）；

（4）《四川省〈中华人民共和国大气污染防治法〉实施办法》（2018.12.7修订，019.1.1起实施）；

（5）《四川省〈中华人民共和国土地管理法〉实施办法》（2012年12月27日修订，实施）；

（6）《四川省省级水土流失重点预防区和重点治理区划分成果》（川水函〔2017〕482号）；

（7）《四川省人民政府关于30万吨/年以下煤矿分类处置方案的批复》（川府函〔2020〕45号）；

（8）《四川省新增重点保护野生动物名录》（2000.9.13）；

（9）《项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》（川环办函〔2021〕469号）；

（10）《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批）（试行）》（川发改规划〔2017〕407号）；

（11）《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第二批）（试行）》（川发改规划〔2018〕263号）；

（12）《关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（川府发〔2020〕9号）；

（13）《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》；

（14）《四川省饮用水水源保护区管理规定（试行）》（川府发〔2023〕26号）；

（15）《四川省土壤污染防治条例》，2023年7月1日实施；

（16）《四川省工矿用地土壤环境管理办法》（川环规〔2023〕7号，2023.12.29）。

1.1.4 技术导则、规范

（1）《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则 生态环境》（HJ19-2022）；

（6）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（7）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（9）《环境影响评价技术导则 煤炭采选工程》（HJ 619-2011）；

（10）《煤炭采选建设项目环境影响评价文件的审批原则（试行）》（环办环评[2016]114号）；

（11）《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)；

（12）《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（GB36894-2018）；

（13）《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）；

（14）《水污染治理工程技术导则》（HJ 2015-2012）。

（15）《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规范》，安监总煤装〔2017〕66号；

（16）《煤矿水文地质、工程地质及环境地质勘查评价标准》（MT/T1091-2008），国家安全生产监督管理总局，2010.7 .1 实施；

（17）《煤炭工业环境保护设计规范》（GB50821-2012）；

（18）《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ 2034-2013）；

（19）《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ 2035-2013）；

（20）《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）。

1.1.5 项目有关资料

（1）《四川省应急管理厅关于核准达州市宣汉县七里峡煤业有限公司七里峡煤矿扩建工程项目的函》（川应急审批〔2024〕12号），2024年1月18日；

（2）《四川省达州市宣汉县煤炭矿区总体规划环境影响报告书》及其审查意见， 2022年2月；

（3）《达州市宣汉县七里峡煤业有限公司七里峡煤矿150kt/a改扩建项目环境影响报告书》，中煤科工集团重庆设计研究院，2014年；

（4）宣汉县环境保护局《关于达州市宣汉县七里峡煤业有限公司七里峡煤矿150kt/a改扩建项目环境影响报告书的批复》（宣环审〔2014〕108号），2014年11月12日；

（5）《四川省宣汉县七里峡井田七里峡煤矿资源量核实报告》，四川省地质矿产（集团）有限公司，2020.8；

（6）《达州市宣汉县七里峡煤业有限公司七里峡煤矿扩建工程项目申请与安全审核报告（代可行性研究报告）》，四川蜀能矿山开发技术咨询有限公司，2024年1月；

（7）国家矿山安全监察局四川局《关于达州市宣汉县七里峡煤业有限公司七里峡煤矿扩建项目安全审核意见的函》（矿安川函〔2021〕15号），2021年11月12日；

（8）《达州市宣汉县七里峡煤业有限公司七里峡煤矿永久基本农田影响论证报告》，四川科恩工程安全技术咨询有限公司；

（9）《达州市宣汉县七里峡煤业有限公司七里峡煤矿扩建工程初步设计及安全设施设计（含矿产资源开发利用方案）》，四川蓉鑫安全工程技术咨询有限公司，2022年1月；

（10）《达州市宣汉县七里峡煤业有限公司七里峡煤矿保留+379主平硐对“宣汉县国家森林公园观音山景区”影响评价报告》，四川省恒升煤炭科技开发有限公司，2023年2月；

（11）《四川省林业和草原局关于同意在四川宣汉县国家森林公园内保留七里峡煤矿1条地下通风和运输巷道的批复》（川林护函〔2013〕187号），2023年2月27日；

（12）业主提供的其他资料。

1.2 评价目的

（1）全面贯彻落实科学发展观，规范煤矿开采，避免资源浪费，促进煤炭工业健康发展，有效解决煤炭开发过程中环境污染和生态破坏，保护和改善区域生活环境和生态环境，积极贯彻落实《中华人民共和国环境影响评价法》。

（2）说明矿井所在区域环境质量现状及主要环境问题，通过对煤矿生产工艺、污染排放状况的分析，预测项目扩建后，生产对当地的环境质量和生态环境可能造成的不良影响。从保护矿区生态、控制污染、提高资源的循环利用率上寻求对策。为项目实现优化设计、合理布局以及环境管理提供科学依据。

1.3 评价原则

（1）依据国家及地方有关环保法规，环境影响评价技术规定等，结合项目的实际特点和环境特征，力求客观、公正、详实地进行评价工作；

（2）贯彻“生态文明”的理念，结合当地客观实际情况和目前的建设情况，提出可行的整改措施，把矿井建设成为“高产高效”、“环境友好”的新型现代化矿井。

（3）密切关注矿井建设与运行环境影响特点，重点围绕矿井建设与运行对生态环境、地下水环境影响等重点评价专题开展工作。

（4）鉴于矿井服务年限较长，井田面积大，结合矿井开发规划，环评按“远粗近细”、“注重过程”的原则，生态治理及土地复垦工作重点就矿井投产后首采区进行，其他采煤区域则只进行原则性规划。

1.4 评价时段

根据《环境影响评价技术导则煤炭采选工程》（HJ 619-2011），本次环评工作评价时段分建设期、运行期和退役期三个时段。从时段上看，营运期环境影响的范围大、程度深、周期长，故评价重点以营运期评价为主。

1.5 环境功能区划及评价标准

1.5.1 环境功能区划

根据查询四川省及达州市环境功能区划相关文件，确定本项目所在地环境功能区划情况见表1.5-1。

表1.5-1  项目所在区域环境功能区划情况

| 序号 | 项目 | 功能属性及执行标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 矿区位于二类区，执行《环境空气质量标准》（B3095-2012）及修改单中的二级标准。项目+379主平硐穿越宣汉国家森林公园，宣汉国家森林公园为一类区，执行《环境空气质量标准》（B3095-2012）及修改单中的一级标准。 |
| 2 | 地表水环境 | 矿区新宁河地表水为Ⅲ类区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
| 3 | 地下水环境 | 执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 |
| 4 | 声环境 | 矿区位于声环境2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 |
| 5 | 土壤环境 | 规划矿井工业场地占地范围内执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）；占地范围外执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018） |
| 6 | 生态功能 | 依据《四川省生态功能区划》，本项目所在地生态功能区涉及“Ⅰ四川盆地亚热带湿润气候生态区”中“Ⅰ-2 盆中丘陵农林复合生态亚区”、“Ⅰ-3 盆北秦巴山地常绿阔叶林—针阔混交林生态亚区”、“Ⅰ-4盆东平行岭谷农林复合生态亚区” |

1.5.2 评价因子

1、现状评价因子

环境空气：NO2、SO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP

地 表 水：pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、溶解氧、石油类、铁、锰、氟化物、硫化物、汞、镉、六价铬、总磷、挥发酚、氰化物、铜、硒、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、高锰酸盐指数、铅、砷、锌、含盐量。

地 下 水：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、石油类、锌。

土壤：pH、砷、镉、铬、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、锌、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、 二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1- 三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、 氯苯、1,2- 二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+ 对二甲苯、 邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、䓛、苯并[k]荧蒽、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、六六六、滴滴涕、石油烃。

声 环 境：环境噪声。

生态环境：陆生植物、植被类型、陆生动物、水生生物、生态系统、生物多样性、景观、土地利用等

地貌类型、植被类型及覆盖度、土地利用现状和土壤侵蚀等。

2、影响预测评价因子

环境空气：颗粒物；

地 表 水：CODCr、NH3-N；

地下水：CODMn、氨氮、石油类、汞；含水层：导水裂缝带；

土壤环境：定性分析；

声 环 境：厂界噪声、交通噪声：昼、夜等效A声级（LAeq）；

生态环境：土地利用、生态系统、植被、生物多样性、野生动物、水生生物、景观、生态敏感区等；

固体废物：矸石、生活垃圾、污泥、废机油、废蓄电池（矿灯）等。

1.5.2 评价标准

1.5.2.1 环境质量标准

（1）环境空气

七里峡煤矿评价范围内涉及宣汉国家森林公园观音山景区执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中一级标准。

七里峡煤矿矿区范围内执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准，见下表：

表1.5-2 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单

| 环境要素 | 标准名称及级别 | 污染物项目 | 平均时间 | 浓度限值 |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一级 | 二级 |  |
| 环境空气 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） | SO2 | 年平均 | 20 | 60 | μg/m3 |
|  |  |  | 24h平均 | 50 | 150 |  |
|  |  |  | 1h平均 | 150 | 500 |  |
|  |  | NO2 | 年平均 | 40 | 40 | μg/m3 |
|  |  |  | 24h平均 | 80 | 80 |  |
|  |  |  | 1h平均 | 200 | 200 |  |
|  |  | CO | 24h平均 | 4 | 4 | mg/m3 |
|  |  |  | 1h平均 | 10 | 10 |  |
|  |  | O3 | 日最大8h平均 | 100 | 160 | μg/m3 |
|  |  |  | 1h平均 | 160 | 200 |  |
|  |  | PM10 | 年平均 | 40 | 70 | μg/m3 |
|  |  |  | 24h平均 | 50 | 150 |  |
|  |  | PM2.5 | 年平均 | 15 | 35 | μg/m3 |
|  |  |  | 24h平均 | 35 | 75 |  |
|  |  | TSP | 年平均 | 80 | 200 | μg/m3 |
|  |  |  | 24h平均 | 120 | 300 |  |

（2）地表水环境

执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类水域标准，详见下表：

表1.5-3 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值

| 环境要素 | 标准名称及级别 | 项目 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数值 |
| 地表水环境 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准 | pH | 无量纲 | 6~9 |
|  |  | COD | mg/L | 20 |
|  |  | BOD5 |  | 4 |
|  |  | NH3-N |  | 1.0 |
|  |  | 石油类 |  | 0.05 |
|  |  | 氟化物 |  | 1.0 |
|  |  | 硫化物 |  | 0.2 |
|  |  | 砷 |  | 0.05 |
|  |  | 汞 |  | 0.0001 |
|  |  | 锰 |  | 0.1 |
|  |  | 铁 |  | 0.3 |
|  |  | 铅 |  | 0.05 |
|  |  | 锌 |  | 1.0 |
|  |  | 挥发酚 |  | 0.005 |
|  |  | 阴离子表面活性剂 |  | 0.2 |
|  |  | 粪大肠菌群 | 个/L | 10000 |

（3）地下水

执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，详见下表：

表1.5-4 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） 单位：mg/L，pH 无量纲

| 指标 | Ⅲ类标准限值 | 指标 | Ⅲ类标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH（无量纲） | 6.5～8.5 | 耗氧量 | ≤3.0 |
| 六价铬 | ≤0.05 | 硫化物 | ≤0.02 |
| 氨氮 | ≤0.50 | 硝酸盐 | ≤20.0 |
| 亚硝酸盐 | ≤1.00 | 色度 | ≤15 |
| 臭和味 | / | 浑浊度 | ≤3 |
| 硫酸盐 | ≤250 | 总硬度 | ≤450 |
| 溶解性总固体 | ≤1000 | 挥发性酚类 | ≤0.002 |
| 氯化物 | ≤250 | 氟化物 | ≤1.0 |
| 氰化物 | ≤0.05 | 砷 | ≤0.01 |
| 汞 | ≤0.001 | 铅 | ≤0.01 |
| 锌 | ≤1.0 | 镉 | ≤0.005 |
| 铁 | ≤0.3 | 锰 | ≤0.1 |
| 铜 | ≤1.0 | 阴离子表面活性剂 | ≤0.3 |
| 石油类 | ≤0.05 | 钠 | ≤200 |

（4）声环境

执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2 类标准，具体见下表：

表1.5-5 《声环境质量标准》（GB3096-2008）

| 标准类别 | 等效声级 LAeq（dB） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 2 | 60 | 50 |

（5）土壤环境

项目用地范围内土壤环境执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地“筛选值”标准，详见下表。

表1.5-6 （GB36600-2018）中第二类用地“筛选值”标准单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | CAS编号 | 筛选值 |  | 管制值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一类 用地 | 第二类 用地 | 第一类 用地 | 第二类 用地 |
| 重金属和无机物 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 砷 | 7440-38-2 | 20① | 60① | 120 | 140 |
| 2 | 镉 | 7440-43-9 | 20 | 65 | 47 | 172 |
| 3 | 铬（六价） | 18540-29-9 | 3.0 | 5.7 | 30 | 78 |
| 4 | 铜 | 7440-50-8 | 2000 | 18000 | 8000 | 36000 |
| 5 | 铅 | 7439-92-1 | 400 | 800 | 800 | 2500 |
| 6 | 汞 | 7439-97-6 | 8 | 38 | 33 | 82 |
| 7 | 镍 | 7440-02-0 | 150 | 900 | 600 | 2000 |
| 挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 0.9 | 2.8 | 9 | 34 |
| 9 | 氯仿 | 67-66-3 | 0.3 | 0.9 | 5 | 10 |
| 10 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 12 | 37 | 21 | 120 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 3 | 9 | 20 | 100 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 0.52 | 5 | 6 | 21 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 12 | 66 | 40 | 200 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 66 | 596 | 200 | 2000 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 10 | 54 | 31 | 163 |
| 16 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 94 | 616 | 300 | 2000 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-6 | 1 | 5 | 5 | 47 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 2.6 | 10 | 26 | 100 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 1.6 | 6.8 | 14 | 50 |
| 20 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 11 | 53 | 34 | 183 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 701 | 840 | 840 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 0.6 | 2.8 | 5 | 15 |
| 23 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 0.7 | 2.8 | 7 | 20 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 5 |
| 25 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 0.12 | 0.43 | 1.2 | 4.3 |
| 26 | 苯 | 71-43-2 | 1 | 4 | 10 | 40 |
| 27 | 氯苯 | 108-90-7 | 68 | 270 | 200 | 1000 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 5.6 | 20 | 56 | 200 |
| 30 | 乙苯 | 100-41-4 | 7.2 | 28 | 72 | 280 |
| 31 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 108-88-3 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 108-38-3 106-42-3 | 163 | 570 | 500 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 222 | 640 | 640 | 640 |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 硝基苯 | 98-98-3 | 34 | 76 | 190 | 760 |
| 36 | 苯胺 | 62-53-3 | 92 | 260 | 211 | 663 |
| 37 | 2-氯酚 | 95-57-8 | 250 | 2256 | 500 | 4500 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 56-55-3 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 50-32-8 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 205-32-8 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 207-08-9 | 55 | 151 | 550 | 1500 |
| 42 | 䓛 | 218-01-9 | 490 | 1293 | 4900 | 12900 |
| 43 | 二苯并[a，h]蒽 | 53-70-3 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 193-39-5 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 45 | 萘 | 91-20-3 | 25 | 70 | 255 | 700 |
| 注：①具体地块土壤中污染物检测含量超过筛选值，但等于或者低于土壤环境背景值（见3.6）水平的，纳入污染地块管理，土壤环境背景值可参考附录A。 |  |  |  |  |  |  |

用地范围外农用地土壤环境执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1 中相关标准，详见下表。

表1.5-7 （GB15618-2018）表1 农用地土壤污染风险筛选值单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 |  | 风险筛选值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH≤5.5 | 5.5≤pH≤6.5 | 6.5≤pH≤7.5 | 7.5≤pH |
| 1 | 镉 | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
|  |  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
|  |  | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷 | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 |
|  |  | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅 | 水田 | 80 | 100 | 140 | 240 |
|  |  | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬 | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 |
|  |  | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜 | 果园 | 150 | 150 | 200 | 200 |
|  |  | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 镍 |  | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 |  | 200 | 200 | 250 | 300 |

（6）生态环境

水土流失根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）以不改变土壤侵蚀等级类型现状为标准；地质灾害以不产生新的地质灾害为标准，详见下表：

表1.5-8 土壤水力侵蚀强度分级标准（SL190-2007）

| 等级 | 侵蚀模数（t/km2·a） | 平均流失厚度（mm/a） |
| --- | --- | --- |
| 微度侵蚀 | ＜200，＜500，＜1000 | ＜0.15，＜0.37，＜0.74 |
| 轻度侵蚀 | 200，500，1000~2500 | 0.15，0.37，0.74~1.9 |
| 中度侵蚀 | 2500~5000 | 1.9~3.7 |
| 强度侵蚀 | 5000~8000 | 3.7~5.9 |
| 极强度侵蚀 | 8000~15000 | 5.9~11.1 |
| 剧烈侵蚀 | ＞15000 | ＞11.1 |
| 注：本表流失厚度系按土的干密度1.35g/cm3折算，各地可按当地土壤干密度计算。 |  |  |

1.3.2.2 污染物排放标准

（1）废气

施工期扬尘执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）表1中排放限值；营运期执行《煤矿工业污染物排放标准》（GB20426-2006），详见下表所示。

表 1.5-9 施工场地扬尘排放限值

| 序号 | 污染物 | 施工阶段 | 监测点排放限 值（mg/m3） | 监测时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总悬浮颗粒物 | 拆除过程/土方开挖/土方回填 | 0.600 | 自监测起持续15min |
|  |  | 其他过程阶段 | 0.250 |  |

表1.5-10 煤炭工业无组织排放限值

| 污染物 | 监控点 | 作业场所 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 煤炭工业所属装卸场所 | 煤炭贮存场、煤矸石堆置场所 |
|  |  | 无组织排放限值（mg/m3）（监控点与参考点浓度差值） | 无组织排放限值（mg/m3）（监控点与参考点浓度差值） |
| 颗粒物 | 周边外质量浓度最高点 | 1.0 | 1.0 |
| 二氧化硫 |  | - | 0.4 |
| 注：周界外质量浓度最高点一般应设置于无组织排放源下风向的单位周界外10m 范围内，若预计无组织排放的最大落地质量浓度点超出10m 范围，可将监点移至该预计质量浓度最高点。 |  |  |  |

食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相关标准。

表1.5-11  饮食业油烟排放标准表

| 项目名称 | 灶头数（个） | 划分规模 | 对应排气罩灶面总投影面积（m2） | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 净化设施最低去除效率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 食堂油烟 | ≥6 | 大型 | ≥6.6 | 2.0 | 85 |
|  | ≥3，＜6 | 中型 | ≥3.3，＜6.6 |  | 75 |
|  | ≥1，＜3 | 小型 | ≥1.1，＜3.3 |  | 60 |

风井工业场地通风机废气执行《煤层气（煤矿瓦斯）排放标准（暂行）》（GB21522-2008），主要控制煤层气中的甲烷浓度，其中低浓度瓦斯（甲烷体积浓度＜30%）排放限值无要求。

（2）废水

矿区内采煤废水原则上应处理后回用；确需外排的，根据《关于进一步加强煤炭资源开发环境影响评价管理的通知》（环环评〔2020〕63号文）需满足地表水相应环境质量标准，矿区所在区域为III类水域，需满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，含盐量不得高于1000mg/L；矿井水回用至井下，执行《煤矿井下消防、洒水设计规范》（GB50383-2016）中井下洒水水质标准；矿井水回用至地面工程洒水降尘执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中“城市绿化、道路清扫”水质标准。

项目食堂废水、淋浴废水、洗衣房废水经处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中“城市绿化、道路清扫”水质标准后回用于地面防尘用水、绿化用水等，不外排；职工粪便水进入化粪池处理后，由达州市鑫通管道疏通有限公司定期清运处置，均不外排。

其标准限值见表。

表1.5-12  矿井水排放标准         单位：mg/L

| 监测因子 | III类标准 | 监测因子 | III类标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| CODCr | 20 | 挥发酚 | 0.005 |
| BOD5 | 4 | 氰化物 | 0.2 |
| NH3-N | 1.0 | 铜 | 1.0 |
| DO | 5 | 锌 | 1.0 |
| TP | 0.2 | 硒 | 0.01 |
| 石油类 | 0.05 | 镉 | 0.005 |
| 硫化物 | 0.2 | 铅 | 0.05 |
| 氟化物 | 1 | 砷 | 0.05 |
| Fe | 0.3 | 汞 | 0.0001 |
| Mn | 0.1 | 粪大肠菌群（个/L） | 10000 |
| 总铬* | 1.5 | LAS | 0.2 |
| 铬（六价） | 0.05 | 总α放射性* | 1Bq/L |
| 全盐量 | 1000 | 总β放射性* | 10Bq/L |
| 备注：*执行煤炭工业污染物排放标准表1标准。 |  |  |  |

表 1.5-13  城市污水再生利用 城市杂用水水质

| 序号 | 项目 | 冲厕、车辆冲洗 | 城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.0~9.0 | 6.0~9.0 |
| 2 | 色度，铂钴色度单位 | ≤15 | ≤30 |
| 3 | 嗅 | 无不快感 | 无不快感 |
| 4 | 浊度/NTU | ≤5 | ≤5 |
| 5 | 五日生化需氧量（mg/L） | ≤10 | ≤ |
| 6 | 氨氮（mg/L） | ≤5 | ≤5 |
| 7 | 阴离子表面活性剂（mg/L） | ≤0.5 | ≤0.5 |
| 8 | 铁（mg/L） | ≤0.3 | -- |
| 9 | 锰（mg/L） | ≤0.1 | -- |
| 10 | 溶解性总固体（mg/L） | ≤1000（2000） | ≤1000（2000） |
| 11 | 溶解氧（mg/L） | ≥2.0 | ≥2.0 |
| 12 | 总氯（mg/L） | ≥10（出厂），0.2（管网末端） | ≥10（出厂），0.2（管网末端） |
| 13 | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 不得检出 | 不得检出 |

表 1.5-14  井下消防洒水水质标准（摘录）

| 序号 | 项目 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 浊度 | ≤5（NTU） |
| 2 | 悬浮物粒径 | ≤0.3mm |
| 3 | pH | 6~9 |
| 4 | 大肠菌群 | ≤3个/L |
| 5 | BOD5 | ≤10mg/L |

（3）噪声

施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关限值，适用于建设项目的施工期，见下表：

表1.5-15 建筑施工场界环境噪声排放标准

| 项目 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 施工期噪声标准 | 70dB（A） | 55dB（A） |

运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准，具体标准见下表：

表1.5-16 工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB(A)

| 项目 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 营运期噪声标准 | 60dB（A） | 50B（A） |

（5）固体废物

一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规定；矿区严格落实《煤矸石综合利用管理办法》的要求，不设永久矸石堆场，仅在工业场地内设置矸石周转场及装车场地。建设期掘进矸石和运营期矸石均外售用于制砖进行综合利用，不外排。

1.6 评价工作等级及范围

1.6.1评价工作等级

1.6.1.1 大气评价等级

根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则-大气环境》要求，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数来判定项目的评价等级。本项目营运期大气污染物主要为粉尘，评价选用采取洒水降尘、煤场封闭等防治措施后，煤炭、矸石等装卸过程产生的粉尘来确定大气确定评价等级。

（1）Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

式中：

Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

（2）评价等级判别

评价等级按下表的分级判据进行划分。

表1.6-1 环境空气评价工作等级判据

| 序号 | 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一级 | Pmax≥10% |
| 2 | 二级 | 1%≤Pmax<10% |
| 3 | 三级 | Pmax<1% |

根据本项目废气排放情况，项目运营期间，无组织废气主要为原煤堆场、临时储矸场产生的扬尘，本项目大气评价等级判断见下表所示。

表1.6-2 大气评价等级判定表

| 污染源名称 | 评价因子 | 最大地面浓度（μg/m3） | 下风向地面浓度占标率Pmax（%） | 最大地面浓度出现距离m | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 堆煤场（含矸石临时堆场） | TSP | 81.5190 | 9.0577 | 46.0 | 二级 |

本工程废气最大浓度占标率为9.06%、距离为46m，1%≤Pmax<10%，因此，本项目大气环境影响评价工作等级确定为二级评价。

1.6.1.2 地表水评价等级

根据《环境影响评价技术导则-地面水环境》（HJ2.3-2018），建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。其中水污染影响型建设项目评价等级判定见下表所示。

表1.6-3 水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量 Q /（m3/d）； 水污染物当量数 W /（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000 或 W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200 且 W＜6000 |
| 三级 B | 间接排放 | — |

根据预测，本项目改扩建后矿井正常涌水量3549.6m3/d，经处理回用后，外排废水量为3018.2m3/d，根据调查，现有项目批复废水排放量为项目废水排放标准《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，因此项目外排废水污染物当量值数统计情况如下表所示。

表 1.6-4	本项目外排废水污染物当量数统计表

| 序号 | 污染物 | 污染物浓度 （mg/L） | 污染排放量 （kg/a） | 污染物当量值 （kg） | 新增污染物当量数 （无量纲） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CODCr | 20 | 22033.59 | 1 | 22033.59 |
| 2 | BOD5 | 4 | 4406.72 | 0.5 | 8813.44 |
| 3 | NH3-N | 1 | 1101.68 | 0.8 | 1377.1 |
| 4 | 总磷 | 0.2 | 220.34 | 0.25 | 881.34 |
| 5 | 石油类 | 0.05 | 55.08 | 0.1 | 550.84 |

本项目废水最大外排量为3018.2m3/d，水污染物当量取最大值（W）为化学需氧量22033.59，因此根据表1.6-3判定，确定本项目地表水评价等级为二级。

1.6.1.3 地下水评价等级

本项目属于可能造成地下水水质污染的建设项目，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中附录A 确定本项目所属地下水环境影响项目类别。

表1.6-5 附录A（规范附录）地下水环境影响评价行业分类表

| 环评类别 行业类别 | 报告书 | 报告表 | 地下水环境影响评价项目类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 报告书 | 报告表 |
| 54、煤矿开采 | 全部 | 其他 | 煤矸石转运场II 类，其余III 类 | / |

因此，本项目煤矿区为III 类，本项目煤矸石转运场为Ⅱ类项目。根据《环境影响评价技术导则煤炭采选工程》（HJ619-2011）：需考虑煤炭开采对地下水水位及水量的影响，因此本次对地下水水位和水量的影响进行分析评价。

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境敏感程度划分见下表：

表1.6-6 地下水环境敏感程度划分表

| 分级 | 项目场地的地下水环境敏感程度 | 本项目 |
| --- | --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区；除集中式饮用水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 | 根据现场调查，本项目评价范围内，矿区北东侧分布有纸厂沟村（距离1220-1350m）、锁口庙村（距离2550-2300m）；东侧陈家沟村（距离1050-1100m）、保和寨村（距离785-800m）。项目主井工业场地下游1km范围内虽然有宣汉县天生镇王一庙（村级）集中式饮用水水源地存在，但项目矿井所处的须家河组第七段、六段、第五段砂岩为煤层顶底板直接充水含水层，珍珠冲组砂岩为煤层顶底板间接充水含水层，故其排水主要来自须家河组第七段、第六段、第五段砂岩含水层（本次不开采K10煤层，基本不涉及煤层顶板间接充水含水层珍珠冲组砂岩），同时根据《宣汉县天生镇集中式饮用水水源地划分技术报告》，七里峡煤矿与王一庙（村级）集中式饮用水水源地含水层为侏罗系中统下沙溪庙组（J2s），碎屑岩类裂隙孔隙水为主，上部普遍为风化裂隙水，泉水流量0.01～0.05升／秒，单井涌水量小于100吨／日，矿化度0.2～0.5克／升。宣汉县天生镇地下水水源地位于中－深丘状地貌水文地质单元。区内该单元内一般一条沟谷即为一个独立的水文地质单元，丘顶为渗入补给区，丘坡为径流区，沟谷为埋藏储集区。补给来源主要来自大气降水，丘顶接受大气降水垂直入渗补给后，沿丘坡段顺坡发育的风化网状裂隙或地层倾斜层面缓慢渗流形成径流区，在低洼沟谷侵蚀面附近以井泉形式排泄，或在地形较平缓，风化带较厚的区域形成地下潜水，成为埋藏区。因此，本项目七里峡煤矿与王一庙（村级）集中式饮用水水源地保护区属两个不同的水文地质单元，之间不存在水力联系，且项目矿井涌水处理后采用管道引至工业广场下游1500m处排放，位于王一庙（村级）集中式饮用水水源地保护区下游，矿井涌水排放也不会对水源保护区产生影响。因此王一庙（村级）集中式饮用水水源地保护区位于项目地下水评价范围以外。根据调查，煤矿生产用水来自处理后的矿井排水，矿区生活用水为矿区附近山泉水；评价区范围内的村民用水水源为山泉水和红层地下井水，根据现场调查和业主提供的资料显示，评价区域内无集中式饮用水水源地和保护区等。综上，本项目评价区地下水主要作为煤矿生产生活用水和周边居民的分散生活用水。根据《全国地下水功能区划分技术大纲》的要求和实地调查矿区内的地下水环境状况，本项目评价区地下水功能为分散式开发利用区。为较敏感。 |
| 较敏感（√） | 集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区以外的补给径流区；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区以及分散居民饮用水源等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |  |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |  |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的 环境敏感区。 |  |  |

实地调查表明，矿井及工业场地占地范围内无地下水集中式饮用水源地，无特殊地下水环境资源保护区，项目周边有分散居民利用浅层含水层的裂隙水作为饮用水。因此根据导则中上表所示地下水环境敏感程度分级，场地区域地下水环境敏感程度为“较敏感”。

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）本项目地下水评价工作等级划分原则如下。

表1.6-7 地下水评价工作等级划分表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 | 本项目评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 二 | 本项目矿山开采及其辅助工程属于Ⅲ类项目，地下水环境敏感程度为较敏感，根据评价工作等级分级表为“三”级评价； 项目配套的煤矸石转运场属 II 类项目，地下水环境敏感程度为较敏感，根据评价工作等级分级表为“二”级评价。 |
| 较敏感（√） | 二（√） | 三（√） |  |
| 不敏感 | 三 | 三 |  |

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），项目矿山开采及其辅助工程属Ⅲ类项目，地下水环境敏感程度为“较敏感”，根据评价工作等级分级表属“三”级评价；煤矸石堆场属于Ⅱ类项目，地下水敏感程度亦为“较敏感”，属“二”级评价。

1.6.1.4 声环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），声环境影响评价工作的分级是依据建设项目所在区域的声环境功能区类别、建设项目建设前后所在区域的声环境质量变化程度及受建设项目影响人口的数量。

表1.6-8 声环境影响评价等级依据

| 序号 | 评价工作等级 | 判别依据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一级 | 评价范围内有适用于GB3096 规定的0 类声环境功能区域，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达5dB（A）以上（不含5dB（A）），或受影响人口数量显著增多 |
| 2 | 二级 | 建设项目所处的声环境功能区为GB3096 规定的1 类、2 类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3dB（A）～5dB（A）（含5dB（A）），或受噪声影响人口数量增加较多 |
| 3 | 三级 | 建设项目所处的声环境功能区为GB3096 规定的3 类、4 类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB（A）以下（不含3dB（A），且受影响人口数量变化不大 |

本项目评价区域为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准区域，本工程的噪声主要为营运期工业广场机械设备噪声和空压机噪声、运输车辆噪声，风井场地处的设备运行噪声等。采取降噪措施后，上述噪声对环境敏感点的影响不大。根据预测，本项目独立升级改造完成后，评价区敏感目标噪声级增量不超过5dB（A）左右，且项目周边声学环境受影响人口较少。因此，本项目声环境评价工作等级为二级。

1.6.1.5 生态环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则》（HJ19-2022），划分生态环境评价工作等级的依据见下表。

表1.6-9 生态影响评价工作等级划分表

| 评价等级判定依据 | 备注 |
| --- | --- |
| a） 涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级 | 不涉及 |
| b） 涉及自然公园时，评价等级为二级 | +379m主平硐坑道地下穿越宣汉国家森林自然公园，森林公园内无新增施工内容 |
| c） 涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级 | 不涉及 |
| d) 根据HI2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级 | 不涉及 |
| e) 根据HJ 610、HJ 964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级 | 地下水水位和土壤影响范围内矿区范围内有公益林分布 |
| f） 当工程占地规模大于 20 km2 时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定 | 总用地面积4.6hm2，占地规模小于20km2 |

根据导则6.1.2中的评价等级确定原则，七里峡煤矿工程占地4.6hm2，面积≤2km2；依据《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2022）标准的规定，项目符合生态导则6.1.2中“b）、e）”的评价等级判定依据，判定生态环境评价工作等级为二级；同时根据《环境影响评价技术导则生态影响》6.15章节中，地下开采可能会造成地表沉陷，从而对局部区域的土地利用类型的改变较明显，应上调一级。但本项目是在原址上改建施工，无新增占地，故本次评价不上调等级。综上，判定评定陆生生态环境评价工作等级为二级。

本项目为地下开采工程，整个工程无涉水施工；但本项矿井涌水经过沉淀处理后会有部分外排到河流，不涉及水生生态敏感区、鱼类“三场”和洄游通道。因此，本项目水生生态评价等级为三级。

1.6.1.6 土壤环境评价等级

本项目为煤矿采选项目，按导则规定属于Ⅱ类项目，按影响类型分，建设项目占地属于污染影响型，开采区属于生态影响型，即生态影响和污染影响型两种类型兼有的项目。

1）生态影响型

土壤生态影响型的评价重点为盐化、酸化、碱化。对照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表1生态影响型敏感程度分级表分别识别盐化、酸化与碱化的敏感性。

盐化敏感程度：经查询达州市气象资料数据，达州市近10年平均降水量为 1100mm，年均蒸发量为1118mm，因此地区的干燥度为1.02＜2.5；达州市的地下水水位埋深大于3.0m，根据土壤检测数据，土壤含盐量为1.2～1.5g/kg≤2.0g/kg，盐化敏感程度为不敏感。

酸化、碱化：根据土壤监测数据，土壤 pH值为6.28~7.31，酸化、碱化程度为不敏感。

综上所述，本项目生态敏感程度为不敏感。

表1.6-10生态影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 盐化 | 酸化 | 碱化 |
| 敏感 | 建设项目所在地干燥度 a＞2.5 且常年地下水位平均埋深＜1.5m 的地势平坦 区域；或土壤含盐量＞4g/kg 的区域 | pH≤4.5 | pH≥9.0 |
| 较敏感 | 建设项目所在地干燥度＞2.5 且常年地下水位平均埋深≥1.5，或 1.8＜干燥度≤2.5 且常年地下水位平均埋深＜1.8m 的地势平坦区域；建设项目所在地干燥 度 a＞2.5 或常年地下水位平均埋深＜ 1.5m 的平原区；或 2g/kg＜土壤含盐量≤4g/kg 的区域 | 4.5＜pH≤5.5 | 8.5≤pH＜9.0 |
| 不敏感 | 其他 | 5.5＜pH＜8.5 |  |
| 干燥度是指采用E60观测的多年平均水面蒸发量与降雨量的比值，即蒸降比值。 |  |  |  |

对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表2生态影响型评价工作等级分级表（见表1.6-11），本项目井工开采区生态影响评价工作等级为三级。

表1.6-11生态影响型评价工作等级划分表

| 项目类别 敏感程度 | I类项目 | Ⅱ类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 较敏感 | 二级 | 二级 | 三级 |
| 不敏感 | 二级 | 三级（√） | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |

2）污染影响型

本项目工业场地占地面积4.6hm2，占地面积在5hm2以下，占地规模为小型，由于周边存在耕地及居民点，周边土壤环境度为敏感，评价等级为二级（见表1.6-12）。

表1.6-12污染影响型评价工作等级划分表

| 项目类别 评价工作等级 敏感程度 | I类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | III类 |  |  | 工作等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |  |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | 二级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | / |  |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | / | / |  |
| 注：“/” 表示可不开展土壤环境影响评价工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

由上表可知，本项目土壤环境影响评价工作等级为二级。

综上，本项目污染影响型土壤等级为二级，生态影响型土壤等级为三级。

1.6.1.7 环境风险评价等级

本项目涉及的危险物质为矿井瓦斯及废机油等油类物质，危险物质数量与临界量比值Q=0.264＜1。危害程度为轻危害度（P4），且事故风险情况下，风险物质泄漏量极少，不会进入环境敏感区，环境敏感程度为环境低度敏感区（E3）。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）判定，本项目环境风险潜势为I级，其环境风险评价等级为简单分析。

表1.6-13 环境风险评价工作级别判定表

| 环境风险潜势 | Ⅳ+、Ⅳ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。 |  |  |  |  |

1.6.2评价范围

（1）大气评价范围

本项目大气评级等级为二级，依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ/T2.2-2018）中5.4.2中的规定，本项目的大气环境影响评价范围为以工业广场为中心，边长约为5km的矩形范围，重点评价工业场地界外200m范围及运煤道路两侧100m范围。

（2）地表水评价范围

七里峡煤矿经过处理后的矿井涌水部分外排至新宁河，向西南方向自流约26.4km后进入明月江，新宁河属于Ⅲ类水域，项目地表水评价范围为矿井涌水汇入新宁河断面上游500m 至下游3000m处，全长3500m。

（3）地下水评价范围

1）评价范围确定方法

①公式计算法

当建设项目所在地水文地质条件相对简单，且所掌握的资料能够满足公式计算法的要求时，应采用公式计算法确定：

L=α×K×I×T/ne

式中：L—下游迁移距离

α—变化系数，α≥1，一般取2；

K—渗透系数，m/d；

I—水力坡度，无量纲；

T—质点迁移天数，取值不小于5000d；

ne—有效孔隙度，无量纲。

②查表法

当不满足公式计算法的要求时，可采用查表法确定（表1.6-14）。

表1.6-14 地下水环境现状调查评价范围参照表

| 评价等级 | 调查评价面积（km2） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | ≥20 | 应包括重要的地下水环境保护目标，必要时适当扩大范围 |
| 二级 | 6～20 |  |
| 三级 | ≤6 |  |

③自定义法

当计算或查表范围超出所处水文地质单元边界时，应以所处水文地质单元边界为宜，可根据建设项目所在地水文地质条件确定。

2）评价范围确定

因为该煤矿矿区较大，且跨越多个分水岭，而矿区煤矸石转场、水处理设施占地面积较小，为了便于科学预测，本次评价分别确定地下水现状评价调查范围和预测评价范围。

①地下水现状评价调查范围

项目位于达州市宣汉县七里镇神龙路1号，本次选取自定义法确定本项目地下水环境影响评价范围。以项目区完整水文地质单元作为调查范围：本次煤矿矿区横跨两个大的水文地质单元，新宁河以北的矿区范围调查范围：西侧、北东侧、东侧以自然分水岭为界（隔水边界），南面以新宁河为界；新宁河以南的矿区范围调查范围：西侧、西南侧以自然分水岭为界（隔水边界），东面以新宁河支流为界，北侧则以新宁河为界；

根据测算，本项目地下水环境影响调查评价范围约35.96km2。项目调查评价范围见下图1.6-1：

图1.6-1地下水环境影响评价调查范围

②预测评价范围

根据项目所在位置的区域水文地质情况，预测评价范围北侧以新宁河为界，其余方向均以山脊线分水岭为界，整个预测评价范围共1.54km2。本次煤矸石转运场和水处理站预测评价范围如图1.6-2所示。

图1.6-2 预测评价范围

（4）声环境评价范围

按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的规定，本项目噪声评价范围为工业厂界向外延伸200m的区域。

（5）生态环境评价范围

陆生生态：根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中评价范围的确定原则，以及工程环境影响特点，以矿区边界、工业广场边界等区域向四周外扩500m，若在此范围内达到第一重自然山脊，则以第一重自然山脊为范围边界。为本工程生态环境评价范围，应包括可能受工程施工建设和运营影响的陆生生态单元，即工业广场、主平垌、副平硐工业广场、副平硐办公室、风平硐工业广场、矿区等施工场地，生态评价范围面积为13.2056km2。

水生生态：本项目无涉水施工，不涉及水生生态敏感区、重要鱼类生境等；项目运行过程中会产生涌水，涌水排放河段为评价区内明月江支流新宁河。水生评价范围为评价区内的水域，主要以评价区内明月江及其支流新宁河为主。

（6）土壤环境评价范围

本项目土壤生态型评价范围以调查范围相同：以矿区范围为边界向周边外延1000m的范围；本项目土壤污染型评价范围以调查范围相同：以工业广场为边界向周边外延200m的范围。

（7）环境风险评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）要求，本项目环境风险进行简单分析，根据导则要求，进行简单分析的项目，环境风险可不设置评价范围。

拟建项目各环境要素评价等级和评价范围见下表。

表1.6-15   评价等级及范围汇总表

| 环境要素 | 评价等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | 二级 | 以建设项目工业广场为中心，边长为5.0km的矩形 |
| 水环境 | 二级 | 新宁河汇入断面上游500m 至下游3000m处 |
| 地下水环境 | 二级 | 北侧以新宁河为界，其余方向均以山脊线分水岭为界，整个预测评价范围共1.54km2。 |
| 声环境 | 二级 | 工业广场厂界周围200m内区域 |
| 生态环境 | 二级 | 陆生生态：以矿区边界、工业广场边界等区域向四周外扩500m，若在此范围内达到第一重自然山脊，则以第一重自然山脊为范围边界。为本工程生态环境评价范围，应包括可能受工程施工建设和运营影响的陆生生态单元，即工业广场、主平垌、矿区等施工场地，生态评价范围面积为13.2056km2。 水生生态：为评价区内的水域，主要以评价区内明月江及其支流新宁河为主。 |
| 土壤环境 | 生态影响型：三级 污染影响型：二级 | 生态影响型：以矿区范围为边界向周边外延1000m的范围； 污染影响型：以工业广场为边界向周边外延200m的范围。 |
| 风险环境 | 简单分析 | / |

1.7 评价工作内容及重点

1.7.1 评价内容

根据项目实际情况确定评价内容主要包括建设项目概况、工程分析、项目所在区域的自然和社会概况、建设项目周围环境质量现状评价、施工期环境影响评价及防治措施、生态环境影响评价、环境影响预测与评价、水土流失防治措施、闭坑期环境影响评价、环境风险分析、生态保护及污染防治措施、清洁生产及总量控制、环境管理与监测。

1.7.2 评价重点

本项目是资源开发项目，根据环境影响识别和工程分析，确定本次评价的工作重点为：工程分析；矿井采煤产生的地表沉陷对生态环境（包括耕地、林地、井泉等）的影响评价；地质灾害风险影响分析及防范措施；水环境现状及影响评价、矿井水资源化利用；煤矸场环境影响分析；生态综合整治措施和污染控制措施技术经济论证。

1.8 环境保护目标

1.8.1 外环境关系

1、矿区周边外环境关系

七里峡煤矿位于四川省宣汉县城区177°方向，直距约16km的宣汉县天生镇境内。煤矿区中心地理坐标（2000国家大地坐标系）：东经107°44′17"，北纬31°11′26"。矿区范围走向长约16.0km，平均宽约230m，面积约3.4715km2。

项目矿区范围内从南至北分布有大坪、庹家院子、何家山、马家山、铁山沟等共计约13户村民，采空区上方无居民；矿区范围内无自然保护区及文物设施、无饮用水源保护区。矿区范围与永久基本农田重叠面积10.0630公顷。

矿区范围外500m范围内分布有井口湾、团堡梁、凼里头、凉水井、寨坪、水井湾等约42户村民。矿区西侧约75m为宣汉国家森林公园观音山景区；此外矿区范围外分布有一个集中式饮用水源保护区，为宣汉县天生镇王一庙（村级）集中式饮用水水源地（地下水型）（距离矿井主井工业广场西北侧20m）。

图1.8-1 项目矿区外环境关系图

2、区域敏感目标

（1）宣汉国家森林公园

四川宣汉国家森林公园位于四川省宣汉县境内，居川渝鄂陕的十字中心。公园幅园面积4621.27ha，森林覆盖率高达95.02%，海拔330～1605米，地理坐标为东经107°38'37''~107°49'59''，北纬31°06'32''~31°45'00''之间。由观音山景区、峨城竹海景区和五马归槽景区“三海”组成。

观音山景区位于达州市宣汉县东南部，面积2188.39ha，森林覆盖率94.83%，海拔330～1058m。公园内现有维管束植物76科188属379种。国家一级保护植物有水杉，二级保护植物有中华猕猴桃、红豆树、鹅掌楸、银杏、桢楠等。野生脊椎动物31目40科共计62种，列入国家一级保护动物的有黑鹳、豹、金雕，二级保护有大鲵、穿山甲、红腹锦鸡、鸳鸯等。

本项目矿区范围位于宣汉国家森林公园观音山景区东侧，矿区距宣汉国家森林公园最近距离约37m。保留+379m井筒主平硐长1135m，其中73m～971m位于“宣汉国家森林公园观音山景区”下覆岩层中，长度898m，其巷道距地表58m～430m。

经叠图分析，项目与宣汉国家森林公园观音山景区位置关系图以及主平硐与森林公园位置关系图见下图。

图1.8-2项目与宣汉国家森林公园观音山景区位置关系图

图1.8-3 本项目主平硐与宣汉国家森林公园位置关系图

（2）基本农田

据宣汉县七里镇土地利用总体规划图（2006-2020年）（2014年调整完善版），矿区范围与少量永久基本农田重叠。

据《达州市宣汉县七里峡煤业有限公司七里峡煤矿七里峡煤矿永久基本农田影响论证报告》：七里峡煤矿矿区范围与永久基本农田重叠面积10.0630公顷，为分布相对零散的永久基本农田，井口及工业场地没有占用永久基本农田。

（3）公益林

本项目工业场地占地不涉及二级国家公益林，井田范围内为不连续分布，根据调查，项目评价范围内分布有国家二级公益林约229.47hm2，不涉及国家一级公益林。项目与公益林的位置关系见图1.8-3。

图1.8-4 项目与公益林位置关系图

（4）饮用水水源保护地

根据《达州市人民政府关于划定万源市、宣汉县和大竹县乡镇及以下集中式饮用水水源地保护区的批复》（达市府函〔2020〕124号），本项目涉及的集中式饮用水水源保护区为“宣汉县天生镇王一庙（村级）集中式饮用水水源地（地下水型）”，取水点位于天生镇塔坝村一组，取水口坐标为E107°43′15.917″，N31°02′0.687″。设计供水规模120t/d，服务樊天生镇洞宫社区。一级保护区范围：以地下水取水点为中心，半径30米范围内，但海拔不低于373.0m的区域；取水口至东侧明月江上游1000米（公路桥处），多年平均水位对应的高程线下的水域范围；与明月江一级保护区水域长度一致、水域边界两岸纵深50米、但左右两岸均不超过七里场镇防洪堤堤顶的全部陆域范围。二级保护区范围：除一级保护区外，以取水点为中心，300米范围内，但不低于海拔373.0m的区域。本项目建设区域位于取水点上游1.0km，七里峡煤矿主井工业广场位于王一庙（村级）集中式饮用水水源地一级保护区上游，最近距离约20m，不在宣汉县天生镇王一庙（村级）集中式饮用水水源地的一级、二级保护区范围。矿区范围距离饮用水源地最近距离约2.5km。

项目与集中式生活饮用水源保护区的位置关系见下图。

图1.8-5 本项目与宣汉县天生镇王一庙（村级）集中式饮用水水源地位置关系图

（5）居民住宅

项目井田范围内无居民聚居区，只有少量散居农户，分布在矿区西南部、中部，根据现场调查及卫星图比对，矿区范围内共有农户13户。

3、主要地面设施外环境关系

（1）主井工业广场

项目工业广场利用现有工业广场，不新增占地。

工业广场南侧为林地分布；东侧紧邻新宁河；西北侧有9户当地居民，最近距离工业广场位置为8m；东北侧有5户当地居民，最近距离工业广场位置为106m。

（2）风井场地

+572m风井工业场地位于+572.00m回风平硐（X=3452971.670，Y=36476162.960，Z=+572.00m）井口东侧，布置有风机、变电所、值班室、瓦斯抽放泵站等建筑。+548.0m风井工业场地位于+548.0m回风平硐（X=3451891.670，Y=36475603.960，Z=+548.0m）北侧，该场地布置有风机房、变电所、值班室等建筑。

风井场地周边以山林为主，200m范围内无居民居住。

（3）炸药库

炸药库位于主井工业场地外西南侧的凉风垭口附近，炸药库150m范围内无居民分布。

1.8.2 环境保护目标

项目环境保护目标主要有：工业场地及其附近居民点的环境空气、声与水环境；矿区内可能受地表沉陷变形影响的基础设施、生态环境等。评价范围内主要环境保护目标基本情况与项目的关系见表1.8-1、表1.8-2，及附图。

表1.8-1 大气环境保护目标一览表

| 环境要素 | 坐标 |  | 保护对象 | 性质 | 概况 | 相对方位、距离 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |
| 大气环境 | 107.722268627 | 31.194953682 | 塔坝村农户 | 村庄 | 约600人 | 工业广场西侧约1130m | 环境空气达到《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的二级标准 |
|  | 107.725215606 | 31.203642522 | 七里镇居民 | 场镇 | 约1500人 | 工业广场西北侧约261m |  |
|  | 107.711311034 | 31.207633649 | 断桥村农户 | 村庄 | 约500人 | 工业广场西北侧约2120m |  |
|  | 107.723625460 | 31.225939827 | 新芽村农户 | 村庄 | 约900人 | 工业广场西北侧约3130m |  |
|  | 107.747743884 | 31.235638695 | 大路沟村农户 | 村庄 | 约800人 | 工业广场北侧约4320m |  |
|  | 107.688971320 | 31.200791435 | 染沟村农户 | 村庄 | 约400人 | 工业广场西侧约4090m |  |
|  | 107.690130034 | 31.188732224 | 民主村农户 | 村庄 | 约500人 | 工业广场西侧约4200m |  |
|  | 107.701288024 | 31.178175049 | 乱石村农户 | 村庄 | 约400人 | 工业广场西南侧约3610m |  |
|  | 107.760039130 | 31.183196144 | 陈家沟村农户 | 村庄 | 约600人 | 工业广场东侧约3110m |  |
|  | 107.770188609 | 31.175342636 | 回龙镇居民 | 场镇 | 约2000人 | 工业广场东侧约4300m |  |
|  | 107.771905223 | 31.159549789 | 保和寨村农户 | 村庄 | 约500人 | 工业广场东南侧约2900m |  |
|  | 107.751048365 | 31.176372604 | 乐园村农户 | 村庄 | 约500人 | 工业广场东南侧约4460m |  |
|  | 107.732044384 | 31.200636080 | 散户 | 农户住宅 | 3户散户约10人 | 工业广场西北侧约8m |  |
|  | 107.730341712 | 31.200520579 | 上院子农户 | 农户住宅 | 9户散户约23人 | 工业广场西北侧约106m |  |
|  | 107.726994315 | 31.200185256 | 下院子农户 | 农户住宅 | 8户散户约17人 | 工业广场西北侧约590m |  |
|  | 107.734815636 | 31.200496392 | 散户 | 农户住宅 | 5户散户约12人 | 工业广场东北侧约80m |  |
|  | 宣汉国家森林公园观音山景区 |  |  | 森林公园 |  | 西侧约75m | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的一级标准 |
| 声环境 | 107.731932413 | 31.200663270 | 散户 | 农户住宅 | 9户散户约23人 | 工业广场西北侧约8m | 《声环境质量标准》（GB3096－2008）的2 类标准 |
|  | 107.734035265 | 31.200958313 | 散户 | 农户住宅 | 5户散户约11人 | 工业广场东北侧约106m |  |

表1.8- 2 其它要素环境保护目标一览表

| 编号 | 保护目标 | 方位与距离 | 涉及环境要素及保护原因 | 保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 生态环境及地面建构筑物 |  |  |  |
| 1 | 宣汉国家森林公园观音山景区 | +379m主平硐坑道地下穿越，矿区距宣汉国家森林公园最近距离约37m。保留+379m主平硐坑道地下穿越，穿越长度898m。 | 地表沉陷影响及产生的生态破坏与社会问题 | 禁止在与森林公园重叠部分进行采煤，减小对森林公园生态环境的影响 |
| 2 | 矿区范围内永久基本农田 | 工业场地占地不涉及，井田范围内不连续分布；本次规划矿区范围内共有永久基本农田约10.0630ha。 |  | 除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。矿区基本农田受煤矿开发过程中地表沉陷影响可控 |
| 3 | 二级公益林 | 工业场地占地不涉及，井田范围内不连续分布 |  | 严格执行《国家级公益林管理办法》，二级国家级公益林在不影响整体森林生态系统功能发挥的前提下，在不破坏森林植被的前提下，可以合理利用其林地资源。矿区二级公益林地受煤矿开发过程中地表沉陷影响可控 |
| 4 | 井田内乡村公路 | 矿区范围内 | 受采煤诱发的地表沉陷可能导致公路受到影响 | 留设保护煤柱或随沉随填等措施保证公路不受采煤影响 |
| 5 | 地表植被、土地 | 矿区范围、且外扩500m范围内 | 地表沉陷可能导致土地、植被受到破坏 | 不减少区域内动植物种类、不破坏生态系统完整性；水土流失以不增加土壤侵蚀为标准 |
| 6 | 分散居民，约13户 | 矿区范围内 | 受地下开采诱发的地表，沉陷影响，地面设施可能遭到破坏 | 根据影响预测结果，要求加强观测，根据实际情况，必要时采取维修加固措施 |
| 7 | 分散居民：约42户 | 井田边界外扩500m范围内 |  |  |
| 8 | 浮游植物、浮游动物、底栖动物、鱼类 | 新宁河评价河段范围内 | 鱼类组成、种群、资源量的改变及重要生境的改变 | 满足水生生态相关要求，不因项目开采对水生动植物造成不利影响，改变河段生境 |
| 二 | 地表水 |  |  |  |
| 1 | 新宁河 | 工业广场东侧外8m处径流 | 可能受煤矿污废水影响 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类标准 |
| 三 | 地下水 |  |  |  |
| 1 | S5泉点，侏罗系中下统珍珠冲组砂岩裂隙水 | 工业广场外南侧 | 采区内含水层可能受井下采动影响，导致地下水漏失，裂隙水不能及时补给的影响 | GB/T14848-93中Ⅲ类标准，保护地下水，保证居民及农业生产用水 |
| 2 | S6民井，侏罗系中统新田沟组风化裂隙水 | 矿区范围外陈家大院子 |  |  |
| 3 | S7民井，侏罗系中统新田沟组风化裂隙水 | 矿区范围外肖家院子 |  |  |
| 4 | S8泉点，侏罗系中下统珍珠冲组砂岩裂隙水 | 矿区范围外凼里头 |  |  |
| 5 | S9民井，侏罗系中统新田沟组风化裂隙水 | 矿区范围外毛家老屋 |  |  |
| 6 | S10民井，侏罗系中统沙溪庙组风化裂隙水 | 矿区范围外马家梁 |  |  |
| 7 | S11民井，侏罗系中统沙溪庙组风化裂隙水 | 矿区范围外大屋基 |  |  |
| 8 | S12民井，侏罗系中统新田沟组风化裂隙水 | 矿区范围外老屋院子 |  |  |
| 9 | S13民井，侏罗系中统沙溪庙组风化裂隙水 | 矿区范围外吴家桥边 |  |  |
| 10 | S14民井，侏罗系中统新田沟组风化裂隙水 | 矿区范围外徐家沟 |  |  |
| 11 | S15泉点，三叠系须家河组裂隙水 | 矿区范围外老厂沟 |  |  |
| 12 | 宣汉县天生镇王一庙（村级）集中式饮用水水源地 | 主井工业广场西北侧，最近距离约20m | 工业场地废水通过地表渗透污染地下水 |  |
| 四 | 土壤环境 |  |  |  |
| 1 | 农用地 | 工业广场、风井场地周边200m范围内 | 地面设施建设占用及地面设施废水、废气影响 | 满足《土壤质量标准农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15 618-2018）要求 |
| 2 | 居民用地 |  |  | 满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB3660-2018） |

2 工程概况与工程分析

2.1 现有工程概况

2.1.1 矿上建井历史

七里峡煤矿前身为四川省监狱管理局下属的四川省大路煤矿七里峡煤井，该矿井为1976年10月四川省劳改局（现四川省监狱管理局）以公劳生（1976）573号文同意新建，于1993年正式投入生产，1999年10月20日四川省地矿厅首次颁发该矿采矿许可证，核定生产能力为9万吨/年，经十余年开采，上山资源逐渐枯竭，在2005年矿井采矿许可证延续时，矿井生产能力调整为6万吨/年，由原四川省国土资源厅颁发的采矿许可证，证号为5100000820324，有效期至2010年11月，该证核定矿区面积为3.4695km2，核定开采深度为+670m～+390m标高，核定准采煤层为K4～K6，K8～K10煤层。川煤整合函〔2009〕5号四川省煤炭资源整合办公室关于达州市煤炭矿业权设置调整方案的复函批复的七里峡煤矿调整矿区面积为4.912km2，开采深度为+670m～+200m标高，开采煤层为K1、K4、K5、K6、K8、K9、K10煤层。扩大范围后的矿井生产能力调整为15万吨/年。

2014年7月，四川省国土资源厅为七里峡煤矿办理了采矿许可证延续，证号：C5100002010111120084196，有效期至2024年7月25日。矿区范围由1～41号拐点坐标圈定，面积为4.9105km2，批准开采煤层为K1、K4、K5、K6、K8、K9、K10煤层，允许开采深度为+670m～+200m标高，生产规模15.0万吨/年。

2014年，建设单位编制完成了《达州市宣汉县七里峡煤业有限公司七里峡煤矿150kt/a改扩建项目环境影响报告书》，2014年11月12日，原宣汉县环境保护局出具了《关于达州市宣汉县七里峡煤业有限公司七里峡煤矿150kt/a改扩建项目环境影响报告书的批复》（宣环审[2014]108号）。

2019年3月，达州市宣汉县七里峡煤业有限公司委托四川省华检技术检测服务有限公司编制完成《达州市宣汉县七里峡煤业有限公司七里峡煤矿150kt/a改扩建项目竣工环境保护验收调查报告》，并通过验收。

2.1.2 现有煤矿生产情况

2021年1月28日由四川省自然资源厅换发了采矿许可证，证号为C5100002010111120084196；有效期限贰年（自2021年1月28日至2023年1月28日）；经济类型：有限责任公司；开采矿种：煤；开采方式：地下开采；生产规模：15.0万吨/年；准采煤层：K4、K5、K5-1、K6、K8、K10煤层；准采标高：+670m～+200m；矿区面积：3.4715 km2，矿区范围由32个拐点圈闭。

2.1.2.1 建设内容及项目组成

现有工业场地现有煤矿为合法生产矿井，生产能力15万t/a的，建设内容包括井巷工程、地面生产系统及储运系统、辅助工程、公用工程、配套工程及环保工程等。其建设情况详见下。

表2.1-1 现有项目组成表

| 名 称 | 建设内容及规模 |  |  | 存在的环境问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 井田 |  | 矿区走向长约16000m，倾斜宽230m左右，面积3.4715km2，准采标高：+670 m～+200m。准采煤层：K10、K8、K6、K5-1、K5和K4煤层； | / |
|  | 井巷工程 | +379m主平硐 | 平硐井型，标高+379m，长1082m，承担矿井煤、矸、材料和设备运输，管缆线敷设，进风及安全出口等任务，净断面9.1m2，井筒内铺设钢轨。 | / |
|  |  | +411m副平硐 | 平硐井型，标高+411m，长400m，主要担负矿井二、四采区矸石、材料及设备运输、行人、进风等任务（四采区开采结束后关闭），净断面6.5m2。 | / |
|  |  | +539.5m进风斜井 | 斜井井型，标高+539.5m，斜长390m，担负全矿井辅助进风、消防洒水管路敷设和安全出口，净断面5.14m2。 | / |
|  |  | +572m回风平硐 | 平硐井型，标高+572m，长118m，担负矿井开丰井田二、四采区回风兼紧急情况下的安全出口（四采区开采结束后关闭），装备主要通风机，净断面7.3m2。 | / |
|  |  | +548m回风平硐 | 平硐井型，标高+548m，长246m，担负矿井长田井田一采区回风兼紧急情况下的安全出口（一采区开采结束后关闭），装备通风设备，净断面7.3m2。 | / |
|  | 地面生产系统及储运系统 | 工业广场 | 位于+379m主平硐外。包括压风机房、窄轨铁路、机修车间、变电所、办公楼、宿舍楼、一体化污水处理站、综采设备中转库、矿灯房、坑木加工房等，占地面积4.6hm2。 | / |
|  |  | 通风系统 | 通风方式为分列式，风机房100m2。+572m回风平硐配备2台通风机，型号为FBCDZ-6-№16B/2×75型隔爆对旋轴流式通风机，一备一用；+548m回风平硐配备2台通风机，型号为FBCDZ-6-№17/2×75型隔爆对旋轴流式通风机，一备一用。进风井为自然进风，不安装设备。 | 噪声 |
|  |  | 压风系统 | 主井工业场地配备2台BJ-10/8G型螺杆式空气压缩机；压缩空气站建筑面积135m2 | 噪声 |
|  |  | 储煤场及装车场地 | 储存、装运原煤；建筑体积1100m3，储量约10000t。露天斜坡煤坪。配套建设喷淋除尘措施。 | 废气、噪声 |
|  |  | 煤矸石堆置场 | 堆存矸石；主井工业场地北侧边坡位置，占地面积3600m2，容量约1.2万吨。 | 排矸场淋溶水未进行收集处理；现有排矸场拦挡不能满足要求。 |
| 辅助工程 | 窄轨铁路 |  | 煤炭及矸石矿车运输；600mm轨距，18kg/m钢轨，长度约为460m。 | / |
|  | 地磅房 |  | 进出车辆过磅；建筑面积40m2 | / |
|  | 机修车间 |  | 主要承担矿井机电设备的日常检修和维护，并承担矿车及拱形支架的修理，建筑面积80m2 | 废气、噪声、固废 |
|  | 综采设备中转库 |  | 主要承担液压支架、采煤机的临时存放及日常维护和保养，配有20吨LH型电动葫芦双梁桥式起重机1台，建筑面积300m2 | / |
|  | 材料库 |  | 存放材料、设备等；建筑面积60m2 | / |
|  | 检身房 |  | 入井前检身，建筑面积30m2 | / |
|  | 坑木加工房 |  | 加工坑木，建筑面积100m2 | 废气、噪声、固废 |
|  | 矿灯房 |  | 储存矿灯、更衣等，建筑面积200m2 | / |
| 公用 工程 | 浴室 |  | 职工洗浴，建筑面积60m2 | / |
|  | 食堂 |  | 职工就餐，建筑面积100m2 | / |
|  | 宿舍 |  | 职工住宿，建筑面积850m2 | / |
|  | 厕所 |  | 建筑面积30m2 | / |
|  | 办公楼 |  | 职工办公，建筑面积共630m2 | / |
|  | 供电系统 |  | 矿井供电，双回路电源。变电所建筑面积约168m2 | / |
|  | 供热系统 |  | 主选空气热源泵，利用压风机房压缩空气热源和太阳能电热水器联合供热方式向工业场地澡堂供热 | / |
|  | 供水系统 |  | 生活用水取自主井场地附近的山泉水；生产用水采用处理达标后的矿井水，现有的1座100m3生活水池和1座200m3生产水池。 | / |
| 配套 工程 | 进场道路 |  | 水泥路面，路幅宽4.5m，长约146m | / |
|  | 炸药库 |  | 存放炸药、雷管；主井工业场地西侧边界处，储药量0.5t，雷管1万发，占地面积200m2。 | / |
| 环保工程 | 废水 | 排水系统 | 采用雨污分流。矿井井口周围设置排水沟；工业场地四周均设置截水沟，截水沟采用 1000mm×1000mm 矩形断面，纵坡最小采用1%；工业场地内竖向坡度按流水坡度考虑，设有排水明水沟和钢筋砼盖板沟，场区内水污水经水沟收集排入散水收集池，雨水经雨水收集沟收集排入场外。 | / |
|  |  | 矿井排水系统 | 采区内各平巷均布置有=3‰坡度的水沟，平硐以上采空区水大部分经平硐自流出井口，下山采区内涌水经巷道水沟流入+200m标高水仓，由排水泵抽排至+379.0m水平，由主平硐水沟自流出井外。 | / |
|  |  | 生活污水 | 食堂废水经油水分离器预处理后与洗浴废水一起进入一体化污水处理设备（混凝+A2O+消毒处理工艺，处理能力70m3/d）处理后回用于地面防尘用水、井下消防用水、绿化用水等；办公楼生活污水、宿舍楼生活污水进入化粪池（容积约422.4m3）处理后，由达州市鑫通管道疏通有限公司定期清运处置。 | 污泥 |
|  |  | 矿井涌水 | 矿井涌水进入+200m水平处的主、副水仓（总容积约2000m3），在井下水仓沉淀处理后，由排水管道排入+379m主平硐工业场地矿井水处理站，处理能力750m3/d，采用“调节+混凝沉淀+石英砂过滤+煤泥干化”处理工艺，处理达标后，一部分抽至高位水池暂存回用于井下防尘等生产，剩余部分外排至新宁河。 | 煤泥 |
|  |  | 车辆冲洗水 | 项目车辆清洗后的废水通过沉淀池处理后循环利用，不外排。 | / |
|  |  | 临时储矸场淋溶废水 | 临时储矸场设置有截排水沟，淋溶废水经过截排水沟自流进入散水收集池。 | / |
|  | 废气 |  | 原煤、矸石装卸粉尘、堆场扬尘：煤炭堆场部分设置有彩钢棚，矸石堆场设置有两台雾炮机除尘，储煤场安装喷淋洒水抑尘装置，抑制扬尘产生。 | / |
|  |  |  | 道路扬尘：硬化运输道路，定期清扫运输道路上的粉尘，定期洒水降尘，降低车速等措施，来降低运输扬尘。 | / |
|  |  |  | 食堂油烟：厨房内的灶台设置有油烟净化设施，由烟道引出于楼顶排放。 | / |
|  | 固废 |  | 白矸石在井下直接用于回填采空区，煤矸石、沉淀池煤泥：运至宣汉县平桥砖厂用于制砖使用； 生活垃圾：集中收集后定期运至指定垃圾收集点，由环卫部门清运处理。 废弃矿灯、废弃蓄电池：全部由厂家回收处理； 废机油：暂存至危废暂存间内，按危废管理，用于场地内轨道、钢丝润滑。 | / |
|  | 生态影响 |  | 煤矸石堆置场生态恢复：堆置场内堆存的煤矸石及时转运至砖厂综合利用，草木结合，对煤矸石堆置场场地周边种植当地适宜生长的马尾松幼苗和草木，进行场地生态恢复； 工业场地生态整治：+379m主平硐工业场地周边植树绿化。 | / |

2.1.2.2 开采情况

七里峡煤矿采用平硐、斜井综合开拓方式，布置有+379m主平硐（X=3452875.670，Y=36474596.960，Z=+379m），+411m副平硐（X=3452640.670，Y=36475748.960，Z=+411m），+539.5m进风斜井（X=3451913.000，Y=36475495.000，Z=+539.5m），+548m回风平硐（X=3451891.670，Y=36475603.960，Z=+548m）和+572m回风平硐（X=34352971.670，Y=36476162.960，Z=+572m），共有5个井筒。

+379m主平硐位于长田井田，沿煤层底板至顶板穿层布置，担负全矿所有运输和主要进风任务；+411m副平硐位于开丰井田西翼，沿煤层底板至顶板穿层布置，担负矿井开丰井田各采区进风、行人、运送材料等任务；+539.5m进风斜井位于长田井田东翼，沿煤层底板布置，担负矿井辅助进风任务；+548m回风平硐位于长田井田东翼，沿煤层底板布置，担负长田井田一、三采区回风任务；+572m回风平硐位于开丰井田西翼，沿煤层底板至顶板穿层布置，担负矿井开丰井田各采区回风任务。

全矿共划分为+380m、+200m两个水平， +380m水平及以上的资源已经开采完毕，目前正在开采+200m水平的一采区及二采区K5煤层。

矿井在主平硐约1.1km处开口由沿煤层底板布置了两条暗斜井至+200m水平，分别为主暗斜井和副暗斜井（兼做一采区人行上山和轨道上山），其中副暗斜井内安设有架空乘人装置，担负行人任务，主暗斜井内安设有提升绞车担负矿井煤炭、矸石、材料运输任务。此外，矿井西翼在+200m水平沿K5煤层顶板布置+200m水平东西翼运输大巷；东翼二采区先沿K5煤层底板布置+200m水平东翼运输大巷，因底板岩石稳定性较差，而后又转入K5煤层顶板。

矿井在采区下山东侧+280m～+200m之间的K5煤层中布置有1个采煤工作面（2163采煤工作面），采用走向长壁采煤法，炮采落煤工艺，单体液压支柱支护工作面，全部垮落法管理顶板。根据开拓部署，矿井采用混合式通风方式，抽出式通风方法；采煤工作面采用“U”型通风，掘进工作面采用局部通风机压入式通风。

矿井+379m标高以上的涌水主要经+379m主平硐自流排出；+379m标高以下的涌水则采用机械抽排。在副暗斜井水泵房（标高+200m）安装3台水泵（水泵型号：MD280-43×6型，配套电机功率315kw），沿副暗斜井敷设两趟D219×6mm的无缝钢管排水管，将+379m～+200m标高段的矿井涌水抽排至+379m主平硐排水沟自流排出。

矿井在主平硐工业场地建设有1座6kV主变电所，采用两回6kV电源供电，两回电源均来自七里变电站6kV不同母线段，线路采用两趟LGJ-185型架空线路输送电源，单回供电距离2km。

矿井开采K10、K8、K6、K5、K4煤层，其中K10、K8、K4煤层赋存于长田井田内，K6、K5煤层赋存于长田井田和开丰井田内。K10煤层B-B＇勘探线以西至长田井田西翼边界+480m标高以上、C-C＇勘探线至H-H＇勘探线+380m标高以上均已采空，采空区面积约702508m2；K8煤层B-B＇勘探线以西至长田井田西翼边界+380m标高以上、D-D＇勘探线至F-F＇勘探线+500m标高以上均已采空，采空区面积约127639m2；K6煤层长田井田内已全部采空，开丰井田内I-I＇勘探线以西至新宁河河床东翼保护煤柱边界已采空，I-I＇勘探线至V-V＇勘探线+411m标高以上均已采空，采空区面积约791701m2；K5煤层长田井田内+380m标高以上已采空，采空区面积约683778m2；K4煤层+480m标高以上已采空，采空区面积约172908m2。

根据四川省地质矿产（集团）有限公司2020年8月编制的《四川省宣汉县七里峡井田七里峡煤矿资源量核实报告》，截至2020年7月31日，经估算七里峡煤矿保有资源/储量（122b+333）3434kt，其中（122b）类2539kt，（333）类895kt。

2.1.2.3 生产工艺情况

矿井采用平硐、斜井综合开拓方式，走向长壁采煤法，炮采落煤工艺，煤炭采用刮板输送机运输，掩护式液压支架支护工作面顶板，全部垮落法处理采空区。

2.1.2.4 环保手续履行情况

2014年达州市宣汉县七里峡煤业有限公司七里峡煤矿委托中煤科工集团重庆设计研究院编制了《达州市宣汉县七里峡煤业有限公司七里峡煤矿150kt/a改扩建项目环境影响报告书》。2014年11月12日，宣汉县环境保护局以“宣环审[2014]108号”文件批复了该项目环境影响报告书。2019年3月委托四川省华检技术检测服务有限公司编制了《达州市宣汉县七里峡煤业有限公司七里峡煤矿150kt/a改扩建项目竣工环境保护验收调查报告》，同月宣汉县七里峡煤矿组织了竣工环境保护验收，取得验收组专家意见。

2.1.3 现有工程污染物排放及治理

根据业主提供的资料，原项目已于2019年9月停产至今，现有工程污染物排放及治理情况调查，主要根据《达州市宣汉县七里峡煤业有限公司七里峡煤矿150kt/a改扩建项目环境影响报告书》及本次环评现场调查方式开展。

2.1.3.1 废水

根据调查，现有项目产生的废水主要包括矿井涌水、生活污水、场地雨水、车辆冲洗废水。

2.1.3.1.1废水产生及排放情况

（1）矿井涌水

现有工程矿井涌水主要通过+379m主平硐排出，根据乐山市五通桥区福源矿业技术服务有限公司2019年4月编制的《达州市宣汉县七里峡煤业有限公司七里峡煤矿矿井水患现状调查报告》，实测矿井+200m水平正常涌水量为85.5m3/h（2052m3/d），基本能代表当前矿井正常涌水量，查阅矿井近3年的涌水量台账，矿井最大涌水量为128.3m3/h（3079.2m3/d）。

矿井在+200m水平设置有主、副两个水仓，其中，主水仓容量1000m3、副水仓1000m3，采煤废水首先进入主、副水仓内进行调节作用后， 然后由泵抽至主平硐排出后进入矿井水处理站（调节+混凝沉淀+石英砂过滤+煤泥干化）处理后，达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表2采煤废水污染物排放限值标准，部分排入高位水池暂存回用于生产，剩余少量废水排入新宁河，外排废水约1546.6m3/d。

（2）生活污水

根据建设单位提供的资料，现有项目共有员工为419人，均在厂内食宿，实施三班工作制度，主要来自洗澡、洗衣产生的洗浴废水、食堂废水、日常生活污水等，产生量约69.41m3/d。

项目洗浴废水和食堂废水经一体化污水处理设备处理后回用于地面防尘用水、绿化用水等，生活污水进入化粪池处理后，由达州市鑫通管道疏通有限公司定期清运处置。

（3）车辆冲洗废水

根据现场调查，建设单位在储煤场及矸石临时堆场出入库设置有简易的车辆冲洗平台，采用移动式喷淋水管对出场车辆轮胎进行清洗。废水通过截排水沟进入散水收集池，冲洗废水产生量约10m3/d，经混凝沉淀后用于生产场地洒水防尘。

（4）场地雨水

原项目矿井井口周围设置排水沟；工业场地四周均设置截水沟，截水沟采用1000mm×1000mm矩形断面，纵坡最小采用1%；工业场地内竖向坡度按流水坡度考虑，设有排水明水沟和钢筋砼盖板沟，场区内水经水沟收集排入场外截水沟。

| 生产废水沉淀池 |  |
| --- | --- |
| 压滤机 | 矿井用水外排口 |
| 生活污水一体化处理设备 | 食堂油水分离器 |
| 矿井水调节池 | 车辆冲洗平台 |
| 图 2.1- 1 现有工程废水处理设施 |  |

2.1.3.1.2现有项目废水达标性分析

本次环评期间，项目处于停产阶段，本次评价收集了项目在正常生产时期四川省华检技术检测服务有限公司2019年1月30日《达州市宣汉县七里峡煤业有限公司七里峡煤矿150kt/a改扩建项目竣工环境保护验收调查报告验收检测》（川华检字（2018）第2646号）中对矿井废水监测结果。同时引用达州恒福环境监测服务有限公司2022年1月18日《达州市宣汉县七里峡煤业有限公司七里峡煤矿扩建工程项目入河排污口设置论证报告》（恒福环检〔2022〕第0043号）中对矿井涌水排口的监测数据。

表 2.1-2	矿井涌水排放情况	  单位 mg/L

| 检测点位置 | 检测因子 | 检测数据 |  |  |  |  |  |  |  | 排放限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019/01/22 |  |  |  | 2019/01/23 |  |  |  |  |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |  |
| 矿井水处理站出口 | pH（无量纲） | 7.54 | 7.56 | 7.41 | 7.48 | 7.43 | 7.49 | 7.45 | 7.52 | 6~9 |
|  | 悬浮物 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 50 |
|  | 化学需氧量 | 13 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 13 | 20 |
|  | 五日生化需氧量 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 4 |
|  | 氨氮 | 0.050 | 0.053 | 0.050 | 0.055 | 0.054 | 0.053 | 0.047 | 0.047 | 1.0 |
|  | 石油类 | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.05 |
|  | 总铁 | 0.07 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 6 |
|  | 总锰 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 4 |

注：检测结果“检出限+L”表示未检出。

表 2.1-3	矿井停产阶段涌水排放情况	  单位 mg/L

| 检测点位置 | 检测因子 | 检测数据 |  |  |  |  |  |  |  |  | 排放限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022/01/03 |  |  | 2022/01/04 |  |  | 2022/01/05 |  |  |  |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |
| W2，沉淀池排水口 | 水温（℃） | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 9.3 | 9.5 | 9.0 | 9.3 | 9.5 | 9.8 | / |
|  | 流速（m/s） | 0.48 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.47 | 0.48 | / |
|  | 流量（m3/h） | 276 | 282 | 276 | 270 | 282 | 423 | 282 | 270 | 276 | / |
|  | pH（无量纲） | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 6~9 |
|  | 悬浮物 | 21 | 13 | 16 | 21 | 19 | 17 | 14 | 20 | 18 | 50 |
|  | 化学需氧量 | 7 | 9 | 10 | 5 | 7 | 9 | 8 | 12 | 10 | 20 |
|  | 五日生化需氧量 | 1.2 | 2.1 | 2.3 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 2.3 | 4 |
|  | 氨氮 | 0.128 | 0.108 | 0.122 | 0.114 | 0.133 | 0.091 | 0.114 | 0.125 | 0.105 | 1.0 |
|  | 氯化物 | 2.26 | 2.46 | 2.12 | 2.11 | 1.81 | 2.24 | 2.19 | 2.15 | 2.24 | / |
|  | 石油类 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.05 |
|  | 铁 | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 6 |
|  | 锰 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 4 |
|  | 氟化物 | 0.012 | 0.020 | 0.022 | 0.060 | 0.052 | 0.050 | 0.040 | 0.035 | 0.028 | 1.0 |
|  | 硫化物 | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.2 |
|  | 汞 | 0.0000015L | 0.0000015L | 0.0000015L | 0.0000015L | 0.0000015L | 0.0000015L | 0.0000015L | 0.0000015L | 0.0000015L | 0.0001 |
|  | 镉 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0021 | 0.0001L | 0.0001L | 0.0029 | 0.0016 | 0.0015 | 0.0031 | 0.005 |
|  | 铬 | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.5 |
|  | 六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.05 |
|  | 铅 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.001 | 0.05 |
|  | 砷 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.05 |
|  | 铜 | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 1.0 |
|  | 锌 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 1.0 |
|  | 总磷 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.2 |
|  | 总氮 | 1.13 | 0.94 | 1.11 | 1.17 | 1.33 | 1.02 | 1.10 | 1.04 | 1.00 | / |
|  | 含盐量 | 231 | 279 | 252 | 295 | 248 | 509 | 354 | 309 | 299 | 1000 |

注：检测结果“检出限+L”表示未检出。

由于本矿目前处于停产状态，地下涌水处于自然状态出水，仅经过主水仓、副水仓以及地面沉淀池进行简单处理，本项目矿井涌水水质较好，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。但通过对比项目正常生产时期监测数据可知项目石油类依靠现有废水处理工艺不能达标排放。

项目经过改扩建正式投入运营后，矿涌水水质和目前的水质现状相似，但由于人为因素的干扰，可能导致矿坑涌水中的部分污染物浓度增加，主要是COD、SS、石油类等。根据监测数据，本项目应重点关注石油类的处理。同时现有矿井涌水处理站处理规模较小，不能满足项目改扩建后废水处理的需要。

2.1.3.1.3现有项目存在的问题

①矿井涌水经现有矿井水处理站处理，处理能力为750m3/d，矿井水处理站处理能力不能满足矿井扩建后矿井涌水的要求。

②车辆冲洗平台现为简易的车辆冲洗平台，采用移动式喷淋水管对出场车辆轮胎进行清洗，水资源消耗量大，还可能因为水压小影响车辆冲洗质量，造成路面二次沾染。

③矿井水外排口未安装在线监测系统，不符合《关于印发进一步加强煤炭资源开发环境影响评价管理的通知》（环环评〔2020〕63号）的现行要求。

2.1.3.1.4以新带老措施

①本次拟采用 2套型号为YWS-200，单台处理量为200m3/h的含煤废水处理装置对矿井涌水进行处理。矿井水处理工艺为“隔油+预沉调节+混凝沉淀+斜管沉淀+石英砂过滤+消毒”。处理后的矿井涌水部分抽至高位水池作为井下降尘及地面生产用水等使用，其余部分外排，外排的矿井涌水要求达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类、全盐量小于1000mg/L的限值要求。

②本次拟在厂区进出口设置1套自动高压喷淋式车辆冲洗平台对进出车辆进行冲洗，同时设计1个5m3的隔油沉淀池对车辆冲洗废水进行处理，处理后回用于车辆清洗工序。

③本次拟在矿井水外排口安装在线监测系统，相关环境数据向社会公开，与相关部门联网，接受监督。

2.1.3.2 废气

现有工程运营期间废气主要来源于储煤场、矸石临时堆场扬尘、道路扬尘、瓦斯及食堂油烟。

2.1.3.2.1废气产生及排放情况

（1）储煤场、临时储装卸扬尘

现有项目主平硐开采出的原煤及矸石利用窄轨铁路进行运输，将原煤及矸石均运输至煤炭堆场及矸石临时堆场处，采用翻笼形式煤炭卸载，在卸载煤炭及矸石的过程中会产生卸载粉尘。

现有项目废气产生量12.17t/a，其中储煤场粉尘产生量为11.06t/a，矸石临时堆场扬尘产生量约为1.11t/a。采取措施后，项目装卸扬尘排放量为3.76t/a，排放速率为2.28kg/h。

（2）储煤场、临时储堆场扬尘

原煤和矸石在堆放过程中，会产生堆煤扬尘。根据调查，储煤场已设置有半封闭式彩钢棚，并设置有喷雾装置。矸石临时堆场则露天堆放，矸石临时堆场采用防尘网覆盖的方式减少堆场扬尘的产生，同时设置有两台雾炮机除尘。

现有项目煤炭堆场扬尘产生量为2.28t/a，矸石临时堆场扬尘产生量为0.228t/a。采取措施后，项目无堆场扬尘排放量为0.774t/a，排放速率为0.098kg/h。

（3）道路扬尘

现有项目从储煤场和矸石临时堆场向北进入乡道，运输过程中，由于路面存在粉尘，在车运行的扰动下，将产生扬尘。

目前，建设单位通过硬化运输道路，定期清扫运输道路上的粉尘，定期洒水降尘，降低车速等措施，来降低运输过程产生的扬尘。

（4）瓦斯

根据四川科恩工程安全技术咨询有限公司《达州市宣汉县七里峡煤业有限公司七里峡煤矿（2018年度）矿井瓦斯涌出量测定报告》（报告编号201812），矿井绝对瓦斯涌出量为1.542m3/min，矿井相对瓦斯涌出量为5.250m3/t；采面绝对瓦斯涌出量最大为0.267m3/min，掘进面绝对瓦斯涌出量最大为0.065 m3/min；无瓦斯动力和喷出现象，测定七里峡煤矿为低瓦斯矿井。

瓦斯主要成分是烷烃，其中甲烷占绝大多数，另有少量的其他物质（氧气、氮气等）。矿井选择机械抽出式通风方法。煤矿瓦斯通过机械抽风换气系统由风井口排放，能达到《煤层气（煤矿瓦斯）排放标准（暂行）》（GB21522-2008）中相关要求。

（5）食堂油烟

根据现场调查，七里峡煤矿厨房内的灶台设置有油烟净化设施，由烟道引出于楼顶排放。

| 煤炭堆场喷淋水管及半封闭式彩钢棚 | 矸石临时堆场喷淋水管 |
| --- | --- |
| 运输轨道设置封闭式彩钢棚及喷雾设施 | 食堂油烟净化装置 |
| 图 2.1-2 现有工程废气处理措施 |  |

2.1.2.2.2现有项目废气达标性分析

现有项目废气主要来储煤场、临时矸石堆场转运扬尘。

因环评阶段现有项目停产，因此未对现有项目无组织废气进行实测，本次评价收集了《达州市宣汉县七里峡煤业有限公司七里峡煤矿150kt/a改扩建项目竣工环境保护验收调查报告验收检测》（川华检字（2018）第 2646号）对工业广场的无组织废气排放监测数据，以此来说明现有项目运营期间，工业广场厂界无组织废气排放情况，如下表所示。

表2.1-4 现有项目无组织废气检测结果表

| 检测因子 | 检测日期 | 检测点编号及位置 | 检测数据 |  |  |  | 排放限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |  |
| 颗 粒 物 | 2019/01/22 | 1#，住宿楼南侧厂界外约3m处（参考点） | 0.232 | 0.206 | 0.243 | 0.215 | 1.0 |
|  |  | 2#，煤炭堆场西侧厂界外约2m处（监控点） | 0.089 | 0.152 | 0.099 | 0.144 |  |
|  |  | 3#，煤炭堆场北侧厂界外约2m处（监控点） | 0.116 | 0.170 | 0.153 | 0.126 |  |
|  |  | 4#，煤炭堆场东北侧厂界外约2m处（监控点） | 0.125 | 0.197 | 0.108 | 0.162 |  |
|  |  | 5#，矸石堆场东侧厂界外约2m处（监控点） | 0.098 | 0.179 | 0.126 | 0.180 |  |
|  | 2019/01/23 | 1#，住宿楼南侧厂界外约3m处（参考点） | 0.223 | 0.242 | 0.207 | 0.242 | 1.0 |
|  |  | 2#，煤炭堆场西侧厂界外约2m处（监控点） | 0.152 | 0.099 | 0.171 | 0.090 |  |
|  |  | 3#，煤炭堆场北侧厂界外约2m处（监控点） | 0.161 | 0.162 | 0.144 | 0.081 |  |
|  |  | 4#，煤炭堆场东北侧厂界外约2m处（监控点） | 0.152 | 0.099 | 0.162 | 0.135 |  |
|  |  | 5#，矸石堆场东侧厂界外约2m处（监控点） | 0.107 | 0.153 | 0.153 | 0.108 |  |

根据上表可知，现有项目在运营期间，厂界颗粒物无组织排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5限值要求。

2.1.2.2.3现有项目存在的问题

矸石临时堆场露天堆放，储煤场为半封闭式堆放，仅做简单覆盖，原煤及矸石装卸无组织扬尘排放严重。

2.1.3.2.4以新带老措施

本次拟将储煤场、矸石临时堆场建为顶部遮盖、三面围挡封闭的半封闭式的钢架结构彩钢棚，并在矸石临时堆场的敞开位置，加设防尘网和防尘水雾喷洒系统，在煤矸石堆场转运点进行封闭，并设置喷雾降尘装置，防止粉尘污染。

2.1.3.3 噪声

现有项目噪声主要来自风井场地通风机，工业场地压风机等产生的空气动力噪声，原煤、矸石装载场地、机修车间、坑木加工房等产生的机械噪声。

本次评价收集了四川省华检技术检测服务有限公司2019年1月30日《达州市宣汉县七里峡煤业有限公司七里峡煤矿150kt/a改扩建项目竣工环境保护验收调查报告验收检测》（川华检字（2018）第 2646号）对项目主井工业广场的噪声排放监测数据，以此来说明现有项目运营期间主井工业广场厂界噪声排放情况。项目虽处于停产阶段，风井场地风机仍处于运转状态，故引用达州恒福环境监测服务有限公司2022年1月27日《达州市宣汉县七里峡煤业有限公司七里峡煤矿扩建工程项目检测报告》（恒福（环）检字（2022）第0083号）对+548m回风平硐场地、+572m回风平硐场地噪声监测结果说明项目风井场地噪声排放情况，如下表所示。

表2.1-5 现有项目噪声检测结果  单位dB（A）

| 检测日期 | 检测点位及编号 | 监测结果 |  | 排放限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 2019/01/22 | N1，住宿楼南侧厂界外1m处 | 47 | 45 | 60 | 50 |
|  | N2，办公楼西侧厂界外1m处 | 54 | 45 |  |  |
|  | N3，堆料区西侧厂界外1m处 | 54 | 46 |  |  |
|  | N4，煤炭堆场北侧厂界外1m处 | 58 | 49 |  |  |
|  | N5，煤炭堆场东北侧厂界外1m处 | 59 | 49 |  |  |
| 2019/01/23 | N1，住宿楼南侧厂界外1m处 | 47 | 45 |  |  |
|  | N2，办公楼西侧厂界外1m处 | 54 | 45 |  |  |
|  | N3，堆料区西侧厂界外1m处 | 54 | 45 |  |  |
|  | N4，煤炭堆场北侧厂界外1m处 | 59 | 49 |  |  |
|  | N5，煤炭堆场东北侧厂界外1m处 | 58 | 49 |  |  |
| 2022/01/09 | N11，+548m回风平硐场地东侧 | 65 | 69 |  |  |
|  | N12，+548m回风平硐场地南侧 | 67 | 65 |  |  |
|  | N13，+548m回风平硐场地西侧 | 58 | 54 |  |  |
|  | N14，+548m回风平硐场地北侧 | 71 | 68 |  |  |
|  | N15，+572m回风平硐场地东侧 | 69 | 79 |  |  |
|  | N16，+572m回风平硐场地南侧 | 71 | 80 |  |  |
|  | N17，+572m回风平硐场地西侧 | 83 | 74 |  |  |
|  | N18，+572m回风平硐场地北侧 | 75 | 82 |  |  |
| 2022/01/10 | N11，+548m回风平硐场地东侧 | 65 | 66 |  |  |
|  | N12，+548m回风平硐场地南侧 | 64 | 73 |  |  |
|  | N13，+548m回风平硐场地西侧 | 58 | 59 |  |  |
|  | N14，+548m回风平硐场地北侧 | 66 | 75 |  |  |
|  | N15，+572m回风平硐场地东侧 | 75 | 76 |  |  |
|  | N16，+572m回风平硐场地南侧 | 72 | 72 |  |  |
|  | N17，+572m回风平硐场地西侧 | 74 | 69 |  |  |
|  | N18，+572m回风平硐场地北侧 | 78 | 72 |  |  |

根据上表可知，项目主井工业广场正常运营期间，昼间、夜间排放值能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。+548m回风平硐场地、+572m回风平硐场地昼间、夜间排放至不能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。但项目风井场地200m范围内无居民敏感点，通过距离衰减后，噪声对外环境影响不大。

2.1.3.4 固体废物

根据现场调查，七里峡煤矿现有项目煤矸石、沉淀池煤泥运至宣汉县平桥砖厂用于制砖使用；生活垃圾集中收集后定期运至指定垃圾收集点，由环卫部门清运处理，七里峡煤矿现有项目产生的废弃矿灯、废弃蓄电池全部由厂家回收处理，产生的废机油暂存至危废暂存间内，按危废管理，用于场地内轨道、钢丝润滑。本项目固废处理符合环保要求，无存在的环境问题。

图2.1- 4危废暂存间

2.1.3.5 生态环境

根据现场调查，在矿区范围内未见明显的滑坡、危岩崩塌、泥石流、地面塌陷等地质灾害现象，矿区开采未引起周围植被覆盖率明显减少。

经对矿区已形成的采空区进行现场踏勘，未发现明显的地面塌陷区域，也未发现因矿区开采形成的地面裂缝。说明原项目地下开采未对地面造成明显的沉陷，现有项目开采对区域的影响较小。

2.1.3.6 现有工程污染物产生及排放

由于本次环评调查期间，现有项目未进行开采，现有污染源情况主要依据现有项目环评文件、验收以及业主提供的相关资料等进行计算，现有项目污染物排放估算汇总情况见如表所示。

表2.1-6 现有项目运营期间“三废”产排汇总一览表

| 种 类 | 产污工序 | 污染物 | 处理措施 | 产生量 （t/a） | 排放浓度及排放量 | 排放去 向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 矿井涌水 | 废水量 | 矿井涌水进入+200m主、副水仓（总容积约2000m3）沉淀处理后，进入矿井水处理站，处理能力750m3/d，处理工艺：“调节+混凝沉淀+石英砂过滤+煤泥干化”处理达标后，部分抽至高位水池暂存回用于井下防尘等生产，剩余部分外排入新宁河。 | 74.90万 | 56.45万m3 | 部分回用于生产，部分排入新宁河 |
|  |  | COD |  |  | 13.0mg/L； 7.34t/a |  |
|  |  | SS |  |  | 8.0mg/L； 4.52t/a |  |
|  |  | NH3-N |  |  | 0.055mg/L； 0.03t/a |  |
|  |  | 石油类 |  |  | 0.17mg/L； 0.10t/a |  |
|  | 生活污水 | 废水量 | 食堂废水采用油水分离器处理后与洗浴废水一同进入一体化污水处理设备（混凝+A2O+消毒处理工艺，处理能力为70m3/d）处理后回用于地面防尘用水、井下消防用水、绿化用水等，生活污水进入化粪池（容积约422.4m3）处理后，由达州市鑫通管道疏通有限公司定期清运处置。 | 2.29万 | / | 不外排 |
|  |  | COD |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |
|  | 车辆冲洗废 水 | SS | 项目车辆清洗后的废水进入沉淀池，出水由泵送至矿井涌水沉淀池和矿井涌水一同处理，处理后循环使用，不外排 | 0.33万 | 0 | 循环利用，不外排 |
| 废气 | 储煤场、临时储装卸扬尘 | 颗粒物 | 储煤场部分设置有彩钢棚进行密闭；设置有喷雾装置，矸石临时堆场则露天堆放，设置两台雾炮机除尘 | 12.17 | 3.76t/a， 2.28kg/h | 大气环境 |
|  | 储煤场、临时储堆场扬尘 | 颗粒物 |  | 2.28 | 0.774t/a， 0.098kg/h |  |
|  | 食堂 | 油烟 | 灶台设置有油烟净化设施，由 烟道引出于楼顶排放。 | 少量 | 少量 |  |
|  | 道路扬尘 | 颗粒物 | 定期洒水降尘，降低车速等措施 | 少量 | 少量 |  |
| 固体废物 | 矿石开采 | 煤矸石 | 运至宣汉县平桥砖厂用于制砖使用 | 1.5 | 运至宣汉县平桥砖厂用于制砖使用 | 综合利用，合理处置 |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 集中收集后定期运至指定垃圾 收集点 | 68.97 | 集中收集后定期运至指定垃圾收集点，由环卫部门清运处理 |  |
|  | 矿井水处理 站煤泥 | 煤泥 | 煤泥定期清掏后，和原煤一起 外售 | 65 | 运至宣汉县平桥砖厂用于制砖使用 |  |
|  | 更换矿灯 | 废矿灯 | 由厂家回收处理 | 0.04 | 全部由厂家回收处理 |  |
|  | 更换蓄电池 | 废蓄电池 | 由厂家回收处理 | 0.1 |  |  |
|  | 机械维修保养 | 废机油 | 作为传动带托辊润滑使用 | 0.3 | 暂存至危废暂存间内，按危废管理，用于场地内轨道、钢丝润滑 |  |
|  | 含油抹布及 手套 | 含油抹布 及手套 | 混入生活垃圾 | 0.03 | 由环卫部门清运处理 |  |

2.1.4 现有煤矿存在的主要环境问题及“以新带老”措施

项目存在的环境问题及本次评价提出的“以新带老”措施见表2.1-7。

表 2.1-7	项目存在的环境问题及 “以新带老”措施一览表

| 编号 | 原项目存在的环境问题 | “以新带老”措施 | 责任主体 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿井涌水经现有矿井水处理站处理，处理能力为750m3/d，矿井水处理站处理能力不能满足矿井扩建后矿井涌水的要求。 | 本次拟采用2套型号为YWS-200，单台处理量为200m3/h的含煤废水处理装置对矿井涌水进行处理。矿井水处理工艺为“隔油+预沉调节+混凝沉淀+斜管沉淀+石英砂过滤+消毒”。处理后的矿井涌水部分抽至高位水池作为井下降尘及地面生产用水等使用，为井下降尘及地面生产用水等使用，其余部分通过1.5km排水管道引至天生镇王一庙水源保护区下游河段（新宁河）排放，外排的矿井涌水要求达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类限值。 | 七里峡煤矿主要负责人 | 煤矿正式投入运营前，与主体工程同时设计，同时施工，同时投入使用 |
| 2 | 车辆冲洗平台现为简易的车辆冲洗平台，采用移动式喷淋水管对出场车辆轮胎进行清洗，水资源消耗量大，还可能因为水压小影响车辆冲洗质量，造成路面二次沾染。 | 本次拟在厂区进出口设置1套自动高压喷淋式车辆冲洗平台对进出车辆进行冲洗，同时设计1个5m3的隔油沉淀池对车辆冲洗废水进行处理，处理后回用于车辆清洗工序。 |  |  |
| 3 | 矿井水外排口未安装在线自动监测系统，不符合《关于印发进一步加强煤炭资源开发环境影响评价管理的通知》（环环评〔2020〕63号）的现行要求。 | 本次拟在矿井水外排口安装在线自动监测系统，相关环境数据向社会公开，与相关部门联网，接受监督。 |  |  |
| 4 | 矸石临时堆场露天堆放，储煤场为半封闭式堆放，仅做简单覆盖，原煤及矸石装卸无组织扬尘排放严重。 | 本次拟将储煤场、矸石临时堆场建为顶部遮盖、三面围挡封闭的半封闭式的钢架结构彩钢棚，并在矸石临时堆场的敞开位置，加设防尘网和防尘水雾喷洒系统，在煤矸石堆场转运点进行封闭，并设置喷雾降尘装置，防止粉尘污染。 |  |  |

2.2 拟建工程概况

2.2.1 项目基本情况

（1）项目名称：达州市宣汉县七里峡煤业有限公司七里峡煤矿扩建工程项目；

（2）建设性质：改扩建；

（3）建设地点：四川省达州市宣汉县天生镇洞宫社区神龙路1号，矿区中心地理坐标：107°44′17″，北纬31°11′26″。

（4）建设单位：达州市宣汉县七里峡煤业有限公司；

（5）服务年限：约5.2年；

（6）开采方式：地下开采、走向长壁采煤法；

（7）工程总投资：4753.86万元

2.2.2 项目组成

原七里峡煤矿为合法生产矿井，其井筒工程、工业场地、办公楼及储煤场、机修车间等生产设施等已建成；工业场地供水、供电、交通运输等已形成。七里峡煤矿30万t/a独立升级改造项目组成见下表所示。

表2.2-1 七里峡煤矿30万吨/年独立升级改造项目组成表名称

| 名称 |  |  |  | 建设内容及规模 |  | 产生的环 境问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 现有工程 | 改扩建工程及利用情况 |  |
| 主体工程 | 井田 |  |  | 矿区范围由32个拐点坐标圈定，面积3.4715km2，准采煤层：K10、K8、K6、K5-1、K5和K4煤层；准采标高：+670 m～+200m | 矿区范围由20个拐点坐标圈定，面积1.6285km2，准采煤层：K6、K5-1、K5煤层；准采标高：+670 m～+200m。项目通过提高机械化采煤程度来实现增产至30 万吨/年。 | 生态破坏 |
|  | 井巷工程 | +379m主平硐 |  | 平硐井型，断面采用直墙半圆拱，净宽4.6m，净高3.7m，净断面积14.8m2，担负矿井煤炭、矸石、材料、设备、人员上下班运输、进风、敷设管线及排水等任务。铺设22kg/m钢轨，轨距600mm。 | 沿用原+379m主平硐，担负全矿井煤炭、矸石、材料、设备运输和进风、行人、排水及管线敷设等任务。同时在+379m主平硐内约1150m处布置有主、副暗斜井（位于宣汉国家森林公园观音山景区范围以外）。主暗斜井为三心拱形断面，净宽4.8m，净高3.017m，净断面积12.8m2，在主暗斜井内安设带式输送机和架空乘人装置，担负矿井煤炭运输及运送人员上下班和进风、敷设管线等任务。副暗斜井为半圆拱形断面，净宽3.5m，净高2.7m，净断面积7.4m2，在副暗斜井内敷设有22kg/m轨道，担负矿井矸石、材料、设备等辅助提升运输任务。 | / |
|  |  | +411m进风平硐 |  | 平硐井型，长388m，断面采用直墙半圆拱，净宽3.0m，净高3.0m，净断面积8.0m2，主要担负矿井二、四采区行人、运送材料和辅助进风等任务。 | 沿用原+411m进风平硐，担负开丰井田内一采区的辅助进风及安全出口任务，在开丰井田二采区生产时予以报废。 | / |
|  |  | +645m东进风斜井 |  | 斜井井型，井筒为半圆拱形断面，净宽3.0m，净高3.0m，净断面积8.0m2，主要担负矿井二、四采区辅助进风及安全出口任务。 | 沿用原+645m东进风斜井，担负开丰井田内二采区的辅助进风及安全出口任务。长田井田内三采区生产时予以报废。 | / |
|  |  | +548m回风平硐 |  | 平硐井型，长246m，断面采用直墙半圆拱，净宽3.0m，净高3.0m，净断面积8.0m2，担负矿井长田井田一采区回风兼紧急情况下的安全出口。 | 沿用原+548m回风平硐作为扩建后长田井田三采区的回风井，担负矿井三采区的回风及紧急情况下的安全出口任务。 | / |
|  |  | +548回风斜井 |  | 斜井井型，长76m，井筒为半圆拱形断面，净宽3.0m，净高3.0m，净断面积8.0m2。担负矿井长田井田一采区回风兼紧急情况下的安全出口。 | 沿用原+548m进风斜井作为长田井田三采区的进风斜井，担负长田井田内三采区的进风兼安全出口等任务。 | / |
|  |  | +572m回风平硐 |  | 平硐井型，长118m，断面采用直墙半圆拱，净宽3.0m，净高3.0m，净断面积8.0m2，担负矿井开丰井田二、四采区回风兼紧急情况下的安全出口。 | 沿用原+572m回风平硐，作为扩建后开丰井田内一、二采区的回风井，担负矿井一、二采区的回风及紧急情况下的安全出口任务。长田井田内三采区生产时予以报废。 | / |
|  | 地面生产系统及储运系统 | 主井工业场地 |  | 位于+379m主平硐外。包括压风机房、窄轨铁路、机修车间、变电所、办公楼、宿舍楼、一体化污水处理站、综采设备中转库、矿灯房、坑木加工房等，占地面积4.6hm2。 | 利用+改扩建：改造储煤场及矸石堆场，将储煤场、矸石临时堆场建为顶部遮盖、三面围挡封闭的半封闭式的钢架结构彩钢棚 | 废气、废水、噪声 |
|  |  | +572m风井场地 |  | 位于+572m回风井外，该场地布置有风机平台、配电房及值班室等建筑设施，占地约1.8hm2。 | 利用 | 噪声 |
|  |  | +548m风井场地 |  | 位于+548m回风井外，该场地布置有风机平台、配电房及值班室等建筑设施，占地约1.3hm2。 | 利用 | 噪声 |
|  |  | 储煤场 |  | 储存、装运原煤；建筑体积1100m3，储量约10000t。半封闭式，配套建设喷淋除尘措施 | 改造利用：将现有储煤场封闭，煤炭堆场的屋顶四周新增喷雾装置。 | 废气、噪声 |
|  |  | 煤矸石周转场地 |  | 紧邻储煤场南侧，占地面积约3600m2，煤矸石暂存量约1.2万t，为露天布置。 | 改造利用：矸石周转场地封闭，矸石翻笼处设置喷淋装置，在矸石临时堆场屋顶四周新增喷雾装置；排矸场增设重力式挡墙、四周增设截排水沟、地势最低处增设20m3沉淀池。 | 废气、噪声 |
|  |  | 瓦斯抽放系统 |  | / | +572m回风平硐工业场地建设瓦斯抽采泵站，建筑面积120m2，设置一套低负压固定抽采系统。 | 噪声 |
| 辅助工程 | 井口值班检身房 |  |  | 入井前检身，建筑面积30m2 | 利用 | / |
|  | 窄轨铁路 |  |  | 煤炭及矸石矿车运输；600mm轨距，18kg/m钢轨，长度约为460m。 | 利用 | / |
|  | 地磅房 |  |  | 进出车辆过磅；建筑面积40m2。 | 利用 | / |
|  | 机修车间 |  |  | 主要承担矿井机电设备的日常检修和维护，并承担矿车及拱形支架的修理，建筑面积80m2 | 利用 | 噪声、固废 |
|  | 综采设备中转库 |  |  | 主要承担液压支架、采煤机的临时存放及日常维护和保养，配有20吨LH型电动葫芦双梁桥式起重机1台，建筑面积300m2 | 利用 | / |
|  | 压风机房 |  |  | 向全矿供风；装备BJ-10/8G型螺杆式空气压缩机，压风机房面积为100m2 | 利用 | / |
|  | 材料库 |  |  | 存放材料、设备等；建筑面积60m2 | 利用 | / |
|  | 坑木堆放及加工 |  |  | 加工坑木，建筑面积100m2 | 利用 | 粉尘、噪声 |
|  | 危废暂存间 |  |  | 位于机修车间北侧，建筑面积20m2 | 利用 | / |
|  | 矿灯房 |  |  | 储存矿灯、更衣等，建筑面积200m2 | 利用 | 废气、噪声、固废 |
| 公用配套工程 | 进场道路 |  |  | 水泥路面，路幅宽4.5m，长约146m | 利用 | 粉尘、噪声 |
|  | 炸药库 |  |  | 存放炸药、雷管；主井工业场地西侧边界处，储药量 0.5t，雷管1万发，占地面积 200m2。 | 利用 | / |
| 办公生活设施 | 浴室 |  |  | 职工洗浴，建筑面积60m2 | 利用 | 废水 |
|  | 食堂 |  |  | 职工就餐，建筑面积100m2 | 利用 | 生活垃圾、生活污水 |
|  | 宿舍 |  |  | 职工住宿，建筑面积850m2 | 利用 |  |
|  | 厕所 |  |  | 建筑面积30m2 | 利用 |  |
|  | 办公楼 |  |  | 职工办公，建筑面积共630m2 | 利用 |  |
| 公用工程 | 供电系统 |  |  | 矿井供电，双回路电源。变电所建筑面积约168m2 | 利用 | / |
|  | 供热系统 |  |  | 主选空气热源泵，利用压风机房压缩空气热源和太阳能电热水器联合供热方式向工业场地澡堂供热 | 利用 | / |
|  | 供水系统 |  |  | 生活用水取自主井场地附近的山泉水；生产用水采用处理达标后的矿井水，现有的1座100m3生活水池和1座200m3生产水池。 | 利用 | / |
| 环保工程 | 废水 |  | 地面排水系统 | 采用雨污分流。矿井井口周围设置排水沟；工业场地四周均设置截水沟，截水沟采用 1000mm×1000mm矩形断面，纵坡最小采用1%；工业场地内竖向坡度按流水坡度考虑，设有排水明水沟和钢筋砼盖板沟，场区内水污水经水沟收集排入散水收集池，雨水经雨水收集沟收集排入场外。 | 改造利用：矿井地面采用雨污分流措施，设置矿井水事故应急水池，水池容积约5000m3，防止矿井水外排，雨水经雨水收集沟收集排入场外。 | 固废 |
|  |  |  | 矿井排水系统 | 采区内各平巷均布置有=3‰坡度的水沟，平硐以上采空区水大部分经平硐自流出井口，下山采区内涌水经巷道水沟流入+200m标高水仓，由排水泵抽排至+379m水平，由主平硐水沟自流出井外。 | 利用 |  |
|  |  |  | 矿井涌水 | 矿井涌水进入+200m主、副水仓（总容积约2000m3）沉淀处理后，进入矿井水处理站，处理能力750m3/d，处理工艺：“调节+混凝沉淀+石英砂过滤+煤泥干化”处理达标后，部分抽至高位水池暂存回用于井下防尘等生产，剩余部分外排入新宁河。 | 改造利用：拟采用2套型号为YWS-200，单台处理量为200m3/h的含煤废水处理装置对矿井涌水进行处理。矿井水处理工艺为“隔油+预沉调节+混凝沉淀+斜管沉淀+石英砂过滤+消毒”。处理后的矿井涌水部分抽至高位水池作为井下降尘及地面生产用水等使用，其余部分通过1.5km排水管道引至天生镇王一庙水源保护区下游河段（新宁河）排放。 |  |
|  |  |  | 生活污水 | 食堂废水采用油水分离器处理后与洗浴废水一同进入一体化污水处理设备（混凝+A2O+消毒处理工艺，处理能力为70m3/d）处理后回用于地面防尘用水、井下消防用水、绿化用水等，生活污水进入化粪池（容积约422.4m3）处理后，由达州市鑫通管道疏通有限公司定期清运处置。 | 改造利用：增加一体化生活污水处理站处理能力至10m3/h，处理后回用于地面防尘用水、绿化用水等，生活污水进入化粪池（容积约422.4m3）处理后，由达州市鑫通管道疏通有限公司定期清运处置。 |  |
|  |  |  | 车辆冲洗水 | 项目车辆清洗后的废水进入沉淀池，出水由泵送至矿井涌水沉淀池和矿井涌水一同处理，处理后循环使用，不外排。 | 设计 1个5m3 的隔油沉淀池对车辆冲洗废水进行处理，处理后回用于车辆冲洗 |  |
|  |  |  | 机修车间洗 手废水 | 经收集后直接进入一体化污水处理设备处理。 | 设置油水分离器处理机修车间洗手废水，经隔油沉淀后回用于地面生产防尘等 |  |
|  | 废气 |  |  | 原煤、矸石装卸粉尘、堆场扬尘：原煤堆场部分设置有彩钢棚，矸石堆场设置有两台雾炮机除尘，储煤场安装喷淋洒水抑尘装置，抑制扬尘产生。 | 改造利用：原煤堆场进行封闭处理，留车辆进出口，同时堆场的屋顶四周新增喷雾装置；矸石临时堆场建为顶部遮盖、三面围挡封闭的半封闭式的钢架结构彩钢棚，并在矸石临时堆场的敞开位置，加设防尘网和防尘水雾喷洒系统，在煤矸石的转载点设置喷雾降尘装置，防止粉尘污染。 | / |
|  |  |  |  | 道路扬尘：硬化运输道路，定期清扫运输道路上的粉尘，定期洒水降尘，降低车速等措施，来降低运输扬尘。 | 利用 |  |
|  |  |  |  | 食堂油烟：厨房内的灶台设置有油烟净化设施，由烟道引出于楼顶排放。 | 利用 |  |
|  | 噪声 |  |  | 合理布局、基础减振，隔声、减振 | 利用 | 噪声 |
|  | 固废 |  |  | 白矸石在井下直接用于回填采空区，煤矸石：运至宣汉县平桥砖厂用于制砖使用； 生活垃圾：集中收集后定期运至指定垃圾收集点，由环卫部门清运处理 废弃矿灯、废弃蓄电池：全部由厂家回收处理； 废机油：暂存至危废暂存间内，按危废管理，用于场地内轨道、钢丝润滑。 | 利用 | / |
|  | 生态影响 |  |  | 煤矸石堆置场生态恢复：堆置场内堆存的煤矸石及时转运至砖厂综合利用，草木结合，对煤矸石堆置场场地周边种植当地适宜生长的马尾松幼苗和草木，进行场地生态恢复 工业场地生态整治：+379m主平硐工业场地周边植树绿化 | 植被恢复 | / |

2.2.3 地理位置及交通

达州市宣汉县七里峡煤业有限公司七里峡煤矿，位于宣汉县县城177°方向、直线距离约16km，行政区划隶属宣汉县天生镇洞宫社区。矿区跨达州市宣汉县、开江县，工业广场位于宣汉县天生镇。含峨层山矿区长田井田和开丰井田各一部分。矿区中心地理坐标（2000国家大地坐标系，1985国家高程基准）：东经107°44′17″，北纬31°11′26″。矿区主井口坐标：X=3452875.670m，X=36474596.960m，H=379.00m。

矿区有约0.5km公路与开江至宣汉公路相接，约2.5km公路与天生镇场镇相接，约8km公路与达（达州）万（万州）高速公路相接，距宣汉县城运距约29km，至开江县火电厂运距15km，距达州火车站74km，交通较为方便。项目区域交通位置见附图。

2.2.4 产品方案及流向

按照《煤炭质量分级国家标准》（GB/T 15224-2018）和《中国煤炭分类标准》（GB5751-2009）中的规定，结合煤层相关指标，其煤质变化规律已查明。K5、K5-1、K6煤层均为1/3焦煤（1/3JM），数码35。

区内煤层煤质较稳定，K6煤层为低灰、低硫、低磷、高热值1/3焦煤，K5-1煤层为中灰、中硫、高热值1/3焦煤，K5煤层为中灰、低硫、中高热值1/3焦煤，故七里峡煤矿所采煤层大部为1/3焦煤（1/3JM），部分为焦煤（JM），均可用作配焦用煤和动力用煤。七里峡煤矿生产的煤炭运至达州宣汉县大路能源有限公司选煤厂进行原煤洗选加工，洗后精煤主要销往达州钢铁集团有限责任公司、武汉钢铁集团公司等大型企业。

2.2.5 项目选址、总平面布置及占地

2.2.5.1 项目选址

项目地面设施总体布置情况示意见附图。

（1）工业广场

根据井筒布置，工业广场布置在主平硐口，利用主平硐工业场地建筑，及辅助生产、生活设施。该场地地面开阔，现有矿山道路与乡镇（七里～回龙）公路相连，交通便利。工业广场共占地约4.6hm2。

（2）+572m回风平硐工业场地

矿井利用原+572m回风平硐场地，该场地布置风机平台、配电房及值班室等建筑。新建瓦斯抽放泵站位于+572m回风平硐井口西侧，距离+548m回风平硐井口及主要建筑物50m以上，满足相关要求。+572m回风平硐场地占地约1.8hm2。

（3）+548m回风平硐工业场地

矿井利用原+548m回风平硐场地，该场地布置风机平台、配电房及值班室等建筑；在+548m回风平硐场地内新建瓦斯抽放泵站，距离+548m回风平硐井口及主要建筑物50m以上，满足相关要求。+548m回风平硐工业场地占地约1.3hm2。

（4）炸药库

由于井下炸药用量较小，地面设置有炸药库，井下不设炸药库和炸药发放硐室。井下掘进工作面需要炸药由爆破工从地面爆炸材料库领取。矿井炸药库布置在主井工业场地西南侧的凉风垭口附近，占地面积约1.0hm2，分设有炸药库、雷管库，与工业场地之间被一山坡隔开，距离工业场地直线距离约200m，原有爆破材料库按《民用爆破器材工程设计安全规范》要求留足安全距离，附属设施齐全，已通过当地公安部门验收后投入使用，本次改扩建利用原有设施，不再新建。

2.2.5.2工业场地布置

（1）工业场地平面布置

根据上述原则，结合矿井开拓部署、对外运输方式、场外公路及场区自然地形条件，设计将整个工业场地按功能分为生产储运区、辅助生产区、行政办公区共三大功能区，现分述如下：

工业场地按功能分区布置有生产储运区、辅助生产区、行政办公区。

1）生产储运区位于主井工业广场北部，便于与进场道路联系，主要由窄轨铁路、储煤场、矸石转运场等组成，工艺简捷流畅、使用快捷方便。原煤从主平硐出井口后，经地面窄轨铁路由机车牵引至工业广场北部的储煤坪上方，经翻车机卸入储煤坪，由装载机转入汽车运至宣汉县大路煤矿洗选厂进行洗选加工。井下矸石由主平硐井口出井后，经地面窄轨铁路运至场地北侧的矸石转运场上方，由翻车机卸入矸石转运场临时堆放，再由装载机装入汽车外运至当地矸石砖厂作原料。

2）辅助生产区由坑木加工房、机修车间、变电所、空压机房、矿灯房、材料库房、消防材料库、综采设备中转库等组成。辅助生产区布置在主平硐井口东西两侧，便于与主平硐井口联系。井口值班室、矿灯房、材料库房利用原建筑，位于主井口东侧，便于与主井口联系方便；综采设备库于主井口西侧，利用原有轨道系统，运输快捷方便；空压机房利用原建筑，位于主井口东侧，靠近主井口，并留有符合规范要求的安全距离；机修车间、坑木加工房位于主井口西侧，并留有符合规范要求的安全距离；变电所利用原有场地，位于主井口西侧，靠近负荷中心，能够满足要求。

3）行政办公区利用原有场地和建筑设施，位于场地中部，其中由综合楼、职工宿舍、食堂、浴室等组成的生活区；生活污水处理站位于浴室西侧，职工宿舍位于场地西南侧。行政办公区原有场地和建筑设施能满足矿井扩建后的需要。这里避开了生产区的污染，具有较好的通风、采光、绿化条件，供人员集散、办公、休息、车辆停放和绿化美化。

地面总平面布置做到充分利用原有设施，平面布置合理紧凑，功能分区基本明确，互不干扰，有利生产，方便生活，并满足防火、卫生、安全、环保等要求。本次设计主要建筑充分利用原有场地设施，新增+572m回风平硐工业场地瓦斯抽放泵站等设施。

项目工业广场总平布置情况见附图。

（2）工业场地竖向布置

根据场区自然地形条件及生产工艺布置要求，设计采用台阶式布置方式。主井工业广场的生产区分两个台阶，储煤场和临时堆矸场位于+374m，辅助生产区为一个台阶，标高为+379m。行政办公区位于井口西北方，根据场地条件，布置在+379m标高上。场地内台阶之间以挡土墙连接。

场内排水设计为建筑周边均设明沟，排至场内道路边水沟中，再集中排到场外。为排除场地上游汇水，在场地四周设置截水沟，将场外雨水直接排至场外。

工业场地东侧紧邻新宁河，矿井主平硐井口位于新宁河最高洪水位之上，场地不受洪水威胁。为防止在雨季洪涝对矿井工业场地和井下造成破坏，设计在工业场地四周均设有截水沟。工业场地内竖向坡度按流水坡度考虑，设有排水明沟和钢筋砼盖板沟，场区内水经水沟收集排入场外截水沟无内涝危害。

根据现场调查，工业场地位于沟谷地带，工业场地主要受山谷风影响，工业广场居民点主要位于上风向和侧风向，受工业场地影响相对减小。行政办公区与生产区间位于不同标高，且处于生产区的上风向和侧风向，矿井办公楼及职工宿舍等受生产区粉尘的影响较小，主井工业场地布置合理。

2.2.5.3占地情况

本项目不再新建工业场地，工业场地均为利用现有场地进行，不新增占地。原租地均按国家规定和租赁协议一次性或按期支付各种费用，项目不存在移民搬迁问题，也不存在建设项目占用土地补偿问题。宣汉县自然资源局为本项目出具了说明，明确原有土地可以继续使用，详见附件31。

2.2.6 劳动定员及生产效率

（1）劳动定员

矿井工作制度为按“三·八”制考虑，年工作日为330d。采煤工作面每天二班采煤，一班准备，掘进工作面三班掘进。

考虑到生产工人实行节假日轮休、探亲等原因，井下生产工人在籍系数取1.4，地面生产人员在籍系数取1.3，管理人员、服务人员和其他人员在籍系数1.0。

各类劳动定员详见下表所示。

表2.2-2 劳动定员汇总表

| 序号 | 人员类别 |  | 出勤人数（人） |  |  |  | 在籍系数 | 在籍人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | 合计 |  | （人） |
| 一 | 原煤生产人员 | 1、生产工人 | 78 | 78 | 64 | 220 |  | 304 |
|  |  | 其中：井下 | 63 | 63 | 51 | 177 | 1.4 | 248 |
|  |  | 地面 | 15 | 15 | 13 | 43 | 1.3 | 56 |
|  |  | 2、管理人员 | 24 | 13 | 13 | 50 | 1.0 | 50 |
|  |  | 其中：工程技术人员 | 12 | 12 | 12 | 36 | 1.0 | 36 |
|  |  | 3、最大班下井人数 | 75 | 75 | 63 | 213 |  |  |
|  |  | 合计 | 102 | 91 | 77 | 270 |  | 354 |
| 二 | 服务人员 |  | 10 | 10 | 9 | 29 | 1.0 | 29 |
| 三 | 其他人员（含1名兼职救护队长和1名应急装备管理员） |  | 6 | 6 | 4 | 16 | 1.0 | 16 |
| 四 | 全部定员 |  | 118 | 107 | 90 | 315 |  | 399 |

（2）生产效率

根据劳动定员概算结果，计算全员效率的矿井原煤生产人员出勤人数270人。矿井设计生产能力300kt/a，年工作日330d。

矿井全员工效=设计日产量÷生产人员=300000÷330÷270 =3.37t/工日

从全员效率计算结果来看，矿井全员效率3.37t/工日与目前类似矿井全员效率水平相当，与矿井的机械化相符。

2.2.7 建设计划

矿井升级改造前属生产矿井，各井筒、大巷均已形成，采区巷道大部分均已形成，本次设计加以改造利用，仅将运输上山贯通及回采工作面形成等。

（1）运输上山贯通工期

掘进1组：运输上山下平台→运输上山→运输上山上平台→+300m回风石门，合计工期3.0个月。

（2）回采工作面形成工期

掘进2组：由于2262回采工作面部分巷道已经形成，该工作面形成工期比较短，形成工期10.9个月。

根据扩建工程矿井施工进度计划，矿井移交生产建设总工期为18.6个月。

2.2.8 项目主要经济指标

项目扩建后主要技术经济指标如下表所示。

表2.2-3 项目主要技术经济指标表

| 序 号 | 指 标 名 称 | 单 位 | 指 标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 井田范围 |  |  |  |
| 1.1 | 平均走向长度 | km | 8.78 |  |
| 1.2 | 平均倾斜宽度 | km | 0.23 |  |
| 1.3 | 开采标高 | m | +670～+200 |  |
| 1.4 | 井田面积 | km2 | 1.6285 |  |
| 2 | 煤层 |  |  |  |
| 2.1 | 可采煤层总厚度 | m | 1.92～6.70 | K6、K5-1、K5煤层 |
| 2.2 | 首采煤层总厚度 | m | 1.15 | K6 |
| 2.3 | 煤层倾角 | ° | 45～55° |  |
| 3 | 资源/储量 |  |  |  |
| 3.1 | 地质资源量 | kt | 2824 |  |
| 3.2 | 设计储量 | kt | 2504.3 |  |
| 3.3 | 设计可采储量 | kt | 2128.7 |  |
| 4 | 煤类 |  | 均为1/3焦煤（1/3JM） |  |
| 5 | 煤质 |  |  |  |
| 5.1 | 灰分（原煤） | % | K6：19.93，K5-1：20.30，K5：24.20。 |  |
| 5.2 | 硫分（原煤） | % | K6：0.84，K5-1：1.04，K5：0.88。 |  |
| 5.3 | 挥发分（浮煤） | % | K6：31.69，K5-1：31.69，K5：31.32。 |  |
| 5.4 | 发热量 | MJ/kg | K6：27.65，K5-1：28.09，K5：24.98。 |  |
| 6 | 矿井设计生产能力 |  |  |  |
| 6.1 | 年设计生产能力 | kt/a | 300 |  |
| 6.2 | 日设计生产能力 | t/d | 909 |  |
| 7 | 矿井服务年限 |  |  |  |
| 7.1 | 矿井服务年限 | a | 5.2 |  |
| 8 | 矿井设计工作制度 |  | “三八” |  |
| 8.1 | 年工作天数 | d | 330 |  |
| 8.2 | 日工作班数 | 班 | 3 |  |
| 9 | 井田开拓 |  |  |  |
| 9.1 | 开拓方式 |  | 平硐+斜井综合开拓 |  |
| 9.2 | 水平数目 | 个 | 1个，即+200m水平。 |  |
| 10 | 采区 |  |  |  |
| 10.1 | 采区个数 | 个 | 3 |  |
| 10.2 | 回采工作面个数 | 个 | 1 |  |
| 10.3 | 掘进工作面个数 | 个 | 2 |  |
| 10.4 | 采煤方法 |  | 走向长壁采煤法 |  |
| 10.5 | 采煤工艺 |  | 综采 |  |
| 10.5.1 | 采面采煤机选型 |  | MG100/240-BWD |  |
| 10.5.2 | 采面刮板输送机 |  | SGB630/2×90 |  |
| 10.5.3 | 运输巷带式输送机 |  | DSJ65/20/2×55 |  |
| 11 | 地面建筑 |  |  |  |
| 11.1 | 工业建（构）筑总面积 | m2 | 2144.25 |  |
| 11.2 | 生活区、行政公共建筑物总面积 | m2 | 2115.3 |  |
| 12 | 12.1 在籍员工总数 | 人 | 399 |  |
| 12.1 | 12.2 原煤生产在籍人数 | 人 | 354 |  |
| 12.2 | 12.2.1 井下工人 | 人 | 248 |  |
| 12.3 | 12.2.2 地面工人 | 人 | 56 |  |
| 12.4 | 12.2.3 管理人员 | 人 | 50 |  |
| 12.5 | 12.3 全员工效 | t/工 | 3.37 |  |
| 13 | 工程总投资 | 万元 | 4753.86 |  |
| 14 | 项目建设工期 | 月 | 18.6 |  |
| 15 | 15.1税后财务内部收益率 | % | 36.12 |  |
|  | 15.2税后投资回收期 | a | 3.02 |  |
|  | 15.3税后投资净现值 | 万元 | 5370.67 |  |
|  | 15.4总投资收益率（%） | % | 39.44 |  |
|  | 15.5投资利税率 | % | 57.23 |  |
|  | 15.6项目资本金净利润率 | % | 31.34 |  |

2.2.9 井（矿）田境界及资源概况

2.2.9.1 井田境界

1、采矿许可证矿区范围

该矿因避让四川宣汉国家森林公园观音山景区保护范围后于2021年1月28日由四川省自然资源厅换发了《采矿许可证》，证号为：C5100002010111120084196，矿区范围由1～32号拐点坐标圈定，面积为3.4715km2，批准开采煤层为K10、K8、K6、K5-1、K5、K4煤层，允许开采深度为+670m～+200m标高。

避让退出后现矿区范围由32个拐点圈闭，拐点坐标详见表2.2-4。

表2.2-4 划定矿区范围拐点坐标表

| 编号 | 2000国家大地坐标系 |  | 编号 | 2000国家大地坐标系 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X(m) | Y(m) |  | X(m) | Y(m) |
| 1 | 3451794.77 | 36475493.97 | 17 | 3447621.77 | 36472988.97 |
| 2 | 3450978.77 | 36474996.97 | 18 | 3449283.77 | 36474192.97 |
| 3 | 3450219.77 | 36474498.97 | 19 | 3450841.77 | 36475203.97 |
| 4 | 3449431.77 | 36473981.97 | 20 | 3453537.77 | 36477012.97 |
| 5 | 3449370.77 | 36474068.97 | 21 | 3455042.77 | 36478045.97 |
| 6 | 3448571.77 | 36473390.97 | 22 | 3455862.77 | 36478559.97 |
| 7 | 3447775.77 | 36472756.97 | 23 | 3456525.77 | 36479190.97 |
| 8 | 3447069.77 | 36472253.97 | 24 | 3456630.77 | 36479072.97 |
| 9 | 3446267.77 | 36471886.97 | 25 | 3455123.77 | 36477945.97 |
| 10 | 3445766.77 | 36471527.97 | 26 | 3454471.77 | 36477479.97 |
| 11 | 3445792.77 | 36471491.97 | 27 | 3453665.77 | 36476937.97 |
| 12 | 3444278.77 | 36470462.97 | 28 | 3453677.77 | 36476919.97 |
| 13 | 3443609.77 | 36470008.97 | 29 | 3451899.77 | 36475673.97 |
| 14 | 3443407.77 | 36470249.97 | 30 | 3451919.77 | 36475573.97 |
| 15 | 3445642.77 | 36471701.97 | 31 | 3452064.77 | 36475223.97 |
| 16 | 3446878.77 | 36472542.97 | 32 | 3452036.77 | 36475203.97 |

2、规划矿区范围

按照四川省发展和改革委员会《关于宣汉县煤炭矿区总体规划的批复》（川发改能源〔2022〕253号），七里峡煤矿规划矿区范围由24个拐点坐标圈定，面积约3.8145km2，开采深度为+670m～±0m，开采煤层为K6、K5-1、K5煤层，规划规模30万吨/年。规划矿区范围拐点坐标详见表2.2-5。

表2.2-5 七里峡煤矿规划矿区范围拐点坐标表

| 坐标 拐点 | 2000国家大地坐标 |  | 坐标 拐点 | 2000国家大地坐标系 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X（m） | Y（m） |  | X（m） | Y（m） |
| 1＇ | 3451955.22 | 36475125.82 | 13＇ | 3456729.30 | 36478960.92 |
| 2＇ | 3451725.20 | 36475304.66 | 14＇ | 3454769.82 | 36477476.00 |
| 3＇ | 3449460.42 | 36473943.82 | 15＇ | 3452979.75 | 36476268.90 |
| 4＇ | 3449229.53 | 36474281.18 | 16＇ | 3453056.71 | 36476119.22 |
| 5＇ | 3451780.43 | 36475898.85 | 17＇ | 3452939.95 | 36476064.09 |
| 6＇ | 3453514.94 | 36477124.44 | 18＇ | 3452876.32 | 36476186.44 |
| 7＇ | 3454992.96 | 36478109.06 | 19＇ | 3452582.00 | 36475999.93 |
| 8＇ | 3455501.01 | 36478411.70 | 20＇ | 3452726.99 | 36475723.23 |
| 9＇ | 3454465.72 | 36479241.41 | 21＇ | 3452609.86 | 36475660.59 |
| 10＇ | 3454560.04 | 36479361.64 | 22＇ | 3452450.67 | 36475951.28 |
| 11＇ | 3455632.57 | 36478489.03 | 23＇ | 3451997.13 | 36475629.11 |
| 12＇ | 3456494.18 | 36479235.61 | 24＇ | 3452092.64 | 36475211.99 |

3、设计矿区范围

由于七里峡煤矿现持采矿许可证矿区范围部分未在四川省发展和改革委员会《关于宣汉县煤炭矿区总体规划的批复》（川发改能源〔2022〕253号）范围内，因此本次设计将未在规划范围内的范围予以退出，退出后七里峡煤矿设计矿区范围由20个拐点坐标圈定，面积约1.6285km2，开采深度为+670m～+200m，开采煤层为K6、K5-1、K5煤层。设计规模30万吨/年。设计矿区范围拐点坐标详见表2.2-6。

经核实，七里峡煤矿设计矿区范围位于规划范围和采矿许可证范围内，建设规模与规划相符，开采方案与总体规划方案基本一致。七里峡煤矿30万吨/年扩建项目符合宣汉县煤炭矿区总体规划。

表2.2-6七里峡煤矿设计矿区范围拐点坐标表

矿井采矿许可证范围、总体规划范围、设计开采范围关系见图2.2-1。

图2.2-1 设计开采范围与采矿许可证及总体规划范围的关系图

2.2.9.2相邻矿井关系

七里峡煤矿横跨长田、开丰两个井田，南西侧与开江县长田凤凰坝煤矿相邻，北东与开江县纸厂沟煤厂、四川省大路煤矿有限责任公司大路煤矿相邻。除四川省大路煤矿有限责任公司大路煤矿外，其余矿均已关闭。

1、开江县长田凤凰坝煤矿（2020年6月由开江县人民政府关闭）

凤凰坝煤矿位于长田井田，与七里峡煤矿南西侧相邻，与七里峡煤矿矿区边界相距30m，边界清楚。矿区面积1.1777km2；准许开采矿区范围内的K1、K3、K5、K8煤层共四层煤，开采深度标高+830～+507m，该矿已于2020年6月关闭。

关闭时，仅布置2个井筒：+507m主井，+713m风井。K8煤层：该煤层主要分布于矿区南段，厚0.40～0.50m ，平均厚0.45m，不含夹矸，顶、底板均为砂岩。在矿区内属局部可采煤层，+515m以上大部分已采，采空面积0.135km2。

K1、K3、K5煤层资源由于发热量较低，关闭前均未开采；但K3煤层在+598m、+515m标高向西各掘进有800m巷道，K1煤层在+598m向东掘进巷道600m，均未采煤。

根据2018年4月四川兴华地质矿产勘查有限公司编制的《开江县长田凤凰坝煤矿矿井水患现状调查报告》，凤凰坝煤矿采用平硐开拓方式，无下山开采，矿井水通过井口自流出井，无采空区积水。凤凰坝煤矿关闭前最低开采巷道标高为+507m主平硐，矿井北东翼尚未开采，矿井边界煤柱完整；七里峡煤矿矿区南西侧与凤凰坝煤矿矿区范围相距30m，七里峡煤矿南西翼尚未开采，矿井边界煤柱完整，与相邻的凤凰坝煤矿无巷道和采空区贯通。凤凰坝煤矿各封闭井口的位置相对较高，留有泄水孔，关闭后采空区水可通过各井筒自流出井，采空区无积水，对七里峡煤矿的开采无影响。

2、开江县纸厂沟煤厂（2018年6月由开江县人民政府关闭）

开江县纸厂沟煤厂位于开丰井田北侧，关闭前矿区面积1.2985km2，批准开采K1、K3、K5-1、K8、K9煤层，开采深度标高+950～+530m。开江县纸厂沟煤厂与七峡煤矿平面范围存在重叠。

纸厂沟煤矿关闭前布置有+530m主平硐、+653风井。主平硐井口标高为+530.72m，该主平硐关闭前已掘进1530m左右，在1400m处揭露K1煤层，沿K1煤层向东施工巷道550m，向西施工巷道650m，两端均遇断层而停掘巷道；在1530m处揭露K5-1煤层，沿K5-1煤层向东施工巷道长470m，未向西掘进巷道。K9煤层、K8煤层、K3煤层尚未揭露。+530m水平至+776m水平煤层未进行开采。其矿区其他开采范围如下：

矿区浅部南端K5-1煤层由早先已关闭的废窑开采，+800m标高以上已采空，累计采空面积约0.113km2。矿区南段K1煤层不可采，北段外围+815m标高以上大部分采空，采空面积0.072km2。

根据2021年10月四川科恩工程安全技术咨询有限公司编制的《四川省达州市开江县（峨城山矿区）达州天师煤业有限公司开江县纸厂沟煤矿关闭煤矿矿井水患普查报告》，纸厂沟煤矿采用平硐开拓，无下山开采，矿井水通过井口自流出井，无采空区积水。七里峡煤矿允许开采的K6煤层采高1.30m左右，K5-1煤层采高1.30m左右，K5煤层采高1.32m左右。经计算，矿井煤层开采后冒落带最大高度7.2m；导水裂隙最大影响带高度43m。纸厂沟煤矿采用平硐开采，开采标高+950～+530m；七里峡煤矿北翼开采标高+412m～+200m，两矿矿区范围相距垂高118m，矿区边界煤柱完整，无巷道贯通。经计算矿井开采后导水裂隙最大影响带高度43m，两矿矿区范围相距垂高118m，因此矿井开采后的导水裂隙最大影响带高度未到达纸厂沟煤矿范围。因此，关闭后的纸厂沟煤矿采空区水可通过各井筒自流出井，采空区无积水，对七里峡煤矿的开采无影响。

3、四川省大路煤矿有限责任公司大路煤矿

四川省大路煤矿有限责任公司大路煤矿（拟升级改造的生产矿井）位于大路沟井田、七里峡煤矿北侧外围，两矿间距离大于500m，批准开采K10、K9、K8、K7、K4煤层，准采标高+440～+300m。该矿由南、北两个相对独立的开拓系统开采，采用斜井、平硐开拓，分煤层按采区前进、区内后退式开采，与七里峡煤矿相邻段分别位于峨层山背斜东区内后退式开采，与七里峡煤矿相邻段分别位于峨层山背斜东、西两翼，间距大于500m，两矿之间无巷道贯通，对七里峡煤矿的开采无影响。

综上所述，相邻矿井对本矿井开采无影响，与相邻矿井之间无矿业权纠纷。相邻矿井位置关系见图2.2-2。

图2.2-2 七里峡煤矿与相邻煤矿相对位置关系示意图

2.2.9.3 资源概况

1、煤层概况

（1）含煤性

矿区主要含煤地层为三叠系上统须家河组（T3xj），为一套陆相碎屑沉积。本区须家河组总厚度为580m，该套地层在区内按岩性组合特征又可分为七个岩性段，其中含煤段为须家河组第一段、第三段、第五段、第七段，累计厚138m，占全组总厚约24%；砂岩段为须家河组第二段、第四段、第六段，累计厚442m，占全组总厚76%以上。须家河组（T3xj）平均总厚度含煤为4.34m，含煤系数为3.14%，可采煤层平均总厚度为3.21m，可采含煤系数为2.33%。

本区须家河组有四个含煤段，其中须家河组第一段（T3xj1）含煤层数少，厚度及结构变化大，分布不稳定，煤层常呈透镜状产出；须家河组第三段（T3xj3）煤层薄，结构复杂，变化大，分布不稳定，在矿区范围内因断层切割地表无出露。矿区可采煤层主要赋存层位为须家河组第七段（T3xj7，俗称上煤组）及须家河组第五段（T3xj5，俗称中煤组）。

（2）可采煤层

七里峡煤矿避让退出后，设计矿区范围内可采煤层共3层，由上至下依次为K6、K5-1、K5煤层，K6、K5-1、K5煤层赋存于须家河组五段（T3xj5）。依据四川省地质矿产（集团）有限公司2020年8月编制的《四川省宣汉县七里峡井田七里峡煤矿资源量核实报告》《矿井生产地质报告》和宣汉县自然资源局2021年12月21日出具的《关于达州市宣汉县七里峡煤业有限公司七里峡煤矿开采煤层结构参数的说明》，现将各煤层分述如下：

1）K6煤层

赋存于须家河组第五段（T3xj5）中下部，下距K5-1煤层5.78m～8.41m，平均7.10m。分布于开丰井田范围内，煤层平均倾角53°。煤层总厚度为0.13～0.69m，平均0.48m；采用厚度0.31～0.69m，平均0.49m；含夹矸两层，岩性均为泥岩，夹矸总厚度0.36～0.52m，平均厚度0.40m；该煤层有0.35～0.50m的炭质泥岩伪顶，煤层采高可达1.30m。可采区主要分布于J号～V号勘查线之间，不可采区主要分布于J号勘查线以西及V号勘查线以东地段。煤层顶板为炭质泥岩，底板为泥质粉砂岩。该煤层属较稳定的大部可采煤层。

2）K5-1煤层

赋存于须家河组第五段（T3xj5）下部，上距须家河组第六段砂岩30m～71m；上距K6煤层5.78m～8.41m，平均7.10m，下距K5煤层4.50～9.20m，平均6.85m。分布于开丰井田范围内，煤层平均倾角52°。煤层总厚度为0.38～0.51m，平均0.45m；采用厚度0.38～0.51m，平均0.45m；含夹矸两层，岩性均为泥岩，夹矸总厚度0.35～0.50m，平均厚度0.42m；该煤层有0.33～0.48m的炭质泥岩伪顶，煤层采高可达1.30m。煤层顶板为炭质泥岩，底板为泥质粉砂岩。该煤层属不稳定的局部可采煤层。

3）K5煤层

赋存于须家河组第五段（T3xj5）下部，上距K5-1煤层4.50～9.20m，平均6.85m；下距K4煤层14.0m～21.0m，平均18.0m。分布于长田、开丰井田范围内，煤层平均倾角52°。煤层总厚度为0.12～0.85m，平均0.43m；采用厚度0.30～0.69m，平均0.44m；含夹矸两层，岩性均为泥岩，夹矸总厚度0.32～0.51m，平均厚度0.40m；该煤层有0.42～0.58m的炭质泥岩伪顶，煤层采高可达1.32m。可采区主要分布I号～Ⅳ号勘查线区域，不可采区主要分布于I号勘查线以西及Ⅳ号Ⅵ勘查线地段。煤层顶板为砂质泥岩，底板为粉砂岩。该煤层属较稳定大部可采煤层。

表2.2-7 可采煤层特征表

| 煤层 编号 | 煤层厚度（m） | 层间距（m） | 煤层结构 |  | 顶底板岩性 |  | 稳定性 及可采性 | 平均倾角（°） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最小～最大 平均 | 最小～最大 平均 | 结构 | 夹矸 层数 | 顶板 | 底板 |  |  |
| K6 | 0.13～0.69 0.49 |  | 复合 | 2 | 炭质泥岩 | 泥质砂岩 | 较稳定，大部可采 | 53 |
|  |  | 5.78～8.41 7.10 |  |  |  |  |  |  |
| K5-1 | 0.38～0.51 0.45 |  | 复合 | 2 | 炭质泥岩 | 泥质粉砂岩 | 不稳定，局部可采 | 52 |
|  |  | 4.5～9.2 6.85 |  |  |  |  |  |  |
| K5 | 0.12～0.85 0.44 |  | 复合 | 2 | 粉砂质泥岩 | 泥岩 | 较稳定，大部可采 | 52 |

2、煤类、煤质

（1）煤岩类型及物理性质

矿区范围内各煤层颜色均为黑色、条痕色为褐黑色、棕黑色；玻璃光泽～弱玻璃光泽，多呈条带状～线理状结构，少量条带状结构，层状构造，内生、外生裂隙不发育；断口以平坦状、参差状，阶梯状次之；质松软，坚硬程度均为半坚硬。

矿区内各可采煤层宏观煤岩类型以半亮煤、半暗煤为主，暗淡煤次之。煤岩组分以亮煤为主，镜煤、暗煤次之，丝炭少见，夹细～中条带状镜煤条带，丝炭呈团块状、透镜状、线理状夹于亮煤之中。

（2）煤质

根据《四川省开江县华蓥山煤田峨城山背斜长田井田地质报告》（1990年9月）、《四川省华蓥山煤田峨城山矿区开丰井田地质普查报告》（1975年12月）和《四川省宣汉县刘家沟井田七里峡煤矿资源量核实报告》（2009年6月）和本次核实采样化验成果，各煤层煤质主要指标综合成果见表2.2-8。

表2.2-8 各煤层煤质主要指标综合成果表

| 煤层 煤质指标 |  | K6 | K5 | K5-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水分Mad （%） | 原煤 | 0.76-0.83 0.80(2) | 0.47-0.47 0.47（2） | 0.03-0.34 0.18（3） |
|  | 浮煤 | 0.50-0.69 0.60(2) | 0.05-0.11 0.08(2) | 0.05-0.48 0.33（3） |
| 灰分Ad （%） | 原煤 | 18.23-23.10 19.93(3) | 16.45-32.17 24.20(5) | 17.25-26.01 20.30（3） |
|  | 浮煤 | 8.91-9.01 8.96(2) | 11.07-11.08 11.08(2) | 8.60-10.69 9.52（3） |
| 挥发分 Vdaf （%） | 原煤 | 31.31-32.06 31.69(2) | 28.88-33.76 31.32(2) | 31.26-32.19 31.69（3） |
|  | 浮煤 | 24.12-31.40 28.90(3) | 17.24-31.14 23.49(5) | 28.08-32.17 30.48（3） |
| 固定碳 FCd （%） | 原煤 | 55.09-55.59 55.34(2) | 50.79-51.49 51.14(2) | 50.00-56.56 54.36（3） |
|  | 浮煤 | 62.06-62.31 62.19(2) | 61.21-64.51 62.86(2) | 61.96-63.94 62.68（3） |
| 全硫St,d （%） | 原煤 | 0.59-0.99 0.84(3) | 0.34-1.59 0.88(5) | 0.95-1.19 1.04（3） |
|  | 浮煤 | 0.80-0.88 0.84(2) | 1.05-1.13 1.09(2) | 0.68-1.07 0.82（3） |
| 发热量Qgr,v,d (MJ/kg) | 原煤 | 25.63-28.70 27.65(3) | 22.35-27.40 24.98(5) | 25.86-29.31 28.09（3） |
|  | 浮煤 | 32.30-32.32 32.31(2) | 31.65-31.68 31.67(2) | 31.69-32.62 32.18（3） |

按照《煤炭质量分级国家标准》（GB/T 15224-2018）和《中国煤炭分类标准》（GB5751-2009）中的规定，结合煤层相关指标，其煤质变化规律已查明。K6煤层为低灰、低硫、低磷、高热值煤，煤类为1/3焦煤（1/3JM），数码35；K5-1煤层为中灰、中硫、高热值煤，煤类为1/3焦煤（1/3JM），数码35；K5煤层为中灰、低硫、中高热值煤，煤类为1/3焦煤（1/3JM），数码35。

3、储量

根据四川省地质矿产（集团）有限公司2020年8月提交的《四川省宣汉县七里峡井田七里峡煤矿资源量核实报告》，截至2020年7月31日，七里峡煤矿原采矿许可证范围内保有资源储量3434kt，其中控制的资源量2498kt，推断的资源量936kt；本次设计范围内保有资源量2824kt，其中控制的资源量2021kt，推断的资源量803kt。

4、开采技术条件

（1）煤层顶、底板情况

煤层顶底板比较平整，岩体完整性较好，稳定性较好，节理裂隙不发育，局部受砂岩裂隙水渗透影响，易产生膨胀变形，发生片邦、冒顶及底鼓等。顶、底板易于管理。

（2）矿井瓦斯

根据四川科恩工程安全技术咨询有限公司提交的《达州市宣汉县七里峡煤业有限公司七里峡煤矿2018年度矿井瓦斯等级鉴定报告》的鉴定结果，矿井绝对瓦斯涌出量1.542m3/min，矿井相对瓦斯涌出量5.250m3/t，属于低瓦斯矿井。

根据项目申请与安全审核报告（代可行性研究报告）预测计算，七里峡煤矿扩建后矿井相对瓦斯涌出量为6.371m3/t，最大绝对瓦斯涌出量为4.026m3/min，采煤工作面最大绝对瓦斯涌出量为1.827m3/min，掘进工作面最大绝对瓦斯涌出量为0.22m3/min。根据《煤矿安全规程》第169条规定，该矿属低瓦斯矿井。

矿山在生产过程中需加强矿井“一通三防”管理，杜绝微风、无风、瓦斯超限作业，加强通风和管理，做好煤与瓦斯突出的预防工作，防止瓦斯事故的发生。

（3）煤层自燃倾向性与煤尘爆炸危险性

根据2020年4月四川省煤炭产品质量监督检验站的检验报告，矿井拟开采的K6、K5-1和K5煤层自燃发火倾向性等级均为Ⅲ类，属不易自燃。

根据2020年4月四川省煤炭产品质量监督检验站的检验报告，矿井拟开采的K6、K5-1和K5煤层均无煤尘爆炸危险性。

（4）地温及冲击地压

本区属正常地温区，地温梯度约为2℃/100m，当井下通风时，矿井最低水平巷道（+200m）内温度一般可控制在20℃左右。无冲击地压现象。

（5）原煤、矸石放射性分析

根据《四川省核工业辐射测试防护院（四川省核应急技术支持中心）检测报告》对七里峡煤矿2022年1月20日原煤、矸石送样分析检测结果，本项目原煤、煤开石中铀、钍、镭单个核素活度浓度均未超过1Bg/g。检测结果见下表。

表2.2-9 煤炭资源开采天然放射性核素限量检测表

| 原样编号 | 检测编号 | 检测项目及检测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 钍-232（Bq/kg） | 铀-238（Bq/kg） | 镭-226（Bq/kg） |
| 煤 | 2022LY-23-1 | 3.20×101 | 7.72×101 | 3.79×101 |
| 矸石 | 2022LY-23-2 | 6.56×101 | 4.95×101 | 4.48×101 |

2.3 工程分析

2.3.1 井田开拓及开采

（1）井田开拓方式

本次30万t/a 改造项目利用现有+379.0m工业场地作为扩建后的主井工业场地。扩建后七里峡煤矿采用平硐、斜井综合开拓方式。共布置6个通往地面的井筒和2个暗斜井。

利用现有+379m主平硐作为扩建后的主平硐（X=3452926，Y=36474559，Z=+379m），井筒内安设带式输送机和铺设22kg/m的钢轨，担负全矿井煤炭、矸石、材料、设备运输和进风、行人、排水及管线敷设等任务；利用开丰井田东翼边界附近现有的+411m副平硐作为扩建后的进风平硐（X=3452687，Y=36475723，Z=+411m），担负开丰井田一采区的辅助进风及安全出口任务；利用开丰井田东翼现有的+572m回风平硐（X=3453022，Y=36476125，Z=+572m）作为扩建后开丰井田一、二采区的回风井，担负矿井一、二采区的回风及紧急情况下的安全出口任务；利用+548m进风斜井作为长田井田三采区的进风斜井（X=3451947.00，Y=36475613.00，Z=+548m），担负长田井田内三采区的进风兼安全出口等任务；利用长田井田东翼边界附近的+548m回风平硐（X=3451891.67，Y=36475603.96，Z=+548m）作为扩建后长田井田内三采区的回风井，担负矿井三采区的回风及紧急情况下的安全出口任务。利用原开丰井田东翼+645m进风斜井作为扩建后的东进风斜井（X=3454110.00，Y=36478060.00，Z=+645m），倾角25°，斜长1053m，落平于+200m水平，与+200m水平东运输大巷连通，担负开丰井田内二采区的辅助进风及安全出口任务。

改造利用+379m主平硐内约1150m 处沿K5煤层底板布置的副暗斜井，作为矿井扩建后的主暗斜井，在其中安设带式输送机和架空乘人装置，担负全矿井煤炭运输及运送人员上下班和进风、敷设管线等任务；利用现有的主暗斜井作为矿井扩建后的副暗斜井，敷设有22kg/m轨道，担负矿井矸石、材料、设备等辅助提升运输任务；利用现有的+200m水平中央变电所及水泵房、主副水仓、避难硐室、消防材料等主要硐室，能满足矿井扩建后的要求。

矿井扩建投产时（开丰井田一采区生产时），布置3个井筒：+379m主平硐、+411m进风平硐、+572m回风平硐；其余井筒暂不启用，予以封闭。开丰井田二采区生产时，布置3个井筒：+379m主平硐、+645m东进风斜井、+572m回风平硐，封闭报废+411m进风平硐。长田井田内三采区生产时，布置3个井筒：+379m主平硐、+548m进风斜井、+548m回风平硐，封闭报废+645m东进风斜井、+572m回风平硐。

（2）水平划分及采区

本次扩建全矿共划分为+200m一个水平，上下山开采。

矿井划分为3个采区，其中开丰井田2个采区（一、二采区），长田井田1个采区（三采区）。

（3）开采顺序

采区开采顺序为：一采区→二采区→三采区。

采区内区段开采顺序为由高到低，先采上区段，后采下区段；回采工作面开采方式为后退式，由采区边界向采区上山方向回采。

K6、K5-1、K5煤层属近距离煤层，各可采煤层采用联合布置，采区内煤层开采顺序为先采上层后采下层。

（4）主要巷道布置

矿井扩建前，+200m水平运输大巷布置在K5煤层底板距K5煤层法向距离约40m砂岩中，开丰井田内+411m回风大巷布置在K5煤层顶板距K5煤层法向距离约20m的砂岩中，长田井田内+380m回风大巷布置在K5煤层底板距K5煤层法向距离约30m的砂岩中。

为减少煤柱损失，充分利用现有大巷，本次扩建后将+200m水平运输大巷仍布置在K5煤层底板距K5煤层法向距离约40m砂岩中，开丰井田内+411m回风大巷仍布置在K5煤层顶板距K5煤层法向距离约20m的砂岩中，长田井田内+380m回风大巷仍布置在K5煤层底板距K5煤层法向距离约30m的砂岩中。水平运输大巷主要担负各采区进风和水平所有运输任务，设计水平运输大巷采用“机轨合一”方式布置，煤炭采用带式输送机运输，矸石、材料、设备采用轨道运输。

（5）井筒

矿井共布置6个通往地面的井筒和2个暗斜井，即：+379m主平硐、+411m进风平硐、+645m东进风斜井、+548m进风斜井、+572m回风平硐、+548m回风平硐和主、副暗斜井。

1）+379m主平硐（改造利用）

利用+379m主平硐作为矿井扩建后的主平硐（X=3452926，Y=36474559，Z=+379m），井筒为半圆拱形断面，净宽4.6m，净高3.7m，净断面积14.8m2，井筒内安设带式输送机和铺设22kg/m的钢轨，担负全矿井煤炭、矸石、材料、设备运输和进风、行人、排水及管线敷设等任务。

2）+411m进风平硐（利用）

利用开丰井田东翼边界+411m副平硐作为扩建后的进风平硐（X=3452687，Y=36475723，Z=+411m），井筒为半圆拱形断面，净宽3.0m，净高3.0m，净断面积8.0m2，担负开丰井田内一采区的辅助进风及安全出口任务。

3）+645m东进风斜井（利用）

利用开丰井田+645m东进风斜井（X=3454110.00，Y=36478060.00，Z=+645m），井筒为半圆拱形断面，净宽3.0m，净高3.0m，净断面积8.0m2，担负开丰井田内二采区的辅助进风及安全出口任务。

4）+548m进风斜井（利用）

利用+548m进风斜井作为长田井田三采区的进风斜井（X=3451947.00，Y=36475613.00，Z=+548m），担负长田井田内三采区的进风兼安全出口等任务，井筒为半圆拱形断面，净宽3.0m，净高3.0m，净断面积8.0m2，担负长田井田内三采区的进风兼安全出口等任务。

5）+572m回风平硐（利用）

利用开丰井田东翼+572m回风平硐（X=3453022，Y=36476125，Z=+572m）作为扩建后开丰井田内一、二采区的回风井，井筒为半圆拱形断面，净宽3.0m，净高3.0m，净断面积8.0m2，担负矿井一、二采区的回风及紧急情况下的安全出口任务。

6）+548m回风平硐（利用）

利用长田井田东翼边界+548m回风平硐作为扩建后长田井田三采区的回风井（X=3451891.67，Y=36475603.96，Z=+548m），井筒为半圆拱形断面，净宽3.0m，净高3.0m，净断面积8.0m2，担负矿井三采区的回风及紧急情况下的安全出口任务。

在+379m主平硐内约 1150m处布置有主、副暗斜井，主暗斜井为三心拱形断面，净宽4.8m，净高3.017m，净断面积12.8m2，在主暗斜井内安设带式输送机和架空乘人装置，担负矿井煤炭运输及运送人员上下班和进风、敷设管线等任务。副暗斜井为半圆拱形断面，净宽3.5m，净高2.7m，净断面积7.4m2，在副暗斜井内敷设有22kg/m轨道，担负矿井矸石、材料、设备等辅助提升运输任务。

各井筒主要功能及特征参数见下表所示。

表2.3-1 井筒特征表

| 名称 |  | 单位 | +379m主平硐 | +411m进风平硐 | +645m东进风斜井 | +548m进风斜井 | +572m回风平硐 | +548m回风平硐 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 井口 坐标 | X | m | 3452926 | 3452687 | 3454110.00 | 3451947.00 | 3453022 | 3451891.67 |
|  | Y | m | 36474559 | 36475723 | 36478060.00 | 36475613.00 | 36476125 | 36475603.96 |
|  | Z | m | +379 | +411 | +645 | +548 | +572 | +548 |
| 井筒长度 |  | m | 1150 | 505 | 1053 | 405 | 165 | 300 |
| 井筒坡度 |  |  | 3‰ | 3‰ | 25° | 25° | 3‰ | 3‰ |
| 断面形状 |  | / | 半圆拱 | 半圆拱 | 半圆拱 | 半圆拱 | 半圆拱 | 半圆拱 |
| 井筒净宽度 |  | m | 4.6 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 井筒净断面 |  | m2 | 14.8 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 支护厚度 |  | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 支护要求 |  | / | 锚喷 | 锚喷 | 锚喷 | 锚喷 | 锚喷 | 锚喷 |
| 巷道性质 |  | / | 岩石 | 岩石 | 岩石 | 岩石 | 岩石 | 岩石 |
| 井筒设备 |  |  | 带式输送机22kg/m轨道 | / | / | / | 主要通风机 | 主要通风机 |

（6）井底车场及硐室

1）井底车场形式的确定

该矿采用平硐+斜井开拓方式，+200m水平采用暗斜井开拓，布置有主、副暗斜井，均落平于+200m标高，落平点附近已布置有井底车场，采用平车场布置形式。采区轨道上山上、下车场均采用平车场布置形式，各区段采用甩车场布置。

2）主要硐室的设定

矿井在副暗斜井+200m落平点车场附近已布置有+200m变电所及水泵房、水仓、消防材料库、避难硐室等主要硐室。+200m变电所设在副暗斜井与主暗斜井之间，采用半圆拱形断面；水泵房与中央变电所联合布置，半圆拱断面，砌碹支护。在主暗斜井落平点附近东侧布置有+200m水仓，水仓位于K5煤层底板稳定的砂岩中。采用主副水仓布置形式，水仓净宽3.8m，净高3.3m。主水仓长度200m，有效容积1728m3；副水仓长度125m，有效容积1080m3；主副水仓有效总容积2808m3。消防材料库布置在水仓附近的+200m水平运输大巷南侧，硐室长37m。避难硐室设在主暗斜井落平点附近西侧，位于K5煤层底板稳定的砂岩中，采用半圆拱形断面，硐室长45m；由于在建设时已考虑了较大的富余系数，这些硐室完全能够满足本次扩建后的需要，故不需改造，直接利用。

3）井底车场主要巷道和硐室支护

车场及硐室布置在底板岩层中，车场段采用锚网喷支护，支护厚度为100mm；硐室采用锚网喷或混凝土碹支护，支护厚度视硐室断面大小和支护形式而定，一般挂网锚喷为100～150mm，混凝土为250mm～300mm。

（7）采区巷道布置

由于一采区大部分巷道系统已经形成，设计K6、K5-1、K5煤层采用联合布置。利用已经形成轨道上山、行人上山和回风上山，在行人上山和回风上山之间布置一条运输上山，与行人上山平行于同一投影面布置；由于中部车场及各区段石门也已经形成，运输顺槽分别通过轨道斜巷、运输斜巷与区段石门相连，各区段石门分别与各自对应的轨道上山、行人上山、运输上山和回风上山相连，形成回采条件。采区巷道布置具体情况分述如下：

①轨道上山

轨道上山已经形成，利用原开丰井田西翼+200m水平生产采区的轨道上山作为一采区的轨道上山，布置在K5煤层底板岩石中，上山倾角25°，长度为499m，为半圆拱断面，锚喷支护，巷道净宽3.5m，净高2.7m，净断面积7.4m2，轨道上山敷设22kg/m钢轨，采用绞车提升，担负一采区矸石、材料、设备等运输任务。

②回风上山

由于原采区回风上山布置在K6煤层中，不便于巷道维护且煤柱损失较大，报废该回风上山，利用原人行上山作为一采区的回风上山，上山倾角25°，长度为499m，为半圆拱断面，锚喷支护，净宽3.0m，净高3.0m，净断面积8.0m2，担负一采区的回风任务。

③行人上山

在轨道上山和回风上山之间的K5煤层底板岩石中布置一条运输人行上山，上山倾角16°，长度为765m，三心圆拱断面，净宽4.8m，净高3.017m，净断面积12.8m2，巷道一侧安设带式输送机，另一侧安装架空乘人装置，担负一采区煤炭运输和运送人员上下班等任务。

三条上山在+200m水平通过石门与+200m水平东运输大巷相连，在+411m标高通过石门、+411m东回风大巷及东回风斜巷与+572m回风平硐连通，形成通风系统。

轨道上山、运输人行上山、回风上山分别在+411m、+300m标高布置有运输人行石门和回风石门揭穿K6煤层，然后沿K6煤层布置有工作面回风巷和工作面运输巷；一采区煤炭由工作面运输巷带式输送机转载至+300m运输石门带式输送机上，通过区段煤仓溜放至采区运输人行上山带式输送机上，由带式输送机运至采区下部煤仓，实现采区连续运输系统；在采区煤仓下部将煤炭溜放至+200m水平东运输大巷带式输送机上，由带式输送机运至主暗斜井带式输送机上，由主暗斜井带式输送机运至主暗斜井上部带式输送机上，经主平硐带式输送机运出矿井，再由地面生产系统带式输送机直接运至储煤坪，实现矿井煤炭的连续运输系统。

采区上山通过区段车场、运输石门、回风石门与工作面回采巷道相连，工作面运输巷及回风巷沿煤层走向方向布置在煤层中，工作面运输巷和工作面回风巷通过工作面开切眼相连，从而形成进、回风系统，工作面采用“U” 型通风。另外上区段工作面运输巷留设作为下区段工作面回风巷。

（8）采煤方法

根据矿区范围内煤层的赋存情况，K6、K5-1、K5煤层倾角一般在45～55°之间，采高在1.30m～1.32m，煤层赋存较稳定，设计采用走向长壁采煤法。

根据矿井煤层赋存条件，矿井地质类型为中等，煤层倾角一般在45～55°，各煤层平均采高在1.3m～1.32m，赋存较稳定，具备综合机械化开采的条件，本次设计采用综合机械化采煤工艺。

综合机械化采煤：采用双滚筒采煤机采煤，前滚筒破煤、装煤，后滚筒清收浮煤。工作面采用综采液压支架支护顶板，采空区全部垮落法管理顶板。

（9）采煤工作面布置

1）采煤工作面巷道布置

根据煤层赋存条件及开采技术条件，将首采工作面布置在开丰井田西翼+200m水平的一采区，首采工作面采用“U”型布置方式，沿煤层走向布置一条工作面运输巷和一条工作面回风巷，随后在采区边界沿煤层倾向布置一条开切眼将工作面运输巷和回风巷道贯通，从而形成回采工作面。采用沿空留巷，即上区段工作面运输巷留设作为下一个区段工作面的回风巷。

2）工作面长度及工作面推进

结合矿井投产采区已形成的回采区段（+411m～+300m区段）实际情况，将首采工作面（K6煤层2161工作面）长度确定为140m。

矿井工作制度仍遵循矿井现有的“三八制”，两班采煤，一班准备。采煤工作面每班完成3个循环，每个循环进度0.8m，日进度4.8m，按年工作日330天，循环率取80％计算，工作面年推进度为1267m。

2.3.2 井下运输

投产时布置一个采区，采区生产能力按300kt/a。+379m主平硐、+200m水平东运输大巷采用轨道运输方式（铺设22kg/m钢轨，轨距600mm），利用已有矿用防爆特殊型蓄电池机车运输煤炭；运输斜巷采用刮板运输机运输煤炭；工作面运输巷 “机轨合一”采用带式输送机运输煤炭。

煤流线路：

采煤工作面（刮板运输机）→工作面运输巷（带式输送机）→+300m运输石门（固定带式输送机）→区段煤仓→一采区运输人行上山（带式输送机）→一采区煤仓→+200m水平东运输大巷（带式输送机）→主暗斜井（固定式上运深槽大倾角带式输送机）→主平硐III段（带式输送机）→主平硐II段（带式输送机）→主平硐I段（带式输送机）→地面煤仓。

2.3.3 矿井通风

改扩建项目完成后，矿井通风方法和现有通风方法一致，均采用抽出式通风方式，采煤工作面采用“U”型通风，混合式通风方式。矿井扩能改造完成时共有3个进、回风井，即+379m主平硐、+411m进风平硐和+572m回风平硐。

通风线路为：新鲜风流由主平硐和+411m进风平硐进入，污风通过+572m回风平硐排出。回采工作面和各掘进工作面均采用独立通风，回采工作面采用“U型”通风，掘进工作面采用压入式通风。投产时布置1个综采工作面、2个掘进工作面。

2.3.4 矿井瓦斯抽采系统

该矿按低瓦斯矿井设计，按生产能力300kt/a设计瓦斯抽采系统。建立一套低负压固定抽采系统，选用2台2BEA-253型水环真空泵（1用1备），矿井投产及达产时瓦斯抽采泵站设置+572m回风平硐工业场地附近，为开采一、二采区瓦斯抽采服务；待一、二采区开采完毕后，瓦斯抽采泵站搬迁至+548m回风平硐工业场地附近，为开采三采区瓦斯抽采服务。

2.3.5 矿井排水

矿井采用平硐、斜井综合开拓方式，采用一级机械排水方式。在副暗斜井井底车场附近+200m标高设置水泵房，安设排水设备，将矿井涌水量经+200m水泵沿副暗斜井排水管（两趟D219×6无缝钢管）排至+379m主平硐水沟，然后自流出地面。

+200m水泵房选用4台MD280-43×6型离心式水泵（额定流量280m3/h，额定扬程258m，额定功率315kW）能满足排水要求。

2.3.6 矿井地面生产系统

目前七里峡煤矿地面生产系统由主平硐生产系统、储运系统和辅助生产线系统。七里峡煤矿独立升级改造主要利用现有的地面生产系统为主，仅对部分生产系统进行适应性升级改造。

2.3.6.1 原煤生产系统

地面生产系统将由受煤、储煤、装车及计量等环节组成。矿井原煤矿车由机车从井下拉至地面生产系统翻车机房，经人工摘钩后再经翻车机将原煤卸至斜坡煤场。原煤通过汽车外运。煤炭计量采用地磅方式。

受煤：矿车为1t 标准矿车，设计上采用1t 矿车单车摘钩翻车机，矿车轨距为600mm，环形车站。

储煤：采用半封闭式储煤场，该方式投资少，储煤能力大，便于装车外运，储煤能力约为煤矿11天的产量，约为10000t。

装车：产品外运方式为汽车运输，设计上考虑通过装载机装车外运。计量：原煤计量采用地磅。

2.3.6.2 排矸系统

按矿井能力、生产工艺计算，项目排矸量为30kt/a（约1.6万m3/a）。井下矸石由主平硐蓄电池机车牵引出井后，通过地面窄轨铁路运输到矸石转运场上方，由翻车机将矸石翻卸到矸石转运场。再通过汽车运输到当地的矸砖厂（与宣汉县平桥砖厂签订有《煤矸石处理协议》），作为制砖原料和燃料。

2.3.6.3 洗煤厂

七里峡煤矿扩建工程完成后，产生的煤炭委托达州宣汉县大路能源有限公司选煤厂进行原煤洗选加工。该选煤厂位于达州市宣汉县天生镇一村，距离七里峡煤矿约9km，原煤入洗能力为600kt/a，洗选工艺为重介洗选。目前该洗选厂主要为大路煤矿和七里峡煤矿进行洗选加工，其余部分为外购煤，大路煤矿扩建后生产能力为300kt/a，七里峡煤矿扩建后生产能力为300kt/a，因而该洗选厂完全能够满足七里峡煤矿的原煤全部进入该洗选厂进行洗选加工。洗后精煤主要供达州钢铁厂及其他单位，中煤供电厂或外销，矸石和煤泥用作制矸砖和水泥。

图2.3-1 原煤、矸石转运路线

2.3.6.4 辅助设施

（1）机修车间

矿井工业广场内设机修车间，主要负责矿井机电设备的日常检修和维护，保养，承担矿车及拱形金属支柱等材料性设备的修理，不生产配件。

矿井修理车间采用联合布置，由机械加工及钳工修理工段、锻铆焊工段、矿车修理工段、支柱维修工段四个工段组成，机修车间建筑面积480m2。

（2）综采设备中转库

矿井采用综合机械化采煤工艺，工业场地设有设备中转库1座，承担液压支架、采煤机的临时存放及日常维护和保养，配有20吨LH型电动葫芦双梁桥式起重机1台，中转库面积为300m2。

（3）坑木加工房

在主平硐工业广场内设坑木加工房一座，主要承担矿井生产煤炭所需的坑木加工，亦可承担部分房建维修所需的木材加工。

坑木房主要配备加工木材的木工圆锯机一台，承担矿井木材的加工；设置的万能刃磨机一台，承担木工圆锯机设备，圆盘锯锯齿的刃磨。

（4）材料库

矿井设置零件、材料、工具库，供矿井普通设备、材料、工具的存放、转运用，厂房内铺设轨道与工业场地贯通，建筑面积360m2。

2.3.7 主要设备选型

七里峡煤矿独立升级改造完成后，主要设备见下表所示。

表2.3-2 主要采掘设备配备表

| 序号 | 设备器材名称 | 型号及规格 | 单位 | 现有 | 新增 | 合计 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、井筒及大巷运输设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1t 固定箱式矿车 | MGC1.1-6 | 辆 | 305 | 0 | 305 | 28辆备用 |
| 2 | 1t 材料车 | MLC1-6 | 辆 | 9 | 0 | 9 | 1 辆备用 |
| 3 | 1t 平板车 | MPC1-6A | 辆 | 9 | 0 | 9 | 1 辆备用 |
| 4 | 3t 平板车 | MPC3-6 | 辆 | 6 | 2 | 8 | 1 辆备用 |
| 5 | 5t 平板车 | MPC5-6 | 辆 | 3 | 2 | 5 | 1 辆备用 |
| 6 | 10t 平板车 | MPC10-6 | 辆 | 3 | 2 | 5 | 1 辆备用 |
| 7 | 平巷人车 | PRC12-6/3 | 辆 | 2 | 1 | 3 | 1 辆备用 |
| 二、采掘设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 采煤机 | MG100/240-BW1 | 台 | 0 | 1 | 1 | / |
| 2 | 刮板输送机 | SGB630/150 | 台 | 1 | 0 | 1 | / |
| 3 | 桥式转载机 | SZB-730/40 | 台 | 1 | 0 | 1 | / |
| 4 | 破碎机 | 2PLF-50/60 | 台 | 0 | 1 | 1 | / |
| 5 | 可伸缩带式输送机 | DSJ65/20/2×55 | 台 | 1 | 0 | 1 | / |
| 6 | 掩护式液压支架 | ZY3000/07/17Q | 架 | 70 | 10 | 80 | / |
| 7 | 单体液压支柱 | DW28-250/100X | 根 | 70 | 0 | 70 | / |
| 8 | 金属铰接顶梁 | DJB-1200/300 | 根 | 70 | 0 | 70 | / |
| 9 | 乳化液泵站 | BRW250/31.5 | 台 | 1 | 0 | 1 | / |
| 10 | 喷雾泵站 | BPW250/5.5 | 台 | 1 | 0 | 1 | / |
| 11 | 双速绞车 | JSDB-16 | 台 | 1 | 0 | 1 | / |
| 12 | 设备列车 | / | 列 | 1 | 0 | 1 | / |
| 13 | 综掘机 | EBZ75 | 台 | 0 | 2 | 2 | / |
| 14 | 风动凿岩机 | YT28A | 台 | 1 | 0 | 1 | / |
| 15 | 探水钻机 | ZDY-750 | 台 | 1 | 0 | 1 | / |
| 16 | 挖掘式装岩机 | ZWY80/18.5T | 台 | 1 | 0 | 1 | / |
| 17 | 锚杆打眼安装机 | MQT-130/3.0C | 台 | 1 | 0 | 1 | / |
| 三、提升系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 提升绞车 | 2JTPB-1.6×1.2P | 台 | 1 | 0 | 1 | / |
| 2 | 游动天轮 | TZD1400/740 | 个 | 1 | 0 | 1 | / |
| 3 | 常闭式斜井防跑车装置 | ZDC30-2.2 | 个 | 1 | 0 | 1 | / |
| 4 | 提升绞车 | JTPB-1.2×1P | 台 | 1 | 0 | 1 | / |
| 5 | 游动天轮 | TD800/700 | 个 | 1 | 0 | 1 | / |
| 6 | 常闭式斜井防跑车装置 | ZDC30-2.2 | 个 | 1 | 0 | 1 | / |
| 7 | 双速绞车 | JSDB-30 | 台 | 0 | 2 | 2 | / |
| 8 | 架空乘人装置 | RJY37-26/455 | 台 | 1 | 0 | 1 | / |
| 9 | 架空乘人装置 | RJY30-35/800（A） | 台 | 1 | 0 | 1 | / |
| 四、通风系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 隔爆对旋轴流式通风机 | FBCDZ-6-№16B | 台 | 0 | 2 | 2 | 1台备用 |
| 2 | 隔爆对旋轴流式通风机 | FBCDZ-6-№17 | 台 | 2 | 0 | 2 | 1台备用 |
| 3 | 对旋式局部通风机 | FBDNo5.6 | 台 | 6 | 0 | 6 | 3台备用 |
| 五、排水系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 离心式水泵 | MD280-43×6 | 台 | 3 | 0 | 3 | 1台备用 |
| 六、坑木加工房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 手动进料木工圆锯机 | MJ109，Ф900，3kW，38 0V | 台 | 1 | 0 | 1 | / |
| 2 | 万能刃磨机 | / | 台 | 1 | 0 | 1 | / |
| 七、地面给排水管路及设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 矿井废水处理系统 | 调节（2000m3水仓）+混凝沉淀（三级沉淀池，每个沉淀池50m3）投加PAM、PAC并搅拌）+过滤（一体化净水设备，石英砂过滤，处理能力400m3/h） | 套 | 0 | 1 | 1 | / |
| 2 | 生活污水处理系统 | 一体化生活污水处理装置（型号JYJ-10，处理能力 10m3/h） | 套 | 0 | 1 | 1 | / |
| 八、地面防尘设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 喷雾降尘装置 | 非标设备 | 套 | 2 | 2 | 4 | / |
| 九、地面生产系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 空气能热泵 |  | 台 | 4 | 0 | 4 | / |

2.3.8 给排水

2.3.8.1 给水工程

（1）水量

本矿井总用水量为704.97m3/d，其中生活用水量111.54m3/d，生产用水量593.43m3/d。各项用水量计算如下表。

表2.3-3 项目用水量统计表

| 序号 | 用水项目 | 规模 | 用水标准 | 用水（m3/d） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、生活用水 |  |  |  |  |  |
| 1 | 日常生活用水 | 335人① | 35L/人·班 | 11.72 | / |
| 2 | 淋浴用水 | 淋浴器 30个 | 540L/个·h | 48.6 | 3h |
| 3 | 食堂用水 | 335人 | 20L/人·餐 | 13.4 | 2餐/人.日计 |
| 4 | 洗衣房用水 | 194人 | 80L/kg·干衣 | 15.52 | / |
| 5 | 单身职工生活用水 | 122人③ | 100L/人·d② | 12.2 | / |
| 6 | 未预见水量 | / | / | 10.1 | 按1～5项之和的10%计 |
| 小计 |  | / | / | 111.54 | / |
| 二、地面生产用水 |  |  |  |  |  |
| 1 | 瓦斯抽采站冷却补充用水 | 按抽采泵冷却水量的5%计 | 122.4m3 | 6.12 | / |
| 2 | 地面生产系统防尘洒水 | 909t | 0.06m3/t 原煤 | 54.45 | / |
| 3 | 车辆清洗 | 20辆 | 0.5/m3·辆 | 10 | / |
| 4 | 机修车间洗手用水 | 12人 | 20L/t.d | 0.24 | / |
| 5 | 其他用人 | / | / | 10.62 | 按以上各项用水之和的 15%计 |
| 小计 |  | / | / | 81.43 | / |
| 三、绿化用水 |  |  |  |  |  |
| 1 | 绿化用水 | 3300m2 | 2L/m2·次 | 6.6 | / |
| 四、井下防尘用水 |  |  |  |  |  |
| 1 | 井下防尘洒水 | / | / | 505.4 | 设计数据 |
| 合计 |  | / | / | 704.97 |  |
| 五、消防用水 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地面消防用水 | 补充水量按48h计 | 室外20L/s，室内15L/s | 324.0 | 一次 |
| 2 | 井下消防用水 | 补充水量按48h计 | 消火栓7.5L/s，自喷4L/s | 162.0 | 一次 |
| 小计 |  |  |  | 486.0 |  |
| 注：①：井下工人在籍系数取 1.4，管理人员、服务人员、其他人员在籍系数取 1.0。②：据《用水定额》（DB51/T 2138-2016）修正。③：根据建设单位提供的资料，七里峡煤矿员工多数为外聘，住宿员工人数约为335人。 |  |  |  |  |  |

（2）供水水源

项目生活用水水源取自矿区附近出露的山泉水，该水源水量充沛稳定，水质较好，净化处理后能满足生活用水卫生标准。项目生活用水水源工程已形成，本次扩能工程利用现有水源地工程，水源来自矿区附近山泉水，在工业场地附近+410m处山坡已建有一座100m3的生活高位水池，通过现有水源输水管道将水输送至生活高位水池，水池中贮水经消毒处理后再通过一条管径为DN80的钢丝骨架复合管道向工业场地各生活用水点静压供水，并在工业场地内形成枝状供水管网。

矿井生产用水、消防洒水来源于经处理后回用的矿井涌水。矿井涌水处理达标后经加压泵提升至设在主井工业场地附近+410m标高和+548m回风平硐的两座400m3高位水池，由该两座水池接管，静压供工业场地各生产消防用水及井下消防洒水。

2.3.8.2 排水

（1）矿井排水

项目升级改造后，根据预测，矿井+200m水平以上矿井（后期）正常涌水量为147.9m3/h（3549.6m3/d），最大涌水量为221.9m3/h（5325.6m3/d）。

矿井排出的矿井涌水自流到+200m标高处水仓（布置在主暗斜井井底车场附近，服务于矿井整个矿井，采用主副水仓布置形式，主副水仓有效总容积2808m3，能容纳18.99h的正常涌水量或12.65h的最大涌水量）进行调节沉淀后，进入主井工业广场的生产废水沉淀池，再进入矿井水处理设施（隔油+预沉调节+混凝沉淀+斜管沉淀+石英砂过滤+消毒）处理后部分用泵抽送高位水池暂存回用于生产，剩余部分通过1.5km排水管道引至天生镇王一庙水源保护区下游河段（新宁河）排放。

（2）生活污水

矿井生活污水主要来自矿办公楼、浴室、洗衣房、食堂等生活行政设施污水，主要污染因子为CODcr、BOD5、SS、NH3-N、总磷、总氮和少量油类。项目改造后，实际生活用水量111.54m3/d，生活污水以用水量的0.8计，则产生量为89.232m3/d。

项目洗浴废水、食堂废水、洗衣房用水经一体化污水处理设备处理后回用于地面防尘用水、绿化用水等，办公生活用水和职工宿舍用水进入化粪池处理后，由达州市鑫通管道疏通有限公司定期清运处置，均不外排。

（3）机修车间洗手废水

本项目机修车间洗手废水，含油量较高，项目扩建完成后，机修车间洗手用水量为0.24m3/d，废水量以0.8计，则机修车间洗手废水排放量为0.20m3/d。洗手废水经隔油池沉淀后用于地面洒水降尘。

（4）车辆冲洗废水

项目改造完成后，车辆冲洗废水由冲洗平台一侧设置的隔油池隔油沉淀后回用于车辆冲洗工序，不外排。

2.3.8.3 水平衡

根据分析可知，七里峡煤矿升级改造完成后，矿井正常涌水时外排量为3018.186m3/d，矿井最大涌水时外排量为4794.186m3/d，项目水平衡见下图所示。

图2.3-1（1） 枯水期（正常涌水下）水平衡图（m3/d）

图2.3-1（2） 丰水期（最大涌水下）水平衡图（m3/d）

2.3.9 采暖、供热

本矿地处非采暖地区。矿井的浴室热水采用空气源热泵热水机组，能够满足本矿井洗浴用水要求。机组运行中不产生有害气体，绿色环保。

2.3.11 道路工程

七里峡煤矿独立升级改造完成后，场外运输方式和现有场外运输方式一致，项目采出的原煤和矸石在储煤场及矸石临时堆场通过自卸车向场外运输。

2.3.10 供电

矿井设计采用两回6kV的电源线路供电：矿井在主平硐工业场地现建有6kV主变电所1座，该变电所采用两回6kV高压电源供电，6kV双电源来自国网七里变电站6kV不同母线段，采用两趟LGJ-95型架空线路供电（未分接其它负荷），线路长度2km。

井下高压采用6kV，采工作面采用1140V，照明信号采用127V，其他设备采用660V。地面低压配电采用380/220V电压等级。

2.4 污染源及环境影响因素分析

2.4.1 施工期污染源及环境影响因素分析

（1）工艺流程及产污环节

根据四川蜀能矿山开发技术咨询有限公司编制的《达州市宣汉县七里峡煤业有限公司七里峡煤矿扩建工程项目申请与安全审核报告（代可行性研究报告）》，七里峡煤矿从现有的15万吨/年开采规模升级改造为30万吨/年的开采规模，不新增采煤工作面，通过提高采煤机械化程度，由原普通机械化采煤提高到综合机械化采煤来达到扩建后的生产能力。施工期主要包括地面改造、井下掘进、井下机电安装等。

图2.4-1 施工期工艺流程及产物环节图

地面改造：七里峡煤矿独立升级改造地面系统均利用现有的生产生活设施，地面改造部分主要为原煤堆场及临时储矸场封闭，在+572m回风平硐场地建设瓦斯抽放站以及矿井水处理设施扩容等工程。

井下掘进：主要包括225-13回风巷、2264运输巷、+200m水平东运输大巷掘进等。

井下机电安装：井下安装主要包括井下供电、井下消防洒水系统、井下工作面机械设备的安装。

（2）污染因素分析

七里峡煤矿扩建工程项目地面工程主要利用现有生产生活设施，施工期间仅需要进行地面改造、井下掘进、井下机电安装等，施工期间产生的废水主要包括井下废水、生活污水；废气主要为井下作业粉尘、矸石装卸粉尘、车辆运输扬尘；噪声主要为井下掘进时工业场地风压机、风井场地通风机、车辆运输等机型发出的噪声；固废主要为井下掘进的矸石、生活垃圾、矿井水处理站污泥、废机油、含油抹布及手套等。

2.4.2 运营期污染源及环境影响分析

2.4.2.1 工艺流程及产污环节

项目运营期间工艺流程及产污环节见下图所示。

图2.4-2 项目工艺流程及产污环节

工艺流程简介：

根据矿井煤层赋存条件、采区巷道布置，矿井可以采用的有普通机械化采煤工艺和综合机械化采煤工艺。根据矿井开采煤层赋存情况及开采技术条件，设计采用综合机械化采煤工艺。

综合机械开采工艺如下：

破煤：采用双滚筒采煤机采煤，前滚筒破煤、装煤，后滚筒清收浮煤。

支护和采空区处理：由于采煤机截深为800mm，工作面采用单体液压支柱配合金属铰接顶梁支护顶板，采空区采用全部垮落法管理顶板。

运煤：采煤工作面煤炭采用刮板运输机运至工作面运输巷，运输巷配备刮板转载机转载至运输巷可伸缩带式输送机。井下主平硐采用轨道机车运输煤炭，主暗斜井采用提升绞车运输煤炭。

出主井外运出的煤炭通过窄轨运输采用翻笼形式卸载至储煤场内，矸石通过窄轨运输采用翻笼形式卸载煤矸石临时堆场内，煤炭及矸石均采用自卸式汽车外运。

2.4.2.2 水污染源、污染物及防治措施

项目废水主要包括矿井涌水、生活污水、车辆冲洗废水、机修车间洗手废水。

（1）矿井涌水

根据2019年矿井水患现状调查报告，矿井目前正常涌水量为85.5m3/h（2052.0m3/d），最大涌水量为128.3m3/h（3079.2m3/d）。经过改扩建后，矿井+200m水平以上矿井（后期）正常涌水量为147.9m3/h（3549.6m3/d），最大涌水量为221.9m3/h（5325.6m3/d）。根据监测数据可知，现有矿井涌水处理工艺石油类不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，且矿井涌水处理站规模小，不能满足改扩建工程的矿井涌水处理能力。

为防止矿井涌水对地表水环境的污染，环评要求：

本次扩建新增2套型号为YWS-200的一体化水处理设备。采用“隔油+预沉调节+混凝沉淀+斜管沉淀+石英砂过滤+消毒”处理工艺，设计处理能力为400m3/h（9600m3/d）满足正常涌水量、最大涌水量处理要求。经处理后的矿坑水一部分（531.414m3/d）抽至高位水池作为井下降尘及地面生产用水使用，剩余部分通过1.5km排水管道引至天生镇王一庙水源保护区下游河段（新宁河）排放。矿井正常涌水时外排量为3018.186m3/d，矿井最大涌水时外排量为4794.186m3/d。

项目工业广场东侧紧邻新宁河，且工业广场外新宁河下游约20m为宣汉县天生镇王一庙集中式饮用水水源地一级保护区。项目在工业广场设置污废水收集沟，工业广场污废水进入矿井一体化水处理设备进行处理，严禁工业广场污废水直接外排新宁河，项目并设置有事故应急池（容积为5000m3），事故应急池能满足矿井24h最大涌水量。剩余矿井涌水不能在工业广场外排入新宁河，需通过沿新宁河右岸30m架设1.5km排水管道引至天生镇王一庙水源保护区下游河段排放，排放口位于宣汉县天生镇塔坝村一组，坐标为：东经107.720023256，北纬31.195051547。矿井涌水对宣汉县天生镇王一庙集中式饮用水水质无影响。

（2）车辆冲洗废水

根据现场调查，建设单位在储煤场及矸石临时堆场的出入口设置有车辆冲洗平台，采用移动式喷淋水管对出场车辆进行清洗。

项目成品煤堆场年总运输量为30万吨/年、煤矸石年运输量为3万吨/年，载重汽车以每辆20t的载重能力计算，则每日需要载重汽车20辆。每辆汽车冲洗水以0.5m3计算，则车辆冲洗用水量为10m3/d，以20%损失，则其中回用8m3/d，损耗2m3/d。

本次环评要求在厂区车辆出入口设置1套车辆自动冲洗装置对车辆进行冲洗。在车辆冲洗平台旁设置1座容积为5m3的隔油沉淀池处理车辆冲洗废水，处理后的冲洗废水回用于车辆冲洗，并每日添加3.0m3的补充水。同时，车辆四周及轮胎必须冲洗干净方可离场，冲洗废水必须收集，冲洗平台边界设置高出0.2m围堰，废水不得随地排放。

（3）机修车间洗手废水

本项目机修车间洗手废水，含油量较高，项目扩建完成后，机修车间洗手用水量为0.24m3/d，废水量以0.8计，则机修车间洗手废水排放量为0.20m3/d。

本次环评要求在机修车间设置油水分离器处理机修车间洗手废水中油污，隔油沉淀处理后最终回用于地面防尘用水。

（4）工业场地初期雨水

在下雨时，项目工业广场会产生场地初期雨水，初期雨水会携带较多SS，需要进行收集，如果直接外排会对地表水体水质造成较大影响。

项目工业广场实行“雨污分流”。从地形条件分析，场地初期雨水主要产生源为北部储煤及矸石堆场区，场地初期雨水其汇水面积约为3000m2，将通过地势较低的北部排出。

①暴雨强度及雨水流量计算

暴雨强度是描述暴雨雨量的重要指标，强度越大，雨越猛烈。同时暴雨强度也是决定雨水设计流量的重要参数之一。暴雨强度公式是暴雨强度q、降雨历时t与重现期P之间关系的数字表达式，是设计雨水管渠的依据。

雨水流量计算公式如下：

Qy=Ψ·q·F

式中：

Qy—设计雨水流量（L/s）；

Ψ—径流系数；取0.9；

q—暴雨强度（L/s·ha）；

F—汇水面积（ha）。

其中，暴雨强度是在各地自己雨量记录分析整理的基础上，按数理统计法推算而得出，据《达州市主城区暴雨强度公式编制报告》，达州的暴雨强度公式如下：

q=928.799×(1+0.818lgP)/(t+5.788)0.565

式中：

q—暴雨强度（L/s·ha）

P—设计重现期，取2年

t—降雨历时（min）；取60min。

根据四川省达州市暴雨强度计算公式估算（按重现期2年，降雨历时60min估算），项目所在区域暴雨强度为108.71L/s·hm2。初期雨水按15min收集量计，产生量为26.4m3/次。初期雨水的污染物主要以SS为主，经初期雨水池沉淀后回用于场地防尘用水，不外排。

为防止初期雨水对环境的污染，环评要求：

在煤炭、矸石储运场地上游外侧（场地南侧、东侧设置截洪沟），场地外部雨水经截水沟排入周边自然径流系统。沿储运场地各厂房、地面构筑物外墙砌筑环形集水沟与初期雨水沉淀池（容积20m3）相连，避免场地雨水漫流。初期雨水经初期雨水池沉淀后回用于场地防尘用水，不外排。

（5）生活污水

项目扩建后生活用水量111.54m3/d，生活污水以用水量的0.8计，则产生量为89.232m3/d。生活污水主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-N和少量油类。

原项目食堂废水采用油水分离器进行预处理，污废水采用自流方式与浴室、洗衣房废水一同进入生活污水处理站（处理能力为3.0m3/h，即72m3/d）处理后回用于地面防尘用水、绿化用水等；办公生活用水和职工宿舍用水进入化粪池处理后，由达州市鑫通管道疏通有限公司定期清运处置，均不外排。

根据煤矿设计资料可知，新建2座容积均为1.5m3的毛发集污井初步处理洗浴废水；上述污水预处理后汇入污水处理一体化设施（处理能力为10m3/h），处理后最终回用于地面防尘用水、绿化用水等不外排，办公生活用水和职工宿舍用水进入化粪池（容积约422.4m3）处理后，由达州市鑫通管道疏通有限公司定期清运处置，不外排。

风井场地（回风）场地内不设生活设施，仅有少量值班人员，其少量生活污水采用旱厕收集处理后，用于附近农田作农肥，不外排。

水污染源及污染物产、排情况及治理措施见下表。

表2.4-1 运营期水污染源及污染物产排情况一览表

| 污染源及污染物 |  | 产生情况 |  | 排放情况 |  | 污染防治措施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源 | 污染物 | 产生量 （t/a） | 浓度 （mg/L） | 排放量 （t/d） | 浓度 （mg/L） |  |  |
| 矿井排水 | 水量 | 129.56万 |  | 110.16万 |  | 采用2套台型号为YWS-200的矿井水处理设备（处理能力为400m3/h），采用（隔油+预沉调节+混凝沉淀+斜管沉淀+石英砂过滤+消毒）处理。处理后部分回用于为井下降尘及地面生产用水等，其余部分通过1.5km排水管道引至天生镇王一庙水源保护区下游河段（新宁河）排放。 | 部分回用、剩余排入新宁河 |
|  | SS | 194.34 | 150 | 23.13 | 21 |  |  |
|  | CODcr | 124.38 | 96 | 13.22 | 12 |  |  |
|  | 氨氮 | 1.36 | 1.05 | 0.14 | 0.133 |  |  |
|  | 石油类 | 0.22 | 0.17 | 0.006 | 0.005 |  |  |
| 生活污水 | 水量 | 2.9446万 |  | / |  | 食堂废水和洗浴废水预处理后汇入污水处理一体化设施，最终回用于地面防尘用水、绿化用水等不外排，办公生活用水和职工宿舍用水进入化粪池（容积约422.4m3）处理后，由达州市鑫通管道疏通有限公司定期清运处置。 | 全部回用，不外排 |
|  | SS | 4.00 | 136 | / | / |  |  |
|  | CODcr | 4.86 | 165 | / | / |  |  |
|  | BOD5 | 2.74 | 93.3 | / | / |  |  |
|  | 氨氮 | 0.79 | 26.8 | / | / |  |  |
| 机修车间 | 洗手废水 | 0.0066 |  | / |  | 经隔油沉淀后回用于地面生产防尘等 |  |
| 洗车平台 | 车辆冲洗废水 | 隔油沉淀池处理后回用于车辆冲洗。 |  |  |  |  |  |
| 场地初期雨水 | SS | 在煤炭、矸石储运场地上游外侧（场地南侧、东侧设置截洪沟），场地外部雨水经截水沟排入周边自然径流系统。沿储运场地各厂房、地面构筑物外墙砌筑环形集水沟与初期雨水沉淀池（容积20m3）相连，避免场地雨水漫流。设置矿井水事故应急水池，水池容积约5000m3，防止矿井水外排。 |  |  |  |  |  |

2.4.2.3 大气污染源、污染物及防治措施

（1）井下作业粉尘

井下粉尘主要来源于工作面爆破、井下装运产生的粉尘，通过井下抽风换气系统由回风井口排放，根据《煤矿井下粉尘浓度的测定与计算方法》（李云、黄志军，2000年10月）计算可知，井下粉尘浓度一般在20～70mg/m3。井下防尘已有措施及效果：

①在采掘工作面、井下溜煤眼放煤口、输送机转载点和卸载点，区段运输石门、工作面机巷以及地面转载点等作业地点，均设喷雾洒水装置，作业时进行喷雾降尘以控制各产尘点的粉尘。该方法简单方便、经济、有效、降尘率为30%～60%。

②风流净化：在工作面机巷、工作面回风巷中设置净化水幕，及装煤点下风侧15m处设置一处风流净化水幕，以降低粉尘浓度，避免进风流污染。

③湿式作业。在掘进井巷和硐室时，必须采取湿式钻眼、冲洗井巷壁帮、水炮泥封孔、爆破时应喷雾降尘、装岩（煤）洒水。

④及时调整和控制各巷道风速，防止因风速过小而不能及时带出空气中的浮尘和风速过大重新扬起落尘。

⑤定期清扫和冲洗井下巷道（如工作面机巷、采区车场、运输大巷等）壁上的煤尘，防止煤尘积聚，并用石灰水粉刷。

⑥溜煤眼保持一定的存煤，不得放空，防止风流通过，把煤尘带出扩散到巷道中去。

⑦矿井建立完善的防尘洒水系统。矿井主要进回风巷、采煤工作面机风巷、掘进巷道、煤仓放煤口，溜煤眼放煤口、胶带运输巷、原煤卸载点等地点敷设防尘供水管路，并安装支管和阀门。

采取上述措施后，经过喷水增湿、回风巷的沉降、以及井下排风稀释后，项目风硐口的粉尘浓度可降到1mg/m3以下。对外环境影响很小。

（2）装卸扬尘

本项目原煤装卸、煤矸石装卸等过程中将产生扬尘，装卸扬尘量采用《煤炭装卸堆放起尘规律及煤尘扩散规律的研究》中装卸起尘的经验公式：

Q=0.03×V1.6×H1.23×e-0.28w

其中，V—风速，m/s，取1.3；

H—装卸高度，m，取1.5；

w—含水率，%，取7%；

Q—装卸起尘量，kg/t。

经计算，原煤装卸扬尘产生量为 22.11t/a，煤矸石装卸扬尘产生量为2.21t/a。

矿井原煤由矿车输送至地面储煤场，煤矸石由列车转运至矸石临时堆场。煤矸石堆场现状为采取表面覆盖，雾炮机洒水等措施。环评要求：矸石临时堆场建为顶部遮盖、三面围挡的半封闭式的钢架结构彩钢棚，并在矸石临时堆场的敞开位置，加设防尘网和防尘水雾喷洒系统，在煤矸石的转载点设置喷雾降尘装置，防止粉尘污染。

根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》中“表12-堆场操作扬尘控制措施的控制效率”可知，采用三边围挡遮围措施后，TSP控制率可达90%，煤矸石装卸过程中扬尘排放量为0.22t/a，排放速率为0.134kg/h。

储煤场为封闭式设计，并且在原煤装卸口设置有喷雾降尘装置，其除尘效率可达99%，矸石装卸过程中扬尘排放量为0.22t/a，排放速率为0.134kg/h。

采取上述措施后，装卸过程中扬尘排放量为0.44t/a，排放速率为0.268kg/h。

（3）堆场煤尘

项目堆场扬尘采用《大气环境影响评价实用技术》介绍的秦皇岛码头煤堆起尘量计算公式计算，具体公式为：

Q=2.1K×(U-U0)3×e-1.023w×P

其中，Q—堆场起尘量，kg/a

K—经验系数，含水量函数，取值0.971；

U—堆场平均起尘风速，取2.5；

U0—启动风速，（考虑到喷淋后含湿量增加，启动风速增加），取2.3；

w—表面含水率，%，取7；

P—堆场累计堆放量，t，煤矸石堆场为30000，储煤场为300000。

经计算，储煤场扬尘产生量为4.556t/a，煤矸石临时堆场扬尘产生量为0.456t/a。

根据现场调查，储煤场为封闭式设计，并且在原煤装卸口设置有喷雾降尘装置，其除尘效率可达99%，储煤场扬尘排放量为0.046t/a，排放速率为0.0058kg/h。

矸石临时堆场采用防尘网覆盖的方式减少堆场扬尘的产生。本次环评要求：矸石临时堆场建为顶部遮盖、三面围挡封闭的半封闭式的钢架结构彩钢棚，并在矸石临时堆场的敞开位置加设防尘网和防尘水雾喷洒系统，在煤矸石的转载点设置喷雾降尘装置，防止粉尘污染。其除尘效率为90%，则矸石临时堆场扬尘排放量为0.046t/a，排放速率为0.0058kg/h。

采取上述措施后，堆场扬尘排放量为0.092t/a，排放速率为0.0116kg/h。

（4）道路扬尘

项目原煤、矸石等通过汽车运输，会产生运输扬尘，为了控制汽车运输产生的扬尘。环评要求：

工业场地厂区出口设置车辆冲洗平台，运煤车辆离厂前冲洗车轮、底盘以及车身，以防止车辆带尘上路；运煤、运矸汽车装载后加盖篷布，进行限速限重；对运输道路定期洒水降尘，并派专人维护路面平整。

（5）瓦斯

根据四川科恩工程安全技术咨询有限公司《达州市宣汉县七里峡煤业有限公司七里峡煤矿（2018年度）矿井瓦斯涌出量测定报告》（报告编号201812），矿井绝对瓦斯涌出量为1.542m3/min，矿井相对瓦斯涌出量为5.250m3/t；采面最大绝对瓦斯涌出量为0.267m3/min，掘进面绝对瓦斯涌出量最大为0.065 m3/min；无瓦斯动力和喷出现象，测定七里峡煤矿为低瓦斯矿井。

瓦斯主要成分是烷烃，其中甲烷占绝大多数，另有少量的其他物质（氧气、氮气等）。矿井选择机械抽出式通风方法。煤矿瓦斯通过机械抽风换气系统由风井口排放，能达到《煤层气（煤矿瓦斯）排放标准（暂行）》（GB21522-2008）中相关要求。矿井设计生产能力为 300kt/a，根据项目预测计算，七里峡煤矿扩建后矿井最大相对瓦斯涌出量为6.86m3/t，绝对瓦斯涌出量为4.42m3/min，采煤工作面最大绝对瓦斯涌出量为2.34m3/min，单个掘进工作面最大绝对瓦斯涌出量为0.528m3/min。预测七里峡煤矿扩建后仍为低瓦斯矿井。

根据《关于进一步加强煤炭资源开发环境影响评价管理的通知》（环环评〔2020〕63号）要求：“提高煤矿瓦斯利用率，控制温室气体排放。高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井应配套建设瓦斯抽采与综合利用设施，甲烷体积浓度大于等于8%的抽采瓦斯，在确保安全的前提下，应进行综合利用。鼓励对甲烷体积浓度在2%（含）至8%的抽采瓦斯以及乏风瓦斯，探索开展综合利用。确需排放的，应满足《煤层气（煤矿瓦斯）排放标准（暂行）》要求。”本项目瓦斯浓度为0.12%，为低瓦斯矿井，矿井瓦斯涌出量较小，瓦斯暂无利用价值。根据国家煤矿安全监察局2016年颁布的《煤矿安全规程》第181条和《煤矿瓦斯抽采工程设计标准》（GB50471-2018）第5.1.1条规定该项目可以不建瓦斯抽采系统。但为了应对今后矿井局部区域瓦斯涌出量增加，防治采煤工作面回风隅角瓦斯超限，项目设计提出建立瓦斯抽采系统。

设计采用地面固定瓦斯抽采系统，矿井初期投产时在+572m回风平硐工业场地附近建立固定瓦斯抽采泵站，站内配备瓦斯抽采设备，为开采一、二采区瓦斯抽采服务，由抽采泵站沿+572m回风平硐敷设瓦斯抽采主管、支管路至井下采煤工作面回风巷，并设置相应附属设施所组成的专用管道系统，将采煤工作面采空区顶板裂隙瓦斯抽排至+572m回风平硐地面；待一、二采区开采完毕后，瓦斯抽采泵站搬迁至+548m回风平硐工业场地附近，为开采三采区瓦斯抽采服务。其特点是能较有效地抽出部分采空区瓦斯，防止工作面上隅角瓦斯超限。

七里峡煤矿总瓦斯资源量为3006.0万m3，矿井可抽出瓦斯量为426.39万m3，按矿井服务年限5.2a计算，年抽采量69.90万m3。按年抽采时间365天计算，则矿井瓦斯抽采量为1.33m3/min。

矿井通过瓦斯抽采系统抽采井下至生产采区各抽采地点的瓦斯，能达到《煤层气（煤矿瓦斯）排放标准（暂行）》（GB21522-2008）中相关要求。

（6）食堂油烟

本项目劳动定员425人，提供 2餐/d。食堂在烹饪、加工过程中会挥发出油脂、有机质及热分解或裂解产物，从而产生油烟废气。根据对四川省居民用油情况的类比调查，目前人均食用油日用量约 30g/人·d，油烟挥发量按总耗油量的8%计算，则油烟产生量约为 0.337t/a。

根据现场调查，原项目厨房内灶台设置有抽油烟机，产生的油烟由烟道引出于楼顶排放，抽油烟机对油烟无处理效果，不满足环保要求。 环评要求在职工食堂灶具上方安装集气罩，油烟废气经收集后进入油烟净化器处理，处理后经专用烟道在食堂楼顶排放。油烟净化器净化效率不低于 85%，风机风量为5000m3/h，油烟排放浓度应≤2.0mg/m3。采取上述措施后，食堂油烟排放量为0.05t/a，排放浓度为 1.5mg/m3。

环境空气污染源、污染防治措施及污染物产、排量见下表。

表2.4-2 运营期环境空气污染源、防治措施及污染物产、排情况一览表

| 污染源及污染物 |  | 污染源特征 | 产生情况 | 排放情况 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源 | 污染物 |  |  |  |  |
| 井下作业 | 颗粒物 | / | ＜1.0mg/m3 | 无组织 | 井下防尘洒水、矿层注水采掘、巷道沉降等 |
| 装卸扬尘 | 颗粒物 | 煤炭、矸石装卸过程产生的粉尘 | 0.44t/a，0.268kg/h | 无组织 | 封闭式储煤场， 顶部覆盖、三面围挡封闭的半封闭式矸石堆场，在煤矸石堆场转运点进行封闭，并设置喷雾降尘装置 |
| 堆场扬尘 | 颗粒物 | 储煤场、临时矸石堆场堆放产生的粉尘 | 0.092t/a，0.0116kg/h | 无组织 |  |
| 道路运输 | 颗粒物 | 煤炭、矸石等道路运输产生的道路扬尘及运输过程中洒落煤粉产生扬尘污染 | / | 无组织 | 汽车装载加盖篷布，控制装载量，运输道路洒水抑尘，工业广场出口设置洗车平台。 |
| 瓦斯 | CH4 | / | 69.9m3/a | / | 建立1套瓦斯抽采系统 |
| 食堂 | 油烟 | / | 0.05t/a | 有组织 | 油烟净化器 |

2.4.2.4 噪声污染源及防治措施

运营期噪声主要来源于煤矿工业场地、交通运输及风井场地。

项目改扩建后主要噪声源有：工业场地压风机等产生的空气动力噪声；机修车间、坑木加工房、水处理站泵房、空压机房等产生的机械噪声；风井场地通风机产生的空气动力噪声。

设备噪声源大部分是宽频带的，且多为固定、连续噪声源。工业场地各种设备在运转过程中由振动、摩擦、碰撞而产生的机械动力噪声和由风管、气管中介质的扩容、节流、排气、漏气而产生的气体动力噪声。运输产生的噪声源主要为线性、间断噪声源。

生产运营期噪声污染源及治理措施见下表。

表2.4- 3 噪声污染源污染物产生及排放情况一览表单位：dB（A）

| 噪声源 |  | 污染源特征 | 产噪设备 | 产生源强 | 数量 | 降噪措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主井工业场地 | 污水/废水处理设施 | 连续 | 水泵 | 75 | 2套 | 设备基座减振、水泵与进出口管道间安装软橡胶接头 |
|  | 坑木房 | 间歇 | 木工带锯机 | 95 | 1台 | 木工设备位于厂房，设置隔声门窗，设备基础减振 |
|  | 机修车间 | 间歇 | 车床、钻床等 | 80 | 若干 | 机修设备位于厂房，设置隔声门窗，设备基础减振 |
|  | 空压机房 | 间歇 | 空压机 | 80 | 2台 | 隔振机座、进排风口消声器、隔声门窗、建筑物隔声 |
| 风井场地 | 风机 | 连续 | 通风机 | 100 | 2台 | 通风机的进、出口安装阻性消声器 |
|  | 瓦斯抽采系统 | 连续 | 各种泵 | 80 | 1套 | 设备基座减振、泵与进出口管道间安装软橡胶接头 |
| 运输车辆 | 交通噪声 | 间歇 | 运输车辆 | 80 | / | 控制运输时间，限制车辆行驶速度、严禁超载等 |

2.4.2.5 固废污染源及防治措施

项目生产运营期排放的主要固体废物为煤矸石、生活垃圾、生活污水处理站污泥、矿井水处理站煤泥，废弃矿灯、蓄电池、废机油、含油抹布及手套。

（1）一般固废

①煤矸石

矿井生产运营期煤矸石主要为采掘出井矸石，根据七里峡煤矿项目申请代可行性研究报告，部分白矸（约1.5t/a）用于井下回填采空区，煤矸石出井量均为3万t/a。出井后转运煤临时储矸场暂存，由宣汉县平桥砖厂每日清运制砖。

本公司已与宣汉县平桥砖厂签订了矸石处理协议（见附件）。宣汉县平桥砖厂位于宣汉县七里乡民主村，位于七里峡煤矿临时储矸场西侧约2.2km处。该砖厂年消耗煤矸石5万吨，可以完全消纳项目改造后的煤矸石量。

本次环评引用四川中四诺检测服务有限公司《四川省达州市宣汉县煤炭矿区总体规划检测报告》（中斯诺环检字（2021）第12051-1号）和达州恒福环境监测服务有限公司《达州市宣汉县七里峡煤业有限公司七里峡煤矿扩建工程项目》检测报告（恒福（环）检字（2022）第0083号）中对七里峡煤矿出井矸石浸出毒性试验的检测数据，监测结果见下表所示。

表2.4-4  煤矸石（浸出毒性～酸浸）监测结果 单位：mg/L，pH 无量纲

| 序号 | 监测项目 | 采样日期、监测点位及监测结果 | 限值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021.8.20 |  |
|  |  | 4#，G2112021-1-411（七里峡煤矿） |  |
| 1 | pH值（腐蚀性） | 7.1 | pH值≥12.5，pH值＜2.0 |
| 2 | 总铬 | 0.12 | 15 |
| 3 | 铬（六价） | 未检出 | 5 |
| 4 | 汞（以总计） | 未检出 | 0.1 |
| 5 | 镉（以总镉计） | 未检出 | 1 |
| 6 | 砷（以总砷计） | 0.0265 | 5 |
| 7 | 铅（以总铅计） | 0.18 | 5 |
| 8 | 镍（以总镍计） | 0.09 | 5 |
| 9 | 铍（以总铍计） | 0.010 | 0.02 |
| 10 | 总银 | 未检出 | 5 |
| 11 | 铜（以总铜计） | 0.94 | 100 |
| 12 | 锌（以总锌计） | 0.84 | 100 |
| 13 | 总锰 | 4.21 | / |
| 14 | 无机氟化物 | 0.48 | 100 |
| 15 | 氰化物 | 未检出 | 5 |
| 备注：浸出方法为：HJ/T299-2007：《固体废弃物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法》 |  |  |  |

表 2.4-5	煤矸石浸出液检测结果表   单位：mg/L

| 检测日期 | 检测点编号及位置 | 检测因子 | 检测结果 | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022/01/06 | 厂区煤矸石场 | pH（无量纲） | 6.82 | 6~9 |
|  |  | 总铬 | ND | 1.5 |
|  |  | 总汞 | 0.00149 | 0.05 |
|  |  | 六价铬 | ND | 0.5 |
|  |  | 总镉 | ND | 0.5 |
|  |  | 总砷 | 0.00175 | 0.1 |
|  |  | 总铅 | ND | 1.0 |
|  |  | 总镍 | ND | 1.0 |
|  |  | 总铍 | ND | 0.005 |
|  |  | 总铜 | ND | 0.5 |
|  |  | 总锌 | 0.68 | 2.0 |
|  |  | 总锰 | ND | 2.0 |
|  |  | 氟化物* | 0.196 | 10 |
| 备注：“ND”表示未检出，《固体废物浸出毒性浸出方法水平振荡法》（HJ557-2010） |  |  |  |  |

由监测结果可知，本项目煤矸石酸法浸出的各监测指标均能满足《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》（GB 5085.3-2007），矸石不属于危险废物。此外，矸石浸出的各有毒有害成分均未超过《污水综合排放标准》（GB189718-2002）中的第一类污染物的最高允许排放浓度。因此，矸石属于I类一般工业固体废物。

②生活垃圾

七里峡煤矿独立升级改造完成后，日最大出勤约335人，生活垃圾产生系数以0.5kg/人.d，生活垃圾产生量为0.1675t/d，55.3t/a。在工业场地的主要建筑物及作业场所设置垃圾桶和垃圾箱，垃圾袋装收集后，投放至工业广场的生活垃圾收集点，由乡镇环卫部门清运处置。

③矿井水处理站煤泥

矿井水处理站污泥约80t/a，此类污泥中所含成分主要是煤屑，其特性与选煤厂煤泥相似，矿井水处理站污泥经压滤脱水后掺入末煤对外销售。

④生活污水处理站污泥

本项目采用一体式污水处理设备处理生活污水。据《集中式污染治理设施产排污系数手册（2010修订）》中“A/O、A2/O类工艺-无污泥消化”。项目污泥核算系数取1.45t/t-CODcr去除量，进水SS修正系数取1.3，则项目污泥产生系数为1.885t/t-CODcr去除量。项目生活污水站年消减CODcr量约4.6t/a，则污泥产生量8.67t/a（含水率80%）。污泥干化含水率小于60%后的泥饼4.33t/a）与生活垃圾一同交当地环卫部门统一处置。

⑤含油手套、抹布

运营期间各类生产设备日常维护、检修、擦拭产品产生含油抹布及劳保用品产生量约0.05t/a。根据《国家危险废物名录（2021年版）》可知，含油手套及抹布属于危险废物为豁免物品。环评要求含油手套、抹布同生活垃圾一同交由环卫部门处理。

⑥废蓄电池

矿井采用防爆特殊型蓄电池机车牵引运输煤炭出井，机车会产生一定量的废锂电池，产生量约2个/a，约0.1t/a。查阅《国家危险废物目录（2021 年版）》，废锂电池不属于危险废物，为一般固体废物，由厂家回收处理。

⑦废矿灯

本项目采用锂离子电池矿灯用于井下人员照明，废弃原因主要为人为损坏和电池耐久度不够所致，产生量约100个/a，约0.05t/a，属于一般固体废物，由厂家回收处理。

（2）危险废物

项目机修车间会对机车、空压机等设备进行维护，将产生一定的废机油，根据企业机油使用情况，项目废机油约0.4t/a。据《国家危险废物目录（2021年版）》，废机油属于危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物，代码900-214-08）。废机油集中收集，暂存于危废暂存间，按危废管理，用于场地内轨道、钢丝润滑。

现有矿井建设有专用危废暂存间，用于危险废物的暂存。危废暂存间内地面为水泥硬化防渗地坪，具备防风、防雨、防漫流等功能。危险废物用符合规范的封闭、防渗容器封闭储存。设置危险废物标识，分类收集，由专人负责，并建立储存记录，并主动到当地主管部门进行备案。

固体废物污染物产生及处置情况详见下表。

表2.4-6运营期固废产生及治理措施

| 序号 | 污染物产生点 | 主要污染物 | 性质 | 产生量 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采掘 | 煤矸石 | 一般固废 | 3万t/a | 转运煤矸石临时堆场暂存后，全部运至宣汉县平桥砖厂用于制砖 |
| 2 | 职工生活 | 生活垃圾 | 一般固废 | 55.3t/a | 垃圾集中收集后定期运至指定垃圾收集点，交由乡镇环卫部门清运处置 |
| 3 | 矿井水处理站 | 煤泥 | 一般固废 | 80t/a | 定期清掏后，和原煤一起外售 |
| 4 | 生活污水处理站 | 污泥 | 一般固废 | 4.33t/a | 定期清掏，交由乡镇环卫部门清运处置 |
| 5 | 设备检修 | 含油手套、抹布 | 一般固废 | 0.05t/a | 交由乡镇环卫部门清运处置 |
| 6 | 照明运输 | 废蓄电池 | 一般固废 | 0.1t/a | 由厂家回收处理 |
| 7 | 照明运输 | 废矿灯 | 一般固废 | 0.05t/a |  |
| 8 | 设备检修 | 废机油 | 危废（HW08 废矿物油与含矿物油废物，代码900-214-08） | 0.4t/a | 暂存于危废间，按危废管理，用于场地内轨道、钢丝润滑 |

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，危险废物污染防治措施、危险废物贮存场所等情况详见下表：

表2.4-7危险废物产生及处置情况汇总表

| 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（t/a） | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染物防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废机油 | HW08 | 900-214-08 | 0.4 | 设备 维护 | 液体 | 矿物油 | 矿物油 | 不定期 | T、I | 暂存于危废间，按危废管理，用于场地内轨道、钢丝润滑 |

表2.4-8 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

| 序号 | 贮存场所（设施）名称 | 危险废物名 称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地 面积 | 贮存 方式 | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危废暂存间 | 废机油 | HW08 | 900-214-08 | 危废暂存间 | 10.0m2 | 桶装 | 暂存于危废间，按危废管理，用于场地内轨道、钢丝润滑 |

2.4.2.6 生态影响因素分析

占地影响：由于本项目地面设施均在现有工业场地内建设，无新增占地，故运营期生态环境影响因素主要表现在井工开采导致的地表沉陷生态环境影响。

地表变形：由于地下煤层的开采，将使采空区上方地表产生不同程度的移动和变形，少数地段可能引起的地表沉陷、出现裂隙或滑坡等不良工程地质现象。此外，因地下水疏干可能导致植被减少、农业减产、水土流失加剧等生态环境问题。

水资源的影响：采煤过程中形成的地表裂缝可能与地表水体连通，使地表水漏失，影响水资源的开发与利用，对井田内浅部含水层等造成一定的影响，可能危及农业生产和农民生活饮用水水源。

农业、林业、生态环境和资源利用：矿产开采导致局部区域（特别是矿层距地面较近的煤层露头区）地表沉陷，地表变形等，使井田上部的农林生态环境受到影响，影响水利资源、土地资源，破坏现有的耕地的耕作条件。矿井建设，使局部区域地下水疏干，影响地表植被等生长，对当地的森林生态系统等带来一定的冲击影响。

2.4.2.7 地下水影响因素分析

运行期地下水环境影响因素主要为工业场地区污废水处理不当使污染物下渗到地下水环境、及采煤区导水裂缝带对地下含水层地下水的影响，其中以采煤区地下水环境影响是主要影响，其特征是影响范围较大、持续时间长，是工程投入运行需重点关注的环境影响之一。

2.4.2.8 污染源变化情况分析及污染物“三本账”

七里峡煤矿升级改造完成前后污染物排放“三本账”汇总见下表所示。

表2.4-9 扩建前后“三本账”变化情况           单位：t/a

| 类别 | 污染物 | 原项目污染物排放量（t/a） | 新增污染物排放量（t/a） | “以新带老”削减量（t/a） | 改扩建后总排放量（t/a） | 污染物增减量变化情况（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 水量 | 56.45万 | +53.71万 | / | 110.16万 | +53.71万 |
|  | SS | 28.225 | 10.742 | 16.935 | 22.032 | -6.193 |
|  | COD | 28.225 | 10.742 | 16.935 | 22.032 | -6.193 |
|  | NH3-N | 0.847 | 0.537 | 0.282 | 1.102 | 0.255 |
|  | 石油类 | 2.823 | 0.027 | 2.794 | 0.055 | -2.767 |
| 废气 | 装卸扬尘 | 3.76 | 0.31 | 3.63 | 0.44 | -3.32 |
|  | 堆场扬尘 | 0.744 | 0.07 | 0.722 | 0.092 | -0.652 |

3 建设项目区环境概况

3.1 区域自然环境

3.1.1 地理位置

达州市宣汉县七里峡煤业有限公司七里峡煤矿，位于宣汉县县城177°方向、直线距离约16km，行政区划隶属宣汉县天生镇洞宫社区。矿区跨达州市宣汉县、开江县和达川区，工业广场位于宣汉县天生镇洞宫社区神龙路1号。含峨层山矿区长田井田和开丰井田各一部分。矿区中心地理坐标（2000国家大地坐标系，1985国家高程基准）：东经107°44′17″，北纬31°11′26″。矿区主井口坐标：X=3452875.670m，X=36474596.960m，H=379.00m。

矿区有约0.5km公路与开江至宣汉公路相接，约2.5km公路与七里镇场镇相接，约8km公路与达（达州）万（万州）高速公路相接，距宣汉县城运距约29km，至开江县火电厂运距15km，距达州火车站74km，交通较为方便。项目区域交通位置见附图。

3.1.2 地形地貌

矿区属中等切割的低山区，以构造剥蚀地貌为主。矿区总体地势呈中部低，东西两侧高，为山地地形。矿区一带最高点位于矿区西部马踏坪，海拔+1160m；最低点位于新宁河附近，海拔约+380m，区最大相对高差880m左右。

3.1.3 环境地质特征

3.1.3.1 矿区出露地层

矿区出露最老地层为三叠系中统雷口坡组（T2l），最新地层为侏罗系中下统自流井组（J1-2z）。现将矿区地层按由老到新的地层层序简述如下：

（1）三叠系中统雷口坡组（T2l）

该地层厚约130m，顶部一般为暗灰色、灰黄色泥质石灰岩，偶见腕足类化石；上部为灰、青灰色中厚层灰岩，夹薄层钙质泥岩；下部为棕黄色及黄灰色薄层泥质灰岩和钙质泥岩；底部为浅灰色白云质灰岩及灰黄色钙质泥岩。

（2）三叠系上统须家河组（T3xj）

上三叠统晚期沉积的上三叠统须家河组（T3xj），为一套含煤陆相碎屑沉积岩，属井田含煤地层。按其岩性，岩相特征将本组分为七段，一、三、五、七段为含煤段，其中五、七段为主要含煤段，二、四和六段为砂岩段。按其岩性、岩相特征由下往上为。

第一段（T3xj1）

以灰色及深灰色泥岩、粉砂质泥岩为主，夹灰色细砂岩及薄层粉砂岩，含K1煤层及煤线。厚35～55m。与下伏雷口坡组（T2l）为假整合接触。

第二段（T3xj2）

上部为灰黄色中厚层状细至中粒长石石英砂岩，中部夹薄层灰色砂质泥岩、黄灰色薄层粉砂岩及深灰色泥岩，夹煤线及炭质泥岩数层。斜层理发育，常见硅化木和泥质包裹体。厚度大约170m。

第三段（T3xj3）

为灰色、深灰色泥岩，砂质泥岩，炭质泥岩、煤及薄至中厚层状砂岩、粉砂岩等组成，含煤层（线）。平均厚59m。

第四段（T3xj4）

主要由灰色及黄灰色中粒砂岩组成。顶部为薄层至中厚层状，中上部为厚层状，主要矿物成分为长石石英，含少量暗色矿物，致密坚硬，含泥质包裹体和砾石，泥质胶结，斜层理及交错层理发育，平均厚85m。

第五段（T3xj5）

主要由灰色和深灰色泥岩、粉砂质泥岩、炭质泥岩和薄煤层（煤线）组成，间夹数层厚度不等的灰色粉砂岩和细粒砂岩。含大量植物化石，含K4、K5、K5-1、K6和K8煤层。厚50m左右。

第六段（T3xj6）

上部以灰色、灰黄色中厚层至厚层状细粒长石石英砂岩为主，夹有灰色砂质泥岩、泥岩及薄层状粉砂岩和煤线。下部为浅灰色、黄灰色厚层状中粒长石石英砂岩，含黑色矿物较多；底部为灰色及灰黄色巨厚层状粗粒长石石英砂岩，含少量砾石。本段砂岩一般为泥质，局部为铁质胶结，较松散，粗细不均，分选性差，含泥质包体及炭屑。平均厚64m。

第七段（T3xj7）

上部为灰色及灰黑色泥岩、砂质泥岩为主夹粉砂岩。中部为灰色细粒砂岩及中粒砂岩。下部为深灰色泥岩、粉砂质泥岩夹粉砂岩，含K9和K10煤层。平均厚75m。

煤系地层划分及含煤情况详见插图1.3-1。

（3）侏罗系下统珍珠冲组（J1zh）

上部为灰～灰绿色细～中粒长石石英砂岩；中部为灰色局部为紫红色泥岩，泥质粉砂岩；下部为灰色中厚层状细粒长石石英砂岩。该组与下伏三叠系上统须家河组为假整合接触。厚约180m。

（4）侏罗系中下统自流井组（J1-2z）

本组可分为三段，从上到下为：

大安寨段（J1-2z3）：本段为深灰色泥岩为主。间夹数层灰色灰岩和生物碎屑灰岩。夹数层厚0.2～1.0m的土黄、黄褐色泥灰岩、泥岩及页岩。

马鞍山段（J1-2z2）：主要由灰色泥岩、粉砂质泥岩组成。其中夹多层灰色钙质粉砂岩。

东岳庙段（J1-2z1）：上部为灰色泥岩及薄层粉砂岩；下部为灰黑色泥岩夹介壳灰岩；底部为介壳粉砂岩。

本组总厚200m左右，与下伏珍珠冲组（J1zh）为整合接触。

图3.1-1矿区地层综合柱状图

3.1.3.2 地质构造

矿区主要位于峨层山背斜的东翼，总体呈一单斜构造，地跨长田井田和开丰井田，矿区范围内褶皱、断裂较为发育。区内地层倾向35～60°，倾角50～78°。褶曲、断层发育情况分述如下：

1、褶曲

峨层山背斜是主体构造，该背斜为东翼较陡且西翼较缓的不对称背斜，在矿区内，含煤地层倾角一般50～78°。东部断层破坏，两翼依次为须家河组（T3xj）、珍珠冲组（J1zh）、自流井组（J1-2z）。

太棚寺背斜为峨层山背斜同一应力场伴生的次级褶皱，与峨层山背斜平行展布，南起油麻湾，北至蔡家山附近倾伏消失，全长约6100m。轴向30°，轴面倾向北西，轴部常被断层破坏。东翼煤层走向变化不大，较稳定。

2、断层

区内断层性质皆表现为高角度走向逆断层，力学性质为压扭性，主要断裂F1为峨层山背斜的同期构造，F2、F3为与F1产生于同一应力场的同生次级构造，F1-1、F1-2、F1-3、F1-4等均属F1断层派生“入”字型次级分支断层。

（1）Fl走向逆断层

为区内起控制作用的主干断裂，沿峨层山背斜核部延伸纵贯全区，走向30～40°，倾向NW，倾角35°～60°，局部地段随地层倒转而扭转。其断距表现为南段大，垂直断距约250m，北端逐渐变小，如在七里峡河边垂直断距约110m。由于该断裂的影响，造成背斜轴部多被破坏，东翼地层须家河组第四段（T3xj4）以下常被切割出露。

（2）F2走向逆断层

为主干断裂F1的同生次级构造。断层走向30°，倾向北西，倾角30°～45°，垂直断距80m～130m，常切割破坏太棚寺背斜西翼的须家河组五段（T3xj5）含煤地层。

（3）F3走向逆断层

属Fl断层同生次级构造，断层走向30°～35°，倾向北西，倾角60～65°，垂直断距20m～40m，一般30m，由于该断层的影响，使须家河组第五段（T3xj5）的浅部被切割破坏，致使该段所含煤层露头常不连续分布。

综上所述：七里峡煤矿构造复杂程度属“中等”类型。

图3.1-2构造刚要图

3.1.4 气象条件

宣汉县处于盆地丘陵向盆缘山区过渡地区，所以年降水量比较充沛。由于北部大巴山为其屏障，西北寒冷空气不易侵入，境内南部地区具有气候温和，春暖雨早，夏热少雨伏旱，秋多绵雨，冬干少雨，无霜期长，日照较多，湿度大，雨量充沛，春、夏、秋、冬四季分明的特点。而北部山区，地势较高，气温随地势高度的上升而下降，据多点实测，每上升100m，年平均气温降低0.561℃，降雨随地势升高而增大，据测每上升100m，增多雨量约36mm。北部山地区具有春退、秋早、冬长、夏秋短的特点。不利于农业生产的灾害天气，主要是夏伏旱，其次洪涝、冰雹等。

本项目所处地区主要为亚热带湿润季风气候，但由于立体地貌构成了立体气候特征具有北亚热带和南温带气候特征。全年平均气温在8.0～17.3℃。根据宣汉县气象统计资料，月平均气温7月最高，达27.6℃，1月最低，达5.6℃，极端最高气温41.3℃（1959 年8月24日），极端最低气温-5.3℃（1975 年2月15日），多年平均最高气温38℃，多年平均最低气温-2.5℃；区内多年平均降雨量1213.5mm，最高降雨量为1698mm（1958年），最低降雨量为865.9mm（1966年），降雨主要集中分布于5～10月占年降雨量70%左右；十年一遇24h最大降雨量240mm，十年一遇最大3五降雨量115.6mm，二十年一遇24h 最大降雨量300mm，最大三日降雨量335.9nm，最大1h降雨量为54.4mm，全年平均雨日143天。年平均相对湿度1~3月份为77%～72%，6～9月份为79%～84%。年蒸发量为1215.9mm，无霜期达210天。夏季主导风向及频率：NE，26%；冬季主导风向及频率：NNE，18%：全年各月份均有发生8级以上雷雨大风或寒潮大风天气。宣汉县主要气象参数如下表所示。

表3.1-1 宣汉县主要气象参数表

| 序号 | 气象要素 |  | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气温 | 多年平均气温 | ℃ | 8.0~17.3 |
|  |  | 极端最高 | ℃ | 41.3 |
|  |  | 极端最低 | ℃ | -5.3 |
|  |  | 年均最高气温 | ℃ | 38 |
|  |  | 年均最低气温 | ℃ | -2.5 |
|  |  | 年均≥10℃的积温 | ℃ | 5800 |
| 2 | 降水 | 年平均降水量 | mm | 1213.5 |
|  |  | 年最大降水量 | mm | 1698 |
|  |  | 年最小降水量 | mm | 865.9 |
|  |  | 最大1小时降水量 | mm | 54.4 |
| 3 | 相对湿度 | 1~3月 | % | 72~77 |
|  |  | 6~9月 | % | 79~84 |
| 4 | 年平均蒸发量 |  | mm | 1215.9 |
| 5 | 年无霜天数 |  | d | 210 |
| 6 | 主导风向 | 夏季 | / | NE |
|  |  | 冬季 | / | NNE |
| 7 | 主导风频率 | 夏季 | % | 26 |
|  |  | 冬季 | % | 18 |
| 8 | 平均风速 | 多年 | m/s | 1.3 |

3.1.5 水文及河流分布

本区河流系渠江水系。

矿区最大的地表水体为新宁河，其余均属季节性溪沟，矿区内无其他大的地表积水体。新宁河河水呈北西～南东向从矿区中部穿过，流量约为9350m3/h，系区内最低侵蚀基准面。区内河流、溪沟流水具有涨落迅速之特点，暴雨时，最大水深增幅约2m，水量较一般期增大3～7倍。区内地表集水、地下水均汇入新宁河，经柏树镇于达川区江阳汇入明月江，再经明月江注入州河，属长江支流渠江水系。

区内无大的水库和堰塘等地表水体，矿区内近于纵向发育有几条浅切割的横向溪沟，多为季节性冲沟，一般无水流，但雨季沟水暴涨，由于沟谷坡降比较大，径流条件好，沟水迅速排出区外，对矿井充水影响小。

七里峡煤矿矿区地表水系分布图见附图。

3.1.6 地震

根据《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010）（2016年版）及《中国地震动参数区划图》（GB 18306－2015）：矿区地震基本烈度为Ⅵ度，地震动加速度值0.05g，地震动反应谱特征周期值0.35s。2008年“5·12”汶川特大地震和2013年“4·20”芦山7.0级地震对矿山影响较小。总体上讲，地震活动对七里峡煤矿影响较小，区域稳定性较好。

3.1.7 自然景观及人文景观

项目矿区、及评价范围内无受特殊保护的自然景观及人文景观。

3.2 区域环境质量现状

3.2.1 环境空气质量现状调查与评价

（1）项目所在区域环境质量达标情况

根据达州市生态环境局官方网站发布的2022年1～12月《达州市各县（市、区）环境空气质量月报》中的数据进行评价，2022年达州市宣汉县各月环境空气质量见下表。

表3.2-1 区域空气质量现状评价表

| 月份 | SO2（μg/m3） | NO2 （μg/m3） | CO（mg/m3） | O3（μg/m3） | PM2.5 （μg/m3） | PM10 （μg/m3） | 有效监测天数（天） | 达标天数（天） | 达标率（%） | 达标率同比（%） | 空气质量综合指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 5 | 11 | 1.3 | 30 | 52 | 65 | 31 | 26 | 83.9 | 29.1 | 3.29 |
| 2月 | 3 | 19 | 0.8 | 35 | 37 | 51 | 28 | 28 | 100 | 17.9 | 2.74 |
| 3月 | 3 | 22 | 0.8 | 98 | 28 | 55 | 31 | 31 | 100 | 0 | 3.0 |
| 4月 | 3 | 20 | 0.6 | 110 | 19 | 47 | 30 | 30 | 100 | 0 | 2.60 |
| 5月 | 4 | 22 | 0.7 | 113 | 22 | 46 | 31 | 31 | 100 | 0 | 2.80 |
| 6月 | 6 | 22 | 0.7 | 123 | 16 | 43 | 30 | 30 | 100 | 0 | 2.67 |
| 7月 | 4 | 16 | 0.4 | 84 | 12 | 28 | 31 | 31 | 100 | 0 | 1.83 |
| 8月 | 6 | 13 | 1.0 | 88 | 14 | 29 | 31 | 31 | 100 | 0 | 2.03 |
| 9月 | 6 | 15 | 1.1 | 91 | 24 | 51 | 30 | 30 | 100 | 0 | 2.75 |
| 10月 | 6 | 22 | 1.1 | 86 | 26 | 51 | 31 | 31 | 100 | 0 | 2.94 |
| 11月 | 6 | 22 | 0.9 | 61 | 23 | 47 | 30 | 30 | 100 | 3.3 | 2.58 |
| 12月 | 5 | 23 | 1.2 | 47 | 53 | 84 | 31 | 26 | 83.9 | -3.2 | 3.96 |
| 平均值 | 5 | 19 | 0.9 | 81 | 27 | 50 | 365（总天数） | 355（总天数） | 97.32 | 3.93 | 2.77 |

由上表可知，达州市宣汉县2022年环境空气质量达标率为97.32%，同比增长3.93%，宣汉县2022年环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，属于达标区域。因此，本项目所在地为空气质量达标区。

（2）大气环境质量现状补充监测

七里峡煤矿涉及的其他污染物主要为TSP，属于基本污染物以外的其他污染物。本次评价宣汉国家森林公园引用《四川省宣汉县煤炭矿区总体规划环境影响报告书》中的监测数据。

表3.2-2  环境空气补充监测结果  mg/m3

| 环境空气类别 | 监测点位 | 监测日期 | TSP监测结果 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一类区 | 宣汉国家森林公园 | 2021.8.15~21 | 0.108 | 0.12 |

在此次环评期间，本项目委托达州恒福环境监测服务有限公司对七里峡煤矿所在地的环境空气质量进行了环境现状检测

①监测点位、监测项目

表3.2-3  环境空气监测点位

| 编号 | 检测点位 | 经纬度 | 特征污染物监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 临时储矸场下风向 | 107.32615460，31.200177144 | TSP |
| 2# | 主井工业广场下风向 | 107.31993188，31.196851205 |  |

②监测频次

监测7天，24h连续监测。

③评价方法

采用占标率法进行评价，其公式为：

Ii=Ci/Si×100%

式中：Ii——第i种污染物的最大质量浓度占标率；

Ci——第i种污染物实测最大质量浓度，mg/m3

Si——第i种污染物环境空气质量浓度标准，mg/m3

④监测结果统计与评价

监测统计结果见下表。

表3.2-4  环境空气监测结果表

| ##### 监测 ##### 点位 | ##### 监测项目 | ##### 采样时间 | ##### 采样 ##### 个数 | ##### 浓度范围（mg/m3） | ##### 标准值（mg/m3） | ##### 最大浓度占标率% | ##### 超标率 | ##### 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | ##### TSP | ##### 2022.1.6～1.12 | 7 | ##### 0.240～0.298 | ##### 0.90 | ##### 66.9 | ##### 0 | ##### 达标 |
| 2# | ##### TSP | ##### 2022.1.6～1.12 | 7 | ##### 0.236～0.284 | ##### 0.90 | ##### 68.4 | ##### 0 | ##### 达标 |

⑤评价结论

本项目监测点TSP监测因子的最大浓度占标率均小于1，环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准。评价区域空气环境质量状况较好。

3.2.2 地表水质量现状调查与评价

本项目地表水评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ/2.3-2018）中水环境质量现状调查的原则：“水环境质量现状调查应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息，当现有资料不能满足要求时，应按照不同等级对应的评价时期要求开展现状监测”。为了解区域环境质量现状，本次评价查阅了达州市生态环境局发布的水环境质量，根据达州市生态环境局2024年5月发布的2024年4月达州市地表水水质月报（https://sthjj.dazhou.gov.cn/news-show-19027.html）：2024 年 4 月全市37个河流断面中，优（Ⅰ~Ⅱ类）良（Ⅲ类）水质断面 34个，占比91.9%；轻度污染（Ⅳ类）水质断面3个，占比8.1%。

全市河流超标情况为：流江河白兔乡断面受到轻度污染，主要污染指标为五日生化需氧量；施家河岩登坡桥、平滩河碧山中学断面受到轻度污染，主要污染指标均为高锰酸盐指数。

和项目区域地表水有联系的监测断面水质评价结果情况见下表所示。

表3.2-5 2024年5月达州市河流水质评价结果表

| 序号 | 河流 |  | 断面名称 | 交界情况 | 断面性质 | 上年同期 | 上月类别 | 本月类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 州河水系 | 明月江 | 葫芦电站 | 县界 （开江县-达川区） | 省控考核评价 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |
| 2 |  |  | 李家渡 | 县界 （达川区-通川区） | 国考 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |
| 3 |  | 新宁河 | 大石堡平桥 | 县界 （开江县-宣汉） | 省控考核评价 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |

新宁河和明月江均执行《地表水环境质量标准》（GB8978-2002）III类标准，根据上表可知，和本项目有关联的地表水体监测断面水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB8978-2002）III类标准，项目所在区地表水环境质量现状良好。

1、区域地表水环境质量数据及变化趋势

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ/2.3-2018）6.6.3.4水污染影响型建设项目一级、二级评价时，应调查受纳水体近3年的水环境质量数据，分析其变化趋势，本次环评收集了达州市生态环境局公布的2021年1月至2024年4月逐月的州河水系大石堡平桥断面水质评价结果表，用于评价项目区域州河水质变化趋势，见下表。

表3.2-6 州河水系大石堡平桥断面水质评价结果一览表

| 断面位置 | 州河水系大石堡平桥断面水质类别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
| 1月 | / | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |
| 2月 | / | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |
| 3月 | / | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |
| 4月 | / | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |
| 5月 | IV | Ⅲ | Ⅲ | / |
| 6月 | V | Ⅲ | Ⅲ | / |
| 7月 | IV | Ⅲ | Ⅲ | / |
| 8月 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | / |
| 9月 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | / |
| 10月 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | / |
| 11月 | Ⅲ | Ⅲ | II | / |
| 12月 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | / |

从上表可知，州河水系新宁河大石堡平桥断面水质自2021年8月以来均维持在《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域及以上标准要求。

2、补充监测

为调查了解项目所在位置地表水质量状况，本次评价引用项目入河排污口论证报告对所在地地表水进行了现场监测，具体监测项目、监测点位、监测时间及频率、监测方法及数据如下：

（1）监测断面

①监测断面

共设置2个监测断面，具体见表3.2-7所示。

表3.2-7 地表水水质监测断面分布一览表

| 编号 | 监测点位 | 采用标准 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 入河排污口新宁河上游500m | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 |
| II | 入河排污口新宁河下游1000m |  |
| Ⅲ | 入河排污口新宁河下游3000m |  |

②监测因子

水温、流速、流量、pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、溶解氧、总磷、总氮、悬浮物、石油类、氯化物、硫化物、氟化物、六价铬、硫酸盐、硝酸盐、挥发酚、氰化物、铜、锌、硒、镉、铅、铁、锰、砷、汞、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、高锰酸盐指数、全盐量、蛔虫卵数

③监测时间及频次

连续3天，每天采样1次。

④采样及分析方法：

按《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）相关规定执行。

（2）监测结果

地表水监测结果见表3.2-8所示。

表3.2-8 地表水环境质量现状监测结果    单位：mg/L

| 检测位置 采样时间 检测因子 | Ⅰ，入河排污口新宁河上游500m |  |  | Ⅱ，入河排污口新宁河下游1000m |  |  | Ⅲ，入河排污口新宁河下游3000m |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022/01/03 | 2022/01/04 | 2022/01/05 | 2022/01/03 | 2022/01/04 | 2022/01/05 | 2022/01/03 | 2022/01/04 | 2022/01/05 |
| 水温（℃） | 8.6 | 5.4 | 7.6 | 8.5 | 5.5 | 7.6 | 8.9 | 5.6 | 7.8 |
| 流速（m/s） | 0.23 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.20 | 0.22 | 0.20 | 0.22 | 0.21 |
| 流量（m3/h） | 4968 | 4104 | 4320 | 5068 | 4608 | 4942 | 4608 | 4752 | 4536 |
| pH（无量纲） | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.6 | 7.4 | 7.3 |
| 悬浮物 | 38 | 40 | 37 | 29 | 30 | 27 | 36 | 40 | 38 |
| 化学需氧量 | 20 | 18 | 17 | 14 | 14 | 16 | 19 | 15 | 17 |
| 五日生化需氧量 | 3.3 | 3.7 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 3.3 | 2.9 | 3.3 | 3.5 |
| 氨氮 | 0.625 | 0.583 | 0.514 | 0.605 | 0.561 | 0.483 | 0.636 | 0.505 | 0.558 |
| 溶解氧 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 6.9 |
| 石油类 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
| 铁 | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L |
| 锰 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
| 氟化物 | 0.089 | 0.164 | 0.090 | 0.063 | 0.088 | 0.030 | 0.033 | 0.039 | 0.022 |
| 硫化物 | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L |
| 汞 | 0.0000015L | 0.0000015L | 0.0000015L | 0.0000015L | 0.0000015L | 0.0000015L | 0.0000015L | 0.0000015L | 0.0000015L |
| 镉 | 0.0010 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0022 | 0.0031 | 0.0042 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0018 |
| 六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
| 总磷 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.06 |
| 总氮 | 2.94 | 3.17 | 3.14 | 3.01 | 3.26 | 2.90 | 3.23 | 3.40 | 4.28 |
| 氯化物 | 10.9 | 10.3 | 10.5 | 10.5 | 11.0 | 11.1 | 10.0 | 10.6 | 11.5 |
| 硫酸盐 | 4.98 | 5.12 | 2.15 | 5.27 | 15.9 | 2.17 | 5.41 | 5.36 | 2.15 |
| 硝酸盐 | 2.09 | 2.14 | 2.31 | 2.08 | 2.17 | 2.37 | 1.99 | 2.08 | 3.40 |
| 挥发酚 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L |
| 氰化物 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L |
| 铜 | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 0.006L |
| 硒 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L |
| 粪大肠菌群（MPN/L） | 5.4×103 | 9.2×103 | 4.3×103 | 2.5×103 | 3.5×103 | 2.8×103 | 5.4×103 | 9.2×103 | 3.5×103 |
| 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
| 高锰酸盐指数 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 5.9 | 5.5 | 5.6 | 5.3 |
| 蛔虫卵数（个/10L） | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L |
| 铅 | 0.005 | 0.007 | 0.009 | 0.008 | 0.013 | 0.016 | 0.006 | 0.008 | 0.011 |
| 砷 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L |
| 锌 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
| 含盐量 | 463 | 376 | 373 | 564 | 542 | 647 | 633 | 392 | 429 |

（3）现状评价

①评价方法

根据《环境影响评价技术导则-地面水环境》（HJ2.3-2018），本次地面水环境影响评价采用水质指数法评价。其计算公式为：

一般性水质因子的指数计算公式为：

a.对于一般污染物：

Sij=CijCsi

式中：Si，j——单项水质因子i在第j点的标准指数；

Ci，j——（i，j）点的评价因子水质浓度或水质因子i在监测点（或预测

点）j的水质浓度，mg/L；

Csj——水质评价因子i的水质评价标准限值，mg/L。

b.对具有上、下限标准值的指标pH，公式为：

SpH，j =（7.0-pHj）/（7.0-pHsd）  pHj≤7.0

SpH，j =（pHj-7.0）/（pHsu-7.0）  pHj＞7.0

式中：SpH，j ——pH值的标准指数；

pHj ——pH值实测值；

pHsd ——水质标准中规定的pH值下限值；

pHsu ——水质标准中规定的pH值上限值。

c.对溶解氧，公式为：

式中：SDO，j ——溶解氧的标准指数，大于1表明该水质超标；

DOj——溶解氧在j点的实测统计代表值，mg/L；

DOs——溶解氧的水质评价标准限值，mg/L；

DOf——饱和溶解氧浓度，mg/L，对于河流，DOf=468/（31.6+T）。

水质评价因子的标准指数大于1时，表明该评价因子的水质超过了规定的水质标准，已经不能满足相应的水域功能要求。

②评价结果

地表水环境质量评价结果见下表所示。

表3.2-9地表水环境质量评价结果        单位mg/L，pH 无量纲

| 监测指标 | Ⅰ |  | Ⅱ |  | Ⅲ |  | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度范围 | Si 最大 | 浓度范围 | Si 最大 | 浓度范围 | Si 最大 |  |
| pH（无量纲） | 7.2~7.5 | 0.25 | 7.3~7.4 | 0.20 | 7.3~7.6 | 0.30 | 6~9 |
| 悬浮物 | 37~40 | 0.80 | 27~30 | 0.60 | 36~40 | 0.80 | ≤50 |
| 化学需氧量 | 17~20 | 1.0 | 14~16 | 0.80 | 15~19 | 0.95 | ≤20 |
| 五日生化需氧量 | 3.3~3.7 | 0.93 | 3.3~3.9 | 0.98 | 2.9~3.5 | 0.88 | ≤4 |
| 氨氮 | 0.514~0.625 | 0.625 | 0.483~0.605 | 0.605 | 0.505~0.636 | 0.636 | ≤1.0 |
| 溶解氧 | 6.8~6.9 | 0.72 | 6.8~7.0 | 0.71 | 6.9~7.0 | 0.71 | ≥5 |
| 石油类 | 0.01L | / | 0.01L | / | 0.01L | / | ≤0.05 |
| 铁 | 0.02L | / | 0.02L | / | 0.02L | / | ≤6 |
| 锰 | 0.004L | / | 0.004L | / | 0.004L | / | ≤4 |
| 氟化物 | 0.089~0.164 | 0.164 | 0.030~0.088 | 0.088 | 0.022~0.039 | 0.039 | ≤1.0 |
| 硫化物 | 0.005L | / | 0.005L | / | 0.005L | / | ≤0.2 |
| 汞 | 0.0000015L | / | 0.0000015L | / | 0.0000015L | / | ≤0.0001 |
| 镉 | 0.0010~0.0011 | 0.22 | 0.0022~0.0042 | 0.84 | 0.0014~0.0018 | 0.36 | ≤0.005 |
| 六价铬 | 0.004L | / | 0.004L | / | 0.004L | / | ≤0.05 |
| 总磷 | 0.13~0.16 | 0.80 | 0.09~0.13 | 0.65 | 0.06~0.09 | 0.45 | ≤0.2 |
| 挥发酚 | 0.0003L | / | 0.0003L | / | 0.0003L | / | ≤0.005 |
| 氰化物 | 0.001L | / | 0.001L | / | 0.001L | / | ≤0.2 |
| 铜 | 0.006L | / | 0.006L | / | 0.006L | / | ≤1.0 |
| 硒 | 0.0004L | / | 0.0004L | / | 0.0004L | / | ≤0.01 |
| 粪大肠菌群（MPN/L） | 4.3×103~9.2×103 | 0.92 | 2.5×103~3.5×103 | 0.35 | 3.5×103~9.2×103 | 0.92 | ≤10000 |
| 阴离子表面活性剂 | 0.05L | / | 0.05L | / | 0.05L | / | ≤0.2 |
| 高锰酸盐指数 | 5.5~5.7 | 0.95 | 5.6~5.9 | 0.98 | 5.3~5.6 | 0.93 | ≤6 |
| 铅 | 0.005~0.009 | 0.18 | 0.008~0.016 | 0.32 | 0.006~0.011 | 0.22 | ≤0.05 |
| 砷 | 0.0003L | / | 0.0003L | / | 0.0003L | / | ≤0.05 |
| 锌 | 0.004L | / | 0.004L | / | 0.004L | / | ≤1.0 |
| 含盐量 | 373~463 | 0.46 | 542~647 | 0.64 | 392~633 | 0.63 | ≤1000 |

由上表可知，新宁河地表水水质各单项评价指数均≤1，项目评价区域地表水体新宁河的各监测项目均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域标准。

3.2.3 地下水质量现状调查与评价

1、地下水环境质量现状监测

为了解区域地下水环境质量现状，本次环评委托达州恒福环境监测服务有限公司分别于2022年1月6日和2024年3月1日进行了地下水环境质量现状监测。

（1）监测点位

本次评价地下水监测点位置见表3.2-10。

表3.2-10  地下水监测点位置

| 编号 | 监测点位置 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| S1 | 主井工业广场西侧水井 | 水位、水质监测点 |
| S2 | 主井工业广场西北侧水井 | 水位、水质监测点 |
| S3 | 工业广场外西北侧 | 水位、水质监测点 |
| S4 | 工业广场外西侧 | 水位、水质监测点 |
| S5 | 工业广场外南侧 | 水位、水质监测点 |
| S6 | 矿区范围外陈家大院子 | 水位监测点 |
| S7 | 矿区范围外肖家院子 | 水位监测点 |
| S8 | 矿区范围外凼里头 | 水位监测点 |
| S9 | 矿区范围外毛家老屋 | 水位监测点 |
| S10 | 矿区范围外马家梁 | 水位监测点 |

（2）监测项目

①常规因子：K+、Na+、Ca+、Mg+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-；

②水质因子：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、石油类、锌、石油类；

（3）监测时间

监测时间：S3~S15为2022年1月6日监测1天；S1~S2为2024年3月1日监测1天。

（4）监测结果

区域地下水环境质量现状监测结果见表3.2-11。

表3.2-11地下水环境质量现状监测结果              单位：mg/L

| 检测因子 | 检测点位及结果 |  |  |  |  | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S1主井工业广场西侧水井 | S2主井工业广场外西北侧水井 | S3工业广场外西北侧 | S4工业广场外西侧 | S5工业广场外南侧 |  |
|  | 2024/03/01 | 2024/03/01 | 2022/01/06 | 2022/01/06 | 2022/01/06 |  |
| pH（无量纲） | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 6.5~8.5 |
| 氨氮 | 0.121 | 0.088 | 0.102 | 0.089 | 0.044 | 0.50 |
| 硝酸盐（以N计） | 0.080 | 0.004L | 0.650 | 0.630 | 3.21 | 20 |
| 亚硝酸盐（以N计） | 0.041 | 0.039 | 0.008 | 0.007 | 0.015 | 1 |
| 挥发性酚类 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.002 |
| 氰化物 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.05 |
| 砷 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.01 |
| 汞 | 0.0000015L | 0.0000015L | 0.0000330 | 0.0000220 | 0.0000390 | 0.001 |
| 六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.05 |
| 总硬度 | 125 | 139 | 89 | 152 | 188 | 450 |
| 氟化物 | 0.032 | 0.020 | 0.006L | 0.114 | 0.482 | 1.0 |
| 镉 | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.005 |
| 铁 | 0.02L | 0.02L | 0.0001 | 0.0004 | 0.0007 | 0.3 |
| 锰 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.023 | 0.004L | 0.10 |
| 铅 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.01 |
| 溶解性总固体 | 150 | 162 | 111 | 186 | 232 | 1000 |
| 耗氧量 | / | / | 2.24 | 0.91 | 0.88 | 3.0 |
| 氯化物 | 1.26 | 1.08 | 3.03 | 9.62 | 5.08 | 250 |
| 硫酸盐 | 2.81 | 1.97 | 5.05 | 3.77 | 2.29 | 250 |
| 总大肠菌群（MPN/L） | 20L | 20L | 20L | 20L | 20L | 3.0（MPN/100L） |
| K+ | 1.51 | 0.88 | 4.85 | 2.96 | 5.83 | / |
| Na+ | 3.78 | 11.6 | 15.4 | 26.2 | 20.7 | / |
| Ca2+ | 59.5 | 26.3 | 7.52 | 54.5 | 70.5 | / |
| Mg2+ | 4.33 | 6.31 | 10.9 | 9.85 | 19.9 | / |
| CO32- | 5L | 5L | 0 | 0 | 0 | / |
| HCO3- | 202 | 134 | 144 | 115 | 105 | / |
| 锌 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 1.0 |
| 铬 | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.05 |
| 石油类 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | / |

2、地下水环境质量现状评价

（1）评价因子

pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、石油类、锌。

（2）评价标准

执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。

（3）评价方法

采用单项水质指数评价法，公式为：

Pi =Ci/Csi

式中，Pi ——第i个水质因子的标准指数，无量纲；

Ci——第i个水质因子的监测浓度限值，mg/L；

Csj——第i个水质因子的标准浓度限值，mg/L。

对具有上、下限标准值的指标pH，公式为：

PpH=（7.0-pH）/（7.0-pHsd）pHj≤7.0

PpH=（pH-7.0）/（pHsu-7.0）pHj>7.0

式中，PpH——pH值的标准指数，无量纲；

pH——pH监测值；

pHsd ——标准中pH的下限值；

pHsu ——标准中pH的上限值。

当水质评价因子的标准指数大于1，表明该评价因子的水质超过了规定的水质标准，已经不能满足相应的水环境要求。

（4）评价结果

本次地下水环境质量现状评价结果见表3.2-12。

表3.2-12 地下水环境质量现状评价结果

| 监测项目 | 评价结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |
|  | 超标率（%） | Pi | 超标率（%） | Pi | 超标率（%） | Pi | 超标率（%） | Pi | 超标率（%） | Pi |
| pH（无量纲） | 0 | 0.267 | 0 | 0.267 | 0 | 0.13 | 0 | 0.20 | 0 | 0.13 |
| 氨氮 | 0 | 0.242 | 0 | 0.176 | 0 | 0.204 | 0 | 0.178 | 0 | 0.088 |
| 硝酸盐（以N计） | 0 | 0.004 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.0325 | 0 | 0.0315 | 0 | 0.1605 |
| 亚硝酸盐（以N计） | 0 | 0.041 | 0 | 0.039 | 0 | 0.008 | 0 | 0.007 | 0 | 0.015 |
| 挥发性酚类 | 0 | 0.015 | 0 | 0.075 | 0 | 0.075 | 0 | 0.075 | 0 | 0.075 |
| 氰化物 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| 砷 | 0 | 0.015 | 0 | 0.015 | 0 | 0.015 | 0 | 0.015 | 0 | 0.015 |
| 汞 | 0 | 0.00075 | 0 | 0.00075 | 0 | 0.033 | 0 | 0.022 | 0 | 0.039 |
| 六价铬 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 |
| 总硬度 | 0 | 0.28 | 0 | 0.309 | 0 | 0.20 | 0 | 0.34 | 0 | 0.42 |
| 氟化物 | 0 | 0.032 | 0 | 0.02 | 0 | 0.003 | 0 | 0.114 | 0 | 0.482 |
| 镉 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| 铁 | 0 | 0.033 | 0 | 0.033 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.0023 |
| 锰 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.0023 | 0 | 0.02 |
| 铅 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 |
| 溶解性总固体 | 0 | 0.15 | 0 | 0.162 | 0 | 0.111 | 0 | 0.186 | 0 | 0.232 |
| 耗氧量 | / | / | / | / | 0 | 0.75 | 0 | 0.30 | 0 | 0.29 |
| 氯化物 | 0 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.012 | 0 | 0.038 | 0 | 0.020 |
| 硫酸盐 | 0 | 0.011 | 0 | 0.008 | 0 | 0.020 | 0 | 0.015 | 0 | 0.009 |
| 总大肠菌群（MPN/L） | 0 | 0.33 | 0 | 0.33 | 0 | 0.33 | 0 | 0.33 | 0 | 0.33 |

由上表可知，项目区域地下水各监测指标浓度值均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。

3.2.4 噪声质量现状调查与评价

为了解区域声环境质量现状，本次环评引用达州恒福环境监测服务有限公司于2020年6月28日～6月29日对七里峡煤矿主井工业广场和敏感点的噪声现状监测数据，并且在此次环评期间，委托达州恒福环境监测服务有限公司于2024年3月2日对风井场地环境噪声现状进行了补充监测。

1、监测点位

本次评价在主井工业广场厂界四周共设5个噪声监测点，在+411m副平硐工业场地、+548m回风平硐工业广场和+572m回风平硐工业广场厂界四周各设置噪声监测点，项目噪声监测布点情况详见下表。

表3.2-13  噪声监测点分布表

| 序号 | 监测点编号 | 监测点位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | N1 | 主井工业广场东侧 | / |
| 2 | N2 | 主井工业广场南侧 | / |
| 3 | N3 | 主井工业广场西侧 | / |
| 4 | N4 | 主井工业广场北侧 | / |
| 5 | N5 | 主井工业广场西北侧居民点窗户外1m处 | 敏感点 |
| 6 | N7 | +411副平硐工业广场东侧 | / |
| 7 | N8 | +411副平硐工业广场南侧 | / |
| 8 | N9 | +411副平硐工业广场西侧 | / |
| 9 | N10 | +572m回风平硐场地东侧 | / |
| 10 | N11 | +572m回风平硐场地南侧 | / |
| 11 | N12 | +572m回风平硐场地西侧 | / |
| 12 | N13 | +572m回风平硐场地北侧 | / |
| 13 | N14 | +548m回风平硐场地东侧 | / |
| 14 | N15 | +548m回风平硐场地南侧 |  |
| 15 | N16 | +548m回风平硐场地西侧 |  |
| 16 | N17 | +548m回风平硐场地北侧 |  |

2、监测时间

2020年6月28日～29日和2024年3月2日，共监测3天，每天昼夜各监测1次。

3、评价标准

执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

4、评价结果

本次声环境质量监测及评价结果见表2.3-14。

表2.3-14  声环境质量监测及评价结果

| 监测 点位 | 监测结果[dB（A）] |  |  |  | 标准限值 [dB（A）] |  | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020.6.28 |  | 2020.6.29 |  |  |  |  |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| N1 | 54 | 47 | 54 | 46 | 60 | 50 | 达标 |
| N2 | 55 | 44 | 55 | 44 | 60 | 50 | 达标 |
| N3 | 54 | 46 | 52 | 39 | 60 | 50 | 达标 |
| N4 | 54 | 47 | 56 | 48 | 60 | 50 | 达标 |
| N5 | 56 | 49 | 56 | 49 | 60 | 50 | 达标 |
| 监测 点位 | 监测结果[dB（A）] |  |  |  | 标准限值 [dB（A）] |  | 评价结果 |
|  | 2024.3.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 昼间 |  | 夜间 |  | 昼间 | 夜间 |  |
| N7 | 56 |  | 44 |  | 60 | 50 | 达标 |
| N8 | 55 |  | 46 |  | 60 | 50 | 达标 |
| N9 | 54 |  | 43 |  | 60 | 50 | 达标 |
| N10 | 54 |  | 43 |  | 60 | 50 | 达标 |
| N11 | 56 |  | 45 |  | 60 | 50 | 达标 |
| N12 | 55 |  | 44 |  | 60 | 50 | 达标 |
| N13 | 57 |  | 46 |  | 60 | 50 | 达标 |
| N14 | 52 |  | 42 |  | 60 | 50 | 达标 |
| N15 | 54 |  | 47 |  | 60 | 50 | 达标 |
| N16 | 53 |  | 43 |  | 60 | 50 | 达标 |
| N17 | 53 |  | 45 |  | 60 | 50 | 达标 |

由监测结果表明，本项目各噪声监测点位的昼夜间噪声值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

3.2.5 土壤质量现状调查与评价

为了解项目厂区土壤环境质量现状，本次环评引用达州恒福环境监测服务有限公司于2021年11月7日和2024年3月1日对项目所在地土壤进行现场采样，进行监测分析。

①监测点位及监测项目

表3.2-15 土壤监测点位、项目一览表

| 编号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| TS1 | 主井工业广场范围内机修房东南侧 | 表层样：砷、镉、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间，对二甲苯、邻二甲苯、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、䓛、苯并[k]荧蒽、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、铬（六价）*、氯甲烷*、硝基苯*、苯胺*、2-氯酚* | 监测一 天；监测一次 |
| TS2 | 项目占地范围外 | 表层样：pH、砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、锌、六六六*、滴滴涕* |  |
| TS3 | 项目占地范围外 |  |  |
| TS4 | 工业广场范围内员工宿舍旁绿化带 | 柱状样：pH、砷、镉、铬、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、锌、四氯化碳、氯仿、氯甲烷*、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1- 三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+ 对二甲苯、 邻二甲苯、硝基苯*、苯胺*、2-氯酚*、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、䓛、苯并[k]荧蒽、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、六六六*、滴滴涕*、石油烃 |  |
| TS5 | 污水处理站西侧 |  |  |
| TS6 | 机修房旁 |  |  |

②监测时间：2021年11月7日、2024年3月1日

③监测结果：见下表

表 3.2-16 土壤环境质量现状监测结果

| 点位编号 检测项目 |  | 2024.3.1 | 2021.11.07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 质量标准（mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TS1 | TS4 |  |  | TS5 |  |  | TS6 |  |  |  |
|  |  | 表层样 | 柱状样 |  |  | 柱状样 |  |  | 柱状样 |  |  |  |
|  |  |  | 底层样 | 中层样 | 上层样 | 底层样 | 中层样 | 上层样 | 底层样 | 中层样 | 上层样 |  |
| pH（无量纲） |  | 7.02 | 6.8 | 6.92 | 7.14 | 6.64 | 6.70 | 6.96 | 6.86 | 7.02 | 7.10 | / |
| 铜 | mg/kg | 27 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 22 | 21 | 21 | 18000 |
| 铅 | mg/kg | 80 | 44 | 48 | 45 | 44 | 55 | 56 | 62 | 64 | 65 | 800 |
| 镍 | mg/kg | 17 | 51 | 52 | 51 | 47 | 44 | 44 | 49 | 47 | 48 | 900 |
| 镉 | mg/kg | 0.17 | 0.16 | 0.20 | 0.22 | 0.27 | 0.16 | 0.14 | 0.19 | 0.24 | 0.16 | 65 |
| 砷 | mg/kg | 2.85 | 0.99 | 1.04 | 1.07 | 1.01 | 1.05 | 1.00 | 1.07 | 1.10 | 0.85 | 60 |
| 汞 | mg/kg | 0.453 | 0.324 | 0.295 | 0.323 | 0.236 | 0.342 | 0.338 | 0.294 | 0.287 | 0.256 | 38 |
| 铬（六价） | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 5.7 |
| 石油烃 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 45000 |
| 四氯化碳 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2.8 |
| 氯仿 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.9 |
| 1,1-二氯乙烷 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 9 |
| 1,2-二氯乙烷 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 5 |
| 1,1-二氯乙烯 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 66 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 596 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 54 |
| 二氯甲烷 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 616 |
| 1,2-二氯丙烷 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 5 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 10 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 6.8 |
| 四氯乙烯 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 53 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 840 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2.8 |
| 三氯乙烯 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2.8 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.5 |
| 氯乙烯 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.43 |
| 氯苯 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 270 |
| 1,2-二氯苯 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 560 |
| 1,4-二氯苯 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 20 |
| 乙苯 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 28 |
| 甲苯 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1200 |
| 间，对二甲苯 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 570 |
| 邻二甲苯，苯乙烯 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 640 |
| 苯并[a]芘 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.5 |
| 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 15 |
| 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 121 |
| 䓛 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1293 |
| 二苯并[a,h]蒽 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.5 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 15 |
| 萘 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 70 |
| 苯并[a]蒽 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 12 |
| 氯甲烷* | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 37 |
| 硝基苯* | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 76 |
| 苯胺* | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 260 |
| 2-氯酚* | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2256 |
| 六六六* | mg/kg | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / |
| 滴滴涕* | mg/kg | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / |

表3.2-17土壤环境质量现状监测结果       单位：mg/kg

| 检测日期 | 检测因子 | 检测点位及结果 |  | 质量标准（mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TS2项目占地范围外 | TS3项目占地范围外 |  |
| 2020/06/29 | pH | 6.95 | 6.91 | / |
|  | 铜 | 36 | 22 | 100 |
|  | 锌 | 109 | 80 | 250 |
|  | 铅 | 77 | 50 | 120 |
|  | 镍 | 38 | 21 | 100 |
|  | 铬 | 83 | 52 | 200 |
|  | 镉 | 0.23 | 0.18 | 0.3 |
|  | 砷 | 5.33 | 4.48 | 30 |
|  | 汞 | 0.173 | 0.165 | 2.4 |
|  | 六六六* | ND | ND | 0.10 |
|  | 滴滴涕* | ND | ND | 0.10 |

备注：检测结果为“ND”表示未检出或低于检出限值。

监测结果表明：项目占地范围内TS1、TS4、TS5、TS6点位所测土壤各因子的含量均符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地“筛选值”要求；项目占地范围外TS2、TS3点位所测土壤各因子的含量均符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）表1农用地土壤污染风险筛选值的要求。

4 地表沉陷预测及生态影响评价

4.1 概述

4.1.1 评价目的与原则

4.1.1.1 评价目的

达州市宣汉县七里峡煤业有限公司七里峡煤矿，位于宣汉县县城177°方向、直线距离约16km，行政区划隶属宣汉县天生镇洞宫社区。矿区跨达州市宣汉县、开江县和达川区，工业广场位于宣汉县七里镇。含峨层山矿区长田井田和开丰井田各一部分。矿区中心地理坐标（2000国家大地坐标系，1985国家高程基准）：东经107°44′17″，北纬31°11′26″。矿区主井口坐标：X=3452875.670m，X=36474596.960m，H=379.00m。矿区范围植被较发育，但土壤土质疏松，有机质含量低，自然肥力弱，易流失，该矿区的施工和营运可能会在一定程度上加剧水土流失，新增水土流失量，同时也会对周围的生态环境及生物多样性产生一定的负面影响，且矿山开采将导致矿区土地利用类型明显改变，影响程度较大。

专题采用野外调查与遥感技术相结合的方法，对评价范围内植被、陆生动植物资源以及经过的生态敏感区域进行详细调查和评论，并在此基础上，结合项目工程特性，预测评价该工程建设对区域内植被、生物资源和生态敏感区产生的影响，给出该工程建设对生物多样性、生态环境敏感区、区域景观影响的结论。从保护生物多样性和维护区域生态平衡的角度出发，提出相应的保护对策及措施，重点对植被、珍稀动植物、狭域性动植物提出具体保护措施、对策和建议；在生态环境现状分析和评价的基础上，预测拟建项目在基建期和开采期可能对生态环境产生的不利影响，使工程项目的有利影响得到合理和充分地利用，使不利影响在采取积极措施后得到减缓或消除以尽可能减少因工程建设给区域生态环境及生物多样性带来的不利影响，为工程的建设和管理提供科学依据。

通过生态调查和评价，本报告将达到以下目的：

1) 全面掌握项目区的生态类型、生态资源及生态环境，对项目所在区域的生态现状作出评价。

2) 在生态环境现状评价与项目开发建设活动特征分析的基础上，预测拟建项目在建设期、运营期和退役期可能对生态环境产生的各种有利和不利影响，评估区域生态环境的变化趋势；给出本项目建设对生物多样性及区域景观影响的结论。

3) 针对项目生态影响，结合当地自然、经济、社会条件，提出避免、减缓不利影响，恢复、改善生态环境的可行对策，为项目建设、工程设计及环境管理部门进行生态环境监控和管理、决策提供科学依据。

4.1.1.2 评价原则

（1）依法评价原则

生态影响评价过程中应贯彻执行我国生态保护相关的法律法规、标准、政策，分析建设项目对周围的生态环境及生物多样性的影响。以建设区域可持续发展为指导思想，尊重自然，注重土地、水与生物等自然资源和环境的保护。

（2）生态优先原则

在工程建设、工程运营、工程占地及生态恢复措施中认真贯彻生态优先原则，预防为主，强化后期恢复和补偿，将生态影响降低到最低程度。在立足生态保护的前提下，合理利用自然资源，综合考虑环境与社会经济的协调发展关系。

（3）突出重点原则

对评价范围内的生态影响进行全面评价，并对重要区域的生态影响及重要动植物进行重点分析与评价。

（4）广泛参与原则

生态影响评价应广泛吸收相关学科和行业的专家、有关单位及本地居民的意见。

4.1.2 评价内容与重点

4.1.2.1 评价内容

（1）对土地资源的影响

根据项目占地情况分析占地对评价区土地资源造成的影响。

（2）对植被及植物多样性的影响

根据评价范围植被类型及分布情况，分析项目建设前后植被群落和数量的变化以及造成的生物量损失，分析项目建设期、运营期和退役期对植物多样性产生的影响。

（3）对野生动物的影响

通过对评价范围内野生动物的调查，分析评价拟建项目占地对动物栖息地及生境产生的影响，建设期、运营期和退役期中对野生动物尤其是重点保护动物的影响。

（4）对生态系统的影响

建设项目不仅占用和扰动土地资源，建设过程中还会带来水、气、声、渣等污染，结合生态系统类型的分布，分析评价项目建设对生态系统格局、生态系统完整性和稳定性以及环境质量造成的影响。

（5）对自然景观的影响

根据景观数据分析评价项目建设对自然景观、景观格局等造成的影响。

4.1.2.2 评价重点

根据资料收集情况、建设项目的工程特点和项目实施区的环境概况，本生态环境影响评价的重点确定为：

（1）项目区范围内植物种类和天然植被，特别是重点保护植物种类。

（2）项目区范围内野生动物和国家级重点保护的野生动物种类。

（3）项目实施区自然生态景观。

4.1.3 评价等级与范围

4.1.3.1 评价等级

根据《环境影响评价技术导则》（HJ19-2022），划分生态环境评价工作等级的依据见下表。

表4.1-1生态影响评价工作等级划分表

| 评价等级判定依据 | 备注 |
| --- | --- |
| a） 涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级 | 不涉及 |
| b） 涉及自然公园时，评价等级为二级 | 涉及宣汉国家森林公园 |
| c） 涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级 | 不涉及 |
| d) 根据HI2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级 | 不涉及 |
| e) 根据HJ 610、HJ 964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级 | 矿区范围内有公益林分布，未占用 |
| f） 当工程占地规模大于 20 km2 时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定 | 总用地面积4.6hm2，占地规模小于20km2 |

根据导则6.1.2中的评价等级确定原则，七里峡煤矿工程占地4.6hm2，面积≤2km2；依据《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2022）标准的规定，项目符合生态导则6.1.2中“b）、e）”的评价等级判定依据，判定生态环境评价工作等级为二级；同时根据《环境影响评价技术导则生态影响》，6.15章节中，本项目地下开采可能会造成地表沉陷，从而对局部区域的土地利用类型的改变较明显，应上调一级。但本项目是在原址上改建施工，其土地利用类型在改建前就已改变，故本次评价不上调等级。

综上，判定评定生态环境评价工作等级为二级。

4.1.3.2 评价范围

陆生生态：根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中评价范围的确定原则，以及工程环境影响特点，评价区域以矿权范围区域外扩至周边第一重自然山脊以内的区域作为扩展范围，为本工程生态环境评价范围，应包括可能受工程施工建设和运营影响的陆生生态单元，即工业广场、主平垌、五大采区周边等施工场地，生态评价范围面积为13.2056km2。

水生生态：项目运行过程中会产生涌水，涌水排放河段为评价区内明月江支流新宁河。本项目不涉及水生生态敏感区、鱼类“三场”和洄游通道。水生评价范围为评价区内的水域，主要以评价区内明月江及其支流新宁河为主。

4.1.4 生态环境保护目标

生态环境保护的目标是维护项目所在区域生态系统的完整性，保障生态系统的整体功能和良性循环，使项目建设对生态环境所造成的影响或破坏控制在最低限度。

宣汉县境内分布有峨城山省级森林公园、巴山大峡谷、米岩花海旅游景区、马渡关石林景区等自然风光保护区，与本项目相对位置较远，均在20km以外。矿区距宣汉国家森林公园较近，距离约120m。

本项目建设生产对上述生态敏感区没有直接影响。工程外环境关系相对比较简单，工程占地及评价区均不涉及各类自然保护区、风景名胜区、森林公园和地质公园等生态敏感区。根据工程性质及周围环境特征，确定主要陆生生态保护目标为矿区地表植被和野生动物资源。项目主要生态环境保护见表4.1-2。

表4.1-2 生态环境保护目标统计表

| 类型 | 序号 | 保护对象 | 位置或外环境关系 | 主要保护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 陆生生态保护内容 | 1 | 宣汉国家森林公园 | 矿区距宣汉国家森林公园较近，距离约120m | 保护森林公园内森林资源 |
|  | 2 | 二级国家公益林地 | 评价范围内分布有公益林约229.47hm2，未占用 | 保护公益林 |
|  | 3 | 土地资源 | 本工程在建设中当尽可能少地占用土地，严格在征地红线范围内施工，最大限度节约土地资源。 | 节约用地 |
|  | 4 | 生物 多样性 | 评价区内的陆生生态系统。 | 生物多样性不减少 |
|  | 5 | 自然植被 | 项目直接影响区可能受到扰动的自然植被，涵盖了森林、灌丛和草地等多种植被类型。 | 减少自然植被破坏 |
|  | 6 | 重要野生植物、资源植物和名木古树 | 工程直接占地范围未发现国家保护野生植物和古树名木；无极危、濒危、易危野生植物；无开发利用突出资源优势和潜在开发价值的野生资源植物。 | 保护植物及其生境 |
|  | 7 | 野生动物 | 评价区范围内有1种国家级保护动物（凤头鹰）分布，无省级保护动物分布。易危动物3种（乌梢蛇、王锦蛇、黑眉锦蛇）。 | 保护野生动物及栖息地 |
|  | 8 | 景观格局 | 施工期、运行期的景观风貌与景观格局。 | 与周边自然景观协调 |
| 水生生态保护目标 | 9 | 水生生物 | 评价区水域的鱼类、浮游动植物、底栖动物。 | 保护水生生物及其生境 |

4.2 评价区生态环境现状调查与评价

七里峡煤矿地处丘陵，地势东北高、西南低。本项目位于四川盆地亚热带农林生态区、盆中丘陵农林复合生态亚区。该区典型的生态系统为农田和森林生态系统。属亚热带季风气候，其特点是气候温和，春暖夏热，秋凉冬寒，四季分明，无霜期长，阳光充足，雨量充沛。多年平均气温16.6℃，1月平均气温5.8℃，极端最低气温5.3（1975年2月13日）；7月平均气温31.6%，极端最高气温41.3℃（1975年7月13日）。无霜期年平均210天。年平均降水量1213.5毫米，极端年最大雨量1593.7毫米（1963年），极端年最小雨量865.9毫米（1966年）。降雨集中在每年的4至10月，7月最多。项目区森林植被主要为马尾森林、柏木林、枫杨林等。

4.2.1 生态功能区划

4.2.1.1 四川生态功能区划

根据《四川省生态功能区划》，四川省生态功能区划分为4个一级区，13个二级区，36个三级区。4个一级区为：Ⅰ、四川盆地亚热带湿润气候生态区；Ⅱ、川西南山地亚热带半湿润气候生态区；Ⅲ、川西高山高原亚热带-温带-寒温带生态区；Ⅳ、川西北高原江河源区寒温带-亚寒带生态区。

依据《四川省生态功能区划》，评价区属于四川盆地亚热带湿润气候生态区（Ⅰ）-盆东平行岭谷农林复合生态亚区（Ⅰ-4）-华蓥山农林业与土壤保持生态功能区（Ⅰ-4-1）。该区域地貌以低山丘陵为主。年均气温13.4℃~16.9℃，≥10℃活动积温5100~5400℃，年降水量1200～1538毫米。河流属于渠江水系和长江干流水系。

该生态功能区主要生态服务功能为：农林产品提供功能，土壤保持功能，生物多样性保护功能；生态建设与发展方向为：发挥区域中心城市的辐射作用，防治城乡环境污染。保护森林植被和生物多样性，巩固长江上游防护林建设、天然林保护和退耕还林成果，提高森林覆盖率，减轻水土流失，防止喀斯特地貌区石漠化。保护耕地。因地制宜发展沼气等清洁能源。合理开发矿产资源、自然和人文景观资源，培育和发展特色优势产业集群，建设天然气能源、化工基地，严格防治环境污染。

项目所在位置

图4.2-1 项目在四川生态功能区划中的位置

4.2.1.2 四川植被分区

Ⅰ.川东盆地及川西南山地常绿阔叶林地带

ⅠA.川东盆地偏湿性常绿阔叶林亚带

IA3盆地底部丘陵低山植被地区

IA3（5）川北深丘植被小区

川北深丘植被小区位于盆地中部北侧，是大巴山地区向盆地内部方山丘陵过渡的地带，包括宣汉、平昌、巴中、阆中、苍溪、剑阁等县的全部，梓潼、广元、南江、通江、万源等县的局部地区。境内主要属单斜丘陵，海拔一般为800米，相对高度100～200米，地层多属白垩纪紫色砂岩与页岩互层，在此母质上发育的为紫色土，海拔1000米以上地区以黄壤为主。年平均温16~17°C。1月平均温5~6°C，比川中方山丘陵区气温低，而年温差较大。年降水量在1000毫米以上，比川中方山丘陵区多，但季节分配不均匀，雾日较少，无霜期约为290天，有春旱、秋干、日照时数较多的特点。

自然植被主要为马尾松林、柏木林、栎类灌丛、亚热带草丛及其各种过渡类型。在个别海拔1200米左右的地方有石栎林、刺叶栎（Quercus spinosa）林、青冈林。马尾松林多分布在深丘顶部砂页岩发育的黄壤地段上，灌木有米饭花（Vaccinium sprengelii）、映山红、米碎花（Eurya chinensis）、铁仔。而在干燥生境下。则以映山红、火棘、栎类为主。柏木林多分布在深丘下部的紫色页岩地段上，形成疏林，混有化香、黄连木、油桐。栎类灌丛多分布在山顶，由麻栎、栓皮栎、烟管荚蓬（Viburnum utile）、火棘、蔷薇、盐肤木、映山红、铁仔、毛黄栌（Cotinus coggygria var pubescens）组成，为马尾松林落叶栎林砍伐后形成的灌丛类型。柏木林再度砍伐后形成以黄茅、白茅、香茅为主的亚热带草丛，并散生着黄荆、牡荆（Vitex negundo var cannabifolia）、马桑、铁仔、短柄抱栎（Quercus glandulifera var brevipetiolata）等植物。

栽培植被中大春作物水田以中稻为主，旱地以玉米、红苕、棉花为主，小春作物以小麦、豌豆为主，深丘上部种有马铃薯，多为一年二熟类型。由于地势较高，雨量分配不均匀，伏旱严重，农业布局必须因地制宜。有水利保证的田应栽水稻，主攻中稻，没有水利保证的田，种植旱粮，实行小麦、玉米、红苕连续套种。这样都可以提高复种指数，做到高产稳产。在“以粮为纲，全面发展”方针指导下，要因地制宜地发展棉花、花生等经济作物。经济林木中梨、核桃产量大、质量好、栽培历史长，如苍溪雪梨和薄壳核桃都很著名，宜于大量发展。另外桑、油桐也是本小区重要经济林木，发展潜力很大。丘陵荒山要开展植树造林，种植黄荆、马桑、紫穗槐、马尾松、柏木等，增加植被覆盖率。

4.2.2 评价方法

评价人员于2023年11月8日至11月10日对项目区域进行了生态现状调查，在样线法和样方法的基础上，分植物区系学和植物群落学两方面考察进行。线路调查阶段主要是在评价区域的植被分布情况进行初步勘查的基础上，在项目评价范围内沿着工业广场、主平垌、矿区和其他辅助设施区域等，逐一进行线路调查，记录各区域的生境类型和植被类型，记录样线调查区域的植物种类，采集植物标本，GPS定位并按照分类学要求进行拍照。

4.2.2.1 陆生植物调查

在样线法和样方法的基础上，分植物区系学和植物群落学两方面考察进行。线路调查阶段主要是在评价区域的植被分布情况进行初步勘查的基础上，在项目评价范围内沿着工业广场、主平垌、矿区和其他辅助设施区域等，逐一进行线路调查，记录各区域的生境类型和植被类型，记录样线调查区域的植物种类，采集植物标本，GPS定位并按照分类学要求进行拍照。典型群落调查阶段则是根据每个群系根据分布面积大小、生境代表性、群落结构完整性和物种丰富度等情况，根据植物群落类型（宜以群系及以下分类单位为调查单元）设置调查样地。

（1）样方设置及合理性分析

本项目位于达州市开江县与宣汉县交界处，七里峡煤矿扩建工程地下水影响范围内涉及公益林，同时评价范围内分布有国家森林公园，结合调查范围、调查对象、地形地貌和实际情况，七里峡煤矿扩建工程按照导则二级评价，每种群落类型设置的样方数量不少于3个，选择植物生长旺盛季节进行调查。本次样方调查针对工业广场、主平垌、矿区和其他辅助设施区域周边具有代表性植被群落进行布设，共设置18个样方，样方点均选取评价区内主要植被类型进行设置。符合导则要求。

根据植被和植物群落调查结果，编制植被类型图，统计评价范围内的植被类型及面积；涉及国家重点保护野生动植物、极危、濒危物种的，可通过模型模拟物种适宜生境分布，图示工程与物种生境分布的空间关系。

本次调查乔木、灌木、草丛的样方大小为20m×20m、5m×5m、1m×1m，乔木样方调查记录乔木层郁闭度、树种的组成、株数、每树种的胸径、高度，灌木样方调查记录灌木的种类组成、盖度、冠幅等参数；草丛样方调查记录草本的种类组成、盖度和高度，并利用GPS、罗盘等测定、记录样方的经纬度、海拔等地理信息，拍摄样地群落结构和外面照片。根据群落分布特征在地形图上勾绘植被分布图。对珍稀特有物种应用GPS进行定位，对珍稀植物的集中分布区，需野外勾绘其分布区域。

（2）室内标本鉴定

本次野外植物区系调查重点是种子植物，对于个别样地中出现的蕨类植物也将一并采样鉴定。对于野外调查中不能立即鉴定的植物采集标本带回驻地，根据《中国植物志》《中国高等植物图鉴》《四川植物志》等分类学文献进行鉴定或将标本带到相关科研机构请植物分类专家鉴定，记录下植物的科、属、种名及其生境特征。同时，收集该地区的植物和植被的历史资料、科学考察报告、专项调查报告、林地资源清查报告、区域内其他建设工程的环评报告等相关文献资料，结合本次野外调查的数据，汇总形成评价区域内维管束植物多样性目录。

（3）植被类型的划分

评价区内植被类型的划分按照《中国植被》分类系统，参考《四川植被》的划分方法，进行植被类型的划分，包括植物型组、植被型、植被亚型和群系（相当于群落类型）四个层次。将建群种生活型相近、群落的外貌形态相似的植物群落归为植被型组；第二级为植被型，将建群种生活型相同或近似，对温度、水分条件生态关系一致的植物群落归为植被型，同一植被型具有相似的区系组成、结构、形态外貌、生态特点及动态演变历史；第三级为植被亚型，在植被型内，将建群种生活型相同或相近的，同时与水热条件等生态关系一致植物群落的联合；第四级为群系，将建群种或共建群种相同的植物群落的联合为群系。本次评价主要是根据样方调查数据分析的基础上，按照上述原则逐级划分评价区内的植被类型，直至群系（相当于群落类型）水平。

4.2.2.2 陆生动物调查

1、与导则的符合性分析

动物调查满足“应获得野生动物越冬期、迁徙期等关键活动期的现状资料”的要求。本次动物调查时间为2023年11月，调查时段主要为部分陆生动物的越冬期。在越冬期：一些蛇类爬行动物、蛙类等两栖动物会选择在地洞石缝冬眠；并参考相似生境资料得到陆生动物的繁殖期，在繁殖期常见的爬行动物、鸟类等在评价范围内活动较为频繁；根据《中国观鸟中心》达州市2023年2月-2024年2月的鸟类记录分析（迁徙期）得出评价区内部分迁徙期鸟类的分布状况，评价区其他动物都属于小型动物不会进行迁徙，大多兽类（鼠、兔等）会在评价区范围活动。同时参考《达川区水源及供水保障工程—达川区石峡子水厂工程（2022年11月）（越冬期）》《川东北气矿输气管道迁改项目生态环境影响报告（2022年11月）（越冬期）》的陆生动物现状调查结果，并走访调查（专家咨询、民间访问）当地林业部门以及当地居民得出评价区动物调查结果。评价区陆生动物分布情况详见陆生动物资源现状调查章节。

2、样线设置及合理性分析

根据动物群系类型设置调查样线，二级评价每种生境类型设置的野生动物调查样线数量不少于3条。由于评价区不同生境类型斑块面积差异较大，不同生境类型斑块在评价区分布不均、较散乱，部分生境类型斑块面积较小，所以本次调查在七里峡煤矿矿区范围内及其周边共设置了7条样线，主要围绕工业广场、主平垌、矿区设置。

表4.2-1评价区调查样线信息汇总表

| 样线编号 | 起点经纬度 |  | 终点经纬度 |  | 长度（km） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 | 经度 | 纬度 |  |
| YX-1 | 107.731286 | 31.194822 | 107.72732 | 31.195097 | 0.92 |
| YX-2 | 107.727098 | 31.164946 | 107.732142 | 31.172128 | 1.34 |
| YX-3 | 107.729306 | 31.175394 | 107.738425 | 31.178406 | 1.25 |
| YX-4 | 107.74693 | 31.197582 | 107.748596 | 31.19228 | 1.65 |
| YX-5 | 107.753203 | 31.204956 | 107.766256 | 31.211068 | 2.21 |
| YX-6 | 107.783794 | 31.228076 | 107.780172 | 31.223814 | 0.87 |
| YX-7 | 107.764888 | 31.212671 | 107.775926 | 31.220996 | 1.79 |

（3）资料收集

查阅《四川资源动物志》等专著、在线资料《中国观鸟记录中心http://www.birdreport.cn/》记载的当地野生动物种类，根据它们的生境和生活习性，结合项目周边自然环境条件分析确定。

（4）野外调查方法

对于大型野生动物的野外调查，白昼活动的动物采用直接计数法，对于易捕捉的小型动物，采用一次捕捉或多次捕捉法；通过相关指数转换法，用调查与动物数量相关的间接指标来估测动物的数量，如洞口计数法、巢穴计数法、粪便计数法，以及动物留下的足迹、标记、卧迹等；除了常规的样带法、样点法外，对于大中型兽类，辅助采用访问法，即对当地老乡和林业部门（局、站、点）工作人员进行访问，包括他们执法检查时查到的实物拍成的照片；对于鼠形动物，用铗夜法调查。

两栖类动物由于对潮湿（湿地生态）的生境依赖性强，因此在野外实地考察时主要选取可能有两栖动物生存的环境进行调查，包括溪流、湿地、水塘、耕地等，及其邻近区域；调查的方法主要是样点调查、样线调查。此外，咨询当地居民和与野生动物有关的林业管理干部等也是重要的补充手段。由于两栖动物多是夜行性，因此白天主要巡视可能有两栖动物生存的生境，并考察幼体或蝌蚪、卵的情况，夜晚再去考察成体的情况。两栖类和爬行类动物的样方可根据实际情况设置采用10 m×10 m的样方，或2 m×50 m的样带。爬行类动物由于已经基本摆脱对潮湿生境（湿地）的依赖，因此其活动范围比较广泛，在草丛、灌丛、乱石堆、洞穴、水域等都可能见到它们的踪迹。在野外实地考察时主要选取上述可能有爬行动物生存的生境进行调查；调查的方法主要是样点调查。此外，访问当地居民和与野生动物有关的林业管理干部等也是必须的手段。由于爬行动物属外温动物，多喜爱温暖的时段活动，因此主要在白天巡视可能有爬行动物生存的生境。

鸟类的野外调查主要依靠生态习性，主要采用样带法（包括样方法）进行种类及数量调查。调查过程中在样带内徒步行走，观察记数所见鸟类种类、数量以及羽毛、鸟巢等痕迹，同时访问有关人士，并详细记录样带内的生境变化，通过全球卫星定位仪（GPS）测定其经纬度和海拔变化。根据区内地貌、海拔、植被类型等特点，将鸟类生境划为一定的生物地理－植被地带分析论证。确定物种组成、区系构成，对鸟类的数量等级采用路线统计法进行常规统计，一些未在调查中所见种则依据有关文献判别。

4.2.2.3 水生动物调查

水生生态现状调查内容主要包括：评价范围内的水生生物、水生生境和渔业现状，重要物种的分布、生态学特征、种群现状以及生境状况；鱼类等重要水生动物调查包括种类组成、种群结构、资源时空分布，产卵场、索饵场、越冬场等重要生境的分布、环境条件以及洄游时间等行为习性。三级评价现状调查以收集有效资料为主，如有必要，可开展遥感调查或现场校核。本次调查主要通过历史资料分析等手段，对本项目流域水生生物及其生境进行调查评价，主要查阅《四川鱼类志》《中国动物志硬骨鱼类纲鲤形目》和《中国动物志硬骨鱼类纲鲇形目》等资料。

4.2.2.4 景观调查

景观生态环境调查主要是从大尺度上对项目区域进行环境监测与调查。通过野外对景观要素的形状、大小、密度、接情况以及景观多样性指数等，结合空间统计方法，采用空间分析，波谱分析等方法来描述景观在空间结构上的变化情况，景观格局的野外调查主要是结合地理信息系统的空间分布，现场核实、记录廊道、斑块的空间信息等。以野外GPS定点的植物群落生态学调查结果和野外实时勾绘了植被类型的地形图为基础，参考卫星遥感照片解译结果，利用3S技术制作评价区的植被分布图。归并各类森林群落、灌丛群落、草地群落等，制作出包含主要生态系统类型和斑块类型的景观生态体系分布图。

4.2.2.5 内业分析

1、数据整理

将野外调查的样方调查等数据资料录入相应的Excel数据库，按照相关算法计算典型样地生物多样性指数、生物量和生态系统生物生产力等；开展评价区维管植物科属种统计；按照李锡文划分的世界种子植物科的分布型和吴征镒对中国种子植物属所划分的分布区类型，对评价区内种子植物的科属地理分布类型进行分析整理；按照景观生态学的相关方法，计算各类生态系统的面积和斑块数、景观类型优势度值等。

查阅标本馆中有关评价区内珍稀濒危保护动植物的标本，并整理有分布的动植物种类、分布范围和生境（栖息地）等资料；查阅《四川植物志》《中国药用植物志》《四川油脂植物》等相关资料，整理评价区内的重要野生资源植物分布情况，并计算相关指标。

2、生物多样性评价方法

α多样性是指在栖息地或群落中的物种多样性，用以测度群落内的物种多样性。测度α多样性采用物种丰富度（物种数量）、辛普森（Simpson）指数、香农-维纳（Shannon-Wiener）指数和皮洛（Pielou）均匀度指数。

①辛普森指数（D）按式（1）计算：

（1）

式中：Pi——物种i 的个体数占样地内总个体数的比例，i=1,2,.... S。

S——物种种类总数，个。

②香农-维纳指数（H'）按式（2）计算：

（2）

③均匀度指数按式（3）和（4）计算：

（3）

（4）

3、生态系统评价方法

1）植被覆盖度

植被覆盖度可用于定量分析评价范围内的植被现状。基于遥感估算植被覆盖度可根据区域特点和数据基础采用不同的方法，如植被指数法、回归模型、机器学习法等。

植被指数法主要是通过对各像元中植被类型及分布特征的分析，建立植被指数与植被覆盖度的转换关系。采用归一化植被指数（NDVI）估算植被覆盖度的方法如下：

FVC = (NDVI-NDVIs)/(NDVIv-NDVIs) （C.5）

式中：FVC——所计算像元的植被覆盖度；

NDVI——所计算像元的 NDVI 值；

NDVIv——纯植物像元的 NDVI 值；

NDVIs——完全无植被覆盖像元的 NDVI 值。

2）评价区生态系统的生物量及生产力

区域生态系统生产力的评价指标主要是其植被生产力。植被生产力指各类土地上的植被生长量，单位用“吨/年（t/a）”表示。而各植被生产量等于各植被类型的面积乘以其单位面积的年生产量，即净生产力，后者通常用“t（干重）/a.hm2”表示。参照目前惯用的Whittaker和Likens（1975）对全球各地带主要植被类型生产量的计算方法，计算拟建项目评价区内各植被类型（生态系统）生产量。

①评价区生态系统的生物量

根据评价区内各种植被类型（生态系统）的面积，计算得到评价区生态系统的生物量及其总和。

②评价区自然体系生产力现状及分析

根据评价区内各种植被类型（生态系统）的面积，以及各植被类型（生态系统）的净生产力（t/a.hm2)），（Whittaker，Likens，1975），计算得到评价区生态系统的年生产力及其总和。

4、图件编制方法

在充分搜集和利用现有研究成果、资料的基础上，利用遥感（RS）、全球定位系统（GPS）、地理信息系统（GIS）等技术手段进行数据采集；根据遥感解译结果，结合地形图进行现场调查、勘探与定位实测；并对资料、信息和数据进行汇总、整理、分析，并完成生态制图。

4.2.3 陆生植物资源现状调查

4.2.3.1 样方设置

（1）样方设置及合理性分析

植被调查取样的目的是通过样地的研究准确地推测评价区植被的总体，所选取的样地具有代表性，能通过尽可能少的抽样获得较为准确的有关总体的特征。根据样方设置原则及评价范围土地利用现状图，以及现场调查情况，本次在评价区域共设置18个样方。根据植被类型图及样方调查表，调查点位植被类型包括针叶林、阔叶林、灌草丛、栽培植被等。样方海拔范围为450m-1050m，样方设置选取评价区内具有代表性植被群落，同时还考虑了评价区不同地形和坡向等。因此，本次样方调查点设置兼具有代表性和重要性的原则，样方设置基本合理。

表4.2-2 植物群落样方调查点

| 样方号 | 经度 | 纬度 |  | 海拔 | 植被类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QLX-1 | 107.730289 | 31.194388 |  | 508 | 柏木林 |
| QLX-2 | 107.774937 | 31.220515 |  | 850 | 柏木林 |
| QLX-3 | 107.732819 | 31.170892 |  | 817 | 柏木林 |
| QLX-4 | 107.728787 | 31.175725 |  | 911 | 马尾松林 |
| QLX-5 | 107.727742 | 31.194705 |  | 498 | 马尾松林 |
| QLX-6 | 107.764789 | 31.214074 |  | 1021 | 马尾松林 |
| QLX-7 | 107.735486 | 31.177636 |  | 786 | 苎麻灌丛 |
| QLX-8 | 107.781426 | 31.225586 |  | 751 | 苎麻灌丛 |
| QLX-9 | 107.762806 | 31.205278 |  | 689 | 苎麻灌丛 |
| QLX-10 | 107.753448 | 31.205818 |  | 926 | 盐肤木灌丛 |
| QLX-11 | 107.78299 | 31.229128 |  | 726 | 盐肤木灌丛 |
| QLX-12 | 107.746416 | 31.197637 |  | 505 | 盐肤木灌丛 |
| QLX-13 | 107.766482 | 31.21048 |  | 772 | 白茅草丛 |
| QLX-14 | 107.733095 | 31.167417 |  | 710 | 白茅草丛 |
| QLX-15 | 107.748423 | 31.189382 |  | 457 | 白茅草丛 |
| QLX-16 | 107.74851 | 31.19162 |  | 604 | 竹叶草草丛 |
| QLX-17 | 107.766524 | 31.205322 |  | 684 | 竹叶草草丛 |
| QLX-18 | 107.726624 | 31.165179 |  | 808 | 竹叶草草丛 |

图4.2-1 现场调查

4.2.3.2植物多样性与区系

1、维管束植物组成

根据调查与资料分析，评价区域共有维管束植物81科192属254种：其中蕨类植物共有10科12属19种，占总科数的12.35%，总属数的6.25%，总种数的7.48%；裸子植物4科4属4种，占评价区域总科数的4.94%，总属数的2.08%，总种数的1.57%；被子植物物种数最多，共有67科176属231种，占评价区域总科数的82.72%，总属数的91.67%，总种数的90.94%。见表4.2-3。

表4.2-3评价区样方植被名录

| 门类 |  | 科数 | 所占比例（%） | 属数 | 所占比例（%） | 种数 | 所占比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蕨类植物 |  | 10 | 12.35 | 12 | 6.25 | 19 | 7.48 |
| 种子植物 | 裸子植物 | 4 | 4.94 | 4 | 2.08 | 4 | 1.57 |
|  | 被子植物 | 67 | 82.72 | 176 | 91.67 | 231 | 90.94 |
| 合计 |  | 81 | 100 | 192 | 100 | 254 | 100 |

2、种子植物区系成分分析

植物区系是在长期的地质历史过程中形成的，是植物群体及其周围的自然地理环境，特别是在自然历史条件的综合作用下长期演化的结果。通过植物区系成分的统计分析，可掌握该区域植物区系的组成和占优势属植物的组成，并通过与全世界、全国及周边区域植物区系成分的比较，明确该区域植物区系在全国植物区系中的特定地位。

在植物分类学上，属的形态特征相对稳定，并占有比较稳定的分布区；在演化过程中，随环境条件的变化而产生分化，表现出明显的地区性差异。同时，每一个属所包含的种常具有同一起源和相似的进化趋势。所以属比科更能反映植物系统发育过程中的进化与分化情况和地区特征。

根据吴征镒关于中国种子植物属的分布区类型划分的原则，可以将评价区的种子植物183属进行区系分析，所有15个分布区类型的植物在评价区有分布（表2.3-3）。从总体上看，评价区内种子植物以北温带和泛热带、世界分布所占比例较大，其中北温带分布的属占18.58%，泛热带分布的属占21.86%，世界分布的属占17.49%。

表4.2-4 种子植物属的分布区类型

| 分布区类型 | 属数 | 占总属数% |
| --- | --- | --- |
| 1世界分布 | 32 | 17.49 |
| 2泛热带分布及其变型 | 40 | 21.86 |
| 3热带亚洲和热带美洲间断分布 | 7 | 3.83 |
| 4旧世界热带分布及其变型 | 8 | 4.37 |
| 5热带亚洲至热带大洋洲分布及其变型 | 6 | 3.28 |
| 6热带亚洲至热带非洲及其变型 | 9 | 4.92 |
| 7热带亚洲分布及其变型 | 11 | 6.01 |
| 8北温带分布及其变型 | 34 | 18.58 |
| 9东亚和北美洲间断分布及其变型 | 16 | 8.74 |
| 10旧世界温带分布及其变型 | 9 | 4.92 |
| 11温带亚洲分布 | 1 | 0.55 |
| 12地中海区、西亚至中亚分布及其变型 | 2 | 1.09 |
| 13中亚分布及其变型 | 5 | 2.73 |
| 14东亚分布及其变型 | 3 | 1.64 |
| 15中国特有分布 | 32 | 17.49 |
| 合计 | 183 | 100 |

4.2.3.3 植被类型

按照《中国植被》和《四川植被》的分类原则，即植被型、群系和群丛三级分类方法，以及野外调查、整理出的样方和样线资料，对本项目区的自然植被进行分类。凡建群种生活型相近，群落外貌相似的植物群落联合的建群植物，对水热条件、生态关系一致组成的植物群落联合成为植被型组（Vegetationtype），是分类系统中的高级单位，用Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、……符号表示；在植被型组之下，设立植被型（Vegetationsubtype），作为植被型组的辅助单位，用一、二、三、……符号表示；植被亚型以下，凡建群种亲缘关系近似（同属或相近属），生活型近似，生态特点相同的植物群落联合为群系组（Formationgroup），属群系以上的辅助单位，用（一）、（二）（三）……符合表示；凡建群种和共建群种相同的植被群落联合为群系（Formation），是分类系统中的中级单位，用1，2，3……符号表示。

经实地调查，区域的植被类型主要有以下几种：

表4.2-5评价区自然植被分类系统

| 植被型组 | 植被型 | 植被亚型 | 群 系 | 分布区域 | 工程占用情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 面积 （hm2） | 比例 （%） |
| Ⅰ.针叶林 | 一、亚热带针叶林 | （一）亚热带常绿针叶林 | 1.柏木林 | 评价区广泛分布 | / | / |
|  |  |  | 2.马尾松林 | 评价范围广泛分布 | / | / |
| Ⅱ.灌丛 | 三、亚热带、热带阔叶灌丛（常含稀树） | （四）亚热带、热带常绿阔叶、落叶阔叶灌丛（常含稀树） | 3.盐肤木灌丛 | 主要分布在坡地及林缘地带 | / | / |
|  |  |  | 4.苎麻灌丛 | 主要分布在坡地及林缘地带 | / | / |
| Ⅲ.草丛 | 四、亚热带、热带草丛 | （五）亚热带、热带草丛 | 5.竹叶草草丛 | 评价区内广泛分布 | / | / |
|  |  |  | 6.白茅草丛 | 评价区内广泛分布 | / | / |
| Ⅳ.栽培植被 | 五、一年一熟粮食作物及耐寒经济作物、落叶果树园 | （六）一年一熟粮食作物及耐寒经济作物 | 7.欧洲油菜、青菜、稻 | 在评价区右下方分布 | / | / |
| 其他 |  |  |  |  | / | / |
| 合计 |  |  |  |  | / | / |

1、柏木林Form.Cupressus funebris

柏木在评价区内广泛分布，外貌苍绿，层次分明，喜温暖湿润气候。评价区分布的柏木均为人工林。群落郁闭度在0.6-0.7左右，平均胸径15～25cm，林层平均高度在7-9m左右。乔木层中柏木为优势种，偶有杉木、马尾松、慈竹、构树混生。林下灌木层植物主要有黄荆、马桑、水麻、八角枫、插田泡、高粱泡、白簕等，灌木层盖度为10-20%；林下草本层植物主要以蕨类和禾本科种类为主，常见的有白茅、莠竹、芒、里白、荩草、竹叶草、求米草、冷水花、葛、臭鸡矢藤、狗尾草、商陆等，草本层盖度为20-35%左右。

| 柏木林 |  |
| --- | --- |

2、马尾松林Form.Pinus massoniana

马尾松主要在评价区内坡地片状分布，为喜光、喜温、深根性树种。评价区分布的马尾松均为人工林。群落郁闭度在0.55-0.65左右，平均胸径16～23cm，林层平均高度在8-15m左右。乔木层中马尾松为优势种，偶有湿地松、麻栎、杉木、青冈混生，在其周边零星分布有香椿、栾树等其他乔木。林下灌木层植物主要分布有少量胡颓子、桑、楤木、盐肤木、悬钩子、荚蒾等灌木，灌木层盖度为10-25%；林下草本层植物主要有竹叶草、斑茅、荩草、早熟禾、芒、莠竹、白茅等，草本层盖度为20-30%。

| 马尾松林 |  |
| --- | --- |

3、盐肤木灌丛Form.Rhus chinensis

盐肤木主要分布在路边和山坡疏树地带，在林下、林地边缘亦有分布。灌木层植被主要优势种为盐肤木，其他灌木有马桑、构树（幼苗）、荚蒾、黄荆等，灌木层盖度为15%-30%，草本植物主要分布有竹叶草、白茅、荩草、马鞭草、夏枯草、细风轮菜、蛇莓、斑茅等，草本层盖度为25%-45%。

| 盐肤木灌丛 |  |
| --- | --- |

4、苎麻灌丛Form.Boehmeria nivea

评价区内的苎麻主要以矮小灌木为主，喜光、适应性强，耐干旱瘠薄。在评价区呈散生分布，多分布在向阳山坡、道路两侧、溪边的疏林或灌丛中，高度在1-2m左右。灌木层中伴生有马桑、悬钩子、荚蒾、火棘等。灌丛下草本植物丰富，盖度一般在40-45%左右，常见种有茅叶荩草、狗尾草、蜈蚣草、冷水花、白茅、莠竹、马唐等。

| 苎麻灌丛 |  |
| --- | --- |

5、竹叶草草丛Form.Oplismenus compositus

植被群落属于竹叶草草丛，群落以竹叶草为优势种，在评价范围内广泛分布，草本层还分布有狼尾草、白茅、牛筋草、狗牙根、狗尾草、节节草、荩草、马唐等其他草本植物，草本层总盖度约60-70%左右。

| 竹叶草草丛 |  |
| --- | --- |

6、白茅草丛Form.Imperata cylindrica

白茅在评价区内均有分布，林下、路缘是主要分布区域，在局部地区为植物群落的优势种。草本层除了白茅之外，还有早熟禾、五节芒、芒、荩草、狗尾草、蕨、狗牙根、老鹳草等植物，草本层盖度为50%-70%。

| 白茅草丛 |  |
| --- | --- |

7、栽培植被

在评价区的地势平坦处或坡地有栽培植被分布，受水源和地势限制其耕作方式为一年一熟。在评价区域内调查到的栽培植被主要为应季作物，有青菜、油菜、蚕豆等，在农村住宅周边还分布有少量果树，有李、樱桃、柑橘等。

| 栽培植被 |  |
| --- | --- |

4.2.3.4 矿区范围内及周边区域植被类型

现有煤矿主井工业场地位于主平硐口附近，占地面积4.6hm2，场地内设有+379m主井平硐、封闭储煤场、原煤装卸场等生产设施；机修车间、设备工具存放间、综采设备中转库、矿井水处理站等辅助生产设施；办公室、职工宿舍、食堂、澡堂等行政福利设施。还有炸药库以及煤矸石堆放区等。矿区占地区域植被类型如下：

表4.2-6 矿区范围内及周边区域植物一览表

| 项目 | 植物 |
| --- | --- |
| 主井工业场地 | 柏木、马尾松、慈竹、构树、火棘、水麻、马桑、凤尾蕨、冷水花、五节芒、白茅、斑茅、苎麻、竹叶草、芒、荩草、狗尾草、蕨、狗牙根等 |
| 临时矸石堆场 | 柏木、马尾松、盐肤木、苎麻、水麻、马桑、凤尾蕨、冷水花、五节芒、白茅、斑茅、竹叶草、芒、荩草、狗尾草、蕨、狗牙根、老鹳草 |
| 风井场地 | 柏木、马尾松、盐肤木、苎麻、火棘、水麻、马桑、凤尾蕨、冷水花、竹叶草、芒、荩草、五节芒、白茅、斑茅、苎麻、狗尾草、林地早熟禾、狗牙根、老鹳草等 |
| 采空区 | 柏木、马尾松、盐肤木、苎麻、火棘、水麻、马桑、冷水花、五节芒、白茅、斑茅、苎麻、竹叶草、芒、荩草、狗尾草、凤尾蕨、狗牙根、老鹳草等 |

4.2.3.5 国家重点保护植物、古树名木与野生资源植物

根据调查访问结合资料文献，此次评价区植物中有32种重要野生植物，均为中国特有种，无极危、易危植物，无极小种群野生植物。大部分重要野生植物均未被工程占用，蒲公英、乌藨子等少部分植物被占用。具体情况见附表。

1、保护植物

对照2021年8月7日经国务院批准施行的《国家重点保护野生植物名录》中所列物种，通过实地调查统计及资料查阅，本项目生态评价范围内未发现国家级保护植物分布。

经调查发现银杏在评价区内为栽培植被，根据国家法律，只有野生种才受法律保护。这些保护物种在评价范围内均为栽培植被，为经济树木和园林观赏树木及行道树、粮食作物，农宅、道路附近均有栽培，已经被驯化作为常见的环境美化树种或经济作物、粮食作物。因此评价范围内的银杏不属于国家级保护植物。

同时根据川府函〔2016〕27号《四川省重点保护野生植物名录》中所列的物种，本次调查未发现有省级保护植物。

2、古树名木

按照全国绿化委员会、国家林业局文件（全绿字〔2001〕15号）对名木古树的界定，名木指在历史上或社会上有重大影响的中外历代名人、领袖人物所植或者具有极其重要的历史、文化价值、具有纪念意义的树木；古树指树龄在100年以上的树木。本次现场调查、并查询四川省绿化委员会发布的《四川省古树名木名录》，未在评价区内发现挂牌和登记在册的古树名木。

4.2.3.6外来入侵植物

外来植物是指在一个特定地域的生态系统中，不是本地自然发生和进化而来，而是后来通过不同的途径从其他地区传播过来的植物。外来植物如果能够在自然状态下获得生长和繁殖，就构成了外来植物的入侵。参考马金双的《中国入侵植物名录》（4级以下除外），根据实地调查，评价区内有外来入侵植物4种，具体名录见表4.2-7。

表4.2-7 评价区入侵植物调查结果统计表

| 序号 | 中文名称 | 拉丁文名 | 分布区域 | 资料来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喜旱莲子草 | Alternanthera philoxeroides | 评价区内散生分布 | 调查、《中国入侵植物名录》（4级以下除外） |
| 2 | 小蓬草 | Erigeron canadensis | 评价区内散生分布 | 调查、《中国入侵植物名录》（4级以下除外） |
| 3 | 鬼针草 | Bidens pilosa | 评价区内散生分布 | 调查、《中国入侵植物名录》（4级以下除外） |
| 4 | 一年蓬 | Erigeron annuus | 评价区内散生分布 | 调查、《中国入侵植物名录》（4级以下除外） |

根据上表，评价区内的入侵植物有小蓬草、喜旱莲子草、鬼针草等，这些入侵植物在评价区部分地区少量分布，小蓬草与鬼针草主要分布于路边空旷地和撂荒地，均未形成优势种。

| 小蓬草 | 鬼针草 |
| --- | --- |

4.2.3.7植物多样性指数

物种多样性作为度量群落结构、功能和环境资源的重要数量指标，受多种因素的影响，土壤条件、水分状况、纬度梯度、海拔梯度以及不同演替阶段等综合环境条件变化对群落物种多样性都会产生影响。本次评价对各个样地的生物多样性分乔木层、灌木层、草本层进行定量描述，计算结果见下表。

表4.2-8评价区植物群落物种丰富度和物种多样性

|  | Shannon−Wiener指数（H） | Simpson指数（D） | Pielou 均匀度指数（J） |
| --- | --- | --- | --- |
| 乔木层 | 2.56 | 0.82 | 0.71 |
| 灌木层 | 2.48 | 0.71 | 0.72 |
| 草本层 | 2.67 | 0.84 | 0.83 |

根据上表可以看出，乔灌草不同层片的物种多样性指数差别较大，根据18个样方的资料统计，乔木层、灌木层、草本层各层的物种数分别为2.56、2.48、2.67，草本层和灌木层的物种数接近整个样地物种总数的50%左右。Shannon−Wiener指数（H）表现为草本层＞乔木层＞灌木层，Simpson指数（D）表现为草本层＞乔木层＞灌木层，Pielou均匀度指数（J）、Margalef丰富度指数（M）表现为草本层＞灌木层＞乔木层。

4.2.4 陆生动物资源现状调查

根据现场调查、访问和查阅相关资料《中国观鸟记录中心》《四川省级保护动物名录》，本项目调查范围内野生动物分布有16目36科68种，其中，两栖动物1目3科6种，爬行动物1目2科7种，鸟类11目27科45种，兽类3目4科10种。

表4.2-9 评价区陆生脊椎动物统计

| 类群 | 目 | 科 | 种 | 国家级或省级保护动物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 两栖纲 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| 爬行纲 | 1 | 2 | 7 | 0 |
| 鸟纲 | 11 | 27 | 45 | 1 |
| 哺乳纲 | 3 | 4 | 10 | 0 |
| 合计 | 16 | 36 | 68 | 1 |

4.2.4.1两栖类分布现状

根据野外调查并结合相关资料，确认在评价区域内仅分布有两栖动物6种，隶属于1目3科，分别为无尾目：蟾蜍科1属2种，蛙科3属3种，叉舌蛙科1属1种。评价区域海拔高差较小，生境类型较单一，由于两栖动物生存环境和湿度、温度明显相关，故两栖动物种类较少。评价区两栖类动物名录见附表。

（1）区系组成

从动物区系特点看，评价区两栖动物东洋界分布特征较明显，属于东洋界的有3种，占总种数的50%；无古北界，广布种3种，占总数的50%。说明评价区内两栖动物区系以东洋界、广布种为主。

（2）生态分布

评价区海拔高差较小，生境类型较单一，两栖动物主要分布在河谷或山溪等不同生境中，在灌丛生境中也有两栖类分布。根据调查区生境分布的特点，并结合两栖类分布的特点，区内两栖类分布的生境为：森林生境主要分布种类有黑眶蟾蜍。溪流生境主要有黑斑侧褶蛙、泽陆蛙。

（3）保护物种

评价区未发现国家级和省级保护野生两栖类。

4.2.4.2爬行类分布现状

根据野外调查和相关资料，确认评价区域内共分布有爬行动物7种，分属1目2科，分别为游蛇科6种，壁虎科1种。评价范围内生境较广泛，主要有翠青蛇、乌梢蛇等种类。从物种的目级组成看，评价区的大部分爬行类为有鳞目蛇亚目的种类。从科级组成看，评价区爬行类以游蛇科种类占优势。评价区爬行类动物名录见附表。

（1）区系分析

评价区内的爬行动物中，属东洋界的6种，占总种数的85.71%；属古北界的1种，占总种数的14.29%；无广布种。说明评价区内两栖动物区系以东洋界为主。

（2）生态分布

根据评价区生境分布的特点，并结合爬行类分布的特点，将区内爬行类分布的生境划分成以下几类：

灌草丛：农田、草丛、灌丛生境：主要包括灌草丛、农田这种类型，本带分布的爬行类主要是蹼趾壁虎、乌梢蛇等。

农田、森林生境：本带分布的爬行类主要是黑眉锦蛇、王锦蛇、虎斑颈槽蛇；

河谷平原生境：本带分布的爬行类主要是：翠青蛇、乌梢蛇、赤链蛇等。

（3）保护物种

评价区无国家级和省级保护野生爬行类。

4.2.4.3鸟类分布现状

由于鸟类的种类组成随季节变化较大，在有限的调查时间中就只能调查到一个季节的部分鸟类。根据文献查阅及现场调研，评价范围内共有鸟类45种，隶11目27科。其中以雀形目鸟类居多，有17科28种，占评价区总种数的62.22%，非雀形目鸟类共10科17种，占37.78%。

（1）区系分析

评价区内鸟类中属古北界的有9种，占评价区内鸟类总数的20%；属东洋界的有17种，占评价区内鸟类总数的37.78%；属广布种的有19种，占评价区内鸟类总数的42.22%。调查评价区内鸟类以东洋界和广布种占优势。

（2）评价区域鸟类的生态分布

根据调查区植被分布的特点，将调查区鸟类分布的生境划分为以下几种：

农田－人居区：该区域的农田和人居分布较广，斑杂相间，多有成片连接的区域。生活在其中的鸟类主要是习惯于农田、人居生活的鸟类。如鸽形目的珠颈斑鸠、戴胜目的戴胜、雀形目的喜鹊、麻雀、家燕等。优势种类有珠颈斑鸠、喜鹊、麻雀等。

溪流、水域、河滩区域：该生境类型主要包括乱石滩河、前河、后河、明月河、州河等干流及其较大的支流、小溪等基本类型。在地势较为平坦开阔的地方，水鸟相对比较丰富。活动于其中的鸟类主要包括：鹳形目的鹭科鸟类，如白鹭；佛法僧目翠鸟科的普通翠鸟；雀形目的河乌科、鶺鸰科、鸫科等的种类。该区的优势类群主要是鹭类、鸭类、鹡鸰类、鸲类。

灌丛区：主要是分布较多的各类次生灌丛，包括黄荆、马桑灌丛、白茅草丛等。该区的鸟类主要有戴胜目的戴胜科鸟类、鸡形目的雉科鸟类、雀形目的莺科鸟类、鹎科鸟类、山雀科鸟类和鹀科鸟类。其中的优势种类有：棕头鸦雀、绿背山雀、大山雀、戴胜等。

森林区：森林环境在调查区域主要分布在输送管道右侧靠近山体区域。生活于该区的鸟类主要的类群包括：隼形目的鹰科、鸡形目的雉科鸟类、鸽形目的鸠鸽科鸟类、鹃形目的杜鹃科鸟类、鴷形目的啄木鸟科的鸟类、雀形目的伯劳科、鸦科鸟类、鸫科鸟类和莺科的鸟类等，如四声杜鹃、大杜鹃、棕腹啄木鸟、长尾山椒鸟、强脚树莺等。该调查区域的保护鸟类凤头鹰主要栖息在森林区。

（3）珍稀保护物种

评价区范围内的凤头鹰属于国家级保护鸟类，无省级保护鸟类。

4.2.4.4兽类分布情况

评价区内共有兽类10种，隶3目4科，多数小型兽类。啮齿目2科7种、食肉目1科1种、翼手目1科2种。各目、科所含种数及百分率见下表：

表4.2-10评价区哺兽类各目、科所含种数及百分率表

| 目 | 科 | 种数 | 占总种数的% |
| --- | --- | --- | --- |
| 翼手目 | 蝙蝠科 | 2 | 20.00 |
| 食肉目 | 鼬科 | 1 | 10.00 |
| 啮齿目 | 松鼠科 | 2 | 20.00 |
|  | 鼠科 | 5 | 50.00 |
| 3目 | 4科 | 10 | 100 |

（1）区系分析

评价区内兽类中属古北种的有6种，占评价区内兽类总数的60%；属东洋种的有4种，占评价区内兽类总数的40%；属广布种的有2种，占评价区内兽类总数的20%。调查评价区内兽类以古北种占优势。

（2）生态分布

根据该区域的环境特征和兽类的生活特性，该区域兽类主要分为如下几种生态类型：

溪流区兽类：指生活在评价区内溪流和沿岸的物种，主要包括：黄鼬、田鼠等。

林区兽类：主要是指生活在森林环境的物种，森林环境在该区域主要分布于坡地中上部。为该区最广的生境类型，主要分布的兽类有隐纹花松鼠、岩松鼠等。

灌草丛区兽类：该区域的生境类型主要包括灌丛、草丛等，分布海拔相对较低，生活于其中的兽类主要包括：黄鼬、褐家鼠、巢鼠、田鼠等，其中的优势种类为巢鼠、田鼠等。

（3）保护物种

调查中未发现属于国家级和四川省级保护的兽类物种。

4.2.4.5国家重点保护动物

在本次陆生动物调查中，评价范围未发现国务院2021年1月批准的《国家重点保护野生动物名录》中的物种。

评价区中的68种陆生动物有6种重要野生动物，包括易危动物3种（乌梢蛇、王锦蛇、黑眉锦蛇）；特有种2种（蹼趾壁虎、岩松鼠）。且据调查和查阅资料，评价范围内有国家Ⅱ级重点保护动物1种（凤头鹰），无省级保护动物。

表4.2-11重要野生动物调查结果统计表

| 序号 | 物种名称（中文、拉丁名） | 保护级别 | 濒危等级 | 特有种（是否） | 分布区域 | 资料来源 | 工程占用情况（是否） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蹼趾壁虎 Gekko subpalmatus | / | 无危 | 是 | 评价区零星分布 | 调查、文献 | 否 |
| 2 | 岩松鼠Sciurotamias davidianus | / | 无危 | 是 | 评价区零星分布 | 调查、文献 | 否 |
| 3 | 乌梢蛇 Zaocys dhumnades | / | 易危 | 否 | 评价区零星分布 | 调查、文献 | 否 |
| 4 | 黑眉锦蛇 Elaphe taeniura | / | 易危 | 否 | 评价区广泛分布 | 文献、调查 | 否 |
| 5 | 王锦蛇 Elaphe carinata | / | 易危 | 否 | 评价区零星分布 | 文献 | 否 |
| 6 | 凤头鹰 Accipiter trivirgatus | 国Ⅱ | 无危 | 否 | 评价区农田、灌草丛分布 | 资料 | 否 |
| 注 1：保护级别根据国家及地方正式发布的重点保护野生动物名录确定。 注 2：濒危等级、特有种根据《中国生物多样性红色名录》确定。 注 3：分布区域应说明物种分布情况以及生境类型。 注 4：资料来源包括环评现场调查、文献记录、历史调查资料及科考报告等。 注 5：说明工程占用生境情况。涉及占用的应说明具体工程内容和占用面积，不直接占用的应说明生境分布与工程的位置关系。 |  |  |  |  |  |  |  |

评价区内分布有6种典型重要野生动物，分别为王锦蛇、黑眉锦蛇、乌梢蛇、凤头鹰、蹼趾壁虎、岩松鼠，均在评价区内零星分布，鸟类、蛇类分布在林地及灌丛周围，因此，工程建设对其影响较小。

4.2.5 评价区水生生物现状调查

4.2.5.1 浮游植物

本次通过对矿区受纳水体的水生浮游植物进行调查，共观察到浮游植物3门8科20个种，其中硅藻门最多，有14种，占种类总数的70%，硅藻门主要以舟形藻属和桥弯藻属的藻类为优势种；绿藻门4种，占种类总数的20%；蓝藻门2种，分别为小胶鞘藻、皮状席藻，占种类总数的10%。

4.2.5.2 浮游动物

浮游动物是一个复杂的生态类群，包含无脊椎动物的大部分门类。在淡水水体中研究最多的是原生动物、轮虫、枝角类和桡足类四大类。在本次调查中，共观察到浮游动物2类6种，其中原生动物2种，轮虫4种，分别占到种类总数的33.33%、66.67%。

4.2.5.3 底栖动物

通过查阅相似生境资料，发现评价区域共有底栖动物3类9种，包括瓣鳃纲的淡水壳菜和河蜆；腹足纲的耳萝卜螺和椭圆萝卜螺；甲壳纲的日本沼虾和锯齿华溪蟹以及昆虫纲的扁蜉、纹石蛾和绿色摇蚊等种类。采集到的软体动物和甲壳动物种类较多，优势种为淡水壳菜和耳萝卜螺。

4.2.5.4 鱼类

通过查阅相似生境资料，发现评价区域内共有鱼类5种，隶属于2目4科5属。其中，鲤形目3科4属4种，鲇形目1科1属1种。

根据走访和实地考察，结合鱼类生物学特性和水文学特征，收集了主要经济鱼类产卵场、越冬场和索饵场的资料。通过分析该区域没有发现鱼类“三场”。本次评价区域水生生物现状调查没有发现珍稀的鱼类资源及其产卵场、越冬场和索饵场以及其他受保护的水生生物。

4.2.6 生态系统现状调查

以野外调查为主，综合科学考察报告和监测根据遥感解译和实地调查，重点评价区主要有6种生态系统类型，分别是森林生态系统、灌丛生态系统、草地生态系统、湿地生态系统、农田生态系统、城镇生态系统，按照生态系统类型Ⅱ级划分，森林生态系统包括阔叶林、针叶林，灌丛生态系统包括阔叶灌丛，草地生态系统为草丛，湿地生态系统为河流，农田生态系统为耕地和园地，城镇生态系统为工矿交通地和居住地。本次评价采用景观生态学的理论及相关研究方法对评价区生态系统优势度进行评价，将生态系统类型作为景观单元，利用景观生态学的方法对各景观单元的结构、功能与稳定性等方面进行分析、比较，为项目的宏观、整体评价提供依据。

表4.2-12 评价区生态系统面积

| 生态系统类型Ⅰ级 | 生态系统类型Ⅱ级 | 面积（hm2） | 面积比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 森林生态系统 | 针叶林 | 845.1922 | 63.75 |
| 灌丛生态系统 | 阔叶灌丛 | 202.2133 | 15.25 |
| 草地生态系统 | 草丛 | 17.9137 | 1.35 |
| 湿地生态系统 | 河流 | 12.0161 | 0.91 |
| 农田生态系统 | 耕地 | 199.9649 | 15.08 |
| 城镇生态系统 | 工矿交通 | 25.2209 | 1.90 |
|  | 居住地 | 23.1792 | 1.75 |
| 合计 |  | 1325.7002 | 100 |

（1）森林生态系统

森林生态系统是森林群落与其环境在功能流的作用下形成一定结构、功能和自调控的自然综合体，是陆地生态系统中面积最多、最重要的自然生态系统。根据现场踏勘结合遥感影像解译，森林生态系统面积845.1922hm2，占评价区总面积的63.75%。

- 植被现状

评价区内的森林主要为针叶林组成，柏木、马尾松典型树种，在评价范围内广泛分布。

- 动物现状

森林生态系统及其林下灌丛由于植物的多样性和富于层次的结构，为鸟类、兽类和其它动物提供了丰富的栖息地和食物，是其生存、生活的天然场所。森林生态系统内多种多样的鸟类是各类生态系统中最重要的动物种类之一，生活其中的鸟类有珠颈斑鸠、麻雀、莺类等，兽类有大足鼠、褐家鼠等，两栖类有泽陆蛙、黑斑侧褶蛙等，爬行类有乌梢蛇、王锦蛇等。

- 生态功能

森林是自然生态系统的主要类型，其生态服务功能主要有：光能利用、调节气温、涵养水源、改良土壤、水土保持、净化环境、孕育和保存生物多样性。森林的主要成分有生产者植物，消费者动物以及作为分解者的微生物等，是哺乳动物和鸟类的主要栖息地。森林生态系统中最重要的非生物因子是气候和土壤，气候中降水和气温是最重要的两个因子。森林中林下常有较多枯枝落叶，枯枝落叶的存在，对于生态系统水、氮、钙、磷等物质循环以及涵养水源的功能，有十分重要的意义。无论是从面积和生产力来看，还是从生态系统的物质循环来看，森林都是评价区最重要的生态系统之一。

（2）灌丛生态系统

灌丛生态系统是灌丛群落与其环境在功能流的作用下形成一定结构、功能和自调控的自然综合体，是评价区所属区域特殊的气候条件所形成的一种生态系统。根据现场踏勘结合遥感影像解译，评价区的灌丛生态系统总面积202.2133m2，占评价区总面积的15.25%。虽然灌丛生态系统在多样性方面不及森林生态系统，结构层次性相对较弱，隐蔽性不高，但是相对于其他几类生态系统来说，仍是区内生物量和生产力相对较高的生态系统，对生态系统的稳定也起到了重要作用。

- 植被现状

评价区内农耕历史悠久，区域灌丛生态系统零星分布。灌丛多为森林砍伐及环境改变后，由阔叶灌木所组成的阔叶灌丛，主要以川莓、乌藨子、马桑、盐肤木、黄荆、火棘为主。

- 动物现状

由于灌丛生态系统的结构特征，成为众多鸟类、爬行类和小型兽类的良好栖息地。评价区内分布于此生态系统中的常见动物有陆栖-静水型两栖类如沼蛙；鸟类中的大杜鹃、麻雀等；兽类主要有褐家鼠等。

- 生态功能

灌丛生态系统与森林生态系统一样，是地球上最重要的陆地生态系统类型之一。灌丛生态系统的生态功能主要表现为气候调节、水源涵养、生物多样性保育、碳固定、侵蚀控制、土壤形成、营养循环、废物处理、生物控制、栖息地、基因资源等。

（3）草地生态系统

草地生态系统在评价区占比较少，根据现场踏勘结合遥感影像解译，面积17.9137hm2，占评价区总面1.35%。

- 植被现状

评价区的草地生态系统主要为竹叶草、白茅，分布在林下、林地边缘和弃耕的农田中。

- 动物现状

评价区内分布于此生态系统中的常见动物有褐家鼠、麻雀等。

- 生态功能

草地生态系统具有防风、固沙、保土、调节气候、净化空气、涵养水源等生态功能。草地生态系统是自然生态系统的重要组成部分，对维系生态平衡、地区经济、人文历史具有重要地理价值。评价区的草地为其他草地，主要指树林郁闭度<0.1，表层为土质，生长草本植物为主，不用于放牧，加之评价区主要以森林生态系统为主，因此其草地的防风、固沙、保土、调节气候、净化空气、涵养水源等生态功能是非主要的。

（4）湿地生态系统

根据现场踏勘结合遥感影像解译，面积12.0131hm2，占评价区总面积的0.91%。

①植被现状

评价区内的湿地生态系统主要为河流、坑塘。河岸湿地周围滩涂分布有五节芒、白茅、葎草、狗尾草、狗牙根、马唐等。

②动物现状

湿地生态系统中常有浮游植物等生产者，以及浮游动物、鱼、两栖类等消费者。湿地生态系统除了为水生生物提供生存环境，同时还是多种两栖类和爬行类的栖息地，也是游禽和涉禽的重要栖息场所。分布其中的动物种类主要有泽陆蛙、白鹭、白顶溪鸲等。

③生态功能

湿地生态系统服务功能不仅包括提供大量资源产品，而且具有大的环境调节功能和环境效益，在调蓄洪水、调节气候、控制土壤等多方面发挥着重要作用。

（5）农田生态系统

农田生态系统是以经营作物为目的的生态系统，也就是作物群落与其周围环境之间能量流动和物质循环的综合体系。与各种自然生态系统和人工生态系统之间有着极其密切的联系。根据现场踏勘结合遥感影像解译，评价区农田生态系统面积为199.9649hm2，占评价区总面积的15.08%，为评价区面积最大的生态系统。农田生态系统生产力较高，大部分经济产品随收获而移出系统，养分循环主要靠系统外投入而保持平衡。

- 植被现状

评价区的农田生态系统在整个评价区均有分布。其植被均为人工植被，类型简单，为栽培种植的经济作物、油料作物、粮食作物、蔬菜及果木林等。主要种类有水稻、欧洲油菜、青菜、柑橘等。

- 动物现状

由于农田生态系统中植被类型较为单一，距离居民区较近而易受人为干扰，因此该生态系统中动物种类不甚丰富。与人类伴居的动物多活动于此，如鸟类中的麻雀、珠颈斑鸠等，兽类中的部分半地下生活型种类如褐家鼠等。

③生态功能

农田生态系统的主要生态功能体现在农产品及副产品生产，包括为人们提供农产品，为现代工业提供加工原料等。此外，农田生态系统也具有大气调节、环境净化、土壤保持、养分循环、水分调节、传粉播种、病虫害控制、生物多样性及基因资源等功能。

| 森林生态系统 |  |
| --- | --- |
| 灌丛生态系统 |  |
| 草丛生态系统 |  |
| 城镇生态系统 |  |
| 农田生态系统 |  |
| 湿地生态系统 |  |

4.2.6.1 生态系统生产力限制因子

生态系统生产力是指生态系统的生物生产能力包括初级生产力和次级生产力。按照Miami经验公式，计算方法如下：

Yt＝3000/(1+e1.315-0.119 t)       （1）

Yp=3000*(1-e-0.000664 p)        （2）

式中Yt表示根据热量计算的热量生产力；t为该地区的年均气温；Yp是根据年均降水量计算的水分生产力；p为该地区的年均降水；e为自然对数。由于Miami经验公式计算的第一性生产力在不同地区之间生态限制因子比完全相同，根据Shelford的耐受性法则和Liebig的最小因子定律，可以判断出评价区内的生态系统第一性生产力的限制因子。通常将上述两个经验公式中的最小值代表了该区域的自然生产力。

表4.2-13评价区内的生态系统生产力预测结果

| 气象数据 | 年平均气温（℃） | 平均降水量（mm） | 热量生产力（g/m2·a） | 水分生产力（g/m2·a） | 自然生产力（g/m2·a） | 自然生产力限制因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价区 | 13.4~ 16.9 | 1200~ 1538 | 1708.3445~ 2001.9676 | 1647.6926~ 1919.5471 | 1647.6926~ 1919.5471 | 水分因子 |

根据评价区内的气象数据，利用Miami经验公式计算的热量生产力为1708.3445～2001.9676g/m2.a；年降水量为1200～1538mm，利用Miami经验公式计算的水分生产力为1647.6926～1919.5471g/m2.a。可以看出，该区域的水分生产力小于热量生产力，说明评价区内热量条件优于水分条件，影响生态系统第一性生产力的主要生态限制因子是水分。

4.2.6.2 评价区生态系统的生物量

根据评价区内各种植被类型（生态系统）的面积，计算得到评价区生态系统的生物量及其总和，详见表4.2-14。

表4.2-14评价区植被生物量一览表

| 生态系统 | 面积（hm2） | 生物量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 生物量（t/hm2） | 总生物量（t） | 比例（%） |
| 针叶林 | 845.1922 | 98.02 | 82845.7394 | 84.40 |
| 灌丛 | 202.2133 | 45.18 | 9135.9969 | 9.31 |
| 耕地 | 199.9649 | 30 | 5998.9470 | 6.11 |
| 交通用地 | 25.2209 | / | / | / |
| 建筑用地 | 23.1792 | / | / | / |
| 水域 | 12.0161 | 9.86 | 118.4787 | 0.12 |
| 草丛 | 17.9137 | 3.229 | 57.8433 | 0.06 |
| 合计 | 1325.7002 | / | 98157.0054 | 100 |

注：植被生物量、净生产力的常数值参考论文Whittaker,R. H., and Likens,G. E.(1975). The biosphere and man. In “Primary Productivityof the Biosphere" (H. Leith and R.H. Whittaker, eds.), pp.305-328.Ecological Studies No.14.Springer-Verlag, Berlin.”

由表4.2-13可知：在评价区总面积1325.7002hm2范围内，目前累积的生物量约是98157.0054t（干重）。

4.2.6.3 评价区自然体系生产力现状及分析

根据评价区内各种植被类型（生态系统）的面积，以及各植被类型（生态系统）的净生产力（t/a.hm2），（Whittaker，Likens，1975），计算得到评价区生态系统的年生产力及其总和。

表4.2-15评价区植被自然生产力一览表

| 生态系统 | 面积（hm2） | 生产力 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 净生产力（t/a.hm2） | 植被生产力（t/a） | 比例（%） |
| 针叶林 | 845.1922 | 2.39 | 2020.0094 | 56.62 |
| 灌丛 | 202.2133 | 1.54 | 311.4085 | 8.73 |
| 耕地 | 199.9649 | 6 | 1199.7894 | 33.63 |
| 交通用地 | 25.2209 | / | / | 0.00 |
| 建筑用地 | 23.1792 | / | / | 0.00 |
| 水域 | 12.0161 | 0.75 | 9.0121 | 0.25 |
| 草地 | 17.9137 | 1.54 | 27.5871 | 0.77 |
| 合计 | 1325.7003 | / | 3567.8064 | 100.00 |

注：植被生物量、净生产力的常数值参考论文Whittaker,R. H., and Likens,G. E.(1975). The biosphere and man. In “Primary Productivityof the Biosphere" (H. Leith and R.H. Whittaker, eds.), pp.305-328.Ecological Studies No.14.Springer-Verlag, Berlin.”

由表4.2-14可知：每年产生的生物生产力约为3567.8064（t/a）（干重）。

4.2.6.4 评价区生态系统的植被覆盖度

根据FVC的计算结果，分别得到项目沿线遥感影像在建设前的FVC均值，项目建设前期沿线遥感影像FVC均值的统计结果如表4.2-16所示，项目建设前期沿线遥感影像FVC均值变化如附图所示。

表4.2-16项目评价区遥感影像VFC均值统计

| 植被覆盖度（FVC） | 植被覆盖度等级 | 面积（hm2） | 比例（%） | 斑块数量 | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FVC≤0.2 | 低植被覆盖度 | 139.1973 | 10.54 | 266 | 10.25 |
| 0.2＜FVC≤0.4 | 中低植被覆盖度 | 243.4944 | 18.44 | 676 | 26.05 |
| 0.4＜FVC≤0.6 | 中植被覆盖度 | 600.8806 | 45.50 | 860 | 33.14 |
| 0.6＜FVC≤0.8 | 中高植被覆盖度 | 224.9697 | 17.04 | 549 | 21.16 |
| 0.8＜FVC≤1 | 高覆盖度 | 112.0223 | 8.48 | 244 | 9.40 |
| 合计 |  | 1320.5643 | 100 | 2595 | 100 |

由表4.2-15及附图可知，项目遥感影像FVC均值整体处于中等水平，其中占优的为中植被覆盖度。

4.2.7 土地利用现状

参考沿线各县、区的土地利用类型分布图，利用遥感技术进行卫星数据解译，得到评价范围内各种土地类型的面积（表4.2-17）。

表4.2-17评价范围内土地利用类型统计表

| 一级类 |  | 二级类 |  | 面积（hm2） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编码 | 名称 | 编码 | 名称 |  |  |
| 1 | 耕地 | 103 | 旱地 | 199.9649 | 15.08 |
| 3 | 林地 | 301 | 乔木林地 | 845.1922 | 63.75 |
|  |  | 305 | 灌木林地 | 202.2133 | 15.25 |
| 4 | 草地 | 404 | 其他草地 | 17.9137 | 1.35 |
| 7 | 住宅用地 | 702 | 农村宅基地 | 23.1792 | 1.75 |
| 10 | 交通运输用地 | 1003 | 公路用地 | 25.2209 | 1.90 |
| 11 | 水域 | 1101 | 河流水面 | 12.0161 | 0.91 |
| 合计 |  |  |  | 1325.7003 | 100 |

由上表可知，评价区中面积最大的是乔木林地（845.1922hm2），所占比例为63.75%，其次为灌木林地（202.2133hm2），所占比例为15.25%；而河流水面（12.0161hm2）最小，占0.91%。

4.2.8 对景观影响预测与评价

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），“景观由斑块、基质和廊道组成”。斑块意味着景观类型的多样化，是构成景观的结构和功能单位；廊道是线性的景观单元，具有联通和阻隔的双重作用；基质代表了该景观或区域的最主要的景观类型，是景观的背景地块，是景观中一种可以控制环境质量的结构。景观是由斑块、廊道和基质等景观要素组成的异质性区域，各要素的数量、大小、类型、形状及在空间上的组合形式构成了景观格局。

4.2.8.1 斑块

斑块代表景观类型的多样化，运用ArcGIS地理信息系统软件，根据野外植被调查情况，可制作出景观评价区域的景观分布图。利用ArcGIS的统计分析功能可以得到各类景观类型的基础信息。

表4.2-18 评价区各类景观类型斑块比例、面积及平均面积

| 斑块类型 | 面积（公顷） | 所占比例 | 斑块数量 | 斑块数量比例 | 斑块平均面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 针叶林 | 845.1922 | 63.75 | 242 | 48.69 | 3.4925 |
| 灌丛 | 202.2133 | 15.25 | 86 | 17.30 | 2.3513 |
| 耕地 | 199.9649 | 15.08 | 91 | 18.31 | 2.1974 |
| 交通用地 | 25.2209 | 1.90 | 14 | 2.82 | 1.8015 |
| 建筑用地 | 23.1792 | 1.75 | 40 | 8.05 | 0.5795 |
| 水域 | 12.0161 | 0.91 | 2 | 0.40 | 6.0081 |
| 草地 | 17.9137 | 1.35 | 22 | 4.43 | 0.8143 |
| 合计 | 1325.7003 | 100 | 497 | 100 | / |

从上表可以看出，斑块面积方面，针叶林面积最大，为845.1922hm2，占评价区总面积的63.75 %，分布最广，连通性最好，为评价区内最主要的景观类型；水域最小，为12.0161hm2，占评价区总面积的0.91 %。斑块数量方面，针叶林斑块最多，水域最少。斑块平均面积方面，水域平均斑块面积最大，建筑用地平均斑块面积最小。

对景观类型优势度的判断采用传统生态学中计算植被重要值的方法。反映某一斑块在景观中优势的值叫优势度值。优势度值由3种参数计算而出，即密度（Rd）、频率（Rf）和景观比例（Lp）。这三个参数对优势度判定中的前两个标准有较好的反映，第三个标准的表达不够明确，但依据景观中基质的判定步骤，当前两个标准的判定比较明确时，可以认为其中相对面积大，连通程度高的斑块类型，即为我们寻找的具有生境质量调控能力的斑块类型。

斑块密度的定义是：Rd=Pi/ΣPi

式中，Rd为密度，Pi和 ΣPi分别为斑块i的数目和斑块总数，i是斑块的编号，i=1，2，3，…，n–1，n；

频率的定义是：Rf=Si/S

式中，Rf为密度，Si和S分别为斑块i出现的样方数和总样方数；

景观比例的定义是：Lp=Ai/ΣAi

式中，Lp为景观比例，Ai和ΣAi为斑块i的面积和样地总面积。

最后优势度值的定义是：Do=[（Rd+Rf）/2+Lp]/2

式中各项的意义见上。

利用由ArcGIS制作的工程景观分布图，对评价区内各类斑块所计算的优势度值见下表：

表4.2-19评价区景观各类斑块优势度值

| 斑块类型 | Rd（%） | Rf（%） | Lp（%） | Do（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 针叶林 | 48.69 | 46.93 | 63.75 | 55.78 |
| 灌丛 | 17.30 | 16.14 | 15.25 | 15.99 |
| 耕地 | 18.31 | 15.54 | 15.08 | 16.00 |
| 交通用地 | 2.82 | 3.67 | 1.90 | 2.57 |
| 建筑用地 | 8.05 | 3.47 | 1.75 | 3.75 |
| 水域 | 0.40 | 3.18 | 0.91 | 1.35 |
| 草地 | 4.43 | 11.07 | 1.35 | 4.55 |

从上表可以看出，针叶林的优势度值最高，为55.78%；水域的优势度最低，仅为1.35%。从各个斑块的数据和景观结构图来看，针叶林斑块分布广，面积大，贯通整个评价区域，连通程度高，计算出的优势度值也最大，其余各类斑块优势度值也与其斑块基本信息相一致。

4.2.8.2 廊道

廊道作为线性的景观单元除了具有通道和阻隔的作用之外，还有物种过滤器、某些物种的栖息地功能以及对其周围环境与生物生产影响的影响源的作用。

在工程景观评价区内的廊道主要包括道路和河流。评价区内的道路由于机动车的干扰，路面是一个不适宜动植物生活的地带，并对动物的运动和植物种子的扩散有一定的阻隔作用。河流是评价区内重要的一种廊道，包括河流以及沿岸分布的不同于周围其他基质的植被带。评价区域的河流多为季节性，水量也较小，对河流两岸的陆生生态系统物质和能量的交流影响不大，同时溪流也是水生生物和鱼类的栖息地。

4.2.8.3 基质

基质是景观中面积最大、连通性最好的类型，在景观功能上起着重要作用，影响能流、物流和物种流。判定基质的三个标准是相对面积最大、连通程度最高和对整个景观起到动态调控作用，其中前两个标准都可以通过景观优势度得到较好反映，一般认为满足前两个标准的景观要素即可认为是景观基质。

总的来说，评价区域耕地的优势度远高于其他景观要素，具有最大的面积和相对集中的分布，连通性最好，对景观动态具有控制作用，可以认为是评价区的基质组合。

4.3 生态环境影响预测与评价

4.3.1 对土地利用类型的影响

4.3.1.1 独立升级改造前煤矿建设运营对土地利用类型的影响回顾

七里峡煤矿工程占地4.6hm2，包括风井场地占地面积3.1hm2，临时矸石堆场占地面积3600m2，在工业场地内占地。由于本项目已建成投产多年，占地类型早已改变，原始占地类型已不可考。煤矿施工期结束后已经对临时占地和施工迹地进行植被复垦，目前，场地内建有截水沟、沉砂池等水土保持措施，栽植乔木及绿化。

矿区运营对土地利用类型的改变体现在地下开采可能造成塌陷。七里峡煤矿始建于1976年，于1993年建成投产，开采K4、K5、K5-1、K6、K8、K10煤层。矿井采用平硐、斜井综合开拓方式，走向长壁采煤法，综合机械化采煤，使用采煤机落煤，煤炭采用刮板输送机运输，掩护式液压支架支护工作面顶板，全部垮落法处理采空区。经现场调查，在矿区范围内未见明显的滑坡、危岩崩塌、泥石流、地面塌陷等地质灾害现象，矿区开采未引起周围植被覆盖率明显减少。地貌类型未发生明显变化，煤矿建设和运行总体上对地貌影响小。

| 矿区改造前现状 |  |
| --- | --- |
| 矿区改造后周边植被情况 |  |

4.3.1.2 独立升级改造后对土地利用类型的影响分析

（1）升级改造对土地利用类型的影响

此次升级改造所有工程施工均在现有场地内进行，无新增占地，不会改变评价区现有的土地利用格局，具体占地情况变化表如表4.3-1。目前，升级改造工程已全部施工完毕，且增加了一系列绿化措施。

表4.3-1 升级改造前与升级改造后工程占地面积变化

| 项目组成 | 升级改造前工程占地面积 |  | 现状（升级改造后）工程占地面积 | 建设现状 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业场地 | 井田范围以北约1.1km处，场地内设有主斜井、副平硐、矿井水处理站、生活污水处理站和临时矸石堆场等，占地面积0.15hm2 |  | 位置和占地面积不变 | 建成 |
| 临时矸石堆场 | 紧邻储煤场北侧，占地面积约3600m2，煤矸石暂存量约1.2万t，为敞开式临时堆场。 |  | 位置和占地面积不变，矸石翻笼处设置喷淋装置，在矸石临时堆场屋顶四周新增喷雾装置 | 建成 |
| 风井场地 | 东翼风井布置在主平硐以东约1570m，占地约 1.8hm2，西翼风井主平硐东南方向约1370m处，占地约 1.3hm2 |  | 位置和占地面积不变 | 建成 |
| 矿区洞口 |  | 工业广场 |  |

（2）采矿期对土地利用类型的影响

煤矿升级改造后进行开采，对土地利用类型的影响表现为地下开采可能造成土地塌陷，应实时对易塌陷区域进行监测。

在开采过程中，煤矿山开采将改变土地结构，破坏原有植被，使侵蚀度增加，区域水土流失加重。若遭遇持续降雨、暴雨或洪水，容易造成大规模严重的水土流失，影响下游农田，增加河流的含沙量，如不采取治理措施，将造成土地肥力的严重退化，甚至使土地石化、沙化，导致土地生产力降低。建设中形成的成片废弃地、裸露地及闲置地等会对区域景观造成一定程度的破坏。基建中的弃土、弃渣以及生产过程中矿山采区的剥离土等若不能合理弃置且不采取任何防护，则只要暴雨一冲刷，就会引起水土流失，甚至引起泥石流灾害，堵塞下游河道。因此，必须重视项目建设中的水土流失的防治工作。

4.3.2 生态系统影响评价

4.3.2.1 建设期对生态系统影响回顾

煤矿建设期对生态系统的影响主要表现有：工程占用和分割土地，改变土地利用性质，使沿途周围植被减少，植被覆盖率降低；各作业点进行地面开挖取土、弃土破坏地形地貌和植被，破坏土壤结构和肥力；工程活动扰动了自然的生态平衡，对沿线生物的生存将产生一定的不利影响。除此之外，各工程作业点也会产生生活垃圾对周边环境形成影响。七里峡煤矿建设期可分为升级改造前的建设期和升级改造的建设期，升级改造前与升级改造后建设期均已结束。

1、升级改造前建设期影响回顾

（1）工程占地对生态系统的影响

本项目工业场地、风井场地等占地，使得原有自然植被消失，改变了土地的使用性质，使生态系统发生变化，对生态系统的物理性产生长期的不可逆影响。工程占地对生态系统造成破坏，必然对其服务功能和完整性造成局部影响。但工业场地、风井场地占地对水土保持则是有利的，由于占地区域内地面坡度平缓、地面建筑和水泥路面覆盖了大部分地面，空隙地均采取了绿化措施，从而使占地区域内水土流失得到控制。

工程建设从总体上会导致评价区内现有生态系统各类型占地面积的缩小。其中占地最大的生态系统类型将是工程直接占地区的灌草丛生态系统与森林生态系统，而基本不占用其他类型。

（2）施工活动对生态系统的影响回顾

各种施工活动的噪声、运输、加工会对陆地生态系统中的动物起到驱赶作用，挖掘、爆破等会对植被生长地和动物栖息地造成直接破坏，造成植物物种和动物物种丧失、生物群落破坏、生态系统局部构件的损坏等实际影响。但除了强烈的噪声、较大规模的挖掘、爆破有一定的破坏性和干扰以外，小范围的施工活动一般不会对生态系统产生太大的影响。在破坏程度较大、自我修复困难的地方（生态脆弱区），能够通过植被恢复、生态系统恢复和重建措施，以尽可能减弱工程对环境的影响程度。

（3）生态系统结构完整性和运行连续性影响回顾

整体看来，影响区域的主要植被类型是森林植被、灌草丛植被，耕地植被。工程建设虽然占用一定的灌木林地、乔木林地、草地，但不会对评价区灌丛植被、森林植被和灌草丛植被分布总体情况造成质的改变，评价区的生态系统结构也不会发生质的改变，生态系统的功能和其中的生态关系仍能延续。

总体而言，随着升级改造前项目建设期的结束和一些植被恢复工作的开展，评级区的生态系统会逐渐恢复。随着时间的推移，生态系统都会形成一个稳定的趋势，且受到影响的动植物也会得到恢复。

2、升级改造建设期影响回顾

本次升级主要针对开采方式、运输方式、生产方式进行升级改造，不会新增占地，增加新的施工活动。因此升级改造后的建设期对生态系统基本无影响。

4.3.2.2 运营期对生态系统影响

有相关文献表明煤矿开采过程中， 当面积达到一定程度时，采空区上部覆岩层会有冒落、裂隙、移动现象发生，冒落与裂隙处原本含有的水层会受到破坏，地下水会在短时间内流向矿区形成水坑， 需要被排除， 不断地流入、排除， 使地下水均衡被破坏， 地下水位逐渐降低， 使农作物生长严重缺失水营养， 进而对自然灾害的抵御能力减退， 不仅威胁生态环境， 还会造成农业经济减退（任华友.煤矿开采对生态环境的影响及保护措施探究[J].内蒙古煤炭经济，2017(09):29-30.）。根据现场调查，采空区内目前未发现采矿造成地表裂缝、塌陷迹象，地貌类型未发生变化，煤矿建设和运行总体上对地貌影响小，对植被影响也较小，总体而言对生态系统的影响也可控。

4.3.3 植被及植物多样性影响评价

该项目的建设，将不可避免地造成现有植被的局部破坏，但经历一定时间以后，这些破坏的植被大多数可通过人工手段加以就地恢复和异地补偿。目前项目升级改造前和升级改造后的建设期均已结束。

4.3.3.1 建设期对植物植被影响回顾

1、升级改造前建设期对植被影响回顾

煤矿建设期对植被造成影响的工程类别主要是施工区、储煤场、矸石仓等区域。其影响途径主要是通过对地表植被和土壤结构的破坏，导致植被覆盖度降低，生物量和植物种类减少，使生态系统的结构和功能下降，局域生态环境恶化，伴随水土流失强度的增加。

由于机械碾压、施工人员践踏等，施工作业区周围的植被将遭到破坏。施工过程中也需要修建一些临时设施通往施工场地，如果施工管理不善，对灌丛和灌草丛的破坏将会比较明显，特别是对自然生长的灌木及草本物种种群数量的破坏最为严重。项目作业对植被影响有永久的影响、临时影响，影响程度包括直接破坏（清除全部植被），也有中度干扰、轻度干扰。

另一方面，车辆在行驶过程中扬起大量粉尘，也对沿线的植物生长产生不利影响，阻塞植物叶片的气孔，降低光合作用的效率等。

施工期对植被的具体影响主要表现为：

（1）对植物多样性的影响

工程建设永久占地将使植被生境破坏，可能会将加深生境的隔离和片断化，使得某些植物物种的生长地的逐渐缩小，影响这些物种在直接影响区的生存。矿区主要开采区、平硐口、风井口、矿山辅助设施、转运堆场、矿区道路等工程永久占地将使植被生境破坏，生物个体失去生长环境，影响的程度是不可逆的；临时用地对植被也产生直接的破坏作用，导致了植物种群和物种多样性发生变化，从而使群落的生物多样性降低，部分植物物种可能会消失或数量减少。

由于项目建设影响的群落植物种类均为区域常见和广布种，因此工程施工对评价区植物物种多样性的影响较小。工程施工对植物的干扰和影响只体现在工程施工局部地段和周边地带，除了永久性占用植被的破坏程度是长期的、不可恢复的外，临时用地是短期的、可恢复的。由于工程永久和临时占地的生境具有一定的可替代性，部分土地利用性质的改变不会引起特有物种生境的消失。因此，工程建设基本不会导致分布在该地块的物种消失。

根据现状调查，评价区目前植被类型较为丰富，未出现工程建设而导致个别物种消失的情况。

（2） 对植被生物量的影响

项目作业使植被生物量减少和丧失是工程产生的主要的负面影响之一，矿山已建工程占地范围内占用区的植被生物量是无法恢复的。如何通过采用严格的施工管理和植被恢复措施，尽可能地降低生物量的损失，是本工程建设需要十分关切和重视的问题。

该工程可以通过水土保持措施和生态恢复措施，对道路路面、建筑物及硬化面以外的直接影响范围（如建筑物周围的边坡、路基边坡以及施工临时用地等），采取各种措施进行植被恢复和绿化建设，可有效减缓工程占地对植被的影响。另外要严格控制工程开挖范围，禁止工程扩张至林区范围内，尽量减少评价区内自然森林植被受到毁坏。

总的看来，工程实施对评价范围内的植被生物量的影响相对较小，在采取科学措施的前提下对整个评价区内自然生态系统体系仍属于可以承受的范围。

（3）生态入侵的影响

参考马金双的《中国入侵植物名录》（4级以下除外），参考本工程所在行政区内关于外来入侵植物的相关资料，评价区的外来入侵物种并未形成优势群落，只在评价区零星分布。在工程施工期间，应注意工程人员、工程建筑材料及其车辆的进入，防止人们将会有意无意地将新外来物种带进该区域，由于有些新外来物种可能比当地物种能更好地适应和利用被干扰的环境，进而对本地物种的多样性造成威胁，将导致当地生存的物种数量的减少和种群的衰退。本区域须严格检查以防止外来物种的侵入。

（4）线性阻隔的影响

线性构筑物在评价区内以场内道路为主，其设置将改变区域地表结构，阻断区域内物质、能量的流动和基因流，造成对植物群落的切割，使其破碎化和趋于岛屿化，进而使区域内植物的生长繁殖受到影响。通过此次现状调查，对于道路两侧的植被种类均一致，多为草本植被和一些常见的灌木植物，由此说明煤矿修建运营未出现线性阻隔的影响。

（5）对工程占地区域植被影响

项目工业场地、临时矸石堆场、风井场地占地主要占用的是林地和耕地。林地植被主要以柏木、马尾松以及灌木植被盐肤木、马桑等为主；耕地植被以菜苔、白菜为主，具体植被情况见表3.4-1，这些植物均为评价区的常见物种和广泛分布物种。且工业场地、风井场地占地面积同整个评价区而言较小，因此工程区域占地对植被影响较小。且项目施工期结束后，在运营期也会进行相应的植被恢复，从目前植被现状看，工程占地对区域植被影响较小。

2、升级改造建设期对植被影响

本次升级改造所有工程施工均在现有场地内进行，无新增占地，未有因占地而造成的植被直接损毁。工程在建设期间的粉尘、噪声对周边区域植物的影响较为有限，不会对植被生态功能，群落组成、物种开发和保存产生实质性影响。对于工程占地区域，升级改造后会对工业场地、风井场地进行乔灌草植物的栽植，增加了占地区域的植被覆盖度，因此升级改造后对占地区域植被影响为正效应。

表4.3-2工程占地区域植被分布情况表

| 工程区 | 建设前期植被情况 | 目前植被情况 |
| --- | --- | --- |
| 工业场地 | 柏木、马尾松、柄果海桐、马桑、斑茅、羊茅、蕨、西南假毛蕨、中华里白、鸢尾、野棉花等 | 柏木、木犀、南天竹、十大功劳、马桑、悬钩子属植物、羊茅、斑茅、肾蕨、鸢尾等 |
| 临时矸石堆场 | 柄果海桐、马桑、高粱泡、斑茅、羊茅、蕨、西南假毛蕨、甘蓝、菜苔、枇杷等 | 木犀、柑橘、南天竹、十大功劳、羊茅、斑茅、肾蕨、鸢尾等 |
| 风井场地 | 柑橘、柏木、马尾松、柄果海桐、马桑、斑茅、羊茅、蕨、西南假毛蕨、中华里白、鸢尾、野棉花 | 柑橘、南天竹、十大功劳、羊茅、斑茅、肾蕨、鸢尾等 |

4.3.3.2运营期对植物植被影响分析

（1）矿区开采占地对植被的影响

矿区开采对植被的直接破坏主要是在建设过程中用地范围内所设置的堆场施工营地和便道等临时占地，破坏原有的土壤和植被，区域内地表裸露增加，使风力、水力作用敏感性增强，生态环境恶化，稳定性下降。但项目中的有些临时占地是设置在工业场地中，因此对占地区周围景观影响很小。

（2）矿区开采活动对植被的影响

井工开采对植被的影响主要来自两个方面，一是地表变形、开裂导致林木歪斜或倾倒影响正常生长；二是地下水疏干，切断了地下水与陆生植被之间的联系，会造成采空区上方的地表植被因缺水消失或者上方的地表植被向干旱型植被转变。七里峡煤矿煤层采空后对地表影响轻微，目前未出现地表塌陷的区域。根据野外调查结合查阅资料，区域内基本无地下潜水层，区域植被的水分利用方式主要是地表水，尤其是夏季降水。根据宣汉县气象站1959～2012年气象资料，项目区多年平均降雨量1230mm，说明无论是在植物生长初起的春季，还是在生长旺季的夏季，区域内均有较为稳定的地表水来源补给，为植被的生长提供了保障。另外，对已形成的采空区上部植被调查，植被种类、生长状况与周边情况相似，未发现明显旱生化趋势。据此可以推断，煤矿开采对采空区上部地表水和土壤含水量的影响相对较小，植被因地下水疏干导致的植被生长受阻或者生境旱生化的趋势不会十分明显。七里峡煤矿开采对植被生长和植物多样性的影响相对较小。

对于耕地植被，至七里峡煤矿开采结束后，采空区内耕地面积1.409km2，以旱地为主。本次评价类比已有采空区耕地受影响情况预测后续开采对耕地的影响。已有采空区耕地未出现地表裂缝和变形情况，未影响正常耕作活动，农作物未出现明显减产情况。根据地表沉陷预测结果，结合《土地复垦方案编制规程 第三部分 井工煤矿》（TD/T1031.3-2011）中的采煤沉陷土地损毁程度分级标准分析，耕地损毁程度以轻度为主，后续开采对耕地影响情况与已有采空区基本一致。

当矿区升级改造完成后，随着矿区继续运营开采，会出现采空区面积增加的情况。因此要注意对采空区进行监测，对植被的生长情况进行定期监测，预防地表塌陷的情况出现，同时还需要对采空区地下范围进行工程加固。

4.3.3.3 闭矿期对植被影响分析

闭矿期主要指矿山开采已经结束，矿山已没有开采或利用价值而废弃以后的时段。主要影响因素为开采区进行填埋、植被恢复或复耕等活动。闭矿期后经过优化设计，选择适合当地的物种、配置及种植方式的一系列植被恢复、水土保持措施对评价区的植物植被的影响将为正效应。

4.3.3.4 对国家重点保护植物和资源植物的影响

根据野外调查和资料查证，项目评价区的野生植物中，本次调查没有发现2021年8月7日经国务院批准施行的《国家重点保护野生植物名录》中所列物种，评价区内发现有栽培的植物1种：银杏。根据国家法律，只有野生种才受法律保护。这些保护物种在评价范围内均为栽培物种，为经济树木和园林观赏树木及行道树、经济作物，在农宅、道路附近均有栽培，已经被驯化作为常见的环境美化树种或经济作物。因此，本工程项目不存在对国家野生重点保护植物和珍稀濒危植物产生影响。

根据《中国生物多样性红色名录》，评价区植物中有中国特有种32种，无濒危等级为易危、濒危或极危的植物。中国特有种在评价区分布较广，数量较多，施工建设虽然会对部分特有种造成影响，但施工区域较小，不会对这些植物种类数量造成太大影响，且随着施工结束，会采取相应的恢复措施，对这些植物影响不大。

调查发现，评价区域范围内未发现有挂牌的古树名木分布。如果在施工过程中发现保护植物或在路线附近发现有古树名木，则暂时停止施工并及时与当地林业部门取得联系，采取悬挂醒目的树牌进行保护，甚至在树体四周设置围栏加以重点保护等措施，对保护物种或古树名木进行及时的保护。

因此，在做好相关保护措施的前提下，该项目的建设不会对评价区域内的资源植物开发和种质资源保存产生实质性影响。

4.3.4 动物影响预测与评价

4.3.4.1 建设期对野生动物的影响回顾

1、升级改造前建设期对野生动物的影响回顾

项目建设期对野生动物造成的影响，主要表现为生产过程中产生的噪音、振动以及运输所产生的扬尘等。噪音主要为大型工程机械运转过程中产生的噪声，噪音对动物的影响主要表现在可能对动物产生惊扰，影响其正常的取食、求偶活动，甚至影响其选择栖息地；振动主要体现为工程车辆运输所产生的地面振动，这些振动主要会对穴居动物产生影响，甚至逃离洞穴；扬尘即在天气干燥的季节车辆运输过程中车轮卷起的扬尘，长期悬浮在空中，可能会对部分鸟类的活动造成不良的影响。

1）不同影响因素对动物的影响

（1） 永久占地和临时占地使各类动物栖息地面积缩小。平硐口、风井口、矿山辅助设施、矿区道路等已建工程永久占地，储煤场、矸石仓施工区等临时占地，主要对动物形成阻隔作用，对其影响不大。

（2）各类污染使野生动物栖息地质量下降；特别是矿山开采区等造成的水土流失，可能对它们造成一定的危害，从而影响其种群数量；工程活动和工作人员产生的污染物造成水体或土壤污染，危害动物健康，重度污染甚至危及动物生命。

（3） 开采区、各类建筑物和道路等阻碍或中断动物个体日常运动（觅食、饮水）和扩散（生殖或寻找新的栖息地）。

2）对不同类型动物的影响

（1） 对两栖动物的影响分析

两栖动物迁移能力较弱、对环境的依赖性较强。评价区的两栖动物主要栖息于农田、溪流及附近的草丛中。此次升级改造主要为矿井涌水、生活废水、办公生活设施、储煤场、矸石仓等，在施工过程中，工程施工机械产生的噪声、施工人员在评价区域的活动，原材料的堆放，车辆运输等均可直接影响到两栖动物。临时施工场地或便道造成部分生境破坏，但这种影响是短期的，施工活动结束后，两栖类的生存环境将会很快得到恢复。

（2）对爬行类动物的影响

据现场调查，爬行类动物主要为蛇类。爬行类动物多生活在人烟稀少、植被茂密的丛林里，工程建设区分布的此类动物稀少，对评价区域爬行类动物影响微弱。

由于爬行类对人类威胁的感知能力和迅速逃避能力较强，可以有效避免直接伤害。它们将由原来的生境转移到远离施工区的相似生境生活，虽然会造成施工区周边动物密度的减少，但不会造成整个评价区域爬行动物物种种类的减少。

因此，工程建设对爬行类动物的生境和活动产生分割、分离及阻隔影响较小。

（3）对鸟类的影响预测

施工期间，施工噪声、震动和人员活动，对鸟类惊扰较大，影响鸟类在施工区域内的正常觅食、停息等活动，它们可能被迫远离施工区域，使施工区域暂时失去鸟类适宜栖息地功能。但鸟类能凭借自身的飞翔能力离开施工影响区域，寻找适宜的栖息地。

只要施工过程没有影响到鸟类集中的栖息或繁殖地，就不会影响评价区鸟类种群及其长期生存繁衍的环境。调查得知评价区范围内没有鸟类集中的栖息或繁殖地，更没有保护鸟种的固定繁殖地。工程影响区域分布的雀形目鸟类等多在灌丛和高大乔木上营巢繁殖。由于施工的干扰，可能会导致这些鸟类向邻近地区迁移远离施工区范围。另外，外来人员可能对鸟类进行网捕或下套，直接危及其生存。

由于鸟类具有较强的迁移能力，无论对食物的寻觅，饮水的获得，工程建设对它们都没有太大的影响，但若人类捕捉，影响较大。因此，施工对鸟类影响较小。

（4）兽类

评价区人类活动较强，以小型兽类为主，主要有褐家鼠、草兔、小家鼠、社鼠等小型兽类，无中大型的野生兽类。

采矿、车辆运输产生的噪音和震动；生产生活区、工业场地等临时或永久占地以及人为活动的干扰对部分动物有一定程度的影响。

2、升级改造后建设期对野生动物的影响回顾

本次升级改造无新增占地，不会因工程建设占用土地资源，减少动物的栖息地和生存环境，迫使某一区域的种群密度有所改变。也不会因工程建设会破坏地表植被，影响动物取食、繁殖等行为，使野生动物原有的栖息生境破坏或消失。

本项目工程建设期对动物的影响主要体现在以下几个方面：

1）施工人员人为活动产生的生活垃圾，施工产生的工业废渣，弃渣等，以及人为对动物的捕杀对动物的影响。

2）施工中产生的噪音，施工噪音的影响主要表现为在对动物活动节律上的影响，特别是繁殖季节，可能会干扰其繁殖行为从而影响其成功繁殖；这些噪音也会惊扰施工作业区周边的野生动物，使它们无法正常觅食、栖息，被迫逃离。但是此次矿区升级改造中有对器械设备的升级，在一定层面上会减弱矿区施工的噪音。

3）施工过程中灯光照明，将可能干扰夜行性动物的活动节律，并改变其生活习性，但此次施工期仅为升级改造设备更换，因此施工期很短，在运营期基本不会晚上开采，因此灯光照明的影响较小。

4.3.4.2 运营期对野生动物的影响

采矿期直接影响因素：矿区道路、平硐口、风井口、矿山辅助设施、生产生活区、工业场地等工程造成的临时和永久占地，对野生动物栖息地和活动范围造成直接影响，还存在震动、噪声、扬尘等间接影响。主要影响区域为工程施工占地区周边，对评价区域其他部分影响微弱。

采矿期对野生动物的影响主要体现在生产中的开采、爆破以及产品运输产生的噪声、振动、灯光以及粉尘，噪声对动物的影响主要表现在爆破过程中产生的噪声，噪声会影响动物的觅食、求偶等活动；振动主要是爆破以及产品运输过程中产生的振动，地面的振动主要影响穴居以及在路旁灌草丛中活动的小动物，会对他们产生一定的惊扰；灯光主要体现在夜晚产品运输时运输车辆的灯光，这些灯光可能会对夜间活动的动物造成影响；粉尘主要是爆破产生的扬尘，会悬浮在空中，对鸟类的活动造成影响。但对于鸟类而言，它们都具有一定迁移能力，食物来源也呈多样化趋势，所以采矿期不会对它们的栖息造成大的威胁。

项目建成运营多年，已经形成一道人工屏障，此次增改不会新占土地，再形成新的人工屏障，且对于矿区周围的环境已经适应，因此此次运营开采对野生动物的影响较小。另一方面，此次项目整改，会对相关器械进行更换，会在一定程度上降低矿区开采运营过程中的噪声，对野生动物的影响会减小。

总之，营运期间会直接或间接地对野生动物产生一定的影响，但影响较小。

4.3.4.3 闭矿期对野生动物的影响

闭矿期主要指矿山开采已经结束，矿山已没有开采或利用价值而废弃以后的时段。主要影响因素为开采区进行填埋、植被恢复或复耕等活动，影响动物包括两栖类物种、爬行类物种、小型兽类物种和部分鸟类。闭矿期活动结束后，随着时间的流逝，植被恢复或复耕完成，对动物的影响也会逐步降低直至恢复到开采前的状态。

4.3.4.4 对保护动物的影响

在本次陆生动物调查中，评价范围发现有国务院2021年1月批准的《国家重点保护野生动物名录》中的物种1种。

评价区中的68种陆生动物有6种重点野生动物，包括易危动物3种（乌梢蛇、王锦蛇、黑眉锦蛇）。且据调查和查阅资料，评价范围内有国家Ⅱ级重点保护动物1种（凤头鹰）。评价区内的保护鸟类均在中国广泛分布，鸟类多见于山林中，评价区内的国际Ⅱ级保护动物凤头鹰在中国为无危物种，凤头鹰多见于山林中。评价区此类生境较多，因此对鸟类的影响较小。由于凤头鹰是国家级保护动物，因此要约束规范工作人员的相关行为，禁止捕捉和猎杀。王锦蛇、黑眉锦蛇、乌梢蛇在中国分布非常广泛，从其生境特点来看，评价区有较多适合其分布的区域，从生活习性来看，其适应性强，食性广，因此项目建设对其影响也较小。因此在工程建设过程中，若遇到“危险”，它可以迅速逃离到适宜的区域中，所以本工程建设的影响对爬行类易危动物的影响较小。

综上所述，工程项目对野生动物的不利影响是短暂和局部的，在采取保护野生动物栖息地，禁止捕杀和伤害野生动物等相应措施的前提下，并向作业施工人员宣传野生动物保护相关知识，工程建设不会导致评价区内动物多样性的明显减少，局部的不利影响可以得到有效减轻、减免或消除。

4.3.5 景观影响预测与评价

4.3.5.1 景观影响分析

本工程为升级改造项目，煤矿已建部分已形成人工工矿景观。井下开采，采矿对地表生态景观没有直接影响，且地下工程、地面工程、辅助工程、公用工程为已建部分，利用原有场地，已对区域产生过破坏，景观已形成。项目升级改造主要为设备、运输、办公生活设施、储煤场、矸石仓等，对区域景观的影响不大。

在项目的下一步建设过程中加强项目区绿化，外部造型应与当地环境相协调，因势就地进行建设，减少植被破坏，并做好水土保持防护措施，以避免水土流失，影响周围生态与景观环境。

1、施工期对景观影响分析

从景观生态学的观点来看，煤矿场可视作斑块。由于该矿是现有矿山，此项目是煤矿升级改造，因此工程建设从总体上对斑块总数的变化影响较小，评价区内工程对景观斑块的影响是比较小的。总体上，工程建设对评价区内河流廊道的变化基本无影响，不会改变河流廊道形状。由于工程建设范围在整个评价区内的比例较小，因此工程不会改变灌丛和森林作为本区景观基质的性质和地位，同样也不会改变森林、灌丛、耕地等主景观类型在评价区的地位和作用。

2、运营期对景观影响分析

矿山开采对景观的影响主要是对矿区原自然景观和生态景观的影响，表现在工程挖填方、工业场地、排土场、运矿公路、生产生活区、工业场地等的设置，改变了原有地形、地貌，破坏地表结构，影响了地表形态的连续性和协调性；

植被、土壤及山体的破坏造成剖面表土、地表裸露，人工痕迹明显，与地表生物群落景观不和谐，影响视觉景观；

矿区原有的自然植被被生活设施、临时工棚、临时建筑等工人建（构）筑物所改变，和周围生态环境在色彩、形态的对比较为强烈，引起的视觉污染较大，使区域生态景观原有的协调性和自然性受到破坏；频繁的开采活动会破坏山区原有的静谧。这些将在矿山开采期存在，影响较大。在工程开采期间或闭矿期采取植被和景观恢复，影响减小。

在采取相应的工程措施和生态恢复措施，并加强施工人员行为，方可减轻工程建设对环境景观的影响。

3、闭矿期对景观影响分析

闭矿期相对来说是正影响的过程，是对景观及生态的恢复过程，不会对环境继续产生破坏。矿山闭矿期如不落实水土保持方案、复垦计划以及生态恢复，则对开发区域带来的环境影响是极为严重的。其主要的生态环境问题是植被破坏造成的水土流失、改变土地利用方式对地貌景观的破坏、采空区不及时回填造成地面沉降、塌陷等问题。

因此闭矿期的环境保护措施和生态恢复是矿山环境保护的重要环节。分析论证建设方案和水土保持方案制定的可行性，为有效控制项目开发过程中的新增水土流失，保护和恢复项目区内植被，保障当地生态环境建设与经济协调发展，对水土保持方案设计原则与目标等进行论证。做到矿山开发结束，水土保持工程同年完成。闭矿期与初采期及盛采期相比，此时的生产活动已停止，对自然环境各要素的影响趋于减缓，主要表现在：

（1）有利影响

1）开采过程中导致地表变形产生的环境问题将随着开采活动的停止而逐渐减轻，地表变形虽有一定的延迟性，但变形幅度减小，最终趋于稳定。

2）随着井田范围内煤矿资源的枯竭，生产的停止，与其相关的各种产污环节将减弱或消失，如设备噪声、煤粉尘等大气污染物等，区域环境质量将有所好转。

3）对工业场地、矸石堆场等废弃地进行整治利用，覆土复耕、造林，对因占地而造成的不利环境影响将逐渐消失。

（2）不利影响

1）地质灾害：老巷道及老采场积水污染、变形、沉陷、跨塌甚至诱发地震等。

2）水污染：矿井退役后仍然有一定量井下水产生，将对环境产生一定影响。

3）在闭矿后，矿井各场地景观与自然景观不相协调，应进行平整，恢复植被以减小对自然景观的影响。

4.3.5.2 景观生态体系的稳定性

景观生态体系的内环境稳定机制有两种类型，即抗干扰稳定性和恢复稳定性。前者是指生态系统抵抗干扰不离开稳定的能力，后者是指生态系统受到干扰离开稳定后的恢复能力。该工程对自然景观体系稳定状况的影响可以从抗干扰稳定性和恢复稳定性两个方面来度量。

生态系统或景观生态体系的抗干扰稳定性，是指它们在一定强度和频度的干扰下，维持其稳定的能力，该能力可以用景观异质性所受影响大小来度量。

如上所述，就评价区整体而言，无论建设期、采矿期、闭矿期评价区各种斑块优势度值如何变化，它们优势度值的大小顺序却没有变化，森林和灌丛作为评价区域景观基质的地位没有受到影响。各个景观斑块的功能地位没有变化。这说明施工对评价区景观异质性影响较小，变化幅度尚未超出其景观生态体系抗干扰稳定性的耐受范围。

4.3.6 对生态系统服务功能的影响

4.3.6.1 水土流失与水源涵养功能的影响

本项目位于宣汉县，根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》，属于“嘉陵江上游国家级水土流失重点预防区”。根据区域水土流失遥感分析及水土流失现状调查，评价区水土流失类型主要为水力侵蚀，主要表现为面蚀、片蚀、沟蚀。面蚀主要发生在坡耕地以及疏幼林中，片蚀主要发生在坡耕地、荒溪沟槽以及植被局部遭受破坏的山坡。沟蚀是在面蚀和片蚀的基础上产生的，主要发生在河谷开阔段两岸及岩性松软的裸露山坡地带和顺坡地上。水土流失强度以轻度侵蚀为主。

本项目对评价区域内水土流失的影响主要集中在运营期，水土流失重点防治区域为矿山开采区，随着项目建成服役和临时迹地植被恢复措施的实施，营运期间如果能够有效做好堆场的堆放管理，则评价区的水土流失影响则会明显减弱。建议在初步设计和编制水土保持方案时尽量优化施工布置和施工组织方案，避免工程弃渣自然流失对周围生态环境和自然景观造成一定影响，尤其是要在雨季注意弃渣和表土的覆盖。采取工程措施、植物措施和临时措施相结合的方法，制定较为周密的水土流失防治体系，减少防治责任范围内的水土流失，改善项目区周边的环境。

4.3.6.2 对其他生态服务功能的影响

本项目建设期不占地，因此建设期对植被影响较小，矿区运营期煤矿开采，对水土流失的影响较大，对评价区其他生态服务功能的影响还是非常间接和有限的。

工程建设和营运对景观生态系统的影响主要体现在导致部分土地利用情况会发生一定变化，但评价区内各类拼块构成、廊道类型和基质特点、各类环境资源拼块优势度等景观格局和动态不会发生明显变化；森林和农业生态系统的稳定性和景观完整性没有显著影响。在采取植被恢复、水土流失防治措施、野生动植物保护等措施的情况下，本项目建设造成的生态影响可得到有效减缓，生态系统的稳定性仍然较强。

4.3.7地表沉陷影响评价

根据沉陷预测结果，七里峡煤矿开采后引起的破坏均为Ⅰ～Ⅲ级破坏。矿井实施开采后，地表沉陷对井田范围内的植被涵养水层水分及地表植被的正常生长有一定影响，但在人为治理前提下，其影响程度在可控范围内。而开采井田不会对本地区野生动物的生产发展产生不利影响。但有可能会造成局部区域的野生动物产生迁徙，这会间接影响到该地区野生动物的数量和群落结构，但总体而言，本项目不会改变该地区野生动物物种，也不会改变地区野生动物的种群数量。

矿井开采会对地表涵养层造成较大影响，其中对依靠潜水生长的地表乔木产生极大的不利损害，这些乔木在很多小面积区域甚至会死亡，然后同时需要看到开采矿井对依靠大气降水生长的生态植被不会产生危害性影响，其受影响程度在可控范围，通过后期人工整治和复垦可以使受开采影响的灌木、草丛和耐旱农作物逐步恢复其原有生产能力。

4.3.8对饮用水源保护区的影响

根据《达州市人民政府关于划定万源市、宣汉县和大竹县乡镇及以下集中式饮用水水源地保护区的批复》（达市府函〔2020〕124号），本项目涉及的集中式饮用水水源保护区为“宣汉县天生镇王一庙（村级）集中式饮用水水源地（地下水型）”，取水点位于天生镇塔坝村一组，取水口坐标为E107°43′15.917″，N31°02′0.687″。设计供水规模120t/d，服务为天生镇洞宫社区。一级保护区范围：以地下水取水点为中心，半径30米范围内，但海拔不低于373.0m的区域；取水口至东侧明月江上游1000米（公路桥处），多年平均水位对应的高程线下的水域范围；与明月江一级保护区水域长度一致、水域边界两岸纵深50米、但左右两岸均不超过七里场镇防洪堤堤顶的全部陆域范围。二级保护区范围：除一级保护区外，以取水点为中心，300米范围内，但不低于海拔373.0m的区域。本项目建设区域位于取水点上游1.0km，七里峡煤矿主井工业广场位于王一庙（村级）集中式饮用水水源地一级保护区上游，最近距离约20m，不在宣汉县天生镇王一庙（村级）集中式饮用水水源地的一级、二级保护区范围内。

图4.3-1 七里峡煤矿与饮用水源保护区的位置关系图

由于七里峡煤矿主井工业广场位于王一庙（村级）集中式饮用水水源地一级保护区上游，最近距离约20m，距离较近，为减少工业广场运行对饮用水水源地保护区的影响，项目针对外排矿井涌水采用经厂区处理达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III级标准要求，且含盐量≤1000mg/L后，通过1.5km排水管道将矿井涌水引至天生镇王一庙水源保护区下游河段（新宁河）排放，项目矿井涌水排放不会对天生镇王一庙水源保护区水质产生影响。同时通过加强工业广场管理，建设完善的雨水导排沟，确保工业广场废物不流入天生镇王一庙水源保护区，因此工业广场废水不会对天生镇王一庙水源保护区产生影响。

项目矿区范围位于天生镇王一庙水源保护区西南侧，最近距离约为2.5km，且中间有宣汉县国家森林公园阻隔，根据调查，矿区开采地层与天生镇王一庙水源地地下水分属不同的水文地质单元，矿区开采资源储量范围与王一庙水源地地下水之间无直接水力联系，因此矿区开采对王一庙水源地水量也不会产生影响。

建设单位编制了《七里峡煤矿30万吨/年独立升级改造项目对宣汉县天生镇王一庙（村级）集中式饮用水水源地影响论证报告》，并取得专家评估意见，明确项目对宣汉县天生镇王一庙（村级）集中式饮用水水源地水质、水量不会造成影响。详见附件44。

综上所述，本项目建设不会对宣汉县天生镇王一庙（村级）集中式饮用水水源地产生影响。

4.3.9对水生生物的影响

评价范围内的河流水流量随季节变化较大，受大气降水的控制，动态变化明显，是区域内地表径流的排泄区，水流量随季节变化大，枯季流量较小或干枯，天然落差较大。本项目仅在现有用地范围内进行建设，不直接影响地表水体，不会使鱼类等水生生物种群数量造成影响。

根据《矿井水患现状调查报告》，七里峡煤矿井下共设置有5个水文观测站，总涌水量为200m3/h。其中主平硐涌水量25.3m3/h，+411副平硐涌水量35.6m3/h，+548m回风平硐涌水量15.2m3/h，+572m回风平硐涌水量38.3m3/h，+200m水平涌水量85.5m3/h。基本能代表当前矿井正常涌水量，随着开采的进行，矿井涌水量将进一步增大。矿井涌水量见表4.3-3。

表4.3-3 矿井涌水量一览表

| 序号 | 生产系统 | 涌水点位置 | 涌水量 | 合计 | 备 注（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m3/h | m3/h |  |
| 1 | 主平硐 | 主平硐井口水沟 | 25.4 | 25.4 | 水沟断面 0.8×0.8 |
| 2 | +548m回风平硐 | 井口水沟 | 15.2 | 15.2 | 水沟断面 0.4×0.4 |
| 3 | +411m副平硐 | 井口水沟 | 35.6 | 35.6 | 水沟断面 0.5×0.5 |
| 4 | +572m回风平硐 | 井口水沟 | 38.3 | 38.3 | 水沟断面 0.5×0.5 |
| 5 | +200m水平 | +200m西运输大巷水沟 | 40.2 | 85.5 |  |
|  |  | +200m东运输大巷水沟 | 45.3 |  |  |
|  |  | +200m水仓入口 | 85.5 |  |  |
| 全矿井合计 |  |  |  | 200.0 |  |

项目矿山开采运营后，由于矿井地下水疏干的问题，会外排矿井地下水至区域河沟内，对鱼类等水生生物产生一定的影响。经预算，七里峡煤矿+200m水平未来开采的正常涌水量为147.9m3/h，最大涌水量为221.9m3/h。涌水经处理后，除矿区自用外，其余部分排入新宁河，一定程度上增加了河沟的水流量。外排水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。项目地下水疏干中外排地下水至河沟中，其对河沟内水生生态环境起到一定的正向效应，经调查及访问，矿区紧邻的河沟内分布的主要是泥鳅及黄鳝等，资源量小；鲤鱼、草鱼、鲫鱼等经济鱼类分布在人工池塘。此外，河沟内还调查记录有田螺、螃蟹、水蚤等水生动物。项目实施运营期间，地下水的外排会增加河沟的径流量，可为鱼类等水生生物的生存提供有利环境。

4.3.10 对公益林的影响

本项目为矿区改扩建项目，据《达州市宣汉县七里峡煤业有限公司七里峡煤矿扩建工程项目申请与安全审核报告》可知，本项目无新增占地，项目施工是在原址上进行改建，故本项目建设过程中不会占用公益林，不会对公益林造成破坏。

根据资料报告及调查，七里峡煤矿施工过程中不占用公益林，但在评价范围内有公益林分布，面积约229.47hm2，占评价区总面积（1325.7002 hm2）的17.31%。优势树种为柏木、马尾松等，这些树种在评价区广泛分布。项目周边无一级国家级公益林分布。

图4.3-2 项目与公益林位置关系图

由于本项目主要是对矿区进行改造升级，在地表上的工程施工产生的粉尘、施工机械尾气排放等对项目周边的公益林产生的影响较为微弱，工程施工不会长期对公益林造成影响。地下改造设施施工对公益林造成的影响，主要因素是废水影响地下水，废水排放影响植物根系，受到废水污染的植物会死亡，影响植物正常生长。根据地下水检测情况，本项目区域地下水满足《地下水质量标准》（GBT-14848-2017）III类标准限值要求。根据《达州市宣汉县七里峡煤业有限公司七里峡煤矿保留+379m主平硐对“宣汉国家森林公园观音山景区”影响评价报告》可知，+379m主平硐距离地表深度最下距离为58m，改建施工产生的废水等不会对公益林根系造成直接影响。同时在改造过程中设备材料的运输，会产生短时间的扬尘，扬尘飘散附着到植物叶片上，会对林地植被产生一定影响，但这种影响是短期的、可逆的，会随着施工期的结束而结束。且本矿区已建成多年，本次工程内容是在原址地下进行改建施工，在改建施工过程中不会形成裸露地表，不会减少植被生物量，不会使土地水土流失加剧，不会影响地表植被的正常生长。对林地的影响不会再发生更大的变化，不会影响林地植被生长，因此对公益林植被影响较小。并根据本次实地调查情况可知，矿区周边森林植被丰富，故七里峡煤矿改建项目工程施工对公益林造成的影响较小。

4.3.11 对四川宣汉国家森林公园观音山景区的影响

观音山森林公园位于四川盆地东北大巴山南麓，达州市宣汉县柏树镇，面积24488亩，最高海拔1058﹒6米。以低山丘陵地貌为主，为中亚热带湿润季风气候区。观音山省级森林公园以丰富的自然景观见长，具有“奇（特）”、“秀（美）”、“古（扑）”、“幽（静）”、“神（奥）”的特色，站立山巅，朝观日出，“俨然峨眉”，晚赏夕阳，佛光万丈，其茂密的森林、多姿的山峰，潺潺的溪流，神秘的瀚海，迷人的溶洞、海洋动植物化石……共同构成了一系列神秘、幽静、秀丽、奇幻的自然景观。春有杜鹃分外饶，盛夏正好瞧青松，秋赏枫叶红满山，冬有雪花盖葱茏。四季可观日出、云海等奇观。公园内有丰富的动物资源、森林昆虫…达200种，植被丰富、种类繁多，空气清新，负氧离子含量高，野生药材遍山皆是。

4.3.11.1 项目与四川宣汉国家森林公园观音山景区的位置关系

本项目矿区范围位于宣汉国家森林公园观音山景区东侧，矿区距宣汉国家森林公园约37m。

经叠图分析，项目与宣汉国家森林公园观音山景区位置关系图以及主平硐与森林公园位置关系图见下图。

图4.3-3 项目与宣汉国家森林公园观音山景区位置关系图

图4.3-4 K-K′剖面

保留井筒+379m主平硐长1135m，其中73m～971m位于“宣汉国家森林公园观音山景区”下覆岩层中，长度898m，其巷道距地表58m～430m。详见下图

图4.3-5 本项目主平硐与宣汉国家森林公园位置关系图

图4.3-6 主平硐与森林公园关系剖面图

表4.3-4 +379m主平硐地下巷道主要特征点坐标一览表

| 巷道名称 | 特征点 | 功能分区 | 位置 | 距井口长度（m） | 距离地表深度（m） | 2000大地经纬度坐标系 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 纬度（°） | 经度（°） |
| +379m主平硐 | 1 | 一般游憩区 | 地下 | 73 | 58 | 31°11′47" | 107°44′01" |
|  | 2 | 一般游憩区 | 地下 | 200 | 106 | 31°11′43" | 107°44′01" |
|  | 3 | 生态保育区 | 地下 | 326 | 134 | 31°11′39" | 107°44′01" |
|  | 4 | 生态保育区 | 地下 | 385 | 316 | 31°11′32" | 107°44′10" |
|  | 5 | 生态保育区 | 地下 | 971 | 379 | 31°11′25" | 107°44′19" |
| +379m主平硐用途：担负全矿煤炭、矸石、材料、设备运输和进风、行人、排水及管线敷设等任务。 |  |  |  |  |  |  |  |

4.3.11.2 对宣汉国家森林公园观音山景区的影响分析

由图4.3-3可知，七里峡矿区的井口离观音山景区较近，会对景区的动植物造成一定的影响，项目采矿活动对保护区生态环境的影响分析如下：

（1）对观音山景区植物的影响

对观音山景区植物影响主要由粉尘、地下水疏干的影响，具体如下：

由于七里峡矿井离观音山景区很近，在运营开采过程中就会产生粉尘，粉尘可能会随之飘散附着在观音山景区周边的植物，会对植物的光合作用产生一定影响，因此加强防尘措施。但是七里峡煤矿在每一个易产生粉尘的生产环节均采取了防尘措施，加之本身产生的粉尘就很小，因此，对观音山景区植物的影响较小。

观音山景区植物生长的涵养水主要依靠大气降水和浅层地下水，一般情况下煤层开采主要影响的是煤系地层基岩裂隙含水层，不会对植物生长的涵养水层产生破坏。且通过现场调查发现，观音山景区植物以浅根系植物、高位芽植物为主，因此观音山景区植物因地下水疏干导致的植被生长受阻或者生境旱生化的趋势不会十分明显。但是在煤矿运营过程中应加强对景区植被生长情况的监测，谨防在一些基岩薄弱的区域，出现因采煤形成的导水裂缝带有可能沟通浅层地下水，造成浅层地下水水量的减少和水位的下降，从而影响植被的正常生长的情况。

（2）对观音山景区动物的影响

对观音山景区动物影响主要表现在矿区开采过程中生产噪音及人员活动对动物的影响。煤矿地面生产噪音及人员活动主要分布在主井口附近，由于矿区井口离景区较近，因此生产噪音及人员活动存在一定的影响。但矿区升级改造中对设备进行了更换，会减弱生产过程中的噪音，噪音的影响对动物的影响会进一步减弱。加之动物活动能力较强，如鸟类的活动范围广，且有季节性活动的特点，趋避能力较强，兽类及爬行类都具有较强的移动能力，因此对保护区动物影响较小。但在开采过程中应该进一步加强噪音的控制和人员活动的约束，减弱对景区动物的影响。

（3）对观音山景区景观的影响

煤矿矸渣场和地面建、构筑物均位于工业广场附近，且无污染源物质或放射性元素，故对景观和野生动植物影响较小。

（4）采空区引发保护区地质灾害现象

由于与森林公园邻近的保留区资源埋藏深度大于300m，计算表明煤矿采空高度估算最大冒落带高度、导水裂缝带最大高度远小于最小埋深300m，本身引发地面地质灾害的可能性小，因此，矿区范围的采空区引发森林公园地质灾害现象发生的可能性小。

总体上矿区范围内的采矿活动对保护区生态影响微弱。

4.3.11.3对景观视线影响分析

在天气明朗无云的理想环境下，人的视力最远可及10km外的大物，如山体。一般来说，正常人极难看到4km以外的景物，在大于500m时，对景物存在模糊的形象；在250m左右时，能看清景物的轮廓；如要花木种类的识别则要缩短到几十米之内。

本项目评价区范围周边仅分布有1个景点，为宣汉国家森林公园观音山景区内景点神龙探幽。影响分析如下：

表4.3-5 项目对景观视线影响分析表

| 景点名称 | 距离（m） | 对景观视线影响情况 | 可见性 | 肉眼清晰可 见项目长度 （m） | 影响评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 神龙探幽 | 850 | 山体、树木 | 不可见 | 0 | 影响较小 |

+379m主平硐与观音山景区之间的最近直线距离是73m，距神龙探幽景点最近直线距离442m。由于+379m主平硐为地下工程，不可视，井筒距神龙探幽景点直线距离316m，故只针对井筒进行分析。

通过视线分析，井筒在景源的理论可视范围内，但因为有山体、树木遮挡，无法直视项目区域，不良视觉影响较弱，无法直视项目区域，因此，项目对神龙探幽景点的视觉影响较小。

图4-3-5 项目与景区神龙探幽景点的位置关系图

4.3.11.4保留+379m主平硐对观音山景区的影响分析

本项目在宣汉国家森林自然公园内保留+379m主平硐，根据《达州市宣汉县七里峡煤业有限公司七里峡煤矿扩建工程项目申请与安全审核报告》资料可知，+379m主平硐已于上期建设完成并投入使用，在本期改建工程中，+379m主平硐无新增施工内容。

而涉及宣汉国家森林自然公园的巷道深埋于地下58m～430m处，且地表植被恢复程度良好，对森林公园周边景观的自然性、森林公园周边区域的自然景观观赏性、对森林风景资源暂无不利影响。该巷道穿越宣汉国家森林公园观音山景区段巷道长度898m，全部位于一般游憩区和生态保育区，未涉及核心景观区，且在森林公园地表无其他临时设施。根据对比与《宣汉国家森林公园总体规划》的景点规划图的关 系，可见其不涉及相关景点分布与深挖项目。因此，拟保留+379m主平硐对森林公园观音山景区的风景资源暂无不利影响。

| +379m主平硐周边植被现状 |  |
| --- | --- |

保留的+379m主平硐虽穿越森林公园，但由于其均深埋于地下58m～430m，项目运营期不会对地表植物生长和群落间的物质和能量交流造成阻隔影响。根据现场踏勘调查地表的情况，目前区域内地表植被恢复良好，未见明显上期遗留的施工痕迹。进入运营期森林公园内的施工迹地内植被已得到恢复，对整个区域各类生态系统的改变程度大大降低，这有利于森林公园所在区域的各类生态系统结构和功能的恢复。运营期森林公园内的各类生态系统结构和功能不受影响。

4.4 生态环境保护措施和对策建议

4.4.1 生态影响与保护原则

依据《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ 19-2011）标准的规定，生态影响的防护与恢复的原则是：

1) 自然资源损失的补偿原则

该项目为整改项目，因此不会占用较大面积的森林资源，但是评价区内自然资源仍会由于项目施工和运行受到一定程度的耗损，而这些自然资源属于景观组分中的环境资源部分。

2) 区域自然体系中受损区域恢复原则。

项目实施要形成临时或永久占地，用地格局的改变影响了原有自然体系的功能，尤其是物种移动的功能，因此应进行生态学设计，尽力减少这种功能损失。

3) 人类需求与生态完整性维护相协调的原则。

项目建设和运行是人类利用自然资源满足需求的行为，这种行为往往与生态完整性的维护发生矛盾，生态防护措施就在于尽量减缓这种矛盾，在自然体系可以承受的范围内开发利用资源，为经济社会的发展服务。

4.4.2 生态影响保护措施

4.4.2.1 项目施工营运及闭矿期管理措施

1、施工期管理措施回顾

项目前期对施工人员开展《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国野生动物保护法》《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国野生植物保护条例》等相关法律法规；在工地及周边设立相应的环境保护警示牌，加强提高施工期以及营运期人员鉴别区域常见野生动植物的能力，同时开展相应的野生动植物保护措施方面的宣传培训，通过培训向员工详细介绍如何减少自然植被的损失，如何开展植物恢复以及其他一些施工及营运过程中关于环境保护的注意事项等。

2、营运期管理措施

项目进入营运期，生态环境保护措施主要针对日常营运过程中的施工人员以及机械的管理，主要为：业主必须严格划定原矿堆场和设备、车辆停靠范围，不得擅自扩大。加强运输道路的日常维护，保持边坡稳定、排水顺畅，出现道路病害应及时治理，以保护区域生态环境，控制水土流失；加强人员管理，严禁随意捕杀野生动物，必要时采取相应的奖惩措施，督查施工及营运期间人员自觉遵守相应环境保护规范。

矿山生态恢复保障措施主要采取边坡整理工程、土地恢复工程、植被恢复工程等措施进行治理恢复。其中，边坡整理工程与土地恢复工程，包括放缓坡、土地平整与客土覆盖等工作内容，主要是对矿山废石场、工业场地以及道路周边形成的不稳定性边坡进行工程处理，对矿坑底部进行回填、平整与客土覆盖；植被恢复工程是对回填、平整及客土后的工业场地边坡及固体废弃物堆放场及其他生态地质环境影响破坏区，采用生物技术进行治理。

3、闭矿期管理措施

矿山闭坑后应及时采取矿井封闭及矿区工业场地地面生态恢复措施，如：采取废石充填采空区、井巷口封闭、工业广场闲置场地迹地恢复、矸石仓永久性坡面稳定化、种植植物、复垦等水土保持和生态恢复措施，使破坏土地复垦（绿化）率最终达到85%以上。对矿区工业场地废弃地应采取最合理的方式进行废弃地复垦或绿化；对于可开发为农牧业用地的废弃地，应对其进行全面监测和评估；采用生物工程进行废弃地复垦时，应对土壤重构、地形、景观进行优化设计，选择适合当地的物种、配置及种植方式。

4.4.2.2 野生植物和植被的防护与恢复

1、施工期保护措施回顾

对于矿区技改前施工期对植物的保护措施有：施工期设定施工区域，控制开挖面积，在施工区域内，除工程占地要进行开挖之外，不应有其他破坏植被的施工活动。严禁施工材料乱堆乱放、施工垃圾的随意堆放处置，影响植物物种的生长；防止粉尘对植物的影响，给植物生长和植被生境带来不利影响，各个施工工地内应配备洒水器械定时洒水，防止产生大量的粉尘；所有施工机械和运输工具废气的排放符合国家有关标准；加强用火管理，建立施工区森林防火及火警警报系统和管理制度，建立施工区防火及火警警报系统，务必确保施工期内施工区及附近区域的自然资源火情安全。

技改施工期，要求施工人员不得随意践踏草地，对矿区乔灌草植被进行损毁，对于更换设备的材料要统一堆放处理，不乱堆乱放。同时对于矿区炸药库，做到了专人专职管理，严格执行管理制度，做好炸药的运输、贮藏、取用、交接等工作。划分安全警戒范围，并限制出入的人数；严禁烟火，配置相应的设备设施，并定期检查，确保施工区的安全。若对已有的炸药库不再利用，可以及时关闭和将药物清除和处理。

2、运营期陆生植物保护措施

工程整改后进入运营期，要加强采矿区域及运矿线路的管理，严禁采矿工具及矿物乱堆乱放，侵占新的植被类型，导致植物物种死亡。运矿线路应该固定，严禁随意开辟新的运矿线路，造成当地的植被破坏。随着采空区范围扩大，要实时监测采空区是否有地质塌陷的情况。在采动影响活动期，对可能产生塌方和滑坡的边缘修筑排水沟，减少降水进入塌方或滑坡处，防止塌方或滑坡。待影响稳定后，主要采取以植物护坡为主、工程护坡为辅的综合治理措施治理滑坡。

3、闭矿期陆生植物保护恢复措施

服务期满后，应将矿区生产过程中使用的危险化学品、有毒有害原材料，各种生产和生活废弃物等全部运离，以避免这些物质遗留在矿区对土壤和水体造成污染，进而威胁或者影响野生动物的生存。

服务期满后应对影响区的植被进行恢复。同时，除进行植被恢复的人员外，其他工作人员应该全部撤离，尽可能地将原有矿山开采的人类活动痕迹全部清除，以减少这一区域的人类干扰，使野生动物逐步回归。

（1）生态恢复方案的制定和植物物种选择

生态恢复是相对于生态破坏而言的。生态破坏可以理解为生态体系的结构发生变化，功能退化或丧失，其具体表现可以是生态系统、生境和物种等三方面的多样性丧失，或生物生产力下降，或空间异质性下降。生态恢复就是恢复系统合理的结构、高效的功能和协调的关系，恢复生态系统、生境和物种等三方面的多样性，或使生物生产力和空间异质性恢复到原先的状态。

生态恢复的技术方案基本围绕有序演替的过程来进行，对特别大面积的开挖裸露面应制定详细的恢复方案，包括恢复物种选择、恢复时间、恢复手段等，这些都可以和植被恢复同时考虑，同时实施。在进行生态恢复时，还要特别注意尽量利用现有的生物资源，尤其是土壤资源和本土生物资源，如利用工程占地的原有土壤表层用于植被恢复。

针对各类施工迹地恢复和绿化、美化，推荐了一些具有经济价值、美观、速生、固土作用强的植物，为植被恢复和水土保持方案编制提供参考。

在不同区域植被恢复中，应该采用当地的植物群落演替中的先锋种、优势种且容易收集种子的那些植物物种，如表4.4-1。

表4.4-1 项目建设影响评价区植物及植被恢复建议物种

| 物种类型 | 建议恢复用物种 |
| --- | --- |
| 乔木 | 马尾松、柏木、麻栎、桤木、木犀、柑橘等适生种类进行植被恢复和绿化，建议慎用外来乔木树种进行绿化 |
| 灌木 | 盐肤木、黄荆、马桑、悬钩子、十大功劳等灌木植物进行植被恢复和绿化 |
| 草本 | 羊茅、斑茅、菊科植物等物种进行植被恢复和绿化，建议采用播撒草籽与泥混合物的方式 |

为了防止外来物种入侵，建议的恢复物种都是在施工区域内常见的优势乔木、灌木及草本物种。由于工程裸露区的生境变化不大，上述恢复物种在评价区域内都是常见的优势种，也适用工程影响区域的各类生境。

（2）采空区保护、恢复措施

根据文献研究《矿山采空区植被恢复研究进展》可知：目前国内矿山采空区植被恢复的研究主要包括耐性、速生、先锋物种的选择和搭配；土壤基质的改良。按照群落演替的规律采用不同演替阶段的“乡土”物种对矿区进行植被恢复，可以更多地满足恢复物种对于矿区生态适应性的要求、充分利用原土壤中的种子库，避免引入外来种带来的潜在威胁。根据演替规律，参照顶级演替阶段的植物种类、配置模式、土壤基质特性指导演替初期的植被恢复，利用这种近自然的方法进行植被恢复，可为国内大型矿山的植被恢复提供技术参考与理论依据。

因此在煤矿闭矿后，要对采空区进行植被恢复，可栽植一些乡土树种，在评价区较为常见的优势乔木、灌木及草本植物。比如柏木、杉木、五节芒、白茅、斑茅、菊科植物等，这些物种不仅是该区域常见物种，它们耐性强，对土壤要求不高，易生长。同时还可以通过播种豆科植物来改善土壤。绿肥是改良土壤，增加有机质和氮磷钾等营养元素的有效方法，而绿肥多为豆科植物。在恢复前期种植几年生或一年生豆科草本植物，然后将这些植物压青或秸秆还田还土等方式覆土，在土壤微生物的作用下，释放大量的养分，可以有效改善土壤理化性质。

植被恢复时要尊重自然规律，恰当地利用自然规律指导恢复，将使矿山以较低的经济投入获取最大的生态效益。

（3）对珍稀保护植物和古树名木的保护

调查未发现有国家重点保护野生植物和古树名木在评价区内有分布。因此，不需制定专门保护方案。

4.4.2.3 野生动物保护与管理措施

1、前期保护措施

（1）基建期和开矿期由业主方、施工方、木里县林业局、环保局等组成生态环境保护管理队伍，针对实际情况制定相应的野生动物保护措施；签订野生动物资源保护的责任书，把保护责任落实到单位和责任人，以建立完善的保护责任人制度。

（2） 对施工人员和管理人员加强野生动物保护的宣传教育，以公告、发放宣传册、施工区设置宣传牌等形式加大宣传力度；主要宣传《中华人民共和国野生动物保护法》《四川省野生动物保护实施办法》等法律法规，增强施工人员的野生动物保护意识。

（3）在区内设置的保护管理点和巡护管理人员要随时有人员在现场进行巡护。对出现的违法、违规事件要及时查处和制止。

（4）要向施工人员宣传“保护野生动物就是保护人类自己的观点”，严禁施工人员偷猎和乱捕野生动物。禁止施工人员捕食蛙类、蛇类、鸟类、兽类、鱼类，以减少施工人员对当地陆生野生动物的影响，并采取有效的措施抑制鼠类的危害。

（5）工程施工设计中应尽量减少施工占地面积和扰动面积，将施工活动和人员活动限制在预先划定的区域内，保护现有的植被，减少工程施工对动物栖息地造成的不利影响。严禁施工人员到非施工区域活动，禁止破坏施工征地范围以外的植被，以保护动物栖息地。同时，在开矿后期，对所有可能的地区采用适当方法及时进行植被恢复，水土保持，促进临时占地区植物群落的恢复，为野生动物营造出良好的栖息、觅食、休憩环境。

2、施工期保护措施

（1）采用先进的施工工艺和优良设备，严格规范施工，特别注意减少工程施工爆破噪声对鸟类和兽类的惊扰，尽量采用无声爆破或深孔松动式等爆破震动小的爆破方式等先进技术，做好爆破方式、数量、时间的计划，并力求避免在晨昏开山放炮，尽量不在野生动物繁殖季节（4-7月）进行大量的爆破工作，减轻施工噪声和震动对当地野生动物的影响。

（2）为将工程占地对动物的影响减少到最低限度，应在施工前对直接占地区内分布的动物进行中等干扰强度下的驱赶，如先进行地表植被提取等干扰较小的施工，使其在受到惊扰后能够迁出施工占地区，避免大量动物个体在施工、挖掘、爆破中受到伤害。

（3）控制水源污染、土壤污染。清洁的水域、干净的土壤，是野生动物赖以生存的必要条件。需要做到：

①在基建期和营运期尽可能地防止燃油泄漏，对工程废物进行快速、集中处理，减少对环境的污染。

②对于施工人员产生的垃圾集中收集和处理。

③应充分考虑地表季节性径流的流向，确保工程施工不会改变地表径流的走向，维持两栖爬行类原有的生境条件。

3、采矿期保护措施

采矿期对野生动物栖息和活动范围造成影响的因素主要为振动、噪声、扬尘等。主要影响区域为工程施工占地区周边，对评价区域其他部分影响微弱。

采矿期应采取有效措施减轻生产中的开采、爆破以及产品运输产生的噪声、振动、灯光以及粉尘等对动物的影响，

4、对珍稀保护动物的保护

加强对国家珍稀重点保护鸟类、兽类和具有较高经济和观赏价值动物的保护。虽然在评价区未调查且也无相关资料记载有珍稀保护动物的出现，但是在项目运行乃至运行结束后，相关部门也应加强对区域内的动物活动踪迹调查记录，若发现有珍稀保护动物的踪迹，应及时上报并采取相关措施进行保护。此外工作人员禁止捕捉松鼠、蛇类、蛙类、鱼类等具有经济价值和观赏价值的动物；禁止发生捡鸟蛋、掏鸟窝、捉幼鸟等行为，执法必严，违法必究。

4.4.2.4 景观资源影响减缓措施和景观生态体系恢复措施

1、景观资源影响减缓措施

为降低和控制景观影响的范围，应采取的景观影响减缓措施如下：

（1）不得随意砍伐林木、不得随意采摘花草；

（2）生活垃圾应统一收集，拉至固定场所处理，严禁随意乱丢乱弃；生活废水统一收集处理，严禁矿区污水横流，污染当地地表水环境，形成视觉污染；

（3）在开采期，严禁不合理设置材料和矿石料堆场，应有序堆放；尽量对废土石进行综合利用，减少堆放量，不得随意扩大堆场范围，减小景观影响范围。

（4）各种临时占地在使用结束后应尽快进行迹地恢复和景观打造。并对场地内各种生活、生产垃圾、废料进行清理，不得影响周围环境景观。

（5）在道路两侧可尽早进行绿化，栽植行道树，主要出入口处由灌木、绿篱组成多层次行道绿化带，达到观赏与美化的效果；挡墙及护坡地段，布置适当的花草，达到垂直绿化的效果。

（6）在开采后期及矿山服务期满后，对矿区开采、工程建设、运输道路等因矿山开采活动造成的裸露地面，积极采取工程和生物措施相结合的方法予以恢复重建，根据区域生态环境特点，进行景观恢复。

2、对各类生态系统的减缓与恢复措施

本项目主要影响生态系统类型为森林生态系统、灌草丛生态系统，对森林、灌草丛生态系统的恢复主要与植被恢复密切相关，尽量根据占地区植被现状进行植被恢复，使各类植被类型的面积变化不至太大。

需要与植物和植被恢复相结合进行，最大限度消减因工程建设和采矿形成的裸地面积，在工程结束后迅速将这些裸地进行绿化，促进该区段植被景观的好转。

3、地表塌陷防治措施

防治地表塌陷对生态环境的影响最有效的办法是留设保安煤柱，设计针对井田内及边界的工业场地、村庄、公路、河流等保护目标留设保安煤柱，对不宜留设煤柱的设施拟派专人进行巡回检查，发现问题及时解决；对农田视破坏程度，根据有关法规进行土地复垦。对工业场地进行绿化，使厂区有一个良好的生态环境。绿化时按照减污，美化环境角度，选择抗尘和美化功能好的树种，在各个工业场地、排矸场附近种植高大遮阴的乔木，配置灌木和草坪花卉等植物，运输道路旁种植小乔木、灌木和绿篱。

4.4.2.5 生物多样性监测措施

为了在采矿期和闭矿期实时掌握本项目建设对评价区域内动植物物种多样性的影响，应设置生物多样性监测线路常年监测动植物多样性的变化情况，根据监测变化状况制定相应的保护措施。

主要监测内容为各工程作业区域及周边环境野生动植物分布状况、活动范围、种群密度、受胁情况、栖息地恢复等方面的动态变化监测。应重点开展对评价区内重点保护野生动物、野生植物物种和自然植被中各群丛长势的监测。

4.4.3 土地复垦及水土保持措施

由于被破坏植被的地方和废石场表面的岩石、废石裸露，基本无表土植被覆盖，水土流失量将高于开采前的状况。为防止水土流失，恢复植被和景观，被破坏植被的地方和废石场，矿山应覆土和恢复植被，对矿山压占、损毁而可复垦的土地应得到全面复垦利用。

4.4.3.1 土地复垦措施

矿山开采主要有采矿、汽车运输等土地破坏情况。现有生产井口进入闭矿期后均应全部关闭。对地面工业场地的堆矿场、矸石场等废弃地进行整治利用，进行植被复垦恢复，对因占地而造成的不利环境影响将逐渐消失。

退役后选用当地适生树种对矿山占地进行人工生态林恢复。工业场地的植被覆盖率不得低于50％，矸石场的植被覆盖率应为100％。植苗后应加强种植后期的抚育管理工作，或是严格按照水保方案实施。

由于井下采动引起的地表移动、变形具有延迟性。废弃的工业场地对生态环境及当地景观将造成明显的影响，如不采取有效恢复措施，对生态环境的影响将是长期的。因此，服务期满后的生态恢复及废弃地的再利用必须引起高度重视：

1）地表移动变形影响和矸石场压占土地，仍采用运营期的土地复垦和水土保持措施，使被破坏的土地、农田得到治理，植被得以恢复，生态环境得到改善。

2）废弃矿井工业场地再利用措施

对工业场地内各种建筑设施可根据当地需要双方协商妥善处理（如办公楼、库房等）。 对当地不能利用的矿井各种井筒、临时炸药库等采取封闭措施，以免对附近人群活动造成意外伤害。对不能利用的场地，宜进行林业复垦，条件较好、投资差异不大时可进行农业复垦。废弃地再利用治理期按1年计。

3）植物复垦方法

（1）植物复垦的分类是“宜农则农”、“宜林则林”、“宜牧则牧”或恢复原有的自然景观。

（2）施肥和浇水，自流滴灌浇水、适当施肥、熟化土地，逐步恢复生态及生产力。

（3）平面和坡面也可种草绿化；坡面宜进行立体绿化，固结坡面表土，防止表土风力浸蚀和水土流失。

土地复垦方案实施后，复垦的土地可归还当地政府，通过土地复垦和水土保持可改变微地形、增加地面植被、改良土壤性质，可增加水对土壤的渗透性，减轻风与水对土壤的侵蚀，将产生明显的保水保土效益，可防止因水土流失带来的损失，并在一定程度上改善工程地 区原有的水土流失及生态环境状况，再现自然景观。

4.4.3.2 水土流失防治措施

本工程建设和生产对环境和土地的破坏，主要为废石场的压占，此外，矿山道、工业场地以及公用和辅助设施等的建设将占用一定面积的土地。本工程可复垦的土地范围为已服务期满的废石场、工业场地等。

根据拟复垦场地的不同类型、特征及岩土特性等，确定各场地的复垦利用方向：废石场可发展成林地，保护生态环境。

1）采矿工业场地

在开挖形成的边坡上播撒草种，坑口平台植树造林，采场公路两侧边坡也采取植被措施进行绿化，以避免水土流失。

对于护坡植物的选择可根据当地具体情况，选择一些能尽快形成人工植被覆盖层的品种，再经当地野生植物的自然侵入，发展成为长期稳定的复合植被系统。

2）工业场区运输道路

运输道路治理措施主要分为两项：道路排水、护路林。

（1）道路排水

路面设计为中间高两边低，在道路两侧各设纵向排水沟一道，纵向排水沟断面为矩形，排水沟用浆砌石（或者混凝土）砌筑。

（2）护路林

道路建成后，在两旁栽植护路林，以保持水土，美化环境。护路林以适生的乡土树种为宜。

总体上，在具体施工、采矿、闭矿管理过程中，应加强水土保持意识，防止施工活动造成崩塌、滑坡和失稳现象的发生。

4.4.4 宣汉国家森林公园观音山景区保护措施

（1）加强对工作人员的监督，不得私自进入观音山景区范围，破坏动植物资源。

（2）强化对宣汉国家森林公园观音山景区的保护意识。在项目与观音山景区边界处设立标识牌，以起到强化工作人员保护意识的作用。

（3）设立警示标牌。为更好地保护保护区内的生态环境，考虑一些动物可能跨越保护区范围，为降低对区内动植物的干扰，在边界设立生态环境宣传等警示标牌，内容主要包括野生动植物保护、森林防火警示牌，明确违者处罚条款，确定监管人员及其主要职责等。

（4）风景名胜区管理局要加强野生动物保护管理，禁止附近居民捕猎野生动物；加强对巡护人员保护教育工作，实施严格监管监控，避免造成外来生物入侵。

（5）本项目与景区边界处可采取乔灌草混交的方式进行植被绿化，使之与保护区生态景观尽量融为一体，且可起到减轻水土流失、净化空气、降低交通噪声和美化环境等作用。

4.4.5 饮用水源保护区的保护措施

对于厂区内地下工程构筑物，在事故情况下，污染物和危险废物等的泄漏会通过垂直入渗进一步污染土壤。本项目参照本报告提出的“地下水防渗措施”要求，根据场地特性和项目特征，制定分区防渗，各防渗分区满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中防渗技术要求，可从污染源头和途径上减少因物料泄漏、入渗污染土壤。

本项目为地下开采，生态与景观的破坏是矿山对环境最重要的影响，随着开采的进行，原有地表的植被和景观可能被破坏和消失，恢复植被的工作应在开采中期列入计划渐次进行。

工程基建和采矿对区域生态体系的影响主要由土地利用状况和野生动植物组成、分布情况的变化造成的，对区域内的影响比较大，但由于该矿山为现有矿山，此次工程内容为整改，不新增占地，工程影响范围有限，因此矿山开采对当地生态环境影响不大，对动植物资源影响不大，对区域外的各类拼块构成和优势度不产生影响，各类环境资源拼块的模地地位不会发生变化。因此，本项目基建和开矿对区域生态体系的结构、功能、稳定性和完整性没有显著影响。

综上所述，本项目的基建期、采矿期和闭矿期对矿区生态环境会有一定的影响，但不会显著改变评价区的植物物种多样性、植被组成类型、动物栖息地、动物多样性和种群结构组成，符合各项相关规划。

4.5 地表沉陷预测与评价

地表移动变形受影响因数较多，矿井开拓方式以及顶底板管理方法、开采深度、煤层厚度、倾角及煤层顶底板的岩性、工作面推进速度等都直接影响到地表移动变形的程度。根据项目实际情况，本评价对各煤层进行地表沉陷预测，并考虑了重复采动对地表的影响。

    - 4.5.1 煤柱留置情况

根据《达州市宣汉县七里峡煤业有限公司七里峡煤矿扩建工程初步设计及安全设施设计（含矿产资源开发利用方案）》项目留设煤柱情况如下：

①采空区煤柱：本矿井+380m水平以上各可采煤层均已开采完毕多年，采空区水通过+379m主平硐、+411m进风平硐、+572m回风平硐和+548m回风平硐自流排出地面，采空区中积水量极小，不会对矿井开采造成影响，故不需留设采空区防水煤柱。

②井田境界煤柱：本矿井水文地质类型为中等，根据《煤矿防治水细则》附录六第8条的规定，水文地质类型简单、中等的矿井，可以采用垂直法留设，但总宽度不得小于40m，且现矿区周边100m范围内已无相邻建设或生产矿井，因而井田境界煤柱本矿井侧按20m留设。

③采区上山煤柱：采区上山煤柱按上山一侧10m围护带沿70°的岩石移动角留设煤柱。

④大巷保护煤柱：大巷保护煤柱按宽度20m留设。

⑤采区隔离煤柱：采区隔离煤柱按宽度20m留设。

⑥河流保护水煤柱：矿区范围有一条常年性河流（新宁河）横穿矿区，该河流为长田井田与开丰井田的分界线，河流防隔水煤（岩）柱按65°的岩层移动角留设，保护带宽度取20m。千子河横穿矿区附近河床底界面最低标高约+395m，矿井最低开采标高为+200m，河流水体底界面与矿井最低开采标高之间的高度为195m，按照65°的岩层移动角留设煤（岩）柱宽度为90m，加上保护带宽度20m，沿河床边界一侧留设防隔水煤（岩）柱宽度为110m。

    - 4.5.2 地表沉陷预测

4.5.2.1地表沉陷预测模型

（1）地表沉陷预测范围

目前国内预计地表移动与变形时有多种预计方法，结合当地矿区多年煤矿开采情况，地表沉陷变形预测模式推荐采用《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》中提供的概率积分法。七里峡煤矿采用全部跨落法管理顶板，地表沉陷预测采用由中国矿业大学开发的“开采沉陷预测软件MSPS”，对准采范围和标高内的地表变形进行预测。

（2）地表沉陷稳定态预测模型

如图4.5-1所示的倾斜煤层（含急倾斜）中开采某单元i，按概率积分法的基本原理，单元开采引起地表任意点（x，y）的下沉（最终值）为：

图4.5-1 地表沉陷预测模型的坐标系统

式中：r为主要影响半径，r=H0/tanβ；H0为平均采深；tanβ，预计参数，为主要影响角β之正切；

li=Hi·cotθ，θ，预计参数，为最大下沉角；

(xi，yi)——i 单元中心点的平面坐标；

(x，y)——地表任意一点的坐标。

设工作面范围为：0～p，0～a 组成的矩形，则地表任一点（x，y）相关变形值为：

①地表任一点的下沉w(x，y)

W(X，Y)=W0∫ ∫ Weoi(X，Y)dxdy

式中：W0为该地质采矿条件下的最大下沉值，mm，W0＝mqcosα；

q，预计参数，下沉系数；

p为工作面走向长，m；

a为工作面沿倾斜方向的水平距离，m。

也可以写为：

式中W0为走向和倾向均达到充分采动时的地表最大下沉值，W（x）为倾向方向达到充分采动时走向主断面上横坐标为x的点的下沉值，W（y）为走向方向达到充分采动时倾向主断面上横坐标为y 的点的下沉值。

根据下沉表达式，可推导出地表（x，y）的其他移动变形值。注意：除下沉外的其它移动变形都有方向性，同一点沿各个方向的变形值是不一样的，要对单元下沉盆地求方向导数，然后积分。

②沿φ方向的倾斜i(x，y，φ)

设φ角为从x轴的正向沿逆时针方向与指定预计方向所夹的角度。

坐标为（x，y）的点沿φ方向的倾斜为下沉W（x，y）在φ方向上单位距离的变化率，在数学上即为φ方向的方向导数，即为：

可将上式化简为：

③沿φ方向的曲率k(x，y，φ)

坐标为（x，y）的点φ方向的曲率为倾斜i（x，y，φ）在φ方向上单位距离的变化率，在数学上即为φ方向的方向导数，即为：

可将上式化简为：

④沿φ方向的水平移动U(x，y，φ)

⑤沿φ方向的水平变形ε(x，y，φ)

（3）最大值预计（充分采动时）：

地表最大下沉值，，mm；

最大倾斜值，，mm/m；

最大曲率值，，10-3/m；

最大水平移动，，mm；

最大水平变形值，，mm/m；

式中：m-煤层开采厚度，mm；

α-煤层倾角，°；

q-下沉系数；

b-水平移动系数；

r-主要影响半径，m，；

H-煤层埋深，m。

（4）动态预计

动态模型必须考虑开采沉陷空间—时间的统一性。考虑开采在任意时刻引起地表的移动和变形情况，给出煤层开采引起地表沉陷的一些动态指标，评价时动态预计直接用开采沉陷软件进行计算。

4.5.2.2地表沉陷预测参数

采用“开采沉陷预测软件”预测地表移动变形时，需输入参数有下沉系数q、主要影响角正切tgβ，水平移动系数b，拐点移动距S 及影响传播角θ。

矿内的K6、K5-1、K5煤层，其上覆岩层属以粉砂质泥岩、泥质砂岩和炭质泥岩为主的中硬岩石，采用全部垮落法处理采空区。根据矿体覆岩性质及开采条件，及《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规范》（2017年5月）中“岩性与预测参数相关关系表”确定。

七里峡煤矿地表形态变化预测模式输入参数见下表。

表4.5-1 地表移动变形预计参数

| 序号 | 参数 | 符号 | 单位 | 参数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下沉系数 | q | / | 0.7 | 一次重复采动取0.75 二次重复采动取0.80 |
| 2 | 水平移动系数 | bc | / | 0.3 | / |
| 3 | 主要影响正切 | tgβ | / | 1.92 | 重复采动取2.5 |
| 4 | 拐点偏移距 | S | m | 0.2H | 重复采动取0.12H |
| 5 | 影响传播角 | θ | deg | 90°-0.68α | 取平均倾角 |

4.5.2.3地表沉陷预测方案

根据工程分析，七里峡煤矿全井田共划分3个采区开采。矿井共划分1个水平线，即+200水平，首采已采区。

根据采区划分和接续计划，本次评价按首采区和全井田分2个阶段进行沉陷预测。

4.5.2.4各采区可采煤层及煤层厚度情况

七里峡煤矿开采已开采多年采空区面积较大，由于沉陷影响持续时间较长，环评对全井田沉陷预测叠加采空区的影响；七里峡煤矿可采煤层基本情况见下表所示。

表4.5-2 七里峡煤矿可采煤层、煤层厚度及采深一览表

| 采区 | 可采煤层 | 煤层均厚度（m） | 煤层平均倾角（°） | 埋深H（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全井田 | K6 | 0.13～0.69 0.48 | 55 | 0～838 |
|  | K5-1 | 0.38～0.51 0.44 | 55 | 0～683 |
|  | K5 | 0.12～0.85 0.44 | 55 | 0～838 |

    - 4.5.3 地表沉陷预测结果

4.5.3.1地表移动变形最大值预测（稳定态）

各煤层不同采深开采后地表引动变形最大值见下表所示。

表4.5-3 七里峡煤矿全井田可采煤层、煤层厚度及采深一览表

| 煤层 | 煤厚 （mm） | 采深H（m） 最大移动变形值 |  | 50 | 150 | 300 | 450 | 600 | 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K6 | 480 | WO=220.25 U0=66.076 | i0 | 11.0127 | 3.6709 | 1.8354 | 1.2236 | 0.9177 | 0.6883 |
|  |  |  | k0 | 0.837 | 0.0930 | 0.0232 | 0.0103 | 0.00581 | 0.00327 |
|  |  |  | ε0 | 5.0218 | 1.6739 | 0.8370 | 0.5580 | 0.4185 | 0.3139 |
| K5-1 | 440 | WO=202.0 U0=60.570 | i0 | 10.0949 | 3.3650 | 1.6825 | 1.1217 | 0.8412 | 0.6309 |
|  |  |  | k0 | 0.767 | 0.0852 | 0.0213 | 0.00947 | 0.00533 | 0.00300 |
|  |  |  | ε0 | 4.6033 | 1.5344 | 0.7672 | 0.5115 | 0.3836 | 0.2877 |
| K5 | 440 | WO=202.0 U0=60.570 | i0 | 10.0949 | 3.3650 | 1.6825 | 1.1217 | 0.8412 | 0.6309 |
|  |  |  | k0 | 0.767 | 0.0852 | 0.0213 | 0.00947 | 0.00533 | 0.00300 |
|  |  |  | ε0 | 4.6033 | 1.5344 | 0.7672 | 0.5115 | 0.3836 | 0.2877 |
| 全井田 | 920 | W=842.0，U=252.557 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位WO—mm，i0—mm/m，k0—10-3/m，ε0—mm/m，U0—mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据以上地表沉陷预测结果，受矿区内可采煤层分布不均影响，不同采区地表移动变形的预测结果各不相同，矿井各煤层开采后形成的最大下沉值为220.25mm，水平移动值为66.076mm。随着煤层开采深度的增加，其地表变形值逐渐减小。目前七里峡煤矿矿区范围内各煤层均有不同程度的开采，采空区面积较大，根据现场调查，之前的开采并未对地表造成明显的沉陷影响。

4.5.3.2动态移动变形预测

七里峡煤矿扩建项目拟定先期接替采区东侧以Ⅱ号剖面线为边界，西侧以Ⅰ号剖面线为边界，设计开采+400m～+200m煤层，地表将分别受到各煤层的采动影响。随着采空区面积的增大，塌陷区的范围将不断扩大；随着开采层数的增加沉陷深度也将不断增加。在这一过程中，地表点承受的移动变形情况可分以下三类：

第一类：动态变形

对于稳定后的移动盆地来说，这些地表点处于中部充分采动区。地表点每次只承受一层煤开采所引起的变形影响（倾斜、曲率、水平移动和水平变形）。

第二类：永久变形

这类地表点处于矿井或永久性保护煤柱的边缘，煤层开采完且地表移动稳定后，其变形、移动值均达到一定值不再变化。

第三类：半永久性的变形

这类地表点处于采区边界或临时性煤柱边界上方，采区或煤柱外煤层开采时，具有永久性变形的性质，但在其相邻采区或煤柱开采时，这些永久性变形又逐步被抵消，最终地表处于无变形状态或少量残余变形状态。

4.5.3.3典型工作面（首采工作面）开采的动态预计

由于采区各工作面采深、采高等因素不同，地表沉陷剧烈程度、沉陷过程持续时间、动态变形最大值和超前影响距等也有所变化。七里峡煤矿扩建项目拟定先期接替采区东侧以Ⅱ号剖面线为边界，西侧以Ⅰ号剖面线为边界，设计开采+400m～+200m煤层，为了准确评价开采沉陷的动态过程，本环评对七里峡煤矿K6煤层作一个典型工作面开采的动态预计。K6煤层首采工作面设计开采厚度约为0.48m，工作面日推进约为5m，采深平均约为487m。

（1）地表动态移动变形最大值

K6煤层首采工作面开采后产生的地表动态移动变形最大值如下表所示：

表4.5-4 首采工作面开采后地表变形最大值表

| 首采煤层 | 下沉（mm） | 水平移动 （mm） | 倾斜（mm/m） | 曲率（10-3/m） | 水平变形 （mm/m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K6 | 220.25 | 66.076 | 11.0127 | 0.837 | 5.0218 |

（2）地表移动变形时间及最大下沉速度预测

①地表移动变形时间

井下开采引起地表发生移动变形，到最终形成稳定的塌陷盆地，这一过程是渐进而相对缓慢的，采煤工作面回采时，上覆岩层移动不会立即波及地表。地表的移动是在工作面推进一定距离后才发生的。随着采煤工作面的推进，在上覆岩层中依次形成冒落带，裂隙带、弯曲下沉带并传递到地表，使地表产生移动变形。这一过程所需的时间与采深有关，其关系可用如下经验公式表示：

T =2.5×H(d)

式中：T—工作面开始回采至地表开始产生移动变形所需时间，d；

H—首采工作面平均开采深度，m。

首采工作面的平均开采深度为487m，经计算，首采工作面地表移动变形时间为1217d。在实际开采过程中，并不是每天连续开采，且矿井下沉也不是每天都以最大下沉速度进行，故应在开采过程中加强防护，留足保安煤柱，并加强监测，随时注意地面开裂及地面建筑物等的损坏情况，及时进行维修和填补，防止灾害发生。

②最大下沉速度

地表下沉速度反映了地表变化的剧烈程度。按矿井中硬覆岩、全部陷落管理顶板等条件下，地表最大下沉速度按下列公式计算。

式中：Vmax——最大下沉速度，mm/d；

K——下沉速度系数，取K=1.5；

Wmax——最大下沉值，mm；

C——工作面推进速度，m/d；

H——平均开采深度，m。

首采工作面开采后产生的地表动态移动变形最大值见下表。

表4.5-5  首采工作面开采后地表移动变形持续时间预计结果

| 开采区 | 起始期（d） | 活跃期（d） | 衰退期（d） | 移动总时间（d） | 最大下沉速度 （mm/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K6 | 75 | 250 | 300 | 1217 | 3.39 |

- 七里峡煤矿首采区开采后地表沉陷预测

七里峡煤矿首采区为一采区，根据设计开拓布置及“三下采煤规程”，采用“开采沉陷预计软件MSPS”进行预测，按设计预留工业场地煤柱、边界煤柱、采空区边界保护煤柱以及井筒保护煤柱进行预测。

结合首采区有关参数，首采区开采后主要变形最大值统计见表。七里峡煤矿首采区开采后地表沉陷等值线分布见附图20。

表4.5-6  首采区开采后地表变形最大值表

| 开采区域 | 累计最大下 沉值（mm） | 水平移动 （mm） | 倾斜 （mm/m） | 曲率（10-3/m） | 水平变形 （mm/m） | 下沉面积 （km2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 首采区 | 220.25 | 66.076 | 11.0127 | 0.837 | 5.0218 | 0.16 |

首采区开采结束后地表沉陷面积为0.16km2，最大下沉值为0.22m。

4.5.3.4全井田地表移动变形预测

七里峡煤矿全井田开采后的地表沉陷也进行了预测，根据设计开拓布置及“三下采煤规程”，采用“开采沉陷预计软件MSPS”进行预测，按设计预留工业场地煤柱、边界煤柱、采空区边界保护煤柱以及井筒保护煤柱进行预测。

结合全井田有关参数，全井田开采后主要变形最大值统计见表。七里峡煤矿全井田开采后地表沉陷等值线分布见附图21。

表4.5-7  全井田开采后地表变形最大值表

| 开采区域 | 累计最大下 沉值（mm） | 水平移动 （mm） | 倾斜 （mm/m） | 曲率（10-3/m） | 水平变形 （mm/m） | 下沉面积 （km2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全井田 | 842.0 | 252.557 | 42.09 | 3.20 | 19.19 | 2.47 |

全井田开采介绍后地表沉陷面积为2.47km2，最大下沉值为0.842m。

4.5.3.5地表裂缝预测

沉陷区的地表裂缝大致可以分为两组。一组为永久性裂缝带，位于采区边界周围的拉伸区，裂缝的宽度和落差较大，平行于采区边界方向延伸。另一组为动态裂缝，它随工作面的向前推进，出现在工作面前方的动态拉伸区，裂缝的宽度和落差较小，呈弧形分布，大致与工作面平行而垂直工作面的推进方向。随着工作面的继续推进，动态拉伸区随后又变为动态压缩区，动态裂缝可重新闭合。

开采工作面切眼、上山、下山边界和停采线边界上方的地表一旦产生裂缝是永久性的。这些裂缝只有当相邻工作面的开采，或者人工充填，或者经历较长时间的自然作用才能闭合。

由于采动滑移的方向指向采空区中心，且滑移量的大小与地表倾角有某种正比函数关系，采动裂缝大多分布在采空区边界部分，下沉盆地底部很少出现裂缝。

按裂缝临界值：塑性大的黏土当地表拉伸变形值超过6～10mm/m时才发生裂缝，塑性小的砂质粘土或岩石，当地表拉伸变形达3mm/m时即发生裂缝。井田煤层开采时，地表不会产生动态裂缝。

    - 4.5.4 地表沉陷影响评价

4.5.4.1 对地表形态、地形地貌的影响

煤层开采后地表发生移动和变形，同时伴有裂缝及塌陷坑的产生，矿井开采后的地貌形态为原有地貌和地表塌陷叠加的结果。由地表沉陷预测结果可知，矿井各煤层开采后地表下沉最大为842mm，最大水平移动值为252.557mm。

（1）地表下沉是逐步形成的，是一个缓慢连续的过程，要经历较长的时间；

（2）开采下沉造成地形坡度变化只发生在采空区边界上方，只是局部区域；

（3）矿井地处峨层山背斜的东翼，最高海拔+1160m，最低处海拔+380m，相对高差880m，属中、低山丘陵地貌，开采引起的地表下沉量相对于地表本身的高差较小，因此地表形态的变化不会太明显。

（4）矿井开采后造成的地表沉陷形式主要是小范围的滑坡、地表裂缝和地面塌陷，因此沉陷对低山丘陵区地表和自然景观的影响仅局限在采空区边界上方的局部范围内。经计算，矿井开采后的最大影响范围在开丰井田（二、四采区）开采边界外245.8m，加之沉陷的整体性和区域地形的相对高差，最终影响不会改变矿井范围内的总体地貌类型。

综上分析，由于矿井所处区域属山区地带，地形相对高差较大，矿井开采后地表最大下沉值远小于原地形高差，不会改变矿区总的地形地貌特征；矿区地表塌陷也不会像平原地区那样出现明显沉陷盆地和永久性积水区；但由于中低山区地势较高，地形坡度和高差变化较大，会出现因采动引起的地表裂缝和滑坡等破坏现象，会造成水土流失，在山顶或山脊部位容易形成局部的采动裂缝和塌陷，坡度较大的山坡容易出现崩塌，局部塌陷坑等。

4.5.4.2 对地面建筑物的影响

评价按照《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规范》中砖混（石）结构的建筑物破坏（保护）等级标准，按开采变形值的预计结果及上述确定的建筑物破坏等级评价原则，对矿井范围内房屋破坏情况进行影响分析。

表4.5-8  地表建筑物破坏/保护等级标准

| 损坏 等级 | 建筑物损坏程度 | 地表变形值 |  |  | 损坏分 类 | 结构 处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水平变形ε | 曲率 k | 倾斜 i |  |  |
|  |  | mm/m | 10-3/m | mm/m |  |  |
| Ⅰ | 自然间砖墙上出现宽度1～2mm的裂缝 | ≤2.0 | ≤0.2 | ≤3.0 | 极轻微损坏 | 不修 |
|  | 自然间砖墙上出现宽度小于4mm 的裂缝；多条裂缝宽度小于10mm |  |  |  | 轻微损 坏 | 简单 维修 |
| Ⅱ | 自然间砖墙上出现宽度小于15mm 的裂缝，多条裂缝总宽度小于 30mm；钢筋混凝土梁、柱上裂缝长度小于1/3 截面高度；梁端抽出 小于20mm；砖柱上出现水平裂缝，缝长小于1/2 截面边长；门窗略有倾斜 | ≤4.0 | ≤0.4 | ≤6.0 | 轻度损 坏 | 小修 |
| Ⅲ | 自然间砖墙上出现宽度小于30mm 的裂缝，多条裂缝总宽度小于 50mm；钢筋混凝土梁、柱上裂缝长度小于1/2 截面高度；梁端抽出 小于50mm；砖柱上出现小于5mm 的水平错动；门窗严重变形 | ≤6.0 | ≤0.6 | ≤10.0 | 中度损 坏 | 中修 |
| Ⅳ | 自然间砖墙上出现宽度大于30mm 的裂缝，多条裂缝总宽度大于 50mm；梁端抽出小于60mm；砖柱上出现小于25mm 的水平错动 | >6.0 | >0.6 | >10.0 | 严重损 坏 | 大修 |
|  | 自然间砖墙上出现严重交叉裂缝、上下贯通裂缝，以及墙体严重外鼓、歪斜；钢筋混凝土梁、柱裂缝沿截面贯通；梁端抽出大于60mm；砖柱上出现大于25mm 的水平错动； 有倒塌危险 |  |  |  | 极度严 重损坏 | 拆建 |
| 注：建筑物的损坏等级按自然间为评判对象，根据各自然间的损坏情况按上表分别进行。 |  |  |  |  |  |  |

从对比上表，全井田开采后，受井下煤层开采叠加现有采空区影响，本井田范围内（采动影响范围内）的住户房屋受地表沉陷破坏等级为Ⅲ级及以下影响，评价要求加强观测，根据实际情况，必要时采取维修加固措施。除此之外的大部分居民点均位于本项目全井田开采影响范围以外，根据预测结果判断，不受全井田井下煤矿开采影响。

由于井下开采的不确定因素，评价要求加强采动损害区域房屋的观测，根据实际情况，及时采取维修加固措施。如破坏较严重的，应及时搬迁，统一由当地政府安置，安置户的能源、水源、交通等条件均应在搬迁时一次性解决，受本项目井下开采地表沉陷影响的房屋维修费用或搬迁费纳入七里峡煤矿的运行成本中。

4.5.4.3 对各场地的影响

项目工业广场等距离矿区相对较远，位于开采地表沉陷影响区域之外。风井场地处于轻度破坏区域内，受地表变形影响不大。

4.5.4.4 对农业生产的影响

根据地表沉陷理论预测结果，矿区内沉陷影响主要为轻度影响为主，中度影响次之，无重度影响区，本项目评价区内永久基本农田面积0.10063km2，占矿区评价面积的2.90%，占比较小。对于受轻度破坏的耕地，由于地表仅有轻微变形，不影响农田耕种、植被生长，农作物产量基本不受影响。对于受中度破坏的耕地，若不采取必要的整治措施，将影响耕种，因此应当对沉陷破坏的耕地进行复垦整治，恢复耕种功能，并按照国家和地方的相关规定对农民造成损失进行相应的补偿。结合本次评价过程中对已有采空区地表沉陷调查结果，矿区内已有采煤活动对耕地影响较小，对农业生产活动未造成较大影响，由于评价范围内耕地分布较多，在开采过程中采取上述措施后，对农业生产造成的影响较小。

4.5.4.5 对地质灾害的影响

根据地表变形预测，矿井煤层开采后地表移动与变形甚微，矿井开采对原地貌的形态和地貌类型影响较小，引发滑坡、崩塌等地质灾害的可能性较小，危害程度较轻。但随着煤矿开采地表将有可能产生地裂缝、塌陷等，若不及时采取有效的防治措施，有可能引发次生地质灾害，对矿区的生态环境产生一定影响。

矿井应委托有资质单位编制矿区地质环境保护与治理恢复方案，科学指导矿区地质环境保护与治理恢复，将沉陷造成的地质灾害降低到最低限度。

4.5.4.6 对宣汉国家森林公园观音山景区的影响

根据宣汉国家森林公园观音山景区保护区矢量范围可知，宣汉国家森林公园观音山景区与本矿井西翼范围边界呈近平行分布，最近距离约75m，多数区域达到150m以上。查阅项目煤层赋存资料并结合矿区可采煤层实际情况，西翼范围内+400m标高以上已基本采空，除K5、K10煤层+400m标高以下大部分可采外，其余煤层在该区域基本为薄化区，无开采利用价值。本次在矿区范围内开展了生态调查，并重点调查了采空区范围内的地表生态情况，均未见因采煤活动引起地面塌陷、地裂缝、滑坡等破坏地质环境现象，且根据本次地表沉陷预测可知，矿井开采引发的地表沉陷影响范围未进入宣汉国家森林公园观音山景区范围内，加之矿井边界按规程规范要求留设有保护煤柱，并严禁开采保护煤柱，由此分析，矿井采煤活动对宣汉国家森林公园观音山景区的影响较小。

4.5.4.7 对公路的影响

在矿区范围内万广高速公路由南向北穿过矿区，需留设保护煤柱，其保护煤柱留设参照《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规范》中构筑物保护煤柱留设方法留设，保护等级为Ⅰ级，围护带宽度按20m考虑，受保护范围参考邻近矿区煤系地层及上覆岩层的移动规律，裂缝角按65°考虑，经计算，在公路的两侧需留设约150～300m宽的保护煤柱，并设为禁采区。根据地表变形预测，矿井煤层开采后地表移动与变形甚微，矿井开采对高速公路影响较小，引发崩塌等地质灾害的可能性较小，且矿井在高速公路两侧留设有150～300m宽的保护煤柱，危害程度较轻。

4.5.4.8 对河流的影响

新宁河由南向北穿过矿区，需留设河流保护煤柱，其保护煤柱留设参照《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规范》中水体安全煤（岩）柱留设方法留设，平面边界按最高洪水位线考虑，受保护范围参考邻近矿区煤系地层及上覆岩层的移动规律，裂缝角按65°考虑，经计算，在河床的两侧需留设约120m宽的保护煤柱，而矿井在河床的两侧已各留设了约220m宽的保护煤柱，并设为禁采区。根据地表变形预测，矿井煤层开采后地表移动与变形甚微，矿井开采对原地貌的形态和地貌类型影响较小，引发滑坡、崩塌等地质灾害的可能性较小，危害程度较轻。

5 地下水环境影响评价

5.1 总论

5.1.1 评价目的

（1）结合资料调研和实地调查，掌握拟建项目地区水文地质条件，查明环境现状；

（2）根据工程建设、运行特点，对拟建项目的地下水环境影响要素进行分析和识别，预测工程建设可能对地下水环境产生的影响，评价其影响程度和范围及其可能导致的地下水环境变化趋势；

（3）针对项目建设可能产生的不利影响，提出针对性的防治对策或减缓措施，使工程建设带来的负面环境影响降至最低程度，达到项目建设和环境保护的协调发展；

（4）从环保角度论证项目建设可行性，为工程建设决策和环境管理提供科学依据。

5.1.2地下水环境功能与环境保护目标

5.1.2.1地下水功能划分

确定工程区地下水环境的主要功能是分析地下水环境影响、布置工作重点的重要工作之一。地下水系统是一个具有综合服务功能的开放系统，是维持社会经济发展的重要供水水源，也是维持生态环境系统稳定的重要因素。本研究确定工程区地下水环境功能从两个方面进行：

（1）依据《全国地下水功能区划分技术大纲》的要求和规定；

（2）根据实地调查的矿区的地下水环境状况；地下水功能是指地下水的水质和水量及其在空间和时间上的变化对人类社会和环境所产生的作用或效应，它由地下水的资源功能、生态环境功能和地质环境功能组成。

① 地下水的资源功能是指具备一定的补给、储存和更新条件的地下水资源供给保 障作用或效应。为了保持地下水的资源供给功能，首先在水量上，地下水要得到可持 续的稳定补给，这样才能保障可持续开发。

② 地下水的生态功能是指地下水系统对陆表植被或湖泊、湿地或土地质量良性维持的作用或效应，如果地下水系统发生变化，则生态环境出现相应的改变。地表水生 态系统（河道基流、湿地、泉水等）和陆地非地带性植被都需要地下水补给和调节。地下水位下降和水质恶化对地表生态系统会带来严重影响。

③ 地下水的地质环境功能是指地下水的地质安全保障功能，是指地下水系统对其所赋存的地质环境稳定性所具有支撑和保护的作用或效应，如果地下水系统发生变化，则地质环境出现相应的改变。

5.1.2.2 地下水环境调查

通过对项目区地下水、地表水、居民用水及环境状况调查，本项目所在区域地下水类型包括砂岩层间裂隙水、砂泥岩基岩裂隙水、第四系松散岩类孔隙水。地下水赋存、运移在含水层砂岩的构造裂隙中，属裂隙充水为主的矿床。区内直接含水层埋藏深，裂隙不发育，地下水补给、径流条件差，富水性均弱至极弱。矿区内无大的河流，仅有少数季性冲沟和山泉水，净化后可作为生产生活用水。根据该矿扩建后用水点和水源分布情况，采用多水源供水方式。取山泉水作为矿区生活用水，利用处理后的矿井水作为矿井生产消防用水。

根据现场调查，矿区北东侧分布有纸厂沟村（距离1220-1350m）、锁口庙村（距离2550-2300m）；东侧陈家沟村（距离1050-1100m）、保和寨村（距离785-800m）。

本项目不涉及与自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等平面重叠。但在本项目工业广场下游1km处有一处乡镇级以下（村级）集中式饮用水水源地（位于本次项目调查范围之外，下游位置），且该水源地取水口位于河流右岸，与本次调查对象处于不同水文地质单元。

综上，本项目评价区地下水主要作为生产生活用水。根据《全国地下水功能区划分技术大纲》的要求和实地调查矿区内的地下水环境状况，本项目评价区地下水功能为分散式开发利用区。

5.1.2.3 地下水环境保护目标

本项目位于四川省达州市宣汉县天生镇洞宫社区神龙路1号，为达州市宣汉县七里峡煤业有限公司七里峡煤矿（以下简称“七里峡煤矿”）扩建工程。年开采煤炭30万吨，服务年限5.2年。

随着项目地下开拓系统的形成和逐步完善及煤矿的开采，矿区范围内将形成以开拓系统及采掘煤矿层为中心的地下水集水廊道，伴随矿区内地下水的不断疏排，评价范围内会出现一定程度的地下水位下降和水资源流失，并可能对以地下水为饮用水源的村民产生影响。

此外，本项目运行过程中将煤矿开采产生的煤矸石会临时堆存至矸石转运场，煤矸石在受降雨淋滤后产生的淋滤液若收集不当，将下渗进入含水层对评价区地下水水质造成污染影响。评价区地下水环境保护目标见下表5.1-1：

表5.1-1  拟建项目地下水环境保护目标表

| 保护目标 | 主要保护内容 | 位置关系 | 影响因素 |
| --- | --- | --- | --- |
| 侏罗系下统珍珠冲组、三叠系须家河组 | 含水层的水量 | 矿山开采区域 | 矿区疏排地下水，可能造成含水层水位下降和资源量的削减 |
|  | 含水层水质 | 煤矸石转场、水处理站（涌水处理）下伏含水层 | 煤矸石堆存的采矿废石受降雨淋滤，产生的淋滤液下渗污染地下水水质；水处理站泄漏影响 |
| 分散饮用水源 | 水质及水量 | 矿区北东侧分布有纸厂沟村（距离1220-1350m）、锁口庙村（距离2550-2300m）；东侧陈家沟村（距离1050-1100m）、保和寨村（距离 785-800m） | 矿区开采疏排可能对该下游地下水取口水质和水量产生影响 |
| 乡镇级以下（村级）集中式饮用水水源 | 水质 | 工业广场下游1km处（与工业广场处于不同水文地质单元，新宁河为当地最低侵蚀基准面） | 水源地保护区以外的补给区，考虑傍河影响 |

表5.1-2扩建项目地下水环境保护目标统计表

| 名称 | 保护目标 | 水位（m） | 主要保护内容 | 位置关系 | 影响因素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 未利用 | 342.5 | 侏罗系中统新田沟组风化裂隙水 | 主井工业广场西侧水井 | 运营期矿坑涌水排水，对表层潜水含水层基本无影响 |
| S2 | S2民井 | 370.4 | 侏罗系中统新田沟组风化裂隙水 | 主井工业广场西北侧水井 | 运营期矿坑涌水排水，对表层潜水含水层基本无影响 |
| S3 | S3民井 | 342.1 | 侏罗系中统新田沟组风化裂隙水 | 工业广场外西北侧 | 运营期矿坑涌水排水，对表层潜水含水层基本无影响 |
| S4 | 未利用 | 375.1 | 侏罗系中统新田沟组风化裂隙水 | 工业广场外西侧 | 运营期矿坑涌水排水，对表层潜水含水层基本无影响 |
| S5 | 泉点（利用） | 395.7 | 侏罗系中下统珍珠冲组砂岩裂隙水 | 工业广场外南侧 | 运营期矿坑涌水排水，可能会影响出露含水层水量减少 |
| S6 | S6民井 | 422.1 | 侏罗系中统新田沟组风化裂隙水 | 矿区范围外陈家大院子 | 运营期矿坑涌水排水，对表层潜水含水层影响较小 |
| S7 | S7民井 | 412.7 | 侏罗系中统新田沟组风化裂隙水 | 矿区范围外肖家院子 | 运营期矿坑涌水排水，对表层潜水含水层影响较小 |
| S8 | 泉点（未利用） | 415.3 | 侏罗系中下统珍珠冲组砂岩裂隙水 | 矿区范围外凼里头 | 运营期矿坑涌水排水，可能会影响出露含水层水量减少 |
| S9 | S9民井 | 393.7 | 侏罗系中统新田沟组风化裂隙水 | 矿区范围外毛家老屋 | 运营期矿坑涌水排水，对表层潜水含水层影响较小 |
| S10 | S10民井 | 401.4 | 侏罗系中统沙溪庙组风化裂隙水 | 矿区范围外马家梁 | 运营期矿坑涌水排水，对表层潜水含水层影响较小 |
| 王一庙水源地取水口 | 取水口 | 377.5 | 新宁河水质 | 工业广场外西北侧 | 考虑傍河影响，如若河流遭受污染，在水源地取水过程中也将受到影响 |

5.1.3地下水环境影响识别

（1）项目类型识别

根据建设项目对地下水环境影响程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类，其中I类、Ⅱ类及III类建设项目的地下水环境影响评价应执行本标准，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价，分类见《环境影响评价技 术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A（以下简称附录A）。

依据附录A，本项目归类为A中D煤炭。其中，煤矸石转场为属Ⅱ类项目，矿山建设等属III类项目。项目分类见下表5.1-3：

表5.1-3 建设项目所属地下水环境影响评价项目类别

| 环评类别行业类别 | 地下水环境影响评价项目类别 | 本项目建设内容及项目类型识别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D煤炭 |  | 建设内容 | 项目类型 |
| 煤炭开采 | 煤矸石转场Ⅱ类，其余Ⅲ类 | 采用地下开采方式，将煤矸石堆存至煤矸石转运场，煤矸石外售作为建材（制砖） | 矿山开采及其辅助工程属于Ⅲ类项目，煤矸石转运场属于Ⅱ类项目 |

（2）项目地下水环境影响识别

根据工程分析，本项目运行期对地下水环境的影响包括两个方面：

1）项目运行对地下水资源量的影响

随着项目地下开拓系统的形成和逐步完善及煤矿的开采，矿区范围内将形成以开拓系统及采掘煤矿层为中心的地下水集水廊道，伴随矿区内地下水的不断疏排，评价范围内会出现一定程度的地下水位下降和水资源流失，并可能对以地下水为饮用水源的居民产生影响。

2）项目运行对地下水水质的影响

①项目运行过程中将煤矿开采过程中产生的煤矸石临时堆存至转运站，煤矸石受降雨淋滤后产生的淋滤液若收集处理不当，将下渗进入含水层对评价区地下水水质造成污染。污染因子统计见下表5.1-4：矿井水的主要污染物为含有一定数量的煤粉、岩粉及少量的颗粒状污染物。

表5.1-4 各产物构筑物及污染因子统计表

| 产污构筑物 | 数量 | 占地面积（m2） | 污染因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 煤矸石转场 | 1 | 200 | 汞 |
| 水处理站 | 1 | 50 | 石油类、COD |

②机修间

本项目在工业场地设置无轨设备机修间，在维修设备过程可能产生油类物质的跑冒滴漏，其下渗可能造成地下水水质污染。

5.1.4评价工作等级

地下水环境影响评价等级的划分应依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定，具体见下表5.1-5 和表5.1-6：

表5.1-5 地下水环境敏感程度分级表

| 分级 | 项目场地的地下水环境敏感特征 | 本项目 |
| --- | --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区；除集中式饮用水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 | 根据现场调查，本项目评价范围内，矿区北东侧分布有纸厂沟村（距离 1220-1350m）、锁口庙村（距离 2550-2300m）；东侧陈家沟村（距离1050-1100m）、保和寨村（距离 785-800m）。项目主井工业场地下游1km范围内虽然有宣汉县天生镇王一庙（村级）集中式饮用水水源地存在，但项目矿井所处的须家河组第七段、六段、第五段砂岩为煤层顶底板直接充水含水层，珍珠冲组砂岩为煤层顶底板间接充水含水层，故其排水主要来自须家河组第七段、第六段、第五段砂岩含水层（本次不开采K10煤层，基本不涉及煤层顶板间接充水含水层珍珠冲组砂岩），同时根据《宣汉县天生镇集中式饮用水水源地划分技术报告》，七里峡煤矿与王一庙（村级）集中式饮用水水源地含水层为侏罗系中统下沙溪庙组（J2s），碎屑岩类裂隙孔隙水为主，上部普遍为风化裂隙水，泉水流量0.01～0.05升／秒，单井涌水量小于100吨／日，矿化度0.2～0.5克／升。宣汉县天生镇地下水水源地位于中－深丘状地貌水文地质单元。区内该单元内一般一条沟谷即为一个独立的水文地质单元，丘顶为渗入补给区，丘坡为径流区，沟谷为埋藏储集区。补给来源主要来自大气降水，丘顶接受大气降水垂直入渗补给后，沿丘坡段顺坡发育的风化网状裂隙或地层倾斜层面缓慢渗流形成径流区，在低洼沟谷侵蚀面附近以井泉形式排泄，或在地形较平缓，风化带较厚的区域形成地下潜水，成为埋藏区。因此，本项目七里峡煤矿与王一庙（村级）集中式饮用水水源地保护区属两个不同的水文地质单元，之间不存在水力联系，且项目矿井水涌水处理后采用管道引至工业广场下游1500m处排放，位于王一庙（村级）集中式饮用水水源地保护区下游，矿井涌水排放也不会对水源保护区产生影响。因此王一庙（村级）集中式饮用水水源地保护区位于项目地下水评价范围以外。根据调查，煤矿生产用水来自处理后的矿井排水，矿区生活用水为矿区附近山泉水；评价区范围内的村民用水水源为山泉水和红层地下井水，根据现场调查和业主提供的资料显示，评价区域内无集中式饮用水水源地和保护区等。综上，本项目评价区地下水主要作为煤矿生产生活用水和周边居民的分散生活用水。根据《全国地下水功能区划分技术大纲》的要求和实地调查矿区内的地下水环境状况，本项目评价区地下水功能为分散式开发利用区。为较敏感 |
| 较敏感（√） | 集中式饮用水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区以外的补给径流 区；特殊地下水资源（如矿泉水、温 泉等）保护区以外的分布区以及分散居民饮用水源等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |  |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区 |  |

表5.1-6 项目评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 | 本项目评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 二 | 本项目矿山开采及其辅助工程属于Ⅲ类 项目，地下水环境敏感程度为较敏感，根据评价工作等级分级表为“三”级评价； 项目配套的煤矸石转场Ⅱ类项目，地下水环境敏感程度为较敏感，根据评价工作等级分级表为“二”级评价。 |
| 较敏感（√） | 二（√） | 三（√） |  |
| 不敏感 | 三 | 三 |  |

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），项目矿山开采及其辅助工程属Ⅲ类项目，地下水环境敏感程度为“较敏感”，根据评价工作等级分级表属“三”级评价；煤矸石转场属于Ⅱ类项目，地下水敏感程度亦为“较敏感”，属“二”级评价。

5.1.5评价范围

5.1.5.1评价范围确定方法

（1）公式计算法

当建设项目所在地水文地质条件相对简单，且所掌握的资料能够满足公式计算法的要求时，应采用公式计算法确定：

L=α×K×I×T/ne

式中：L—下游迁移距离

α—变化系数，α≥1，一般取2；

K—渗透系数，m/d；

I—水力坡度，无量纲；

T—质点迁移天数，取值不小于5000d；

ne—有效孔隙度，无量纲。

（2）查表法

当不满足公式计算法的要求时，可采用查表法确定（表5.1-7）。

表5.1-7 地下水环境现状调查评价范围参照表

| 评价等级 | 调查评价面积（km2） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | ≥20 | 应包括重要的地下水环境保护目标，必要时适当扩大范围 |
| 二级 | 6～20 |  |
| 三级 | ≤6 |  |

（3）自定义法

当计算或查表范围超出所处水文地质单元边界时，应以所处水文地质单元边界为宜，可根据建设项目所在地水文地质条件确定。

5.1.5.2评价范围确定

因为该煤矿矿区较大，且跨越多个分水岭，而矿区煤矸石转场、污水处理设施占地面积较小，为了便于科学预测，本次评价分别确定地下水现状评价调查范围和预测评价范围。

（1）地下水现状评价调查范围

图5.1-1地下水环境影响评价调查范围

项目位于四川省达州市宣汉县天生镇洞宫社区神龙路1号，本次选取自定义法确定本项目地下水环境影响评价范围。以项目区完整水文地质单元作为调查范围：本次煤矿矿区横跨两个大的水文地质单元，新宁河以北的矿区范围调查范围：西侧、北东侧、东侧以自然分水岭为界（隔水边界），南面以新宁河为界；新宁河以南的矿区范围调查范围：西侧、西南侧以自然分水岭为界（隔水边界），东面以新宁河支流为界，北侧则以新宁河为界；

根据测算，本项目地下水环境影响调查评价范围约35.96km2。项目调查评价范围见下图5.1-1：

（2）预测评价范围

根据项目所在位置的区域水文地质情况，预测评价范围北侧以新宁河为界，其余方向均以山脊线分水岭为界，整个预测评价范围共1.54km2。本次煤矸石转运场和涌水处理站预测评价范围如图5.1-2所示。

图5.1-2 预测评价范围

5.1.6评价内容及重点

根据项目的性质、建设特点及其地下水环境影响特性，并结合矿区及周边地区自然和社会环境，按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）要求，确定本项目地下水环境影响评价工作内容。

具体内容包括：

（1）工程分析

根据本工程资料收集、前期工作成果及工程概况，针对煤矿开采接替延伸特征及煤矸石转场与地下水环境影响相关的要素，分别进行分析：

①矿山开采：估算煤矿开采矿洞及巷道排水量，分析煤矿开采对评价区地下水的影响。

②煤矸石转运场：鉴别本项目煤矸石固体废物类型，估算煤矸石转运场污染物下渗源强。

（2）地下水环境现状调查与评价

该部分根据建设项目所在地区的环境特点和地下水环境保护目标开展调查。调查内容包括：水文地质基础调查、环境水文地质调查、地下水水质和污染调查等。主要查明工程区地质环境，水文地质条件，环境水文地质问题及地下水水质背景值。

（3）地下水环境影响预测

地下水环境影响预测主要分为矿山开采和煤矸石转运场运行、水处理站运行等。

① 矿山开采

根据七里峡煤矿扩建项目特征和区域水文地质条件，建立煤矿开挖的地下水环境影响边界条件，预测煤矿开采疏排地下水对地下水环境影响的程度和范围。

② 煤矸石转运场

根据工程分析，确定煤矸石转运场非正常状况下淋滤液渗漏进入地下水系统的下渗量，利用数值法预测模拟污染物进入地下水后的影响程度和范围，分析煤矸石转运场运行对当地地下水环境的影响。

③ 水处理站

根据工程分析，确定煤矸石转运场非正常状况下淋滤液渗漏进入地下水系统的下渗量，利用数值法预测模拟污染物进入地下水后的影响程度和范围，分析煤矸石转运场运行对当地地下水环境的影响。

（4）地下水污染控制对策及措施

根据工程特点，在分析工程产污环节和预测工程建设对地下水环境影响的基础上，提出针对性的控制对策和措施，最大程度减缓项目实施对当地地下水环境的影响。

本项目地下水环境影响评价的重点包括：

①煤矿开采对地下水环境的影响预测及防治措施；

②煤矸石转运场运行对地下水水质影响及污染防治措施。

③水处理站运行对地下水水质影响及污染防治措施。

5.1.7评价工作程序

图5.1-9 地下水环境影响评价工作程序图

5.2 工程分析

5.2.1矿山开采对地下水资源量影响分析

（1）开挖及采掘对地下水资源的影响

煤矿的开挖将破坏原有地下水渗流场的平衡，矿层开掘后形成的井巷，等同于围岩介质中新的集水廊道，新源汇关系的形成，将使部分地下水以此为新边界进行排泄。

随着煤矿硐室井巷疏排地下水，将对评价区内地下水水资源量、地下水流场造成影响。

（2）开挖及采掘对周边居民生活的影响

伴随矿区地下水的不断疏排，将在一定区域内形成地下水位降落漏斗，可能对区域内地下水为饮用水源的居民产生影响。据现场调查和业主提供的资料显示，评价区域内存在居民住户饮用地下水，评价区地下水作为分散式饮用水源。

5.2.2地下水污染源分析

（1）施工期污染源

采掘过程地下水环境污染源主要来自施工过程中施工降尘，车辆冲洗废水。生产废水中含有油污污染、悬浮物等，人员产生的生活废水若收集处理不当进入地下系统后可能对地下水造成污染。

（2）运营期环境污染源

当堆放的煤矸石经雨水淋蚀后，产生的废石淋滤液若进入地下水系统，将对煤矸石转运场下伏含水层造成污染。

5.2.4煤矸石类型鉴定

（1）危险废物鉴别

危险废物是指国家危险废物名录或者是根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性等一种或一种以上危险特性，以及不排除具有以上危险特性的固体废物。本项目涉及的固体废物为煤矿开采产生的废石，不属于《国家危险废物名录》中规定的危险废物。根据《危险废物鉴别标准》（GB5085.1-5085.5），煤矸石不具有腐蚀性、反应性、易燃性、反应性，也不属于《危险废物鉴别标准毒性物质含量鉴别》（GB5085.1-5085.6）所列毒性物质。本次的煤矸石浸出试验报告，该矿山煤矸石淋滤液中危害成分含量低于《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）标准。具体见下表。

表5.2-1 煤矸石毒性浸出试验结果

| 源项目 | pH | Pb | Cd | Cr6+ | Hg | As |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浸出结果 | 6.82 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00149 | 0.00175 |
| GB5085.3-2007 | 6～9 | 3 | 50 | 50 | 10 | 1.5 |
| B8978-1996 | 6～9 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 |
| GB/T14848-2017Ⅲ | 6.5～8.5 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 |

说明：GB5085.3-2007为危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别；B8978-1996为污水综合排放标准；GB/T14848-93Ⅲ为地下水环境质量标准Ⅲ类标准。

综上所述，本项目煤矸石不属于危险废物。

（2）一般工业固体废物鉴别

根据类比项目煤矸石毒性浸出试验结果，煤矸石各项污染物浓度均低于《污水综合排放标准》最高允许排放浓度，按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》，本项目废石属Ⅰ类工业固体废物。

5.2.5地下水污染控制措施

矿井排水通过主平硐排出地面至矿井水处理站处理后，部分回用于矿井生产和消防用水，若矿井涌水量大于矿井用水量，多余部分经处理达标后排放。

项目煤矸石转运场，坑木加工房、机修间等构筑物的污水及废油的跑冒滴漏，其下渗可能造成地下水水质污染，此类生产废水应分类收集于废水池进行处理，坑木加工房、机修间设置防渗系统。

根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》，因本项目煤矸石Ⅰ类工业固体废物，煤矸石转运场可不设置防渗系统。

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），本项目其他构筑物防渗措施应根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性提出防渗技术要求。

5.3地下水环境现状调查与评价

5.3.1地下水环境现状调查内容与方法

项目区地下水环境调查是根据建设项目所在地区的水环境特点，根据地下水环境保护目标开展调查。调查的方法主要采用收集资料法、现场调查法及钻探等。现场调查包括：水文地质基础调查、环境水文地质调查、地下水水质和污染调查等。

具体调查内容有：

（1）水文地质条件调查

1）气象、水文、土壤和植被状况。

2）地层岩性、地质构造、地貌特征与矿产资源。

3）通过实地钻孔资料分析含水层的岩性、分布、结构、厚度、埋藏条件、渗透性 和富水程度等；隔水层（弱透水层）的岩性、厚度、渗透性等。

4）结合区域地质背景特征分析区域地下水类型、补给、径流和排泄条件。

5）地下水水位、水质、水量、水温、地下水化学类型。

6）地下水资源量及现利用情况。

7）集中供水水源地和水源井的分布情况（包括开采层的成井的密度、水井结构、深度以及开采历史）。

8）地下水环境监测现状值（或地下水污染对照值）。

（2）地下水污染源调查

通过区域水文地质报告资料分析及现场调查场区及周边地区可能造成或已经造成 地下水污染的污染源和敏感区。

1）对已有污染源调查资料的地区，通过搜集现有资料解决。

2）对于没有污染源调查资料，或已有部分调查资料，结合环境水文地质问题同步进行调查。对分散在评价区的非工业污染源，根据污染源的特点，参照上述规定进行调查。

5.3.2区域地质概况

5.3.2.1地形地貌

矿区属中等切割的低山区，以构造剥蚀地貌为主。矿区总体地势呈中部低，东西两侧高，为山地地形。矿区一带最高点位于矿区西部马踏坪，海拔+1160m；最低点位于千子河附近，海拔约+380m，区最大相对高差880m 左右。

5.3.2.2地层岩性

矿区出露最老地层为三叠系中统雷口坡组（T2l），最新地层为侏罗系中下统自流井组（J1-2z）。现由老到新简述如下：

（1）三叠系中统雷口坡组（T2l）

该地层厚约130m，顶部一般为暗灰色、灰黄色泥质石灰岩，偶见腕足类化石；上部为灰、青灰色中厚层灰岩，夹薄层钙质泥岩；下部为棕黄色及黄灰色薄层泥质灰岩和钙质泥岩；底部为浅灰色白云质灰岩及灰黄色钙质泥岩。

（2）三叠系上统须家河组（T3xj）

上三叠统晚期沉积的上三叠统须家河组（T3xj），为一套含煤陆相碎屑沉积岩，属井田含煤地层。按其岩性，岩相特征将本组分为七段，一、三、五、七段为含煤段，其中五、七段为主要含煤段，二、四和六段为砂岩段。按其岩性、岩相特征由下往上为：

1）须家河组一段（T3xj1）

以灰色及深灰色泥岩、粉砂质泥岩为主，夹灰色细砂岩及薄层粉砂岩，含K1煤层及煤线。厚35～55m。与下伏雷口坡组（T2l）为假整合接触。

2）须家河组第二段（T3xj2）

上部为灰黄色中厚层状细至中粒长石石英砂岩，中部夹薄层灰色砂质泥岩、黄灰色薄层粉砂岩及深灰色泥岩，夹煤线及炭质泥岩数层。斜层理发育，常见硅化木和泥质包裹体。厚度大约170m。

3）须家河组第三段（T3xj3）

为灰色、深灰色泥岩，砂质泥岩，炭质泥岩、煤及薄至中厚层状砂岩、粉砂岩等组成，含煤层（线）。平均厚59m。

4）须家河组第四段（T3xj4）

主要由灰色及黄灰色中粒砂岩组成。顶部为薄层至中厚层状，中上部为厚层状，主要矿物成分为长石石英，含少量暗色矿物，致密坚硬，含泥质包裹体和砾石，泥质胶结，斜层理及交错层理发育，平均厚85m。

5）须家河组第五段（T3xj5）

主要由灰色和深灰色泥岩、粉砂质泥岩、炭质泥岩和薄煤层（煤线）组成，间夹数层厚度不等的灰色粉砂岩和细粒砂岩。含大量植物化石，含K4、K5、K5-1、K6和K8煤层。厚50m左右。

6）须家河组第六段（T3xj6）

上部以灰色、灰黄色中厚层至厚层状细粒长石石英砂岩为主，夹有灰色砂质泥岩、泥岩及薄层状粉砂岩和煤线。下部为浅灰色、黄灰色厚层状中粒长石石英砂岩，含黑色矿物较多；底部为灰色及灰黄色巨厚层状粗粒长石石英砂岩，含少量砾石。本段砂岩一般为泥质，局部为铁质胶结，较松散，粗细不均，分选性差，含泥质包体及炭屑。平均厚64m。

7）须家河组第七段（T3xj7）

上部为灰色及灰黑色泥岩、砂质泥岩为主夹粉砂岩。中部为灰色细粒砂岩及中粒砂岩。下部为深灰色泥岩、粉砂质泥岩夹粉砂岩，含K9和K10煤层。平均厚75m。

（3）侏罗系下统珍珠冲组（J1zh）

上部为灰～灰绿色细～中粒长石石英砂岩；中部为灰色局部为紫红色泥岩，泥质粉砂岩；下部为灰色中厚层状细粒长石石英砂岩。该组与下伏三叠系上统须家河组为假整合接触。厚约180m。

（4）侏罗系中下统自流井组（J1-2z）

本组可分为三段，从上到下为：

大安寨段（J1-2z3）：本段为深灰色泥岩为主。间夹数层灰色灰岩和生物碎屑灰岩。夹数层厚0.2～1.0m的土黄、黄褐色泥灰岩、泥岩及页岩。

马鞍山段（J1-2z2）：主要由灰色泥岩、粉砂质泥岩组成。其中夹多层灰色钙质粉砂岩。

东岳庙段（J1-2z1）：上部为灰色泥岩及薄层粉砂岩；下部为灰黑色泥岩夹介壳灰岩；底部为介壳粉砂岩。

本组总厚200m左右，与下伏珍珠冲组（J1zh）为整合接触。

5.3.2.3地质构造

（1）区域地质构造

图5.3-1 区域地质构造图

区域属华蓥山褶皱带的次一级褶曲—七里峡背斜中段，轴向北20°东，轴部狭窄尖梭。长60km，两翼不对称，东南翼陡40-80°，常见直立或倒转，西北翼缓40-60°，背斜北段与凉风垭复背斜反接部位遭到破坏，形成小的弧形弯曲。（图5.3-3）。

（2）项目区地质构造

矿区主要位于峨层山背斜的东翼，总体呈一单斜构造，地跨长田井田和开丰井田，矿区范围内褶皱、断裂较为发育。区内地层倾向35～60°，倾角50～78°。褶曲、断层发育情况分述如下：

1）褶曲

峨层山背斜是主体构造，该背斜为东翼较陡且西翼较缓的不对称背斜，在矿区内，含煤地层倾角一般50～78°。东部断层破坏，两翼依次为须家河组（T3xj）、珍珠冲组（J1zh）、自流井组（J1-2z）。

太棚寺背斜为峨层山背斜同一应力场伴生的次级褶皱，与峨层山背斜平行展布，南起油麻湾，北至蔡家山附近倾伏消失，全长约6100m。轴向30°，轴面倾向北西，轴部常被断层破坏。东翼煤层走向变化不大，较稳定。

2）断层

区内断层性质皆表现为高角度走向逆断层，力学性质为压扭性，主要断裂Fl为峨层山背斜的同期构造，F2、F3为与F1产生于同一应力场的同生次级构造，Fl-1、F1-2、Fl-3、Fl-4等均属F1断层派生“入”字型次级分支断层。

①Fl走向逆断层

为区内起控制作用的主干断裂，沿峨层山背斜核部延伸纵贯全区，走向30～40°，倾向NW，倾角35°～60°，局部地段随地层倒转而扭转。其断距表现为南段大，垂直断距约250m，北端逐渐变小，如在七里峡河边垂直断距约110m。由于该断裂的影响，造成背斜轴部多被破坏，东翼地层须家河组第四段（T3xj4）以下常被切割出露。

②F2走向逆断层

为主干断裂F1的同生次级构造。断层走向30°，倾向北西，倾角30°～45°，垂直断距80m～130m，常切割破坏太棚寺背斜西翼的须家河组五段（T3xj5）含煤地层。

③F3走向逆断层

属Fl断层同生次级构造，断层走向30°～35°，倾向北西，倾角60～65°，垂直断距20m～40m，一般30m，由于该断层的影响，使须家河组第五段（T3xj5）的浅部被切割破坏，致使该段所含煤层露头常不连续分布。

综上所述：七里峡煤矿构造复杂程度属“中等”类型。

5.3.2.4区域水文地质条件

本区位于七里峡背斜水文地质单元。该水文地质单元以七里峡背斜形成的山脊为地表地下水分水岭，地表、地下水接受大气降水补给，且均有独立的补给、径流排泄系统。地表水在分水岭两侧分别沿溪沟向两翼汇集进入河流，东翼流水汇于新宁河支流，进入新宁河；西翼流水则直接汇入新宁河。

（1）含隔水层划分

本区有以下岩层为含水层（见表5.3-1），自流井组大安寨段（J1-2z3）灰岩（Ⅰ号含水层）、侏罗系下统珍珠冲组（J1zh）底部砂岩（Ⅱ号含水层）、须家河组第六段（T3xj6）砂岩（Ⅲ号含水层）、须家河组第四段（T3xj4）（Ⅳ号含水层）、须家河组第二段砂岩（Ⅴ号含水层），三叠系中统雷口坡组（T2l）（Ⅵ号含水层）含水层。

区域内K5、K6、K9及K10煤层的直接顶、底板为隔水层，分别厚约9m、10m、12m、6m，由泥岩、粉砂质泥岩、泥质粉砂岩组成，厚度较稳定，结构致密，裂隙不发育，因有隔水层的存在，所以各含水层之间一般不发生水力联系。

表5.3-1  矿区含煤地层含水性特征一览表

| 组 | 段 | 亚段 | 代号 | 厚度（m） | 岩性 | 含水性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新田 沟组 |  |  | J2x | 不详 | 紫红、灰色、灰绿色泥岩、粉砂质泥岩、砂岩，底部为灰色细～中粒砂岩，含砾石 | 隔水层 |
| 自 流 井 组 | 大安 寨段 |  | J1-2z3 | 90 | 深灰色、黑色泥岩、钙质泥岩与灰色石灰岩组成 | 上部灰岩，中等含水层 |
|  | 马鞍 山段 |  | J1-2z2 | 65 | 灰色、绿灰色泥岩、粉砂质泥岩及泥质粉砂岩 | 隔水层 |
|  | 东岳 庙段 |  | J1-2z1 | 42 | 底部一般为灰色粉砂岩、泥质粉砂岩，往上一般为深灰色泥岩和粉砂质泥岩互层 | 隔水层 |
| 珍珠 冲组 |  |  | J1zh | 165 | 浅灰、灰、绿灰色粉砂质泥岩、泥岩及3～5层粉砂岩、中粒砂岩组成 | 上部弱含水层；底部砂岩弱～中等含水层 |
| 须 家 河 组 | 第 七 段 | 第三亚段 | T3xj7-3 | 12 | 灰、深灰色薄至厚层状泥岩，粉砂质泥岩，含K24煤层，下部夹细粒砂岩及灰白色粘土岩 | 隔水层 |
|  |  | 第二亚段 | T3xj7-2 | 22 | 灰、深灰色厚层状细～中粒砂岩，含较多黑色矿物，俗称芝麻砂岩，下部含煤包体及泥质包体 | 弱含水层 |
|  |  | 第一亚段 | T3xj7-1 | 11 | 灰、深灰色中至厚层状泥岩、粉砂质泥岩及泥质粉砂岩，含菱铁矿一层及K17、K21煤层 | 隔水层 |
|  | 第六段 |  | T3xj6 | 65 | 灰、灰白色厚至巨厚层状细～中粒砂岩，下部含较多煤包体及泥质包体，底部含较多砾石 | 弱～中等含水层 |
|  | 第 五 段 | 第三亚段 | T3xj5-3 | 41 | 灰、深灰色薄至中厚层状泥岩、粉砂质泥岩、泥质粉砂岩夹粉砂岩，中上部为灰色细～中粒砂岩。该亚段含煤3～4层，即K13、K14、K14-1煤层及煤线 | 隔水层 |
|  |  | 第二亚段 | T3xj5-2 | 10～32 | 灰、浅灰色厚至巨厚层状细～中粒砂岩，下部夹粉砂质泥岩 | 弱含水层 |
|  |  | 第一亚段 | T3xj5-1 | 17～38 | 灰、深灰色中厚层状泥岩、粉砂质泥岩及泥质粉砂岩，夹灰色粉砂岩及细粒砂岩，含煤2～4层，即K9～K12煤层 | 隔水层 |
|  | 第四段 |  | T3xj4 | 70 | 浅灰色厚至巨厚层状中粒砂岩，顶部为灰色细粒砂岩，下部及底部夹薄层粉砂质泥岩及砾石层 | 弱～中等含 水层 |
|  | 第三段 |  | T3xj3 | 26 | 灰、深灰色薄至厚层状泥岩，粉砂质泥岩、泥质粉砂岩，夹粉砂岩，中部及中上部含K4、K5、K6煤层及煤线 | 隔水层 |
|  | 第二段 |  | T3xj2 | 160 | 浅灰、灰色厚至巨厚层状细至中粒砂岩，近底部含砾石 | 弱含水层 |
|  | 第一段 |  |  |  |  | 缺失 |
| 雷口坡组 |  |  | T2l | 600 | 岩性以灰色中～厚层状泥质灰岩为主，夹灰岩、白云质灰岩、钙质泥岩 | 强～中等含水层 |

（2）地下水的补、径、排条件

区域位于七里峡背斜中段东西两翼，地形坡降较大，地表水径流条件好。矿区附近周边无大的地表积水体，地表水的补给主要靠大气降水。

地下水的补给主要靠大气降水，次为地表水。由于含水层出露面积小，同时本区降水特点是雨量大、雨时短、雨量集中，加之地形坡度大，沟谷发育，这些特点有利于地表径流，对地下水补给不利。地下水的径流受裂隙制约，浅部风化裂隙发育，径流条件好，多以泉的形式排泄，深部由于裂隙狭窄、稀少，多数被方解石微～半充填，致使地下水运移缓慢。

煤矿硐室是一个地下水人工流场，矿井井巷系统成为良好的地下集水廊道。须家河组第七段第二亚段（T3xj7-2）、第六段（T3xj6）、第五段第二亚段（T3xj5-2）和第四段（T3xj4）裂隙水在重力等作用下不断汇入矿井成为矿井水，矿井水经人工抽排或自流出平硐，有补给地表溪沟水，构成井工采矿状态下的地下水人工流场。原裂隙水天然流场被逐渐改造，新的裂隙水人工流场逐步形成，并随着井巷的延伸采掘，裂隙水补给矿井水的通道会加大，补给作用将增强。地下水天然流场受到一定破坏，因而向开采位置较低的矿井运移，故矿井是地下水的主要排泄点。矿坑排水对地下水运动系统影响较大，在一定范围内因矿井排水形成地下降落漏斗，改变了地下水运动方向，从而导致采矿影响到部分地表水及浅层含水层疏干。

（3）矿区主要富水、导水构造破碎带特征

区域内发育有少量断层，这些断层切割煤层深度一般不大，均为逆断层，断层附近裂隙一般不发育，导水性弱，导水性不强，但断层两侧为砂岩的地段，一般有微弱含水，对矿井充水影响较小。

（4）矿区水文地质类型划分

区域内受采掘破坏或者影响的含水层及水体为砂岩裂隙含水层，补给条件差，补给来源少；根据钻孔简易混合抽水和单层抽水试验表明，含水层单位流量（q）值均小于0.1L/s.m，含水层富水性为弱富水性；矿井及周边采空区位置、范围、积水量清楚；预测矿井正常涌水量（Q1）值20.0 m3/h（＜180 m3/h）、预测最大涌水量（Q2）值114.5 m3/h（＜300 m3/h）；矿井在建设和生产过程中偶有砂岩裂隙突水；区域范围矿井揭露的断层不导水、亦不富水，对矿井基本无充水影响，主要为采掘工作面偶有砂岩裂隙小突水；采掘工程受水害影响较小，不威胁矿井安全；主要开采煤层的直接或间接充水含水层均为砂岩裂隙含水层，其单位流量（q）值均小于0.1 L/s.m，富水性均弱，对矿井充水影响小，对于采掘工作面内的砂岩裂隙水采用物探探测、钻探验证，并进行排放，技术上可行，经济较合理，安全有保障。按《煤矿防治水细则》第十二条分类依据就高不就低的原则，本区域矿井水文地质类型划分综合评定为中等（表5.3-2）。

表5.3-2  区域煤矿矿井水文地质类型划分表

| 分类依据 |  | 分类标准 | 煤矿矿井水文特征分类 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 受采掘破坏或影响的含水层及水体 | 含水层性质及补给条件 | 受采掘破坏或影响的主要是孔隙、裂隙、岩溶含水层、其补给条件一般，有一定补给水源（中等） | 受采掘破坏或影响的主要是顶板砂岩裂隙、断层含水层、其补给条件一般，有一定补给水源。（简单） | 简单 |
| 矿井及周边老空水分布情况 |  | 存在少量老空积水，位置、范围、积水量清楚（中等） | 老窑采区多，积水，位置、范围、积水量基本清楚。（中等） | 中等 |
| 矿井涌水量 （m3/h） | 正常Q1 | Q1≥180（简单） | Q1=188.0m3/h（中等） | 中等 |
|  | 最大Q2 | Q1≥300（中等） | Q2=390.2m3/h（中等） |  |
| 突水量Q3（m3/h） |  | 无（简单） | 无（简单） | 简单 |
| 开采受水害影响程度 |  | 矿井采掘工程受水害影响，但不威胁矿井安全。（中等） | 矿井安全受水害威胁、但不影响矿井安全（中等） | 中等 |
| 防治水工作难易程度 |  | 防治水工作简单或易于进行。（简单） | 防治水工程易于进行（中等） | 中等 |
| 矿井水文地质类型 |  | 中等 |  |  |

（5）矿区充水因素分析

区域矿井充水主要水源为大气降水，除地表径流外，其余部分通过岩石孔隙水和裂隙水补给地下；次为含水层裂隙水，通道主要为构造裂隙和采空裂隙。区内构造发育，且以褶曲为主，在褶曲的轴部构造裂隙、风化裂隙发育，为大气降水、地表水、地下水渗入提供通道，成为矿井充水通道。

区域范围有众多老窑，由于开采历史悠久，老窑多且开采无序，均在国家清理整顿小煤矿期间关闭，现已灭迹。老窑及相邻矿井巷道相互贯通，地表水沿采空区向矿井深部渗透，故给矿井开采和抽排水造成影响。在矿井开采过程中，当采至老窑下部时应先探后采，预防老窑水流入矿井，造成淹井事故。

根据煤层开采后冒落带最大高度（Hc）和导水裂缝带高度（Hf），根据《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》计算，K24、K21、K17-1、K14-2、K14、K11、K3等主要煤层冒落带最大高度为6.5m，导水裂隙影响带最大高度达12.9m，导水裂隙影响带已达到须家组，因此，砂岩裂隙含水层是未来矿井开采的主要充水水源之一，属于顶板裂隙充水矿床。

综上所述，区域以大气降水渗流为主要充水水源，属顶、底板裂隙充水矿床。

（6）水化学特征

根据区域水样水化学常量组分监测结果统计，地下水TDS在83～497mg/L，均<1g/L，属于弱矿化度水；pH介于7.2～8.0，呈弱碱性。区域水化学类型以HCO3－Ca（Mg）型为主，另有HCO3·SO4-Ca·Mg、HCO3-Na·Ca及HCO3·Cl-Ca·Mg等类型，阴离子以HCO3-及SO42-为主，阳离子以Ca2+和Mg2+为主。

5.3.3项目区水文地质条件

5.3.3.1 水文地质条件及地下水类型

（1）松散岩类孔隙水

矿区东侧及西侧临近新宁河分布有第四系全新统洪冲积层（Q4pal）和残坡积层（Q4el+dl）的松散堆积层，水文地质特征如下：

第四系全新统洪冲积层（Q4pal）：布于矿区南侧及东南侧冲沟内，表现为阶地洪积扇地貌特征，堆积层厚1.5～3.2m，岩性为亚砂土、亚黏土层，该堆积层处于洼地，为地表水汇聚部，呈潮湿～饱和状态，含水、隔水。

残坡积层（Q4el+dl）：分布于山脊、山坡平缓地带，厚度变化大，分布范围小，岩性为粉质粘土、粉土，偶夹砾石，缺乏贮水条件，仅局部有上层滞水，基本上不含水，或为透水而不含水。

（2）碎屑岩类层间孔隙裂隙含水层

须家河组第七段、六段、第五段砂岩为煤层顶底板直接充水含水层，珍珠冲组砂岩为煤层顶底板间接充水含水层。另外工业广场为浅表侏罗系新田沟组泥岩风化裂隙水含水层。

（3）碳酸盐岩类岩溶含水岩组

区内主要出露三叠系中统雷口坡组，局部出露与背斜轴部地区，是区域内矿区范围内富水性中等～强的含水岩组，但远离本区可采煤层的含煤地层。

5.3.3.2 含、隔水层划分及富水性评价

（1）含水层

本区直接充水含水层为侏罗系下统珍珠冲组（J1zh）含水层、须家河组第六段（T3xj6）含水层、须家河组第四段（T3xj4）含水层、须家河组第二段（T3xj2）含水层、三叠系中统雷口坡组（T2l）含水层。另外工业广场含水层为侏罗系中统新田沟组（J2x）含水层。

1）侏罗系中统新田沟组（J2x）含水层

该组岩性主要为泥岩、粉砂质泥岩，夹薄层粉砂岩、细砂岩、中粗砂岩条带。平均厚度120m，其中泥岩、粉砂质泥岩结构致密。总体上该含水岩组普遍富水性弱。该含水层为工业广场目标含水层。

2）侏罗系下统珍珠冲组（J1zh）含水层

该组岩性主要为泥岩、砂质泥岩和砂岩，平均厚度163.86m，其中泥岩、砂质泥岩结构致密，裂隙不甚发育，基本不具容水空间，属隔水岩组；砂岩性脆，裂隙较发育，具一定容水空间，为含水层。总体上该含水岩组普遍富水性弱，仅局部具中等富水性。

3）须家河组第六段（T3xj6）含水层

岩性主要为细～中粒砂岩，含少量燧石砾石，平均厚度68.33m。本次水文地质测绘共调查该含水层泉点3个，其流量介于0.281L/s～1.732L/s，富水性弱～中等，总体富水性弱，局部富水性中等，其充水产状为小股～股状。

4）须家河组第四段（T3xj4）含水层

该组岩性主要为细～中粒砂岩，局部含硅质砾石，厚度约70m，本次水文地质测绘共调查该含水层泉点4个，其流量介于0.423L/s～1.952L/s，富水性弱～中等，总体富水性中等，局部富水性弱，其充水产状为股状。

5）须家河组第二段（T3xj2）含水层

该段岩性主要为石英砂岩夹薄层细砾岩，厚度约197m，本次水文地质测绘共调查该含水层泉点3个，其流量介于0.397L/s～1.821L/s，富水性弱～中等，总体富水性中等，局部富水性弱，其充水产状为股状。

6）三叠系中统雷口坡组（T2l）含水层

出露于峨城山背斜的核部，岩性为灰白—灰色厚层状白云质灰岩，出露厚度>100m，据区域水文资料表明：该含水层富水性弱～极强，普遍具中等富水性。

（2）相对隔水层

本区直接相对隔水层为须家河组第七段（T3xj7）隔水层、须家河组第五段（T3xj5）隔水层、须家河组第三段（T3xj3）隔水层，须家河组第一段（T3xj1）隔水层。

1）须家河组第七段（T3xj7） 隔水岩组

该组岩性主要为泥岩、粉砂质泥岩及石英砂岩，平均厚度79.07m，含K10、K9、K8煤层夹多层煤线，其中泥岩、砂质泥岩结构致密，裂隙不甚发育，基本不具容水空间，属隔水岩组。

2）须家河组第五段（T3xj5）隔水岩组

该组岩性主要为泥岩、粉砂质泥岩及砂岩，平均厚度71.18m，含K7、K4煤层，其中泥岩、砂质泥岩结构致密，裂隙不甚发育，不具可溶性，基本不具容水空间，属隔水岩组。

3）须家河组第三段（T3xj3）隔水岩组

该组岩性主要为泥岩、粉砂质泥岩及砂岩，厚度约35m，含K3煤层，其中泥岩、砂质泥岩结构致密，裂隙不甚发育，不具可溶性，基本不具容水空间，属隔水岩组。

4）须家河组第一段（T3xj1）隔水岩组

该组岩性主要为泥岩、粉砂质泥岩及砂岩，厚度约36m，含K1煤层，其中泥岩、砂质泥岩结构致密，裂隙不甚发育，不具可溶性，基本不具容水空间，属隔水岩组。

5.3.3.3 地下水径流、补给和排泄条件

地下水的补给主要受地层岩性组合关系、地形地貌及构造条件的制约。大气降水是地下水的主要补给来源，补给区的范围与各含水岩组的出露范围一致。另外，局部尚有地表水、地下水出露的泉水或远程地下水径流补给。

区内无大的地表积水体，但垂直山脉走向的季节性溪沟较发育。矿区地势总体为由山脊向东逐渐降低，地形坡度为15°～40°，一般18°～35°，地形地貌特征有利于地表水排泄。

区内地下水赋集类型为层间裂隙承压水型，受大气降水垂直渗透补给，向东运移于坚硬砂岩裂隙中，由于浅部风化裂隙、构造裂隙相对发育，加之浅部煤层基本采空，大气降水后沿这些裂隙补给浅部含水层；地下水径流受砂岩中的裂隙制约，裂隙发育，运移条件好，反之运移条件差，一般深部裂隙稀少，狭窄，多数裂隙被方解石脉或泥质微、半充填，使地下水径流速度缓慢。地下水向较低处排泄，以矿坑水和泉水形式排泄出地表，煤矿主井井口是主要排泄通道，地下水最终排入明月江。明月江为当地最低侵蚀基准面，标高+356m。

地下水的补给主要靠大气降水、次为地表水。含水层出露面积小，且分布在顺向坡上。本区降水特点：雨量大，雨时短，雨期集中。地形坡度大，沟谷发育，有利用于地表径流，对地下水补给不利。地下水的径流受裂隙制约，浅部风化裂隙发育，径流条件好。多以泉的形式排泄，矿井巷道开掘后，地下水天然流场受到破坏，裂隙水向开采位置较低的矿井运移。

5.3.3.4 矿井充水因素分析

影响矿坑充水的主要因素是大气降水，次为含水层水及地表水，现简述如下：

（1）大气降水

大气降水是区内矿井的主要充水水源，大气降水通过地表含水层露头的基岩裂隙、煤层采空区及其采空塌陷裂隙渗入矿井和补给含水层。据本次矿区水文地质调查访问，一般在雨后1～2天矿井流量将逐渐增大，久晴水量减少至干枯。说明矿井水的变化与大气降水密切相关。

矿区煤层K5、K6层开采接受大气降水和上部采空水充水影响较大。煤矿属顶、底板砂岩含水充水矿床，以顶板充水为主。对矿井有充水影响的主要有：三叠系上统须家河组第六段（T3xj6）、第四段（T3xj4）细～中粒砂岩含水层，厚度较稳定，裂隙较为发育，含（富）水性弱～中等，大部分成煤构造地层出露地表，形成矿井顶底板裂隙水间接补给含水层，对矿井有一点充水影响；侏罗系中统下统珍珠冲组（J1zh）底部砂岩，富水性弱，对矿山各水平平硐有充水影响，尤其是雨季，地表水沿裂隙、溶蚀裂隙等下渗，影响较大。

（2）地表水

在矿区发育多条溪沟，横穿煤层露头和含水层。但均处于溪沟源头，汇水面积小，为季节性溪沟，枯水期、平水期均无水，仅降雨时溪沟中有少量水流。由于本区基岩风化裂隙不发育，仅雨季少量溪沟水沿煤层露头、采空塌陷裂隙及砂岩风化裂隙、孔隙直接渗入矿井或补给含水层。

根据《达州市宣汉县七里峡煤业有限公司七里峡煤矿矿井水患现状调查报告》，矿区最大的地表水体为新宁河（在矿区一段又称千子河），其余均属季节性溪沟。新宁河河水呈北西—南东向从矿区中部穿过，根据2019年3月25—27日简易测量，流量约为9350m3/h，系区内最低侵蚀基准面。据访问，区内河流、溪沟流水具有涨落迅速之特点，暴雨时，最大水深增幅约2m，水量较一般期增大3～7倍。

（3）含水层

矿区地下水含水层主要为须家河组六段、第四段砂岩层，砂岩孔隙和裂隙为地下水的良好储水构造和运移通道。本区岩层倾角较陡，隔水层发育，含水层之间水力联系较差，但矿区岩体内节理发育，且具穿层特征，透水性能强，加之受采动影响，采空区上方导水裂隙带发育，可能沟通相邻含水层并容易造成地表水体沿节理渗透到矿井，造成井下涌水量增大，对矿井开采影响较大。

5.3.3.5矿井水文地质类型

七里峡煤矿批准最低开采标高为+200m，位于当地最低侵蚀基准面（+356m）之下。矿区含水层属砂岩裂隙充水为主的含水层，直接充水含水层厚度小，裂隙不甚发育，地形坡度大，不利于地下水的补给，含水性弱。随着今后采掘推进，采空区范围增大，致使矿井涌水量也增加。该矿预测未来矿井涌水量正常为147.9m3/h，最大为221.9m3/h。依据《煤矿防治水规定》水文地质类型划分标准，七里峡煤矿的矿井水文地质类型为中等。

综上所述，七里峡煤矿属以顶板砂岩裂隙含水层充水为主的水文地质中等类型矿井，水患危险等级为Ⅲ级（较危险）。矿井水患调查报告经四川省矿山防治水中心归档，采用的结论符合《煤矿建设项目安全审核基本要求》。

5.3.3.6 地下水化学特征

为了查明评价区地下水水化学特征，检测单位于2021年11月、2022年1月于评价区内共取得5组地下水水样。根据各水样水化学常量组分监测结果统计见表5.3-4，本项目所在区域地下水采样点各样品溶解性总固体在111～232mg/L，均<1g/L，属于弱矿化度水；pH介于7.20～7.46，呈弱碱性。本次取得水样中，主要阳离子基本为Ca2+、Mg2+、Na+；主要阴离子为HCO3-、Cl-和SO42-。

表5.3-3  水样水化学常量组分监测结果（mg/L）

| 指标 | pH | 钾 | 钠 | 钙 | 镁 | 氯化物 | 硫酸盐 | 碳酸氢根 | 溶解性总固体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 7.21 | 1.47 | 0.75 | 12.4 | 18 | 0.976 | 1.16 | 191 | 140 |
| S2 | 7.46 | 0.02 | 21.8 | 25.1 | 8.57 | 30.3 | 0.112 | 244 | 201 |
| S3 | 7.2 | 4.85 | 15.4 | 7.52 | 10.9 | 3.03 | 0.65 | 144 | 111 |
| S4 | 7.3 | 2.96 | 26.2 | 54.5 | 9.85 | 9.62 | 0.63 | 115 | 186 |
| S5 | 7.2 | 5.83 | 20.7 | 70.5 | 19.9 | 5.08 | 3.21 | 105 | 232 |

表5.3-4  水样水化学常量组分毫克当量结果

| 指标 编号 | K+ | Na+ | Ca2+ | Mg2+ | Cl- | SO42- | HCO3- | 水化学类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 0.04 | 0.03 | 0.62 | 1.50 | 0.03 | 0.02 | 3.13 | HCO3- Mg·Ca |
| S2 | 0.00 | 0.95 | 1.26 | 0.71 | 0.85 | 0.00 | 4.00 | HCO3-Ca·Na·Mg |
| S3 | 0.12 | 0.67 | 0.38 | 0.91 | 0.09 | 0.01 | 2.36 | HCO3-Mg·Na |
| S4 | 0.08 | 1.14 | 2.73 | 0.82 | 0.27 | 0.01 | 1.89 | HCO3-Ca |
| S5 | 0.15 | 0.90 | 3.53 | 1.66 | 0.14 | 0.07 | 1.72 | HCO3-Ca·Mg |

5.3.3.7地下水动态特征

根据调查，井田范围位于山区，受地形影响，区内碎屑岩类裂隙孔隙水埋藏较深，偶有沟渠切割处有泉出露，根据调查访问，该项目区域在斜坡坡脚及凹谷地带有部分居民打井作为生活用水使用，民井水量、水位变化较小，本次调查区内地下水水位埋深基本情况见下表所示。

表5.3-5 地下水监测点位信息表

| 名称 | 经纬度 | 水位（m） | 位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 107.732700，31.200500 | 342.5 | 主井工业广场西侧水井 |
| S2 | 107.719400，31.191200 | 370.4 | 主井工业广场西北侧水井 |
| S3 | 107.730914350，31.200571590 | 342.1 | 工业广场外西北侧 |
| S4 | 107.732137440，31.198518210 | 375.1 | 工业广场外西侧 |
| S5 | 107.732234000，31.194035040 | 395.7 | 工业广场外南侧 |
| S6 | 107.732234000，31.194035040 | 422.1 | 矿区范围外陈家大院子 |
| S7 | 107.764205930，31.192254560 | 412.7 | 矿区范围外肖家院子 |
| S8 | 107.751009460，31.185196560 | 415.3 | 矿区范围外凼里头 |
| S9 | 107.751631740，31.177412870 | 393.7 | 矿区范围外毛家老屋 |
| S10 | 107.750086780，31.162284260 | 401.4 | 矿区范围外马家梁 |

图5.3-4  调查水位点分布图

5.3.3.8地下水资源开发利用现状

根据现场调查访问，项目评价区周边无大型厂矿企业，没有大量开发利用地下水资源的必要性。项目场地周边的居民生活生产用水主要来源于侏罗系中下统新田沟组（J2x）、侏罗系中统沙溪庙组（J2s）红层地下水，因此，评价区地下水资源开发利用较少。

根据现场调查，项目周边主要为煤矿、分散式居民点、林地和农田，调查范围外西侧区域纳入乡镇集中供水范围（七里峡王一庙水源地），分散式取水口位于项目区东侧区域。调查范围内居民饮用水主要来源于红层地下水（砂泥岩风化裂隙水，水量较小）。

5.3.4地下水污染源调查

按照地下水环境影响评价导则，针对本项目特征，本次调查包括：

①原生水文地质问题调查；

②地下水污染源分布及类型调查。

（1）原生水文地质问题调查

评价区内的含水层组富水性为中等偏弱，地下水储量不及岩溶地区且水位埋深较大。项目区内对地下水开发利用程度较弱，因此几乎不存在水文地质问题。

根据前期水样分析结果表明：本项目评价区的裂隙含水层主要水化学类型为HCO3-Ca水。根据各水样水化学常量组分监测结果统计见表5.3-4，本项目所在区域地下水采样点各样品溶解性总固体在111～232mg/L，均<1g/L，属于弱矿化度水；pH介于7.20～7.46，属弱碱性水质，低矿化淡水，水质状况良好；根据相关资料及调查访问，评价区内村民身体状况良好，未出现地方病等与地下水相关的环境问题。

（2）地下水污染源分布及类型调查

根据对区域资料收集分析及卫星遥感资料分析可知，本项目矿区所在地周边无自然保护区、风景名胜区、饮用水源地、森林公园、地质公园、基本草原、国家重 点保护文物、历史文化保护地（区）等生态敏感目标。

评价范围内根据现场踏勘和业主提供的资料可知，当地村民以山泉水和地下井水为生活用水，评价范围内无集中式饮用水水源保护区、工农牧业及生态用水取水的情况，区内的地下水污染源主要是农业面源污染为主。调查区内无炼焦厂其他较大污染源，只有少数生活以燃煤为能源，燃煤产生的烟气和矿山排水中有害元素对大气、土壤和水域有一定影响。由于该类污染源较分散，故区域内环境质量良好。

5.3.5 地下水现状监测与评价

（1）监测点布设

1）布设原则

监测点布设总体遵循导则中第8.3.4节地下水环境现状监测的要求：

① 地下水环境现状监测井点采用控制性布点与功能性布点相结合的布设原则。监测井点应布设在建设项目场地、周边环境敏感点、地下水污染源、主要环境水文地质问题及对确定水文地质边界条件有控制性意义的地点。

② 监测井层位应以潜水和可能受建设项目影响的有开发利用价值的含水层为主。潜水监测井不得穿透潜水隔水底板。

2）监测点位布置

本次地下水环境现状监测在项目场地布设水质监测点S1、S2、S3、S4、S5。监测点位信息见表5.3-6，监测布点图见图5.3-5。

图5.3-5 地下水监测点布设图

表5.3-6 地下水监测点位信息表

| 测点编号 | 经纬度 | 水位（m） | 监测点位置 | 监测点类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 107.732700°，31.200500° | 342.5 | 主井工业广场北侧水井 | 下游污染扩散点，距离最终排泄河流较近 |
| S2 | 107.71940000°，31.19120000° | 370.4 | 主井工业广场西南侧水井 | 污染扩散点（西侧），由于工业广场东侧紧挨最低侵蚀基准面，考虑在西侧利用S2井 |
| S3 | 107.73091435°，31.20057159° | 342.1 | 工业广场外西北侧 | 污染扩散点，位于工业广场外西北侧，监控下游侧污染扩散情况 |
| S4 | 107.73213744°，31.19851821° | 375.1 | 工业广场外西侧 | 工业广场内监测点，监控项目场地内水质状况 |
| S5 | 107.73223400°，31.19403504° | 395.7 | 工业广场外南侧 | 对照点，位于项目场地上游位置 |

（2）监测因子

本次监测因子根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）第8.3.3.5节确定水质现状监测因子。监测了周边地下水环境中的背景离子、基本水质因子及根据5.2.3识别的特征污染指标作为监测因子。

1）背景离子：钾、钠、钙、镁、碳酸根、重碳酸根、硫酸盐、氯化物

2）基本水质因子：pH、耗氧量、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度（以CaCO3计）、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、总大肠菌群；铬、锌等。

3）特征因子：石油类。

（3）监测结果

1）监测频次和监测时间

本次评价工作开展了两次监测，第一次监测时间为2022年1月，第二次为2024年3月。

2）样品采集

每个监测点取一个水质样品。取样点深度在井水位埋深以下1.0m。

表5.3-7 地下水水质样品监测分析结果

| 检测因子 | 检测点位及结果 |  |  |  |  | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S1主井工业广场西侧水井 | S2主井工业广场外西北侧水井 | S3工业广场外西北侧 | S4工业广场外西侧 | S5工业广场外南侧 |  |
|  | 2024/03/01 | 2024/03/01 | 2022/01/06 | 2022/01/06 | 2022/01/06 |  |
| pH（无量纲） | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 6.5~8.5 |
| 氨氮 | 0.121 | 0.088 | 0.102 | 0.089 | 0.044 | 0.50 |
| 硝酸盐（以N计） | 0.080 | 0.004L | 0.650 | 0.630 | 3.21 | 20 |
| 亚硝酸盐（以N计） | 0.041 | 0.039 | 0.008 | 0.007 | 0.015 | 1 |
| 挥发性酚类 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.002 |
| 氰化物 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.05 |
| 砷 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.01 |
| 汞 | 0.0000015L | 0.0000015L | 0.0000330 | 0.0000220 | 0.0000390 | 0.001 |
| 六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.05 |
| 总硬度 | 125 | 139 | 89 | 152 | 188 | 450 |
| 氟化物 | 0.032 | 0.020 | 0.006L | 0.114 | 0.482 | 1.0 |
| 镉 | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.005 |
| 铁 | 0.02L | 0.02L | 0.0001 | 0.0004 | 0.0007 | 0.3 |
| 锰 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.023 | 0.004L | 0.10 |
| 铅 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.01 |
| 溶解性总固体 | 150 | 162 | 111 | 186 | 232 | 1000 |
| 耗氧量 | / | / | 2.24 | 0.91 | 0.88 | 3.0 |
| 氯化物 | 1.26 | 1.08 | 3.03 | 9.62 | 5.08 | 250 |
| 硫酸盐 | 2.81 | 1.97 | 5.05 | 3.77 | 2.29 | 250 |
| 总大肠菌群（MPN/L） | 20L | 20L | 20L | 20L | 20L | 3.0（MPN/100L） |
| K+ | 1.51 | 0.88 | 4.85 | 2.96 | 5.83 | / |
| Na+ | 3.78 | 11.6 | 15.4 | 26.2 | 20.7 | / |
| Ca2+ | 59.5 | 26.3 | 7.52 | 54.5 | 70.5 | / |
| Mg2+ | 4.33 | 6.31 | 10.9 | 9.85 | 19.9 | / |
| CO32- | 5L | 5L | 0 | 0 | 0 | / |
| HCO3- | 202 | 134 | 144 | 115 | 105 | / |
| 锌 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 1.0 |
| 铬 | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.05 |
| 石油类 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | / |

注：以上检测数据未检出均按/或L计取。

（4）结果评价

1）评价方法

按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求，对属于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）水质指标的评价因子，按其Ⅲ类水标准值（表3.4-4）进行评价，对于不属于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）水质指标的评价因子，如石油类按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类水标准的限值进行评价。

按《环境影响评价技术导则 地下水环境》要求，地下水水质现状评价采用标准指数法进行评价。标准指数>1，表明该水质因子已超过了规定的水质标准，指数值越大，超标越严重。

采用标准指数法进行评价。标准指数计算公式分为以下两种情况：

①对于评价标准为定值的水质因子，其标准指数计算公式：

式中：—第i个水质因子的标准指数，无量纲；

—第i个水质因子的监测浓度，mg/L；

—第i个水质因子的标准浓度，mg/L。

②对于评价标准为区间值的水质因子（如pH值），其标准指数计算公式：

pH≤7时； pH＞7时。

式中：—pH的标准指数，无量纲；

pH—pH监测值；

—标准中pH的下限值；

—标准中pH的上限值。

2）评价结果

本次评价数据由达州恒福环境监测服务有限公司在2022年1月对项目周边地下水环境进行了取样及监测，监测报告见附件。对其地下水质量监测结果进行了分析，见表5.3-8。

表5.3-8 水质样品水质监测评价结果

| 监测项目 | 评价结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  |
|  | 超标率（%） | Pi | 超标率（%） | Pi | 超标率（%） | Pi | 超标率（%） | Pi | 超标率（%） | Pi |
| pH（无量纲） | 0 | 0.267 | 0 | 0.267 | 0 | 0.13 | 0 | 0.20 | 0 | 0.13 |
| 氨氮 | 0 | 0.242 | 0 | 0.176 | 0 | 0.204 | 0 | 0.178 | 0 | 0.088 |
| 硝酸盐（以N计） | 0 | 0.004 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.0325 | 0 | 0.0315 | 0 | 0.1605 |
| 亚硝酸盐（以N计） | 0 | 0.041 | 0 | 0.039 | 0 | 0.008 | 0 | 0.007 | 0 | 0.015 |
| 挥发性酚类 | 0 | 0.015 | 0 | 0.075 | 0 | 0.075 | 0 | 0.075 | 0 | 0.075 |
| 氰化物 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| 砷 | 0 | 0.015 | 0 | 0.015 | 0 | 0.015 | 0 | 0.015 | 0 | 0.015 |
| 汞 | 0 | 0.00075 | 0 | 0.00075 | 0 | 0.033 | 0 | 0.022 | 0 | 0.039 |
| 六价铬 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 |
| 总硬度 | 0 | 0.28 | 0 | 0.309 | 0 | 0.20 | 0 | 0.34 | 0 | 0.42 |
| 氟化物 | 0 | 0.032 | 0 | 0.02 | 0 | 0.003 | 0 | 0.114 | 0 | 0.482 |
| 镉 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| 铁 | 0 | 0.033 | 0 | 0.033 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.0023 |
| 锰 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.0023 | 0 | 0.02 |
| 铅 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 |
| 溶解性总固体 | 0 | 0.15 | 0 | 0.162 | 0 | 0.111 | 0 | 0.186 | 0 | 0.232 |
| 耗氧量 | / | / | / | / | 0 | 0.75 | 0 | 0.30 | 0 | 0.29 |
| 氯化物 | 0 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.012 | 0 | 0.038 | 0 | 0.020 |
| 硫酸盐 | 0 | 0.011 | 0 | 0.008 | 0 | 0.020 | 0 | 0.015 | 0 | 0.009 |
| 总大肠菌群（MPN/L） | 0 | 0.33 | 0 | 0.33 | 0 | 0.33 | 0 | 0.33 | 0 | 0.33 |

由表可知，项目地下水各监测的指标因子均满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准限值要求；另外，石油类满足《地表水质量标准》（GB3838-2002）III类标准限值要求。

5.4	地下水环境影响预测与评价

5.4.1矿井涌水量计算方法

（1）矿井涌水量计算

根据乐山市五通桥区福源矿业技术服务有限公司煤矿2019年4月编制的《矿井水患现状调查报告》，七里峡煤矿井下共设置有5个水文观测站，总涌水量为200m3/h。其中主平硐涌水量25.3m3/h，+411副平硐涌水量35.6m3/h，+548m回风平硐涌水量15.2m3/h，+572m回风平硐涌水量38.3m3/h，+200m水平涌水量85.5m3/h。基本能代表当前矿井正常涌水量，随着开采的进行，矿井涌水量将进一步增大。矿井涌水量见表5.4-1。

表5.4-1  矿井涌水量一览表

| 序号 | 生产系统 | 涌水点位置 | 涌水量 | 合计 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m3/h | m3/h |  |
| 1 | 主平硐 | 主平硐井口水沟 | 25.4 | 25.4 |  |
| 2 | +548m回风平硐 | 井口水沟 | 15.2 | 15.2 |  |
| 3 | +411m副平硐 | 井口水沟 | 35.6 | 35.6 |  |
| 4 | +572m回风平硐 | 井口水沟 | 38.3 | 38.3 |  |
| 5 | +200m水平 | +200m西运输大巷水沟 | 40.2 | 85.5 |  |
|  |  | +200m东运输大巷水沟 | 45.3 |  |  |
|  |  | +200m水仓入口 | 85.5 |  |  |
| 全矿井合计 |  |  |  | 200.0 |  |

（2）涌水量预测

1）预测范围

矿井各平硐水平以上已采空，矿井涌水量能通过水沟自流出井，且涌水量已稳定，本次预测不再对各平硐以上涌水量进行预测，预测范围为矿区范围内+200m水平。

2）预测方法的选择

矿井开采前与开采后水文地质条件基本相似，故采用“水文地质比拟法”（简称“比拟法”）估算矿井+200m水平未来开采的矿井涌水量。由于矿坑水未能分煤层巷道测量，故此次涌水量估算也是各煤层合并估算。预算公式：

Q0－比拟矿井涌水量+200m水平正常涌水量85.5m3/h，最大涌水量128.3m3/h

S1－未来矿井开采面积5850130m2

S0－比拟矿井现开采面积2893910m2

经预算，七里峡煤矿+200m水平未来开采的正常涌水量为147.9m3/h，最大涌水量为221.9m3/h。

3）涌水量估算结果评价

采用水文地质比拟法，计算方法正确，计算参数采用可靠，计算中考虑了开采因素，计算的未来矿井涌水量结果较为可靠。

5.4.2地下水环境影响预测与评价

5.4.2.1工作概述

按《地下水导则》相关要求，本次地下水环境影响评价级别为二级，根据建设项目自身性质及其对地下水环境影响的特点，为预测和评价建设项目各实施阶段（建设期、运营期及服务期满后）对地下水环境可能造成的影响和危害，并针对这种影响和危害提出防治对策，从而达到预防与控制环境恶化，保护地下水资源的目的，本次工作将采用数值模拟法进行预测与评价。

总体思路是：在对评价区水文地质条件综合分析的基础上确定模拟范围，通过合理概化边界条件、地下水流动特征及含水层系统结构，建立评价区的水文地质概念模型，进一步通过对模拟区三角剖分、空间离散、高程插值及非均质分区后进行水文地质参数赋值，从而构建地下水渗流数值模型，利用已有的水位观测资料，完成水流模型的识别验证，得到天然情况下模拟区地下水初始流场。针对场区工程特点，选取典型预测因子，设计不同的情景状况，在地下水渗流数值模型的基础上耦合污染物运移方程，得到地下水溶质运移模型，使用此模型对情景状况进行预测，将得到的预测结果叠加环境现状值，并利用水质标准进行评价，进而模拟评价环保措施的有效性，最终得到地下水环境评价结论。

5.4.2.2水文地质概念模型

水文地质概念模型是把含水层或含水系统实际的边界性质、内部结构、渗透性能、水力特征和补给排泄等条件进行合理的概化，以便可以进行数学与物理模拟。

根据项目所处水文地质条件，圈定一个水文地质单元为其评价范围。评价区北部以河沟为给定水头边界，西、南、东侧以地表分水岭为零通量边界，圈定了一个相对独立的水文地质单元，面积约1.54km2，如下图所示。

将整个单元概化为非均质、各向异性、三维非稳定流的水文地质概念模型。

调查区内出露侏罗系中统新田沟组泥岩，根据区域资料，浅表层有裂隙发育，且随着埋深的增加，裂隙逐渐减弱，发育深度一般在40m以内。故将模拟区垂向上概化为裂隙孔隙含水层。

图5.4-1模拟范围示意图

（1）数学方程与求解平台

通过对水文地质概念模型的分析，依据渗流连续性方程和达西定律，建立模拟区地下水系统水文地质概念模型相对应的三维非稳定流数学模型：

，

，

，

式中，Ω：地下水渗流区域，量纲：L2；

H0：初始地下水位，量纲：L；

H1：指定水位，量纲：L；

S1：第一类边界；

S2：第二类边界；

μs：单位储水系数，量纲：L-1；

Kxx，Kyy，Kzz：分别为x、y、z主方向的渗透系数，量纲：LT-1；

w：源汇项，包括蒸发，降雨入渗补给，井的抽水量，量纲：T-1；

q(x，y，z，t)：表示在边界不同位置上不同时间的流量，量纲：L3T-1；

：表示水力梯度在边界法线上的分量。

上述数学控制方程的求解平台采用DHI-WASY公司开发的基于有限单元法的FEFLOW（Finite Element subsurface FLOW system）软件。

自20世纪70年代问世以来，FEFLOW经过不断发展已成为世界上功能最齐全、技术最先进的交互式三维地下水模拟分析软件。广泛应用于地下水及渗流介质的二维、三维流量、溶质运移、热传递、变密度及变饱和模拟。

它可有效描述与时间空间分布相关的地下水污染物质及其反应过程、评估化学污染物在含水层中的运移时间和持续时间，可用于规划地下水监测方案，评估地下水防治及应急处置措施的有效性，并指导、优化相关防控工程的设计方案。

（2）初始网格与地质模型

基于FEFLOW平台，输入模拟区域矢量数据并转化为supermesh结构，利用Advancing Front剖分方法，将区域离散为不规则三角剖分网格，剖分过程严格遵循Delaunay法则，使三角网格内的三角形内角角度为锐角，三边长度尽量相等，三角形网中任一三角形的外接圆范围内不会有其它点存在，在散点集可能形成的三角剖分中，Delaunay三角剖分所形成的三角形的最小角最大。

模拟区最终得到的初始二维剖分结果如下图所示，其中结点数15850个，有限单元数15521个。

根据水文地质概念模型，将地质模型（含水系统）分为一层（layer）两片（slice）。

一层：碎屑岩裂隙孔隙含水层；

两片：第1片：地表；第2片：侏罗系中统新田沟组风化裂隙层底板。

其中地表高程数据采用ASTER GDEM数据（数据来源于中国科学院计算机网络信息中心科学数据中心），利用ESRI公司的ArcGIS软件处理以上数据，输入FEFLOW后，即可建立模拟区三维地质模型，如下图所示。

（1）模拟区二维网格剖分

（2）模拟区三维网格剖分（加高程，Z轴放大2倍）

图5.4-2 模拟区网格剖分示意图

（1）边界条件与初始参数

1）边界条件

边界条件的概化是建立水文地质数值模型的一项复杂而重要的基础工作，边界条件处理的正确与否，直接关系到是否能够真实地刻画地下水渗流场。概化的关键内容就是边界的性质（类型）和边界条件的控制程度。根据前述水文地质概念模型结合已有各类水文地质资料，确定本次模拟评价区边界条件，如图5.4-3所示。

①四周边界

北侧以地表河沟（新宁河）为给定水头边界，其它三侧以地表分水岭为零通量边界。

②上边界为降水补给、蒸发。

2）初始参数

参考《红层区风化裂隙弱含水层水文地质特征及储水单元类型研究-以金堂城东南地区为例》等文献资料，对本次模拟区选取的水文地质参数经验值见下表。

表5.4-2 初始水文地质参数取值表

| 参数 | 碎屑岩裂隙孔隙含水层 |
| --- | --- |
| Kxx（m/d） | 0.3 |
| Kyy（m/d） | 0.3 |
| Kzz（m/d） | 0.03 |
| 给水度 | 0.01 |
| 降雨入渗系数 | 0.11 |

（3）识别验证与初始条件

1）工作思路

数值法求解地下水非稳定流动问题需要给出初始条件，即每个结点在计算初始时刻的水头，作为后续计算的初始流场。而对于网格剖分后形成的如此庞大数目的结点，实际的水位观测数据显然无法满足。因此，需要采取一定的处理技术来获取模拟对象的地下水初始流场。

科学的处理方法是将模拟区边界条件、参数分区、参数取值等输入模型，经过稳定流计算得到此套模型设置参数下的模拟区天然流场，在此基础上，利用模拟区内多期次的地下水补给量、地下水水位静态和动态数据等资料，进一步开展参数识别和模型验证等工作，将最终获得的，能表征模拟区地下水流动特征的天然流场作为地下水渗流模型的初始条件。

此过程中参数识别与模型验证是保证地下水渗流模型可信的重要工作。因为地质体的非连续、非均匀特点，模型中的各类参数远远无法表达一套含水层的本身特性，在此情况下，需要对模型参数进行识别，通过参数的调整来寻找某组等效值，使得使用等效值的含水层整体特性逼近真实的含水层特性，即参数识别是一个调整模型输入参数，直到模型输出变量（或因变量）与野外观测值达到适当匹配程度的过程。而当完成识别工作后，需要对模型结果进行验证，主要原因是参数识别是一个非唯一性的过程，即很多参数组合可能显著不同，但均足以提供与观测值同等合理匹配的模拟结果。

一般情况下，掌握多期次、长时间序列的地下水补给量和水位动态资料是极为困难的，本项目亦不例外，以某期次的水位统测为主。在此情况下，参考《地下水环境影响预测评价中数值模型的关键问题探究》等期刊文献，采取的技术思路是，利用现状调查中的水位统测资料完成参数识别工作，并根据水文地质专业经验，采用定量和定性的分析方法，对非稳定流状态下水位观测点的水位变化、流场整体趋势、模型水均衡等方面进行专业判读，验证模型的整体稳定性和可靠性，以把握渗流模型是否从宏观整体上符合水文地质条件及地下水流动特征。

2）识别验证

基于以上技术思路，利用正演试错法，反复调整需要识别的参数，输入模型并执行正演模拟，直到模型结果与现状调查中的水位观测点拟合程度较好为止。

在参数识别基础上，调整模型为非稳定流模式，设置时间为10年，观察水位观测点的动态特征，并记录模型水均衡数据。对出现水动态异常、水均衡失稳等情况的识别结果，重新开展参数识别，直到识别结果能通过验证工作的检验。

图5.4-3 水位拟合点位置分布示意图

上述技术工作中所采用的观测点分布如上图所示，最终得到的识别与验证结果如下。

根据拟合结果，裂隙孔隙含水层取下表所示参数值时流场水位与水井水位拟合较好。

表5.4-3水文地质参数拟合表

| 参数 | 裂隙孔隙含水层 |
| --- | --- |
| Kxx（m/d） | 0.32 |
| Kyy（m/d） | 0.32 |
| Kzz（m/d） | 0.032 |

根据识别后的参数，水位拟合后，水位标高仅差0.25m，拟合后的初始流场如下图。

图5.4-4 初始流场示意图

5.4.2.3预测模型

（1）溶质运移

由于污染物在地下水中的迁移转化过程十分复杂，存在包括吸附、沉淀、生物吸收、化学与生物降解等作用。本次预测评价本着风险最大原则，在模拟污染物扩散时并不考虑吸附、化学反应等降解作用，仅考虑典型污染物在对流、弥散作用下的扩散过程及其规律。

一、数学方程

溶质运移的三维水动力弥散方程的数学模型如下：

∂C∂t=∂∂xDxx∂C∂x+∂∂yDyy∂C∂y+∂∂zDzz∂C∂z−∂μxc∂x−∂μyc∂y−∂μzc∂z+f

Cx,y,z,0=C0x,y,zx,y,z∈Ω  ,t=0

式中：

右端前三项为弥散项，后三项为对流项，最后一项为由于化学反应或吸附解析所产生的溶质的增量；

Dxx、Dyy、Dzz分别为x、y、z三个主方向的弥散系数；

μx，μy、μz为x、y、z方向的实际水流速度；

c为溶质浓度，量纲：ML-3；

Ω为溶质渗流的区域，量纲：L2；

c0为初始浓度，量纲：ML-3。

二、模型参数

弥散度是研究污染物在土壤及地下水中迁移转化规律的最重要参数之一，弥散系数D是反映渗流系统弥散特征的一个综合参数，忽略分子扩散时，它是介质弥散度仅和孔隙流速V的函数。在地下水溶质运移方程中，表征含水层介质弥散特征的参数是水动力弥散系数，它可表示为：

Dij=αTVδij+αL−αTVi VjV

式中：分别为纵向和横向孔隙尺度弥散度，是仅与介质特性有关的参数。

大量的室内弥散试验结果表明，纵向弥散度一般为毫米量级，称为孔隙尺度的水动力弥散作用，而实际上野外试验所得出的弥散度远远大于在试验室所测出的值，相差可达4～5个数量级，野外得到的弥散度随研究问题尺度的增大而增大，并随着溶质运移时间而增大，这种空隙介质中弥散度随着溶质运移距离和研究问题尺度增大而增大的现象称为多孔介质水动力弥散的尺度效应。对于造成水动力弥散尺度效应的原因，目前人们趋于一致的看法是：野外条件下介质的不均匀性造成了室内试验结果与野外试验结果之间的巨大差别。

水动力弥散尺度效应的存在为模拟和预测地下水中溶质在介质中的运移规律带来了困难。本次溶质运移模型中弥散度的确定主要依据是Geihar等（1992）对世界范围内所收集的59个大区域弥散资料进行的整理分析。按照偏保守原则，最终确定的溶质运移模型参数见表5.4-4。

环保部环境工程评估中心在2011年10月召开的专家研讨会中指出，“根据已有的地下水研究成果表明，弥散试验的结果受试验场地的尺度效应影响明显，其结果应用受到很大的局限性。因此，一般不推荐开展弥散试验工作，其他试验可以根据项目性质及评价深度的需要，必要时适当开展。”

表5.4-4 溶质运移模型参数表

| 参数 | 裂隙孔隙含水层 |
| --- | --- |
| 纵向弥散度（m） | 2 |
| 横向弥散度（m） | 0.1 |
| 有效孔隙度 | 0.10 |

三、弥散处理

在溶质迁移模型中施加持续性、面状污染源时，为了防止污染源边界内外较高的浓度差带来的数值弥散问题，通常的处理技巧是边界处进行逐层加密处理，郑春苗和Bennett在《地下水污染物迁移模拟》一书中指出，当网格peclet数接近2时，数值弥散基本可以忽略。

基于此，针对本次溶质迁移模型预测评价对象进行多级加密，加密后结点数35836个，有限单元数35637个，加密结果如下图所示。

（1）二维加密剖分结果

（2）三维加密剖分结果

图5.4-5 模拟区加密后剖分网格图

（1）预测时段

选取各项目的运营期5.2年（1898天）作为总模拟时间，计算时间步长为自适应模式，保存记录第100天、1000天和每年的模拟预测结果，为污染物迁移规律的分析工作提供数据支撑。

（2）预测因子

根据《地下水环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），预测因子应包括：①本项目识别出的特征因子，按照重金属、持久性有机污染物和其他类别进行分类，并对每一类别中的各项因子采用标准指数法进行排序，分别取标准指数最大的因子作为预测因子。本项目不产生持久性有机污染物；②现有工程已经产生的且改、扩建后将继续产生的特征因子，改、扩建后新增加的特征因子；③污染场地已查明的主要污染物；④国家或地方要求控制的污染物。

预测因子选择应在导则要求的基础上，充分考虑选取与其排放的污染物有关的特征因子。预测因子为建设项目排放的污染物有关的特征因子。拟建项目地下水环境现状良好，地下水污染因子主要考虑运营期正常状况下煤矸石堆场渗滤液中污染因子以及水处理站，根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）要求，本项目预测评价选取汞（煤矸石堆场）、CODMn（水处理站）、氨氮（水处理站）、石油类（水处理站）作为预测因子。

本次模拟预测选取煤矸石堆场和水处理站作为预测对象，本次项目煤矸石浸出试验结果及工程识别，结合《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准值计算标准指数，煤矸石堆场预测因子选取汞（0.00149mg/L），水处理站预测因子CODMn（12mg/L）和氨氮（1mg/L），结合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准值，水处理站预测因子选取石油类（0.2mg/L）。

（3）情景源强

一般情况下，建设项目需对正常状况、非正常状况下2种情况分别进行预测。

1）正常状况

正常状况下，在采取严格的防渗、防溢流、防泄漏、防腐蚀等措施的前提下，煤矸石转运场、污水处理站污染物不会渗漏进入地下，对地下水不会造成污染，故依据地下水导则，正常状况情景下不开展预测工作。

2）非正常状况

非正常排放情况下，预测源强可考虑设施老化情况，对于本项目地下水污染非正常排放源强，污染物在主要污染装置处发生持续泄漏。

本次模拟煤矸石转运场、污水处理站下部防渗层在非正常状况下因为老化发生泄漏，具体为：

A．煤矸石转运场

模拟污染物：汞。

污染源概化：连续恒定排放，面源。

泄漏点： 煤矸石转运场全部区域。

泄漏面积：设定200m2。

泄漏时间：持续性泄漏，共5.2年（1898天）。

泄漏浓度：初始浓度分别为0.00149mg/L。

评价标准：《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准值0.01mg/L。

B．污水处理站

模拟污染物：石油类、CODMn和氨氮。

污染源概化：连续恒定排放，面源。

泄漏点： 污水处理站全部区域。

泄漏面积：设定50m2。

泄漏时间：持续性泄漏，共5.2年（1898天）。

泄漏浓度：初始浓度分别为0.2mg/L、12mg/L、1mg/L。

评价标准：石油类参考《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准值0.05mg/L；CODMn和氨氮参考《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准值3mg/L和0.5mg/L。

（4）预测重点

将情景与源强输入模型，即可开展预测工作，预测重点主要为：

① 不同时段下污染物的影响范围、程度，最大迁移距离。

② 场地边界处污染物浓度随时间的变化规律。

根据结果试算工作，选取污染物迁移主方向与场地边界交点为浓度观测点，保持记录观测点的浓度变化曲线。

5.4.2.4预测评价

（1）背景叠加值

现状监测点数据显示，模拟区地下水中汞的浓度为0.000039mg/L，石油类的浓度未检出，CODMn的浓度为0.88mg/L，氨氮的浓度为0.044mg/L，故仅预测污水处理站石油类时无需叠加背景值浓度，其余区域指标均需要叠加背景值浓度。

图5.4-6 标准限值下污染晕范围与污染物扩散范围关系示意图

（2）非正常状况下的评价结果

1）煤矸石转运场

假设在煤矸石堆场下部防渗层出现裂缝，发生煤矸石渗滤液的泄漏，利用FEFLOW运行溶质运移模型，将水文地质参数、溶质运移参数等代入模型中，其中汞初始浓度设为0.00149mg/L，持续泄漏5.2年（1898天），预测模拟结果的制图工作利用FEFLOW软件完成，数据后处理工作利用ArcGIS软件完成，其中汞污染晕以《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准值浓度0.001mg/L为界。

泄漏发生后，污染物下渗进入地下水中，形成超标污染晕，迁移方向主要受水动力场控制，污染晕向东北侧河流运移，污染范围持续扩大，由于工业区及煤矸石堆场紧邻河流，在第100天时，超标污染晕即扩散出场界并抵达河流。受地下水稀释的作用，超标污染晕在1000天时污染晕面积基本保持稳定，在1898天时达到最大污染晕面积850.40m2。

下图展示了模型运行100天、1000天和1898天三个时段下地下水中污染物的迁移扩散情况。下表针对三个典型时间段，统计了污染晕的运移距离、污染面积。

表5.4-5非正常状况下铅超预测结果信息表

| 时间（d） | 迁移距离（m） | 超标污染晕面积（m2） | 事件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 12.55 | 411.64 | 超标污染晕出场界抵达河流 |
| 1000 | 22.48 | 654.72 | - |
| 1898 | 31.44 | 850.40 | - |

100d

1000d

1898d

图5.4-7 非正常状况下铅超标污染晕示意图

2）水处理站

假设在水处理站下部防渗层出现裂缝，发生污水的泄漏，利用FEFLOW运行溶质运移模型，将水文地质参数、溶质运移参数等代入模型中，其中石油类初始浓度设为0.2mg/L，CODMn初始浓度设为12mg/L，氨氮初始浓度设为1mg/L，持续泄漏5.2年1898天），预测模拟结果的制图工作利用FEFLOW软件完成，数据后处理工作利用ArcGIS软件完成，其中汞污染晕以《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准值浓度0.05mg/L为界，CODMn和氨氮污染晕分别以《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准值3mg/L和0.5mg/L为界。

（1）石油类

泄漏发生后，污染物下渗进入地下水中，形成超标污染晕，迁移方向主要受水动力场控制，污染晕向北运移，污染范围持续扩大，由于工业区及水处理站紧邻河流，在第100天时，超标污染晕即扩散出场界并抵达河流。受地下水稀释的作用，超标污染晕在1000天时污染晕面积基本保持稳定，在1898天时达到最大污染晕面积659.45m2。

下图展示了模型运行100天、365天、1000天和1898天四个时段下地下水中污染物的迁移扩散情况。下表针对四个典型时间段，统计了污染晕的运移距离、污染面积。

表5.4-6非正常状况下污水处理站石油类超预测结果信息表

| 时间（d） | 迁移距离（m） | 超标污染晕面积（m2） | 事件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 12.58 | 208.78 | 超标污染晕出场界 |
| 365 | 15.69 | 382.57 | 超标污染晕抵达河流 |
| 1000 | 53.15 | 468.91 | - |
| 1898 | 15.79 | 659.45 | - |

100d

365d

1000d

1898d

图5.4-8 非正常状况下水处理站石油类超标污染晕示意图

（2）CODMn

泄漏发生后，污染物下渗进入地下水中，形成超标污染晕，迁移方向主要受水动力场控制，污染晕向北运移，污染范围持续扩大，由于工业区及水处理站紧邻河流，在第100天时，超标污染晕即扩散出场界并抵达河流。受地下水稀释的作用，超标污染晕在1000天时污染晕面积基本保持稳定，在1898天时达到最大污染晕面积563.69m2。

下图展示了模型运行100天、1000天和1898天三个时段下地下水中污染物的迁移扩散情况。下表针对三个典型时间段，统计了污染晕的运移距离、污染面积。

表5.4-7  非正常状况下水处理站CODMn超预测结果信息表

| 时间（d） | 迁移距离（m） | 超标污染晕面积（m2） | 事件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 7.87 | 259.43 | 超标污染晕出场界且抵达河流 |
| 1000 | 13.47 | 484.78 | - |
| 1898 | 15.32 | 563.69 | - |

100d

1000d

1898d

图5.4-9  非正常状况下水处理站CODMn超标污染晕示意图

（3）氨氮

泄漏发生后，污染物下渗进入地下水中，形成超标污染晕，迁移方向主要受水动力场控制，污染晕向北运移，污染范围持续扩大，由于工业区及水处理站紧邻河流，在第100天时，超标污染晕即扩散出场界并抵达河流。受地下水稀释的作用，超标污染晕在1000天时污染晕面积基本保持稳定，在1898天时达到最大污染晕面积394.82m2。

下图展示了模型运行100天、1000天和1898天三个时段下地下水中污染物的迁移扩散情况。下表针对三个典型时间段，统计了污染晕的运移距离、污染面积。

表5.4-8 非正常状况下水处理站氨氮类超预测结果信息表

| 时间（d） | 迁移距离（m） | 超标污染晕面积（m2） | 事件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 9.60 | 239.86 | 超标污染晕出场界且抵达河流 |
| 1000 | 12.47 | 372.51 | - |
| 1898 | 14.72 | 394.82 | - |

100d

1000d

1898d

图5.4-10  非正常状况下水处理站氨氮超标污染晕示意图

5.4.2.5地下水环境影响结论

本次预测工作在结合矿区水文地质条件及项目特点的基础上，选取煤矸石转运场、水处理站利用数值法进行预测评价。

正常状况下，在采取严格防护措施的前提下，模拟预测区污染物不会渗漏进入地下，对地下水不会造成污染，故不开展预测工作。

非正常状况下，污染物下渗进入地下水中，形成超标污染晕，受水动力场控制向北迁移，污染范围持续扩大，两个预测区在100天时，超标污染晕运移出了工业区界并抵达了河流，受地下水稀释作用，在运营期5.2年（1898天）时，煤矸石堆场汞超标污染晕达到最大污染晕面积850.40m2，水处理站石油类超标污染晕达到最大面积659.45m2，CODMn超标污染晕最大面积563.69m2，氨氮超标污染晕大面积394.82m2。

通过上述模拟结果，建议矿区做好污染设施的防渗工作，并在场区南侧布设跟踪监测井，实时掌握地下水环境现状，同时起到应急监测井的作用。

5.4.3煤矿开采影响分析

5.4.3.1冒落裂缝带高度预测分析

根据《达州市宣汉县七里峡煤业有限公司七里峡煤矿扩建工程项目申请与安全审核报告（代可行性研究报告）说明书》，七里峡煤矿各煤层开采后冒落带最大高度（Hc）和导水裂缝带高度（Hf）根据《矿区水文地质工程地质勘探规范》（GB12718-91）标准计算：

冒落带        Hc=5M

导水裂缝带

式中：－煤层开采后的冒落带高度（m）；

－煤层累计采厚（m）；

－导水裂隙影响带高度（m）；

－煤分层层数。

七里峡煤矿允许开采的K6煤层采高1.30m左右，K5-1煤层采高1.30m左右，K5煤层采高1.32m左右。经计算，矿井煤层开采后冒落带最大高度7.2m；导水裂缝最大影响带高度43m。

5.4.3.2煤炭开采对各含水层的影响分析

煤炭开采对地下水资源的破坏程度及其数量，受多方面因素的影响，有自然因素和人为因素，主要是水文地质条件、地质构造特征、煤矿开采阶段、降水量、开采面积、开采深度、开采沉陷等因素的影响。

煤炭开采时，在地面以下形成纵横交错的竖井、斜井、巷道及不同开采面、不同采掘深度的采空区等等，这些井、巷道、采空区相互贯通，沟通了地下水含水层和隔水层，可能改变原先含煤地层及上覆松散岩系地层中地下水运行状态。通常煤系含水层和上覆松散岩系含水层之间有隔水层存在，并无水力联系。由于井、巷道、采空区的出现，加之采空区顶板塌陷，形成了冒落带和裂隙带，成为裂隙沟通的各类含水层中地下水快速渗漏的通道。

（1）煤炭开采对导通含水层的影响半径

根据“5.4.3.1导水裂缝带预测”结果，煤系地层须家河组含水层和侏罗系珍珠冲组含水层会受煤炭开采导水裂缝带导通破坏，其地下水位下降，自导通区域周围产生地下水水位下降漏斗，其影响半径按下式估算：

式中：R—影响半径，m；  Sw—水位下降值，m；  K—渗透系数，m/d。

参考《四川省宣汉县上峡井田上峡煤矿资源储量核实及延伸勘探报告》资料抽水试验资料，本次项目开采层位类似，参考其渗透系数k=0.0031 m/d，开采后最大水位降深取含水层静止水位标高与最小开采标高之差（本次取值470m），则R=261.69m。

1）地下水位变化趋势

煤炭开采过程中，井下疏排水影响带内地下水流场将发生变化，地下水通过岩石节理裂隙及导水裂缝带对矿井充水，以开采层位（T3xj5）为中心，在影响带内形成地下水位降落漏斗。T3xj6含水层内地下水将随开采进程逐步漏失，水位直至下降至煤层最低开采标高。

2）预测模式的选择

建设项目引起的地下水水位变化区域范围可用影响半径来表示，导水裂缝带可能疏干导通区的地下水，同时影响周边的地下水，现将导通区（可采区）概化为一大井，进行抽水，矿坑平面形态为长条状不规则的多边形，其计算公式如下

式中，R0—“大井”引用影响半径，m； r0—“大井”引用半径，m； R—影响半径，m；P—矿坑不规则多边形周长，m； S—水位降深，m；H—含水层厚度，m；K—含水层渗透系数，m/d。

S－未来水位降深，采用目前矿井平均水位标高与未来最低开采标高的差值，即S＝452-200=252m；

H－含水层厚度，本次采用间接充水含水层（J1zh）顶板至矿区可采煤层 K5煤层底板的最大厚度，约187m；

K—渗透系数，由于矿区内并未开展过抽水试验，因此本次渗透系数来源于周边所做的抽水成果资料，由于未来矿山疏干排水影响地层为煤系含水层及J1zh含水层，为能客观反映出未来矿山真实的水文地质特征，因此本次将两套含水层视为同一充水含水层，k为0.0031m/d。通过代入公式进行计算，R=383.74m 通过本次计算，未来矿山开采时疏干排水影响范围为R=383.74m。

3）预测结果

矿坑周长P=33208m，则r0=5285.22m，根据储量核实报告，含水层平均厚度为H=187m，开采后，水位平均降深为252m，T3xj5、J1zh含水层综合渗透系数K=0.0031m/d。经上式计算，R=383.74m，R0=5668.96m，煤层持续开采后，含水层预测地下水疏干影响范围为开采范围外扩383.74m范围内，影响区面积约11.49km2。由于王一庙（村级）集中式饮用水水源地距离本次矿区最近直线距离为2.5km，远离本次疏干影响范围，且矿区疏干含水层为须家河组砂岩裂隙水。而水源地取水口地处侏罗系中统沙溪庙组泥岩、砂质泥岩夹长石石英砂岩，以砂岩为主要含水层，裂隙是该类型含水层地下水储集、径流、排泄的通道。含水层浅层风化带裂隙发育的不均匀性导致其富水性及透水性不均一，受风化裂隙的性状控制，多呈网状分布，局部呈脉状延伸。风化带深度一般在20－30m，往下裂隙不发育，岩体较完整，岩石透水性和含水性很弱，为相对隔水层。因此，含水层厚度一般为18～28m，地下水补给、径流、排泄较短。综上所述，项目对王一庙（村级）集中式饮用水水源地的影响甚微。

（2）煤炭开采对潜水含水层的影响

潜水即浅层地下水，主要为侏罗系红层风化裂隙水。主要分布于矿区东、西两侧，厚度一般小于30m，主要受大气降雨补给，无定向径流排泄方向，大部分呈散状向低洼处径流排泄，少量补给裂隙承压含水层。该区沟谷冲刷作用强烈，地下水补给条件较差，含水层富水性弱，煤炭开采之后对井田范围内的潜水含水层影响较小。

（3）对上覆含水层的影响

煤矿开采影响上覆地下水含水层的方式主要是煤层开采后顶板发生垮落，形成垮落带和导水裂缝带，受垮落带和导水裂缝带的影响，使地下含水层与开采煤层之间的隔水层被破坏，导致含水层水量漏失、水位下降，间接对与被破坏含水层有水力联系的其他含水层产生影响，造成水量有所减少，水位缓慢下降。

本煤矿主要开采K6、K5-1、K5煤层，根据开采煤层所在地层位置，位于三叠系上统须家河组第五段（三叠系须家河组第六段含水层以下），煤层顶板可能发生垮落，会对煤层上覆一定范围内的含水层产生破坏及影响。

据资源储量核实报告，三叠系须家河组第六段（T3xj6）砂岩裂隙含水层下部为K6煤层（煤层与上部须家河组第六段还有20m左右基岩），K6、K5-1、K5煤层全层最大厚度为1.32m，计算得到导水裂缝带最大高度为43m，可见导水裂缝带最大高度进入三叠系须家河组第六段（T3xj6）砂岩裂隙含水层岩组，因此，三叠系须家河组第六段（T3xj6）砂岩裂隙含水层为煤矿直接充水含水层，对矿井充水有影响。

煤系地层间接上覆含水层自下至上依次为侏罗系中下统自流井组（J1-2z）、侏罗系新田沟组（J2x）地层中的泥岩风化裂隙含水层，其与煤系地层间有侏罗系下统珍珠冲组（J1zh）砂岩相隔，且侏罗系中下统自流井组（J1-2z）以泥岩为主。井田煤炭开采导水裂缝带会到达侏罗系下统珍珠冲组（J1zh）砂岩含水层，不会到达其上的侏罗系中下统自流井组（J1-2z）、新田沟组（J2x）等风化裂隙弱含水层，这些含水层的富水性不会受煤炭开采产生的导水裂缝带导通影响，即煤炭开采对煤系地层间接上覆含水层的富水性影响很小。

同时根据初设，项目按照《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规范》留设防水煤柱，会减少对地下水影响。

图5.4-11  矿山开采对含水层影响分析剖面图（Ⅱ-Ⅱ′）

图5.4-12  矿山开采对含水层影响分析剖面图（C-C′）

图5.4-13  矿山开采对含水层影响分析剖面图（K-K′）

（3）对煤系含水层的影响

根据资源储量核实报告，煤层主要分布于三叠系上统须家河组第五段，由泥岩、泥质粉砂岩、炭质泥岩、细砂岩及煤层等组成，其中薄层细砂岩含裂隙水，但含水性弱，基本为相对隔水层，故煤系地层中裂隙水水量较小，为非主要含水层。

煤炭开采将全部导通三叠系上统须家河组第五段、第七段含水层，使影响范围内的该含水层地下水不再向下游径流，而是成为矿井充水水源，最终以矿井水的形式排出。随着煤炭开采的推进，井田开采范围内的煤系地层须家河组第五段含水层会被逐渐疏干，四周影响范围内的水位有所下降。

煤矿区内主要砂岩含水层段分别有侏罗系下统珍珠冲组（J1zh）含水层、须家河组第六段（T3xj6）含水层、须家河组第四段（T3xj4）含水层、须家河组第二段（T3xj2）含水层、三叠系中统雷口坡组（T2l）含水层。这些砂岩段中，珍珠冲组底部砂岩之下有须家河组第七段第三亚段厚约8m的泥岩隔水层相隔，对须家河组第七段第一亚段各开采煤层一般不会造成充水影响。其余砂岩段之间均有较稳定的隔水性能良好的粉砂质泥岩和泥岩，一般不发生水力联系。同时砂岩含水层的富水性受充水空间的控制，一般随深度的增加裂隙减少，富水性相对减弱。

虽然顶板砂岩裂隙含水层在煤层开采的导水裂缝带内，但由于各含水层富水性弱，且随着开采深度增加，地下水位跟随下降，含水层无承压性质，对开采影响很小。

表5.4-9  各每层顶底板岩性关系表

| 煤层编号 | 煤层厚度 （m） | 层间距 （m） | 煤层结构 |  | 顶底板岩性 |  | 稳定性 及可采性 | 平均倾角（°） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最小～最大 平均 | 最小～最大 平均 | 结构 | 夹矸 层数 | 顶板 | 底板 |  |  |
| K6 | 0.13～0.69 0.48 | 5.78～8.41 7.10 | 复合 | 2 | 炭质泥岩 | 泥质砂岩 | 较稳定，大部可采 | 55 |
| K5-1 | 0.38～0.51 0.44 |  | 复合 | 2 | 炭质泥岩 | 泥质粉砂岩 | 不稳定，局部可采 | 55 |
|  |  | 4.5～9.2 6.85 |  |  |  |  |  |  |
| K5 | 0.12～0.85 0.44 |  | 复合 | 2 | 粉砂质泥岩 | 泥岩 | 较稳定，大部可采 | 55 |

综上，矿区内开采的各煤层赋存于须家河组第五段（本次开采层位），其上部分别为须家河组第六段、侏罗系下统珍珠冲组砂岩含水层，煤层与上部含水层直接相接。虽然砂岩节理裂隙发育一般，含水性不丰富，水力联系较弱，但砂岩厚度巨大（总厚度大于300m），矿坑内涌水量较大，涌水主要为沿裂隙和岩层浸水、滴水，局部为股流，雨季矿坑涌水量有一定增加。老窑采空区积水也是本区主要充水因素之一。七里峡煤矿为裂隙充水为主、水文地质条件中等的煤矿床。地下水和地表水对矿山开采活动有一定影响，而矿山开采对地表水的疏干影响不大，对地下水水质基本无影响。

5.4.3.3 煤矿开采对地下水水质的影响分析

（1）对浅层风化裂隙水的影响

由于浅层风化裂隙水接受地表水的补给，因此地表水质的变化有可能影响到地下水质，具体到本项目，表现以下方面：

①污废水排放对地下水质的影响

正常情况下，煤矿开采过程中实现矿井水处理后和生活污水处理后部分回用，剩余部分排放，对地表水质影响较小，下渗对浅层地下水造成污染可能性不大。

事故情况下，该矿污废水未经处理排放，污染物浓度较高，对地表水环境有一定程度的影响，进而下渗影响浅层地下水水质。

②煤矸石浸溶水对地下水质的影响

项目矸石临时堆场为室外堆场，可能产生矸石淋溶，对浅层地下水产生一定程度的影响。

（2）对深层含水层水质的影响

深层含水层主要分布在侏罗系下统珍珠冲组（J1zh）底部砂岩裂隙含水层、须家河组第六段（T3xj6）砂岩（Ⅲ号含水层）、须家河组第四段（T3xj4）（Ⅳ号含水层）、须家河组第二段砂岩（Ⅴ号含水层），三叠系中统雷口坡组（T2l）（Ⅵ号含水层）。污染物不会渗入地下水体造成直接污染。即对深层含水层水质没有直接影响。而对于下伏含水层，本矿生活污废水矿区正常涌水量，最大涌水量不会发生改变。处理方式仍然按照采矿设计要求，不会对地下水水质产生新的影响。所以，预测矿山开采对地下水水质的影响程度较轻。

（3）对王一庙水源地影响

根据《达州市人民政府关于划定万源市、宣汉县和大竹县乡镇及以下集中式饮用水水源地保护区的批复》（达市府函〔2020〕124号），本项目涉及的集中式饮用水水源保护区为“宣汉县天生镇王一庙（村级）集中式饮用水水源地（地下水型）”，取水点位于天生镇塔坝村一组，取水口坐标为E107°43′15.917″，N31°02′0.687″。设计供水规模120t/d，服务樊天生镇洞宫社区。一级保护区范围：以地下水取水点为中心，半径30米范围内，但海拔不低于373.0m的区域；取水口至东侧明月江上游1000米（公路桥处），多年平均水位对应的高程线下的水域范围；与明月江一级保护区水域长度一致、水域边界两岸纵深50米、但左右两岸均不超过七里场镇防洪堤堤顶的全部陆域范围。二级保护区范围：除一级保护区外，以取水点为中心，300米范围内，但不低于海拔373.0m的区域。

图5.4-14  王一庙水源地位置图

本项目建设区域位于取水点上游1.0km，七里峡煤矿主井工业广场位于王一庙（村级）集中式饮用水水源地一级保护区上游，最近距离约20m，不在宣汉县天生镇王一庙（村级）集中式饮用水水源地的一级、二级保护区范围。

七里峡煤矿矿井水处理后要用管道引至工业广场下游1500m处排放，在下游1500m处设置排放口，因此正常状况下煤矿开采对王一庙水源地影响较小。

矿井所处的须家河组第七段、六段、第五段砂岩为煤层顶底板直接充水含水层，珍珠冲组砂岩为煤层顶底板间接充水含水层，固其排水主要来自须家河组第七段、第六段、第五段砂岩含水层（本次不开采K10煤层，基本不涉及煤层顶板间接充水含水层珍珠冲组砂岩），其排水主要通过+379m主平硐（井口水沟）、+548m回风平硐（井口水沟）、+411m副平硐（井口水沟）、+572m回风平硐（井口水沟）、+200m水平（+200m西运输大巷水沟、+200m东运输大巷水沟、+200m水仓入口）。

根据《宣汉县天生镇集中式饮用水水源地划分技术报告》，七里峡煤矿与王一庙（村级）集中式饮用水水源地含水层为侏罗系中统下沙溪庙组（J2s），碎屑岩类裂隙孔隙水为主，上部普遍为风化裂隙水，泉水流量0.01～0.05升／秒，单井涌水量小于100吨／日，矿化度0.2～0.5克／升。宣汉县天生镇地下水水源地位于中－深丘状地貌水文地质单元。区内该单元内一般一条沟谷即为一个独立的水文地质单元，丘顶为渗入补给区，丘坡为径流区，沟谷为埋藏储集区。补给来源主要来自大气降水，丘顶接受大气降水垂直入渗补给后，沿丘坡段顺坡发育的风化网状裂隙或地层倾斜层面缓慢渗流形成径流区，在低洼沟谷侵蚀面附近以井泉形式排泄，或在地形较平缓，风化带较厚的区域形成地下潜水，成为埋藏区。

综上所述，七里峡煤矿与王一庙（村级）集中式饮用水水源地保护区与本次矿区属两个不同的水文地质单元，之间不存在水力联系，因此，七里峡煤矿开采对王一庙（村级）集中式饮用水水源地保护区的水量及水质影响较小。

5.4.3.4 对井、泉点的影响分析

根据导水裂缝带高度，K6、K5-1、K5煤层开采后，其导水裂缝带会发育上须家河组第六段含水层，会造成出露井泉的局部漏失，但由于本区地下水以砂岩裂隙含水层为主，裂隙不发育，富水性较弱；且含水层厚度较小，出露面积也小，补水来源有限，煤层开采后导水裂隙影响带已达到含水层，含水层被井下开采疏干，地表泉水消失，地下水位下降。

（1）煤炭开采对井泉的影响分析方法

出露地表的井泉为地下水排泄点，通常由其出露点所在的含水层补给，煤炭开采对井泉的影响主要取决于对其补给含水层的影响，其分析方法是通过对其补给含水层的影响来判断。煤炭开采对井泉的影响主要有两种：

1）煤炭开采产生导水裂缝带导通含水层，导致含水层的地下水进入矿井以矿井水的形式排泄，破坏其原有的井泉排泄方式，造成由该含水层补给的井泉断流。

2）煤炭开采产生导水裂缝带未导通含水层，但引发的地表沉陷导致含水层的地下水径流排泄路径发生变化，不再通过原有井泉点排泄，而会出现新的井泉点，即井泉出露点位发生变化，但流量不受影响。

（2）煤炭开采对井泉的影响分析

根据地质报告以及现场踏勘，本次调查井田内及附近井泉点共10个，详细情况见下表。

表5.4-10 区内井、泉点影响情况统计表

| 井泉编号 | 位置关系 | 出露地层 | 出露标高（水位） | 流量（L/s） | 功能 | 影响因素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 主井工业广场西侧水井 | J2x | 342.5 | / | 未利用 | 矿区范围外，西侧区域，地处区内地下水排泄区，对表层潜水含水层基本无影响 |
| S2 | 主井工业广场西北侧水井 | J2x | 370.4 | / | 当地居民饮用水源 | 矿区范围外，西侧区域，地处区内地下水排泄区，距离矿区范围2km有余，且距离煤矿主井1.44km（其风化裂隙水补径排较短），其导水裂隙带发育厚度约43m，距离其出露地层距离差大，预计影响很小，对表层潜水含水层基本无影响，对居民饮用水水量及水质影响较小 |
| S3 | 工业广场外西北侧 | J2x | 342.1 | / | 当地居民饮用水源 | 矿区范围外，西侧区域，地处区内地下水排泄区，距离矿区最近范围1.6km有余，其导水裂隙带发育最大厚度约43m，距离其出露地层较远，预计影响很小，对表层潜水含水层基本无影响，对居民饮用水水量影响较小，但在工业广场发生事故状态下，区内地下水遭受污染，污染可能会通过弥散影响到居民用水水质 |
| S4 | 工业广场外西侧 | J2x | 375.1 | / | 未利用 |  |
| S5 | 工业广场外南侧 | J1zh | 395.7 | 0.05 | 矿区工业广场供水水源（泉点） | 矿区范围外，西侧区域，地处区内地下水径流排泄区，其导水裂隙带发育最大厚度约43m，距离其出露地层较远，但其处在主平硐附近，由于主平硐改变了小流场，成为新的排泄点，可能会造成泉流量衰减，但对水质影响较小 |
| S6 | 矿区范围外陈家大院子 | J2x | 422.1 | / | 当地居民饮用水源 | 矿区范围外，东侧区域，地处区内地下水径流区，距离矿区开采范围1km有余，其导水裂隙带发育厚度约43m，井点距离其出露地层较远，且矿井疏干层为须家河组六段砂岩含水层，该处S6、S7所处的新田沟组红层风化裂隙水非矿井直接和间接充水含水层，因此预计影响很小，对表层潜水含水层水量、水质影响甚微，对居民饮水影响较小 |
| S7 | 矿区范围外肖家院子 | J2x | 412.7 | / | 当地居民饮用水源 |  |
| S8 | 矿区范围外凼里头 | J1zh | 415.3 | 0.12 | 泉点（未利用） | 矿区范围外，东侧区域，地处区内地下水排泄区，其导水裂隙带发育最大厚度约43m，泉点距离其出露地层约400m，由于本次开采层为K5、K6煤层，不涉及K10煤层，故侏罗系珍珠冲组非煤层间接充水含水层，对泉流量影响较小，对水质影响甚微 |
| S9 | 矿区范围外毛家老屋 | J2x | 393.7 | / | 毛家老屋当地居民饮用水源 | 矿区范围外，东侧区域，地处区内地下水径流排泄区，众井点距离矿区开采范围在0.9-1.7km，其导水裂隙带发育最大厚度约43m，S9井点距离其出露约0.87km，区域井点更远，且矿井疏干含水层为须家河组六段砂岩含水层，该处S9所处的新田沟组红层风化裂隙水、S10沙溪庙组风化裂隙水非矿井直接和间接充水含水层，预计影响较小，对表层潜水含水层影响不大，对居民饮水水量和水质影响较小 |
| S10 | 矿区范围外马家梁 | J2s | 401.4 | / | 马家梁当地居民饮用水源 |  |

5.4.3.5对周边居民用水的影响分析

矿区平硐位于山坡，其开采矿层位于+670～±0m 海拔，矿坑疏干排水影响半径范围内无集中式饮用水水源地。矿区范围内基本不存在居民，矿区外东侧、西侧分布少量当地居民，该区域已不在主要采场上方，且巷道采用锚喷支护和砌碹支护，对地面居民影响很小。当地居民生活用水多以当地山间溪水、山泉水为主，另外在矿区外（矿区东、西两侧）典型红层区存在部分居民通过钻探打井取水的方式作为饮用水。

本区直接相对隔水层为须家河组第七段（T3xj7）隔水层、须家河组第五段（T3xj5）隔水层、须家河组第三段（T3xj3）隔水层，须家河组第一段（T3xj1）隔水层。三叠系须家河组岩性主要为泥岩、粉砂质泥岩及石英砂岩，其中须家河组第七段（T3xj7）隔水层平均厚度79.07m，含K10、K9、K8煤层夹多层煤线；须家河组第五段（T3xj5）平均厚度71.18m，含K7、K4煤层；须家河组第三段（T3xj3）厚度约35m，含K3煤层；须家河组第一段（T3xj1）厚度约36m，含K1煤层。其中泥岩、砂质泥岩结构致密，裂隙不甚发育，基本不具容水空间，属隔水岩组。区内各煤层的直接顶、底板及含水层之间的泥岩为隔水层，主要由泥岩、粉砂质泥岩、泥质粉砂岩组成，厚度较稳定，结构致密，裂隙不发育，因有隔水层的存在，所以各含水层之间天然状态下一般不发生水力联系，且对浅部地下水影响不大。

根据调查，地表与采空区之间有隔水层，矿井涌水疏干排水对当地居民饮用地下水的水位、水质不会产生较大影响。但由于本项目原因对评价范围内居民生活饮用水造成影响时，建设单位应统筹安排，将居民饮用水使用集中式供应自来水，安装费用由建设单位出资。

5.4.3.6煤炭开采对地下水资源的影响

根据项目区域水文地质资料及本项目工程特征，本次煤矿含煤地层为三叠系上统须家河组第五段（T3xj5），区内岩层主要为三叠系上统须家河组（T3xj）灰色细～中粒砂岩、深灰色泥岩、粉砂质泥岩及侏罗系下统珍珠冲组（J1zh）底部深灰色泥岩、粉砂质泥岩、细～中粒砂岩。K6煤层位于三叠系上统须家河组第五段（T3xj5）中下部，煤层顶板为炭质泥岩，底板为泥质粉砂岩。K5煤层位于三叠系上统须家河组第五段（T3xj5）下部，煤层顶板为砂质泥岩，底板为粉砂岩。

根据《铁路工程水文地质勘查规程》（TB10049-2004）提供不同含水介质降雨入渗经验值和评价区水文地质条件，降雨入渗系数取值0.11（表5.4-7），根据煤矿开采区出露地层岩性含水性及隔水层边界条件估算其集水面积约为63.75km2（具有入渗条件的面积），多年平均降水量为1239.40mm，大气降水入渗法计算如下：

式中：Q降——降雨入渗补给量（m3/d）；

F——降雨入渗有效面积（m2）；

α——平均降雨入渗系数，参照《水文地质手册》选取经验值；

P——多年平均降雨量（mm），根据气象资料整理。

则大气降水入渗补给地下水Q=13431.70m3/d（490.25万m3/a）。

表 5.4-11  降雨入渗系数经验数据（引自：《铁路工程水文地质勘查规程》）

| 含水介质 | λ | 含水介质 | λ |
| --- | --- | --- | --- |
| 粉质粘土 | 0.01～0.02 | 较完整岩石 | 0.10～0.15 |
| 粉土 | 0.02～0.05 | 较破碎岩石 | 0.15～0.18 |
| 粉砂 | 0.05～0.08 | 破碎岩石 | 0.18～0.20 |
| 细砂 | 0.08～0.12 | 极破碎岩石 | 0.20～0.25 |
| 中砂 | 0.12～0.18 | 岩溶微弱发育 | 0.01～0.10 |
| 粗砂 | 0.18～0.24 | 岩溶弱发育 | 0.10～0.15 |
| 圆砾（夹砂） | 0.24～0.30 | 岩溶中等发育 | 0.15～0.20 |
| 卵石（夹砂） | 0.30～0.35 | 岩溶强烈发育 | 0.20～0.50 |
| 完整岩石 | 0.01～0.10 |  |  |

在煤炭开采过程中，地下水天然消耗量逐步衰减，转为人为消耗。矿井开采正常涌水量为147.9m3/h，最大涌水量221.9m3/h。因此，井下疏排水造成地下水资源量流失量为129.56万m3/a，较大涌水量占区域地下水资源的26.43%。由于在开采过程中破坏了地下含水层原有的储水结构，补径排条件随之改变，水的循环过程为：大气降水—地下水—矿井涌水，这一过程中，造成自然排泄量衰减和地下水位下降。地下水的可利用量主要为地下水水位下降引起的可利用量即地下水存储量和利用期补给自然增量。由于本次煤矿生产用水是利用矿井涌水，矿井地下水可利用量在正常情况下约为40.80万m3/a，年利用率为33.5%。

为减少矿井水资源的损失，矿井水经处理后尽量回用，总的来说不会造成区内地下水资源的大量浪费。值得一提的是，随着开采面积的增加，地下水瞬态流场的变化将引起矿井涌水不断发生变化，矿井涌水量总体上会呈现增加趋势，但增加幅度会趋于平缓。另一方面矿井水排出地表后经处理复用后，多余部分可作为河道补充水源，水资源的转化形式为“大气降水—矿井涌水—地表水”，从此过程来看，煤炭开采对地下水影响是有限的。

5.5地下水环境保护措施及对策

5.5.1污染源源头控制措施

地下水一旦受到污染，将很难恢复。地下水污染的主要措施为源头控制，主要是做好前期的各项工作，加强地下水环保措施，将地下水灾害降至最低。

本项目污染源头控制主要包括实施清洁生产及各类废物循环利用，减少污染物的排放量；在工业场地、辅助生产构筑物等采取相应工程防范措施及环境管理巡检，尤其是加强各生产平硐、工业场地、沉淀池、污水处理池等设施的日常维护和检查，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏。

5.5.2分区防控措施

对于已经颁布污染控制国家标准或防渗技术规范的行业，水平防渗技术要求按照相应标准或规范执行，未颁布相关标准的行业，根据预测结果及天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性提出防渗技术要求。根据采矿行业生产特征，按照导则中技术要求，确定的各区域的防渗措施分区如下表。

表5.5-1 本项目污染控制难易程度分级

| 污染物控制难易程度 | 主要特征 | 拟建构筑物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 难 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理 | 煤矸石转运场 | 持续污染且不易被发现 |
|  | 收集平硐涌水，含金属离子高，泄漏后不能及时发现和处理 | 水处理站（矿井涌水） |  |
|  | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理 | 生活水池、沉淀 |  |
| 易 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理 | 机修车间、材料库房、风机房、坑木加工房等 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理 |
|  |  | 职工生活区（宿舍及食堂） | 员工宿舍及食堂，发生泄漏后可及时发现 |
| 其它 | / | 办公区、矿灯房、井口值班室及检身房、井口房 | 无持续污染源及下渗所需的水力条件，仅需做一般地面硬化 |

表5.5-2 天然包气带防污性能分级

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 | 本工程 |
| --- | --- | --- |
| 强 | 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤10-7cm/s，且分布连续、稳定。 | 本项目评价区含水层主要为层间裂隙水。根据钻孔揭露，本项目区包气带主要为第四系全新统冲洪积（Q4）和残坡积的松散堆积层、三叠系上统须家河组 砂岩泥岩，第四系岩性为黄灰、紫红色粉质粘土为主，其厚度在0.6-7.3m，三叠系为砂泥岩互层，厚度较大，综合考虑，渗透系数为1×10-5～1×10-6cm/s，综上确定包气带防污性能为“中”。 |
| 中 | 岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb<1.0m，渗透系数K≤10-7cm/s，且分布连续、稳定。 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数10-7cm/s<K≤10-4cm/s，且分布连续、稳定。 |  |
| 弱（√） | 岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件。 |  |

表5.5-3 本项目地下水污染防渗分区

| 防渗分区 | 天然包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 防渗技术要求 | 拟建构筑物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点 防渗 区 | 弱 | 难 | 重金属、 持久性 有机污 染物 | 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照 GB18598执行 | 沉淀池、水处理站、机修车间、危废暂存间 | 产生含金属离子高的淋溶水 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |  |  |
|  | 弱 | 易 |  |  |  |  |
| 一般 防渗 区 | 弱 | 易-难 | 其它类型 | 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s | 材料库房、压风机房、坑木加工房、生活水池等 | 主要污染物为COD、BOD5、氨氮等 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |  |  |
|  | 中 | 易 | 重金属、持久性有机污染物 |  |  |  |
|  | 强 | 易 |  |  |  |  |
| 简单防渗区 | 中-强 | 易 | 其它类型 | 一般地面硬化 | 煤矸石转运场、办公区、员工生活区（宿舍及食堂等） | / |

（1）重点防渗区

①机修车间、沉淀池及水处理站、危废暂存间：参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）对基础进行防渗处理。其防渗层的防渗性能不低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能，或2mm厚HDPE土工膜，或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数不大于1.0×10-10cm/s）。本报告建议采用以下措施：从上至下依次采用20cm厚P8级混凝土面层、长丝无纺工布、2mm厚HDPE防渗膜、长丝无纺土工布、原土夯实的方式进行防渗。

机修车间、沉淀池及水处理站四周修建集排水沟，排水沟外侧不低于40cm，排水沟内侧30cm，在煤矸石转运场地势低洼处修建沉淀池（机修间修建隔油池）。

②本报告建议所有生活污水池（化粪池）防渗结构从上往下依次为：

20cm厚P8级掺水泥基渗透结晶型防水剂的抗渗钢纤维混凝土面层、砂石基层，50cm原土夯实层。

（2）一般防渗区

坑木加工房、消防、材料库等：地面按照一般污染防治区进行防渗处理，其渗层的防渗性能不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。

（3）简单防渗区

煤矸石转运场、办公区、职工宿舍、食堂、浴室等：各建筑物地面采取简单防渗处理即可。通过上述分区防渗措施可有效防止污染土壤及地下水，并及时地将泄漏、渗漏的污染物收集并进行集中处理。

原有的机修间以及危废暂存间仅为一般地面硬化，不满足重点防渗要求，需进行整改，可重新破除原有地面后做30cm厚p8等级防渗混凝土。一般防渗区中，针对已建成建构筑物可在内壁加涂防渗涂料，需达到“等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s”的防渗技术要求。

具体防渗设计以专业设计单位资料为准。

5.6地下水环境监控

5.6.1地下水监测原则

按照地下水环评导则及《地下水监测技术规范》等相关要求，地下水监测应按以下要求进行：

（1）在地下水水流上游方向应设不少于1眼地下水背景（或对照）监控井；

（2）在项目场地外可能受到影响的地下水环境敏感目标的上游应至少布设1眼地下水污染监控井；

（3）以取水层为监测目的层，以浅层潜水含水层为主，并应考虑可能受影响的承压含水层；

（4）在重点污染防治区加密监测；

（5）根据各区块地下水环境影响预测与评价结果有针对性地布设监测井；

（6）充分利用现有民井、监测井，污染事件发生后监测井可以作为地下水污染事故应急处置的抽水井；

（7）水质监测项目参照《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）相关要求和潜在污染源特征污染因子确定，各监测井可依据监测目的不同适当增加和减少监测项目。建设单位安全环保部门设立地下水动态监测小组，专人负责监测或者委托专业的机构分析。

5.6.2数据管理

建设单位应按相关规定对监测结果及时建立档案，并按照国家环保部门相关规定定期向相关部门汇报并备案。如发现异常或发生事故，加密监测频次，并根据污染物特征增加监测项目，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取应急措施。建设单位应建立完善的质量管理体系，实现“质量、安全、环境”三位一体的全面质量管理目标。设立地下水动态监测小组，负责对地下水环境监测和管理，或者委托专业的资质机构完成。建立有关规章制度和岗位责任制。制定风险预警方案，设立应急设施减少环境污染影响。

（1）管理措施

①防止地下水污染管理的职责属于环境保护管理部门的职责之一。环境保护管理部门指派专人负责防治地下水污染管理工作，费用由项目建设单位支付。

②环境保护管理部门应委托具有监测资质的单位负责地下水监测工作，按要求及时分析整理原始资料、监测报告的编写工作。

③建立地下水监测数据信息管理系统，与场环境管理系统相联系。

④根据实际情况，按事故的性质、类型、影响范围、严重后果分等级地制订相应的预案。在制定预案时要根据本场环境污染事故潜在威胁的情况，认真细致地考虑各项影响因素，适当的时候组织有关部门、人员进行演练，不断补充完善。

（2）技术措施

①按照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164－2020）要求，及时上报监测数据和有关表格。

②在日常例行监测中，一旦发现地下水水质监测数据异常，应尽快核查数据，确保数据的正确性。并将核查过的监测数据报告安全环保部门，由专人负责对数据进行分析、核实，并密切关注生产设施的运行情况，为防止地下水污染采取措施提供正确的依据。应采取的措施如下：

A、了解全场生产是否出现异常情况，出现异常情况的装置、原因。加大监测密度，如监测频率由每月（季）一次临时加密为每天一次或更多，连续多天，分析变化动向；

B、周期性地编写地下水动态监测报告；

C、定期对污染区的生产装置进行检查。

5.6.3监测井布置

（1）根据本项目产污特征，环评要求本项目运行过程中布设3个地下水水质（水位）监测点对评价区地下水水质及水位进行动态监测：在项目区域地下水上游、厂区和下游各设置一个监测点位，可利用现有民井、监测井等，其中S5为背景监测井，S3作为跟踪监测井，S1作为扩散监测井。具体计划见下表5.6-1。

（2）本项目施工及运行过程中，严格按照环评要求对下游水质监测井进行监测，一旦发现水质异常，立刻采取有效措施（如采用水动力隔离技术）阻止污染羽的扩散迁移，将地下水控制在局部范围，避免对项目下游地下水造成污染。

表5.6-1 地下水污染监控布点

| 监测功能 |  | 监测点位 | 监测点坐标（°） |  | 基本因子 |  | 特征因子 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | E（东经） | N（北纬） | 监测项目 | 监测 频率 | 监测 项目 | 监测 频率 |
| S1 | 污染监测井 | 工业广场内监测井水井 | 107.732700° | 31.200500° | 地下水水位、pH、Cl-、SO42-、HCO3-、CO32-、PO43-、Na+、K+、Ca2+、Mg2+、TDS、硝酸盐、亚硝酸盐（以N计）、氨氮、铬（六价）、锌、铁、锰、铜、砷、镉、汞、挥发性酚类、氰化物、耗氧量 | 枯水期、丰水期各1次 | 石油类、铅 | 枯水期、丰水期各1次 |
| S3 | 跟踪监测井 | 主井工业广场西侧 | 107.730914° | 31.200572° |  |  |  |  |
| S5 | 背景值监测井 | 工业广场上游处 | 107.732234° | 31.194035° |  |  |  |  |

图5.6-1 地下水跟踪监测井位置示意图

5.6.4信息公开

本项目跟踪监测报告编制的主体为项目当地环境保护管理部门，跟踪监测具体实施单位由环境保护管理部门委托具有监测资质的单位负责。跟踪监测报告的内容包括：

（1）本项目设置的环境监测点的地下水环境跟踪监测数据，同时包括项目排放的污染物的种类、数量和浓度。

（2）生产设备、管廊或管线、贮存与运输设备、污染物贮存于处理装置、事故应急装置等设施的运行状况、跑冒滴漏记录、维护记录等。

跟踪监测的信息应在当地环境保护主管部门网站上公开，公开内容主要包含建设项目特征因子的地下水环境监测值。

5.7风险事故应急响应措施

5.7.1地下水污染风险快速评估及决策

地下水污染风险快速评估方法与决策由连续的3个阶段组成（图5.7-1）：

图5.7-1 地下水污染风险快速评估与决策过程

第1阶段为事故与场地调查：主要任务为搜集事故与污染物信息及场地水文地质资料等一些基本信息；

第2阶段为计算和评价：采用简单的数学模型判断事故对地下水影响的紧迫程度，以及对下游敏感点的影响，以快速获取所需要的信息；

第3阶段为分析与决策：综合分析前两阶段的结果制定场地应急控制措施。

5.7.2风险事故应急程序

无论预防工作如何周密，风险事故总是难以根本杜绝，因此，必须制定地下水风险事故应急响应预案，明确风险事故状态下应采取封闭、截流等措施，提出防止受污染的地下水扩散和对受污染的地下水进行治理的具体方案。

地下水污染事故

控制事故现场，及时切断污染源

上报相关主管部门

准备相关资料

环境监测取样

进行详细调查方案确定污染范围

制定修复方案，进行方案审查

实施修复方案

进行跟踪监测

修复达到目标

修复工程验收

图5.7-2 地下水污染应急治理程序

制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序地实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故对地下水的污染。因此，建设单位应根据《中华人民共和国水污染防治法》编制相应的应急方案，并按照《关于印发〈企业突发环境事件风险评估指南（试行）〉的通知》（环办〔2014〕34号），将地下水风险纳入建设单位环境风险事故评估中，防止对周围地下水环境造成污染。针对应急工作需要，参照相关技术导则，结合地下水污染治理的技术特点，制定地下水污染应急治理程序见图5.7-2。

5.7.3地下水环保投资估算

本项目地下水环保措施如场地防渗，重点防渗区及一般防渗区投资计入工程投资；地下水环境跟踪监测预计费用为12万元。投资估算详见表5.7-2。

表5.7-2 地下水环保投资估算（单位：万元）

| 1 | 项目防渗措施 | 计入本项目环保投资 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 布设3个地下水监测点（2口监测井，1个背景值监测点） | 2 |
| 3 | 水位、水质动态监测预留费（每半年监测1次，共监测3个点） | 10 |
| 4 | 合计 | 12 |

6 地表水环境影响评价

6.1 地表水环境质量现状

6.1.1 地表水环境污染源现状调查

（1）本项目入河排污口设置情况

入河排污口地理位置：达州市宣汉县天生镇塔坝村一组，坐标：东经107.720023256，北纬31.195051547

入河排污口类型：企业矿井涌水入河排污口

排放方式：连续排放

入河方式：管道排放

排放废水量：125.76m3/h（3018.186m3/d），110.16万m3/a

受纳水体：新宁河。水域为Ⅲ类水域，水质保护目标Ⅲ类水水质。

图6.1-1 本项目入河排污口位置示意图

本项目正常工况下废水排放量为3018.186m3/d，项目废水通过1.5km排水管道引至天生镇王一庙水源保护区下游河段（新宁河）排放，排污口位于新宁河右岸。根据《宣汉县主要河流水功能区划》，新宁河为渠江水系明月江一级支流，新宁河在宣汉县境内共划分2个功能区，为新宁河七里乡开发利用区、新宁河七里、柏树保留区，项目涌水汇入新宁河的断面位于达州市宣汉县一级水功能区中新宁河七里乡开发利用区。

（2）水域管理要求和现有取排水状况

新宁河是明月江的一级支流，发源于开江县灵岩乡境内的天堡寨，自东北向西南流，经开江县新太、永兴等乡镇至宝塔坝折向西北流，经回龙镇入宣汉县境内的七里镇，再转向西南流经柏树镇，至达州市的下胡家坝从右岸汇入明月江。新宁河宣汉段流域面积178.98km2，境内河长26.03km，平均坡降2.2‰。

新宁河七里乡开发利用区：上起入县界（低槽沟）（N31.196255，E107.744807），下至罗家塝（N31.202151，E107.709801），全长5.9km。该段目前水质较好，达地表水Ⅲ类水质标准，水质管理目标执行Ⅲ类标准。地表水环境质量总体情况乐观。水功能区概况见表6.1-1。

表6.1-1  项目排污口影响区域水功能区划

| 序号 | 一级区名称 | 二级功能区名称 | 河流湖库 | 范围 |  |  |  |  |  | 长度 （km） | 水质现状 | 水质目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 起始范围 | 经度 | 纬度 | 终止范围 | 经度 | 纬度 |  |  |  |
| 1 | 新宁河七里乡开发利用区 | 新宁河七里乡农业用水区 | 新宁河 | 入县界（低槽沟） | 107.744807 | 31.196255 | 罗家塝 | 107.709801 | 31.202151 | 5.9 | Ⅲ | Ⅲ |

根据调查发现，本项目不在饮用水保护区范围内；本次论证河段范围内无集中式饮用水取水口。项目所在地不涉及饮用水源保护区，排污口下游论证范围内无相关集中取用水用户。

根据调查，“新宁河七里乡开发利用区”区内现有排污口有1个，现有排污口设置情况如下。

表6.1-2 排水状况一览表

| 序号 | 排污单位名称 | 排水去向 | 位置 | 经度 | 纬度 | 排放规模（m3/d） | 废水情况（t/a） |  | 污水类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | COD | NH3-N |  |  |
| 1 | 宣汉县天生镇七里污水处理厂 | 新宁河 | 宣汉县天生镇七里塔坝村一社 | 107°43′5.5452″ | 31°11′44.0196″ | 500 | 9.13 | 0.91 | 生活污水 | 已批复 |

图6.1-2 新宁河七里乡开发利用区内排污口分布情况图

（3）所在水功能区（水域）纳污状况

根据四川省水利厅 四川省水文水资源勘测局编制《四川省全国重要江河湖泊水功能区纳污能力复核和分阶段限制排污总量控制方案报告》中采用解析法对该新宁河七里乡开发利用区纳污能力及限排总量的计算成果，该报告对现状况下该水功能区（新宁河七里乡开发利用区）纳污能力为COD：281.79t/a，NH3-N：27.27t/a。

表6.1-3  州河宣汉保留区纳污能力汇总表

| 地级行政区 | 河流 | 水功能区 | COD纳污能力（t/a） | NH3-N纳污能力（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 宣汉县 | 新宁河 | 新宁河七里乡开发利用区 | 284.79 | 27.27 |

参考《四川省全国重要江河湖泊水功能区纳污能力复核和分阶段限制排污总量控制方案报告》提出的水功能区限排量：COD限排量均为284.79t/a，NH3-N限排量均为27.27t/a。

表6.1-4 水功能区限制排放总量

| 河流 | 一级水功能区 | 二级水功能区 | COD限排总量（t/a） | NH3-N限排总量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新宁河 | 新宁河七里乡开发利用区 | 新宁河七里乡农业用水区 | 284.79 | 27.27 |
| 合计 |  |  | 284.79 | 27.27 |

（4）水功能区纳污现状

根据现场调查以及收集资料，新宁河七里乡开发利用区内目前设置有1个排污口，已取得主管部门批复，详见表6.1-5。

表6.1-5 水功能区纳污状况一览表

| 序号 | 入河排污口名称 | 排水去向 | 位置 | 主要污染物（t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | COD | NH3-N |
| 1 | 宣汉县天生镇七里污水处理厂生活污水入河排污口 | 新宁河 | 宣汉县天生镇七里塔坝村一社 | 9.13 | 0.91 |
| 合计 |  |  |  | 9.13 | 0.91 |

表6.1-6  水功能区纳能力计算表

| 项目 | 单位 | 水功能区限制排放总量 | 已有排污口排放总量 | 剩余排污总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 万m³/a | / | / | / |
| COD | t/a | 284.79 | 9.13 | 275.66 |
| NH3-N | t/a | 27.27 | 0.91 | 26.36 |

6.1.2 地表水环境质量监测与评价

由章节3.2.2地表水质量现状调查与评价可知，根据现状补充监测，项目排污口新宁河上游500m、项目排污口新宁河下游1000m监测断面的各监测指标均能满足《地表水质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

6.2 建设期地表水环境影响分析与防治措施

6.2.1 建设期地表水环境影响分析

七里峡煤矿独立升级改造主要依托现有工程进行改扩建，根据设计方案，建设期主要工程为井下巷道建设和地面设施建设，故建设期主要水污染源为井下排水及生活污水。

1、井下排水影响分析

七里峡煤矿独立升级改造施工期间井下排水主要源于掘进巷道时形成的基岩渗水和现有采空区矿井涌水，主要污染物为SS，浓度约为300mg/L左右，本次评价要求在井下巷道开拓前，对现有项目的井下废水处理站进行改造，采用“隔油+预沉调节+混凝沉淀+斜管沉淀+石英砂过滤+消毒”处理后一部分用于井下降尘使用，剩余部分通过1.5km排水管道引至天生镇王一庙水源保护区下游河段（新宁河）排放，排放水质满足《地表水环境质量标准》GB3838-2002 中Ⅲ类限值，因此本项目建设期间的排水对附近地表水环境造成污染影响较小。

2、生活污水

七里峡煤矿独立升级项目施工期间由于生产工人多为当地聘用，生活污水产生量较小，产生的生活污水利用现有污水处理设施进行处理。

综上所述，七里峡煤矿升级改造施工期间对地表水环境影响较小。

6.2.2 建设期地表水污染治理措施

本次评价要求在井下巷道开拓前，对现有项目的井下废水处理站进行改造，采用“隔油+预沉调节+混凝沉淀+斜管沉淀+石英砂过滤+消毒”工艺，施工期间的井下排水通过改造的废水处理站处理后一部分用泵抽至高位水池用于井下降尘使用，其余部分排放至新宁河；施工期间生活污水经过污水处理一体化设备处理后达标排放。本次评价要求施工期间采取以下污染控制措施：

1、加强管理，施工期间产生的废水不可任意直接排放，尽量减少物料流失、散落和溢流等现象的发生；

2、加强对生活污水处理站和矿井水处理站的维护和管理，确保井下废水和生活污水经处理后优先利用，以减轻建设期污水对地表水体的污染影响。

3、加强对场地内污水管网的维护，及时疏通管网，确保污水收集。

4、不设置施工营地，利用工业场地内的宿舍或租赁附近农村民房，防止生活污水乱排。

6.3 运营期地表水环境影响预测与评价

6.3.1废水排放源强分析

矿井涌水先进入+200m水平主、副水仓（总容积约2000m3），经沉淀后抽送至+379m水平处的矿井水处理设施，采用“隔油+预沉调节+混凝沉淀+斜管沉淀+石英砂过滤+消毒”处理工艺，处理能力400m3/h，经处理后的矿井涌水一部分（531.414m3/d）抽至高位水池作为井下降尘及地面生产用水等使用，其余部分通过1.5km排水管道引至天生镇王一庙水源保护区下游河段（新宁河）排放。正常涌水外排量为3018.186m3/d， 最大涌水外排量为4794.186m3/d。

综合考虑本河段的水文特征、河势特征、污水上溯最大距离及可能产生的对下游的最大影响区域，参照HJ2.3-2018的有关规定，确定本项目地表水环境影响评价范围拟定为“项目汇入新宁河断面上游500m至下游3000m处”。拟定的地表水评价范围内，除本项目外，无其他工矿企业外排水。

6.3.2 废水排放影响预测

1、预测方案

（1）预测时段

根据导则，本项目预测时期确定为新宁河水体自净能力最不利以及水质状况相对较差的枯水期；

（2）预测因子

根据本项目工程分析内容，选用化学需氧量、氨氮、石油类作为预测因子；

（3）预测情景

根据导则7.4.2“生产运行期应预测正常排放、非正常排放两种工况对水环境的影响”，因此本次评价预测项目运行期正常排放和非正常排放两种工况对水环境的影响。本项目非正常情况选用地下涌水处理站故障时，废水处理效率未为0，即出水水质为进水水质时进行分析。

由于本项目地下涌水最大涌水发生时，矿井水中的污染物浓度会较正常涌水时更低，因此评价主要考虑正常涌水情况下的预测分析。

（4）河流概化

根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ/T2.3-2018）：预测河段及代表性断面的宽深比≥20时，可视为矩形河段；河段弯曲系数＞1.3时，可视为弯曲河段，其余可概化为平直河段。本项目受纳水体河宽深比＞20，弯曲系数＜1.3，故评价河段可简化为矩形平直河流。

2、计算模型

根据本项目出水水质情况，本项目水质经处理后达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，本次评价混合过程段预测模式拟采用导则平面二维数学模型解析法中的连续稳定排放，考虑岸边反射影响的宽浅型平直恒定均匀河流，岸边点源稳定排放，浓度分布公式。

（1）混合过程段长度估算公式

式中：—混合段长度，m；

B—水面宽度，m；

a—排污口到岸边的距离，m；

u—断面流速，mg/L；

—污染物横向扩散系数，m2/s。

其中Ey采用泰勒（Taylor）法进行计算：

式中：Ey——河流横向混合（弥散）系数，m2/s；

B——河流宽度，m；

H——平均水深，m；

I——河流地坡系数，无量纲；

g——重力加速度，9.81m/s2。

（2）混合过程段二维连续稳定排放模型

式中：C（x，y）—纵向距离x、横向距离y点的污染物浓度，mg/L；

Ch--河流上游污染物浓度，mg/L；

m--污染物排放速率，g/s；121

h--断面水深，m；

π--圆周率。

μ--断面流速，m/s；

x--笛卡尔坐标系X向的坐标，m；

y--笛卡尔坐标系Y向的坐标，m；

k--污染物综合衰减系数，1/s；

n--河道糙率，无量纲，取1；

B--水面宽度，m；

Ey--污染物横向扩散系数，m2/s

其中，Ey-采用泰勒（Taylor）法进行计算

式中：B--河流宽度，m；

H--平均水深，m；

I--河流地坡系数，无量纲；

经计算，Ey=0.053m2/s

3、预测参数

（1）污染源参数

从工程分析可知，项目正常情况下排水量为3018.186m3/d（0.035m3/s），本项目运营期间，不同工况下污染物排放情况见下表所示。

表6.3-1不同工况下污染物排放情况一览表     单位：mg/L

| 排放情况 | CODcr | 氨氮 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正常工况 | 20 | 1.0 | 0.05 |
| 非正常工况*1 | 30 | 1.5 | 1.5 |
| *1：非正常排放考虑井矿井涌水污水处理系统完全故障，按照本次评价监测的未经处理的矿井 涌水处理。正常排放以达标的限值确定；*2：为采取源头控制措施后，正常生产情况下的数值。 |  |  |  |

（2）河流参数

本次环评河流水文参数引用《宣汉县乡村振兴人居环境综合治理项目（一期）天生镇七里污水处理工程》报告中新宁河水文参数。河流水文参数见下表。

表6.3-2 水文参数一览表（枯水期）

| 河流名称 | 平均流量 （m3/s） | 枯水期流量 （m3/s） | 流速 （m/s） | 平均水深 （m） | 水面宽度 （m） | 水质现状 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新宁河 | 2.2 | 1.3 | 0.22 | 1.6 | 30 | Ⅲ类地表水体 |

（3）背景浓度参数

根据本项目地表水监测结果，本项目新宁河水质背景浓度取值上游500m处断面的最大水质监测结果，其流量和污染物浓度见下表所示。

表6.3-3 水文参数及河流上游污染物浓度

| 断面 | 流量（m3/s） | COD | 氨氮 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目排污口新宁河上游 500m处 | 1.38 | 17 | 0.625 | 0.01 |
| 注：地表水体污染物浓度选取监测期间最大值。石油类未检出以检出限计。 |  |  |  |  |

（4）污染物综合衰减系数K的确定

新宁河COD降解系数可参考《全国地表水水环境容量核定技术复核要点》中小河流水质降解系数参考值确定。新宁河水质管理目标为Ⅲ类，故本次COD降解系数取0.18/d，石油类取值0。

4、预测结果

①混合过程段长度估算

表 6.3-4 与河流水体完全混合所需长度计算参数选取

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 河宽 B（m） | 30 |
| 岸边距离 a（m） | 0 |
| 流速 u（m/s） | 0.22 |
| 水深 H（m） | 1.6 |
| 河道比降 I（‰） | 2.2 |
| 重力加速度 g（m/s2） | 9.81 |
| 计算结果 |  |
| 混合所需长度 L（m） | 1636.57 |

根据计算，本项目外排的矿井涌水在新宁河需要1636.57m，则可以完全混合。

②正常排放

根据预测，七里峡煤矿升级改造完成后，矿井涌水经过处理后正常工况下对新宁河的影响预测结果见下表所示。

表6.3-5 正常工况下水环境影响预测计算结果

| 断面 | COD | 氨氮 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 完全混合后（新宁河汇入断面下游约 1636.57m 处） | 17.04 | 0.63 | 0.01 |
| 评价标准限值※ | ≤18 | ≤0.8 | ≤0.04 |
| ※：评价标准为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准值，其中 COD 为预留 10%安 全余量后限值： |  |  |  |

根据预测结果，由于七里峡煤矿矿井涌水中所含的污染物量较低，在枯水期，毛须坝河沟汇入断面下游约1636.57m处，COD、氨氮、石油类可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，且在考虑10%的安全余量情况下，指标仍然满足要求。

③非正常排放

表6.3--6 非正常工况下水环境影响预测计算结果

| 断面 | COD | 氨氮 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 完全混合后（新宁河汇入断面下游约 1636.57m 处） | 18.08 | 0.68 | 0.06 |
| 评价标准限值※ | ≤18 | ≤0.8 | ≤0.04 |
| ※：评价标准为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准值，其中 COD 为预留 10%安 全余量后限值： |  |  |  |

在非正常情况下，七里峡煤矿COD、石油类不能满足《地表水环境质量标准》GB3838-2002）Ⅲ类标准要求；氨氮能够满足《地表水环境质量标准》GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，且在考虑10%的安全余量情况下，指标仍然满足要求；石油类指标非正常情况下超标1.5倍，因此，必须加强矿井水处理设施管理，杜绝非正常情况的发生。

6.4 水污染防治措施可行性分析

6.4.1矿井涌水处理措施可行性分析

（1）水量

根据《达州市宣汉县七里峡煤业有限公司七里峡煤矿扩建工程项目申请与安全审核报告（代可行性研究报告）》数据，矿井正常涌水量为3549.6m3/d，最大涌水量为 5325.6m3/d。该矿矿井水质主要超标污染物为SS。经处理后的矿井用水优先回用于井下洒水防尘和地面生产（513.414m3/d），其余部分（3018.186m3/d）达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准后，通过1.5km排水管道引至天生镇王一庙水源保护区下游河段（新宁河）排放。本次环评设计矿井水处理站处理能力为400m3/h（9600m3/d），满足正常涌水量、最大涌水量处理要求。

（2）水质

矿井涌水中污染物的组成和含量与地质构造、煤层伴生矿物，煤炭相邻岩层的成分、开采强度、采煤方式、采煤深度有关，其中COD、SS含量主要与开采强度、采煤方式有关，其他污染物主要与地质构造、煤层伴生矿物，煤炭相邻岩层的成分相关。

为确定项目矿井涌水进水水质，本次评价参考项目在正常生产时期四川省华检技术检测服务有限公司2019年1月30日《达州市宣汉县七里峡煤业有限公司七里峡煤矿150kt/a改扩建项目竣工环境保护验收调查报告验收检测》（川华检字（2018）第2646号）中七里峡煤矿矿井水出水水质指标数值；同时引用达州恒福环境监测服务有限公司2022年1月18日《达州市宣汉县七里峡煤业有限公司七里峡煤矿扩建工程项目入河排污口设置论证报告》（恒福环检〔2020〕第0043号）中对矿井涌水排口的监测数据。

根据业主提供资料，项目至2019年9月停产至今，矿井水处理系统未正常使用，水质进、出口指标差异较小，但通过对比项目正常生产时期监测数据可知矿井涌水石油类不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类限值。

项目经过改扩建正式投入运营后，矿井涌水水质和目前的水质现状相似，但由于人为因素的干扰，可能导致矿坑涌水中的部分污染物浓度增加，主要是COD、SS、石油类等。根据监测数据，本项目应重点关注石油类的处理。

（3）污水处理站可行性分析

①矿井水处理工艺流程

图6.4-1	矿井涌水处理工艺流程图

根据历史监测数据可知，项目矿井涌水中主要超标因子为石油类。因此，针对石油类，本次设计隔油池对石油类进行去除。

项目工艺流程简介如下：

矿井水出井后，经隔油池去除矿井水中石油类；处理后进入预沉调节池，对pH进行调节；pH调节后加入PAC、PAM进行混凝沉淀处理；充分混凝沉淀后进入斜管沉淀；部分出水经消毒达《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）和《煤矿井下消防、洒水设计规范》（GB 50383-2016）水质指标后回用于地面防尘用水、井下防尘洒水、井下消防等用水。无法利用的出水进入石英砂过滤池，可有效降低废水中悬浮物含量，出水经消毒达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类限值要求后外排。

煤泥进入污泥浓缩池，上清液经管道排入调节池，浓缩污泥经污泥泵抽至带式压滤机压滤，滤液进入预沉调节沉淀池。压滤后煤泥掺入末煤外售。

使用达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质指标的尾水用于石英砂过滤的反冲洗，反冲洗废水经管道进入预沉调节沉淀池。

②矿井水工艺可行性分析

a.隔油工艺可行性分析

本次设计隔油池对矿井涌水中石油类、悬浮物、COD进行去除。

隔油池石油类去除效率≥95%，悬浮物去除效率≥10%，COD去除效率≥10%。

b.调节pH工艺可行性分析

中和调节池主要作用是调节水量、pH，均匀水质。本次拟选用Ca(OH)2作为pH调节剂。根据查找金属离子在水溶液中开始沉淀和沉淀完全的pH值可知，Hg2+完全沉淀pH值均为3.74，Fe2+完全沉淀pH值为8.34，Fe3+完全沉淀pH值为2.80。因本项目汞、铁含量极低，因此不考虑通过调节pH去除废水中汞、铁离子。

c.混凝沉淀+斜管沉淀可行性分析

本次设计中设混凝沉淀池，在混凝沉淀内先投加聚合氯化铝（PAC），投加之前水质的pH值应控制在5~9之间，添加溶液后充分搅拌后静止15分钟后添加PAM水溶液辅助絮凝。项目现有废水pH值在7.4~8.33之间，因此无需对pH值进行调整。斜管沉淀池有利于混凝沉淀中产生的煤泥得到进一步沉淀。因添加PAC后水质呈酸性，因此在混凝沉淀过程中需注意控制pH值。

混凝沉淀+斜管沉淀石油类去除效率≥50%，悬浮物去除效率≥90%，COD去除效率≥40%。

d.石英砂过滤工艺可行性分析

本项目设计采取石英砂过滤进一步去除污水中的悬浮物，在过滤的过程中，一些悬浮物会被石英砂滤料拦截，并且被吸附在表面，之后又经过重叠和架桥的作用，形成薄膜，继续过滤。石英砂滤料还能形成接触混凝作用，让滤料之间相互碰撞和接触，之后用于水中的悬浮物相互粘附而形成的作用，能进一步把一些污染物质吸附在石英砂滤料上。石英砂过滤石油类去除效率≥50%，悬浮物去除效率≥80%，COD去除效率≥20%。

各工艺单元污染物进出水水质及去除率预测表见下表。

表6.4-1  各工艺单元污染物进出水水质及去除率 单位：mg/L

| 水质指标 |  | 石油类 | 悬浮物 | 化学需氧量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隔油池 | 进水 | 3 | 300 | 35 |
|  | 出水 | 0.15 | 270 | 31.5 |
|  | 去除率 | 95% | 10% | 10% |
| 调节pH | 进水 | 0.15 | 270 | 31.5 |
|  | 出水 | 0.15 | 270 | 31.5 |
|  | 去除率 | 0% | 0% | 0% |
| 混凝沉淀+斜管沉淀池 | 进水 | 0.15 | 270 | 31.5 |
|  | 出水 | 0.075 | 27 | 18.9 |
|  | 去除率 | 50% | 90% | 40% |
| 石英砂过滤 | 进水 | 0.075 | 27 | 18.9 |
|  | 出水 | 0.03 | 5.4 | 15.12 |
|  | 去除率 | 60% | 80% | 20% |
| 地表水环境质量Ⅲ类 |  | 0.05 | / | 20 |

根据上表可知，项目采用“隔油+预沉调节+混凝沉淀+斜管沉淀+石英砂过滤+消毒”工艺处理矿井涌水技术可行。

③矿井水处理方案经济可行性分析

矿井水处理量按照正常涌水量3549.6m3/d 计算，预计矿井水处理站总投资50万元，其中设备及安装费50万元。矿井水处理成本详见表6.4-3。

表6.4-2  矿井水处理成本计算表  单位：元/m3

| 项目 | 金额 | 计算依据 |
| --- | --- | --- |
| 电费 | 0.15 | 类比估算 |
| 药剂费 | 0.37 | PAC用量60g/m3，按2000元/t计，PAM用量25g/m3，按10000元/t计 |
| 人工费 | 0.05 | 管理人员2人（兼顾生活污水处理站），每人工资按3万元/a计 |
| 折旧费 | 0.11 | 综合折旧按6.1a计，设备残值按5%计 |
| 合计 | 0.68 |  |

由上表可见，矿井水处理成本为0.68元/m3，处理成本适中。从经济角度分析，项目采用“隔油+预沉调节+混凝沉淀+斜管沉淀+石英砂过滤+消毒”工艺处理矿井涌水经济可行。

综上，项目采用“隔油+预沉调节+混凝沉淀+斜管沉淀+石英砂过滤+消毒”工艺处理矿井涌水技术与经济均是可行的。

6.4.2生活污水处理可行性分析

（1）水量

项目扩建后生活用水量111.54m3/d，产生量为89.232m3/d。生活污水主要污染因子为 COD、BOD5、SS、NH3-N和少量油类。本项目生活污水站处理能力为240m3/d，满足生活污水处理要求。

（2）水质

生活污水主要来自食堂、洗衣房、浴室、宿舍等，少量机修车间洗手废水。

本次参考《四川省宣汉县煤炭矿区总体规划环境影响报告书》中宣汉县规划范围内生活污水产生情况，详见下表：

表6.4-3 矿区生活污水水质特征表

| 污染物 污废水种类 |  |  | 特征污染物浓度，mg/L |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SS | COD | BOD5 | 石油类 | 氨氮 |
| 矿井工 业场地 | 生活 污水 | 处理前 | 136 | 165 | 93.3 | / | 26.8 |

（3）生活污水处理站可行性分析

①污水处理工艺

食堂废水经油水分离器，洗浴废水经毛发集污井处理后进入污水处理一体化设施（处理能力240m3/d）处理，最终回用于地面防尘用水、绿化用水等不外排，生活污水进入化粪池（容积约422.4m3）处理后，由达州市鑫通管道疏通有限公司定期清运处置，不外排。生活污水处理工艺如图。

图 6.4-2 生活污水处理工艺流程图

项目工艺流程简介如下：

预处理：项目食堂废水油水分离器预处理，淋浴废水先经2座容积均为1.5m3的毛发集污井进行预处理。生活污水经化粪池处理。

调节池：由于煤矿生活污水约90%左右为淋浴废水和洗衣废水，淋浴废水、洗衣废水具有集中性、间歇性、量大的特点，为了调节水量水质和合理设计水处理设施规模，保证水处理构筑物运行的连续性、稳定性，需增加调节池的有效调节容积。

生化处理工艺选择：AO生物膜兼有生物膜法和活性污泥法二者之长，其是在活性污泥工艺的反应池装设组合填料，反应池内的生物量由悬浮态污泥和附着态生物膜组成，大幅提高了反应池内生物量，有利于生长缓慢的硝化菌的生长聚集，增加了系统耐冲击负荷能力和除污效率，减少污泥产量，不产生污泥膨胀。AO生物膜工艺同时具有缺氧段、好氧段微生物相互独立，各自始终处于最佳生态环境中，不受厌氧、好氧环境交替的抑制作用，缺氧段污水中的有机物可直接作为碳源被反硝化细菌利用，达到同步去除COD和脱氮目的。另外，采用组合填料作为生化反应池内微生物生长载体，由于组合填料比表面积较大，反应池中大量生物体附着在填料上，而悬浮在池内的生物量并不很高，工艺脱碳、硝化效果好，硝化段的出水SS较低，可不设污泥回流。

消毒：次氯酸钠是一种高效、广谱、安全的强力灭菌消毒药剂，它与水亲和性好，能与水以任意比互溶，易购置储存，操作安全方便，可在各种环境及工作状况下投加，可替代二氧化氯作为小规模煤矿生活污水处理的消毒药剂。本项目出水回用于地面生产用水等。

②生活污水工艺可行性分析

一般说来，煤矿生产、生活污水污染物浓度要比城市污水低得多，环评认为采用具有脱氮除磷效果的生活污水处理装置处理后，生活污水中主要污染物 SS、COD、BOD5、NH3-N及总磷的去除效率分别为80%、82.5%、85%、60%、80%以上。

表6.4-4  生活污水进出水水质及去除率 单位：mg/L，pH无量纲

| 水质指标 |  | SS | COD | BOD5 | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水处理站 | 进水 | 136 | 165 | 93.3 | 26.8 |
|  | 出水 | 27.2 | 28.8 | 14.6 | 5.4 |
|  | 去除率 | 80% | 82.5% | 85% | 60% |
| 《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中城镇杂用水水质（绿化用水）标准 |  | / | / | 20 | 20 |

根据上表结果可知，项目采用“混凝+A2O+消毒”工艺处理生活污水技术可行。

- 生活污水处理方案经济可行性分析

本项目生活污水处理量89.232m3/d，矿井水处理成本详见表6.4-5。

表6.4-5 生活污水处理成本计算表  单位：元/m3

| 项目 | 金额 | 计算依据 |
| --- | --- | --- |
| 电费 | 0.10 | 类比估算 |
| 人工费 | / | 由矿井水处理站管理人员兼管 |
| 折旧费 | 0.38 | 综合折旧按6.1a计，设备残值按5%计 |
| 合计 | 0.48 |  |

由上表可见，生活污水处理成本为0.48元/m3，项目采用“混凝+A2O+消毒”工艺处理生活污水经济可行。

综上，项目采用“混凝+A2O+消毒”工艺处理生活污水技术与经济均是可行的。

6.4.3 工业场地初期雨水防治措施

（1）工业场地要求实行“雨污分流”，对场地、道路进行硬化，工业广场北侧、东侧设置截洪沟，场地外部雨水经截水沟排入周边自然径流系统。

（2）地面储煤场设置成封闭式储煤场，且地面进行硬化。储场周边设场内雨水截流边沟，防止场地内部雨水径流进入储煤场。

（3）项目工业场地全场实现地面硬化，沿各厂房、地面构筑物外墙砌筑环形集水沟与散水收集池相连，集水沟及散水收集池采取地面防渗防漏，初期雨水经沉淀处理后，用于补充项目生产用水，不外排。

6.4.4 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性

本项目改扩建后，矿井水排放量为3018.186m3/d。矿井涌水在+200m水平主副水仓（容积2000m3/d）沉淀后，抽送至地面矿井水处理设施，经处理后部分抽送至高位水池回用于井下生产，剩余部分达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准后通过1.5km排水管道引至天生镇王一庙水源保护区下游河段（新宁河）排放。

6.4.5入河排污口设置合理性分析

（1）排污口位置设置合理性分析

本项目排污口位于宣汉县天生镇塔坝村一组，采用管道形式排放污水，根据水质模拟计算结果，污水处理设施入河排污口正常排放情况下，其排放影响范围（污染带）在新宁河1636.57m范围内，且污染带水质满足地表水Ⅲ类水质标准，不会大范围影响到排污口下游水功能区，不会影响到新宁河水质监测要求。据调查，排污口下游10km范围内无集中式饮用水水源地，无生态敏感地带。排污口位置设置合理。

（2）水功能区（水域）管理合理性分析

结合本项目下游水功能区要求和水资源相关管理要求，现状该水域执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水体管理目标。本水域允许设置入河排污口。

从排污口设置角度来看，七里峡煤矿入河排污口不在任何饮用水源地一级、二级保护区内，排污口设置对水域水质影响较小，不影响第三者取水户，对水功能区（水域）生态影响较小。

因此，本项目入河排污口设置是符合水功能区（水域）管理要求的。

（3）防洪管理要求合理性分析

本项目入河排污口位于新宁河右岸，入河排污口坐标：东经107.720023256，北纬31.195051547，污水处理设施标高（376m）高于防洪要求的最低高程（374m），能够满足防洪要求。

（4）排污口设置可行性分析

入河排污口废水排放各项污染物在90%保证率条件下，正常排放时、非正常排放时，排污口下游 COD、NH3-N 浓度值均小于地表水环境质量Ⅲ类标准值。无超标污染带，河段地表水均能达到Ⅲ类标准。排污口对新宁河水质影响较小。项目废水经处理后通过1.5km排水管道引至天生镇王一庙水源保护区下游河段（新宁河）排放。

根据水域纳污能力的核算结果，本项目入河排污口所在位置为新宁河七里乡开发利用区。该开发利用区的水域纳污能力COD入河总量为284.79t/a，NH3-N入河总量为 27.27t/a。本项目建立后，该排污口合计COD入河总量为13.22t/a，NH3-N入河总量为0.15t/a，不会超过该保留区的限制总量，在限制排放总量上还有较大排放空间，符合水功能区管理要求。

综上所述，本项目入河排污口设置合理。

环评要求：企业应编制入河排污口设置论证报告，进一步论证入河排污口设置合法合规性，在取得入河排污口批复前，企业不得生产。

6.4.5 地表水环境影响评价结论

由预测可知，项目在正常排放时，排放口下游附近 COD、氨氮、TP的预测值均能满足《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准。项目排放口下游 5km内无珍稀鱼类三场及洄游通道分布。项目正常排放时对下游水生生物影响较小。

在非正常情况下，COD、SS均超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，因此，必须加强矿井水处理设施管理，杜绝非正常情况的发生。

综上所述，项目采取的水污染控制措施有效，项目建成后对地表水环境影响较小，可接受。

6.5 污染物排放量核算

表 6.5-1 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序 号 | 废水 类别 | 污染物种类 | 排放 去向 | 排放 规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口 编号 | 排放口设施是否符合要求 | 排放 口类 型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 编号 | 名称 | 工艺 |  |  |  |
| 1 | 矿井 水 | COD、NH3-N、SS | 新宁河 | 连续 稳定 | / | 矿井水 处理设施 | 絮凝沉淀 | DW001 | 是 | 企业 总排 口 |

表 6.5-2 废水直接排放口基本情况表

| 序 号 | 排放口编号 | 排放口地理坐标 |  | 废水排 放量万 t/a | 排放去向 | 排 放 规 律 | 间 歇 排 放 时 段 | 排放标准 | 受纳自然水体信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  | 名称 | 功能 目标 |
| 1 | DW001 | 107.73325 | 31.20038 | 110.16 | 新宁河 | 连续稳定 | / | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类限值要求 | 新宁河 | Ⅲ |

表 6.5-3 本项目废水污染物排放信息表

| 序 号 | 废水类型 | 污染物种类 | 排放浓度 mg/L | 废水排放量 （m3/a） | 日排放量 kg/d | 年排放量 t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿井废水 | COD | 12 | 1101637 | 36.22 | 13.22 |
|  |  | NH3-N | 0.133 |  | 0.40 | 0.15 |
|  |  | SS | 21 |  | 63.38 | 23.13 |

6.6 地表水环境影响评价自查表

表6.6-1 地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型；水文要素影响型□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区□；饮用水取水□；涉水的自然保护区□；涉水的风景名胜区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道□；天然渔场等渔业水体□；水产种质资源保护区□；其他□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |
|  |  | 直接排放；间接排放；其他 |  |  |  |  | 水温□；径流□；水域面积□ |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物；有毒有害污染物；非持久性污染物；pH值；热污染；富营养化；其他 |  |  |  |  | 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□ |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |
|  |  | 一级；二级；三级A；三级B |  |  |  |  | 一级□；二级□；三级□ |  |  |
|  | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |
|  |  | 已建□；在建□；拟建□； 其他 |  |  | 拟替代的污染源□ |  | 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□ |  |  |
| 现状调查 | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |
|  |  | 丰水期；平水期；枯水期；冰封期春季；夏季□；秋季；冬季 |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门；补充监测；其他 |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发；开发量40%以下；开发量40%以上□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |
|  |  | 丰水期；平水期；枯水期□；冰封期□春季□；夏季□；秋季；冬季□ |  |  |  |  | 水行政主管部门□；补充监测□；其他□ |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  | 监测因子 |  |  |  | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期；平水期；枯水期；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季 |  |  | （pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、溶解氧、石油类、铁、锰、氟化物、硫化物、汞、镉、六价铬、总磷、挥发酚、氰化物、铜、硒、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、高锰酸盐指数、铅、砷、锌、含盐量） |  |  |  | 监测断面或点位个数 （3）个 |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（1.5）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、溶解氧、石油类、铁、锰、氟化物、硫化物、汞、镉、六价铬、总磷、挥发酚、氰化物、铜、硒、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、高锰酸盐指数、铅、砷、锌、含盐量） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类；Ⅳ类□；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期；平水期；枯水期；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标；不达标□ 水环境保护目标质量状况：达标；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标；不达标 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ 依托污水处理设施稳定达标排放评价□ |  |  |  |  |  |  | 达标区 不达标区□ |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（1.5）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期；平水期；枯水期；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测背景 | 建设期；生产运行期；服务期满后□ 正常工况；非正常工况 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解□：解析解□；其他 导则推荐模式□：其他□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染物排放量核算 | 污染物名称 |  |  | 排放量/（t/a） |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |
|  |  | （COD、NH3-N、SS） |  |  | （13.22、0.15、23.13） |  | （12、0.133、21） |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （） | （） |  | （） |  | （） |  | （） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 |  |  | 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  |  |  | 环境质量 |  | 污染源 |  |
|  |  |  |  | 监测方式 |  | 手动；自动□；无监测 |  | 手动；自动；无监测□ |  |
|  |  |  |  | 监测点位 |  | （） |  | （企业总排口） |  |
|  |  |  |  | 监测因子 |  | （） |  | （pH、SS、COD、石油类、氟化物、总铁） |  |
|  | 污染物排放清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  |  |  | 可以接受；不可以接受□ |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可打√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7 大气环境影响评价

7.1 建设期大气环境影响及防治措施

建设期大气污染物主要是来自施工产生的扬尘。

7.1.1 施工扬尘

施工期大气污染因子主要是扬尘。其对周围环境的污染程度取决于施工方式及风力等因素，以风力因素的影响最大。颗粒沉降的速率可用斯托克斯定律计算出，见下式：

其中：v：沉降速度，cm/s

g：重力加速度，cm/s2

d：粒径，cm

ρ1、ρ2：分别为颗粒物和空气的密度，g/cm3

η：空气粘度，Pas

由该公式可计算不同粒径颗粒的沉降时间和距离（按照初速为 1m/s，抛射角为45°计算），见表7.1-1。

表7.1-1颗粒的沉降时间和距离

| 颗粒直径（μm） | 沉降速率（cm/s） | 到达地面所需要的时间 | 漂浮距离（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 8×10-5 | 13~98a | ∞ |
| 1 | 4×10-3 | 2~13a | ∞ |
| 10 | 0.3 | 4～9h | 2000~10000 |
| 100 | 30 | 3～18min | 10~50 |

漂移距离按照风速为零的情况进行计算，如考虑到风速的影响，应在初速上叠加风速的实际速度，因此，实际漂移距离可能是上述计算值的1~4倍。由此可见，能够扩散造成空气影响的粉尘主要是粒径为0~10μm的颗粒，这部分粉尘可通过洒水的方式减少其扩散。总体来说，只要增大洒水降尘的频率，施工期的扬尘不会影响施工人员的正常生活和健康。

施工过程中，施工区域内扬尘污染的危害性是不容忽视的。浮于空气中的扬尘被施工人员和周围居民吸入，不但会引起各种呼吸道疾病，而且扬尘可能夹带的病原菌，传染各种疾病，影响施工人员及周围居民的身体健康。

项目通过采取在施工场地周界搭设防尘篷布、对场地进行定期洒水、运输通道 及时清扫冲洗、运输时覆盖起尘散料、施工中尽可能采用水泥预制件及临时堆放多 尘材料用棚布覆盖等措施后，项目建设期产生的扬尘不会影响周围居民的身体健康， 也不会对周围环境空气质量造成明显的影响。

7.1.2 井下开拓废气

项目施工期需进行爆破作业，本项目采用乳化炸药，其爆破废气主要为CO、NOX和粉尘等。由于CO极不稳定，可快速转化为CO2，不会对环境产生明显的不利影响。 同时，氮氧化物排放量极低，项目所在地地势开阔，空气流动性较强，氮氧化物可以在短时间内稀释扩散，不会对环境空气产生明显的不利影响。

为了减少炸药爆破废气对环境空气质量的影响，施工期间，应在爆破结束后立即对爆破区域进行洒水降尘，降低空气中扬尘和氮氧化物含量。

项目施工期爆破过程中产生的污染物较少，在采取上述防治措施后，能进一步降低爆破废气对环境空气质量的影响。因此，项目施工期爆破废气不会对环境空气产生明显的不利影响。

7.2 营运期大气环境影响预测与评价

本项目实施后全场营运期产生的大气污染物为粉尘。主要包括储煤场及临时堆矸场产生的粉尘、道路运输产生的扬尘污染、食堂油烟。

（1）大气环境评价等级与范围

①评价因子和评价标准筛选

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）导则计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi （第i个污染物）及第i个污染物的地面浓度达标准限制10%时所对应的最远距离D10%，然后根据下表分级判据进行分级。Pi计算公式如下：

式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第 i 个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

Coi——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。一般选用 GB3095 中 1 小时平均取样时间的二级标准的浓度限值；对仅有 8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。如已有地方标准，应选用地方标准中的相应值。

表7.2-1 大气评价工作等级的划分

| 评价工作等级 | 评价工作分级依据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

本项目评价因子为TSP，《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的标准。

表7.2-2 各项污染物预测评价标准

| ## 评价因子 | ## 平均时段 | ## 标准值（mg/m3） | ## 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## TSP | ## 24h平均 | 0.3 ## 折合小时均值0.9（3倍） | ## 《环境空气质量标准》 ## （GB 3095-2012） |

②估算模型参数

本次大气环境影响预测采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式清单中的AERSCREEN模型进行预测，计算各预测因子最大落地地面浓度值。根据项目所在地环境特点，本项目估算模型参数见下表：

表7.2-3 估算模式参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度 |  | 41.3°C |
| 最低环境温度 |  | -5.3°C |
| 土地利用类型 |  | 阔叶林 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/km | / |
|  | 海岸线方向/o | / |

③污染源调查

本项目大气污染源点源及面源参数调查清单见下表。

表7.2-4 项目无组织（面源）废气污染源强排放参数

| 排放源 | 污染物 | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） | 面源长度（m） | 面源宽度（m） | 面源有效排放高度 （m） | 年排放小时数（h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 堆煤场及临时堆矸场 | TSP | 0.532 | 0.2796 | 65 | 28 | 6 | 7920 |

④评价等级判定

根据估算模式，计算结果如下表所示：

表7.2-5 无组织污染源 AERSCREEN 预测结果最大落地浓度占标率统计

| 类型 | 污染源 | 污染物 | 最大地面浓度（μg/m3） | 下风向地面浓度占标率Pmax（%） | 最大地面浓度出现距离m | 评价标准mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 面源 | 堆煤场及临时堆矸场 | TSP | 81.5190 | 9.0577 | 46.0 | 0.9 |

由上表可知，本项目大气环境影响评价为二级评价。

（2）大气环境评价预测

根据 HJ 2.2-2018 推荐估算模式，预测出正常工况下有组织排放源、无组织排放源分别形成的最大落地浓度及离源距离，见下表：

表7.2-6  大气无组织污染物预测结果

| 下方向距离（m） | 厂区 |  |
| --- | --- | --- |
|  | TSP浓度（μg/m3） | TSP占标率（%） |
| 1.0 | 51.7420 | 5.7491 |
| 25.0 | 74.6040 | 8.2893 |
| 46.0 | 81.5190 | 9.0577 |
| 100.0 | 60.1720 | 6.6858 |
| 200.0 | 39.2190 | 4.3577 |
| 300.0 | 29.6010 | 3.2890 |
| 400.0 | 23.4310 | 2.6034 |
| 500.0 | 19.0550 | 2.1172 |
| 600.0 | 15.8700 | 1.7633 |
| 700.0 | 13.4880 | 1.4987 |
| 800.0 | 11.6550 | 1.2950 |
| 900.0 | 10.2410 | 1.1379 |
| 1000.0 | 9.0719 | 1.0080 |
| 1500.0 | 5.5862 | 0.6207 |
| 2000.0 | 3.9076 | 0.4342 |
| 2500.0 | 2.9455 | 0.3273 |
| 下风向最大浓度及占标率 | 81.5190 | 9.0577 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 46.0 | 46.0 |
| D10%最远距离 | / | / |

图7.2-1  堆煤场及临时堆矸场大气预测软件结果截图

图7.2-2   项目大气污染物预测结果截图

综上所述，经估算模式预测，本项目排放污染物下风向最大质量浓度占标率Pmax=9.0577%，即Pmax<1%，根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），大气环境评价工作等级为二级。根据导则要求，评价等级为二级的建设项目需要对污染物排放量进行核算。

（3）污染物排放量核算

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》HJ2.2-2018 要求：二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。污染物排放量核算表包括有组织及无组织排放量、大气污染物年排放量等。本项目无有组织废气排放，因此，本项目污染物排放量核算主要包括无组织排放量核算、大气污染物年排放量核算。具体情况如下：

表7.2-7 大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（mg/m3） |  |
| 1 | / | 地面储煤场 | TSP | 封闭式储煤场，喷雾洒水降尘 | 《煤炭工业污染物 排放标准》 （GB20426-2006） | 1.0 | 0.44 |
| 2 | / | 临时矸堆场 | TSP | 顶部覆盖、三面围挡封闭的半封闭式矸石堆场，在煤矸石堆场转运点进行封闭，并设置喷雾降尘装置 |  |  | 0.092 |
| 3 | / | 道路运输 | TSP | 汽车装载加盖篷布，控制装载量，运输道路洒水抑尘，工业广场出口设置洗车平台。 |  |  | 少量 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  | TSP |  |  |  | 0.532 |

项目大气污染物年排放量核算，见下表：

表7.2-8 大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | ## TSP | 0.532 |

（4） 大气环境防护距离

按照《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）第8.7.5节关于大气环境防护距离的确定方法，采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式清单中的模式进行预测，选择进一步预测模型中的环境防护距离计算模式进行计算。

式中，Cm —— 标准浓度限值，mg/m3；

L —— 工业企业所需卫生防护距离，m；

r —— 有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m；

A、B、C、D —— 卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别从GB/T3840中表5查取。

Qc —— 工业企业有害气体无组织排放控制量，kg/h。

通过计算，本项目无组织排放源卫生防护距离结果见下表。

表7.2-9 卫生防护距离计算结果

| 无组织面 源 | 污染物 | 排放高度 | 无组织排放面积 |  | 标准值（折 算小时值） | 计算结 果 | 大气防护 距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 长 | 宽 |  |  |  |
| 工业广场 | 颗粒物 | 6m | 65m | 28m | 900ug/m3 | 无超标 点 | 无需设置 |

通过计算可知，本项目无组织排放在厂界外无浓度超标范围。因此，本项目无需设置大气防护距离。

7.3大气污染防治措施

7.3.1井下作业粉尘影响分析

井下粉尘主要来源于工作面爆破、井下装运时产生，井下粉尘通过矿井主要通风机经风井排出井外，属无组织排放，且仅在爆破刚结束的排风阶段浓度较高，正常生产阶段的粉尘及NOx等浓度均不高，在矿界外最高点浓度符合《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中的表5和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的相关规定。对于爆破工段的煤尘，本项目主要采用洒水方法进行抑尘，降尘效率约为80%左右。通过采取湿式凿岩、爆破洒水降尘、井下通风等防尘措施后，风硐口的粉尘浓度可降到1.0mg/m3以下。井下粉尘对周围环境影响较小。

7.3.2地面储煤场防尘

项目煤炭采用封闭煤仓作为煤炭储存，在封闭煤仓内采用自动喷雾除尘，原煤采用原煤堆场堆放，设置雨篷防止降水冲刷，并减少扬尘量，且原煤含水率高，产生扬尘几率小，仅在煤炭装卸过程中及煤炭入仓过程中产生部分无组织排放。

同时在储煤场四周高地上的植被稀疏处，补充种植滞尘性较强的树种，绿化带宽度不小于5m。环评认为储煤场采用洒水防尘、设置绿化带措施是有效可行的，在管理中应当加强。

7.3.3临时矸石堆场防尘

项目临时堆矸场设置有防护网、自动喷雾除尘，减少扬尘量；产生的矸石定期清运外售砖厂。故仅在矸石装卸过程中及入场过程中产生部分无组织排放。 矸石临时堆场建为顶部遮盖、三面围挡封闭的半封闭式的钢架结构彩钢棚，并在矸石临时堆场的敞开位置，加设防尘网和防尘水雾喷洒系统，在煤矸石堆场转运点进行封闭，并设置喷雾降尘装置，同时在临时矸石堆场四周高地上的植被稀疏处，补充种植滞尘性较强的树种，绿化带宽度不小于5m。环评认为临时矸石堆场采用设置围挡、防尘遮盖、洒水防尘、设置绿化带措施是有效可行的。

7.3.4运输过程防尘

矿井煤炭在工业场地运输过程中容易产生扬尘，矿井工业场地运输采用胶带运输，胶带设在走廊，工业场地的运输在密闭环境中进行，可以有效减少运输过程中煤尘散逸对环境的影响。

矿井煤炭主要采用汽车运输，运输车辆应采用全密闭方式运输，同时加强运输 车辆运输管理。汽车经过沿途城镇、居民点时应降低车速，减少粉尘污染。

7.3.5瓦斯

根据项目设计资料预测该矿为低瓦斯矿井，矿井瓦斯涌出量较小，瓦斯经瓦斯抽采系统抽出后无组织排放，能达到《煤层气（煤矿瓦斯）排放标准（暂行）》（GB21522-2008）中相关要求。

7.3.6食堂油烟

项目生活区设有食堂，食堂产生的油烟经现有油烟净化器处理后，达标排放。

7.3.7 矸石堆存自燃污染

引起煤矸石自燃的因素很多，目前的研究结果表明，煤矸石的自燃主要取决于以下两个因素：一是煤矸石中存在着可燃物-硫铁矿，它是引起自燃的决定性因素，二是有供氧、储热条件，如果煤矸石在堆放过程中形成空隙，这就为煤矸石自燃提供了供氧条件。

矸石自燃对环境的影响是多方面的，矸石排放场自燃时释放大量 CO、CO2、SO2、H2S、氮氧化物等有害气体，严重影响矸石排放场周围的空气质量，矸石自燃还能引起局部范围地表层温度过高，不利于植物生长和植被的恢复，矸石自燃形成的烟雾对当地的景观也会造成不良影响。因此，各矿井临时堆放的矸石应实施分层堆置、压实、覆土、及时清运减少堆放时间等措施，减轻外因影响因素，防止矸石堆自燃。

综上分析，项目所在区域环境空气为不敏感，评价认为项目产生的废气经处理后对周边大气环境影响轻微，能够确保区域环境空气质量满足其功能区的要求。

7.4 大气环境影响评价自查表

大气环境影响评价自查表如下表所示。

表7.4-1 大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  | 二级 |  |  |  | 三级 |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  | 边长5～50km□ |  |  |  | 边长=5km |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ |  |  |  | 500～2000t/a□ |  |  |  | <500t/a |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3） 其他污染物（TSP） |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 |  | 地方标准□ |  |  |  | 附录D |  |  |  | 其他标准□ |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  | 二类区 |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |
|  | 评价基准年 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  | 主管部门发布的数据 |  |  |  | 现状补充监测 |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区 |  |  |  |  |  | 不达标区 |  |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源本项目非正常排放源□现有污染源□ |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD□ | ADMS□ |  | AUSTAL2000□ |  | EDMS/AEDT□ |  | CALPUFF□ |  | 网格模型□ |  | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km |  |  |  | 边长5～50km |  |  |  | 边长=5km |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（TSP） |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100% |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率>100%□ |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10% |  |  |  |  | C本项目最大占标率>10% |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30% |  |  |  |  | C本项目最大占标率>30% |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（ ）h |  |  |  | C非正常占标率≤100%□ |  |  |  | C非正常占标率>100%□ |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ |  |  |  |  |  | k>-20%□ |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子（ / ） |  |  |  | 有组织废气监测 无组织废气监测 |  |  |  | 无监测 |  |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子（ / ） |  |  |  | 监测点位数（ / ） |  |  |  | 无监测 |  |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ / ）厂界最远（ / ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2（ ）t/a |  | NOx（ ）t/a |  |  |  | 颗粒物（0.532）t/a |  |  |  | VOCs（ / ）t/a |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8 声环境影响评价

8.1 建设期声环境影响评价及防治措施

建设期声环境影响因素主要为工业场地施工区各类施工机械噪声、建筑材料和弃土弃渣外运车辆交通噪声。施工机械噪声源强一般在73～103dB（A）间。工程施工一般为露天作业，无隔声与消减措施，故噪声传播较远，对工业场地周围的影响较大。

本次评价噪声预测采用点声源衰减模式，仅考虑距离衰减值、场界围墙屏障等因素，预测公式为：

式中，LA（r）—— 距声源r米处的A声级，dB（A）；

LA（r0）—— 距声源r0米处的A声级，dB（A）；

r、r0 —— 距点声源的距离，m；

ΔL —— 场界围墙引起的衰减量。

由上式预测单个点声源在评价点的噪声贡献值，采用噪声合成公式计算各点声源在该处的噪声合成值，计算公式如下：

式中，L —— 为叠加后总的声压级，dB（A）；

Li —— 各点声源的声压级，dB（A）；

n —— 点声源个数。

本次评价选择各施工阶段最强噪声进行计算，各施工阶段现场施工噪声随距离的衰减预测结果见下表。预测结果表明，施工期噪声昼间将对50m范围，夜间对150m范围内敏感点产生影响。

表8.1-1  施工期各阶段噪声预测结果

| 施工阶段 | 最强噪声值 | 预测距离[dB（A）] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10m | 20m | 25m | 50m | 100m | 150m | 100m |
| 土石方 | 85 | 65 | 59 | 57 | 51 | 45 | 41.5 | 39 |
| 结构 | 100 | 80 | 74 | 72 | 66 | 60 | 56.5 | 54 |
| 装修 | 85 | 65 | 59 | 57 | 51 | 45 | 41.5 | 39 |

由上表可知，昼间在距施工机械58m外基本可以达到标准限值，夜间在150m外可以达到标准限值。由于工业场地施工噪声夜间影响范围较大，因此严禁在夜间施工。

从主井工业广场周边声环境敏感目标分布情况看。昼间影响范围主要为工业广场西北侧的近距离的敏感目标。

环评要求：除严禁在夜间施工外，矿井应合理安排施工时间，禁止在昼间12:00至2:00的午休时段施工；尽量选用低噪声设备；合理布局高噪声设备，尽量远离离敏感目标布置；合理安排施工工序，避免大量高噪声设备同时施工。

由于本次扩建主要利用现有地面设施，只对少量地面设施进行改造建设，项目施工期时间较短，总体而言，在采取噪声防治措施后，施工期噪声对声环境将影响不大。

8.2 运营期声环境影响预测与评价

8.2.1 工业场地噪声影响评价

项目运行期主要噪声产生区为工业场地内设备噪声、风井场地通风机噪声。

由于本次环评现状监测时，为了防止瓦斯聚集，风井场地通风机处于运营状态，现状监测已经包含了设备噪声的影响，因此本次评价只对工业场地厂界进行预测，工业场地周边敏感点评价通过对现状监测值进行叠加后分析本项目建成运营后的敏感点噪声达标性。

表8.2-1 主井工业场地室外噪声源强及治理措施一览表 单位：dB（A）

| 序号 | 声源名称 | 设备名称 | 数量 | 空间相对位置/m |  |  | 声源源强声级功率 |  | 声源控制措施 | 降噪后声级 | 运行时段 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X | Y | Z | 单台 | 叠加 |  |  |  |  |
| 1 | 矿井涌水处理 | 涌水处理设施 | 1套 | 63 | 450 | 1 | 75 | 75 | 设备基座减振、水泵与进出口管道间安装软橡胶接头 | 60 | 昼夜持续 | / |
| 2 | 生活污水处理 | 一体化处理设施 | 1套 | 36 | 131 | 1.5 | 70 | 70 | 设备基座减振、水泵与进出口管道间安装软橡胶接头 | 55 | 昼夜持续 | / |

表8.2-2主井工业场地室内噪声源强及治理措施一览表 单位：dB（A）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 数量 | 声源源强声级功率 |  | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m | 运行时段 | 建筑物插入损失 | 建筑物外噪声 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单台 | 叠加 |  | X | Y | Z |  |  |  | 声压级 | 建筑物外距离 |  |
| 1 | 坑木房 | 圆锯机 | 1台 | 100 | 100 | 设置隔声门窗，设备基础减振 | 78 | 369 | 1.2 | 2 | 昼夜持续 | 25 | 75 | 1 | / |
| 2 | 机修车间 | 维修设备 | 1台 | 95 | 95 | 设置隔声门窗，设备基础减振 | 81 | 281 | 1.2 |  | 昼间 | 25 | 70 | 1 | / |
| 3 | 空压机房 | 空压机 | 1台 | 90 | 90 | 隔振机座、进排风口消声器、隔声门窗、建筑物隔声 | 180 | -6 | 1.0 |  | 昼间持续 | 25 | 65 | 1 | / |

表8.2-3  +572m回风平硐、+548m回风平硐工业场地室外噪声源强及治理措施一览表 单位：dB（A）

| 序号 | 声源名称 | 设备名称 | 数量 | 空间相对位置/m |  |  | 声源源强声级功率 |  | 声源控制措施 | 降噪后声级 | 运行时段 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X | Y | Z | 单台 | 叠加 |  |  |  |  |
| 1 | 瓦斯抽采系统 | 水环真空泵 | 2台 | 0 | 0 | 0.5 | 85 | 85 | 设备基座减振、水泵与进出口管道间安装软橡胶接头 | 70 | 昼夜持续 | 1用1备 |

8.2.1.1 声环境影响预测内容

根据项目工程特点、声环境影响评价工作等级及声环境保护目标分布情况，确定本次声环境影响预测内容主要为：矿井工业场地厂界噪声预测（厂界噪声最大值及位置）以及敏感目标噪声预测（预测敏感目标的贡献值、预测值），说明噪声影响范围和程度。

8.2.1.2 主要噪声源强及预测方式

本次评价采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中推荐模式进行预测，用A声级计算，模式如下：

（1）室外声源

在预测点的声压级计算：

Lp（r）＝Lw+DC－（AdⅣ＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc）

式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB；

Lw——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB；

DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

AdⅣ——几何发散引起的衰减，dB；

Aatm——大气吸收引起的衰减，dB；

Agr——地面效应引起的衰减，dB；

Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。

（2）室内声源在预测点的声压级计算

①首先计算某个室内声源在靠近围护结构处的声压级：

式中：

Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；

Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；

R——房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；

r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

②然后计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

式中：

Lpli（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lpli——室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N——室内声源总数。

③计算出室外靠近围护结构处的声压级：

Lp2i（T）=Lpli（T）-（TLi+6）

式中：

Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lpli（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。

④将室外声级和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级：

Lw=Lp2（T）+10lgS

式中：

Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；

Lp2（T）——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；

S——透声面积，m2。

⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其声功率级为Lw，由此计算等效声源在预测点产生的声级。

（3）总声级的计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：

式中：

Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T——用于计算等效声级的时间，s；

N——室外声源个数；

ti——在T时间内i声源工作时间，s；

M——等效室外声源个数；

tj——在T时间内j声源工作时间，s。

3、参数确定

（1）声波几何发散引起的A声级衰减量：

点声源AdⅣ=201g（r/r0）

（2）空气吸收衰减量Aatm：

拟建项目噪声以中低频为主，空气吸收性衰减很少，预测时可忽略不计。

（3）遮挡物引起的衰减量Abar：

噪声在向外传播过程中将受到厂房或其它车间的阻挡影响，从而引起声能量的衰减，具体衰减根据不同声级的传播途径而定，一般取0～30dB（A），本次环评取20。

（4）地面效应引起的声级衰减量Agr：

根据项目总平面布置和噪声源强及外环境状况，可以忽略本项附加衰减量。

（5）其他多方面效应引起的声级衰减量Amisc：

其他衰减包括通过工业场所的衰减，通过房屋群的衰减等。一般情况下，不考虑自然条件（如风、温度梯度、雾）变化引起的附加修正。

8.2.1.3 预测结果

评价标准采用《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）对场界噪声达标进行分析评价。对评价关心点的影响，采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行分析评价。

- 主井工业场地场界噪声影响评价

主井工业场地厂界噪声预测结果具体见表8.2-4。

表8.2-4 主井工业场地厂界噪声值

| 预测点位 | 厂界贡献值 dB(A) |  | 标准值dB(A) |  | 评价结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 东面厂界 | 49.5 | 49.5 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |
| 南面厂界 | 47.2 | 47.2 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |
| 西面厂界 | 49.3 | 49.3 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |
| 北面厂界 | 33.1 | 33.1 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |

根据表8.2-4，工业场地四周场界噪声昼间、夜间均满足《工业企业厂界环境噪 声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，不会对周围环境产生明显影响。

- 环境敏感点噪声影响评价环境

敏感噪声预测结果具体见表8.2-5。

表8.2-5环境敏感点噪声值

| 预测点名称 | 与厂界距离（m） | 本底值 |  | 贡献值 dB（A） | 预测值Lmax |  | 评价结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 西北侧住户 | 14 | 58 | 44 | 49.3 | 58.5 | 50.4 | 达标 | 达标 |

根据表 8.2-5， 环境敏感点噪声昼间、夜间均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，不会对周围环境产生明显影响。

图8.2-1 本项目营运期主井工业广场昼间等声级线图 （单位：[dB(A)]）

图8.2-2 本项目营运期主井工业广场夜间等声级线图 （单位：[dB(A)]）

8.2.2 风井场地声环境影响分析

（1）+572m回风平硐场地

由于本次环评现状监测时，为了防止瓦斯聚集，+572m回风平硐场地通风机处于运营状态，现状监测已经包含了风机噪声的影响，因此预测采用现状监测值叠加瓦斯抽采站贡献值预测分析影响情况。

表8.2-6  营运期+572m回风平硐场地厂界噪声预测结果    单位：dB(A)

| 预测点位 | 厂界贡献值 dB(A) |  | 原有工程厂界值dB(A) |  | 预测值 dB(A) |  | 标准值dB(A) |  | 评价结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 东面厂界 | 48.4 | 48.4 | 54 | 43 | 55.1 | 49.5 | 60 | 50 | 不达标 | 不达标 |
| 南面厂界 | 43.2 | 43.2 | 56 | 45 | 56.2 | 47.2 | 60 | 50 | 不达标 | 不达标 |
| 西面厂界 | 35.9 | 35.9 | 55 | 44 | 55.1 | 44.6 | 60 | 50 | 不达标 | 不达标 |
| 北面厂界 | 40.5 | 40.5 | 57 | 46 | 57.1 | 47.1 | 60 | 50 | 不达标 | 不达标 |

由预测结果可知，营运期+572m回风平硐场地四周场界噪声昼间、夜间均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，且+572m回风平硐场地周边200m范围内无居民敏感点，最近居民点位于东侧732m处，受到风井场地噪声影响较小。

图8.2-2 本项目营运期+572m回风平硐场地昼间等声级线图 （单位：[dB(A)]）

图8.2-4 本项目营运期+572m回风平硐场地夜间等声级线图 （单位：[dB(A)]）

（2）+548m回风平硐场地

由于本次环评现状监测时，为了防止瓦斯聚集，+548m回风平硐场地通风机处于运营状态，现状监测已经包含了风机噪声的影响，因此预测采用现状监测值叠加瓦斯抽采站贡献值预测分析影响情况。

表8.2-7 营运期+548m回风平硐场地厂界噪声预测结果    单位：dB(A)

| 预测点位 | 厂界贡献值 dB(A) |  | 原有工程厂界值dB(A) |  | 预测值 dB(A) |  | 标准值dB(A) |  | 评价结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 东面厂界 | 38.0 | 38.0 | 52 | 42 | 52.2 | 43.5 | 60 | 50 | 不达标 | 不达标 |
| 南面厂界 | 44.4 | 44.4 | 54 | 47 | 54.5 | 48.9 | 60 | 50 | 不达标 | 不达标 |
| 西面厂界 | 44.4 | 44.4 | 53 | 43 | 53.6 | 46.8 | 60 | 50 | 达标 | 不达标 |
| 北面厂界 | 44.0 | 44.0 | 53 | 45 | 53.5 | 47.5 | 60 | 50 | 不达标 | 不达标 |

由预测结果可知，营运期+548m回风平硐场地四周场界噪声昼间、夜间均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。根据现场调查，+548m回风平硐场地周边200m范围内无居民敏感点，最近居民点位于东南侧300m处，且之间有山体隔开，受到风井场地噪声影响较小。

图8.2-2 本项目营运期+548m回风平硐场地昼间等声级线图 （单位：[dB(A)]）

图8.2-2 本项目营运期+548m回风平硐场地夜间等声级线图 （单位：[dB(A)]）

8.2.3 运输噪声影响预测评价

项目工业场地矸石和煤的外运主要是靠汽车运输。

项目煤炭、矸石主要依托现有乡镇公路（太平路）进行运输。本项目外运煤炭30万t/a、矸石3万t/a，公路运煤车辆时速按20km/h考虑，日运量约1000t。按照载重20t 的车辆白天运输10小时，夜间不运输计算，则运煤车流量平均白天20辆/d（其中满载运煤车辆为5辆/h，空载运煤车辆为5辆/h），发车量少。

根据计算，载重汽车时速为20km/h 时，平均辐射噪声级（7.5m处）为75.65dB（A）左右，经预测可知，道路中心线两侧，昼间45m处单一车辆贡献值符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类区要求。现有太平路道路沿线5-45m范围内分布村民较多，项目煤炭、矸石运输噪声会对其产生一定影响，但本项目新增车流量仅为10辆/h，产生运输噪声扰民的时段极短。总体来说，项目道路运输对太平路道路两侧村民影响不大。

环评要求应合理安排运输车辆运行时间；加强运输车辆管理，尽量避免夜间运输，并应控制车速；煤炭运输过程中经过居民点时，运输车辆应降低车速，禁止鸣号。采取措施后，可进一步减缓对当地声环境的影响，运输噪声对当地声环境的影响控制在能接受的范围内。

8.3 声环境污染防治措施

8.3.1 建设期声环境污染防治措施

①合理布置施工场地及施工方式，尽量采用低噪声施工机械及施工方法；同时，合理制定施工计划，尽量避免高噪声设备同时运行；对设备定期维修、养护；对闲置不用的设备立即关闭；按规定操作机械设备，支架拆卸、装卸材料做到轻拿轻放。

②合理安排施工时间，夜间禁止施工；禁止在昼间12:00至2:00的午休时段施工。

③严格控制施工车辆运输路线，严禁超范围施工或弃渣弃土车辆通行，施工现场应执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的规定要求，由施工企业对施工现场的噪声值进行监测和记录，超过限值必须调整施工强度；在施工过程定期和不定期走访居民，征询附近居民的意见，取得周边居民谅解。

8.3.2 运行期声环境污染防治措施合理布局工业场地

合理布局工业场地，将工业场地按生产和生活功能分区，减小噪声对行政福利生活区和环境保护目标的影响。

设计对新增矿用各种机电产品选用时，除考虑满足生产工艺技术要求外，选型还必须考虑产品具备良好的声学特性（高效低噪），按照国家劳动总局和卫生部颁布的“工业企业噪声卫生标准”及有关设计规定，向供货制造设备厂方提出限制噪声要求。距设备表面1m处声压级不超过85dB（A），否则应与厂方协商提供相配套的降噪设施。

1、矿井通风机、空压机

通风机声级在100dB（A）左右。按类似矿实际使用效果，在采取通风机的进、出口安装阻性消声器，降噪量可达10dB（A）。项目风井场地周边200m范围内无居民等敏感点，主要通过距离衰减、山体阻隔达到隔声效果。

空压机采取机房封闭，采用隔振机座和软性连接，进排气口安装消声器，设隔声门窗。采取措施后预计可降噪量15dB（A）。

2、坑木加工房及机修车间噪声控制

（1）坑木加工房噪声控制

坑木加工房夜间停止加工，坑木加工房高噪声设备为圆锯机，采用如下控制措施：

①在锯片上开消声槽。锯片开槽后，总体刚度下降，各个独立部分弹性加大，锯片和弯曲振动应力分散，使适张度下降，因而降低了锯片振动辐射的噪声。对φ400的圆锯片开槽后可取得近10～15 dB（A）的降噪效果。

②在锯片下半圆旁加消声板。消声板一方面使锯片高速旋转所带动的空气在狭窄缝中形成的涡流减少，使空气动力性噪声减弱。另一方面，由于消声板的吸声材料的吸声作用使噪声降低。若安装合理可取得20dB（A）的降噪效果。

（2）机修车间噪声控制

机修车间安装隔声门窗，设备基础减震，同时要求机修车间设备间歇作业，夜间停止工作，消除夜间噪声影响。尽量减少冲击性工艺，如以焊代铆、以液压代冲击、以液动代气动等。

3、矿井泵类噪声控制

使用的各种型号清水泵、污水泵等，噪声机理是流体在泵内被叶轮高速旋转，同时流体压力发生变化，在水泵进出口及泵壳内引起强烈振动，以及流体在蜗壳内产生涡流冲击壳体等产生噪声；此外与泵体钢性连接的阀门及管道也随之振动；有时电机噪声有可能高于水泵。

治理时首先在建筑结构考虑，水泵间单独隔开封闭或在室内吊装吸声体，水泵与进出口管道间安装软橡胶接头，同时泵体基础设橡胶垫或弹簧减振动器，降低管道和基础产生的固体传声。电机根据型号结构不同，考虑设散热消声间或隔声罩，若采用全封闭罩时，外加机械通风。

4、绿化降噪

加强场区绿化措施，降低噪声的传播。在厂界、高噪声车间周围、场区道路两侧种植灌木、乔木和林带绿化，起到阻止噪声传播的作用。在场地内空地及办公区布置花坛、种植草坪美化环境，起到阻挡噪声传播和吸声的作用。选择的树种应适宜于自然条件。

5、运输噪声

加强运输车辆管理，合理安排运输时间，严禁在22：00～次日6：00 运输，严禁车辆超速超载，在经过居民点时严禁鸣笛。

9 固体废物环境影响分析

9.1 建设期固体废物的处置

七里峡煤矿独立升级改造期间产生的巷道掘进矸石尽量回填采空区，不能回填采空区的矸石暂存至矸石临时堆场，全部运至本地砖厂制砖使用，不外排；建设期间产生的建筑垃圾能够回收利用的可回收利用，不能回收的应运往城乡规划部门指定的建筑垃圾堆放场；施工期间产生的生活垃圾经集中收集后由环卫部门统一清运处理，不会造成二次污染。

综上所述，七里峡煤矿独立升级改造期间产生的固废均得到了合理处置，固体不会对环境造成二次污染。

9.2 运营期固体废物排放情况与处置措施分析

9.2.1 运营期固体废物种类

项目生产运营期排放的主要固体废物为煤矸石、生活垃圾、生活污水处理站污泥、矿井水处理站煤泥，废弃矿灯、蓄电池、废机油、含油抹布及手套等。

9.2.2 运营期固体废物处置措施

1、煤矸石

（1）矸石产生及处置

矿井生产营运期煤矸石产生量约3万t/a。本矿矸石为Ⅰ类一般固体废物（见表2- 22），矸石全部综合利用。

七里峡煤矿已与宣汉县平桥砖厂签订了矸石处理协议（见附件）。宣汉县平桥砖厂位于宣汉县七里乡民主村，2010年6月10日前已建成并投入运行，根据四川省人民政府《关于印发四川省清理整顿环保违法违规建设项目工作方案的通知》（川办发〔2015〕90号）、四川省环境保护厅《关于扎实推进全省环保违法违规建设项目清理整顿工作的函》（川环函〔2017〕1926号）等要求，于2018年履行了临时环保备案管理等环保手续。宣汉县平桥砖厂位于七里峡煤矿临时矸石临时堆场西侧约2.2km处。该砖厂年消耗煤矸石5万吨，可以完全消纳项目改造后的煤矸石量。

（2）矸石综合利用可行性分析

矸石是煤矿生产的主要污染物，它既是一种固体废物，但也是一种矿产资源，煤矸石的综合利用是煤炭资源开发中保护环境的一项重要措施。近年来国内外对这项工作十分重视，开发了多种多样的利用途径。归纳为三类：①燃化类，利用矸石发电，提取化工产品等；②建材类，生产水泥和建筑制品等；③填铺类。煤矸石中含有SiO2、Al2O3和Fe2O3，它们的总含量达80%左右，是一种天然的黏土质原料，可以代替黏土配料烧制普通硅酸盐水泥、特种水泥、无熟料水泥和煤矸石矿渣水泥等。

1999年12月国家建设部、经贸委、质量技术监管局、建材局联合发布了《关于在住宅建设中淘汰落后产品的通知》中明确规定：限制实心黏土砖的使用，大力推广新型环保节能墙体材料，节能降耗，实现工业废渣的综合利用。近几年空心矸石砖的出现在逐渐取代实心黏土砖，煤矸石砖是将矸石、页岩分别粉碎，按一定比例混合，经加水搅拌，挤压成型、烧结而成的。该砖比实心黏土砖具有强度大、容量小、隔热、保温、隔音等特性。矸石砖取代黏土砖将成为建材行业的一个主导方向。

总之煤矸石综合利用的途径十分广阔。本项目运营期的煤矸石产生可供砖厂作生产原料，做到废物利用。

2、生活垃圾

营运期生活垃圾产生量约55.3t/a。在工业场地的主要建筑物及作业场所设置垃圾桶和垃圾箱，垃圾袋装收集后，投放至工业广场的生活垃圾收集点，由乡镇环卫部门清运处置。

3、生活污水处理站污泥

生活污水处理站产生的污泥约4.33t/a。剩余污泥来自工业场地内的污水处理站的生活污水处理过程，剩余污泥中的主要成分为有机质和挥发性物质，并含有病原微生物、寄生虫卵等。生活污水处理站剩余污泥掺加石灰干化后和生活垃圾一并处理。

4、矿井水处理站污泥

矿井水处理站污泥约80t/a，此类污泥中所含成分主要是煤屑，其特性与选煤厂煤泥相似，矿井水处理站污泥经压滤脱水后掺入末煤对外销售。

5、含油手套、抹布

含油手套、抹布约0.05t/a。环评要求含油手套、抹布同生活垃圾一同交由环卫部门处理。

6、废蓄电池

矿井废锂电池产生量约2个/a，约0.1t/a，由厂家回收处理。

7、废矿灯

本项目采用锂离子电池矿灯产生量约100个/a，约0.05t/a，由厂家回收处理。

8、危险废物

项目废机油（HW08 900-214-08）属于危险废物，于危废暂存间暂存，按危废管理，用于场地内轨道、钢丝润滑。

评价要求：①所有机械维修须集中在机修车间内进行，不得置于室外，换下的含油零部件不得随意丢弃。②暂存间内地面为水泥硬化防渗地坪，具备防风、防雨、防漫流等功能。液态危废存放区建设堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固的防渗材料建造。③各种危险固废单独隔离存放，禁止与其他原料或废物混合存放。④各种废物包装贮存需按照国家相应要求处置。⑤应设置固定危险废物存放点，并用符合规范的封闭、防渗容器封闭储存。⑥设置危险废物标识，分类收集，由专人负责，并建立储存记录，并主动到当地主管部门进行备案。

危险废物管理要求：

①收集：危废收集时确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌；作业区内设置危废收集通道和人员避险通道；收集时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急装备；危险废物收集应参照《危险废物收集贮存运输技术规范》HJ2025-2012 中的附录A填写记录表，并将记录表作为危废管理的重要档案妥善保存；收集结束后，应清理和恢复收集作业区域；收集过危废的容器、设备及其他物品转作用时，应消除污染。

②转运：项目危险废物转运指企业内部生产车间至危险废物暂存间的转运，应根据企业生产车间和厂区内部实际情况制定安全转运路线，尽量避开繁忙区域；采用专用工具进行运输，参照《危险废物收集贮存运输技术规范》HJ2025-2012中的附录B 填写《危险废物厂内转运记录表》；转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危废遗失在转运路线上。

③暂存：危险废物分类收集暂存于危险暂存间，按照《危险化学品安全管理条例》《废气危险化学品污染环境防治方法》及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）等的要求进行暂存。

a. 暂存时间不得超过一年；

b. 暂存期应建立贮存的台账制度，危废出入库交接记录应参照《危险废物收集贮存运输技术规范》HJ2025-2012 中的附录C 执行；

c. 设置专用的危险废物贮存设施，并按其性质分类贮存；禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装；

d. 危险暂存间应做好“四防”（防风、防雨、防晒、防渗）措施；

e. 盛装危险废物的容器上必须粘贴符合GB18597-2001 标准中所示的标签。

④运输：危险废物由持有危险废物运输经营许可证的单位进行运输。

⑤处置：交给有资质的单位处理，同时，要求企业应严格按照《危险废物转运联单管理办法执行》，在转移危险废物前，按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，向移出地环保行政主管部门申请领取联单，并如实填写联单中栏目，并加盖公章，联单保存期限不低于5年，每转运1次，均填写一份转移联单。

⑥其他要求：

1）建设单位应建立规范的管理和技术人员培训制度，定期对管理和技术人员进行培训。培训内容至少应包括危险废物鉴别要求、危险废物经营许可证管理、危险废物转移联单管理、危险废物包装和标识、危险废物运输要求、危险废物事故应急方法等。

2）建设单位应编制应急预案。应急预案编制可参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》。

本项目危废采取严格管理措施后，在正常储存过程中不会对环境造成不利影响。

9.3 固体废物对环境的影响分析

综上，本项目各类固体废物采取的处理处置方案合理可行，不会对周围环境产生污染影响。

9.4 矸石临时堆场综合利用和无害化处置方案

本项目应严格按照《煤矸石综合利用管理办法》相关要求，对矸石临时堆场制定综合利用方案和无害化处置方案。

七里峡煤矿位于新宁河西侧距离约5m，临时矸石堆场下沿北侧为新宁河，距离约42m，临时矸石堆场在下沿修建有挡墙，并设置有截排水沟。

本次改扩建后，应对临时矸石堆场采取必要的边坡防护措施，在坡度较陡的堆渣坡底部修筑挡墙、排水等设施，防止边坡不稳定，尤其是在雨洪季节造成的滑坡、泥石流等地质灾害，防止对下游的危害。

服务期满后矸石临时堆场应及时进行复垦或绿化造林，按建设单位经批准后的土地复垦方案要求执行。 应对堆土场进行平整，回覆原有剥离的表土，并进行绿化。覆土厚度可考虑40cm，绿化树种以竹类为主，可播撒草籽进行绿化。

10 土壤环境影响分析

10.1 土壤环境影响识别及评价筛选因子

10.1.1 土壤环境影响识别

本项目为采矿业中的煤炭采选项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》附录A，本项目属于Ⅱ类行业。兼具污染影响与生态影响特征，建设项目土壤环境影响类型与影响途径识别见表10.1-1。

表10.1-1 污染影响型项目敏感程度分级表

| 不同时段 | 污染影响型 |  |  |  | 生态影响型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 | 盐化 | 碱化 | 酸化 | 其他 |
| 建设期 | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 运营期 | √ |  | √ |  |  |  |  |  |
| 服务期满后 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（1）污染影响型

根据工程分析，本项目大气污染源主要为储煤场堆场粉尘、矸石临时堆场扬尘、原煤和矸石装卸扬尘、运输扬尘等；水污染源主要是矿井涌水、生活污水等；固体废物主要为煤矸石、生活垃圾、生活污水处理站的污泥、矿井水处理站的煤泥以及危险废物等。

上述污染物可通过大气沉降、地面漫流和垂直入渗构成土壤污染的输入物质。其中，储煤场堆场粉尘、矸石临时堆场扬尘、原煤和矸石装卸扬尘、运输扬尘等采取污染防治措施后，污染物排放浓度较低，土壤中的沉降可忽略不计；废水和固废造成的土壤污染主要发生在事故情况以及间断的跑冒滴漏。

（2）生态影响型

本项目场地土壤类型主要为耕地、林地、矿山用地等。煤矿开采会形成采煤沉陷区，属于生态影响型。沉陷区地表下沉可能导致潜水位埋深变小或植被退化加剧土壤蒸发，导致盐分在地表积聚低，可能会造成地表沉陷区土壤盐化问题，影响范围主要为采煤沉陷区。具体见下表10.1-2。

表10.1-2 污染影响型项目敏感程度分级表

| 影响结果 | 影响途径 | 具体指标 |
| --- | --- | --- |
| 盐化/酸化/碱化/其他 | 物质输入/运移 | 地表沉陷导致植被退化，覆盖度降低，导致蒸发加剧，盐分在地表集聚 |
|  | 水位变化 | 由于地表沉陷造成地下水埋深变小，可能导致土壤盐渍化 |

10.1.2 评价工作等级划分

（1）污染影响型

项目工业场地为污染影响型，结合其周边土地利用类型参照表10.1-3分析其敏感性，结果见表10.1-4。

表10.1-3 污染影响型项目敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

表10.1-4 各场地占地以及敏感程度分析表

| 场地构成 | 占地面积（hm2） | 占地规模 | 周边敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| +379m主平硐工业场地 | 4.6 | 小型 | 耕地、林地（敏感） |
| +411m副平硐 | 1.8 | 小型 | 林地（较敏感） |
| +548m回风平硐场地 | 1.3 | 小型 | 林地（较敏感） |
| +572m回风平硐场地 | 1.8 | 小型 | 林地（较敏感） |
| 炸药库 | 1.0 | 小型 | 林地（较敏感） |

表10.1-5  污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 敏感程度 | I类 |  |  | II类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — | — |

表10.1-6 各场地评价工作等级分级表

| 场地构成 | 项目类型 | 占地规模 | 敏感程度 | 评价工作等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| +379m主平硐工业场地 | II类 | 小型 | 敏感 | 二级 |
| +411m副平硐 | II类 | 小型 | 较敏感 | 三级 |
| +548m回风平硐场地 | II类 | 小型 | 较敏感 | 三级 |
| +572m回风平硐场地 | II类 | 小型 | 较敏感 | 三级 |
| 炸药库 | II类 | 小型 | 较敏感 | 三级 |

对各场地对照污染影响型评价工作等级划分表，结果见表10.1-6，本项目污染影响评价工作等级为二级。

（2）生态影响型

土壤生态影响型的评价重点为盐化、酸化、碱化。对照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表1生态影响型敏感程度分级表分别识别盐化、酸化与碱化的敏感性。

盐化敏感程度：经查询达州市气象资料数据，达州市近10年平均降水量为1100mm，年均蒸发量为1118mm，因此地区的干燥度为 1.02＜2.5；达州市的地下水水位埋深大于3.0m，根据土壤检测数据，土壤含盐量为1.2～1.5g/kg≤2.0g/kg，盐化敏感程度为不敏感。

酸化、碱化：根据土壤监测数据，土壤 pH值为6.28~7.31，酸化、碱化程度为其他，因此敏感程度属于不敏感。项目对土壤的生态影响主要表现为井工地表沉陷对土壤结构的破坏，土壤结构的破坏会影响土壤的理化性质以及土壤肥力。随着开采结束，矿井对开挖区和沉陷区采取植被恢复措施，土地平整的开挖与回填中，将有可能扰动甚至打乱原有土体构型，使土壤养分含量及肥力状况受到影响。根据相关资料，开挖与回填对土壤养分的影响相当明显，即使实行分层堆放、分层回填措施，土壤表土的有机质也将下降43%，粘粒含量减少60%～80%，磷下降40%，钾下降43%。但这种影响一般持续2～3年，随时间推移逐渐消失，土壤的肥力将逐渐恢复。

综上所述，本项目生态敏感程度为不敏感。

表10.1-7 生态影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 盐化 | 酸化 | 碱化 |
| 敏感 | 建设项目所在地干燥度a＞2.5且常年地下水位平均埋深＜1.5m的地势平坦区域；或土壤含盐量＞4g/kg的区域 | pH≤4.5 | pH≥9.0 |
| 较敏感 | 建设项目所在地干燥度＞2.5且常年地下水位平均埋深≥1.5，或1.8＜干燥度≤2.5且常年地下水位平均埋深＜1.8m的地势平坦区域；建设项目所在地干燥度a＞2.5或常年地下水位平均埋深＜1.5m的平原区；或2g/kg＜土壤含盐量 ≤4g/kg的区域 | 4.5＜pH≤5.5 | 5≤pH＜9.0 |
| 不敏感 | 其他 | 5.5＜pH＜8.5 |  |
| 干燥度是指采用E601观测的多年平均水面蒸发量与降雨量的比值，即蒸降比值。 |  |  |  |

对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表2生态影响型评价工作等级分级表（表 10.1-8），本项目井工开采区生态影响评价工作等级为三级。

表10.1-8井田开采区评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | 判别依据 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I类项目 | II类项目 | Ⅲ类项目 |
| 敏感 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 较敏感 | 二级 | 二级 | 三级 |
| 不敏感 | 二级 | 三级 | — |

10.1.3 评价范围

本项目土壤生态型评价范围以调查范围相同：以矿区范围向周边延伸200m。本项目土壤污染型评价范围与调查范围相同：以工业广场向周边延伸200m。

10.2 区域土壤环境现状

（1）土壤类型

根据国家土壤信息服务平台（http://www.soilinfo.cn/MAP/index.aspx）查询及现场调查，本项目占地的土壤类型主要为紫色土。根据《中国土壤分类与代码》（GB/T17296-2009）确定项目区域土壤属于碳酸盐紫色土。

图10.2-1 土壤类型查询结果图

（2）土壤理化性质

本次评价在TS2、TS3、TS4点取土壤表层土壤进行理化性质调查，本次土壤理化特性调查结果如下表。

表 10.2-1	土壤理化性质调查表

| 检测点位及 经纬度 检测项目 |  | TS2，项目占地范围外 | TS3，项目占地范围外 | TS4，工业广场范围内员工宿舍旁绿化带 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样深度 |  | 0~0.2m | 0~0.2m | 0~0.2m |
| 现场记录 | 颜色 | 黄棕色 | 黄棕色 | 红棕色 |
|  | 结构 | 团粒状 | 团粒状 | 团粒状 |
|  | 质地 | 砂土 | 中壤土 | 砂土 |
|  | 砂砾含量 | 30%～45% | 1%～4% | 30%～45% |
|  | 其他异物 | 少量草根 | 中量草根 | 少量草根 |
| 实验室 测定 | pH（无量纲） | 6.90 | 7.18 | 7.14 |
|  | 阳离子交换量*（cmol+/kg） | 11.4 | 13.5 | 15.7 |
|  | 氧化还原电位（mV） | 540 | 473 | 441 |
|  | 饱和导水率*（cm/s） | 1.13×10-3 | 9.96×10-3 | 1.16×10-3 |
|  | 土壤容重*（g/cm3） | 1.03 | 1.26 | 1.03 |
|  | 孔隙度*（%） | 60.8 | 52.8 | 61.0 |

（3）土壤环境质量

为查明评价区域的土壤环境质量现状，按照《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）中相关要求，本次共设土壤环境监测点6个（其中拟建厂址厂内1个表层样点和3个柱状样点，厂址外2个表层样点）。土壤监测取样方法和分析按照《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）进行。TS1、TS4、TS5、TS6为建设用地、TS2、TS3为农用地。

根据环境现状调查与评价章节可知，项目评价区域内TS1、TS4、TS5、TS6土壤监测点位中各评价因子的浓度值满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表 1 中第二类用地筛选值要求；厂址外TS2、TS3土壤监测点属于农用地，该点位中各评价因子的浓度值满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）基本项目风险筛选值，本项目内土壤环境质量状况良好。

（4）土壤污染源调查

项目储煤场地采用封闭式储煤设施，且项目的大气污染物为颗粒物，涉及的污染物在GB15618、GB36600 等标准中均未作出规定，且不涉及重金属和持久性有机物排放。故项目通过大气沉降的方式对土壤环境的影响甚微。

项目工业场地内污水处理站可能造成垂直入渗的区域，其污染物主要成分为COD、氨氮、铁、锰及盐类等，矿井在建设过程中对污水处理站处理蓄水池进行硬化和防渗处理，且污染成分不含《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中重金属和无机物、挥发性有机物和半挥发性有机物等有毒有害物质。故污水处理站垂直入渗对土壤环境质量影响较小。

项目危废暂存间涉及少量液态危废（废矿物油），矿井在建设过程中对危废暂存间地面进行硬化和防渗处理。同时，液态危废容器底部均设置有托盘防泄漏，可有效防止液态危废的下渗对土壤造成污染。

10.3 土壤环境影响分析与评价

10.3.1 生态影响分析与评价

（1）对土地类型变化的影响分析

本工程施工期对生态环境的影响主要表现在施工活动对植被的破坏，根据主体工程总图布置及辅助设施建设情况可知，本项目包括主体工程、公用工程和辅助工程，工程区土地利用现状以林地、灌草丛地为主。本工程为扩建项目，本项目矿区范围面积为3.4715km2，项目工业广场总占地为0.046km2，项目工程总面积为35175km2，本扩建项目无新增工程占地。

项目直接影响的土地利用类型是林地，在建设和投入运营后，工业场地、风井场地和炸药库永久占地区域的修建会对该区域的用地类型产生一定的影响，但是项目永久占地面积仅占总面积的1.33%，所占的比例极小，整体上不会改变评价区内现有的土地利用类型的基本格局。但是土地是一种无法再生的资源，在工程建设中应当尽可能少的占用土地，严格在征地红线范围内施工，最大限度节约土地资源。

（2）对占用林地的影响分析

工程影响评价区海拔介于374～922m之间，其植被类型的形成与分布受山地 垂直地带的影响较为显著。项目所在地为独特的亚热带湿润季风气候区，区域内分布有杜鹃花科、蔷薇科、禾本科等植物，群落结构相对比较简单，乔木分布较少。

根据生态现状调查资料，评价区部分区域内有少量乔木分布，但工程林地占用面积约为0.031km2，仅占总面积的0.88%。因此，该项目对林地的影响较小，且可以通过施工布置和施工组织优化、避让等措施，尽量选择荒坡荒地；同时采取对临 时占地及时进行草地施肥等高标准的生态修复措施，最大程度补偿工程建设造成的 损失，尽量减少影响。

（3）土壤质量影响分析

采矿直接影响到的土壤不多，但项目的开发建设，会破坏区域内的植被，造成土壤风蚀作用加强，抗侵蚀能力降低，车辆行驶还破坏土壤结构，使土壤板结，透气性和保水性变差。废渣、矸石进入土壤会影响土壤的质地和结构，使土壤有效土层变薄、土壤质地沙化，导致土地的土壤肥力下降。水土流失会导致土壤有机质流失，土壤结构遭到破坏，土壤中的氮、磷和有机质及无机盐含量下降，同时土壤中的动物、微生物及其衍生物数量也大大降低。

从静态分析，矿山粉尘在土壤中累积会增强土壤粘结性，造成土壤板结，并且 降低了土壤孔隙度，使土壤表层严重结壳，阻碍土壤与大气的气体交换，从而抑制 土壤微生物活动，影响土壤地力正常发挥，降低了土壤肥力。据安徽农学院研究， 粉尘对土壤影响的试验结果，粉尘量达到每年每kg土壤接纳2g粉尘条件下，经过20年的积累，方对土壤产生明显影响，本次矿山开发排尘强度远低于该数值，所以不会对土壤理化性质产生明显影响。

10.3.2 污染影响分析与评价

（1）地面漫流

对于地上设施，在事故情况和降雨情况下产生的废水会发生地面漫流，进一步污染土壤。企业按要求在危废暂存间设置围堰，企业应做到全面防控事故废水和可能受污染的雨水发生地面漫流，从而进入土壤污染环境。在全面落实事故废水防控措施的情况下，物料或污染物的地面漫流对土壤影响较小。

（2）垂直入渗

对于厂区内地下工程构筑物，在事故情况下，污染物和危险废物等的泄漏会通过垂直入渗进一步污染土壤。本项目参照本报告提出的“地下水防渗措施”要求，根据场地特性和项目特征，制定分区防渗，各防渗分区满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中防渗技术要求，可从污染源头和途径上减少因物料泄漏、入渗污染土壤。

综上，在全面落实分区防渗措施的情况下，物料或污染物的垂直入渗对土壤影响较小。

10.4 土壤环境保护措施与对策

（1）源头控制

从开采过程中减少扬尘产生，同时对有害物质可能泄漏到地面的区域采取防渗措施，阻止其进入土壤中，即从源头到末端全方位采取控制措施，防止项目的建设对土壤造成污染。

（2）过程防控

对工业场地内的矿井水处理站、污水处理站、危废暂存间等可能产生垂直入渗的污染源区进行防渗处理，评价建议可采用天然材料或人工材料构筑防渗层，防渗层厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的黏土层的防渗性能。

10.5 土壤环境影响评价自查表

表10.5-1 项目土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响 识别 | 影响类型 | 污染影响型；生态影响型；两种兼有 |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地；农用地；未利用地 |  |  |  |  | 土地利用 类型图 |
|  | 占地规模 | 井田（3.4715km2）工业场地（4.6）hm2 |  |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（ ）、方位（ ）、距离（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降；地面漫流；垂直入渗；地下水位；其他 |  |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 | pH、镉、砷、锌、砷、铜、铬、镍、铅、汞 |  |  |  |  |  |
|  | 特征因子 | 定性分析 |  |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | Ⅰ类；Ⅱ类；Ⅲ类；Ⅳ类 |  |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感；较敏感□；不敏感 |  |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  | 一级；二级；三级 |  |  |  |  |  |
| 现状 调查 内容 | 资料收集 | a）；b）；c）；d）□ |  |  |  |  |  |
|  | 理化特性 | 土体构型、土壤结构、土壤质地等信息 |  |  |  |  | 同附录C |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 | 占地范围外 | 深度 |  | 点位布置图 |
|  |  | 表层样点数 | 1 | 2 | 0~0.2m |  |  |
|  |  | 柱状样点数 | 3 | 0 | 0~0.5m、0.5～1.5m、1.5～3m |  |  |
|  | 现状监测因子 | pH、砷、镉、铬、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、锌、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、 二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1- 三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、 氯苯、1,2- 二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+ 对二甲苯、 邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、䓛、苯并[k]荧蒽、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、含盐量、六六六、滴滴涕、石油烃 |  |  |  |  |  |
| 现状 评价 | 评价因子 | 同监测因子 |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB 15618；GB 36600；表 D.1□；表 D.2□；其他（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 项目用地范围内各监测因子均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地“筛选值”标准，用地范围外各监测因子均满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中相关标准 |  |  |  |  |  |
| 影响 预测 | 预测因子 | / |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录 E□；附录 F□；其他（ 定性分析 ） |  |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（主要在占地范围内） 影响程度（生态与污染影响均较轻） |  |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）□；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□ |  |  |  |  |  |
| 防治 措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障；源头控制；过程防控；其他（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 |  | 监测指标 |  | 监测频次 |  |
|  |  | 2 |  | PH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 |  | 1次/5年 |  |
|  | 信息公开指标 |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受；不可以接受□ |  |  |  |  |  |
| 注 1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注 2：需要分别开展土壤环境影响评价工作的，分别填写自查表。 |  |  |  |  |  |  |  |

11 矿井闭矿期环境影响分析

11.1 矿井闭矿期环境影响分析

闭矿期相对来说是正影响的过程，是对景观及生态的恢复过程，不会对环境继续产生破坏。矿山闭矿期若不落实水土保持方案、复垦计划以及生态恢复，则对开发区域带来的环境影响是极为严重的。其主要的环境问题是植被破坏造成的水土流失、改变土地利用方式对地貌景观的破坏、采空区不及时回填造成地面沉降、塌陷等问题。

因此闭矿期的环境保护措施和生态恢复是矿山环境保护的重要环节。分析论证建设方案和水土保持方案制定的可行性，为有效控制项目开发过程中的新增水土流失，保护和恢复项目区内植被，保障当地生态环境建设与经济协调发展，对水土保持方案设计原则与目标等进行论证。做到矿山开发结束，水土保持工程同年完成。本次评价将对矿山闭矿期的环境问题做简要分析。

闭矿期与初采期及盛采期相比，此时的生产活动已停止，对自然环境各要素的影响趋于减缓，主要表现在：

11.1.1有利影响

（1）开采过程中导致地表变形产生的环境问题将随着开采活动的停止而逐渐减轻，地表变形虽有一定的延迟性，但变形幅度减小，最终趋于稳定。

（2）随着井田范围内煤矿资源的枯竭，生产的停止，与其相关的各种产污环节将减弱或消失，如设备噪声、煤粉尘等大气污染物等，区域环境质量将有所好转。

（3）对工业场地等废弃地进行整治利用，覆土复耕、造林，对因占地而造成的不利环境影响将逐渐消失。

11.1.2不利影响

（1）地质灾害：老巷道及老采场积水污染、变形、沉陷、垮塌甚至诱发地震等。

（2）水污染：矿井退役后仍然有一定量井下水产生，将对环境产生一定影响。

（3）大气污染：老巷道、老采场、残留煤柱等发生氧化自燃，形成有害气体，如一氧化碳、甲烷等，污染空气，造成环境灾害。

（4）矿井生产时在当地招聘了一定数量的生产人员，在矿井报废期该部分人员将面临失业，由此引起一些社会问题。职工应在当地政府和业主的积极配合下搞好再就业工作，使该问题得到较好解决。

（5）考虑老巷道局部积水可能性，浅部可能存在的老巷道以及老采空区积水是未来浅部煤层资源开采时面临的主要水患威胁之一。

（6）在矿闭矿后，矿井各场地景观与自然景观不相协调，应进行平整，恢复植被以减小对自然景观的影响。

11.2矿井闭矿期环境保护措施

矿井闭矿期的环保措施主要为：

（1）在保护自然景观的前提下，逐步做好采矿的收尾工作。关闭矿山，必须编制《矿山闭矿报告》，重点提出矿井闭矿后存在的安全隐患和环境污染隐患、土地复垦率、采煤沉陷区治理率、植被恢复率、水土流失拦载率、闭矿期应实施的防治措施内容、闭矿工程资金保证措施、闭矿工程组织实施计划、闭矿工程竣工验收内容。严格按照国家规定报请有关行政主管部门审查批准。

（2）调查井田范围内及井田外占地的地表沉陷或容易发生滑坡、泥石流区域，采取相应措施减少不良地质灾害发生的可能性。

（3）继续运行井下水处理设施，并对井下水进行定期监测，减少井下水对环境的影响，且报废期还存在矿井有害气体溢出的问题，应采取有力措施予以防范。

（4）保持社会稳定，促进当地经济的持续发展。矿方应根据当地的资源优势和区位优势，努力寻找新的开发建设项目，加强职工的技术职能培训，使过去就业于该矿山的职工能重新再就业。

（5）现有生产井口进入闭矿期后均应全部关闭。对地面工业场地的堆矿场、矸石场等废弃地进行整治利用，进行植被恢复，对因占地而造成的不利环境影响将逐渐消失。

退役后选用当地适生树种对矿山占地进行人工生态林恢复。植苗时机以每年的3～5月为宜，并加强种植后期的抚育管理工作，或是严格按照水保方案实施。

（6）服务期满后生态恢复措施 服务期满后，矿井生产已基本停止，对环境造成污染影响的废气、废水排放量已明显减少，随着生产设备和人员的撤离，最终消除对环境的影响。而井下采动引起的地表移动、变形具有延迟性。废弃的工业场地对生态环境及当地景观将造成明显的影响，如不采取有效恢复措施，对生态环境的影响将是长期的。因此，服务期满后的生态恢复及废弃地的再利用必须引起高度重视。

1）生态环境恢复措施

地表移动变形影响和压占土地，仍采用运营期的土地复垦和水土保持措施，使被破坏的土地、农田得到治理，植被得以恢复，生态环境得到改善。

2）废弃矿井工业场地再利用措施

对工业场地内各种建筑设施可根据当地需要双方协商妥善处理（如办公楼、库房等）。对当地不能利用的矿井各种井筒、炸药库等采取封闭措施，以免对附近人群活动造成意外伤害。对不能利用的场地，宜进行林业复垦，条件较好、投资差异不大时可进行农业复垦。废弃地再利用治理期按1年计。

3）依法开展土壤污染状况调查工作。

12 清洁生产与循环经济分析

12.1 清洁生产分析

12.1.1 清洁生产标准评定与清洁生产水平分析

清洁生产是将污染防治应用于生产的全过程，通过不断的改善管理和改进技术进步，提高资源利用率，减少污染物排放，减少开发活动对环境的影响。清洁生产 的核心是产品生命周期的全过程控制。

本次环评清洁生产评价采用中华人民共和国国家发展和改革委员会、生态环境部、工业和信息化部公告2019年第8号《煤炭采选业清洁生产评价指标体系》推荐的方法进行评价。

清洁生产指标分为五类：（一）生产工艺及装备指标；（二）资源能源消耗指标；（三）资源综合利用指标，（四）生态环境指标，（五）清洁生产管理指标。

12.1.2 煤炭采选业清洁生产企业的评定

不同等级的清洁生产企业的综合评价指数见表12.1-1。

表12.1-1 环境管理要求

| 企业清洁生产水平 | 清洁生产综合评价指数 |
| --- | --- |
| Ⅰ级（国际清洁生产领先企业） | YⅠ≥85，限定性指标全部满足Ⅰ级基准值要求 |
| Ⅱ级（国内清洁生产先进水平） | YⅡ≥85，限定性指标全部满足Ⅱ级基准值要求及以上 |
| III 级（国内清洁生产一般水平） | YⅢ=100，限定性指标全部满足Ⅱ级基准值要求及以上 |

对煤炭采选企业清洁生产水平的评价，是以其清洁生产综合评价指数为依据，对达到一定综合评价指数的企业，分别评定为国际清洁生产领先企业、国内清洁生产先进企业或国内清洁生产一般企业。

12.1.3 清洁生产评价

本项目清洁生产评价结果见表12.1-2。本项目根据《煤炭采选业清洁生产评价指标体系》指标要求，剔除选煤相关指标，清洁生产管理指标按项目建成运行进行评价表明，本项目限定性指标中除矿井水利用率低于Ⅲ级要求外，其余全部满足Ⅲ级及以上基准值要求。

表 12.1-1 项目生产工艺与装备要求指标分析表

| 序号 | 一级指标项 | 一级指标权重值 | 二级指标项 |  | 单位 | 二级指标分权重值 | I级基准值 | II类基准值 |  | III级基准值 | 七里峡煤矿指标 | 七里峡煤矿等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一）生产工艺及装备指标 | 0.25 | *煤矿机械化掘进比例 |  | % | 0.10 | ≥90 | ≥85 |  | ≥80 | ≥95 | I级 |
| 2 |  |  | *煤矿机械化采煤比例 |  | % | 0.10 | ≥95 | ≥90 |  | ≥85 | ≥95 | I级 |
| 3 |  |  | 井下煤炭输送工艺及装备 |  | — | 0.06 | 长距离井下至井口带式输送机连续运输（实现集控）；立井采用机车牵引矿车运输 | 采区采用带式输送机，井下大巷采用机 车牵引矿车运输 |  | 采用以矿车为主的运输方式 | 采区采用袋式输送机，井下大巷采用机车牵引矿车运输 | Ⅱ级 |
| 4 |  |  | 井巷支护工艺 |  | — | 0.06 | 井筒岩巷光爆锚喷、锚杆、锚索等支护技术，煤巷采用锚网喷或锚网、锚索支护；斜井明槽开挖段及立井井筒采用砌壁支护 | 大部分井筒岩巷和大巷采用光爆锚喷、 锚杆、锚索等支护技术。部分井筒及大巷采 用砌壁支护。采区巷道采用锚杆、锚索、 网喷支护或金属棚支护。 |  |  | 大部分井筒岩巷光爆锚喷、锚杆、 锚索等支护技术 | Ⅱ级 |
| 5 |  |  | 贮煤设施工艺及装备 |  | — | 0.09 | 原煤进筒仓或全封闭的贮煤场 | 贮煤场设有挡风抑尘措施和洒水喷淋装置，上层有棚顶或苫盖。 |  |  | 设置有全封闭的贮煤场 | I级 |
| 6 |  |  | 原煤入选率 |  | % | 0.11 | 100 | ≥90 |  | ≥80 | 100 | I级 |
| 7 |  |  | 原煤运输 | 矿井型选煤厂 | — | 0.09 | 由封闭皮带运输机将原煤直接运进矿井选煤厂全封闭的贮煤设施 |  |  | 由箱车或矿车将原煤运进矿井选煤厂全面防尘的贮煤设施 | 由封闭皮带运输机将原煤直接运进矿井选煤厂全封闭的贮煤设施 | Ⅱ级 |
| 8 |  |  | 粉尘控制 |  | — | 0.09 | 原煤分级筛、破碎机等干法作业及相关转载环节全部封闭作业，并设有集尘系统，车间有机械通风措施 | 分级筛及相关转载环节设集尘罩，带式输送机设喷雾除尘系统 |  | 破碎机、带式输送机、转载点等设喷雾降尘系统。 | 分级筛及相关转载环节设集尘罩，带式输送机设喷雾除尘系统 | Ⅱ级 |
| 9 |  |  | 产品 的储 运方 式 | 精煤、中煤 | — | 0.06 | 存于封闭的储存设施。运输有铁路专用线及铁路快速装车系统 | 存于半封闭且配有洒水喷淋装置的储存场。运输有铁路专用线、铁路快速装车系统，汽车公路外运采用全封闭车厢 |  |  | 存于封闭的储存设施。配有洒水喷淋装置的储存场。汽车公路外运采用全封闭车厢 | Ⅱ级 |
| 10 |  |  |  | 煤矸石、煤泥 | — | 0.06 | 首先考虑综合利用，不能利用的暂时存于封闭或半封闭的储存设施，地面不设立永久矸石山，煤矸石、煤泥外运采用全封闭车厢 |  |  |  | 用于制砖综合利用 | Ⅱ级 |
| 11 |  |  | 选煤工艺装备 |  | — | 0.09 | 采用先进的选煤工艺和设备，实现数量、质量 自动监测控制和信息化管理 |  |  | 采用成熟的选煤 工艺和设备，实现 单元作业操作程 序自动化，设有全 过程自动控制手 段 | 采用先进的选煤工艺和设备，实现数量、质量自动监测控制和信息化管理 | Ⅱ级 |
| 12 |  |  | 煤泥水管理 |  | — | 0.07 | 洗水一级闭路循环、煤泥全部利用或无害化处置 |  |  |  | 满足相关要求 | 满足要求 |
| 13 | （二） 资源能 源消耗 指标 | 0.2 | *采区回采率 |  | — | 0.3 | 满足《生产煤矿回采率管理暂行规定》的要求 |  |  |  | 满足相关要求 | 满足要求 |
|  |  |  | *原煤生产综合能耗 |  | kgc/t | 0.15 | 按GB29444先进值要求 | 按GB29444准入值要求 |  | 按GB29444限定值要求 | 满足GB 29444要求 | Ⅱ级 |
| 14 |  |  | 原煤生产电耗 |  | kWh/t | 0.15 | ≤18 | ≤22 |  | ≤25 | 16kWh/t | Ⅱ级 |
| 15 |  |  | 原煤生产水耗 |  | m3/t | 0.15 | ≤0.1 | ≤0.2 |  | ≤0.3 | 0.16 | Ⅱ级 |
| 16 |  |  | 选煤吨煤电耗 | 动力煤 | kWh/t | 0.15 | 按GB29446先进值要求 | 按GB29446准入值要求 |  | 按GB29446限定值要求 | -- | -- |
| 17 |  |  | 单位入选原煤取水量 |  | m3/t | 0.1 | 符合《GB/T18916.11 取水定额第 11 部分：选煤》要求 |  |  |  | -- | -- |
| 18 | （三）资源综 合利用 指标 | 0.15 | *当年产生煤矸石综合利用率 |  | % | 0.38 | ≥85 |  | ≥80 | ≥75 | 100 | Ⅰ级 |
| 19 |  |  | *矿井 水利用率 | 一般水资 源矿区 | % | 0.38 | ≥85 |  | ≥75 | ≥70 | ≥25% | 低于Ⅲ级 |
| 20 |  |  | 矿区生活污水综合利用率 |  | % | 0.24 | 100 |  | ≥9 | ≥90 | ≥100% | Ⅰ级 |
| 21 | （四） 生态环 境指标 | 0.15 | 煤矸石、煤泥、粉煤灰安全处置率 |  | % | 0.23 | 100 |  | 100 | 100 | 100% | Ⅰ级 |
| 22 |  |  | 沉陷区治理率 |  | % | 0.23 | 90 |  | 80 | 70 | 80% | Ⅱ级 |
| 23 |  |  | *塌陷稳定后土地复垦率 |  | % | 0.31 | ≥80 |  | ≥75 | ≥70 | ≥100% | Ⅰ级 |
| 24 |  |  | 工业广场绿化率 |  | % | 0.23 | ≥30 |  | ≥25 | ≥20 | ≥25% | Ⅱ级 |
| 25 | （五） 清洁生 产管理 指标 | 0.25 | *环境法律法规标准政策符合性 |  | — | 0.15 | 符合国家、地方和行业有关法律、法规、规范、产业政策、技术标准要求，污染物排放达到国家、地方和行业排放标准、满足污染物总量控制和排污许可证管理要求。建设项目环保手续齐全，严格执行国家关于煤矿生产能力管理、淘汰落后产能的相关政策措施 |  |  |  | 满足相关法律、法规、产业政策要求 | 满足要求 |
| 26 |  |  | 清洁生产管理 |  | — | 0.15 | 建有负责清洁生产的领导机构，各成员单位及主管人员职责分工明确；有健全的清洁生产管理制度和奖励管理办法，有执行情况检查记录；制定有清洁生产工作规划及年度工作计划，对规划、计划提出的目标、指标、清洁生产方案，认真组织落实；资源、能源、环保设施运行统计台账齐全；建立、制定环境突发性事件应急预案（预案要通过相应环保部门备案）并定期演练。按行业无组织排放监管的相关政策要求，加强对无组织排放的防控措施，减少生产过程无组织排放。 |  |  |  | 设置有领导机构，各成员分工明确，制定有相关工作计划 | 满足要求 |
| 27 |  |  | 清洁生产审核 |  | — | 0.05 | 按照国家和地方要求，定期开展清洁生产审核 |  |  |  | 满足相关要求 | 满足要求 |
| 28 |  |  | 固体废物处置 |  | — | 0.05 | 按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《煤矸石综合利用管理办法》的有关要求，建立完善的标识、申报登记、源头分类、应急预案等管理制度，制定合理的煤矸石综合利用方案及安全处置措施。 |  |  |  | 煤矸石全部外运制砖综合利用 | 满足要求 |
| 29 |  |  | 宣传培训 |  | — | 0.1 | 制定绿色低碳宣传和节能环保培训年度计划，并付诸实施；在国家规定重要节能环保日（周）开展宣传活动；每年开展节能环保专业培训不少于 2次，所有在岗人员 进行过岗前培训，有岗位培训记录 |  | 定期开展绿色低碳宣传，在国家规定的重要节能环保日（周）开展宣传活动；每年开展节能环保专业培训不少于1次，主要岗位人员进行过岗前培训，有岗位培训记录 | 定期开展绿色低碳宣传，在国家规定的重要节能环保日（周）开展宣传活动，每年开展节能环保专业培 训不少于1次 | 按照I级执行 | I级 |
| 30 |  |  | 建立健全环境管理体系 |  | — | 0.05 | 建立有GB/T 24001环境管理体系，并取得认证，能有效运行；全部完成年度环境目标、指标和环境管理 方案，并达到环境持续改进的要求；环境管理手册、程序文件及作业文件齐备、有效。 |  | 建立有GB/T 24001环境管理体系，并能有效运行；完成年度环境目标、指标和环境管理方案≥80%，达到环境持续改进的要求；环境管理手册、程序文件及作业文件齐备、有效。 | 建立有GB/T 24001环境管理体系，并能有效运行；完成年度环境目标、指标和环境管理方案≥60%，部分达到环境持续改进的要求；环境管理手册、程序文件及作业文件 齐备。 | 按照I级执行 | I级 |
| 31 |  |  | 管理机构及环境管理 制度 |  | — | 0.1 | 设有独立的节能环保管理职能部门，配有专职 管理人员，环境管理制度健全、完善，并纳入 日常管理 |  |  | 有明确的节能环保管理部门和人员，环境管理制度较完善，并纳入日常管理 | 按照I级执行 | I级 |
| 32 |  |  | *排污口规范化管理 |  | — | 0.1 | 排污口设置符合《排污口规范化整治技术要求（试行）》相关要求 |  |  |  | 按照要求执行 | 满足要求 |
| 33 |  |  | 生态环境管理规划 |  | — | 0.1 | 制定有完整的矿区生产期和服务期满时的矿山生态环境修复计划、合理可行的节能环保近、远期规划，包括煤矸石、煤泥、矿井水、瓦斯气处置及综合利用、矿山生态恢复及闭矿后的恢复措施计划 |  | 制定有完整的矿区生产期和服务期满时的矿山生态环境修复计划、节能环保近、远期规划，措施可行，有一定的操作性 | 制定有较完整的矿区生产期和服务期满时的矿山生态环境修复计划、节能环保近期规划和远期规划或企业相关规划中节能环保篇章 | 按照I级执行 | I级 |
| 34 |  |  | 环境信息公开 |  | — | 0.15 | 按照国家有关要求公开环境相关信息，按照 HJ617 编写企业环境报 告书 |  |  |  | 按照要求执行 | 满足要求 |

从表中可见，本项目清洁生产评价指标体系中（除清洁生产管理指标外）25项清洁生产指标中，有2个指标（原煤生产水耗、矿井水利用率）暂不能达到III级水平外，其余指标均满足III级及以上基准值要求。项目在采取以下的改进措施后，项目总体可满足清洁生产III 级水平（国内清洁生产一般水平）。

12.1.4 清洁生产建议措施

根据清洁生产评价的结果，环评针对本项目提出如下改进建议：

1、优化采煤工艺，提高装备水平，改进掘进技术，提高工作面回采率，降低原煤生产电耗及水耗，提高资源利用率。

2、矿井建设尽量减少土地资源占用，提高场地绿化率。

3、提高矿井水利用率，减少污染物排放。

4、加强矿井环境管理的建设，提高工人素质，完善矿山生态恢复管理措施，减小矿井开采对生态环境的影响。

5、建立和完善清洁生产制度：实现清洁生产，除了依靠先进的工艺、设备，还必须在生产实践中不断地改进操作、加强管理。工业活动离不开人的因素，在生产过程中人的因素主要体现在操作和管理上。根据我国的调查资料表明，目前的工业污染约有30%以上是由于生产过程中管理不善造成的。项目投产以后，从物料管理到产品质量管理，从生产操作管理、设备维修管理到环保管理都必须充分重视，使生产的每一道工序和每一个环节都处于最佳运行状态，真正做到清洁生产，预防污染。

6、对工业广场及厂区与主要交通干道连接道路进行地面硬化处理。

7、设置专门的环保管理机构并配备专职管理人员，建立健全环境管理制度并将其纳入日常管理。

8、加强环保设施的运行管理，记录环保设施运行数据并建立环保档案和运行监管体制。设置专门的环境检测机构或委托有资质的检测部门，对废水、废气、噪声主要污染源、污染物定期监测。

9、运营期，矿方按照ISO14001环境管理体系标准建立适合本矿的环境管理体系。

综上所述，在确保本项目清洁生产建议及措施条件下，本项目清洁生产符合相关要求指标。

12.2 循环经济分析

12.2.1 本项目循环经济模式

（1）煤炭开采→煤电转化

本项目开采的煤炭主要供给华蓥山电厂，实现了煤炭资源“煤炭开采→煤电转化”的转化模式。

（2）煤炭开采废污水→污废水处理→本企业、周边林草地灌溉和绿化等

本项目矿井水和生活污水处理后可通过以下几种途径回用：①井下生产（洒水降尘、机械设备冷却、消防用水）、②矿区办公生活区冲厕和洗浴及绿化、降尘等；③矿区生态恢复及周边林草地灌溉。

（3）煤矸石→建材产品（水泥、砖）

本项目煤矸为高灰矸石，发热量较低，可用于制砖、水泥等建筑材料，形成“煤矸石→建材产品（水泥、砖）”产业链。

（4）“煤矿企业→培养煤矿人才、煤矿机械设备制造→人才输出、服务社会”

本项目运营时间较长，在此期间，积累了许多煤炭开采方面的经验和知识，培养了许多此类方面的人才。因此，当地政府应当积极引导煤矿企业，发挥其特有的优势，进行资源整合，形成“煤矿企业→培养煤矿人才及煤矿机械设备制造→人才输出、服务社会”产业链，更好地为煤炭产业的发展做贡献，更好地服务于社会的发展。

12.2.2 循环经济建议

根据本项目循环经济分析结果，结合区域社会经济发展情况，环评提出以下循环经济建议：

（1）协调好产业链项目的建设时序，以及与外界项目的建设时序，保证煤矿开发实现“减量化、再利用、资源化”循环经济模式。

（2）建立完善循环经济管理体系，尽可能的采取先进的采煤工艺，提高煤矿资源回收率。

（3）煤矿开发阶段加强矿井水资源化力度，在实现环境效益的同时，节约区域水资源，降低原煤生产水耗。

13 环境管理与环境监测计划

13.1 建设期环境管理和环境监理

13.1.1 建设期环境管理

（1）建设单位严格按照环评报告书及批复要求优化施工方案，优化施工道路建设方案，尽最大可能地减少地表扰动面积。施工车杜绝在宽阔地带随意行驶，肆意碾压。

（2）建设单位应配备专职环境管理人员，负责各类污染源的现场监控和管理，严格控制进出施工场地车辆物料遗撒。

（3）专职环境管理人员应做好文明施工的宣传工作，借助黑板报、宣传栏等工具对施工工人进行环境保护教育。

（4）建设单位自觉接受达州市生态环境局和达州市宣汉生态环境局监督指导，主动配合环境保护主管部门搞好独立升级改造工程施工期的环境保护工作。

（5）建设单位应按有关施工招标程序设置环境监理，并在当地环保部门的监督指导下，全面、规范地进行施工期的环境监理，以确保将施工期的生态环境影响降到最低。

13.1.2 建设期环境监测

为了及时了解和掌握扩建工程施工期主要污染物的排放情况，建设单位应委托有资质的环境监测单位对其污染源和施工场界周边的环境质量进行监测，监测要求见下表。

表13.1-1 施工期环境监测要求

| 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 距离最近居民点 | TSP | 整个施工期1次 |
| 噪声 | 厂界四周 | dB（A） | 1季度1次 |

13.2 环境管理机构及职责

13.2.1 环境管理机构

环境管理的实施，首先就是设置管理机构，明确各管理部门的职责。

本项目工程属于扩建项目，依据《建设项目环境保护设计规定》，须设置环境保护管理机构，负责组织、落实、监督煤矿的环境保护工作，配备专职环境保护管理人员（一般2~3人为宜）。

矿井运营期将实行矿长负责制的环境管理制度，矿长负责环境管理机构的设置，并承担相应的责任与义务，而环保管理机构对矿长负责，负责日常环境管理工作。地方环境行政管理部门对本项目的环境保护行使监督职能。

13.2.2 环境管理机构及职责

矿井环境管理机构职责见下表所示。

表13.2-1 煤矿环境管理机构职责

| 管理机构及部门 | 主要职责 |
| --- | --- |
| 矿长 | 负责全矿环境管理、对全矿的环境质量负责。 |
| 分管矿长 | 主管环保技术等 |
| 矿内环保管理部门 | 1.认真执行建设项目环境影响评价制度和“三同时”制度，组织专家和有关管理部门对项目进行竣工验收； 2. 严格执行国家、行业环保法律法规及标准，制定本单位环境管理制度与生态保护管理办法，落实各职能部门的环境保护职责范围； 3.监督检查各产污环节污染防治措施的落实及运行情况，对环境管理工作中的问题和不足提出改进意见，完成环境保护责任目标，保证污染物达标排放； 4.编制企业内部环境保护和环保产业发展规划及年度计划，并将其纳入企业发展规划和生产计划中，负责组织实施； 5.组织、配合环境监测部门开展环境与污染源监测及地表形变观测，制定生态恢复与水土保持计划，落实各项环保工程治理方案； 6.建立环境保护档案，进行环境统计，开展日常环境保护工作，并按照有关规定及时、准确地上报企业环境报表和环境质量报告书； 7.负责接待群众来访，协调企业所在区域的环境管理，解决本单位造成的环境污染或生态破坏纠纷，提出处理意见，并向有关部门报告。 8.负责制定煤矿环境保护技术培训计划，开展环境保护宣传教育，普及环保知识，提高员工环保意识和素质； 9.负责矿区环境绿化和环境保护管理工作，主动接受上级环保行政主管部门的工作指导、检查和监督； 10.建立清洁生产管理制度和废物循环利用方案，推行清洁生产和废物综合利用。 |

13.2.3 环境管理工作计划和方案

根据七里峡煤矿具体情况，本次评价初步制定了其环境保护管理计划见下表所示。

表13.2-2 环境管理任务计划表

| 阶段 | 环境管理主要任务内容 |
| --- | --- |
| 生产期 | 1.贯彻执行国家、地方及产业政策相关环境保护法律法规和标准，完善和落实各项环保手续； 2.制定并严格执行各项生产环境管理规章制度，对各项污染治理设施建立操作、维护和检修规程，落实岗位责任制，保证生产正常运行； 3.建立定期环境监测制度，加强环境监督、检查； 4.申报排污许可证，建立环保设施运行卡，对环保设施定期进行检查和维护； 5.按照环境管理监测计划开展定期、不定期环境与污染源监测，发现问题及时处理； 6.完善矿区环境管理目标与任务，落实矿区污染防治及生态保护恢复方案，配合地方环保部门制定区域环境综合整治规划； 7.加强国家环保政策宣传，提高员工环保意识，提升企业环境管理水平； 8.重视公众参与监督作用； 9.推行清洁生产，参与煤矿清洁生产审计工作，实现污染预防，发现问题及时处理，向环保行政主管部门汇报。 |
| 管理工作重点 | 1.加强污染源监控与管理，提高废水、矸石的综合利用率； 2.坚持“预防为主、防治结合、综合治理”的原则，强化煤矿环境管理力度； 3.严格控制生产全过程废气、废水、噪声和固废排放，保护矿区生态环境。 |

13.3环境监测计划

项目营运期后勤应设专人负责营运期各项环保设备的日常检查与管理，并与专业监测机构进行对接，对各项污染物进行定期监测，方便后期监测管理。各污染物监测和分析方法按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819- 2017）执行。排污单位自行监测信息公开内容及方式按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号）执行。项目环境监测计划见下表所示。

表 13.3-1 环境监测计划

| 类别 | 环境要素 | 监测点位、监测项目及频率 |
| --- | --- | --- |
| 污染 源监 测 | 环境空气污染源 | 监测布点：工业广场上风向布置一个监测点，下风向布置 2～3个监测点。 监测项目：颗粒物。 监测频率：1次/季度。 |
|  | 矿井水 | 监测布点：矿井水处理站出口。 监测项目：总汞、总镉、总铬、六价铬、总铅、总砷、总锌、氟化物、pH值、SS、化学需氧量、石油类、总铁。 监测频率：1次/季度；同时设置COD、NH3-N、总磷在线监测系统。 |
|  | 生活污水 | 监测布点：生活污水排放口。 监测项目：pH、SS、CODCr、BOD、氨氮、总磷、动植物油、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群。 监测频率：1次/季度 |
|  | 噪声 | 监测布点：工业广场厂界外1m。 监测项目：Ln、Ld。 监测频率：1次/季。 |
| 环境 质量 监测 | 地表水 | 监测点：项目汇入新宁河下游约1000m处； 监测项目：pH 值、总汞、总镉、总铬、六价铬、总铅、总砷、总锌、 氟化物、SS、化学需氧量、石油类、总铁、总锰； 监测频率：2次/年，丰、枯水期各1次。 |
|  | 地下水 | 监测点：3个，矿区东侧、矿区西侧、矿区范围内各设置一个地下水监测水井。 监测项目：色度、臭和味、浑浊度、pH、硬度、溶解性总固体、氨氮、 硫化物、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、挥发酚、阴离子表面活 性剂、耗氧量、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、氟化物、镉、铁、锰、铜、锌，共计29项。 监测频率：1次/年。 |
|  | 声环境质量 | 监测布点：工业广场厂界四周最近居民点。 监测项目：Ln、Ld。 监测频率：1次/季。 |
|  | 土壤环境 | 监测布点：工业广场储煤场和矸石临时堆场附近土壤。 监测项目：pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌。 监测频率：每5年内开展1次 |
| 地表沉陷环境监测 |  | 监测布点：工作面上方设置走向和倾向观测线，走向线和倾向线上设置岩移观测桩。 监测项目：通过设置岩移观测站对地表移动、下沉情况进行观测。 监测频率：长期连续观测地表沉陷情况，同时派专人不定期巡逻，发现地表沉陷、塌陷及时报告，采取有效措施治理 |
| 环保措施 |  | 检查项目：环保措施落实及运行情况；表层熟土的保护情况；绿化系数。 检查频率：不定期 |

13.4排污口规范化管理

排污口是企业污染物进入环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。

13.4.1排污口规范化管理的基本原则

（1）向环境排放污染物的排污口必须规范化；

（2）根据工程的特点和国家列入的总量控制指标，排放COD、NH3-N的废水排放口和生产区和辅助生产区产尘点作为管理的重点；

（3）排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。

13.4.2排污口的技术要求

（1）排污口的位置必须合理确定，按环监（1996）470号文件要求进行规范化管理；

（2）排放的采样点设置应按《污染源监测技术规范》要求，设置在企业污染物总排口、处理设施的进、出、口等处。由于本项目矿井水处理后部分外排，因此设企业总排污口，并在各污水处理设施的进水和出水口设置采样点。

（3）设置规范的、便于测流量、流速的测流段。

13.4.3 排污口立标管理

（1）上述各污染物排放口，应按国家《环境保护图形标志》（15562.1与GB15562.2）的规定，设国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌；排放口图形标志牌见下表。

表13.4-1 环境保护图形符号表

| 序号 | 提示图形符号 | 警告图形符号 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 污水排放口 | 表示污水向水体排放 |
| 2 |  |  | 噪声排放源 | 表示噪声向 外环境排放 |
| 3 | / |  | 危险废物 | 表示危险废物贮存、处置场 |

（2）污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m。

13.4.4 排污口建档管理

（1）要求使用国家环保部统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；

（2）根据排污口管理档案内容要求，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。

13.5企业环境保护信息公开管理

根据《企业事业单位环境信息公开办法》和项目环境影响特征，本项目环境信息公开内容主要包括：①企业基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；②排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；③防治污染设施的运行情况。环境信息公开方式可以采取以下一种或者几种方式予以公开：①公告或者公开发行的信息专刊；②信息公开服务、监督热线电话；③本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施；④当地环保部门网站等其他便于公众及时、准确获得信息的方式。

13.6建设项目竣工环境保护验收

根据《中华人民共和国环境保护法》（2014 年修订）的要求：“建设项目中防治污染的措施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施必须经原审批环境影响报告书的环保部门验收合格后，该建设项目方可投入生产或者使用”。因此项目建成后，需向环保部门申请环境保护专项验收，经验收合格后方可投入使用；并按照《排污许可证管理暂行规定》申请排污许可证。

13.6.1竣工验收环境监测和调查要求

竣工验收环境监测的要求主要为：

①检查建设项目在施工、运行期落实环境影响评价文件、工程设计以及环境保护行政主管部门批复文件所要求的气、水、声、固体废物等治理措施情况及实施效果；

②调查项目生态保护、水土保持措施落实情况及实施效果；

③开展公众参与调查，了解公众对项目建设期、运行期环境保护满意度，对当地经济、社会、生活的影响；

④针对建设项目已产生的环境破坏或潜在的环境影响提出补救措施或应急预案。

13.6.2环保设施竣工验收清单

工程建设完成投产后，建设单位应按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》中的有关规定，及时对本工程进行环境保护验收。环保措施汇总及竣工验收详见表13.6-1。

表13.6-1  项目竣工验收内容及要求

| 类别 | 污染源 |  | 验收 因子 | 环保设施及措施 | 执行标准 | 验收要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 井下废气 |  | 颗粒物 | 喷雾洒水降尘 | 《煤炭工业污染物排放标准》(GB204 26-2006) | 井下废气无组织排放的粉 尘浓度小于1.0mg/m3。 |
|  | 工业广场 | 原煤翻车卸料平台 | 颗粒物 | 设喷雾装置 |  | 周界外浓度最高点≤1.0mg/m3 |
|  |  | 储煤场地、临时堆矸场 |  | 储煤场封闭，矸石临时堆场建为顶部遮盖、三面围挡封闭的半封闭式的钢架结构彩钢棚，并在矸石临时堆场的敞开位置，加设防尘网和防尘水雾喷洒系统，在煤矸石堆场转运点进行封闭，并设置喷雾降尘装置 |  |  |
|  |  | 食堂 | 食堂油烟 | 厨房内的灶台设置有油烟净化设施，由烟道引出于楼顶排放 | 《饮食业油烟排放 标准（试行）》（GB18483-2001） 中相关标准 | ≤2.0mg/m3 |
|  | 瓦斯抽采系统 |  | 瓦斯 | / | 《煤层气（煤矿瓦 斯）排放标准（暂 行）》 （GB21522-2008） | / |
|  | 场地、道路扬尘 |  | 颗粒物 | 工业场地运煤车辆出口设车辆自动冲洗装置； 设置雾炮机或洒水车 | 定期洒水 |  |
| 污废水 | 生活污水 |  | CODcr、BOD5、SS、 氨氮 | 1个油水分离器处理食堂废水，2个1.5m3的集污井处理洗浴废水，上述污水预处理后汇入污水处理一体化设施，最终回用于地面防尘用水、绿化用水等不外排，生活污水进入化粪池（容积约422.4m3）处理后，由达州市鑫通管道疏通有限公司定期清运处置 | 不外排 |  |
|  | 井下涌水 |  | SS | 增设2套矿井水处理设备，采用隔油+预沉调节+混凝沉淀+斜管沉淀+石英砂过滤+消毒处理，处理后部分回用于井下降尘、地面生产用水等，其余部分通过1.5km排水管道引至天生镇王一庙水源保护区下游河段（新宁河）排放 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类 | 综合利用，分别用于生产用水，余下的外排，同时设置在线监测系统 |
|  | 车辆冲洗废水 |  | 石油类、SS | 1个5m3 的隔油沉淀池对车辆冲洗废水进行处理，处理后回用于车辆冲洗 | 不外排 |  |
|  | 机修车间洗 手废水 |  | 石油类、SS | 1个 1m3 的隔油池处理机修车间洗手废水，经隔油沉淀后回用于地面生产防尘等 | 不外排 |  |
|  | 初期雨水 |  | SS | 在煤炭、矸石储运场地上游外侧截洪沟。场内集水沟及初期雨水沉淀 池（容积20m2）。 | 不外排 |  |
| 噪声 | 工业场地 |  | Ln、Ld | 空气热源泵房，设备基础减震，隔声门窗；空压机房，采用隔振机座，进气口安装消声器，隔声门窗。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2 类 | 场界噪声达标，不扰民 |
|  | 风井场地 |  | Ln、Ld | 通风机安装消声器 |  |  |
| 固体废物 | 废机油 |  | / | 危废暂存间1间，面 积10m2， | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |  |
|  | 生活垃圾 |  | / | 集中收集点1处；垃圾收集桶10个。 | 集中收集、定期清运 |  |
|  | 煤矸石 |  | / | 矸石堆场临时存储，及时清运砖厂制砖 |  |  |
|  | 沉淀池煤泥 |  | / | 干化后送至砖厂制砖 |  |  |
|  | 废弃矿灯、废弃蓄电池 |  | / | 厂家回收处理 |  |  |
| 生态 整治 | 土流失，植被破坏和地层扰动 |  |  |  | 对已废弃的矸石堆场及时进行生态恢复 |  |

14 政策及规划符合性分析

14.1 产业政策符合性分析

14.1.1 与《产业结构调整指导目录（2024年本）》的符合性

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目符合性分析见下表所示。

表14.1-1 与《产业结构调整指导目录（2024年本）》分析表

| 相关内容 |  | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 限制类 | 低于30万吨/年的煤矿（其中山西、内蒙古、陕西低于120万吨/年，宁夏低于60万吨/年），低于90万吨/年的煤与瓦斯突出矿井。 | 本项目升级改造后生产规模为30万吨/年 | 符合 |
|  | 采用非机械化开采工艺的煤矿项目 | 本项目采用机械开采 | 符合 |
|  | 未按国家规定程序报批矿区总体规划的煤矿项目 | 本项目区域矿区总体规划已按规定报批 | 符合 |
|  | 井下回采工作面超过2个的煤矿项目 | 本项目回采工作面为1个 | 符合 |
|  | 开采深度超过《煤矿安全规程》规定的煤矿、质量达不到 《商品煤质量管理暂行办法》要求的商品煤、开采技术和装备列入 《煤炭生产技术与装备政策导向（2014年版）》限制目录且无法实 施技术改造的煤矿 | 本项目开采深度，满足《煤矿安全规程》规定的“改扩建小型矿井开采深度不应超过600m”的要求；产品质量达到《商品煤质量管理暂行办法》的煤质要求；开采技术和装备未列入《煤炭生产技术与装备政策导向（2014 年版）》限制目录。 | 符合 |
| 淘汰类 | 与大型煤矿井田平面投影重叠的小煤矿 | 不属于 | 符合 |
|  | 长期停产停建的30万吨/年以下（不含30万吨/年）“僵尸企业”煤矿；30万吨/年以下（不含30万吨/年）冲击地压、煤与瓦斯突出等灾害严重煤矿，属于满足林区、边远山区居民生活用煤需要或承担特殊供应任务且符合资源、环保、安全、技术、能耗等标 准的煤矿，经省级人民政府批准，可以暂时保留或推迟退出 | 本项目开采规模为30万t/a。不属于“僵尸企业”煤矿，不属于冲击地压、煤与瓦斯突出等灾害严重煤矿。 | 符合 |
|  | 既无降硫措施又无达标排放用户的高硫煤炭（含硫高于 3%）生产矿井，不能就地使用的高灰煤炭（灰分高于 40%）生产矿井以及高砷煤炭（动力用煤中砷含量超过80μg/g，炼焦用煤中砷含量超过 35μg/g）生产煤矿。 | 本项目含硫 0.33%～0.56% 不属于高硫煤炭，灰分28.64～34.35，不属于高灰煤炭。 | 符合 |

14.1.2 与《煤炭产业政策》符合性分析

项目建设与煤炭产业政策符合性分析详见下表。

表14.1-2 与煤炭产业政策符合性分析

| 项目 | 政策内容 | 项目建设内容 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产业准入 | 第十五条山西、内蒙古、陕西等省（区）新建改扩建矿井规模不低于120万吨/年。重庆、四川贵州、云南等省（市）新建、改扩建矿井规模不低于15万吨/年。福建、江西、湖北、湖南、广西等省（区）新建、改扩建矿井规模不低于9万吨/年。其他地区新建、改扩建矿井规模不低于30万吨/年。 | 本项目属于四川省内的煤矿技改项目，生产规模为30万t/a，符合该文件要求。 | 符合 |
| 高效 利用与环境保护 | 第三十六条：“按照减量化、再利用、资源化的原则，综合开发利用与煤共伴生资源和煤矿废弃物。……” | 运营期矸石用于外售制砖； 矿井废水处理后优先回用。 | 符合 |
|  | 三十八条 煤炭采选、贮存、装卸过程中产生的污染物必须达标排放，防止二次污染。加强煤矿瓦斯抽采利用和减少排放。洗煤水应当实现闭路循环。优化巷道布置，减少井下矸石产出量。 | 矿井设计有相应的污染治理措施，进行防尘处理，矿井涌水处理后部分回用，剩下达标排放。 | 符合 |

总体上，本项目符合《煤炭产业政策》中相关准入条件和产业技术要求。

14.1.3 与《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国发〔2016〕7号）相关符合性分析

根据《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国发〔2016〕7号），主要任务是要严格控制新增产能，加快淘汰落后产能和其他不符合产业政策的产能，具体见下表。

表14.1-3 项目与国发〔2016〕7号符合性

| 相关内容 |  | 本工程 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- |
| （四）严格控制新增产能 | 从2016年起，3年内原则上停止审批新建煤矿项目、新增产能的技术改造项目和产能核增项目； 确需新建煤矿的，一律实行减量置换。在建煤矿项目应按一定比例与淘汰落后产能和化解过剩产能挂钩，已完成淘汰落后产能和化解过剩产能任务的在建煤矿项目应由省级人民政府有关部门予以公告。 | 宣汉县七里峡煤矿始建于1993年，2020年2月27日四川应急管理厅等8部门以川应急〔2020〕31号，处理关闭一批煤矿后，允许准七里峡煤矿扩能至30万t/a。 | 满足 |
| （五）加快淘汰落后产能和其他不符合产业政策的产能 | 安全监管总局等部门确定的13类落后小煤矿，以及开采范围与自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域重叠的煤矿，要尽快依法关闭退出。产能小于30万吨/年且发生重大及以上安全生产责任事故的煤矿，产能15万吨/年及以下且发生较大及以上安全生产责任事故的煤矿，以及采用国家明令禁止使用的采煤方法、工艺且无法实施技术改造的煤矿，要在1至3年内淘汰。 | 不属于安监部门确定的13类小煤矿，且未发生过较大以上安全责任事故，不属于自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区。 | 满足 |
| （六）有序退出过剩产能。 | 1、属于以下情况的，通过给予政策支持等综合措施，引导相关煤矿有序退出：①安全方面：煤与瓦 斯突出、水文地质条件极其复杂、具有强冲击地压等灾害隐患严重，且在现有技术条件下难以有效防治的煤矿；开采深度超过《煤矿安全规程》规定的煤矿；达不到安全质量标准化三级的煤矿。②质量和环保方面：产品质量达不到《商品煤质量管理暂行办法》要求的煤矿。开采范围与依法划定、需特别保护的相关环境敏感区重叠的煤矿。③技术和资源规模方面：非机械化开采的煤矿；晋、蒙、陕、宁等4个地区产能小于60万吨/年，冀、辽、吉、黑、苏、皖、鲁、豫、甘、青、新等11个地区产能小于30万吨/年，其他地区产能小于9万吨/年的煤矿；开采技术和装备列入《煤炭生产技术与装备政策导向（2014年版）》限制目录且无法实施技术改造的煤矿；与大型煤矿井田平面投影重叠的煤矿。④其他方面：长期亏损、资不抵债的煤矿；长期停产、停建的煤矿；资源枯竭、资源赋存条件差的煤矿；不承担社会责任、长期欠缴税款和社会保障费用的煤矿；其他自愿退出的煤矿。 | 本项目属于低瓦斯矿山，水文地质条件不复杂、不具有强冲击地压等灾害隐患严重情况；项目产品质量能够满足《商品煤质量管理暂行办法》要求的煤矿，开采范围与依法划定、开采范围无需特别保护的相关环境敏感区重叠；项目属于机械化开采，不涉及淘汰落后技术设备；项目处于盈利状况。 | 满足 |

由上表可知，七里峡煤矿符合《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国发〔2016〕7号）相关要求。

14.1.4 与《国务院安全生产委员会关于印发〈全国安全生产专项整治三年行动计划〉的通知》符合性分析

《全国安全生产专项整治三年行动计划（煤矿安全专项整治三年行动实施方案）》（安委〔2020〕3号）文件第二条第二小项规定“严格准入门槛：停止规划审批新建和改扩建后产能低于30万吨/年的煤矿；停止规划审批新建开采深度超1000米和改扩建开采深度超1200米的大中型及以上煤矿；停止规划审批新建和改扩建开采深度超600米的其他煤矿。”

七里峡煤矿为低瓦斯无突出灾害的生产矿井，本次扩建项目主平硐井口标高+379米，设计最低开采深度为+200米，设计最大开采深度为179米，生产规模为30万吨/年，属于小型煤矿，矿井开采深度符合《全国安全生产专项整治三年行动计划（煤矿安全专项整治三年行动实施方案）》规定。

14.2 与环保相关政策、规划符合性分析

14.2.1 与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》符合性分析

根据《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发〔2005〕109号），本项目与技术政策的相符性分析见表。

表14.2-1  政策主要指标与本项目对比分析表

| 序号 | 矿山生态环境保护与污染防治技术政策相关要求指标 | 本项目 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一）禁止的矿产资源开发活动 1、禁止在依法划定的自然保护区（核心区、缓冲区）、风景 名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿。 2、禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采。 3、禁止在地质灾害危险区开采矿产资源。 4、禁止新建对生态环境产生不可恢复利用的、产生破坏 性影响的矿产资源开发项目。 （二）限制的矿产资源开发活动 1、限制在生态功能保护区和自然保护区（过渡区）内开采矿 产资源。生态功能保护区内的开采活动必须符合当地的环境功能区规划，并按规定进行控制性开采，开采活动不得影响本功能区内的主导生态功能。 2、限制在地质灾害易发区、水土流失严重区域等生态脆弱区内开采矿产资源。 | 井田及工业广场范围内不存在自然保护区（核心区、缓冲区） 风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区。井田范围内有部分基本农田，但由于项目属于地下开采，根据四川省煤炭设计研究院编制的《达州市宣汉县七里峡煤业有限公司七里峡煤矿永久基本农田影响论证报告》，项目开采对其无影响。 | 符合 |
| 2 | 鼓励将矿坑水优先利用为生产用水，作为辅助水源加以 利用。在干旱缺水地区，鼓励将外排矿坑水用于农林灌溉其水质应达到相应标准要求。 | 矿井水处理后部分作为生产用水 | 符合 |

由上表可知，七里峡煤矿不属于《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》禁止和限制的矿产资源开采活动，符合《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》的要求。

14.2.2 与《燃煤二氧化硫排放污染防治政策符合性分析》

根据《燃煤二氧化硫排放污染防治技术政策》（环发〔2002〕26号）规定：“各地不得新建煤层含硫份大于3%的矿井”。还规定：“除定点供应安装有脱硫设施并达到国家污染物排放标准的用户外，对新建硫份大于1.5%的煤矿，应配套建设煤炭洗选设施，对现有硫份大于2%的煤矿，应补建配套煤炭洗选设施”。

七里峡煤矿设计开采煤层为低硫煤，原煤硫分0.31%～1.59%，七里峡煤矿原煤拉运至达州宣汉县大路能源有限公司选煤厂进行原煤洗选加工。因此，符合《燃煤二氧化硫排放污染防治技术政策》。

14.2.3 《四川省打赢蓝天保卫战实施方案》（川府发〔2019〕4号）符合性分析

根据《四川省打赢蓝天保卫战实施方案》（川府发〔2019〕4号），本项目符合性分析见下表所示。

表14.2-2 本项目与川府发〔2019〕4号文符合性分析

| 文件内容 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 加大煤炭洗选力度，新建煤矿同步建设煤炭洗选设备，现有煤矿根据煤质分片区建成配套洗选设施。 | 本项目为独立升级改造项目，不属于新建煤矿，项目煤炭依托达州宣汉县大路能源有限公司选煤厂进行原煤洗选加工。 | 符合 |
| 已产生扬尘的物料堆场采用封闭式库仓，不具备封闭式库仓改造条件的，应设置不低于料堆高度的严密围挡，并采取覆盖措施有效控制扬尘污染；物料装卸配备喷淋等防尘设施，转运物料尽量采取封闭式皮带输送。 | 本项目原煤堆场及临时储矸场采用封闭的堆场，并在堆场顶棚下方设置喷淋降尘装置，喷雾面覆盖整个堆场，煤炭通过自卸汽车装运至堆场，车辆采用篷布全覆盖，遮盖运输。 | 符合 |
| 厂区主要运输通道实施硬化并定期冲洗或湿式 清扫，堆场进出口设置车辆冲洗设施，运输车辆 实施密闭或全覆盖，及时收集清理堆场外道路上 洒落物料。 | 堆场大门口设置车辆冲洗平台， 车辆进出堆场时，对车辆底盘、轮胎和车表面进行冲洗，车辆实施全覆盖运输。 | 符合 |

经对比，本项目符合《四川省打赢蓝天保卫战实施方案》（川府发〔2019〕4号）文中的要求。

14.2.4 与《煤层气（煤矿瓦斯）排放标准》符合性分析

2008年4月1日，国家环保部和国家质量监督检验检疫总局联合颁布了《煤层气（煤矿瓦斯）排放标准（暂行）》（GB21522-2008）。根据项目设计资料预测本矿井为低瓦斯矿井，矿井瓦斯涌出量较小，瓦斯暂无利用价值。不需设置地面集中式瓦斯抽放设施，但为了应对今后矿井局部区域瓦斯涌出量增加，防治采煤工作面回风隅角瓦斯超限，项目设计提出建立瓦斯抽采系统。故从瓦斯抽放角度可见，煤矿建设是符合国家相关政策的。

14.2.5 与《生产煤矿回采率管理暂行规定》符合性分析

根据《生产煤矿回采率管理暂行规定》要求：“井工煤矿采区回采率标准如下：

1、煤层厚度≤1.3时，回采率≥85%；

2、煤层厚度为1.3～3.5时，回采率≥80%；

3、煤层厚度≥3.5时，回采率≥75%”。

本项目采区回采率为≥90%。本项目符合《生产煤矿回采率管理暂行规定》要求。

14.2.6 与《商品煤质量管理暂行办法》符合性分析

2014年9月3日，中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部、中华人民共和国商务部、中华人民共和国海关总署、国家工商行政管理总局、国家质量监督检验检疫总局令第16号发布《商品煤质量管理暂行办法》，该文件自2015年1月1日起施行。本项目与《商品煤质量管理暂行办法》符合性分析见下表。

表14.2-3 《商品煤质量管理暂行办法》主要指标与项目对比表

| 序号 | 商品煤质量管理暂行办法相关要求指标 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第六条 商品煤应当满足下列基本要求： （一）灰分（Ad） 褐煤≤30%，其它煤种≤40%。 （二）硫分（St,d） 褐煤≤1.5%，其它煤种≤3%。 | 本项目产煤为瘦煤1/3焦煤（1/3JM）含硫0.31%～1.59% ，灰分7.45～36.22 | 符合 |

14.2.7 与《煤矸石综合利用管理办法》（2014 年修订版）符合性分析

《煤矸石综合利用管理办法》（2014年修订版）中规定：“新建（改扩建）煤矿及选煤厂应节约土地、防止环境污染，禁止建设永久性煤矸石堆放场（库）”。

本项目不建设永久性煤矸石堆放场，只建设煤临时储矸场，作为煤矸石临时暂存场，煤矸石全部运往砖厂制砖综合利用，属于《煤矸石综合利用管理办法》（2014年修订版）中“第十七条国家鼓励煤矸石大宗利用和高附加值利用：（三）煤矸石生产建筑材料”，因此，本项目建设与《煤矸石综合利用管理办法》（2014 年修订版）符合。

14.2.8 与《关于进一步加强煤炭资源开发环境影响评价管理的通知》符合性分析

根据《关于进一步加强煤炭资源开发环境影响评价管理的通知》（环环评〔2020〕63号），本项目符合性分析见下表所示。

表14.2-4 本项目与环环评〔2020〕63号文符合性分析

| 序号 | 《关于进一步加强煤炭资源开发环境影响评价管理的通知》相关要求指标 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | （八）符合煤炭矿区总体规划和规划环评的煤炭采选建设项目，应依法编制项目环评文件，在开工建设前取得批复。项目为伴生放射性矿的，还应当根据相关文件要求编制辐射环境影响评价专篇，与环评文件同步编制、一同报批。项目环评文件经批准后，在设计、建设等过程中发现项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当在变动实施前，主动重新报批建设项目的环境影响评价文件。各级生态环境主管部门在审批煤炭采选建设项目环评文件时，不得违规设置或保留水土保持、下级生态环境主管部门预审等前置条件；涉及生态环境敏感区的，在符合法律法规的前提下，主管部门意见不作为环评审批的前置条件。 | 七里峡煤矿属于峨层山片区，符合《四川省达州市宣汉县煤矿矿区总体规划》，《四川省达州市宣汉县煤矿矿区总体规划规划环评》目前已通过评审，项目符合《规划环评》要求。本项目编制有水土保持和复垦方案。 | 符合 |
| 2 | （九）井工开采地表沉陷的生态环境影响预测，应充分考虑自然生态条件、沉陷影响形式和程度等制定生态重建与恢复方案，确保与周边生态环境相协调。露天开采时应优化采排计划，控制外排土场占地面积，在确保安全生产的前提下，尽快实现内排土。针对排土场平台、边坡和采掘场沿帮、最终采掘坑等制定生态重建与恢复方案。制定矸石周转场地、地面建（构）筑物搬迁迹地等的生态重建与恢复方案。建设单位应严格控制采煤活动扰动范围，按照“边开采、边恢复”原则，及时落实各项生态重建与恢复措施，并定期进行效果评估，存在问题的，建设单位应制定科学、可行的整改计划并严格实施。 | 本次评价对开采沉陷进行了预测分析，根据影响范围及形式，设定保护煤柱，定期观测等措施，保证周边生态环境不受影响。企业编制了《矿山地质环境保护与土地复垦方案》，并对工业广场采取了针对性的生态恢复措施。项目开采过程实行“边开采、边恢复”原则进行复垦。 | 符合 |
| 3 | （十）井工开采不得破坏具有供水意义含水层结构、污染地下水水质，保护地下水的供水功能和生态功能，必要时应采取保护性开采技术或其他保护措施减缓对地下水环境的影响。露天开采项目应采取有效措施控制疏干水量、浅层地下水水位降深及对浅层地下水的疏干影响范围，减缓露天开采对浅层地下水环境的影响。污水处理设施等所在区域应采取防渗措施。 | 本项目开采不破坏具有供水意义的含水层，根据地下水预测分析，不会造成项目区域地下水污染。企业对工业广场进行了分区防渗；同时在开采过程中采取加强观测、及时封堵等措施 | 符合 |
| 4 | （十一）鼓励对煤矸石进行井下充填、发电、生产建筑材料、回收矿产品、制取化工产品、筑路、土地复垦等多途径综合利用，因地制宜选择合理的综合利用方式，提高煤矸石综合利用率。技术可行、经济合理的条件下优先采用井下充填技术处置煤矸石，有效控制地面沉陷、损毁耕地，减少煤矸石排放量。煤矸石的处置与综合利用应符合国家及行业相关标准规范要求。禁止建设永久性煤矸石堆放场（库），确需建设临时性堆放场（库）的，其占地规模应当与煤炭生产和洗选加工能力相匹配，原则上占地规模按不超过3年储矸量设计，且必须有后续综合利用方案。 提高煤矿瓦斯利用率，控制温室气体排放。高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井应配套建设瓦斯抽采与综合利用设施，甲烷体积浓度大于等于8%的抽采瓦斯，在确保安全的前提下，应进行综合利用。鼓励对甲烷体积浓度在2%（含）至8%的抽采瓦斯以及乏风瓦斯，探索开展综合利用。确需排放的，应满足《煤层气（煤矿瓦斯）排放标准（暂行）》要求。 | 本项目仅设置一处临时矸石堆场，其储存规模1万吨/年，不超过年矸石产量，且产生的矸石定期运送至宣汉县平桥砖厂制砖。 改扩建后，矿井最大相对瓦斯涌出量确定为6.86m3/t，绝对瓦斯涌出量为4.42m3/min，采煤工作面最大绝对瓦斯涌出量为2.34m3/min，半煤岩巷掘进工作面最大绝对瓦斯涌出量为0.528m3/min，为低瓦斯矿井。 | 符合 |
| 5 | （十二）针对矿井水应当考虑主要污染因子及污染影响特点等，通过优化开采范围和开采方式、采取针对性处理措施等，从源头减少和有效防治高盐、酸性、高氟化物、放射性等矿井水。矿井水应优先用于项目建设及生产，并鼓励多途径利用多余矿井水。可以利用的矿井水未得到合理、充分利用的，不得开采及使用其他地表水和地下水水源作为生产水源，并不得擅自外排。矿井水在充分利用后仍有剩余且确需外排的，经处理后拟外排的，除应符合相关法律法规政策外，其相关水质因子值还应满足或优于受纳水体环境功能区划规定的地表水环境质量对应值，含盐量不得超过1000毫克/升，且不得影响上下游相关河段水功能需求。安装在线自动监测系统，相关环境数据向社会公开，与相关部门联网，接受监督。依法依规做好关闭矿井封井处置，防治老空水等污染。 | 本项目矿井水优先利用于井下生产防尘洒水以及工业广场、储煤场、临时矸石堆场洒水抑尘，剩余部分外排至新宁河。根据预测可知，本项目外排废水能满足地表水Ⅲ类水质要求。 | 符合 |
| 6 | （十三）煤炭开采应符合大气污染防治政策。生态保护红线、自然保护地内原则上应依法禁止露天开采，其他生态功能极重要区、生态极敏感区以及国家规定的重要区域等应严格控制露天开采。加强煤炭开采的扬尘污染防治，对露天开采的采掘场、排土场已形成的台阶进行压覆及洒水降尘，对预爆区洒水预湿。煤炭、矸石的储存、装卸、输送以及破碎、筛选等产尘环节，应采取有效措施控制扬尘污染，优先采取封闭措施，厂界无组织排放应符合国家和地方相关标准要求；涉及环境敏感区或区域颗粒物超标的，依法采取封闭措施。煤炭企业应针对煤炭运输的扬尘污染提出封闭运输、车辆清洗等防治要求，减少对道路沿线的影响；相关企业应规划建设铁路专用线、码头等，优先采用铁路、水路等方式运输煤炭。 | 本项目开采区域不涉及自然保护区、生态红线等。本项目采用封闭式储煤场，在煤炭装卸口设置有喷淋设施，临时矸石堆场采取顶部遮盖，三面围挡、喷雾除尘等措施，厂界无组织排放能够满足标准限值要求。 | 符合 |
| 7 | 新建、改扩建煤矿应配套煤炭洗选设备，有效提高煤炭产品质量，强化洗选过程污染治理。煤炭开采使用的非道路移动机械排放废气应符合国家和地方污染物排放标准要求，鼓励使用新能源非道路移动机械。优先采用余热利用、依托热源、清洁能源等供热措施，减少大气污染物排放；确需建设燃烧锅炉的，应符合国家和地方大气污染防治要求。加强矸石山管理和综合治理，采取有效措施控制扬尘、自燃等。 | 本项目依托达州宣汉县大路能源有限公司选煤厂进行原煤洗选加工；项目热源采用电加热太阳能热水器，不设置燃煤锅炉，不涉及大气污染物排放；项目矸石全部外售综合利用，后期建设严格按照复垦方案进行复垦。 | 符合 |
| 8 | （十四）煤炭采选企业应当依法申请取得排污许可证或进行排污登记。未取得排污许可证也未进行排污登记的，不得排放污染物。 改建、扩建和技术改造煤炭采选项目还必须采取措施，治理与该项目有关的原有环境污染和生态破坏。 | 环评要求项目投产前及时办理排污许可，项目为改扩建项目，本环评提出了以新带老措施。 | 符合 |
| 9 | 鼓励相关部门和企业，开展沉陷区生态修复技术、露天矿排土场和采掘场生态重建与修复技术、保水采煤技术、高含盐量矿井水处理与利用技术、煤矸石综合利用技术、低浓度和乏风瓦斯综合利用技术，关闭煤矿瓦斯监测和综合利用技术等研究，促进煤炭采选行业绿色发展。 | 项目定期对地面沉陷进行检查，并进行修复；对现有矸石堆场进行复垦；瓦斯抽采放空，并在建成后根据实际情况按要求执行，符合绿化发展的要求。 | 符合 |

14.2.9 与《关于印发煤炭工业节能减排工作意见的通知》符合性分析

根据《关于印发煤炭工业节能减排工作意见的通知》（发改能源[2007]1456号），本项目符合性分析见下表所示。

表14.2-5 本项目与发改能源[2007]1456号文符合性分析

| 序号 | 《关于印发煤炭工业节能减排工作意见的通知》相关要求指标 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第二十七条 煤炭企业必须按照清洁生产和发展循环经济的要求，制定资源综合利用规划。煤矸石、洗矸、煤泥必须进行综合利用，不得长期排放堆存，临时堆存要有防止自燃措施。对已经自燃的矸石山，必须尽快采取灭火措施，确保熄灭并防止复燃。要加强对自燃煤田灭火工作的组织领导，加大投入，力争提前完成灭火计划。 | 本项目不设置永久矸石堆场，煤矸石堆放在临时矸石堆场，煤泥经干化后及时运送至宣汉县平桥砖厂进行综合利用。 | 符合 |
| 2 | 第二十八条 纯岩矸石和半煤岩矸石必须分运分堆，纯岩矸石尽量不出井。以煤矸石发电、生产建材、回填复垦及无害化处理为重点，努力发展科技含量高、附加值高的煤矸石综合利用技术和产品。 | 矿井掘进白矸用于井下回填采空区，煤矸石出井后暂存临时堆场，用于宣汉县平桥砖厂综合利用。 | 符合 |
| 3 | 第三十六条 采用保水、节水开采措施，合理保护矿区水资源。矿井水必须进行净化处理和综合利用，矿区生产、生活必须优先采用处理后的矿井水；有外供条件的，当地行政管理部门应积极协调，支持矿井水的有效利用。 | 矿井建设有矿井水处理设施，生产用水全部使用处理后的矿井水，多余部分达标排放。 | 符合 |

14.2.10 与《关于促进煤炭安全绿色开发和清洁高效利用的意见》符合性分析

根据《关于促进煤炭安全绿色开发和清洁高效利用的意见》（国家能源局国能煤炭[2014]571号），本项目符合性分析见下表所示。

表14.2-6 本项目与国家能源局国能煤炭[2014]571号文符合性分析

| 序号 | 《关于促进煤炭安全绿色开发和清洁高效利用的意见》相关要求指标 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | （二）发展目标。到2020年，煤炭工业生产力水平大幅提升，资源适度合理开发，全国煤矿采煤机械化程度达到85%以上，掘进机械化程度达到62%以上。生态环境显著改善，绿色矿山建设取得积极成效，资源节约型和环境友好型生态文明矿区建设取得重大进展…。 三、主要任务 （二）大力推行煤矿安全绿色开采。到2020年，厚及特厚煤层、中厚煤层、薄煤层采区回采率分别达到70%、85%和90%以上； （三）深入发展矿区循环经济。到2020年，煤矸石综合利用率不低于75%；在水资源短缺矿区、一般水资源矿区、水资源丰富矿区，矿井水或露天矿矿坑水利用率分别不低于95%、80%、75%。煤矿稳定塌陷土地治理率达到80%以上，排矸场和露天矿排土场复垦率达到90%以上。 （四）加快煤层气（煤矿瓦斯）开发利用。煤炭规划生产区实施“先抽后采”、“采煤采气一体化”，所有应抽采瓦斯的矿井要按照有关规定建立完善的抽采系统，抽采达标，鼓励煤矿实施井上下立体化联合抽采，推动煤矿瓦斯规模化抽采利用矿区建设，提高瓦斯抽采利用率。煤层气以管道输送为主，就近利用，余气外输，统筹建设煤层气输送管网，适度发展煤层气压缩和液化。煤矿瓦斯以就地发电和民用为主，严禁高浓度瓦斯直接排放，支持低浓度瓦斯发电、热电冷联供或浓缩利用，鼓励乏风瓦斯发电或供热等利用，提高瓦斯利用率。 （五）提高煤炭产品质量和利用标准。到2020年，原煤入选率达到80%以上，实现应选尽选； | 煤矿现有采煤工艺为机械化开采，开采煤层属于薄煤层，采区设计回采率97%，满足要求；煤矸石均外售宣汉县平桥砖厂制砖，100%综合利用；矿井水处理后回用，确需外排的达到水环境质量标准，且不对水域功能造成影响；矿井为低瓦斯矿井 | 符合 |

14.2.11 与《关于发布〈矿产资源开发利用辐射环境监督管理名录〉的公告》符合性分析

根据《关于发布〈矿产资源开发利用辐射环境监督管理名录〉的公告》，生态环境部办公厅，2020年第54号，本项目符合性分析见下表所示。

表14.2-7 本项目与《矿产资源开发利用辐射环境监督管理名录》符合性分析

| 序号 | 《关于发布〈矿产资源开发利用辐射环境监督管理名录〉的公告》相关要求指标 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 依照《建设项目环境影响评价分类管理名录》环评类别为环境影响报告书（表）且已纳入《名录》，并且原矿、中间产品、尾矿、尾渣或者其他残留物中铀（钍）系单个核素活度浓度超过1贝克/克（Bq/g）的矿产资源开发利用建设项目，建设单位应当组织编制辐射环境影响评价专篇，并纳入环境影响报告书（表）同步报批；建设单位在竣工环境保护验收时，应当组织对配套建设的辐射环境保护设施进行验收，组织编制辐射环境保护验收监测报告并纳入验收监测报告。 | 经检测，本项目煤炭和矸石不含放射性，有毒有害物质未出现超标 | 符合 |

14.2.12与《非金属矿行业绿色矿山建设规范》符合性分析

根据《非金属矿行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0312-2018），结合本项目的具体情况，其分析内容，见下表所示。

表14.2-8 项目与《非金属矿行业绿色矿山建设规范》符合性分析表

| 序号 | 文件要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿区地面道路、供水、供电、卫生、环保等配套设施齐全；在生产区应设置操作提示牌、说明牌、线路示意图牌等标牌，标牌符合 GB/T 13306 的规定；在需警示安全的区域应设罝安全标志，安全标志符合 GB14161 的规定 | 本项目扩建后，矿区地面道路、供水、供电、卫生、环保等配套设施齐全，操作提示牌、说明牌、线路示意图牌、安全标志等标牌按要求进行设置。 | 符合 |
| 2 | 矿山应采用喷雾、洒水、湿式凿岩、加设除尘装置等措施处置采选、运输等过程中产生的粉尘，工作场所空气中粉尘容许浓度应符合 GBZ 2.1的规定 | 采掘工作面、输送机转载点和卸载等位置设置喷雾洒水装置，在工作面机巷、工作面回风巷中设置净化水幕，掘进采取湿式作业，地面储煤场、矸石转运场设置全封闭+喷雾降尘，确保达标排放 | 符合 |
| 3 | 矿山尾矿、废石等固体废弃物应有专用贮存、处置场所，其建设、运行和监督管理应符合 GB 18599 的规定 | 项目产生的煤矸石暂存于矸石转运仓，矸石转运场建设、运行和监督管理符合 GB 18599 的规定 | 符合 |
| 4 | 矿山应实施清污分流，污水排放应符合 GB8978 的规定 | 矿山已实施清污分流，污水排放应符合 GB 8978 的规定 | 符合 |
| 5 | 矿山应具备废气处理设施，气体排放应符合GB 3095和 GB 16297的规定 | 项目已配备洒水、喷雾降尘等除尘设施，废气能够达标排放 | 符合 |
| 6 | 矿山应采取消声、减振、隔振等措施降低采选、运输等过程中产生的噪声，厂界环境噪声排放限值应符合 GB 12348 的规定 | 本项目矿山已采取消声、减振、隔振等措施降噪，能够保证厂界达标排放 | 符合 |
| 7 | 矿区绿化应与周边自然环境和景观相协调，绿化植物搭配合理，矿区绿化覆盖率应达到100% | 报告要求矿区后期加强绿化，服务期满后绿化覆盖率 100% | 符合 |
| 8 | 应贯彻“边开采、边治理、边恢复”的原则，及时治理恢复矿山地质环境，复垦矿山压占和损毁土地。矿山占用土地和损毁土地治理率和复垦率应达到矿山地质环境保护与土地复垦方案的要求 | 报告要求建设单位编制《矿山地质环境保护与土地复垦方案》，土地复垦率确保达到《方案》要求 | 符合 |
| 9 | 地下开采应根据矿石、围岩等地质条件，结合矿山技术条件和经济因素，选择合理的可减轻地表沉陷的技术 | 已采取合理可行的技术，矿山运行多年，未发现沉陷事件 | 符合 |
| 10 | 按照矿山地质环境保护与土地复垦方案，建立责任机制，将治理和复垦与生产建设活动统一部署、统筹实施，制定年度计划，及时完成地质环境治理和土地复垦。 | 报告要求建设单位编制《矿山地质环境保护与土地复垦方案》，将治理和复垦与生产建设活动统一部署、统筹实施，及时完成环境治理和土地复垦 | 符合 |
| 11 | 矿山应对选矿废水、尾矿、排土场、废石堆场、粉尘、噪音等进行动态监测，并向社会公开数据，接受社会公众监督 | 环评要求矿山对矿井涌水进行在线监测，并将粉尘、噪音纳入例行监测计划中 | 符合 |
| 12 | 矿山开采中和开采后应建立、健全长效监测机制，对土地复垦区及矿区影响范围地质环境稳定性与土壤质量进行动态监测 | 报告要求建设单位在开采中和后期建立、健全长效监测机制，对土地复垦区及矿区影响范围地质环境稳定性与土壤质量进行动态监测 | 符合 |
| 13 | 矿山宜对废石、尾矿等固体废弃物开展回填、筑路、制作建筑材料等资源综合利用工作。 | 煤矸石全部外送矸石砖厂制砖使用，不外排 | 符合 |
| 14 | 废石、尾矿等固体废弃物处置率应达 100% | 煤矸石全部外送矸石砖厂制砖使用，不外排，处置率应达 100% | 符合 |
| 15 | 矿井水、选矿废水应采用洁净化、资源化技术和工艺合理处置 | 矿井涌水经矿井水处理站处理达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，含盐量≤1000mg/L后，部分作为降尘用水，其余排放至新宁河。 | 符合 |

由上表可知，本项目建设符合《非金属矿行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0312-2018）中的要求。

14.3 与相关规划相容性分析

14.3.1 与煤炭工业发展“十三五”规划符合性分析

《煤炭工业发展“十三五”规划》（2016年12月国家发展和改革委员会发布）规划指出“十三五”期间煤炭工业发展目标是：到2020年，煤炭产量39亿吨。煤炭生产结构优化，煤矿数量控制在6000处左右，120万吨/年及以上大型煤矿产量占80%以上，30万吨/年及以下小型煤矿产量占10%以下；煤矿采煤机械化程度达到85%，掘进机械化程度达到65%；煤矸石综合利用率75%左右，矿井水利用率80%左右，土地复垦率60%左右。原煤入选率75%以上，煤炭产品质量显著提高，清洁煤电加快发展，煤炭深加工产业示范取得积极进展，煤炭清洁利用水平迈上新台阶；福建、江西、湖北、湖南、广西、重庆、四川煤炭资源零星分布，开采条件差，矿井规模小，瓦斯灾害严重，水文地质条件复杂，加快煤矿关闭退出。

本项目全部采用机械化开采，煤矸石在煤临时储矸场暂存后，全部外运砖厂制砖，利用率达到100%；同时，七里峡煤矿不属于化解过剩产能的煤矿，不属于关闭煤矿之列。因此，项目与《煤炭工业发展“十三五”规划》相符。

14.3.2 与《四川省矿产资源总体规划（2021-2025）》的符合性分析

本项目与《四川省矿产资源总体规划（2021-2025年）》符合性分析见下表所示。

表14.3-1  与《四川省矿产资源总体规划（2021-2025 年）》符合性分析

| 序号 | 四川省矿产资源总体规划（2016-2020 年）规划内容 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 川东北能源建材勘查开发区。包括南充、达州、广安、巴中、广元 5 市，大力发展清洁能源化工、特色矿产品精深加工，推动川东北经济区振兴发展。重点加强达州、广元、广安、巴中天然气、页岩油、致密气勘探开发，有序开采巴中、广元石墨矿，推进广元天然沥青勘查开发，促进石墨精深加工产业发展；严格落实年产 30 万吨以下煤矿分类处置工作方案；鼓励达州、广安加大钾盐勘查开发科技投入，力争取得勘查开发突破；推进水泥原料、玻陶原料和饰面石材开采利用结构调整，进一步提升建材家居等产业矿产品深加工水平，促进纤维用玄武岩产业发展。 | 本项目不在限制、禁止开采区范围内 | 符合 |
| 2 | 落实国土空间规划布局管控。各级矿产资源规划要严格落实国土空间规划管控要求，自然保护地核心区内只允许已依法设立的铀矿矿业权勘查开采活动，已依法设立的油气探矿权可继续勘查，不得从事开采活动，已依法设立的矿泉水、地热采矿权不得扩大生产规模；自然保护地核心区以外的生态保护红线区域，在对生态功能不造成破坏的前提下，允许开展基础地质调查和战略性矿产远景调查等公益性工作、铀矿勘查开采活动、依法设立的油气矿业权、地热和矿泉水采矿权开展有严格限制条件的勘查开采活动，铬、铜、镍、锂、钴、锆、钾盐和（中）重稀土矿产可从事勘查活动，但需根据国家战略需求规定办理采矿权，其它矿种停止任何勘查开采行为；永久基本农田内，应区分战略性矿产和非战略性矿产、油气和非油气矿产、露天和井下开采等情况，在严格保护永久基本农田的原则下，做好矿产资源勘查开发；城镇开发边界内，要统筹考虑矿产资源禀赋状况与城镇建设发展需要，充分论证，协调好矿产开发与城乡建设的空间关系。法律法规对勘查开采活动有其它禁止、限制性要求的，应严格遵守相关规定。 | 项目矿区、工业场地不涉及自然保护区、生态保护红线；项目+379m主平硐巷道部分涉及宣汉国家森林公园观音山景区，但属于保留现有巷道，且经过四川省林业和草原局审批同意，不会对观音山景区产生明显影响。项目工业场地占地不涉及永久基本农田，矿区投影与基本农田有重叠；主井工业场地与城市规划区无重叠范围 | 符合 |
| 3 | 重点开采矿种：天然气、页岩气、煤层气、焦煤、地热、钒钛磁铁矿、锰、铜、铅、锌、岩金、银、锂、优质玄武岩等矿产。重点开采矿种在符合准入条件下，优先设置采矿权，适度扩大开发规模，提高资源供应能力。 限制开采矿种：赤铁矿、菱铁矿在选矿技术和环境保护问题未有重大突破前限制开采。 禁止开采矿种：禁止开采高硫、高灰、高砷、高氟煤炭和石棉、砂金、湿地泥炭、可耕地砖瓦用粘土矿等矿产。 | 本项目为低硫、低灰、低砷、低氟煤炭开采 | 符合 |

经对比，本项目符合《四川省矿产资源总体规划（2021-2025年）》文中的规划要求。

14.3.3 与《达州市矿产资源总体规划》（2021-2025年）（征求意见稿）符合性分析

本项目与《达州市矿产资源总体规划》（2021-2025年）（征求意见稿）符合性分析见下表所示。

表14.3-2  与《达州市矿产资源总体规划》（2021-2025年）（征求意见稿）符合性分析

| 相关内容 |  | 本工程 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三、矿产勘查开发与保护布局 | （一）矿产资源勘查开采调控方向 3. 重点开采矿种 重点开采天然气、煤层气、页岩气、地热、钾盐、石膏、矿泉水、建筑石料用灰岩。重点开采矿种在符合准入条件下，优先设置采矿权，适度扩大开采规模，提高资源供应能力和水平。 4. 限制和禁止勘查矿种限制勘查高硫煤、沉积型低品位水泥用灰岩及明确由国家投资勘查的矿种。禁止勘查硫铁矿以及国家和省政府规定禁止勘查的其他矿种。 5. 禁止开采矿种 禁止开采高硫、高灰、高砷、高氟煤炭、可耕地砖瓦用粘土矿等矿产以及国 家及省政府明文禁止开采的其它矿种。 6. 限制开采矿种 限制开采中高硫煤以及在选矿技术和环境保护问题未有重大突破前的赤铁 矿、菱铁矿。 | 开采矿种不属于高硫、高灰、高砷、高氟煤炭；规划矿区内资源量符合煤炭产业政策和煤矿开采规模准入标准。 | 符合 |
|  | （三）勘查开采与保护布局 1. 落实省级规划分区 煤矿开采规划区严格落实《四川省30万吨/年以下煤矿分类处置方案》，达州市联合升级改造11宗矿权，已批兼并重组升级改造11宗。 3.本级开采规划区块的划定 （3）开采规划区块管控措施 全面推行绿色矿山建设。新设采矿权、技改扩能矿山执行绿色矿山建设标准，在出让合同中明确绿色矿山建设相关要求及违约责任。按绿色矿山建设标准编制矿产资源绿色开发利用方案（土地复垦方案、矿山地质环境恢复治理方案、矿产资源开发利用“三合一”方案），并在矿山筹建过程中同步建设，在正式投产时应符合绿色矿山建设要求。要加强矿山生态环境保护与恢复治理方案和水土保持方案的审查，监督企业落实保护措施，确保生态保护措施落实到位，矿山“固体废弃物、废水及废气”得到有效处理，污染物排放达标。要严格审查安全设施设计，监督企业落实安全措施，确保矿山绿色安全生产。 建立健全矿产资源开采准入机制。新建、扩建矿山项目必须符合矿产资源规划、行业发展规划、行业准入条件和生态环境保护要求，新设矿山储量规模、矿山最低生产规模和服务年限必须符合规划要求。 | 本矿井属于《四川省人民政府〈关于30万吨/年以下煤矿分类处置方案的批复〉》（川府函〔2020〕45号）中的分类处置矿井。 | 符合 |
| 四、加强矿产资源勘查开发利用与保护 | （三）严格规划准入管理 2. 生态环境保护准入条件 矿山采矿的地质环境准入，必须符合《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《四川省地质环境管理条例》《土地复垦条例》等法律、法规规定的环保条件。职业健康与安全设施、环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时验收和投产使用。严格执行矿山生态恢复治理保证金制度，根据“边开采、边治理”的原则，编制矿山地质环境保护和土地复垦方案，并按照方案按期进行矿山生态、地质环境恢复治理和土地复垦。扩建、新建矿山必须由具备相应资质的单位编制的矿山开发利用方案，设计的开采回采率、选矿回收率、总回收率指标应达到国家有关规定；设计的尾矿综合利用方案，应符合国家相关规范规定。矿山生态地质环境监测工作逐步建立和完善，达到环保部门要求的污染物排放满足总量控制指标，完成污染物减排任务；严格执行各矿种相关的污染物排放标准达标制度；按要求办理排污申报、排污许可证等环保手续，定期实施清洁生产审核，并通过评估验收。 | 本项目编制有矿山地质环境保护与土地复垦方案，矿山开采回采率、选矿回收率、总回收率指标符合国家有关规定，本项目依法办理排污登记 | 符合 |
| 五、绿色矿山建设和矿区生态保护 | （三）矿区生态保护修复 2. 生产矿山 办理采矿权变更或涉及扩大开采规模、扩大矿区范围、变更开采方式的，应当重新委托专业单位进行编制或修订矿山地质环境保护与土地复垦方案。在办理采矿权延续时，矿山地质环境保护与土地复垦方案超过试用期或方案剩余服务期少于采矿权延续时间的，应当重新委托专业单位进行编制或修订矿山地质环境保护与土地复垦方案。矿山企业应当依据经审查通过的方案开展矿山地质环境保护与土地复垦工作。 矿山地质环境的治理恢复要严格依照“谁开发谁保护，谁破坏谁治理”的原则予以监督。同时落实开发利用方案和开采设计，严格规范矿山废弃物排放、废水处理设施及处理任务，加强矿山生产过程中对地质环境影响的控制。对造成地质环境严重破坏的矿山，责令限期整改，逾期或整改不达标的予以关闭。 3. 闭坑矿山生态环境治理恢复 建立闭坑矿山的矿山地质环境审查制度，明确矿山闭坑的环境达标技术要求。采矿权人应向矿山所在地的自然资源管理部门提交矿山闭坑环境治理恢复计划，按规定报请审查批准。采矿权人应当在规定时间内完成矿山地质环境治理恢复工作，并经自然资源部门会同有关部门对治理恢复情况进行审查验收、达到验收标准的方可闭坑。 | 本项目按要求编制了矿山地质环境保护与土地复垦方案。 | 符合 |

经对比，本项目符合《达州市矿产资源总体规划》（2021-2025年）（征求意见稿）文中的规划要求。

14.3.4 与生态功能区划符合性分析

14.3.4.1与《全国生态功能区划》符合性分析

根据《全国生态功能区划（修编版）》（环境保护部公告2015年第61号）中的定位，本项目评价区属于II-02-05 川东丘陵林产品提供功能区见下图。

项目所在区

图14.3-1  评价区在国家生态功能区中的定位

林产品提供功能区主要是指以提供林产品为主的林区。全国共划分林产品提供功能区5 个，面积10.9万平方公里，占全国国土面积的1.1％，集中分布在小兴安岭、长江中下游丘陵、四川东部丘陵等人工林集中区。

该类型区的主要生态问题：林区过量砍伐，蓄积量低，森林质量低，生态系统服务功能退化。该类型区的生态保护主要方向：（1）加强速生丰产林区的建设与管理，合理采伐，实现采育平衡，协调木材生产与生态功能保护的关系。（2）改善农村能源结构，减少对林地的压力。

本项目为矿山井工开采项目，项目矿区矿权开采范围及所有矿区及配套设施均不在自然保护区范围内，同时针对工程施工及生产过程中造成的影响采取有针对性的防治、补偿、恢复等生态治理措施，编制并通过了水土保持方案和土地复垦方案，进一步降低项目对生态环境的影响，不会对自然生态系统造成明显的不利影响，符合《全国生态功能区划》相关要求。

14.3.4.2与《四川省生态功能区划》符合性分析

根据《四川省生态功能区划》，评价区属于Ⅰ四川盆地亚热带湿润气候生态区；Ⅰ-4盆东平行岭谷农林复合生态亚区；Ⅰ-4-1华贝山农林业与土壤保持生态功能区。四川省生态功能区划见下图。

项目所在区

图14.3-2 四川省生态功能区划图

项目区生态功能分区特征见下表。

表14.3-3 项目区生态功能分区特征表

| 生态区 | 生态亚区 | 生态功能区 | 所在区域与面积 | 主要生态特征 | 主要生态问题 | 生态环境敏感性 | 主要生态服务功能 | 生态保护与发展方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ四川盆地亚热带湿润气候生态区 | Ⅰ-4盆东平行岭谷农林复合生态亚区 | Ⅰ-4-1三峡库区华蓥山农林与土壤保持生态功能区 | 在四川东部边缘，涉及达州、广安市的9个县级行政区。面积0.91万平方公里 | 低山丘陵地貌，并有岩溶地貌发育；山体南北走向，呈平行岭谷特征。全省海拔最低点就在本区邻水县御临河出境处，海拔186.77米。年平均气温为13.4 ~16.9 ℃，≥10℃积温5 100 ~5400 ℃，平均年降水量为1200 ~ 1 538毫米。河流主要属渠江水系和长江干流水系。森林植被主要由马尾松林、柏木林和竹林组成。生物多样性及矿产资源较丰富 | 多洪灾，滑坡崩塌较强烈发育，水土流失严重，局部地区出现石漠化，城镇及农村面源污染呈加重趋势 | 土壤侵蚀高度敏感，野生动物生境高度敏感，水环境污染中度敏感，酸雨轻度敏感，石漠化中度敏感 | 农林业发展，土壤保持功能，生物多样性保护功能 | 发挥区域中心城市的辐射作用，防治城乡环境污染。保护森林植被和生物多样性，巩固长江上游防护林建设、天然林保护和退耕还林成果，提高森林覆盖率，减轻水土流失，防止喀斯特地貌区石漠化。保护耕地。因地制宜发展沼气等清洁能源。合理开发矿产资源、自然和人文景观资源，培育和发展特色优势产业集群，建设天然气能源、化工基地，严格防治环境污染 |

七里峡煤矿矿区范围无自然保护区、风景名胜区、森林公园等，矿井按照环评、水保、矿山生态治理、土地复垦等相关要求进行生态治理后，不会使生态环境和自然景观遭到严重破坏，矿井建设符合《四川省生态功能区划》要求。

14.4 项目建设与矿区规划环评符合性分析

14.4.1与《四川省达州市宣汉县煤炭矿区总体规划》符合性分析

根据《四川省达州市宣汉县煤炭矿区总体规划》，宣汉县煤炭矿区由峨层山、赫天祠和大巴山三个片区组成，其中境内峨层山片区设置有4个采矿权，分别为大路煤矿、炉坪煤矿、福利煤矿和七里峡煤矿，规划生产能力为 150万 t/a；赫天祠片区设置有 4个采矿权，分别为上峡煤矿、福禄煤矿、楠木沟煤矿和彭河煤矿，规划生产能力为 165万 t/a；大巴山片区设置有 5个采矿权，分别为吉祥煤矿、勇平煤矿、漆碑乡煤矿、金花煤矿和富兴煤矿，规划生产能力为 150万 t/a。宣汉县共计设置 13个采矿权，规划生产能力为 465 万 t/a。

本项目属于峨层山片区规划矿区的七里峡煤矿，根据宣汉县煤炭矿区总体规划：七里峡煤矿井田面积3.6357km2，由44个拐点圈闭，开采标高：+670m～+200m，开采煤层：K4、K5、K5-1、K6、K8、K10。七里峡煤矿规划矿井生产能力为30万t/a，保有资源量343.4万t，设计可采资源量291.9万t，矿井服务年限7.5a。本项目为《四川省30万吨/年以下煤矿分类处置方案》（川应急〔2020〕31号）中分类处置矿区，本项目对现有矿区进行独立升级改造，本次设计在现持采矿许可证范围内将未在规划范围内的部分矿区范围予以退出，退出后七里峡煤矿设计矿区范围由20个拐点坐标圈定，面积约1.6285km2，开采深度为+670m～+200m，开采煤层为K6、K5-1、K5煤层，设计规模30万吨/年。设计范围内保有资源量2824kt，其中控制的资源量2021kt，推断的资源量803kt。矿井服务年限5.2a。

同时项目+379m主平硐巷道通过宣汉国家森林公园观音山景区，该方案已获得四川省林业和草原局审批，批复号：川林护函〔2023〕187号，同意项目保留现有的+379m主平硐巷道作为矿井地下通风和运输巷道。

因此，本项目建设符合《四川省达州市宣汉县煤炭矿区总体规划》总体规划。

14.4.2 与矿区总体规划环境影响评价报告书的符合性分析

2022年1月24日，四川省生态环境厅在成都市组织召开了《四川省达州市宣汉县煤炭矿区总体规划环境影响报告书》审查会，2022年2月6日四川省生态环境厅印发了《关于印发四川省达州市宣汉县煤炭矿区总体规划环境影响报告书审查意见的函》（川环建函〔2022〕8 号）。本工程与《四川省达州市宣汉县煤炭矿区总体规划环境影响报告书》中相关环保要求相符性见表14.4-1。

表14.4-1 规划环评中提出的环保措施落实情况

| 序号 | 类别 | 规划环评相关要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空间布局约束 | 与宣汉国家森林公园重叠区禁采 | 本项目矿区范围和工业广场占地不涉及宣汉国家森林公园 | 符合 |
|  |  | 达陕高速、恩广高速、规划的城宣大邻高速两侧100m设为禁采区 | 本项目恩广高速从南向北穿过矿区范围，矿井在公路的两侧留设有约150～300m宽的保护煤柱，并设为禁采区 | 符合 |
| 2 | 污染物排放管控 | 矿区内矿井水原则上处理后回用不外排，若外排，需满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，同时其中含盐量不得超过1000mg/L要求，且不得影响上下游相关河段水功能需求，安装自动在线监测系统，相关数据向社会公开，并与地方生态环境局联网；采煤废水（矿井涌水）处理后回用需满足《煤矿井下消防、洒水设计规范》（GB 50383-2016）中的“井下消防、洒水水质标准”和《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中相应标准限值要求； | 本项目矿井涌水经处理后部分回用，剩余部分外排，外排废水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，同时含盐量不超过1000mg/L。同时拟在废水外排口安装自动在线监测系统。矿井涌水处理后回用满足《煤矿井下消防、洒水设计规范》（GB 50383-2016）中的“井下消防、洒水水质标准”和《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中相应标准限值要求 | 符合 |
| 3 |  | 矿区内生活污水处理后回用于防尘洒水、洗煤设施、场地冲洗、绿化等，不外排； | 本项目生活污水处理后回用于生产，不外排 | 符合 |
| 4 |  | 原煤入选率100% | 本项目原煤入选率100% | 符合 |
| 5 |  | 煤矿建设期执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）；煤矿运行期工业场地及临时矸石周转场的扬尘有组织、无组织排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）要求 | 本项目建设期执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）；煤矿运行期工业场地及临时矸石周转场的扬尘有组织、无组织排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）要求 | 符合 |
| 6 |  | 矿区内各煤炭、矸石的存储、装卸、输送以及破碎、筛选等产出环节应采取封闭等有效措施控制扬尘污染 | 本项目设置有封闭式储煤场和三面围挡的临时矸石堆场，并且配置有喷淋降尘措施。 | 符合 |
| 7 |  | 鼓励对煤矸石进行井下充填、发电、生产建筑材料、回收矿产品、制取化工产品、筑路等多途径综合利用，因地制宜选择合理的综合利用方式，提高煤矸石综合利用率。禁止建设永久性煤矸石堆放场，确需建设临时周转场的，原则上占地规模按不超过3年储矸量设计，且必须有后续综合利用方案 | 矿井掘进白矸用于井下回填采空区，煤矸石出井后暂存临时矸石堆场，用于宣汉县平桥砖厂综合利用 | 符合 |
| 8 | 环境风险防控 | 可能引起地质沉陷、含水层破坏的矿山必须提供解决方案和后续监控、保障方案 | 矿井实施开采后，地表沉陷对井田范围内的植被涵养水层水分及地表植被的正常生长有一定影响，但在人为治理前提下，其影响程度在可控范围内。本项目针对地质沉陷风险提出有效保护措施 | 符合 |
| 9 | 资源利用效率 | 原煤生产水耗≤0.2m3/t | 原煤生产水耗0.16m3/t | 符合 |
| 10 |  | 生活污水综合利用率（％）100% | 生活污水综合利用率（％）100% | 符合 |
| 11 |  | 矸石综合利用率100% | 矸石综合利用率100% | 符合 |
| 12 |  | 矿山开采回采率、选矿回收率和综合利用率等三项指标应符合自然资源部发布的相关矿种矿产资源合理开发利用“三率”最低指标要求 | 矿山开采回采率、选矿回收率和综合利用率等三项指标符合要求 | 符合 |
| 13 | 禁止准入产业 | 重庆、四川、贵州、云南等省（市）新建、改扩建矿井规模不低于15万吨/年。禁止新建30万吨/年以下高瓦斯矿井、45万吨/年以下煤与瓦斯突出矿井；禁止新建煤层含硫量大于3%的煤矿；开采范围与自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区重叠的煤矿根据法律法规及国家有关文件要求进行淘汰 | 本项目属于改扩建工程，扩建后生产规模为30万吨/年。本项目与自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区不重叠，不属于禁止类 | 符合 |
| 14 | 限制准入产业 | 低于30万吨/年的煤矿，低于90万吨/年的煤与瓦斯突出矿井； 采用非机械化开采工艺的煤矿项目； 煤炭资源回收率达不到国家规定要求的煤矿项目； 未按国家规定程序报批矿区总体规划的煤矿项目； 井下回采工作面超过2个的煤矿项目； 开采深度超过《煤矿安全规程》规定的煤矿、产品质量达不到《商品煤质量管理暂行办法》要求的煤矿、开采技术和装备列入《煤炭生产技术与装备政策导向（2014年版）》限制目录且无法实施技术改造的煤矿； 限制在地质灾害易发区、水土流失严重等生态脆弱区内开采矿产资源 | 本项目符合相关要求，不属于限制准入产业 | 符合 |

14.4.3 与矿区规划环境影响评价审查意见的符合性分析

本项目与《四川省达州市宣汉县煤炭矿区总体规划环境影响报告书》审查意见的要求相符，见表 14.4-2。

表14.4-2 本项目与规划环评审查意见符合性

| 序号 | 规划环评审查意见中提出的要求 | 本项目落实情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 落实长江经济带“共抓大保护，不搞大开发”的总体要求，坚持生态优先、绿色发展，强化规划引导，按照长江保护法、“三线一单”生态环境分区管控等要求，切实落实各项生态环境保护对策与措施，促进煤炭矿区开发与生态环境保护相协调。 | 本项目建设符合长江保护法、“三线一单”生态环境分区管控等要求 | 符合 |
| 2 | 加强规划与“三线一单”、国土空间规划、生态功能区划、四川省矿产资源总体规划及其规划环评等的协调衔接，并根据相关法律法规规章、政策文件及敏感区法定保护要求，优化调整布局、规模、开发时序等规划方案，提出并落实设置禁采区及保护煤柱等措施，确保不对自然保护区、森林公园、永久基本农田、公益林、天然林、饮用水水源、村镇等保护目标和高速公路等重要基础设施造成影响。 | 本项目建设对自然保护区、森林公园、永久基本农田、公益林、天然林、饮用水水源、村镇等保护目标和高速公路等重要基础设施不造成影响 | 符合 |
| 3 | 针对矿区在关闭矿井迹地生态恢复、矸石堆场生态恢复、矿井涌水排放等方面存在的现有环境问题，提出整改方案及补救措施，并纳入矿区生态环境保护规划方案，明确责任主体及完成时限，落实资金保障，确保环境遗留问题得到妥善解决。 | 本项目在建设期和运营期严格落实环境保护措施，确保原煤矿环境遗留问题得到解决，并编制有矿山地质环境保护与土地复垦方案 | 符合 |
| 4 | 严格控制矿区开发扰动范围，制定并落实生态保护和修复方案，加大生态修复力度，维护区域生态安全，切实预防或减轻《规划》实施的不利生态环境影响。 | 本项目针对规划环评中提出的不利生态环境影响，提出了环境保护措施 | 符合 |
| 5 | 矿井水经处理后优先回用，未充分利用的不得开采及使用其他地表水和地下水水源作为生产水源。矿井水在充分利用后仍有剩余且确需外排的，外排矿井水中主要污染物浓度应满足或优于受纳水体环境功能区划规定的地表水环境质量对应值，含盐量不得超过1000毫克/升，且不得影响上下游相关河段水功能需求。 | 本项目矿井涌水优先利用，外排废水满足地表水Ⅲ类水体要求，且含盐量不超过1000毫克/升，外排废水不影响上下游相关河段水功能需求 | 符合 |
| 6 | 矿区煤炭贮存、转载、装卸、破碎、筛选等过程应加强扬尘污染防治，确保满足区域大气环境质量改善要求。 | 本项目各工段粉尘无组织排放满足排放限值要求 | 符合 |
| 7 | 加强对矿区瓦斯排放的监测，鼓励开展瓦斯综合利用专题研究和论证工作。 | 本项目设置有瓦斯抽采站，并定期对瓦斯进行监测 | 符合 |
| 8 | 严格落实煤矸石综合利用要求。因地制宜选择合理的煤矸石综合利用方式，应优先选择井下充填，结合现有煤矸石利用能力，拓展综合利用途径，制定合理可行的综合利用方案。 | 矿井掘进白矸用于井下回填采空区，煤矸石出井后暂存临时矸石堆场，用于宣汉县平桥砖厂综合利用 | 符合 |
| 9 | 加强矿区环境监测和环境管理。建立系统的地表沉陷、水环境和生态环境监测体系，开展长期监测，强化对百里峡省级自然保护区、宣汉国家森林公园、集中式饮用水水源保护区、永久基本农田、公益林、天然林等生态环境敏感目标的跟踪监测，并根据跟踪监测结果及时优化调整规划方案，进一步提出有针对性的生态环境保护措施。 强化区域环境风险防范体系建设，提升区域环境风险预警、应急响应和联防联控能力，落实环境风险防范措施，制定应急预案，加强应急演练，确保环境安全。 | 本项目制定有环境监测计划，制定有应急预案 | 符合 |
| 10 | 严格煤炭资源开发的环境准入条件。相关项目应依法履行环境影响评价手续，全面落实各项资源环境指标，确保满足清洁生产要求。 | 本项目依法履行了环保手续，建设满足清洁生产要求 | 符合 |
| 11 | 《规划》包含的建设项目在开展环境影响评价时，应重点评价建设项目对生态、地下水、地表水等的影响，特别是对所涉及的生态环境敏感目标的影响，深入论证开采方案、生态修复方案、水环境及大气环境保护措施、资源综合利用方案等的可行性。 | 本项目对生态、地下水、地表水等的影响进行了重点评价 | 符合 |

14.5 项目建设与“三线一单”符合性分析

2016年7月环境保护部发布的《“十三五”环境影响评价改革实施方案》，其中提出：以改善环境质量为核心，以全面提高环评有效性为主线，以创新体制机制为动力，以“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）为手段，强化空间、总量、准入环境管理……。

四川省人民政府2020年6月28日发布《关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（川府发〔2020〕9号），按照省委“ 一干多支、五区协同” 的区域发展战略部署立足五大经济区的区域特征、发展定位及突出生态环境问题，将全省行政区域从生态环境保护角度划分为优先保护、重点管控和一般管控三类环境管控单元。优先保护单元指以生态环境保护为主的区域，主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区等，应以生态环境保护优先为原则，严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态环境功能不降低。重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，应不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题，一般管控单元指除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域，主要落实生态环境保护基本要求。

2021年6月29日，达州市人民政府以达市府发〔2021〕17号发布了《达州市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》，根据达州市环境管控单元分布图，七里峡煤矿矿区为一般管控单元。

（1）优先保护单元：涉及生态保护红线及一般生态空间、水环境优先保护区、大气环境优先保护区等以生态环境保护为主的区域作为优先保护单元；

（2）重点管控单元：涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域作为重点管控单元；

（3）一般管控单元：指除优先保护单元和重点管控单元以外的其他区域。

14.5.1生态红线符合性分析

根据《四川省人民政府关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发〔2018〕24号），主要内容如下：

①总体划定情况

四川省生态保护红线主要分布于川西高山高原、川西南山地和盆周山地，分布格局为“四轴九核”。“四轴”指大巴山、金沙江下游干热河谷、川东南山地以及盆中丘陵区，呈带状分布；“九核”指若尔盖湿地（黄河源）、雅砻江源、大渡河源以及大雪山、沙鲁里山、岷山、邛崃山、凉山——相岭、锦屏山，以水系、山系为骨架集中成片分布。

②生态保护红线类型分布

宣汉县位于大巴山生物多样性保护——水源涵养红线区。

地理分布：该区位于四川盆地北部边缘，属于秦岭——大巴山生物多样性保护与水源涵养重要区，行政区涉及广元市的朝天区、利州区、旺苍县，巴中市的南江县、通江县，达州市的万源市、宣汉县。红线区面积约为0.5万平方公里，占四川省生态保护红线总面积的2.3%，红线地块主要沿大巴山、米仓山一带集中分布。

生态功能：区内森林资源丰富，森林植被空间垂直地带性分布特征明显，有红豆杉、珙桐、林麝、云豹、猕猴等国家重点保护珍稀动植物，是我国乃至东南亚地区暖温带与北亚热带地区生物多样性最丰富的地区之一，属于我国生物多样性保护优先区域。该区还是嘉陵江、渠江和汉江流域的上游源区，是四川盆地水资源的重要补给区，水源涵养功能也十分重要。建有国家级自然保护区3个、省级自然保护区5个、国家级风景名胜区1个、国家地质公园2个、城市集中式饮用水水源保护区4处。

保护重点：保护森林生态系统、野生动植物及其栖息地，维护生物多样性保护和水源涵养功能；加强已有自然保护区管理和能力建设；加强退化生态系统恢复、地质灾害防治和水土流失治理；禁止导致生态功能继续退化的开发活动和其他人为破坏活动。

项目位于四川省达州市宣汉县天生镇洞宫社区神龙路1号，结合上述《通知》对照达州市生态保护红线及生态空间分布图，矿区范围不涉及生态红线，在一般管控单元内，不属于优先保护、重点管控单元，与达州市生态保护红线是相协调的。

14.5.2本项目与环境质量底线符合性分析

项目位于环境空气功能区二类区，执行二级标准。根据2022年《达州市各县（市、区）环境空气质量月报》数据，宣汉县环境空气SO2、NO、CO、O3、PM10、PM2.5六项基本指标均达标，项目区域属于达标区。本项目监测点TSP满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准。

项目最近地表水体为新宁河，适用地表水环境质量为Ⅲ类的水域。根据现状监测资料，项目区域新宁河水质满足《地表水环境质量标准》（GB8978-2002）III 类标准要求限值，七里峡矿独立设计改造完成后，洗浴废水、食堂废水、洗衣房用水经一体化污水处理设备处理后回用于地面防尘用水、绿化用水等，办公生活用水和职工宿舍用水进入化粪池处理后，由达州市鑫通管道疏通有限公司定期清运处置，均不外排。矿井涌水通过“隔油+预沉调节+混凝沉淀+斜管沉淀+石英砂过滤+消毒”处理后，一部分抽至高位水池作为井下降尘及地面生产用水使用，其余部分通过1.5km排水管道引至天生镇王一庙水源保护区下游河段（新宁河）排放。矿井水外排水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类排放限值标准，且含盐量≤1000mg/L，因此七里峡煤矿独立升级改造后，不会改变周边地表水体的环境质量。

本项目所在区域为2类声环境功能区，根据环境噪声现状监测结果，评价区域各监测点昼夜监测值均能满足《声环境质量标准》GB3096-2008 中2类区域标准限值。总体而言，本项目所在地声环境质量现状良好。本次改扩建后，更换少量机械设备，通过预测对环境的贡献值较小，与本底值叠加后敏感目标仍然满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类标准要求，因此项目实施不会改变项目所在区域的声环境功能。

综上，本项目建设符合环境质量底线要求。

14.5.3资源利用上线

本项目使用的生产用水主要为处理后的矿坑用水及生活废水，新鲜水主要为员工生活用水，用量较少。本次扩建利用原有工业场地，不新增加用地。项目对当地土地资源和水资源利用影响小，满足土地资源和水资源利用上线要求。

14.5.4环境准入负面清单

1、与《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批）（试行）》、及《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第二批）（试行）》的符合性

2017年8月，四川省发展和改革委员会公布了《四川省国家重点生态功能区产业 准入负面清单（第一批）（试行）》，涉及区县包括北川羌族自治县、平武县、旺苍县、青川县、万源市等，共计42个县。2018 年5月30日，四川省发展和改革委员会公布了《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第二批）（试行）》，涉及区县包括沐川县、峨边彝族自治县、马边彝族自治县、石棉县等14个县。本项目所在的宣汉县均不在两次清单的名录之内。

2、与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022版）》的符合性

2022年1月19日， 推动长江经济带发展领导小组办公室发布了《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》，本项目与该文件符合性见下表。

表14.5-1项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022版）》符合性分析

| 序号 | 原文内容 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。 | 本项目不涉及码头及过长江通道项目 | 符合 |
| 2 | 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目 | 本项目不涉及自然保护区；项目保留+379m主平硐巷道涉及宣汉国家森林公园观音山景区，但项目保留巷道属于现有巷道，不新建，且巷道保留得到四川省林业和草原局审批允许。 | 符合 |
| 3 | 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目 | 本项目不涉及饮用水源一、二级保护区。项目主井工业广场位于天生镇王一庙集中式饮用水水源保护区上游，项目主井工业场地排水通过1.5km排水管道引至天生镇王一庙水源保护区下游河段（新宁河）排放，不会对饮用水源保护区产生影响。 | 符合 |
| 4 | 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目 | 本项目不涉及水产种质资源保护区、国家湿地公园 | 符合 |
| 5 | 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目 | 本项目不涉及占用长江流域河湖岸线，不涉及《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区 | 符合 |
| 6 | 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口 | 本项目入河排污口论证已经达州市生态环境局审批通过，详见附件43。 | 符合 |
| 7 | 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞 | 本项目不涉及生产性捕捞 | 符合 |
| 8 | 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外 | 本项目不属于化工园区和化工项目，不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目 | 符合 |
| 9 | 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目 | 本项目在宣汉县煤炭矿区总体规划范围内。 | 符合 |
| 10 | 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目 | 本项目不属于石化、现代煤化工项目 | 符合 |
| 11 | 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目 | 本项目不属于落后产能、产能置换以及高耗能高排放项目 | 符合 |

综上所述，本项目所在区域不涉及生态保护红线，不涉及环境准入负面清单的问题。根据现场监测与环评预测，项目建设满足环境质量底线要求。因此，本项目的建设符合“三线一单”管控要求。

14.5.5 “三线一单”符合性分析

14.5.5.1《达州市人民政府关于加强生态环境分区管控的通知》的符性分析

达州市人民政府印发了《达州市人民政府关于加强生态环境分区管控的通知》（达市府办函〔2024〕31号），达州市全市行政区域从生态环境保护角度划分为优先保护、重点管控和一般管控三类环境管控单元。

1．优先保护单元。以生态环境保护为主的区域，全市划分优先保护单元18个，主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区等。

2．重点管控单元。涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，全市划分重点管控单元22个，主要包括人口密集的城镇规划区和产业集聚的工业园区（工业集聚区）等。

3．一般管控单元。除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域，全市共划分一般管控单元7个。

项目与达州市生态环境管控单元的位置关系见下图。

本项目所在地

附图14.5-1 项目与达州市生态环境管控单元位置关系图

项目与达州市及宣汉县、开江县总体生态环境管控要求符合性分析见表14.5-2。

表14.5-2 项目与达州市及宣汉县、开江县总体生态环境管控要求符合性分析

| 行政区划 | 总体生态管控要求 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 达州市 | 1、长江干支流岸线1 千米范围内，不得新建、扩建化工园区和化工项目； | 不涉及 | 符合 |
|  | 2、严控产业转移环境准入； | 不涉及 | 符合 |
|  | 3、引进项目应符合园区规划环评和区域产业准入清单要求； | 本项目符合宣汉县煤炭矿区总体规划及规划环评的产业准入清单要求 | 符合 |
|  | 4、造纸等产业污染治理和环境管理应达到国内先进水平。优化制浆造纸产业布局，提升行业清洁生产水平，推动制浆造纸工业向节能、环保、绿色方向发展； | 不涉及 | 符合 |
|  | 5、深化成都平原、川南、川东北地区大气污染联防联控工作机制，加强川渝地区联防联控。强化重污染天气区域应急联动机制，深化区域重污染天气联合应对； | 本项目严格按照达州市重污染天气应急预案相关要求执行 | 符合 |
|  | 6、钢铁行业项目新建应参考达州市“三线一单”生态环境分区管控中钢铁行业资源环境绩效准入门槛；达钢等高污染企业限期退城入园；普光气田开发污染防治和环境管理等方面要达到国内先进水平； | 不涉及 | 符合 |
| 宣汉县 | 1. 优化天然气化工、硫化工、锂钾综合开发、冶金建材、新材料 等产业布局，切实做好危险化学品生产、使用、贮运、废弃全过程的安全防范措施，妥善处理好锂钾综合开发产业副产物及“三废”的综合利用途径或处置去向。 | 不涉及 | 符合 |
|  | 2. 打好升级版污染防治攻坚战。持续优化调整产业布局，以细颗 粒物（PM2.5）和臭氧（O3）污染协同控制为重点，全面开展挥发性有机物（VOCs）治理，实施移动源整治，持续推进空气质量精细化管理。 引进项目应符合园区规划环评和区域产业准入清单要求。 | 严格采取严格的扬尘防治措施后可以实现达标排放 | 符合 |
|  | 3. 加强小流域水环境保护，推动农村环保基础设施建设，全面推 进农村环境综合整治、生活污水处理项目。 | 本项目矿井涌水经处理达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域标准，含盐量≤1000mg/L后排入新宁河，不会对新宁河水环境质量产生影响 | 符合 |
|  | 4. 大力开展沿河畜禽养殖污染整治，大力推广生态种植，减少农 药化肥使用量；普光气田开发污染防治和环境管理等方面要达国内先进水平。 | 不涉及 | 符合 |
| 开江县 | 1.加大小流域综合治理，推进污水处理建设提标升级，新增污水处理能力，新建、改建、扩建污水管网，大幅提高截污截流污水收集率。 | 本项目矿井涌水经处理达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域标准，含盐量≤1000mg/L后排入新宁河，不会对新宁河水环境质量产生影响 | 符合 |
|  | 2.推动农村环保基础设施建设，全面推进农村环境综合整治、生活污水处理项目，大力推广生态种植，减少农药化肥使用量。大力开展沿河畜禽养殖污染整治，实现畜禽养殖无害化处理，畜禽粪污综合化利用。 |  | 符合 |

14.5.5.2 与《关于印发产业园区规划环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）和项目环评“三线一单” 符合性分析技术要点（试行）的通知》符合性分析

根据四川省生态环境厅印发的《关于印发产业园区规划环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）和项目环评“三线一单” 符合性分析技术要点（试行）的通知》：若生态类建设项目的上位空间开发规划、资源开发利用规划、工业专项规划等已开展规划环评，并已分析规划与 “三线一单”符合性、协调性，且规划包含该项目，则该项目环评政策规划符合性分析只需分析与规划环评生态环境准入要求的符合性。

宣汉县已编制煤炭矿区总体规划环境影响报告书，本项目为宣汉县煤炭矿区总体规划中的规划矿井，本项目与达州市三线一单分区管控符合性分析引用《四川省宣汉县煤炭矿区总体规划环境影响报告书》中“三线一单符合性分析”内容。

结合四川省达州市的“线一单”成果，分析规划与“三线一单”的符合性，见下表。

表 14.5-3 宣汉县总体管控要求

| 总体准入要求 | 规划符合性 | 项目符合性 |
| --- | --- | --- |
| 1.加强小流域水环境保护，推动农村环保基础设施 建设，全面推进农村环境综合整治、生活污水处理项目。大力开展沿河畜禽养殖污染整治，大力推广生态种植，减少农药化肥使用量 | 规划不涉及 | 符合 |
| 2.打好升级版污染防治攻坚战。坚持优化调整产业 布局，以PM2.5和臭氧污染协同控制为重点，全面开展 VOCS治理，实施移动源整治，坚持推进空气质量精细化管理 | 宣汉县位于环境空气达标区，不涉及VOCs排放；规划区煤炭运输涉及运输道路扬尘 | 本项目通过 采用出场车辆进行冲洗，运输车辆采用篷布遮盖封闭式运输，禁止超速超载形式减少运输扬尘。 |
| 3.优化天然气化工、硫化工、锂钾综合开发、冶金建材、新材料等产业布局，切实做好危险化学品生产、使用、贮运、废弃全过程的安全防范措施，妥善处理好锂钾综合开发产业副产物及“三废”的综合利用途径或处置去向 | 规划不涉及 | 符合 |

表 14.5-4 本项目涉及环境管控单元一览表

| 区县 | 管控单元名称 | 环境管控单元编码 | 管控单元类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宣汉 县 | 优先保护单元7 | ZH51172210001 | 优先保护类环境管控单元 |
|  | 一般管控单元 1 | ZH51172230001 | 一般管控环境管控单元 |

表14.5-5  本项目与达州市“三线一单”成果符合性分析

| 分区 | 对应管控要求 |  | 规划相关情况介绍 | 规划符合性分析/解决 方案 | 本项目符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 优先保护 单元 7 | 空间布局 要素 | 禁止开发建设活动的要求：同优先保护单元总体准入要求 | 规划不涉及 | / | / |
|  |  | 限制开发建设活动的要求：同优先保护单元总体准入要求 | 规划不涉及 | / | / |
|  |  | 不符合空间布局要求活动的退出要求：位于一般生态空间内的 工业园区外工业企业：符合所在法定保护地管理规定、具有合 法手续、且污染物排放及环境风险满足管理要求的企业，可继 续保留，污染物排放只降不增，并进一步加强日常环保监管； 允许以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建，引导企业 结合产业结构调整、技改升级等，适时搬迁；不具备合法手 续，或污染物排放超标、环境风险不可控的企业，属地政府应 按相关要求责令关停并退出 | 本次规划矿区内规划矿井均 为依法保留或者改造升级项 目，项目后续实施过程中各 项污染物达标排放。确需外 排矿井水需提升生态环境保 护水平，满足环境质量标准 后方可外排 | 基本符合规划矿区内矿井水处理后回用，对确需外排的，本次评价提出需满足地表水环境质量 III标准以及含盐量要求 | 本项目矿井涌水经收 集处理后达到地表水 环境质量 III标准以及 含盐量≤1000mg/L要求，优先用 于矿区开采及工业广 场用水，多余废水外 排。符合规划要求 |
| 一般管控 单元 1 | 空间布局 要素 | 限制开发建设活动的要求：限制进行大规模高强度工业化城镇 化开发，严格控制有色金属冶炼等产能，原则上不增加产能。 位于城镇空间外的工业园区外工业企业：具有合法手续的企 业，且污染物排放及环境风险满足管理要求的企业，可继续保 留，要求污染物排放只降不增，并进一步加强日常环保监管； 其他-其他参照达州市一般管控单元总体准入要求。 |  | 符合 | 符合 |
|  | 污染物排 放管控 | 污染物排放绩效水平准入要求：大气环境布局敏感和弱扩散重 点管控区内，现有大气污染重点企业，限期进行深度治理或关 停并转。其他参照达州市一般管控单元总体准入要求。 | 位于大气环境布局敏感重点 管控区和大气环境若扩散重 点管控区，规划矿井不设燃 煤锅炉、储煤场封闭洒水抑 尘，不新增大气污染物 | 符合 | 符合 |
|  | 环境风险 防控 | 其他参照达州市一般管控单元总体准入要求：-加强“散乱污” 企业环境风险防控 | 制定环境风险防控预案，落 实环境风险防范措施 | / | 本项目建成后制度环 境风险应急预案，落 实相关环境风险方法 措施。 |
|  | 资源开发 效率 | 其他参照达州市一般管控单元总体准入要求：水资源考核；禁止 每小时 10 蒸吨以下燃煤锅炉 | 矿井不取用地下水，优先回 用矿井水；不设燃煤锅炉 | 符合 | 符合 |

本项目符合国家产业政策，符合相关规划，符合发展、布局规划，不涉及饮用水源，不涉及自然保护区，不涉及生态红线等，本项目建设未被列入负面清单内。

综上所述，本项目所在区域不涉及生态保护红线，不涉及环境准入负面清单的问题。根据现场监测与环评预测，项目建设满足环境质量底线要求。

因此，本项目的建设符合“三线一单”管控要求。

14.6 项目与《煤炭采选建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）》的符合性分析

原环境保护部办公厅于2016年12月26日发布了《关于印发水泥制造等七个行业建设项目环境影响评价文件审批原则的通知》（环办环评〔2016〕114号），本项目与煤炭采选建设项目环境影响评价文件审批原则的符合性分析见下表。

表14.6-1 与《煤炭采选建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）》的符合性分析

| 序号 | 文件要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，符合煤炭行业化解过剩产能相关要求，新建煤矿应同步建设配套的煤炭洗选设施。特殊和稀缺煤开发利用应符合《特殊和稀缺煤类开发利用管理暂行规定》要求。 | 本项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，项目不属于特殊和稀缺煤开发利用。 | 符合 |
| 2 | 项目符合所在煤炭矿区总体规划、规划环评及其审查意见的相关要求，符合项目所在区域生态保护红线要求。 井（矿）田开采范围、各类占地范围不得涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等法律法规明令禁止采矿和占用的区域。 | 本项目符合宣汉县煤炭矿区总体规划及规划环评要求，符合区域生态保护红线要求，项目井田范围不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等法律法规明令禁止采矿和占用的区域，项目+379m主平硐巷道通过宣汉国家森林公园观音山景区，该方案已获得四川省林业和草原局审批，批复号：川林护函〔2023〕187号，同意项目保留现有的+379m主平硐巷道作为矿井地下通风和运输巷道。 | 符合 |
| 3 | 新建、改扩建项目应满足《清洁生产标准 煤炭采选业》 （HJ446）要求。主要污染物排放总量满足国家和地方相关要求。 | 项目清洁生产水平满足现行煤炭采选业清洁生产水平要求，主要污染物排放总量排放要求 | 符合 |
| 4 | 对井工开采项目的沉陷区及临时排矸场、露天开采项目的采掘场及排土场，应明确生态恢复目标，提出施工期、运行期、闭矿期合理可行的生态保护与恢复措施。对受煤炭开采影响的居民住宅、地面重要基础设施等环境保护目标，应提出相应的保护措施。 | 项目环评明确提出了施工期、运行期、闭矿期的生态保护与恢复措施。 | 符合 |
| 5 | 煤炭开采可能对自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区的重要环境敏感目标造成不利影响的，应提出禁止开采、限制开采、充填开采等保护措施；涉及其他敏感区域保护目标的，应明确提出设置禁采区、限采区、限高开采、充填开采、条带开采等措施。 煤炭开采对具有供水意义的含水层、集中式与分散式供水水源的地下水资源可能造成影响的，应提出保水采煤等措施并制定长期供水替代方案；对地下水水质可能造成污染影响的应提出防渗等污染防治措施。 | 本项目煤矿开采不会对自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等重要环境敏感目标造成不利影响的；项目针对不同的保护目标，提出了煤柱留设要求，见4.5.1章节。 | 符合 |
| 6 | 项目应配套建设矿井（坑）水、生活污水、生产废水处理设施，处理后的废水应立足综合利用，生活污水、生产废水等原则上不得外排。选煤厂煤泥水应实现闭路循环，工业场地初期雨水应收集处理。无法全部综合利用的废水，应满足相关排放标准要 求后排放。 | 项目配套建设有矿井水处理站，矿井水首先进行综合利用，多余部分经处理达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准，含盐量≤1000mg/L后排放。矿区生活污水、生产废水均进行合理利用，不外排。 | 符合 |
| 7 | 煤矸石等固体废物应优先综合利用，明确煤矸石综合利用途径和处置方式，满足《煤矸石综合利用管理办法》相关要求。 暂不具备综合利用条件的，排至临时矸石堆放场（库）储存，储存规模不超过3年储矸量，且必须有后续综合利用方案。临时矸石堆放场（库）选址、建设和运行应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599）要求。 | 本项目煤矸石外售砖厂进行制砖，厂区仅设置矸石转运场。 | 符合 |
| 8 | 煤矿地面储、装、运及生产系统各产尘环节应采取有效抑尘措施。涉及环境敏感区或区域颗粒物超标地区的项目，应封闭储煤，厂界无组织排放满足相关标准要求。优先采用依托热源、水源热泵、气源热泵、清洁能源等供热形式，确需建设燃煤锅炉的，应符合《大气污染防治行动计划》等相关要求，采取高效烟气脱硫、脱硝和除尘措施，并安装烟气在线监测系统，污染物排放应满足相关排放标准要求。 高浓度瓦斯禁止排放，应配套建设瓦斯利用设施或提出瓦斯综合利用方案；积极开展低浓度瓦斯综合利用工作，鼓励风排瓦斯综合利用。瓦斯排放应满足《煤层气（煤矿瓦斯）排放标准（暂行）》 要求 | 本项目煤矿地面储、装、运及生产系统各产尘环节均采取了抑尘措施；项目储煤场拟采取封闭措施，并在煤炭堆场的屋顶四周新增喷雾装置；项目采用清洁能源，不涉及燃煤锅炉。 项目矿区属于低瓦斯矿井，无综合利用价值，项目设置了瓦斯抽采系统，瓦斯排放满足《煤层气（煤矿瓦斯）排放标准（暂行）》 要求 | 符合 |
| 9 | 选择低噪声设备、优化场地布局并采取隔声、消声、 减振等措施有效控制噪声影响，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）要求。 | 根据预测，项目场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 | 符合 |
| 10 | 改、扩建（兼并重组）项目应全面梳理现有工程存 在的环保问题，提出“以新带老”整改方案。 | 本环评已对现有项目存在的环境问题进行了梳理，并提出了“以新代老”措施 | 符合 |
| 11 | 制定了生态、地下水、地表水等环境要素的跟踪监 测计划，明确监测网点的布设、监测因子、监测频次和信息公开等要求，提出了采煤沉陷区长期地表岩移观测要求，提出了有效的环境风险防范措施及突发环境事件应急预案编制要求，纳入区域突发环境事件应急联动机制。 | 本环评已提出跟踪监测计划及要求，提出了环境风险防范措施及突发环境事件应急预案编制要求。 | 符合 |
| 12 | 涉及放射性污染影响的煤炭采选项目，参照《矿产 资源开发利用辐射环境监督管理名录》（第一批）中石煤行业相关要求，原煤、产品煤、矸石或其他残留物铀（钍）系单个核素含量超过1贝克/克（1Bq/g）的项目，应开展辐射环境污染评价。开采高 砷、高铝煤矿等项目，提出了产品煤去向及环境管理要求。 | 根据对原煤、矸石放射性检测，本项目煤炭和矸石不含放射性，有毒有害物质未出现超标 | 符合 |
| 13 | 按相关规定开展了信息公开和公众参与。 | 本环评按规定开展了信息公开和公众参与 | 符合 |
| 14 | 环境影响评价文件编制规范，符合资质管理规定和 环评技术标准要求。 | 本环评严格按照环评规范要求进行编制 | 符合 |

14.7 项目选址环境可行性分析和合理性分析

14.7.1 工业场地选址可行性分析

七里峡煤矿升级改造完成后，利用现有工业广场，工业广场不新增用地，根据现场踏勘，矿井现有的工业场地设备设施基本完善，在场地内可优化、合理、紧凑布置，现有工业场地有矿区公路连接，运输较便捷。根据宣汉县人民政府关于审定并转报《达州市宣汉县七里峡煤业有限公司七里峡煤矿永久基本农田影响论证报告》及其评审意见书的函（达州市人民政府〔2020〕56号），七里峡煤矿井口、工业场地、储煤场、矸渣场等均位于永久基本农田之外，对基本农田无影响。根据宣汉县自然资源局《关于对达州市宣汉县七里峡煤业有限公司七里峡煤矿升级改造拟调整矿区范围是否位于各类保护区审查意见的报告》（宣自然资〔2020〕278号），该煤矿升级改造拟调整的矿区范围与自然保护区、森林公园、大熊猫国家公园、集中式水源地、历史文物与名胜古迹保护区域等保护区不重叠。

工业广场附近未见不良地质环境，工业场地除西北侧有分散居民点外，其余地方均为林地，无医院、学校等其它环境敏感点。项目主井工业场地外新宁河下游约20m为宣汉县天生镇王一庙集中式饮用水水源地一级保护区。项目通过在工业广场设置污废水收集沟，工业广场污废水进入矿井一体化水处理设备进行处理，严禁工业广场污废水直接外排新宁河，项目并设置有事故应急池（容积为5000m3），事故应急池能满足矿井24h最大涌水量。剩余矿井涌水经处理后采用沿新宁河右岸30m架设1.5km排水管道引至天生镇王一庙水源保护区下游河段排放，位于王一庙（村级）集中式饮用水水源地保护区下游约500m处，排放口坐标为：东经107.720023256，北纬31.195051547。该排放方式已进行了入河排污口论证，并取得达州市生态环境局批复，批复号：达市环审〔2022〕6号，详见附件43。因此矿井涌水对宣汉县天生镇王一庙集中式饮用水源保护区不会产生影响。

项目工业场地周边分散居民等敏感点主要受噪声的影响，本项目主要噪声源远离其布置，项目居民主要受堆煤场和临时储矸场粉尘的影响，本项目堆煤场封闭，临时储矸场设置喷淋设施，能够减少对居民的影响，因此，评价认为利用现有的主井工业场地进行独立升级改造，在严格落实本评价所提出的各项环保措施的前提下，从环境保护角度分析可行。

14.7.2 风井场地布置合理性分析

本项目设两个风井，分别位于+572m回风平硐、+548m回风平硐，从环境保护的角度分析，风井场地所在位置地形较为开阔；根据噪声监测结果，风井场地附近居民敏感点噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB1248-2008）2类标准，对周围声环境影响较小。

风井场地位于《环境空气质量标准》（GB3095-1995）二类区，符合环境功能区划，风井场地选址基本合理。

14.7.3 爆炸器材库选址分析

库址选择在主平硐工业场地西南侧的凉风垭口附近，并经当地公安部门批准。周围150m范围内无人居住，炸药库内部设置监控，炸药的取用均与当地公安部门联网。爆炸器材库最大存储量为 5t。

14.7.4 排矸场选址分析

煤临时矸石堆场位于主平硐工业广场北侧，占地3600m2，矸石暂存于临时堆场， 定期外售至砖厂。按照《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中规定和要求，煤矸石堆置场污染控制如下：

表 14.7-1 矸石临时堆场选址符合性分析一览表

| 序号 | 规范要求 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煤矿煤矸石应集中堆置，每个矿井宜设立一个煤矸石堆置场 | 本项目设置了一个临时矸石堆场 | 符合 |
| 2 | 煤矸石应因地制宜，综合利用 | 煤矸石定期外售 | 符合 |
| 3 | 煤矸石堆置场应采取有效措施，防止自燃。已经发生自燃的煤临时矸石堆场应及时灭火 | 设置有喷淋系统 | 符合 |
| 4 | 煤矸石堆置场应构筑堤、坝、挡土墙等设施，堆置场周边应设置排洪沟、导流渠等，防止雨水径流进入煤矸石堆置场，避免流失、坍塌的发生 | 临时矸石堆场设有挡墙、排洪沟等“三防”系统 | 符合 |

煤矸石属于 GB18599-2020所定义Ⅱ类一般固体废物的煤矸石堆置场，应采取防渗透的技术措施。根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)，Ⅱ类场选址要满足相关要求。

项目不设永久堆矸场，矸石只是临时堆砌在项目工业广场旁，由车辆运走。因此，不涉及矸石堆场占地带来的土地使用功能的改变。

目前排矸场下方修建有一高3m、长约20m的挡矸坝，堆场设有排水沟，堆置场溃坝的可能性较小。为防止雨季范围的大气降水进入堆置场，造成堆置场矸石淋溶水量剧增，矸石堆置场应修建排水沟、下游修建拦矸坝。

从环保的角度分析，在采取耕地补偿措施和相应的防洪排洪等防治溃坝风险的 措施以及底部压实处理后，煤矸石堆置场选址基本合理。

15 环境风险影响分析

15.1 风险调查

15.1.1 环境风险源识别

根据《环境影响评价技术导则 煤炭采选工程》（HJ619-2011）：“煤炭采选工程环境风险类型主要包括煤矸石堆置场溃坝、露天矿排土场滑坡、瓦斯储罐泄漏引起的爆炸。煤尘爆炸、井下瓦斯爆炸、井下突水、井下透水、地面崩塌、陷落、泥石流、地面爆破器材库等均属于生产安全风险和矿山地质灾害，煤炭建设项目均按照有关要求进行了专项评价，一般不再进行环境风险评价，必要时可以引用有关评价结论。”

本矿属瓦斯矿井，瓦斯涌出量较小，未考虑瓦斯综合利用，未设置瓦斯储存设施，不涉及瓦斯储罐泄漏爆炸环境风险。

本次评价主要对矸石临时堆场溃坝和矿井涌水事故排放环境风险进行分析；同时项目设置有机油，机油为易燃液体以及乳化炸药，环境风险类型为火灾及爆炸，本次评价也考虑对机油泄漏和炸药爆炸环境风险进行简要分析。

（1）风险物质识别

本项目生产过程所使用的原辅料中，涉及的属于《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中的有毒有害物质包括炸药和机油等。项目涉及的主要易燃易爆物质危险特性见下表。

表15.1-1  主要危险物料特性

| 物料名称 | 用途 | 理化特性 |
| --- | --- | --- |
| 乳化炸药 | 爆破 | 乳化炸药为灰白色机械混合物，主要成分为硝酸铵，溶于水、乙醇、丙酮、氨水，不溶于乙醚。遇雷管或起爆剂爆炸时，能引起爆炸。遇可燃物着火时，能助长火势。与可燃物粉末混合能发生激烈反应而爆炸。受强烈震动也会起爆。急剧加热时可发生爆炸。与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷或金属粉末等混合可形成爆炸性混合物。 |
| 机油 | 设备检修、润滑 | 机油燃料是一种复杂的石油化合物的混合物。燃烧时排至空气中的废气有上千种的化学物质，主要成分为水、二氧化碳、氮气与碳粒（黑烟）。在使用驱动设备的工作场所的空气中普遍存有废气，所造成的危害症状可能有头痛、恶心，乃至癌症与呼吸困难等。废油直接排放造成资源浪费，水和土壤受到污染，生态环境遭到破坏。特别是废油对地下水的污染可长达百年之久，微量的矿物油会阻碍植物的生长和毒害水生生物。 |

表15.1-2 瓦斯理化特性

| 危险性概述 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险性类别 |  | 易燃气体 | 燃爆危险 | 易燃，具窒息性 |
| 侵入途径 |  | / | 有害燃烧产物 | 一氧化碳、二氧化碳 |
| 健康危害 |  | 甲烷对人体基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%~30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。 |  |  |
| 理化特性 |  |  |  |  |
| 外观及形状 |  | 无色无臭气体 |  |  |
| 分子式 |  | CH4 | 分子量 | 16.04 |
| 饱和蒸汽压（kPa） |  | 53.32（-168.8℃） | 燃烧热（kJ/mol） | 889.5 |
| 熔点（℃） |  | -182.5 | 相对密度（水=1） | 0.42（-164℃） |
| 闪点（℃） |  | -188 | 相对密度（空气=1） | 0.55 |
| 引燃温度（℃） |  | 538 | 爆炸上限%（V/V） | 15 |
| 沸点（℃） |  | -161.5 | 爆炸下限%（V/V） | 5.3 |
| 毒理学资料 |  |  |  |  |
| 急性毒性 | LD50：无资料； LC50：无资料 |  |  |  |
| 刺激性 | 无资料 |  |  |  |
| 急救措施 |  |  |  |  |
| 皮肤接触 | 若有冻伤，就医治疗 |  |  |  |
| 眼睛接触 | / |  |  |  |
| 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医 |  |  |  |
| 食入 | / |  |  |  |
| 消防措施 |  |  |  |  |
| 危险特性 | 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。 |  |  |  |
| 灭火方法 | 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |  |
| 泄漏应急处理 |  |  |  |  |
| 应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |

（2）瓦斯风险识别

矿井瓦斯等级是以相对瓦斯涌出量的大小来划分的。《煤矿安全规程》规定，在一个矿井中，只要有一个煤（岩）层发现瓦斯，该矿井即定为瓦斯矿井，并依照矿井瓦斯等级工作制度进行管理。

矿井瓦斯等级，根据矿井相对瓦斯涌出量、矿井绝对瓦斯涌出量和瓦斯涌出形式划分为：

①低瓦斯矿井：矿井相对瓦斯涌出量小于或等于10立方米/吨且矿井绝对瓦斯涌出量小于或等于40立方米/分。

②高瓦斯矿井：矿井相对瓦斯涌出量大于10立方米/吨且矿井绝对瓦斯涌出量大于40立方米/分。

③煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井。

根据四川科恩工程安全技术咨询有限公司《达州市宣汉县七里峡煤业有限公司七里峡煤矿（2018年度）矿井瓦斯涌出量测定报告》（报告编号201812），矿井绝对瓦斯涌出量为1.542m3/min，矿井相对瓦斯涌出量为5.250m3/t；采面绝对瓦斯涌出量最大为0.267m3/min，掘进面绝对瓦斯涌出量最大为0.065 m3/min；无瓦斯动力和喷出现象，测定七里峡煤矿为低瓦斯矿井。

（3）煤尘爆炸识别

根据2020年4月四川省煤炭产品质量监督检验站的检验报告，矿井开采的K10、K8、K6、K5-1和K5煤层自燃发火倾向性等级均为Ⅲ类，属不易自燃。

根据2021年9月四川省科源工程技术测试中心的检验报告，矿井开采的K4煤层自燃发火倾向性等级均为Ⅲ类，属不易自燃，矿井至今未发生过煤层自燃事故。

根据2020年4月四川省煤炭产品质量监督检验站的检验报告，矿井开采的K10、K8、K6、K5-1和K5煤层均无煤尘爆炸危险性。

根据2021年9月四川省科源工程技术测试中心的检验报告，矿井开采的K4煤层无煤尘爆炸危险性，矿井至今未发生过煤尘爆炸事故。

（4）生产过程风险识别

通过项目技术分析和类比调查，项目生产过程中主要的危险、危害包括炸药贮存、使用过程中发生火灾、爆炸；临时矸石堆场发生大面积的坍塌或多次坍塌等事故，原因及易发场所见下表。

表15.1-3 生产过程中潜在环境危险因素分析

| 事故种类 | 发生原因 | 易发场所 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 燃爆事故 | 操作原因：未按相关规范进行操作。 环境原因：操作中产生明火或火花引起炸药燃爆 | 炸药库贮存、炸药运输、炸药使用。 | 影响大但发 生频率低 |
| 森林火灾事故 | 原因：由于炸药库爆炸，燃烧引起；操作中产生的明火或火花引起；工作人员缺乏相关警惕性，滥用明火引起 | 炸药库周围、采矿工业场地周围 | 影响大但发 生频率低 |
| 冒顶片帮危害 | 采矿过程中，采场、巷道冒顶、片帮是采矿过程中容易发生的主要危害。采场结构不合理，采空区暴露面积过大，应保留的矿柱被破坏或被开采，顶板管理不善等都容易造成采场冒顶。 | 采矿场 | 发生频率较 低 |
| 透水危害 | 开采范围内矿体岩溶含水层，岩溶洞穴分布极不均匀，并且可能储存有洞穴水，揭露时可能会发生突水事故；在暴雨季节也可能会导致地表水沿地表塌陷的裂隙泻入坑下造成淹井事故发生。 | 采矿场 | 发生频率较 低 |
| 采空区塌陷 | 矿山开采形成采空区，在其影响范围内将产生地面塌陷、地表裂缝、滑坡的地质灾害风险，且危害性大；而采空塌陷影响到老窑采区，将加剧采空区变形， 产生地陷、地裂缝、滑坡等地质灾害风险。 | 采矿范围 | 影响范围大，发生频率低 |

综上分析可以看出，项目生产设施存在的风险主要为误操作，违反操作规程造成的炸药库爆炸、燃烧事故等。

（5）储运系统风险识别

1）储存

本项目贮存的涉及风险物料主要为炸药，设置爆破器材库。在贮存过程中若不按规定要求贮存，设施不符合要求等有可能发生事故。

项目炸药采用独立场所库存，贮存过程中的风险主要是不按规定进行装卸、贮存设备不符合设计技术要求及设备损坏而引起的物料燃爆事故；可燃物质等物质接触引起燃烧事故。

2）运输

项目使用的原辅材料均由供货厂家直接送货到厂，并采用专门的危险品运输车辆运输。物料运输主要采用汽车公路运输，若厂内外道路、车辆管理、车辆状况、驾驶员素质以及装运设备条件等方面存在缺陷，可能引发车辆伤害事故，如翻车、撞车等造成车辆设施损坏，引发的物料泄漏，对水体、土壤等周围环境造成污染。

（6）环保设施风险识别

本项目环保设施主要为生产废水、生活污水处理设施，当环保设施出现故障时，处理水质不能达标排放，从而造成下游水体的污染。

（7）公用工程风险识别

当发生火灾时，项目给水设施发生故障，不能提供足量的消防用水，会使火灾事故无法控制、扩大。此外，被污染的消防水不能及时有效的收集、处理，大量排出厂外，将造成污染的二次事故。

电器设备若不按规程操作或设备本身质量问题，规格不符合要求，易引起触电伤害事故，甚至引发二次事故，造成中毒、燃烧、爆炸事故发生。

（8）排矸场溃坝风险识别

该临时矸石场位于工业场地内，占地性质为荒地，目前临时矸石场内矸石堆存量小，已基本外运综合利用，且本矿的煤矸石全部外运至砖厂制砖，白矸石用于回填矿区采空区，是有保障和可行的。该矸石场占地不涉及基本农田，矸石场地势平坦，本矿地处山区，矿区范围内存在零散住户，不涉及溶洞、滑 坡、断层等不良地质现象；根据地质资料和现场踏勘，矸石场出露岩石承载力较强，防渗性能较好。矸石场不涉及地下水补给区和饮用水源含水层。

根据矸石场周边环境特征，本矿的矸石场属于临时矸石场，不存在大的环境风 险。

（9）排矸场自燃风险识别

据调查，凡自燃矸石的煤中都有零星分布的硫铁矿，且其含量多在 3%以上。根据硫和氧的反应，在煤矸石的硫含量为 2%时，不考虑矸石比热容完全氧化放出的热，可以使煤的温度上升120℃，因而在硫铁矿集中的位置，硫的氧化放热升温容易引起煤矸石自燃。引起煤矸石自燃的另外一些因素，如水分含量、空隙度、含碳可燃物质等，水分和温度可提高矸石的氧化活性；孔隙率、粒径、气体压力和颗粒形状，影响空气渗入矸石山，残煤、高炭质页岩为矸石山自燃提供燃烧物质。本矿煤矸石的硫含量低于2%，且本矿历年开采以来矸石未发生自然现象，评价认为矿井排放的煤矸石堆放基本不可能发生自燃。

15.1.2 环境敏感目标调查

项目周边环境风险敏感目标情况见环境保护目标一览表。

15.2 环境风险潜势及评价等级的确定

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中的有关规定，本项目环境风险评价等级判断依据如下所示。

表15.2-1 评价工作级别分类

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级，根据项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析。其中计算项目所涉及的危险物质在厂界内最大存在量的总量与所对应的临界量的比值Q，以下列公式计算：

式中：q1，q2....qn——每种危险物质的最大存在总量，t;
          Q1，Q2，...Qn.——每种危险物质的临界量，t。

当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。

本项目涉及的危险物质为煤矿许用炸药、矿井瓦斯及机油等油类物质，危险物质具体存量详见下表。

表15.2-2 建设项目Q值确定表

| 序号 | 危险化学品名称 | CAS号 | 最大贮存量（t） | 临界量（t） | 计算值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 井巷甲烷 | 74-82-8 | 1.64 | 10 | 0.164 |
| 2 | 机油 | / | 0.1 | 2500 | 0.00004 |
| 3 | 炸药 | 6484-52-2 | 5 | 50 | 0.1 |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注： 甲烷绝对涌出量为1.607m3/min，密度按0.71kg/m3，则矿井日涌出甲烷质量为1.64t/d。

由上表可知，本项目危险物质数量与临界量比值Q=0.264＜1，该项目环境风险潜势为I。

15.3 矿井水和生活污水处理设施风险事故影响分析

15.3.1 风险影响分析

（1）矿井水排放风险影响

本项目矿井涌水量小于最大涌水量时，矿井水处理设施不会因为规模和设备故障导致外排；在极端不利情况下出现井下突水时，矿井水水质除SS显著升高外，其余水质指标与正常涌水时水质指标相当或降低，经过沉淀就能去除绝大多数污染物。因此矿井水事故排放不会对下游地表水环境产生较大影响。

（2）生活污水排放风险影响

项目工业场地生活污水处理装置发生故障时，生活污水未经处理排放，会对新宁河产生较大影响。因此应采取措施杜绝生活污水未经处理外排（包括事故情况）。

15.3.2 水处理环境风险预防和应急措施

（1）水处理环境风险预防措施

为预防项目环境风险，评价提出以下措施：

①加强井田水文地质条件调查工作，积极提高煤矿开采矿井水涌水量预测准确性，严格按照《煤矿防治水细则》要求，落实“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”煤矿防治水原则，并实施根据不同水文地质条件，采取探、防、堵、疏、排、截、监等综合防治措施，杜绝煤矿井下突水事故发生。

②按《煤矿安全规程》《煤矿防治水细则》要求建立健全矿井涌水量观测制度，发现矿井涌水量有增大趋势时，除采取①风险预防措施外，及时建设矿井水处理站预留设备，确保矿井水及时得到全部处理。

③矿井水处理站正常运行时，调节池等具有污水缓冲功能的设施在满足工艺要求的前提下，应尽可能保持在低水位。

④矿井水和生活污水处理站供电采用双回路供电，杜绝因停电造成污水外排事故。

⑤重视环境管理工作，加强监督，及时发现水处理设施存在的隐患；矿井水处理设施、生活污水处理设施出现事故后应及时进行修理，加强日常设施的维护和保养。

⑥积极协调并加强污废水综合利用管理，杜绝污水外排。

⑦矿井水处理站和生活污水处理设施全部采用防渗处理，并设置跟踪监测井定期监测，发现问题及时处理。

（2）水处理环境风险应急措施

生活污水处理设施故障时，采用事故水储存系统将拟外排水暂存或在处理构筑物预留缓冲能力（各池体能够接纳至少8h生活污水量），在生活污水处理设施修复后，将事故池中污水送至处理设施处理，杜绝生活污水未处理外排。

当井下发生突水事故时，矿井水处理站应满负荷运转（包括备用设备）、并延长日运行时间，尽可能加大矿井水处理量，设置矿井水事故应急水池，确保矿井水未处理进行外排。同时，井下水仓尽可能缓存涌水量，减轻地面水处理站负荷。

15.4 地质灾害风险分析及防范措施

15.4.1 采煤诱发的地质灾害风险分析

煤矿开采过程中可能出现的地质灾害主要有：

（1）地面沉陷：煤炭采出后，开采区域周围岩体的原始应力状态受到破坏，应力重新分布，以达到新的平衡，在此过程中，岩层和地表产生连续的移动、变形和非连续的开裂、冒落等破坏现象。

（2）山体滑坡：煤矿的开采破坏了坡体的原始应力平衡，是诱导滑坡、崩塌灾害的重要因素，井下开采导致地面山体滑坡的可能性较低。

15.4.2 地质灾害风险防范措施

（1）做好前期勘察工作

在开采前，对矿区煤层上覆地层特征、地质构造及影响地表变形的主要因素进行全面的调查，对可能发生滑坡、崩塌的地点做到心中有数，根据井下采煤计划制定采取措施的时机，制定预报措施，避免滑坡、塌方造成人员伤亡。

（2）做好预测、预报工作

在采动过程中，对井田范围进行定期巡视，对可能发生塌方、滑坡处，采取疏水、排水、削坡减载等多种方法增加稳定性，对有人员活动的区域，发现有崩塌、滑坡征兆时，必须设立明显标志及警戒线，并在保证安全的前提下采取打止滑桩、挡墙等工程措施。评价建议在采空区边缘有可能诱发和发生次生地质灾害， 设置地质灾害自动监控系统，以便及时疏散附近的村民和预防各类地质灾害可能对人畜、建筑物及环境带来的危害。

（3）回采工作面顶板管理措施：

1）对于层理发育的顶板加密支护，并适当加大控顶距， 打眼放炮时应少装药。当采煤工作面推进至安全空间后，再制定回柱的安全措施。为防止工作面顶板大面积垮落造成冒顶，尽量避免各段同时回柱。

2）对裂隙或节理多而紊乱且面积不大处，顶板破碎不易支护，常发生漏顶等，发现后要及时支护，柱距应适当加密。

3）在工作面上下安全出口附近20m内加强支护。

4）加强矿压观测、科学管理顶板。

5）加强顶板现场安全管理，严格执行敲帮问顶制度。

6）采取增设防滑链措施，将最后一排支柱连成整体，防止支柱倾覆。

15.5 爆破器材库及瓦斯爆炸风险防范措施

15.5.1  爆破器材库风险防范措施

为保证炸药库的使用安全，不对周边环境造成安全隐患，风险防范措施：

（1）炸药库房内炸药和雷管应专库存放；

（2）炸药库房内炸药存放量不得超过额定存量；

（3）炸药库房外应设铁丝网，并设置明显的标志；

（4）炸药库房所有工作人员及进出炸药库人员必须穿纯棉或其他抗静电衣服；

（5）配备灭火器和消防给水系统。

（6）炸药库的布置及选址需经当地公安部门同意后方可实施。

15.5.2  瓦斯爆炸环境风险防范措施

矿井瓦斯灾害治理必须坚持“先抽后采，监测监控，以风定产”的12字方针，该矿为低瓦斯矿井，宜采用风排瓦斯来降低回采工作面瓦斯涌出量，达到回采工作面生产安全及满足设计生产能力；掘进工作面瓦斯一般情况下采取加强通风即可解决瓦斯问题。

（1）防止瓦斯积聚

加强通风是防止瓦斯积聚的有效措施，矿井采掘面都采用上行通风，保证井下所有工作地点有足够风量将井下涌出的瓦斯及时冲淡并排出井外；矿井实行分区通风，同一风路中的采煤工作面与相邻的掘进工作面串联风不得超过一次。掘进巷道采用局部扇风机，设置在进风口侧新鲜风流处。

经常检查井下通风情况和瓦斯浓度，建立瓦斯、二氧化碳和其他有害气体检查制度，井下配备便携式甲烷检测报警仪和光学烷检测仪。

加大瓦斯积聚地点的风速和风量，强制冲淡瓦斯到允许浓度后排到回风流中；临时停工地点不得停风；停工区域瓦斯浓度达到3%不能立即处理时，必须予以封闭；停风区域必须切断电源；对于瓦斯浓度大的区域必要时应采取封闭抽放瓦斯等措施。

（2）防止瓦斯引燃

严禁携带烟草和点火物品下井，矿井中使用安全照明灯，严禁在井下打开矿灯。生产中使用煤矿安全炸药。爆破落煤时，装药量、雷管、炮泥及放炮地点附近的瓦斯浓度必须遵守《煤矿安全规程》的有关规定。采掘工作面及其他作业地点风流中瓦斯浓度达到1.0%时，停止用电钻打眼；爆破地点附近20m以内风流中瓦斯浓度达到1.0%时，严禁放炮。采掘工作面及其他作业点风流中，电动机或开关安设点附近20m内风流中的瓦斯浓度达到1.5%时，必须停止工作，切断电源，撤出人员。井下所有安装电动机和开关地点附近20m的巷道内，都要经过瓦斯检测，必须在瓦斯浓度降到1.0%以下时，方可启动设备。井下设备必须符合《安全规程》要求，主要回风巷、采区进风顺槽及回风顺槽、回采工作面等巷道内的电气设备必须选用防爆型。不得在井下从事焊接工作，如必须在井下焊接时，要制定安全措施。

（3）隔爆措施

煤矿井下供配电系统采用矿用隔爆型干式变压器、隔爆型高压真空配电装置等，为井下设备供电，暗斜井采用隔爆型提升绞车辅助提升，井下照明采用隔爆型LED巷道灯。降低了发生事故的情况下，相关设备停止运行等危险情况。

（4）监控措施

建设煤矿综合监控系统。在采掘工作面、回风巷等地点设置甲烷传感器，并设置安全集中监测系统，对矿井井下甲烷浓度、一氧化碳、温度、风速、负压、二氧化碳、氧气等影响矿井安全的环境参数及矿井主要机电设备的运行状况等进行监测监控，当瓦斯浓度超限时，能够自动报警并切断电源。此外，井下安监人员均配备有个体检测设备。

七里峡煤矿为低瓦斯矿井，无需设置瓦斯集中抽放站。井下瓦斯随回风井排风排出。企业矿井要定期对瓦斯参数测定和瓦斯等级鉴定工作，做好监控。

15.6 风险管理

（1）安装消防管道设施，配备干粉灭火器、二氧化碳灭火器、正压式防毒面具等；

（2）厂区设置双回路电源及备用电源，以保证正常生产和事故应急；

（3）应急预案及管理措施建设；加强安全管理，制定严格的岗位责任制度，安全操作注意事项等制度。企业应编制《企业事业单位突发环境事件应急预案》。

15.7 环境风险应急预案

15.7.1 应急管理机构

七里峡煤矿应设置防灾减灾办公室，便于事故发生时救援工作的组织协调，同时煤矿将配备个体防护用品、矿井救护车、通讯设备、灭火装备、分析化验检测设备和装备工具等，七里峡煤矿救援机构可满足突发事件的应急救援工作。灾害发生时，矿方应积极配合当地乡镇政府抢险救灾。

15.7.2 应急机构职责

防灾减灾办公室及各工作组在领导小组统一领导下，履行各自工作职责，办公室及各工作任务组职责任务如下：

（1）领导小组办公室：主要负责突发性地质灾害和洪灾等抢险救灾的组织、协调、管理和服务工作。

（2）宣传动员组：负责宣传国家有关地质灾害防治管理办法；宣传各村寨面临的灾害形式以及防灾减灾措施；根据监测信息动员危险区居民撤离等。

（3）信息监测组：按照地质灾害防治主管部门布设的监测点和监测要求进行现场监测，并及时向领导小组报告监测结果，加强暴雨天气的观测。

（4）灾害调查组：根据监测信息，负责对险情明显区域的灾害事态、范围、成因、后果等情况进行及时调查，及时报告。

（5）人员物资疏散组：负责组织力量，动员疏散危险区内的人员和财产。疏散工作以保障生命为第一任务，必要情况下可采取强制疏散措施。

（6）医疗救护及卫生防疫组：负责对灾害所致的伤员和抢险救灾伤员进行紧急抢救，转移医护；负责灾区及灾民安置区卫生防疫。

（7）秩序维护组：负责维护灾区抢险的正常治安秩序，维护灾民安置区的正常生活秩序。

（8）交通运输组：负责转移安置灾民和财产所需的运输车辆准备，组织救灾物资的运输；负责灾中损毁道路的管制和灾后的修复。

（9）通讯组：负责通信设施完好，保证抢险通讯畅通。

（10）资金筹备组：负责筹备救灾资金。

15.8 环境风险评价结论

项目采取设计采取的环境保护措施和报告书提出风险预防、应急措施后，本项目环境风险可防控，因此项目从环境风险角度分析是可行的。

基于本次环境风险评价内容，建设项目环境风险简单分析内容汇总见下表。

表15.8-1 建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 |  | 达州市宣汉县七里峡矿业有限公司七里峡煤矿30万吨/年独立审计改造项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 |  | （四川）省 | （达州）市 | （宣汉县）区 | （天生）镇 | 洞宫社区神龙路1号 |
| 地理坐标 |  | 经度 | 107°44′17″ | 纬度 | 31°11′26″ |  |
| 主要危险物质及分布 |  | 矿井瓦斯，在矿井内；废机油等油类储存于机油桶内 |  |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） |  | 甲烷发生火灾、爆炸过程中，伴生/次生的一氧化碳废气，造成大气环境污染事故。机油发生燃烧爆炸，伴生/次生的一氧化碳废气，造成大气环境污染事故。 扑救火灾使用大量的消防废水，消防废水地表漫流进入地表水体，造成区域地表水、地下水环境污染事故。 |  |  |  |  |
| 风险防范措施要求 |  | 1、矿井水、生活污水处理过程中池、渠采取防渗处理； 2、加强矿井水文地质工作和防治水工作，严格落实《煤矿安全规程》《煤矿防治水细则》要求，杜绝矿井突水事故； 3、当矿井涌水量观测有增大趋势时，及时建设处理站预留的设施； 4、矿井水、生活污水处理站采用双回路供电； 5、矿井水处理设施、生活污水处理设施出现事故后应及时进行修理，加强日常设施的维护和保养。 6、加强机油储存点防渗、消防措施 风险防范措施要求详见13.5节。 |  |  |  |  |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 项目危险物质数量与临界量比值Q＜1，项目的环境风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析，采取风险防范措施后，项目的环境风险水平处于可接受水平。建设单位已根据国家相关法律、法规编制了矿山应急预案。 |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 | 项目采取设计采取的环境保护措施和报告书提出风险预防、应急措施后，本项目环境风险可防控，因此项目从环境风险角度分析是可行的。 |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项；“”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |

15.9 环境风险评价自查表

表15.9-1 项目环境风险评价自查表

| 工作内容 |  |  |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 名称 | 甲烷 |  |  |  | 机油 |  |  | 炸药 |  |  |  |  |
|  |  | 最大储量/t | 1.64 |  |  |  | 0.1 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数305人 |  |  |  |  |  |  | 5km范围内人口数大于1万人，小于5万人 |  |  |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  |  | 50人 |  |  |  |  |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  |  |  | F1 |  |  | F2 |  |  |  | F3 |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  |  |  | S1 |  |  | S2 |  |  |  | S3 |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  |  |  | G1 |  |  | G2 |  |  |  | G3 |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  |  |  | D1 |  |  | D2 |  |  |  | D3 |
| 物质及工艺系统危险性 |  | Q值 | Q<1 |  |  |  | 1≤Q<10 |  |  | 10≤Q<100 |  |  |  | Q>100 |
|  |  | M值 | M1 |  |  |  | M2 |  |  | M3 |  |  |  | M4 |
|  |  | P值 | P1 |  |  |  | P2 |  |  | P3 |  |  |  | P4 |
| 环境敏感 程度 |  | 大气 | E1 |  |  |  |  | E2 |  |  |  | E3 |  |  |
|  |  | 地表水 | E1 |  |  |  |  | E2 |  |  |  | E3 |  |  |
|  |  | 地下水 | E1 |  |  |  |  | E2 |  |  |  | E3 |  |  |
| 环境风险潜势 |  | Ⅳ+ | Ⅳ |  |  |  | Ⅲ |  |  | Ⅱ |  |  |  | Ⅰ |
| 评价等级 |  | 一级 |  |  | 二级 |  |  |  | 三级 |  |  |  | 简单分析 |  |
| 风险识别 | 物质危险性 | 有毒有害 |  |  |  |  |  |  | 易燃易爆 |  |  |  |  |  |
|  | 环境风险类型 | 泄漏 |  |  |  |  |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气 |  |  |  | 地表水 |  |  |  |  | 地下水 |  |  |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 |  |  | 计算法 |  |  |  | 经验估算法 |  |  |  | 其他估算法 |  |
| 风险预测与评价 | 大气 | 预测模型 |  |  | SLAB |  |  |  | AFTOX |  |  |  | 其他 |  |
|  |  | 预测结果 | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 / m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 / m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标 / ，到达时间 / h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 / d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标 / ，到达时间 / d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险 防范措施 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 与建议 |  | 结合项目实际情况，本评价提出了相关防范措施，在加强管理及积极落实有关防范措施后，本项目环境事故发生的可能性很低，风险可以规避。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“”为勾选项，“”为填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

16 污染物总量控制分析

16.1 项目区环境功能区划及环境质量

项目附近地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域水质标准。项目周边区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。声环境执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）中 2类标准。项目所在地地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。项目所在地土壤执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地标准要求及《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）相关标准要求。

16.2 污染物达标排放与总量控制

（1）总量控制的目的

《建设项目环境保护管理条例》中第三条规定：“建设产生污染的建设项目，必须遵守污染物排放的国家和地方标准；在实施重点污染物排放总量控制的区域内，还必须符合重点污染物排放总量控制的要求”。使本辖区内主要污染物排放总量控制在国家或地方规定的排放总量指标内，使环境污染和生态破坏加剧的趋势得到基本控制，建设项目建成投入生产或使用后必须确保稳定达到国家或地方规定的污染物排放标准。因此，本次评价的总量控制分析旨在通过采取相应的污染控制措施以确保本项目建成投产后的污染物排放符合相应的排放标准要求。

（2）总量控制的原则总量控制的原则如下：

1）建设项目建成投产后污染物排放必须达到国家标准和地方标准。

2）污染物排放总量必须满足当地区域环境质量达标或区域总量控制的要求。

3）生产工艺及污染治理措施符合清洁生产的要求。以本项目最终排入环境的废气、废水和固体废物等污染物种类与数量为基础，以排污可能影响的大气、水等环境要素为主要对象，根据区域环境特征、工程特点确定实施总量控制的主要污染物，进而通过采取有效的措施确保污染物排放达到有关规定的标准要求。

（3）实施总量控制的项目“十三五”期间国家将氨氮和氮氧化物纳入总量控制指标体系，对废水中的化学需氧量、氨氮，废气中的二氧化硫、氮氧化物共四项污染物实施总量控制，统一要求、统一考核。

（4）污染物排放量分析

运营期 COD排放量为22.032t/a，NH3-N排放量为1.102t/a，TP排放量为0.220t/a，无 SO2及 NOx外排。

17 环境影响经济损益分析

17.1 环境保护工程投资分析

本项目环保投资包括废气治理、废水治理、噪声控制及固体废物处理与处置等费用。项目总投资为4753.86万元，新增环保投资212.0万元，占总投资的4.46%，环保投资情况见下表所示。

表17.1-1 本项目环保投资一览表

| 时段 | 类别 |  | 治理措施 | 估算投资 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 扬尘防护 |  | 加强管理、洒水降尘、堆体遮盖 | 20 | / |
|  | 噪声防治 |  | 合理安排施工时间，加强施工管理； 禁止夜间地面作业；进、离场运输工具限速，禁止鸣笛 |  | / |
|  | 水土流失 |  | 合理安排施工时间，临时堆土场设置截、排水设施。 |  | / |
|  | 施工固废 |  | 掘进矸石由砖厂拉运作为砖厂原料 |  | / |
| 营运期 | 废气 | 井下防尘 | 加强井下防尘洒水，配置掘进通风除尘器 | 16 | / |
|  |  | 地面煤场、临时堆矸场 | 储煤场、矸石临时堆场建为顶部遮盖、三面围挡封闭的半封闭式的钢架结构彩钢棚，并在矸石临时堆场的敞开位置，加设防尘网和防尘水雾喷洒系统，在煤矸石堆场转运点进行封闭，并设置喷雾降尘装置，防止粉尘污染。 | 10 | 依托现有+整改 |
|  |  | 场地、道路扬尘 | 工业场地运煤车辆出口设车辆自动冲洗装置。 | / | 依托现有 |
|  |  |  | 多功能洒水车或喷雾洒水车1台。 | 10 | / |
|  | 废水 | 生活污水 | 食堂设置隔油池 1 个，容积5m³；生活污水处理站1座，规模 240m³/d。 | 5 | 依托现有 |
|  |  | 矿井水 | 新增2套一体化水处理装置，单台处理量为200m3/h（9600m3/d）；采用“隔油+预沉调节+混凝沉淀+斜管沉淀+石英砂过滤+消毒”处理工艺 | 50 | / |
|  |  | 车辆冲洗废水 | 冲洗平台一侧设置1个5m3 的隔油沉淀池 | / | 依托现有 |
|  |  | 初期雨水 | 在煤炭、矸石储运场地上游外侧（场地南侧、东侧）设置截洪沟。沿储运场地各厂房、地面构筑物外墙砌筑环形集水沟与初期雨水沉淀池（容积30m³）相 连。 | 6 | 依托现有+整改 |
|  | 噪声 |  | 新增矿井水、生活污水处理站减震、降噪措施 | 8 | 其余依托现有 |
|  | 固体废弃物 | 煤矸石 | 临时储矸场暂存，运至宣汉县平桥砖厂用于制砖使用 | 0 | 依托现有 |
|  |  | 危险废物 | 危废暂存间 | 0 | 依托现有 |
|  |  | 生活垃圾 | 工业场地内设置垃圾桶，垃圾袋装收集后，由乡镇环卫部门清运处置 | 0 | 依托现有 |
|  | 地下水污染防治 |  | 开采过程中，穿过各含水层的井筒、钻孔或巷道，应采取、注浆等一系列的防渗漏措施，严禁疏排施工，完工后井巷如发现长期涌水要及 时进行封堵 | 15.0 | / |
|  |  |  | 布设3个地下水监测点（2口监测井，1个背景值监测点） | 2 | / |
|  |  |  | 水位、水质动态监测预留费（每年监测2次，丰水期、枯水期各监测1次，每次监测3个点） | 10 | / |
|  | 生态环境 |  | 矿井工业场地、弃土堆场绿化、水土保持等。 | 30 | / |
|  |  |  | 因煤矿开采导致耕地受到中度破坏而减产的给予经济补偿。 | 纳入运行费用 | / |
|  |  |  | 因煤矿开采导致林地受到中度破坏而减产的给予经济补偿。 | 纳入运行费 用 | / |
|  |  |  | 工业广场复耕 | 30 | 闭矿后 |
| 合计 |  |  |  | 212.0 |  |

17.2 环境经济损益分析及评价

17.2.1 社会经济效益分析

七里峡煤矿建设对当地社会经济环境影响主要体现在以下几个方面：

（1）建设项目对当地就业的影响

由于耕地的减少，特别是工业场地周围区域耕地的减少，当地部分人员的谋生手段将发生改变：煤矿将根据生产的需要，招收一定数量经过培训的农民作为企业的职工；同时，随着矿井的建设，以煤矿建设为依托的建筑、运输、加工以及相关服务等各类乡镇企业将应运而生，带动当地第二、三产业的发展，从而创造较多的就业机会。

（2）项目建设对人口的影响

本项目建设所在地，无论是在建设过程中还是将来投入运行都将会对其人口密度、人口结构产生一定的影响。将来这里的矿业生产人员和服务人员将达到300人以上，人口密度明显提高，使当地以农业人口为主的人口结构发生改变。再者，随着生产的开展，当地人口流动速度也会明显加速，将对原本比较封闭的农村生活环境产生深远的影响。

（3）项目建设对当地经济结构的影响

本矿井建成后煤炭产量为30万t/a，根据目前煤炭市场行情，预计矿井达到设计规模后正常年份，本工程年销售收入为1.14亿元以上（按原煤销售计），对促进当地经济发展起到积极作用。

矿井所在地以农业和煤矿企业为主。随着矿井的建设，工业场地周围的非农业人口会有一定的增加，区内外来消耗能力加强，将导致一部分农村居民从原先从事农业种植为主的形式转变为种植业、养殖业、工业和服务业并存的经济结构，当地的经济来源也将呈现多元化。因此，工业场地周边的经济结构改变对当地的经济发展有一定的促进作用。

（4）项目建设对当地科教文化和区域经济发展的影响

矿井的建设将进一步促进当地经济的迅速发展，使当地的商业、医疗卫生条件和文化教育设施得到不同程度的改善，同时区内交通条件的发展也会使本区同外界的沟通联系更为广泛、及时，这将间接地促进当地经济的发展。同时七里峡煤矿建成后，可以利用建成的供电、供水和交通基础设施，以及工程矿井水、煤矸石等，建立起地方农业综合开发区，从而带动区内经济的发展。

17.2.2 环境影响经济损益分析

17.2.2.1环境保护费用的确定和估算

（1）外部费用的确定与估算

外部费用是指由于项目开发形成对环境损害所带来的费用，主要为沉陷区土地综合整治。该费用不计入环保费用。

（2）内部费用的确定与估算

内部费用是指项目开发过程中，建设单位为了防止环境污染而付出的环境保护费用，由基本建设费和运行费两部分组成。

环境保护基本建设费用为176.6万元，设计服务年限为5.2a，每年投入的环境保护基本建设费用为27.17万元。

运行费用指企业各项环保工程、水土保持、绿化、环保监测和管理等环境保护工程的运行、管理费用。按生产要素计算，运行费用主要由各项环保工程的折旧费、设备大修费、耗电费、材料消耗费、人员工资及福利费、设备维护费、运输费和管理费等，企业环保工程运行费用为12.6万元/年。

七里峡煤矿年环境保护费用为41.55万元/年。

17.2.2.2年环境损失费用的确定和估算

年环境损失费用（Hs）即指矿井投产后，每年资源的流失和“三废”及噪声排放对环境造成的损失，以及原环境功能发生了改变等原因带来的损失。主要包括以下几项：

（1）煤炭资源的流失价值

这里煤炭资源流失价值，是指因煤炭外运、装卸、风蚀、雨蚀等原因和矸石等劣质燃料排弃造成的煤炭资源损失，本项目由于采取了很完善的防治措施，煤炭资源流失很少，可以忽略不计。

（2）“三废”排放和噪声污染带来的损失

由于本项目排放的“三废”和噪声均通过比较完善的污染控制措施进行了妥善处理，达到国家排放标准和区域环境规划的目标，对周围环境的影响较小。

这里通过收取排污费来估算经济损失，计算标准参照《排污费征收使用管理条例》（2003）中的排污费征收标准及计算方法。

表17.2-1 排污费征收标准及计算方法

| 污染物 | 征收标准及计算方法 |
| --- | --- |
| 废水 | 污水排污费按排污者排放污染物的种类、数量以污染当量计征，每一污染当量征收标准为0.7元。 对每一排放口征收污水排污费的污染物种类数，以污染当量数从多到少的顺序，最多不超过3项。其中，超过国家或地方规定的污染物排放标准的，按照排放污染物的种类、数量和本办法规定的收费标准计征污水排污费的收费额加一倍征收超标准排污费。某污染物的污染当量数= 该污染物的排放量(千克)÷该污染物的污染当量值（千克）。 |
| 废气 | 废气排污费按排污者排放污染物的种类、数量以污染当量计算征收，每一污染当量征收标准为0.6元，二氧化硫和氮氧化合物每当量收费为1.2元。 对每一排放口征收废气排污费的污染物种类数，以污染当量数从多到少的顺序，最多不超过3项。某污染物的污染当量数= 该污染物的排放量(千克)÷该污染物的污染当量值（千克） |
| 固废 | 1.对无专用贮存或处置设施和专用贮存或处置设施达不到环境保护标准（即无防渗漏、防扬散、防流失设施）排放的工业固体废物，一次性征收固体废物排污费。 2.对以填埋方式处置危险废物不符合国家有关规定的，危险废物排污费征收标准为每次每吨1000元。 |
| 噪声 | 对排污者产生环境噪声，超过国家规定的环境噪声排放标准，且干扰他人正常生活、工作和学习的，按照超标的分贝数征收噪声超标排污费。 |

本项目固废处置符合国家有关规定的，不收取排污费；而且项目不涉及噪声污染及征收超标排污费；项目热水改用空气热泵后，无废气排放；此外，项目废水外排标准达到水环境功能标准限值，因此环境损失费用为0元/年。

17.2.2.3环境成本和环境系数的确定与分析

（1）环境代价

环境代价Hd即项目投入的年环境保护费用Et和年环境损失费用Hs之和，即Hd＝Et+Hs。经计算年环境代价Hd为41.55万元/年。

（2）环境成本的确定

环境成本Hb是指开发项目单位产品的环境代价，即Hb=Hd/M，M是产品产量0.3Mt/a，经计算，项目的年环境成本为1.38元/吨原煤。

总的看来，本项目由于采取了完善污染防治措施，付出的环境代价相对较低。

（3）环境系数的确定

环境系数是指年环境代价与年工业产值的比值，即Hx=Hd/Ge。

经计算，本项目环境系数为0.0036，说明项目创造1万元的产值，付出的环境代价为36元。

17.2.2.4环境效益分析

尽管本项目采取了比较完善的环境保护措施，但投入运行后仍然存在“三废”和噪声排放，也将不可避免地形成地表塌陷，因此对周围环境空气、地面水、地下水、声学环境、生态环境质量会带来一定程度的负面影响。在各项污染治理设施相对完善的情况下，使得本项目建设具有一定的环境经济效益，环境生态得到最大程度保护和恢复。

17.3 环境损益分析结论

综上所述，本项目综合收益大于损失，能够实现经济效益、社会效益和环境效益的统一，环境损益分析结果可行。

18 公众参与

根据《环境影响评价公众参与办法》（环保部2018年第4号令）要求：“对环境影响方面公众质疑性意见多的建设项目，建设单位应当组织开展深度公众参与”。本项目在网络、报纸及现场公示期间未收到任何反馈信息，项目不属于对环境影响方面公众质疑性意见多的建设项目，因此，本项目未开展深度公众调查。

本项目已按照《环境影响评价公众参与办法》要求，在本工程项目环境影响报告书编制阶段开展了公众参与工作，公众调查期间未接到任何相关的公众意见和建议，并按照要求编制了公众参与说明，具体公众参与工作见公众参与说明。

19 结论与建议

19.1 项目概况及主要建设内容结论

19.1.1 建设项目概况

达州市宣汉县七里峡煤业有限公司七里峡煤矿（以下简称“七里峡煤矿”）位于达州市宣汉县县城177°方向，直距约16km，行政区划属达州市宣汉县七里镇所辖。七里峡煤矿矿区不属国家规划大型矿区，属地方开采的小型矿区。

原七里峡煤矿始建于1993年，2009年进行资源整合，2016年完成建设任务。原七里峡煤矿生产规模15万吨/年，准采标高+670m～+200m，准采煤层：K1、K4、K5、K6、K8、K9、K10；面积4.9105km2。2020年2月27日，四川省应急管理厅等部门以《关于印发〈四川省30万吨/年以下煤矿分类处置方案的批复〉的通知》（川应急〔2020〕31号）文件，发布了四川省人民政府《关于30万吨/年以下煤矿分类处置方案的批复》（川府函〔2020〕45号）。根据“川应急〔2020〕31号”通知，七里峡煤矿为独立升级改造类矿井，改造后设计规模为300kt/a，批准开采矿区范围内的K4、K5、K5-1、K6、K8、K10煤层，开采深度：+670m～+200m标高，矿区面积3.4715km2。结合“川应急〔2020〕31号文”以及矿区总体规划，最终确定本次升级改造开采范围为由20个拐点圈闭，面积约1.6285km2，开采深度为+670m～+200m，开采煤层为K6、K5-1、K5煤层。

项目总投资4753.86万元，其中新增环保投资212.0万元，占总投资的4.46%。

19.1.2 环境质量现状

1、大气环境质量现状

根据达州市生态环境局官方网站发布的2022年1～12月《达州市各县（市、区）环境空气质量月报》中的数据进行评价，项目区域属于达标区，项目区域环境空气质量良好。其特征因子TSP符合满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准。

2、地表水环境质量现状

根据达州市生态环监局公布的2019年1月至2021年12月达州市地表水水质月报，本项目附近的新宁河水系大石堡平桥断面水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB8978-2002）III 类标准，项目所在区地表水环境质量现状良好。根据现状补充监测结果，本项目汇入新宁河上游500m处、下游1000m处监测断面监测因子均能满足《地表水环境质量标准》GB3838-2002 中Ⅲ类水域标准，说明项目所在地地表水现状质量较好。

3、声环境质量现状

根据监测结果，本项目所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类声环境功能区标准要求。

4、地下水环境质量现状

根据监测结果，项目区域地下水各监测指标浓度值均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。

5、土壤环境质量现状

监测结果表明：项目占地范围内TS1、TS4、TS5、TS6点位所测土壤各因子的含量均符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地“筛选值”要求；项目占地范围外TS2、TS3点位所测土壤各因子的含量均符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）表1 农用地土壤污染风险筛选值的要求。

19.2 项目环境影响结论

19.2.1 建设期环境影响结论

1、地表水环境影响结论

本项目施工期间井下排水主要源于掘进巷道时形成的基岩渗水和现有采空区矿井涌水，主要污染物为SS，浓度约为300mg/L左右，本次评价要求在井下巷道开拓前，对现有项目的井下废水处理方式进行改造，将矿井涌水和生活污水分开处理，矿井涌水采用“隔油+预沉调节+混凝沉淀+斜管沉淀+石英砂过滤+消毒”处理工艺处理后一部分用于井下降尘使用，其余部分通过1.5km排水管道引至天生镇王一庙水源保护区下游河段（新宁河）排放，排放水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类排放限值标准。

本项目施工期间由于生产工人多为当地聘用，生活污水产生量较小，生活污水利用现有污水处理设施，采用“混凝+A2O+消毒”处理工艺后回用于生产，不外排。建设期间对附近地表水环境造成污染影响较小。

2、大气环境影响结论

本煤矿属现有矿井升级改造，项目利用既有地面设施，地面新增工程量很小，其建设内容主要在井下进行。由于施工期间对地面改造较小，施工扬尘通过洒水抑尘、施工车辆实行限速行驶、散料堆场采用水喷淋防尘，或用篷布遮盖散料堆等措施后，施工期间施工扬尘对大气环境影响较小。

3、噪声影响结论

由于工业场地施工噪声夜间影响范围较大，因此严禁在夜间施工。此外，矿井应合理安排施工时间，禁止在昼间12:00至2:00的午休时段施工；尽量选用低噪声设备；合理布局高噪声设备，尽量远离敏感目标布置；合理安排施工工序，避免大量高噪声设备同时施工。

由于本次扩建主要利用现有地面设施，只对少量地面设施进行改造建设，项目施工期时间较短，总体而言，在采取噪声防治措施后，施工期噪声对声环境将影响不大。

4、固废影响结论

七里峡煤矿独立升级改造期间产生的巷道掘进矸石尽量回填采空区，不能回填采空区的矸石暂存至矸石临时堆场，全部运至本地砖厂制砖使用，不外排；建设期间产生的建筑垃圾能够回收利用的可回收利用，不能回收的应运往城乡规划部门指定的建筑垃圾堆放场；施工期间产生的生活垃圾经集中收集后由环卫部门统一清运处理，不会造成二次污染。

综上所述，七里峡煤矿独立升级改造期间产生的固废均得到了合理处置，固体不会对环境造成二次污染。

19.2.2 运营期环境影响结论

19.2.2.1生态环境影响评价结论

项目工程建设与矿山道路运输等区域会使得生态系统分割；但因矿山面积有限，评价区域生态系统主要为森林生态系统，从面积分析，矿山工程建设形成的裸露为森林生态系统中的一个“林窗”，对区域生态系统完整性造成的破坏及负面影响并不显著及突出；区域生态系统结构完整，服务功能未发生显著退化或改变。

本项目为地下开采，对地表植被会造成一定的破坏，同时会间接影响矿区范围内动物的繁殖活动，但这些影响仅在矿区范围及周边范围表现突出，不会对区域相似生境中动物的活动、繁殖造成显著影响；因此，矿山开采不会造成区域自然生态系统稳定性的失衡及生产能力的显著下降。同时，矿区边界与宣汉国家森林公园观音山景区最近距离为75m，因此七里峡煤矿对宣汉国家森林公园观音山景区无显著影响，对其扰动极小。

19.2.2.2地下水影响评价结论

煤矿开采不会对区域地下水含水层产生影响，对地下水水质影响较小，项目地下水开采不会对区域地下水水量造成较大影响，项目开采对地面农田系统及生态系统不会产生较大影响。

19.2.2.3大气影响评价结论

矿井废气由抽风机从回风井排放，井下各工作面采用喷雾洒水措施后，废气中粉尘浓度小于1.0mg/m3。地面生产过程中产生的粉尘通过储煤场封闭、堆场及道路洒水降尘等措施降低粉尘对周边环境的污染。项目排入大气的粉尘浓度低于《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）限值。运营期煤尘、扬尘及瓦斯等对外环境影响较小。

19.2.2.4地表水影响评价结论

（1）矿井水

矿井水由井下水仓沉淀处理后，再由地面的矿井水处理设施（隔油+预沉调节+混凝沉淀+斜管沉淀+石英砂过滤+消毒）对矿井水进行处理。经处理后的矿井涌水一部分抽至高位水池作为井下降尘及地面生产用水使用，其余部分通过1.5km排水管道引至天生镇王一庙水源保护区下游河段（新宁河）排放，外排满足达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准、全盐量小于1000mg/L的限值。因此，多余矿井水的排放不会影响受纳水体的水环境功能。

（2）生活污水

项目食堂废水经油水分离器。洗浴废水经毛发集污井和洗衣房用水一起经一体化污水处理设施（“混凝+A2O+消毒”处理工艺）处理后回用于地面防尘及工业广场绿化，生活污水经化粪池处理后，由达州市鑫通管道疏通有限公司定期清运处置，不外排，对地表水环境影响较小。

19.2.2.5声环境影响评价结论

本项目工业广场对机械设备进行合理布局，采取基础减振、厂房隔声、消声等措施，工业广场生产噪声厂界值均能够达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准限值（昼间：60dB（A），夜间：50dB（A））。通过加强运输汽车管理，运输车辆产生的噪声对附近居民影响较小。风井工业场地厂界值不能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)2 类标准限值，但风井场地200m范围内无声环境保护目标，项目运营期对周围环境影响不大。

19.2.2.6固体废物评价结论

矸石属于一般工业固体废物中的第I类固体废物，出井后转运煤矸石临时堆场暂存后，及时运至宣汉县平桥砖厂用于制砖使用，不外排；项目产生的生活垃圾集中收集后定期运至指定垃圾收集点，由环卫部门清运处理；矿井水处理站产生的泥煤定期清掏后，运至宣汉县平桥砖厂用于制砖使用；生活污水处理站污泥定期清掏后由环卫部门统一清运处理；含油抹布及手套同生活垃圾一同交由环卫部门处理；废矿灯、废蓄电池定期由厂家回收处理；项目产生的废机油暂存于危废暂存间，按危废管理，用于场内轨道、钢丝的润滑。

综上所述，项目运营期间生产固废得到妥善处理，不会造成二次污染。

19.2.2.7土壤环境影响评价结论

项目储煤场地采用封闭式储煤设施，矿井水、生活污水处理站蓄水池及危废暂存间地面均进行硬化和防渗处理，只要严格落实环评提出的大气、废水方面的污染防治措施后，工业场地对土壤环境质量影响较小。

19.3 主要建设内容结论

19.3.1 与产业政策、规划相符性分析结论

本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类、限制类和淘汰类，根据《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40号），项目属于允许类。项目的建设与《煤炭产业政策》《燃煤二氧化硫排放污染防治技术政策》《商品煤质量管理暂行办法》《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（国环发〔2005〕109号）等技术政策相关要求指标相符。因此，本项目与国家现行产业政策相符。

本项目与《煤炭工业发展“十三五”规划》《四川省矿产资源总体规划（2016-2020）》《四川省生态功能区划》等规划相符。

19.3.2 选址合理性分析

七里峡煤矿升级改造后，项目井田、工业广场、炸药库、风井场地不涉及饮用水源地，不在各类文物保护范围内，不在各类自然保护区、风景名胜区范围内，项目周边无需要无学校、医院、食品企业等特殊敏感目标，因此，七里峡煤矿选址是合理的。

19.3.3 公众参与结论

建设单位已按照《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号）规定的要求进行了公众参与调查工作。在公众意见参与期间，未收到公众意见，同时建设单位已编制了《达州市宣汉县七里峡煤业有限公司七里峡煤矿扩建工程项目环境影响评价公众参与说明》。公众对本项目的建设无反对意见。

19.3.4 环境风险结论

本项目在采取有针对性的风险防范及应急措施后，可将风险事故降至可接受水平。项目拟采取的风险防范措施及应急预案从环境保护角度可行。

19.3.5 环境经济损益结论

本项目的直接经济效益反映在废水回用、煤矸石综合利用等。间接经济效益是指环保设施实施后产生的社会效益，包括环境污染所造成的减少、人体健康水平的提高、污染达标后免缴的排污费、罚款、赔偿费等。但大部分效益难以用货币量化。

分析说明，项目的经济、社会效益明显，采用科学、合理的环境治理措施使环境损失降低。从环境影响经济损益分析，项目可行。

19.3.6 环境管理与监测计划

1、制定环境管理计划，明确环境管理机构、环境监督机构的职责；

2、按照ISO14001环境管理体系标准建立适合本矿的环境管理体系；

3、矿方地质测量科按有关规程定期进行地表变形、沉陷观察，做好各种事故预防预案工作。按照本次评价提出的监测计划对污染源和环境质量进行监测。

4、强化排污口规范管理。

19.4 项目环境可行性综合结论

达州市宣汉县七里峡煤业有限公司七里峡煤矿扩建工程项目符合国家产业政策；符合国家及地方有关矿产资源规划要求；项目选择的开采方案、设备满足相关规范要求。项目建成后会产生一定的废水、废气、噪声和固体废物等污染，通过落实相关环保措施后，各种污染物均可得到有效控制。

因此，本评价认为建设单位在建设及运行过程中加强环境管理及环境监测制度，严格执行“三同时”制度、落实环评报告中提出的各项污染防治措施的前提下，从环境影响的角度，项目的建设是可行的。

19.5 建议

19.5.1 环评要求

1、在工程设计投资预算中，必须落实和保证环保投资经费，工程建设中严格执行环保设施与主体设施“三同时”原则，并及时做好迹地恢复。

2、严格落实环评提出的各项环保措施，尤其是“以新带老”环保措施。

3、加强污染源管理及危险化学品安全管理，建立相关的规章制度及档案，控制污染及风险事故的发生。

4、加强管理，建立、健全生产环保规章制度：严格在岗人员操作管理，操作人员须通过培训和定期考核，方可上岗；与此同时，加强设备、管道、各项治污措施的定期检修和维护工作。

5、建立相应环保机构，配置专职环保人员。由监测资质单位定期对污染源和周围环境进行监测，并建立污染源管理档案。

6、切实保护当地地表水水质和水资源，严禁污染废水、有毒有害物料排入水体。

7、落实生态保护措施，控制水土流失。

19.5.2 建议

1、制定矿井开采后可能产生的地质灾害不良影响的监控、应对和补救措施，将影响的发生频率及影响程度控制在最低范围。

2、水土保持工程中的绿化，应选用当地植物（乔、灌、草），注意生物安全问题。

3、矿区应加强绿化，可铺植草坪或种植对大气含尘浓度不产生有害影响的树木和灌丛，尽量减少厂区内裸土面积。

4、在实际生产过程中，尽量降低物耗、能耗，提高水的循环重复使用率，将本项目的环境污染影响控制在最低水平。

5、推行“安全、环境与健康（HSE）”管理体系，更好地做到安全生产、风险防范、污染预防及持续改进各项环境保护、安全生产工作。

6、开展多渠道的矸石综合利用研究，在减少污染物排放的同时，可获得一定的经济效益。

7、加强员工的教育管理，使其在生产中、生活中自觉保护环境。