# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

（公示本）

| 项目名称: | 宣汉县三墩土家族乡龙洞村向家坡建筑石料用灰岩矿开发项目 |
| --- | --- |
| 建设单位(盖章): | 达州五马林业开发有限公司 |
| 编制日期： | 二〇二四年三月 |

中华人民共和国生态环境部 制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 宣汉县三墩土家族乡龙洞村向家坡建筑石料用灰岩矿开发项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2312-511722-04-01-980242 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 包宇军 | 联系方式 |  | 19983777871 |
| 建设地点 | 宣汉县三墩土家族乡龙洞村向家坡 |  |  |  |
| 地理坐标 | 108 度 17 分 47.781 秒， 31 度 35 分 6.291 秒 |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 粘土及其他土砂石开采，B1019 其他建筑材料制造，C3039 | 用地（用海）面积（km2）/长度（km） | 矿区：0.2388 加工区：0.026171 |  |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批 (核准/备案)部门(选填) | 宣汉县发改局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 川投资备【2312-511722-04 -01-980242】FGQB-0620号 |  |
| 总投资 （万元） | 9684.53 | 环保投资（万元） | 676 |  |
| 环保投资 占比（%） | 6.98 | 施工工期 | 12个月 |  |
| 是否开工 建设 | 否 是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 专项评价类别; 设置原则; 本项目; 设置 情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目。; 排放的废气污染因子主要为颗粒物，不属于所列的有毒有害污染物等。; 不设置. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。; 生产废水收集处理后循环使用，生活污水收集后作农肥，不外排。; 不设置. 环境 风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目。; 不涉及储存有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的情况。; 不设置. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 不涉及取水。; 不设置. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 不属于海洋工程建设项目。; 不设置. 地下水; 涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。; 本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。; 不设置. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。. |
| 规划情况 | 《宣汉县矿产资源总体规划（2021-2025年）》 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 根据《宣汉县矿产资源总体规划（2021-2025年）》规划目标：在保障重大项目建设与社会发展需求前提下开发优势矿产资源，促进现有矿山企业结构调整与联合升级改造；勘查开发钾盐、地热等矿产资源，形成矿业经济新增长点；建设绿色矿山，改善矿山生态环境；进一步规范和提高矿政管理水平，促进矿业经济步入节约、集约、清洁、安全的可持续发展道路。矿产资源持续供应能力不断增强。在稳定矿产资源供给的基础上，有效调控部分矿产年开采总量。预计到2025年，煤年产340-360万吨，建筑石料用灰岩年产500万吨，建筑用砂岩年产150万吨，饰面用砂岩年产不小于50万吨。 - 矿产资源开发利用方向 矿产资源开发利用要坚持“可持续发展”，按照“统筹规划、合理布局、适度开发、协调发展、开采规模与储量相适应”的原则，进行有序开采，并符合《矿产勘查开采分类目录》中规定的各类矿产相应的勘查程度和开发原则。 重点开采矿种：天然气、地热及钾盐。在符合准入条件下，优先出让采矿权，适度扩大开发规模，提高资源供应能力。天然气采矿权出让及开采应符合国家相关管控要求。 限制开采矿种：限制开采对生态环境影响较大的硫铁矿。限制开采矿种投放矿业权必须达到绿色矿山建设要求，必须严格规划审查。 禁止开采矿种：禁止开采高硫煤炭、可耕地砖瓦用粘土矿等矿产。禁止开采矿种原则上禁止新设采矿权。 - 宣汉县砂石土集中开采区设置 市级划定集中开采区：达州市白羊-铁矿-新华灰岩集中开采区、宣汉县三墩—漆树—漆碑灰岩集中开采区。 宣汉县划定集中开采区：宣汉县新华镇桐园至华尖村建筑用砂岩集中开采区。 - 集中开采区管控措施 集中开采区内划定的砂石土类矿开采规划区块应严格避让永久基本农田、生态保护红线、饮用水源地保护区、生态公益林、已设矿业权以及各类自然保护地。集中开采区内划定的砂石土类矿开采规划区块在满足年开采总量及矿山数量控制指标的前提下，需征得相关主管部门同意后，方可投放，且投放采矿权数量原则上不超过5个。 本项目为建筑石料用灰岩矿开采及加工项目，通过机械化开采，形成年产200万吨/年的开采能力，提高了矿石的供应，不属于重点、限制、禁止开采矿种。项目位于宣汉县三墩土家族乡，属于市级划定集中开采区范围。同时，项目矿区不涉及永久基本农田、生态保护红线、饮用水源地保护区、生态公益林、已设矿业权以及各类自然保护地等；建设单位已取得《采矿许可证》（证号：C5117002024027140156344）。因此，符合《宣汉县矿产资源总体规划（2021-2025年）》要求。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 | 1、产业政策的符合性分析 本项目为建筑石料用灰岩矿开采及加工项目。查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于其中的“鼓励类”“限制类”及“淘汰类”，按照《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40号）中的规定，该项目属于允许类建设项目，本项目采用的工艺及设备均不属于淘汰类和限制类。本项目矿权为达州五马林业开发有限公司通过矿权出让取得；建设单位已取得该矿山的《采矿许可证》（证号：C5117002024027140156344）。项目已完成备案，取得了《四川省固定资产投资项目备案表》，备案号：川投资备【2312-511722-04-01-980242】FGQB-0620号，详见附件。因此，本项目与国家产业政策是相符的。 2、“三线一单”符合性分析 （1）分析结构 根据四川省生态环境厅办公室《关于印发<产业园区规划环评“三线一单”符合性分析技术要点(试行)>和<项目环评“三线一单”符合性分析技术要点(试行)>的通知》（川环办函〔2021〕469号），本项目属于生态影响类建设项目，项目区上位资源开发利用规划未开展规划环评。因此，项目“三线一单”符合性分析应包括空间符合性分析和管控要求符合性分析。 （2）分析要点 ①管控单元类别 根据达州市人民政府《关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（达市府发〔2021〕17号），全市行政区域从生态环境保护角度划分为优先保护、重点管控和一般管控三类环境管控单元，全市共划定46个综合环境管控单元。 优先保护单元。以生态环境保护为主的区域，全市划分优先保护单元17个，主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区等。 重点管控单元。涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，全市划分重点管控单元22个，主要包括人口密集的城镇规划区和产业集聚的工业园区（工业集聚区）等。 一般管控单元。除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域，全市共划分一般管控单元7个。 本项目位于达州市宣汉县三墩土家族乡龙洞村，查询四川政务服务网—四川省生态环境厅“三线一单”应用平台“http://103.203.219.138:8083/gis2/n_index.html”，“宣汉县三墩土家族乡龙洞村向家坡建筑石料用灰岩矿开发项目”位于达州市宣汉县环境综合管控单元一般管控单元（管控单元名称：宣汉县一般管控单元，管控单元编号：ZH51172230001）。 项目涉及的环境管控单元见下表。 - 项目涉及管控单元一览表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 所属区县; 准入清单类型; 管控类型. YS5117222330001; 宣汉县大气环境弱扩散重点管控区; 宣汉县; 大气环境管控分区; 大气环境弱扩散重点管控区. YS5117223210002; 州河-宣汉县-张鼓坪-控制单元; 宣汉县; 水环境管控分区; 水环境一般管控区. ZH51172230001; 宣汉县一般管控单元; 宣汉县; 环境管控单元; 环境综合管控单元一般管控单元. - 项目“三线一单”冲突性分析查询截图 项目与管控单元相对位置如下图所示。 - 项目与环境综合管控单元的位置关系图 - 项目涉及的环境管控单元见下表。 - 宣汉县区域特征研判及总体准入要求 行政区划; 区域特点; 区域突出的生态环境问题; 总体准入要求. 宣汉县; 宣汉是巴国故都，拥有全国面积最大、保存最完好的先秦巴人文化遗址——罗家坝遗址，被誉为“巴国三星堆”；是川陕革命老区和国家扶贫开发工作重点县，是气都之心。宣汉普光气田是“全国最大的海相整装气田”，是川气东送的起点和主供起源地，天然气预计储量1.5万亿方，境内有中石化普光净化厂（全球第二、亚洲第一）、中石油南坝净化厂“两个脱硫厂”，年拥有150亿立方的天然气产能（占全省产能四分之一以上）和285万吨的硫磺产能（亚洲最大、占全国总量的一半左右），同时拥有“全球第一个海相富锂钾资源矿”，普光地区1116平方公里范围内，富锂钾卤水储量21亿方，新型杂卤石钾盐矿中硫酸钾资源量达10亿吨以上，资源价值估算达3万亿元以上。; 1、受上游来水水质影响，新宁河宣汉段水质不稳定； 2、受当前主要污染物总量减排政策影响，目前我县主要污染物排放总量指标无法满足我县锂钾产业开发、天然气下游产业开发、新材料产业开发等工业发展项目需要，在一定程度上阻碍了我县百强县创建。; 加强小流域水环境保护，推动农村环保基础设施建设，全面推进农村环境综合整治、生活污水处理项目。大力开展沿河畜禽养殖污染整治，大力推广生态种植，减少农药化肥使用量； 打好升级版污染防治攻坚战。持续优化调整产业布局，以PM2.5和臭氧污染协同控制为重点，全面开展VOCs治理，实施移动源整治，持续推进空气质量精细化管理。 优化天然气化工、硫化工、锂钾综合开发、冶金建材、新材料等产业布局，切实做好危险化学品生产、使用、贮运、废弃全过程的安全防范措施，妥善处理好锂钾综合开发产业副产物及“三废”的综合利用途径或处置去向。. 本项目为露天灰岩矿开采及加工项目，将严格按照绿色矿山要求建设，以生态环境保护优先为原则，严格控制开采范围，划定禁采边界，严禁越界开采和占用、损毁边界以外的植被，保护好周围生态环境。同时对开采、生产过程中强化堆场扬尘防治；生产废水、场地渗滤水等全部收集后回用，不外排；开采剥离的表土单独堆放，后期用作生态恢复的覆土；尾矿与原矿一起运至加工区综合利用，不设尾矿库等各项针对性的治理措施及生态保护措施，确保生态环境功能不降。 ②与生态红线、生态空间及自然保护地的位置关系 根据《长江经济带战略环境评价四川省达州市“三线一单”生态环境分区管控优化完善研究报告》，达州市生态保护红线主要分布在大巴山和盆地区域，涉及大巴山生物多样性维护—水源涵养生态保护红线、盆中城市饮用水源—水土保持生态保护红线。达州市生态保护红线面积1214.56km2，占达州市国土面积比例的7.33%。达州市的生态空间类型主要包括评估区域（生态功能重要区、生态环境敏感区）、自然保护区、风景名胜区、饮用水源地、湿地自然公园、森林自然公园、地质自然公园、其他重要生态保护区域等，面积7308.21km2，占达州市国土面积比例的44.05%。其中自然保护区有3处，分别为四川蜂桶山省级自然保护区、四川花萼山国家级自然保护区、四川宣汉县百里峡自然保护区，其边界与项目边界距离分别约为20km、40km、5.66km。 项目与达州市生态保护红线的位置关系如下图。 项目所在地 - 达州市生态保护红线分布图 项目所在地 - 达州市生态空间分布图 通过与达州市生态保护红线图（调整后）对比分析，本项目不涉及达州市生态保护红线和生态空间，也不涉及自然保护地。 综上，本项目所在区域属于一般管控单元，且项目区不在饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区、湿地公园、地质公园等各类生态保护红线范围内。 ③生态环境准入清单符合性分析 项目所在地生态环境准入清单符合性分析见下表。 - 项目与生态环境准入清单的符合性分析表 “三线一单”的具体要求; 本项目情况; 符合性. 类别; 对应管控要求. 环境综合管控单元一般管控单元 ZH51172230001 宣汉县一般管控单元; 达州市普适性清单管控要求; 空间布局约束; （1）禁止开发建设活动的要求 -禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 -禁止在法律法规规定的禁采区内新建矿山；禁止土法采、选、冶严重污染环境的矿产资源。 -涉及永久基本农田的区域，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。 -禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 -禁止在永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。 -禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 （2）限制开发建设活动的要求 -按照相关要求严控水泥新增产能。 -涉及法定保护地，严格按照国家及地方法律法规、管理办法等相关要求进行控制。配套旅游、基础设施等建设项目，在符合规划和相关保护要求的前提下，应实施生态避让、减缓影响及生态恢复措施。 按照相关要求严控水泥新增产能。 -大气环境布局敏感重点管控区：（1）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，严格落实国家和四川省产业规划、产业政策、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，坚决叫停不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。（2）提升高耗能项目能耗准入标准，能耗、物耗要达到清洁生产先进水平。严禁新增钢铁、焦化、炼油、电解铝、水泥、平板玻璃（不含光伏玻璃）等产能。 -大气弱扩散重点管控区：强化落后产能退出机制，对能耗、环保、安全、技术达不到标准，生产不合格或淘汰类产品的企业和产能，依法予以关闭淘汰，推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。对长江及重要支流沿线存在重大环境安全隐患的生产企业，加快推进就地改造异地迁建、关闭退出。开展差别化环境管理，对能耗、物耗、污染物排放等指标提出最严格管控要求，倒逼竞争乏力的产能退出。支持现有钢铁、水泥、焦化等废气排放量大的产业向有刚性需求、具有资源优势、环境容量允许的地区转移布局。 -水环境农业污染重点管控区：（1）稳步推进建制镇污水处理设施建设，适当预留发展空间，宜集中则集中，宜分散则分散。农村生活污水处理设施排水执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB 51 2626-2019）要求。（2）深入推进化肥减量增效。鼓励以循环利用与生态净化相结合的方式控制种植业污染，农企合作推进测土配方施肥。 （3）不符合空间布局要求活动的退出要求 针对现有水泥企业，强化污染治理和污染物减排，依法依规整治或搬迁。 全面取缔禁养区内规模化畜禽养殖场。 2025年基本完成全域内“散乱污”企业整治工作。 在全市范围深入开展集中整治“散乱污”工业企业，对不符合产业政策和规划布局的，一律责令停产、限期搬迁或关停。 （4）其他空间布局约束要求 新建矿山全部达到绿色矿山建设要求，生产矿山加快改造升级，逐步达到要求。; 本项目属于新建建筑石料用灰岩矿，项目已取得《采矿许可证》，属于合规矿山，不涉及禁采区，矿区及加工区范围均不涉及永久基本农田，项目不设置永久尾矿库，不属于禁止开发建设活动。 本项目范围不涉及法定保护地；不属于落后产能，项目能耗、环保、安全、技术达到相应标准；不属于重大环境安全隐患企业；因此项目不属于限制开发建设活动。 本项目属于新建建筑石料用灰岩矿，取得《采矿许可证》，属于合规矿山，项目建按绿色矿山要求建设。符合空间布局约束要求。; 符合. 污染物排放管控; （1）允许排放量要求 暂无。 （2）现有源提标升级改造 加快现有乡镇污水处理设施升级改造，按要求达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标后排放。 在矿产资源开发活动集中区域，废水执行重金属污染物排放特别限值。 火电、水泥等行业按相关要求推进大气污染物超低排放和深度治理。 砖瓦行业实施脱硫、除尘升级改造，污染物排放达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》相关要求。 （3）其他污染物排放管控要求 新增源等量或倍量替代：上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。大气环境重点管控区内，新增大气污染物排放的建设项目实施总量削减替代。 污染物排放绩效水平准入要求：屠宰项目必须配套污水处理设施或进入城市污水管网。 大气环境重点管控区内加强“高架源”污染治理，深化施工扬尘监管，严格落实“六必须、六不准”管控要求，强化道路施工管控，提高道路清扫机械化和精细化作业水平。-至2022年底，基本实现乡镇污水处理设施全覆盖，配套建设污水收集管网，乡镇污水处理率达到65%。 -到2023年底，力争全市生活垃圾焚烧处理能力占比达60%以上，各县（市）生活垃圾无害化处理率保持95%以上，乡镇及行政村生活垃圾收转运处置体系基本实现全覆盖。 -到2025年，农药包装废弃物回收率达80%；粮油绿色高质高效示范区、茶叶主产区和现代农业园区农药包装废弃物回收率100%。 -到2025年，全国主要农作物化肥、农药利用率达43%，测土配方施肥技术推广覆盖率保持在90%以上，控制农村面源污染，采取灌排分离等措施控制农田氮磷流失。 -到2025年，新、改扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用；规模化畜禽养殖场（小区）粪污处理设施装备配套率达到95%以上，粪污综合利用率达到80%以上，大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，畜禽粪污基本实现资源化利用；散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 -到2025年，废旧农膜回收利用率达到85%以上。 -非金属矿行业绿色矿山建设要求：固体废物妥善处置率应达到100%；选矿废水重复利用率一般达到85%以上。; 本项目废水收集处理后全部循环使用，不外排。宣汉县上一年度为空气质量年平均浓度达标城市，项目区属于大气环境重点管控区，主要污染物为颗粒物，未纳入总量控制要求。项目施工期将严格落实“六必须、六不准”管控要求，强化道路施工管控，提高道路清扫机械化和精细化作业水平。生活垃圾运至附近场镇垃圾收集点处置。固体废物全部妥善处置，生产废水收集后全部循环使用。满足污染物排放管控要求。; 符合. 环境风险防控; （1）联防联控要求 强化区域联防联控，严格落实《关于建立跨省流域上下游突发水污染事件联防联控机制的指导意见》；定期召开区域大气环境形式分析会，强化信息共享和联动合作，实行环境规划，标准，环评，执法，信息公开“六统一”，协力推进大气污染源头防控，加强川东北区域大气污染防治合作。 （2）其他环境风险防控要求 企业环境风险防控要求：工业企业退出用地，须经评估、修复满足相应用地功能后，方可改变用途。 加强“散乱污”企业环境风险防控。对拟收回土地使用权的有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，以及由重度污染农用地转为的城镇建设用地，开展土壤环境状况调查评估。 用地环境风险防控要求：严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料，禁止处理不达标的污泥进入耕地；禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物。 定期对单元内尾矿库进行风险巡查，建立监测系统和环境风险应急预案；完善各尾矿库渗滤液收集、处理、回用系统，杜绝事故排放；尾矿库闭矿后因地制宜进行植被恢复和综合利用。 规范排土场、渣场等整治。禁止处理不达标的污泥进入耕地。 严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。 到2030年，全市受污染耕地安全利用率达到95%以上，污染地块安全利用率达到95%以上。; 项目建成后，将编制《突发环境事件应急预案》，对可能发生的环境事件采取相应的防治措施。项目不设置尾矿库，尾矿临时堆存后，及时回填采空区，表土单独堆放后期用于生态修复。; 符合. 资源开发利用效率要求; - 水资源利用总量要求：-到2025年，农田灌溉水有效利用系数达到0.57以上。 （2）地下水开采要求：以省市下发指标为准。 （3）能源利用总量及效率要求：推进清洁能源的推广使用，全面推进散煤清洁化整治；禁止新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉及其他燃煤设施。禁止焚烧秸秆和垃圾，到2025年底，秸秆综合利用率达到86%以上。 （4）禁燃区要求：-高污染燃料禁燃区内禁止燃用的燃料为《高污染燃料目录》（2017）中III类（严格）燃料组合，包括：（一）煤炭及其制品；（二）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；（三）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。 -禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、改建、扩建燃用高污染燃料的设施和设备。 -禁燃区内已建成的高污染燃料燃用设施由辖区人民政府制定限期改造计划，改用天然气、页岩气、液化石油气、电或其他清洁能源。 （5）其他资源利用效率要求：暂无。; 项目用水来源为收集的雨水；不涉及地下水开采；能源主要为电能、柴油，不设置锅炉，符合资源开发利用效率要求。; 符合. 单元级清单管控要求; 空间布局约束; （1）禁止开发建设活动的要求 同达州市一般管控单元总体准入要求。 （2）限制开发建设活动的要求 对四川省主体功能区划中的农产品主产区，应限制进行大规模高强度工业化城镇化开发，严格控制有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等产能，原则上不增加产能。其他同达州市一般管控单元总体准入要求。 （3）允许开发建设活动的要求 同优先保护的单元总体准入要求。 （4）不符合空间布局要求活动的退出要求 区外企业：位于城镇空间外的工业园区外工业企业：具有合法手续的企业，且污染物排放及环境风险满足管理要求的企业，可继续保留，要求污染物排放只降不增，并进一步加强日常环保监管；严控新（扩）建水泥厂、危废焚烧、陶瓷厂等以大气污染为主的企业；不具备合法手续，或污染物排放超标、环境风险不可控的企业，限期进行整改提升，通过环保、安全、工艺装备升级等落实整改措施并达到相关标准实现合法生产，整改后仍不能达到要求的，属地政府应按相关要求责令关停并退出 -其他同达州市一般管控单元总体准入要求 （5）其他空间布局约束要求; 项目不属于禁止、限制开发建设项目，符合空间布局要求，项目将按要求办理相关手续，落实相关的环保措施，做到达标排放; 符合. 污染物排放管控; （1）现有源提标升级改造 同达州市一般管控单元总体准入要求 （2）新增源等量或倍量替代 同达州市一般管控单元总体准入要求 （3）新增源排放标准限值 同达州市一般管控单元总体准入要求 （4）污染物排放绩效水平准入要求 -大气环境布局敏感和弱扩散重点管控区内，现有大气污染重点企业，限期进行深度治理或关停并转。 -其它同达州市一般管控单元总体准入要求 （5）其他污染物排放管控要求; 项目污染物采取措施后满足相应的标准限值。; 符合. 环境风险防控; （1）严格管控类农用地管控要求 同达州市一般管控单元总体准入要求 （2）安全利用类农用地管控要求 同达州市一般管控单元总体准入要求 （3）污染地块管控要求 同达州市一般管控单元总体准入要求 （4）园区环境风险防控要求 （5）企业环境风险防控要求 同达州市一般管控单元总体准入要求 （6）其他环境风险防控要求; 项目为灰岩矿开采项目，环境风险防控措施满足要求且可控。; 符合. 资源开发效率要求; （1）水资源利用效率要求 同达州市一般管控单元总体准入要求 （2）地下水开采要求 同达州市一般管控单元总体准入要求 （3）能源利用效率要求 同达州市一般管控单元总体准入要求 （4）其他资源利用效率要求; 资源开发利用效率满足相关要求。; 符合. 水环境一般管控区 YS5117223210002 州河-宣汉县-张鼓坪-控制单元; 单元级清单管控要求; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 不再新建、改扩建开采规模在50万吨/年以下的磷矿，不再新建露天磷矿 限制开发建设活动的要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求; 不属于禁止、限制开发建设项目，属于允许建设项目，符合空间布局要求。; 符合. 污染物排放管控; - 城镇污水污染控制措施要求 1、持续推进环保基础设施补短板，完善污水收集处理系统。2、保障乡镇污水收集处理设施顺畅运行。3、推进污水直排口排查与整治，落实“一口一策”整改措施。 - 工业废水污染控制措施要求 1、落实主要污染物排放总量指标控制要求，加强入河排污口登记、审批和监督管理。2、强化流域内工业点源、规模化畜禽养殖场运行监管，避免偷排、漏排。 - 农业面源水污染控制措施要求 1、推进农村污染治理，稳步农村污水处理设施建设，适当预留发展空间，宜集中则集中，宜分散则分散。大力推进农村生活垃圾就地分类减量 和资源化利用，因地制宜选择农村生活垃圾治理模式。严格做好“农家乐”、种植采摘园等范围内的生活及农产品产生污水及垃圾治理。2、以环境承载能力为约束，合理规划水产养殖空间及规模；推进水产生态健康养殖，加强渔业生产过程中抗菌药物使用管控。推进水产养殖治理，水产养殖废水应处理达到《四川省水产养殖业水污染物排放标准》后排放；实施池塘标准化改造，完善循环水和进排水处理设施；推进养殖尾水节水减排。3、以环境承载能力为约束，合理规划畜禽养殖空间及规模；推进畜禽粪污分类处置，根据排放去向或利用方式的不同执行相应的标准规范。不断提高畜禽养殖粪污资源化利用率及利用水平；设有污水排放口的规模化畜禽养殖场应当依法申领排污许可证。4、推进化肥、农药使用量“零增长”，逐步推进农田径流拦截及治理。 - 船舶港口水污染控制措施要求 - 饮用水水源和其它特殊水体保护要求; 项目废水收集处理后全部循环使用，不外排。; 符合. 环境风险防控; 进一步完善工业企业和矿山环境风险防范和管理体系建设，开展企业风险隐患排查与风险评估，增强企业的环境风险意识，守住环境安全底线。落实“一河一策一图”风险管理和应急响应方案，提升风险应急管理水平。; 项目将完善矿山环境风险防范和管理体系建设，开展企业风险隐患排查与风险评估，落实“一河一策一图”风险管理和应急响应方案; 符合. 资源开发效率要求; 强化种植业节水；推进农村污水分质资源化利用。; /; /. 大气环境弱扩散重点管控区 YS5117222330001 宣汉县大气环境弱扩散重点管控区; 单元级清单管控要求; 空间布局约束; - 禁止开发建设活动的要求 - 限制开发建设活动的要求 - 允许开发建设活动的要求 - 不符合空间布局要求活动的退出要求 - 强化落后产能退出机制，对能耗、环保、安全、技术达不到标准，生产不合格或淘汰类产品的企业和产能，依法予以关闭淘汰，推动重污染企业搬迁入园或依法关闭对长江及重要支流沿线存在重大环境安全隐患的生产企业，加快推进就地改造异地迁建、关闭退出开展差别化环境管理，对能耗、物耗、污染物排放等指标提出最严格管控要求，倒逼竞争乏力的产能退出 - 其他空间布局约束要求 支持现有钢铁、水泥、焦化等废气排放量大的产业向有刚性需求、具有资源优势、环境容量允许的地区转移布局; 不属于禁止、限制开发建设项目，属于允许建设项目，符合空间布局要求。; 符合. 污染物排放管控; （1）大气环境质量执行标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级 （2）区域大气污染物削减/替代要求 （3）燃煤和其他能源大气污染控制要求 （4）工业废气污染控制要求 （5）机动车船大气污染控制要求 （6）扬尘污染控制要求 （7）农业生产经营活动大气污染控制要求 （8）重点行业企业专项治理要求 （9）其他大气污染物排放管控要求; 项目区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。; 符合. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发效率要求; /; /; /. 综上分析，本项目建设符合“三线一单”管控机制要求，项目建设可行。 3、与相关法律法规的符合性分析 - 与《中华人民共和国大气污染防治法》的符合性 - 项目与“中华人民共和国大气污染防治法”的符合性分析 序号; 原文内容; 本项目情况; 符合性. 1; 第十八条 企业事业单位和其他生产经营者建设对大气环境有影响的项目，应当依法进行环境影响评价、公开环境影响评价文件；向大气排放污染物的，应当符合大气污染物排放标准，遵守重点大气污染物排放总量控制要求。; 项目按要求办理环境影响评价；严格执行大气污染物排放标准，遵守重点大气污染物排放总量控制要求。; 符合. 2; 第四十八条 钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等企业，应当加强精细化管理，采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放。; 项目属于建筑石料用灰岩矿开采及加工项目，生产过程中将采取喷雾洒水、湿法作业、车间封闭等措施防尘。; 符合. 3; 第七十条 运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线行驶。 装卸物料应当采取密闭或者喷淋等方式防治扬尘污染。; 项目运输车辆将采取覆盖措施，装卸环节配套喷雾洒水或雾炮机降尘。; 符合. 4; 第七十二条 贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭；不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染。码头、矿山、填埋场和消纳场应当实施分区作业，并采取有效措施防治扬尘污染。; 项目堆场将采取覆盖或封闭措施，并安装喷雾洒水装置防尘，并对开采场、运输道路等安装喷雾洒水装置防尘。; 符合. - 与《四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知（川府发〔2019〕4号）》的符合性 - 与四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知的符合性分析 条例名称; 相关要求; 项目情况; 符合性. 四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知（川府发〔2019〕4号）; 四川省打赢蓝天保卫战实施方案; 重点区域执行大气污染物特别排放限值，严禁新增钢铁、电力、水泥、玻璃、砖瓦、陶瓷、焦化、电解铝、有色等重点行业大气污染物排放。; 本项目为建筑石料用灰岩矿开采及加工项目，位于达州市宣汉县三墩土家族乡龙洞村，不属于重点大气污染物排放行业。项目位于重点区域，将严格执行大气污染物特别排放限值要求。; 符合. 工业企业堆场实施规范化全封闭管理。易产生扬尘的物料堆场采用封闭式库仓，不具备封闭式库仓改造条件的，应设置不低于料堆高度的严密围挡，并采取覆盖措施有效控制扬尘污染；堆场内进行搅拌、粉碎、筛分等作业时应喷水抑尘，遇重污染天气时禁止进行产生扬尘的作业。物料装卸配备喷淋等防尘设施，转运物料尽量采取封闭式皮带输送。厂区主要运输通道实施硬化并定期冲洗或湿式清扫，堆场进出口设置车辆冲洗设施，运输车辆实施密闭或全覆盖，及时收集清理堆场外道路上撒落的物料。建设工业企业堆场数据库，并组织安装工业堆场视频监控设施，实现工业企业堆场扬尘动态管理。加强砂石厂扬尘管控。; 本项目开采后及时运至加工区，加工区生产设备全封闭建设，原矿、产品等堆放区设置成封闭的堆棚，并采取喷雾等措施控尘，开采场采用雾炮机、道路硬化并在一侧安装喷雾洒水装置，在工业广场进出口设置车辆冲洗平台，运输车辆使用篷布遮盖，并指派专人定期对厂区道路进行洒水、冲洗和清扫。; 符合. 推进露天矿山综合整治。全面完成露天矿山摸底排查。对违反资源环境法律法规、规划，污染环境、破坏生态、乱采滥挖的露天矿山，依法予以关闭；对污染治理不规范的露天矿山，依法责令停产整治，整治完成并经相关部门组织验收合格后方可恢复生产，对拒不停产或擅自恢复生产的依法强制关闭；对责任主体灭失的露天矿山，加强修复绿化、减尘抑尘。; 项目矿山为露天开采，取得了《采矿许可证》，为合法矿山，开采过程中将严格按照相关技术规范、要求进行开采，采取相应的粉（扬）尘防治措施。; 符合. 四川省打赢碧水保卫战实施方案; 减少工业废水排放量; 本项目矿区雨水收集沉淀后综合利用，不外排；加工区废水收集处理后循环使用，不排放。; 符合. 加强水资源节约。在岷江、沱江、嘉陵江等流域，实行重点扶持，落实国家节水行动，推动节水型社会建设。抓好工业节水，提高水重复利用率。; 本项目生产废水经沉淀处理后，全部回用不外排。; 符合. - 与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析 自2021年3月1日起施行的《中华人民共和国长江保护法》，是为了加强长江流域生态环境保护和修复，促进资源合理高效利用，保障生态安全，实现人与自然和谐共生、中华民族永续发展制定的法律。项目与《中华人民共和国长江保护法》的符合性分析见下表。 - 项目与《中华人民共和国长江保护法》的符合性分析 序号; 原文内容; 本项目情况; 符合性. 1; 第二十一条 长江流域水质超标的水功能区，应当实施更严格的污染物排放总量削减要求。企业事业单位应当按照要求，采取污染物排放总量控制措施。; 项目所在区域水环境质量满足相应功能区要求，且本项目无生产废水排放，场内雨水收集后回用，不外排。; 符合. 2; 第二十二条 长江流域产业结构和布局应当与长江流域生态系统和资源环境承载能力相适应。禁止在长江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业。禁止重污染企业和项目向长江中上游转移。; 项目所在地不属于长江流域重点生态功能区，对生态系统不会造成严重影响，也不属于重污染项目。; 符合. 3; 第二十六条 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于化工项目或尾矿库项目，占地区域也不在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内。; 符合. 4; 第三十八条 加强对高耗水行业、重点用水单位的用水定额管理，严格控制高耗水项目建设。; 本项目不属于高耗水项目。; 符合. - 与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行2022年版）》（川长江办〔2022〕17号）符合性分析 - 项目与“川长江办〔2022〕17号”符合性分析 文件要求; 项目情况; 符合性. 第七条 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的依照核心区和缓冲区的规定管控。; 不涉及自然保护区; 符合. 第八条 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的项目。; 不涉及风景名胜区; 符合. 第九条 禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。; 不涉及饮用水水源准保护区; 符合. 第十条 饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。; 不涉及饮用水水源二级保护区; 符合. 第十一条 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。; 不涉及饮用水水源一级保护区; 符合. 第十二条 禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。; 不涉及水产种质资源保护区; 符合. 第十三条 禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开(围)垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高 尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道。; 不涉及国家湿地公园; 符合. 第十六条 禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。; 项目废水全部回用，不涉及废水排放，无需设置排污口; 符合. 第十八条 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目; 项目位于长江干支流、重要湖泊岸线一公里以外，且不属于化工项目; 符合. 第十九条 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外; 项目不在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内；且不设置永久尾矿库; 符合. 第二十条 禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。; 项目不涉及生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域；且项目不设置永久尾矿库; 符合. 第二十三条 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资；对属于限制类的现有生产能力允许企业在一定期限内采取措施改造升级。; 项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中允许类; 符合. 第二十四条 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业；不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。; 项目不属于严重过剩产能行业，且已取得《采矿许可证》; 符合. - 与《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》符合性分析 2021年11月25日四川省第十三届人民代表大会常务委员会第三十一次会议通过了《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》。项目与《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》的符合性分析见下表。 - 项目与《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》的符合性分析 序号; 原文内容; 本项目情况; 符合性. 第十七条 禁止在嘉陵江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 项目不在嘉陵江干支流岸线一公里范围内且不属于化工项目。; 符合. 第二十一条 按照排污许可证的规定排放污染物；禁止未取得排污许可证或者违反排污许可证的规定排放污染物。; 项目建成后将按要求完善排污许可证的手续。; 符合. 第六十八条 矿产资源开发企业应当依法履行尾矿库安全生产、环境保护主体责任，排查治理安全隐患和环境风险，确保尾矿库安全运行，对尾矿库安全终身负责。对已解散或者关闭、破产的矿产资源开发企业尾矿库的管理，无法确定责任人的，由县级以上地方人民政府负责。; 项目开采废石等可全部在加工区综合利用，不设置尾矿库。; 符合. 第七十三条 禁止在嘉陵江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。; 本项目固体废物严格按照相关要求进行收集和处置。; 符合. 第七十七条 嘉陵江流域产业结构和布局应当与流域生态系统和资源环境承载能力相适应。禁止在嘉陵江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业。禁止重污染企业和项目向嘉陵江流域转移。; 本项目为露天矿山开采及加工项目，营运期不排放废水，场内雨水收集后回用，不属于重污染企业和项目。; 符合. 第八十条 限期禁止生产、销售、进口、使用、转让严重污染水环境的工艺和设备。; 项目所用的设备、工艺不属于严重污染水环境的工艺和设备; 符合. - 与《矿山地质环境保护规定（2019修订）》的符合性分析 《矿山地质环境保护规定》中强调：“矿山地质环境保护，坚持预防为主、防治结合，谁开发谁保护、谁破坏谁治理、谁投资谁受益的原则。采矿权人扩大开采规模、变更矿区范围或者开采方式的，应当重新编制矿山地质环境保护与土地复垦方案。采矿权人应当严格执行经批准的矿山地质环境保护与土地复垦方案。开采矿产资源造成矿山地质环境破坏的，由采矿权人负责治理恢复，治理恢复费用列入生产成本。矿山关闭前，采矿权人应当完成矿山地质环境保护与土地复垦义务。” 建设单位已编制《矿山地质环境保护与土地复垦方案》并报主管部门审批，将严格按照审批后的方案实施，减轻矿山开采对生态环境的影响。 4、与相关规划的符合性分析 - 与《四川省矿产资源总体规划（2021-2025）》的符合性分析的 - 与《四川省矿产资源总体规划（2021-2025）》符合性分析 序号; 条例原文; 项目情况; 符合性. 1; 川东北能源建材勘查开发区。包括南充、达州、广安、巴中、广元5市，大力发展清洁能源化工、特色矿产品精深加工，推动川东北经济区振兴发展。重点加强达州、广元、广安、巴中天然气、页岩油、致密气勘探开发，有序开采巴中、广元石墨矿，推进广元天然沥青勘查开发，促进石墨精深加工产业发展；严格落实年产30万吨以下煤矿分类处置工作方案；鼓励达州、广安加大钾盐勘查开发科技投入，力争取得勘查开发突破；推进水泥原料、玻陶原料和饰面石材开采利用结构调整，进一步提升建材家居等产业矿产品深加工水平，促进纤维用玄武岩产业发展。; 项目为建筑石料用灰岩矿开采。; 符合. 2; 落实国土空间规划布局管控。各级矿产资源规划要严格落实国土空间规划管控要求，自然保护地核心区内只允许已依法设立的铀矿矿业权勘查开采活动，已依法设立的油气探矿权可继续勘查，不得从事开采活动，已依法设立的矿泉水、地热采矿权不得扩大生产规模；自然保护地核心区以外的生态保护红线区域，在对生态功能不造成破坏的前提下，允许开展基础地质调查和战略性矿产远景调查等公益性工作、铀矿勘查开采活动、依法设立的油气矿业权、地热和矿泉水采矿权开展有严格限制条件的勘查开采活动，铬、铜、镍、锂、钴、锆、钾盐和（中）重稀土矿产可从事勘查活动，但需根据国家战略需求规定办理采矿权，其它矿种停止任何勘查开采行为；永久基本农田内，应区分战略性矿产和非战略性矿产、油气和非油气矿产、露天和井下开采等情况，在严格保护永久基本农田的原则下，做好矿产资源勘查开发；城镇开发边界内，要统筹考虑矿产资源禀赋状况与城镇建设发展需要，充分论证，协调好矿产开发与城乡建设的空间关系。法律法规对勘查开采活动有其它禁止、限制性要求的，应严格遵守相关规定。; 项目矿区不涉及自然保护地、生态保护红线、永久基本农田重叠、城镇规划范围，不属于法律法规禁止、限制类开采活动; 符合. 3; 重点开采矿种：天然气、页岩气、煤层气、焦煤、地热、钒钛磁铁矿、锰、铜、铅、锌、岩金、银、锂、优质玄武岩等矿产。重点开采矿种在符合准入条件下，优先设置采矿权，适度扩大开发规模，提高资源供应能力。 限制开采矿种。赤铁矿、菱铁矿在选矿技术和环境保护问题未有重大突破前限制开采。 禁止开采矿种。禁止开采高硫、高灰、高砷、高氟煤炭和石棉、砂金、湿地泥炭、可耕地砖瓦用粘土矿等矿产。; 项目开采建筑用灰岩矿，不属于重点、禁止、限制开采矿种，为允许开采矿种; 符合. - 与《达州市矿产资源总体规划》（2021-2025年）的符合性分析 - 与《达州市矿产资源总体规划》（2021-2025年）的符合性分析 条例原文; 项目情况; 符合性. 矿产资源勘查开采调控方向; 二、矿产资源开采调控方向 重点开采矿种：天然气、炼焦用煤、地热、石灰岩、砂岩及钾盐。在符合准入条件的前提下，优先出让采矿权，适度扩大开发规模，提高资源供应能力。 限制开采矿种：限制开采对生态环境影响较大的硫铁矿。限制开采矿种应严格控制矿权投放，确需新设的必须严格规划论证和审查，必须达到绿色矿山建设要求。 禁止开采矿种：禁止开采高硫煤炭、可耕地砖瓦用粘土矿等矿产。禁止开采矿种原则上禁止新设采矿权。; 项目开采建筑用灰岩矿，不属于重点、禁止、限制开采矿种，为允许开采矿种; 符合. 勘查开采与保护布局; 二、开采规划区块设置 开采规划区块设置原则。原则上不能将同一个矿体、矿体群拆分成多个开采单元，一个开采规划区块对应一个开采主体。严格落实国土空间规划“三区三线”、自然保护地及铁路、公路、电力线路、水利工程、油气管道等相关管控要求。除国家和省级重点高速公路、铁路建设项目所急需矿产资源以及已设探矿权转采矿权外，长江主要支流（渠江）两岸3公里范围内原则上不新设露天开采规划区块。为确保生态景观不受影响，铁路、高速公路两侧可视范围内原则上不得新设露天开采规划区块。开采规划区块设置应充分考虑矿山开采安全和露天开采境界。露天矿产开采规划区块应保持300米以上安全距离，并充分论证影响开采安全的自然条件，尽量做到不留边坡或少留边坡，禁止高陡边坡开采。集中开采区之外，新设置的砂石土类开采规划区块之间距离应大于10千米。 开采规划区块设置情况。落实《省规》划定开采规划区块18个，均为已设煤炭采矿权调整。划定市级开采规划区块4个（万源市3个、达川区1个），其中1个石膏矿为已有矿业权调整，其余3个建筑石料用灰岩均为空白区新设。 强化开采规划区块管理。探矿权转采矿权的，根据探明资源情况、地质构造特征等划定，拟设采矿权范围未超出已设探矿权勘查范围的，视同符合开采规划区块设置要求。对第一类以及按规定调整为第一类的矿产，达到详查及以上勘查程度的，应划定开采规划区块；对第三类以及按规定调整为第三类的矿产，可直接划定开采规划区块。新设矿山储量规模、最低生产规模和服务年限必须符合规划要求。积极推进矿产资源“净矿”出让。建材非金属矿产开采规划区块开采矿种不变，仅涉及亚矿种变更的，经市级自然资源主管部门组织论证同意的视为符合规划。; 项目矿山已取得采矿许可证，不存在矿权重叠和拆分，符合“三区三线”要求，不在铁路、高速公路两侧可视范围，走位300m范围无其他露天矿区，矿山储量规模、最低生产规模和服务年限均符合规划要求。; 符合. 强化砂石土资源开发利用管控; 二、设置砂石集中开采区 根据砂石矿产资源禀赋情况，结合城市发展规划、交通规划、生态文明建设等要求，以服务于省、市战略部署和地方经济发展为主线，综合考虑达州市交通运输三年大会战、“两条高铁”和城镇发展、乡村振兴、基础设施建设等因素，合理划定砂石集中开采区8处（大巴山褶皱带2处、赫天祠背斜1处、明月峡背斜1处、中山背斜2处、华蓥山背斜2处），促进砂石资源规模化、集约化开发利用。 1．万源市白沙—沙滩灰岩、砂岩集中开采区。面积27.00km²，区内拟设5个开采区块，主要开采矿种为建筑石料用灰岩、建筑用砂，单个矿山年产量不低于100万吨。 2．达州市白羊—铁矿—新华灰岩集中开采区。面积26.48km²，区内拟设3个开采区块，主要开采矿种为建筑石料用灰岩、建筑用砂，单个矿山年产量不低于100万吨。 3．宣汉县三墩—漆树—漆碑灰岩集中开采区。面积26.70km2，区内拟设4个开采区块，主要开采矿种为建筑石料用灰岩、建筑用砂，单个矿山年产量不低于100万吨。 4．开江县回龙—普安—永兴灰岩、砂岩集中开采区。面积32.12km2，区内拟设4个开采区块，主要开采矿种为建筑石料用灰岩、建筑用砂，单个矿山年产量不低于100万吨。 5．达州市麻柳—任市—大树灰岩集中开采区。面积32.28km2，区内拟设5个开采区块，主要开采矿种为建筑石料用灰岩、建筑用砂，单个矿山年产量不低于100万吨。 6．达州市赵家—平滩—石河灰岩、砂岩集中开采区。面积31.15km2，区内拟设5个开采区块，主要开采矿种为建筑石料用灰岩、建筑用砂，单个矿山年产量不低于100万吨。 7．达州市三汇—清河灰岩集中开采区。面积22.29km2，区内拟设3个开采区块，主要开采矿种为建筑石料用灰岩、建筑用砂，单个矿山年产量不低于100万吨。 8．大竹县朝阳乡至乌木镇灰岩、砂岩集中开采区。面积28.31km³，区内拟设5个开采区块，主要开采矿种为建筑石料用灰岩、建筑用砂，单个矿山年产量不低于100万吨。; 本项目位于三墩土家族乡龙洞村，主要开采矿种为建筑石料用灰岩，矿山年产量200万吨，符合规划要求。; 符合. 矿山生态保护修复; 二、生产矿山生态环境保护 采矿权人在生产过程中应做到“谁开发、谁修复，边开采、边修复”，严格按照审查通过的“二合一方案”履行矿山地质环境保护与土地复垦义务，确保生态修复工程与矿产资源开采活动同步开展。出现以下情形的，采矿权人应当重新编制或修订“二合一方案”，报原审查自然资源主管部门重新审查：一是在办理采矿权变更时，涉及扩大开采规模、扩大矿区范围、变更开采方式的；二是在办理采矿权延续时，“二合一方案”超过适用期或剩余服务期少于采矿权延续时间的；三是矿山企业原矿山地质环境保护与治理恢复方案和土地复垦方案其中一个超过适用期的或剩余服务期少于采矿权延续时间的。 严格控制矿山“三废”排放，加大技术改造投入力度，坚决淘汰落后、对环境污染和破坏严重的采矿方法和工艺，引导企业选用适合本地区的工艺、技术和设备。矿山开发过程中引发的地质灾害由矿业权人负责治理。 三、闭坑矿山生态环境恢复治理 建立闭坑矿山的矿山地质环境审查制度，明确矿山闭坑环境达标技术要求。矿山关闭前，采矿权人应当完成矿山生态修复义务，并编制矿山生态修复核查报告，经自然资源主管部门会同有关部门核查验收通过后方可闭坑。; 矿山已编制“二合一方案”，矿山开采中严格按照方案要求落实相关要求措施。矿山关闭前，编制矿山生态修复核查报告，经相关部门核查验收通过后方可闭坑。; 符合. 5、与相关政策、规范符合性分析 - 与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发〔2005〕109号）符合性分析 - 与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》的符合性分析 序号; 相关规定; 本工程情况; 符合性. 1; 二、矿产资源开发规划与设计 （一）禁止的矿产资源开发活动 1、禁止在依法划定的自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等采矿。2、禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采。3、禁止在地质灾害危险区开采矿产资源。4、禁止土法开采、选冶金矿和土法冶炼汞、砷、铅、锌、焦、硫等矿产资源开发活动。5、禁止新建对生态环境产生不可恢复利用的、产生破坏性影响的矿产资源开发项目。; 本项目位于达州市宣汉县三墩土家族乡龙洞村碗厂沟村，不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地地质遗迹保护区、基本农田保护区等；矿山设有矿区公路，连接当地乡村道路，不在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内；所在地不属于地质灾害危险区；项目为建筑石料用灰岩矿露天开采，采用机械化开采，开采工艺成熟；闭矿期拟对开采破坏的土地采用种植植物复垦措施; 符合. 2; 三、矿山基建 1、对矿山勘探性钻孔应采取封闭等措施进行处理，以确保生产安全。对矿山基建可能影响的具有保护价值的动、植物资源，应优先采取就地、就近保护措施。对矿山基建产生的表土、底土和岩石等应分类堆放、分类管理和充分利用。对表土、底土和适于植物生长的地层物质均应进行保护性堆存和利用，可优先用作废弃地复垦时的土壤重构用土。4、矿山基建应尽量少占用农田和耕地，矿山基建临时性占地应及时恢复。; 本项目矿区范围内无具有保护价值的动、植物；开采初期表土在表土临时堆场堆存后，全部用于生态恢复覆土，并对矿区及时进行生态恢复措施，如种植适宜植物，使破坏的植被和地貌形态基本得到恢复和重建。; 符合. 3; 四、采矿 （一）鼓励采用的采矿技术 1、对于露天开采的矿山，宜推广剥离—排土—造地—复耕一体化技术。 （二）矿坑水的综合利用和废水、废气的处理。2、宜采取修筑排水沟、引流渠，预先截堵水，防渗漏处理等措施，防止或减少各种水源进入露天采场和地下井巷。3、宜采用安装除尘装置，湿式作业，个体防护等措施，防治凿岩、铲装、运输等采矿作业中的粉尘污染。 （三）固体废物贮存和综合利用 1、对采矿活动所产生的固体废物，应使用专用场所堆放，并采取有效措施防止二次环境污染及诱发次生地质灾害。应根据采矿固体废物的性质、贮存场所的工程地质情况，采用完善的防渗、集排水措施，防止淋溶水污染地表水和地下水。; 本项目为露天开采，开采过程的表土在临时堆场堆存后，全部用于生态恢复。项目的尾矿全部及时运至工业广场生产线利用。建设单位在开采过程中对表土临时堆场配套建设挡墙和排水沟，对表土临时堆场采取临时绿化防护、洒水保湿等防护措施。; 符合. 4; 废弃地复垦： 1、矿山开采企业应将废弃地复垦纳入矿山日常生产与管理，提倡采用采(选)矿一排土(尾)一造地一复垦一体化技术。2、矿山废弃地复垦应做可垦性试验，采取最合理的方式进行废弃地复垦。3、矿山生产过程中应采取种植植物和覆盖等复垦措施，对露天坑、废石场、尾矿库、研石山等永久性坡面进行稳定化处理，防止水土流失和滑坡。废石场、尾矿库、研石山等固废堆场服务期满后，应及时封场和复垦，防止水土流失及风蚀扬尘等。; 本项目为露天开采，开采过程表土经临时堆场堆存后，全部用于生态恢复覆土，并对矿区及时进行生态恢复措施。建设单位在开采过程中对表土临时堆场配套建设挡墙和排水沟。; 符合. - 与《砂石行业绿色矿山建设规范》的符合性分析 根据《砂石行业绿色矿山建设规范》（DZ/T 0316-2018）的相关规定，本项目与该规范的符合性分析见下表。 - 与《砂石行业绿色矿山建设规范》的符合性分析 序号; 相关规定; 本工程情况; 符合性. 1; 5.2.3 矿山生产过程中应采取喷雾、喷洒水或生物纳膜、加装除尘设备等措施处置粉尘。应对输送系统、生产线、料库等采取有效措施进行抑尘；做好车辆保洁，车辆驶离矿区必须冲洗，严禁运料遗撒和带泥上路，保持矿区及周边环境卫生。; 本项目拟在矿区开采平台设置雾炮机降尘，在矿石运输道路沿线设置雾炮机降尘；同时在工业广场进出口设置车辆冲洗设施，加强运输车辆的冲洗，避免带泥上路; 符合. 2; 5.3 矿区绿化应与周边自然环境和景观相协调，绿化植物搭配合理，矿区绿化覆盖率应达到100%。应对排土场进行治理、复垦及绿化，在矿区专用道路两侧因地制宜地设置隔离绿化带。; 矿山将采取“边开采、边恢复”的生态恢复方针，种植当地较常见的植被种类，对排土场、专用道路等进行绿化恢复，实现绿化覆盖率100%; 符合. 3; 6.1.3 应贯彻“边开采、边恢复”的原则，及时治理恢复矿山地质环境，复垦矿山占用土地和损毁土地。治理率和复垦率应达到矿山地质环境保护与土地复垦方案的要求。; 建设单位将按照矿山地质保护和土地复垦方案的具体要求，及时治理恢复矿山地质环境，复垦矿山占用土地和损毁土地; 符合. 4; 6.5 露天采场、矿区专用道路、矿山工业场地、排土场等生态环境保护与恢复治理，应符合相关规定。恢复治理后的各类场地应与周边自然环境和景观相协调；恢复土地基本功能，因地制宜实现土地可持续利用；区域整体生态功能得到保护和恢复。; 建设单位将按照相关的要求，对露天采场、矿区专用道路等区域采取生态环境保护与恢复治理。; 符合. 5; 7.4 排土场堆放的剥离表土或筛分后的渣土，宜用于环境治理、土地复垦和生态修复。; 本项目排土场堆放的剥离表土将用于环境治理、土地复垦和生态修复。; 符合. 6; 7.5 应配备完善的生产废水处理系统，经过固液分离处理后的清水循环利用率应达到100%。; 本项目拟设置生产废水处理系统，废水处理后全部循环回用不外排，清水循环利用率可达到100%。; 符合. 7; 8.3.2 矿区应配置洒水车、高压喷雾车等设备。; 矿区拟配备雾炮机降尘; 符合. 8; 8.4矿区及厂区应建有雨水截(排)水沟和集水池，地表径流水经沉淀处理后达标排放。矿区及厂区的生产排水，雨水和生活污水，应实现雨污分流、清污分流。; 项目矿区拟建雨水截水沟和集水池，将雨水收集沉淀后作为生产补充水，多余的再达标排放；生产废水拟设废水处理系统及排水沟收集处理后，全部循环回用，能够做到雨污分流、清污分流。; 符合. - 与《关于进一步加强全市矿山砂石资源开发利用管理的通知》的符合性分析 根据达州市人民政府办公室《关于进一步加强全市矿山砂石资源开发利用管理的通知》（达市府办规〔2022〕3号）的相关规定，本项目与该通知的符合性分析见下表。 - 与“达市府办规〔2022〕3号”的符合性分析 序号; 相关规定; 本工程情况; 符合性. 1; (一)严格采矿权出让流程。县级人民政府负责本辖区砂石采矿权出让前期准备工作，组织发展改革、经信、自然资源、生态环境、交通运输、水务、农业农村、文体旅游、应急、林业等部门及乡镇人民政府进行实地踏勘、共同选址，编制《采矿权出让论证报告》《矿产资源储量核实报告》和《砂石采矿权招标拍卖挂牌出让方案》。属县级出让权限的采矿权，《采矿权出让论证报告》需经市自然资源规划主管部门审核，《砂石采矿权招标拍卖挂牌出让方案》由县级人民政府审批后，委托县级公共资源交易服务中心在公共资源交易平台公开出让。; 本项目矿山为达州五马林业开发有限公司通过出让的方式获得的新设矿权。目前，建设单位已取得《采矿许可证》，矿权设立前征求了自然资源、生态环境等部门的意见。; 符合. 2; (二)鼓励矿山企业对按照开发利用方案生产产生的废石、废碴、尾矿进行综合利用。采矿权人在批准的矿区范围、采矿许可证许可有效期内依法回收利用其尾矿资源和废石废碴的，不再另行办理采矿登记。; 本项目拟将开采产生的废石、废渣、尾矿等全部作为砂石加工原料，进行综合利用。; 符合. 3; 矿业权人依照国家有关规定，严格履行矿山生态“边开采、边修复”义务，对其矿业活动导致生态系统受损区域开展地质环境保护与治理、土地复垦、相应监测与管护等生态修复活动。按要求签订三方监管协议，计提矿山地质环境治理恢复基金，根据矿山地质环境保护与土地复垦方案确定的经费预算、工程实施计划、进度安排等，统筹用于开展矿山地质环境治理恢复和土地复垦。坚持“谁开发、谁治理”“宜耕则耕、宜林则林、宜草则草、宜湿则湿”原则，综合考虑修复后的社会效益、经济效益和生态效益，加快推进矿山生态修复。; 建设单位将按照矿山地质保护和土地复垦方案的具体要求，及时治理恢复矿山地质环境，复垦矿山占用土地和损毁土地; 符合. |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 项目位于达州市宣汉县三墩土家族乡龙洞村碗厂沟村，矿区中心坐标：E108°17′47.781″、N31°35′6.291″。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 项目组成及规模 项目组成及规模 项目组成及规模 项目组成及规模 项目组成及规模 项目组成及规模 项目组成及规模 项目组成及规模 项目组成及规模 | - 项目由来 达州五马林业开发有限公司宣汉县三墩土家族乡龙洞村向家坡建筑石料用灰岩矿于2024年2月获得由达州市自然资源和规划局批准的《采矿许可证》，证号为：C5117002024027140156344，开采矿种：建筑石料用灰岩，开采方式：露天开采，生产规模200万吨/年。矿区范围由10个拐点圈闭，矿区面积为0.2388km2，开采标高为+935m～+770m。有效期自2024年2月5日至2039年10月5日，有效期15.7年。 为科学、合理地开采矿山资源，确保矿山安全生产和保护生态环境，达州五马林业开发有限公司2023年11月委托四川省容大鹏程建设工程有限公司编制了《四川省宣汉县向家坡建筑石料用灰岩矿矿产资源开发利用方案》。根据该开发利用方案，项目矿山设计开采规模为200万吨/年，同时在工业广场配套建设加工生产车间1个，设置砂石生产线1条，满足生产矿山生产的要求。 项目为建筑石料用灰岩矿开采及加工项目，属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中“B1019 粘土及其他土砂石开采”和“C3039 砖瓦、石材等建筑材料制造”类别，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目应编制环境影响报告表。 - 项目编制依据表 项目类别 环评类别; 报告书; 报告表; 登记表; 本项目. 11; 土砂石开采101（不含河道采砂项目）; 涉及环境敏感区的（不含单独的矿石破碎、集运；不含矿区修复治理工程）; 其他; /; 不涉及环境敏感区，属于“其他”类，编制报告表. 56; 砖瓦、石材等建筑材料制造303; /; 粘土砖瓦及建筑砌块制造；建筑用石加工；防水建筑材料制造；隔热、隔音材料制造；其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站）以上均不含利用石材板材切割、打磨、成型的; /; 配套建设矿石破碎加工设施，属于其他建筑材料制造，属于“其他”类，编制报告表. - 建设规模 项目矿区面积0.2388km2，根据《宣汉县三墩土家族乡龙洞村向家坡建筑石料用灰岩矿矿产资源开发利用方案》，矿区范围内保有资源量3415.1万吨，设计利用资源量 3273.7万吨，设计资源利用率：95.83%；采矿损失率：1%，回采率：95.86%，设计生产能力200万吨/年，矿山服务年限为15.7年。工业广场配套建设加工生产车间1个，设置砂石生产线1条，生产规模200万吨/年。 - 矿区范围拐点坐标 拐点编号; X; Y; 拐点编号; X; Y. 1; 3496200.00; 36528155.00; 6; 3495486.00; 36528400.00. 2; 3496200.00; 36528278.00; 7; 3495648.00; 36528213.00. 3; 3496100.00; 36528366.00; 8; 3495726.00; 36528166.00. 4; 3495714.00; 36528609.00; 9; 3495762.00; 36528050.00. 5; 3495595.00; 36528552.00; 10; 3495913.00; 36528037.00. 开采标高：+935m～+770m，高差：165m，矿区面积0.2388km2. 2000国家大地坐标系. 矿山综合技术经济指标见下表。 - 矿山综合技术经济指标 序号; 指标名称; 单位; 数量; 备注. 一; 保有地质资源量; 万吨; 3415.1. 1; 可采储量; 万吨; 3273.7. 二; 采矿. 1; 开采方式; 露天开采. 2; 开拓方式; 公路开拓. 3; 采矿方法; 露天台阶开采. 4; 回采率; %; 95.86. 5; 平均损失率; %; 4.14. 6; 采矿规模; 万吨/a; 200. 7; 服务年限; a; 15.7. 三; 工作制度; d/a; 330. 班/d; 2; 每班5小时. 四; 劳动及劳动生产率. 1; 在册职工人数; 人; 60. 其中：矿区生产性人员; 人; 32. 工业广场生产性人员; 人; 20. 管理人员; 人; 8. - 建设内容 - 矿山 本项目新设矿区面积0.2388km2，由10个拐点圈定；矿区开采标高+935m～+770m，设计年开采建筑石料用灰岩200万吨（约74.35万m3）。根据矿山资源赋存条件、开采技术条件及矿山实际情况，矿山设计采用露天开采，分台阶自上而下开采，机械破碎方式采矿，工作面采用挖掘机装矿，自卸矿车运输。生产台阶高度7.5m，终了台阶高度15m，安全平台宽度5m，清扫平台宽度8m，每隔2个安全平台设置1个清扫平台，生产台阶坡面角70°，生产台阶高度7.5m、终了台阶高度15m，最终边坡角53°。首采段设在矿权3-4号拐点南西侧。矿区修建上山公路约1.5km，矿山建设配套的表土临时堆场、供电线路、供水管道以及环保设施等。本项目矿区不设炸药库，委托有资质的单位进行爆破作业，爆破材料的采购、运输、储存等均由爆破公司承担。 - 加工区 在开采区西南面约400m处建设工业广场，占地面积2.6171hm²。拟设置中间料仓、生产车间、产品堆放等区域，建设砂石生产线1条，生产线设备、输送带等全部封闭式安装。生产线按矿山开采规模200万吨/年的需要进行设计建设。生产线拟采用“破碎+水洗”工艺，加工生产碎石、机制砂，设计年生产各类砂石产品200万吨（折合约74.35万m³）。工业广场配套建设控制室、给水、配电、办公等设施，以及废水、生产粉尘、堆场扬尘治理设施，噪声、固废处理设施等。 根据《宣汉县三墩土家族乡龙洞村向家坡建筑石料用灰岩矿矿产资源开发利用方案》，本项目不设置储油罐，生活区不设置锅炉，职工生活热水采用电锅炉。项目设计不包含炸药库，也未进行炸药库选址和设计，因此本次评价不包含炸药库。 项目组成及主要环境问题见下表。 - 项目组成及主要环境问题 分类; 名称; 建设内容及规模; 主要环境问题. 施工期; 营运期. 主体 工程; 矿山开采作业区; 矿区面积0.2388km2，由10个拐点圈定，开采标高+935m～+770m，计利用资源量3273.7万吨，回采率95.86%，设计年开采建筑石料用灰岩200万吨；采用露天开采，自上而下、水平分台阶的露天采矿方法，公路开拓汽车运输，按15m高一个台阶逐层开采，安全平台宽度5m，清扫平台宽度8m；矿石采用公路开拓汽车运输方式。开采境界外周围建截排水沟。 矿区南面设原矿堆场1个，约2500m²，开采的矿石直接由汽车运至原矿堆场，经初破后通过封闭的皮带输送至西南面的加工区生产。; 噪声、 扬尘、 废水、 固体废物、水土流失 噪声、 扬尘、 废水、 固体废物、水土流失 噪声、 扬尘、 废水、 固体废物、水土流失; 废气、噪声、固废、废水、水土流失等. 工业 广场; 占地面积26171m2，建砂石生产线1条。主要包括：给料、破碎、筛分、制砂、洗砂、尾砂回收、皮带输送等工序，年生产各类砂石产品200万吨（折合约74.35万m³）。生产区各生产单元、输送皮带均单独封闭，钢架结构，车间内安装喷雾、冲水等防尘设施; 废气、噪声、废水. 辅助 工程; 空压机; 生产区设空压机设置3台，开采区设置空压机设置3台; 噪声. 机修室; 生产区东北侧中部设机修室1间，面积约144m²; 噪声、固废. 中控室; 生产区南侧设置中控室1间，面积约100m²; 噪声、固废. 地磅房; 工业广场出口处安装1台100t的地磅; 噪声. 储运工程; 对外运输道路; 矿山进出公路利用附近已有的村道公路，已采取硬化措施；建村道至加工区的连接道路约300m，道路采取硬化措施，道路两侧修建雨水沟; 噪声、废气. 内部运输道路; 建设矿区入口至首采平台的上山道路约1.4km，矿区至原矿堆场的运输道路约430m，道路均采取硬化措施，并在道路一侧修建雨水沟; 噪声、废气. 堆场; 项目矿区南端设封闭式原矿堆场1个，约2500m²，矿石采集后直接运至原料堆场；设封闭式产品堆棚1个，约5280m²，实行订单式生产，减少堆存量；生产期设置中转仓1个，容积约2万吨；设置缓冲仓; 废气. 公用 工程; 供水 设施; 矿区北侧开采境界地势较高处建高位水池（157m3），并配备移动式储水罐1个（30m³），生产防尘使用；西南部地势较低处建初期雨水收集池（250m3），收集雨水供生产防尘使用；加工区东侧设置蓄水池1个（500m3）供生产使用; 噪声. 供电 设施; 生产区设电力室1个，设置1台1600KVA变压器 矿区设置1台200KVA变压器; 噪声. 排水 设施; 矿区范围开采作业区周围修筑截排水沟； 工业广场周围建截排水沟，截流场外雨水直接排出或做生产补充水，场内废水收集处理后作为生产补充水; /. 环保 工程 环保工程; 废气 治理; 采场粉尘：矿山配备雾炮机、高压喷水枪或洒水车，适时洒水防尘；钻孔采取湿法作业；爆破后对矿体进行洒水降尘；铲装前洒水润湿；装车时降低落料高度; /. 生产粉尘：生产线所有生产设备全部安装在封闭的生产车间内，地面全部硬化；给料、破碎、筛分、洗选等各生产设备全部安装在封闭的车间内；各环节矿石进、出料口上方均安装喷雾装置；输送带平稳输送; /. 堆场扬尘：厂区地面采取硬化处理，安排专人适时清扫地面，并适时清扫洒水防尘；原矿堆场建成封闭式的堆棚，堆棚内周围及顶部安装喷雾装置；产品堆场建成封闭式的堆棚，内设置分隔围挡，堆棚内周围及顶部安装喷雾装置; /. 道路粉尘：矿区配备雾炮机和洒水车，矿区进出、运输道路、加工区道路及地面硬化，道路一侧安装喷雾装置、安排专人定期清扫；工业广场出入口、矿山运输道路出口分别设置车辆冲洗台; 噪声. 表土堆场扬尘：采用防尘网遮盖、大风天气洒水降尘，堆场表面播撒植被种子、临时绿化防护，实行“边开采、边恢复”，尽量降低堆场堆存量、减小堆放面积; /. 爆破废气、机械燃油尾气：自然扩散、大气稀释; /. 食堂油烟：食堂安装油烟净化装置; 噪声. 废水 治理; 车辆冲洗废水：矿区、工业广场车辆冲洗平台旁分别建废水沉淀池（容积约15m3）收集车辆冲洗废水，处理后循环使用; 固废. 矿区雨水：矿区根据开采进度，在开采作业区周围建截排水沟，并在矿区西南部地势较低处建雨水收集池（250m3），收集后作为生产防尘补充水 矿区雨水：工业广场西南部进出大门口低洼处建初期雨水收集池，工业广场周围建设截排水沟，池体为半地下式钢筋混凝土结构，总容积约300m³，收集工业广场雨水沉淀后做生产补充水; 固废. 生产废水：工业广场新建废水处理系统1套，采用“絮凝沉淀”工艺处理，处理系统主要包括废水收集池1个（180m³）、泥浆罐（絮凝沉淀罐）1个（1500m³）、缓存罐1个（90m³）、清水池（蓄水池）1个（500m³，含清水池）、加药设备2套等，废水处理后循环使用；周围建雨水截排沟；场内建雨水收集沟；利用场地内西南部进出大门口低洼处初期雨水收集池，收集堆场渗滤水、场地冲洗水和初期雨水等; 噪声、固废. 生活污水：依托租用房屋内已建化粪池（100m³）收集，由附近农户清掏做农肥使用或委托环卫定期采用吸粪车运至附近污水处理厂处理; 恶臭. 噪声 治理; 爆破作业采用多排孔延时爆破，毫秒迟发多段爆破，减少每一段的装药量，严格控制爆破装药量、爆破次数等；合理安排爆破时间; /. 生产设备单独全封闭式、建筑隔声，选用低噪声设备、优化布局、设备基础减振；空压机等设备设置单独的房间；加强设备维护保养，合理安排生产时间; /. 运输作业尽量安排在白天进行，经过沿线居民区时限速禁鸣，避免噪声扰民; /. 固废 治理; 剥离表土：在矿区西南侧设表土临时堆场1个，面积约2000m2，及时用于采空区复垦，在临时堆场周围设置挡土墙，四周设排水沟渠，并对其表面采取绿化、覆盖和洒水等临时防尘措施，用于采空区的回填覆土；尾矿与原矿一起及时送至生产车间作为原料加工利用，实现固体废物减量化、资源化和无害化处置; 扬尘、水土流失. 植被枝丫：砍伐的树木作为木材原料外卖，其它枝丫、灌木等外卖至生物质颗粒生产企业; /. 泥饼：废水沉淀池的泥沙配套4台板框压滤机，泥饼暂存在压滤机下方（300m2），暂存池四周建不低于0.5m的挡墙，并建设防雨设施；车辆冲洗池、初期雨水池沉淀池定期清理，干化后与生产废水处理池的泥沙一并暂存在表土临时堆场，后期用做采空区的生态恢复的覆土; 噪声、废石. 废矿物油：开采区、生产区辅助房内分别设置危险废物暂存间暂存1个（5m²），并采取“防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐”的六防措施，暂存间内设专用的暂存容器，委托有资质的单位回收处理; 环境风险. 生活垃圾：管理用房内设垃圾桶收集后，及时场镇生活垃圾收集点处置; /. 生态 环境 保护; 施工期间：优化施工方案、设临时排水沟和沉砂池，落实水土流失防治措施；进行边坡防护。运输道路及时采取水泥硬化，及时开展迹地植被恢复工作；砍伐的树木作为木材原料外卖，其它枝丫、灌木等外卖至生物质颗粒生产企业; /. 开采期间：禁止扩大建设和采矿区域，对开采形成的最终台面及暂时不动用的台面，要及时进行覆土绿化；对矿山开采作业面周围修建排水沟、临时堆场四周设置排水沟，在采区地势较低处修建雨水沉淀池，采场初期雨水经收集沟引至废水处理设施，处理后回用；加强开采区排水设施的管理维护，避免堵塞造成采场积水；临时堆场表面采用防尘网覆盖或播撒植被种子绿化防护等；开采期间及时对采空区进行覆土绿化；对形成的边坡及裸露平台进行绿化修复，最终边坡坡角不大于70°；一个台阶开采结束后立即进行生态恢复，恢复后再开始下一台阶的开采; /. 闭矿期：对采场占地区域、加工区地面设施设备及拆除，采取迹地恢复，对矿区进行生态绿化修复；对采空区、表土临时堆场进行治理等占地区域；加强边坡防护，防止发生崩塌; /. 环境风险防治; （1）规范表土临时堆场的建设，堆场底部建设防洪和排水设施，临空面修建拦渣坝（墙），加强隐患排查，避免溃坝事故发生；（2）开采边坡加强防护，选择合理的边坡高度、边坡角和采掘工艺，以防止边坡失稳；开采时应清除危岩，在采场顶部开采境界以外的合适位置设截水沟，将雨水排离采场以防止雨水渗透、冲刷边坡。定期检查边坡的稳定状况，及时清理松动浮石，对稳定性较差的软弱岩层最终边坡，应采取锚喷、浆砌等局部或全部加固措施；（3）加强废水处理设施的维护、管理工作，避免事故排放；（4）对危废暂存间采取防渗措施，加强管理、禁止明火等；（5）表土临时堆场下游建挡土墙及排水沟，防止垮塌; /. 办公及生活; 租用龙洞村村委的闲置办公房（矿区西面约350m）作为项目办公生活区、食堂等，面积约320m2，开采区、加工区建设活动板房作为办公用房，面积分别约100m2; /; 固废、废水、油烟. - 生产规模、产品方案及产品标准 生产规模：年开采建筑石料用灰岩200万t/a，配套建设工业广场加工生产规模为200万t/a。根据《宣汉县三墩土家族乡龙洞村向家坡建筑石料用灰岩矿矿产资源开发利用方案》，矿区内石灰岩矿石矿物成分以方解石为主，主要有3类矿（岩）石：深灰色含生物碎屑泥微晶灰岩、粒屑灰岩、细晶-微晶白云质灰岩。矿石容重为2.69t/m³，约74.35万m3/a。 产品方案：根据开发利用方案，项目矿石主要成分是氧化钙，为建筑石料用灰岩，矿山所开采矿石采集后直接运至加工区，进行破碎、筛分、洗选等加工，产品主要为各种规格的建筑石料用砂石料，包括机制砂、米石、碎石等。 - 项目产品方案 单位：万吨/年 序号; 原料; 产品名称; 粒径; 产量（万吨）; 备注. 矿山; 碎石; 20-31.5mm; 40. 碎石; 10~20mm; 60. 米石; 5~10mm; 40. 机制砂; 0~5mm; 60. 合计; 200. 注：项目各类产品产量由业主提供，具体产品方案需根据市场需求调整。. 产品标准：建筑用砂执行《GB/T14684-2011建设用砂》；建筑用碎石执行《GB/T14685-2011建筑用卵石、碎石》。 - 生产工艺 矿山生产工艺流程：采矿工作面潜孔钻机穿孔→中深孔爆破→液压挖掘机铲装→矿用自卸汽车运输到原矿堆场的卸矿平台。 加工区生产流程：给料机（1台）→破碎机（1台）→长皮带416m→中间仓（直径30m×高30m）→给料机（6台）→破碎机（1台）→振动筛分（2台）→冲击破（3台）→给料机（2台）→振动筛分（2台）→米石缓冲仓（2000吨）→给料机（2台）→立式冲击破（1台）→振动筛（1台）→料仓 - 主要设备 本项目主要设备见下表。 - 主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 备注. 中风压潜孔钻机; CCM358A型 孔径Ø140mm; 台; 3. 液压锤; 台; 1; 二次破碎. 燃油移动式空气压缩机; 排气量22.2m³/min排气压力2.0Mpa; 台; 3. 液压挖掘机; CAT336D型; 台; 3; 采剥. 液压挖掘机; 沃尔沃EC-240型; 台; 1. 矿用推土机; TY220型; 台; 2. 全站仪; 台; 1. 加油车; 8000升; 台; 1. 40t自卸式汽车; 台; 10; 翻斗式. 矿山洒水车; 5t; 台; 1. 越野车; 台; 3. 皮卡车; 台; 2. 振动给料机; ZGC2050; 台; 1. 破碎机; PCZ1820; 台; 1; 初破. 中转仓; Φ30m×30m; 个; 1; 储料2万吨. 给料机; ZG1223; 台; 6. 破碎机; HCS1523; 台; 1; 一级破碎. 振动筛; 2YKZ3680S; 台; 2; 一级筛分. 给料机; ZG1223; 台; 2. 立轴式冲击破; VSI1263; 台; 3; 二级破碎. 振动筛; 3YKZ3680S; 台; 2; 二级筛分. 米石缓冲仓; 台; 1; 储料2000吨. 给料机; ZG1223; 台; 2. 立轴式冲击破; VSI1263; 台; 1; 三级破碎. 振动筛; 2YKZ3070S; 台; 1; 三级筛分. 螺旋洗砂机; LXS1890; 台; 5. 细砂回收脱水一体机; XSH2455; 台; 5. 装载机; 台; 3. 皮带输送机; B1400、B1200、B1000、B650; 条; 18. 运输车辆; 台; 10. 板框压滤机; 500m2; 台; 4. 废水收集池; 10m×4.5m×4m; 个; 1; 180m³. 泥浆罐（絮凝沉淀罐）; Φ12m×15m; 个; 1; 1500m³. 泥浆缓存罐; Φ3.8m×8m; 个; 1; 90m³. 加药设备; 套; 2. 清水池（蓄水池）; 10m×8.5m×6m; 个; 1; 500m³. 水泵; 台; 6. 污泥泵; 台; 4. 雾炮机; 台; 6. 喷雾装置; 套; 1. - 原辅材料及能源消耗表 根据类比同类项目，得到生产过程中原料和能源的消耗经验系数。营运期原辅材料及能源消耗详见下表。 - 项目主要原辅材料及能源消耗预计表 分类; 物料名称; 单位消耗量; 年消耗量; 来源. 原辅材料; 乳化炸药; 132kg/kt; 264.0t/a; 爆破公司. 电子雷管; 8.67发/kt; 177333发/a; 爆破公司. 塑料导爆管; 33.33m/kt; 66667m/a; 爆破公司. 冲击器; 0.0965套/kt; 193套/a; 爆破公司. 钻头; 0.228个/kt; 456个/a; 当地市场购买. 钻杆; 0.041根/kt; 82根/a; 当地市场购买. 轮胎; 0.018条/kt; 36条/a; 当地市场购买. 液压油; 0.081kg/kt; 0.162t/a; 当地市场购买. 机油; 1.230kg/kt; 2.46t/a; 当地市场购买. 筛网; 0.4kg/kt; 0.8t/a; 当地市场购买. 输送带; 0.06m²/kt; 120m²/a; 当地市场购买. 絮凝剂; 30g/t-废水; 27.27t/a; 当地市场购买. 能源消耗; 电; 2.64kw·h/kt; 52.8万kW·h/a; 附近电网. 柴油; 0.223t/kt; 446.0t/a; 当地市场购买. 水; 生产用水; 427.23m3/d; 128169m3/a; 大气降雨、山泉水. 3393.3m3/d; 1017990m3/a; 循环用水. 生活用水; 6.0m3/d; 1800m3/a; 山泉水、桶装水. - 水平衡分析 项目用水分为矿山生产用水和加工区生产用水。项目矿山用水主要有钻孔爆破防尘用水、开采工作面防尘用水、道路防尘喷雾洒水、运输车辆冲洗用水，用水水源主要为雨水池收集的雨水，不足时由洒水车运送补给。加工区用水环节主要有生产用水、防尘用水、车辆冲洗用水以及生活用水等，生产用水水源为收集的雨水、山泉水；生活用水水源为山泉水、桶装水等。项目如需河道取水等行为，应依法办理相关许可手续。 - 钻孔爆破防尘用水：钻机在工作时与岩石摩擦产生热量，需进行湿式作业进行冷却降温，避免钻头因温度升高而损坏；爆破作业时会产生大量的粉尘，爆破后需采用高压喷水枪或雾炮机抑制扬尘污染。根据项目单次爆破量估算，爆破前矿体钻孔和爆破后的爆破面洒水降尘用水量按20m3/次。根据设计资料，本项目年开采200万吨（6667t/d），每次爆破矿石量为2万吨，则需要爆破100次，平均3天爆破一次。则钻孔爆破防尘用水量为2000.0m3/a（6.67m3/d）。矿山防尘用水进入矿石或渗透消耗，不会形成废水流。 - 开采工作面防尘用水：通过水泵输送至各开采工作面喷雾降尘，不会对同一部位进行大量的冲水。类比同类矿山开采区的实际用水量，约10L/t-矿石，项目平均每天开采6667t矿石，则开采工作面用水量为66.67m3/d，喷雾水经渗透、蒸发、附着，全部损耗，不会形成废水流。 - 矿区道路、地面防尘喷雾洒水用水量约为15.0m3/d，由于无生产环节，地面防尘主要为道路洒水降尘，喷洒的防尘水分散在不同的路面等，全部由蒸发消耗，不会形成废水流。 - 加工区防尘用水：包括车间内各生产环节防尘用水，车间防尘采用高效喷雾装置防尘，厂区进出道路及场地防尘安排专人适时洒水防尘。根据类比分析，本项目防尘用水量取10.0m³/d（3000.0m³/a）。喷雾洒水不会对同一部位进行大量的冲水，喷雾水经渗透、蒸发，全部消耗，不会形成废水流。 - 生产用水：主要为筛分机生产时的大量冲洗用水，根据类比同类项目，生产筛分环节冲水量约1.5m³/m³-产品，项目设计生产量为200万t/a（74.35万m³/a，平均2478m³/d），预计最大生产用水量为3717.5m³/d。其中泥沙带走（含压滤机滤液）约占10%；产品带走（含产品堆放的渗滤液）约15%，蒸发损耗约1%，直接进入废水处理系统的约占74%。 - 车辆冲洗用水：本项目产品均依靠汽车运输，运矿车辆进出场地时需对车身及轮胎进行冲洗，拟在生产区进出大门处设置一个车辆冲洗台，对驶出项目区的车辆轮胎进行冲洗。单车运载能力取40t，年生产300天，则运输作业平均167辆·次/天；原矿、表土等运输车辆在矿区与加工区之间运行，拟在开采区出入公路旁设置一个车辆冲洗台，对驶出项目区的车辆轮胎进行冲洗，单车运载能力取30t，年生产300天，则运输作业平均224辆·次/天。根据经验数据，车辆冲洗用水约60L/车·次，则生产区、矿区车辆冲洗用水量分别为10.0m3/d、13.44m3/d，冲洗废水产生系数按80%计，废水产生量分别为8.0m³/d（2400.0m³/a）、10.75m³/d（3225.6m³/a）。 - 生活用水：项目建成后劳动定员60人（开采区40人、加工区20人），开采区、加工区均不建设住宿和食堂，租用龙洞村村委的闲置房屋作为办公生活用房。职工生活用水按《四川省用水定额》（川府函〔2021〕8号）中的用水定额，项目员工生活用水按100L/人·d计算，则生活用水6.0m³/d，按废水排放系数取90%，生活污水产生量为5.4m³/d。 - 营运期的水平衡见下图所示。 - 项目厂区水平衡图（单位：m³/d） - 物料平衡分析 营运期物料平衡见下表。 - 营运期物料平衡表 投 入; 产 出. 名称; 年用量（t）; 名称; 年产生量（t）. 矿石原料; 2000000; 20-31.5mm碎石; 400000. 水; 4099.919; 10~20mm碎石; 600000. 5~10mm米石; 400000. 0~5mm机制砂; 600000. 泥饼（含水率60%）; 4090.15. 粉尘（排放量）; 9.769. 合 计; 2004099.919; 合 计; 2004099.919. |
| 总平面及现场布置 总平面及现场布置 总平面及现场布置 | - 平面布置的合理性分析 - 矿山平面布置 矿区位于李子垭背斜翼部及核部。矿区分布于瓢厂包-独田包所在的低山岭脊两侧，主体位于其南西侧。为构造溶蚀地貌低山地貌，包括不明显的峰丛和溶蚀洼地次级地貌。由三叠系下统嘉陵江组碳酸盐岩地层及少量残积土构成。勘查范围海拔标高934.5m～740.0m，相对高差194.5m。地势总体北高南低，地形坡度变化较大，总体是北缓南陡。南侧为陡坡与陡坡分布区，地形坡度30-45°，最大约70°。北侧地形相对平缓，地形坡度15-35°。 矿区南侧紧邻龙洞村-月亮村公路，根据设计方案，矿山首采段设在矿权3-4号拐点南西侧，矿山道路拟沿矿区西部洞子河往北布置，在矿权1号拐点附近往正东方向上山，然后在2号拐点附近沿南东方向布置矿山公路至首采段（+935m），上山公路约1400m。首采平台布置在采区中部。由于本项目矿区地形呈中部高四周低，开采标高相差约165m，采用自上而下的组合台阶法开采，各台阶排水沟主要垂直于露天开采境界东北侧终了台阶布置，由东北向西南推进。 为了方便采场雨水收集处理，且不影响矿床开采，通过在矿区边缘处设废水收集沟渠，将雨水收集至矿区西南面的地势低洼处，并设置雨水收集池，再通过水泵输送至矿区顶部设置的高位水池回用（后期根据开采进度和顺序，后期选择移动式储水罐供水）。拟建的表土临时堆场位于矿区的西南面，不属于工程地质或水文地质条件不良的地带。 项目总体平面布置图如下： - 项目总体平面布置图 本项目在进行平面布置时，充分考虑到地形条件、地质情况和周围环境状况。通过优化布局，将废水收集设施布置在地势较低处，便于废水收集；办公生活设施与采场保持合适距离，生产和生活互不干扰；各功能区布局协调有序。 - 评价认为，项目平面布置合理紧凑，充分利用了周围自然地形、地势，生产场地功能分区明确，便于生产、运输和管理，总体布局合理可行。 - 加工区平面布置 根据现场踏勘，加工区内地势东北高西南低，厂区大门布置在地块西南侧，与进场道路连接，方便运输。项目平面布置充分利用地势高差，将加工区内分成了4个平台，北面最高处（+765m）设置为原料中转仓，矿区初破后的原矿经过封闭廊道输送至该中转仓，中转仓底部安装给料机6台。中转仓西南为生产平台（+760m），该平台西北侧由东北向西南依次设置一级破碎机1台、二级冲击破3台、米石缓冲仓、三级冲击破1台等；中部由东北向西南依次设置一级振动筛2台、清水池、二级振动筛2台、废水收集池、三级振动筛1台等；东南侧由东北向西南依次设置洗砂机5台、细沙回收脱水机5台、板框压滤机4台、缓存罐1个、废水沉淀罐1个、加药罐2个等。生产平台西南为产品堆放平台（+745m），设置4个容量约1万吨的产品库，分别储存各类产品。产品堆放平台西南为产品装车运输平台（+735m），主要为装车区、停车区等，另外进出大门设置在西南角，便于装车后的车辆出场，进出大门口设置门卫室、地磅、车辆冲洗台及沉淀水池、场地雨水收集池（同时收集堆场渗滤水）等。加工区中控室设置在装车平台南端；电力室、机修室设置在生产平台中部；机修室内设危废暂存间，便于收集维修产生的废机油等。 本项目办公设施租用位于矿区西面龙洞村委的闲置房屋约320m²，不在厂区内新建。矿区和生产区建设活动板房作为现场办公用房；另外，在工业广场出口处设置车辆冲洗平台，避免运输车辆将矿区内的泥土带出。 - 项目生产车间平面布置图 评价认为，项目平面布置合理紧凑，充分利用了周围自然地形、地势，通过优化布局，将废水收集设施布置在地势较低处，便于废水收集；办公生活设施与生产场区保持合适距离，生产和生活互不干扰；生产场地功能分区明确，便于生产、运输和管理，各功能区布局协调有序，总体布局合理可行。 - 施工布置 本项目矿区位于达州市宣汉县三墩土家族乡龙洞村碗厂沟村，矿区范围呈南北走向。结合矿区周边现有道路情况，对外运输道路依托已有的村道公路，仅需建设村道至加工区的道路约300m，建设工业广场至首采区的道路约1400m、建设矿区内运输道路（至原矿堆场）运输道路约430m。营运期矿区生活用房拟租用龙洞村委的闲置房屋（原洞子村小学），另在矿区、工业广场建设活动板房作为办公房。 因此，本项目施工工程内容主要包括矿区上山道路的修建、采场运输公路的建设、地表植被及表土的剥离、表土临时堆场、截排水管沟以及用电线路架设、用水管路敷设、初期雨水收集池等建设，以及生产区场地平整、设备安装、废水处理设施、车辆冲洗设施等。 表土临时堆场布置在矿区内的西南部，占地面积约2000m2，用于矿山剥离的表层土临时堆放，作为后期生态恢复覆土。初期雨水收集池设置在矿区西南部地势较低处，场内道路两侧建设雨水沟。 |
| 施工方案 施工方案 施工方案 施工方案 施工方案 施工方案 施工方案 | - 施工工艺 - 矿山施工期工艺 - 项目矿山施工期主要是进出道路和至初始开采平台的道路、办公生活设施的建设。项目施工期工艺流程及产污环节图如下。 废气、废水、噪声、固废、水土流失 废气、噪声、废水、 固废、水土流失 辅助设施建设 采场道路修建 投入生产 地表剥离 扬尘、噪声、固废、水土流失 - 矿山施工期工艺流程及产污环节图 - 工艺简述： ①辅助设施建设：包括矿区管理用地搭建、用水设施、供电设施、截排水管沟、废水沉淀池等。施工用水，修建蓄水池收集雨水；供电设施将由附近场镇电网引入一条供电线路，配套建设变压器等，同时供水、供电设施按照营运期的用电需求建设。 ②采场道路修建：根据设计，本项目需新建矿区运输道路约1400m，包括连接开采平台和现有村道道路、开采区至弃土临时堆场的运输道路，道路设计宽度5.0m，水泥硬化路面。同时建设表土临时堆场的拦渣坝等设施。外部运输道路依托附近的村道。 ③地表剥离：主要为地表植被及表层土的剥离，使待开采的矿体出露，为营运期矿石开采做准备。地表剥离主要采用挖掘机、装载机等工程机械进行，产生的植被枝丫和剥离表土送至表土临时堆场堆存。 - 工业广场施工流程 本项目为新建项目，施工期主要对地面进行平整、部分场地硬化、地面生产设施建设、废水收集池建设、构筑物建设以及设备安装、调试等。 施工期的产污工艺流程及产污位置如下图。 噪声、固废 废气、废水、 噪声、固废 地面硬化 设施建设 设备安装 投入运行 废气、噪声、固废 场地平整 废气、废水、 噪声、固废 - 施工期工艺流程及产污环节图 （3）产污环节 废气：主要为粉（扬）尘、施工机械和设备的燃油废气。 废水：主要为施工废水、降雨导致的散料、泥沙漫流和少量生活污水。 噪声：主要为施工机械运行产生的设备噪声、材料运输作业的交通噪声。 固体废物：包括地表剥离产生的植被枝丫和剥离表土、场地平整的土石方、施工作业产生的建筑垃圾、少量废弃包装材料以及施工人员的生活垃圾。 生态影响：主要体现在地表开挖等会破坏土壤结构、表层植被，使表土松散，造成地表裸露，从而减弱土层的稳定性。在雨季，雨水冲刷松散表土，会加强水力切割，增加小范围的水土流失量。表土剥离使表土松散，地表裸露，增加小范围的水土流失量。 - 施工时序 矿区：上山道路→场地平整→材料运输→供水供电设施→采场道路修建→弃土堆场拦渣坝等建设→地表剥离→工程验收→投运生产。 工业广场：场地整理→材料运输→厂房搭建→基础设施建设→设备基础→设备安装→工程验收→投运生产。 - 建设周期 根据设计资料，本项目整个建设工期为12个月，计划于2024年5月开工建设，预计2025年4月投入生产。 - 营运期工艺流程简述 - 矿山开采技术条件 - 矿床开采技术条件 - 矿区位于李子垭背斜翼部及核部，背斜轴迹线从矿区北东部经过，走向约146°。矿床水文地质属简单类型，工程地质条件属中等类型，地质环境质量良好，南西翼岩层产状为295～240°，倾角25～32°，从北西段向南东段走向由近南北向转向北西-南东向，但是产状变化小；核部及北东翼，岩层产状为13°，倾角0-5°。矿区矿层总体具单斜构造，区内无断层，表土平均厚0.50m需剥离。 - 采场边坡参数 - 根据开采地段矿岩的物理力学性质及矿岩石的结构、构造，矿体及围岩属软弱岩，其稳定性较差，风化节理、裂隙较发育。并参照同类矿山的开采经验，设计确定露天境界边坡构成要素如下： - 生产台阶高度：7.5m - 终了台阶高度：15m（两个生产台阶合并为一个终了台阶） - 台阶坡面角：70° - 安全平台宽度：5m - 清扫平台宽度：8m（每隔两个安全平台设置一个清扫平台） - 终了台阶坡面角：53° - 开拓布置 - 根据矿区地形地貌特征、矿体赋存特点、选定的开拓运输方式等因素，采用从上而下分台阶采剥的方案，采用爆破开采方式采矿，爆破安全距离为300m。自上而下设计矿山终了后将形成860m平台、845m平台、830m平台、815m平台、800m平台、785m平台。采场坑底最终设计标高为+665m。 - 本矿山为山坡露天矿，地形较缓；根据矿区地形条件、矿床赋存条件，以及矿床的开采方式和矿山生产能力，适合本矿的矿石开拓运输方案为公路开拓汽车运输方案。矿区内采出矿石通过汽车运至加工场地，废石通过汽车运输至排土场。 - 开采方法 - 本矿山为露天矿，按照安全生产的要求，采用露天开采。 - 根据矿山地形、地质条件，本矿山采矿方法为自上而下、水平分台阶的露天采矿方法，完全遵循“采剥并举、剥离先行”的原则对矿体进行从上到下、分台段开采。矿山建设规模为200万t/a。 - 矿山生产工艺流程：采矿工作面潜孔钻机穿孔→中深孔爆破→液压挖掘机铲装→矿用自卸汽车运输到卸矿平台。 - 开采顺序 - 开采顺序：按台阶开采方法，首采平台分别位于矿区东北中部，由高至低进行开采。 - 矿山开采工艺流程 - 项目矿山采用露天开采，按台阶采段将上部覆盖的表土及风氧化层以及围岩进行剥离，再开采矿石资源，上一台阶开采完毕后立即进行生态覆土和植被恢复，再进行下一台阶的开采。矿山采用公路运输方式开拓，组合台阶采矿，中深孔振动爆破落矿和机械开矿。 - 矿山开采工艺流程及产污环节图 - 工艺说明： ①植被清理、表土剥离：矿山开采前，需将地表生长的植被全部清理，岩石表面表层土壤剥离，剥离产生的表土设表土临时堆场堆存，并采取遮盖、防流失等措施妥善处置，用于后期矿山生态环境修复治理。 ②凿岩、打孔：对剥离表土之后的矿山进行凿岩钻孔，本矿山选用自带收尘装置的环保型钻机设备，配合湿式凿岩钻孔的方式。选用潜孔凿岩机3台，钻孔直径140mm，配套动力为移动式螺杆空压机。 ③填药、矿体爆破：根据矿山生产规模及生产台阶高度、矿区地形条件等灵活进行炮孔布置，确定，设计采用中深孔微差爆破、非电雷管起爆（导爆索或导爆管）方式爆破。爆破时深孔装药为连续装药，炸药装完后用岩渣和黄泥填塞炮孔，矿山用导爆管起爆。爆破作业工序严格按照下述环节循序进行：穿孔、炮位验收、药包加工、装药、堵塞、起爆和爆后检查。 项目爆破作业委托专业公司进行，爆破准备工作应事先了解天气情况，禁止黄昏、夜间、雷雨和大雾天气进行爆破作业。爆破前做好炮孔检查，查看有无堵孔、卡孔、积水，及时调整装药量。在进行爆破工作时必须视爆破方法、爆破规模、地形等因素，根据爆破安全规程划定爆破危险区边界，做好警戒工作，确保人员和财产等安全。爆破后立即采用喷雾洒水装置（高压喷水枪或雾炮机等）对爆破作业面洒水抑尘。 ④原矿剥离、分选：爆破后，采用液压挖掘机（斗容1.2m3）进行矿石采装工作，对已松动的原矿进行剥离，同时配置轮式装载机进行辅助生产和集堆，大块石料采用挖掘机配液压破碎锤在各工作阶段平台上进行机械破碎。 - 运营期开采工艺示意图 ⑤装车外运：矿区内采用公路开拓汽车运输，采出矿石采用挖掘机铲装，装入汽车后直接从开采工作面运至封闭的原矿堆场，堆放期间采取喷雾降尘措施。为保证运输过程中的安全，装车的矿石块度应控制在1000mm以下。 - 加工生产流程 - 项目加工区采用“破碎+洗沙”工艺，其生产工艺流程见下图。 - 营运期加工工艺流程及产污环节图 工艺介绍： - 原矿初破：开采的矿石直接利用自卸汽车转运至矿区南部的原矿堆场卸料，堆场内设置1台破碎机对矿石进行初破，初破后通过封闭的输送廊道将矿石送至西南面约400m的加工区中转仓，以便后续加工生产。 - 卸料进入进料仓。料斗底部的振动给料机重型锤式破碎机内。 - 一级破碎、筛分：原矿经中转仓底的给料机均匀定量地送入一级破碎机，将原矿石料破碎至小规格砂石，再利用输送带设备输送至一级振动筛进行筛分。筛分同时大量冲水对砂石表面泥沙进行清洗，筛分出0-5mm细砂随水流进入洗砂机清洗，筛出大于31.5mm石料经反料皮带输送至一级破碎机继续破碎，筛出5-31.5mm矿石输送带进入二级破碎机。二级破碎、筛分：粒径5-31.5mm的矿石经冲击破整形破碎制砂，使碎石粒型圆润饱满，符合建筑用料标准。经过整形后的规格石经输送至二级振动筛，筛分同时大量冲水对砂石表面泥沙进行清洗，筛分出20-31.5mm、10-20mm碎石经皮带输送至对应的产品堆场，0-5mm细砂随水流进入洗砂机清洗，5~20mm的经皮带输送至半成品仓。 - 三级破碎、筛分：根据生产需要，部分5~20mm碎石经皮带输送米石缓冲仓，再由输送带输送三级破碎机破碎制砂或米石，破碎后经输送至三级筛分机内，筛分同时大量冲水对砂石表面泥沙进行清洗，筛分出5-10mm米石和10-20mm碎石经皮带输送至对应产品堆场，0-5mm细砂随水流进入洗砂机清洗。 - 水洗和细砂回收：各级振动筛筛分出来的0-5mm砂经过5台绞笼洗砂机清洗后送至5台细砂回收一体机进行脱水和细砂回收，最后出成品水洗机制砂。 - 污水污泥处理：筛分过程冲水将产生石粉和污泥，此过程产生的污泥水经过废水收集池收集，泵入泥浆浓缩罐，在絮凝剂作用下沉淀分离出污泥和清水，清水回流清水池循环利用，污泥通过压滤机压滤出泥饼并转运出去。 （3）产污环节 废气：主要为开采工作面凿岩、爆破、矿石采选过程中产生的粉（扬）尘、表土临时堆场扬尘、汽车运输的道路扬尘、爆破废气、生产过程的粉（扬）尘、产品堆场扬尘、燃油废气及生活区食堂产生的油烟等。 废水：主要为采场初期雨水、洗选废水、车辆冲洗废水和生活污水。 噪声：主要来自潜孔钻机、挖掘机、空压机、生产设备等产生的噪声以及爆破噪声；另外地面运输活动也会产生交通噪声，源强在80～85dB(A)之间。 固体废物：主要包括剥离的植被枝丫和表土、干化后的泥饼、机械设备维护产生的废矿物油及办公生活区的生活垃圾等。 生态影响：主要体现在矿山开采破坏了原有的景观特征，对陆生生态的动植物生境造成破坏，对区域生物多样性及生态系统的稳定性造成破坏。 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 生态环境现状 生态环境现状 生态环境现状 生态环境现状 生态环境现状 生态环境现状 生态环境现状 | 1、主体功能区规划 根据《四川省主体功能区规划》（川府发〔2013〕16号），将四川省国土空间分为以下主体功能区：按开发方式分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域。本项目位于达州市宣汉县三墩土家族乡龙洞村，不属于限制开发区域（重点生态功能区），同时，宣汉县也属于省级层面的点状开发的城镇。符合性分析详见下表。 - 项目区主体功能区规划表 《四川省主体功能区规划》相关要求; 本项目; 结论. 第四章 重点开发区域 第七节 点状开发城镇 功能定位：区域性中心城市产业辐射和转移的重要承接区，农产品、劳动力等生产要素的主要供给区，农产品深加工基地，周边农业和生态人口转移的集聚区，使其成为集聚、带动、辐射乡村腹地的经济社会发展中心。 发展方向：在保障农产品供给和保护生态环境的前提下，适度推进工业化城镇化开发，点状开发优势矿产、水能资源，促进资源加工转化，推进清洁能源、生态农业、生态旅游、优势矿产等优势特色产业发展，促进产业和人口适度集中集约布局，加强县城和重点镇公共服务设施建设，完善公共服务和居住功能。; 本项目属于灰岩矿开采及加工，属于当地的优势矿产资源，项目在实施过程中严格按照绿色矿山要求建设，加强生态环境保护，采取必要的措施开展生态修复和环境保护与治理，严格遵循《四川省主体功能区规划》，实现产业发展和生态保护的协调统一。; 符合. 第五章 限制开发区域（农产品主产区） 第五节 盆地东部丘陵低山区 ——大力发展水稻、饲用玉米、油菜、水果、蔬菜、蚕桑、苎麻、圈养为主的草食牲畜、生猪、名优茶叶、干果、道地中药材、经济林果、木本粮油、食用菌等特色优势产业。 ——发挥资源优势，建设工业原料林生产与加工基地、优质肉牛肉羊生产基地、中药材生产基地、名特优新经果林基地和丝麻纺织原料基地。 ——继续实施新增粮食生产能力、农业综合开发、土地整理、退耕还林农户基本口粮田建设、有机质提升、测土配方施肥补贴和保护性耕作等项目，加快推进高标准农田建设，提高耕地质量。 ——推进农业产业化和农产品深加工，发展以稻谷、薯类、小麦、玉米、生猪、牛羊肉为重点的粮食、肉类精深加工。 ——巩固和扩大退耕还林成果，继续实施天然林保护工程和小流域水土流失综合治理，加强野生动植物生物多样性保护区建设。; 项目已取得矿权的《采矿许可证》和工业广场的《用地预审与选址意见书》，占地不涉及永久基本农田和一般耕地，不会对周边耕地造成影响，也不会对农产品产量造成影响。项目占地主要为一般商品林地，属于人工林和次生林，不占用天然林、公益林，不会对野生动植物生物多样性造成影响。; 符合. 第七章 禁止开发区域 第一节 禁止开发区域范围 禁止开发区域点状分布于城市化地区、农产品主产区、重点生态地区。国家级禁止开发区域包括国家级自然保护区、世界文化自然遗产、国家地质公园；省级禁止开发区域包括省级及以下各级各类自然文化资源保护区域、重要饮用水源地以及其它省级人民政府根据需要确定的禁止开发区域。; 本项目位于宣汉县三墩土家族乡，叠合四川省禁止开发区域示意图，本项目不属于四川省禁止开发区域。; 符合. 项目所在地 - 四川省主体功能区划分图 2、生态功能区划 根据《四川省生态功能区划》(2010年)，项目所在地属于“I 四川盆地亚热带湿润气候生态区——I-3 盆北秦巴山地常绿阔叶林一针阔混交林生态亚区——I-3-2 大巴山水源涵养与土壤保持生态功能区”。该区域生态功能区划分区（三级区）特征见下表。 - 项目所在地生态功能区划分区（三级区）特征一览表 生态区; 生态亚区; 生态功能区; 所在区域与面积; 主要生态特征; 主要生态问题; 生态环境敏感性; 主要生态服务功能; 生态保护与发展方向. I四川盆地亚热带湿润气候生态区; I-3盆 北秦巴山地常 绿阔叶林一针 阔混交林生态 亚区; I-3-2大巴山水源涵养与土壤保持生态功能区; 在四川东北部边缘，涉及巴中、达州市的3个县级行政区。面积0.63万平方公里。; 中山地貌，并有岩溶地貌发育。年均气温14.7~16.7℃，≥10℃活动积湿5300℃左右，年均降水量1160毫米左右。河流主要属渠江水系森林植被类型主要为常绿阔叶林、针一阔混交林和亚高山常绿针叶林。生物多样性丰富。; 多洪灾。滑坡崩塌强烈发育，水土流失严重。; 土壤侵蚀 极敏感，野生动物生境高度敏感生物 多样性保 护功能。; 水源涵养功能，土壤保持功能，生物多样性保护功能。; 保护森林植被和生物多样性，巩固长江上游防护林建设、天然林保护和退耕还林成果。合理开发和利用自然资源，发展特色 农业，绿色和有机农产品。拓展生态农业产业链，培育新的经济增长点。规范和严格管理矿产、水电、生物资源的开发，防止对生态环境和生态系统的不利影响。. 本项目为灰岩矿露天开采项目，与《四川省生态功能区划》是相协调的，项目在实施过程中，严格按照绿色矿山要求建设，加强生态环境保护，采取必要的措施开展生态修复和环境保护与治理，严格遵循相关规范、严格管理矿产资源的开发，保护生态环境，严格控制生态环境污染，确保区域生态功能不降低。 项目所在地 - 四川省生态功能区划图 3、生态环境现状 （1）土地利用类型 项目矿区面积0.2388km2工业工程用地面积2.6171hm²，占地类型主要为一般商品林地。根据宣汉县自然资源局拟设的矿区范围，对破坏前项目区内土地利用情况进行分类统计，项目土地利用现状为林地、草地和其他土地（根据宣汉县第三次全国国土调查数据），矿权范围、工业广场不在自然保护区内，不涉及基本农田、一般耕地，涉及土地属宣汉县三墩土家族乡龙洞村集体所有。各地类面积情况详见下表。 - 项目土地利用现状表 权属; 一级地类; 二级地类; 面积（hm²）; 占面积比例（%）; 备注. 宣汉县三墩土家族乡龙洞村; 03; 林地; 0301; 乔木林地; 22.3646; 93.65%; 矿区. 0301; 灌木林地; 1.3807; 5.78%. 04; 草地; 0304; 其它草地; 0.1347; 0.56%. 合计; 23.88; 100%. 03; 林地; 100%; 林地; 2.6171; 100%; 工业广场. 合计; 2.6171; 100%. （2）植被类型 项目工程所在区域范围属于中亚热带湿润季风气候，依据《四川省生态功能区划》，境内主要属单斜丘陵，海拔一般为934.5m～740.0m，相对高差194.5m，地带性植被类型为亚热带常绿阔叶林，但由于开发历史悠久，因受人为因素影响，自然植被基本不存在，被人工林和次生林所取代。 按照《中国植被》和《四川植被》的植被型、植被亚型和群系分类体系，评价区域的自然植被可分为3个植被型组4个植被型，4个植被亚型和7个群系，以及农业植被。评价区域的具体植被分类表见下表： - 植物群落调查结果统计表 植被型组; 植被型; 植被亚型; 群系; 分布区域. 针叶林; 暖性针叶林; 暖性常绿针叶林; 马尾松林; 成片分布在评价区. 杉木、马尾松混交林; 成片分布在评价区. 竹林; 暖性竹林; 毛竹林; 成片分布在评价区. 灌丛; 落叶阔叶灌丛; 暖性落叶阔叶灌草丛; 黄荆-马桑灌丛; 块状镶嵌分布在针叶林中. 小果蔷薇+火棘灌丛. 灌草丛; 山地草丛; 禾草草丛; 白茅草丛; 块状镶嵌分布在针叶林中. 黄茅草丛. 栽培植物; 农业作物; 一年两熟作物组合型，粮食作物以玉米为主，另外还有豆类、薯类、麦类等; 山脚地带，村落周边. 经济作物; 园地植被柑橘、柚，油料、烟草、姜等作物. 矿区分布于瓢厂包-独田包所在的低山岭脊两侧，主体位于其南西侧。评价区位于川东平行岭谷区，自然植被集中分布在山地区域，海拔一般在934.5m～740.0m。区内植被发育，以松、栖木、杂木、灌木为主，覆盖率约100%。区域矿层盖层为零星分布、厚度不一的粘土、含灰岩及白云质灰岩碎石粘土残积层，一般厚度为0-3.0m，矿区内均有分布，尤以低洼槽谷地带较厚，矿区内大部分地表土较薄，表土平均厚0.50m。植被群落以松木林、灌草为主，分布在不同地形和土壤上。自然植被主要为马尾松林、杉木-马尾松混交林、灌丛、草丛及其各种过渡类型。马尾松林群落外貌翠绿色，林冠整齐。郁闭度0.4-0.8，株高12-18m，胸径20cm左右，以纯林为主，林内比较通风透光，层次明显，分为乔木、灌木、草本三层。在不同生境条件下，马尾松林的种类组成与层片结构均有很大的差异。在排水良好，生境偏阴湿之低山上部，与常绿阔叶林毗邻地区，马尾松与多种阔叶树组成混交林，组成种类复杂，林下多喜阴湿的成分，层片结构较复杂。马桑灌丛灌木层发育良好，盖度在40-60%之间，主要灌木有黄荆、马桑、火棘，草本层一般发育，盖度在20-40%之间。小果蔷薇+火棘灌丛分布在土层较瘠薄的钙质土山地上。群落的灌木多具刺，外貌绿色，呈团块状。盖度30%～50%，高1m～2m。群落中小果蔷薇、火棘各占20%～30%的盖度。白茅草高0.8米～1.2米，群落盖度多在0.4～0.6之间。生长较密的地段形成单优势群落，少有其它物种伴生。 栽培植被中大春作物本田以中稻为主，早地以玉米、红薯、豆类为主，小春作物以小麦、豌豆为主，深丘上部种有马铃薯，多为一年二熟类型。经济作物主要有油料、烟草、姜等；蔬菜作物及瓜类：蔬菜品种繁多，瓜类主要有南瓜、冬瓜、黄瓜、丝瓜4个品种。果树资源较为丰富。水果类树种主要有梨、桃、杏、枇杷、柑橘等；干果类主要有核桃、板栗等。 由于评价区海拔高差有限，植被垂直带谱不明显。 本项目生态影响区域范围无《国家重点保护野生植物名录》《四川省重点野生植物保护名录》中所列的保护物种，评价区域范围内没有挂牌古树名木分布。 （3）区域动物现状 达州市宣汉县三墩土家族乡龙洞村向家坝灰岩矿属于中低山剥蚀构造地貌、构造溶蚀地貌，南侧为陡坡与陡坡分布区，地形坡度30-45°，最大约70°。北侧地形相对平缓，地形坡度15-35°。矿区最高点位于矿区中南部独田包山顶，标高约934.5m，最低点位于南侧洞子河谷，标高约728m，相对高差206.5。植被以松木林、灌木林与草本形成的地带性植被为主。因此野生脊椎动物种类相对较少。评价区内的两栖、爬行动物、兽类的种类和数量均较少；鸟类相对容易观察到。兽类对外界干扰较为敏感，以小型兽类为主，少见大中型兽类实体和痕迹。 据调查，项目评价范围内开发利用程度较高，人为干扰对于周边环境影响较大，动物区系结构组成较简单，在此生态境域中动物种类比较缺乏。区域内分布的野生陆生脊椎动物种类以鸟类为多，兽类、爬行类、两栖类种类较少，且多为和人类关系较为密切或适应了人类影响的种类。通过查阅资料及走访调查，项目矿区无国家重要野生动物、濒危动物分布，无国家重点保护野生鸟类，无国家级保护两栖、爬行动物和兽类。 - 评价区域脊椎动物种类统计表 类群; 物种丰富度; 国家重点保护种数(种). 目数; 科数; 种数; 国家Ⅰ级; 国家Ⅱ级. 两栖类; 1; 1; 2; /; 0. 爬行类; 2; 2; 4; /; 0. 鸟类; 4; 8; 14; /; 0. 兽类; 1; 3; 5; /; 0. 合计; 8; 14; 25; /; 0. （4）区域生态环境现状评价 项目所在地位于达州市宣汉县三墩土家族乡龙洞村，矿区位于李子垭背斜翼部及核部。背斜轴迹线从矿区北东部经过，走向约146°。南西翼岩层产状为295～240°，倾角25～32°，从北西段向南东段走向由近南北向转向北西-南东向，产状变化小；核部及北东翼，岩层产状为13°，倾角0-5°。矿区矿层总体具单斜构造，区内无断层。根据调查，评价区域内主要生态类型有：森林生态系统、灌丛生态系统、湿地生态系统和农田生态系统等。 就生态系统结构与功能完整性而言，评价区域的地貌类型以槽谷溶蚀山峰地貌为主，矿权所在的右翼坡陡海拔高，左翼较缓，沟谷大多垂直山脉走向分布，相对高差200m左右。槽谷山脚地段受人为干扰较大，居住聚集区分布在西北侧，植被类型以农田植被为主，散生有四旁林。由于评价区属低山丘陵地貌，植被多为次生林，不具垂直地带性。评价区植被特点为针阔混交，乔灌相间，荆棘杂草共生，具有一定的生境多样性，涵盖了马尾松林、毛竹林、黄荆-马桑灌丛、小果蔷薇+火棘灌丛等多种群系，其物种多样性、建群种种群的年龄结构等都较为稳定。因此评价区的生态系统结构和功能的完整性尚好。 就生态过程的完整性而言，评价区内水热条件优越，土壤微生物过程和凋落物分解都非常迅速，水热同步性好、植被的光温潜力较大，生态系统热量生产力在我省处于较高水平；地表生态过程和土壤特性都有利于评价区生态系统的物质循环和能量流动。评价区内生态系统的抗干扰及恢复能力、自组织能力较强。 评价区内涵盖了森林生态系统、灌丛生态系统、湿地生态系统和农田生态系统，以及城镇生态系统，可以基本满足当地社会经济发展和群众生产生活所必需的物质生产、调节气候、涵养水源、保持水土、净化环境、维持生物多样性、防灾减灾等多功能需求，具备较为完整的生态服务功能。由此可以认为，评价区域内生态系统的结构和功能较为完备，生态系统完整性尚好，在维持区域生态服务功能方面发挥了重要作用。 4、环境空气质量现状及评价 （1）达标区判定 根据达州市生态环境局官方网站2024年1月18日发布的《达州市2023年环境空气质量状况》，2023年达州市主城区环境空气质量达标率为90.1%，同比下降3.9%，达标天数全年329天，同比减少14天，其中空气质量优148天，良181天，轻度污染23天，中度污染9天，重度污染4天。由于项目所在地三墩土家族乡属于宣汉县所辖，因此，评价采用2023年宣汉县环境空气质量进行评价。 2023年达州市宣汉县SO2平均浓度为6μg/m³，同比上升1ug/m³，上升幅度为20.0%；NO2平均浓度为20μg/m³，同比上升1.0μg/m³，上升幅度为5.3%；CO平均浓度为1.2mg/m³，同比上升0.1μg/m³，上升幅度为9.1%；O3平均浓度为90μg/m³，同比下降9μg/m³，下降幅度为9.1%；PM2.5平均浓度为33μg/m3，同比下降5μg/m³，下降幅度为13.2%；PM10平均浓度为52μg/m³，同比下降3μg/m³，下降幅度为5.5%。环境空气质量达标率为92.9%，同比上升3.1%，达标天数全年336天。其中空气质量优156天、良180天、轻度污染22天、中度污染6天、重度污染1天。 - 2023年宣汉县环境空气质量达标判定表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m³）; 标准值 （μg/m³）; 占标率; 超标倍数; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10.00%; 0; 达标. NO2; 20; 40; 50.00%; 0; 达标. PM10; 52; 70; 74.29%; 0; 达标. PM2.5; 33; 35; 94.29%; 0; 达标. CO; 日均浓度的第95百分位数; 1.2mg/m³; 4mg/m³; 30.00%; 0; 达标. O3; 日最大8h评价浓度的第90百分位; 90; 160; 56.25%; 0; 达标. 根据上表可知，项目所在区域为环境空气质量达标区。 （2）特征污染物监测 根据项目特点，对项目的特征污染物（TSP），本次评价进行了补充监测。在项目区设置了1个环境空气监测点。监测信息及结果见下表。 - 环境空气补充监测结果表 监测点位; 监测项目; 采样周期; 监测结果（μg/m3）. 2024.2.21; 2024.2.22; 2024.2.23. 项目工业广场; TSP; 日均值; 122; 113; 127. 对项目的特征污染物（TSP）的现状结果，评价采用《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）进行评价。 - 环境空气质量评价结果 监测点位; 评价因子; 浓度范围（μg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率; 评价标准. 项目区下风向; TSP; 113~127; 42.33; 0; 300μg/m3. 由上表可见，项目区环境空气中项目特征因子TSP评价指标的占标率均小于100%。说明项目所在地环境空气质量（TSP）能够满足相关要求。 6、声环境质量现状及评价 四川锡水金山环保科技有限公司于2024年2月21日在项目区设有8个环境噪声监测点位，分别为：矿区南界（1#）、拟设表土堆场南界（2#）、矿区西南面住户处（3#）、拟租用的办公生活房东面住户处（4#）、矿区西界（5#）、矿区西南面住户（加工区北面）（6#）、加工区西界（7#）、加工区南面住户处（8#）各1个。 监测频次：监测1天，昼间、夜间各监测1次。 将检测结果与评价标准进行对照，得出评价结果如下。 - 噪声环境现状评价结果表 监测点位; 监测时间; 监测结果; 评价标准; 评价结果. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 矿区南界; 2024.2.21; 53; 41; 60; 50; 达标; 达标. 拟设表土堆场南界; 2024.2.21; 52; 42; 达标; 达标. 矿区西南面住户处; 2024.2.21; 52; 44; 达标; 达标. 办公生活房（租用）东面住户处; 2024.2.21; 50; 42; 达标; 达标. 矿区西界; 2024.2.21; 54; 41; 达标; 达标. 矿区西南面住户（加工区北面）; 2024.2.21; 51; 43; 达标; 达标. 加工区西界; 2024.2.21; 51; 43; 达标; 达标. 加工区南面住户处; 2024.2.21; 54; 42; 达标; 达标. 由上表评价结果可知，项目区各噪声监测点位的昼间、夜间噪声值均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准。项目区域声环境质量现状良好。 5、地表水环境质量现状及评价 本项目无外排废水，根据调查，项目周围的地表水体为西面的洞子河、南面的后河，均属于前河左岸的支流，因此本报告采用前河的水质月报数据说明区域的水环境质量。根据《2024年1月达州市地表水水质月报》：2024年1月全市37个河流断面均为优（Ⅰ~Ⅱ类）良（Ⅲ类）水质断面，占比100%。区域水质评价结果表如下。 - 2024年1月前河水质评价结果表 序号; 河流; 断面名称; 断面属性; 断面性质; 上年 同期; 上月 类别; 本月 类别; 主要污染指标（类别）. 1; 州河水系; 前河; 土堡寨; 省界(渝→川); 国控; I; I; II; /. 本项目评价区域的地表水体为前河，根据上表水质月报结果表明：项目区域地表水能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类水质标准。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 无 |
| 生态环境保护目标 生态环境保护目标 生态环境保护目标 | 1、评价范围 根据项目污染物排放特点及当地气象条件、自然环境状况确定各环境要素评价范围，详见下表。 - 项目评价范围表 环境要素; 评价范围. 大气; 矿区边长500m的矩形区域. 地表水; 无废水外排，不设评价范围. 地下水; 不开展地下水环境影响评价. 噪声; 项目矿区外200m、工业广场外50m范围内的噪声敏感点. 土壤; 不开展土壤环境影响评价. 生态; 矿区边界外延500m、运输道路两侧200m范围内. 环境风险; 仅进行简单分析. 2、环境保护目标 - 大气环境 项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区等环境敏感区。项目大气环境保护目标主要是附近自然村落、散居住户等，详见下表。 - 大气环境保护目标 序号; 名 称; 规模; 相对矿区方位、距离（m）; 相对生产区方位、距离（m）; 高差（m）; 环境空气功能区. 唐家包住户; 4户12人; 东，430~500; /; +20~+140; GB3095-2012 二类区. 桃树坪住户; 3户9人; /; 南，54~90; -65~-40. 罗家坪住户; 9户27人; /; 南，195~500; -65~-35. 陈家湾住户; 2户6人; 西南，725~800; 西，300~380; -85~-60. 堰池塆住户; 6户18人; 西南，550~700; 西北，410~480; -70~-40. 三凹凼住户; 1户3人; 西南，220; 北，160; -10~+20. 住户; 2户6人; 西，110~150; 北，435~470; -120~0. 龙洞村住户; 约40户120人; 西，230~540; 西北，520~920; -140~-120. 住户; 2户6人; 西北，390~415; /; -50~+60. - 地表水环境 本项目区周边地表水体包括矿区西面及西南面的洞子河、矿区东南面的小河沟、生产区南面的后河。小河沟在矿区南面汇入洞子河，汇入后洞子河向南约300m汇入后河，洞子河主沟长约1.6km、小河沟主沟长约0.6km，均为季节溪沟，旱季基本断流，主要接受大气降水的补给。后河再向南约1.8km汇入木槃河，木槃河最终汇入前河。根据调查，小河沟、洞子河、后河上均无饮用水取水点和水源保护区。同时据调查，项目区不涉及涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等环境保护目标，地表水主要保护清水河水质不因本项目实施发生恶化。 根据本项目附近水环境类别，确定其保护目标和级别见下表。 - 地表水环境保护目标 环境要素; 保护目标; 方位、距离; 规模; 环境功能要求. 地表水环境; 小河沟; 矿区东南面，10m 生产区东北面，395m; 小河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅲ类水域水质标准. 洞子河; 矿区西面/西南，5m/25m 生产区东北面，340m; 小河. 后河; 矿区南面，270m 生产区东南面，100m; 小河. - 声环境 项目加工区外50m内无住户，矿区外200m范围有住户2户，项目评价范围内的声环境保护目标见下表。 - 声环境保护目标 序号; 名 称; 规模; 相对矿区方位、距离; 相对工业广场方位、距离; 高差; 声环境功能区. 住户; 2户6人; 西，110~150; 北，435~470; -120~0; GB3096-2008 2类区. - 地下水环境 根据调查，项目区外500米范围内的无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 - 生态环境 根据外环境关系调查，项目生态环境评价范围（矿区外500m范围）不涉及国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线等法定生态保护区域、重要生境（重要物种的天然集中分布区、栖息地，重要水生生物的产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地以及野生动物迁徙通道等）以及其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域。保护区域生态系统完整性、稳定性，不因本项目建设导致区域植被类型、动物种类等减少；不因本项目加剧区域水土流失。 |
| 评价 标准 评价 标准 | 1、环境质量标准 - 大气环境 执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)表1中的二级标准。 - 环境空气质量标准限值 指标; SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO（1）; O3; TSP. 小时平均; 500; 120; /; /; 10; 200; /. 日平均; 150; 80; 150; 75; 4; 160（2）; 300. 年平均; 60; 40; 70; 35; /; /; 200. 标准; 《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准. 说明：（1）CO单位为mg/m3，其余单位均为ug/m³；（2）为日最大8h平均值。. - 地表水环境 区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类水域标准。 - 声环境 执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。 - 声环境质量标准限值 时段 声环境功能区类别; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 2类; 60; 50. 2、污染物排放标准 - 废气 - 施工期执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB512682-2020）。 - 四川省施工场地扬尘排放限值 监测项目; 区域; 施工阶段; 监测点排放限值; 监测时间. 总悬浮颗粒物 （TSP）; 达州市; 拆除工程/土方开挖/土方回填阶段; 600μg/m3; 自监测起持续15 分钟. 营运期粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中表2关于小型食堂的标准。 - 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物（其它）; 周界外浓度最高点; 1.0. - 饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除率（%）; 60; 75; 85. - 废水 项目生产废水经收集处理后，全部循环回用不外排；生活污水经化粪池收集处理后，定期由附近农户清掏做农肥使用或委托三墩土家族乡环卫定期采用吸粪车运至三墩土家族乡污水处理厂处理，不会对附近地表水水质造成影响。 - 固体废物 泥饼、剥离表土等一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。 - 噪声 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）排放限值要求。 LAeq：昼间<70dB(A) 夜间<55dB(A) 营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008) 2类标准。 - 工业企业厂界环境噪声排放标准限值 厂界外声环境功能区类别; 时 段. 昼间dB(A); 夜间dB(A). 2类; 60; 50. |
| 其他 | 本项目为向家坡建筑石料用灰岩矿开发项目，生产过程不会产生SO2及NOX，不作控制要求；大气污染物主要为粉尘，粉尘目前未纳入总量控制。营运期不产生生产废水。车辆冲洗废水经收集处理后循环使用，不外排；少量生活污水经化粪池收集后，由附近农户清掏做农肥使用或委托三墩土家族乡环卫定期采用吸粪车运至三墩土家族乡污水处理厂处理，也不涉及废水总量控制指标。 因此，建议达州市宣汉生态环境局不对本项目下达总量控制指标。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 施工期生态环境影响分析 施工期生态环境影响分析 施工期生态环境影响分析 | - 生态影响分析 - 土地利用影响分析 - 本项目矿区面积0.2388km2、生产区占地2.6171hm²，项目建设之前为林地生态系统，覆盖率大于80%。本项目使用林地总面积26.3624hm²，活立木蓄积152.4m³，林地类型均为一般商品林。达州市宣汉县是林业资源大县，森林面积236217.4公顷，森林蓄积量1991.46万立方米，森林覆盖率62.15%，项目拟使用林地面积占达州市宣汉县林地总面积的0.01116%。项目开采过程中开采活动会将矿区内的植被进行清除，破坏林地生态系统，将造成林地和林木资源的消耗，对森林资源的影响是客观存在的，但拟使用林地占项目区域和项目区的所占比例很小，对森林资源数量的直接影响非常小。闭矿期建设单位将采取的回填复林措施，可使矿区内的生态系统逐渐恢复，不会永久性改变项目区内的土地利用性质。 - 土壤影响分析 项目建设期对土壤的影响，主要表现为对土壤理化性质、土壤肥力的影响和土壤污染三个方面。 ①土壤理化性质影响 主要体现在：使用土地，减少土地资源，改变土壤利用方向；扰乱土壤表层、破坏土壤结构，混合土壤层次，影响土壤紧实度。工程建设开挖土壤，破坏植被，造成土壤侵蚀，引起土壤破坏，有可能促进附近土壤向沙化发展。 ②土壤肥力影响 土壤中的有机质、氮、磷、钾等养分含量，均表现为表土层远高于心土层；施工期土石方的开挖与回填，将扰动甚至打乱原土体构型，使土壤肥力状况受到较大的影响。同时影响土壤环境条件，打破各成土因素之间的协调与平衡，改变土壤发育方向，有可能导致土壤退化或破坏。 ③土壤污染影响 施工过程中将产生建筑施工垃圾、生活垃圾和污水，若不集中收集妥善处置，难以生物降解的固体废物残留于土壤中，将污染土壤表层。 - 植被影响分析 ①对植被类型的影响 本项目拟使用部分林地资源，将引起当地区域土地利用格局的改变，造成局部原生态环境的破坏，对项目区附近森林资源的质量有所影响，其影响主要表现在以下方面：项目建设过程中，原有植被遭到局部破坏，造成林木生理机能降低，遭病虫害的机遇将加大，项目建设将形成新的森林斑块，构成更多的边缘区和过渡带，较易产生林缘效应，从林边缘向林内，光辐射、温度、湿度、风等因素都会发生改变，而这些变化会导致边缘的植物和微生物等沿林缘-林内发生不同程度的变化，从而使附近林地接受自然干扰和人为干扰的能力下降。同时在项目施工过程中的开挖、表土堆放等工程活动，将剥离、清理及占压占地范围内的原有植被；施工人员的践踏、施工车辆和机具的碾压也将造成原有植被受到不同程度的破坏甚至死亡。此外施工便道在开拓推平中，也将清除压占宽度5～7m的地表植物。项目建成后，人员、机械活动将加剧，发生森林火灾的影响因素加强，在一定程度上将加大附近林地遭受破坏的危险。 ②对植物种群及多样性影响 施工期对植物种群及多样性影响主要集中在露天采场、进场公路等，将对区域植物造成一定程度的破坏。 ③对植被生物量的影响 项目建设期使植被生物量减少和丧失是工程产生的主要的负面影响之一。矿山各类新建工程占地范围内，该类型所占用区的植被生物量短时间内是无法恢复的。本项目使用林地涉及林木主要为松木，为项目区常见树种，涉及林木数量不大，涉及占用的林分林木长势较差，对植被生物量影响不大。 - 陆生动物影响分析 施工开挖、运输、弃渣等施工活动，对区域内一些小型动物的活动范围和栖息地将造成一定破坏，将迫使其迁往别处。由于动物的迁移性较强，且工程区附近同类生境分布较广泛，因此对陆生动物的影响有限。另外，随着施工人员的频繁活动，增加了对动物的潜在威胁。建设单位对此应给予足够重视，加强对施工人员的宣传教育和管理，切实有效地防止人为捕杀等行为的发生。总体看，项目对动物的影响都是局部的，不会造成评价区动物物种的消失，对评价区动物多样性影响不大。 - 对水生动物的影响 项目建设过程中，产生的水土流失会污染周边溪沟的水质，造成水体悬浮物的增加，进而对水生生物产生影响。调查可知，洞子河、小河沟等均为季节性溪沟，无鱼类资源，后河内无国家和地方重点保护鱼类。本项目通过采取相应的水土流失防治措施，不会造成较大的水土流失；施工期和开采期，堆料场不会布置在河道边缘，同时，通过加强废水收集回用措施，能够防止废水进入碗厂沟河道，基本能够减轻对评价河段水生动物的影响。 - 景观格局及景观稳定性 ①对景观格局的影响分析 项目地处山区，景观格局以林地为基质，矿山道路为廊道，采矿区用地为斑块布局呈现。施工期间，矿区将开拓矿山道路、截排水沟的建设，将增加斑块及廊道数量，景观破碎程度增加。 ②对景观稳定性影响分析 矿区周边区域人类干扰强度较强，该区域和周边的自然景观组分，对于干扰的抗性以及受到干扰后的自然调节能力相对较弱，形成了较大范围的生态稳定地带。 - 生态系统生态完整性、稳定性 当人类活动大量占有植被面积，过多地干扰植被修补能力，自然体系就有可能失去原有的平衡，由平均生产力较高的自然体系衰退到生产力较低级别的自然体系。矿山的开采将不可避免地破坏一定面积的植被（灌草），第一性生产力的基质呈不可逆的破坏。工程占地引起生产力降低，因此平均生产能力呈下降趋势。 本项目占地范围内为森林生态系统。工程建设将使原来的局部生态系统发生改变，失去原有生态系统功能，使原来生态系统的面积减少。但占地范围内没有区域特有的生态系统类型，本工程建设对当地原生生态系统的破坏极其有限。项目附近生态系统结构单一，食物链简单，主要包括生长者、一级消费者和少量的二级消费者。工程建设在一定程度上将对项目区域食物链受到影响，但由于工程区生态系统本身并不复杂，储量巨大，因此工程建设不会造成系统的破坏和失衡。项目拟使用林地使一个人工的生态系统镶嵌于一个自然生态系统之中，一定程度上造成动植物生境的破碎，但工程建设拟使用土地面积很小，因此对当地生态系统格局的影响非常有限。项目使用林地，使工程区部分生物个体数量减少，必然会导致这部分生物所携带的遗传信息丧失。由于工程建设对物种多样性影响较小，加之区域无特殊物种，不会减少区域物种种类，施工期间将采取保护措施降低对物种的影响，故本项工程建设不会对物种的遗传物质构成威胁，不会改变区域生态系统生态完整性、稳定性。 - 水土流失影响分析 施工期占地破坏地表植被，同时施工扰动将使施工区及周围的土壤结构和林地遭到破坏，降低水土保持功能，加剧水土流失。 - 大气环境影响分析 - 施工扬尘 施工期在开挖、运输、卸放等过程中产生扬尘。 根据类似工程实地监测资料，TSP浓度介于1.5～3.0mg/m3，在正常情况下，50m～100m范围内其贡献值可满足环境空气质量二级标准；在大风（>5级）情况下，100m～300m外可满足二级标准要求。施工活动产生的粉尘与二次扬尘可能对施工场区周围100m以内的环境空气质量有一定的影响。 - 施工燃油废气 施工过程中所使用的施工机械基本上是重型机械，这些机械设备大多数以柴油作为燃料，机械尾气中污染物主要为NOx、非甲烷总烃等。 - 水环境影响分析 主要来源于拌和废水、施工过程泥沙及降雨导致的散料和泥沙漫流，主要污染物为SS。另外，施工工人会产生少量生活污水。施工废水一旦不能得到妥善处理直接外排，将对附近地表水体造成污染影响。 - 声环境影响分析 施工噪声主要来源于各类机械设备和运输车辆噪声。类比同类施工情况，施工噪声源强在85~100dB(A)之间。 根据噪声衰减公式，预测施工期施工噪声的影响，预测值见下表。 - 施工噪声预测结果表 噪声源强值 （距源强1m处）; 噪声级; 厂界标准; 达标距离. 5m; 10m; 18m; 20m; 30m; 40m; 50m; 56m; 100m; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 施工噪声; 76.0; 0.0; 64.9; 64.0; 60.0; 58.0; 56.0; 55.0; 50.0; 70; 55; 10m; 56m. 从上表可看出，该项目施工期期间产生的施工噪声，昼间将对10m范围内、夜间将对56m范围内的敏感目标造成噪声污染影响。 - 固体废物影响分析 主要包括矿山基建产生的植枝丫桠、弃土废石、建筑垃圾、废弃建材及包装材料等。施工工人会产生少量的生活垃圾。 施工期固废若不能得到妥善处置，极有可能加重水土流失，对区域植被和土地造成破坏，造成二次污染。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 运营期生态环境影响分析 运营期生态环境影响分析 运营期生态环境影响分析 运营期生态环境影响分析 运营期生态环境影响分析 运营期生态环境影响分析 | - 生态环境影响 - 植被影响分析 ①对地表植被群落的影响 项目占用土地的植物多为分布较广的一般植物，不会因项目的建设而使某个植物种类消失，只是一定程度上的数量减少。因此，项目的建设对拟使用林地的植物物种丰富度几乎没有影响，也不会影响植物物种的多样性。 ②外来有害物种对生态系统的影响 项目实施期间工程人员进出项目区范围内，工程建筑材料及其车辆的进入，人们将会有意无意地将某些外来物种带进该区域，在沿线形成的裸地有可能形成外来物种的入侵通道，并且逐步成为局部的优势群落，从而排斥了当地的土著植物，这些植物最先侵入并形成单优种群落，影响植物群落的自然演替，降低区域的生物多样性。 - 动物影响分析 对动物的影响主要表现为道路的阻隔、露天采场设备振动噪声等对动物的干扰。 生产期进场道路的使用，可能对行动较为迟缓的爬行类有一定的隔离作用，但对一般禽类和昆虫而言，道路的阻隔效果不明显。项目建成后，由于大量的机械作业和工人的活动，以往在项目区过境休息的鸟类受到惊扰后，将被迫改变休息场所不在项目区停留。 本项目矿区占地面积0.2388km2，生产加工区占地面积2.6171hm²，由于占地面积较小周边区域的森林生态系统占地广且丰富，项目区内无鸟类的觅食地、栖息地和繁殖地，仅为鸟类飞行途中的短暂休息场所。由于鸟类的迁徙性较强，可以选择在其他区域休息、停留。因此，本项目的建设不会对区域野生动物的生境造成破坏。 - 对生物多样性的影响 物种多样性是一个地区生物物种的数量、物种密度和特有种比例的多样化特性，是衡量一个地区生物资源丰富程度的客观指标。本项目建设占地区域面积较小，工程建设对物种多样性影响较小，区域内无野生动物觅食地、栖息地和繁殖地，也无野生植物的重要生境存在。加之区域无特殊物种，不会减少区域物种种类，开采期间将采取保护措施降低对物种的影响，故本项工程建设不会对物种的遗传物质构成威胁，不会改变区域生态系统生态完整性、稳定性。因此将对沿线植物和动物物种多样性产生的影响较小。 - 大气环境影响分析 营运期废气主要是矿山开采工作面凿岩、爆破、矿石采选过程中产生的粉（扬）尘、表土临时堆场扬尘、汽车运输的道路扬尘、爆破废气、燃油废气等；加工区生产时的进料、破碎、筛分、输送等环节粉尘、产品及原矿堆放产生的扬尘等，另外还有少量的食堂油烟。 - 凿岩钻孔粉尘 项目采用中深孔微差爆破、非电雷管起爆，钻孔深度小于12m，钻孔时粉尘的产生量不大，查阅《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社，1989年）可知，凿岩钻孔时逸散粉尘产生量为0.004kg/t石料。本项目矿山开采量200万t/a，则矿山凿岩钻孔时逸散粉尘产生量为8.0t/a。爆破次数约100次/年，每次爆破前的钻孔时长约10h，则钻孔粉尘产生速率为2.67kg/h。 - 爆破粉尘 根据首都经济贸易大学张兴凯及北京科技大学李怀宇编写的《露天矿爆破粉尘排放量的计算分析》，爆破粉尘产生量为54.2kg/t炸药。粉尘在30~70s内浓度达到最大（1602mg/m3），在30min内可基本沉降。本项目年开采200万吨，每次爆破矿石量为2.0万吨（约7435m3），则需要爆破100次/a，平均约3天爆破一次。矿石爆破单位消耗炸药量为0.132kg/t，炸药使用量为2.64t/次（264t/a），则项目爆破粉尘产生量为143.1kg/次（14.31t/a）。 - 矿石采选（铲装）扬尘 爆破后的矿石原料采用液压挖掘机（斗容1.2m3）进行矿石采装工作，对已松动的原矿进行剥离，同时挖掘机配置液压破碎头对大块矿石进行二次破碎，将原矿粒径控制在1000mm以下，在堆积、铲装、二次破碎过程中产生一定量的粉尘，根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社，1989年）中的经验估算，矿石铲装逸散性粉尘排放量为0.02kg/t，则矿石采选（铲装）扬尘产生量为40.0t/a，产生速率为16.67kg/h。 - 运输道路的扬尘 本项目全部采用汽车转运，矿石平均每天运输量约为6667吨，表土废石平均每天运输量约为25.35m³吨（约50.7），每辆汽车载重能力按30吨计（空车8吨），平均每天运输224车次，平均行驶距离1800m；产品对外运输汽车载重能力按40吨计（空车10吨），每天车辆运输167车次，矿区内平均行驶距离300m。运输车辆在矿区行驶，必然产生一定量的扬尘，在一定的气象条件下，运输扬尘产生量与车速、路面平整度及表面粉状物料含量、湿度及车况有关。 项目车辆行驶产生的扬尘量可按下列经验公式计算： 式中：Q—汽车行驶时扬尘，kg/km·辆； V—汽车速度，km/h； W—汽车载重量，t/辆； P—路面情况，以平均每平方米路面灰尘覆盖率表示，kg/m2。 按上式计算，则项目汽车动力起尘量见下表。 - 汽车动力起尘量预测表 项目; 参数; 备注. 原矿运输; 产品运输; 表土运输. 运输速度V（km/h）; 5; 5; 5. 运输车辆自重（t/辆）; 8; 10; 8. 运输重量W（t/辆）; 30; 40; 30. 路面情况P（kg/m2）; 0.3; 0.2; 0.3. 行驶扬尘量Q（kg/km·辆）; 空车; 0.0972; 0.0878; 0.0972. 载重车; 0.3655; 0.3447; 0.3655. 行驶距离（m）; 1800; 300; 1800. 运输量（t/d）; 6667; 6667; 50.7. 粉尘产生量; 55.476t/a、184.92kg/d、30.82kg/h; 6.5t/a、21.667kg/d、3.611kg/h; 0.499t/a、1.665kg/d、0.277kg/h. 粉尘产生量; 56.025t/a、186.752kg/d、31.125kg/h. - 堆场扬尘 项目拟在工业广场设置1个露天表土临时堆场，面积约2000m2；设封闭式原矿堆场1个，面积约2500m²；设封闭式产品堆场1个，面积约5280m²；露天堆场在大风天气会产生一定的堆场扬尘，封闭式堆场堆放期间由于不受风力影响，不会产生风力扬尘。因此仅考虑表土临时堆场的堆放扬尘。堆场起尘量计算公式（采用清华大学在霍州电厂现场试验的模式）： Qm=11.7U2.45·S0.345·e-0.55W 式中：Qm—堆场起尘量，mg/s； U—起尘风速，m/s；本项目位于三墩土家族乡，常年风速取1.7m/s。 S—堆场面积，2000m²； W—物料湿度，含水率取6%。 经计算，在不采取控制措施的情况下，起风天气表土临时堆场起尘量为562.246mg/s、2.024kg/h、17.731t/a。 - 生产粉尘 参考《三废处理工程技术手册-废气卷》《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）和同类企业类比调查，结合本项目生产工艺，生产线粉尘主要产生于矿石进出料、破碎等环节，通过采取喷雾措施控制粉尘；各筛分环节均采取加水冲洗，洗砂设备在水中进行，该环节矿石的含水率较重基本不会产生粉尘。项目生产线均采用封闭的皮带廊道平稳输送，不考虑输送环节粉尘。因此，本项目矿石加工过程中在无控制措施的情况，生产线各环节粉尘产生情况见下表。 - 项目粉尘产生情况表 产污环节; 产污系数; 生产规模; 产生量; 备注. 卸料; 0.02kg/t-原料; 200万t/a; 40.0t/a. 初破; 0.1kg/t-原料; 200万t/a; 200.0t/a. 一级破碎; 0.15kg/t-原料; 200万t/a; 300.0t/a. 一级筛分; 0; 200万t/a; 0; 加水冲洗. 二级破碎; 0.3kg/t-原料; 180万t/a; 540.0t/a. 二级筛分; 0; 180万t/a; -; 加水冲洗. 三级破碎; 0.3kg/t-原料; 100万t/a; 300.0t/a. 三级筛分; 0; 100万t/a; 加水冲洗. 洗沙、尾砂回收; 0; 60万t/a; 加水冲洗. 合计; /; /; 1380.0t/a. - 按照设计的生产能力和上表的产污系数，项目生产粉尘不采取措施情况下，粉尘产生量为1380.0t/a，产生速率为575kg/h。 - 产品装车扬尘 产品外运时，采用铲车装车，在装车时砂石下落过程会产生扬尘。项目产品全部经过水洗，产品含水率较高，铲装粉尘量极小。若长时间堆放，水分蒸发，则在装车时粉尘量会大大增加。产品堆放期间，采取封闭、喷雾保湿等方式，确保产品及堆场表面保持一定的湿度，也可最大限度抑制装车环节的扬尘。参考《三废处理工程技术手册-废气卷》《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）和同类企业类比调查，铲装时逸散粉尘产生量按0.01kg/t-产品计算。本项目产量为200万t/a，则铲装时逸散粉尘产生量为20t/a。 - 爆破废气 项目矿山爆破采用硝铵类炸药，主要成分为硝酸铵，爆炸时产生的气体主要有CO、CO2、H2O、NOx、O2、N2等，其中有毒有害气体主要是CO和NOx。根据《爆破工程施工安全技术标准实用手册》，硝铵炸药爆炸时产生CO为3.6kg/t，NOx为32kg/t。本项目矿山开采过程中年使用炸药量为264t/a，经计算得出爆破废气主要污染物产生量分别为CO：0.95t/a、NOx：8.448t/a。 - 机械燃油尾气 矿山开采使用的挖机、钻机等机械设备运行时，以及矿石运输车辆在启动、行驶时，均会产生少量的燃油废气。其主要污染物质为CXHX、CO、NOX、烟尘。本项目年使用柴油量约为245.3t（约314487L）。根据《环境保护实用数据手册》中的相关数据，计算出项目燃油设备，废气污染物排放情况见下表。 - 柴油机动车排污系数表 污染物; 排污系数（g/L）; 排放量（t/a）. SO2; 3.24; 1.720. CO; 27.00; 14.336. NOX; 44.40; 23.574. 烃类污染物; 4.44; 2.357. 烟尘; 2.6; 1.380. - 食堂油烟 本项目建成后矿区、生产区不设食堂、住宿，仅少量值班员工在厂区生活，在租用的办公生活房设置1个食堂，为部分职工提供午餐，按50人•餐/d计。厨房烹饪使用液化气做燃料或用电，均属于清洁能源，产生的大气污染物较少。食物在烹饪过程中将产生油烟，食用油消耗量以20g/人•餐计，根据该食堂规模可推算出食用油的用量约为0.3t/a，炒制时油烟的挥发量一般占总耗油量的3.815kg/t，油烟的产生速率为0.0009kg/h，产生量约为0.001145t/a（年工作日以300天计，每天工作4h计）。 - 地表水环境影响分析 营运期废水包括采场初期雨水、生产车间的洗选废水、车辆冲洗废水以及生活污水。 - 生产废水、车辆冲洗废水 根据水平衡分析，项目生产废水主要为洗选环节产生的废水以及堆场渗滤液，废水量为3029.7m³/d（90.891万m³/a），主要污染物为悬浮物，浓度可达20000mg/L。泥沙压滤机废水（363.6m³/d）为清洁水，可直接回用，不进入废水处理系统；车辆冲洗废水产生于进出车辆冲洗台，废水量由进出车辆而定，矿区、生产区平均废水量分别为10.75m³/d、8.0m3/d，主要污染物为悬浮物，浓度可达1000mg/L。该类废水若不能得到妥善收集处理直接外排，将对区域地表水体造成极大的污染。 - 生活污水 产生于办公生活区，污水产生量约5.4m3/d（1620.0m3/a），主要污染物为COD、BOD、氨氮、悬浮物、粪大肠菌群等，直接排放会对附近地表水体造成较大的污染。 - 初期雨水 初期雨水主要是受污染的地面雨水，一般是指地面10~15mm厚已形成地表径流的降水，一般取降雨时前15分钟的雨水。由于降雨初期，雨水溶解了空气中的污染性气体，降落地面后，又冲刷采场和道路，使得前期雨水中含有大量的污染物质。初期雨水产生量采用如下公式计算： 其中：Q——径流雨水量(L/s)； φ——径流系数，非铺砌土地面取0.3、混凝土硬化地面取0.9； F——区域面积，hm²。 q——设计暴雨强度(L/s·hm²)，取初期15min，后期雨水视为清洁水。达州市中心城区暴雨强度公式如下： 由于项目矿区雨水向洞子河汇流，生产区雨水向东南面后河汇流，因此，项目汇水面积按首采区的开采作业面（约3.0hm2）、生产区露天面积（1.2hm2）分别计算。初期雨水取15min时长。项目区内的雨水若不经收集，在场内漫流，会加剧局部水土流失，冲刷的泥土会影响河道行洪。同时，矿山上的废水直排，对下游的植被、土壤也会造成污染，对区域景观会造成破坏等。 - 初期雨水计算结果表 区域; 计算面积F（hm²）; 径流系数φ; 重现周期P（a）; 降雨历时t（min）; 径流雨水量Q（m³）. 开采区; 3.0; 0.3; 3; 15; 209.269. 生产区; 1.2; 0.9; 3; 15; 251.122. - 声环境影响分析 项目生产过程的噪声主要来自潜孔钻机、挖掘机、空压机、装载机、破碎锤、水泵等设备。根据类比分析，其噪声源强在85～100dB(A)之间，主要是对附近声环境敏感目标造成影响，改变区域声环境。 - 项目施工期厂界噪声预测 预测方位; 空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 开采区; 东侧; +570; -200; +80; 昼间; 55.4; 70; 达标. 南侧; +380; -400; -25; 昼间; 50.5; 70; 达标. 西侧; 0; 0; 0; 昼间; 68.0; 70; 达标. 北侧; +150; +285; +50; 昼间; 69.1; 70; 达标. 工业广场; 东侧; 0; -640; -10; 昼间; 66.5; 70; 达标. 南侧; -110; -770; -35; 昼间; 66.5; 70; 达标. 西侧; -210; -660; -25; 昼间; 66.5; 70; 达标. 北侧; -100; -520; -10; 昼间; 66.5; 70; 达标. 说明：表中坐标以矿权10号拐点（108.295401，31.585362，790）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向；项目夜间不施工，因此未预测夜间噪声贡献值。. 由上表预测结果可知，采取措施后施工场界噪声能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的相关要求。根据现场调查，项目区矿区、工业广场周围50m范围均无住户等环境敏感点，不需要进行敏感点噪声预测。 - 固体废物影响分析 主要包括：矿山开采产生的剥离表土及植被枝丫、沉淀池的沉淀泥沙、机械设备维护产生的废矿物油等。办公生活用房会产生少量的生活垃圾。剥离的表土、沉淀泥沙等若随意堆放不能妥善处置，将对区域土地资源形成占压，发生滑坡形成泥石流加重水土流失。废矿物油属于危险废物，若发生泄漏将对区域地表水、地下水及土壤环境造成污染影响。 |
| 选址选线环境合理性分析 选址选线环境合理性分析 选址选线环境合理性分析 选址选线环境合理性分析 | - 项目矿区选址合理性分析 - 外环境关系 根据矿权范围及现场踏勘，矿权范围为一独立的山坡，矿权范围内总体呈中部高四周低、东高西地的地形。矿权周围均为山体，山头高度相差不大，矿界基本为坡脚沟壑处。沟壑汇集在矿区周围形成山洪冲沟或河流，主要有矿区西面的洞子河、东南面的小河沟，均为山洪冲沟，位于矿界外5~25m。洞子河自北向南经过矿区西面、西南再向南流去，汇入后河；小河沟自北向南在矿区南面汇入洞子河；后河位于矿区南面，最近直线距离约270m，后河自洞子河汇入口向西后转向南，最终汇入木槃河。矿区西南界外有一条村道公路，与矿界最近处约15m。矿区周围住户主要分布在西面村道公路旁，最近的住户（2户）约110m；西面龙洞村（约40户）直线距离矿界约230m；矿区周围山坡上无住户。西面洞子河以西有一闲置的石材骨料场地，为巴山大峡谷景区建设期间设立的龙骨石材厂，现为闲置状态（由于场地较小，不满足本项目建设工业广场的需求）。 - 选址合理性分析 本项目矿区选址位于达州市宣汉县三墩土家族乡龙洞村碗厂沟村，该项目选址合理性主要体现在以下几个方面： ①查阅相关资料，项目矿区、生产区用地区域及评价范围内，均不涉及依法划定的自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区等。 ②本项目矿权在出让前，宣汉县自然资源局已向县发改局、达州市宣汉生态环境局、县应急局、县农业农村局、县文体旅局、县水务局、县交运局、县林保中心、三墩土家族乡人民政府等相关部门征求了意见。根据各部门复函，本项目拟扩矿区不在各类依法设立的保护区范围、不涉及集中式饮用水水源保护区、不存在“粮食生产功能区”和“重要农产品生产保护区”、不涉及文物保护单位，同时不在三墩土家族乡总体规划区域内等，符合相关规划要求。 ③根据调查，项目评价区域地表水体为矿区西面及西南面的洞子河、东南面的小河沟以及南面的后河。小河沟在项目区南面汇入洞子河；洞子河由矿区西面经西南面向南流去，汇入后河；后河向西后转向南，最终汇入木槃河。查阅达州市人民政府《关于划定万源市、宣汉县和大竹县乡镇及以下集中式饮用水水源保护地保护区的批复》（达市府函〔2020〕124号），项目附近地表水体洞子河、后河、小河沟上均无饮用水取水点。因此，不涉及饮用水源保护区范围。 ④本项目矿权范围不属于限制和禁止开采区，符合相关规划。根据《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发〔2005〕109号）中“禁止矿产资源开发活动”的相关规定，项目矿山选址符合《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发〔2005〕109号）中相关规定。 ⑤项目矿区占地主要为林地，不在自然保护区、风景名胜区及其他A级旅游景区范围。 ⑥根据项目外环境关系可知，项目周边主要为林地，住户较少，主要分布在西北面村道公路两侧龙洞村的住户。矿区边界外最近的住户位于西侧，相距约110m；生产区最近住户位于其南侧，相距约54m。三墩土家族乡位于矿区东北面，直线距离最近约3.3km，不属于三墩土家族乡场镇规划区范围，之间有山体相隔且相互不在可视范围内。营运期通过采取相应的污染防治措施，基本不会对周围住户造成污染影响。项目的建设与周围环境是相容的。 ⑦项目建设所在地水、电供应均有保证，有运输道路与附近乡道公路连接，交通较为便利，能够满足本项目生产运输需求。 因此，本项目矿区选址是合理的。 - 表土临时堆场选址合理性分析 - 表土临时堆场现状及外环境关系 根据设计资料，项目表土临时堆场拟设置于矿区范围内的西南侧，占地约2000m2。该处坡度相对较缓，东高西低，拟设表土堆场现状为旱地，主要为低矮灌木、杂草地，其西面临矿权边界，北面和南面为荒坡、东面为林地；堆场距西面的洞子河约30m，西面拟设置挡土墙。拟设的表土临时堆场距离周围住户最近约120m（西面），中间有上山道路、洞子河相隔。 - 表土临时堆场选址合理性分析 ①表土临时堆场占地地势东高西低，占地区域满足承载力要求。通过在地势低洼处（西面）建设拦渣坝，可有效防止滑坡等风险。表土堆场选址处植被主要为灌草丛，后期取土回填并采取植被恢复后，对区域植被生境造成的影响较小。 ②表土临时堆场设置在矿区范围内，可减少项目占地，不占用永久基本农田；项目开采期间不会同时对所有区域进行开采，通过及时复垦采空区（一个台阶开采结束后立即进行生态恢复，恢复后再开始下一台阶的开采），可确保堆场有足够的容量；后期开采时，可将该堆场转移至采空区堆放，既节省土地，又减少堆放带来的环境问题和安全问题。 ③表土临时堆场设置尽量远离了附近地表冲沟，通过建设挡墙大大降低了溃坝、滑坡等事故发生的环境风险和污染影响。 ④表土临时堆场距离周围农户较远，不会受堆场溃坝等危害；同时表土运输过程不会经过该住户，不会受运输扬尘污染。 ⑤本项目表土堆场仅为临时堆场，后期将用于生态恢复。堆场在建设时将预留道路，方便机械设备操作取土。 ⑥本项目表土临时堆场的建设符合《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》文件的相关要求。堆场将建设截排水工程等防护设施，坡脚采取挡墙或堡坎等防护措施，避免崩塌等地质灾害，并设置环境保护图形标志。 因此，本项目表土临时堆场选址是合理的。 - 工业广场选址合理性分析 - 外环境关系 项目工业广场选址于矿区的西南面约370m的山坡，该处地势较高，周围住户较远，进场道路从西面村道公路接入。其外环境关系介绍如下：拟建工业广场整个场地东北高西南低，西面（+767m）距附近村道（+747m）约45m，距离村道旁住户（+744m）最近约54m。三墩土家族乡场镇位于工业广场东北面，直线距离约4.3km。工业广场与东北面的洞子河直线距离约340m、距离东南面后河直线距离最近约100m。 - 选址合理性分析 - 本项目工业广场选址于矿区的西南侧，为三墩土家族乡龙洞村集体土地建设，不涉及占用永久基本农田。建设单位已取得宣汉县自然资源局颁发的《用地预审与选址意见书》（用字第511722-2024-00008号），明确该场地为“宣汉县三墩土家族乡龙洞村向家坡建筑石料用灰岩矿开发项目”使用，项目拟用地面积2.6171公顷，其中农用地2.6171公顷（一般耕地0公顷、永久基本农田0公顷），建设用地0公顷，未利用地0公顷。 - 根据调查，项目生产区附近地表水体为东北面的洞子河及东南面的后河。洞子河由生产区东北面经东面向南流去，汇入后河；后河向西后转向南，最终汇入木槃河。查阅达州市人民政府《关于划定万源市、宣汉县和大竹县乡镇及以下集中式饮用水水源保护地保护区的批复》（达市府函〔2020〕124号），项目附近地表水体洞子河、后河上均无饮用水取水点。因此，不涉及饮用水源保护区范围。 - 项目建设影响区范围不涉及特殊环境敏感目标。项目建设区不属于城市建成区，评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、基本农田、饮用水源地保护区等特殊环境敏感目标。 - 本项目位于三墩土家族乡场镇的西南面，相距约4.3km，建设区域不属于三墩土家族乡场镇建成区范围，之间有山体相隔且相互不在可视范围内。 - 项目区四周全为山林，不涉及永久基本农田，周围环境敏感目标仅为西面村道旁的住户，附近地表水体为东北面的洞子河、东南面的后河，项目生产废水收集处理后全部回用，不排放；生产设备全部单独封闭建设，能够起到隔声阻尘的作用，对外环境影响很小，因此与周围环境相容。 - 项目建设区域所在地水、电供应均有保证，项目区已有道路与周围路网连接，能够满足本项目生产、生活需要以及运输要求。 综上分析，本项目选址合理可行。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 施工期生态环境保护措施 | - 生态环境保护措施 施工期采取的生态保护措施如下：合理安排施工工期，优化施工方案，尽量选择在干旱季节或非雨季节开挖；在施工场地建排水沟和临时沉沙池，防止雨水冲刷场地；实行局部施工，采取修建挡土墙等措施对边坡、斜坡等进行防护；加强对施工人员的宣传教育和管理，切实有效地防止人为捕杀等行为的发生。严格控制工程开挖范围，禁止工程扩张至矿区范围外，尽量减少评价区内自然森林植被受到毁坏。临时堆场采取设排水沟、边坡防护等措施，落实水土流失防治。施工完成后立即进行临时施工占地的植被恢复；及时拆除临时设施，再塑施工迹地。矿山运输道路完工后及时硬化、两侧绿化种植。 - 大气环境保护措施 - 施工扬尘 施工期在开挖、运输、卸放等过程中产生粉尘与二次扬尘。建议采取以下防治措施： ①矿区上山道路表土开挖、转运、装卸等极易产生扬尘的施工环节尽量避免在大风干燥季节实施。开挖的土石方运输车辆禁止冒顶装载、场内限速行驶，避免沿途尘土洒落、减少运输扬尘。 ②工区建筑材料运输车辆采取覆盖密闭运输，车辆装卸应尽量降低操作高度，粉粒物料严禁抛洒。 ③施工期护坡、地面硬化等现场使用商混，不在现场设搅拌站，仅设置小型搅拌机，拌和少量砂浆供辅助设施建设使用。 ④施工现场配备雾炮机，采取喷雾降尘措施，进出口设置车辆冲洗台及沉淀池。 ⑤施工机械设备采用先进环保型设备和轻质燃油，加强对机械、车辆的维修保养。 ⑥尽快完成矿区内运输道路的硬化与绿化工程。 - 燃油废气 施工过程中所使用的施工机械基本上是重型机械，这些机械设备大多数以柴油作为燃料，机械尾气中污染物主要为NOx、非甲烷总烃、烟尘等。由于施工时间短，机械尾气污染物排放量很小，且施工区为农村地区，有利于污染物的扩散。 - 对敏感点的影响 由前文分析可知：工程施工对大气环境的影响范围为施工场界100m左右，根据现场踏勘，本项目100m范围内无医院、学校等环境敏感点分布，距离较近的散居农户分布在生产区的南面，100m范围内有3户（最近的距离约54m），噪声因山体阻隔后影响较小。同时，由于工程量较小，工期较短，对敏感点的影响很小。 综上所述，通过加强施工期间扬尘治理，施工作业对大气环境影响较小。 - 水环境保护措施 主要来源于各种设备的冲洗废水，施工过程泥沙及降雨导致的散料和泥沙漫流，主要污染物为SS。施工工人会产生少量生活污水。采取的治理措施： ①在施工场地设排水沟及沉淀池，将废水收集处理后全部回用；拌合站设备清洗废水收集沉淀后全部回用。禁止废水无组织漫流，增大重复用水率，降低污水产生量。 ②加强施工机械管理，尽量避免跑、冒、滴、漏。 ③建材必须远离水体堆放，并设雨棚遮挡，必要时设防护围栏。 ④施工人员产生的少量生活污水依托住户已建的化粪池收集，由附近农户清掏做农肥使用或委托三墩土家族乡环卫定期采用吸粪车运至三墩土家族乡污水处理厂处理。 采取上述措施后，施工废水不会对周围环境造成污染性影响。 - 声环境保护措施 建设单位在施工过程中需采取以下控制措施： ①在满足工艺要求的前提下，首先选用先进、噪声较低的环保型施工机械和设备，并及时维修保养，严格按操作规程使用各类机械。 ②加强施工组织和施工管理，合理安排工期，尽量缩短施工期；应尽可能避免大量高噪声设备同时施工。 ③运输车辆进入施工现场应减速行驶、并禁止鸣笛。合理安排运输路线，物料运输通道尽量避开居民区和环境噪声敏感区。 ④坚持文明施工，降低人为噪声。 评价认为，通过严格的施工管理，施工场界噪声能够满足《建筑施工场界噪声限值》(GBl2523-2011)的规定，不会对周围住户造成扰民影响。 - 固体废物污染防治措施 主要包括项目基建产生的植被枝丫、弃土废石、建筑垃圾、废弃建材及包装材料等。施工工人会产生少量的生活垃圾。 ①矿山基建产生的表土，设置规范的临时堆场堆存，采取相应的保护性措施，实行单采、单运、单独堆放，表层土必须单独设置临时堆场，后期用作迹地恢复的覆土。根据开发利用方案，矿山首采区拟剥离面积约30000m²，剥离表土约1.5万m³。矿区拟在矿区西南侧设置表土临时堆场1个，占地面积约2000m2。临时堆场设计平均堆高8m，设计最大堆土量1.6万m3，满足施工期间及开采期间的表土堆放要求。堆放期间需对临时堆场迎坡面建设挡墙，周围建设截排水沟，防止滑坡；同时需采取洒水或临时绿化措施。堆场底部应设防洪和排水设施，坡脚采取挡墙或堡坎等防护措施。表土堆场的临空面应修筑挡渣墙（坝），可采用干砌石结构。落实边坡稳定及防坍塌的工程措施，预防地质灾害发生。 ②砍伐的树木作为木材原料外卖，其它枝丫、灌木等外卖至生物质颗粒生产企业； ③废石及少量建筑垃圾，直接用于道路铺设或在矿区低洼处回填。废弃建材和包装材料，尽可能收集后综合利用，可收集后运至附近废品站外售。 ④施工期的少量的生活垃圾集中收集，及时外运至附近场镇垃圾收集点处理。 采取上述措施后，施工期的固体废物不会对周边环境产生不利影响。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 运营期生态环境保护措施 运营期生态环境保护措施 运营期生态环境保护措施 运营期生态环境保护措施 运营期生态环境保护措施 运营期生态环境保护措施 运营期生态环境保护措施 运营期生态环境保护措施 运营期生态环境保护措施 运营期生态环境保护措施 运营期生态环境保护措施 运营期生态环境保护措施 运营期生态环境保护措施 运营期生态环境保护措施 运营期生态环境保护措施 运营期生态环境保护措施 运营期生态环境保护措施 运营期生态环境保护措施 运营期生态环境保护措施 运营期生态环境保护措施 运营期生态环境保护措施 运营期生态环境保护措施 | - 生态环境保护措施 - 运营期生态保护措施 ①合理进行矿区平面布置，矿山基建、开采和其他活动必须在规定的范围内进行，采矿活动应尽量减少和控制生态环境的影响范围和程度。矿山开采以“在保护中开发，开发中保护”为指导，遵循“边开采边绿化”的原则，做到项目完工一台阶，矿区复垦绿化一台阶，及时对形成的最终边坡进行复绿工作。由于矿区周围存在小河沟且距离较近，项目在开采过程中，要全力保护好河道溪流及其他水利设施，并做好水土保持工作。项目应委托有资质的单位编制《水土保持方案》，在开采中严格按照审批后的水土保持方案中提出的水土流失防治措施。如有涉河道开采、取用水行为，应依法办理相关许可手续。 ②合理安排开采计划和作业时间，尽量避免在雨季进行开采作业，及时转运矿石，减少矿石堆放时间，防止雨季矿石淋滤水对土壤和地下水的污染影响。 ③剥离的表土应设置专门的临时堆场堆放，以利于土壤用于土地复垦，堆放区边界可采用编织土袋拦挡、塑料彩条布覆盖等临时防护措施，有利于水土保持和植被恢复。开采的废石及时运至加工区综合利用，不设置堆场。 ④项目采取分台阶开采，平面上由上而下开采，一定程度上减少了水土流失，减少对生态环境的破坏，采区设计修建截排水沟保持排水通畅。采场底盘要形成坡度5~7‰的正坡，以保障采区平面正常排水。另外在工业广场周围、表土临时堆场周围分别设置截水沟，并沿运矿道路一侧设置截水沟，并在末端修筑沉砂池，将采场、表土临时堆场、工业广场的初期雨水引至初期雨水收集池（矿区西南部进场道路旁），处理后作为生产用水回用。结合项目区实际情况以及当地传统，确定本方案截水沟类型为：采用矩形断面，采用M7.5浆砌块石砌筑，壁厚0.24m，沟底采用10cm的C15砼底板。初期雨水收集池设置溢流口接入洞子河，防止暴雨天气场内积水造成垮塌。矿区截洪沟矩形断面见下图。 - 截洪沟断面图 ⑤为补偿占地损失的生物量，要求对矿山周边和空地、道路两侧等处采取乔木、灌木多层植被，设置绿化带，加大种草种花面积。根据工程区域地形、地貌、土壤特点，因地制宜选择耐旱性、经济性好的适生物种，以本地植被为主，及时对矿区范围内的裸露地表进行植被恢复。 ⑥加强职工的宣传教育，严禁捕杀野生动物、破坏采矿区外植被，提高他们爱护动物、保护环境的意识，将生产活动限制在矿区范围内。 通过落实上述生态环境保护措施后，本项目营运期的生态环境影响较小，措施合理有效、经济合理、技术可行。 - 闭矿后矿区生态恢复措施 项目已委托四川省容大鹏程建设工程有限公司编制了《矿山地质环境保护与土地复垦方案》，在开采及闭矿后应严格按照审批后的方案实施。 ①矿山开采应及时对形成的最终边坡进行复绿工作。矿山关闭后，采矿权人必须依法办理闭矿或停办手续，及时编制矿山闭矿生态环境恢复方案，具体生态恢复措施以编制的闭矿生态恢复方案为准，按规定的时间完成矿山环境恢复治理工作。 ②矿山服务期满后，除部分永久占地外，需对其余不可再利用的设施进行拆除，将产生的建筑垃圾、生产过程中的有毒有害原料等全部清理外运，对土地进行复垦和植被恢复，尽可能地将人类活动痕迹消除。复垦和植被恢复的物种选择应从当地的自然条件出发，既要达到快速恢复的目的，又要考虑适宜性以及恢复后植被的多样性，防止生态入侵问题。宜在安全、清扫平台的外侧砌筑0.5m高的挡土墙，然后回填0.4m厚的腐殖土，种植适宜当地气候、土质的植物，绿化平台及坡面。对复垦为有林地的区域进行平整后，进行覆土（表土回填），覆土土源为开采前剥离的表土，覆土采用平铺的方式进行，覆土厚度不低于0.5m。 ③复垦的总原则是：工业场地必须复垦并进行植被恢复、重建。闭矿5年内，使矿区绿化率不少于60％，矿区地质环境问题得到有效解决。最终使矿山生态环境恢复治理达到绿色矿山要求。 ④场区生态恢复和景观生态重建的指导思想是坚持“统一规划，分类指导，综合治理，保证效益”，采取工程措施和生物措施相结合，经济效益和生态效益相结合的方法。项目区覆土完成后，根据植被筛选原则，项目区乔、灌、草混种模式。乔木选择柳杉和水杉，灌木选择刺槐，草籽选择白茅。乔木种植规格为3.0m×3.0m，种植密度1111株/公顷左右树苗，带土球栽种。在乔木种植区域撒播经催芽处理后的白茅草籽和刺槐种籽，撒播密度分别为60kg/hm²、30kg/hm²。撒播完成后，加强管理，适时适度进行喷水、补种、清除杂草及病虫害的防治。另外，在采场的台阶斜坡区，在台阶的斜坡脚种植爬藤植物爬山虎，沿坡脚按1m间距栽植。 ⑤表土临时堆场内的表土清理后，应尽快实施压实覆土、种草和植树，以减少风起扬尘造成的污染。 通过矿山生态恢复措施，使被破坏的植被和地貌形态基本得到恢复和重建，形成新的自然复合体，植被群落和动物种群逐渐趋向多样化，生态系统逐渐向良性循环方向发展，并与矿区周围的生态系统及地貌景观融为一体，保持区域生态系统的连续性和整体性。土地利用率和生产力不断得到恢复和提高，生态环境可基本恢复到开采前水平。 （3）开采边坡防护措施 矿山开采过程中应严格按照设计边坡角及相关规程规范进行放坡，采场边坡发生大规模滑坡、崩塌的可能性小，危险性小，无需进行支挡设置，但应按相关规程规范修筑防水、排水工程；项目设计最终边坡角53°，开采过程中应加强对边坡稳定性的监测，对发现问题采取措施，对不稳定边坡采取削坡措施，及时清理浮石；建立监测系统及防灾预案，对边坡及边坡上部岩矿石及土体进行监测；矿山应合理堆放废渣及收集的表土，修建表土临时堆场应该修筑拦挡工程，做好护坡及排水工程，消除诱发地质灾害、泥石流等的水源条件，确保矿山安全生产。 矿山关闭前，首先应对边坡进行安全评估，然后进行治理。一般采石场边坡的治理方法有以下几种： ①当坡度不符合要求时，开采面已过山顶的边坡可以进行削坡减载；对于高度不大的此类边坡，也可填方压坡脚。 ②对富水地区边坡必须进行疏干排水，必要时可钻引水孔排水。 ③对于地质条件易造成滑坡或小范围岩层滑动的岩体，须采用抗滑桩，挡石坝方法治理。 ④对于边坡石质较软，岩石风化严重，易造成小范围塌方的削坡后低处宜用挡土墙支挡，高处可采用框格式拱墙护坡。 ⑤为防止滚石伤人，坡面要进行严格的检查撬毛工作，然后可结合绿化工程在坡面上铺设金属网，或塑料格栅网阻挡滚石。 - 采空区及边坡植被种植断面布置示意图 - 大气环境保护措施 - 拟采取的措施 - 凿岩钻孔粉尘 矿山选用自带收尘装置的环保型钻机设备，配合湿式凿岩钻孔、洒水保湿等措施，可有效控制粉尘的产生。 经类比分析，上述措施能够有效控制粉尘的产生，可降低约95%的逸散粉尘量，则钻孔时逸散粉尘排放量为0.4t/a，排放速率为0.333kg/h。 - 爆破粉尘 <1>合理安排爆破时间，尽量避免在大风天气安排爆破作业，降低风力扬尘； <2>在爆破作业结束后，采用喷雾洒水装置（高压喷水枪或雾炮机等）对爆破作业面洒水抑尘等降尘措施。 类比同类项目，采取洒水降尘措施，可有效降低爆破粉尘的污染影响，对爆破粉尘的抑制率约为90%。则爆破粉尘排放量约为14.31kg/次（1.431t/a）。 - 矿石采选（铲装）扬尘 由于铲装扬尘排放点接近地面，大部分会自然沉降，能够飘散至高空的量较少，主要是对近距离环境和作业人员产生影响。<1>在采场内配置雾炮机，在铲装作业前对矿石表面进行喷雾洒水，预先湿润矿石，使其保持一定的湿度，可以取得良好降尘效果。<2>加强对操作人员的管理，强化其规范操作，低空落料，控制落料高差，减少粉尘产生。<3>给现场作业人员发放阻尘防尘口罩，可进一步避免铲装扬尘对作业人员的健康影响。 通过采用喷水设施进行洒水降尘，对扬尘的抑制效果较好，抑尘率可达到95%。则铲装扬尘排放量为2.0t/a，排放速率为0.833kg/h。 - 运输道路的扬尘 <1>在转运过程中，对进出场道路及矿区主要运输道路（山脚使用时间较长的路段）采取地面硬化处理，其余路段采用泥结石路面，安排专人对道路进行养护，避免出现坑洼，场内配备洒水车或雾炮机，并适时对道路进行清扫、洒水防尘。工业广场出口设置车辆冲洗台，可对上下矿山的运矿车辆和进出工业广场的产品运输车辆进行冲洗，加强进出车辆的冲洗管理，降低扬尘污染影响。 <2>加强物料的运输及装卸管理。为减少运输扬尘，加强运输车辆的管理，合理安排运输时间，尽量相对集中，运输车辆严禁超载（或物料装得过满），限制装载机、运输车辆等在场内的运行速度。 <3>为减少产品外运的扬尘污染，运输车辆应采取篷布遮盖、密闭运输，避免对村道公路沿线农户的正常生活造成影响。 <4>厂区内主要运输道路两侧适当的位置设置喷雾洒水系统，建议每隔15m安装1个喷头，以方便随时对道路的洒水，最大限度减少物料运输产生的交通扬尘。 通过采取上述控制措施后，道路扬尘产生率可降低95%，经计算，道路扬尘无组织排放量为2.801t/a，排放速率为1.167kg/h。 - 堆场扬尘 表土临时堆场：<1>大风、干旱天气，对堆场表面进行喷雾洒水，保持表面处于湿润状态；<2>采用防尘网进行遮盖；<3>矿山开采实行“边采边填”，一个台阶开采结束后立即进行生态恢复，恢复后再开始下一台阶的开采，尽量降低堆场堆存量；<4>可根据当地情况，在表土堆场表面播撒易成活植被种子，实行临时绿化防护。采取上述治理措施，基本可抑制堆场起尘和排入环境空气，本报告按无措施下起尘量的1%计算排至环境空气的扬尘量。经估算，表土临时堆场扬尘排放量约为0.177t/a。 原矿堆场、产品堆场：<1>由于项目为砂石加工项目，原矿、产品堆放期间易产生扬尘，为减轻堆放期间对周围环境的影响，建议将原矿、产品堆场建成封闭式的堆棚（彩钢瓦全密闭），原矿、产品均堆放在封闭的堆棚内。<2>原矿、各产品堆存区之间设置分隔围挡，堆场周围安装喷雾洒水装置，抑制堆场扬尘。<3>厂区配备雾炮机，适时对堆场和其它地面喷雾抑尘。原矿、产品堆场采取全封闭措施后，正常堆放期间不会受到风力影响，不考虑风力扬尘产生尘。 - 生产粉尘 <1>根据设计，拟将所有生产设备全部安装在封闭的生产车间内（彩钢瓦全密闭），仅留进出车间的大门；同时在生产期间，关闭车间大门，实行密闭生产。另外，在车间内安装喷雾降尘装置，车间大门进出口也配套安装喷雾门帘，最大限度地减少逸散尘排至车间外的量，降低对周围大气环境的污染影响。采取上述措施，可抑制车间内98%的无组织粉尘排出。通过车间门窗逸散至环境空气的按2%计。 <2>破碎机等选用密闭型的破碎设备，对进料口上方三面及顶部封闭，并在上方安装喷雾抑尘装置，对卸料、破碎机进出料口安装喷雾洒水装置，对进出料进行喷雾增湿，实行湿法作业。落料口与皮带接口处安装柔性装置，抑制粉尘产生；皮带机采用平稳输送，减少输送粉尘产生。采取上述措施，可抑制进出料和破碎环节90%的粉尘，逸散至车间内的粉尘量取产尘量的10%。 <3>在筛分机进料口处安装加水设施，筛分时不断对砂石料冲水，在冲洗掉砂石表面泥土的同时，也能极大地抑制粉尘产生量，同时增加砂石料的含水率，减少筛分过程的粉尘产生量。采取喷水等防尘措施，筛分环节几乎无粉尘产生。洗砂设备工作时也全部在有大量水的环境中进行，因此不考虑该环节的粉尘。 采取上述粉尘防治措施，将大大降低生产各环节排出车间的粉尘量。经计算，项目正常运行生产车间粉尘无组织排放量为2.76t/a。其中：进料0.08t/a、初破0.4t/a、一级破碎0.6t/a、二级破碎1.08t/a、三级破碎0.6t/a。 - 产品装车扬尘 <1>产品铲装在产品堆场内进行，铲装作业扬尘排放点接近地面，大部分会自然沉降，能够飘散至高空的量较少，主要是对近距离环境和作业人员产生影响。 <2>在堆场顶部安装喷雾装置，在铲装作业前对石料表面进行喷雾洒水，预先湿润，使其保持一定的湿度，可以取得良好降尘效果。 <3>加强对操作人员的管理，强化其规范操作，低空落料，控制落料高差，减少粉尘产生。另外通过给现场作业人员发放阻尘效率高的防尘口罩，可进一步避免铲装扬尘对作业人员的健康影响。 通过采用喷水设施进行洒水降尘，对扬尘的抑制效果较好，抑尘率可达到99%，通过堆场排出至环境中的量为0.2t/a。 - 爆破废气 本项目为露天矿开采，爆破废气全部以无组织形式排放，排放量分别为CO：0.95t/a、NOx：8.448t/a。当地的大气扩散能力较好，有毒有害气体难以在短时间内积聚，不对环境构成危害，单次爆破作业产生的废气量较小，且为间歇性排放，开采区较为开阔，易于稀释扩散，对环境影响不大。 - 机械燃油尾气 经现场踏勘，项目矿山开采区周围植被茂密，通过绿化吸收净化，对废气有一定的净化作用；同时，项目区位于农村地区，周边自然扩散条件较好，周围没有住户居住，燃油废气对周围环境影响较小。燃油废气排放量CO：14.336t/a、NOX：23.574t/a - 食堂油烟 本项目建成后矿区、生产区不设食堂、住宿，仅少量值班员工在厂区生活，在租用的办公生活房设置1个食堂，食堂设置油烟净化装置，油烟净化处理后引至屋顶排放。按照环保要求，油烟净化效率不低于60%，如其净化效率按60%计算，则本项目油烟的排放量为0.00046t/a，排放速率为0.00076kg/h，排放浓度约为0.763mg/m3，其排放浓度能够达到《饮食业油烟排放标准》（试用）（GB18483-2001）标准的要求。食堂油烟产生及排放情况统计表见下表。 - 食堂油烟产生及排放情况统计表 灶头 （个）; 排风量(m3/h); 油烟产生浓度（mg/m3）; 油烟产生量（t/a）; 油烟排放浓度(mg/m3); 油烟排放量(t/a); 最高允许排放浓度(mg/m3); 油烟净化效率（%）. 1; 1000; 1.908; 0.001145; 0.763; 0.00046; 2.0; 60. 通过采取相应的污染治理措施，废气污染物均能做到达标排，对周边大气环境影响轻微，能够确保区域环境空气质量满足其功能区的要求。 - 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 生产线名称及编号; 主要生产单元; 产污设施编号; 污染物种类; 排放形式; 污染物治理设施; 排放口类型. 污染物治理工艺; 是否为可行技术. 矿山开采SCX001; 凿岩钻孔; 凿岩机MF0001; 粉尘; 无组织; 自带收尘装置设备，湿式凿岩钻孔、洒水保湿; 是; /. 爆破; 爆破作业; 扬尘; 无组织; 爆破后雾炮机洒水; 是; /. CO、NOx; 无组织; 大气扩散、自然稀释; 是. 矿石采选; 装载机MF0002; 粉尘; 无组织; 雾炮机喷雾洒水; 是; /. 加工生产线SCX002; 卸料; 给料机MF0003; 粉尘; 无组织; 设备安装在封闭的车间内，进出料口喷雾洒水、皮带平稳输送; 是; /. 初破; 破碎机MF0004; 是; /. 一级破碎; 破碎机MF0005; 粉尘; 是; /. 一级筛分; 一级振动筛MF0006-MF0007; 粉尘; 是; /. 二级破碎; 立轴式冲击破MF0008-MF0010; 粉尘; 是; /. 二级筛分; 二级振动筛MF0011-MF0012; 粉尘; 是; /. 三级破碎; 立轴式冲击破MF0013; 粉尘; 是; /. 三级筛分; 三级振动筛MF0014; 粉尘; 是; /. 洗沙; 螺旋洗砂机MF0015-MF0019; 粉尘; 是; /. 脱水; 细砂回收脱水一体机MF0020-MF0024; 粉尘; 是; /. 矿石输送; 输送皮带; 粉尘; 是; /. 项目区; 道路运输; 运输车辆; 扬尘; 无组织; 喷雾洒水、车辆冲洗台; 是; /. 运输、铲装; 装载机、汽车等; CO、NOx; 无组织; 大气扩散、自然稀释; 是; /. 原矿、产品堆场; 装车作业; 装载机; 扬尘; 无组织; 喷雾洒水、堆场封闭; 是; /. 表土临时堆场; 表土堆放; 表土临时堆场; 扬尘; 无组织; 洒水保湿、防尘网覆盖、植草临时绿化; 是; /. 食堂; 烹饪; 厨房MF007; 油烟; 无组织; 抽油烟机; 是; /. - 大气污染物无组织排放表 序号; 生产设施编号/无组织排放编号; 产污 环节; 污染物 种类; 排放量; 国家或地方污染物排放标准; 其他 信息. 名称; 浓度限值. 矿山开采001; 凿岩钻孔; 粉尘; 0.4t/a; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.0mg/m3; /. 爆破; 扬尘; 1.431t/a; /. CO; 0.95t/a. NOX; 8.448t/a. 矿石采选; 粉尘; 2.0t/a; /. 加工生产线002; 卸料; 粉尘; 0.08t/a; /. 初破; 粉尘; 0.4t/a. 一级破碎; 粉尘; 0.6t/a; /. 一级筛分; 粉尘; 0; 大量喷水. 二级破碎; 粉尘; 1.08t/a; /. 二级筛分; 粉尘; 0; 大量喷水. 三级破碎; 粉尘; 0.6t/a; /. 三级筛分; 粉尘; 0; 大量喷水. 矿石输送; 粉尘; 0; 封闭输送. 项目区; 道路运输; 扬尘; 2.801t/a; /. 原矿、产品堆场; 产品堆放; 扬尘; 0; 无风力起尘. 产品堆场; 装车作业; 扬尘; 0.2t/a; /. 表土临时堆场; 表土堆放; 扬尘; 0.177t/a; /. 燃油设备; 运输汽车、装载机等; CO; 14.336t/a; /. NOX; 23.574t/a. 食堂; 烹饪; 油烟; 0.00046t/a; 《饮食业油烟排放标准》（试用）（GB18483-2001）; 2.0; /. - 监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）文件，并结合本项目污染物的特点，制定营运期监测计划见下表。 - 营运期废气监测计划 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 监测周期; 执行标准. 废气; 下风向10m内2~3个; 颗粒物; 1天（每天3次）; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. - 非正常排放情况 本项目废气非正常排放的情况主要考虑喷雾降尘、雾炮机等设施故障，不能达到设计的粉尘去除效率。通常出现故障时将立即进行维修，能够在0.5h内恢复正常。 - 污染源非正常排放量核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度/(mg/m3); 非正常排放速率/(kg/h); 单次持续时间/h; 年发生频次 /次; 应对 措施. 1; 开采区、 生产线; 喷雾装置故障; 粉尘; 1000; 50; 0.5; 2; 立即维修. - 环境影响 本项目废气污染物主要为粉尘，通过对开采区湿法作业；设置喷雾装置、配备雾炮机；表土堆场采取洒水、覆盖、临时绿化等措施等防治措施，能够有效降低废气污染物的排放量；工业广场所有生产设备全部安装在单独的封闭车间内，并在车间周围、主要产尘设备进出口设置喷雾设施等。采取的措施均属于可行的污染物治理技术，能够有效降低废气污染物的排放量，场界粉尘排放能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放限值要求，对周围环境的污染影响较小，对所在区域大气环境影响程度为可以接受的影响程度。经分析，本项目可不设置大气环境防护距离。 - 水环境保护措施 根据水平衡分析，项目废水主要为初期雨水、洗选废水、车辆冲洗废水以及生活污水。 - 废水处理措施 ①初期雨水 项目开采区初期雨水产生量为209.269m3/次，拟在矿区西南部地势低洼处（矿区上山道路旁），修建初期雨水沉淀池1个，容积约250m2，以容纳开采区的初期雨水量，雨水池设置溢流口。遇降雨时，场地内的初期雨水收集后进入雨水池，后期相对清洁的雨水可通过溢流口直接排放进入洞子河。同时，在开采区内设置截水沟，将采场内的废水、初期雨水收集至废水处理设施。在开采区外围建设截排水沟，将采场外的雨水导排至碗厂沟，避免对采场内进行冲刷。 项目生产区初期雨水产生量为251.122m3/次，拟在矿区西南部地势低洼处（生产期进场道路旁），修建初期雨水沉淀池1个，容积约300m2，以容纳生产区的初期雨水量，雨水池设置溢流口。遇降雨时，场地内的初期雨水收集后进入雨水池，后期相对清洁的雨水可通过溢流口直接排放进入后河。同时，在工业广场周围设置截水沟，将工业广场外的雨水导排至后河，避免对工业广场内进行冲刷。该位置建设收集池可收集产品堆存渗沥散排的废水、场地冲洗废水和初期雨水，也可兼作工业广场的生产废水事故池，确保废水不外排，初期雨水池平时应保持空置状态，确保事故状态下能够发挥作用。 ②生产废水 生产废水主要全部来源于加工区的砂石洗选环节，污染物为悬浮物，拟建设废水处理系统1套，采取“絮凝沉淀”方式，处理后回用，不外排。根据工程分析，项目生产废水量为3029.7m³/d，平均每天生产8h计算，废水产生速率为378.7m³/h。根据建设单位提供的设计资料，项目废水处理系统主要设施见下表。 - 废水处理系统建设要求 序号; 设施名称; 数量; 处理能力; 备注. 废水收集池; 1个; 180m³; 钢筋混凝土结构，地下式建设防垮塌. 泥浆罐 （絮凝沉淀罐）; 1个; 1500m3; 钢制结构（Φ12m×15m），地面安装. 缓存罐; 1个; 90m³; 钢制结构（Φ3.8m×8m），地面安装. 加药罐; 2个; 10m3; 塑料. 清水池（蓄水池）; 1个; 500m3; 钢筋混凝土结构，半地下式建设. 水泵; 6台; 4用2备. 污泥泵; 4台. 板框压滤机; 4台; 500m²; 采取硬化防渗、加盖防雨，泥饼堆放区建挡墙防流失. 设计废水处理工艺流程见下图。 - 生产废水处理工艺流程图 按照设计的处理设施规格，生产废水在泥浆罐（絮凝沉淀罐）的停留时间约4h（每天生产8h），处理后的清水储存在清水池，清水池容量约500m³，及时抽回至生产工序循环使用，废水在不断产生的同时，也在不断地抽回使用，使生产废水始终处于动态平衡状态。废水经过絮凝沉淀能够满足全部回用于生产防尘和矿石洗选的要求，做到废水不外排。 ③车辆冲洗废水 项目在工业广场出口大门旁、矿区开采作业区出入口道路旁应分别设车辆冲洗设施，并配套建设废水沉淀处理设施，可在冲洗台旁设置三级沉淀池，容积均为15m3，将冲洗废水收集沉淀后循环使用，不外排。 ④生活污水 项目拟租用的生活房内建有化粪池，容积约100m3，项目生活污水经化粪池收集后，由附近农户清掏做农肥使用或委托三墩土家族乡环卫定期采用吸粪车运至三墩土家族乡污水处理厂处理，不外排。 - 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/ 生产线; 装置; 污染 源; 污染 物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放 时间 （d/a）. 核算 方法; 废水 产生量(m3/a); 产生 浓度（mg/L）; 产生量 （t/a）; 工艺; 效率 /%; 核算 方法; 废水 排放量 (m3/a); 排放浓度 （mg/L）; 排放量 （t/a）. 矿山 开采; 场内 雨水; 初期 雨水; 悬浮 物; 系数法; 209.27 m3/次; 1000; /; 沉淀; 90; /; 0; /; /; /. 工业 广场; 场内 雨水; 初期 雨水; 悬浮 物; 系数法; 251.12 m3/次; 1000; /; 沉淀; 90; /; 0; /; /; /. 工业 广场; 废水处理设施; 生产 车间; 悬浮 物; 系数法; 90.89 万; 2000; 1871.7; 絮凝沉淀; 95; /; 0; /; /; /. 冲洗 平台; 车辆冲洗池; 冲洗 废水; 悬浮 物; 系数法; 2400; 1000; 2.4; 沉淀; 90; /; 0; /; /; /. 生活区; /; 生活 污水; COD; 系数法; 1620.0; 350; 0.567; 化粪池; /; /; 0; /; /; /. 氨氮; 35; 0.057; /; /; /. - 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 污染物 种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺; 是否为可行技术. 矿山初期雨水; 悬浮物; /; /; TW001; 沉淀池; 自然沉淀; 是; /; /; /. 工业广场 初期雨水; 悬浮物; /; /; TW002; 沉淀池; 自然沉淀; 是; /; /; /. 洗选废水; 悬浮物; /; /; TW003; 沉淀池; 絮凝沉淀; 是; /; /; /. 车辆冲洗废水（开采区）; 悬浮物; /; /; TW004; 沉淀池; 自然沉淀; 是; /; /; /. 车辆冲洗废水（生产区）; 悬浮物; /; /; TW005; 沉淀池; 自然沉淀; 是; /; /; /. 生活污水; 氨氮、COD; /; /; TW006; 化粪池; /; 是; /; /; /. - 生产废水循环使用可行性分析 ①废水处理工艺论证 由于废水中主要污染物为SS，浓度较高，水质相近；且本项目用水主要为防尘、砂石洗选等环节，对水质要求不高，项目废水经沉淀后能够满足回用的要求，回用价值高。因此，设计选用了“絮凝沉淀”工艺处理，然后全部回用到生产过程中。 废水经收集沟渠汇入到收集池，由水泵不断将废水提升至泥浆罐内处理，同时向泥浆罐（絮凝沉淀罐）内计量加入絮凝沉淀剂（PAC、PAM）。废水经过絮凝沉淀处理，进入清水池（蓄水池）内；清水池配备循环水泵，生产期间不停地将清水池内的水抽至用水工序回用。由于项目废水中的主要污染物为泥沙，比重较大，沉淀速率较快，废水严格按照该工艺处理，按照同类项目的生产的实际经验，废水处理系统对泥沙的去除效果能够满足项目生产要求。 ②废水闭路循环的可靠性 水量可行性：项目每天生产用水量为3717.5m3，每天产生的废水为3029.7m3（378.7m3/h），小于用水量，产生的废水处理后可全部进入废水处理系统处理。 水质可行性：本项目用水主要为防尘、砂石洗选等环节，对水质要求不高，项目废水主要污染物为悬浮物，经絮凝沉淀后，悬浮物的去除效率可达到95%以上，能够满足生产防尘、砂石洗选等环节的用水要求。 收集可行性：根据地势高低，项目废水经收集后全部通过提升进入沉淀池处理，废水收集池内配置提升泵3台（2用1备），可及时将产生的废水提升至沉淀池，确保废水收集池有足够的容积。通过在清水池内安装4台循环水泵（3用1备），每天先抽用循环水池的水，保证循环水池有足够的容量处理、容纳每天产生的废水，以确保项目废水不外排，实现生产废水闭路循环。 闭路循环可行性：根据设计资料，项目废水收集池容积为180m3、泥浆罐（絮凝沉淀罐）容积为1500m3、清水池（蓄水池）容积为500m3，总容积达到2180m3。项目采用“絮凝沉淀”工艺，对生产废水处理周期约4h，废水处理设施可容纳超过1个生产周期的废水。处理能力大于废水产生量，满足处理要求。废水主要集中在洗选工序产生，废水在沉淀池内通过添加絮凝剂能够使废水中的泥沙快速沉淀，达到回用的要求。生产过程中，废水在产生的同时也不断地被抽取回用，使废水处理系统的水量保持一个动态平衡，夜间停止生产时也能储存所有的循环水。项目清水池配备4台循环水泵，生产期间不停地将清水池内的水抽至用水工序，以便为新产生的废水提供足够的停留时间，满足生产需求。泥浆罐底设2台泥浆泵将罐底泥浆抽至缓存罐，再由缓存罐等污泥泵分别抽至4台压滤机内处理，压滤废水回流至清水池，建设单位必须保证泥浆泵正常运行，及时抽走产生的底泥，保证沉淀系统正常运行，确保废水全部处理后回用，杜绝生产废水外排。 因此，只要建设单位加强生产管理，将沉淀池产生的回用水切实回用于生产，从水质、水量等方面分析，废水实现闭路循环，达到零排放的要求是可行可靠的。 - 车辆冲洗废水回用可行性分析 项目拟在工业广场出口大门旁、矿区开采作业区出入口道路旁应分别建设车辆冲洗设施和废水收集处理沉淀池，对出入场区的车辆进行冲洗，冲洗废水产生量少，且很易于收集处理，通过沉淀能够去除90%以上的悬浮物。同时车辆冲洗对水质要求不高，沉淀后的水能够满足冲洗车辆的要求，能够做到全部回用于车辆冲洗，不外排。 - 生活污水农用可行性分析 根据现场踏勘，项目矿区西北面坡脚有部分耕地，均为附近居民种植的蔬菜等农作物，距离项目生活区较近，生活污水经收集后用于附近耕地做农肥可行。在非农季节，生活污水不能全部用作农肥时，则委托三墩土家族乡环卫部门采用吸粪车抽走，运至三墩土家族乡场镇污水处理厂处理后达标排放。 采取上述措施处理后，项目区无生产废水外排；生活污水由附近农户清掏做农肥使用或委托三墩土家族乡环卫定期采用吸粪车运至三墩土家族乡污水处理厂处理，对区域地表水环境几乎无影响。只要营运期加强废水处理设施的定期维护，按要求定期清理泥沙，能够确保废水不外排。 - 声环境保护措施 - 噪声源强 项目矿山噪声主要来源于潜孔钻机、挖掘机、空压机等产生的设备噪声以及爆破噪声；另外地面运输活动也会产生交通噪声，源强为85～95dB(A)之间，噪声源强见下表。 - 营运期噪声源强一览表 工序/生产线; 噪声源; 声源 类型; 噪声源强; 降噪措施; 噪声排放强度; 持续时间（h/a）. 核算方法; 噪声值; 工艺; 降噪效果. 开采区; 潜孔钻机; 偶发; 类比法; 95; 优选设备、优化布局、距离衰减、山体阻隔、加强管理; 10; 85; 300. 挖掘机; 频发; 类比法; 90; 10; 80; 2400. 装载机; 频发; 类比法; 95; 10; 85; 2400. 空压机; 偶发; 类比法; 90; 10; 80; 300. 爆破; 偶发; 类比法; 130; /; 65; /. 工业广场 生产区; 振动给料机; 频发; 类比法; 90; 优选设备、减振消声、优化布局、建筑隔声、加强管理; 20; 70; 2400. 破碎机; 频发; 类比法; 95; 20; 75; 2400. 筛分机; 频发; 类比法; 90; 20; 70; 2400. 输送机; 频发; 类比法; 80; 20; 60; 2400. 洗砂机; 频发; 类比法; 85; 20; 65; 2400. 一体机; 频发; 类比法; 80; 20; 60; 2400. 水泵; 频发; 类比法; 85; 20; 65; 2400. 压滤机; 偶发; 类比法; 75; 20; 55; 1000. 运输道路; 运输车辆; 频发; 类比法; 90; 加强管理 限制车速; /; 90; 2400. - 噪声防治措施 - 优选设备。尽量选择低噪声且符合国家噪声标准的设备。机械设备加强维护保养，定期检查、维修，使其保持最低声级水平运行，及时更换老化和性能降低的旧设备。废水处理设施的水泵等尽量选择潜水式。 - 减振消声。所有生产设备全部安装在封闭车间内，并采取基础减振措施，空压机设置在专用的房间内，尤其是破碎机、筛分机等振动较大的设备采用单独基础。能够满足环保要求，避免对周围居民造成扰民影响。 - 优化布局。矿区开采时噪声设备分散在矿山不同的位置，尽量利用周围山体阻挡噪声。工业广场生产车间采用轻钢结构板封闭，设备尽量远离厂界且布置在封闭的车间内，利用建筑隔声。空压机等设备设置单独的房间。 - 加强管理，规范操作，避免人为因素造成噪声增大。空压机设移动式设备间，利用建筑隔声降低噪声影响。 - 合理安排生产时间，矿石运输安排在白天进行，在经过运输道路沿途村落时，应限制鸣笛；禁止夜间运输，避免夜间运输噪声扰民。 - 尽量将爆破作业安排在下午4:00~6:00进行。采用多排孔延时爆破、毫秒迟发多段爆破，减少每一段的装药量，严格控制爆破装药量、爆破次数和爆破时间，降低爆破脉冲峰压声级，将爆破噪声控制在较低程度和范围；同时应加强与当地住户的沟通和解释，以取得他们的谅解和支持。 - 环境影响及达标分析 ①矿区声环境影响预测 - 经现场踏勘，项目矿区周围均为均有山体、树林，噪声衰减主要是靠厂界山体、树林阻挡隔声。项目仅在昼间生产，夜间不会生产，噪声对周围环境影响较小。项目设备噪声随距离衰减预测分析见下表。 - 噪声预测结果 单位：dB(A) 噪声源名称; 噪声值; 隔声量; 不同距离的预测结果. 空压机、钻机、挖掘机、装载机等; 99.2; 10; 32m; 50m; 100m; 110m; 150m; 200m; 300m. 59.1; 55.2; 49.2; 48.4; 45.7; 443.2; 39.7. 本项目矿山为爆破开采方式，营运期主要噪声设备为空压机、钻机、挖掘机、装载机等。当噪声设备距离开采区边界距离小于32m时，生产噪声对边界的贡献值不能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。根据调查，开采区最近的住户位于西面110m~150m处（2户），开采作业对该处噪声贡献值48.4dB(A)，对其影响很小。 由于项目为矿山开采类项目，开采作业中设备均布置在开采平台上，设备位置会随着开采平台的移动而变化，不会固定在一个位置。当需要靠近边界开采时，噪声源与边界距离较近，会导致厂界噪声超标。但项目不会一直在边界开采，不会造成持续的噪声超标现象；随着开采点远离边界，开采噪声对边界的贡献值也会随着降低，对周围环境影响较小。 ②工业广场环境影响 工业广场生产区的生产设备相对固定，且均在封闭的车间内。生产作业仅在昼间，夜间不进行生产。因此，仅预测昼间设备噪声对厂界的贡献值。由于项目生产设备相对集中，因此将整个生产区作为一个点声源进行预测，经过叠加主要生产设备，计算出整个车间源强约99.6dB(A)项目的噪声预测结果见下表。 - 工业广场噪声预测结果 单位 dB(A) 预测方位; 空间相对位置/m; 时段; 隔声量; 与噪声源的距离; 贡献值; 背景值; 预测值; 执行标准; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 0; -640; -10; 昼间; 20; 40; 56.7; 51; 57.7; 60; 达标. 南侧; -110; -770; -35; 昼间; 20; 100; 44.0; 51; 51.8; 60; 达标. 西侧; -210; -660; -25; 昼间; 20; 40; 56.7; 51; 57.7; 60; 达标. 北侧; -100; -520; -10; 昼间; 20; 20; 56.7; 54; 58.6; 60; 达标. 说明：表中坐标以矿权10号拐点（108.295401，31.585362，790）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向；项目夜间不施工，因此未预测夜间噪声贡献值。. 由上表预测结果可知，本项目在采取优选设备、建筑隔声、基础减振、距离衰减等措施的情况下，项目工业广场四周噪声预测值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类声环境功能区的排放限值要求。 评价认为，项目建设不会改变区域声环境质量现状。 ③爆破噪声影响分析 项目进行爆破作业时噪声较大，预测结果见下表。 - 爆破噪声随距离衰减预测结果表 距离/m; 5; 10; 50; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 1000. 声级/dB(A) （源强130）; 116; 110; 96; 90; 86.5; 84.0; 80.5; 78.0; 76.0; 70.0. 由上表预测结果可知，爆破作业噪声对周边200m范围内的噪声贡献值均较大，爆破噪声对周围声环境质量造成一定程度的影响。经预测，进行爆破作业时，矿区东面住户处的噪声预测值为89.2dB(A)，不能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的相应标准要求，但是爆破噪声为瞬时噪声，年爆破次数有限，约为100次/年，且爆破作业均安排在昼间进行。同时应加强与当地住户的沟通和解释，以取得他们的谅解和支持，由于爆破噪声影响时间非常短，不会对附近居民的正常生活造成明显影响。 - 监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）文件，并结合本项目污染物的特点，制定营运期监测计划见下表。 - 营运期噪声监测计划 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 监测周期. 噪声; 项目区四周; 噪声; 1天（每天昼间1次，夜间不生产）; 每季度1次. - 固体废物 - 源强及处置措施 营运期固废主要有剥离的植被枝丫和表土、沉淀泥沙、废矿物油及生活垃圾。 ①剥离的植被枝丫 项目矿山表土地表植被清理产生的植被、枝桠等，其中砍伐的树木作为木材原料外卖，其它枝丫、灌木等外卖至生物质颗粒生产企业，不会造成环境污染。 ②剥离表土 根据《四川省宣汉县向家坡建筑石料用灰岩矿矿产资源开发利用方案》，矿山开出的尾矿与原矿一并运至工业广场生产车间综合利用，实现“资源化、减量化、无害化”处置，矿区不设尾矿库。矿区表层泥土覆盖厚度平均约50cm，整个开采期间剥离的表土量约11.94万m³，平均每年约7605m3。但项目首采区面积约30000m³，首采区剥离的表土量约1.5万m³。矿区剥离的表土，应按照《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日起施行）中第三十三条的规定“国家加强对土壤资源的保护和合理利用。对开发建设过程中剥离的表土，应当单独收集和存放，符合条件的应当优先用于土地复垦、土壤改良、造地和绿化等。”的要求进行妥善处理。根据开发利用方案，项目表土临时堆场按首采区剥离量进行设置，拟在矿区西南侧坡脚设置1个面积约2000m2表土临时堆场，用于矿山剥离的表层土临时堆放，并作为后期生态恢复覆土。临时堆场设计平均堆高8m，设计最大堆土量1.6万m3。开采过程实行“边采边填”“边生产边复垦”的方式，开采完毕一台阶后立即进行生态覆土和植被恢复，再进行下一台阶的开采，尽量降低表土临时堆场表土的堆存量，满足施工期间及开采期间的表土堆放要求。需对临时堆场周围建设截排水沟，迎坡面建设挡墙，防止滑坡；同时堆放期间需采取洒水、覆盖等防尘措施或临时绿化措施。 ③沉淀泥沙 车辆冲洗水沉淀池、初期雨水池、废水沉淀罐经过一段时间的运行，沉淀池底部将会产生沉淀底泥。 <1>矿山初期雨水沉淀池泥沙主要来自雨水冲刷开采场，带走的泥土及矿石颗粒物，定期清理干化后暂存于表土临时堆场，后期用于采空区的生态恢复。工业广场初期雨水沉淀池泥沙主要来自雨水冲刷工业广场露天地面，带走的泥土及矿石颗粒物，沉淀池定期清理干化后暂存于表土临时堆场，后期用于采空区的生态恢复。 <2>车辆冲洗池的泥沙定期清理，车辆冲洗沉淀池泥沙清理频率为4次/月，矿区、生产区沉淀池每次清理量分别为2.688t、2.004t（含水率约为98%），沉淀泥沙经自然风干，形成干化泥沙量分别为0.134t/次、0.100t/次，6.45t/a、4.81t/a（含水率约为60%）。在沉淀池旁分别建设泥沙干化池，定期清理干化与生产废水处理池的泥沙一并处理 <3>本项目拟对生产废水处理系统配套设置底泥压滤机4台，主要对废水沉淀池的底泥进行干化，干化后的泥饼为13.63t/d、4090.15t/a（含水率约为60%），每天及时运至表土临时堆场，暂存在表土临时堆场，后期用做采空区的生态恢复的覆土。泥饼临时堆放区应采取“防雨、防风、防遗撒”措施，采取硬化、设置围挡和防雨顶棚等。 ④生活垃圾 项目工作人员60人，经计算生活垃圾产生量约为30kg/d，9.0t/a。分别采用袋装收集后，自行运送至当地场镇垃圾收集点，由当地环卫部门定期清理至填埋场处置。 ⑤废矿物油、废油桶 根据类别，项目设备日常维护废矿物油产生量约为0.2t/a、废油桶0.05t/a。均属于危险废物，应按照《危险废物贮存污染物控制标准》要求建设规范的危废暂存间。 - 项目一般固废产生情况 序号; 名称; 产生环节; 编号; 产生量; 形状; 类别; 贮存方式; 处置去向. 剥离表土; 表土剥离; 101-001-29; 11.94万m³; 固态; 矿物型废物; 设置表土临时堆场; 作采空区生态恢复的覆土. 植被枝丫; 表土剥离; 101-002-99; 少量; 固态; 植物型废物; 固定点堆放; 砍伐的树木作木材外卖，其它枝丫、灌木等外卖至生物质颗粒生产企业. 沉淀泥沙; 车辆冲洗沉淀池、初期雨水沉淀池; 101-004-29; 11.26t/a; 固态; 矿物型废物; 固定点堆放; 暂存在表土临时堆场，后期用做采空区的生态恢复的覆土. 泥饼; 压滤机; 101-005-29; 4090.15t/a; 固态; 矿物型废物; 固定点堆放. 生活垃圾; 办公生活; /; 9.0t/a; 固态; /; 袋装收集; 运至附近生活垃圾收集点. - 危险废物产生情况表 序号; 名称; 产生环节; 危废类别; 危废代码; 产生量; 性状; 主要 成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 废矿物油; 设备保养; HW49; 900-214-08; 0.2t/a; 液态; 烃类; 废矿物油; 1月; T/In; 收集后交由有资质单位处理. 废矿物油桶; 设备维护; HW49; 900-041-49; 0.05t/a; 固态; 树脂; 废矿物油; 1月; T/In. - 危险废物管理要求 ①管理要求：本项目营运过程中所产生的危险废物，建设单位应按照《国家危险废物名录》的相关要求，建立、健全危险废物管理责任制，其法定代表人为第一责任人，切实履行职责，防止因危险废物收集、贮存和处理不当导致的环境污染事故。应当制定危险废物收集、贮存和转运有关的规章制度和事故时的应急方案；设置监控部门或者专（兼）职人员，负责检查、督促、落实本单位危险废物的管理工作。平时加强管理，暂存间内严禁堆放除危险废物以外的其他物质，不同类别危险废物严禁混合堆放暂存。 ②暂存间建设要求：依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，建设单位应单独建设危险废物贮存间，由于矿区、工业广场分别设置，面积均约5m2。并设置危险废物暂存间及储存容器，废机油、废油桶等废物分别储存在对应容器内，禁止直接堆放在地面，对不同类别危废暂存间分别设置醒目的危险废物标识。根据项目平面布置，危险废物暂存间建议设置在工具房内，此处距离危废产生点较近，可减少危险废物在场内转运距离，便于危险废物的贮存和转运。贮存间应加强“六防”措施（防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐），防止二次污染，加强防火等安全措施。暂存间地面基础防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料，防止二次污染。另外，需加强对暂存间的管理，暂存间平时保持关闭状态，避免无关人员随意进出。暂存间内严禁堆放除危险废物以外的其他物质，加强防火等安全措施。定期委托有资质的单位回收处理，并严格执行危险废物转移联单制度。 ③管理台账：建设单位必须单独建立危险废物管理台账，记录危废产生量、暂存量、处置量等。危险废物的转运必须按照《危险废物转移管理办法》（部令第23号）实施，并委托具有危险废物处置资质的单位进行处理，并签订委托处置合同，不得擅自倾倒、堆放危险废物。在进行环保竣工验收时，建设单位必须提供与危废处置单位双方签订的回收处置协议。 - 项目危险废物储存点情况表 贮存场 所名称; 危险废物名称; 危险废物 类别; 危险废物代码; 位置; 占地 面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危废暂存间; 废矿物油; HW49; 900-214-08; 矿区、工业广场分别设置独立房间; 5m2; 专用容器; 0.1; 3月. 废矿物油桶; HW49; 900-041-49; 专用房间; 0.2; 3月. 综上所述，项目一般固废采用包装袋包装后贮存公司一般固体废物暂存间，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，符合国家《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定，采取上述措施后，本项目固体废物可得到妥善地处理，不会对周围环境造成污染影响，对周围环境造成的影响很小。处理措施经济合理、技术可行。 - 地下水、土壤 - 污染源、污染物类型、污染途径 本项目可能存在地下水、土壤污染的区域主要为危废暂存间及排放的废气等。污染物类型主要为石油类和粉尘等。 污染途径为垂直下渗、大气沉降。正常状况下，项目不会造成地下水污染，仅在非正常状况下，危废暂存间储存容器出现渗漏和破损等情况，且储存区地面出现裂缝，才会导致油类物质下渗进入地下含水层，造成地下水、土壤污染。另外就是废气处理设施故障，高浓度含尘废气连续长时间排放，导致在下风向地面沉降累积，进而污染地下水和土壤。 - 污染防治措施 本项目对地下水、土壤的可能影响主要是泄漏和大气沉降影响。地下水、土壤污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”的原则，即采取主动控制和被动控制相结合的措施。 1）源头控制措施 ①积极推行实施清洁生产，实现各类废物合理处置，减少污染物的排放量；加强污染物治理设施运行维护和管理，避免事故排放。 ②项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，定期进行巡检并及时处理污染物跑、冒、滴、漏，若发现防渗密封材料老化或损坏，及时维修更换。 ③严格按照国家相关规范要求，对危废暂存间、废气处理设施加强管理，防止和降低污染物的事故排放，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度。 2）分区防渗措施 为了最大限度降低生产过程中有毒有害物料的跑冒滴漏，防止地下水污染，根据分区防渗的原则，本项目划分为：重点污染防治区、一般污染防治区及简单防渗区。 本项目地下水污染防治分区防渗表如下表： - 地下水污染防治分区防渗一览表 防渗分区; 位置; 防渗措施; 技术要求. 重点防渗区; 危废暂存间; HDPE膜+防渗混凝土; 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关要求，防渗层至少为1m厚粘土层（渗透系数≤10-10cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。. 一般防渗区; 废水处理收集池、沉淀池、化粪池; 抗渗混凝土或钢板; 等效粘土防渗层Mb≥1.5m， K≤10-7cm/s. 简单防渗区; 其他; 混凝土硬化; 一般地面硬化. 采取上述措施后，可有效预防项目运行过程对地下水、土壤造成污染。其处理措施技术可行、经济合理。 - 环境风险分析 - 危险物质 生产过程涉及的危险物质为设备检修产生的少量废矿物油，最大贮存量约为0.1t。 对于废矿物油的MSDS资料收集如下。 - 矿物油的理化性质及危险特性表 - 风险源分布及影响途径 本项目的风险源主要分布于废矿物油暂存间、废水处理设施和表土临时堆场。 - 废矿物油泄漏事故 废矿物油一旦发生泄漏事故，进入外环境中，造成地表水水质污染；另外，废矿物油的渗透可能造成地下水和土壤的污染。油类物资泄漏或渗漏污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水和土壤。 - 表土临时堆场垮塌风险分析 开采过程露天开采设置的表土临时堆场，如逐年堆积、其堆积量大，且较为松散，如无可靠的固土、挡土和水土保持措施，在遇暴雨或地震等自然灾害时，更易发生崩塌、滑坡塌方或形成泥石流现象，将对矿区外植被、农作物、区域环境甚至人民群众生命财产造成极大危害。 - 开采边坡失稳风险分析 矿山采用露天开采方式，随着开采工作的深入进行，在一定程度上改变了自然边坡的原有稳定性，若开采不当，使坡面形态改变，一定程度上形成地下水局部疏干及地表排水排泄方式途径改变；特别是切坡后易形成高陡坡，沿层理面和炮震裂缝容易形成滑坡及崩塌；同时废石矿渣不合理堆置致使地表水改道、沟渠堵塞，雨季时形成地表水拥堵，影响地表水正常排泄，加剧局部斜坡坡脚及凹地的侵蚀及冲刷作用，也可能诱发小型滑坡、矿渣泥石流等不良地质现象。所以应采取有效的防范措施，防止滑坡、崩塌等地质灾害的发生。若采场内形成的危岩未能及时清除，则在雨季和爆破震动时，存在崩塌的可能性，将危及作业人员及设备的安全，危险性中等。 - 废水处理设施故障 废水处理设施故障主要为设备运行不正常，发生泄漏引发废水事故外排，将威胁到西面洞子河及下游的后河。 - 环境风险防范措施 <1>表土堆场边坡崩塌风险防范措施 ①认真贯彻“安全第一，预防为主”的生产方针，设置专门的机构和人员负责检查工作。经常开展安全生产检查活动，查出事故隐患，提出预防措施，防止堆场坍塌、垮塌事故的发生。 ②合理选择临时表土堆场位置。堆场临边坡一侧边缘处必须先修筑一道墙基稳固、留有泄水孔的挡土墙，在临时堆场的上部四周修建截洪沟，防止洪水冲毁临时堆场，挡土墙必须坚固结实，确保不垮塌，防止暴雨时垮塌引起滑动塌方、泥石流。在出现最终采空区后，边开采边用于回填采空区和土地复垦，进行植被恢复。闭矿后，临时堆场表土用于最终采场土地生态修复种植树木，对排土场进行植被恢复。 ③表土临时堆场的建设应符合《国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的紧急通知》（国办发明电〔2008〕35号）等相关规范中的要求，同时须在堆场下部修砌挡墙支护和堆积体边坡护理。 ④建设单位应制定堆场作业规程，作业管理等应符合《金属非金属矿山排土场安全生产规则》（AQ2005-2005）的规定。建立健全临时堆场管理制度和管理档案，建立排土场监测系统，定期监测，建立汛期应急处置救援预案。加强排土场隐患排查。 ⑤在留足后期生态覆土所需表土的前提下，尽量将多余表土进行综合利用，减少堆场堆积量。 ⑥便道两侧严禁开挖边坡，对过陡边坡处适当修筑挡墙，以防道路边坡崩塌。 ⑦建设单位应当安排人员巡视矿山采矿场、排土场等场地，特别是对岩矿石节理、裂隙发育地段，更要引起重视，预防边坡垮塌。建立健全边坡管理、检查制度，发现问题迅速处理。 ⑧矿山闭坑后，将堆场的表土回填入采坑；处理不稳固的边坡；用单独堆放的表层剥离土覆盖并种植当地适宜的植物进行绿化，防止水土流失与泥石流。 <2>矿山边坡垮塌预防措施 ①合理布置：该矿山开采区地形坡度大，开采剥离的范围较大，采区形成的边坡高陡，加之周边岩体工程地质条件较差，矿方应把边坡安全应视为重点。为此，采场边坡角的留设（含台阶边坡角和最终边坡角），应按照开采设计严格控制在安全坡角之内。设计中按岩土的性质、赋存条件分别设置了合理的台阶高度、安全平台宽度和台阶边坡角，使采场最终边坡角控制在稳定边坡角值之内，建议本矿山最终边坡角不大于70°。 ②工程措施：露天矿开采时，采用台阶式开采作业，选择合理的边坡高度、边坡角和采掘工艺，以防止边坡失稳；开采时应清除危岩，以避免发生崩塌而对采场设备和作业人员造成危害。当出现贯通性外倾结构面、稳定性欠佳的岩体以及存在安全隐患的边坡（特别是人工开采形成的台阶、坡面以及破碎的陡边坡）时，应及时采取支护、清危等措施，防止边坡发生滑塌及崩落等地质灾害。在采场顶部，开采境界以外的合适位置设截水沟，将雨水排离采场以防止雨水渗透、冲刷边坡。 ③矿山开采期间，采场底盘要形成坡度不小于5‰的正坡，以保障采区平面正常排水，同时应在矿区四周新建截排水沟，截排水沟应该直通矿区外围的水沟，以防止地表水流入采场，此外矿山应在堆渣场处埋设涵管，以防止堆渣活动堵塞水沟，造成排水不畅而引发地质灾害。矿山应对排水系统做好巡查工作。 ④在临近采场最终边坡时，应控制爆破方法，防止因爆破引起边坡失稳。应采用光面爆破、预裂爆破等控制爆破技术，降低单段爆破炸药量，尽可能降低爆破效应对边坡的破坏作用，并力争形成较平整的台阶坡面。定期检查边坡、边帮的稳定状况，及时清理松动浮石，对稳定性较差的软弱岩层最终边坡，应采取锚喷、浆砌等局部或全部加固措施。 ⑤建设单位应派专业人员对边坡应进行定点定期观测、巡查，提前预判，发生异常及时上报、及时处理。在最终边坡附近爆破，必须采用控制爆破和采取减振措施，同时加强疏通和维护截、排水沟，防止地表水渗入炮震裂隙或外倾裂隙引起边坡滑坡或滑塌等地质灾害。对不稳定边坡应及时进行监测和治理，采取支挡、加固等措施，对坡面危岩、浮石应及时清除，防止其滚落，危及施工人员及设备安全。 ⑥健全边坡管理和检查制度，对边坡重点部位和有潜在滑坡危险的地段应采取有效的防治措施，并定期由有资质的中介机构进行检测和边坡稳定性分析。 ⑦矿山开采结束后，应加强复垦，恢复植被，以防止水土流失，诱发泥石流等地质灾害。 综合上述，矿区工程地质条件一般，但在今后的开采中必须严格按照开发利用方案中设计的开采顺序进行，严禁形成倒台阶，同时应注意台阶边坡角和最终边坡的角度以及保证边坡的稳定性，确保安全生产。 <3>废水处理设施的风险防范措施及应急要求 ①为了防止废水处理设施垮塌。项目废水沉淀池拟建设为半地下式结构地下部分为钢筋混凝土结构、水泥防渗，高出地面部分也采用钢筋混凝土结构修建、水泥防渗。发生人为破坏导致池体垮塌的风险极小。车辆冲洗池为钢筋混凝土结构，增加池体的稳定性。 ②沉淀泥沙定期采用污泥泵及时抽取，确保沉淀池正常运行。 ③在场地最低位置设置场地雨水收集池，兼做事故废水收集池，确保工业广场场地散排废水、堆场渗滤水等不外排，事故水池平时应保持空置状态，确保事故状态下能够发挥作用。 <4>废矿物油泄漏防范措施及应急要求 - 认真贯彻“安全第一，预防为主”的生产方针，设置专门的机构和人员负责检查工作。经常开展安全生产检查活动，查出事故隐患，提出预防措施，防止安全事故的发生。 - 对危废暂存间进行规范建设，采取四防措施，废矿物油油容器周围应设防渗围堰。暂存间地面防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 - 危废暂存间等易燃物质区域配备一定数量的消防器材，预防火灾事故发生。废矿物油暂存间设置明显的标识、标牌，严禁烟火等。 - 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定要求，产生的危险废物应严格按照《四川省环境保护厅关于进一步规范危险废物省内转移工作的通知》（川环函〔2017〕710号）与达市环发〔2017〕88号文件要求进行处理处置。各类危险废物处置之前，厂内临时储存和运输也应按照危险废物管理和处置相关要求进行，固定危废临时堆放区域和在场区内的运输路线。 - 及时将产生的危废委托有资质的单位回收处置，尽量避免长时间暂存。定期对厂区内的危废暂存间等进行检查、保养。 - 按照《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号）、地方和相关部门的要求，制定符合项目实际需要的应急预案，一旦发生事故，迅速采取有效处理措施进行抢险修复，最大限度降低对周围环境和人民生命财产的危害。 - 风险防范投资及结论 本项目的事故风险防范工程措施及投资见下表。 - 事故防范措施及投资一览表 项目; 内容; 投资(万元). 危废暂存间; 对危废暂存间进行规范建设，采取四防措施。暂存间地面防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒；危废暂存间、堆放矿物油等易燃物质区域配备一定数量的消防器材，预防火灾事故发生废矿物油、机油储存区设置明显的标识、标牌，严禁烟火等; 2. 表土临时堆场; 按要求开展地质灾害评估预测、堆场底部建设防洪和排水设施，临空面修建拦渣坝（墙），M7.5浆砌片石挡土墙，堆场表面采用防尘网覆盖或播撒植被种子绿化防护等，堆场底部设过水涵洞等排水、泄洪等防护设施。堆场四周修建截排水沟，避免雨水对堆存物造成冲刷; 13. 废水处理设施; 工业广场废水处理系统、初期雨水沉淀池、车辆冲洗池及沉淀池均采用半地下式建设，钢筋混凝土结构修建、水泥防渗; 5. 合计; 20. 本项目在采取上述有针对性的风险防范及应急措施后，可将风险事故降至可接受水平。项目拟采取的风险防范措施及应急预案从环境保护角度可行。 |
| 其他 | 依照《排污许可管理条例》（国务院令 第736号），“实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者（以下称排污单位），应当依照本条例规定申请取得排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。” 因此，建设单位在项目正式投产前，应按照《排污许可管理条例》（国务院令 第736号）、《排污许可管理办法（试行）》（部令 第48号）、《排污许可证管理暂行规定》《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942—2018），向当地生态环境主管部门申请变更公司的排污许可手续。 |
| 环保投资 环保投资 环保投资 | 本项目总投资9684.53万元，其中环保投资676万元，占总投资的6.98%，处理措施和处理效果从总体上看，能有效降低由于工程的建设所带来的环境污染和生态影响，满足环保要求，经济合理、技术可行。 工程项目的环保投资估算详见下表。 - 项目环保投资估算一览表 类别; 污染防治环保设施（措施）; 投资 （万元）; 备注. 施工期; 废气; 施工场地设雾炮机除尘；开挖表土设临时堆场堆存，采取覆盖和临时绿化措施，大风天气洒水降尘等措施；尽快完成施工道路的硬化，设车辆进出口冲洗设施，运输车辆遮盖; 20; 新建. 废水; 施工场地设临时废水沉淀池，废水收集处理后回用；车辆冲洗废水设沉淀池收集处理后回用; 3; 新建. 生活污水依托租用房屋已建的化粪池处理后，由附近农户清掏做农肥使用或委托三墩土家族乡环卫定期采用吸粪车运至三墩土家族乡污水处理厂处理; /; 依托. 噪声; 选用低噪声施工机械、降低声源；施工机械合理布局、加强维护保养；合理安排工期、禁止夜间进行高噪声作业; 2; 新建. 固体废物; 表土等设置临时堆场，后期用于采空区回填或覆土绿化；建筑垃圾采取回填或运至管理部门指定的弃土场；生活垃圾收集后送场镇垃圾收集点; 10; 新建. 生态环境; 优化施工方案，作业区周围建截排水沟和沉砂池，落实水土流失防治措施；进行边坡防护；控制施工作业范围，减少植被破坏；运输道路进行硬化，施工完成后及时拆除临时设施，立即进行临时施工占地的植被恢复，再塑施工迹地; 50; 新建. 营运期; 废气; 矿山配备雾炮机，采取湿法凿岩，选用自带收尘装置的钻孔机，爆破后及时采用雾炮机降尘，矿石采装前喷雾保湿；表土临时堆场设防尘网遮盖、大风天气洒水降尘，堆场表面播撒植被种子、临时绿化防护; 10; 新建. 生产线所有生产设备全部安装在封闭的生产车间内；给料、破碎等生产环节进、出料口上方均安装喷雾装置；筛分机、洗砂等采取喷水作业；各设备落料与皮带接口处安装柔性装置，输送皮带全封闭，皮带机采用平稳输送，出料口上方均安装喷雾装置; 200; 新建. 原矿堆场建成封闭式的堆棚，堆棚内周围及顶部安装喷雾装置；产品堆场建成封闭式的堆棚，内设置分隔围挡，周围及顶部安装喷雾降尘装置; 80; 新建. 村道至项目工业广场的连接道路，采取硬化措施，道路两侧修建雨水沟；工业广场至矿山首采区的运输道路（山脚使用时间较长的路段）采取硬化措施，其余路段为泥结碎石路面；并在道路一侧修建雨水沟；道路一侧安装喷雾装置，对运输道路洒水降尘；工业广场、开采平台配备雾炮机，适时对地面等洒水；工业广场进出口处设车辆冲洗设施，安排专人对进出车辆进行冲洗；加强运输管理，车辆密闭运输，限制车速; 60; 新建. 安排专人负责喷洒设施的检修，避免喷头堵塞，保证喷洒设施能够正常运行；督促现场工作人员佩戴卫生防护用品，避免粉尘对职工健康造成影响; /; 计入运行费用. 食堂安装抽油烟机，净化处理后引至屋顶排放; 1; 新建. 废水; 在矿区西南部低洼处建初期雨水收集池，矿区周围、开采平台等建设截排水沟，池体为半地下式钢筋混凝土结构，总容积约250m³，收集矿区雨水沉淀后做生产防尘补充水；工业广场西南部进出大门口低洼处建初期雨水收集池，工业广场周围建设截排水沟，池体为半地下式钢筋混凝土结构，总容积约300m³，收集工业广场雨水沉淀后做生产补充水; 30; 新建. 工业广场内生产区东侧配套建设废水收集处理系统1套，采用“絮凝沉淀”的工艺，生产废水处理后全部回用；生产区周围建雨水截排沟；利用工业广场西南部设置的雨水收集池做事故废水收集池，收集产品渗沥散排的废水、场地冲洗废水和初期雨水的收集，确保废水不外排，事故水池平时应保持空置状态，确保事故状态下能够发挥作用; 150; 新建. 在矿区、工业广场的车辆冲洗平台旁设冲洗水沉淀池，容积均为15m3，处理后循环利用不外排; 2; 新建. 矿区生活污水利用租用房屋内已建的化粪池（容积100m3）收集后，由附近农户清掏做农肥使用或委托三墩土家族乡环卫定期采用吸粪车运至三墩土家族乡污水处理厂处理; /; 依托. 噪声; 尽量选择低噪声设备，固定设备设置在封闭的车间，设备安装基础减振，加强机械设备的维护保养，避免高噪声运行；空压机等设置专用的房间；合理安排爆破、生产及运输作业时间; 10; 新建. 固体废物; 剥离的表土：在采场设置临时堆放场，面积不超过2000m2，及时用于采空区复垦，在临时堆场周围设置挡土墙，四周设排水沟渠，并对其表面采取临时绿化、覆盖和洒水等临时防尘措施，堆场底部建设防洪和排水设施，临空面修建拦渣坝（墙）；尾矿与原矿一起及时送至生产车间作为原料加工利用，矿区不设尾矿库; 20; 新建. 植被枝丫：砍伐的树木作为木材原料外卖，其它枝丫、灌木等外卖至生物质颗粒生产企业; /; 运行费用. 泥饼：废水处理系统配套4台压滤机，干化后的泥饼暂存在压滤机下方暂存池，暂存池四周建不低于0.5m的挡墙，并建设防雨设施；及时运至表土临时堆场堆放，后期用做采空区的生态恢复的覆土；车辆冲洗沉淀池定期清理，干化后运至表土临时堆场暂存; 4; 新建. 废矿物油：设危废间收集暂存，采取“防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐”的六防措施，并委托有资质的单位回收处置，执行转移联单制度; 2; 新建. 生活垃圾：设垃圾桶收集，及时运至附近场镇生活垃圾收集点; 1; 新建. 生态环境; 开采期间：禁止扩大建设和采矿区域，对开采最终形成的台面及暂时不动用的台面，要及时进行覆土绿化。开采作业面及各台阶设置排水沟，并加强管理维护，避免堵塞造成采场积水；在矿区西南部低洼处设雨水沉淀池，采场径流水沉淀处理后回用作生产用水；一个台阶开采结束后，立即进行生态恢复，再开始下一台阶的开采; /; 运行费用. 闭矿期：对采空区及时进行回填，利用剥离的表土进行植被恢复；加强边坡防护，裸露平台及边坡进行绿化修复，最终边坡坡角不大于70°，防止发生崩塌，工业广场、生活区等占地区域进行迹地恢复；采取场地平整、植被恢复等生态恢复工作等; /; 专项资金，不计入本工程. 制作环境、生态保护宣传牌; 1; 新建. 环境风险; 规范表土临时堆场的建设，堆场底部建设防洪和排水设施，临空面修建拦渣坝（墙），加强隐患排查，避免溃坝事故发生；及时对边坡进行防护、复绿，确保其稳定；规范危废暂存间的建设，采取四防措施，设防渗围堰，配备一定数量的消防器材，设置明显的标识、标牌，严禁烟火等；加强废水处理设施的维护管理工作，避免发生废水事故外排；厂区采取防渗分区，危废暂存间按重点防渗要求建设; 20; 新建. 合计; 676; 6.98%. |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| # 内容 # 要素 | # 施工期 |  | # 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 环境保护措施 | # 验收要求 | # 环境保护措施 | # 验收要求 |
| 陆生生态 | （1）优化施工方案、设排水沟和沉砂池，落实水土流失防治措施；（2）对形成的边坡进行防护；（3）运输道路及时采取水泥硬化，施工完成后立即进行临时占地的植被恢复；（4）及时拆除临时设施，再塑施工迹地 | / | （1）严格控制开采作业面，禁止扩大采矿区域；（2）对开采最终形成的台面及暂时不动用的台面，及时进行覆土绿化；（3）矿区周围设截排水沟，避免外围雨水汇入采场内；（4）采场中部低洼处设雨水沉淀池，采场初期雨水沉淀处理后回用作生产用水；（5）加强采场排水设施的管理维护，避免堵塞造成采场积水（6）及时对采空区进行回填、对开采形成的裸露平台及边坡进行绿化修复，最终边坡坡角不大于70°；（7）开展闭矿期生态恢复工作，对开采场、工业广场设施设备及时拆除，开展生态恢复 | 按生态和水土保持措施实施方案进行验收 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | （1）施工场地设排水沟和沉砂池，废水应回用；（2）生活污水经租用房屋已建的化粪池收集处理后做农肥使用或委托当地环卫采用吸粪车运至三墩土家族乡污水处理厂处理 | / | （1）在矿区西南部、工业广场西南部进出大门口低洼处分别建设初期雨水沉淀池，容积分别为250m3、300m³，沉淀处理后做生产防尘补充水；矿区开采区、工业广场周围建设截排水沟；（2）工业广场生产区东面建设生产废水处理设施，采用“絮凝沉淀”的工艺，生产废水处理后全部回用；利用雨水收集池作为工业广场的事故池，收集产品渗沥散排的废水、场地冲洗废水和初期雨水的收集，确保废水不外排；（3）项目区矿区、生产区车辆冲洗平台旁分别设沉淀池，容积约15m3，处理后回用不外排；（4）矿区生活污水利用租用房屋内的化粪池收集后，由附近农户清掏做农肥使用或委托三墩土家族乡环卫定期采用吸粪车运至三墩土家族乡污水处理厂处理 | 综合利用，不外排 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | （1）选用低噪声施工机械、降低声源；（2）施工机械合理布局、加强维护保养；（3）合理安排工期、禁止夜间进行高噪声作业 | / | （1）尽量选择低噪声设备，固定设备设置在封闭的车间，设备安装基础减振；（2）加强机械设备的维护保养，避免高噪声运行；（3）空压机等设置专用的房间；（4）合理安排爆破、生产及运输作业时间 | 达标排放 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | （1）施工场地设雾炮机除尘；（2）开挖表土设置临时堆场妥善堆存，采取覆盖、洒水等防尘措施；（3）尽快完成施工道路的硬化；（4）工业广场进出口设冲洗设施，运输车辆遮盖 | / | （1）矿山配备雾炮机，采取湿法凿岩，选用自带收尘装置的钻孔机，爆破后及时采用雾炮机降尘，矿石采装前喷雾保湿；表土临时堆场设防尘网遮盖、大风天气洒水降尘，堆场表面播撒植被种子、临时绿化防护；（2）工业广场生产线的所有设备全部安装在封闭的生产车间内；给料、破碎等生产环节进、出料口上方均安装喷雾装置；筛分、洗砂等采取喷水作业；各设备落料与皮带接口处安装柔性装置，输送皮带全封闭，皮带机采用平稳输送，出料口上方均安装喷雾装置；（3）原矿堆场建成封闭式的堆棚，堆棚内周围及顶部安装喷雾装置；产品堆场建成封闭式的堆棚，内设置分隔围挡，周围安装喷雾降尘；（4）村道至项目工业广场的连接道路，采取硬化措施，道路两侧修建雨水沟；工业广场至矿山首采区的运输道路（山脚使用时间较长的路段）采取硬化措施，其余路段为泥结碎石路面；并在道路一侧修建雨水沟；道路一侧安装喷雾装置，对运输道路洒水降尘；工业广场、开采平台配备雾炮机，适时对地面等洒水；工业广场进出口处设车辆冲洗设施，安排专人对进出车辆进行冲洗；加强运输管理，车辆密闭运输，限制车速；（5）食堂安装抽油烟机，处理后引至屋顶排放 | 减少对环境的影响 |
| 固体废物 | 表土临时堆场底部建设防洪和排水设施，临空面修建拦渣坝（墙）；砍伐的树木作为木材原料外卖，其它枝丫、灌木等外卖至生物质颗粒生产企业。废石等在施工现场回填；建筑垃圾采取回填或运至管理部门指定的弃土场；生活垃圾收集后送场镇垃圾收集点 | / | 废矿物油、废油桶：工业广场、矿区分别设危废间收集暂存，并采取“防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐”的六防措施，委托有资质的单位回收处置，执行转移联单制度 | 满足环保要求 |
|  |  | / | （1）砍伐的树木作为木材原料外卖，其它枝丫、灌木等外卖至生物质颗粒生产企业；（2）在采场设置临时堆放场，面积不超过2000m2，暂存剥离的表土等，及时用于采空区复垦，在临时堆场周围设置挡土墙，四周设排水沟渠，并对其表面采取临时绿化、覆盖和洒水等临时防尘措施，堆场底部建设防洪和排水设施，临空面修建拦渣坝（墙）；（3）矿山尾矿与原矿一起及时运至工业广场加工厂利用，矿区不设尾矿库；（4）废水处理系统配套4台压滤机，泥饼暂存在压滤机下方，暂存池四周建不低于0.5m的挡墙，并建设防雨设施；车辆冲洗沉淀池定期清理，干化后运至表土临时堆场暂存，后期用做采空区的生态恢复的覆土；（5）生活区设置生活垃圾收集桶，及时运至附近场镇生活垃圾收集点 | 综合利用 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | （1）规范表土临时堆场的建设，堆场底部建设防洪和排水设施，临空面修建拦渣坝（墙），加强隐患排查，避免溃坝事故发生；开采边坡加强防护，及时复绿，周围修建截排水沟，定期巡查确保稳定；（2）规范危废暂存间的建设，采取四防措施，设防渗围堰，配备一定数量的消防器材，设置明显的标识、标牌，严禁烟火等；（3）加强废水处理设施的维护管理工作，避免发生废水事故外排；（4）厂区采取防渗分区，危废暂存间按重点防渗要求建设 | 满足环保要求 |
| 环境监测 | / | / | 噪声：项目区四周 | 每季度1次 |
|  |  |  | 废气：颗粒物，矿山采场上风向设参照点，工业广场下风向设监控点 | 每年1次 |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

达州五马林业开发有限公司“宣汉县三墩土家族乡龙洞村向家坡建筑石料用灰岩矿开发项目”，符合国家现行产业政策，选址及总平面布置合理，周围无明显的环境制约因素。评价表明，项目建设与运营过程中，只要严格落实本环境影响报告表提出的各项环保措施，严格落实环保“三同时”制度，能够最大限度地减轻项目建设对周围生态环境造成的影响，不会导致区域环境质量降低和改变区域的环境功能类别，项目的环境影响为可接受程度，环境风险可控，污染物排放符合总量控制要求。 因此，从环境保护角度分析，项目在所选地址建设可行。