宣环审〔2024〕24号

达州市宣汉生态环境局

关于普光3011-6井钻井及试采工程环境影响报告书的批复

中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司：

你公司《普光3011-6井钻井及试采工程环境影响报告书》（下称“报告书”）及《普光3011-6井钻井及试采工程环境影响报告书技术审查会专家组评审意见》（下称“评审意见”）收悉。经审查，现批复如下：

一、原则同意技术评审会专家意见。项目位于宣汉县普光镇陡梯村，主要建设内容包括施工期钻前工程、钻井工程、储层改造工程及试采期油气集输工程。钻前工程利用P3011采气站北侧剩余位置进行扩建井场，新建方井1口、新建井架基础1座；新建材料棚、泥浆不落地系统、危废处理房、储备罐系统、泥浆泵系统、油罐、高压房等；利旧修复放喷池2座，利旧修复清水池1座；新建1条80m长的进场道路、硬化场地及边坡支护工程。钻井工程部署一口天然气井，采用加强ZJ70型钻机。普光3011-6井建成投产后配产15×104m3/d，设计井深5707.65m(垂深5656.80m)，目的层位和完钻层位为飞仙关组，试采期为两年。储层改造工程采用分三级酸化技术模式，对夹缝带三个断块实施分级酸化改造。扩建P3011试采站，普光3011-6井采出气经过P3011采气站内一、二级节流、加热、三次节流之后输送至下游已建P301集气站，依托P301集气站计量分离后外输至普光天然气净化厂。工程将配套建设新建普光3011-6试采站内的自控、电力、结构、消防等设施，利旧建设临时分酸分离器和酸液缓冲罐，初期配备乙二醇加注撬车，为井口注醇。本项目钻井方式选用清水液钻井钻进，一开采用气体钻井/氯化钾聚合物钻井液体系，二开采用气体钻井/氯化钾聚合物防塌钻井液体系，三开采用有机盐无黏土相钻井液体系(如遇不利地层三开将采用较环保的白油为基础油基钻井液)。本工程投资共11641万元，其中环保投资635万元，占总投资的5.45%。

根据《产业结构调整指导目录(2024年本)》，本项目属于第一类“鼓励类”第七条“石油类、天然气”第一款“常规石油、天然气勘探及开采”，符合国家产业政策。项目建设符合《石油天然气开采业污染防治技术政策》(〔2012〕18号)、《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》(环办环评函〔2019〕910号)、《基本农田保护条例》(2011.1.8修订)、《四川省矿产资源总体规划(2021-2025年)》《四川省矿产资源总体规划(2021-2025年)环境影响报告书》及审查意见、《宣汉县矿产资源总体规划(2021-2025年)》等相关要求。项目所在区域涉及宣汉县一般管控单元，不在达州市生态红线保护范围内，不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等需要特殊保护的环境敏感区，符合“三线一单”管控要求，符合《四川省主体功能区规划》《长江经济带生态环境保护规划》等相关要求。

项目在严格按照报告书中所列建设项目的地点、性质、规模、工艺和拟采取的生态环境保护对策措施建设和运行的情况下，对环境的不利影响能够得到减缓和控制。你公司应全面落实报告书提出的各项生态环境保护对策措施和本批复要求。

二、项目建设和运营期应重点做好以下工作

（一）严格按照中华人民共和国石油天然气行业相关标准、规范要求进行工程建设，避免次生环境安全隐患。

（二）加强废气处理措施。施工期进行洒水降尘，采取密闭运输措施；钻井过程中备用柴油机燃油废气采用节能环保型柴油动力系统设备(自带消烟除尘装置)处理后达标排放，并适当提高排气筒高度（6m以上）；定期对运输车辆进行维护和保养，尽量使用清洁燃料，减少尾气中污染物的排放，从而减轻对大气环境的影响；测试放喷废气采用地面燃烧处理，同时应对测试放喷时周边居民进行临时疏散。试采期正常工况为水套炉天然气燃烧废气排放，水套炉所使用的天然气来源于净化厂净化后天然气，燃烧后产生的废气通过8m高排气筒排放；非正常工况下，站场检修或事故放空排放的天然气经P301集气站已建放空系统点火放空。

（三）加强废水处理措施。钻井废水、洗井废水经泥浆不落地处理后约90%回用于钻井，剩余部分暂存于泥浆不落地装置内，定期用密闭罐车拉运至1号气田水污水处理站处理达到《气田水回注方法》(SY/T 6596-2016)中注入水基本要求后管输至普光3井回注站回注，不外排；压裂返排液暂存于压裂液储罐或放喷池，最终泵入压裂液储罐，优先回用于钻井工段及周边平台钻井工段，多余废水用密闭罐车拉运至1号气田水处理站达标后管输至普光3井回注站回注，不外排；初期雨水同钻井废水处理达标后回注，不外排；施工期生活污水经P301集气站卫生间收集后定期由密闭罐车拉运至周边生活污水处理厂处理。试采期依托 P301集气站进行气液分离，产生的气田水依托P301 集气站已建火炬分液罐收集暂存，然后由密闭罐车拉运至1号气田水污水处理站达到《气田水回注方法》(SY/T6596-2016)中注入水基本要求后管输至普光3井回注站回注处理，不外排。

（四）加强噪声控制措施。施工期合理布局噪声设备，合理安排施工时间，避免在午休时间及夜间施工；发电机设置发电机房，采用特殊减震、安装吸声材料减轻噪声影响；为钻机提供动力的柴油机安装消声装置和设置减震基础；钻井设备、泥浆泵基础设置减震垫；空压机和增压机安装在房间内，隔声并安装减震垫层。加强设备的维修养护，车辆按规定路线行驶，尽量减少鸣笛，保证施工期噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）后达标排放；放喷测试前，一定范围内的居民进行临时撤离，并建立警戒点进行24h警戒。试采期合理布置平面布局，选用先进设备，控制气流速度，减少站场工艺管线的弯头、三通等管件，降低集气站内噪声；采取种植绿化带的方式进行隔声。

（五）加强固体废物处置。水基废弃泥浆和岩屑由废渣收集罐收集后临时暂存，按照《达州市生态环境局办公室关于加强固体废物污染防治工作的通知》(达市环办发〔2019〕49号)文件要求，定期由密闭罐车及时转运至达州地区环保手续齐全、环保设施稳定运行固废烧结厂进行烧结后综合利用；如遇特殊地层产生的油基泥浆及岩屑暂存于新建的危险废物暂存场所，及时交由有危废处置资质的单位进行处置；废油由施工单位统一收集并综合利用，不能回用的废油、不能继续使用的废油桶以及擦拭站场设备产生的其他含油固废交由有危废处置资质的单位处理。空气钻岩屑用于井场低洼区域回填；建筑垃圾优先回收利用，剩余部分及时清运到当地政府指定的建筑垃圾场处理；生活垃圾收集后定期清运交由当地环卫部门统一处理；废包装材料部分回收利用，不可回收利用部分经收集后暂处于井场内，定期送当地废品回收站处理。

（六）加强生态环境保护。施工过程中，尽量减少土石方工程量并缩小生态影响范围，减少对周边土壤和植被的破坏，严禁砍伐野外植被。严格规定施工作业范围，严格限制施工活动范围，剥离表土集中堆放，用于项目后期的生态修复。强化临时占地的及时复耕复垦，及时进行植被恢复。加强对施工人员的管理和宣传教育，严令禁止偷猎和捕杀野生动物，发现野生保护动、植物及时报告，按规定采取必要措施予以保护。

（七）加强地下水污染防治。项目钻井选用全井段套管保护+水泥固井工艺；导管段选用清水钻进，同时采用套管和水泥固井防止地下水污染，并在设计中做好及时堵漏准备，防止泥浆流失进入地下水。每开钻井结束后进行固井作业，提高固井质量，防止井漏事故污染地下水。钻井过程一旦发现钻井液漏失，立即采取堵漏措施；井场建设时设置雨污分流系统，实现钻井废水和雨水的分流；项目实施过程中定期检查防渗基础，对破损部位进行修复；泥浆循环系统、固控系统、放喷池等均设置临时雨棚；场地内方井、泥浆循环系统区域、泥浆不落地系统区域(含油桶堆放区)、泥浆储备罐区、循环罐区、柴油罐区、放喷池、埋地管道等等区域划为重点防渗区，并采取相应防渗措施，防止污染地下水。试采期火炬分液罐区采取防渗措施并设置围堰，降低泄露事故的发生。按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则，对试采期方井、火炬分液罐区和流程区采取分区分级防渗清污分流等措施。

（八）加强环境风险防范措施。项目主要环境风险钻井过程井喷，废水、油类外溢或泄露。选择合理的压井液及完井方式，规定上提钻具速度，严禁高速起钻;严格执行井控工作九项管理制度;强化员工的爱岗敬业教育，严格执行各项操作规程;发生井喷时，立即对位于下风口且距井口较近的黄家岩居民点进行撤离，其他敏感目标也应有序进行撤离。火炬分液罐设置围堰和防渗，放喷池通过加固池壁和防渗，降低垮塌风险;及时清扫井场排污沟，保证排污沟畅通;加强集污坑和泥浆不落地装置的保护管理;及时清掏集污坑和泥浆不落地装置内集水;正常雨水进行隔油沉淀处理;加强监管，保证放喷池、泥浆不落地装置的储罐内有足够空余容积，水位达到池体80%时应外运处理。制定应急救援预案并定期演练。

三、项目开工前，必须依法取得其他相关部门的行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，建设单位必须按规定进行建设项目环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投入使用。

五、建设项目性质、规模、地点、采用生产工艺或防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化，需重新报批项目的环境影响评价文件；该环境影响评价文件在批准之日起超过5年，方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、由达州市宣汉生态环境保护综合行政执法大队负责项目的日常监管工作。

达州市宣汉生态环境局

2024年5月28日