宣环审〔2024〕20号

达州市宣汉生态环境局

关于宣汉县小型灌区新建项目环境影响报告表的批复

宣汉县小型水库服务中心：

你单位报送的《宣汉县小型灌区新建项目环境影响报告表》（下称“报告表”）及《宣汉县小型灌区新建项目环境影响报告表技术审查会专家组评审意见》（下称“评审意见”）收悉。经审查，现批复如下：

一、项目涉及14个水库灌区，位于宣汉县桃花镇、新华镇、老君乡、东乡街道、毛坝镇、天生镇、普光镇、大成镇、柏树镇、厂溪镇、蒲江街道、清溪镇、南坝镇，涉及渠道工程修复、管道工程修复及新建，隧洞整治及渡槽修复，新增干支管渠道输水至管道处压力前池共计21处，新增一体化闸门、阀井流量计等管理设施。对于完好率高、存在淤积情况的渠道，采取渠道修复整治，清淤后明渠加盖板的整治措施。14个灌区渠道整治修复共63.213km，其中渠道损毁段重建（含土渠衬砌）19.634km，渠道修复43.580km。新建节制闸38座，新建分水闸27座，整治修复渡槽14座，整治修复倒虹吸5座；对于土渠、完好率低的渠道及无输水工程的灌区，采取渠道改管道或新建管道的整治措施。14个灌区管道铺设共32.999km（防腐钢管22.682km、PE100管10.317km），其中渠改管道（含管道更换）13.236km，新建管道19.763km，各类阀井207座（控制阀26座，排气阀72座，放空阀81座，减压阀9座，排水冲砂阀19座）。对于沿公路、现状渠道等现有设施布置的管道以明管为主，其他部位和小管径PE管以埋管为主；各灌区渠系穿山隧洞基本未衬砌，且尺寸多小于1.0m，对渗漏严重的隧洞采用牵引管穿洞的方式，牵引管穿越均采用无缝钢管顶管穿越的方式；共修复14座渡槽，其中恢复重建3座，整治修复10座，重建槽身1座；14个灌区计量设施共计91处（其中测控一体闸65处，阀井流量计26 处）；通过各干支渠和干支管渠（管道）为灌区进行供水，新建管网将部分蓄水条件较好的山坪塘进行联通，各灌溉系统通过斗管、山坪塘、蓄水池进行自流灌溉。14个灌区涉及灌面面积共39157亩，其中新增灌面30801亩、改善灌面2244亩、恢复灌面5612亩。项目总投资5790万元，其中环保投资303万元，占总投资额的5.23%。项目符合国家产业政策，在落实报告表中提出的各项环境保护措施后，环境不良影响较小。从环境保护角度而言，同意该项目建设。你单位应严格落实报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

- 二、项目建设应重点做好以下工作

（一）落实大气污染防治措施。施工期严格执行“六必须六不准六个百分百”，靠近场镇集中居住区短施工设置硬质密闭围挡（不低于1.8m），临时施工场地地坪硬化，施工现场进出口通道、场内道路，以及材料存放区、加工区等场所地坪均进行硬化；施工现场进出口设置冲洗平台、截水沟、沉淀池等车辆冲洗设施，并配置高压水枪或工具式冲洗设施，施工湿法作业，采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘等措施防治扬尘污染；建筑土方、工程渣土、建筑垃圾应当及时清运，在场地内堆存的，应当采用密闭式防尘网遮盖；渠道淤泥在转运时采用密闭运输，堆存时喷洒除臭生物药剂，及时干化后回填；选用自带除尘装置的柴油发电机；运渣土车辆不得冒顶装载、必须全封闭，车辆运输路线选择尽量避绕集中商住区等敏感点；拌合站采用密闭式拌和机，采用人工拆袋投料，投料时采用水管喷淋，并对拌和原材料做好遮挡覆盖，安排专人拌合期间洒水降尘，避免大风天气进行拌合作业等措施减少粉尘产生量；确保施工期扬尘满足《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）表1标准限值后达标排放。

（二）落实噪声污染控制措施。施工期尽量采用低噪声机械设备，施工现场应打围施工，施工总平面布置时，尽可能将高噪声源安排在远离项目周围较远的声环境敏感点处，临时施工场地物料预制时应设置简易声屏障打围作业，保证施工期噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）后达标排放。运营期通过基础减震、加强维护管理等措施保证噪声满足行《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类声功能区标准后达标排放。

（三）落实污水处理措施。施工人员生活污水经租用当地居民既有设施收集处理后用于周边耕地的农肥；施工机械、运输车辆在专有场地进行冲洗，并在专有场地低洼处设置沉砂池废水经沉淀处理后回用于洒水降尘和车辆冲洗，不外排；基坑废水经沉淀处理后回用于洒水降尘；混凝土拌合冲洗废水经沉淀后回用，不外排。

（四）落实固废处置措施。产生的弃渣应做到随挖、随运，及时运往临时堆土场进行堆放避免水土流失；临时堆土场应按水土保持设计要求设置堆场挡护、截排水等措施，并采取工程、植物及临时措施，防止堆放过程中产生的水土流失；在施工期间应对松散土及时夯实。开挖的土石方应集中堆放避免暴雨天气施工作业，以减少对周围土地、植被的破坏；每逢雨季或大风天气，在土方上面采取覆盖措施，做好临时堆场的防风、防雨、防流失等措施；废弃建筑材料应分类集中收集，能回收利用的回收利用，不可利用的部分及时转运至市政指定建筑垃圾处置场处置；渠道整治清理出的淤泥沉积物进行脱水干化后用于临时占地平整，不外排；生活垃圾由垃圾桶收集，袋装后定期由当地环卫部门统一清运处置。运营期因截留枯枝败叶、生活垃圾及逐渐形成的底泥定期由环卫部门统一清掏后处置。

（五）落实陆生、水生生物保护措施。需要基础开挖线路，施工前，先进行表土剥离，并单独分层堆放保存，以利于保护土壤及植被恢复，施工后反序分层回填，促使自然植被恢复；临时堆场坡脚外侧码放填土草袋拦挡，草袋外侧设临时排水沟接入临时沉沙池内；临时堆场采取防雨布覆盖，施工过程中对产生的临时堆土堆料进行临时防护，施工后期及时开展可利用回填方进行回填区表面土地整治，并在可绿化区域及时撒播草籽，栽植绿化；工程设置临时堆土场、临时施工场地及淤泥堆放场，施工完成后对临时占地进行绿化恢复，栽种当地植被物种。施工期间临近各渠道水体施工时，严格控制施工作业带范围，做好边界防护，设置围挡，防止各类固废、废水及建筑材料等进入渠道污染水质；严格控制施工时间，避免长时间施工、高强度扰动对水生生态环境的长期影响；施工过程中确保现状渠道水质，落实水土流失防治措施，施工废水、施工各类固废禁止入渠。

（六）落实临近饮用水源保护区保护措施。施工期间，严格限制施工作业带，特别是靠近普光镇干河沟徐家梁饮用水二级保护区处，应严格控制施工作业范围，现场设置施工作业带标记，严格控制在标记范围内施工；在二级保护区边界设置饮用水保护区边界标识，禁止施工人员和施工机械进入保护边界标识范围内；落实各项污染治理措施，在临近水源保护区一侧设置截流沟，防止施工废水漫流进入水源保护区范围内；施工废水、建筑垃圾等禁止排入保护区范围内；避免雨季临近饮用水源保护区施工；禁止临近饮用水源保护区设置各类临时堆场、施工场地，施工期产生的各类固废禁止在饮用水源保护区内处置。

三、项目开工前，必须依法取得其他有关部门项目建设行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，建设单位必须按规定进行建设项目环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投入使用。

五、建设项目性质、规模、地点、采用生产工艺或防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化，需重新报批项目的环境影响评价文件；该环境影响评价文件在批准之日起超过5年，方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、由达州市宣汉生态环境保护综合行政执法大队负责项目的日常监管工作。

达州市宣汉生态环境局

2024年5月17日